审批意见

湘阴县南湖洲镇向阳砖厂年产1000万块空心砖建设项目位于湘阴县南湖洲镇新坪村，总用地面积约30000m2，总建筑面积约16800m2，总投资300万元。建设有30门轮窑1座1800m2；半成品存放库4间2000m2；原料堆场4000m2；生产厂房1400m2；半成品堆场3000m2，成品堆场3000m2；生活区（包括员工住宿、食堂以及办公室）1600m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目以淤泥（干基）、粉煤灰、谷壳等为主要原材料生产空心砖，生产规模年产1000万块空心砖。主要生产工艺：原料破碎筛分、搅拌陈化、真空挤出、切条切坯、码坯晾晒、焙烧、检验、入库待售。

该项目属湘阴县粘土砖瓦窑厂环境整治项目，根据《湘阴县人民政府关于关闭取缔粘土砖瓦窑厂的通告》（湘阴政告[2017]2号）的要求，按照湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室的意见，对该项目补办环评手续，项目不另新增土地。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，该厂在落实各项环保整治措施后，同意该项目在短期内生产。

一、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之

前，不得开工生产。

1.建好雨污分流系统。雨水经雨水收集池收集后作为生

产用水；碱液喷淋废水经沉淀后循环使用；生活废水经隔油池+化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。

2.建好轮窑废气双碱法碱液喷淋塔处理系统。出入的运输车辆须定点洒水降尘；易飞扬原辅料须采用密封运输或车辆加篷布包裹覆盖运输；烧制烟气通过轮窑废气处理系统碱液喷淋处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)中表2要求后经60米高烟囱排放；车间物料加工须采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，适量加水搅拌处理。厂界的无组织排放粉尘、废气须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)中边界大气污染物浓度限值要求。项目设置距原料堆场单元边界50m卫生防护距离，防护距离范围内严禁新建学校、医院、居民房等环境敏感目标。

3.规范建设好生产场地、物料堆场及固体废物临时贮存场所，并落实好防雨、防尘、围挡等措施。废砖坯、除尘灰渣、硫酸钙等返回生产线重新利用，不合格产品、硝酸钠等外售综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

4.选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

5.该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤3.0t/a，Nox

≤2.1t/a。

6.如遇国家政策和省、市、县相关规定要求关停时，企业须无条件停产关闭。

二、你厂应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县南湖洲镇人民政府、湘阴县城乡规划局、湘阴县文星环境监察中队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

三、由湘阴县文星环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年5月17日