表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年报废1500台废旧农机设备建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县永裕废旧农机回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 钟振乾 |  |  | 联系人 |  | 李卫兵 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13628408433 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 立项审 批部门 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C42废旧资源综合利用业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1580 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 306 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 |  | 其中：环保投资（万元） | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.4% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预计投产日期 |  | 2017年5月 |  |  |  |
| 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） （11）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016) （12）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93) （13）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （16）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （17）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （18）《环境保护实用数据手册》(胡名操 主编) （19）《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》国家环保总局[环发2001（199）号] （20）《国家危险废物名录》（2008.6.6） （21） 湖南省2015—2017年农业机械购置补贴实施方案（湘农联〔2015〕40号） 工程内容及规模: 1.项目由来 改革开放以来，我国农业机械化发展迅猛，改善农业生产经营条件，最大限度地提高劳动生产率、生产技术水平和经济效益、生态效益促进农业和农村经济快速发展。但随着随着时间的推移，也出现了越来越多的超期服役或已达到报废条件的农机。 农业机械超期服役会给作业安全带来严重威胁，制动时会出现距离延长、侧滑，转向时会产生沉重、跑偏等，在行驶时易发生爆胎、车轮自动脱离等。据调查，全国使用10年以上的大中型拖拉机占20%左右，其中不乏使用20年以上的农机。在调查过程中，不少农民反映，这些老旧拖拉机性能老化严重，故障频发，大小事故时常发生。因此，有必要加快老旧农业机械的报废回收，消除农机事故隐患，保障农机安全生产。 同时，达到报废条件的农业机械会造成燃油消耗增加。根据江苏的调查，一台50马力中拖，新机耕、耙作业每亩平均油耗约1.75公斤；超期服役后，亩均油耗也达2.5公斤，增加了42.8%，而且机具性能不稳定，作业质量、作业效率下降。根据江苏省农机局和南京农业大学工学院对3个市超过报废年限的手扶拖拉机抽样检测，平均燃油消耗比出厂标定值高出11.1％，废气和颗粒物排放超标多达4－5倍。全国农机用油每年在3800万吨左右，据此测算每年要多消耗燃油84万吨，增加使用成本近67亿元，造成了巨大的浪费。因此做好农业机械报废工作对全社会减少排放、保护环境和生态方面具有重要意义。 在此情形下，湘阴县永裕废旧农机回收有限公司积极响应国家《农业机械安全监督管理条例》开展报废农业机械回收工作的政策，拟投资1200万元在湘阴县袁家铺镇新南村租用厂房建设“年报废1500台废旧农机设备建设项目”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目必须进行环境影响评价，对照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）相关规定，项目属于U城镇基础设施及房产中155项废旧资源（含生物质）加工、再生利用中其他，应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担《年报废1500台废旧农机回收有限公司建设项目》编制工作，项目组在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 （1）项目名称：年报废1500台废旧农机设备建设项目 （2）项目性质：新建 （3）总投资：1200万元 （4）项目位置：湖南省岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组（详见项目地理位置图，附图1）。 2.2工程内容及规模 - 本项目建设方租用场地使用，租赁场地总用地面积1580m2，建设内容包括报废车间、成品堆放区、仓库等辅助工程，总建筑面积为625m2，其中报废车间240m2、仓库180m2、办公用房125m2、食堂80m2；项目投产后每年可报废废旧农机1500台，项目为废旧农机报废，不进行切割、拆解、分类回收等。 - 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； - 表1-1 场地租赁内容及主要经济技术指标一览表 - 序号; - 名称; - 面积; - 单位; - 备注. - 1; - 总用地面积; - 1580; - m2; - /. - 2; - 总建筑面积; - 625; - m2; - /. - 其中; 报废车间; 240; m2; /. 仓库; 180; m2; /. 办公用房; 125; m2; /. 食堂; 80; m2; /. - 3; - 绿化; - 237; - m2; - 15%. - 4; - 道路及地面硬化; - 718; - m2; - 用于废旧农机停放. - 5; - 项目投资总额; - 1200; - 万元; - /. 2.3原辅材料消耗和主要设备 - 项目为报废废旧农机，其项目服务范围为湖南省内农机用户，根据建设方提供的可研和相关资料，项目报废农机类型见下表： （1）主要报废农机类型见表1-2。 - 表1-2 项目主要报废农机类型表 - 序号; - 项目名称; - 年耗量; - 单位; - 来源/备注. - 1; - 废旧收割机; - 1000; - 台; - 湖南省农机用户. - 2; - 废旧农田拖拉机; - 300; - 台. - 3; - 废旧手扶拖拉机; - 200; - 台. （2）项目所需设备见下表1-3。 - 表1-3 项目主要机械设备表 序号; 名 称; 型 号; 数 量; 备注. 1; 氧气切割机; /; 1台; 备用. 2; 随车吊; /; 2台. 3; 叉车; Q43Y-85; 1台. 4; 气泵; 1台. 5; 手动工具; 5套. 6; 电焊机; 4台. 7; 装载机; 2台. 项目氧气切割机为备用，主要用于手工机械拆卸遇到阻碍或困难时，一般情况下不适用。 2.4项目主要产品 项目为报废废旧农机，仅将动力及机体分开，项目产品方案见下表： - 表1-4 项目产品规模一览表 型号; 年产量; 单位; 备注. 废旧农机动力; 1500; 套; /. 废旧农机机体; 1500; 台; /. 3.平面布置 厂区主入口设于项目所在地南侧，与芙蓉北路相临。项目办公楼及食堂位于厂区西南角，项目报废车间位于厂区东北侧，项目仓库位于厂区西侧。厂区中部硬化场地用于废旧农机暂时停放。项目各车间之间均有车道相通，保证厂区内物料运输通畅，各个建筑物及厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 4.给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目生产无需用水，仅需生活用水。水源来自城镇自来水管网供水，其水质、水量均能满足本项目的需求。生活用水主要为员工生活用水，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，本项目总劳动定员13人，均不在厂区居住，则本项目生活用水量为163.8m3/a（0.78m3/d）。 （2）排水工程 项目排水系统采用雨污分流制，排水系统分为污水排水系统和雨水排水系统。项目筑物雨水采用内排水系统，厂区雨水经雨水沟收集隔油后，排入市政的雨水管网。 项目员工产生的生活废水经隔油沉淀池+化粪池处理后用于周边农林灌溉。 （3）供电工程 本项目电力由城镇电网引入一路220v电缆线路引入，项目不另设变压器。 5.劳动定员 本项目劳动定员13人，其中管理人员2人，生产工人5人，其中6人在厂区就餐（仅中餐），所有员工均不在厂区住宿，一班8小时制，年工作时间210天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为租赁厂房，出租方为李正奇，租赁时间为2016年3月28日至2019年3月28日。项目地位于岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组，厂房已建成，在本项目租用前为鑫稂农机服务专业合作社，项目所在地本身无原有污染源情况。附近企业的生产噪声和道路的交通噪声是目前该区域的主要环境问题。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于，轻工产业园内，中国(湖南)轻工产业园是全国轻工业调整和振兴的第一个创新示范性产业园，肩负着打造国家级轻工业产业集聚的“航母”，实现轻工业产业调整与升级、形成地方经济新的经济“增长极”的重任。产业园坐落于湖南省岳阳市湘阴县，处于“长沙半小时经济圈”、“武汉三小时都市圈”范围内。产业园交通便捷，公路：长湘公路(芙蓉北路)30分钟可达省会长沙，京珠高速复线傍园而过，省道S308线横贯东西；铁路：距京广铁路15公里。水运：承湘资沅澧四水，接烟波浩淼洞庭，航通万里长江，面向全世界，特别是湘阴5000吨级漕溪港深水码头是湖南省地理条件最优越的内河港口；航空：距长沙黄花机场在60分钟车程之内。 产业园规划总面积2平方公里，计划用8年的时间建设，建成后可吸纳总投资约130亿元人民币，入园企业约200多家左右，年产值预计可达1000多亿元人民币，解决就业约 30多万人。按照“整体规划、分期开发”的原则，第一期工程开发建设1500亩，可吸纳总投资约40亿元人民币，计划用3年的时间完成；第一期建成后入园企业约100家左右，年产值预计可达300亿元人民币，解决就业约 10万人。第二期开发建设1500亩，预计可吸纳总投资约180亿元人民币，预定用5年的时间完成；第二期建成后入园企业约200多家，年产值预计可达600多亿元，解决就业约20多万人。同时，产业园将把产业经济发展与社会主义新农村建设相结合，将在园区实行全新的拆迁安置模式，建设高标准的农民安置新社区，加强对失地农民的培训，推进农村公共文化建设，做好农村劳动力转移就业，实现社会的和谐发展。届时产业园将成为中西部乃至全国集轻工产业产、供、销、科研、展示、信息于一体的现代化产业基地，高标准的国家级轻工专业特色产业园及经济繁荣、科技发达、发展协调、环境优美的现代化宜居滨湖新城区。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本专案纳污水体为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被及生物多样性 本项目周边区域植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于工业园开发区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约77.9万人，辖14个乡镇，是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县，长株潭城市群全国“两型社会”试验区建设总体规划确定的产业转移承接基地、现代装备制造业配套基地、绿色农产品生产供应和加工基地、区域性港口物流基地和休闲旅游服务基地。省“两型办”已批准在我县设立滨湖示范区起步区，并将5平方公里的界头铺片区纳入全省“两型社会”建设“五区十八片”重点推进。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。 2015年湘阴县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 2015年湘阴县实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.81亿元，同比增长6.9%，境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量2299万人，旅客周转量11497.8万人公里。全县行政村客运（公交）班线通达率95.1%，通客运（公交）班线的行政村431个。全县完成邮电业务总量29291万元，同比增长16.5%。2015年年末移动电话用户数24.6万户，业务量14820万元；联通用户4.5万户，联通总量突破4100万元；电信2015年累计发展移动用户52107户；累计发展宽带用户41760户 ；累计发展固定电话用户50243户 ，业务量 6076万元 。 2015年湘阴县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年湘阴县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年湘阴县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 据调查，项目所在区域内未发现重要文物、古迹。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 1.1监测结果统计 本次环评引用湘阴县环境监测站2016年5月12日~2016年5月14 对“湖南宝红建筑材料科技有限公司年生产350万平方米防水卷材建设项目”的监测数据，本项目与湖南宝红建筑材料科技有限公司相距约1.5km，引用监测数据监测点位于项目厂界下风向。 监测点：项目拟建地厂界下风向 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测时间：2016年5月12日~2016年5月14。 监测方法：见表3-1。 表3-1 监测方法 项目; 监测方法. 大 气; PM10; 重量法 GB/T15432-1995. SO2; 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T15262-94. NO2; Saltzman法 GB/T15435-1995. 监测结果：大气环境质量现状调查监测结果见表3-2。 表3-2 空气环境监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测点; 监测因子; 日均浓度范围; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 项目所在地下风向; SO2; 0.009~0.015; 0.15; 0; 0. NO2; 0.012~0.014; 0.08; 0; 0. PM10; 0.074~0.079; 0.15; 0; 0. 由表3-2表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB309-2012）中二级标准要求，项目所在地空气质量较好。 2.水环境质量现状： 2、水环境质量现状： （1）监测布点 引用资料为湘阴县环境监测站对湘江洋沙湖断面W1（位于项目上游）、乌龙咀断面W2（位于项目下游）二个断面的常规监测数据，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）监测专案 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2017年1月3日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-3和3-4。 表3-3 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测专案; 分析或测试结果; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.25; 6.05; 6.56; /; 0; 6~9. DO; 6.71; 6.48; 6.34; 6.51; 0; ≥5. CODCr; 12.2; 10.9; 11.8; 11.6; 0; ≤20. BOD5; 2.44; 2.18; 2.36; 2.33; 0; ≤4. NH3-N; 0.641; 0.654; 0.647; 0.647; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.111; 0.103; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2200; 3500; 3500; 3067; 0; ≤10000. 表3-4 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测专案; 分析或测试结果; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.17; 6.13; 6.45; /; 0; 6~9. DO; 7.50; 7.14; 6.98; 7.21; 0; ≥5. CODCr; 13.1; 12.8; 13.3; 13.1; 0; ≤20. BOD5; 2.62; 2.56; 2.66; 2.61; 0; ≤4. NH3-N; 0.601; 0.607; 0.605; 0.604; 0; ≤1.0. 总磷; 0.123; 0.117; 0.111; 0.117; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 2400; 3500; 3133; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江洋沙湖断面、乌龙咀断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量现状 根据2017年3月6日湘阴县环境监测站对项目建设地各场界环境噪声现场监测结果，项目地场界昼间噪声为53.7~56.5dB(A)、夜间噪声为43.2~45dB(A)，项目东、南、西、北场界各噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间; 标准. 监测时间; 2017.03.06; 2017.03.06; -. 东厂界; 55.9; 43.4; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 南厂界; 56.5; 43.4. 西厂界; 55.6; 45.0. 北厂界; 53.7; 43.2.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 项目; 目标名称; 规 模; 相对厂址方位及 厂界距离; 环境功能及 保护级别. 环境 空气; 周边居民; 15户; E，10m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 周边居民; 14户; E，200-400m. 周边居民; 50户; SE，350-600m. 周边居民; 3户; NW，250m. 周边居民; 200户; W，80-200m. 声环境; 周边居民; 15户; E，35m; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 周边居民; 200户; W，80-200m. 地表水; 湘江; 大河; W，6500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 主要环境保护目标示意图： 项目所在地 350-600m 250m 150-400m 图3-1 项目环境保护目标示意图

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的相关要求 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关要求 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目污染物的排放量为： CODcr：0.05t/a， NH3-N：0.004 t/a，经隔油沉淀池+化粪池处理后用于周边农林灌溉，因此，本项目不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程及产污节点图 本项目为租用场地，厂房、办公楼等均已建成，项目无施工期。 2、营运期工艺流程及产污节点图 废旧农机 登记 报审 交通噪声 拆卸动力 噪声、废气、废油液 上报确认报废 寄送证明 报废农机外运拆解回收 交通噪声 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明: 项目为废旧农机报废，不进行切割、拆解、分类回收等，生产工艺流程简述如下： （1）登记：废旧农机运至厂区后，由客户提供废旧农机行驶证、本人身份证复印件、旧机的人机合影等，公司办理登记手续，为客户开具收据，农机暂时停放于厂区待处理。 （2）报审：公司填报报废农业机械回收证明和农机报废更新补贴确认表报送湘阴县农业机械管理局审核，经其现场验机、确认后同意该农机报废。 （3）拆卸动力：已确认可报废农机排空其中废油液，使用扳手等五金工具，人工拆卸动力部分。 （4）上报确认报废：拍照拆卸的机体、旧机动力及铭牌，上传至湘阴县农业机械管理局系统邮箱，以此证明该台报废旧机已完全报废至不能使用。经湘阴县农业机械管理局确认该台旧机已完全报废后，在报废农业机械回收证明和农机报废更新补贴确认表上签字盖章。 （5）寄送证明：公司将两份表格寄给该台报废旧机的客户。 （6）外运：将已确认报废的废旧农机外运进行下一步拆解。 主要污染工序： 施工期主要污染工序： 本项目为租用场地，厂房、办公楼等均已建成，项目无施工期故本环评不做分析。 营运期主要污染工序： 1. 废气 本项目大气污染源主要有氧割废气及烟尘、食堂烹饪过程产生的食堂油烟。 （1）氧割废气及烟尘 本项目备用一台氧割机，氧割使用燃烧气体为液化气，使用氧割过程中，可能会产生二氧化硫及烟尘等污染物，但一般情况下不使用，只用于手工拆卸遇到阻碍或困难时，因此氧割机使用时间较少，其产生污染物量很少，其无组织排放对周边大气环境影响较小。 （2）食堂油烟 根据建设方提供的资料，食堂仅提供中餐，项目运营期间每日就餐人数为6人，食用油每人按15g/（次*d）计，则食堂食用油总量为90g/d，油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，油烟的产生量为2.55g/d（535.5g/a），按日排烟1h计算，油烟产生量为2.55g/h，产生浓度为1.28mg/m3（废气量2000m3/h）。 - 废水 本项目不对废旧农机进行清洗，无生产废水产生，仅产生员工生活废水。 （1）生活废水 本项目劳动定员13人，职工均不在厂住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，年工作时间按210天计，生活用水量为163.8t/a，污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为131t/a（0.6m3/d），项目生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后，用于周边农林灌溉。 （2）厂内初期雨水 项目厂内停放有农机由于雨水的冲刷，使初期雨水中可能还有少量废油液，对于本项目的初期雨水需通过隔油处理后，进入城区雨水管网，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目厂区总面积718m2， 计算得到本项目初期雨水每次量为5.2m3，主要污染物为SS和石油类。 3.噪声 本项目运营期使用设备包括氧割机等，废旧农机拆卸主要依靠人工拆卸，拆卸过程中使用五金工具与废旧农机等碰撞时会产生一定碰撞噪声，主要噪声设备声压级见表5-1。 表5-1 主要噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 噪声名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 氧割机; 1台; 55～65; 选用低噪声设备、隔强绿化; 60. 2; 拆卸噪声; /; 55~80; 轻拿轻放、避免剧烈碰撞、加强厂区绿化; 65. - 固体废物 （1）废油液 项目废旧农机动力拆卸前会收集排空农机中的废油液，通过参考同类项目环评，废油液产生量按平均每台车产生废油液10kg计算，本项目每年处理废旧农机为1500台，因此项目年产生废油液的量为15t/a，属于HW08危险废物。 （2）废发动机 项目废旧农机中拆除的产生废旧发动机为1500套/a，暂存后由相关企业回收。 - 废旧农机机体 项目废旧农机动力拆卸后产生废旧农机机体1500台/a，暂存后由相关企业回收，进行进一步拆解回收。 （4）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员13人，年工作时间以210天计，则生活垃圾产生量为1.4t/a（6.5kg/d）。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 氧割废气 | 二氧化硫、粉尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 535.5g/a | 107.1g/a，≤2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 131t/a | 131t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L、0.05t/a | 经隔油沉淀池+化粪池处理后用于周边农林灌溉 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L、0.013t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L、0.020t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.004t/a |  |
|  | 初期雨水 | 石油类 | 5.2m3/次 | 隔油池处理后进入城市雨水管网 |
| 固 体 废 物 | 拆卸 | 废油液 | 15t/a | 送有危废资质的机构处置 |
|  | 拆卸 | 废发动机 | 1500套/a | 暂存后由相关企业回收 |
|  | 拆卸 | 废旧农机机体 | 1500个/a |  |
|  | 办公室等 | 生活垃圾 | 1.4t/a | 交由环卫部门处置 |
| 噪 声 | 55～80 dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目为新建项目，为租用场地，不变更其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 本项目为租用场地，厂房、办公楼等均已建成，项目无施工期故本环评不做分析。 营运期环境分析： 1. 环境空气影响分析 （1）氧割废气及烟尘 本项目备用一台氧割机，氧割使用燃烧气体为液化气，使用氧割过程中，可能会产生二氧化硫及烟尘等污染物，但一般情况下不使用，只用于手工拆卸遇到阻碍或困难时，因此氧割机使用时间较少，其产生污染物量很少，其无组织排放对周边大气环境影响较小。 （2）食堂油烟废气 项目油烟的产生量为2.55g/d（535.5g/a），按日排烟1h计算，油烟产生量为2.55g/h，产生浓度为1.28mg/m3（废气量2000m3/h），采用油烟净化器处理后引至顶楼排放，油烟净化器处理效率为80%，经处理后废气中油烟度小于2mg/m3，可实现达标排放。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 （1）生活废水 本项目不对废旧农机进行清洗，无生产废水产生，仅产生员工生活废水。 本项目职工均不在厂住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，年工作时间按210天计，生活用水量为163.8t/a，污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为131t/a（0.6m3/d），项目生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后，用于周边农林灌溉。 （2）厂内初期雨水 项目厂内停放有农机由于雨水的冲刷，使初期雨水中可能还有少量废油液，对于本项目的初期雨水需通过隔油处理后，进入城区雨水管网，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目厂区总面积718m2， 计算得到本项目初期雨水每次量为5.2m3，主要污染物为SS和石油类。 3.声环境影响分析 - 本项目运营期使用设备为一台备用氧割机，其使用频率较小，废旧农机拆卸主要依靠人工拆卸，拆卸过程中使用五金工具与废旧农机等碰撞时会产生一定碰撞噪声。 项目拟采取以下噪声控制措施削减噪声源强： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声5~10dB(A)； （2）各设备在厂房内合理布局，主要噪声源布置于报废车间中部，扩大主要噪声源与边界的距离，同时利用厂房墙壁对噪声的隔绝和吸收作用，可以使噪声源强降低10~15dB(A)； （3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响； （4）厂区种植高大树木等，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 （5）通过加强管理，拆卸作到轻拿轻放，避免相互撞击产生较大的突发噪声。 表7-1 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 噪声名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 氧割机; 1台; 55～65; 选用低噪声设备、加强绿化; 60. 2; 拆卸噪声; /; 55~80; 轻拿轻放、避免剧烈碰撞、加强厂区绿化; 65. 车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lg[i=1n100.1Li 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为66.2dB(A)。噪声源集中布置在报废车间中部侧（平面布置图详见附图2），距离北侧厂界3m，与厂区西侧距离约为18m、与厂区南侧距离约为20m、与厂区东侧距离约为3m。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目夜间不生产，经与现状昼间噪声叠加后噪声见下表。 表7-2 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 昼间本底值; 贡献值; 昼间预测值. 东厂界; 55.9; 41.6; 56.06. 西厂界; 56.5; 26; 56.5. 南厂界; 55.6; 25; 55.6. 北厂界; 53.7; 41.6; 53.96. 评价标准（2类）; 昼间60 dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境昼间的贡献值为34.8~47.1dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；同时项目贡献值与本底值叠加预测，项目东、南、西、北侧厂界声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类中标准。项目主要依靠人工拆卸，不可避免的会因撞击产生噪声，强烈的撞击导致的突发噪声虽然过程较短，但源强较大，因此需加强对员工的管理，工作时做到轻拿轻放，禁止随手乱丢，避免产生较大的突发噪声。本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有拆卸过程产生的废发动机、废油液及员工的生活垃圾。项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-3。 表7-3 固体废物产生量及处置措施 序号; 固体废物名称; 产生部位; 固废属性; 产生量; 处置措施. 1; 废油液; 预处理; 危废; 15t/a; 送有危废资质的机构处置. 2; 废发动机; 拆卸; 一般固废; 1500套/a; 相关企业回收. 3; 报废农机机体; 拆卸; 一般固废; 1500台/a; 相关企业回收. 4; 生活垃圾; 办公室等; 一般固废; 1.4t/a; 交由环卫部门处置. 拆卸产生的废油属于HW08危险废物，以桶装形式暂存于危险废物储存库中。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准》（2013年修订）（GB18597-2001）中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理（项目危废间设于西侧仓库，设独立隔间），不同危废应分类暂存，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。 厂区暂存废旧农机拆卸动力的机体和发动机不得露天堆放。临时停放场要防风、防雨、防晒，地面要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，厂区周边设雨水沟。 生活垃圾1.4t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。 项目各固体废物经采取以上措施后，均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态影响分析 本项目为新建项目，为租用场地，不变更其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。 - 清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 （1）原材料指标：本项目属于废物的综合利用项目，原料即为废旧农机。从原料上就具有消除污染的特性。在营运过程中使用的能源有电能、液化气和氧气，均属于清洁能源。因此，原辅料及能源的使用处于国内清洁生产先进水平，清洁生产指标等级为二级。 （2）产品指标：在产品的销售过程中不会对环境造成影响，其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。 （3）资源、能源指标：项目生产主要能源为电能，并使用氧气及液化气，均属于清洁能源；项目无生产废水产生，因此，本项目生产工艺符合清洁生产资源能源利用指标要求。 （4）污染物产生指标：本项目生产过程中无生产废水产生，仅有少量废气及固废。通过对场地硬化和防渗漏处理，切割枪收集废油液、并对油箱、油泵、电瓶单独拆除收集，并单独处置，有效地降低了报废汽车回收拆解过程中的二次污染。因此污染物产生的水平达到国内先进水平，其清洁生产指标等级为二级。 7.环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）重大危险识别 本项目所涉及到的有较大环境风险的废油液（柴油、机油）。 当单元内储存的危险化学品只有一种时，直接将危险化学品存储量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量进行对照，若大于或等于临界量，则为重大危险源。当单元内储存的危险物质为多种时，辨识指标AQR按下式计算。 q1Q1+q2Q2+....+qnQN≥1 式中q1,q2,。。。,qn—每种危险物质实际存在或者以后将要存在的量，且数量超过各危险物质相对应临界量的2%，t。 Q1,Q2,.。。。,QN—与标准表1和标准表2中各危险物质相对应的临界量，t。 若辨识指标AQR≥1，则为重大危险源。 项目废油液最大存在量为5t，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）没有对柴油、机油等的临界值作出规定，因此，确定本项目没有重大危险源。 （2）环境风险原因分析 ①运输、装卸过程 本项目拆卸产生的废油液暂存、拆卸后废发动机和电瓶暂存后，定期委托有资质的单位进行处置。在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为： a.最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，造成有废油液发生火灾或爆炸，周围人员中毒等情况； b.运输过程中因储罐老化、封盖密闭不严等原因而造成废油液逸散、泄漏，引起中毒现象； ②贮存与生产过程 废油液等危废在贮存过程中可能存在的风险事故为： 管理人员失误或不可抗拒因素等造成废油液泄漏引发污染事故：在生产过程中由于储罐、封盖老化或操作未按规范，致使废油液泄漏逸散，导致人员中毒，遇高温可能会发生燃烧甚至爆炸。 废油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 （3）环境风险影响分析 通过分析可知，项目环境风险事故主要为废油液易燃易爆、有毒有害物料的泄漏及发生火灾甚至爆炸事故。事故污染程度则由物料的理化性质、毒性、消耗量、生产工艺发及事故发生地环境状况等一系列因素决定。造成的影响主要是事故本身造成的人身财产损失。主要考虑消防废水和废气的影响。 （4）环境风险防范措施 a.危险废物由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 b.强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 c.强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 d.废油液运输时要有遮阳设施，防止曝晒，车上应备有必要的应急处理器材和防护用品，随车人员应会正确使用。搬运时要拧紧瓶帽，轻装轻卸，严禁甩、撞、倒、拖、拉，禁止用电磁起重机搬运。运输时要避免在雷雨天进行，避免在附近发生火灾和液化石油气泄漏的地方经过。 e.建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 f.必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 g.厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 h.为防止在发生事故时，危险废物渗入地下对地下水造成污染，本评价要求将车间地面进行硬化。 i.增设1口容积6m3的事故应急池，收集事故情况下的废油、废液及消防废水，并进行防渗处理。厂区修建事故应急沟至事故废水。事故应急沟和事故池防渗防腐处理。 （4）事故应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7-5。 表7-5 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 8.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目为租赁厂房，位于岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组，项目场地租赁合同已签订（租赁期为2016年3月28日至2019年3月28日），厂房已建成，在本项目租用前为鑫稂农机服务专业合作社，项目所在地本身无原有污染源情况，本环评选址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 厂区主入口设于项目所在地南侧，与芙蓉北路相临。项目办公楼及食堂位于厂区西南角，项目报废车间位于厂区东北侧，项目仓库位于厂区西侧。厂区中部硬化场地用于废旧农机暂时停放。项目各车间之间均有车道相通，保证厂区内物料运输通畅，各个建筑物及厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了最大的空间。主要噪声、大气污染源布置在厂区东北侧报废车间车间，保证了与项目周边居民点及办公生活区的最大距离，确保厂界噪声达标。因此厂区平面布置基本合理（详见附图2）。 （3）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 经与《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）限制类、淘汰类。同时，本项目投产后，有利于促进我国散装物料机械设备行业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设与国家的产业政策相一致。 b.清洁生产原则符合性分析 本项目使用清洁能源——电能，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水排放；项目废气产生量少可实现达标排放；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，项目所选生产工艺符合清洁生产要求。 c.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气产生量小可达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目无生产废水排放，项目产生的生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，用于周边农林灌溉；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 9.环保工程及投资分析 根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （3）各项生态保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （4）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。 湘阴县永裕废旧农机回收有限公司年报废1500台废旧农机设备建设项目总投资1200万元，其中环保投资为5万元，所占比例为0.4%。 本项目环保设施见下表： 表7-6 环境保护设施投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资估算(万元). 1; 生活废水; 化粪池、隔油池、雨水沟; 2. 2; 噪 声; 低噪声设备、消声隔音等防治设施; 1. 3; 固 废; 一般固废储存场、危废储存场; 2. 4; 合计; 5. 10.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-7。 表7-7 环境保护竣工验收一览表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 噪声; 低噪声设备、消声隔音等防治设施; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生活垃圾处置; 建设生活垃圾收集点; 设生活垃圾收集点，经收集站集中后送往垃圾处理中心。. 固废处置; 一般固废储存场、危废储存场，各类固废分类暂存; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）及《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 氧割废气 | 二氧化硫 | 无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
|  | 氧割粉尘 | 无织粉尘 | 无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经隔油沉淀池+化粪池 | 对地表水环境影响较小 |
|  | 初期雨水 | 石油类 | 经隔油池处理后进入城市雨水管网 | 对地表水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 办公室等 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | - |
|  | 剪切工序 | 金属屑 | 收集后外售回 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求 |
|  | 拆卸 | 废油液 | 送有危废处理资质的 机构处置 | 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关要求 |
|  | 拆卸 | 废发动机 | 相关企业回收 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，为租用场地，不变更其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、项目概况及产业政策 - 年报废1500台废旧农机设备建设项目为湘阴县永裕废旧农机回收有限公司投资1200万元在湖南省岳阳市湘阴县袁家铺镇新南村十组租用场地新建的项目，租赁场地总用地面积1580m2，建设内容包括报废车间、成品堆放区、仓库等辅助工程，总建筑面积为625m2，其中报废车间240m2、仓库180m2、办公用房125m2、食堂80m2；项目投产后每年可报废废旧农机1500台。 2、环境质量现状评价结论 大气环境质量：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB309-2012）中二级标准要求，因此，项目空气质量较好。 水环境质量：监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 声环境质量：根据2017年3月6日湘阴县环境监测站对项目拟建地各场界环境噪声现场监测结果，项目地场界昼间噪声为53.7~56.5dB(A)、夜间噪声为43.2~45.0dB(A)，项目东、南、西、北场界各噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-6所示的环保治理措施，预计项目环保投资为5万元，所占比例为0.4％。 4、环境影响预测评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目不对废旧农机进行清洗，无生产废水产生，仅产生员工生活废水。生活废水排放量为131t/a（0.6m3/d），项目生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后用于周边农林灌溉，不会对周围水环境产生影响。初期雨水收集后进行隔油处理后方可进入城市雨水管网，隔油池漂浮油污清理后与厂区内废机油一同送有危废处理资质单位处理。 （2）大气环境影响评价结论 本项目氧割使用燃烧气体为液化气，使用过程中会产生商量二氧化硫及烟尘等污染物，但一般情况下不使用，只用于手工拆卸遇到阻碍或困难时，因此氧割机使用时间较少，其产生污染物量很少，其无组织排放对周边大气环境影响较小。 项目食堂油烟废气使用油烟净化器，设置专用烟道排放，处理后的油烟达到《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)要求。 （3）声环境影响评价结论 项目经选用低噪声设备、隔音减振、加强员工操作管理、加强绿化，再经距离衰减，项目对周边环境昼间的贡献值为25.0~41.6dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。因此，本项目产生噪声经有效处理后对周围声环境不会产生明显的影响。 （4）固体废物环境影响评价结论 项目固体废弃物（含一般工业固体废物和危险废物）按相关固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 5、项目的先进性与清洁生产 工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平达国内先进水平。 6、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了最大的空间。主要噪声及大气污染源布置在厂区机报废车间，确保厂界噪声达标，可以最大限度的减轻项目外排污染物对周边居民及学校等敏感点的影响。厂区平面布置基本合理。 7、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。项目建设应严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。 二、要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）厂区暂存废旧农机不得露天堆放。临时停放场要防风、防雨、防晒，地面要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，厂区周边设雨水沟。 （3）厂区建设应做好雨污分流，并作好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 （4）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （5）因该项目是租赁场地经营，项目建成后不改变用地性质，若遇政策性拆迁，应无条件拆除。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 专家意见及专家签到表 附件2 项目名变更说明 附件3 项目环境资料质量保证单及监测报告 附件4 项目租赁合同 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 |  |  |