建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000件展览展示柜建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南斯笛儿展览展示有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋佳红 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 蒋佳红 |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13917967676 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 木制家具制造C2110 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 883 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 3531 |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中环保投资(万元) |  | 40 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 20% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°55'50"、北纬28°31'2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 湖南斯笛儿展览展示有限责任公司是一家专业从事中高端展示类制作的传统企业。现有员工40余人，其中拥有10年以上展示类制作经验的有18人。多年来公司在传统的生产工艺上不断创新，在管理水平上不断提高，在技术上精益求精，使公司很快成为行业最具竞争力的企业。公司专注产品的研发，在展示制作行业中我们追求更好。在产品的设计研发过程中，我们不断创新，不断升级更新，并充分结合客户自身需求，只为能给每一位客户提供最佳的方案。在制作过程中，我们注重原材料的品质，追求工艺的尽善尽美。 湖南斯笛儿展览展示有限责任公司（以下简称“建设单位”）为了应对市场上消费者对于展览展示柜的需求，同时增加社会经济效益，建设单位拟在湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋建设“年产5000件展览展示柜建设项目”（以下简称“本项目”），本项目占地面积为883m2，建筑面积3531m2。本项目年产5000件展览展示柜。本项目总投资200万元，环保投资40万元，占总投资的20%。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）的有关规定，本项目年产5000件展览展示柜，项目不涉及酸洗、磷化工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）、环评导则及其他有关文件，要求以报告表的形式对本项目进行环境影响评价。湖南斯笛儿展览展示有限责任公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担了《年产5000件展览展示柜建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查，我公司在资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修正； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2016 修订）》，2016年7月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （12）湖南省《用水定额》（DB43T388-2014）； （13）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）（2013.5.27）； （14）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （15）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、本项目工程内容及建筑规模 （1）工程内容 项目名称：年产5000件展览展示柜建设项目； 建设单位：湖南斯笛儿展览展示有限责任公司； 建设性质：新建； 建设地点：湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋； 总投资：200万元； 生产规模：企业生产展览展示柜，数量为5000件； 职工人数：40人； 生产制度：年生产300天，一班制8小时，不在厂内食宿。 （2）建设内容 本项目建设内容包括厂房一栋，分四层，占地面积为883m2，建筑面积3531m2。项目组成具体情况如下表1所示。 表1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 厂房; 一层; 组装区，441.5m2; 部件组装; 新建. 玻璃加工区，441.5m2; 玻璃加工. 二层; 不锈钢加工区，441.5m2; 不锈钢加工. 不锈钢原料仓库，100m2; 不锈钢原料存放. 样品展览区，141.5m2; 样品展示. 办公室，200m2; 办公区域. 三层; 木材加工区，441.5m2; 木材加工. 木材原料放置区，441.5m2; 木材原料存放. 四层; 有漆车间，180m2; 包括预处理区（45m2）、打磨区（60m2）、喷涂区（30m2）、晾干区（45m2）. 成品存放区，261.5m2; 成品存放. 公用工程; 供电; 工业园电网供给; \; 新建. 给水; 工业园自来水管网供给; \; 新建. 环保工程; 废气治理设施; 有漆车间废气; 吸附棉+15m排气筒; 对生产过程中产生的废气进行处理后外排; 新建. 粉尘; 移动式除尘器; 新建. 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化器; 新建. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消弱; 新建. 废水治理设施; 一体化废水处理设施（四格池）; 项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂。; 依托. 固废治理设施; 生活垃圾; 主要建筑物及作业场所设置垃圾桶; 依托. 一般固废; 收集后统一综合处理; 依托. 2、产品方案 建设单位生产展览展示柜，数量为5000件。 表2 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 单件重量（kg）; 总重量（t）. 1; 展览展示柜; 件; 5000; 100; 500. 备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数40人，均就近招募，每天8小时工作制，年工作300d，不在厂内食宿。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表3，主要设备见表4。 表3 主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 单 位; 数 量; 来源; 形态及包装方式; 储存位置. 1; 不锈钢板材; 吨; 80; 外购; 捆装; 厂房原辅料存放区. 2; 玻璃; 吨; 76; 外购; 捆装. 3; 铁管; 吨; 20; 外购; 捆装. 4; 木板; 吨; 325; 外购; 捆装. 5; 焊丝; 吨; 1.5; 外购; 袋装. 6; 水性底漆; 吨; 2; 外购; 袋装. 7; 水性面漆; 吨; 2; 外购; 袋装. 8; 吸附棉; 吨; 0.12; 外购; 袋装. 原辅材料物化性质： （1）焊丝 本项目拟采用钛钙型低碳钢焊条（结422），焊丝的药皮中含有30%以上氧化钛及适量的(<20%)钙和镁的碳酸盐的酸性焊条。 （2）水性底漆 聚氨酯树脂（70%）、颜料（12%）、醋酸丁脂（8%）、正丁醇（10%），不含苯、甲苯、二甲苯。底漆、稀释剂（水）比例为1：1.5进行调漆后使用。 （3）水性面漆 聚氨酯树脂（70%）、颜料（12%）、醋酸丁脂（8%）、正丁醇（10%），不含苯、甲苯、二甲苯。面漆为在木制品上最后一道用漆，面漆、稀释剂（水）比例为1：1.5进行调漆后使用。 根据建设方提供的资料显示，本项目用漆为水性漆。有漆车间分为预处理区、打磨区、喷涂区、烘干区。项目喷漆、烘干均设置在封闭喷漆、烘干房内进行，不单独设置调漆房。 表4主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 推台锯; 永茂MJ6128c; 台; 3. 2; 切割机; JIX-FF03-225; 台; 2. 3; 平刨机; PE; 台; 1. 4; 压刨机; YB16X10; 台; 1. 5; 双桶布料吸尘机; MF9030; 台; 1. 6; 切割机; J3GC2-400; 台; 1. 7; 绞磨机; SLM-FF05-100B; 台; 5. 8; 抛光机; Y2112-2; 台; 2. 9; 玻璃直线磨边机; RYZM9325; 台; 1. 10; 玻璃曲线磨边机; RL157176; 台; 1. 11; 气保焊机; WS-300S; 台; 4. 5、公用工程 （1）交通：本项目位于岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园内，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由当地供水管网供给。 （4）排水：项目排水采用雨、污分流，分为污水排水系统和雨水排水系统。项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网。 四、产业政策符合性分析 本项目主要产品为展览展示柜，主要生产设备如表4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 五、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）本项目选址于岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园11栋，项目用地为工业用地，符合用地选址要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址临近102省道，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边环境敏感点造成影响。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）建设单位已取得所在地的相关厂房购置合同，并取得湘阴县工业项目联审联办领导小组同意在此处建设本项目（详见附件）。 （8）本项目选址于岳阳市湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园11栋，属于木业加工行业。金龙小区按照“规划主导、市场运作、产业先行”的原则，金龙新区领导小组已于2011年4月启动金龙新区建设，计划三年完成南片开发建设，五年完成北片开发建设。新区的产业定位为以电子信息、机械制造、新材料为主导的产业。本项目为家具制造行业不属于金龙工业小区禁止入园的行业，因此本项目与金龙新区产业政策不相违背。同时本项目属于木业加工行业，符合卓达金谷创业园相关产业政策，符合创业园区产业定位。 因此，本项目选址合理合法。 六、环境制约因素分析 （1）本项目对外环境制约因素分析 水环境：项目排水采用雨、污分流，分为污水排水系统和雨水排水系统。项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂。因此，本项目对周边水环境不会造成明显的影响。 大气环境：项目投产后废气产生主要为有漆车间废气、机加工车间产生的粉尘废气以及焊接烟尘，有漆车间废气通过吸附棉+15m排气筒排放，粉尘废气通过移动式除尘器收集，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集，本项目废气通过相应废气处理设施处理后均可达标排放。故本项目废气对周边环境影响较小。 声环境：项目噪声采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 固体废弃物：员工产生的生活垃圾、漆渣、焊渣、废过滤棉等经由收集后统一交由环卫部门处理；本项目产生的一般固废主要为废边角料、收集的粉尘、废包装材料、水性漆废弃包装物，均可被综合处理。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 故可知，本项目不对外环境构成制约因素。 （2）外环境对本项目制约因素分析 本项目地处岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园11栋，位于卓达金谷创业园内，创业园已于2015年2月11日获得湘阴县环保局的《关于湘阴县二十万平方米集中工业厂房建设项目环境影响报告书的审批》（湘阴环评批[2015]12号）（详见附件五），建设单位已取得所在地的相关厂房购置合同，并取得湘阴县工业项目联审联办领导小组同意在此处建设本项目（详见附件）。项目水源为自来水管网。项目生产厂房位于该地产内东北侧（详见附图二），根据金龙小区以及卓达金谷创业园整体规划，园区内没有有毒有害气体、重污染企业入园，目前项目周边均为在建空置厂房，故可知外环境对本项目主要影响为噪声和粉尘。通过本项目环境现状监测可知，项目所在空气环境、噪声环境、地表水环境、地下水环境均能达到相关标准。因此，项目区域还是具有一定的环境容量。 故可知，外环境不对本项目构成制约因素。 （3）项目自身制约因素分析 本项目所需的基础原材料市场供应量充足，基础建设的水力、电力等资源配套丰富，能满足本项目的需求。湘阴县金龙镇污水处理厂纳污范围包含本项目所在地（详见附图六），且本项目产生的污水产生量以及产生浓度占比均比污水处理厂处理量低，可完全消纳。本项目一般固废均可进行综合利用，生活垃圾定期交由环卫部门处理。项目投产后有漆车间废气通过吸附棉+15m排气筒排放，粉尘废气通过移动式除尘器收集，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集，本项目废气通过相应废气处理设施处理后均可达标排放。噪声经妥善处理后对周边环境敏感点基本无影响。 故可知，本项目无自身环境制约因素。 综上所述，本项目建设无明显环境制约因素。 七、平面布局合理性分析 本项目建设单位购买厂房一栋，共四层，一层为组装区以及玻璃加工区，二层为不锈钢板加工区、展览区以及办公室，三层为木材加工区，四层为有漆车间以及成品区，占地面积为883m2，建筑面积3531m2。 本项目道路设置顺畅，厂区人流、物流分开，不易出现阻滞，方便了运输。 办公区与生产区域通过楼层相隔分开布置，噪声和废气排放量大的生产区域位于四层，且远离居民点，符合卫生防护距离设置要求。成品仓库位于生产区域上层，保证了项目生产工艺的连贯性。 综上所述，项目总平面布置基本合理可行，功能分区明确，人流物流畅通，环保设施齐全，总平面布置基本能满足企业生产组织的需要及环保的需要。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染情况。所在地的实际功能为工业用地，根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，未遗留相关环境问题，本项目并未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。 同时项目所在地位于岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园内，周边均为园内企业厂房，项目四周厂房为8栋、10栋、12栋、15A栋以及15C栋，其中15A栋为在建家具厂，其余均为空置厂房，其与本项目无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表5 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 - 区域环境功能： 表6 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 燎原水库，饮用用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 湘江，渔业用水. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB12523-2011）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 环境空气质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用2017年3月6日-8日《湖南沙博安五季丰生物科技有限公司年产预混合饲料1000吨、饲料添加剂200吨建设项目》监测数据，监测位置位于本项目东面100m处，数据由湖南永蓝检测技术有限公司监测完成。 （1）监测点布设：共设3个大气监测点位：1#项目所在地上风向500m处新塘村居民点；2#卓达金谷创业园内；3#项目所在地下风向880m处金华村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表7。 表7 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; TVOC. 1#; 浓度范围; 0.016~0.019; 0.015~0.017; 0.024~0.028; 0.145~0.151. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 2#; 浓度范围; 0.018~0.020; 0.037~0.041; 0.055~0.061; 0.166~0.175. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 3#; 浓度范围; 0.013~0.016; 0.023~0.026; 0.074~0.078; 0.177~0.186. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 日均值（PM10），其余均为小时值,TVOC为8小时均值; 0.50; 0.20; 0.15; 0.6. 由上表7可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，TVOC满足执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准，项目地环境空气质量良好。 ## 地面水环境质量现状 为了解本项目周边水环境质量现状，本评价委托了湖南永蓝检测技术有限公司对在项目东面1200m处燎原水库进行了地表水环境质量现状监测。同时采用湘阴县环境监测站对樟树港断面的常规水质监测数据（7月5日、8月3日）。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，项目周围水体属饮用和渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 监测数据见下表8、9： 表8 樟树港断面水环境质量监测数据(浓度:mg/L) 监测项目; 监测浓度. 7.5; 7.5; 7.5; 8.3; 8.3; 8.3. pH; 7.19; 7.18; 7.18; 6.74; 6.71; 6.73. 溶解氧; 5.6; 5.5; 5.3; 5.8; 5.8; 5.9. 高锰酸盐指数; 2.5; 2.2; 2.3; 2.0; 1.9; 2.0. 化学需氧量; 10; 6; 7; 8; 6; 6. BOD5; 2.4; 2.4; 2.4; 1.7; 1.5; 1.6. NH3-N; 0.515; 0.453; 0.451; 0.117; 0.173; 0.144. TN; 2.33; 2.31; 2.44; 2.12; 2.17; 2.07. TP; 0.117; 0.103; 0.109; 0.035; 0.036; 0.033. 挥发酚; 0.0004; 0.0003; 0.0003; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 石油类; 0.03; 0.02; 0.02L; 0.03; 0.04; 0.04. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 粪大肠菌群; 16000; 16000; 3500; 940; 490; 330. SS; 120; 91; 165; 4L; 4L; 4L. 续表8 樟树港断面水环境质量监测结果统计(浓度:mg/L) 参数 监测因子; 范围值; 均值; 超标率(%); 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. pH; 6.73-7.19; /; 0; 0; 6-9. 溶解氧; 5.3-5.9; 5.65; 0; 0; 5. 高锰酸盐指数; 1.9-2.5; 2.15; 0; 0; 6. 化学需氧量; 6-10; 7.166667; 0; 0; 20. BOD5; 1.5-2.4; 2; 0; 0; 4. NH3-N; 0.117-0.515; 0.308833; 0; 0; 1.0. TN; 2.07-2.44; 2.24; 100; 1.24; 1.0. TP; 0.033-0.117; 0.072167; 0; 0; 0.2. 挥发酚; 0.0003L-0.0001; 0.000333; 0; 0; 0.005. 石油类; 0.02L-0.04; 0.032; 0; 0; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0; 0; 0.2. 粪大肠菌群; 330-16000; 6210; 33.3; 0.6; 10000. SS; 4L-165; 125.3333; 0; 0; /. 表9 燎原水库水环境质量监测数据(浓度:mg/L) 监测项目; 监测浓度. 03月06日; 03月07日; 03月08日. pH; 7.83; 7.85; 7.84. 化学需氧量; 9; 10; 9. BOD5; 1.9; 2.0; 1.9. 氨氮; 0.247; 0.245; 0.248. 总磷; 0.10; 0.09; 0.09. 溶解氧; 6.0; 6.1; 6.2. 悬浮物; 13; 15; 16. 石油类; 0.04; 0.03; 0.04. 粪大肠菌群; 1400; 1700; 1400. 续表9 燎原水库水环境质量监测结果统计(浓度:mg/L) 参数 监测因子; 范围值; 均值; 超标率(%); 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. pH; 7.83-7.85; /; 0; 0; 6-9. 溶解氧; 6.0-6.2; 6.1; 0; 0; 5. 化学需氧量; 9-10; 9.3; 0; 0; 20. BOD5; 1.9-2.0; 1.93; 0; 0; 4. 氨氮; 0.245-0.248; 0.2466; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.09-0.10; 0.0933; 100; 2; 0.05. 石油类; 0.03-0.04; 0.0366; 0; 0; 0.05. 粪大肠菌群; 1400-1700; 1500; 0; 0; 10000. 悬浮物; 13-16; 14.66; 0; 0; /. 从上表水环境质量监测统计评价数据分析，樟树港断面水质除TN、粪大肠菌群超标外，燎原水库水质除TP超标外，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中TN、粪大肠菌群、TP超标原因为周边居民生活污水排入所致。 ## 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年3月6日~7日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测期间，厂区处于厂房装修、设备安装、调试阶段，未投入运营。监测结果如下表10： 表10 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 3月6日; 52.7; 40.6. 3月7日; 52.3; 41.3. b; 场界南面; 3月6日; 55.1; 44.8. 3月7日; 55.6; 44.1. c; 场界西面; 3月6日; 53.4; 42.2. 3月7日; 53.9; 42.6. d; 场界北面; 3月6日; 53.6; 43.9. 3月7日; 52.8; 43.1. 标准; 65; 55. 根据表10的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB(A)，夜间噪声均低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。周边声环境质量良好。 ## 生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，项目运行对周边环境没有明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋，项目周边敏感点如下表所示。 表11 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民点; 东北侧; 430; 60户，200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民点; 东南侧; 370; 80户，300人. 声环境; 厂区周边200m距离内无敏感点; 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类. 水环境; 湘江; 西; 13000; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 燎原水库; 东侧; 1200; 饮用用水. 项目所在地 卓达金谷创业园 100m 金龙镇居民 金龙新区在建安置基地 金 龙 新 区 370m 430m 图1 环境保护目标示意图

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准。 表12 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 一次. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. TVOC; 600; /; /. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表13 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 石油类; ≤0.05. 粪大肠菌群; ≤10000. - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 表14 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准。 表15 本项目大气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. VOCs; 60; 15; 1.5; 2.0. - 2、废水：项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂。 - 表16污水综合排放标准（部分） 单位：mg/L 污染物; 标准值. COD; 100mg/L. BOD5; 30mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 15mg/L. - 表17金龙镇污水处理厂进水标准（部分） 单位：mg/L 污染物; 标准值. COD; 500mg/L. BOD5; 180mg/L. SS; 220mg/L. NH3-N; 30mg/L. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. - 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目COD、NH3-N、SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. COD; 0.04; 0.1. NH3-N; 0.007; 0.1. NOx; /; /. SO2; /; /. 另本项目涉及一定量的有机废气排放，根据建议企业申请VOCs总量控制指标，如下所示。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.36; 0.4. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目为新建项目。根据现场踏勘，本项目所用厂房、一体化废水处理设施（四格池）等均为卓达金谷创业园已建成建筑，因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。 二、运营期 本项目营运期生产流程： 图2 展览展示柜工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 对从市场购买的木质板材切割后进行拼装，接着打磨成型进行油漆处理； - 对从市场购买的钢材按订单需要规格进行切割，然后焊接组装，打磨成型后油漆处理； - 对从市场购买的玻璃切割后进行磨边、细加工等工序； - 将三种部件处理好后组装成成品； - 经质量检测合格后出厂销售。 备注：1、采购原材料应符合制成品相关行业标准的要求； 2、项目所用水性漆为较环保的材料，其中水性漆产生的VOCs较油性漆产生较少；本项目生产工艺不涉及热挤压工艺，烘干房温度≤40℃（为电热，不使用锅炉）。建设方整个生产工艺并不改变原辅料的化学性质，在一定程度上改变了原辅料的物理形状，且建设方主要能源为电能，因此项目生产工艺符合相关环保政策的要求； 3、有漆车间分为预处理区、打磨区、喷涂区、烘干区。项目喷漆、烘干均设置在封闭喷漆、烘干房内进行，不单独设置调漆房； 4、项目不涉及原料生产，直接外购运至本厂区参与生产。 三、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼，不带食堂）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水45L/d，年工作日300天，本项目用水一览详见下表。 表18 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 40人; 45L/人·d; 300d; 1.8; 540; 0.8; 1.44; 432. 2; 水性油漆稀释剂; 新鲜水; --; 6; 6; --; --; --. 合计（新鲜水）; \; \; \; 7.8; 546; --; 1.44; 432. 则项目水平衡图详见图3。 图3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表19 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 不锈钢板材; 80; 展览展示柜; 500. 2; 玻璃; 76; 粉尘; 0.37. 3; 铁管; 20; 油漆车间废气; 0.406. 4; 木板; 325; 焊接烟尘; 0.012. 5; 焊丝; 1.5; 废边角料; 4.558. 6; 水性底漆; 2; 漆渣; 0.004. 7; 水性面漆; 2; 焊渣; 0.15. 8; 吸附棉; 0.12; 不合格产品; 1. 9; 废吸附棉; 0.12. 合计; --; 506.98; --; 506.98.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目所有厂房、建筑设施等均为卓达金谷创业园已有建筑，因此本项目无土建、建筑施工等工程，仅对厂房建设隔间形成各生产车间。 1、施工期废气污染源 本项目施工期废气主要为固定喷漆房、安装相关设备产生的粉尘，故本项目施工场地主要在厂房内进行，产生的粉尘对周边环境影响较小。为防止厂房内粉尘浓度较高，故建议建设方及时清扫地面粉尘，清扫完成后及时对厂房通风，可有效控制本项目厂界粉尘及厂房内粉尘浓度，对周边环境影响较小。 2、施工期废水污染源 施工期废水主要为施工人员日常生活污水。其中生活污水可依托于卓达金谷创业园已建成一体化废水处理设施（四格池）进行处理。本项目施工主要对厂房内设置隔间、安装相关设备，不对厂房进行大规模改建，仅进行部分钻孔对相关设备进行固定，不对施工场地水冲洗，但建议及时清扫建筑垃圾，避免增加粉尘产生量。故本项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、施工期噪声污染源 施工期噪声主要为机械噪声、钻孔等。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、吆喝声、拆卸模板时的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目地处工业园区，周边300m范围内无居民居住。因本项目主要施工在厂房内进行，且工业园周边拥有丰富的绿化带，具有一定的隔音降噪的效果。故本项目施工期噪声对周边影响较小。 4、施工期固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目产生的建筑垃圾主要为设备固定钻孔产生的废砖、废渣、收集的粉尘等，可作为周边道路建设施工材料，或送往卫生填埋场进行填埋处理；施工人员产生的生活垃圾，经卓达金谷创业园内已建的垃圾池收集后统一交由环卫部门处理。 二、营运期污染工序 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程中产生的粉尘、焊接烟气、有漆车间废气； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：废边角料、不合格产品、焊渣、漆渣以及职工生活垃圾等一般固废。 1、水污染物 项目营运期主要用水为生活用水和作为水性漆的稀释剂（水），其中水性漆的稀释剂用水经自然蒸发、上漆后烘干自然消散，故不计入废水源强。故本项目主要废水为生活污水。 项目职工40人，不提供住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，不住宿职工生活用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为1.8m3/d（540m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.44m3/d（432m3/a）。 表20 生活污水产生情况 污染物; 产生浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）. CODcr; 300; 0.13. 氨氮; 30; 0.013. SS; 200; 0.086. BOD5; 200; 0.086. 2、大气污染物 （1）粉尘 本项目在木板、钢材和玻璃切割、打磨过程中均会产生粉尘，粉尘主要成分为木屑、铁屑以及玻璃粉尘，建议采用移动式除尘器对粉尘进行收集处理。 粉尘产生浓度参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，木质粉尘产物系数按每立方米产品产生0.321 kg计算，金属粉尘产物系数按每吨产品产生1.523 kg计算，玻璃粉尘产物系数按每吨产品产生1.12 kg计算，项目木板年用量共计为325t（约500m3），项目木质粉尘产生量约0.16t/a，项目不锈钢板年用量共计为80t，项目铁质粉尘产生量约0.12t/a，项目玻璃年用量共计为76t，项目玻璃粉尘产生量约0.09t/a，则项目产生粉尘总量为0.37t/a，对产生的粉尘配套移动式除尘器进行处理。根据类似项目《湖南世杰铭涛展览展示有限公司年产50套展台建设项目》可知，在原材料切割、维修工序中布置移动式除尘器对产生的粉尘进行收集处理，收集效率约为90%，处理效率可达99%以上，设计除尘设备总风量为2500m³/h。按300天工作日，车间作业工序按8小时计，则粉尘处理量为0.33t/a。项目产生的粉尘通过处理后直接在厂房内排放，故按无组织排放计算。本项目无组织排放0.017kg/h（0.04t/a）。通过工程计算可知本项目粉尘无组织排放均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准。 （2）焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据《焊接工作的劳动保护》调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类及焊接工艺有关，各类焊接烟尘产生量如下表。 表21 焊接烟尘产生情况表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5. 高效铁粉焊条; 10~12. 自保护电弧焊; 保护药芯焊丝; 20~23. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11~13. CO2保护实芯焊丝; 8. Ar+5%O2保护实芯焊; 3~6.5. 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》。 焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟气总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，气体成份复杂，较难定量化，且本项目焊丝使用量不大，主要对钢板进行点焊加固，本环评仅在此作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 项目焊条采用钛钙型低碳钢焊条（结422），不含铅成分，其年用量为1.5t/a，焊条烟尘产生量按最大产尘量计算8g/kg，焊接作业时间按平均每天最长工作时间8小时计算，则项目烟尘产生量共约12kg/a（5g/h）。 （3）有漆车间废气 项目水性漆使用量为4t/a。其中水性底漆使用量为2t/a，水性面漆使用量为2t/a。本项目水性漆可用水作为稀释剂，其水性漆和稀释剂比例为1:1.5。 有漆车间在喷漆、烘干过程中产生的废气包含的主要污染因子为VOCs和颗粒物，其中颗粒物主要为漆雾。本项目废气处理设施处理范围包含整个有漆车间，且喷漆房、烘干房的废气处理设施为同一套设施。项目有漆车间为密闭系统，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。 根据设计工件的上漆率约为90%，类比相似项目可知上漆的水性漆溶剂的VOCs挥量约为10%；过喷10%的油漆在喷漆房内因喷漆形成的颗粒物（主要为未被上漆的漆雾），主要将被吸附棉收集，其中99%在喷漆房内挥发形成漆雾颗粒物，1%在喷漆房内形成漆渣。因此，本项目喷漆废气中VOCs挥发量约为0.36t/a（0.15kg/h，14.6mg/m³），漆雾产生量为0.396t/a（0.166kg/h，16mg/m³），喷漆房内漆渣产生量为0.004t/a。 因本项目生产用漆量极少，且为水性漆，故对本项目喷漆房的废气（颗粒物、VOCs）经过抽风装置引入吸附棉吸附处理，其中吸附棉对颗粒物的过滤效率为90%，喷漆房年工作时间为2400h，设计风机总风量为10000m3/h，处理后的废气经一根15m高排气筒高空排放。 根据以上数据计算，项目有漆车间废气污染物排放情况如下： 表22 有漆车间废气排放情况 产排情况; 污染物; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a. 产生量; VOCs; 14.6; 0.15; 0.36. 颗粒物; 16; 0.166; 0.396. 有组织排放; VOCs; 14.6; 0.146; 0.352. 颗粒物; 1.6; 0.016; 0.038. 无组织排放; VOCs; /; 0.004; 0.008. 颗粒物; /; 0.004; 0.008. 总排放量; VOCs; /; /; 0.36. 颗粒物; /; /; 0.046. 3、噪声 本项目噪声主要来源于加工过程中展览展示柜生产线设备运行噪声。其噪声强度如表23。 表23 设备噪声统计表 （单位：dB（A）） 噪声源名称; 声级; 特征; 防治措施. 1; 推台锯; 85; 间歇; 噪声设备主要采用基础减震等方式降低噪声强度。. 2; 切割机; 75~80; 间歇. 3; 平刨机; 75~80; 间歇. 4; 压刨机; 75~80; 间歇. 5; 双桶布料吸尘机; 75~80; 间歇. 6; 切割机; 80-90; 间歇. 7; 绞磨机; 75~80; 间歇. 8; 抛光机; 80-90; 间歇. 9; 玻璃直线磨边机; 75~80; 间歇. 10; 玻璃曲线磨边机; 75~80; 间歇. 11; 气保焊机; 70~80; 间歇. 4、固体废弃物 本项目固体废物主要有一般固废、生活垃圾。 - 一般固废 ①边角料 根据类似项目可知，本项目加工产生的边角料产生量约为4.558t/a。 ②收集的粉尘 移动式除尘器收集的粉尘，其产生量约为0.33t/a。 ③废包装材料 本项目废包装材料主要为纸箱、固定木板等，产生量约为1.2t/a。 ④焊渣 项目焊条采用钛钙型低碳钢焊条（结422），不含铅成分，其年用量为1.5t/a，根据建设方实际生产情况，一般焊渣约为焊丝重量的取10%，则焊渣量为0.15t/a。 ⑤漆渣 本项目生产过程中约产生0.004t漆渣。根据《国家危险废物名录》（2016年），水性漆漆渣不属于危险废物。 ⑥废过滤棉 项目用过滤棉过滤漆雾，过滤棉每半月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），根据相似项目《湖南世杰铭涛展览展示有限公司年产50套展台建设项目》可知，每次更换产生约10kg的废过滤棉，经计算废过滤棉的产生量约为0.12t/a。根据成分分析可知，过滤的喷漆颗粒物主要为水性漆成分，按《国家危险废物名录》（2016）可知水性漆漆渣吸附物不属于危险废物。 ⑦水性漆废弃包装物 水性漆废弃包装物产生量为0.153t/a，其中本项目所用油漆为水性漆，按《国家危险废物名录》（2016年）可知，项目所产生的废弃包装物为一般固废。 ⑧不合格产品 根据建设方提供相关数据，不合格产品约为产品总量的0.2%，则不合格产品量为1t/a。 - 生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》产生生活垃圾系数，确定不住宿员工生活垃圾按0.5kg/d计，项目职工40人，则项目生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。 表24 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 名称; 数量; 废物属性. 1; 工业固废; 边角料; 4.558t/a; 一般固废. 2; 收集的粉尘; 0.33t/a. 3; 废包装材料; 1.2t/a. 4; 不合格产品; 1t/a. 5; 水性漆废弃包装物; 0.153t/a. 6; 废过滤棉; 0.12t/a. 7; 漆渣; 0.004t/a. 8; 焊渣; 0.15t/a. 9; 生活固废; 生活垃圾; 6t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有漆车间 | 颗粒物 |  | 0.166kg/h （16mg/m³， 0.396t/a） |  | 有组织：0.016kg/h（1.6mg/m3，0.0396t/a） 无组织：0.004kg/h（0.008t/a） |  |
|  |  | VOCs |  | 0.15kg/h （14.6mg/m³，0.36t/a） |  | 有组织：0.146kg/h（14.6mg/m3，0.352t/a） 无组织：0.004kg/h（0.008t/a） |  |
|  | 机加工车间 | 粉尘 |  | 0.154kg/h （61.7mg/m³，0.37t/a） |  | 无组织：0.017kg/h（0.04t/a） |  |
|  |  | 焊接烟尘 |  | 12kg/a（5g/h） |  | 12kg/a（5g/h） |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 |  | 432t/a |  | 432t/a |  |
|  |  | CODCr |  | 300mg/l | 0.13t/a | 100mg/l | 0.04t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/l | 0.013t/a | 15mg/l | 0.007t/a |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 工业固废 | 边角料 | 4.558t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 0.33t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 1.2t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 1t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 水性漆废弃包装物 | 0.153t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.12t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 漆渣 | 0.004t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 焊渣 | 0.15t/a |  | 0t/a |  |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 6t/a |  | 0t/a |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 |  | 70-90[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目建成后做好厂房周边绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；③种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目所有厂房、建筑设施等均为卓达金谷创业园已有建筑，因此本项目无土建、建筑施工等工程，仅对11栋厂房建设隔间、喷漆房等。 1、废气 施工大气污染源主要来自在厂房内部设置各生产区的隔间、安装相关设备产生的粉尘。本项目施工期主要在厂房内部进行，产生粉尘的影响范围较小，但在施工期需及时清扫产生的粉尘，避免厂房内部粉尘浓度过高。 只要在施工过程中采取有效的防尘措施，及时清理产生的垃圾，本项目的建设对周围环境影响不大，环境空气气量能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 2、废水 本项目施工废水主要为施工人员生活废水。由于本项目所在地的办公楼、厂房、废水处理设施等均已建成，故施工期产生的生活废水可直接依托于卓达金谷创业园已有废水处理设施进行处理。 本项目施工主要对厂房内设置隔间、安装相关设备，不对厂房进行大规模改建，仅进行部分钻孔对相关设备进行固定，不对施工场地水冲洗，但建议及时清扫建筑垃圾，避免增加粉尘产生量。 采取以上措施后，对水环境影响较小。 3、固废 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾，如混凝土块、碎砖、石屑、废包装（箱）和废木料等。由于本项目施工期短，主要为钻孔施工，产生的建筑垃圾较少，因此本环评要求施工期产生的固体废弃物每日一清，减少固废堆积、产生粉尘、影响美观。产生的生活垃圾可直接依托于卓达金谷创业园内已建垃圾池进行收集，定期交由环卫部门处理。故本项目施工期固体废弃物经收集处理后，对周边环境影响较小。 4、噪声 项目建设期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。由于本项目施工场地主要在已建厂房内进行施工，且施工期较短，故本项目施工期产生的噪声对周边影响较小。从类似项目的现状监测表明，施工期声源基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，但施工期必须严格控制施工时间，禁止在夜间进行施工。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 本项目污水主要为生活污水。 项目实行雨污分流制，污污分流。雨水经雨水管网排入湖南卓达置业有限公司雨水管网，汇入安嘉路、金凤大道的雨水管网，最终排入湘江。 项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂。 污水进入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂可行性分析 湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂位于湖南湘阴工业园金龙新区西北部地块，采用A/O工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。 湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂主要收集金龙新区工业园区、金龙镇的生活污水和工业废水。根据调查，本项目位于湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂东侧1000m处，属于该污水处理厂纳污区域。 项目处于湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂纳污范围内，区域污水管网正在加紧建设中。项目建成营运后，污水排放量为1.8m3/d，主要来自于管理人员的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为工业园污水处理厂常规处理项目。生活污水经四格池池处理后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入工业园污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目废水经湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。 2、环境空气质量影响分析 本项目产生的废气主要为粉尘、焊接烟气以及有漆车间废气。 主要污染物正常排放源强参数见表25。 表25项目排放源正常排放源强一览表 污染 源名称; 排放状况; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 排放状况; 排放源参数; 排放 方式. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 总量 t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 有漆车间排气筒; 正常排放; 10000; 颗粒物; 1.6; 0.016; 0.038; 15; 1.0; 30; 连续排放. VOCs; 14.6; 0.146; 0.352. 有漆车间; /; /; 颗粒物; /; 0.004; 0.008; /; /; /; 无组织排放. VOCs; /; 0.004; 0.008; /; /; /. 机加工车间; /; 粉尘; /; 0.017; 0.04; /; /; /. /; 焊接烟尘; /; 0.005; 0.012; /; /; /. （1）有组织废气正常排放大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）5.3.2.4 条要求大气三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织正常排放的VOCs、颗粒物，其中颗粒物主要为有漆车间喷漆产生的漆雾。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，结果见表26。 表26 有组织正常排放的颗粒物、VOCs估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 有组织正常排放的颗粒物; 有组织正常排放的VOCs. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0002738; 0.03; 0.0002395; 0.04. 200; 0.000339; 0.04; 0.0002966; 0.05. 293; 0.0003588; 0.04; 0.000314; 0.05. 300; 0.0003585; 0.04; 0.0003137; 0.05. 400; 0.0003158; 0.04; 0.0002764; 0.05. 500; 0.0003033; 0.03; 0.0002654; 0.04. 600; 0.000298; 0.03; 0.0002608; 0.04. 700; 0.0002775; 0.03; 0.0002428; 0.04. 800; 0.0002522; 0.03; 0.0002207; 0.04. 900; 0.0002271; 0.03; 0.0001987; 0.03. 1000; 0.0002038; 0.02; 0.0001783; 0.03. 1100; 0.000184; 0.02; 0.000161; 0.03. 1200; 0.0001668; 0.02; 0.000146; 0.02. 1300; 0.0001519; 0.02; 0.0001329; 0.02. 1400; 0.000142; 0.02; 0.0001242; 0.02. 1500; 0.0001448; 0.02; 0.0001267; 0.02. 1600; 0.0001463; 0.02; 0.000128; 0.02. 1700; 0.0001467; 0.02; 0.0001283; 0.02. 1800; 0.0001462; 0.02; 0.0001279; 0.02. 1900; 0.000145; 0.02; 0.0001269; 0.02. 2000; 0.0001433; 0.02; 0.0001254; 0.02. 2100; 0.0001407; 0.02; 0.0001231; 0.02. 2200; 0.0001379; 0.02; 0.0001207; 0.02. 2300; 0.000135; 0.02; 0.0001181; 0.02. 2400; 0.0001321; 0.01; 0.0001156; 0.02. 2500; 0.0001291; 0.01; 0.000113; 0.02. 下风向最大浓度和占标率（293m）; 0.0003588; 0.04; 0.000314; 0.05. 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m; /. 经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中VOCs的最大落地浓度为0.000314mg/m3，浓度占标率为0.05%，出现在下风向293m处；颗粒物的最大落地浓度为0.0003588mg/m3，浓度占标率为0.04%，出现在下风向293m处。 本项目最近的环境敏感点为东面370m处的金龙新区在建安置基地，有组织正常排放的VOCs的最大落地浓度为0.0003137mg/m3；颗粒物的最大落地浓度为0.0003158mg/m3。本项目有组织正常排放的大气污染物VOCs、颗粒物对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织正常排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。 （2）有组织废气非正常排放大气环境影响预测 有组织排放非正常状况废气排放源强参数见表27。 表27 项目有组织排放源非正常排放源强一览表 污染 源名称; 排放状况; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 排放状况; 排放源参数; 排放 方式. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 总量 t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 有漆车间排气筒; 非正常排放; 10000; VOCs; 14.6; 0.143; 0.352; 15; 1.0; 30; 连续排放. 颗粒物; 16.2; 0.162; 0.388. 采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织非正常排放的VOCs和颗粒物。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表28。 表28 有组织非正常排放的颗粒物、VOCs估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 有组织非正常排放的颗粒物; 有组织非正常排放的VOCs. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 下风向预测浓度Ci2(mg/m3). 10; 0; 0. 100; 0.002772; 0.0002395. 200; 0.003433; 0.0002966. 293; 0.003633; 0.000314. 300; 0.00363; 0.0003137. 400; 0.003198; 0.0002764. 500; 0.003071; 0.0002654. 600; 0.003017; 0.0002608. 700; 0.002809; 0.0002428. 800; 0.002554; 0.0002207. 900; 0.002299; 0.0001987. 1000; 0.002064; 0.0001783. 1100; 0.001863; 0.000161. 1200; 0.001689; 0.000146. 1300; 0.001538; 0.0001329. 1400; 0.001437; 0.0001242. 1500; 0.001466; 0.0001267. 1600; 0.001481; 0.000128. 1700; 0.001485; 0.0001283. 1800; 0.00148; 0.0001279. 1900; 0.001468; 0.0001269. 2000; 0.001451; 0.0001254. 2100; 0.001424; 0.0001231. 2200; 0.001396; 0.0001207. 2300; 0.001367; 0.0001181. 2400; 0.001337; 0.0001156. 2500; 0.001307; 0.000113. 下风向最大浓度（293m）; 0.003633; 0.000314. 经过估算模式计算，有组织非正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.003633mg/m3，出现在下风向293m处；VOCs的最大落地浓度为0.000314mg/m3，出现在下风向293m处。 可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且各污染物未超过的最高容许浓度中标准限值要求，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。 （3）无组织排放废气大气环境影响预测 无组织排放废气排放源强参数见表29。 表29 项目无组织排放源估算参数选择 参数 污染物; 污染源类型; 释放高度(m); 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 接受点高度(m); 城市/乡村; 计算点的距离(m). VOCs; 面源; 8; 0.004; 47.9; 23.9; 0; 乡村; 10～2500. 颗粒物; 面源; 8; 0.004; 47.9; 23.9; 0; 乡村; 10～2500. 粉尘; 面源; 8; 0.017; 47.9; 23.9; 0; 乡村; 10～2500. 焊接烟尘; 面源; 8; 0.005; 47.9; 23.9; 0; 乡村; 10～2500. 采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织正常排放的粉尘、VOCs、颗粒物和焊接烟尘。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表30、31。 表30 无组织排放的颗粒物、VOCs估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 无组织正常排放的颗粒物; 无组织正常排放的VOCs. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 10; 0.0001608; 0.03; 0.0001608; 0.02. 100; 0.000411; 0.07; 0.000411; 0.05. 200; 0.000468; 0.08; 0.000468; 0.05. 300; 0.0004657; 0.08; 0.0004657; 0.05. 400; 0.0004736; 0.08; 0.0004736; 0.05. 420; 0.0004747; 0.08; 0.0004747; 0.05. 500; 0.0004628; 0.08; 0.0004628; 0.05. 600; 0.0004257; 0.07; 0.0004257; 0.05. 700; 0.0003815; 0.06; 0.0003815; 0.04. 800; 0.0003403; 0.06; 0.0003403; 0.04. 900; 0.0003035; 0.05; 0.0003035; 0.03. 1000; 0.0002714; 0.05; 0.0002714; 0.03. 1100; 0.0002443; 0.04; 0.0002443; 0.03. 1200; 0.0002208; 0.04; 0.0002208; 0.02. 1300; 0.0002006; 0.03; 0.0002006; 0.02. 1400; 0.000183; 0.03; 0.000183; 0.02. 1500; 0.0001678; 0.03; 0.0001678; 0.02. 1600; 0.0001543; 0.03; 0.0001543; 0.02. 1700; 0.0001425; 0.02; 0.0001425; 0.02. 1800; 0.0001321; 0.02; 0.0001321; 0.01. 1900; 0.0001227; 0.02; 0.0001227; 0.01. 2000; 0.0001145; 0.02; 0.0001145; 0.01. 2100; 0.0001074; 0.02; 0.0001074; 0.01. 2200; 0.0001011; 0.02; 0.0001011; 0.01. 2300; 9.53E-05; 0.02; 9.53E-05; 0.01. 2400; 9.00E-05; 0.02; 9.00E-05; 0.01. 2500; 8.53E-05; 0.01; 8.53E-05; 0.01. 下风向最大浓度和占标率（420m）; 0.0004747; 0.08; 0.0004747; 0.05. 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m; /. 表31 无组织排放的粉尘、焊接烟尘估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 无组织正常排放的粉尘; 无组织正常排放的焊接烟尘. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 10; 0.0003217; 0.04; 0.0001367; 0.02. 100; 0.000822; 0.09; 0.0003493; 0.04. 200; 0.000936; 0.1; 0.0003978; 0.04. 300; 0.0009315; 0.1; 0.0003959; 0.04. 400; 0.0009472; 0.11; 0.0004025; 0.04. 420; 0.0009495; 0.11; 0.0004035; 0.04. 500; 0.0009257; 0.1; 0.0003934; 0.04. 600; 0.0008514; 0.09; 0.0003619; 0.04. 700; 0.000763; 0.08; 0.0003243; 0.04. 800; 0.0006807; 0.08; 0.0002893; 0.03. 900; 0.0006071; 0.07; 0.000258; 0.03. 1000; 0.0005429; 0.06; 0.0002307; 0.03. 1100; 0.0004885; 0.05; 0.0002076; 0.02. 1200; 0.0004417; 0.05; 0.0001877; 0.02. 1300; 0.0004013; 0.04; 0.0001706; 0.02. 1400; 0.000366; 0.04; 0.0001556; 0.02. 1500; 0.0003355; 0.04; 0.0001426; 0.02. 1600; 0.0003085; 0.03; 0.0001311; 0.01. 1700; 0.000285; 0.03; 0.0001211; 0.01. 1800; 0.0002642; 0.03; 0.0001123; 0.01. 1900; 0.0002454; 0.03; 0.0001043; 0.01. 2000; 2.29E-04; 0.03; 9.73E-05; 0.01. 2100; 2.15E-04; 0.02; 9.13E-05; 0.01. 2200; 2.02E-04; 0.02; 8.59E-05; 0.01. 2300; 1.91E-04; 0.02; 8.10E-05; 0.01. 2400; 1.80E-04; 0.02; 7.65E-05; 0.01. 2500; 1.71E-04; 0.02; 7.25E-05; 0.01. 下风向最大浓度和占标率（420m）; 0.0009495; 0.11; 0.0004035; 0.04. 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m; /. 经过估算模式计算，无组织排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.000475mg/m3，浓度占标率为0.08%，出现在下风向420m处；粉尘的最大落地浓度为0.00095mg/m3，浓度占标率为0.11%，出现在下风向420m处；焊接烟尘的最大落地浓度为0.000404mg/m3，浓度占标率为0.04%，出现在下风向420m处；VOCs的最大落地浓度为0.0004747mg/m3，浓度占标率为0.05%，出现在下风向420m处。 本项目最近的环境敏感点为东面370m处的金龙新区在建安置基地，无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0004736mg/m3；粉尘的最大落地浓度为0.0009432mg/m3；焊接烟尘的最大落地浓度为0.0004035mg/m3；VOCs的最大落地浓度为0.0004723mg/m3。本项目无组织排放的颗粒物、粉尘、焊接烟尘和VOCs对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。 （4）防护距离计算 ①大气防护距离计算： 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为大气环境防护距离为0，即本项目无需设置大气环境防护距离。运行截图过程见图4、5、6、7。其中颗粒物、粉尘、焊接烟尘评价标准参照《环境空气量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）二级标准值，因无小时平均浓度限值故用日均值的三倍作为标准浓度限值，VOCs执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准。 图4 颗粒物大气环境防护距离预测结果 图5 粉尘大气环境防护距离预测结果 图6 焊接烟尘大气环境防护距离预测结果 图7 VOCs大气环境防护距离预测结果 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算。根据本项目特点，废气产生源在场区分布面较广，并以面源形式排放，属无组织排放，必须采取卫生防护距离等相关控制措施，以污染物对周围环境的影响。 卫生防护距离计算公式如下：Qc/Cm=A-1(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m）； L—所需卫生防护距离（m）； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根 据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量。 无组织排放废气的卫生防护距离计算如下。 表32 卫生防护距离参数取值及结果一览表 项目 参数; Qe kg/h; 生产单元占地面积（m2）; 平均风速 m/s; 标准值Cm mg/m3; 计算结果 m. VOCs; 0.004; 883; 2.6; 0.6; 0.498. 颗粒物; 0.004; 883; 2.6; 0.9; 0.307. 粉尘; 0.017; 883; 2.6; 0.9; 1.720. 焊接烟尘; 0.005; 883; 2.6; 0.9; 0.401. 由计算结果见下图： 图8 VOCs卫生防护距离计算 图 9 颗粒物卫生防护距离计算 图 10 粉尘卫生防护距离计算 图 11 焊接烟尘卫生防护距离计算 经计算VOCs、颗粒物、粉尘和焊接烟尘的卫生防护距离分别为 0.498m、0.307m、1.720m、0.401m，根据卫生防护距离确定原则，100 m以内级差为50 m，则颗粒物、粉尘、焊接烟尘和VOCs的卫生防护距离均为50 m，同时根据两种或者两种以上的气体计算的防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应该提高一级，因此确定喷漆车间卫生防护距离为 100 m。此距离是以车间生产单元为起点，根据调查，车间生产单元100m范围内主要为项目厂区、道路以及周边工业企业，没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。 （5）粉尘污染防治措施可行性分析 本项目采用移动式除尘器对机加工产生的粉尘进行处理。 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图12 布袋除尘处理工艺流程图 本项目设计移动式除尘器的收集效率为90%，设计处理效率为99%。 ②达标可行性 项目产生的粉尘通过处理后直接在厂房内排放，项目无组织排放0.017kg/h（0.04t/a）。本项目无组织粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中相关要求，措施可行。 （6）有漆车间废气污染防治措施的可行性分析 本项目有漆车间包含喷漆和烘干工序，会产生颗粒物、VOCs等污染物。 a)处理方法的选择 目前由于气态有机污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等。对于以上各种方法的适用范围以及特点叙述见表33。 表33 有机废气治理方法 净化方法; 方法要点; 适用范围; 优缺点. 燃烧法; 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600～1100℃; 中高浓度; 分解温度高、不够安全. 催化燃烧法; 在氧化催化剂的作用下，氧化成无害物质，温度范围200～400℃; 高浓度，连续排气且稳定; 为无火焰燃烧，温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高. 吸附法; 吸收剂进行物理吸附，常温; 低浓度; 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制. 吸收法; 物理吸收，常温; 含颗粒物的废气; 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好. 冷凝法; 采用低温，是有机组分冷却至露点下，液化回收; 高浓度; 要求组分单纯、设备和操作简单，但经济上不合算. 这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。 针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以过滤棉吸附为主处理有机废气。这种工艺是目前国内公认成熟处理有机废气的方式。 b）项目拟采取的环保措施 本项目有漆车间包含喷漆和烘干工序，会产生颗粒物、VOCs等气态有机污染物，其中颗粒物主要为漆雾。有漆车间的废气采用过滤棉吸附处理工艺。流程如下： 图13 喷漆房废气处理工艺流程图 c）可行性分析 废气经过滤棉收集。有漆车间废气经过滤网，处理后的废气经风机抽风至15m 排气筒高空达标排放。 过滤棉净化主要针对有漆车间废气中的颗粒物，颗粒物去除率高于90%，可大幅减小废气中颗粒物排放量。过滤棉主要是处理喷漆废气中的颗粒物，内填纤维材料，过滤时能有效通过不同过滤材料组合，利用材料空间容纳颗粒物，该纤维材料可以做到多次利用；过滤棉除颗粒物是处理有漆车间废气的必要处理手段。 本项目生产用漆为水性漆，根据工程计算可知，项目产生的VOCs较少，从减少污染源角度出发以及根据估算预测分析可知，本项目VOCc废气可通过集气设备进行收集后从15m高排气筒排放，可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准（有组织排放：60mg/m3，1.5kg/h；无组织排放：2.0mg/m3）。 （7）焊接废气治理措施可行性分析 项目在维修过程中会有焊接工序，本项目钢材为成型钢材，焊接工序仅对其进行加固或组装，用量不大。 项目焊条采用钛钙型低碳钢焊条（结422），不含铅成分，其年用量为1.5t/a，焊条烟尘产生量按最大产尘量计算8g/kg，焊接作业时间按平均每天最长工作时间8小时计算，则项目烟尘产生量共约12kg/a（5g/h）。 由于项目焊接工序为间歇式焊接，产生的废气量不大，其焊接烟尘产生量即可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求（浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），但为进一步减少焊接烟尘对周边环境影响，建议建设方增加移动式焊接烟尘净化器。 因此，本项目废气不会对周边环境造成明显的影响。 3、声环境质量影响分析 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约70～90dB（A）。 建设单位选用低噪声机械设备，对设备定期保养，严格操作规范。尽量用低噪声或带隔声、消声的生产设备取代高噪声生产设备，用低噪声生产工艺取代高噪声生产工艺；在风机管道上装消音器，降低其空气动力性噪音，可选用的消声器包括有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等；风机基础采用弹簧减振装置，以降低机械的噪音。机座做好相应的减振措施；避免设备的刚性连接，可以达到减振消声的效果；为操作人员配备必要的防噪声用品。 噪声经过如上处理后，使项目的四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即：厂界周边昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 4、固体废弃物影响分析 根据该项目的性质及特点，固体废物主要为不合格产品、废边角料、废包装材料、除尘器收集的粉尘、废过滤棉、漆渣、焊渣等一般固废以及职工生活垃圾等。按固体废物按不同性质、形态分别临时存放于厂区内的固体废物临时堆放场。固体废物临时堆放场将严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求规范建设和维护使用。下面对项目产生的固体废物贮存和处置方式分别加以说明。 （1）生产性固废贮存和处置方式 工业固废中，不合格产品、废包装材料、废边角料、粉尘回收资源化利用。 （2）生活垃圾贮存和处置方式 在各车间、工段设置垃圾箱，将生活垃圾分区、点集中临时贮存。贮存周期1天。由环卫部门清运至生活垃圾处理场进行集中安全卫生处置，实现无害化处理。 表34 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 名称; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 工业固废; 边角料; 4.558t/a; 一般固废; 供应商回收综合利用. 2; 收集的粉尘; 0.33t/a; 厂家回收再生. 3; 废包装材料; 1.2t/a; 供应商回收综合利用. 4; 不合格产品; 1t/a; 供应商回收综合利用. 5; 水性漆废弃包装物; 0.153t/a; 厂家回收再生. 6; 废过滤棉; 0.12t/a; 环卫部门. 7; 漆渣; 0.004t/a; 环卫部门. 8; 焊渣; 0.15t/a; 环卫部门. 9; 生活固废; 生活垃圾; 6t/a; 环卫部门. 5、清洁生产 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合处理等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。 从原料使用、能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求。 6、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 （1）物质识别 通过对本项目的原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目涉及到易燃、易爆及危险物质为水性漆，详见下表35。 表35 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 水性漆; 易燃; 辅料; 是. （2）重大危险源识别 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目水性漆列入重大危险源辨识物质，其重大危险源辨识情况如下表36所示 表36 重大危险源辨识 序号; 名称; 日常最大储存量（t）; 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t）; 是否属于重大危险源. 1; 水性漆; 0.2; 500; 否. 由表35计算可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，经计算，P=0.0004＜1，故本项目不构成重大危险源。 （3）生产设施风险识别范围 项目生产设施风险识别见表37。 表37 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 风险源项; 风险内容; 发生风险的原因; 危害对象. 1; 生产车间; 泄漏、火灾、爆炸; 仓库罐装原料损坏泄漏、遇明火等; 居民、大气环境、水环境、土壤环境. 2; 废气处理系统; 事故排放; 处理装置失效; 大气环境. （4）主要风险场所识别 ①储存过程潜在危险性识别 本项目油漆采用铁桶装存储于库存区，生产过程中按实际生产所需量进行储存。虽然存储量很小，但一旦发生突发燃烧或者泄露事故，危害极大。 ②装卸作业 装卸作业时操作不当；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （5）风险防范措施 ①在总图设计布置上，应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安评中的要求。 ②为了加强对化学危险物品的安全管理，保证安全生产，保护环境，厂方必须严格遵守《化学危险品安全管理条例》，油漆的贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ③要求厂方加强对油漆的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，油漆储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。油漆储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ④油漆在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。油漆在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 ⑤采用封闭的喷涂工艺，喷涂工段须设置可燃气体自动报警或自动抑暴系统，喷漆过程中产生的废气经收集后按喷漆废气处理工艺进行处理。 ⑥原料油漆由供货商负责运输，桶装封闭漆桶，汽车车辆需采取封闭是运输，一防止油漆泄露。 ⑦库存区、有漆车间等，必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙及石棉板等。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。 ⑧制订安全事故应急计划，做到安全生产。 （6）风险管理 ①在项目投入营运前，应制订出正常、异常或紧急状态下的操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重失误而造成的事故。 ②制订严格的安全防护管理制度，严禁明火进入禁火区。 ③制订应急操作规程，在规程中应说明发生泄漏、火灾、爆炸等事故时应采取的操作步骤，减少事故影响的范围和程度。 ④操作人员每月应进行安全活动，提高职工的安全意识，及时发现事故隐患，并采取相应的防护措施。 ⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 （7）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表38 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对站区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 （1）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； ②对项目区域内的给水管网、隔油一体化废水处理设施（四格池）等进行定期维护和检修，确保相关设施的正常运行及管网畅通； ③生活垃圾、一般固废的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清运至垃圾收集点。 - （2）环境监测计划 本项目产生的噪声、废气等，一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境、相邻企业及周边居民造成一定影响。因此，本项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表39 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 有漆车间废气排气筒的排放口; VOCs; 每半年一次. 地表水; 厂区总废水排放口; COD、NH3–N等; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目COD、NH3-N、SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. COD; 0.04; 0.1. NH3-N; 0.007; 0.1. NOx; /; /. SO2; /; /. 另本项目涉及一定量的有机废气排放，根据建议企业申请VOCs总量控制指标，如下所示。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.36; 0.4. 10、环保投资估算 该工程总投资约200万元，其中环保投资约40万，环保投资约占工程总投资的20%，环保建设内容如表40示。 表40 工程环保投资 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 施工期; 洒水降尘、低噪声设备等; 2; 已有. 2; 废气; 有漆车间; 过滤棉吸附处理+15m排气筒; 23; 新建. 机加工车间; 移动式除尘器; 8; 新建. 移动式焊接烟尘净化器; 5; 新建. 3; 废水; 生活污水; 一体化废水处理设施（四格池）; \; 新建. 初期雨水; 雨污分流系统; \; 新建. 4; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 2; 新建. 5; 固废; 生活垃圾; 主要建筑物及作业场所设置垃圾桶; \; 已有. 一般固废; 收集后综合处理; \; 已有. 合计; 40. 11、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表41 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 生活污水、施工噪声、施工垃圾等; 洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 生产区; 粉尘; 移动式除尘器; 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准. 颗粒物、VOCs; 过滤棉吸附处理+15m高排气筒. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器. 废水; 生活污水; COD、氨氮等; 一体化废水处理设施（四格池）; ①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准。. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置; 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大. 一般固废; 边角料、收集的粉尘、废包装材料、水性漆废弃包装物; 进行综合处理. 废过滤棉、漆渣、焊渣; 与生活垃圾一起交由环卫部门处理. 噪声; 设备; LeqA; 设备选型、减振底座、加强绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有漆车间 | VOCs和颗粒物 | 过滤棉吸附处理+15m高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准 |
|  | 机加工车间 | 粉尘 | 移动式除尘器 |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 一体化废水处理设施（四格池） | ①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准。 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 一般固废 | 边角料、收集的粉尘、废包装材料、水性漆废弃包装物 | 进行综合处理 |  |
|  |  | 废过滤棉、漆渣、焊渣 | 经收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 本项目投产后噪声源主要为各种设备噪声，声级在70～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南斯笛儿展览展示有限责任公司拟在湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋建设“年产5000件展览展示柜建设项目”，本项目占地面积为883m2，建筑面积3531m2。本项目年产5000件展览展示柜。本项目总投资200万元，环保投资40万元，占总投资的20%。 2、产业政策 本项目主要产品为展览展示柜。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目的产品、主要生产设备和生产工艺均不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 3、选址可行性 本项目选址于岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园11栋，项目用地为工业用地；根据现状调查资料显示，项目所在地具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求；项目地址临近102省道，交通条件十分便利，区位优势明显；厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求；项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边环境敏感点造成影响；项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别；建设单位已取得所在地的相关厂房购置合同，并取得湘阴县工业项目联审联办领导小组同意在此处建设本项目；本项目选址于岳阳市湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园11栋，属于木业加工行业，与金龙新区产业政策不相违背，同时项目符合卓达金谷创业园整体规划要求。 因此，本项目选址合理合法。 4、环境质量现状评价结论 ①由空气监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC满足执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 ②从水质量监测统计评价数据分析，樟树港断面水质除TN、粪大肠菌群超标外，燎原水库水质除TP超标外，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中TN、粪大肠菌群超标原因为周边居民生活污水排入所致。 ③根据噪声监测数据可以看出，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。 5、施工期环境影响 拟建项目建设施工期产生的噪声及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。 6、营运期环境影响 （1）水环境影响分析结论：项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理，①湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂未运行前，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后进入园区污水管网最终排入湘江；②湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂运营后，项目污水达到金龙镇污水处理厂进水标准后进入园区污水管网汇入湖南湘阴工业园金龙新区污水处理厂，经金龙新区污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。采取上述措施后，本项目废水对周边环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论：项目投产后产生的废气污染物排放主要为有漆车间废气、机加工车间产生的粉尘废气以及焊接烟尘，油漆车间废气通过吸附棉+15m排气筒排放，粉尘废气通过移动式除尘器收集，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集，本项目废气通过相应废气处理设施处理后均可达标排放。故本项目废气对周边环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 （4）固废环境影响分析结论：员工产生的生活垃圾、漆渣、焊渣、废过滤棉等经由收集后统一交由环卫部门处理；本项目产生的一般固废主要为废边角料、收集的粉尘、废包装材料、水性漆废弃包装物，均可被综合处理。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7、清洁生产 从原料使用、能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求。 8、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目COD、NH3-N、SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. COD; 0.04; 0.1. NH3-N; 0.007; 0.1. NOx; /; /. SO2; /; /. 另本项目涉及一定量的有机废气排放，根据建议企业申请VOCs总量控制指标，如下所示。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.36; 0.4. 9、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将原材料露天堆放； 4、搞好厂区绿化，吸声屏噪； 5、加强职工的职业卫生防护。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日