- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏仑猪场新增暖风炉及病死猪无害化处理设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴温氏畜牧有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈南波 |  |  | 联系人 | 杨韬 |  |
| 通讯地址 | 湘阴县袁家铺镇新南村新南社区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15200266229 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 414600 |
| 建设地点 | 湘阴县三塘镇苏仑村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 358684.6 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 39200 |  |
| 总投资 (万元) | 346 | 其中： 环保投资(万元) |  | 206 | 环保投资占总投资比例 | 59.5% |
| 评价经费 (万元) | - |  |  | 预期 投产日期 | 2017年12月 |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 （一）项目背景 湘阴县苏仑猪场为湘阴温氏畜牧有限公司所有，位于湘阴县三塘镇苏仑村，总占地面积538.28亩，总建筑面积29780m2， 常年母猪存栏量4500头，年产仔猪8万只，建有公猪舍、后备栏（配种舍）、怀孕舍、分娩舍、保育舍、隔离舍等共39栋猪舍，6栋宿舍楼及配套供水、供电、道路、沼气、粪污处理等工程。苏仑猪场于2013年1月由中晟环保科技开发投资有限公司编制《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》， 2013年2月由岳阳市环境保护局审批并进行批复（岳环评批[2013]20号），2013年10月同意该项目的试生产，2015年2月通过岳阳市环境保护局验收正式投入运营（岳环管验[2015]11号）。 苏仑猪场原环评报告中病死猪处理方式为焚烧后进行深井安全填埋，如操作不当，易对环境土壤、水质、动物疫病、大气造成不同程度的污染和影响。苏仑猪场在每年1、2、3、11、12月份需对猪舍进行供热保暖，原采用沼气发电用于猪舍供热，但不能满足生产所需。 （二）病死猪处理方案比选 目前全国范围内病死猪处理方一般为五种：焚烧法、化制法、深埋法、化尸池、发酵法，病死畜禽无害化五种处理措施的优缺点比较： ①焚烧：是通过氧化燃烧，杀灭病原微生物，把动物尸体变为灰烬的过程。焚烧可采用的方法有柴堆火化、焚烧炉和焚烧窖/坑等。 优点：高温焚烧可消灭所有有害病原微生物。 缺点：a.需消耗大量能源。据了解，采用焚烧炉处理 200kg 的病死动物，至少需要燃烧 8L/h 的柴油；b.占用场地大，选择地点较局限。应远离居民区、建筑物、易燃物品，上面不能有电线、电话线，地下不能有自来水、燃气管道，周围有足够的防火带，位于主导风向的下方，避开公共视野。c.焚烧产生大气污染。包括灰尘、一氧化碳、氮氧化物、酸性气体等，需要进行二次处理，增加处理成本。 ②深埋：将病死畜禽埋于挖好的坑内，利用土壤微生物将尸体腐化、降解。 优点：成本投入少，仅需购置或租用挖掘机。 缺点：a.占用场地大，选择地点较局限。应远离居民区、建筑物等偏远地段。b.处理程序较繁杂，需耗费较多的人力进行挖坑、掩埋、场地检查。c.使用漂白粉、生石灰等进行消毒，灭菌效果不理想，存在爆发疫情的安全隐患。d.造成地表环境、地下水资源的污染问题。 ③化尸池：将病死畜禽从池顶的投料口投入，投料后关上盖子，病死畜禽在全封闭的腔内自然腐化、降解。 优点：化尸池建造施工方便，建造成本低廉。 缺点：a.占用场地大，化尸池填满病死畜禽后需要重新建造。b.选择地点较局限，需耗费较大的人力进行搬运。c.灭菌效果不理想。d.造成地表环境、地下水资源的污染问题。 ④化制：病死畜禽经过高温高压灭菌处理，实现油水分离，化制后可用于制作肥料、工业用油等。 优点：a.处理后成品可再次利用，实现资源循环。b.高温高压，可使油脂溶化和蛋白质凝固，杀灭病原体。 缺点：a.设备投资成本高。b.占用场地大，需单独设立车间或建场。c.化制产生废液污水，需进行二次处理。 ⑤高温生物降解（现行最佳方法）：利用微生物可降解有机质的能力，结合特定微生物耐高温的特点，将病死畜禽尸体及废弃物进行高温灭菌、生物降解成有机肥的技术。 优点：a.处理后成品为富含氨基酸、微量元素等的高档有机肥，可用于农作物种植，实现资源循环。b.设备占用场地小，选址灵活，可设于养殖场内。c.工艺简单，病死畜禽无需人工切割、分离，可整只投入设备中，加入适量微生物、辅料，启动运行即可。处理物、产物均在设备中完成，实现全自动化操作，仅需 24h，病死畜禽变成高档有机肥。d.处理过程无烟、无臭、无污水排放，符合绿色环保要求。e.95℃高温处理，可完全杀灭所有有害病原体 缺点：设备投资成本稍高，散养户可能无法购置使用。 （三）项目建设目的及必要性 根据湖南省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法（2015.5.22）中“第十四条 鼓励采用科学方式对动物尸体进行无害化处理和资源性利用”、“第十五条 动物饲养场、隔离场、屠宰加工场所、畜禽交易市场等具备无害化处理设施设备的，应当按照国家规定对病死动物、染疫动物进行无害化处理”可知，国家政策鼓励对病死猪进行无害化处理，对病死猪进行无害化处理和资源性利用具有较好的环境效益和经济效益。 为响应国家政策，降低苏仑猪场病死猪对周边环境的影响，解决安全填埋对环境土壤、水质、动物疫病、大气造成的潜在威胁，湘阴温氏畜牧有限公司苏仑猪场引进广州云浮市益康生环保科技有限公司生产的无害化降解处理机，针对场区死猪进行处理，每台设备每批次可处理病死猪1吨，病死猪经过分切绞碎、生物发酵、高温灭菌干燥等过程，最终得到有机肥半成品。项目实施后基本保证了病死猪的无害处理，减少了由于病死猪处理不当导致的环境污染问题，同时处理后产出的有机肥半成品，具有一定的经济价值，变废为宝，通过病死猪的无害化降解处理变成有价值的生物有机肥，从而体现循环经济、创造经济价值。 苏仑猪场沼气发电工程运行情况良好，但由于实际生产过程中猪舍阶段性供暖负荷较高，沼气工程发电量远不能满足整个养猪场猪舍供暖所需，故现采用暖风炉供热的方式对猪舍进行供暖，沼气发电工程继续运行，其发电量用于猪场猪舍日常生产用电。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，湘阴温氏畜牧有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则等相关规定编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容 苏仑猪场总用地面积为358684.6m2，总建筑面积29780m2，常年母猪存栏量4500头，年产仔猪8万只，已建有39栋猪舍，6栋宿舍楼，1栋办公楼及配套供水、供电、道路、沼气、粪污处理等工程。本项目拟在废水处理工程南侧新建一栋1F病死猪无害化降解处理间，猪舍安装暖风炉共39台。项目建成后，新增建筑面积80m2，总建筑面积为29860m2，可实现处理病死猪48t/a，产生有机肥38t/a。本项目无害化降解处理机服务范围仅包含苏仑猪场。 项目主要建设内容见下表1-1： 表1-1 项目主要建设内容一览表 已建工程; 序号; 工程名称; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 总用地面积; m2; 358684.6; 538.28亩. 2; 总建筑面积; m2; 29780; 猪舍、宿舍楼、办公楼及其他配套附属建筑. 3; 绿化率; %; 11; 39200m2. 4; 容积率; /; 0.15; /. 新建工程; 1; 无害化降解处理车间; m2; 80; 含原料仓库、成品仓库. 2; 暖风炉; /; /; 依托现有猪舍. 3、原辅材料消耗及主要设备 根据建设方提供的资料，主要原辅材料消耗及设备配置如下： 表1-2 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 病死猪; 吨; 48; 苏仑猪场病死猪; /. 2; 微生物菌种; 吨; 0.04; 购买; /. 3; 垫料; 吨; 5; 购买; 干米糠或木糠. 4; 成型生物质; 吨; 702; 购买; 成型生物质颗粒. 5; 电; 万度; 20; 依托现有供电工程; /. 6; 水; 吨; 981; 依托现有供水工程; 生产用水903t/a，生活用水78t/a. 表1-3 主要生产设备配置 序号; 设备名称及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 无害化降解处理机9WJC-24/Q; 套; 1; 单次最大处理量为1t. 2; 筛分机; 台; 1; /. 3; 暖风炉; 台; 39; 生物质燃料. 由上表经对照分析可知，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类设备。 4、平面布置 项目暖风炉设置在每栋猪舍，无害化降解处理车间位于场区污水处理工程南侧，本次技改不改变苏仑猪场整体平面布局，仅新增1栋80m2的无害化降解处理车间。项目具体总平面布置见附图2。 5、给排水及公用工程 （1）给水工程 生产用水为无害化降解处理机尾气吸收用水及暖风炉燃烧烟气处理用水，无害化降解处理机尾气吸收废水循环使用，每周更换一次，补充新鲜水量为3m3/a，暖风炉燃烧烟气处理用水经沉淀池沉淀后循环使用，每月更换一次，补充新鲜水量为900m3/a。 生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，本项目现有劳动定员103人，本次技改不新增劳动定员（暖风炉及无害化处理管理人员由现有劳动定员调剂），员工均在场区住宿，年工作时间为261d，则本项目生活用水量为3915m3/a（15m3/d）。 本项目用水依托苏仑猪场已有水源，采用地下水，能满足本项目内生产需要。 （2）排水工程 本项目排水包括雨水、无害化降解处理机尾气吸收废水、暖风炉燃烧烟气处理废水。场区已建有完善的排水管网，采用污水、雨水分流制排水系统，雨水在场区内雨水明沟收集后，排入项目南侧南湖，污水经地下污水管网进入废水处理系统（水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘）处理后排入南侧南湖。本项目无害化降解处理机尾气吸收废水每周更换一次，经污水管网进入苏仑猪场废水处理系统；暖风炉燃烧烟气处理用水经沉淀池沉淀后循环使用，每月更换一次，经污水管网进入苏仑猪场废水处理系统。生活污水经污水管网进入苏仑猪场废水处理系统。 （3）供电工程 本项目用电依托苏仑猪场已建供电工程，设有100KVA变压器供电。 6、生产制度与劳动定员 本项目现有劳动定员103人，本次技改不新增劳动定员（暖风炉及无害化处理管理人员由现有劳动定员调剂），均在场区住宿，年工作时间261天，采用24小时生产制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为技改项目，位于苏仑猪场范围内，项目北侧250m处为居民散户，南侧为南湖，东、西侧均为农田和少量散户居民。苏仑猪场年存栏母猪4500头，年产仔猪8万头，其产生污染物主要为生猪饲养过程产生的恶臭、养殖废水、猪粪、病死猪等。 表1-4 与本项目有关的污染源及主要环境问题一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 目前措施; 主要环 境问题. 废气; 猪舍、堆粪池; 氨气、硫化氢; 无组织排放; 场界下风向达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级要求，对区域环境影响较小. 废水; 猪尿、冲栏废水、生活污水; CODCr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群; 水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘; 排放口各污染因子均达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求，对区域水环境影响较小. 噪声; 猪只叫声、设备噪声; 四场界噪声; 选用低噪声设备、合理布局; 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准要求，对区域声环境影响较小. 固废; 猪舍; 猪粪; 外售; 现有措施基本满足要求，对区域环境影响较小，无害化处理设施需改进。. 沼气池; 沼渣. 猪舍; 废弃饲料. 病死猪; 无害化降解处理. 分娩废物. 医疗废物; 交岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. 员工; 生活垃圾; 清运后生活垃圾处理中心卫生处置. 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》验收监测结果，项目场界下风向臭气浓度达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中要求，场界下风向氨气、硫化氢浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级要求；废水排放浓度均能满足达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求；场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准要求。项目各项污染防止措施均已落实，无现有环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目建设地位于湘阴县三塘镇苏仑村苏仑猪场，三塘镇位于湘阴县东北部。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m/s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，湘江发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3/s，历年最大流量20200 m3/s，枯水流量101 m3/s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。 南湖水域面积约2000亩，总库容266.8万m3，平均水深2m，主要作为水产养殖以及农业用水，周边无工业生产企业，其最终流入湘江。 （五）植被及生物多样性 本项目周边区域植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于工业园开发区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约77.9万人，辖14个乡镇，是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县，长株潭城市群全国“两型社会”试验区建设总体规划确定的产业转移承接基地、现代装备制造业配套基地、绿色农产品生产供应和加工基地、区域性港口物流基地和休闲旅游服务基地。省“两型办”已批准在我县设立滨湖示范区起步区，并将5平方公里的界头铺片区纳入全省“两型社会”建设“五区十八片”重点推进。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。 2015年湘阴县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 2015年湘阴县实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.81亿元，同比增长6.9%，境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量2299万人，旅客周转量11497.8万人公里。全县行政村客运（公交）班线通达率95.1%，通客运（公交）班线的行政村431个。全县完成邮电业务总量29291万元，同比增长16.5%。2015年年末移动电话用户数24.6万户，业务量14820万元；联通用户4.5万户，联通总量突破4100万元；电信2015年累计发展移动用户52107户；累计发展宽带用户41760户 ；累计发展固定电话用户50243户 ，业务量 6076万元 。 2015年湘阴县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年湘阴县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年湘阴县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 三塘镇位于湘江尾闾，湘阴县东北部，北临屈原行政区，2015年11月20日湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意湘阴县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕58号），同意将青山岛镇与三塘镇成建制合并设立三塘镇，三塘镇辖17个建制村，2个社区，总面积67.49平方千米，总人口2.52万人，镇人民政府驻谢坪（原三塘镇人民政府驻地）。 本项目位于湘阴县三塘镇苏仑村苏仑猪场，据调查，其1公里范围内，目前未发现重要文物、古迹。

三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 湘阴县环境监测站2017年3月23日～29日对位于本项目所在地北侧250m居民处与南侧80m处进行现场监测，同时引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年12月27日对本项目所在地氨气、硫化氢监测数据作为本项目空气质量现状评价依据。 根据环境空气质量监测结果表明：区域内SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，氨气、硫化氢均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求限值。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 本项目环境空气质量监测结果汇总表 单位：µg/m3·N 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10; NH3; H2S. 北侧250m居民; 浓度范围; 6-9; 15-20; 52-62; 未检出; 未检出. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 南侧80m; 浓度范围; 8-12; 18-23; 56-67; 60-90; 5-8. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值：SO2：150µg/m3；NO2：80µg/m3；PM10：150µg/m3。《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）限值：NH3：200µg/m3；H2S：10µg/m3。. 2.水环境质量现状： 本项目纳污水体为南侧南湖，为渔业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量采用湘阴县环境监测站2017年3月23日～24日对项目南侧南湖现场监测数据进行评价。 监测布点：项目南侧南湖。 监测项目：pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群。 监测时间与频率：2017年3月23日-24日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 南湖水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 执行标准（Ⅲ类）. 3.23; 3.24. pH; 7.1; 6.9; /; 0; 0; 6~9. DO; 5.6; 5.2; 5.4; 0; 0; ≥5. CODCr; 29.1; 28.8; 29.0; 100; 0.46; ≤20. BOD5; 4.3; 4.2; 4.2; 100; 0.075; ≤4. NH3-N; 0.82; 0.87; 0.85; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.15; 0.15; 0.15; 100; 2; ≤0.05. SS; 51; 46; 48; /; /; /. 粪大肠菌群; 2800; 2200; 2500; 0; 0; ≤10000. 由监测结果表明，南湖水质中除CODcr、BOD5、TP外，其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，南湖水质中CODcr、BOD5、TP超标，最大超标倍数为0.46、0.075、0.02，根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，南湖水质CODcr、BOD5、TP一直存在超标现象，其超标原因为周边居民生活污水未经处理直接排入南湖及水产养殖所致，本环评建议当地政府部门加强居民污水收集工作，在当地建设污水集中处理设施及配套管网，将生活污水集中收集处理后再排入南湖，同时禁止在南湖进行投饵水产养殖，使南湖水质得到有效改善。 3.声环境质量现状 根据湘阴县环境监测站2017年3月23日-24日对项目所在地周边的环境噪声监测结果表明，本项目四场界昼间噪声为52.2~57.8dB(A)，夜间噪声为41.9~49.5dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。 项目所在地环境噪声质量现状见表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 1东场界; 2017.3.23; 52.2; 41.9; 60; 50. 2017.3.24; 54.0; 42.1. 2南场界; 2017.3.23; 56.8; 47.7. 2017.3.24; 56.2; 48.0. 3西场界; 2017.3.23; 56.2; 47.5. 2017.3.24; 54.5; 47.6. 4北场界; 2017.3.23; 57.8; 48.8. 2017.3.24; 54.8; 49.5. 项目监测布点图： ：大气监测布点 ：声环境监测布点 ：地表水监测布点 项目地 南湖 图3-1 项目监测布点图 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方向; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 水环境; 湘江; W; 2500; 大河; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的III类水域标准. 南湖; S; 相邻; 小湖. 生态环境; 农田; E、W; 相邻; /; /. 大气环境; 居民; N; 90-370; 10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 居民; E; 50-300; 10户. 居民; W; 100-300; 15户. 声环境; 居民; N; 90; 2户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 居民; E; 50-200; 5户. 居民; W; 100-200; 12户. 主要环境保护目标示意图： 项目地 农田 农田 居民散户，15户 100-200m 居民散户，10户 50-300m 居民散户，7户 200-370m 居民散户，2户 90m

四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标 准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准限值要求 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级要求 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本项目新增总量SO2：0.51t/a，NOx：0.72t/a。 项目建成后猪场整体总量CODCr：4.95t/a，氨氮：0.706t/a，SO2：0.51t/a，NOx：0.72t/a。 |

五、建设项目工程分析：

工艺流程简述(图示)： 本项目为技改项目，增加暖风炉供热及病死猪无害化降解处理机，病死猪无经害化降解处理机处理后的产品可作为生物有机肥原料使用，，打包后直接外售。本项目病死猪来源为苏仑猪场内。 1、无害化降解处理机工艺流程简述： 上料：将病死猪放至上料平台，自动提升并直接进入无害化降解处理机进行处理，同时根据物料重量的添加米糠（1000kg物料添加垫料100kg）和微生物菌种（1000kg物料添加0.8kg菌种）。 分切绞碎：通过六组刀片组合，在处理槽内旋转处理，对病死猪尸体进行切分和绞碎，有利于后续处理，每次物料投加后分切绞碎时间约20分钟； 生物发酵：发酵过程由处理机进行升温加热，添加的菌种配合氧气、热能等，其迅速发酵分解改性。生物发酵时间约为22至23个小时，并不断搅拌物料。整个处理过程均在无害化降解处理机中进行，操作简便，无需切换设备等。 高温灭菌干燥：通过在处理槽升温，处理温度为120℃至140℃（最高温度可达到180℃），根据情况而定，高温灭菌干燥的过程不断搅拌物料。高温灭菌干燥，可有效杀死大肠杆菌、沙门氏菌等病原菌，同时达到物理干燥的目的；根据查找相关资料，猪常见细菌性疾病及病原： 表5-1 猪常见细菌性疾病 猪常见细菌性疾病; 病原; 高温灭活条件. 猪链球菌病; 猪链球菌; 60℃以上，30min. 猪丹毒; 猪丹毒杆菌; 70℃以上，5min或50℃以上，12-20min. 猪肺疫; 多杀性巴氏杆菌; 60℃以上，10min或100℃，立刻死亡. 猪传染性萎缩性鼻炎; 败血波氏杆菌; 58℃以上，15min. 仔猪黄白痢; 埃希式大肠杆菌; 100℃以上，1-3min. 猪沙门氏菌病; 沙门氏菌; 60℃以上，15min. 猪瘟; 猪瘟病毒; 80℃以上，2min. 猪炭疽病; 炭疽杆菌; 70℃以上，10~15min或100℃以上，立刻死亡. 根据上表可知，通过处理温度为120℃至140℃，约为1小时的高温灭菌干燥后，常见病原菌可有效灭活，进一步确定处理后有机肥半成品的安全性。 干燥完成后便可过筛包装入库，作为生物有机肥料原料出售使用。筛选出的不合格品（大块碎猪骨）再进入生产线加工。本项目降解后的成品不能直接作为有机肥了使用，需要与猪粪等经过发酵堆肥。 无害化降解过程均在处理机内进行，为自动化流程，添加物料后设置相关参数即可，除本环评中说明使用的原料及生产工艺外，严禁项目在场区内生产其他产品。如确需增设其他工艺，需报当地环保部门备案，并另行环评。 2、暖风炉工艺流程简述： 本项目暖风炉采用成型生物质燃料，生物质燃烧产生热量加热炉内风管中的空气，风管中热空气由风机送入猪舍进行供暖，生物质燃烧烟气经换热后外排。 项目工艺流程及产污节点见下图： 病死猪 米糠、微生物菌种 切分 噪声、工艺尾气 生物发酵 固废（不合格品、失散物料） 处理机 高温灭菌、干燥 筛分 噪声 成品 包装出售 图5-1 项目无害化降解处理机工艺流程及产污节点图 成型生物质 冷空气 噪声 暖风炉 燃烧烟气 热空气 噪声 炉渣 图5-2 项目暖风炉工艺流程及产污节点图 （1）物料平衡分析： 表5-2 项目物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方. 1; 主要原料; 病死猪; 48; t/a; 苏仑猪场. 2; 微生物菌种; 0.04; t/a; /. 3; 垫料; 5; t/a; /. 合计; 53.04; t/a; /. 出方. 1; 产品; 有机肥半成品; 38.4; t/a; 参照《城镇垃圾农用控制标准（GB8172-87）》中相关要求. 2; 工艺尾气; 水蒸汽; 14.609; t/a; 挥发. 硫化氢; 0.001; t/a; /. 氨气; 0.03; t/a; /. 合计; 53.04; t/a; /. 病死猪：根据建设方提供资料，病死猪来源于苏仑猪场，年死亡生猪约48吨。 微生物菌种：根据建设方提供资料，微生物菌种原料组成主要为枯草芽孢杆菌、果寡糖及麦饭石。其功能主要为快速有效地分解脂肪、蛋白质、淀粉、纤维素及果胶。具有稳定性强，耐高温、耐酒精、耐紫外线，活性持续性好的特点。使用过程中无烟，无异臭味，可降低蚊蝇滋生。 垫料：垫料为米糠或木糠，其疏松多孔，保水性好，透气性也比较好，作为载体，有利于生产中病死猪发酵分解。 主要污染工序： 本项目为技改项目，主要为一栋80m2无害化降解处理生产车间的建设以及无害化降解处理机、暖风炉等设备安装，项目工程较为简单，以设备安装为主，施工周期短，工程量很小，施工期基本无污染产生，且施工结束后其影响即消失，故不对施工期进行分析。 营运期污染工序： 营运期污染工序主要为无害化降解处理生产车间机器设备产生的噪声、废气、固废、无害化处理尾气吸收废水及员工生活污水，暖风炉产生的燃烧烟气、炉渣及风机设备噪声。 1. 废气 （1）无害化降解处理工艺尾气 项目生物发酵、高温灭菌干燥均为密闭操作，年工作时间48天，每天24小时。生产工艺主要为高温灭菌干燥及生物发酵过程产生废气，尾气成分主要为水蒸汽、硫化氢、氨气等。项目工艺尾气通过设备自带的尾气净化装置进行处理（除臭原理为紫外灯产生的紫外线电离空气中的氧气生成臭氧，利用臭氧除臭及水吸收），处理后的尾气呈无组织排放。 本项目氨气、硫化氢排放源强类比已报批的《沈阳经济技术开发区大潘春吉养猪场项目》中源强，该环评中病死猪采用云浮市益康生环保科技有限公司无害化降解处理机进行处理，与本项目供货商相同，使用设备也相同，其处理规模30t/a，源强为设备供应商云浮市益康生环保科技有限公司实测的监测报告，经类比计算本项目无害化降解处理机废气排放口氨气、硫化氢源强分别为0.03t/a和0.001t/a。 表5-3 项目废气产生情况一览表 项目; 污染因子; 产生情况; 备注. 产生量t/a; 速率kg/h; 设备尾气净化装置. 工艺尾气; 氨; 0.03; 0.026. 硫化氢; 0.001; 0.0008. 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，其氨气、硫化氢产生量为5.18t/a、0.125t/a，本次技改新增氨气、硫化氢0.03t/a、0.001t/a，则技改后氨气、硫化氢产生总量为5.21t/a、0.126t/a。 （2）暖风炉燃烧烟气 本项目暖风炉采用间接加热的方式，由燃烧烟气加热空气，再由热空气对猪舍进行供暖，加热介质为空气，属于锅炉，燃料采用成型生物质，用量为702t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉中层燃炉，废气产污系数为6240.28m3/t-原料，二氧化硫产污系数为17S（S=0.05）kg/t-原料，烟尘产污系数为0.5kg/t-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料。则废气产生量为438.1万m3/a，二氧化硫产生量为0.6t/a，产生浓度为137mg/m3，烟尘产生量为0.35t/a，产生浓度为80mg/m3，氮氧化物产生量为0.72t/a，产生浓度为164mg/m3。 本项目拟采取湿法除尘对燃烧烟气进行处理，暖风炉燃烧烟气经管道收集后经喷淋塔除尘脱硫后由20m排气筒高空排放。喷淋塔除尘效率按87%计，脱硫效率15%计，则处理后二氧化硫排放量为0.51t/a，排放浓度为116mg/m3，烟尘排放量为0.046t/a，排放浓度为10mg/m3，氮氧化物排放量为0.72t/a，排放浓度为164mg/m3。 （3）食堂油烟 本项目不新增职工，食堂就餐人数为103人，食堂油烟产生量较少，为28.2kg/a。 2. 废水 （1）无害化处理尾气吸收废水 根据建设单位提供的设计资料等数据，项目无害化处理机自带尾气除臭装置，尾气除臭原理为紫外灯产生的紫外线电离空气中的氧气生成臭氧，利用臭氧除臭，最后用水吸收，吸收水封闭循环使用，每周定期外排一次，每次排放量约0.06m3，清空后更换新鲜水，即尾气吸收废水排放量约3m3/a，根据项目尾气主要污染物成分及理化性质，尾气吸收废水pH约为12.0，含有极少量的CODCr、氨氮等。 （2）生活污水 生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，本项目现有劳动定员103人，本次技改不新增劳动定员（暖风炉及无害化处理管理人员由现有劳动定员调剂），均在场区住宿，年工作时间为261d，则本项目生活用水量为3915m3/a（15m3/d）。生活污水产生系数按0.8计，则技改后生活污水产生量为3132m3/a（12m3/d）。 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，其废水产生总量为70401.2t/a，CODCr、BOD5、NH3-N、SS产生量为325.22t/a、66.43t/a，44.895t/a、10.22t/a。 3. 噪声 本项目噪声源主要为无害化降解处理机、筛分机、风机等机械设备，其声压级为60~90dB(A)。 项目主要设备产生噪声值见下表5-4： 表5-4 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 备注. 1; 无害化降解处理机; 60; 位于车间内. 2; 筛分机; 75. 3; 风机; 90; 位于车间外. - 固体废物 - 不合格品 项目成品包装前进行筛分，将生产过程中未完全粉碎的大块碎猪骨等不合格品筛分出，根据设备生产厂家提供资料，大块碎猪骨等不合格品按成品总量1%计算，产生量为0.5t/a。 （2）炉渣 炉渣一般按燃生物质燃料量的25-30%计算，本项目取30%，则暖风炉炉渣产生量为211t/a，清运至城市生活垃圾处理中心埋处置。 （3）生活垃圾 项目新增劳动定员2人，年工作时间261天，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目新增生活垃圾量为0.26t/a（1kg/d），根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，其生活垃圾产生量为13.4t/a（51.5kg/d），则技改后生活垃圾产生总量为13.66t/a，清运至城市生活垃圾处理中心处置。 （4）猪粪、沼渣 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，苏仑猪场猪粪、沼渣产生量为3251.91t/a，堆肥后外售做肥料。 （5）废弃饲料 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，苏仑猪场废弃饲料产生量为80t/a，直接外售做肥料。 （6）病死猪 根据苏仑猪场业主提供资料可知，苏仑病死猪产生量为48t/a，由场区无害化降解处理机处理后外售。 （7）医疗废物 根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，苏仑猪场医疗废物产生量7.3t/a，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气污染物 | 恶臭气体 | 氨气 | 5.21t/a | 1.33 t/a |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.126 t/a | 0.032 t/a |
|  |  | 燃烧烟气 | 二氧化硫 | 137mg/m3、0.6t/a | 116mg/m3、0.51t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 164mg/m3、0.72t/a | 164mg/m3、0.72t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 80mg/m3、0.35t/a | 10mg/m3、0.046t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 6.75mg/m3、28.2kg/a | 1.01mg/m3、4.2kg/a |
|  | 水污染物 | 尾气吸收废水 | 碱性废水 | 3m3/a | 3m3/a |
|  |  | 项目生活及养殖废水 | 污水量 | 70401.2m3/a | 70401.2m3/a |
|  |  |  | COD | 4620mg/L、325.22t/a | 70mg/L、4.95t/a |
|  |  |  | BOD5 | 941mg/L、66.43t/a | 20mg/L、1.46t/a |
|  |  |  | SS | 147mg/L、10.22t/a | 42mg/L、2.92t/a |
|  |  |  | NH3-N | 639mg/L、44.895t/a | 10mg/L、0.706t/a |
|  | 固体废物 | 不合格产品 | 不合格品 | 0.5t/a | 返回生产线再次加工 |
|  |  | 炉渣 | 炉渣 | 211t/a | 环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 13.66t/a |  |
|  |  | 猪舍、沼气池 | 猪粪、沼渣 | 3251.91t/a | 外售作农肥 |
|  |  | 猪舍 | 废弃饲料 | 80t/a |  |
|  |  | 猪舍 | 病死猪 | 48t/a | 无害化处理 |
|  |  | 猪舍 | 医疗废物 | 7.3t/a | 委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理 |
|  | 噪声 | 营运期噪声：主要来自生产中使用的各种机械设备，其声压值在60~90dB（A）之间，经环保措施治理后，使排放噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2级标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为技改项目，施工期主要为设备安装，土建工程工程很少，施工过程中基本不改变现有生态环境，故本项目建设对生态环境影响较小。 “以新带老”及三本账 1.“以新带老”工程 本项目为新增暖风炉及病死猪无害化降解处理设施建设项目，根据原有污染情况及环境问题章节可知，本项目无原有环境问题，本次技改工程将猪舍供暖改造为暖风炉供暖，以新带老工程为无害化降解处理机代替安全填埋井。 2.技改后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生猪养殖污水、氨气、硫化氢、猪粪、病死猪、医疗废物、生活垃圾（固废经对应措施妥善处理后，其排放量为0），其排放情况见下表6-1。本次技改后增加了生活污水、氨气、硫化氢的排放量，本项目“三本账”见表6-2。 表6-1 本项目现有污染物排放一览表 类别; 污染物. 排放量（t/a）; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 氨气; 硫化氢. 4.95; 1.46; 2.92; 0.706; 1.3; 0.031. 表6-2 本项目“三本账”（t/a） 项目 类别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 氨气; 硫化氢; SO2; NOx; 烟尘. 现有工程; 4.95; 1.46; 2.92; 0.706; 1.3; 0.031; 0; 0; 0. 改扩建部分; 0; 0; 0; 0; 0.03; 0.001; 0.51; 0.72; 0.046. “以新带老”削减量; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 改扩建后排放总量; 4.95; 1.46; 2.92; 0.706; 1.33; 0.032; 0.51; 0.72; 0.046. 增减量; 0; 0; 0; 0; +0.03; +0.001; +0.51; +0.72; +0.046. 由上表可知，本项目技改后增加了二氧化硫、氮氧化物、烟尘外排量，但增加量较少，且均能实现达标排放，对周边大气环境影响较小。 |

七、环境影响分析：

施工期环境影响简要分析： 本项目为技改项目，主要为一栋80m2无害化降解处理生产车间的建设以及无害化降解处理机、暖风炉等设备安装，项目工程较为简单，以设备安装为主，施工周期短，工程量很小，施工期基本无污染产生，且施工结束后其影响即消失，故不对施工期进行细化分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目项目供暖方式改用暖风炉后，原有项目沼气发电工程不变，其产生电量用于场区猪舍生产用地，其污染产生量、排放量、处置措施均不变。根据《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》结论可知，沼气燃烧废气中SO2、NO2排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，对周边大气环境影响较小。 （1）无害化处理工艺尾气 由工程分析章节可知，本项目无害化处理工艺尾气通过设备自带的尾气净化装置进行处理，采用紫外灯除臭及水吸收技术，处理后的尾气呈无组织排放，新增氨气、硫化氢排放源强0.03t/a（0.026kg/h）、0.001t/a（0.0008kg/h），根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，其氨气、硫化氢产生量为5.18t/a、0.125t/a，其经水帘（稀碱液）吸收除臭处理后排放量为1.3t/a（0.148kg/h）、0.031t/a（0.0035kg/h），则技改后本项目氨气、硫化氢排放总源强为1.33t/a（0.174kg/h）、0.032t/a（0.0043kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果见表7-1。 表7-1 氨气、硫化氢无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. 氨气; 0.174kg/h; 5m×800m×450m; 0.2mg/m3; 无超标点; 0. 硫化氢; 0.0043kg/h; 5m×800m×450m; 0.01mg/m3; 无超标点; 0. 经计算氨气场界外浓度监控点的最大占标率为2.12%、最大落地浓度约为0.0042mg/m3，位于下风向450m处，场界外无超标点；硫化氢场界外浓度监控点的最大占标率为1.05%、最大落地浓度约为0.0001mg/m3，位于下风向450m处，场界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级要求（氨气﹤1.5mg/m3、硫化氢﹤0.06mg/m3）。由此可见，本项目排放的氨气和硫化氢不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。 本项目NH3和H2S为无组织排放，无组织排放情况下，卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）： Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取； Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。 经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 表7-2 无组织排放卫生防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(日均); 计算卫生防护距离; 最终卫生防护距离. NH3; 0.174kg/h; 5m×800m×450m; 0.2mg/m3; 2.0; 50. H2S; 0.0043kg/h; 5m×800m×450m; 0.01mg/m3; 0.87; 50. 图7-1 氨气卫生防护距离计算结果 图7-2 硫化氢卫生防护距离计算结果 根据卫生防护距离计算公式，H2S的计算结果为：卫生防护距离0.87m；NH3的计算结果为：卫生防护距离2.0m。根据级差规定，卫生防护距离取值为50米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产区外50m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目猪舍距离东居民最近，距离为60m，卫生防护距离范围内无常住居民、学校、医院等敏感点，对周边环境及居民影响较小。 （2）暖风炉燃烧烟气 由工程分析章节可知，本项目暖风炉燃烧烟气废气产生量为438.1万m3/a，二氧化硫产生量为0.6t/a，产生浓度为137mg/m3，烟尘产生量为0.35t/a，产生浓度为80mg/m3，氮氧化物产生量为0.72t/a，产生浓度为164mg/m3。本项目暖风炉燃烧烟气拟采取湿法除尘，每台暖风炉均配套喷淋塔，燃烧烟气经喷淋塔除尘脱硫后由20m排气筒高空排放。喷淋塔除尘效率按87%计，脱硫效率15%计，则处理后二氧化硫排放量为0.51t/a，排放浓度为116mg/m3，烟尘排放量为0.046t/a，排放浓度为10mg/m3，氮氧化物排放量为0.72t/a，排放浓度为164mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求，对大气环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目食堂油烟产生量为28.2kg/a，经食堂油烟净化机处理后由排气筒屋顶高空排放，经处理后排放量为4.2kg/a，排放浓度为1.01mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求。 2、水环境影响分析 （1）无害化降解处理机尾气吸收废水 根据建设单位提供的设计资料，项目无害化降解处理机尾气自带紫外灯除臭和水吸收装置，吸收水封闭循环使用，每周定期外排一次，每次排放量约0.06m3，排放后更换新鲜水，即尾气吸收废水排放量约3t/a，根据项目尾气主要污染物成分及理化性质，尾气吸收废水pH约为12.0，含有极少量的CODCr、氨氮等，项目尾气吸收废水经中和预处理后，与生活污水一并进入苏仑猪场废水处理系统处理，经处理后可实现达标后外排， CODCr、氨氮新增外排量极少，可忽略不计。 （2）生活污水 由工程分析章节可知，本项目技改后不新增生活污水量，生活、养殖废水总产生量为70401.2t/a，由场区污水管网接入苏仑猪场废水处理系统处理（处理工艺为：水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘，经处理后CODCr、BOD5、NH3-N、SS排放浓度分别为70mg/L、20mg/L、42mg/L、10mg/L，其排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求，废水经处理后最终排入南湖，本项目CODCr、BOD5、NH3-N、SS排放量分别为4.95t/a、1.46t/a、0.706t/a、2.92t/a。 苏仑猪场废水处理工艺为水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘，设计处理规模为300m3/d，处理后废水最终进入南侧南湖，由湘阴县环境监测站2015年8月6日对项目废水总排口监测结果可知，项目废水经上述污水处理系统处理后，其排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求。 项目废水经上述措施处理后，对项目所在地周边地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 营运期噪声污染主要为无害化降解处理机、筛分机、风机等机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为60～90dB(A)，均位于建筑物内，项目在建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 本项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，风机等大型设备的底座安装减振器，该措施一般可以降低噪声10~15dB(A)； （2）靠近场界的墙、门窗可采用双层门窗，并利用隔声效果较好的混凝土墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠建筑的结构隔声，该措施可以一般降低噪声15~30dB(A)； （3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并对风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声采用隔声罩进行隔声措施；对于风机基础和管道的传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，该措施一般可使风机噪声降低20～30dB(A)； （4）提高工艺流程的自动化控制水平，加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声； 项目高噪声设备经降噪措施处理后噪声值见下表7-3： 表7-3 高噪声设备噪声治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 治理前; 数量 (台/套); 所在 位置; 降噪措施; 治理后. 1; 无害化降解处理机; 60; 2; 车间内; 减震垫、隔声、加强绿化; 50. 2; 筛分机; 75; 1; 55. 3; 风机; 90; 39; 车间外; 隔声罩、减震垫、消声器、加强绿化; 65. 项目无害化降解处理机及筛分机位于生产车间内，风机组位于车间外，车间内设备噪声相对于车间风机噪声较小，且生产车间位于项目场区中部，距离场界四周均有较远距离，因此本项目噪声源主要为风机噪声的影响，场区北侧场界距离约为90m、与场区西侧距离约为100m、与场区东侧距离约为200m、与场区南侧距离约为110m。项目风机为24小时连续作业。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据表7-2中数据计算得综合噪声源强（以最大计）为96.1dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-4 项目场界噪声预测值 单位：dB（A） 声源与场界距离; 本底值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东场界外1米; 54.0; 42.1; 40; 54.1; 44.2. 项目南场界外1米; 56.8; 48.0; 45.3; 57.1; 49.8. 项目西场界外1米; 56.2; 47.6; 46.1; 56.6; 49.9. 项目北场界外1米; 51.6; 43.7; 47; 52.9; 48.7. 评价标准（2类）; 昼间60 dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上述可知，项目各种机械设备等经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减和绿化带隔声，各类设备产生的噪声辐射到场界，场界噪声贡献值约为40-47dB(A)，项目噪声贡献值与背景值叠加后，经预测可知，昼间场界噪声贡献值约为52.9-57.1dB(A)，夜间预测值为44.2-49.9dB(A)，项目场界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≦60dB(A)，夜间≦50dB(A)）的要求。由上述可知，项目噪声经采取上述措施后，达标排放具有可靠性。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-5： 表7-5 项目固体废物处置情况 序号; 名称; 来源; 产生量t/a; 性质; 拟采取的防治措施. 1; 不合格品; 筛分; 0.5; 一般固废; 返回生产线重新利用. 2; 炉渣; 暖风炉; 211; 一般固废; 城市生活垃圾处理中心处置. 3; 职工生活; 生活垃圾; 13.66; 生活垃圾; 城市生活垃圾处理中心处置. 4; 猪舍、沼气池; 猪粪、沼渣; 3251.91; 一般固废; 外售作农肥. 5; 猪舍; 废弃饲料; 80; 一般固废. 6; 猪舍; 病死猪; 48; 危险废物; 无害化处理. 7; 猪舍; 医疗废物; 7.3; 危险废物; 委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理. 项目筛分产生的不合格品、炉渣、猪粪、沼渣、废弃饲料均属于一般工业固体废物。不合格品收集后返回生产线重新利用，炉渣经收集后，送往城市生活垃圾处理中心处置。不合格品、炉渣应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》（2013修订）的相关要求管理固体废物，并建立固体废物临时贮存场所，贮存场地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时贮存场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚。项目一般工业固体废物不得与其他废物如生活垃圾等混排。 猪粪、沼渣、废弃饲料经场区堆肥发酵后外售做农肥。 病死猪废物代码为900-001-01，属于防治动物传染病而需要收集和处置的废物，但根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》环办函[2014]789号文件：“病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》”，“可实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目，”本项目病死猪采用无害化降解处理机处理，无害化处理后的产品打包后外售做有机肥原料。 医疗废物废物代码为851-001-01。苏仑猪场防疫产生的废物为外协处理、消毒产生的医疗废物暂存送至岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。苏仑猪场目前严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》2013年修改单中要求，在场区设立消毒医疗废物暂存，暂存库设防风、防雨、防渗措施，暂存库内设防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器暂时装置医疗废物，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录，通过医疗废物的暂存，可避免废物在处置前出现医疗废物的随意处置、遗漏现象。 此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾处理中心处置。 本项目设有专门的原材料仓库（病死猪不堆存，直接处理）和成品仓库，储存方式为袋装后堆存，项目原辅材料、产品以及固体废物应按相关标准管理要求，明确分区、分类有序存放，并设置明显标志，严禁露天堆放和混杂堆放。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地 ，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、社会经济影响分析 本项目投产营运后，预计年处理48t病死猪，并生产38.4吨有机肥半成品，可作为生物有机肥原料，具有较好的环境及经济效益，并解决安全填埋病死猪处理产生的占地和处理不当产生的环境问题隐患。此外，该项目投产后不仅可以提供就业岗位，解决农村部分剩余劳动力就业问题。因此，该项目的建设对地方经济的发展和社会的稳定有很好的促进作用。 6、项目规模合理性分析 本项目建成后可实现年处理病死48吨，并年产有机肥半成品38.4吨。项目所使用处理设备为9WJC-24/Q型无害化降解处理机。根据设备厂家提供资料，该设备每台每批次可处理病死猪1t，每批次处理时间约为24小时。本项目年处理量48吨，按每批次处理1t病死猪，每年需处理48批次，本项目设1台无害化降解处理机，每年工作时间为48天，设备最大处理量可达260t/年，因此，本项目所采用设备能满足年处理病死猪48t的要求。本项目仅处理病死猪，不处理其他病死动物。对于猪常见细菌性疾病，通过高温灭菌处理可保证病原菌有效灭活，若出现特殊细菌感染疾病，本环评建议联系兽医及相关部门进行检疫，确定高温处理是否能有效杀灭病菌后，再决定是否接收（检疫报告见附件），若出现的特殊细菌感染疾病处理不了，交有资质危险废物资质单位处理。 7、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）生产工艺与装备要求： 本项目采用先进无害化降解处理机，针对区域病死猪进行处理，生产过程简单，该设备已有多家养殖场使用。项目使用生产设备采用独立操作控制平台，操作安全，处理时间短，处理迅速。相比传统病死猪处理方式不仅减少了环境污染问题，同时创造了经济效益。本项目暖风炉采用负压富氧燃烧技术，能保证燃料燃烧充分，热能利用率极高，双风机人性化设计，更节能，更高效，风机和引烟机的工作均由温度自动控制仪控制，最大节能的节省了电能。因此本项目采用的生产工艺与设备处于先进水平。 （2）产品指标： 本项目为暖风炉和病死猪无害化降解处理项目，病死猪经过切分绞碎、生物发酵、高温灭菌干燥等过程，最终处理完成。处理后产出成品为有机肥半成品，可作为有机化肥原材料使用，绿色环保无污染，在产品的销售、使用过程中不会对环境造成严重影响。 （3）资源能源利用指标： 项目能源以电能为主，单位产品新鲜水耗量少、能耗适中，使用原料主要为病死猪可谓变废为宝，各项指标在国内的同类工艺和产品生产厂家中均处于先进水平，资源能源利用指标较为先进。暖风炉热能利用率极高，双风机人性化设计，更节能，更高效，资源能源利用指标较为先进。 （4）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗；同时实现了污染源的全过程控制，“三废”经相应环保措施处理后，均实现达标排放，对周边环境影响较小，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： ①使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响，使用成型生物质，从源头降低污染物的排放量。 ②建立和完善自动化控制系统，加强物料管理，减少物料损失，进一步实现清洁生产。 ③实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 8、环境风险分析 本项目属病死猪无害化降解处理项目，根据其工程性质，主要环境风险为猪病扩散风险影响。 9.1猪病扩散风险影响 猪场常见病很多，包括猪瘟、猪流感、仔猪副伤寒、嗜血杆菌病、腹泻、猪圆环病毒病、猪繁殖与呼吸综合征、非典型猪瘟、猪链球菌病和附红细胞体病等。其中猪瘟是危害最大的一种。猪瘟（Classical Swine Fever，CSF）是由黄病毒科瘟病毒属（Classical Swine Fever Virus，CSFV）引起的一种烈性传染病，死亡率极高，对养猪业危害极大。猪瘟被国际动物卫生组织（OIE）列为A类传染病，我国将其列为一类传染病。 预防措施： 根据《病死动物无害化处理技术规范》及相关防疫技术标准，项目在运营过程中要从以下几个方面加强风险管理。 （1）运输 ①选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。 ②车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。 ③运载车辆应尽量避免进入人口密集区。 ④卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 （2）暂存 本项目不对病死猪进行暂存，直接进行处理。 （3）人员防护 ①动物尸体的收集、装运、无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。 ②工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。 ③工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、运载工具、清洗工具、消毒器材等。 ④工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。 （4）档案记录管理 ①病死动物的收集、暂存、装运、无害化处理等环节应建有台帐和记录。记录在至少要保存两年。 ②接收台帐和记录应包括病死动物数量、动物标识号、死亡原因、消毒方法、收集时间、经手人员等。 9、项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 苏仑猪场新增暖风炉及病死猪无害化处理设施建设项目，为有机肥料及微生物肥料制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目属于“鼓励类第一项农林也中第三十条：有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用 ”，经对照分析，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类、淘汰类。根据农业部关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知（2013.10.15），病死猪无害化处理方法有直接焚烧法、炭化焚烧法、干化法、湿化法、直接掩埋法、化尸窖、发酵法，本项目采用高温生物发酵法，符合《病死动物无害化处理技术规范》中要求。同时根据湖南省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法（2015.5.22）中“第十四条 鼓励采用科学方式对动物尸体进行无害化处理和资源性利用”、“第十五条 动物饲养场、隔离场、屠宰加工场所、畜禽交易市场等具备无害化处理设施设备的，应当按照国家规定对病死动物、染疫动物进行无害化处理” 及《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号中三、废弃物无害化处理与综合利用： “（二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用”，“（七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理”等要求，本项目采用高温生物发酵无害化处理技术，无害化处理车间位于猪场内，不仅可以解决苏仑猪场病死猪处理问题，而且可以产出有机肥原料，符合湖南省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法（2015.5.22）及《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号中无害化处理和资源性利用要求，因此，项目建设符合国家的产业政策。 表7-6 项目与相关政策规范的相符性 序号; 相关规范要求; 实际情况; 符合性. 1; 《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548—2006）; 生物安全处置时通过用焚烧、化制、掩埋或其他物理、化学、生物学等方法将病害动物尸体和病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消灭其所携带的病原体，达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。; 项目采用处理工艺为高温生物发酵; 符合. 适用于口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等严重危害人畜健康的病害动物以及病死、毒死或不明死因动物的尸体的处理。; 本项目为病死猪无害化降解处理，常见为猪链球菌病、猪丹毒、猪瘟等病死猪; 符合. 2; 《病死动物无害化处理技术规范》; 病死动物处理前应该采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败，且暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。; 直接处置，无需暂存; 符合. 运输应选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。; 本项目病死猪运输采用密闭的专业车辆运输; 符合. （2）项目选址的可行性分析 项目建设地位于湘阴县三塘镇苏仑村苏仑猪场内，根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》环办函[2014]789号第二条“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律阶位高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》”以及第三条“我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监督，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”因此项目选址不需要遵循《医疗废物集中处置规范（试行）》、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)等规范和标准中危险废物处置场选址要求。参考《固体废物处理处置工程技术导则》中5.2.3堆肥厂选址：应统筹考虑服务区域，结合已建或拟建的固体废物处置设施，充分利用已有的基础设施，合理布局。项目主要服务对象为苏仑猪场，故选址在苏仑猪场内，项目选址符合《固体废物处理处置工程技术导则》中要求。项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 项目暖风炉设置在每栋猪舍，无害化降解处理车间位于场区污水处理工程南侧，本次技改不改变苏仑猪场整体平面布局，仅新增1栋80m2的无害化降解处理车间。 项目各生产加工工序均位于车间内，各设备的布置满足了生产工艺流程的要求，同时在场区区周边和各建筑周围留有空坪，以利于物料运输，且各个建筑物及场区区周边布置绿化带，以净化空气及美化场区环境。总体上说，场区平面布置基本合理。 12、环保工程及投资分析 （一）环境管理及监测计划 根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （3）各项生态保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （4）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。 环境监测主要为环境空气、地表水和环境噪声监测，环境监测可委托相关公司承担。 表7-7 环境监测项目及频率一览表 类型; 采样口位置; 监测频率; 监测项目; 备注. 地表水; 南湖; 半年一次; pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群; 非正常情况下均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测. 环境空气; 场界; 半年一次; SO2、NOx、烟尘、氨气、硫化氢. 环境噪声; 场界; 1年一次; 昼、夜间噪声. （二）环保投资 湘阴温氏畜牧有限公司苏仑猪场新增暖风炉及病死猪无害化处理设施建设项目总投资为346万元，其中环保投资为206万元，所占比例为59.5％。 项目环保投资见下表7-8： 表7-8 环境保护设施投资一览表 工程阶段; 环境保护措施名称; 投资估算（万元）. 运营期; - 无害化降解处理设备自带尾气净化系统、加强车间通风; - 3. - 暖风炉喷淋塔+20m排气筒39套; - 200. - 设置原料、产品临时储存场; - 1. - 隔声罩、减震垫、消声器、隔声、合理布局、加强绿化; - 2. - 管道雨污分流，废水处理系统（水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘）; - 已建. 合计; -; 206. 13.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-9。 表7-9 环境保护竣工验收一览表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 生活污水; 管道雨污分流，废水处理系统（水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘）; 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求. 设备噪声; 在产生噪声的设备安装减震措施，采取有效的隔振、隔声设施；采用隔声门、双层玻璃。; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 工艺尾气; 设备自带尾气净化系统; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值. 暖风炉燃烧废气; 喷淋塔+20m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求. 生产固废; 不合格品、经收集后，返回生产线重新利用，设置固废临时储存场; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》（2013修订）的相关要求. 环保机构设置; 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划; 设立专职环境管理机构。.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 要素 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 工艺尾气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 设备自带尾气净化装置处理+无组织排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 |
|  |  | 燃烧烟气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 喷淋塔+20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 高效静电油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活、养殖污水 | COD、SS BOD5、氨氮 | 苏仑猪场废水处理系统：水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求 |
|  |  | 生产废水 | 尾气吸收废水 |  |  |
| 固体废弃物 | 营运期 | 暖风炉 | 炉渣 | 由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心卫生处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》（2013修订）的相关要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑、食堂垃圾等 |  |  |
|  |  | 筛分 | 不合格品 | 返回生产线再次加工 |  |
| 噪声 | 营运期 |  | 噪声 | 生产设备应采用低噪声设备，采取隔振、消声、吸音等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技改项目，施工期主要为设备安装，土建工程工程很少，施工过程中基本不改变现有生态环境，故本项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

- 结论 1、湘阴温氏畜牧有限公司苏仑猪场新增暖风炉及病死猪无害化处理设施建设项目位于苏仑猪场内，属苏仑猪场配套设施建设项目，苏仑猪场总用地面积为358684.6m2，总建筑面积29780m2，常年母猪存栏量4500头，年产仔猪8万只，已建有39栋猪舍，6栋宿舍楼，1栋办公楼及配套供水、供电、道路、沼气、粪污处理等工程。本项目拟在废水处理工程南侧新建一栋1F病死猪无害化降解处理间，在每栋猪舍安装1台暖风炉。项目建成后，新增建筑面积80m2，总建筑面积为29860m2，可实现处理病死猪48t/a，产生有机肥38t/a。本项目无害化降解处理机服务范围仅包含苏仑猪场。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013修正)中限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论 空气环境质量：根据环境空气质量监测结果表明：区域内SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，氨气、硫化氢均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求限值。 水环境质量：南湖水质中除CODcr、BOD5、TP外，其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，南湖水质中CODcr、BOD5、TP超标，最大超标倍数为0.46、0.075、0.02，根据苏仑猪场《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》可知，南湖水质CODcr、BOD5、TP一直存在超标现象，其超标原因为周边居民生活污水未经处理直接排入南湖及水产养殖所致，本环评建议当地政府部门加强居民污水收集工作，在当地建设污水集中处理设施及配套管网，将生活污水集中收集处理后再排入南湖，同时禁止在南湖进行投饵水产养殖，使南湖水质得到有效改善。 声环境质量：根据湘阴县环境监测站2017年3月23日-24日对项目所在地周边的环境噪声监测结果表明，本项目四场界昼间噪声为52.2~57.8dB(A)，夜间噪声为41.9~49.5dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-8所示的环保治理措施，预计项目环保投资206万元，占总投资的59.5%。 4、项目的先进性与清洁生产 本项目采用先进的病死猪处理系统，有效的再生利用；项目尾气吸收废水封闭循环使用；不合格产品（大块碎猪骨）可返回生产线使用，暖风炉采用成型生物质，并采用先进燃烧技术，实现了资源化综合利用，从源头削减污染源。因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求，达到国内先进清洁生产水平。 5、项目环境影响分析结论 （1）项目工艺尾气通过设备自带的尾气净化装置进行处理后无组织排放，经预测氨气、硫化氢场界外无超标点，可不设大气防护距离，场界监控点浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级要求（氨气﹤1.5mg/m3、硫化氢﹤0.06mg/m3），本项目需设50m卫生防护距离，生产区外50m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。暖风炉燃烧烟气经管道收集后经喷淋塔除尘脱硫后由20m排气筒高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求，对大气环境影响较小。食堂油烟经油烟净化机处理后由排气筒屋顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求。 （2）项目无害化处理尾气吸收废水封闭循环使用，更换水定期外排，经中和沉淀池预处理后与生活污水进入苏仑猪场废水处理系统处理，苏仑猪场废水处理工艺为水解酸化池+沼气池+A/A/O氧化池+反硝化池+氧化塘，处理后废水最终进入南侧南湖，其排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值要求，对南湖水环境质量影响较小。 （3）项目噪声经采取选用低噪声设备，基础减振，加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求，达标后的场界噪声不会对周围环境造成影响。 （4）筛分的不合格品收集后返回生产线重新利用；暖风炉炉渣以及生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾处理中心卫生处置。固体废物通过各种措施实现了资源化合理利用，对周围环境影响较小。 6、项目选址的可行性分析 项目建设地位于湘阴县三塘镇苏仑村苏仑猪场内，主要服务对象为苏仑猪场，故选址在苏仑猪场内中部（污水处理工程南侧），与猪舍隔有一定距离，且目前区域内环境质量基本能满足相应功能区要求，项目产生的污染物通过各种环保防治措施处理后，对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 7、平面布置合理性分析 项目暖风炉设置在每栋猪舍，无害化降解处理车间位于场区污水处理工程南侧，本次技改不改变苏仑猪场整体平面布局，仅新增1栋80m2的无害化降解处理车间。项目各生产加工工序均位于车间内，各设备的布置满足了生产工艺流程的要求，同时在场区区周边和各建筑周围留有空坪，以利于物料运输，且各个建筑物及场区区周边布置绿化带，以净化空气及美化场区环境。总体上说，场区平面布置基本合理。总体上说，场区平面布置基本合理。 8、社会经济影响分析 本项目投产营运后，预计年处理48吨病死猪，并生产38.4吨有机肥半成品，可作为生物有机肥原料，具有很好的环境及经济效益，并解决安全填埋病死猪处理产生的占地和处理不当产生的环境问题隐患。此外，该项目投产后不仅可以提供就业岗位，解决农村部分剩余劳动力就业问题，而且可以充分利用本地资源增加农民收入。因此，该项目的建设对地方经济的发展和社会的稳定有很好的促进作用。 9、综合评价结论 综合上述，项目所在区域无明确土地利用规划，属于农业项目，与周边用地类型不冲突，且不违背国家产业政策，区域内环境质量基本能满足相应功能区要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”，各污染物排放均达到相应标准。因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理，对于直接接触病死猪的人员需采取一定的防护措施。 2、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 3、生产车间地面需做防渗处理，避免对项目区域地下水的污染。 4、除本环评中说明使用的原料及生产工艺外，严禁项目在场区内生产其他产品。如确需增设其他工艺，需报当地环保部门备案，并另行环评。 5、项目产品用于农业施肥使用时应参照《城镇垃圾农用控制标准（GB8172-87）》中要求。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目监测报告 附件3 土地租赁协议 附件4 《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》审批意见 附件5 《新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》验收意见 附件6 关于病害动物无害化处理有关意见的复函 附件7 检疫报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图