建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:   湘阴县滨江南路加油站建设项目

建设单位(盖章):       湘阴县向阳能源有限公司

编制日期：二〇一六年十月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县滨江南路加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县向阳能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈杰 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈杰 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇新世纪大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13687326791 |  | 传 真 | -- |  |  |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县滨江南路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  |  | 批准文号 |  | -- |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建█ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 机动车燃料零售F5264 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 5157.16m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | 1000m2 |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 900 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 35 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3.9% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 鉴于湘阴县的经济发展的需求，并经过对滨江南路周边现场的踏勘和论证，本项目加油站所处路段为湘阴县城去往湘江船渡码头的必经之路，过往车辆较多，且周边无加油站，因为本项目建设能进一步完善滨江南路及周边地区的服务功能。建成后，加油站最大储油量为93#汽油24m3，97#汽油24m3，0#柴油48m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）分类，拟建加油站为三级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第253号令的有关规定，对照《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目属于V社会事业与服务业中的“加油、加气站”，需编制环境影响报告表。湘阴县向阳能源有限公司委托广州市怡地环保有限公司对湘阴县滨江南路加油站建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，环评机构立即组织专业环评技术人员对建设项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，在此基础上，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：湘阴县滨江南路加油站建设项目 建设单位：湘阴县向阳能源有限公司 建设性质：新建 建设地点：湘阴县滨江南路东侧，中心地理坐标为东经112°52′30″，北纬28°39′43″，地理位置图详见附图1。 总投资额：900万元 建设内容及规模：规划总用地面积5157.16m2，主要建设内容包括132m2的站房及便利店、612m2的加油棚、298m2辅助用房、4个24m3的埋地储罐、4台双枪加油机、1套自控仪表系统等主体工程建设；配套的供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程以及加油站道路、停车场、绿化等；并购置安装相关设备。 预期年平均销售量：汽油700t，柴油900t。 建设项目概况组成详见表1，主要设备见表2。项目平面布置详见附图2。 表1 建设项目组成一览表 项目; 工程内容; 规模; 备注. 主体 工程; 加油棚; 1F、建筑面积为612m2; 罩棚为网架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构. 站房及便利店; 1F，建筑面积为132m2; 含营业厅、办公室、厕所、发电机房. 辅助 工程; 辅助用房; 2F，298m2; 含食堂、宿舍. 公用 工程; 供电; --; 市政电网. 供水; --; 市政供水管网. 排水; 雨水; --; 市政雨水管网，期雨水和后期雨建切换系统，初期雨水隔油池隔油后入市政雨水管或回用. 废水; --; 市政污水管网. 环保 工程; 化粪池; 1个，5m3; 处理生活污水. 隔油池; 1个，5m3; 用于场地以及储罐冲洗废水隔油沉淀，达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）的表4三级标准后经市政管网排入湘阴县城市污水处理厂处理. 初期雨水池; 1个，50m3; 兼做事故池. 表2 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 储罐; 个; 4; 卧式地埋储罐，93#汽油储罐1个，97#汽油储罐1个，0#柴油储罐2个，油罐的容积均为24m3/个，2个防渗池，做抗浮设施，周围回填细砂. 2; 加油机; 台; 4; IC卡双油双枪税控加油机，并安装油气回收装置. 3; 潜油泵; 台; 2; 防油品倒流结构或设施，油罐直径2.4m. 4; 自控仪表; 套; 1; --. 3、平面布置 油罐位于加油站内的西部，柴油罐区与汽油罐区间距为2m，两柴油罐之间间距0.5m，两汽油罐之间间距0.5m。油罐埋地深1.4m，油罐覆土厚度大于1.4m。每个油罐均设置2个操作井，油罐人孔设置在操作井内，一个操作井内设置油罐的进油管（DN100）、出油管（DN40），另一个操作井设置通气管、带锁的人工量油孔以及带高液位报警功能的液位计，以上设施均在油罐的人孔盖上，其中，油罐的进油口、量油孔下部的结合管口深入油罐距离油罐底部0.2m处，带底阀的潜油泵的出油管口距离油罐底部0.15m处。每个油罐单独设置有通气管。采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐。油品管道采用直埋式无缝钢管输油，油罐和输油管线均做加强级防腐。 站房以及辅助用房位于站场内的的东部，距离东侧围墙3m。按照各功能分区的要求，建筑构物四周和路边种植花草乔木、站区内设置不同形式的绿化场地。 4、生产安排与劳动定员 加油站职工人数共6人，其中安全管理员1人，加油工3人，便利店营业员2人。实行轮班作业制，每班8小时制，全年作业365天。根据建设方所提供的资料，工作人员均在站区内住宿，站内设食堂，食堂不使用燃气设施，采用电能。 5、项目公用工程 （1）给排水系统 给水：本项目用水由湘阴县市政供水管网统一供给。主要包括生活用水、场地拖洗水以及储罐清洗用水。 ①生活用水 本项目共有劳动定员6人，均在厂区内食宿，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）中的规定，生活用水定额为160L/人·d，则项目生活用量水为0.96m3/d（合计350.4m3/a）。 ②地面和油罐清洗水 根据业主提供的资料，本项目地面冲洗频率为3次/月，用水量为1t/次，即36t/a。油罐冲洗频率为1次/2a，用水量为15m3/次，即7.5m3/a。 排水：本项目生活污水经化粪池处理、地面和油罐冲洗废水经隔油沉淀处理达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）的表4三级标准后经市政管网排入湘阴县城市污水处理厂处理。 废水排污系数按0.8计，则生活污水的排放量为280.32m3/a，场地以及油罐冲洗废水排放量约为34.8m3/a。 （2）供电及通讯系统 项目供电由当地供电所统一供给，项目年用电量约为4万kW·h。 - 消防 本项目配置消防工具架一座，设砂箱1座，以满足安全消防要求。详细设备见下表。 表3 消防器材一览表 消防器材工程; 单位; 数量. 手提式干粉灭火器（4kg）; 台; 6. 泡沫灭火器; 台; 2. 推车式灭火器（35kg）; 台; 1. 灭火毯; 块; 5. 沙子; m3; 2. 本加油站按同一时间发生火灾次数一次计，火灾延续时间按3小时计，建筑耐火等级三级，按规范设置室外地上式消防栓三套，其用水量按15L/s计。 - 采暖通风 本项目采暖由加油站配置动产常规供暖设备，自然通风。 - 辅助设施 本项目加油站设有小型的便利商店，主要经营日用百货、方便饮料食品、润滑油等货物。 （6）劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 6、项目周边关系 本项目所在地现状为水塘，南侧为规划空地，东南侧距离210m处为在建居民楼、距离260m处为瓦窑湾社区，东侧距离80m处为长江化肥有限公司废弃厂房，北侧隔规划道路为杂草地，西侧距离20m为滨江南路。项目周边关系图详见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此本项目不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占湘阴县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 3、气候、气象 湘阴位于中亚热带向北亚热带过度的季风湿润气候区。县内四季分明，光照长，气温高，年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223-304天。年日照1399.9-2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡-119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62毫米，年平均相对湿度为81.37%。常年主导风为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m/s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4、水文 湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。县内水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%，可利用率在55%以上。主要地表水系湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500~1000m，水深2.5~3.5m，水力波动0.102‰，多年平均流量1780m3/s，历年最大流量20200m3/s，枯水流量101m3/s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m，年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。 5、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂卵石等。孙家坪、袁家铺、文家铺等8个细谷砂矿，C1和C2级重砂矿储量丰富。包括独居石、金红石、钛铁、柘榴石、锆英石等多种矿石。细芝麻石分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的花岗岩山地，藏量甚多，可长年开采。陶土（白泥）遍布于樟树、石塘、六塘、界头铺、袁家铺、静河、白泥湖等乡镇，砂卵石分布甚广。此类工业、建筑原料大有开采前途。 6、生态环境 湘阴县总面积1581.5km2，其中平原占42.98%，岗地占13.95%，低山占1.51%，河湖占41.56%，湘江南北穿境，资水东西横流，两水尾闾在境内汇入洞庭湖，属“两湖栽培植被水生植被区”。境内水域面积98.6万亩，其中可养殖水面13.3万亩，可捕捞水面41万亩。自然水域水产品种类达112种，水生植物有湘莲、芦苇等10余种，优势种群有芦苇、莲藕、菱角、菱白、荸荠等人工经济作物，低等生物主要是绿藻、隐藻等。陆域植被属亚热带长绿阔叶林区，森林植被主要分布在县境东部低山丘陵区，以马尾松、杉木等人工针叶林为主，自然植被少，常见类型为灌草丛。农作物主要有水稻、玉米、等粮食作物和蔬菜类作物。陆域经济作物主要为茶叶。野生陆域动物在湘阴地区种类很少，主要有水蛇、野兔、田鼠、青蛙等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。

社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）： 1、行政区划和人口 湘阴位于湖南省东北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘阴县现隶属于湖南省岳阳市，全县辖19个乡镇，418个行政村，总面积1581.5平方公里，总人口75万。湘阴县区位优越，处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，县城至省会长沙仅38公里，位于长沙市区长株潭半小时经济圈内、长株潭“两型社会”综合配套改革试验区紧密圈层，是长株潭城市群向洞庭湖南岸拓展空间，带动“3+5”城市群发展，连接武汉城市圈的核心节点。 - 社会经济情况 湘阴县现有规模工业企业100多家，初步形成了农产品加工、板材建材、轻纺服装、造纸化工四大主导产业，特别是农产品加工业已形成规模和特色。目前，全县拥有年产值50万元以上的农产品加工企业300多家，其中农业产业化省级龙头企业8家，市级龙头企业12家，形成了兰岭茶叶、长康植物油、义丰祥麻油、金顶酱油、福湘板材等一批知名品牌。全县拥有中国驰名商标3个、中国名牌产品1个、国家免检产品7个，湖南省著名商标17件、湖南省名牌产品12个，湘阴荞头获国家地理标志认证，品牌拥有量居全省县级先进水平。 湘阴素称“鱼米之乡”，是全国商品粮、商品鱼、商品猪基地县、农业标准化生产示范县、绿色食品原料标准化生产基地县、荞头出口基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。湘阴水资源、土地资源、非金属矿产资源丰富，水域面积98.6万亩，平水年可利用水量8.7亿m3，有大量的低丘岗腹地可用于工业开发，重砂矿、细芝麻石、陶土、砂卵石等非金属矿具有良好的开采前景。 2015年全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.36、6.45、3.28个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为12.3%、58.1%、29.6%，第一产业的贡献率比上年提高5.5个百分点。三次产业结构为15.7：56.1：28.2，与上年比较，第一产业所占比重下降0.4个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.1个百分点。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。 全县共有社会福利院1个,敬老院25个,享受民政社会救助人数5.6万人,集中供养五保户人数941人,分散供养五保户人数6947人,农村低保救助人数22730人,城乡大重病医疗救助人数4052人。全县共硬化通乡镇（村）公路330公里，硬化率达85%以上;年末农村饮水安全达标人口数52.2万人，农村居民安全饮水率75.3%以上;基本医疗保险覆盖率97.42%；农村九年制义务教育率达100%；新型农村合作医疗参合率达到88%以上；城镇建城区绿化覆盖率34.4%。 3、文物 （1）文星塔—状元塔 文星塔又名八甲塔，始建于宋元时期，后坍塌。清乾隆五十年（1785）知县李谡“湘阴自古为文献之帮，且地处洞庭之滨，谓玉池神鼎雄峙于东，湘水沅水合流于西”，为增添地方名胜壮观册水募捐重建。塔用三道光麻石平铺垒砌，七级八方。通高31.50米，塔基高0.84米，连长4.8米，占地约980平方米。因塔造型、工艺精美，塔址选在风景秀丽的东湖之畔，颇为壮观。塔成之后，游人不绝，登临眺望，远近风光胜迹尽收眼底，多少骚人即兴吟哦，淬诗词很多。与乌龙塔遥遥相望，合称“双塔凌云”，为湘阴八景之一。 2004年1月18日岳阳市人民政府公布为市级文物保护单位。 保护范围：以两塔各自塔基外沿为起点。四向各至100米处。 （2）左文襄公祠，位于湘阴县八甲老街。清光绪十一年（1885年）湖南巡抚奉旨为祭祀左宗棠营建的专祠。砖木结构，由三组硬山式屋宇和边廓组成，建筑面积1246平方米。左宗棠（1812~1885），清末湘军和洋务派首领，1852年入湖南巡抚骆秉章幕，参与组建湘军，先后与太平军、捻军和西北回民军作战。1875年督办新疆军务，率军讨伐阿古柏，收复新疆。历任浙江巡抚，闽浙、陕甘、两江总督，军机大臣，大学士。死后追赠太傅，谥号文襄公。2002年5月被公布为省级文物保护单位。 保护范围：以祠外墙基为起点，四向各至60米处。 建设控制地带：四向各至保护范围外90米处。 （3）南泉古寺 南泉寺位于湘阴县城南郊，北距县城3公里，南距长沙38公里。古寺座北朝南，背倚层峦起伏的南泉山，东接湘阴县绿色食品工业园，西临湘江，前面足碧波荡漾的洋沙湖。据史料和南泉寺出土的康熙十三年《潭州南泉山双林寺中兴记》载，南泉寺始建于南宋绍兴年间，普庵祖师云游憩此，见山水幽奇，层林起伏，遂解杖凿土得井，清泉随手涌出，祖师心知化缘有在，便就地砍伐茅草结庐为庵，盛弘佛法，建立庙宇。普庵祖师是当时名闻遐迩的得道高僧，有“北有地藏，南有普庵”之誉。古寺建好后，香火旺盛。因南泉寺古树参天、竹林繁茂，故起名“双林寺”，后因泉在寺的南边，又命名为“南泉寺”。 本项目评价范围内无文物保护单位。 区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能区划见下表。 表4 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江; 樟树港至浩河口，渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 水塘; 景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 北、东、南三侧; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 西侧（滨江南路）; 4类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（湘阴县城市污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状评价 （1）监测时间和监测频次 湘阴县环境监测站于2016年7月22日~2016年7月24日进行了3天的连续采样监测。SO2、NO2、TSP监测日平均浓度、非甲烷总烃监测小时平均浓度。 （2）监测点位 共设2个现状监测点位：厂界北侧、厂界东南侧瓦窑湾社区。 （3）监测方法 监测方法见表。 表5 环境空气监测分析方法一览表 监测项目; 监测方法. SO2; 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法 HJ482-2009. NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009. TSP; 重量法 GB/T15432-1995. 非甲烷总烃; 气相色谱法（HJ/T 38-1999）. （4）监测结果 监测结果统计见下表。 表6 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）. 7月22; 7月23; 7月24; 超标率%; 超标倍数; 标准值. 瓦窑湾社区; TSP; 0.062; 0.065; 0.064; 0; 0; 0.3. SO2; 0.009; 0.011; 0.012; 0; 0; 0.5. NO2; 0.017; 0.015; 0.016; 0; 0; 0.24. 非甲烷总烃; ND; ND; ND; 0; 0; 2. 厂界北侧; TSP; 0.083; 0.081; 0.086; 0; 0; 0.3. SO2; 0.015; 0.018; 0.020; 0; 0; 0.5. NO2; 0.022; 0.021; 0.019; 0; 0; 0.24. 非甲烷总烃; ND; ND; ND; 0; 0; 2. 监测数据表明，项目所在地监测点的被监测因子SO2、NO2、TSP均没有超标现象，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。非甲烷总烃为未检出，可以达到《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 - 地表水环境质量现状评价 （1）监测时间和监测频次 引用湘阴县监测站对湘江洋沙湖断面以及东湖2016年7月5日的常规监测数据。 （2）监测结果 监测结果统计见下表。 表7 湘江常规监测断面监测结果一览表 单位mg/L pH无量纲 监测点位; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准值. 左; 中; 右; 均值. 湘江乌龙嘴断面; 水温; ℃; 25; 25; 25; 25; /. 电导率; uS/cm; 145; 135; 140; 140; /. pH; 无量纲; 6.82; 6.72; 6.76; 6.77; 6~9. DO; mg/L; 7.49; 7.42; 7.38; 7.43; ≥5. CODmn; mg/L; 1.53; 1.59; 1.67; 1.60; ≤6. CODcr; mg/L; 14.2; 10.2; 8.85; 11.08; ≤20. BOD5; mg/L; 2.84; 2.04; 1.77; 2.22; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.526; 0.522; 0.528; 0.525; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.117; 0.111; 0.123; 0.117; ≤0.2. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 9400; 7000; 7900; 8100; ≤10000. 湘江洋沙湖断面; 水温; ℃; 25; 25; 25; 25; /. 电导率; uS/cm; 130; 140; 144; 138; /. pH; 无量纲; 6.75; 6.65; 6.74; 6.71; 6~9. DO; mg/L; 6.22; 6.12; 6.25; 6.20; ≥5. CODmn; mg/L; 1.49; 2.07; 2.83; 2.13; ≤6. CODcr; mg/L; 13.4; 14.8; 16.9; 15.0; ≤20. BOD5; mg/L; 2.68; 2.96; 3.38; 3.01; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.586; 0.580; 0.582; 0.583; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.099; 0.105; 0.094; 0.099; ≤0.2. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 9400; 7000; 7900; 8100; ≤10000. 表8 东湖常规监测结果一览表 单位mg/L pH无量纲 监测点位; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准值. 湘阴东湖. 湘阴东湖; 水温; ℃; 25; /. 电导率; uS/cm; 150; /. pH; 无量纲; 6.55; 6~9. DO; mg/L; 6.82; ≥5. CODmn; mg/L; 3.96; ≤6. CODcr; mg/L; 7.10; ≤20. BOD5; mg/L; 1.42; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.445; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.105; ≤0.05. 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.04ND; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.02ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 13000; ≤10000. 透明度; cm; 28; /. 由上表监测及评价结果可知，湘江常规监测断面以及东湖被监测因子指标均可达到《地表水质量标准》（GB/T3838-2002）中的Ⅲ类标准值。 - 声环境质量现状评价 （1）监测时间和监测频次 2016年7月22日和23日监测2天，连续等效A声级LeqA，昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 - 监测布点 根据项目建设情况及用地特点，在厂界东南西北1米处布设4个噪声监测点。 （3）监测统计结果 项目声环境质量监测结果见下表。 表9 声环境质量现状监测结果 单位 dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼; 夜. 项目东侧; 2016.7.22; 52.8; 46.1. 项目南侧; 2016.7.22; 51.3; 45.3. 项目西侧; 2016.7.22; 56.1; 45.6. 项目北侧; 2016.7.22; 55.2; 47.6. 项目东侧; 2016.7.23; 55.3; 44.5. 项目南侧; 2016.7.23; 53.6; 43.5. 项目西侧; 2016.7.23; 55.0; 47.3. 项目北侧; 2016.7.23; 54.0; 46.4. 根据上表声环境质量现状监测结果可知，东、南、北厂界监测点位的的声环境现状质量可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，西厂界临滨江南路，其声环境质量可以达到4a类标准要求。 4、地下水现状评价 本项目地下水现状监测数据引用湘阴县一水厂取水井（位于本项目北侧2.3km处）的2016年7月5日的常规监测数据，其监测结果如下。 表10 地下水监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 湘阴县自来水公司一水厂 一号井取水口; 水温; ℃; 22; /. 嗅和味; /; 无; 无. 肉眼可见物; /; 无; 无. pH; 无量纲; 7.23; 6.5~8.5. CODmn; mg/L; 1.34; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.025ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; ≤0.002. 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; ≤0.3. 总大肠菌群; 个/L; 2; ≤3.0. 根据上表现状监测结果可知，项目所在区域的地下水质量可以达到《地下水质量标准》(GB/T1848-93)中Ⅲ类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县滨江南路东侧，现状为水塘，从现场踏勘和环境敏感点分布情况可知，评价区域内无自然保护区、风景区、名胜古迹。 项目周边主要环境保护目标见下表。 表11 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 功能及规模; 相对项目位置; 与厂界最近距离; 保护级别. 环境空气; 在建居民楼; 居住，150户; SE; 210m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 瓦窑湾社区; 居住，100户; SE; 260m. 西湖社区; 居住，300户; N; 570m. 向阳村; 居住，150户; SE; 1200m. 黄金村; 居住，200户; E; 1400m. 水环境; 水塘; 景观用水; --; 项目所在地; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 湘江; 渔业用水，大河; W; 40m. 东湖; 渔业、景观用水; N; 1000m. 洋沙湖; 渔业、景观用水; S; 1700m. 生态环境; 植被; 乔木、灌木等植被; --; 项目周边; --. 社会环境; 滨江南路; 城市道路; W; 20m; --. 湘阴县城市污水处理厂; 污水处理厂; N; 250m; 本项目废水不对其造成冲击.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关的标准值见下表： 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 标准限值(单位：mg/m3). 1小时平均; 日平均. PM10; --; 0.15. SO2; 0.5; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. 非甲烷总烃; 2.0; --. 注：非甲烷总烃小时平均标准值参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求 （2）地表水环境质量：湘江樟树港至浩河口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体如下： 表13 地表水环境质量标准 评价因子及标准限值（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 溶解氧. 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≥5. （3）声环境质量：东、北、南厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西厂界临滨江南路，执行4a标准，具体如下表所示。 表14 声环境质量标准 执行时段; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4a类; 70dB(A); 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中排放限值标准：油气处理装置的油气排放质量浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不小于4m。 - 废水 本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，排入湘阴县城市污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入湘江。 表15 本项目废水排放标准 单位：除pH外均为mg/L 标准级别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 表4三级标准; 6~9; ≤300; ≤300; ≤400; --. 一级B标准; 6~9; 60; 20; 20; 8. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关的限值要求；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，具体如下表所示。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4类; 70dB(A); 55dB(A). 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 | 根据本项目的实际情况，本项目的主要总量控制因子为COD和NH3-N。由于本项目废水经处理后全部进入湘阴县城市污水处理厂。因此，本项目总量指标为COD0.017t/a、NH3-N0.0042t/a，由湘阴县城市污水处理厂总量中调配。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 场地平整 结构施工 基础施工 装修阶段 投入使用 废气、噪声、固废、废水 图1 施工期工艺流程图 本项目主要为土建工程，由专业建筑单位规划设计、施工。 本项目所处地现状为水塘，因此首先根据规划设计进行填方、地基建设等施工内容，然后进行主体施工建设，房屋主体建设完成后进行内部装修，随后即可投入使用。 2、运营期 非甲烷烃类、油罐底渣 非甲烷烃类 非甲烷烃类、噪声 图2 运营期工艺流程及产污节点图 说明： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 储罐中的油品用过潜油泵输送至加油机，计量后供汽车加油。加油机与泵实现连锁。 工程主要产污环节： 1、施工期 （1）基建及材料运输过程中产生的扬尘，施工车辆尾气。 （2）施工车辆清洗废水，施工人员生活污水和施工过程中雨水造成的水土流失。 （3）施工设备及运输车辆产生的噪声。 （4）建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 2、营运期 （1）卸油、贮油及加油过程扩散到大气中的油气废气（主要成分为非甲烷总烃）； （2）初期雨水、生活污水、地面和油罐冲洗废水和消防废水； （3）出入加油站的车辆产生的交通噪声； （4）隔油池污泥、生活垃圾和贮油罐定期清理产生的罐底废渣。 污染源分析： ## 1、施工期 本项目施工期的主要环境问题是施工噪声，扬尘，施工车辆尾气，建筑垃圾，施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾，水土流失等。 （1）废气 ①扬尘 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为土地平整、建筑物拆除、建筑物基础开挖、地基处理施工过程开挖的土方堆放造成；水泥、砂石、混凝土、土石方等如运输、装卸、仓库储存方式不当，也可能产生扬尘。评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业；在连续晴天、起风的情况下，对弃土表面洒水；土石方运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆必须加盖苫布，防止运输过程中洒落，减轻对沿线环境空气的影响；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。 ②尾气 施工期间车辆运输建筑原材料、施工设备等均会产生尾气，主要污染物为THC、CO、NOX。 （2）废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为1352m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为173056m3。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员20人计，生活用水量按100L/人·d，则生活用水量为2t/d，施工时间按3个月计，施工期生活用水总量为180t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.6t/d，施工期总排放量为144t。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L。本环评建议施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后作为农肥。 （3）噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源见表19，主要建筑机械施工噪声源强见表20。 表19 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机、搅拌机. 表20 建筑施工机械噪声声级 dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76~95; 81; 67~79; 72. 挖掘机; 80~96; 84; 71~87; 75. 装卸机; 68~74; 71; 59~65; 62. 搅拌机; 93~112; 105; 84~103; 91. 打桩机; 80~96; 90; 70~86; 80. 振捣机; 75~88; 81; 66~97; 72. 吊车; 76~84; 78; 67~75; 69. 建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达90dB（A），自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达80dB(A)以上。 （5）固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及弃土弃渣等。 施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，则将产生建筑垃圾15.63t。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员20名，则共产生生活垃圾10kg/d。 本项目所在地现状为水塘，根据建设方提供的资料，基础施工过程中产生的挖方量约为3000m3，填方量约为21200m3。项目产生的弃土全部回填，则施工需要运入土石方18210m3，建设方拟由湘阴县石塘乡的一建筑施工工地运入。 （5）水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目建设扰动地面面积3030m2。 扰动地表造成的水土流失量公式如下： Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，本项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取500t/km2·a。 项目工程施工期为3个月，经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为2.65t。 ## 2、营运期 ## （1）废气 加油站项目对大气环境的污染主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过灌顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量（内浮顶式储油罐可将呼吸损失减少93%）；储油罐装料时发生储油罐装料损失，当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，储油罐装料损失烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量（平衡浸没式储油罐装料，损失为0.04kg/m3通过量）；加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率分别为置换损失未加控制时1.88kg/m3通过量、置换损失失控时0.11kg/m3通过量（加设加油油气回收系统控制措施后）；成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。综合以上各方面加油站油耗损失，0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化93#汽油平均密度为0.725g/mL，97#汽油平均密度为0.737g/mL，本项目建成后，年加油量约为2029m3。 非甲烷总烃气体的排放量见下表。 表21 加油站年排放非甲烷烃量 项目; 排放系数; 通过量 （m3/a）; 非甲烷总烃烃产生量（kg/a）. 储油罐; 呼吸损失; 0.0084kg/m3通过量; 2029; 17.04. 平衡浸没式装料损失; 0.04kg/m3通过量; 81.16. 油罐车; 卸油损失; 0.60kg/m3通过量; 1217.4. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 223.19. 作业跑冒滴漏; 0.084kg/m3通过量; 170.44. 合计; --; --; --; 1709.23. 备用柴油发电机燃油废气：备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少。 （2）废水 本项目产生的废水主要为初期雨水、生活污水、地面和油罐冲洗废水和消防废水。 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将遗漏在站区地面的油污汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，站区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。 按照初期雨水的计算方式： V = H×Ψ×F×15/60 其中：V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm； F——区域面积。项目集雨面积为3030m2。 计算得，项目初期雨水产生量为18.18m3/次，设置一个30m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为石油类、SS，经初期雨水池收集后再经隔油沉淀后，可用于厂区内的绿化，不外排。 ②生活污水 本项目员工的生活废水产生量为280.32m3/a，经站内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，经市政污水管网输送至湘阴县城市污水处理厂处理，排入湘江。 表22 生活污水产生浓度及处理后出水水质 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 280.32m3/a; 产生浓度(mg/L); 400; 150; 300; 30. 产生量(t/a); 0.11; 0.042; 0.084; 0.0084. 本项目排污口浓度(mg/L); 300; 120; 140; 25. 排入污水处理厂的量（t/a）; 0.084; 0.034; 0.039; 0.007. ③地面和油罐冲洗废水 地面和油罐冲洗过程会产生一定量的含油类污染物的废水，根据业主提供的资料，本项目地面冲洗频率为3次/月，用水量为1t/次，即36t/a。油罐冲洗频率为0.5次/a，用水量为15t/次，即7.5t/a。冲洗废水排污系数按0.8计，则场地及油罐冲洗废水排放量约为34.8t/a。其中污染物质主要有SS和石油类。地面冲洗废水水质按照SS：500mg/L，石油类：40mg/L计。则废水中污染物产生量为SS：0.0174t/a，石油类：0.0014t/a。经隔油沉淀后，污染物的浓度为SS：70mg/L，石油类：5mg/L，则污染物的排放量为SS：0.0024t/a，石油类：0.00017t/a。 ④消防废水 本项目在发生火灾等事故时会产生消防废水，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“10.2消防给水”规定：三级站消防栓用水量不应小于10L/s，连续给水时间不小于1h，则事故情况下本项目的消防用水量约为36m3，消防污水排污系数按0.8计，消防废水产生量约为28.8m3/次，其中污染物质主要有COD、SS和石油类等，本环评建议在站区内建设50m3的初期雨水池兼做事故应急池。 （3）噪声 加油站主要噪声源为油罐车及其他加油车辆进场时的汽车噪声以及加油泵产生的噪声。一般汽车进入加油站的车速较低，噪声强度在65~75dB（A）之间，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。。加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫。 （4）固体废物 隔油池污泥，含油污泥约0.5t/a，类别为HW08，251-001-08。 项目职工人数为6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量为1.095t/a，由环卫部门统一清运处置。 设备检修过程中会产生少量的含油抹布，为一般固废，产生量约为0.05t/a，交由环卫部门统一清运处置。 本项目贮油罐每2年清理一次，罐底废渣的产生量约为0.5t/（罐·次），一共有4个储罐，则罐底废渣总产生量约为2t/2a，根据《国家危险废物名录》，罐底废渣属危险废物，类别为HW08，251-001-08。 项目产生的危险废物经收集后利用容器暂存于站内，委托有相关资质的危险废物处置单位进行处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油气挥发 | 非甲烷总烃 | 1709.23kg/a | 1709.23kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（280.32t/a） | COD | 400mg/L，0.11t/a | 300mg/L，0.084t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.042t/a | 120mg/L，0.034t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.084t/a | 140mg/L，0.039t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0084t/a | 25mg/L，0.007t/a |
|  | 地面和油罐冲洗废水（34.8t/a） | SS | 500mg/L，0.0174t/a | 70mg/L，0.0024/a |
|  |  | 石油类 | 40mg/L，0.0014t/a | 5mg/L，0.00017t/a |
|  | 消防废水 | COD、石油类 | 28.8m3/次 | 28.8m3/次 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 18.18m3/次 | 0t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.095t/a | 0t/a |
|  | 油罐 | 废渣 | 2t/2a | 0t/a |
|  | 隔油池 | 污泥 | 0.5t/a |  |
|  | 设备检修 | 含油抹布 | 0.05t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自车辆以及加油泵，一般汽车进入加油站的车速较低，声级值在55～75dB（A），加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，滨江南路一侧达到4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目施工期在开挖、填充土方时，造成地表植被破坏，原有环境改变，遇大雨天气易造成水土流失；项目建成后，合理平面布局及绿化，对生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在施工期间，所产生的主要污染因子为施工噪声、扬尘和施工队伍排放的废水、废气和废渣等。它影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。其污染影响及处理措施经分析如下。 1、大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的扬尘和各种机械设备、运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘 扬尘主要来源于建材运输、施工垃圾清理、车辆及施工机械来往和土建挖方等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重，对区域环境会造成一定的影响。 ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ④使用商品混凝土，施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料和建筑垃圾必须进行密闭式运输。 ④在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 ⑤施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，建设施工时，风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业、建（构）筑物的拆迁。遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘量。 ⑥建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 ⑧分段施工、合理安排施工工期，减少同一时间内的工作量。提倡使用电动施工机械，或尾气排放达标的柴油施工机械设备。 （2）尾气 施工车辆、装载机、挖掘机、推土机等因燃油产生的THC、氮氧化物、一氧化碳等污染物，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NOX小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的无组织排放标准。结合当地地势平坦开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本项目施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。 项目施工期时间较短，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质在施工结束后即可消除不会存在永久性影响， 采取以上措施后，施工期扬尘和尾气对大气环境的影响较小。 2、废水环境影响分析 项目施工期间产生的废水主要为土建施工期间产生的施工废水和建筑施工人员所产生的生活污水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。因此，应管理好施工废水的排放，设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施。经沉淀处理后的废水回用于施工过程中。施工废水中主要污染物是泥土等悬浮物，可在项目施工场区内修建临时沉淀池，使施工废水悬浮物经沉淀达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准后循环使用，对环境不会带来明显影响。 施工期生活污水产生量为1.6m3/d，本环评建议施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后作为农肥。 3、声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 为避免和降低施工噪声，确保施工场界噪声达标，在施工时，必须做到以下几点： ①合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ②施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、打桩机等夜间作业；在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工。除工程必需外，严禁在12:00~14:00、22:00~次日6:00期间施工，中、高考期间严禁施工； ③以液压工具代替气压工具； ④采用声屏障措施：在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物外部设置围挡，在距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑤在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，针对项目情况建议将高噪声设备放置在项目场地中部，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 以上分析可知，经采取上述降噪措施后，可以有效降低项目施工机械噪声对周边声环境的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响不是长期的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 施工期的固体废物主要为废弃建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及弃土。 建设单位应要求规范运输，加强管理，建筑垃圾运送至指定的建筑垃圾堆放场集中处理处置，不得随意倾倒建筑垃圾，对废弃的建筑材料，报湘阴县城市渣土办，运送至指定的地点消纳，减少对周围环境造成影响。项目施工产生的弃土全部用于本施工场地内的回填，不外排。生活垃圾集中收集后定时交由当地环卫部门进行处置处理。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 5、生态环境影响分析 （1）排水导流系统 施工期间挖填弃土等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。此外，对于施工期雨水，由于施工期间产生的大量泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，因此，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应加强管理、控制，所排放的污水应设置专门沟渠。工程施工单位应在工地建废水沉淀池，外排雨水必须先经沉淀后才能外排。 （2）生态保护与水土保持措施 为减轻地表开挖对水土流失的影响，必须采取合理的水土保持措施。环评建议建设方采取以下水土保持措施，具体措施包括： ①充分考虑当地降雨的季节性变化，合理安排施工期。 ②施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，确保项目用地区域的地表径流能顺利通过施工区域外排，并对裸露地表进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失，将堆料等堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方。 ③尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度。 ④建筑垃圾不得随意堆放，防止出现处置不当而导致的水土流失。 ⑤尽量争取充分利用建筑垃圾，减少建筑垃圾外运造成新的水土流失。 ⑥在选址区四周设置排水沟渠沉淀池，雨水经沉淀后排放。 ⑦及时做好生态恢复和补偿工作，加强绿化。 6、施工期的环境管理 施工期的环境管理，应坚持以防为主，以管促治，管治结合，并贯彻“谁污染谁治理”的原则，将施工阶段的环境保护工作纳入环保管理部门、施工单位和建设单位的管理轨道之中，通过法律、经济、技术、行政和教育手段，限制危害环境质量和人体健康的活动，达到既发展经济，又保护环境的目的。 施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。 施工过程的环境管理、监督监视内容见下表。 表23 施工过程的环境管理、监督监视内容 序号; 责任部门; 环境管理或监督、监视内容. 1; 环保部门; （1）督促建设单位和施工单位落实建设项目环境影响报告及其审批意见中对施工期的环保要求，保护施工场所周围的环境，防止对自然景观和生态环境造成不应有的破坏，减少粉尘、噪声、污水和建筑垃圾带来的污染。 （2）定期对施工场地进行环境监察和监测，敏感点大气、噪声等是否满足标准要求，施工废水是否经沉淀后回用，材料堆场是否有防雨、降尘措施等，即各项污染治理设施是否达到预期效果。 （3）加强施工人员的环保宣传，使其懂得做好施工期间的环境保护工作是每个人都应尽的责任和义务。. 2; 建设单位; （1）与施工单位签订工程合同，明确环境保护责任。 （2）定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。 （3）配合环境监测站搞好监测工作。. 3; 施工单位; - 施工单位在施工前，应按相关的法规和条例以及项目环境影响报告中对施工期的环保要求，制定施工期间的环境保护计划，主要内容包括： ①施工废水不随意泼洒，经沉淀池沉淀后全部回用； ②对物料堆场、施工道路定时洒水抑尘； ③夜间施工过程中不使用高噪声设备； ④建筑垃圾等堆放在指定的地点，并采取防雨、防尘措施。 （2）工程后期和竣工后，还应及时修复在建设过程中受到破坏的生态环境。. 施工中环境管理监督的重点，是防治施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段的粉尘和噪声扰民。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重环境污染者应给予处罚和追究责任。在敏感目标处应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。 施工中的环境管理应着重监督检查的另一个重点，是水土流失。应把土石方工程列入重点检查对象，其次是施工人员进驻区及施工临时料场。对于违规施工的，应及时予以制止和警告，对于造成严重水土流失的，应给予处罚或追究其相关责任。 所有的检查计划、检查情况和处理情况都应有现场文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。 营运期环境影响分析： 本项目营运期间的主要污染物有：卸油、贮油及加油过程扩散到大气中的油气废气（主要成分为非甲烷总烃）。初期雨水、生活污水、地面和油罐冲洗废水和消防废水；隔油池污泥、生活垃圾和贮油罐定期清理产生的罐底废渣；噪声等。 1、大气环境影响分析 加油站项目对大气环境的污染主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气，从而引发大气环境污染。根据工程分析，本项目的油气挥发量为1709.23kg/a。其中储油罐储存过程产生的油气量为98.2kg/a，加油过程产生的油气量为393.63kg/a。建议采取以下措施减小油气的挥发。 ①严格控制设备和工艺管理 加强设备维护保养，严格执行操作规程，是减少油气损耗的重要保证。重点保障油罐的严密情况，特别是机械呼吸阀、液压安全阀。如果，采用人工检尺计量，应尽可能在储油罐内外压差最小的清晨或傍晚量油。采用密闭装车技术，减少装车损耗。 ②选用反射效应大的油罐涂料 油罐外表涂料对罐内温度影响很大。据对同样大小容积的银灰色、绿色、天蓝色、黑色的4个50m3的卧式油罐同时测定罐内温度，结果分别为11℃、14.7℃、20.3℃、30℃；又同样在上述四种不同颜色的卧式油罐中装满汽油储存一年后，其蒸发损失分别为460kg、550kg、590kg、680kg。银灰色油罐蒸发损耗率为1.3%，而黑色油罐的蒸发损耗率为1.9%以上。 ③增加隔热层 如果安装反射隔热板，采用覆土油罐等措施。据测，2000m3的油罐增加隔热层可降耗50%。 ④加强收发油和储存管理 加强收发油和储存管理，尽量保持高液位储存，减小气体空间和蒸发面积。另外减少油品输转，适时收发油，控制收发油速度等。 ⑤安装挡板 在呼吸阀下端安装挡板，使油罐内部空间蒸气分层。当油罐吸入新鲜空气通过挡板时，该气体被分散在罐顶部四周；呼出油蒸气时，首先将上层浓度较小的油蒸气从呼吸阀呼出，从而减少蒸发损失。有资料表明，安装呼吸阀挡板的油罐，可减少油品蒸发损耗20%~30%。 ⑥消除油面上的气体空间 目前普遍采用的是内浮顶油罐。这种罐的罐顶浮在油面上，随油面升降。这样，就极大地减小了气体空间体积，从而降低油品蒸发损耗。另外，目前还有一种研究动向，即寻找一种比重比油小、流动性好、化学性能稳定使用寿命长的物质，覆盖在油表面上，使油气同空气隔绝，消除油品蒸发表面积，以降低蒸发损耗。 ⑦安装油气回收装置，并保证装置的排放口高出地面不小于4m。 通过以上影响分析可知，本项目所排大气污染物不会对周围环境造成明显的影响。 - 水环境影响分析 本项目外排废水主要员工生活污水、地面及油罐冲洗废水、初期雨水和消防废水。 项目建成后，营运期排放的生活污水量约为280.32t/a，根据生活污水水质特点及本项目生活污水产生量，采用化粪池集中处理生活污水，经处理达标后经市政污水管网排入湘阴县城市污水处理厂进行处理。 本项目地面和油罐冲洗废水的排放量为34.8t/a，经收集后进入隔油池以及沉淀池处理达标后经市政污水管网排入湘阴县城市污水处理厂进行处理。 初期雨水产生量18.18m3/次，这部分废水经初期雨水池收集后进入隔油池以及沉淀池处理达标后可用作站内的绿化景观用水。 本项目在发生火灾等事故时会产生消防废水，消防废水产生量约为28.8m3/次，其中污染物质主要有COD、SS和石油类等。该部分废水经初期雨水池（兼作事故池）收集后进入隔油池隔油沉淀处理后排入湘阴县城市污水处理厂。 湘阴县城市污水处理厂位于湘阴县西湖渔场西侧，设计处理能力为日处理污水4万立方米，主要收集处理县城区域的生活污水以及工业污水，其一级干管沿滨湖路、滨江路布置。自2009年10月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为2.07万立方米。该污水处理厂的主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入湘江。 本项目位于湘阴县城市污水处理厂南侧260m处，排放的废水量较少，且该污水处理厂尚有剩余处理能力，经站内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，接入滨江路污水干管进入湘阴县城市污水处理厂进行处理，不会对该污水处理厂造成冲击。 则本项目产生的废水经上述处理后对周围水体环境影响不大。 3、声环境影响分析 本项目在运营过程中主要是进出车辆产生噪声以及加油泵噪声，噪声源强在55～75dB(A)之间。对出入加油站的车辆严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫。正常条件下，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准，对周围声环境影响不大。 4、固体废物污染分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油抹布、罐底废渣和隔油池污泥。 （1）生活垃圾 项目目前生活垃圾产生量约为1.095t/a，由当地环卫部门统一进行处理。 （2）罐底废渣 本项目油罐每2年清理一次废渣。根据《国家危险废物名录》，罐底废渣属危险废物（HW08，900-249-08），本项目罐底废渣收集后交有资质的单位进行处理。 （3）隔油池废油渣 本项目隔油隔渣池会产生少量的油渣，废油渣属于危险废物（HW08 900-210-08），收集后交有资质单位进行处理。 - 含油抹布 本项目设备检修过程中会产生少量的含有抹布，为一般固废，产生量约为0.05t/a，由当地环卫部门统一进行处理。 本环评建议建设单位设置危险废物暂存间，暂存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，危险废物经上述措施暂存后，并与有相应资质的危险废物处置单位签订协议，委托其进行无害化处置。 因此，本项目固体废弃物均得到妥善处置，不会对周围环境产生大的影响。 5、土壤影响分析 本项目油类储存设备采用地埋式钢制卧式罐，钢罐进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐腐蚀造成液化石油气泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下储罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下储罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 油类装卸以及加油过程中，由于管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但可以很快挥发、残留部分使用抹布擦干净，且储罐区以及站内地面均硬化，不会有油类渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 6、地下水环境影响分析 本项目废水水质较简单，废水产生量和很少，对周边地下水影响很小。但项目风险情况下油类的泄漏，通过渗透会对周边地下水产生一定的影响。地下水污染的防治首先应立足于“防”，这是由地下水污染的特殊性所决定的。结合项目周边实际情况，环评对项目对地下水防治提出如下建议： - 本项目必须做好基建工作，杜绝项目污水处理系统的垮塌现象的发生。 - 硬化地面，加强日常检查，防止污水管道的泄漏（含跑、冒、滴、漏）。 - 做好地下储罐的防渗处理，采用性能良好的防渗材料，防止油类泄漏。 - 加强日常监测与管理，杜绝项目废水直接外排。 7、环境风险分析 （1）物料的危险性分析 本加油站储存的油品为汽油和柴油，均为烃类混合物，其危险特性和理化性质等分别如表24和表25所示。 表24 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表25 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）风险事故类型 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失，汽、柴油泄露会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染。 （3）风险事故成因分析 可能引起本工程风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。 ①自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等。 ②人为因素：包括工程设计缺陷，设备选型安装不当，操作人员的误操作及人为破坏等。 以上主要因素均有可能直接或间接引起汽、柴油的泄漏，并有可能进一步引发燃烧、爆炸等恶性事故。 （4）风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④设置防渗事故池，站区均为防渗地面，万一油出现泄漏情况，把泄漏物质暂存于事故池，防止其外流及外渗； ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑦加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑧作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 （5）消防、电气安全防范措施 ①油品储罐按要求进行设计并通过验收； ②储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收； ③储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型； ④管道及设备采用可靠接地； ⑤按规范配置足够的灭火器材； ⑥室内、外均按规定接入消防水管网； ⑦储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接； ⑧对厨房内的电器如电磁炉、电饭煲、炒锅等使用应有专人监护，防止烧干锅。除冰箱外，其余有关电器在未使用时应拔掉电源插座。 （6）油品贮运安全防范措施 本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。1、蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。2、火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。3、液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。4、 油品在贮罐区应当设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装置。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。5、应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。6、 应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油、柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。7、在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。8、 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 （7）自动控制设计安全防范措施 在初步设计中对系统的控制仪器、仪表进行了充分的设计论证，其中包括仪器仪表应用的规范标准、仪器标识与识别、一般规则线路的标准化、爆炸场所中的仪器仪表、以及仪表的配套系统、过程控制系统、安全连锁系统和不间断动力系统等内容。紧急控制装置是在异常状态发展到压力控制装置和稳定装置等不能进行控制时，采取的技术措施。往往由报警装置和与此联锁并用自动或手动进行动作的紧急控制装置组成。油品储存中可以选择以下措施： ①紧急停止流入流体的装置（紧急断流阀等）。 ②流体旁通紧急处理装置（三通阀等）。 ③流体紧急排放装置（放空管线、事故处理槽等）。 ④紧急冷却装置。 （8）油库及加油站着火或爆炸对环境的影响 ①火灾后果分析 火灾通过热辐射的方式影响周围环境。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等，火灾损失估算建立在辐射量与损失等级的相应关系基础上，下表为火灾不同入射通量造成伤害或损失的情况。 表26 热辐射的不同入射通量所造成的损失 入射通量 （kw/m-2）; 对设备的损害; 对人的伤害. 37.5; 操作设备全部损坏; 1%死亡/10s，100%死亡/10min. 25; 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最低能量; 重大烧伤/10s，100%死亡/10min. 12.5; 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量; 1度烧伤/10s，1%死亡/1min. 4.0; 20s以上感觉疼痛，未必起泡. 1.6; 长期辐射无不舒服感. 假设油库其中的汽油罐发生火灾影响情况见下图。 图3 火灾影响范围图 池火单位面积燃烧速率为0.08561kg/(m2·s) 池火持续时间为：713.9 s 池火的火焰高度为：32.1m 池火焰表面热辐射通量为：168763W/m2 死亡的热辐射通量为：14844.9W/m2，死亡半径为：32.1 m 二度烧伤的热辐射通量为：9831.9W/m2，二度烧伤半径为：39.3 m 一度烧伤的热辐射通量为：4320.1W/m2，一度烧伤半径为：58 m 财产损失的热辐射通量为：25751.9 W/m2，财产损失半径为：24 m 本项目储罐火灾的最大影响范围为58m，边界距离最近的居民点的距离为210m，因此本项目若发生火灾，不会对周边居民造成人身安全以及财产安全危害。 ②爆炸后果分析 当汽油储罐瞬间泄漏后，遇到延迟点火则可能发生蒸气云爆炸。本次预测选取蒸汽云爆炸的冲击波超压模型：泄漏物扩散到广阔的区域，形成弥漫相当大空间的云状可燃性气体混合物，经过一段延滞时间后，可燃蒸汽云被点燃，由于存在某些特殊原因和条件，火焰加速传播，产生危险的爆炸冲击波超压，发生蒸汽云爆炸。其爆炸影响范围如下图。 图4 火灾影响范围图 蒸汽云的TNT当量为 11562.8431858407kg 考虑地面反射作用 死亡半径：33.6 m 重伤半径：89.3 m 轻伤半径：160.2 m 财产损失半径：102.8 m 本项目储罐发生爆炸的最大影响范围为160.2m，该范围内分布无居民点分布。 油罐一旦发生火灾、爆炸，其燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。当发生爆炸事故时，会对影响范围内的居民的生命安全造成较大危害，因此，应加强储罐区的管理，做好防范措施，防止事故的发生。 （9）储油罐事故泄漏对环境的影响 本项目汽油为主要泄漏物质，其泄漏量按下式计算： 式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； ρ——液体密度，kg/m3； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 本项目假定发生事故时为卸油管道的破裂，裂口假设为圆形，裂口面积为0.0001m2，卸油管道管径为50mm,裂口位于管底，则h为0.05m。类比同类项目，介质压力取值约为1.06×105Pa，代入上式可计算出液体泄露速度Q0，计算过程如下： 根据计算，由于加油卸油管道破裂产生的泄漏速度为0.17kg/s，由于本项目24h运营，且日常有人专门负责监督管理，若发生事故时，5min后就会有人员发现异常。故泄漏时间按5min计算，泄露量为51kg，0.068m3。 泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。 汽油泄漏后，由于站区地面为水泥地面，泄漏的汽油在泄漏处周围地面形成夜池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。汽油蒸汽比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。泄漏汽油的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度Q3按下式计算： Q3=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n) 式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s； a，n—大气稳定度系数，按环境风险评价导则表A2-2选取； p—液体表面蒸气压，Pa； R—气体常数，J/mol·k； M—气体分子量，kg/mol； T0—环境温度，k； u—风速，m/s； r—液池半径，m。 液池半径按取2m，根据湘阴县大气环境状况，项目所在地大气稳定度选不稳定，n取0.2，α取3.846×10-3；根据《石油产品蒸气压的测定 雷德法》（GB/T 8017-2012），车用汽油11月1日至4月30日液体表面蒸汽压取88kPa，4月30日至11月1日液体表面蒸汽压取74kPa；u取2.9m/s。M为汽油分子量0.1kg/mol。 经计算，不同气象条件下，泄漏汽油蒸发的量为0.088～0.105kg/s。 汽油因泄露产生的质量蒸发量以气体形式挥发至大气中，计算源强取汽油质量蒸发量最大值0.105kg/s。假设泄漏的汽油全部质量蒸发进入大气中，则要486s的蒸发时间，即8.1min。实际上当加油站管理人员闻到汽油味道时能够及时发现泄漏，及时对泄漏油品采用消防砂或灭火毯进行覆盖，阻止汽油进一步的蒸发，取不正常排放时间5min。 在有风（2m/s）和小风（1.0m/s）,不同稳定度气象条件下，事故后扩散情况见下表。 表27 有风时（U=2.0m/s）油气质量蒸发量扩散下风向油气浓度（mg/m3） 时间; 1min; 5min; 10min. 稳定度; B; D; E; B; D; E; B; D; E. 距离; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 3.9830; 0.4293; 0; 8.2949; 36.291; 113.84; 0; 0; 0. 200; 0.0244; 0; 0; 2.3066; 11.111; 35.785; 0; 0; 1.2820. 300; 0; 0; 0; 1.0798; 4.7907; 0.0269; 0.0055; 0.7184; 18.954. 400; 0; 0; 0; 0.4946; 0.3052; 0; 0.1401; 3.0347; 11.318. 500; 0; 0; 0; 0.1512; 0.0047; 0; 0.2672; 2.2556; 0.9601. 600; 0; 0; 0; 0.0375; 0; 0; 0.2520; 1.4203; 0. 700; 0; 0; 0; 0.0094; 0; 0; 0.1921; 0.4546; 0. 800; 0; 0; 0; 0.0026; 0; 0; 0.1246; 0.0713; 0. 900; 0; 0; 0; 0.0008; 0; 0; 0.0697; 0.0077; 0. 100; 0; 0; 0; 0.0003; 0; 0; 0.0351; 0.0007; 0. 表28 小风时（U=1.0m/s）油气质量蒸发量扩散下风向油气浓度（mg/m3） 时间; 1min; 5min; 10min. 稳定度; B; D; E; B; D; E; B; D; E. 距离; 1; 31.390; 237.99; 916.72; 31.686; 240.25; 925.56; 0.0106; 0.0808; 0.3160. 100; 0.2047; 0.0148; 0.0006; 0.6574; 3.5659; 4.3142; 0.0148; 0.2171; 0.6470. 200; 0.0002; 0; 0; 0.1462; 0.5774; 0.4593; 0.0181; 0.3126; 0.6154. 300; 0; 0; 0; 0.0507; 0.0856; 0.0316; 0.0190; 0.2536; 0.3146. 400; 0; 0; 0; 0.0189; 0.0070; 0.0009; 0.0175; 0.1356; 0.1114. 500; 0; 0; 0; 0.0067; 0.0003; 0; 0.0143; 0.0572; 0.0319. 600; 0; 0; 0; 0.0021; 0; 0; 0.0105; 0.0206; 0.0074. 700; 0; 0; 0; 0.0006; 0; 0; 0.0071; 0.0063; 0.0014. 800; 0; 0; 0; 0.0001; 0; 0; 0.0045; 0.0016; 0.0002. 900; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0028; 0.0003; 0. 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0016; 0.0001; 0. 评价定义将非甲烷总烃地面浓度小于2.0mg/m3为达标区域。 表29 不同浓度的汽油蒸汽对人体的危害程度 浓度（mg/m3）; 毒性反应; 备注. 300; 工作场所8h加权平均接触限值 PC-TWA; 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007） 对未制定 PC-STEL的化学物质和粉尘，采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。在符合 PC-TWA 的前提下，化学物质的超限倍数（视 PC-TWA 限值大小）是 PC-TWA 的 1.5~3 倍，PC-TWA＞100时，取1.5倍. 450; 本项目工作场所短时间接触限值PC-STEL 中毒反应. 103000; 立即死亡; 半致死浓度：小鼠吸入LC50:103000mg/m3（2h）（120号溶剂汽油）. 根据表24，有风时，最大非甲烷总烃浓度为E稳定度下，泄漏时间5min时，距离下风向100m处，此时油气浓度为113.84mg/m3，该油气浓度小于工作场所的短时间接触限值450mg/m3，且远小于小鼠吸入的半致死浓度。 根据表25，小风时，E稳定度下，泄漏时间1min时以及泄漏时间5min时，距离下风向1m处，此时油气蒸发扩散的浓度分别为,916.72mg/m3，925.56mg/m3，该浓度小于小鼠半致死浓度103000mg/m3，但大于短时间允许接触浓度450mg/m3，会使工作人员发生油气中毒反应，但不会使工作人员致死。 根据表28及表29数据，本项目油气逸散5min后能够被及时发现，加油站人员能够及时采取措施，防止油气的进一步扩散，已扩散部分油气随着时间推移，经过大气的稀释扩散后，浓度降至2.0mg/m3的要求以下。因此本项目发生泄漏事故时，在采取有效及时的防护应急措施后，油气对周边环境的影响是短暂的，是可以控制的。 根据表24~表25，油气短时间最高允许浓度接触限值为450mg/m3，在有风及小风条件下，泄漏发生后，下风向100m外均可以满足非甲烷总烃浓度小于450mg/m3的要求，故环境安全防护距离定为100m。即发生泄漏时，汽油油气蒸发扩散导致大气中非甲烷总烃浓度超过短时间内的接触限值，设置的环境安全防护距离为100m，该距离范围内的人员要及时撤离。 发生汽油泄漏时，汽油油气蒸发扩散至500m处才能满足非甲烷总烃的大气环境质量标准2mg/m3，亦即500m范围内要作为大气环境质量事故例行监测的关注范围，关注该范围内非甲烷总烃浓度超标持续时间，及时作出应对措施。 （10）含油废水外渗对周边的影响 站区场地拖洗废水及初期雨水外渗时会对周边土壤、地表水、地下水环境造成油污染。建设方对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水外渗对周边环境的影响。环评要求在建设方在地下水流向下游距埋地油罐50米内处设置观测井，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5~8m，井管直径应为150~200mm，井管应有良好的强度、耐油、耐水、耐土壤腐蚀、无毒、无味、无污染、过滤管的主要骨架孔隙率应为18%~25%。 （11）应急预案 针对本项目的环境风险，应编制应急预案，并根据预案内容定期进行演练，其主要内容如下。 表30 应急预案主要内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 适用范围; 本项目泄漏、火灾、爆炸事故的防范和应急处置. 2; 应急计划区; 生产区、储存区、邻近地区. 3; 应急组织; 厂区内：由专人负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 邻近地区：由厂区内的专人负责周边地区全面指挥、救援、疏散和管制. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施设备; 防火灾事故的应急设施、设备，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒、烧伤人员急救所用的一些药品、器材. 6; 应急通讯与交通; 规定应急状态下的通讯方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测、对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急状态终止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 9; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急演练，对厂内工人进行安全教育. 10; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 本环评建议，安监部门应对本项目进行安全预评价。 8、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类以及淘汰类，属于允许类，与国家产业政策相符合。 9、选址合理性分析 本项目位于湘阴县滨江南路东侧，用地类型为建设用地，湘阴县国土资源局出具了《建设用地批准书》（湘阴县[2016]字第43100802号），湘阴县城乡规划局出具了《规划设计条件通知书》（湘规条字48号）同意本项目在该通知书规划设计条件下进行建设。 本项目汽油罐容积≤30，柴油罐≤50，总储罐容积≤90（柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156-2012），此项目加油站为三级站，根据《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156-2012）表4.0.4油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全距离必须满足下表。 表31 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全距离 级别; 埋地油罐、三级站、有卸油和加油油气回收系统; 通气管口、加油机. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 16. 二类保护物; 8.5; 12. 三类保护物; 7; 10. 城市道路; 快速路、主干路; 8; 6. 次干路、支路; 6; 5. 本项目距离最近的敏感点为边界外东侧210m处的在建居民楼，项目西边界距离滨江南路为20m，均满足《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的安全距离的要求。 本项目紧邻滨江南路，交通便利，方便油品运输以及加油车辆进出。 综上所述，本项目选址合理。 10、平面布置合理性分析 本项目站区东面滨江南路设置车辆出入口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为加油区、站房和辅助用房，其中加油区布置在站区中部，站房以及辅助用房设置在东部，埋地油罐布置在靠近西部位置，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响，且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中要求进行设计和施工，加油站的与规范符合性如下表所示。 表32 规范相符性对照表 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m 2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。; 项目进出口道路宽度为8m，为沥青路面; 符合. 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。; 项目罩棚高度15米，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米，罩棚支柱距岛端部为12m; 符合. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。; 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 本项目设施均按照防火规定的要求布置; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置绿化区，不种植油性植物; 符合. 综上分析，本项目平面布置合理。 11、环保投资及“三同时” 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应在环境保护措施上进行必要的资金投入，以确保环境污染防治工程到位，落实环保“三同时”制度。 本项目总投资为900万元，环保设施建设投资合计35万元，所占比例为3.9％。环保投资概算及三同时验收内容见下表所示。 表33 环境保护“三同时”验收一览表 类型; 项目; 污染物名称; 治理措施; 环保投资 （万元）; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 经厂区内的化粪池处理后排入湘阴县城市污水处理厂; 5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 场地以及油罐冲洗废水、消防废水; 石油类、SS; 经隔油沉淀后排入湘阴县城市污水处理厂; 1. 初期雨水; 石油类、SS; 初期雨水池收集后，经隔油池隔油沉淀后全部用于站内绿化; 1; 不外排. 废气; 卸油、加油、贮油; 非甲烷总烃; 安装油气回收系统，排气口高出地面不小于4m，加强绿化、通风; 6; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）. 噪声; 车辆噪声; 进出站内的车辆减速慢行，禁止鸣笛，站内设置绿化带; 3; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 袋装收集，日产日清，运送至环卫部门指定地点; 2; 不外排. 废渣; 油罐定期清理产生的罐底废渣; 经收集后委托有资质的危险废物处置单位处置; 2; 不外排. 污泥; 隔油池污泥. 含油抹布; 设备检修过程产生的含油抹布; 交由环卫部门统一处置. 绿化; 绿化面积为1000m2; 4; --. 环境风险; 设置消防水池、消防物资、50m3初期雨水池兼做事故池; 10; 防范油罐泄漏、火灾风险. 合计; 35.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | 加强管理和规范操作，安装油气回收系统，厂区周围种植吸收废气的植物 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD、SS、NH3-N | 站区内的三级化粪池处理后经市政污水管网排入湘阴县城市污水处理厂进行处理 | 达标排放 |
|  | 场地及油罐冲洗、消防废水 | 石油类、SS | 经站区内的隔油池隔油沉淀经市政污水管网排入湘阴县城市污水处理厂进行处理 | 达标排放 |
|  | 初期雨水 | 石油类、SS | 初期雨水池收集后，经厂区内的隔油池隔油沉淀后回用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 污泥 | 隔油池污泥 | 经收集后在站区内暂存，委托有资质的危险废物处置单位处置 | 全部合理处置 |
|  | 油渣 | 油罐清理产生的废渣 |  |  |
|  | 含油抹布 | 设备检修过程产生的含油抹布 | 袋装收集，运送至环卫部门指定的地点统一处置 | 全部合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧达到4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 在工程的设计和施工过程中，充分考虑绿地的环境矫正功能，可以以环境美化为主要原则布置绿地外，其它区块的绿地应着重考虑绿地的环境保护功能，因此应从对大气、噪声等污染物的抗性和吸收功能考虑，尽量建成立体性多样化的绿地系统，以补偿该区域的绿色生态。项目建成后的绿化面积为1000m2。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 ## 1、项目概况 本项目位于湘阴县滨江南路东侧，总投资为900万元，其中环保设施建设投资35万元，占总投资金额的的3.9%，主要建设内容包括2个24m3的地埋卧式汽油储罐、2个24m3的柴油储罐。预期年平均销售量：汽油700t，柴油900t。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）分类，拟建加油站为三级加油站。该站的油品拟由中石化长沙地区油库配送。 ## 2、产业政策 ## 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，属于允许类，与国家产业政策相符合。 ## 3、选址合理性分析 本项目位于湘阴县滨江南路东侧，用地类型为建设用地，湘阴县国土资源局出具了《建设用地批准书》（湘阴县[2016]字第43100802号），湘阴县城乡规划局出具了《规划设计条件通知书》（湘规条字48号）同意本项目在该通知书规划设计条件下进行建设，详见附件2。本项目与居民点的安全距离满足《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求。 综上所述，本项目选址合理。 ## 4、环境质量现状 环境空气质量现状：项目建设区域SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 地表水环境质量现状：根据湘江以及东湖的常规监测数据，其水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 声环境质量现状：项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 地下水质量现状：项目所在区域的地下水满足《地下水质量标准》（GB/T1848-93）中的Ⅲ类标准。 ## 5、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目外排废水主要为初期雨水、消防废水、场地和油罐清洗废水、员工生活污水。 场地以及油罐冲洗废水、消防废水经过隔油池隔油沉淀后经市政污水管网排入湘阴县城市污水处理厂处理；初期雨水经隔油沉淀后，用作站区内的绿化用水；生活废水经站区内的化粪池处理后排入湘阴县城市污水处理厂处理。 综上，本项目产生的废水不会对周边环境产生明显影响。 （2）大气环境影响分析结论 本项目外排废气主要有无组织排放的油气废气(非甲烷总烃)。 本加油站站址开阔，空气流动良好，排放的油气和汽车尾气量较小，经大气扩散后，对周围环境影响不大。 （3）噪声影响分析结论 本项目采取合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧达到4类标准，对周围声环境影响不大。 （4）固废影响分析结论 本项目罐底废渣和隔油池污泥属于危险废物，集中收集后委托有资质单位处理，不外排。本项目员工产生的生活垃圾指定地点收集交由环卫部门统一清运，定期清理。 本项目的固体废物经妥善处置后对周围环境影响不大。 6、环境风险评价结论 加油站属易燃易爆场所，本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方如果能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 从项目的建设规模分析，项目属于三级加油站，其油罐、加油机等与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)表4.0.4的规定，符合防火距离要求。 经采取本环评提出的风险防范措施后，本项目建设的环境风险可控。 7、综合结论 根据上述分析，本项目符合国家产业政策和环保政策，平面布置基本合理，选址基本合理。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大，不会改变当地的环境功能区划。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。 8、建议及要求 （1）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准，保证生活污水、地面与油罐冲洗废水等达标排放； （2）建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理； （3）建立健全一整套安全、防火、防爆的设施和规章制度，加强职工的安全教育和技术培训，杜绝事故发生； （4）做好加油站及其周围绿化工作； （5）若该项目的性质、选址、建设规模等改变时重新办理环评。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1：环评委托书 附件2：规划设计条件通知书 附件3：监测报告及质保单 附件4：湘阴县国土局建设用地批准书 附件5：湖南省商务厅关于本项目的审批表 附件6：专家意见及签到表 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目周边关系图 附图3：项目平面布置图 附图4：项目监测布点分布图 附表 附表1：审批登记表