表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 机动车辆检测技术改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴灿军 |  |  | 联系人 |  | 李震 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县工业园区洋沙湖大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13548911078 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县工业园区洋沙湖大道北侧（长康集团北侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | （M7450）质检技术服务 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8818.07 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1322.7 (15%) |  |  |
| 总投资 （万元） | 120 | 其中：环保投资（万元） |  | 21 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 17.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  |  | 2016年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日； - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日; - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）； - （12）《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2011； - （13）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008； - （14）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （15）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009； - （16）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； - （17）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）； - （18）《机动车环保检验管理规定》环发[2013]38号； - （19）《机动车安全技术检验机构监督管理办法》国质检监(2009)121号； （20）《机动车登记规定》公安部令第124号； （21）《关于发布〈在用机动车排所污染物检测机构技术规范〉的通知》(环办[2005]15号)； （22）《机动车环保检验机构发展规范编制指南》(环办[2010]65号)； （23）《关于印发〈机动车环保检验管理规定的通知〉(环发[2013]38号)； （24）湖南省公路运输管理局公告（2008年2月25日）； - （25）湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司环境影响评价委托书； - （26）湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司提供的其它相关资料。 1.项目基本情况 1.1项目背景 近年来，国家经济体制改革成效凸显，随着经济的迅猛发展，人们的生活水平也不断提高，汽车开始进入了千家万户，机动车保有量急剧增加，机动车安全运行的问题越来越突出，因此，加强机动车辆的管理，重视机动车辆的安全技术检测，日益成为整个社会，特别是质监、公安、交通部门亟待研究解决的重要课题，同时，也为我国机动车安全检测事业提供了良好的发展契机。 湘阴县的经济发展在未来的发展中将会更加繁荣昌盛，并且在人们收益增加的情况下，广大城乡居民以及各类企、事业单位，机动车拥有数量将会急剧增加。根据国家相关法律法规的规定和切实保障人民群众生命财产的需要，从事营运运输车辆必须经过机动车综合性能检测合格才能运行。 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司2008年5月由岳阳市环境保护科学研究所编制了《机动车辆检测线项目环境影响报告表》，2008年5月通过岳阳市环境保护局审批（审批意见见附件），于2008年7月开工建设， 2009年3月申请验收，2009年4月通过湘阴县环境保护局验收，同意该项目竣工验收环境保护验收合格（验收批复见附件），正式投入运营。湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司现有工程总用地8818.07m2，总建筑面积981m2，建设内容包括：1栋3F办公综合楼， 1栋1F安全技术检测车间，1栋1F门卫房，机动车辆安全技术检测线一条，配套建设了供配电、给排水、绿化、道路广场等附属设施，检测车辆数为8000辆/年。 1.2项目建设的重要性与必要性 国家先后出台了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规，国家质检总局、公安部、国家认监委也先后单独或联合制定和下发了《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《关于加强机动车安全技术检验机构管理有关工作的通知》、《关于做好机动车安全技术检验机构计量认证工作的有关问题的通知》以及《关于加强和改进机动车检验工作的意见》等文件，来加强和规范对机动车辆安全技术检验工作的监管，其中《关于加强和改进机动车检验工作的意见》中明确要求全面推进检验机构社会化、市场化，“公安、质量监督部门工作人员及下属企事业单位、社会团体一律不得举办检验机构，公安民警、质检部门工作人员及其子女、配偶不得以任何形式参与检验机构经营”。（1）机动车的快速增加，客观上要求其检测水平不断提高。随着人类文明的发展和城市化进程的推进，大量增加的机动车辆虽给经济发展和人民生活水平带来了方便快捷，但同时也给人类带来了日益严重的负面影响。事实证明，机动车安全性能检验制度的建立和实施对于减少乃至消除这些负面影响具有重要的意义。 ①确保安全。机动车检验作为机动车安全管理的一种有效手段，通过加强机动车的技术管理，借助一些设备与工具，对机动车的技术性能进行定期的监督检验，有助于及时发现机动车制动、转向、灯光等系统中存在的问题，通过及时保养和修理，使机动车的技术状况保持良好水平，有助于提高机动车的使用寿命，减少乃至杜绝机动车在运输中发生故障或因此而引发的交通事故，达到确保安全的目的。 ②促进技术进步。机动车安全检验与机动车工业发展相辅相成，机动车检测技术的提高有助于深入发现机动车制造和设计的缺陷，进一步促进机动车工业水平不断提高。 （2）遵循市场经济规律、引入竞争机制，是解决行业垄断的根本途径。让符合条件的社会化安检机构参与竞争，是我国机动车辆安全技术检验事业公正、健康、良性发展的有力保障。国家鼓励有实力、具备条件的社会安检机构参与机动车安全技术检验工作，为民安机动车检测有限公司的建设提供了良好契机。 1.4任务由来 根据湖南省公路运输管理局公告（2008年2月25日），湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司汽车安全检测站具备了按照国家标准《营运车辆综合性能要求及检验方法》（GB18565）和交通行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）对营运车辆进行综合性能检测和技术等级评定的能力，以及按照国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）对维修车辆进行竣工检验的能力，可以开展上述检测检验工作。 随着经济和社会的不断发展，湘阴县的机动车辆发展迅速，为了改善大气环境质量，推进主要污染物减排，加强机动车污染防治，落实省委省政府十大环保工程，根据原国家环保总局《关于发布〈在用机动车排所污染物检测机构技术规范〉的通知》(环办[2005]15号)、《机动车环保检验机构发展规范编制指南》(环办[2010]65号)和环保部《关于印发〈机动车环保检验管理规定的通知〉(环发[2013]38号)等文件精神要求，以及全国各地都是安全技术与环保检验二合一的现实状况，湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司目前仅建设有一条汽车安全技术检测线，无环保检测线，故现投资120万建设《机动车辆检测技术改造建设项目》，新建1条汽车安全技术检测线和2条环保检测线，本次扩建后安全检测线2条，环保检测线2条，共4条检测线。安全技术与环保检验二合一既避免了资源的浪费，又实现了一站式服务，方便了广大车主办理环检、安检业务。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中要求，湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 （1）项目名称：机动车辆检测技术改造建设项目 （2）项目性质：改扩建 （3）项目投资：120万元 （4）项目位置：本项目位于湘阴县工业园区洋沙湖大道北侧（东面为湖南正湘木业有限公司，南面为湖南长康集团，西面为岩之天下果食品有限公司）（具体位置详见项目地理位置图）。 2.2工程内容及规模 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司现已建1栋1F安全技术检测车间，1栋3F办公综合楼，门卫，设有安全检测线1条及业务办理区，年检测规模为8000辆。本次改扩建工程不新增用地，改扩建内容为新建1栋综合检测车间，新增1条安全技术检测线和2条环保检测线。本项目改扩建后总用地面积8818.07m2，总建筑面积1981m2，设计年检规模为12000辆，建（构）筑物主要为门卫、1栋3F办公综合楼、1栋1F安全技术检测车间、1栋1F综合检测车间，设有2条安全检测线，2条环保检测线，共4条检测线。本项目按照《机动车安全检测站技术条件》（GA/T134-1996）、《机动车安全检测设备检定技术条件》（GB11798-2001）、《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）、《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》（环发[2005]15号）文件要求进行设计，具体建设内容见表1-1。 表1-1 项目主体工程一览表 项目; 建设内容; 备注. 扩建工程; 综合检测车间; 外观区; 建筑面积455m2，单层框架钢结构，外观检测。; 车间西南部，1F，新建. 安检线; 建筑面积324m2，单层框架钢结构，内设全自动汽车安全技术检测线1条。; 车间东部，1F，新建. 环检线; 建筑面积221m2，单层框架钢结构，内设汽车环保检测线2条。; 车间西北部，1F，新建. 依托工程; 安全技术检测车间; 安检线; 建筑面积428m2，单层砖混结构，内设全自动汽车安全技术检测线1条。; 现安检车间西部，1F，已建. 业务大厅; 建筑面积214m2，单层砖混结构，内设5个业务窗口，主要用于业务办理。; 现安检车间东部，1F，已建. 办公综合楼; 建筑面积324m2，3层砖混结构，主要用于日常办公。; 3F，已建. 门卫; 建筑面积15m2，单层砖混结构。; 1F，已建. 停车位; 26个生态停车位，其中工作人员停车位4个，送检车辆停车位22个。; /. 供热; 冬季采用空调取暖. 供电; 引自湘阴县工业园电网. 供水; 引自湘阴县工业园自来水管网. 废气; 安全检测车间配有通风机; 9300m3/h·台，已安装. 废水; 设化粪池，生活污水经化粪池处理后，进入南侧洋沙湖大道污水管网，湘阴县第一污水处理厂进一步处理达标后，最终排入湘江。; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，设减震基础，风机消声，厂房隔声. 固废; 设垃圾箱，由环卫部门统一收集. 绿化; 绿化面积为1763.4m2，绿化率为20%. 注：本项目不涉及车辆修理，仅检测各项性能及设备是否达标或合格，不得设置维修中心。 2.3主要检测项目 本项目为机动车安全性能检测，现有检测项目包括：车速表指示误差、制动性能；轴荷、喇叭声级、前照灯、转向轮横向侧滑量、悬架特性、转向操纵性、充分发生平均减速度、摩托车安全检测（有相关设备和资质，未进行实际检测）等。改扩建后新增检测项目为：底盘间隙检验、整备质量检验、排气污染物检验。 2.4主要检测设备 表1-2 现有检测设备一览表 设备名称; 规格或型号; 数量; 备注. 底盘测功机; CDM-1020; 1; 测量车速和轮边功率. 侧滑台; ACCH-10; 1; 测量转向轮横向滑移量. 灯光仪; MQD-6A; 1; 测量的前照灯的发光强度和照射位置. 声计仪; HY104A; 1; 测量喇叭声级. 轴重仪; ACZZ-10; 2; 测量轮重. 制动试验台; KZD-10; 2; 测量各轮制动力. 转角仪; ACZJ-10; 1; 测量转向轮的最大转向角. 悬振试验台; KXJ-3; 1; 测量悬架系统的吸波. 摩托车轮重仪; ACNZZ-500; 1; 测量摩托车的各轮质量. 摩托车制动台; ACMZD-500; 1; 测量摩托车的制动力. 汽车制动操纵力计; TL-1L; 1; 测量制动踏板及手刹柄力. 方向盘参数测试仪; ZL-1L; 1; 测量方向盘的自由转动量. 联网微机; 联想; 6; 采集检测数据. 联网微机; 研祥; 4; 采集检测数据. 便携式制动性能测试仪; QTZ-2; 1; 测量制动性能MFDD. 透光率计; MODEL200; 1; 测量玻璃的透光率. 轮胎花纹深度尺; 普利斯通; 1; 测量轮胎花纹深度. 钢直尺; 1M; 1; 测量车辆的尺寸参数. 轮胎计压表; /; 1; 测量轮胎气压. 钢卷尺; 5M; 1; 测量车辆的尺寸参数. 行驶记录仪检验装置; QXS-2020; 1; 测量车载GPS. 内窥镜; NTS系列; 1; 观察不易见部位. 表1-3 新增检测设备一览表 工序; 设备名称; 型号规格/基本参数; 数量; 备注. 外观检测; 透光率计; MODEL200; 1; 测量风窗玻璃的透光率. 轮胎花纹深度尺; 普利斯通; 1; 测量轮胎花纹深度. 钢直尺; 1M; 1; 测量车辆的尺寸参数. 轮胎计压表; /; 1; 测量轮胎气压. 钢卷尺; 5M; 1; 测量车辆的尺寸参数. 安全检测线1条; 电子秒表; DM1-103; 1; 计时. 汽车轮重仪; LZ-400; 1; 测量机动车整备质量. 自由滚筒; ACZG-13; 1; 用于三轴车的车速表指示误差检验. 机动车车速检验台; ACSD-13; 1; 车速表指示误差检验. 机动车底盘间隙仪; ACJX-13; 1; 车辆底盘间隙检验. 前照灯检测仪; MQD-6A; 1; 测量前照灯的发光强度和灯光照射位置. 滑板式汽车侧滑检验台; ACCH-13; 1; 测量转向轮横向滑移量. 机动车轴重仪; ACZZ-13; 1; 测量轮重. 加载式制动检验台; ACZD-13JZ; 1; 测量各轮制动力. 环保检测线2条; 机动车工况法排放检验台; ACCG-10; 1; 环检加载减速、稳态工况法，模拟实际运行情况. 汽车排放气体测试仪; MQW-50A; 2; 测量排气污染物NO、 HC、 CO成分. 透射式烟度计(1); MQY-200; 2; 测量排气消光度. 经对照分析可知，项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（修订）中的限制类、淘汰类设备。 2.5劳动定员 全站现有定员14人，其中管理人员2人，检测人员12人，年工作时间240天，实行每天7.5小时工作制度，本次改扩建工程新增人员3人，总体工程的劳动定员为17人。 2.6公用工程 2.6.1给水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，故无检修用水，主要用水为员工及送检人员生活用水，由湘阴县工业园自来水管网供水，能满足本项目的的正常供水。生活用水主要为员工盥洗用水，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中相关标准，住宿人员生活用水按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水按80L/人·天计（带食堂），送检人员生活用水参照《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中客运站旅客用水标准，按6L/人·次计，本项目现有劳动定员14人，送检人员按8000人/a计，则本项目现有生活用水量为316.8m3/a（1.32m3/d）；改扩建后增加劳动定员3人（不住宿），送检人员增加4000人/a，改扩建工程新增生活用水量为81.6m3/a（0.34m3/d），则本项目改扩建后总生活用水量为398.4 m3/a（1.66m3/d）。 2.6.2排水 （1）污水系统 本项目执行国家相关环境保护的相关政策，排水采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理后排入湘阴县工业园污水管网，目前进入湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后进入湘江，对湘江水质影响较小；在湘阴县第二污水处理厂建成运行后进入湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类后排入白水江，最终进入湘江，对湘江水质影响较小。 （2）雨水系统 场区内雨水经厂区雨水管网收集后排入南侧洋沙湖大道沿线雨水管道。 2.6.3供电 本工程全检测车间的电源来自湘阴县工业园的供电管网，能满足本项目要求。 2.6.4供热 项目生产不用热，办公楼冬季取暖采用电取暖。 2.7主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-4。 表1-4 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 数量; 单位. 现有工程; 检测车辆; 8000; 辆/年. 劳动定员; 14; 人. 安全检测线; 1; 条. 环保检测线; /; 条. 扩建工程; 检测车辆; 4000; 辆/年. 劳动定员; 3; 人. 安全检测线; 1; 条. 环保检测线; 2; 条. 总体工程; 检测车辆; 12000; 辆/年. 劳动定员; 17; 人. 安全检测线; 2; 条. 环保检测线; 2; 条. 年工作时间; 240; 天/年. 电; 2.5; 万度/年. 水; 398.4; m3/a. 总投资; 120; 万元. 3.平面布置 根据项目场区总平面布置图，本项目主要建筑物为1栋3层办公综合楼（已建）、1栋1层安全技术检测车间（已建，含业务办理区）、1栋1F综合检测车间（新建，含安全技术检测及环保检测），项目主入口位于项目地南侧，安全技术检测车间位于场区西部，综合检测车间位于场区东部，办公综合楼位于场区西南部，场区东南为待检区和停车场。待检车辆首先由场区主入口进入到待检区，然后通过综合检测车间的环保检测区，再分流分别进入综合检测车间安全技术检测区和已建安全检测车间进行具体项目检测，检测完后由南侧出入口出场。场区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于湘阴县工业园区洋沙湖大道北侧，湖南正湘木业西侧，湖南长康集团北侧，岩之天下果食品有限公司东侧，已建有安全技术检测车间1栋、办公综合楼1栋，拥有安全检测线1条。根据湘阴县工业园总体规划，项目周边均为二类工业用地，项目本身原有污染情况及环境问题主要为送检汽车检测过程产生的噪声、汽车尾气及办公人员产生的生活污水等。 现有污染情况如下： 1、噪声 现有工程噪声源主要为送检汽车检测过程产生的噪声，湘阴县环境保护监测站2016年10月25日-26日在本项目正常运营时对四厂界噪声进行监测，其检测结果如下。 表1-5 项目厂界噪声监测情况 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. 1东厂界; 2016.10.25; 57.7; 44.7. 2016.10.26; 58.4; 44.0. 2南厂界; 2016.10.25; 58.4; 43.8. 2016.10.26; 55.5; 45.4. 3西厂界; 2016.10.25; 59.2; 44.0. 2016.10.26; 59.1; 42.8. 4北厂界; 2016.10.25; 58.0; 44.3. 2016.10.26; 57.3; 43.1. 评价标准（3类）; -; 昼间：65dB(A); 夜间：55dB(A). 由上表可知，本项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)），符合达标排放要求。 2废气 本项目大气污染源主要为汽车检测过程产生汽车尾气，湖南精科检测有限公司2016年10月25日-27日对项目正常运营时场界下风向污染源HC、氮氧化物、CO进行现场检测，监测情况如下。 表1-6 项目大气污染源监测情况 单位mg/m3 监测点位; 监测因子; CO; NOx; 总烃. 场界下风向20m处; 浓度范围; 1.52-1.73; 0.058-0.082; 1.09-1.23. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; -; 3.0; 0.12; 4.0. 由上表可知，本项目大气污染物HC、氮氧化物、CO场界外最高浓度分别为1.23mg/m3、0.082mg/m3、1.73mg/m3，HC、氮氧化物外排浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放要求（总烃无排放标准要求，类比非甲烷总烃无组织排放标准），CO外排浓度满足《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》中最高允许排放浓度要求，符合达标排放要求。 3、废水 本项目外排废水主要为办公人员和送检人员产生的生活污水，湘阴县环境保护监测站2016年10月25日对项目废水总排口进行监测，其监测结果如下： 表1-7 项目外排废水监测情况 监测项目; 单位; 浓度范围; 超标率(%); 标准值. pH值; 无量纲; 6.5-6.8; 0; 6～9. 化学需氧量; mg/L; 85.6-90.2; 0; ≤500. 五日生化需氧量; mg/L; 21.3-22.7; 0; ≤300. SS; mg/L; 57-61; -. 氨氮; mg/L; 4.89-5.14; 0; -. 石油类; mg/L; 2.32-2.58; 0; ≤20. 由上表可知，本项目外排生活污水中各污染物因子浓度满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准要求，符合达标排放要求。 4、固废 本项目产生固废为办公人员和检测人员产生的生活垃圾，经收集后由环卫部门清运，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中相关要求，符合达标排放要求。 由上述可知，本项目现有污染物经对应环保措施处理后，均实现达标排放，无环境问题。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南湘阴县工业园洋沙湖大道北侧（长康集团北侧），项目地理位置详见附图1。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 （三）气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 （四）水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 （五）动物资源和植物资源 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖静河、六塘、杨林寨、玉华4个乡，文星、三塘、樟树、金龙、东塘、鹤龙湖、新泉、岭北、湘滨、南湖洲10个镇，总面积1581.5平方千米，总人口77万人。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 2015年湘阴县全县完成地区生产总值310.71亿元，其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。 2015年全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，其中，农业产值32.8亿元，林业产值24.01亿元，牧业产值17.8亿元，渔业产值19.95万元，农林牧渔服务业产值1.13亿元。全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，水稻总产量61.17万吨，全年蔬菜播种面积23.63万亩，蔬菜产量5.48万吨，肉类总产量7.59万吨。 2015年湘阴县全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，新增规模企业15家。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元。 全县园区企业61家，实现园区规模工业增加值100.6亿元， 2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，共向上申报各类工业技术改造项目130个。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 2015年湘阴县全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.81亿元， 2015年年末境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量2299万人,旅客周转量11497.8万人公里。全县行政村客运（公交）班线通达率95.1%，通客运（公交）班线的行政村431个。 全县完成邮电业务总量29291万元， 2015年年末移动电话用户数24.6万户，业务量14820万元；联通用户4.5万户，联通总量突破4100万元；电信2015年累计发展移动用户52107户；累计发展宽带用户41760户；累计发展固定电话用户50243户，业务量6076万元 。 2015年全县科研机构32个，实施科研项目合计26项，科技成果推广68项，科技型企业60家。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 1.1监测结果统计 本次环评采用湘阴县环境保护监测站、湖南精科检测有限公司2016年10月25日～27日对项目所在地监测数据进行评价，湘阴县环境保护监测站监测因子为SO2、NO2、PM10，湖南精科检测有限公司监测因子为HC、CO、氮氧化物。监测结果统计见下表3-1： 监测结果统计见下表3-1： 表3-1 环境空气质量现状表单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10; CO; NOx; 总烃. 项目北侧30m处居民; 浓度范围; 0.015-0.018; 0.017-0.018; 0.082-0.090; 1.07-1.23; 0.022-0.034; 0.79-0.89. 占标率; 0.1-0.12; 0.21-0.22; 0.55-0.6; 0.27-0.31; 0.22-0.34; 0.40-0.44. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 项目南侧50m处; 浓度范围; 0.032-0.035; 0.023-0.026; 0.115-0.121; 1.52-1.73; 0.058-0.082; 1.09-1.23. 占标率; 0.21-0.23; 0.29-0.32; 0.77-0.81; 0.38-0.43; 0.58-0.82; 0.54-0.62. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15; 4.0; 0.1; 2.0. 由表3-1可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2 、PM10、CO、NOx日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准限值2.0mg/m3的要求。 2.水环境质量现状 （1）监测布点 本项目最终纳污水体为湘江，湘阴县环境保护监测站对湘江湘阴段设置了洋沙湖监测断面和乌龙咀监测断面，均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类等。 （3）监测时间与频率 2016年4-7月。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 各断面水质监测结果见下表3-2、表3-3： 表3-2 湘江洋沙湖断面水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 6.6-6.8; 0; 0; 6～9. CODCr; 13.4-16.9; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.68-3.38; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.58-0.58; 0; 0; ≤1. DO; 6.1-6.7; 0; 0; ≥5. TP; 0.094-0. 105; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.04ND; 0; 0; ≤0.05. 表3-3 湘江乌龙咀断面水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 6.7-6.8; 0; 0; 6～9. CODCr; 8.8-14.2; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.8-2.8; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.52-0.53; 0; 0; ≤1. DO; 7.4-7.5; 0; 0; ≥5. TP; 0.11-0. 12; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.04ND; 0; 0; ≤0.05. 监测结果表明，湘江洋沙湖断面、乌龙咀断面各水质因子分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，湘江水环境水质较好。 3.声环境质量现状 根据2016年10月25日~26日湘阴县环境保护监测站对项目所在地及北侧30m居民环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.6~58dB(A)，夜间噪声为42.1～44.9dB(A)，各项指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. 1东厂界; 2016.10.25; 54.1; 43.3. 2016.10.26; 53.8; 42.1. 2南厂界; 2016.10.25; 53.5; 42.1. 2016.10.26; 52.6; 42.5. 3西厂界; 2016.10.25; 58.0; 42.6. 2016.10.26; 57.7; 44.9. 4北厂界; 2016.10.25; 53.0; 43.2. 2016.10.26; 53.9; 43.4. 评价标准（3类）; -; 昼间：65dB(A); 夜间：55dB(A). 5北侧30m居民; 2016.10.25; 57.9; 43.2. 2016.10.26; 56.3; 42.7. 评价标准（2类）; -; 昼间：60dB(A); 夜间：50dB(A). 环境监测布点图见附图。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表3-5： 表3-5 项目主要环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 项目北侧30m处居民; N; 30-120; 20户; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准. 西侧岩之天下果食品有限公司; W; 紧邻; 企业. 声环境; 项目北侧30m处居民; N; 30-120; 20户; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 西侧岩之天下果食品有限公司; W; 紧邻; 企业; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准. 水环境; 湘江; N; 3400; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 项目主要环境保护目标示意图： 居民，20户约30m 项 目 地 岩之天下果食品有限公司 湖南正湘木业有限公司 洋沙湖大道 湖南长康集团 图3-1 本项目环境保护目标示意图

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准； 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2、3类标准； 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求 |
| 总量控制指标 | 项目建议总量控制指标：CODCr：0.096t/a、NH3-N：0.006t/a，纳入湘阴县第二污水处理厂总量控制指标，不单独设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

工艺流程简介 1.工艺流程简介 按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）的要求对送检车辆进行检验，现有主要流程为车辆登陆、外观检测、安全检测、审核等，改扩建后在现有检验流程增加环保检测内容，检验流程车辆登陆、外观检测、环保检测、安全检测、审核等，具体如下： 车辆登陆：登陆时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单（副本）。如果是旅游客车、公路营运载客汽车、大型非营运载客汽车和危险化学运输车的，还需要提交当天行驶记录仪的《状态曲线图》。经登录员初审符合要求时，将机动车的有关信息输入机动车安检系统中。 机动车登录时需输入的信息有：号牌编号、车主（单位）名称、号牌种类、车辆类型、前照灯制、厂牌型号、燃料类别、检验类别、驱动形式、检验项目、驻车轴、发动机号、VIN（或车架）号、出厂日期、初次登录日期、检验日期以及登陆员的姓名。 外观检测：信息登录后的车辆由驾驶员开至外观检测区，检测员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、上一年度年检标志、号牌铆钉是否老化、灭火器、停车三角警示牌等，如有问题马上更换，车辆调度员手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行安全检测。 环保检测：外观检测结束后机动车将进行环保检测，由此工序检验员对机动车尾气进行检验，确保机动车尾气达标排放，测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后再进行尾气检测复检。 安全检测：环保检测结束后机动车将进行安全检测，此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后再进行安全检测复检；对于检测合格者，进行高拍仪上传合格报告单进行数据审核。 审核：对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检验的车辆需进行路试后重新审核；对审核合格、不需维护的车辆直接颁发签章；对于审核合格、建议维护的车辆由送检人签字后颁发签章。 路试：通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检验内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检验车速表指示误差的车辆进行。 项目营运期检测程序固定且使用的检测设备没有污染物排放，故项目产生的污染物为机动车检验行驶过程中产生的噪声、汽车尾气以及工作人员办公生活过程中产生的生活污水、生活垃圾。 2.工艺流程及产污环节 项目工艺流程及产污环节见下图5-1。 入站 登录 外观检测 N G N G 烟度、废气检测（环保检测，新增） N G 外送修理后复检 不合格 车速表、侧滑、大灯、轴重、制动、底盘输出功率、胎压、转向轮最大角、发动机综合性能、自由转角等车辆综合性能（安全检测） 不合格 外送修理后复检 数据审核 签章 出站 路试 送检人签字 合格（建议维护） N G 台试有质疑或无法上线检测 图例：N 噪声 G 废气 图5-1 项目营运期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1.施工期污染工序： 本工程已建有1栋安全检测车间、1栋办公综合楼，本次改扩建土建工程为1栋1F综合检测车间，建筑面积1000m2，为框架结构。施工期污染主要为主体施工阶段使用各种施工机械设备产生的噪声，建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘、施工废水、固废及施工人员产生的生活废水、少量生活垃圾等。 1.1施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在、土石方、基础施工和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2·s，本项目土建工程占地面积为1000m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为3.0kg/d。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆2.5组左右(主要包括墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为1000m2，则共需消耗油漆0.25t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约5kg。 1.2施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为1.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.28m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架结构房屋施工用水”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为1000m2，则整个工程用水量约为1600m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为80m3，施工期为1个月，则施工废水产生量为2.67m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为16g/d，SS为1068g/d。 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物。施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。 1.3施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段（设备安装阶段）等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机等，其噪声源强参见表5-3。 表5-3建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 基础阶段; 起重机; 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 结构阶段; 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 斗式搅拌机; 3; 78.1; 95.6. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. WJ-104型圆锯机; 15; 84.0; 119.0. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” 1.4施工期固废物 （1）土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地现已平整，施工周期约1个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 （2）建筑垃圾 本项目新建建筑面积1000m2，施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约10t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物。装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为1个月，则共产生生活垃圾0.3t/a，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 2.营运期主要污染工序： 2.1废水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，主要用水为员工及送检人员生活用水，由湘阴县工业园供水管网供水，能满足本项目的的正常供水。由公共工程章节可知本项目现有生活用水量为316.8m3/a（1.32m3/d），改扩建后新增生活用水量为81.6m3/a（0.34m3/d），排污系数按80%计，则本项目现有生活废水产生量为253.4m3/a（1.06m3/d），新增生活废水排放量为65.5m3/a（0.27m3/d），则本项目改扩建后废水产生总量为318.9m3/a（1.33m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水CODCr、BOD5、NH3-N平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.14t/a、0.064t/a、0.048t/a、0.01t/a。 表5-1 本项目废水污染物产生量一览表 项目 类别; 废水; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度mg/m3; /; 450; 200; 150; 30. 现有产生量t/a; 253.4; 0.114; 0.051; 0.038; 0.008. 新增产生量t/a; 65.5; 0.026; 0.013; 0.01; 0.002. 总产生量t/a; 318.9; 0.14; 0.064; 0.048; 0.01. 2.2废气 本项目废气污染主要来自受检车辆的汽车尾气，主要污染源是NOx、CO和HC，汽车尾气的排放源强与汽车种类及数量、每辆车的污染物排放量以及进出检测线的时间有关。 项目年检测各种机动车12000辆，平均每天检测50辆各类型机动车，机动车尾气主要是是指机动车在场内及检测车间内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下排放的尾气。项目地处空旷地带，空气对流量大，除安全检测车间、环保检测车间为半密闭结构车间且产生大量尾气外，其他环节皆发生在开放性区域，易于扩散。 根据《环境保护实用数据手册》可知，机动车辆大气污染物排放表见下表5-2。 表5-2 机动车辆大气污染物排放表 单位：g/L 车 型; NOx; CO; HC. 汽油车; 21.1; 169.0; 33.3. 柴油车; 44.4; 27.0; 4.44. 改扩建后预计进入项目的汽油车、柴油车分别为9000车次/a、3000车次/a，送检车辆整个检测时间为6min，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态平均油耗为0.2L/min。综合以上车流量、车型分布等因素，加权后的排污系数及排污量详见下表。 表5-3 机动车安全检测尾气排放量一览表 污染物; NOx; CO; HC. 汽油车排放系数（g/辆）; 25.3; 202.8; 40.0. 柴油车排放系数（g/辆）; 53.28; 32.4; 5.3. 现有排放量（t/a）; 0.26; 1.28; 0.25. 新增排放量（t/a）; 0.13; 0.64; 0.12. 总排放量（t/a）; 0.39; 1.92; 0.37. 2.3噪声 本项目的主要噪声是出入进出检测站的机动车噪声，据类比同类工程监测结果，车辆噪声源强见下表5-4。 表5-4 交通噪声等源强表 声 源; 运 行 状 况; 噪声级 dB（A）. 小型车; 怠速行驶; 59~76. 正常行驶; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行驶; 62~76. 正常行驶; 62~72. 鸣笛; 75~85. 大型车; 怠速行驶; 65~78. 正常行驶; 65~80. 鸣笛; 75~85. 2.4固废 产生固废主要为办公人员和送检人员生活垃圾，生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，根据我国生活垃圾排放系数，场区办公人员生活垃圾取K=0.5kg/人·天，送检人员生活垃圾取K=0.2kg/人·次，本项目办公人员17人，送检人员按12000人/次·年计，则产生生活垃圾4.44t/a。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO | 1.92t/a | 1.92t/a |
|  |  | NOX | 0.39t/a | 0.39t/a |
|  |  | HC | 0.37t/a | 0.37t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 污水量 | 318.9m3/a | 318.9m3/a |
|  |  | CODCr | 450mg/L， 0.14t/a | 300mg/L， 0.096t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L， 0.064t/a | 150mg/L， 0.048t/a |
|  |  | SS | 150mg/L， 0.048t/a | 100mg/L， 0.032t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L， 0.01t/a | 20mg/L， 0.006t/a |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.44t/a | 0（送城市生活垃圾处理中心卫生处置） |
| 噪 声 | 机动车噪声：59-85 dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本项目为改扩建项目，扩建土建工程为现有项目预留的空地建设1栋综合检测车间，不另新增用地，现已平整，施工过程中会导致土壤出现裸露，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失及影响当地水体；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面；还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 “以新带老”及三本账 1.“以新带老”工程 本项目为湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司机动车辆检测技术改造建设项目，根据原有污染情况及环境问题章节可知，本项目无原有环境问题，本次改扩建工程为在现检测流程进行改进，在安全检测线前增加环保检测线，但现有环保措施保持不变，无以新带老工程。 2.扩建后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生活污水、汽车尾气，其排放情况见下表6-1。本次扩建后增加了城市生活污水的排放量，本项目“三本账”见表6-2。 表6-1 本项目现有污染物排放一览表 类别; 污染物. 排放量（t/a）; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; CO; NOx; HC; 生活垃圾. 0.079; 0.039; 0.026; 0.005; 1.28; 0.26; 0.25; 0. 表6-2 本项目“三本账”（t/a） 项目 类别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; CO; NOx; HC; 生活垃圾. 现有工程; 0.079; 0.039; 0.026; 0.005; 1.28; 0.26; 0.25; 0. 改扩建部分; 0.017; 0.009; 0.006; 0.001; 0.13; 0.64; 0.12; 0. “以新带老”削减量; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 改扩建后排放总量; 0.096; 0.048; 0.032; 0.006; 0.39; 1.92; 0.37; 0. 增减量; +0.017; +0.009; +0.006; +0.001; +0.13; +0.64; +0.12; 0. 由上表可知，本项目改扩建后增了CODCr：0.017t/a、BOD5：0.009t/a、SS：0.006t/a、NH3-N：0.001t/a、CO：0.13t/a、NOx：0.64t/a、HC：0.12t/a，外排污染物量增加，但其增加量均较小，经对应环保措施处理后，均能实现达标排放，对周围环境影响较小。 |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工大气影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地北侧有部分居民，施工扬尘在建设过程中会对居民存在一定的影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆0.25t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约5kg。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且油漆用量少，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经化粪池处理后排入现有的南侧洋沙湖大道污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理后最终排入湘江，对区域水环境影响甚微。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场周围敏感点距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，特别是项目区域北侧居民住宅离本项目较近，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地现已平整，施工周期约1个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约10t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约0.3t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 本项目不设洗车业务、不设维修中心，主要用水为员工及送检人员生活用水，由湘阴县工业园供水管网供水，能满足本项目的的正常供水。本项目生活用水量为398.4m3/a（1.66m3/d）。排水量按用水量的80%计，则废水产生量为318.9m3/a（1.33m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.14t/a、0.064t/a、0.048、0.01t/a。项目生活废水经化粪池处理后CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为300mg/L、150mg/L、100mg/L、20mg/L，CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.096t/a、0.048t/a、0.032、0.006t/a。 项目排水实行雨污分流。雨水通过场区的雨水管道进入南侧洋沙湖大道雨水管网；生活污水由化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入南侧洋沙湖大道污水管网，目前进入湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后进入湘江，对湘江水质影响较小；在湘阴县第二污水处理厂建成运行后进入湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类后排入白水江，最终进入湘江，对湘江水质影响较小。 根据本项目一期环评及现场踏勘，现有化粪池规模按一期环评文件中18人设计，现实际劳动定员14人，负荷率为 78%，本次扩建工程新增3人，扩建后总劳动定员为17人，未超18人，故现有化粪池能接纳本次扩建工程新增生活污水。 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园，近期处理规模为2万吨/日，处理湘阴县工业园片区污水，采用水解酸化+A/A/O氧化沟工艺，接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目位于湘阴县工业园洋沙湖大道北侧，故本项目生活污水经预处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理是可行的。 2.大气环境影响分析 本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。 项目年检测机动车12000辆，检测时会产生少量汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物，排放量分别为1.92t/a、0.39t/a和0.37t/a，排放速率分别为1.07kg/h、0.216kg/h、0.20kg/h。本项目生产过程中产生的污染物均为无组织排放，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中的规定，计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果见表7-2。 表7-2 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. CO; 1.07kg/h; 4m×120m×50m; 10mg/m3; 无超标点; 0. NOx; 0.216kg/h; 4m×120m×50m; 0. 25mg/m3; 无超标点; 0. HC; 0.20kg/h; 4m×120m×50m; 2.0mg/m3; 无超标点; 0. 注：HC无相关质量标准，采用非甲烷总烃小时质量标准进行计算。 图7-1 CO大气防护距离预测情况图 图7-2 NOx超标点预测情况图 图7-3 HC超标点预测情况图 通过预测可知，机动车产生的CO、NOx和碳氢化合物最大占标率分别为5.6%、45%、5.2%，最大落地浓度值分别为0.56mg/m3、0.11mg/m3、0.1mg/m3，CO最大落地浓度浓度满足《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》中最高允许浓度不超过3.0mg/m3的要求，NOx和碳氢化合物最大落地浓度均小于《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放要求(NOx：0.12mg/m3，HC：4.0mg/m3)，场界外无超标点。 由于项目检测车间进出口为敞开式，空气对流性强，在检测车间设置有排风装置，加强车间通风，加快尾气扩散，同时设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，保持交通畅通，有计划地安排受检车辆，能有效减少机动车尾气排放。同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。 由于汽车尾气的排放量较少，周围较空旷，与北侧居民及西侧岩之天下果食品有限公司生产车间有一定距离，稀释扩散条件较好，且场区四周均设置有2.2m高实体围墙，不会对北侧居民及西侧岩之天下果食品有限公司的环境空气质量产生明显影响。 项目东侧为湖南正湘木业有限公司，其生产过程中会产生较大粉尘，对本项目会产生一定影响，建议适当加高本项目东侧围墙，要求湖南正湘木业有限公司加强除尘、抑尘，落实对应环保措施，加强环保部门监管，使其粉尘实现达标排放，降低对本项目的影响。 3.声环境影响分析 本项目投入使用后，噪声污染源主要是出入进出检测线的车辆噪声，受检车辆在怠速工况下噪声值约为59-78dB(A)，预计本项目每年约检测12000辆车，每辆车进出检测线的时间约为5分钟，车辆数较少，时间较短，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对噪声有较强吸收和阻尼作用的树木。 受检车辆在鸣笛下噪声值瞬间可达75-85dB(A)，对周围环境可能会产生一些影响，因此，建设单位必须加强管理，设置指示牌对待检车辆加以引导，出口和进口应该分开，并设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛。 （1）加强进站管理车辆管理，设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等。 （2）场内所有通风设备和其它设备宜选用低噪声型号，高振动设备安装橡胶减振垫等。对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的机房内，风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器等。确保场界噪声达标排放。 （3）加强场区绿化，在场界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 （4）场界隔声围挡，如围墙等，起隔声降噪作用。 噪声经采取以上治理措施和自然衰减后，项目边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)），对周围声环境质量不会产生明显影响。 4.固体废物环境影响分析 项目建成后，产生的固体废物主要为办公人员和送检人员生活垃圾，年产生量约4.44t。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对办公大楼及周围的环境产生极大的污染。为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目场区设有垃圾临时堆放点，经收集后由环卫部门运至城市生活垃圾处理中心处理，不会对场区环境造成影响。 5.透光率计的环境影响分析 本项目机动车安全检测过程中有机动车挡风玻璃透光率检测。 项目机动车挡风玻璃透光率检测直接采用透光率计测试，测试挡风玻璃等可见光透光率，检测其是否符合《机动车运行安全技术条件》中可见光透光率不低于70%的要求。 透过物体的光通量与入射物体光通量的比值为该物体的透光率，用百分数表示，透光率计工作原理为通过光敏元件检测入射光探头的入射光通量与透射光探头的透射光通量之比，来得知待检样的透光率。其检测过程操作简单，准确性高，无污染产生，不会对周边环境产生不利影响。 6.生态环境影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）中对绿化的相关要求，改扩建项目绿化面积宜控制在15%左右，故本项目建成后场区绿化面积应为1322.7m2(15%)。对绿化带的布局，项目地已充分利用地形布置以生产线为中心，直至场区围墙各方向设绿化层次。 绿化布局主要为场界墙内的绿化带和主要出入场道路两侧的绿化，是保护场外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。另外考虑到对项目汽车尾气的处理，还应选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，围墙种植爬山虎等。 7.产业政策分析 本项目为机动车安全性能检测，项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”，并且使用的检测设备未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）中的限制、淘汰类。本项目已取得湖南省质量技术监督局颁发的机动车安全技术检验机构检验资格许可证及计量认证（详件附件）。故本项目的建设符合国家产业政策。 8.清洁生产分析 清洁生产是指在生产全过程和产品全周期中持续的运用整体预防污染的战略，达到减少对人类和生态环境的危害，也就是以清洁的原料、清洁的生产过程为基础，生产清洁的产品，采取有效的污染防治措施，并从优化工艺、改进设备、加强管理入手，通过降低生产中的能耗、物耗，达到提高产品质量、降低成本、降低排污的目的。 清洁生产有两大目标：一是提高资源的利用率；二是减少废物和污染物的生成和排放。清洁生产的具体内容包括使用清洁的能源，采用清洁的生产过程，不使用有害原料，促进物流再循环，清洁生产的产品应该是易处理、易降解的。 项目清洁生产分析： （1）本项目总平面布局合理规划，减少检测车辆在场内行驶路程，符合现行防火安全、卫生、环保等标准规范的规定，力求达到分区明确、布置紧凑，节约用地，考虑清洁生产要求。 （2）生活污水经化粪池处理后经洋沙湖大道污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江河，对地表水环境影响较小。 综上所述，本项目制度规程的完善度、污染物治理措施效果等方面具有清洁生产的特点，符合清洁生产要求。 9.环保投资及环境经济损益分析 （1）环保投资及“三同时”竣工验收 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司机动车辆检测技术改造建设项目总投资120万元，其中新增环保投资为21万元，所占比例为17.5％。 项目环保投资及“三同时”竣工验收见下表7-3： 表7-3 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 汽车尾气; 检测中心内设置抽排风扇; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求. 2; 生活废水; 雨污分流管网、 化粪池等; 依托现有; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 3; 噪 声; 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4; 固 废; 垃圾临时堆放点; 依托现有; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求. 5; 绿化; 场界种植对有害气体吸收能力较强的树木; 15; 绿化面积1322.7m2. 6; 合计; 21. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费2.1万元。 检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施的易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计2.1万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2万元。 这样项目的环保运行费用总计6.2万元。 （3）社会效益分析 本项目全面建成后，具有年检机动车12000余台次的规模，一方面可以加强机动车安全检测能力，带动和促进机动车安全检测的社会化，另一方面可以推动服务质量的提升，进一步促进行业的健康发展，确保检测质量，确保上路行驶的机动车安全。因此，项目建设具有良好的社会经济效益。 （4）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施比较全面和完善，能够保证生产过程中排放的各项污染物达到国家排放标准，项目生产线各排污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。 9. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司机动车辆检测技术改造建设项目位于湘阴县工业园区洋沙湖大道北侧（长康集团北侧），根据湘阴县工业园总体规划及其环境影响评价文本，本项目所在区域为二类工业用地，选址符合湘阴县工业园总体规划，选址意见见附件。同时本项目评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求。 综上所述，在项目落实环保措施的前提下，项目选址从环保角度分析。 （2）总图布置合理性与建议 根据项目场区总平面布置图，本项目主要建筑物为1栋3层办公综合楼（已建）、1栋1层安全技术检测车间（已建，含业务办理区）、1栋1F综合检测车间（新建，含安全技术检测及环保检测），项目主入口位于项目地南侧，安全技术检测车间位于场区西部，综合检测车间位于场区东部，办公综合楼位于场区西南部，场区东南为待检区和停车场。待检车辆首先由场区主入口进入到待检区，然后通过综合检测车间的环保检测区，再分流分别进入综合检测车间安全技术检测区和已建安全检测车间进行具体项目检测，检测完后由南侧出入口出场。 项目周边敏感点除北侧居民距离本项目场界较近（约30m）外，无其他敏感点，故本项目污染物影响对象主要为北侧居民。北侧居民位于本项目上风向，检测车间与居民点之间有围墙隔离，且根据大气影响分析章节可知，项目产生汽车尾气经通风扩散后，项目北侧30m处各污染物浓度均较低，由此可知，本项目汽车尾气经稀释扩散后对北侧居民点影响较小。各检测车间距离周边建筑均有一定距离，汽车尾气有良好的通风条件及较大的稀释扩散空间，从环保角度考虑，项目布局较为合理。 根据场区总图布置，项目从检测车辆进站、检测、出站基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省场区占地，为场区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此场区平面布置基本合理。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 加强通风，及时扩散等，种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 及时送城市生活垃圾处理中心处置 | 场区环境卫生 |
| 噪 声 | 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施，经采取上述措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善场区生活环境，项目建成后场区绿化率达到15%。在绿化植物的选择上选择降噪效果较好及对有害气体吸收能力较强的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化场容，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1.项目概况及产业政策 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司现已建1栋1F安全技术检测车间，1栋3F办公综合楼，门卫，设有安全检测线1条及业务办理区，年检测规模为8000辆。本次改扩建工程不新增用地，改扩建内容为新建1栋综合检测车间，新增1条安全技术检测线和2条环保检测线。本项目改扩建后总用地面积8818.07m2，总建筑面积1981m2，设计年检规模为12000辆，建（构）筑物主要为门卫、1栋3F办公综合楼、1栋1F安全技术检测车间、1栋1F综合检测车间，设有2条安全检测线，2条环保检测线，共4条检测线。项目总投资为120万元，本项目全面建成后，具有年检机动车12000余台次的规模。 本项目为机动车安全性能检测，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。项目投产后，能有效缓减湘阴县机动车检测市场的压力，满足湘阴县机动车安全性能检测的需求，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2.环境质量现状评价结论 气环境：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10、CO、NOx日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准限值2.0mg/m3的要求，环境空气质量较好。 水环境：湘江洋沙湖断面、乌龙咀断面各水质因子分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，湘江水质较好。 声环境：项目地昼间噪声为52.6~58dB(A)，夜间噪声为42.1～44.9dB(A)，各项指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。 3.项目环境影响分析结论 3.1施工期环境影响简要分析 本项目新建建筑面积1000m2，建设施工时产生的废水、扬尘、噪声、废弃物等，均会对周围环境形成一定的影响，但工期较短，随着施工期的结束，这些影响也会随之消失。施工过程经采取本环评报告中一系列的防治措施后，可使环境影响降至最低。 3.2运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析：项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后排入南侧洋沙湖大道污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入湘江，在湘阴县第二污水处理厂建成运行后进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放，对湘江水质影响较小。 （2）大气环境影响分析：本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。汽车尾气其主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物，因车辆停留时间短，废气排放量较少，只需加强机动车管理，加强车间机械通风，加速尾气扩散，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，经预测CO、NOx和碳氢化合物等污染物无需设置大气防护距离，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析：本项目投入使用后，噪声污染源主要是出入进出检测线的车辆噪声。经加强场区管理，设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施后，项目边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)），对周围声环境质量不会产生明显影响。 （4）固废影响分析：本项目固体废物主要为职工产生的生活垃圾。职工的生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，经收集后由环卫部门运至城市生活垃圾处理中心处理，不会对场区环境造成影响。 4. 项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-3所示的环保治理措施，预计项目环保投资21万元，占总投资的17.5%，运行费用6.2万元。 5.项目选址的可行性分析 根据湘阴县城乡规划局签发的关于本项目选址的意见（湘规字第9号）文件，本项目的建设符合湘阴县的总体规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；工程的建成投产，可以带动当地经济发展，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景；项目选址可行。 6.总图布置合理性与建议 根据场区总图布置，项目从检测车辆进站、检测、出站基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省场区占地，为场区的绿化美化工作提供了较大的空间，可以减轻项目外排污染物的影响。因此场区平面布置基本合理。 7.总体结论： 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合湘阴县总体规划，在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。在全面落实本报告所提出的各项环保管理、防治措施和建议要求的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。 二、要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）场区排水要做好雨污分流，做好设计规划以及节水节能措施，力争从源头上削减污染。 （3）为营造优美、舒适、清洁的环境，减轻环境污染，建议建设单位做好绿化工作，力求增加绿化面积，充分利用项目范围内的空地和附近种植花草树木，以降低机动车噪声及尾气的影响。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目专家评审意见及签到表 附件2 建设项目委托书 附件3 建设项目监测报告及质保单 附件4 用地文件 附件5 项目检验资格许可证 附件6 项目一期批复、验收批复 附件7 项目计量认证文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划分、水系、标明纳污口位置和地理、地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测布点图 |  |  |