- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 湘阴县儿童福利院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 庞国荣 |  |  | 联系人 |  | 袁克敏 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974020845 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇八甲望江岭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | Q8415孤残儿童收养和庇护服务 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6666.7 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2800 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1087.73 |  | 其中：环保投资（万元） | 60 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.5% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  | 2017年12月 |  |  |  |
| - 编制依据： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（1998） （9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （12）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （13）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （16）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （17）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （18）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011) （19）《儿童社会福利机构基本规范》 （20）《儿童福利院建设标准》 （21）《关于进一步发展孤残儿童福利事业的通知》 （22）《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发 〔2010〕54号） （23）《湖南省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》（湘政办发〔2011〕21号） （24）国家发展计划委员会计办投资（2002）15号印发的《投资项目可行性研究指南》 （25）《湘阴县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 - 工程内容及规模: ## 1.项目由来 - 儿童福利事业是社会保障工作的重要组成部分，以孤残儿童为主要服务对象的儿童福利院担负着孤残儿童的抚养、康复、教育等重要使命，在儿童福利服务体系中发挥着骨干作用，是保障孤残儿童健康成长和全面发展的最后一道“安全网”。 - 据不完全统计，全国现有失去父母和事实上无人抚养的未成年人57.3万名，他们失去父母，无人抚养，处于生存、发展的困境，是社会福利事业和社会救助工作的重点对象。党和国家历来关心重视孤残儿童福利事业。一直不断扩大儿童福利事业的覆盖范围，加快推进儿童福利事业由“补缺型”向“实惠型”转变。民政部、国家发改委、财政部等十五部联合出台的《关于加强孤儿救助工作的意见》中明确指出，长期以来中国的儿童福利对象尽管包括了孤残儿童，但在实际工作中主要限于社会福利机构集中养育的孤儿和弃婴，随着社会观念的迅速转变，生活节奏的不断加快，单亲家庭、问题家庭的数量将不断增加，无人看护的儿童、流浪儿童、贫困儿童以及闲散未成年人的照料、管理将成为更大的社会问题，儿童福利机构的服务对象将进一步扩大，一方面是传统的儿童福利对象，即失去父母的未成年人，包括孤儿、弃婴、社会上的散居孤儿等；另一方面还要覆盖到事实上无人抚养的未成年人，如无家可归的流浪儿童，无人抚养的长期服刑人员未成年人子女等困境儿童。 - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要“切实解决留守儿童教育、孤残儿童、艾滋病孤儿和流浪未成年人救助等问题”，保障儿童优先发展。民政部、国家发展改革委、财政部等六部委联合发布了《关于进一步发展孤残儿童福利事业的通知，要求“加强基础设施建设，增加对儿童（社会）福利院的资金投入”；民政部从2006年开始在全国范围内组织实施“儿童福利机构建设蓝天计划”，资助地方政府新建、改建和扩建一批功能完善、设施齐全、环境优美的儿童福利机构。 - 近年来，在湘阴县委、县政府和上级民政部门的关心支持下，湘阴县社会福利事业取得了长足发展。湘阴县现有敬老院、光荣院、福利院等福利机构26所，但是这些福利机构中只有湘阴县社会福利院服务范围内有孤儿与弃婴的养护、康复，家庭无力照管残疾儿童的寄养，但规模小、配套设施不够完善，设备条件落后，远不能满足孤残儿童生理、心理、成长教育需求。目前湘阴县社会福利用房十分紧张，远远不能满足福利事业需求，而现阶段湘阴县的福利设施建设相对滞后，难以为孤残儿童提供更好的服务，给目前的工作开展带来了很大困难，严重制约了湘阴县社会福利事业的发展。根据《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》、《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》（国办发〔2000〕19号）和《关于加快实现社会福利社会化的通知》（湘政办〔2002〕32号）的相关要求，湘阴县社会福利基础设施亟待改善。从根本上解决孤残儿童服务难题，通过湘阴县儿童福利院，改善服务环境，有助于规范管理，更好发挥该中心技术优势，切实改善孤残儿童生活质量、确保孤残儿童健康成长，努力推进全县社会福利建设。 《儿童福利机构设施建设指导意见（试行）》规定儿童福利机构设施建设的规模应根据辖区孤残儿童数量及经济、地理、交通和服务半径等因素合理确定。根据儿童福利机构实际服务覆盖地区人口数测算，原则上设定六个档次标准建设面积： 序号; 城市人口; 标准建设面积 （平方米）; 总床位数 （张）. 一类; 100万人口以下; 2000左右; 100左右. 二类; 100-200万人口; 3000左右; 150左右. 三类; 200-300万人口; 4000左右; 200左右. 四类; 300-400万人口; 5000左右; 250左右. 五类; 400-500万人口; 6000左右; 300左右. 六类; 500万人口以上; 8000左右; 400左右. 床位规模的确定应依据其服务人口数量、当地经济发展水平、人口密度、服务半径、地理位置、交通条件等影响居民卫生服务需求的主要因素。 本项目建设根据《儿童社会福利机构基本规范》、民政部、国家发展改革委《“十二五”儿童福利机构建设规划》和《儿童福利机构设施建设指导意见（试行）》，参照《儿童福利院建设标准》（征求意见稿）、参考同类同级项目，从湘阴县实际情况出发，立足当前，兼顾发展，适度超前，因地制宜，合理确定建设水平。根据湘阴县人口和计划生育委员会的有关数据，湘阴县辖区人口约78万人，由此得出，本项目儿童福利院建设类别理论上属于一类，本项目建设规划床位数100床，建筑面积2000m2。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，湘阴县民政局委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 - 2.1工程简介 （1）项目名称：湘阴县儿童福利院建设项目 - （2）项目性质：新建 - （3）项目投资：1087.73万元 - （4）项目位置：湘阴县文星镇八甲望江岭 - 2.2工程内容及规模 - 湘阴县儿童福利院建设项目总用地面积6666.7m2，总建筑面积4200m2，主要建筑内容：一栋3层的儿童康复中心（理疗康复中心设中、西医理疗室，针灸理疗康复室等治疗儿童常见病的理疗康复设施）、一栋3层的儿童社会福利院大楼，建设规模100床。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 - 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； - 表1-1 主要经济技术指标一览表 - 序号; - 名称; - 数量; - 单位; - 备注. - 1; - 总用地面积; - 6666.7; - m2. - 2; - 总建筑面积; - 4200; - m2. - 其中; - 儿童理疗康复中心; - 2200; - m2. - 儿童福利院; - 2000; - m2. - 3; - 床位数; - 100; - 床. - 4; - 容积率; - 0.34. - 5; - 建筑密度; - 12.67. - 6; - 绿地率. 3、平面布置 - 项目出入口设置在地块南侧，项目区域内设两栋三层建筑，均为南北朝向，其中北侧为儿童福利院大楼，南侧为儿童理疗康复中心，项目平面布置合理，功能分区明确；在满足儿童生活、娱乐、学习的同时，满足管理、看护人员用房的要求。 4、给排水及公用工程 - （1）给水 根据建设方提供的资料，本项目用水主要为职工、福利院收容儿童生活用水及收容儿童医疗、化验用水；根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，收容儿童生活用水平均按145L/人·天计，职工均不在场区住宿，用水平均按50L/人·天计，类比其他收容儿童医疗用水标准采用10L/人·天，冲洗道路、场地用水标准采用36L/m2·月（即1.2L/m2·d），绿化用水按2L/m2·d。则本项目总用水量为7248.9t/a（19.86m3/d），由市政供水管网供给供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生产及生活用水需求，详细用水量见下表1-2。 表1-2 项目用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 收容儿童; 145L/人·d; 100床; 14.5. 2; 职工; 50L/人·d; 20人; 1. 3; 医疗用水; 10L/人·d; 100m2; 1. 4; 绿化用水; 1.2L/m2·d; 2800m2; 3.36. 合计; 19.86. - （2）排水 项目排水实现采用雨污分流的设计原则。雨水经收集后排入项目地南侧东湖南路雨水管网，项目生活污水主要为食堂含油废水、生活废水，生活废水排放系数按0.8计，则生活污水外排量为5657.5t/a（15.5m3/d），医疗废水排放系数按1.0计，则医疗废水外排量为365t/a（1m3/d）。生活废水经化粪池与医疗废水一并进入调节池，再经好氧生化池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放后，排入项目地南侧东湖南路污水管网，排入白水江，最终汇入湘江。 - （3）能源 - 本项目的供电电源从城市电网接入，由市政供电管网10KV电源供电，完全可以满足整个项目用电要求，并在厂区内设置独立配电间，对场内各用电设备供电，电缆电线铺设根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。 （3）供气工程 项目区内燃气气源为天然气。主要供给热水锅炉房用气。天燃气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁，燃气管径为DN160-DN80。天然气铺设浅前必须采取防沉降的补偿措施，其方式及施工均由县天然气公司负责。天然气计算流量参照《城市煤气，天然气管道工程技术规程》附录B来计算流量。天燃气管道使用无缝钢管，建筑内敷设在管道井内，室外采用地埋敷设。 5、劳动定员 - 项目职工定员为20人，收容能力为100人。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 本项目建设地位于湘阴县文星镇八甲望江岭，项目用地的现状为空地，无建筑物需进行拆迁。项目用地范围内无原有污染情况及主要环境问题 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里。 湘阴县文星镇八甲望江岭（详见项目地理位置图，附图一）。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目建设地平地为主，工程建设地抗震设防烈度七度，地质条件满足建设要求。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江等。本项目主要区域地表水体为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被和生物 本项目用地区域周围现状为自然荒地（属于未开发用地），另有散落分布的菜地，自然条件优越，现有植被主要是野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约70万人，辖19个乡镇，418个行政村。初步核算，2014年全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.36、6.45、3.28个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为12.3%、58.1%、29.6%，第一产业的贡献率比上年提高5.5个百分点。三次产业结构为15.7：56.1：28.2，与上年比较，第一产业所占比重下降0.4个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.1个百分点。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。 全县完成农林牧渔业总产值 68.75 亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值308084万元，增长6.6%；林业产值22343万元，增长11%；牧业产值163159万元，增长2.2%；渔业产值183626万元，增长14.7%；农林牧渔服务业产值10254万元，增长12%。年末,全县实有耕地面积66.27万亩，全年粮食产量60.02万吨，增长3%。水稻总产量57.99万吨，增长3%；全年蔬菜播种面积23.2万亩，比上年增加0.76万亩，蔬菜产量57.7万吨，增长10.9%;茶叶产量2361吨，增长2.1%；水果产量6.6万吨，增长3.6%。全年出栏肉猪99.3万头，比上年增长2.4%。肉类总产量7.6万吨，增长2.4%。其中：猪肉产量6.7万吨，增长1.5%；牛肉产量3840吨，增长5.9%；羊肉产量425吨，增长6.5%。水产品产量13.26万吨，增长9.6%。 全县发展农产品加工企业336家，省、市级龙头企业达到35家，其中省级8家，市级27家，产值过亿元的8家。规模以上企业农产品加工产值产值达314亿元，同比增长10.2%。大力实施品牌兴农战略，全县有8个农产品获得中国驰名商标，省名牌产品16个、省著名商标3个，近年来，鹤龙湖镇注册于2001年的“湘鹤牌”大闸蟹在2010年10月召开的中国中部国际农博会上获得过金奖。在充分利用万亩大湖资源和螃蟹养殖优势的基础上，陆续发展起餐饮门店70余家，形成了独具特色的美食餐饮业，税收贡献达300万元/年。“樟树港辣椒”成功注册为国家地理标志。 2014年全县科研机构28个，实施科研项目合计36项，其中：国家级5项、省级28项。科技成果推广78项，科技型企业58家；高新技术产业增加值完成64.18亿元。专利申请质量提高，共申请专利253件，获奖项目5项，省级5项。全年完成高新技术企业产值132.73亿元。全县现有学校206所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师200人，在校学生数3855。全县现有幼儿园80个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积289.9万平方米、建筑面积92440平方米、共有图书216.7万册。 2014年全县文化馆27个，公共图书馆1个，博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构42个。全年城乡放映公益电影5430场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县参加全民健身活动人数3.37万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。公共文化体育设施面积98.9万平方米,其中:公共文化设施面积32.36万平方米,公共体育设施面积66.54万平方米。 全县耕地面积44.18千公顷，其中水田面积38.98千公顷，退耕还林占地0.13千公顷,淡水总面积63013公顷。2014年城区道路面积202.4万立方米；路灯盏数5238盏；桥梁数5座；城区绿化覆盖面积550.2公顷；园林绿地面积478.2公顷；公共厕所23座；全县液化气供气总量6220吨；天然气供气总量510万立方米。2014年全县城镇化率达到44.9%。城镇压污水处理率85.7%，污水排放总量859万吨,城镇污水处理量736万吨。全年完成造林面积695公顷，其中人工造林695公顷。森林面积19140公顷，森林覆盖率24.8%;木材采伐4.5万立方米;全民义务植树120万株。2014年，全县能源消费总量119.5万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量62303万千瓦小时。2014年全县单位GDP能耗0.449吨标准煤/万元。全县COD排放量1188.4吨、二氧化硫排放量1773.5吨、烟尘排放量384吨、工业粉尘排放量为148.1吨、工业用水量957万吨；建成投产执行“三同时”项目数19个。 据现场调查，本项目2公里区域内目前未发现重要文物、古迹。

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本次环评采用湘阴县环境监测站2016年11月12日～18日对项目地上风向100m处、下风向100m及东侧居民区现场大气监测数据进行评价。 监测地点：项目上风向100m处，项目下风向100m处，项目东侧居民区（距离本项目地500m）。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2016年11月12日～17日连续7天监测，采取按空气和废气监测分析方法标准执行。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 项目上风向100m处; 浓度范围; 16~21; 32~42; 82~105. 七日均值; 19; 37; 93. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目下风向100m处; 浓度范围; 17~23; 35~43; 89~107. 七日均值; 21; 40; 98. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 2.水环境质量现状： 本项目纳污水体为湘江。项目废水经自建污水处理设施达标后，通过项目地南侧东湖南路污水管网排入白水江，最终排入湘江。 （1）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了洋沙湖断面、乌龙咀断面二个常规监测断面，均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮等。 （3）监测时间与频率 2015年3月2日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2 表3-2 湘江水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 湘江洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.07; 0.0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 11.98; 0.0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.62; 0.0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.587; 0.0; ≤1.0; Ⅲ类. SS; mg/L; 11; 0.0; ≤150; Ⅲ类. DO; mg/L; 9.58; 0.0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 2666; 0.0; ≤10000; Ⅲ类. 湘江乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.15; 0.0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 14.5; 0.0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.84; 0.0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.45; 0.0; ≤1.0; Ⅲ类. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.0; ≤0.05; Ⅲ类. SS; mg/L; 13; 0.0; ≤150; Ⅲ类. DO; mg/L; 9.54; 0.0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 2833; 0.0; ≤10000; Ⅲ类. 监测统计结果表明：湘江洋沙湖断面和湘江乌龙嘴断面的pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、石油类等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3.声环境质量现状 根据湘阴县环境监测站2016年11月12日~13日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.2~56.4dB(A)、夜间噪声为42.3~45.5dB(A)，项目地四场界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1东场界; 2016.11.12; 55.2; 44.6. 2016.11.13; 55.7; 44.2. 2南场界; 2016.11.12; 55.5; 43.8. 2016.11.13; 53.4; 42.3. 3西场界; 2016.11.12; 52.3; 43.6. 2016.11.13; 52.5; 44.9. 4北场界; 2016.11.12; 52.8; 45.5. 2016.11.13; 56.4; 43.5. 评价标准（2类）; 昼间：60dB(A); 夜间：50dB(A). 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 名称; 保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气 环境; 项目地西侧居民; W; 40-500; 50户; GB3095-2012中二级标准. 项目地南侧居民; S; 20-200; 30户. 项目地东侧居民; E; 10-200; 17户. 声环境; 项目地西侧居民; W; 40-200; 15户; GB3096-2008中2类标准. 项目地南侧居民; S; 20-200; 30户. 项目地东侧居民; E; 10-200; 17户. 水环境; 东湖; N; 1150; 小湖; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 白水江; N; 1140; 小河; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 湘江; W; 2500; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 主要环境保护目标示意图： 项目拟建地 N 40-200m 20-200m 10-200m 图3-2 项目主要保护目标图

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 综合废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求； 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2标准； 大气执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准； 污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准值； 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准值；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求； 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为COD、NH3-N共2项，污染物的排放量为： CODcr：0.266t/a、NH3-N：0.0426t/a。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述：（图示）： 土石方工程 场地清理 桩基工程 结构工程 W1、G1、D1、N1、S2、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 装修工程 工程验收 运营使用 外污染源 G5、N3 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W3、G3、G4、 N2、S4 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水、W3运营期生活废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3停车废气、G4垃圾收集点废气、G5外污染源） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声、N3运营期外环境噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣、S4运营期生活垃圾） E：水土流失 图5-1 项目工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 - 生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天30L/人计，则日生活用水量为0.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.48m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目新建建筑面积为4200m2，则整个工程用水量约为4620m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为231m3，施工期为6个月，则施工废水产生量为1.28m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为7.7g/d，SS为512g/d。雨季时场地地表径流，主要污染物为SS，其浓度约600mg/L。 - 施工废气 粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自建筑拆除、基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在挖方和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中： Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P (kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑一般装修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目新建建筑建筑面积为4200m2，则共需消耗油漆2.1t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约42kg。 - 施工噪声 本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声源强参见表5-4。 表 5-3 施工期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-4 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 打桩机; 85～95; 90; 75～85; 80. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. - 施工固体废物 （1）土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地尚未平整，施工周期约6个月，本项目无需在外取土，废弃土石方产生量约600m3（主要为土地平整），弃土拟全部用于绿化用土。 （2）建筑垃圾 本项目无原有建筑的拆除，项目新建建筑面积4200m2，建筑及装修垃圾产生按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约42t，折合约21m3，多余的建筑垃圾清运至湘阴县渣土部门指定地点。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为6个月，则共产生生活垃圾1.8t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 项目土石方平衡见下表5-4。 表5-4 土石方平衡一览表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 外运量. 挖方; 建筑垃圾; 填方; 绿化用土; 运入; 运出. 数量; 600; 21; 0; 600; 0; 21. 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 项目现有用水主要包括职工、收容儿童生活用水，医疗用水，污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》的相关规定，总用水量为7248.9t/a（19.86m3/d）。项目生活污水主要为食堂含油废水、生活废水，生活废水排放系数按0.8计，医疗废水排放系数按1.0计，则生活污水外排量为5657.5t/a（15.5m3/d），医疗废水外排量为365t/a（1m3/d） 表5-4 项目废水产生情况一览表 类别; 污染物; COD; BOD; SS; 氨氮. 生活废水5657.5t/a; 产生浓度(mg/L); 400; 250; 150; 25. 产生量（t/a）; 2.3; 1.4; 0.85; 0. 14. 医疗废水365t/a; 产生浓度(mg/L); 400; 250; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.15; 0.09; 0.05; 0.009. 合计; 产生量（t/a）; 2.45; 1.49; 0.9; 0.149. 2、营运期废气 本项目营运期废气主要为厨房产生的油烟废气、停车场地产生的汽车尾气、垃圾收集点臭气及污水处理站臭气。 （1）厨房油烟废气 本项目可接入天然气，食堂使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为 7kg/100人·d，本项目总人数按120人计（职工按20人计，收容儿童按100人计），则本项目建设后食用油消耗量为8.4kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即油烟产生量为0.67kg/d，油烟废气产生浓度平均约为10mg/m3，经抽排风设施收集和油烟净化器处理后，要求食堂油烟净化器处理效率不得低于80%，通过排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 （2）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出场地时排放的废气，本项目不单独设置停车泊位，场地内的空地均可做停车位使用，主要分散在场地四周。停车废气污染物主要为CO、NOx、HC等，为无组织排放，停车位置较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散。 （3）垃圾收集点臭气 为便于垃圾的统一清运，项目设小型垃圾收集站主要收集项目内的生活垃圾，在本项目用地东南侧设垃圾收集点一个，并在儿童福利院大楼，儿童理疗康复中心对应场区道路两侧设若干个封闭式生活垃桶。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。 （4）污水处理站臭气 项目污水处理站恶臭气体主要来自调节池、沉淀池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S 计。污水处理站设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。根据类比资料，项目污水处理站H2S、NH3最大排放量一般不会超过0.003kg/h、0.17kg/h。因此本项目污水处理站的恶臭不会对项目区的福利院大楼、儿童理疗康复中心以及周边环境敏感点产生明显影响。 3、营运期噪声 本项目用地范围内没有工业和锅炉房，主要为风机、空调、配电房及服务设施，设备噪声为70~90dB(A)，在福利院大楼、儿童理疗康复中心空调采用风机盘管+新风系统。目噪声产生情况见下表5-5。 表5-5 项目噪声源统计表 噪声源; 声压级[dB（A）]; 性 质; 源强位置. 风机; 90; 工作时间长、影响面广; 设备间. 空调机组; 75; 工作时间长、影响面广; 福利院大楼、 儿童理疗康复中心. 变电站; 70; 工作时间长、影响面广; 配电间. ### 4、营运期固废 项目主要固体废物有在职员工及收容儿童产生的生活垃圾、医疗废物及污水处理站的污泥。 在职员工及收容儿童产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，总人数为120人，则产生生活垃圾约21.9t/a（60kg/d）。 经类比其他项目，医疗过程中产生医疗废物系数按0.015kg/人·天计，则本项目产生的医疗废物量约为0.55t/a，废物具体包括以下几种： ①化验、检测所产生的含有病原菌的一次性采血器具、试剂板； ②医疗区产生的废敷料以及一次性输液器皿等废物。 项目医疗废水处理工艺为一级强化处理（絮凝沉淀）+消毒工艺（二氧化氯消毒），处理污水量为6022.5m3/a，絮凝剂为聚合氯化铝，用量为10-20g/m3，本项目取10g，则聚合氯化铝用量为60.2kg/a。根据《污泥产生量的预测方法模型》中化学污泥量计算公式： Si=ki*Ci 式中：Si——化学污泥量，t/a。 ki——污泥产率系数，经查阅无机絮凝剂化学污泥产率系数表，本项目取6.31。 Ci——絮凝剂用量，t/a，本项目取0.06t/a 表5-6 无机絮凝剂化学污泥产率系数表 则本项目污水处理系统产生化学污泥量为0.38t/a。 本项目固体废物产生情况详见下表。 表5-7 项目固体废物产生及处置一览表 污染物; 来 源; 性质; 产生量; 处理/处置方法. 生活垃圾; 在职员工和收容儿童; 一般固废; 21.9t/a; 收集后由当地环卫部门统一送往湘阴县城市生活垃圾处理中心. 医疗废物; 医疗室; 危险固废; 0.55t/a; 送往有医疗废物处理资质单位处理. 污水处理站 污泥; 污水处理站; 0.38t/a; 石灰消毒，送往有医疗废物处理资质单位处理. 总计; 22.83t/a.

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 5~10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 42kg | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 1.28m³/d | 隔油沉淀处理后外排 |
|  |  | 基坑排水 | SS | 600mg/L | 150mg/L |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 0.48m3/d | 0.48m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 0.22kg/d | 300mg/L 0.14kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 0.1kg/d | 150mg/L 0.07kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.07kg/d | 100mg/L 0.05kg/d |
|  | 固废 | 建筑固废 | 建筑垃圾 | 42t | 运至渣土部门指定地点 |
|  |  |  | 废油漆桶等 | 少量 | 送有资质专业部门处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 7.2t | 生活垃圾处理中心处理 |
|  | 噪声 | 基础阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 食堂 | 油烟 | 52.4kg/a | 4.2kg/a，﹤2.0mg/m3 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 CODcr BOD5 SS NH3-N | 5657.5t/a 400mg/L、2.3t/a 250mg/L、1.4t/a 150mg/L、0.85t/a 25mg/L、0. 14t/a | 5657.5t/a 44.8mg/L、0.25t/a 18mg/L、0.0.1t/a 3.84mg/L、0.022t/a 7.15mg/L、0.04t/a |
|  |  | 医疗废水 | 废水量 CODcr BOD5 SS NH3-N | 365t/a 400mg/L、0.15t/a 250mg/L、0.09t/a 150mg/L、0.05t/a 25mg/L、0. 009t/a | 365t/a 44.8mg/L、0.016t/a 18mg/L、0.004t/a 3.84mg/L、0.0014t/a 7.15mg/L、0.0026t/a |
|  | 固 体 废 物 | 在职员工、收容儿童 | 生活垃圾 | 21.9t/a | 预期效果 |
|  |  | 医疗室 | 医疗废物 | 3.3t/a | 送有医疗废物处理资质的机构处置 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理厂污泥 | 0.38t/a | 石灰消毒，送往有医疗废物处理资质单位处理 |
|  | 噪声 | 75～95dB |  |  | 场界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 ## 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。 施工人员的生活污水的排放量0.48m3/d，主要污染物为CODCr，BOD5，SS和NH3-N等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。 项目施工期砼浇筑废水和基坑废水主要污染物为悬浮物SS，产生平均浓度一般约为600mg/L，经设置三级沉淀池充分沉淀后，SS浓度可小于150mg/L，利用水泵抽送至北侧新世纪大道雨水管网。 冲洗废水主要为含有油污。施工车辆冲洗废水约3m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为7.7g/d，SS为512g/d，故必须处理后方可外排。 本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时建设好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 主要治理措施： （1）施工人员生活污水需经化粪池处理后再外排。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为20m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后方可排放。 （3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用水泵排入南侧东湖南路管网。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境以及项目场地内现有人员的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，施工现场主要道路铺设厚度不小于0.15米厚的混凝土路面，对有条件宜采用黑色路面，其余干道均应进行硬化处理。干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置4个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （8）工程项目竣工后30日内，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、挖塘、基础水泥浇筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对项目地现有人员以及周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料。 （3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，高噪声设备中午和夜间禁止施工。 （5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （7）建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 本项目周围主要环境敏感点为项目区域内现有人员，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾约42t，废弃土石方和施工过程产生的建筑及装修垃圾。施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分将就地处置作为填充地基，其他作清运至湘阴县渣土部门指定地点；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约1.8t，可清运至城市生活垃圾填埋场卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 营运期环境分析： 1、营运期废水 本项目改扩建后采用雨污分流、污污分流制排水，污水排水系统必须与雨水排水系统分开设置。项目雨水经收集后排入项目地南侧东湖南路雨水管网，最终汇入湘江。营运期产生废水主要包括职工、收容儿童生活污水、医疗废水，项目废水主要污染物BOD5、CODCr、SS等，项目废水需处理达标后方可排放。本环评建议采用“好氧生化池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒池”处理，建议废水处理设计规模为20m3/d，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准后排入项目地南侧东湖南路污水管网排入白水江，最终汇入湘江，推荐项目废水处理工艺： 化粪池 生活废水 调节池 好氧生化池 絮凝沉淀池 医疗及化验废水 二氧化氯消毒池 项目废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准后排入项目地南侧东湖南路污水管网，排入白水江，最终汇入湘江 图7-1 项目污水处理工艺流程图 a) 设计各处理构筑物进水水质 本项目废水处理工艺进水水质如表7-1。 表7-1 各处理构筑物设计进水水质数据表 项目; CODCr mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L. 生活废水中化粪池进水; 400; 250; 150; 25. 生化处理好氧池进水; 280; 200; 75; 23.75. 生化处理絮凝沉淀池进水; 112; 60; 12.8; 7.15. 二氧化氯消毒池进水; 44.8; 18; 3.84; 7.15. b) 设计污水处理系统各处理构筑物去除率 污水处理系统各处理构筑物去除率详见表7-2 表7-2 污水处理系统各处理构筑物预计处理效率 指标 构筑物名称; COD (去除率%); BOD5 (去除率%); SS (去除率%); NH3-N (去除率%). 化粪池; 30%; 20%; 50%; 5%. 调节池; 0%; 0%; 0%; 0%. 好氧池; 60%; 70%; 20%; 70%. 絮凝沉淀池; 60%; 70%; 70%; 0%. 消毒池; 0%; 0%; 0%; 0%. c) 设计出水水质 经处理后，本项目各处理构筑物设计出水水质数据见下表7-3。 表7-3 各处理构筑物设计出水水质数据表 项目; CODCr mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L. 生活废水中三级化粪池出水; 280; 200; 75; 23.75. 生化处理好氧池出水; 112; 60; 12.8; 7.15. 生化处理絮凝沉淀池出水; 44.8; 18; 3.84; 7.15. 由表7-1、7-2、7-3可知，项目产生废水经推荐废水处理工艺处理后，综合废水出水浓度CODcr、BOD5、SS、NH3-N分别为44.8mg/L、20mg/L、3.84mg/L、7.15mg/L，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准，对周边水环境影响较小。 项目污水产生及排放情况见下表： 表7-2 项目污水产生及排放情况一览表 类别; 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水（5657.5t/a）; 产生浓度(mg/L); 400; 250; 150; 25. 产生量（t/a）; 2.3; 1.4; 0.85; 0. 14. 排放浓度(mg/L); 44.8; 18; 3.84; 7.15. 排放量（t/a）; 0.25; 0.1; 0.022; 0.04. 医疗化验废水（365t/a）; 产生浓度(mg/L); 400; 250; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.15; 0.09; 0.05; 0.009. 排放浓度(mg/L); 44.8; 18; 3.84; 7.15. 排放量（t/a）; 0.016; 0.004; 0.0014; 0.0026. 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (mg/L); 60; 20; 20; 20. 2、大气环境影响分析 项目营运期间，产生的大气污染物主要为食堂油烟废气、停车场地汽车尾气、垃圾收集点异味。 （1）食堂油烟废气 本项目食堂均使用清洁能源液化气，产生的污染物影响很小。项目油烟产生量约为0.67kg/d，动植物油烟废气产生平均浓度约为10mg/m3，油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。 食堂排放的废气中主要含NO2、SO2和油烟等污染物。鉴于油烟的危害性，将根据灶头数等配备相应数量的油烟净化装置，如：静电油烟机和排风机房处理油烟废气等，本项目应针对油烟废气设置专用烟道，使之达到《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)要求，处理后的油烟需经过专用烟道引至所在楼顶高空排放。 （2）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出场地时排放的废气，本项目不单独设置停车泊位，场地内的空地均可做停车位使用，主要分散在场地四周。地上停车位置较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，通过类比调查可知，地面停车场汽车尾气的影响主要集中在停车附近；不利条件下即停车场高峰运行时，主要污染物地面浓度的预测值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求(日均值CO 4.00 mg/m3，NOx 0.10mg/m3)，因此其对周围环境的影响较小，对小区自身环境的影响也较小。 （3）垃圾收集点臭气 为便于垃圾的统一清运，项目设小型垃圾收集站主要收集项目内的生活垃圾，在本项目用地东南侧设垃圾收集点一个，并在儿童福利院大楼，儿童理疗康复中心对应场区道路两侧设若干个封闭式生活垃桶。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。 项目产生的垃圾应以垃圾袋、垃圾桶集中收集，由垃圾车及时运往该垃圾站集中，再由环卫部门送往湘阴县生活垃圾处理中心进行统一处理。项目垃圾收集点布置在项目宿舍区区域主导风向的下风向，采用半封闭式垃圾站，生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生垃圾渗滤液，且距离住宿区15m以上且在周围设置了绿化隔离带。通过以上措施，垃圾收集站的环境影响将可得到有效控制。 （4）污水处理站恶臭 项目污水处理站恶臭气体主要来自调节池、沉淀池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S 计。污水处理站设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。根据类比资料，项目污水处理站H2S、NH3最大排放量一般不会超过0.003kg/h、0.17kg/h。因此本项目污水处理站的恶臭不会对项目区的办公楼、教育矫治区以及周边环境敏感点产生明显影响。 3、噪声影响分析 本项目用地范围内没有工业和锅炉房，主要为风机、空调、配电房及服务设施，设备噪声为70~90dB(A)。 目噪声产生及治理情况见下表7-3。 表7-3 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 噪声源; 治理措施; 噪声值; 所在位置. 噪声级; 治理后室外; 场界贡献值. 空调; 基础减震、设备用房隔声和距离衰减、场界周边绿化带隔声; 75; 52; ≦37; 室外. 风机; 90; 48; ≦40; 设备用房. 变电站; 70; 53; ≦32. 叠加值; ≦42.2. 为确保噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）合理布局设备用房和噪声设备，将高噪声设备尽量设置在远离居民等敏感点；主要噪声源布置在设备用房内进一步隔声降噪，增大主要声源与边界的距离；空调位置应避免设置于面向道路的一侧。该措施一般可以降低噪声15~20dB； （3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将其机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施；对于其基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接；所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播至客房，该措施一般可以降低噪声20～30dB。 （3）项目完成后在建筑周边及边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB； （4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响； 通过严格按照以上所述的基础减振、设备用房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施以及厂房等隔声降噪后，项目主要噪声设备同时产生噪声的最不利情况下，建筑外噪声值低于60dB(A)，再通过距离衰减和绿化带隔声后，场界噪声贡献值不大于45dB(A)。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)）要求，对区域声环境和环境敏感点影响较小。 综上所述，经采取上述措施后，项目噪声对周围声环境及敏感目标和小区居民住宅区域的影响较小。 ### 4、固废影响分析 项目主要固体废物有在职员工及收容儿童产生的生活垃圾及医疗、化验产生的医疗废物及污水处理站的污泥。根据工程分析可知，本项目固体废物产生情况详见下表。 表7-4 项目固体废物产生及处置一览表 污染物; 来 源; 产生量; 处理/处置方法. 生活垃圾; 在职员工 和收容儿童; 21.9t/a; 收集后由当地环卫部门统一送往湘阴县城市生活垃圾处理中心. 医疗废物; 医疗室; 0.55t/a; 先经消毒灭菌处理后，装入专门垃圾袋或容器，暂存于所内有明显医疗废物标牌的暂存间储存，送往有医疗废物处理资质单位处理。. 污水处理厂污泥; 污水处理站; 0.38t/a. 总计; 22.83t/a. （1）生活固废 生活固废主要为在职员工及收容儿童产生的生活垃圾，产生量为21.9t/a，属于一般固废；此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响区域的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 本项目设垃圾收集点1个垃圾收集点及若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处理。生活垃圾收集后全部委托环卫部门负责清运处理，并配专人负责配合环卫部门及时清运，以确保周围环境整洁，各类固体废弃物妥善处理后，不对内外环境造成影响。 （2）医疗垃圾 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。根据工程分析可知，本项目共产生医疗垃圾0.55t/a，废物具体包括以下几种： ①化验、检测所产生的含有病原菌的一次性采血器具、试剂板； ②疗区产生的废敷料以及一次性输液器皿等废物。 医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。 对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，对于盛装医疗废物的塑料包装袋、容器等应当符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》要求。 a、包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱(桶)运输；包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。 b、周转箱(桶)整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱(桶)整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。 c、利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，利器盒侧面明显处应印有警示标志和警告语；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 项目产生的医疗废物中医学标本、血液、血清等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。 根据《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第6号)对医疗暂存室建设要求的规定如下： a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 b、必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 c、地面和1.0m高的墙身须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 d、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，换气次数15次/小时。 e、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识并在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 f、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在场区内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 项目产生的医疗废物经上述措施暂存后每天由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。 （3）污水处理中心污泥 从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并对污水处理中心采取有效的封闭和脱臭处理,对于发生强烈恶臭的构筑物置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理，同时加强污水处理中心的运行操作管理，防止恶臭气体形成。经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，以免长期堆放，散发出异味及有害气体，造成环境污染。 通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 5.生态影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，提高场区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以各建筑为中心，直至场区围墙各方向分2个绿化层次。第一个层次为环绕各建筑的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成第一道绿色屏障，第二层次为场界墙内的绿化带和主要出入道路两侧的绿化，这一层次是保护环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。 绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6、外部环境对项目的影响分析 本项目南侧为东湖南路，西侧为高压走廊，外环境对项目的影响主要为东湖南路过往车辆的交通噪声及高压线电磁辐射影响。 （1）交通噪声的影响 东湖南路目前车流量较大，已基本饱和，通过公路交通运输噪声预测基本模式预测结合在项目四周场界处设置的噪声监测点数据（昼间≦55.5dB(A)，夜间≦43.8dB(A)），对比《声环境质量标准》（gb3096-2008）中2类标准分析可知，本项目的各场界噪声均可达到2类标准（昼间≦60dB(A)，夜间≦50dB(A)），外环境噪声（附近道路过往车辆的交通噪声）对本项目的影响较小。另外，根据现场调查项目周边无其他高噪声污染源，项目区域的人为活动和设备噪声经采取降噪措施后贡献值也小于45 dB(A)。因此福利院大楼及儿童康复中心声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，项目小区环境噪声执行2类标准）。 同时，为确保外环境噪声和项目住宅楼的影响减到最小，建议住宿区靠近交通道路沿线的墙体尽量使用隔声降噪效果较好的新型材料以及采用双层玻璃等隔音措施，使其达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求。 （2）高压线电磁辐射影响 本项目西侧为高压走廊，项目红线与110KV高压线南边导线的距离大于30m。根据《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)可知500KV超高压送变电工程电磁辐射影响范围为高压走廊两侧垂直距离30m范围内，项目红线距离达30米，不在其影响范围内，且本项目为110KV高压线，其电磁辐射的影响范围远低于500KV高压线电磁辐射的影响范围，因此本项目不在110KV高压走廊电磁辐射影响范围内，同时，本项目建筑距离高压电线最近的水平距离为30米以上，对比《110～500KV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092－1999)、中华人民共和国国家标准《城市电力规划规范》GB/50293-1999和《电力设施保护条例实施细则》规定的高压输电线安全距离（110KV垂直距离5.0m，水平距离4.0m），本项目建筑在安全防护距离之外。 因此，项目项目西侧的高压线路正常运行时，高压输电线不会对项目及居住人员环境带来不利影响。 7.社会影响分析 ### 孤儿弃婴是弱势群体中的弱势群体，没有自我保护能力和独立生存能力，关注儿童福利院建设就是关注民生，对构建和谐湘阴县有重要的现实意义。 ### （1）湘阴县现有的福利机构大多规模小，标准低，床位少，配套设施不完善，收养能力低，无法满足全县福利事业的需求。湘阴县儿童福利院建设项目实施后，将彻底改变原有的福利机构的现状，将扩大收养规模，完善服务功能，美化生活环境，切实解决湘阴县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。 ### （2）本项目属于社会事业的基础设施建设，是按照全面建设小康社会的要求，对坚持统筹城乡经济社会发展，实现区域经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步均具有十分重要的现实意义。 ### （3）本项目建成后，不会对公共基础设施造成压力，能源动力消耗少，污染物少，对环境造成的负面影响小。 ### （4）项目与所在地的社会环境、人文条件相适应，无环保、宗教、民族等社会矛盾。 8.清洁生产分析 ### （1）清洁生产的要求 清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。 《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控（1997）232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。 《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。 ### （2）清洁生产的目的和意义 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。 ### （3）实现清洁生产的途径 实现清洁生产的主要途径包括： ——污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中； ——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈； ——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理； ## 施工期的清洁生产分析 本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。 施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用： （1）施工方式的改进 ①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。 ②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等，尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 （2）建筑材料的选用 ①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，尽可能少使用或不使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。 ②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。 ③装修应符合有关规范 建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从2002年1月1日起施行。 ④国家质量监督检验检疫总局制定的建筑和装修材料的环境指标，以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的颁布实施，基本形成了控制建筑工程室内环境污染的技术标准体系。 项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。 ⑤不得使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后的产品；建议使用符合JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。 （3）施工设备的选用 建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。 ## 营运期的清洁生产分析 本项目小区建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有： ①做好生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。 ②做好生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。 ③提高内部人员的环境意识，进行节水、节能宣传教育，鼓励使用清洁能源，以保护区域生态环境。 ④做好绿地景观的保护工作，保证绿地不被破坏、不减少，景观不变样。 ⑤做好防治室内污染，要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。 ## 节能措施 该项目用水由湘阴县城市自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源；项目厨房、食堂采用天然气，为清洁能源。 该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。 项目公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。 清洁生产结论 综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。 9.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 项目位于湘阴县文星镇八甲望江岭，基础设施条件较好，项目建设场地地势平整，交通便利，便于施工，适宜项目建设，有完善的公共配套设施。综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。 （2）厂区平面布置合理性与建议 - 项目出入口设置在地块南侧，项目区域内设两栋三层建筑，均为南北朝向，其中北侧为儿童福利院大楼，南侧为儿童理疗康复中心，项目平面布置合理，功能分区明确；在满足儿童生活、娱乐、学习的同时，满足管理、看护人员用房的要求。 南北朝向的建筑有良好的日照通光条件；布置于建筑地下的地埋式的化粪池和建筑结构内设置了统一的排油烟管道至楼顶、设备用房的抽排风设施的设置能有效处理了小区废水和废气的同时也最大程度地保证了最大程度地减轻对本项目人员的影响，单独设备房的设置可有效地对风机、变电站等高噪声设备隔声降噪；项目设置了集中式垃圾收集点——垃圾站，垃圾站与住宅区之间的距离大于15m，可由场区道路清运，经及时收集后，便于环卫部门统一清运至城市生活垃圾填埋场处理，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，并且周围有绿化带隔离，在使生活垃圾得到及时集中处理的同时，最大地减轻了恶臭污染对周边环境的影响；项目儿童福利院大楼、儿童理疗康复中心与临近道路的距离大于10m，可较大地减轻道路交通噪声对项目的影响，并保证环境噪声满足相关标准要求，以上各项平面布置满足了相关环保要求。 综上所述，该项目平面布局充分考虑并满足了环保要求，具有良好的日照通光条件，满足规划、消防、交通等部门的要求，而且使建筑物与外面环境取得协调，从而融合到城市环境中去，因此，该项目平面布局基本合理。 （3）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 湘阴县儿童福利院建设项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的限制类、淘汰类。因此项目建设不与国家的产业政策相冲突。 b.城市总体规划符合性分析 项目选址位于湘阴县文星镇八甲望江岭，根据湘阴县城总体规划（2009-2030），属于居住用地，项目为湘阴县儿童福利院建设项目，符合湘阴县城总体规划要求。 c.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目医疗、化验废水、生活废水经处理隔油池处理后与生活废水一起经化粪池+地埋式污水处理系统处理后达标排放，对白水江及湘江的影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 10、环境影响风险分析与评价 10.1风险识别 本项目主要风险为废水非正常排放事故、火灾风险等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169－2004)的要求，本项目不含有风险物质，依据HJ/T169—2004中有毒和爆炸物质名称及临界量识别，本项目不存在重大危险源。 10.2风险危害 （1）废水非正常排放危害 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达30%～100%，医院每天排出的医疗废水如不及时处理，直接通过城市污水管网进入污水处理厂，无法满足污水厂进水水质要求，增加污水厂处理难度。 （2）火灾风险分析 对于项目的住宿区等非公共场所，食堂燃气泄漏和电气设备发生意外都有引发火灾的风险。建筑发生火灾疏散困难，容易造成重大伤亡事故。 厨房燃气泄漏隐患主要有：员工麻痹大意，使用燃气后忘记关掉开关；伪劣炊具质量不好或者炊具陈旧破损，都有可能造成燃气泄漏。 电气设备发生意外风险的隐患主要有：接地故障引起火灾带电导体与水管、钢管、设备金属外壳发生接触短路，可能引起故障电流起火、故障电压起火、接线端连接不实起火等；用电管理不善，用户超负荷用电，如果散热条件不好，环境温度较高，可能引起线路起火；电气设备长期使用，导线陈旧破损，也是常见隐患之一。 发生火灾后，将产生大量CO、CO2、烟尘等大气污染物，将造成一定污染。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源识别》（GB18218-2009）判定项目不构成重大污染源，相对发生事故的概率较小。但是并不排除发生风险事故的可能。 10.3 风险防范措施 （1）废水非正常排放防范措施 ①提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果。 ②加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ③加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ④对污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保和污水处理站的运行率；处理站机电设备关键部位建议采用一用一备方式。 ⑤处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施；建立废水非正常排放事故应急池。 （2）火灾风险防范措施 （1）室内装修尽量采用非燃烧材料，厨房橱柜应当采用防火面板，这是阻止火势蔓延的一项重要措施。 （2）加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。 （3）加强用电用气管理，对使用时间长的电器设备、炊具设备，要及时更换或维修。 （4）物业管理应定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。 （5）加强宣传教育，物业管理对员工加强防火教育，提高员工防范意识。 （6）应设有应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。 10.4 应急措施和应急预案 （1）应急预案 ①应急预案的一般内容与管理要求 制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地卫生、环保等部门，其主要内容和要求见下表。 ②应急计划 A、机构与指责 除政府主管机关和职能部门外，福利院应： a.成立安全领导小组和应急指挥部门：明确其负责人和组成人员，规定其指责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理； b.组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。 B、应急报告程序和通讯联络系统 应急报告程序，包括企业内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。 列出医院安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。 （3）建立并实施应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据以下详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 表9-1 环境事故应急预案 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：污水处理站、儿童福利院大楼及儿童康复中心. 2; 应急组织机构、人员; 应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11.项目环保投资与三同时验收 （1）环保投资 湘阴县儿童福利院建设项目总投资1087.73万元，其中环保投资为60万元，所占比例为5.5％。环保投资分布情况见表7-5。 表7-5 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算（万元）; 预期治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; /; 20; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网; 1套; 20; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准. 生活污水：化粪池处理后与 医疗、化验废水一并经调节池+好氧生化池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒池处理（设计规模20m3/d）; 1套. 3; 废气; 厨房油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放; /; 5; 达到GB18483-2001中要求. 4; 噪声; 基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 2; 达到GB12348-2008中2类标准要求. 5; 固废; 集中式垃圾收集点：垃圾站; /; 2; GB18599-2001标准. 危废储存场（含污水处理站污泥）; /; 6; GB18597-2001标准. 6; 生态; 绿化（m2）; 2800; 5; 吸尘降噪，美化环境. 合计; 60. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费18.5万元。 检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计18.5万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费3万元。 项目的环保运行费用总计40万元/年。

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx | 无组织排放 | 对环境造成影响不大 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
|  | 水 污 染 物 | 综合废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池+好氧生化池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒池 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放 |
|  | 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 医疗室 | 医疗废物 | 送有医疗废物处置资质单位统一处理 | 危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 污水处理中心 | 污泥 | 石灰消毒后，送往有医疗废物处理资质单位处理 |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| - 一、结论： - 1、工程概况 - 湘阴县儿童福利院建设项目总用地面积6666.7m2，总建筑面积4200m2，主要建筑内容：一栋3层的儿童康复中心（理疗康复中心设中、西医理疗室，针灸理疗康复室等治疗儿童常见病的理疗康复设施）、一栋3层的儿童社会福利院大楼，建设规模100床。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 - 本项目未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前国家产业政策。 - 2、环境质量状况评价结论 - 气环境：监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 水环境：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量较好。 声环境：根据湘阴县环境监测站2016年12月12日~13日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.2~56.4dB(A)、夜间噪声为42.3~45.5dB(A)，项目地四场界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3、项目污染防治措施 - 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-5所示的环保治理措施，预计项目环保投资60万元，占总投资的5.5%，运行费用约为40万元。 - 4、环境影响预测评价结论 - （1）大气环境影响评价结论 地面停车场地汽车尾气排放量为呈无组织排放，通过对地面停车场地汽车尾气排放类比调查可知，地面停车场地汽车尾气的影响主要集中在停车附近，不利条件下即停车场高峰运行时，主要污染物地面浓度的预测值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求(日均值CO 4.00 mg/m3，NOx 0.10mg/m3)，因此其对周围环境的影响较小，对场区自身环境的影响也较小。油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，对周围环境空气质量影响轻微。 - 经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。 - （2）水环境影响评价结论 - 营运期本项目产生废水主要包括职工、收容儿童生活污水、医疗废水及食堂含油废水，项目生活废水经化粪池与医疗废水一并进入调节池，再经好氧生化池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中后排放，排入项目地南侧东湖南路污水管网排入白水江，最终汇入湘江，对区域水环境影响很小。 - （3）声环境影响评价结论 - 营运期声环境预测结果表明，通过对各噪声源进行减振、隔声等处理措施，再经距离衰减后，各主要噪声设备对场界的影响值较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响评价结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 - （5）生态环境影响分析： - 施工活动对施工场地地表的扰动，施工完成后通过区域绿化景观的恢复措施，区域的植被将得到很大程度的恢复。在营运期，项目区绿地覆盖率为41.9%，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。 - 6、项目选址的可行性分析 - 项目符合符合湘阴县城土地利用总体规划；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，项目选址可行。 - 7、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 二、要求与建议 （1）在环境管理体系指导下，对施工活动和施工现场布局精心安排和设计。建筑材为选择再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化（无污染，无辐射），设备配置优先采用绿色标志产品。 （2）大量采用节能降耗产品。如节能灯、节能电器、节水型卫生洁器等。使用绿色环保型洗涤剂，不使用不可降解的包装材料，减少一次性产品的使用，如餐具、水杯。 （3）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目发改文件 附件2 项目选址意见书 附件3 建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 |  |  |