- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年制造1.5万载重吨船舶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县岳洲船舶制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖海燕 |  |  | 联系人 |  | 廖海燕 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县岭北镇窑头山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15197072860 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县岭北镇窑头山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（清理整治） | 行业类别及代码 |  |  |  | C3731 金属船舶制造 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 8666.6 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.33% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 |  | 2009年3月已投产 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湘阴县位于湖南省北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘江经湘阴县注入长江水系的洞庭湖，船舶可经湘江、洞庭、出长江、过吴淞直接通江达海，地理位置十分优越。近年来湘阴县依托其黄金水道的优势，大力发展其航运物流业。 湘阴县岳洲船舶制造有限公司成立于2009年，注册资本300万元，坐落于湘江下游望城县与湘阴县交界地岭北镇。岭北镇造船历史悠久，这里航道深，坡岸地势高平缓，枯水季节厂区前水域深8m以上，是内河造船最理想位置。公司于2016年3月取得湖南省船舶生产企业生产三级I类钢质一般船舶认可证（见附件5），生产范围在船长不大于120m或空船重量不大于3000t或主机总功率不大于4000kw的内河钢质普通船舶。公司于2016年4月14日向湘阴县工商局申请，将公司经营范围从“船舶制造和维修服务（涉及行政许可的凭许可证经营）”变更为“船舶制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办法[2015]111号）文所述（以下简称《通知》），对在2014年12月31日前建成，未经环评审批或验收的项目在符合国家产业政策的，企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标或可确保环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或营运。湘阴县岳洲船舶制造有限公司已于2009年3月建成并投入使用，湘阴县在清理整治环保违规建设项目的过程中，发现湘阴县岭北镇窑头山湘阴县岳洲船舶制造有限公司未获环保审批。考虑该项目符合国家产业政策，企业环保措施完善且能达标排放，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）的规定，将该项目纳入本次环保违规建设项目清理整治范围，湘阴县环境保护局对该公司违规行为进行了处罚（见附件6），并督促企业办理相关环保手续。 依据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》“K 机械、电子 75”中相关规定，该项目不涉及滩涂拆船、修船，不涉及电镀工艺、不设置喷漆房，不进行喷漆，仅人工滚涂；经项目审批部门湘阴县环保局确认本项目应编制环境影响报告表。湘阴县岳洲船舶制造有限公司于2016年12月委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，项目组在现场踏勘、资料收集的基础上，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 2.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年制造1.5万载重吨船舶项目； 建设地点：湘阴县岭北镇窑头山； 建设性质：新建（清理整治）。 2.2 生产规模 本项目从事船舶制造，生产工艺为：船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺，项目年生产能力约1.5万载重吨船舶，船舶规格根据市场业务进行调整，相关主要产品目录详见表1。 - 项目主要产品目录一览表 序号; 产品名称; 备注. 1; 500—3000吨级甲板货船; 40m-82.8m. 2; 800—5000吨级自卸运砂船; 50-95.8m. 3; 8003—1200m3链斗式挖砂船; /. 4; 2000—5000吨级散货船; /. 5; 轮渡船; /. 6; 趸船; /. 注：本项目相关类型船只规格会根据实际订单可能会产生部分变动，但均符合船舶制造的相关规范和技术要求，符合产业政策要求。 2.3 项目选址及周边环境概况 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，处于湘江西岸，占地面积约8666.6m2，岸线长度为300m（具体见附件4），西临县道，东临湘江，南侧为富强砂场，北侧为湘南造船厂，西侧隔道路分布有窑头村少量居民。项目地理位置及周边环境现状详见附图1与附图3。 2.4 项目组成 2.4.1 项目主要工程内容 本项目主要建造自卸驳、挖砂船、集装箱船、趸船、公务艇以及甲板驳等钢质船只，厂区不设置喷砂房和喷漆房，相关主要生产设施详见表2。 - 项目主要生产设施一览表 建设内容; 规格（m）; 基础材质; 下水方式; 起重能力（T）. 造船平台; 140×25，2座; 砂石硬化; 气囊; 50-15塔吊. 140×24，2座; 砂石硬化; 气囊; 50-13塔吊. 140×25，1座; 砂石硬化; 气囊; 50-13塔吊. 舾装码头; 能供水、供电；起重能力40t. 放样设施; 水泥平台25×8. 起重设施; 起重设施种类; 气囊; 卷扬机; 钢丝绳. 最大起重能力（T）; 150; 20吨; 1000. 数量; 40个; 2台; 2000m. 下水方式; 种类; 充气滚动式. 最大重量（T）; 3000t. 最大船舶尺寸（m）; 120m×20m×5.6. 建造方法; 船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺. 岸线长度; 300m. 注：本项目生产区均为露天场地；项目区不设置油库和油罐等储存设施。 本项目主要建设内容见下表。 - 项目主要建设内容一览表 工程内容; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产场地造船平台; 面积为8200m2，含5个造船平台. 辅助工程; 办公室; 2F建筑面积为400m2. 储运工程; 原辅材料仓库; 面积为156 m2. 设备仓库; 面积为110 m2. 公用工程; 供电; 依托项目区市政供电系统. 供水; 依托项目区自来水管网. 排水; 船舶试航废水经船舶自带油水分离器处理后外排，生产废水经油水分离器处理后进入一体式设备处理，生活污水经化粪池处理后通过定期清掏用于周边农田菜地施肥，初期雨水经隔油沉淀池处理后排放. 环保工程; 一体化处理设备; 处理船舶舾装过程的含油废水 处理能力为1m3/d. 隔油沉淀池+收集管道+截流沟; 60m³，收集沉淀初期雨水. 危废暂存间; 10m2，用于废油漆桶的暂存收集. 2.4.2 总平面布置 总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜进行布置。场地划分成：材料仓库、设备库、加工场地造船平台等。 总平面布置进行了合理组合，大门设置于南面，紧邻大门以东为办公区，项目区道路为南北走向，道路以西为原材料仓库与设备库，道路以东为加工与造船平台，基本沿进出主道呈直线型联合布局，缩短了运输路线，并节约了用地。项目平面布置详见附图2。项目造成平台位于靠近湘江布设，便于船舶下水。 3、主要设备 本项目厂区不设喷砂间和喷漆房，仅有人工滚涂，主要生产工艺为简单除锈、焊接、涂装等，主要生产设备详见表4。由《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制类，可满足正常生产的需要。 - 主要生产设备一览表 设备; 名称; 规格型号; 数量; 制造单位. 加工设备; 汽车起重机; QY25K5; 2; 徐州重型机械有限公司. 可控硅直流焊机; IXS-630 A; 8; 湘潭焊机厂. 气体保护焊机; NBC-350A; 8; 湘潭焊机厂. 自动埋弧焊机; WS-160A; 2; 湘潭焊机厂. 手弧电焊机; BX1500; 140; 长沙焊机厂. 机械加工设备; 车床; C630加长; 1台; 湖南机床厂. 车床; C620; 1台; 湖南机床厂. 车床; C618加长; 1台; 湖南机床厂. 铣床; 2×50C; 1台; 江苏镇江. 钻床; 2512; 1台; 洪江机床厂. 刨床; JB665; 1台; 江苏镇江. 其他设备; 日豹空压机; Yn-0.17; 5; 福建泉州市惠南工业园. 角向磨光机; 9553HB; 20; 浙江中日合资. 注：（1）项目区不进行大型器件的制造，只进行简单的拼接和组装； （2）本项目区不设喷漆房，项目区仅涉及人工滚涂。 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表5。 - 主要原辅材料年需求量 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源. 1; 原材料; 半成品钢材构件; 2000t; 市场采购. 2; 辅助材料; 焊条、焊丝; 30t; 市场采购. 氧气; 18t. 二氧化碳; 24t. 乙炔; 4.5t. 油漆; 光明牌铝粉沥青船底防锈漆; 0.5t. 光明牌黑色沥青船底面漆; 0.4t. 湘江牌红丹酚醛防锈底漆; 2.0t. 湘江牌白色醇酸磁漆（面漆）; 0.2t. 湘江牌铁红醇酸调和漆（面漆）; 1.5t. 稀释剂; 0.4t. 油漆与稀释剂用量总计; 5t/a. 3; 能源消耗; 水; 575t; 厂区已配套电网、管网供给. 电; 11.8万 kwh. 注：项目所需的氧气、二氧化碳、乙炔均从专业生产厂家购入，均采用瓶装 本项目所使用油漆及稀释剂的理化性质见下表： - 油漆及稀释剂理化性质 序号; 名称; 理化性质; 备注. 1; 铝粉沥青防锈底漆; 外观与性状：呈银褐色，漆膜平整，粘度（涂-4杯）秒≥45-75，比重1.2公斤/升，闪点29℃，遮盖力 50g/m2； 组成：以煤焦沥青加入铝粉浆、助剂、溶剂调制而成，溶剂含：二甲苯、甲苯、丁醇、乙醇。使用时充分搅拌均匀。 特性：漆膜附着力强、坚韧、耐水、具良好的水下防锈性。避免曝晒，防止粉化、龟裂。 包装、运输、储存：产品使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学易燃品的国家运输规定进行运输。储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。 安全、卫生事项：使用现场保持通风良好，严禁烟火、焊接，使用防爆设备。溶剂或漆雾对身体具危害性，粘附在皮肤上可能会引起过敏症，严重者会产生皮肤溃疡。请佩戴合格有效的劳动保护用品。轻微不适者可稍事休息，严重者及时送医治疗。; 船底部位（平底）、直底部位（重载水线以下）. 2; 黑色沥青面漆; 外观与性状：呈黑色，漆膜平整，粘度（涂-4杯）秒≥45-75，比重1.6公斤/升，闪点29℃，遮盖力 50g/m2； 组成：以煤焦沥青为成膜物质、加入防锈颜料、填料、助剂、溶剂经研磨调制而成。溶剂含：二甲苯、甲苯、丁醇、乙醇、环已酮。使用时充分搅拌均匀。 特性：漆膜附着力强、坚韧、耐水、具良好的水下防锈性。 存储、运输：按照危险化学易燃品的国家运输规定进行运输。存储在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。 安全、卫生：使用现场保持通风良好，严禁烟火、焊接，使用防爆设备。溶剂或漆雾对身体具危害性，请佩戴合格有效的劳动保护用品。轻微不适者可稍事休息，严重者及时送医治疗。. 3; 红丹酚醛防锈底漆; 外观与性状：橘红色，色调不定，漆膜平整，允许略有刷痕，遮盖力≤200g/m2，干燥时间：不大于 表干5h 实干24h，闪点34℃，比重约2.10g/cm3； 组成：由酚醛树脂、红丹、体质颜料、助剂、溶剂配制而成。溶剂含：异丁醇、乙酸丁酯、其他等。 特点：具有良好的防锈性能。 注意事项：含有重颜料颗粒，施用时应搅匀后才能使用；漆膜内含有红丹，不宜用于须进行火工校正的密闭舱室内，以防铅中毒；红丹漆漆膜不宜在空气中暴露太久，不然漆膜易发白或变色。 安全：避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。在狭窄或空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应戴好防护用具。; 干舷部位（重载水线以上及舷墙外表）、露天甲板及舷墙内侧、上层建筑外部及悬伸甲板下表面. 4; 白色醇酸磁漆; 外观与性状：白色，漆膜平整光滑，遮盖力≤10m2/L，粘度70-85kg，干燥时间：不大于 表干4h 实干24h，闪点35℃，比重约1.4kg/L； 组成：由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等颜料组成的单组份自干涂料。溶剂含：异丁醇、乙酸丁酯、其他等。 特点：附着力强，机械性能好；耐化学腐蚀性较好，保护性能良好，丰满光亮； 安全防护：施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火. 5; 铁红醇酸调和漆; 外观与性状：多种颜色，遮盖力≤80g /m2，粘度70-85kg，干燥时间：不大于 表干4h 实干24h，闪点33℃，比重约1.2kg/L； 产品组成：由醇酸树脂、颜料、填料、助剂、溶剂加工而成，溶剂含：亚桐聚合油、200号溶剂油等。 特性：单组份使用方便；易于刷涂和喷涂；干性良好；涂膜平滑；流平性及丰满度好；良好的遮盖力；装饰性。 注意事项：避免长期吸入溶剂蒸气或喷雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄或空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应佩戴防护工具。. 6; 稀释剂; 外观与性状：各色粘稠液体，有刺激性气味的易挥发液体。熔点-78℃，沸点143℃，可溶于有机溶剂； 产品组成：甲苯、二甲苯、异丁醇、乙酸丁酯、其他。 健康危害：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊，吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛，可引起皮肤刺激、皮炎，误服可引起肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻。 急救措施：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸苦难，给输氧。如呼吸停止，立即进 行人工户籍，就医。误服：饮足量温水、昏迷者不要催吐，立即就医。皮肤接触：脱去污染的衣着，擦拭污染物后用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。 眼睛接触：用流动清水冲洗15min，如仍感刺激，就医。 储存注意事项：采用合理通风，采用无火花工具，避免眼和皮肤接触，远离火种，避免与强酸、强碱和氧化剂接触。储存于阴凉、通风、干燥的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直接照射。; 配合油漆漆使用. 注：油漆成分参考《涂料工艺（第三版）》。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，临靠当地县道，外运半成品钢构件和电子器械较为方便。 （2）供电：项目用电拟依托项目区市政电网，设置一台变压器，能满足项目区用电需求。 （3）供水：项目用水主要为生活用水和少量生产用水，拟依托项目区自来水管网。 （4）排水：项目外排废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，生产废水经油水分离器处理后进入一体式处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工30人，均就近招募，项目区不设置生活区，无食堂和宿舍，采用一班制，每天8小时，年工作300d。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目于2009年建设运营，根据现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施分列如下： - 本项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境问题; 改进措施. 1; 未设置初期雨水沉淀池 和雨水导流沟; 临靠湘江一侧设置一个隔油沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经隔油沉淀池隔油沉淀处理后达标排入湘江. 2; 生产废水未收集直接排放; 生产废水收集后经油水分离器处理后经一体化设备处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。. 3; 未设置专门的危险废物 临时储存场所; 设置一个危废暂存间，危险废物经危废间临时储存后交由资质单位定期处置. 4; 各原材料、物料堆放较为凌乱，功能分区不明确，管理较为混乱。; 制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理. 5; 存在修船作业; 禁止从事修船作业. |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘阴县现辖19个乡镇。其中有文星、樟树、界头铺、袁家铺、东塘、城西、新泉、岭北、湘滨、南湖州、长康、三塘12个镇，有静河、玉华、石塘、六塘、白泥湖、青潭、杨林寨7个乡。根据《湘阴县域村镇体系规划2008-2030》袁家铺的全部和长康镇、石塘乡、静河乡、六塘镇、白泥湖部分并入县城所在的文星镇，岭北镇发展成为县域西南片区的中心城镇。 本项目位于湘阴县岭北镇窑头村，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 （一）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经衡阳、株洲、湘潭、长沙、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 （二）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地未发现文物保护单位，施工过程中亦未发现地下文物、地下矿藏等。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本评价引用湖南精科检测有限公司于2016年12月1日-3日对湘阴县岭北造船厂北面G5点环境空气质量现状的监测数据，该监测点位于本项目西南面730m，满足距离性和时效性的要求，相关监测数据详见表8。 同时本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年4月3日-5日对项目西北侧居民点G#点的环境空气质量现状进行了监测，相关监测数据详见表8。 - 大气环境质量现状监测统计结果 单位：（mg/m3） 项目; 指标; G5湘阴县岭北造船厂北面; G#项目西北侧居民点; 评价标准. SO2; 1小时值; 浓度范围; 0.018-0.027; 0.018-0.034; 0.5. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 5.4; 6.8. NO2; 1小时值; 浓度范围; 0.032-0.038; 0.034-0.044; 0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 19; 22. PM10; 24小时均值; 浓度范围; 0.087-0.102; 0.081-0.090; 0.15. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 68; 60. TVOC; 8小时均值; 浓度范围; /; 0.026-0.028; 0.6. 超标率（%）; /; 0. 最大超标倍数; /; —. 最大值占标率（%）; /; 4.7. 甲苯; 一次值; 浓度范围; ND; 0.0049-0.0061; 0.6. 超标率（%）; —; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; —; 1.0. 二甲苯; 一次值; 浓度范围; ND; 0.0024-0.0029; 0.3. 超标率（%）; —; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; —; 1.0. 由上表可见，项目区域空气质量均达标，SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最大一次允许浓度标准；甲苯满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大一次允许浓度标准，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准要求。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用湖南精科检测有限公司于2016年12月1日-2日对湘阴县岭北造船厂的临靠湘江水断面进行的一期现状取样监测，此监测断面在本项目东面湘江上游约600m。监测数据详见下表。 - 项目区临靠湘江上游段水质监测分析表 单位：mg/L 监测项目; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 溶解氧; 氨氮; 石油类. W1湘阴县岭北船厂所涉河段; 监测值; 6.73-6.75; 16-17; ＜10; 2.1-2.3; 6.4-6.6; 0.672-0.683; 0.02-0.03. 标准指数; 0.3; 0.56; 0; 0.575; 0.72; 0.683; 0.6. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. III类标准值; 6-9; 30注; 20; 4; 5; 1.0; 0.05. 注：悬浮物标准值参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。 由上表监测结果看出，项目东侧湘江监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，悬浮物监测因子符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年4月3-4日对本项目厂界四周声环境进行了一期现状监测，监测时间2天，每天昼夜各监测一次。监测结果详见下表。 - 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测日期; 标准值. 4月3日; 4月4日. 1; 厂界东面N1; 昼间; 50.9; 51.4; 60. 夜间; 42.3; 41.8; 50. 2; 厂界南面N2; 昼间; 55.6; 54.3; 60. 夜间; 44.9; 43.8; 50. 3; 厂界西面N3; 昼间; 58.6; 57.8; 60. 夜间; 47.0; 46.3; 50. 4; 厂界北面N4; 昼间; 50.4; 50.6; 60. 夜间; 40.2; 40.3; 50. 根据上表的监测结果，本项目区昼夜各厂界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，周边除部分预留空地及景观绿化外，地面基本已硬化，项目区生态环境一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，临靠湘江，在其上游500m，下游3000m范围内除农灌取水口外，无饮用水取水口，不属于饮用水源保护区，在该区域内无鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道，不会对仔稚幼鱼等造成影响，本项目距离洋沙湖-东湖国家湿地公园13.1km，不会对湿地生态系统功能造成影响，项目地符合国家防洪要求，对防洪不会造成不利影响；相关证明文件见附件7~10。项目主要环境保护目标详见下表。 - 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 窑头村居民; 西侧，20m~400m; 约100户，460人，其中200m范围内约20户，130人; 居住; GB3095-2012中二级标准. 窑头村民委员会; 北侧，280m; 约40人; 办公. 窑头学校; 西北侧，660m; 师生约200人; 学校. 地表水; 湘江; 东侧; 大河; 渔业用水区; GB3838-2002中III类. 声环境; 窑头村居民; 西侧，20~200m; 约20户，130人; 居住; GB3096-2008的2类. 生态环境; 农田; 西侧，30m; /; 耕作; 维持原有功能、生态. 社会环境; 项目河段防洪大堤; /; /; /; 维持原有功能.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）中居住区最大一次允许浓度标准；甲苯参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中相关标准，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）相关标准执行。 （2）地表水环境：湘江沩水河口北端至湘阴县樟树港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准执行。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准，VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相关标准执行。 （2）废水：生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，船舶试航期间废水执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）标准。 （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目外排废水总量为150t/a，各污染物排放量为：COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，排放废气以VOCs计，排放量为3.334t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，VOCs：3.334t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图 1、造船全过程可分解为船体建造、舾装和涂装三大块。本项目采购半成品钢材，不进行喷漆，采用人工滚涂。项目主体工艺流程及产污环节见下图。 图1 项目工艺流程图 项目外购的钢材为按照客户需求设计向外厂家制定的半成品，预定制成后，由汽车将其输送至生产地点进行预处理简单除锈、加工成形，本项目不进行切割。上述加工完成后，进入分段制作和装焊预舾装工序，完成分段和部件制作、装焊及管系、设备等的预舾装作业；然后进入分段除锈、分段涂装工序；分段涂装完毕后，在船台进行分段大合拢，并进一步进行机电设备、管系和电缆等的预舾装；然后进行大合拢和完工涂装；最后进行试航出厂。试航时间一般为3天左右，对船上的各个部件进行测试，试航合格的船舶即可交付给客户。由于项目未配备储油罐设施，在试航期间需使用的油料临时外购。具体工艺流程说明如下： 设计：根据客户需求，对船舶进行设计； 放样与钢材预处理：根据船舶设计，将船体分解成若干个组件，对组件所需钢材部件交外部合作厂家按指定形状加工生产，制成钢材半成品后运载至厂区。半成品钢材在加工前进行简单表面除锈，并涂上一层保护底漆的加工工艺。此过程将产生除锈粉尘，甲苯、二甲苯等有机废气，以及噪声； 船长大于80m船舶分段建造工艺： 分段制作、装焊和预舾装：完成钢板或型钢组合成板列、T型材、肋骨框架或船首尾柱等部件预处理后，进入分段部件装配制作和装焊预舾装工序，完成分段和部件制作、装焊及管系、设备等的预舾装作业。此过程将产生一定量的焊接烟尘、含油废水和噪声； 分段除锈、分段涂装：完成船体分段焊接和一些部件的预舾装工作后，进行分段除锈和分段滚漆；分段除锈过程将产生一定量的除锈粉尘、噪声；分段滚漆过程，将产生一定量的甲苯、二甲苯等有机废气； 分段组装和预舾装：通过吊车将各分段组合、安装，中间会涉及到船体部件的焊接，并进一步进行机电设备、管系和电缆等的预舾装。在此过程中将产生焊接烟尘，含油废水、噪声等； 合拢成型和完工涂装：将船体分段、总段在船台上最后装焊成船体，并进行完工涂漆，在此过程中将产生焊接烟尘、含油废水、噪声和甲苯、二甲苯等有机废气； 舾装和试验：将机电设备进行安装，利用船台使船下水，进行试航，此过程将产生含油废废水和噪声； 试航：进行一周左右的试航，对船上的各个部件进行测试；试航过程中会产生少量含油废水；该废水经过船舶自备的油水分离器处理达标后按海事部门规定排放； 交船：试航合格的船舶出厂可交付给客户。 船长小于80米的船舶为整体建造工艺：经制作、装焊、除锈、涂装和舾装后进行试航，合格后交付给客户。此过程产生的污染物与分段制作产生的污染物相同。 主要污染工序： 施工期： 项目厂区已于2009年建设完毕，目前已经进入生产阶段，因此，本评价不对项目施工期的环境影响进行评价。 营运期: 本项目在生产环节均在室外露天进行，其中主要污染物为船舶生产过程产生的除锈粉尘、焊接烟尘、涂漆废气、设备噪声，含油废水等。 1、废气污染源 本项目不设喷砂房和喷漆房，仅有室外人工除锈和滚涂作业。项目区不设食堂和宿舍，故项目废气污染主要为焊接烟尘、简易除锈时产生的金属粉尘和人工滚涂作业产生的甲苯、二甲苯和挥发性有机废气（以VOCs计）等。 （1）除锈粉尘 本项目不设置打磨车间，除锈粉尘全部为无组织粉尘，主要来自钢材预处理除锈产生以及首次预舾装后分段除锈过程产生的除锈粉尘。本项目除锈使用手工砂轮打磨的方式去除锈迹，会产生少量的粉尘。项目购买钢材为外协除锈加工后的半成品，锈蚀程度较小，根据建设单位提供资料及同类型厂家的资料类比分析，项目除锈过程无组织粉尘排放量约0.5t/a（排放速率0.208kg/h），产生源较为分散。 （2）涂装废气 本项目不设喷漆房，项目区无喷涂，仅为人工涂装工序。主要为钢材预处理的保护漆涂刷，分段焊接处的补漆以及防锈漆和面漆的滚涂，均采用人工刷涂的方式，作业较为分散，操作时间不固定，根据建设方介绍，项目年工作时间300d，平均每天涂装工序时间约为6h，涂装废气均以无组织形式排放。本项目所用油漆主要为铝粉沥青防锈漆、黑色沥青面漆、酚醛防锈漆、醇酸磁漆、醇酸调和漆和稀释剂，主要大气污染物为甲苯、二甲苯、异丁醇、亚桐聚合油、乙酸乙酯等。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目油漆涂装废气总产生量见下表。 - 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCS 质量含量（%）. 船舶及相关装置制造 （373*）; 油漆; 油漆（含固化剂）; 65. 其他溶剂; 稀释剂; 86. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 - 项目油漆废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）; 备注. 1; 油漆; 4.6; 65; 2.99; 无组织排放，产生源较多. 2; 稀释剂; 0.4; 86; 0.344. 3; 合计; 3.334. 根据上表得知，本项目涂装油漆废气VOCs产生量约3.334t/a，项目年工作时间300d，平均油漆涂装时间约为6h，产生速率为1.85kg/h。 （3）焊接烟尘 根据本项目工艺流程，焊接作业是造船过程中必不可少的工序。焊接烟尘的排放点位很多，一般在分段制作与装焊预舾装、分段大合拢及预舾装、合拢成型及完工涂装等工艺流程处，属于无组织排放。 根据参照《甘肃科技》2014年6月第30卷第12期《机械加工项目污染物源强的确定方法》，几种焊接方法施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见下表。 - 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量( mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350~450; 11~16. 低氢型、碱性焊条（结502）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3. 2mm）; 2000~3500; 20~25. CO2保护焊; 实芯焊丝（直径; . 6mm） 450~650; 5~8. 药芯焊丝(直径1. 6mm); 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1. 6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（直径5mm）; 10~40; 0.1~0.2. 本项目使用的焊条和焊丝约为30t/a，项目80%采用手工电弧焊，10%拟采用CO2保护焊，5%采用可控硅直流焊以及5%采用自动埋弧焊，手工电弧焊使用钛钙型低碳钢焊条（G422）、气体保护电弧焊使用CO2保护实芯焊丝、可控硅直流焊使用氩弧焊丝和自动埋弧焊使用自保护焊药芯焊丝。项目按最大发烟量计算，焊接烟尘产生量见下表。 - 项目焊接烟尘产生量 焊接设备; 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的 发尘量(g/kg）; 焊丝用量t/a; 烟尘产生量t/a. 手弧电焊机; 手工电弧焊; 钛钙型焊条(G422，直径4mm); 8; 24; 0.192. 气体保护焊机; CO2保护焊; 实芯焊丝（直径1. 6mm）; 8; 3; 0.024. 可控硅直流焊机; 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1. 6mm）; 5; 1.5; 0.0075. 自动埋弧焊机; 自保护焊; 药芯焊丝（直径3. 2mm）; 25; 1.5; 0.0075. 合计; /; 0.23. 本目焊接工序手工点较多，且为室外操作，操作时间不固定，根据建设方介绍，项目年工作时间300d，平均每天焊接工序时间约为4h，则本项目焊接烟尘产生量约0.231t/a，产生速率为0.193kg/h。 2、废水污染源 本项目区不设食堂和宿舍，员工均就近招募，项目区废水主要为员工生活污水和生产废水（包含舾装过程产生的含油废水和船舶试航产生的废水）、以及初期雨水。 （1）生活污水 本项目劳动定员30人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）按每人每天45L计，则项目生活用水量为1.35t/d（405t/a），排污系数按0.8计算，则生活废水量为1.08t/d（324t/a），主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：100mg/L，生活污水经集中收集后，汇入厂内已有化粪池进行处理后通过定时清掏用于周边农田菜地施肥。 （2）生产废水 ①新建船舶时舾装产生含油废水：根据建设单位提供资料及同类型厂家资料类比分析，新建船舶舾装过程含油废水产生量约为150t/a，主要污染物为石油类，生产废水中主要污染物浓度约为COD：200mg/L、BOD5：100mg/L、NH3-N：15mg/L、石油类：40mg/L，拟收集后经油水分离设备处理后排入一体式处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 ②船舶试航废水 船体试航时，船体驶入湘江，向船坞灌湘江水，完成后水排入湘江。根据航运部门统计船舶的油污水日发生量为船舶载重量的万分之二点八，即年产1.5万载重吨船舶项目的油污水日发生量为4.2t/d，试航时间按3天计算，本项目所制造的船舶试航废水年产生量为12.6t/a。船舶试航时可能产生的含油废水，主要污染因子为石油类，经船舶自带的油水分离器处理达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）标准后，按海事部门规定排放。 （3）初期雨水 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按25.0mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目区集雨面积8666m2，计算得到本项目初期雨水每次量为54.2m3，其中含有一定量石油类和悬浮物，直接经地表径流排放可能会污染湘江水质，拟经隔油沉淀池处理后再排入湘江。 （4）项目水平衡图 图2 项目水平衡图（t/a） 3、噪声 项目噪声主要来自除锈打磨噪声，钢板撞击、敲打噪声，场地搬运机械及码头升降机械噪声。各主要噪声污染源强具体数值见下表。 - 主要噪声污染源强汇总表 dB（A） 序号; 噪声源; 声压级. 1; 打磨噪声; 90～105. 2; 钢板撞击，敲打噪声; 95～110. 3; 场地搬运机械及码头升降机械噪声; 75～85. 4、固体废物 本项目不设喷漆房，仅有人工滚漆工艺，项目不进行切割，项目区主要固体废物为废焊料、废油漆桶、废水处理收集的废油和生活垃圾等。 （1）废焊料 本项目废焊料产生量约占焊条、焊丝使用量的5%，约1.5t/a。集中收集后放置于企业厂区专门的焊条仓库废品区保存，委托专业公司进行处理。 （2）废油漆桶 项目涂漆为人工滚漆，会产生废油漆包装桶，根据环境保护部发布的《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），项目废油漆桶产生量约为0.3t/a，于危废暂存间收集后交由原生产厂家回收利用。 （3）废油 ①废浮油：船舶制造舾装过程会产生含油废水，经环保油水分离器处理后，废水隔油产生的浮油，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，按0.1t/a计，交由有资质单位处理。 ②含油废污泥：本项目初期雨水经隔油沉淀池处理后以及一体式废水处理设备处理后，会产生含油废污泥，污泥产生量极少，约为0.1t/a（含水率98%），每年清理一次，清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后交由有资质单位处理。 （4）生活垃圾 本项目不设置食堂和宿舍，员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.015t/d、4.5t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 项目区 | 除锈粉尘 | 0.5t/a 0.208kg/h | 产生源较多，遍布整个场区，时间较为分散，均为无组织排放 |
|  |  | VOCs | 3.334t/a |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.231t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 324t/a | 经化粪池处理后，通过定时清掏用于周边农田菜地施肥 |
|  |  | COD | 300mg/L、0.097t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.008t/a |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 150t/a COD:200mg/L,0.03t/a 氨氮:15mg/L,0.002t/a | 废水量：150t/a COD：100mg/L，0.015t/a 氨氮：15mg/L，0.002t/a |
|  | 船舶试航废水 | 废水量 | 12.6t/a | 船舶上自备的油水分离器进行处理 |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 废油漆桶 | 0.3t/a | 交由原生产厂家回收利用 |
|  |  | 废焊料 | 1.5t/a | 经收集后委托专业公司进行处理 |
|  |  | 废浮油 | 0.1t/a | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 含油废污泥 | 0.1t/a | 定期清理交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 经厂区垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有切割机、车床、简易磨光机、电焊机等，噪声源强在75~110dB（A）之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。本项目不属于生态类项目，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析及环保措施

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 由于项目已建成运行，本评价委托湖南精科检测有限公司在项目正常生产时对厂界颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物等污染物进行了监测，本评价大气环境影响采用该污染源实测数据进行分析。 （1）除锈粉尘 本项目不设喷砂房，无组织粉尘主要来自钢材预处理除锈产生以及首次预舾装后分段除锈过程产生的除锈粉尘。本项目在除锈使用手工砂轮打磨的方式去除锈迹，会产生少量的粉尘。 根据湖南精科检测有限公司于2017年4月3日，在项目正常生产情况下，对本项目厂界四周无组织废气颗粒物进行了监测，监测结果如下： - 厂界无组织颗粒物监测结果一览表（单位：mg/m3） 监测项目; 采样日期; G1项目厂界东面外1m; G2项目厂界南面外1m; G3项目厂界西面外1m; G4项目厂界北面外1m. 颗粒物; 2017.4.8; 0.092; 0.086; 0.095; 0.116. 根据上表得知，项目处于正常工作状况下，无组织排放废气颗粒物厂界最大监测浓度为0.116 mg/m3，厂界浓度范围分别为0.086~0.116mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放监控浓度<1.0mg/m3标准限值要求，项目打磨粉尘对环境的影响在可接受的范围内。环评建议建设方打磨作业时应尽量选取合适的天气施工作业，避开大风扬尘天气的打磨施工作业，减少粉尘对周边环境的影响。 （2）涂装废气 本项目不设喷漆房，项目区不设喷涂，仅为人工涂装。主要为分段焊接处的补漆以及防锈底漆和面漆的滚涂，作业较为分散，废气以无组织形式排放。根据湖南精科检测有限公司于2017年4月3日，在项目正常生产情况下，对本项目厂界四周无组织废气进行了监测，监测结果如下： - 厂界无组织废气监测结果一览表（单位：mg/m3） 监测项目; 采样日期; G1项目厂界东面外1m; G2项目厂界南面外1m; G3项目厂界西面外1m; G4项目厂界北面外1m. 挥发性有机物; 2017.4.8; 0.065; 0.058; 0.063; 0.076. 甲苯; 2017.4.8; 0.0059; 0.0043; 0.0052; 0.0071. 二甲苯; 2017.4.8; 0.0032; 0.0021; 0.0029; 0.0037. 根据上表得知，项目处于正常工作状况下，无组织排放废气挥发性有机物、甲苯、二甲苯厂界最大监测浓度分别为0.076mg/m3、0.0071mg/m3、0.0037mg/m3，厂界浓度范围分别为0.058~0.076mg/m3、0.0043~0.0071mg/m3、0.0021~0.0037mg/m3，甲苯、二甲苯监测浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，挥发性有机物（以VOCs计）浓度低于《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相关浓度限值，在监测期间项目涂装废气对环境的影响在可接受的范围内。 项目区周边最近居民点为西北侧窑头村居民，位于本项目上风向，根据现状监测结果，在监测期间短期涂装工序产生的甲苯、二甲苯等废气不会对周边居民日常生活产生较大影响。环评建议建设方在实际操作过程中加强清洁生产水平，使用环保型油漆，采用低甲苯、二甲苯等溶剂含量的油漆；及时获取最新的天气信息，提前做好生产组织及调度工作，尽量避开大气扩散条件不好的天气，以进一步避免油漆挥发废气的影响。 （3）焊接烟尘 本项目焊接工序手工点较多，且为室外操作，操作时间不固定，根据表17厂界无组织颗粒物监测结果分析，项目区厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。焊烟经大气扩散后将很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 （4）大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。 ②源强及参数选择 本次评价选择无组织排放颗粒物和VOCs为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见下表。 - 无组织扩散源强 无组织扩散源; 污染物; 面源参数; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 除锈区; 除锈粉尘; 2; 10; 20; 0.208; 0.45. 生产区; 焊接烟尘; 5; 80; 120; 0.193. VOCs; 1.85; 0.6. ③计算结果及分析 根据大气环境防护距离模式，计算出各无组织排放源的大气环境防护距离见下表。 - 大气环境防护距离计算结果表 无组织扩散源; 大气环境防护距离计算结果; 大气环境防护距离. 除锈区除锈粉尘; 70m（距面源中心）; 南侧厂界外70m，其余厂界无需设置. 颗粒物; 无超标点; 0m. VOCs; 无超标点; 0m. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第10.1.1条：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目生产区的焊接烟尘和涂装产生的VOCs均无超标点，无需设置大气环境防护距离，项目除锈区计算得到的超标范围为距除锈区面源中心70m，根据项目平面布局，除锈区紧邻南侧厂界设置，与其余三个厂界距离均大于70m，因此本项目的大气环境环境防护距离为南侧厂界外70m，该范围内无长期居住的敏感目标，其余厂界无需设置大气环境环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，当无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据对项目正常生产时各厂界废气的监测结果，各厂界的颗粒物和VOCs均没有超过相应质量标准限值。因此本项目无需设置卫生防护距离。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目生活废水量为1.08t/d（324t/a），主要污染物为COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 100mg/L，生活污水经集中收集后，汇入厂内已有化粪池进行处理后，通过定时清掏用于周边农田菜地施肥。 （2）生产废水 生产废水包括新建船舶时在舾装、试航工序产生的含油废水。根据建设单位提供资料及同类型厂家资料类比分析，新建船舶时在舾装时的生产废水产生量约为150t/a，主要污染物为石油类，其浓度约为COD 200mg/L、BOD5 100mg/L、氨氮 15mg/L、石油类 40mg/m3，拟收集后经油水分离设备处理后排入一体式处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 船舶试航时可能产生的含油废水，主要污染因子为COD、SS和石油类，船舶试航废水年产生量29.4t/a。经自备的油水分离器处理，达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）标准后，按海事部门规定排放。 根据厂区地势，本项目拟在厂区东南角靠近办公楼附近建设地埋式一体化处理设备，充分利用重力作用将污水引入污水处理。项目污水处理站处理能力为1m3/d，建议采用“一体化处理设备”工艺。污水处理工艺流程图见下图。 污水处理站 污水预处理 环保油水分离器 一体化处理设备 船舶舾装废水污水 达标排放入湘江 图3 污水处理站工艺流程图 工艺说明： 国内处理船舶含油污水的工艺流程主要是采用物理法除油。对于水量较小的含油污水多采用船用或者陆用油水分离器来处理。以我国交通部上海船舶运输科学研究所研究生产的油水分离器为例，其工艺原理为采用机械分离为初级分离、粗粒化分离为二级分离相组合的工艺构造。当油污水从缓冲罐进入分离器后，大油珠上浮进入集油室，含油废水向下进入峰谷对置的多层波纹板组构成的机械分离装置（原理同下向流斜板隔油池），小油粒不断碰撞聚结形成大油粒，上浮至集油室。废水继续流经过滤器，通过外接管路先后进入第一、第二级粗粒化装置，分离余留的细微油粒，最后清水从排放口排出，出水含油量可以低于10mg/L。粗粒化材料为介于亲水和亲油之间的涤纶纤维及弹性尼龙纤维，可清洗、更换。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，生产废水经油水分离器处理后进入一体化处理设备后达标排放，预计不会对周边环境造成较大影响。 （3）初期雨水 本项目初期雨水每次量为54.2m3，其中含有一定量石油类和悬浮物，直接经地表径流排放可能会污染湘江水质。环评要求建设方在项目区临靠湘江一侧设置一个60m3隔油沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经隔油沉淀池隔油处理后能够达标排入湘江。 综上所述，本项目各生产、生活废水经处理后综合利用，预计不会对周边环境造成较大影响。 3、噪声影响分析 项目位于湘阴县岭北镇窑头山，周边居住、工业混杂，项目区为2类声环境功能区。根据岳湖南精科检测有限公司于2017年4月3~5日在企业正常生产时对厂界噪声监测结果（见表10），项目昼间厂界噪声最大值为58.6dB（A），夜间厂界噪声最大值为47.0dB（A），项目昼夜各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。经过现场调查，项目周围最近敏感点在厂界20m，环评建议建设方通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产，加强运输管理等措施。综上所述，本项目不会对周边居民声环境造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目主要固体废物包括废焊料、废油漆桶、废油和生活垃圾等。废焊料集中收集后委托专业公司处置；废油漆桶经短期收储后交由生产厂家回收利用；油水分离器中的废浮油交由有资质单位处理，含油废污泥定期清理外运交由有资质单位处理；生活垃圾拟经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。 本项目废油漆桶不属于危险废物，为控制含油漆危险废物的油漆桶在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对危险废物的要求对废油漆桶进行贮存。项目应设置危废暂存间放置废油漆桶，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行建设，做好防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。 废焊料属于一般工业固体废物，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将油料等露天堆放。 5、船舶试航环境影响分析 根据相关规定，本项目试航需经相关主管部门批准后在规定航段运行，不得私自变更试航时间和航段，从而影响正常航运。项目区不设置油罐，船上根据相关管理要求配备船载油水分离器，试航期间产生的少量含油废水经船用油水分离器处理后外排，执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）的船舶含油污水最高允许排放浓度标准；短期试航期间不产生生活污水。 6、洪水影响分析 本项目东侧临靠湘江，项目所在湘江段防汛水位为32.5m，警戒水位34.5m，已取得当地河道主管部门意见（详见附件7）。湘江水位暴涨期间，可能会淹没项目场区，环评要求建设方及时关注当地水文信息，听取当地主管部门安排，暴雨、洪水期间停止生产，及时清运场区相关原材料和生产设备，委托吸污车将场区生产废水和初期雨水沉淀池中的留存废水进行抽离，将场区固废按照属性进行清运处理，从而进一步减少场区遗留物可能对周边环境造成的影响，同时保护建设方及工人的人生财产安全。 7、外协影响分析 造船产业具有较大的产业链，又是一个规模效应型企业，需要相关的配套设备厂，本项目拟采取社会协作生产模式，完成下列配套： （1）机电设备由湖南及周边地区配套，协作厂供应，部分设备全球化采购； （2）木作家具由专业化定点厂供应； （3）铝制品及玻璃钢制品由专业化定点厂供应； （4）通讯、导航设备、仪表以及自动化控制系统由专业化定点厂供应或国外进口； （5）轴、舵系、螺旋浆和钢缆由专业化定点厂加工制造； （7）探伤工序委托湖南省长沙船舶厂船舶检验科； （8）铸、锻件及热处理已由供应商完成。 本项目区主要进行各设备的组装和涂装，各协作单位污染物产生不纳入本环评评价内容，各协作单位根据建设方委托自行生产，实现生产的流程化、快速化。 8、环境风险分析及防范措施 风险评价常称事故风险评价，主要考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆及有毒物质。发生这种灾难性事故的概率虽小，但影响的程度往往是巨大的，因此对本项目存在的环境风险进行分析评价并提出防范措施是十分必要的。 根据危险物质特性分析并参照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，及推荐的《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编，中国环境出版社），项目使用的原料中乙炔、氧气，判别结果见下表。 - 危险物质临界量及重大危险源判别 物质名称; 项目最大储存量q（t）; 临界量（t）; q/Q. 乙炔; 0.15; 1; 0.15. 油漆; 1; 500; 0.002. 经计算，各危险化学品与临界量比值之和为0.152＜1，本项目不构成重大危险源。 危险物质特性分析 依据GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》，对本项目原辅材料、产品中危险化学品进行确定，本项目为金属船舶制造，项目在生产过程中大量使用乙炔、氧气以及油漆。其中乙炔、氧气、油漆在运输、贮存和使用过程中存在火灾、爆炸、泄露和中毒等风险，该危险、有害化学品的主要理化性质、毒害性如下： （1）乙炔 危险性分类为GB2.1类，易燃气体，危规号：21024。 理化性质：无色气体，纯的乙炔没有不愉快的气味，工业品由于杂质膦等的存在而具有大蒜味。相对密度(水=1)0.62，相对密度(空气=1)0.91；蒸汽压4033kPa/16.8℃，闪点：＜-50℃，熔点-81.8℃/119kPa，沸点：-83.8℃，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 危险特性：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC900000ppm×2小时(小鼠吸入)；500000ppm(大约浓度)(人吸入)；人吸入10%，轻度中毒反应。 应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施：特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)；高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳。 （2）氧气 理化性质：无色无臭气体；蒸汽压506.62kPa(-164℃)，熔点：-218.8℃,沸点：-183.1℃；溶于水、乙醇；相对密度(水=1)1.14(-183℃)；相对密度(空气=1)1.43。 健康危害：侵入途径：吸入。常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施：一般不需特殊防护。其它：避免高浓度吸入。 急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 （3）油漆 油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化。属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。油漆为粘稠油性颜料，未干情况下易燃，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于汽油、煤油、柴油。 健康危害：油漆的毒性大小与溶剂种类、浓度以及作用时间长短等因素有关，油漆溶剂中苯、甲苯、二甲苯等苯类物质为无色透明并有芳香气味的易燃液体，极易挥发。其气体经呼吸道吸入人体后，引起头晕、头痛、记忆力衰退、乏力、失眠等；对造血系统有一定的损害，造成白血球减少，甚至引起血小板、 红血球的降低；对皮肤能引起干燥、瘙痒等症状。其中含铅的化合物如红丹、黄丹、铅白、铅铬黄等，可经呼吸道吸入，也能经口腔摄入或皮肤的损伤部位吸收到血液中。铅中毒时一个慢性的积蓄过程，经一段时间后才能产生体弱疲倦、食欲不振、脸色苍白、关节痛、头痛等症状，尤为显著的是牙龈部位出现蓝线。在喷漆中所形成的漆雾，也影响人体的健康，其中以硝化纤维素漆类和醇酸漆类中的增韧剂毒性较大。 危险特性：油漆遇明火、高热易引起燃烧，蒸汽与空气易形成爆炸性混合物，与氧化剂发生强烈反应，会引起燃烧核爆炸，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引起回燃，遇高热，盛装油漆的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。燃烧时将产生一氧化碳和二氧化碳。 泄漏应急处理：切断火源，疏散泄漏污染区无关人员至安全地带，严格限制人员出入，查找并切断泄漏源，防 止进入下水道，建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿消防防护服。小量泄漏：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，对使用过的洗液应稀释后排入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送至环卫部门规定的处理场所。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集到专用容器内回收或运至环卫部门规定的处理场所。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，喷雾状水冷却和稀释蒸汽，以保护现场人员。 防护措施：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业 前和定期体检。 灭火措施：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火。可用泡沫、 二氧化碳、干粉、砂土扑救。 （4）风险管理 项目的原料中乙炔、氧气、油漆属于易燃易爆物质，为了减轻事故危害后果、频率和影响，达到同行业可接受风险水平，有必要对项目采取降低风险措施，包括减少危险品的数量、种类、修改工艺和贮存条件和改进设备等。 ①减少贮存和工艺过程中存放的危险物质的贮存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，可通过减少贮存，以使危害减到尽可能小的程度。 ②贮存和运输采用多次小规模进行。 ③改革工艺、降低生产时的压力和温度等。 ④改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间。 ⑤提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。 ⑥强化管理，提高操作人员业务素质。 （5）防范措施 ①氧气瓶、乙炔瓶与切割点、明火距离在10米以上；氧气瓶与乙炔瓶安全距离在5米以上。 ②氧气胶管为红色，乙炔为黑色或绿色，二者不准错接。 ③严禁把氧气、乙炔胶管挂在肩上或放在高温（高热）设备上，严禁用物件压住胶管。 ④氧气瓶和乙炔瓶不能沾有油污、不准撞击、滚动和曝晒。 ⑤氧气瓶内气体不能用尽，要留有余压1-2公斤。 ⑥盛装过易燃易爆物品的容器或不明的封闭容器时，首先要报告公司安全员同意，然后将容器清洁干净，经测爆员测试合格，并打开有孔盖后，才能进行作业。 ⑦乙炔使用、运输和贮存，应根据《溶解乙炔气瓶安全监察规程》制定相应的管理制度和安全操作规程，并对有关人员进行专业安全技术教育。 （6）应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③确认可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急求援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 9、环境管理规划 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）为减低火灾事故和岸滩污染事故的风险，本项目不在场设制乙炔站，生产所需的乙炔应向专业乙炔厂购买罐装液化乙炔瓶，建设时应按要求实施，不应随意变更。 （2）在有关消防条例和规定中，乙炔是易燃气体，属火灾危险性甲类的储存物品；氧气是助燃气体，属火灾危险性乙类的储存物品。生产中乙炔瓶和氧气瓶的运输、保存方式、储存量和使用过程要遵守有关安全防火条例、规定和安全操作规程的要求。比如，运输要分类运输，并符合交通、公安部门的规定；库房建造要分类建造，并有足够的防火间距，消防设备，符合建筑设计防火规范的其他要求。 （3）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （4）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 10、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 - 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 每年一次. 废水; 总排污口; COD、氨氮、石油类; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 11、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①气源 拟建项目所有的氧气和乙炔气均由外协单位提供，从根本上消除了制备氧气和乙炔气所带来的环境污染。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，另外本项目生产过程中电焊产生的废焊条头经收集后由厂家回收再利用。废经分类收集，进行回收综合利用，妥善处理后对周围外环境不会产生影响。 ③污染物治理 项目生活污水经化粪池预处理后，经新建一体化处理设备后定期清掏处理用于农肥；各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 12、总量控制 本项目外排废水总量为150t/a，各污染物排放量为：COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，排放废气以VOCs计，排放量为3.334t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，VOCs：3.334t/a。 13、公众参与 为了充分了解社会各阶层人士对本项目的看法和建议，对项目直接和可能受影响地区随机选取调查对象发放调查表进行问卷和访谈调查。本次公众参与调查共发放15份个人问卷调查表和2份单位意见调查表，实际收回15份个人调查表和2份单位调查表（详见附件12）。个人公众参与调查对象情况详表23，调查结果统计分析见表24。调查结果如下： （1）个人公众参与情况如下： - 个体公参人员情况统计况表 姓名; 联系电话; 性别; 年龄; 文化程度; 职业; 单位或住址. 周建山; 18390014977; 男; 50; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 王先国; 15197071888; 男; 54; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 陶建光; 13974027897; 男; 45; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 陶建群; 13874059079; 男; 50; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 黎健; 15197000373; 男; 52; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 廖海波; 18821898956; 男; 36; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 陶建波; 15872857860; 男; 46; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 闫平军; 15111013671; 男; 30; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 吴三桂; 18711257478; 男; 59; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 吴杰锋; 15197009387; 男; 28; 高中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 黄武; 13874023674; 女; 43; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇水产村. 柯军; 13574753043; 男; 54; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 吴利春; 15773041770; 男; 34; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 廖海春; 13574043281; 男; 34; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇窑头村. 龙建新; 13974023997; 男; 43; 初中; 务农; 湘阴县岭北镇水产村. - 个人公参调查统计表 调查内容; 调查结果. （1）您对本项目的了解程度; 了解; 了解一点; 不清楚. 100%; 46.7%; 20%. （2）您认为当地主要的环境问题是什么; 水污染; 大气污染; 固体废物; 噪声; 其他. 0%; 0%; 0%; 100%. （3）您最担心本项目会造成以下哪类环境问题; 水污染; 大气污染; 固体废物; 噪声; 其他. 0%; 0%; 0%; 100%. （4）您对本项目所采取的环保措施是否满意; 满意; 不满意; 不满意原因. 100%. （5）是否赞成本工程的建设; 赞成; 反对; 反对理由. 100%. 根据以上统计结果可知，所有受调查者赞成本项目的建设；关于该项目对周边环境及生活质量影响较大的问题，受调查者普遍认为噪声影响最大。本项目应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告中提出的建议措施，确保外排污染物达标排放，且不对周围村民的生活环境造成污染。 （2）团体公众参与情况 本次公众参与调查共收到社会团体意见2份，分别为湘阴县岭北镇人民政府和岭北镇窑头村村民委员会，受访团体基本了解本项目的建设情况，赞成本项目的建设。 14、总平面布置图合理性分析 项目所用原辅料均由货车及各种专用运输车辆等从陆地运输。钢材等经货车输送到钢材堆场，再进行钢材预处理，船体部件具有数量多、重量大的特点，因此在各个处理区之间的以吊车输送为主；项目总平面布置进行了合理组合，缩短了运输路线，并节约了用地；公用设施分散布置靠近负荷中心，缩短了管线，节省能耗，因此项目平面布局满足安全和环保要求，较为合理。 15、项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，项目用地属于工业用地，土地使用证明见附件3，主要用于船舶生产，基本符合湘阴县的“十三五”发展规划。本项目河岸线总长300m，已取得河道主管部门意见，详见附件7。本项目建设用未在湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划范围之内，符合《国家湿地公园管理办法》，项目建设不影响湿地生态系统功能和生态旅游等活动，已取得湘阴县林业局意见，详见附件10。 综上所述，本项目选址是可行的。 16、产业政策及当地行动计划符合性分析 （1）与产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，本项目船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 （2）与《船舶行业规范条件》符合性分析 本项目通过加强项目厂区的布局优化，按照功能分区建设，具备与所建造船舶相适应的岸线，起重设施、涂装设施和仓库，并具有良好的交通环境及供电、供水、供气能力，主要生产设备，其性能和精度能满足船舶建造的要求，本项目已具备一般船舶三级I类船舶生产企业认可证，符合《船舶行业规范条件》的相关要求。 （3）与《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目主要从事金属船舶制造，外排废水主要为生活污水、舾装时的含油废水、初期雨水和船舶试航废水，生活污水进入已有化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，舾装时的含油废水经油水分离器处理后进入一体化处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排至湘江，初期雨水经隔油沉淀池处理后排入湘江。项目区河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。船舶建造完成后，进行试航时可能产生的含油废水，经自备的油水分离器处理，达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）标准后，按海事部门规定排放。 项目符合《湖南省湘江保护条例》、《水污染防治行动计划》的相关要求。运营过程中主要为焊接烟尘、除锈粉尘和油漆废气等，均属于无组织排放，在监测期间表明经大气消散后不会对周边环境造成较大影响，符合《大气污染防治行动计划》的相关要求。 （4）与湘阴县“十三五”发展规划符合性分析 根据《湘阴县“十三五”发展规划》的要求，打造机械装备制造、电子信息、可持续建筑制造、绿色农产品加工4大重点产业集群。 改造提升船舶制造、变压器产业2个传统工业产业。到2020年，培育产值过100亿的机械设备制造产业集群。 本项目的建设基本符合该规划要求。 17、环保投资估算 该工程总投资约300万元，其中环保约10万，环保投资约占工程总投资的3.3%，环保建设内容如下表所示。 - 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废水; 生产废水; 油水分离器+一体化处理设备; 4; 新建. 船舶试航废水; 油水分离器; 1; 新建. 初期雨水; 60m3的初期雨水隔油沉淀池和导流槽、截留沟; 1.5; 新建. 2; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 0.5; 新建. 3; 固废; 垃圾桶; 0.1; 新建. 工业固体废物暂存场所; 0.1; 新建. 危险废物暂存间; 0.8; 新建. 合计; 10; --. 18、“三同时”验收项目 本项目环保验收内容详见下表。 - 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 厂区; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 选用甲苯、二甲苯含量少的环保油漆和稀释剂，选用环保焊条焊丝等，均为无组织排放; 颗粒物、甲苯、二甲苯厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值；有机废气（以VOCs计）参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB16297-1996）浓度限值执行。. 废水; 生产废水; COD、氨氮、石油类; 油水分离器+一体化污水处理设备处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准. 生活污水; /; 已有化粪池处理; 农肥. 船舶试航废水; 石油类; 油水分离器; 《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）. 雨水; 初期雨水; 60m3初期雨水隔油沉淀池+收集管道+截流沟; 初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 废焊料; 委托专业公司处置. 废油漆桶; 经危废间短期收集后交由生产厂家回收利用. 废浮油与含油废污泥; 交由有资质单位处理. 噪声; 生产区域; 连续等效A声级; 设备定期维护，减振底座、消声、隔声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 备注：禁止项目区从事滩涂拆船、修船作业。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 厂区 | 焊接烟尘 | 选用含甲苯、二甲苯少的环保油漆和稀释剂；选用环保焊条、焊丝，采用先进焊接工艺和打磨工艺 | 无组织排放，颗粒物、甲苯、二甲苯厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；有机废气（以VOCs计）达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB16297-1996）浓度限值。 |
|  |  | 甲苯、二甲苯、VOCs |  |  |
|  |  | 除锈粉尘 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、 | 经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、石油类 | 经油水分离器处理后进入一体化污水处理设备处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准 |
|  | 船舶试航废水 | 石油类 | 油水分离器 | 《船舶污染物排放标准》（GB3552-83） |
|  | 初期雨水 | SS | 60m3初期雨水隔油沉淀池+收集管道+截流沟 | 初期雨水经隔油沉淀池沉淀处理后达标排入湘江 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类收集、环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产区 | 废焊料 | 委托专业公司进行处理 |  |
|  |  | 废油漆桶 | 厂家回收利用 |  |
|  |  | 废浮油 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 含油废污泥 |  |  |
| 噪声 | 生产区 | 各类高噪声设备 | 设备定期维护，墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，占地面积 8666.6m2，绿化面积100m2。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，总占地面积8666.6m2，总投资300万元，主要从事金属船舶的生产和制造，船长大于80米的船舶采用分段建造工艺，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺，整体分解为船体建造、舾装和涂装三大块，场区不设喷漆房和喷砂房，仅为室外滚涂，年生产船舶能力约1.5万载重吨。 2、产业政策 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，本项目为船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造的工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 项目生活污水经化粪池预处理后用作周边农田菜地施肥，新建船舶时舾装含油废水经环保油水分离器预处理后进入一体化处理设备达达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。营运过程中产生的废气均为无组织排放，主要为除锈粉尘、焊接烟尘和涂装废气等，实测期间表明均能达标排放，符合《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》的相关要求；本项目的建设运营不违背《船舶行业规范条件》中相关要求，符合《湘阴县“十三五”发展规划》文中相关规划。 3、选址可行性 本项目位于湘阴县岭北镇窑头山，项目用地属于工业用地，主要用于船舶生产，已取得船舶生产认可证，符合湘阴县的“十三五”发展规划，项目河岸线总长300m，已取得河道主管部门意见；项目建设用未在湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划范围之内项目选址基本可行，已取得湘阴县林业局意见。综上所述，本项目选址是可行的。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最大一次允许浓度标准；甲苯满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大一次允许浓度标准，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、营运期环境影响 （1）废水：项目生活污水经化粪池预处理后用作周边农田菜地施肥；新建船舶时舾装产生的含油废水经环保油水分离器预处理后，经一体式处理设备处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准后外排至湘江；船舶试航时可能产生的含油废水，主要污染因子为COD、SS和石油类，经船舶自带的油水分离器处理，达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）标准后，按海事部门规定排放；项目初期雨水拟经隔油沉淀池沉淀处理后达标排入湘江，故项目各外排废水处理后预计不会对周边环境造成较大影响。 （2）废气：本项目工艺废气均为无组织排放，主要有：除锈粉尘、焊接烟尘、人工滚涂工序产生的涂装废气，在项目正常生产情况下现场实测数据表明，除锈粉尘与焊接烟尘（以颗粒物计）、涂装废气（以甲苯、二甲苯计）在厂界处均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；挥发性有机物（以VOCs计）浓度低于《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中浓度标准限值要求。 本项目无需设置卫生防护距离，距离为厂界南侧外70m设置为大气环境环境防护，该范围内无长期居住的敏感目标，其余厂界无需设置大气环境环境防护距离。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取定期维修保养，减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目运营过程中会产生废焊料、废油漆桶、废浮油、含油废污泥和生活垃圾等。废焊料集中收集后委托专业公司处置；废油漆桶经短期收储后交由生产厂家回收利用；油水分离器中的废浮油交由有资质单位处理，含油废污泥定期清理交由有资质单位处理，生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 6、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 7、总量控制 本项目外排废水总量为150t/a，各污染物排放量为：COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，排放废气以VOCs计，排放量为3.334t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.015t/a、氨氮：0.002t/a，VOCs：3.334t/a。 8、环评总结论 湘阴县岳洲船舶制造有限公司年制造1.5万载重吨船舶项目于2009年建成，本项目已纳入清理整治范围，现根据相关要求补办有关环评手续。本项目符合国家产业政策，选址基本合理，其主要污染在落实本报告提出的防治措施后，污染物可达标排放，对环境不会产生明显不利影响；从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 建议及要求： 1、禁止从事滩涂拆解和修船作业； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放，禁止将含油原材料和废弃材料露天堆放，禁止将危险废物随意丢弃； 3、强化环保责任，加强环境管理，确保各项污染物达标排放。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 质量保证单 附件3 土地使用证 附件4 岸线使用证明 附件5 船舶生产许可证 附件6 行政处罚书及缴费单 附件7 河道主管部门意见 附件8 当地水厂意见 附件9 当地水产局意见 附件10 湘阴县林业局意见 附件11 项目监测报告 附件12 公参调查表 附件13 专家签到表 附件14 专家评审意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目四至图及现状照片 附图4 环境现状监测点位图 附图5 项目周边水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |