审批意见

湘阴县同源食品有限公司年产50吨豆制品建设项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园13#栋，总占地面积960平方米，总建筑面积983平方米，总投资约300万元。该项目主要建设内容包括：购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园工业13#栋厂房用于生产和办公场地，分别设置豆腐原胚车间、工作车间、原辅料以及成品仓库、燃气锅炉房、磨浆区、黄豆泡制区、原料仓库、卤制车间、冷库等；购置安装相应设备和生产线；配套建设给排水、环保设施、环卫、绿化、供配电、道路等设施。项目以黄豆为原料生产豆制品（豆腐原胚及臭豆腐），年生产能力50吨，主要生产工艺为：筛称黄豆、浸泡、磨浆、烘浆、冲浆、压榨（卤制）、入库等工序。

该项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度出发，同意项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1．建设好雨污分流和污水处理系统。生活污水经隔油池+标准化粪池处理后，与生产废水一并经自建污水处理系统（UASB+曝气生物滤池工艺）处理（处理规模20m3/d），达到《污水综合排放

标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准后排入金龙新区污水

管网；待第三污水处理厂建成后，达到第三污水处理厂管线接纳标准，进第三污水处理厂处理。

2．锅炉须采用天然气等清洁燃料。生产车间须做好强制通风措施。加强废水处理设施的管理，厂区周边搞好绿化，恶臭气体须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值要求；拌料卤制工段须设置好抽风系统和活性碳纤维过滤装置，废气经收集吸附处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准值要求后，由15m高排气筒排放。

3．强化日常环境管理，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并规范建设好固体废物临时堆放场所。不合格产品及原料、卤渣、豆腐渣外售综合利用；生活垃圾、选料后杂屑及污水处理站底泥交由当地环卫部门统一处置。

4．选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5．建立、健全各项环境管理制度，强化厂区和生产现场管理，创造整洁有序、良好的生产环境，做到清洁生产；严格按国家相关标准使用辅料、添加剂。冷库须使用环保型冷媒。

6．该项目生产规模须控制在年产豆制品50吨内，不得扩大生产规模。项目污染物排放总量控制指标为：CODcr≤0.1t/a、氨氮≤0.1t/a、SO2≤0.1t/a、氮氧化物≤0.2t/a。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管委会、湘阴县城南环境监察中队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

三、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年5月29日