- 表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湖南元亨科技股份有限公司冷却塔生产线技术升级改造项目及冷却与制冷技术研发中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南元亨科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈力 |  |  | 联系人 |  | 陈震堃 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517400204 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县工业园区工业大道东侧、健铭大道南侧、新华路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3464 制冷、空调设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 66706.28 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 13341.26（20%） |  |  |
| 总投资 （万元） | 26819.7 |  | 其中：环保投资（万元） | 100 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.37% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日； - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月（2016.11.7修正）； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日； - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）； - （12）《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016； - （13）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008； - （14）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （15）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009； - （16）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； - （17）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）； - （18）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013.5.24）； - （19）湖南元亨科技股份有限公司环境影响评价委托书； - （20）湖南元亨科技股份有限公司提供的其它相关数据。 2、基本情况 湖南元亨科技股份有限公司冷却塔生产线技术升级改造项目及冷却与制冷技术研发中心项目位于湖南省湘阴县工业园区工业大道东侧、健铭大道南侧、新华路西侧，湖南元亨科技股份有限公司（前身：湖南元亨科技发展有限公司，以下简称“公司”或“元亨科技”）成立于2005年，总部设在长沙，是集研发、生产、销售和服务于一体的冷却塔和中央空调专业企业。冷却塔产品包括横流塔、逆流塔、工业塔、污水塔等系列，中央空调包括空气能水-水热泵，水源热泵等系列。各类产品在节能节水领域均有领先的技术和骄人业绩。2016年12月31日公司在册员工403人，云集了博士、硕士、高级工程师、研究员在内的高素质人才的技术核心团队29人，累计各类技术人员70多人。 公司总部位于湖南长沙，现拥有元亨节能科技园(湘阴分公司)、元亨中央空调生产研发基地、合肥元亨冷却塔生产基地（全资子公司），2016年产销量1682台套（81.88万水吨冷却塔），200台（套）中央空调热泵主机的能力。 元亨科技于2012年1月由中国航空规划建设发展有限公司编制了建设项目环境影响报告表，2012年1月该项目由岳阳市环境保护局对项目进行了批复，2014年11月7日岳阳市环境保护局批准该项目的试生产，由于市场需求，项目实际生产中仍需手工糊制FRP产品，2014年公司申请对原环评报告中相关内容进行调整，2014年11月28日，岳阳市环境保护局出具了关于该项目变更环境影响补充说明的意见，变更后现有项目产品方案为年加工80万水吨标准（FRP标准型材）冷却塔、40万水吨非标准（FRP手工糊制复合材料）和30000万大卡空气能空调主机（详见附件）。 冷却塔是现代工业重要的配套设施，产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域及商业空调制冷领域。我国冷却塔制造业企业在做大的同时，创新能力也不断增强。一批新型、高效、节水的制造工艺技术在行业中不断研发出来，行业内各企业生产的自动化水平也不断提升。 元亨科技是集研发、生产、销售和服务于一体的冷却设备及空调制冷行业专业企业，近年来在市场中取得了良好的业绩。元亨科技非常重视技术创新，公司围绕着低能耗、低排放、低污染、高效益、高能效、高效率为特征的低碳发展路径不断追求产品的创新和改进，对原有产品的技术和工艺也不断进行优化和升级。 随着行业技术的不断发展、新制造工艺的不断推陈出新，目前，元亨的部分生产线的工艺设备已经落后，生产线自动化程度低、生产效率低、产品质量不稳定、生产成本居高不下，限制了元亨的进一步发展。 为积极响应各级政府关于推进新型工业化的号召，极力打造科技型、节能型、智能型产业，同时也为了增强企业市场竞争力、扩大生产能力、降低生产成本，湖南元亨科技股份有限公司拟投资26819.7万元在现有厂区建设冷却塔生产线技术升级改造项目及冷却与制冷技术研发中心项目，将现有工艺改造为自动化机械生产流水线，并研发改进产品的新技术，其产生的主要效益有： ⑴提高企业的生产效率、扩大生产能力。 企业进行生产线升级改造后，通过购置新增机械化生产设备、架设新生产流水线，生产线自动化程度增高，单位台班产能可以得到显著提高。 ⑵降低企业的生产成本。 企业进行生产线升级改造短期内肯定会占用大量资金，但从长期来看，一旦升级改造建成，能够有效控制生产的人工、原材料、机械台班、能源消耗成本，整体盈利能力应该会有大幅度提高。 ⑶保证了企业的产品质量。 企业生产线在升级改造前，手工工序较多，生产自动化程度不高。项目通过改造升级流水线、引进更多自动机械生产设备，在提高生产线自动化程度的同时，也能提高生产线产品良品率，保证产品质量。 ⑷加速物流及资金周转。 项目通过建设智能立体库，扩充企业的仓储及物流周转能力，极大地提高了物流及资金周转的效率，从而降低了资金周转的压力。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）中有关要求，本项目属“K 机械、电子71、通用、专用设备制造及维修”，且无电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表，湖南元亨科技股份有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 3、工程内容 本项目技改前总占地面积为66706.28m2，净用地面积为59387.32m2，总建筑面积为29655.6m2， 主要建筑物为2栋1F生产厂房、1栋5F综合办公楼（含宿舍、食堂），本次技改不新增用地，新增建筑面积19900m2，在现有厂区新建1栋1F表面处理生产厂房、1栋1F立体库、1栋5F培训中心、1栋9F研发中心、1栋1F动力泵房，完善现有测试台，技改后总建筑面积为49555.6m2。 项目主要产品为闭式冷却塔、开式冷却塔、空气能中央空调设备，主要生产线为五金结构件生产线、PVC填料生产线、钣金件生产线、表冷器生产线、FRP生产线、冷却塔及主机组装生产线（表面处理方式为外协镀锌），本次技改主要将现有五金结构件生产线、PVC填料生产线、钣金件生产线、表冷器生产线、冷却塔及主机组装生产线人工操作工艺改造为自动化机械生产流水线，新增碳钢产品表面纯瓷涂层生产线（代替原镀锌工艺，镀锌钢板无需进行表面处理）及智能立体库，原FRP生产线不进行改造，以后拟进行淘汰，直接外购成品。 项目主要经济技术指标见下表1-1： 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 技改前; 技改后. 1; 总用地面积; m2; 66706.28; 66706.28; 100亩. 其中; 规划净用地面积; m2; 59387.32; 59387.32; 89亩. 2; 总建筑面积; m2; 29655.6; 49555.6. 3.1; 已建建筑; m2; 29655.6; 29655.6. 其 中; 1#厂房; m2; 13538.7; 13538.7; 1F，含FRP生产车间. 2#厂房; m2; 10885.07; 10885.07; 1F. 综合楼; m2; 5231.83; 5231.83; 5F，含食堂、宿舍. 3.2; 新建建筑; m2; 19900. 其中; 3#厂房; m2; 3000; 表面处理车间1F，钢结构. 立体库; m2; 1500; 半成品、成品仓库1F，钢结构. 培训中心; m2; 5000; 5F，框架结构. 动力泵房; m2; 400; 1F. 研发中心; m2; 10000; 9F，框架结构，含测试台. 5; 建筑占地面积; m2; 25300; 31800. 6; 建筑密度; %; 42.60; 53.55%. 7; 容积率; %; 49.94; 68.29%. 8; 绿地率; %; 30.9%; 20%. 本次技改后，冷却塔及空气能空调主机生产线均实现机械自动化生产，技改后冷却塔产能由1682台套增加为5046台套，空气能空调主机产能不变，仍为17台套。项目具体产品方案见下表1-2。 表1-2 项目产品方案列表 序号; 名称; 数量（台套）; 数量（水吨）. 技改前; 技改后; 技改前; 技改后. 冷却塔系列; 闭式塔YCH系列; 13; 39; 3365; 10095. 闭式塔YCN系列; 31; 93; 2925; 8775. 逆流塔YDL系列; 12; 36; 545; 1635. 开式横流塔YHA-C/T/I系列; 1381; 4143; 430185; 1290555. 开式横流塔YHA-C/T/I-SZ系列; 101; 303; 52850; 158550. 单面进风开式横流塔YHB系列; 4; 12; 1200; 3600. 侧进侧出开式横流塔YHC系列; 10; 30; 2800; 8400. 逆流塔YHD系列; 122; 366; 324341; 973023. 开式横流塔YHL系列; 8; 24; 600; 1800. 合计; 1682; 5046; 818811; 2456433. 空调主机; YH-L550SM; 1; 1; 47.3. 47.3; YH-L650SMb; 3; 3; 167.7; 167.7. YH-L1250sMb; 3; 3; 322.5; 322.5. YH-L1350sMb; 5; 5; 580.5; 580.5. YH-L1500sMb; 1; 1; 129; 129. YH-L1800sMbRH; 4; 4; 154.8; 154.8. 合计; 17; 17; 1401.8; 1401.8. 表1-3 项目生产线技改方案一览表 项目; 技改前; 技改后. 五金结构件; 各类型材通过下料、划线、冲孔、铆焊完成制作，所有工序都是通过人工转序，单独操作完成。; 直接购进钢板卷材，通过分条，专用成型设备进行打孔成型自动加工，制作成各类型材部件，配置自动输送线和机械手，转序至各自动焊接工作站焊接成部件。. 填料; PVC平片成型、切割，人工分拣、打孔。; 成型、切割、打孔、分拣全部由设备自动完成；配置多功能超声波塑胶熔接机，可进行收水器、特殊填料模块的组合加工。. FRP; 面胶、纤维铺放、刷胶、滚压、切边、打孔全部是手工完成。; 暂保留，以后拟进行淘汰. 钣金; 各类钣金件都是通过剪板、冲孔切边、折弯成型等完成制作，所有工序都是通过人工转序，单独操作完成。; 通用覆盖件均由卷材，通过专用成型设备进行打孔成型自动加工完成，特殊件的转序和折弯成型通过输送线和机械手自动完成。. 表冷器; 外购成型盘管，组装成表冷器部件，组装焊接全部手工操作完成。; 采用数控弯管机，自行制作盘管，管材自动焊接，利用机械手及专用工装组成表冷器总装线，提高表冷器制造效率. 主机、冷却塔组装; 全部采用手工操作进行部件组装。; 采用流水线方式，分工序进行部件组装，不同部件在不同工位，利用专用夹具进行组装，降低劳动强度，提高功效。. 防腐喷涂; 采用热浸镀锌方式和Z700板材，保证结构件的防腐。; 采用零污染无机高分子新材料银圭涂料进行涂装，引进喷涂生产线和浸涂生产线，经过多次试验，这两种防腐工艺是替代热浸镀锌工艺的理想方式，成熟的设备技术，达到零污染排放。. 仓储物流; 以利于生产和出货为原则分区域存放，占用场地大; 新建智能立体库，与计划、财务系统联网管理，将原辅材料、半成品、成品合理储存，配置自动物流系统设备，提高物流效率。. 4、原辅材料消耗和主要设备 项目以各种钢板、钢管等为主要原料，项目主要原辅材料及项目所需设备见下表： （1）项目主要原辅材料消耗见表1-4： 表1-4 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 技改前年需要量; 技改后年需要量; 规格; 单位. 1; 镀锌钢板; 1006.4; 2012.8; t. 2; 碳钢板; 826.6; 1693.2; t. 3; 304钢板; 128.1; 256.2; t. 4; 碳钢角钢; 1726.4; 3472.8; t. 5; 碳钢槽钢; 884.1; 1768.2; t. 6; 碳钢管材（钢管）; 888.7; 1777.5; t. 7; 碳钢线材（圆钢）; 186.8; 373.6; t. 8; C型钢; 3089.5; 6179.1; t. 9; 树脂; 240; 240; 191#; t. 1; 面胶; 8; 8; 淡色. t11; 纤维毡; 80; 80; 300#; t. 12; 纤维布; 150; 150; 0.4#; t. 13; 机制FRP件; 840; 1680; t. 14; 气保焊丝; 53.5; 107; t. 15; 风机; 2568; 5136; 台. 16; 电机; 2430; 4860; 台. 17; 减速器; 2463; 4926; 台. 18; 镀锌螺栓; 313082; 626184; 个. 19; 不锈钢螺栓; 6408780; 12817560; 个. 20; 氧气; 310; 620; 瓶. 21; 氮气; 180; 360; 瓶. 2; 乙炔; 268; 536. 瓶23; 混合气; 2720; 5440; 瓶. 24; 润滑油; 1; 2; t. 25; 乳化液; 0.6; 2; t. 26; 制冷剂; 3.6; 7.3; R134a; t. 27; 银圭材料; /; 16; 硅氧混合物; t. 28; 酒精; /; 4; 95%; t. 29; PVC平片; 350; 700; t. 30; 水; 13285; 26569.2; 吨. 31; 电; 1096814; 2193628; 度. 银圭（常温固化成瓷技术）：银圭是以二氧化硅（源于岩石和火山灰）为原料，利用溶胶—凝胶法，经过纳米级的加工及一系列的聚合-缩合、水解反应，对二氧化硅分子空间结构进行控制、重组，制备出纯无机可在常温条件下固化的柔性纯硅氧（通俗理解 “纯瓷”）液态基体，当其固化时不是混合物形态，而是完整的化合物形态。常温固化柔性纯瓷涂料，克服了结构陶瓷在1000℃以上烧制的缺点，可实现低温180℃以下或常温固化——从传统理念可定义为柔性陶瓷。其具备的物性：耐酸碱、耐盐雾、超耐候、色彩多样、不老化不褪色、耐高温不燃烧、超高硬度（＞9H)、高强耐磨、柔韧性好可弯折、可修复、超自洁、不渗漏、抗静电、食品级材料、节能环保（零伤害、零污染）等。 制冷剂：空气能空调添加制冷剂为符合国家产业政策和标准要求的R134a环保型产品，不采用氨或氟利昂等，并且基本在客户现场安装时添加，厂内仅进行样机测试运行时添加，对环境无明显不利影响。R-134a冷媒包装：少量可用一次性铁罐包装：300克/支，30支/箱；一次性钢瓶包装：13.6kg/瓶；大量使用场合，可重复使用钢瓶包装（需回收包装钢瓶）：400kg/瓶，800kg/瓶。R-134a储存、运输：R-134a制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。 PVC：是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，热变形温度为55～85℃，90℃在加热条件开始分解，产生HCl和氯乙烯，130℃变为粘弹态，160～180开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能（《气相色谱 - 质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中国卫生检验杂志 2008年 4月 第 18卷 第 4期）。 表1-5 PVC在不同温度下的分解产物及浓度 （2）项目新增设备见下表1-6： 表1-6 项目新增主要生产设备表 No; 设备名称; 型号规格; 功能; 单位; 数量. 一、开式塔部分. 1; 纵剪分条机; 6*1500; 板材卷钢纵剪分条，以适应各种规格的结构型材成型制作。; 台; 1. 2; 型材成型机; 3*150; 6#内卷边钢型材生产，自动冲孔、切断，用于辅助加强结构件制作。; 台; 1. 3; 型材成型机; 3*350; 8#-20#内卷边钢型材生产，自动冲孔、切断，用于结构件制作。; 台; 2. 4; 型材成型机; 3*450; 22#-32#内卷边钢型材生产，自动冲孔、切断，用于结构件制作。; 台; 2. 5; 数控扁钢加工专机; 非标; 扁钢类零部件的自动冲孔切断加工。; 台; 2. 6; 数控角钢加工专机; 非标; 角钢类零部件的自动冲孔切断加工。; 台; 4. 7; 数控槽钢加工专机; 非标; 槽钢类零部件的自动冲孔切断加工。; 台; 4. 8; 数控相贯线切割机; Φ600*6000; 采用精细等离子方式进行管材的相贯线切割。; 台; 1. 9; 数控激光切割机; 12*3000*1500; 可实现厚板切割，一次加工完成平面类零部件。; 台; 1. 10; 自动输送线; 非标; 采用机械传动、气动等多种传递方式，自动机械手进行工件转序，以及精确定位，是生产线中联接的关键环节。; 套; 4. 11; 自动焊接工作站; 非标; 各种结构件的自动焊接（如马达架、法兰管件、中心缸、梁柱等），采用人工辅助上下料、自动定位、自动焊接，完成通用规格结构件的批量焊接生产，提高生产效率和保障焊接质量。; 台; 15. 12; 数控送料台; 非标; 特殊件加工，采用数控传送、精确定位加工。; 台; 2. 13; 数控翻边机; 非标; 钢质风筒翻边加工。; 台; 1. 14; 卷筒机; 非标; 各种规格钢筒体卷制加工。; 台; 1. 15; 液压弯管机; Φ50; 各类管件弯制。; 台; 1. 16; 填料成型机; 非标; 采用吸/压塑成型加工方式，生产各种规格淋水填料和收水器。; 台; 4. 17; 超声波塑胶熔接机; 非标; 组合填料、收水器的组装熔接。; 台; 4. 18; FRP制作线; 非标; 手工制作FRP件，采用流水线工艺方式进行特殊FRP件制作。; 套; 1. 19; 焊接烟尘净化系统; 非标; 集中式焊接烟尘净化系统，分散收集各焊接工位的烟尘。; 套; 4. 二、闭式塔部分. 1; 板材开平机; 5*1250; 用于板材卷钢的开卷、矫平、贴膜。; 台; 2. 2; 数控剪板机; 5*2500; 板材横向连续数控切断。; 台; 2. 3; 数控剪板机; 6*600; 特殊部件板材下料。; 台; 1. 4; 数控冲床; 1250*5000; 特殊结构件、覆盖件的数控冲孔加工。; 台; 4. 5; 激光切割机; 1500*6000; 复杂平面切割加工，效率高、精度高。; 台; 1. 6; 型材成型机; 2*670; 30#以上内卷边钢型材生产，自动冲孔、切断，用于通用规格的水盆、覆盖件制作。; 台; 4. 7; 数控折弯机; 6*5000; 特殊结构件、覆盖件的数控成型加工。; 台; 4. 8; 型材两端成型机; 覆盖件两端成型。（机械手移动式成型）; 台; 4. 9; 自动输送线; 非标; 采用机械传动、气动等多种传递方式，自动机械手进行工件转序，以及精确定位，是生产线中联接的关键环节。; 套; 4. 10; 数控送料台; 非标; 特殊件加工，采用数控传送和精确定位加工。; 台; 4. 11; 盘管生产线; Φ32; 盘管类部件制作，可通过编程进行三维管件弯制。; 台; 2. 12; 盘管自动焊接工作站; 非标; 不锈钢、碳钢、铜等材质盘管自动焊接。; 台; 4. 3; 翅片生产线; 非标; 散热翅片自动生产，; 套. 114; 闭式塔表冷器组装线; 非标; 各种规格表冷器组装，包含工装夹具、转序移位，与焊接及其他组装工序共同组成生产线。; 套; 4. 15; 检测设备; 检漏、探伤等一系列制造过程检测设备。; 套; 1. 16; 焊接烟尘净化系统; 非标; 集中式焊接烟尘净化系统，分散收集各焊接工位的烟尘，集中过滤净化。; 套; 1. 17; 闭式塔总装线; 非标; 采用辅助工装和专用设施，组成闭式塔总装线，提高效率和保证装配质量，以及配套的传动部件组装专机。; 套; 3. 三、涂装生产线. 1; 涂装生产线; 非标; 前处理、自动喷涂/烘烤/转序、排污排废处理。; 套; 1. 2; 浸涂生产线; 非标; 前处理、浸涂/烘烤/转序、排污排废处理。; 套; 1. 3; 自动包装线; 非标; 喷涂产品包装。; 套; 4. 4; 喷丸设备; 非标; 结构件喷丸处理，含净化装置。; 套; 1. 四、智能仓储/物流. 1; 智能轻载立体库; 500货位; 外购标准件、半成品、生产耗材、成品等自动仓储，可实现物流、仓储、财务的联网智能管理。; 套; 1. 2; 智能回转库; 套; 1. 3; 多功能装载设备; 将库存备货的整件货物进行整体装车，提高物流效率。; 套; 1. 五、主机生产线. 1; 自动焊接工作站; 非标; 压力容器及两器结构件等多功能自动焊接，提高效率、保证质量。; 套; 2. 2; 检测设备; 检漏、探伤等一系列制造过程检测设备。; 套; 1. 3; 主机总装线; 非标; 采用辅助工装和专用设施，组成主机总装线，提高效率和保证装配质量。; 套; 2. 4; 液压弯管机; Φ110; 钢管类管件弯制。; 台; 1. 5; 数控弯管机; Φ64; 主机配管弯制。; 台; 1. 6; 真空站; 高效对产品抽真空。; 套; 2. 六、机加设备. 1; 数控车床; 轴、轮类零部件金属切削加工。; 台; 4. 2; 数控铣床; 非回转类外形零部件的金属切削加工。; 台; 2. 3; 数控刀具磨床; 模具加工及修复、刀具修磨。; 台; 1. 4; 数控平面磨床; 模具加工及修复、刀具修磨。; 台; 1. 5; 数控外圆磨床; 轴类零件精加工，模具加工及修复、刀具修磨。; 台; 1. 6; 数控火焰切割机; 厚板材自动切割下料。; 台; 1. 7; 加工中心; 高精零部件机械加工，是两器生产的重要机加设备。; 台; 4. 七、辅助设备. 1; 行车; 10t; 材料、半成品转运。; 台; 4. 2; 户外龙门吊; 10t; 测试台固定吊装。; 台; 1. 3; 叉车; 物流转运。; 台; 4. 汽车吊; 25t; 测试设备吊运和其他特殊场合吊运。; 台. 15; 应急发电机组; 800kw; 生产应急用电保障; 台; 1. 6; 压缩空气系统; 包含60立方空压机组、储气装置、管道系统覆盖。; 套; 1. 7; 高纯制氮设备; 10m3; 利用压缩空气分离和纯化，提供生产过程中使用的高纯氮气，以及配套增压设备。; 套; 1. 8; 保护气集中供气站; 集中混合富氩气，管道供给各气保焊工作点，包括管道系统到各工位。; 套; 1. 9; 变配电扩容; 新建容量630kvA*4中心变电站，实现多台变压器、自发电等多电源并列运行，以及自动控制和无缝切换；输电线路扩容敷设，原配电装置升级改造。; 套; 1. 八、研发中心. 1; 精密噪声仪; AWA6228; 台; 4. 2; 红外测温仪; Testo830; 台; 4. 3; 微型风压计; TSI5815; 台; 4. 4; 便携式超声波流量计; PFSE，50-1000mm，流速：0.12-12.39m/s，1%; 台; 2. 5; 手持式风速、温湿度仪; TSI9545; 台; 4. 6; 无纸记录仪; EN880-X-48; 台; 2. 7; 电感测微仪; BPI 81; 台; 2. 8; 导热系数测定仪; CD-DR; 台; 1. 9; 多通道风速风向测试仪; JTR06A; 台; 2. 10; 测厚仪; TT320; 台; 2. 11; 超声波探伤仪; TUD280; 台; 1. 12; 数字式大气压力表; XLSHH-DPH103; 台; 2. 13; 太阳辐射测试系统; PC-2-T; 套; 1. 14; 风量罩; TSI8375; 台; 2. 15; 便携式自动气象站; PC-3; 台; 2. 16; 便携式单点热流计; MW8-JTROI; 台; 5. 17; 激光粒子计数器; TSI9310; 台; 1. 18; 电子天平; CP2202C; 台; 2. 19; 太阳辐射电流表; TBQ-DJ; 台; 1. 20; 水蒸汽蒸发性能试验系统; W3-060; 套; 1. 21; 红外热像仪; B425; 台; 2. 22; 吸引送风机; 0～1000Pa，90kW; 台; 10. 23; 温度调节器; UT550-02; 台; 2. 24; 静压、余压共用变送器; EJA120A，±0.25%; 台; 10. 25; 静压调节器; UT550-02，0.25%; 台; 10. 26; 喷嘴差压检测; EJA110A，0.25%; 台; 6. 27; 大气压变送器; PTX7500; 台; 2. 28; 电阻-温度变送器; M3LR系列; 台; 100. 29; 热电偶; T型 Φ0.5; 台; 100. 30; 冷媒压力变送器; PTX7517; 台; 10. 31; 电能计; WT-230 1NTEG/RS232精度 0.25%; 台; 20. 32; 电极蒸汽加湿器; GDS-20（20kg/h）; 台; 10. 33; 配套水泵; Q=50-550m3/h；H=10-40mH2O; 台; 20. 34; 电磁流量计; SX-S管径：DN50-DN250，精度：±0.2%; 台; 10. 35; 涡轮流量计; SKLWGY管径：DN50-DN250，精度：±0.2%; 台; 10. 36; 电动调节阀及执行器; SKD60管径：DN80-DN150; 台; 2. 37; 电动闸阀; DN50-DN300; 台; 10. 38; 温湿度传感器; QFM3160，-40~70℃，0~100%，DC 0~10V; 台; 100. 39; 温度传感器; STT-H，0~100℃，0.25%; 台; 300. 40; 变频控制器; SB12S22，AC380V，11-90kW; 台; 20. 41; 数据采集器; 34970A; 台; 5. 42; 数据采集器模块; 34901A; 台; 20. 43; 板式换热器; 换热量500-2300kW，过流100-300m3/h，阻力≤100kPa; 台; 5. 44; 空气能水-水热泵; YH-L2150SMb制冷量2150kW; 台; 4. 45; 蒸发式冷凝热泵; YH-L200SGA制冷量200kW; 台; 5. 46; 换热塔; YHKR-1050; 套; 4. 47; 定温型调节系统; 制冷量3000kW; 套; 2. 48; 定温型调节系统; 制冷量500kW; 套; 2. 49; 测试数据采集系统、控制可视化装置; 测试信号转控器：RS232/RS485；DDC控制器型号：POL635，技术要求：（1）ACx36/8UT （2）DC 4～20mA（3）DC 0～10V（4）带MODBUS通讯； DDC 扩展模块型号：POL955，技术要求：（1）ACx36/8UT （2）DC 4～20mA（3）DC 0～10V（4）带MODBUS通讯。可视化控制软件一套。; 套; 10. （3）项目现有设备见下表1-7： 表1-7 项目现有主要生产设备表 序号.; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 吸塑机; 台; 2; 淘汰. 2; 加工中心; 台; 2; 淘汰. 3; 车床; CA6140; 台; 2; 淘汰. 4; 铣床; X5232; 台; 2; 淘汰. 5; 磨床; M7130; 台; 1; 淘汰. 6; 钻床; Z525; 台; 4; 淘汰. 7; 冲床; JB-23-40; 台; 2; 淘汰. 8; 冲床; JB-23-25; 台; 2; 淘汰. 9; 冲床; JB-21-25; 台; 4; 淘汰. 10; 剪板机; 5000*10; 台; 1; 淘汰. 11; 剪板机; 4000*5; 台; 1; 淘汰. 12; 折弯机; 5000; 台; 1; 淘汰. 13; 仿型切割机; CG2-150; 台; 2; 淘汰. 14; 数控等离子切割机; 4000*1600; 台; 1; 淘汰. 15; 等离子切割机; IGBT-60; 台; 2; 淘汰. 16; CO2气体保护焊机; NB-350IGBT; 台; 30; 淘汰. 17; CO2气体保护焊机; NB-250IGBT; 台; 20; 淘汰. 18; 氩弧焊机; PR-315IGBT; 台; 20; 淘汰. 19; 自动焊接变位机; 台; 5; 淘汰. 20; 输送线; 套; 4; 淘汰. 21; 液压机; 25t; 台; 2; 淘汰. 22; 自动仓储系统; 套; 2; 保留. 23; 电动单梁行车; LD16t-17.5; 台; 3; 保留. 24; 电动单梁行车; LD10t-17.5; 台; 3; 保留. 25; 电动单梁行车; LD5t-17.5; 台; 4; 保留. 26; 电动单梁行车; LD3t-17.5; 台; 2; 保留. 27; 柴油叉车; CPC35HB G7; 台. 保留28; 空压机; 台; 2; 保留. 29; 螺杆式空压机; 台; 2; 保留. 30; 变压器; SCB10-630kVA/10Kv/0.4kV; 台; 2; 保留. 31; FRP喷淋除尘设备; 套; 1; 保留. 32; 切割机除尘设备; 套; 4; 淘汰. 上表设备与《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）对照分析可知，项目所使用的设备没有列入《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）中的限制类、淘汰类。 5、平面布置 项目厂区主要组成部分包括：生产区、成品仓库、研发区、办公生活区。厂区内布局以功能为要素划分，办公生活区及研发区位于厂区东部，建有1栋9F研发中心、1栋5F培训中心、1栋5F办公综合楼，生产区及成品仓库位于厂区西部（东、西侧均临路，项目成品运输依靠汽车运输），分布有3栋1F生产车间、1栋1F立体库、测试台、机修间、配电间等配套辅助用房，各建筑间均由厂区道路隔离。厂区主出入口位于东侧，连接新华路，为人流出入口，次入口位于西侧，连接工业大道，为货运出入口。项目因地制宜，合理布局，并在厂区周边布置绿化带。厂区平面布置详见附图2。 6、给排水及公用工程 （1）给水工程： 本项目主要生产工艺为各类型钢材经机加工后生产冷却塔和空调主机，其生产用水主要为设备检测用水、FRP喷淋塔喷淋水、PVC填料冷却用水，技改前生产用水量为7105t/a，技改后产能增加，增加生产用水9329m3/a，故技改后总用水量为16434m3/a，本工程生产用水取自自来水。 生活用水以自来水为水源，生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，本项目现有劳动定员403人，在厂人员为200人，厂区住宿人员为150人，不住厂人员为50人，年工作时间为240d，则本项目现有生活用水量为6180m3/a（25.8m3/d）。技改后新增劳动定员237人，厂区新增员工128人，厂区住宿人员新增96人，不住厂人员新增32人，技改后新增生活用水3955.2m3/a（16.5 m3/d），则本项目技改后总生活用水量为10135.2m3/a（42.3 m3/d）。 （2）排水工程： 本项目排水包括雨水和生活废水，采用雨污分流制度，雨水经收集后排入工业园市政雨水管网，本项目产生废水主要为生活污水、FRP喷淋塔喷淋废水、设备检测废水（PVC填料冷却采用水雾喷淋，直接变成水蒸气蒸发，无废水产生）。喷淋塔喷淋废水经沉淀处理后循环使用，不外排；设备检测废水通过自身内部冷、热交换后进入沉淀池沉淀，重新进入检测系统循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，由工业园污水管网接入湘阴县工业园污水处理厂处理，最终排入湘江。本项目现有化粪池为40m3，本次技改后生活废水排放量为38m3/d，化粪池有效容积满足技改后所需，故技改后生活污水经现有化粪池处理可行。 （3）供电工程： 本工程用电由湘阴县工业园供电电网供给，现已在厂区内设变配电室1间，向场区各用电部门供电，本次技改后新建容量630kvA*4中心变电站，实现多台变压器、自发电等多电源并列运行，以及自动控制和无缝切换；输电线路扩容敷设，原配电装置升级改造。 7、劳动定员 本项目现有劳动定员403人，在厂人员为200人，厂区住宿人员为150人，不住厂人员为50人，年工作时间为240d，采用白班，每班8小时生产；技改后新增劳动定员237人，厂区新增员工128人，厂区住宿人员新增96人，不住厂人员新增32人。故技改后本项目总劳动定员为640人，在厂人员为328人，厂区住宿人员为246人，不住厂人员为82人，年工作时间为240d，采用白班，每班8小时生产。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 湖南元亨科技股份有限公司是一家专门从事新型中央空调、冷却塔生产的企业，公司具有成熟先进新型中央空调及冷却塔生产技术，主要为（FRP标准型材）冷却塔、空气能空调主机，生产工序主要有下料切割、钻孔冲孔、焊接、打磨、检测等，其现有原辅材料用量、生产设备及产品方案等基本情况见表1-1至表1-6。 1、现有生产工艺 （1）冷却塔生产工艺流程 ①五金生产工艺流程 下料切割——钻孔冲孔——焊接——打磨——外协镀锌——检验校正——包装入库。 ②填料生产工艺流程 上料检验——填料热塑成型——打孔——组装入库。 ③钣金件生产工艺 各类钣金件——剪板——冲孔切边——折弯成型——组装入库。 ④表冷器生产工艺（闭式冷却塔） 成型盘管——焊接——组装入库 ⑤组装生产工艺 五金件、钣金件组装——电器安装——填料安装——整机运行测试——包装入库。 （2）空气能空调生产工艺流程 压缩机安装——管路安装焊接——保压检漏——保温——抽真空加制冷剂——电器安装——整机运行测试——清洁检验——包装入库。 （3）主要污染物排放及采取的防冶措施 根据2014年12月11日湘阴县环境监测站环保竣工验收监测报告及2017年2月13日对项目南侧厂界外TVOC无组织排放及FRP车间排气筒监测数据，与本项目有关的污染源及环境问题如下表1-8： 表1-8 与本项目有关的污染源及主要环境问题一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 排放浓度 及排放量 (单位); 目前措施; 主要环 境问题. 废气; FRP车间排气筒; TVOC; 0.13t/a，21.8mg/m3; 在密闭空间内作业，通过负压车间通风收集+喷淋系统过滤后由16米高排气筒排放; 现有措施满足要求，对区域环境影响较小. 粉尘; 1.7t/a，12.16mg/m3. 机加工; 粉尘; 0.296mg/m3; 集气罩收集+布袋除尘器处理+无组织排放; 现有措施满足要求，对区域环境影响较小. 焊接; 焊接烟尘; 无组织排放; 现有措施满足要求，对区域环境影响较小. 食堂; 油烟; ﹤2mg/m3; 抽油烟机+油烟净化器+食堂屋顶排气通道; 现有措施满足要求，对区域环境影响较. 废水; 生活废水总排口; 废水量; 4944t/a; 生活废水经已建40m3化粪池、10m3隔油沉淀池处理; 现有处理设施能足够 满足达标排放要求，对区域水环境影响较小. CODCr; 149.3mg/m3，0.74t/a. SS; 101.3mg/m3， 0.50t/a. BOD5; 37.2mg/m3，0.18t/a. NH3-N; 15mg/m3，0.075t/a. 废气处理废水; SS; 0; 废气处理产生废水现建有22m3循环水池1座，产生废水循环使用，不外排; 现有处理设施能足够 满足达标排放要求，产生废水可做到不外排. 噪声; 各类加工设备; 东厂界噪声; 54.7dB(A); 半封闭负压车间，要求基础减振、消声隔音等防治设施，平面布置上生产车间远离东侧环境敏感点；夜间不生产，厂房; 现有处理设施能足够 满足达标排放要求，对区域声环境影响较小. 西厂界噪声; 59.6dB(A). 北厂界噪声; 57.0dB(A). 南厂界噪声; 54.2dB(A). 固; 机加工; 废钢; 992t/a; 建设一般固废储存场、收集后外售. 现有措施满足要求，对区域环境影响较; 焊接; 焊渣; 7.5 t/a. 包装; 废塑料; 1.75t/a. 设备检修; 废润滑油; 1t/a; 建设危废储存场，委托有危险废物处理资质的单位处置. 机加工设备; 废乳化液; 1.4t/a. FRP制造; 废油桶; 1.5t/a. 废气处理; 污泥渣; 1.4t/a. FRP制造; 玻璃纤维下角料; 1.15t/a; 收集破碎后用于树脂配料的添加料. 产品边角料碎屑; 3.8t/a. 员工生活; 生活垃圾; 24t/a; 收集后卫生填埋; 满足要求. 根据监测结果，项目废水排放浓度最高值均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准要求，TVOC排放达到《合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）》中限值要求（200mg/m3），粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中标准要求，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县工业园内，工业大道东侧。湘阴县工业园北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的芙蓉北路（原长湘公路）半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本专案纳污水体为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被及生物多样性 本项目周边区域植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于工业园开发区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约77.9万人，辖14个乡镇，是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县，长株潭城市群全国“两型社会”试验区建设总体规划确定的产业转移承接基地、现代装备制造业配套基地、绿色农产品生产供应和加工基地、区域性港口物流基地和休闲旅游服务基地。省“两型办”已批准在我县设立滨湖示范区起步区，并将5平方公里的界头铺片区纳入全省“两型社会”建设“五区十八片”重点推进。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。 2015年湘阴县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 2015年湘阴县实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.81亿元，同比增长6.9%，境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量2299万人，旅客周转量11497.8万人公里。全县行政村客运（公交）班线通达率95.1%，通客运（公交）班线的行政村431个。全县完成邮电业务总量29291万元，同比增长16.5%。2015年年末移动电话用户数24.6万户，业务量14820万元；联通用户4.5万户，联通总量突破4100万元；电信2015年累计发展移动用户52107户；累计发展宽带用户41760户 ；累计发展固定电话用户50243户 ，业务量 6076万元 。 2015年湘阴县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年湘阴县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年湘阴县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 湖南湘阴工业园是经国务院审核、省政府批准成立的省级工业园区。园区总规划面积为12平方公里，其中第一期规划面积4.6平方公里。 湖南湘阴工业园于2013年11月进行了环评，并于同年12月20由省环保厅进行了批复。 - 功能定位 ①通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；②通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把湘阴县建设成为新型工业强县。 （2）产业规划 三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等项目；允许不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业进入；限制排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目；禁止使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目。 本项目位于湘阴县工业园，据调查，其1公里范围内，目前未发现重要文物、古迹。

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状： 本项目位于湘阴县工业园工业大道东侧、健铭大道南侧、新华路西侧，本环评SO2、NO2、PM10空气环境质量现状引用湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司《机动车辆检测技术改造建设项目》中2016年10月25日～27日湘阴县环境监测站现场监测的空气环境质量数据进行评价，其位于本项目北侧约1.3km处。2017年2月13日湘阴县环境监测站对本项目东北侧200m居民，南侧250m处居民处TVOC进行监测。 根据环境空气质量监测结果表明：区域内SO2、NO2、PM10空气质量指针均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，东北侧200m居民，南侧250m处居民TVOC浓度值满足《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值。 表3-1 环境空气质量现状表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测因子 评价专案; SO2; NO2; PM10. 湘阴县蓝盾汽车畅安服务有限公司; 浓度范围; 18～29; 15~29; 75~89. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值（二级）; 150; 80; 150. 表3-2 环境TVOC质量现状表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价专案; TVOC. 东北侧200m居民; 浓度范围; 0.10-0.12. 超标率(%); 0. 最大超标倍数; 0. 南侧250m处居民; 浓度范围; 0.10-0.15. 超标率(%); 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 0.6. 2、水环境质量现状： 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后经工业园污水管网进湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。 （1）监测布点 引用资料为湘阴县环境监测站对湘江洋沙湖断面W1（位于项目上游）、乌龙咀断面W2（位于项目下游）二个断面的常规监测数据，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）监测专案 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2017年1月3日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-3和3-4。 表3-3 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测专案; 分析或测试结果; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.25; 6.05; 6.56; /; 0; 6~9. DO; 6.71; 6.48; 6.34; 6.51; 0; ≥5. CODCr; 12.2; 10.9; 11.8; 11.6; 0; ≤20. BOD5; 2.44; 2.18; 2.36; 2.33; 0; ≤4. NH3-N; 0.641; 0.654; 0.647; 0.647; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.111; 0.103; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2200; 3500; 3500; 3067; 0; ≤10000. 表3-4 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测专案; 分析或测试结果; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.17; 6.13; 6.45; /; 0; 6~9. DO; 7.50; 7.14; 6.98; 7.21; 0; ≥5. CODCr; 13.1; 12.8; 13.3; 13.1; 0; ≤20. BOD5; 2.62; 2.56; 2.66; 2.61; 0; ≤4. NH3-N; 0.601; 0.607; 0.605; 0.604; 0; ≤1.0. 总磷; 0.123; 0.117; 0.111; 0.117; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 2400; 3500; 3133; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江洋沙湖断面、乌龙咀断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3、声环境质量现状： 根据湘阴县环境监测站2017年2月13日-14日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.5~57.7dB(A)，夜间噪声44.0~46.0dB(A)，对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）分析，项目东厂界、南厂界满足2类标准，西厂界、北厂界满足4a类标准要求。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 1东厂界; 2017.2.13; 52.5; 44.1; 65; 55. 2017.2.14; 55.0; 44.3. 2南厂界; 2017.2.13; 53.4; 44.4. 2017.2.14; 55.8; 44.7. 3西厂界; 2017.2.13; 57.1; 46.0; 70; 55. 2017.2.14; 56.2; 46.0. 4北厂界; 2017.2.13; 57.7; 44.1. 2017.2.14; 54.1; 44.0. 项目监测布点图： ：大气监测布点 ：声环境监测布点 图3-1 项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-6： 表3-6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离 (m); 性质 规模; 保护级别. 大气环境; 居民; NE; 200m; 20户; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 居民; S; 250m; 13户. 声环境; 居民; NE; 200m; 20户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 水环境; 湘江; W; 4500; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 洋沙湖; W; 2000m; 中湖. 主要环境保护目标示意图： 居民，13户，250m 项 目 地 居民，20户，200m 图3-1 项目环境保护目标图

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中三级标准 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准及无组织排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修订） 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的标准 《合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）》中无组织排放要求（10mg/m3） |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目外排污染物CODCr:0.4t/a、氨氮：0.04t/a、TVOC：0.143t/a。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简介： 本项目为冷却塔、空气能中央空调生产项目，其生产工艺主要为机加工。 1、现有生产工艺 现有冷却塔生产工艺流程 ①五金生产工艺流程 ②填料生产工艺流程 ③钣金件生产工艺 ④表冷器生产工艺（闭式冷却塔） 配 料 整理模具 树脂、固化剂、促进剂 刷面胶 铺纤维 刷树脂 脱 模 打孔切边 修 补 检验入库 下 料 玻璃纤维 下角料 废油桶 有机废气 有机废气 自然凉干（2~3小时） ） 有机废气 边角料、噪声、粉尘 边角料碎屑 ⑤FRP生产工艺 ⑥组装生产工艺 （2）现有空气能空调生产工艺流程 压缩机安装——管路安装焊接——保压检漏——保温——抽真空加制冷剂——电器安装——整机运行测试——清洁检验——包装入库。 2、技改后生产工艺流程 本次技改工艺将碳钢制品外协镀锌工艺改为银圭喷涂或浸涂，其他工艺均无较大变化，其工艺流程、产污节点与现有生产工艺流程、产污节点基本相同，仅将现有手工操作工序改造为数控机械化流水生产线，另本次技改不涉及FRP生产线改造，现保持不变，待生产所需FRP件标准化后全部进行外购，淘汰生产线。 ①五金生产工艺流程（镀锌钢材无银圭喷涂工艺，仅碳钢钢材有银圭喷涂工艺） ②填料生产工艺流程 ③钣金件生产工艺流程（镀锌钢材无银圭喷涂工艺，仅碳钢钢材有银圭喷涂工艺） ④表冷器生产工艺（闭式冷却塔） ⑤本次技改不涉及FRP生产线，其工艺不变。 ⑥组装生产工艺 （2）空气能空调主机生产工艺流程 （3）研发中心 本次技改将完善测试平台，新建1栋研发中心。 测试平台主要内容为冷却塔多级蒸发冷却技术试验台，冷却塔综合性能检测试验台，中央空调设备综合性能检测试验台，冷却塔消雾节水试验台等内容，主要对设备各项性能进行检测，进行各项节水、处理效率等测试项目，使用自来水和电能，产生污染物主要为洁净冷却废水，经自然冷却后可回用。 研发中心主要内容为抽风式机械通风冷却塔空气动力特性试验研究、鼓风式机械通风冷却塔空气动力特性试验研究、冷却塔布水装置水力特性试验研究、冷却塔淋水填料对冷却性能影响的试验研究、基于场协同原理的冷却塔热力性能分析与结构优化研究、冷却塔降噪关键技术研究、冷却塔消雾节水关键技术研究、闭式冷却塔均匀布水及高效换热试验研究、干-湿式机械通风闭式冷却塔热力性能分析与结构优化研究、基于冷却塔逆用技术的热泵系统关键技术研究等，主要为冷却设备各项性能优化研究、实验，提高冷却效率，进一步优化产品性能。各项研究使用原料主要为自来水，能源为电能，产污主要为各项实验后产生的洁净冷却废水，经自然冷却后可回用。 3、工艺说明 （1）本项目主要生产工艺为机加工、焊接，本次技改将现有各项手工机加工、焊接工艺改造为机械自动化生产线，现有碳钢产品不再外协镀锌，碳钢产品表面喷涂或浸涂纯瓷涂层（银圭）防腐，镀锌钢板产品不进行表面处理。 （2）纯瓷涂层（银圭）主要工序为半成品采用酒精进行除油，除油后经喷丸机或喷砂机进行打磨抛光，降低半成品表面粗糙度，进入喷涂车间或浸涂车间进行喷涂或浸涂（小件半成品进行喷涂，大件半成品进行浸涂）（根据业主提供资料银圭在常温为液态，使用前需按4：1的比例与95%的酒精混合搅拌熟化，熟化时间约12-14h，熟化过程乙醇分子与银圭结合生成稳定结构，喷涂及浸涂过程基本无挥发，仅在烘箱加热时释放部分TVOC，释放量约为用量的1/3），处理完后的半成品进入烘箱进行热固化，加热温度为150-160℃，热固化时间为40min。整个表面处理过程中产生污染物主要为酒精挥发产生的TVOC。 （3）本项目现有PVC热压成型工艺是将PVC平片加热至75-80摄氏度左右进行热压，根据文献《气相色谱 - 质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中国卫生检验杂志 2008年 4月 第 18卷 第 4期可知，PVC热变形温度为55～85摄氏度，热解温度为90摄氏度，现有热压温度为75-80摄氏度，热压过程基本无TVOC及HCl产生。技改后热压及组合温度降低至60-65摄氏度，生产过程无TVOC及HCl产生。故PVC填料生产过程中无废气产生。 主要污染工序： 施工期污染工序： 本项目为技改项目，拟新建表面处理车间、立体库、培训中心、研发中心等建筑，并拆除现有2栋生产车间生产设备，安装成套自动化生产线，项目表面处理车间、立体库均为钢结构，施工工艺简单，设故备安装、表面处理车间、立体库建设过程中产生污染物较少，施工期主要产污为培训中心、研发中心建设过程使用各种施工机械设备产生的噪声，建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘、施工废水、固废及施工人员产生的生活废水、少量生活垃圾等。 1.1施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土石方、基础施工和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2·s，本项目土建工程占地面积为2000m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为6.0kg/d。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆2.5组左右(主要包括墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目培训中心、研发中心总建筑面积为15000m2，则共需消耗油漆3.75t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约75kg。 1.2施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为80人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为6.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为5.12m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架结构房屋施工用水”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为15000m2，则整个工程用水量约为24000m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为1200m3，施工期为9个月（2017.7-2018.7），则施工废水产生量为4.4m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为26.4g/d，SS为1760g/d。 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物。施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。 1.3施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段（设备安装阶段）等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 基础阶段; 起重机; 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 结构阶段; 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 斗式搅拌机; 3; 78.1; 95.6. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. WJ-104型圆锯机; 15; 84.0; 119.0. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” （1）土石方 根据项目建设方提供的资料及现场踏勘，项目场地现已平整，无需在外取土或向外弃土。 （2）建筑垃圾 本项目新建建筑面积15000m2，施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约300t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员80人，施工期为9个月，则共产生生活垃圾10.8t/a，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 营运期污染工序： 1.废水 （1）生产废水 项目生产用水主要为设备检测用水、FRP喷淋塔喷淋水、表面处理车间喷淋塔喷淋水，PVC填料冷却用水，其中设备检测用水量为3805t/a，喷淋塔喷淋用水量为1500t/a，PVC填料冷却用水量为1800t/a，总用水量为7105t/a。本项目PVC填料冷却用水为喷雾冷却，水雾直接蒸发，无生产废水产生，故生产废水主要为设备检测废水、FRP喷淋塔喷淋废水，则项目产生生产废水量为5305t/a，设备检测废水为冷却塔测试性能（降温效率）用水，水流经PVC填料吸热后排除冷却塔，达到降温的效果，废水主要污染物为SS，为洁净下水，FRP喷淋塔喷淋废水主要污染物为SS、CODCr、石油类。 本次技改后，增加了生产用水设备检测用水5729t/a，PVC填料冷却用水3600t/a（水雾直接蒸发，无生产废水产生），FRP生产线未进行技改，故FRP车间喷淋塔用水量不变，则本次技改增加生产废水5729t/a，技改后生产废水总产生量为11034t/a，设备检测废水主要污染物为SS，FRP喷淋塔喷淋废水主要污染物为SS、CODCr、石油类。 （2）生活污水 生活用水以自来水为水源，生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，本项目现有劳动定员403人，在厂人员为200人，厂区住宿人员为150人，不住厂人员为50人，年工作时间为240d，则本项目现有生活用水量为6180m3/a（25.8m3/d）。技改后新增劳动定员237人，厂区新增员工128人，厂区住宿人员新增96人，不住厂人员新增32人，技改后新增生活用水3955 m3/a（16.5 m3/d），则本项目技改后生活用水总用水量为10135.2m3/a（42.3 m3/d）。 生活污水产生系数按0.8计，则技改前生活污水产生量为4944m3/a（20.6m3/d），技改后增加生活污水量3164m3/a（13.2m3/d），技改后生活污水总产生量8108m3/a（33.8m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。根据2014年12月湘阴县环境监测站对项目废水总排口的监测数据可知（详见附件），CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为149.3mg/L、37.2mg/L、101.3mg/L、15mg/L，化粪池对CODCr、BOD5、SS、NH3-N去除效率按15%、20%、35%、3%计，生活污水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生浓度分别175.6mg/L、46.5mg/L、155.8mg/L、15.5mg/L。技改前生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.87t/a，0.23t/a，0.77t/a，0.077t/a，本次技改新增CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.56t/a，0.15t/a，0.49t/a，0.049t/a，则技改后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总产生量为1.43t/a，0.38t/a，1.26t/a，0.126t/a。 2.废气 本项目厂区产生废气工序主要为FRP车间产生的TVOC、粉尘，机加工设备产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟气以及食堂油烟废气。本次技改后，除FRP产生的TVOC及粉尘量不变外，其他污染物产生量均增加，同时纯瓷涂层（银圭）处理工艺生产过程中增加了粉尘及TVOC污染物（FRP车间产生的TVOC、粉尘见原有污染源）。 （1）机加工产生粉尘 机加工过程（包括剪板、切割、车、铣、磨、钻、冲等机加工过程）中会产生部分粉尘，根据项目原环评报告及验收监测报告资料可知，本项目现有机加工产生的粉尘量为6.4t/a。 本次技改后生产产能增加，本项目各类钢材用量增加，机加工产生粉尘量增加，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第九分册）》中第13页的3411金属结构制造业（包括钢铁结构件及其部件，冲剪压等加工工艺）产排污系数表中工业粉尘产污系数取1.523千克/吨-产品，本项目使用的钢材原料约为19839.4t/a，则粉尘产生量约为30.2t/a，其主要成分为钢金属粉末，尘粒大于100微米。 （2）焊接烟气 电焊烟尘是在焊接作业时，在高温作用下，焊条或焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。根据《环境保护实用数据手册》中的资料，几种焊接方法的发尘量见下表5-2。 表5-2 几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 根据项目原环评报告及验收监测报告资料可知，本项目现有焊接烟尘产生量为0.27t/a，本项目技改后焊接过程采用氩弧焊的焊接方式，焊丝的使用量约为105t/a，全部为实芯焊丝，平均每天焊接时间按8小时计。焊接烟尘的产生情况见表5-3。 表5-3 技改后焊接烟尘的产生情况 焊丝种类; 实芯焊丝. 用量（t/a）; 105. 焊接材料的发尘量(g/kg); 5. 焊接材料的发尘量(t/a); 0.54. 焊接烟尘的产生速率（kg/h）; 0.28. （3）纯瓷涂层（银圭）表面处理产生的废气 本项目技改后新增纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺，其生产过程中采用酒精作为银圭溶剂，且有喷丸工艺，故其生产过程会产生TVOC及打磨粉尘。 纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺产生的TVOC为酒精挥发产生，本项目酒精（95%）总用量为4t/a，根据业主提供资料银圭在常温为液态，使用前需按4：1的比例与95%的酒精混合搅拌熟化，熟化时间约12-14h，熟化过程乙醇分子与银圭结合生成稳定结构，喷涂及浸涂过程基本无挥发，仅在烘箱加热时释放部分TVOC，释放量约为用量的1/3，故TVOC产生量为1.3t/a（0.677kg/h）。 纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺喷涂或浸涂前需对产品表面进行抛丸处理，根据喷丸机使用的经验系数，喷丸粉尘浓度一般在1200mg//m3，粉尘产生量为4.15t/a。 （4）食堂油烟 职工食堂厨房产生的油烟废气，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，按3%计，本项目现有在厂就餐人员为200人，则现有油烟产生量为43.2kg/a。技改后厂区新增就餐人员128人，新增油烟产生量为27.6kg/a，故本项目技改后油烟废气总产生量为70.8kg/a，产生浓度为4.71mg/m3。 3.噪声 本工程主要噪声源为各类机加工设备运行时产生的设备噪声，空调主机、冷却塔测试时产生的设备噪声。各类机加工设备、空调主机产生的噪声一般在80～100dB(A)之间，冷却塔产生的设备噪声一般在65-75 dB(A)之间。 表5-4 主要设备噪声声压级（单位：dB） 序号; 设备名称; 噪声源强; 备注. 1; 数控激光切割机; 85～95; 间歇. 2; 焊机; 80～85; 间歇. 3; 数控剪板机; 80～85; 连续. 4; 数控折弯机; 80～85; 连续. 5; 数控车床; 80～85; 连续. 6; 数控铣床; 80～85; 连续. 7; 数控磨床; 80～85; 连续. 8; 数控钻床; 85～95; 连续. 9; 数控冲床; 85～95; 连续. 10; 液压机; 80～85; 连续. 11; 空气压缩机; 90～95; 间歇. 12; 风机; 85~90; 连续. 13; 冷却塔; 65-75; 连续. 4.固体废弃物 （1）废钢 据目前企业生产经验系数，手工机加工（包括剪板、切割、车、铣、磨、钻、冲等机加工过程）过程中产生的废钢（边角料、钢屑）一般控制在原料的10%左右，则项目产生的废钢量约为992t/a，属于一般工业固废。 本次技改后各机加工生产线均改造为自动机械化生产线，机加工过程产生的废钢（边角料、钢屑）一般控制在原料的2%左右，技改后各类钢材年用量为19839.4t/a，则项目产生的废钢量约为397t/a，属于一般工业固废。 （2）废塑料 填料加工过程产生的废塑料（边角料），一般控制在原料的0.5%左右，PVC平片现用量为350t/a，废塑料产生量为1.75t/a，本次技改后PVC平片总用量为700t/a，则技改后废塑料总产生量为3.5t/a，属于一般工业固废。 （3）废矿物油 本项目有较多的机械设备，运行时需用润滑油（机油），润滑油需定期更换，现废机油的产生量约为1t/a，属于HW08危险废物，技改后废机油总产生量约为2t/a，属于HW08危险废物。 （4）废乳化液 在机加工过程中机床等设备用乳化液冷却，乳化液循环使用，使用一定时间后更换一次，废乳化油中含有较高的石油类、CODCr。根据建设方提供的资料，本项目现机械设备加工使用的乳化液原液使用量约为0.6t/a，以乳化液原液30%和水70%配置，将产生乳化油2t/a，乳化液使用一定时间后必须更换，更换周期为：6个月/次，一年两次，由于乳化液循环使用过程中蒸发、滴漏，按30%的消耗计，产生的废乳化液约为1.4t/a。技改后机械设备加工使用的乳化液原液使用量约为2t/a，以乳化液原液30%和水70%配置，将产生乳化油6.67t/a，乳化液使用一定时间后必须更换，更换周期为：6个月/次，一年两次，由于乳化液循环使用过程中蒸发、滴漏，按30%的消耗计，产生的废乳化液约为4.67t/a。 （5）生活垃圾 本项目现有在厂人员为200人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，年生产时间为240d计，则现有生活垃圾产生量为24t/a。技改后厂区新增人员128人，新增生活垃圾产生量为15.4t/a，故本项目技改后生活垃圾总产生量为39.4t/a。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加工 | 金属粉尘 | 1600mg/m3 30.2t/a | 16mg/m3 0.3t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.28kg/h， 0.54t/a | 0.0034mg/m3 0.54t/a |
|  | 纯瓷涂层（银圭）表面处理 | TVOC | 0.677kg/h， 1.3t/a | 0.677kg/h， 1.3t/a |
|  |  | 抛丸粉尘 | 2.2kg/h，4.15t/a | 0.02kg/h，0.04t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 4.71mg/m3，70.8kg/a | 0.71mg/m3，10.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 11034m3/a | 0 (循环使用) |
|  | 生活废水 | 废水量 | 8108m3/a | 8108m3/a |
|  |  | CODcr BOD5 SS NH3-N | 175.6mg/L 1.43t/a 46.5mg/L 0.38t/a 155.8mg/L 1.26t/a 15.5mg/L 0.126t/a | 149.3mg/L 1.22t/a 37.2mg/L 0.3t/a 101.3mg/L 0.82t/a 15mg/L 0.123t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料、钢屑 | 397t/a | 0（收集后出售） |
|  |  | 废矿物油 | 2t/a | 0（送有危废回收资质单位回收） |
|  |  | 废乳化液 | 4.67t/a |  |
|  | PVC填料 | PVC边角料 | 3.5t/a | 0（收集后出售） |
|  | 厂区人员 | 生活垃圾 | 39.4t/a | 0（收集后环卫部门清运） |
| 噪 声 | 机加工设备 | 机械噪声 | 80~100dB(A) | 65dB(A) |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目为技改项目，不另新增用地，新建建筑物用地为现有厂区预留用地，现已平整，施工过程中会导致土壤出现裸露，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失及影响当地水体，同时尽早进行植被绿化，硬化地面。 “以新带老”及三本账 1.“以新带老”工程 本项目为湖南元亨科技股份有限公司生产线技术升级改造及研发中心建设项目，根据原有污染情况及环境问题章节可知，本项目无原有环境问题，本次技改工程将现有生产线人工操作工艺改造为自动化机械生产流水线，新带老工程为淘汰机加工小型布袋除尘+组织排放，在生产车间集中产尘点上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒高空排放，焊接烟尘由无组织排放改为自动焊接台+集气罩+焊接烟气净化器+无组织排放。 2.技改后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生活污水、机加工粉尘、焊接烟尘、FRP车间产生的TVOC、粉尘（固废经对应措施妥善处理后，其排放量为0），其排放情况见下表6-1。本次扩建后增加了生活污水的排放量，本项目“三本账”见表6-2。 表6-1 本项目现有污染物排放一览表 类别; 污染物. 排放量（t/a）; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粉尘; 焊接烟尘; TVOC. 0.24; 0.05; 0.05; 0.024; 2.34; 0.27; 0.13. 表6-2 本项目“三本账”（t/a） 项目 类别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粉尘; 焊接烟尘; TVOC. 现有工程; 0.24; 0.05; 0.05; 0.024; 2.34; 0.27; 0.13. 改扩建部分; 0.16; 0.03; 0.03; 0.016; 0.34; 0.54; 1.3. “以新带老”削减量; 0; 0; 0; 0; 0.64; 0.27; 0. 改扩建后排放总量; 0.4; 0.08; 0.08; 0.04; 2.04; 0.54; 1.43. 增减量; +0.16; +0.03; +0.03; +0.016; -0.3; +0.27; +1.3. 由上表可知，本项目技改后增加了生活污水污染物外排量，但人均外排污染物未增加；增加了焊接烟尘外排量，但单位产品污染物外排量降低，消减了粉尘外排量，TVOC外排量增加了1.3t/a。 |

- 表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地东北侧、南侧有部分居民，施工扬尘在建设过程中会对居民存在一定的影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆3.75t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约75kg。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且油漆用量少，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经厂区化粪池处理后排入工业园市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理后最终排入湘江，对区域水环境影响甚微。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场周围敏感点距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目东北侧、南侧200-250m处有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地为平整地，施工周期约9个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约300t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约0.3t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 （1）生产废水 由工程分析章节可知，本项目生产废水主要为设备检测废水、FRP喷淋塔喷淋废水。 设备检测废水量为9354t/a，主要污染物为少量SS，为洁净下水，经沉淀后全部循环使用，不外排。 FRP喷淋塔喷淋废水量为1500t/a，主要污染物为SS、CODCr、石油类，根据湖南永蓝检测技术有限公司2014年11月14日在项目满负荷正常生产时对喷淋废水循环水池采样的监测值可知：SS浓度为76mg/L、CODCr浓度为234mg/L、石油类浓度为0.15mg/L，其污染物浓度很低，本项目现已建设有一个22m3循环沉淀池（2.5*4*2），中间一共分4小格，喷淋废水经沉淀后全部循环使用，不外排。 由上述可知，本项目生产废水经沉淀后全部循环使用，无生产废水外排，对周边水环境无影响。 （2）生活废水 由工程分析章节可知，本项目技改前生活污水产生量为4944m3/a（20.6m3/d），技改后增加生活污水量3164m3/a（13.2m3/d），技改后生活污水总产生量8108m3/a（33.8m3/d），生活污水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生浓度分别175.6mg/L、46.5mg/L、155.8mg/L、15.5mg/L。技改前生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.87t/a，0.23t/a，0.77t/a，0.077t/a，本次技改新增CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.56t/a，0.15t/a，0.49t/a，0.049t/a，则技改后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总产生量为1.43t/a，0.38t/a，1.26t/a，0.126t/a。 生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理，根据2014年12月湘阴县环境监测站对项目废水总排口的监测数据（详见附件），生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为149.3mg/L、37.2mg/L、101.3mg/L、15mg/L，则技改前生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放量为0.74t/a，0.18t/a，0.50t/a，0.075t/a，本次技改新增CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放量为0.48t/a，0.12t/a，0.32t/a，0.048t/a，则技改后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总排放量为1.22t/a，0.3t/a，0.82t/a，0.123t/a。 本项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入工业园市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入白水江，最终进入湘江，对湘江水质影响较小。 本项目现有化粪池为40m3，本次技改后生活废水排放量为33.8m3/d，化粪池有效容积满足技改后所需，故技改后生活污水经现有化粪池处理可行。 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园，近期处理规模为2万吨/日，于2016年9月正式投入试运营，处理湘阴县工业园片区污水，采用水解酸化+A/A/O氧化沟工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （3）雨水 项目排水实行雨污分流。雨水通过厂区的雨水管道进入工业园市政雨水管网，对周边水环境影响较小。 经采取上述措施后，项目对周边水环境质量的影响较小。 2.环境空气影响分析 由工艺流程说明对PVC的介绍可知，本项目PVC填料生产过程中无废气产生，本项目厂区产生废气工序主要为FRP车间产生的TVOC、粉尘，机加工设备产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟气以及食堂油烟废气。本次技改后，除FRP产生的TVOC及粉尘量不变外，其他污染物产生量均增加，同时纯瓷涂层（银圭）处理工艺生产过程中增加了粉尘及TVOC污染物（FRP车间产生的TVOC、粉尘见原有污染源）。 （1）机加工粉尘 有工程分析章节可知，本项目机加工产生粉尘量为30.2t/a，其主要成分为钢金属粉末，尘粒大于100微米，通过类比可知，该类粉尘一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内。 项目机加工粉尘现有处理措施为2套小型集气罩+布袋除尘+无组织排放，因设备维护及管理不到位，其处理效果欠佳。 本次技改后拟淘汰现有2套布袋除尘设备，在生产车间集中产尘点上方设置集气罩收集，由布袋除尘器（处理风量为10000m3/h，边缘风量不小于0.5m/s，除尘效率99%）处理后由15m排气筒高空排放，其排放速率及排放浓度分别为0.16kg/h、16mg/m3。五金件及机加工工序工作时间按每天8小时，年工作日240天计，粉尘产生及排放情况见表7-2。 表7-2 机加工粉尘产生排放情况 项目; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 年平均（t/a）; 备注. 产生; 15.7; 1600; 30.2; 布袋除尘效率99%. 排放; 0.16; 16; 0.3. 排放标准; 3.5; 120; —; 15m高排气筒. 项目机加工工序排放的粉尘经布袋除尘器处理后，由15米高排气筒排放，可以达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。 另外，对于逸散的钢粉尘应及时清扫收集，并集中堆放，定期出售，在金属粉尘堆放过程中为了避免二次起尘，应加盖帆布遮盖。车间地面及设备的保洁，建议采用吸尘器或人工清扫方式收集灰尘。 （2）焊接烟气 电焊烟尘是在焊接作业时，在高温作用下，焊条或焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。由工程分析章节可知，本项目焊接烟尘产生量为0.54。 本项目现有焊接烟尘无环保处理措施，采取无组织排放方式，本次技改后设自动焊接工作台，将焊接工艺集中设置，在自动焊接台配套集气罩及焊接烟气净化器，焊接烟气集气罩收集，焊接烟气净化器处理后呈无组织排放，焊接烟气净化器处理效率一般在90%左右，则本项目技改后焊接烟气无组织排放量为0.054t/a（0.03kg/h）。焊接工艺主要在1#机加工车间，焊接作业年生产240天，每天8小时，排放源按厂房高11.5m、长150m、宽90m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果见表7-3。 表7-3 焊接烟尘无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. 焊接烟尘; 0.03kg/h; 11.5m×150m×90m; 0.15mg/m3; 无超标点; 0. 经计算颗粒物（烟尘）场界外浓度监控点的最大占标率约为0.38%、最大落地浓度约为0.0034mg/m3，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）。由此可见，本项目排放的少量焊接烟尘不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。 （3）纯瓷涂层（银圭）表面处理产生的废气 本项目技改后新增纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺，其生产过程中采用酒精作为银圭溶剂，且有喷丸工艺，故其生产过程会产生TVOC及打磨粉尘。 有工程分析章节可知，纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺产生的TVOC为酒精挥发产生， TVOC产生量为1.3t/a（0.677kg/h）。 纯瓷涂层（银圭）表面处理工艺喷涂或浸涂前需对产品表面进行抛丸处理，粉尘产生量为4.15t/a，抛丸机配套有布袋除尘器，处理效果按99%计，则喷丸粉尘外排量为0.04t/a，排放速率为0.02kg/h。喷丸粉尘经配套布袋除尘器处理后呈无组织排放。 本项目纯瓷涂层（银圭）产生TVOC为无组织排放，产生源位于3#表面处理车间，该车间高11.5m，宽20m，长150m，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果见表7-4。 表7-4 TVOC无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. TVOC; 0.667kg/h; 11.5m×150m×20m; 0.6mg/m3; 无超标点; 0. 抛丸粉尘; 0.02 kg/h; 11.5m×150m×20m; 0.6mg/m3; 无超标点; 0. TVOC无组织排放大气防护距离预测 抛丸粉尘无组织排放大气防护距离预测 经计算TVOC场界外浓度监控点的最大落地浓度在下风向150m处，约为0.16mg/m3，厂界外无超标点，不需设置大气环境防护距离，满足《合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）》中无组织排放要求（10mg/m3）。抛丸粉尘场界外浓度监控点的最大落地浓度在下风向150m处，约为0.005mg/m3，厂界外无超标点，不需设置大气环境防护距离，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放标准要求。本项目排放的TVOC、抛丸粉尘不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。 （4）食堂油烟废气 食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施、高效静电油烟净化器处理后，从食堂建筑屋顶排放，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后均可达标排放，无需设大气防护距离，对周围大气环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是机加工设备和风机等噪声，设备声压级在80～100dB之间。本项目机器设备主要位于厂区西南侧的1#机加工车间（详见附图2），生产车间距离厂界围墙距离为15—225m。 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，本项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB； （2）在设备布局时，主要噪声源（机加工设备、空压机等）布置在厂区及车间中央，增大主要声源与边界的距离，同时应做成封闭式结构，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源。本项目生产线设备大多数布置在大型生产车间厂房内的机加工车间，靠厂房的结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB； （3）项目夜间不生产，采用1班制8小时作业，该措施可使主要噪声源（机加工设备、空压机等）对夜间声环境无明显不利影响； （4）风机和空压机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将风机和空压机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施，；对于风机和空压机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机和空压机与进、排风管采用柔性管连接，一般可使风机和空压机噪声降低20～30dB。 （5）项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB； （6）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声。 （7）另外，对采购回来的钢材等公司设有专门的原料仓库，有汽车运输至公司，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响。 车间（厂房）中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A）,在此取7dB（A）； 经上述公式预测，厂界噪声贡献值昼间可小于47.8dB(A)，由于项目夜间基本不生产对夜间噪声无不利影响。项目各种机械设备等经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-5： 表7-5 固体废物产生量及处置措施 序号; 名称; 产生部位; 产生量; 固废属性; 处置措施. 1; 废钢; 机加工; 397t/a; 一般工业固废; 外售. 2; 废塑料; 填料成型; 3.5t/a; 一般工业固废; 外售. 3; 金属粉尘; 除尘器; 30.4t/a; 一般工业固废; 外售. 4; 废矿物油; 机械设备; 2t/a; HW08危险废物; 委托有危险废物处理资质的单位处置. 5; 废乳化液; 机床; 4.67t/a; HW09危险废物. 6; 生活垃圾; 职工生活; 39.4t/a; 生活垃圾; 送生活垃圾处理中心处置. 废钢、金属粉尘和废塑料均属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。本项目现已建有一般固废堆存间1间，位于1#厂房东侧，建筑面积54m2，采用密闭钢结构板房，并用混凝土硬化地面，周边设置了导流沟，保证暴雨不会流到临时堆放场，满足防风、防雨、防晒要求，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单的相关要求。本次技改后一般固废量增加，但该部分固废均收集后进行外售，不在厂区进行长时间的堆存，故在厂区储存量不大，现有一般固废堆存间能满足技改后需求。 废矿物油属HW08危险废物和废乳化液属HW09危险废物，其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]以及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的要求进行。建设单位必须按相关标准在各废润滑油和废乳化液应在各产生节点如机床和机加工设备处规范收集，并建立危险废物产生及处置台帐和转移联单，按规范申报登记，送有危险废物处置资质的单位处理，在厂区内设专门的库房桶装暂存并加强管理，并设立危险废物标志，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。 本项目现已建有危险固废堆存1间，建筑面积54m2，位于1#车间东侧（一般固废堆存间南侧），采用密闭钢结构板房，并用混凝土硬化地面，进行防渗处理，周边设置了危废标志和导流沟，保证暴雨不会流到临时堆放场，满足防风、防雨、防晒要求， 且与相关资质单位签订了处置协议，建立了危险废物产生及处置台帐和转移联单，符合《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的相关要求。本次技改后危废产生量增加，但现有危废暂存间面积较大，能满足技改后所需。 生活垃圾收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处理。 各固体废物的清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5、生态环境影响分析 项目为技改项目，新增建筑用地为厂区预留建设用地，项目建设后对周边生态影响不大，项目可通过加强厂区绿化，进一步减少对生态的影响，同时通过加强绿化，促进空气净化，减少扬尘，降低噪声，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）工艺先进性分析： 该项目采用成熟先进的制造工艺，生产冷却塔和空气能空调，具有低污染、节能环保等特点，可节约资源能源、减少污染物的排放，而且项目无需生产用水。 （2）原材料指标： 建设项目的主要原料钢材和塑料型材，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能源强度一般，对生态环境的影响一般，主要原料的可回收利用性良好，再生性能良好。整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响一般。 （3）产品指标： 在产品的销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。 （4）资源指标： 本工程产品冷却塔和空气能空调，具有低污染、节能环保等特点，可节约资源能源、减少污染物的排放，符合国家节能降耗的产业政策。是目前国家重点推广的节能减排产品。 项目单位产品的物耗能耗均较低，而且项目无生产废水外排，废钢和废塑料等固废均可外售再回收利用，经类比调查，在国类同行业企业中处于先进水平。因此，本项目生产工艺符合清洁生产资源能源利用指标要求。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平中等。 整体而言，该生产线清洁生产水平属于国内较为先进。 7.环境风险影响分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、主要环境风险分析及防范措施 其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的焊接所用气体乙炔、95%酒精等的火灾爆炸风险事故，。 ①主要环境风险分析： 乙炔为无色无味的易燃、有毒气体，分子式CH≡CH，化学式C2H2，分子量26.4，气体比重0.91（Kg/m3），火焰温度3150℃，热值12800（千卡/m3），在氧气中燃烧速度 7.5 ，纯乙炔在空气中燃烧2100度左右，在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼，能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。其熔点为（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208(-82/4℃)，自燃点305℃，在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。在15℃和1.5MPa时，乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L，溶液是稳定的。因此，工业上是在装满石棉等多孔物质的钢桶或钢罐中，使多孔物质吸收丙酮后将乙炔压入，以便贮存和运输。 95%酒精（乙醇）俗称酒精，是一种有机物，结构简式CH₃CH₂OH或C₂H₅OH，分子式C₂H₆O，分子量46，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇沸点为78℃，闪点为13℃，气体密度为2kg/m3，爆炸极限为3.5%-18%。 乙炔、酒精的易燃易爆、有毒等特性，决定了其在输配和使用过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视使用过程中的防中毒及防火防爆工作。因此，必须加强对其火灾爆炸的风险控制，降低事故发生概率。 ②防范控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 （3）乙炔、酒精的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器，都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。 （3）原料仓库和焊接车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 （4）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 （5）万一出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 另外，本项目应注意安全生产，焊接技术要严格执行《建筑钢结构焊接技术规程》。 2、建立并实施应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-6： 表7-6 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：乙炔储存库房、生产车间。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、 控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11. 审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 湖南元亨科技股份有限公司生产线技术升级改造及研发中心建设项目，经对照分析，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）鼓励类中“制冷空调设备及关键零部件”一项，而且本项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）限制类、淘汰类。同时，项目投产后，有利于促进资源节约型社会的构建，有利于填补岳阳市冷却塔和空调生产市场的不足，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设与国家的产业政策相一致。 （2）项目选址的可行性分析 项目厂址位于湘阴县工业园内，工业大道东侧、健铭大道南侧、新华路西侧（见附图1），交通便利，项目属于机械制造类，选址位于工业园区南部的机械制造及建材加工区域，属于一类工业用地，符合湘阴县工业园的总体规划要求，目前该区域已建成的项目有湖南大金钢结构有限公司、彩钢厂等企业；评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，环保设备稳定运行后各类污染物均能达标排放，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （3）厂区平面布置合理性与建议 项目厂区主要组成部分包括：生产区、成品仓库、研发区、办公生活区。厂区内布局以功能为要素划分，办公生活区及研发区位于厂区东部，建有1栋9F研发中心、1栋5F培训中心、1栋5F办公综合楼，生产区及成品仓库位于厂区西部（东、西侧均临路，项目成品运输依靠汽车运输），分布有3栋1F生产车间、1栋1F立体库、测试台、机修间、配电间等配套辅助用房，各建筑间均由厂区道路隔离。厂区主出入口位于东侧，连接新华路，为人流出入口，次入口位于西侧，连接工业大道，为货运出入口。项目因地制宜，合理布局，并在厂区周边布置绿化带。 12.环保投资与环境经济损益分析 （1）环保工程及投资分析 根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术数据与环境保护档案数据齐全； （2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告表和设计檔的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （3）各项生态保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （4）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。 湖南元亨科技股份有限公司冷却塔生产线技术升级改造项目及冷却与制冷技术研发中心项目总投资26819.7万元，其中环保投资为100万元，所占比例为0.37％。环保投资及三同时验收见表7-7： 表7-7 项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废 气; 机加工：集气罩收集+布袋除尘器处理+15m排气筒；; 30; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准. 焊接：焊接烟气净化器处理+抽排风设施+无组织排放；; 40; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放标准. 纯瓷涂层（银圭）TVOC：无组织排放; 0; 《合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）》中无组织排放要求（10mg/m3）. 纯瓷涂层（银圭）喷丸粉尘：布袋除尘器处理后无组织排放; 5; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准. 食堂油烟：抽油烟机+油烟净化器+食堂屋顶排气通道; 已建; 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中标准. 2; 生活废水; 雨污分流管网、 化粪池/隔油沉淀池（40m3/d）; 已建; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 3; 噪 声; 基础减振、消声隔音等防治设施，平面布置上生产车间远离东北侧、南侧环境敏感点；夜间不生产，厂房和绿化带隔声; 25; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中的3类标准. 4; 固 废; 一般固废储存场、 危废储存场; 已建; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单的相关要求、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）. 5; 绿 化; 13341.26m2，厂界为吸尘降噪效果好的高大树木; 已建; 吸尘降噪，美化环境. 合计; 100.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加工 | 金属粉尘 | 集气罩收集+布袋除尘器处理+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 焊接烟气净化器处理+抽排风设施+无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放标准 |
|  | 纯瓷涂层（银圭）表面处理 | TVOC | 无组织排放 | 《合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）》中无组织排放标准 |
|  |  | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》无组织排放标准 |
|  | 食堂 | 动植物 油烟 | 设置抽排风设施、排烟竖井，从食堂建筑屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中标准 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | CODCr、SS | 沉淀池 | 不外排，对水环境无影响 |
|  | 生活废水 | CODCr、 BOD5、SS、NH3-N | 化粪池、隔油沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料、钢屑 | 收集后外售 | 无影响 |
|  |  | 废矿物油 | 送有危废回收资质单位回收 | 无影响 |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
|  | PVC填料 | PVC边角料 | 收集后外售 | 无影响 |
|  | 厂区人员 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 | 不影响环境卫生 |
| 噪 声 | 各种机器设备采用厂房结构隔声降噪；设备选型尽可能地选用低噪声设备；风机、空压机等空气动力性噪声加消声器，并在厂区周围种植吸声效果好的高大树木等绿化带，尽可能减少对周围声环境的影响。通过采取以上措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目通过加强生态环保宣传教育工作、落实工程用地设置要求及恢复措施、加强水土流失防治措施等措施，减少生态影响。项目厂区周边需在原有基础上加强绿化，环境景观设计遵循以人为本的、人和自然和谐相处的思想，旨在提升厂区整体容貌。 |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、项目概况 湖南元亨科技股份有限公司冷却塔生产线技术升级改造项目及冷却与制冷技术研发中心项目技改前总占地面积为66706.28m2，净用地面积为59387.32m2，总建筑面积为29655.6m2， 主要建筑物为2栋1F生产厂房、1栋5F综合办公楼（含宿舍、食堂），本次技改不新增用地，新增建筑面积19900m2，在现有厂区新建1栋1F表面处理生产厂房、1栋1F立体库、1栋5F培训中心、1栋9F研发中心、1栋1F动力泵房，完善现有测试台，技改后总建筑面积为49555.6m2。 项目主要产品为闭式冷却塔、开式冷却塔、空气能中央空调设备，主要生产线为五金结构件生产线、PVC填料生产线、钣金件生产线、表冷器生产线、FRP生产线、冷却塔及主机组装生产线（表面处理方式为外协镀锌），本次技改主要将现有五金结构件生产线、PVC填料生产线、钣金件生产线、表冷器生产线、冷却塔及主机组装生产线人工操作工艺改造为自动化机械生产流水线，新增碳钢产品表面纯瓷涂层生产线（代替原镀锌工艺，镀锌钢板无需进行表面处理）及智能立体库，原FRP生产线不进行改造，以后拟进行淘汰，直接外购成品。项目总投资为26819.7万元。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）目录中的限制类、淘汰类，本项目符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论 空气环境质量：项目所在地的区域空气环境中SO2、NO2、PM10各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC达《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值。项目所在地及周围大气环境较好。 水环境质量：监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 声环境质量：根据湘阴县环境监测站2017年2月13日-14日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.5~57.7dB(A)，夜间噪声44.0~46.0dB(A)，对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）分析，项目东厂界、南厂界满足2类标准，西厂界、北厂界满足4a类标准要求。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资100万元，占总投资的0.37%。 4、项目环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目主要大气污染物为纯瓷涂层（银圭）处理工艺产生的抛丸粉尘及TVOC、机加工设备产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟气以及食堂油烟废气。表面处理车间TVOC呈无组织排放；抛丸粉尘经配套布袋除尘器处理后无组织排放；机加工粉尘经布袋除尘器处理后，由15米高排气筒排放；焊接烟气经焊接烟气净化器处理后呈无组织排放；厨房油烟废气经油烟净化器处理后通过油烟管道排至屋顶。项目废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （2）水环境影响评价及污染治理措施可行性结论 厂区排水实行雨污分流、污污分流，雨水与污水分流，生产废水和生活废水分流，厂区雨水通过厂区的雨水管网进入工业园市政雨水管网；项目生产废水经沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理后，排入工业园市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后，最终排入湘江。采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域水环境质量的影响较小。 （3）声环境影响评价及污染治理措施可行性结论 项目各种机器设备采用厂房结构隔声、屏蔽降噪，主要噪声源不在夜间班作业，并经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。 （4）固废环境影响评价及污染治理措施可行性结论 营运期的固体废物主要是废钢、金属粉尘、废塑料、废矿物油、废乳化液和生活垃圾。废钢、金属粉尘和废塑料均属一般工业固体废物，经收集后外售；废矿物油属HW08危险废物和废乳化液属HW09危险废物，送有危险废物处置资质的单位处理；生活垃圾经收集后，定期运往湘阴县生活垃圾处理中心处置。采取以上措施后，项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5、项目的先进性与清洁生产 本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水准，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全程控，减少了“三废”排放量。 6、项目选址的可行性分析 项目厂址符合湘阴县工业园的总体规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行。工程的建成投产，可以带动当地经济发展；项目选址可行。 7、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置在远离环境敏感点的厂区西侧，而且办公生活区与生产厂区有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点和办公生活区的影响。厂区平面布置基本合理。 8、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合湘阴县和湘阴县工业园的总体规划要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的前提下，从环保的角度分析，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、严格按照相关要求建好固体废物尤其是危险废物的临时储存场地，明确废物标志，建议固废收集和转移台账，申报登记，分类收集、储存，并及时收集、及时规范处置。车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 2、厂区建设应做好雨污分流，并搞好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 3、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 4、项目应加强安全生产管理，严格按照相关技术规程执行。 5、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目监测数据质量保证单 附件3 银圭成份光谱分析 附件4 原环评批复、验收批复、变更批复 附件5 项目用地文件 附件6 项目危废处置协议 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划分、水系、标明纳污口位置和地理、地貌等） 附图2 项目平面布置图 |  |  |