- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 年产20万平米铝合金组合模板建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘泰建筑环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖伟明 |  |  | 联系人 |  | 戴俊坚 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县袁家铺镇省轻工产业园湖南湘泰建筑环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973186019 |  | 传真 |  |  | 邮政 编码 | 414602 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县袁家铺镇省轻工产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20031.85 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 460 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.7% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  | 2015年8月 |  |  |  |
| - 项目编制依据 - 国家法律法规及政策 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日 - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月修正； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日; - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）； - 环评工作技术规范 - （1）《环境影响评价技术导则总纲》HJ/T2.1-2011； - （2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T2.2-2008； - （3）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2011，国家环境保护部 - （5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ/T2.4-2009； - （6）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004。 - （7）《一般工业固体废物储存处置场污染控制标准》(GB18599-2001) - （8）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) - （9）《危险废物转移联单管理办法》 - 工程内容及规模: ## 1.项目由来 - 湖南湘泰建筑环保科技有限公司创立于2010年，位于湖南省轻工产业园内，毗邻港口、高速公路，距省府仅30余公里，交通便利。公司专业于节能、环保建筑材料研发与制造，以“建筑铝合金早拆模系统”为核心产品，为商业、住宅等不同变化、不同应用的项目，提供模板早拆系统和技术服务，是国内最具影响力的建筑铝合金早拆模系统制造商之一。 - 组合式铝合金模板系统主要由模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统组成，是一种新型建筑模板系统。模板系统是由高强度的铝合金铸造而成的，通过将铝合金面板焊接到专门设计的铝合金骨架上从而形成强度刚度都很大的金属模板。支撑系统则包括早拆支撑头和可调节钢管立柱等。紧固系统主要包括连接件、穿墙螺杆、背楞等。附件系统主要包括拆模器、登高凳等。通过紧固系统单件模板连接成为系统，组成整体；支撑系统在混凝土结构施工过程中起支撑作用，保证楼面，梁底及悬挑结构的支撑稳固；紧固系统是保证模板成型的结构宽度尺寸，在浇注混凝土过程中不产生变形，模板不出现涨模、爆模现象。组装完成后的模板系统构成了混凝土结构施工所需的封闭面，保证了混凝土浇灌时建筑结构成型。 - 与传统模板相比较，铝合金建筑模板系统具有在很多方面都具有优势，具体表现为： 1．施工周期短：铝合金建筑模板系统为快拆模系统，一套模板正常施工可达到四、五天一层，大大节约承建单位的管理成本（目前澳门在建的项目-TN27公屋施工可达三天一层）。 2．重复使用次数多，平均使用成本低：铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材（6063-T6或6061-T6），一套模板规范施工可翻转使用300-500次以上，平均使用成本低。 3．施工方便、效率高：铝合金建筑模板系统组装简单、方便，平均重量35KG/m2，完全由人工拼装，不需要任何机械设备的协助（工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤，方便快捷），熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米（与木模对比：铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%，而且不需要技术工人，只需安装前对施工人员进行简单的培训即可）。 4．稳定性好、承载力高：铝合金建筑模板系统全部部位都采用铝合金板组装而成，系统拼装完成后，形成一个整体框架，稳定性十分好；承载力可达到每平方米60KN。 5．应用范围广：铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用。 6．拆模后混凝土表面效果：铝合金建筑模板拆模后，混凝土表面质量平整光洁，基本上可达到饰面及清水混凝土的要求，无需进行批荡，可节省批荡费用。 7．现场无施工垃圾：铝合金建筑模板系统全部配件均可重复使用，施工拆模后，现场无任何垃圾，施工环境安全、干净、整洁。 8．标准、通用性强：铝合金建筑模板规格多，可根据项目采用不同规格板材拼装；使用过的模板改建新的建筑物时，只需更换20-30%左右的非标准板，可降低费用。 9．回收价值高：铝合金建筑模板报废后，当废料处理残值高，均摊成本优势明显（每平方米的回收价大概在400元左右）。 10．低碳减排：铝合金建筑模板系统所有材料均为可在生材料，符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。很多发达国家都已经规定建筑项目不准在使用木模板，需使用可在生材料的模板。 11．支撑系统方便：传统施工方法中楼板、平台等模板施工技术普遍采用滿堂支架，费工费料。而铝模板支模现场的支撑杆相对少（采用独立支撑间距1200mm一支），操作空间大，人员通行、材料搬运畅通，现场易管理。 - 湖南湘泰建筑环保科技有限公司投资3000万元建设年产20万平米铝合金组合模板建设项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，湖南湘泰建筑环保科技有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 - 2.1工程简介 - （1）项目名称：年产20万平米铝合金组合模板建设项目 - （2）项目性质：新建 - （3）项目投资：3000万元 - （4）项目位置：湖南省湘阴县袁家铺镇省轻工产业园 - 2.2工程内容及规模 - 本项目总用地面积20031.85m2，利用湖南湘泰建筑环保科技有限公司《年产30万平方米铝合金门窗玻璃幕墙项目》用地，该项目已建有1栋2F办公生产综合楼、1F配电间及给排水、电、绿化、消防、道路等配套设施，总建筑面积22914.4m2，其中办公生产综合楼22839.4m2，配电间25m2，其他附属用房面积50m2。本项目不在场区设立宿舍区，租赁项目周边现有居民住房作为宿舍。项目投产后可年产20万平米铝合金组合模板。因原产品市场变化的影响，湖南湘泰建筑环保科技有限公司《年产30万平方米铝合金门窗玻璃幕墙项目》土建工程竣工后停止该项目建设，未投入生产，现改为《年产20万平米铝合金组合模板建设项目》（本项目）建设用地。 - 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； - 表1-1 工程建设内容及主要经济技术指标一览表 - 序号; - 名称; - 数量; - 单位. - 1; - 规划总用地面积; - 20031.85; - m2. - 2; - 总建筑面积; - 22914.4; - m2. - 其中; - 办公生产综合楼建筑面积; - 22839.4; - m2. - 其中; - 生产区建筑面积; - 21101.8; - m2. - 办公区建筑面积; - 1737.6; - m2. - 配电间建筑面积; - 25; - m2. - 其他附属用房建筑面积; - 50; - m2. - 3; - 绿化率; - 35; - %. - 4; - 停车位; - 30; - 个. - 2.3原辅材料消耗和主要设备 - 项目以铝合金型材、钢材为主要原料，生产建筑用铝合金模板系列。根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗、产品方案、所需设备见下表： - （1）项目主要原辅材料消耗见表1-2 - 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 铝合金型材; t; 2000; 采购. 2; 钢材; t; 150; 采购. 3; 铝焊丝; t; 3; 采购. 4; 氩弧焊条; t; 0.5; 采购. 5; 混合气; 瓶; 150; 采购. 6; 氧气; 瓶; 20; 采购. 7; 乙炔; 瓶; 20; 采购. 8; 氩气; 瓶; 200; 采购. 9; 液压油; t; 0.5; 采购. 10; 电; KWh; 130000; 工业园供电电网. 11; 水; m3; 1080; 工业园供水管网. - （2）项目产品方案见下表1-3： - 表1-3 项目产品方案表 - 名称; - 主要产品内容; - 产量（m2）. - 铝合金建筑模板; - 铝合金建筑模板（按客户要求制作各种规格）; - 200000. - （3）项目所需设备见下表1-4： - 表1-4 项目主要机械设备表 序号; 名称; 型号及规格; 数量 （台/套）; 备注. 1; 钻铣床; ZX7550W系列ZX50C-Ⅱ龙鑫机床; 1; BB管钻孔使用. 2; 液压多孔冲床; 弓型液压冲床125T、直型液压冲床100T; 3; 冲标准板孔. 3; 冲床（开式压力机）; JZ23-80 80吨800KN; 5; 其它冲孔. 4; 剪板机; 安徽中友牌液压摆式数显剪板机QC12Y-6*4000; 1; 铝板和铁板剪板用. 5; 氩弧焊机; 广州烽火焊机 WSE-500 数控逆变式交直流氩弧焊机; 5; 铝型材焊接用. 6; 保护焊机; 广州烽火焊机NB-500 逆变式多功能气体保护焊机（CO2/MAG送丝机ST-50R）; 15; 铝型材焊接用. 7; 锯床; 金工机械（广东佛山顺德产）KT-328F锯片：24#144齿; 12; 铝型材切割用. 8; 行车; 河南大方行车LD型单梁5吨行车; 1; 装卸货吊装使用. 9; 升降机; LD型单梁1吨行车; 1; 装卸货吊装使用. 10; 叉车; 安徽合力叉车内燃平衡重式叉车车型：CPC30，载重量：3T; 1; 装卸货使用. 11; 电瓶叉车; 安徽合力叉车蓄电池平衡重式叉车车型：CPD10，载重量：1T; 1; 装卸货使用. 12; 抛丸机; DTW-0612建筑铝模板自动化抛丸机; 1; 回收铝合金模板表面清污. - 所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正）中的限制类、淘汰类产品。 - （4）焊接材料成分 - 焊接材料类型：焊接类型主要为二氧化碳气保护焊，辅有少量的氩弧焊，电焊时采用铝焊丝来焊接，铝焊丝采用HS5356型焊丝，应符合现行国家标准《铝及铝合金焊丝》（GB/T10858-2008）的规定。 - 焊丝化学成分见表1-5： - 表1-5 焊丝化学成分表 - 规格 - 型号; - （HS5356）焊条化学成分（%）. - 硅; - 铁; - 铜; - 锰; - 镁; - 锌; - 铬; - 钛. - HS5356; - 0.15; - 0.17; - 0.1; - 0.11; - 4.9; - 0.012; - 0.11; - 0.15. - 备注; - 焊条规格：(mm)：φ1.2. 3、平面布置 - 本项目分为南北两部分，南部布置有办公生产综合楼、配电间及门卫室等附属用房，北部为成品堆场。厂区内主车道与主入口相连，由办公生产综合楼东侧通往成品堆场，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 4、给排水及公用工程 - （1）给水 - 根据建设方提供的资料，本项目无生产用水，用水主要为员工生活用水；生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按45L/人·天计，本项目劳动定员为20人，均不在本项目区域内居住，租赁项目周边居民住房作为宿舍。则本项目生活用水量为270t/a（0.9 m3/d），由轻工产业园供水管网供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生活用水需求。 - （2）排水 生活废水排放量为210t/a（0.7m3/d），本项目生活污水经外购的整套的简易生活污水处理器（1.0m3/d）处理后达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后，排入轻工产业园污水管网，最终排入湘江。 - （3）能源 - 本工程生产设备均使用电能。用电由轻工产业园供电电网提供，完全可以满足整个工厂用电要求，并在厂区内设置独立配电间，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。该项目年耗电量约130000度。 5、劳动定员 - 项目劳动定员20人，均不在厂区居住，租赁项目周边居民住房作为员工宿舍，生产班次为1班制，每班8小时生产，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 本项目建设地位于湖南省湘阴县袁家铺镇省轻工产业园顺天大道北侧湖南湘泰建筑环保科技有限公司，为利用湖南湘泰建筑环保科技有限公司《年产30万平方米铝合金门窗玻璃幕墙项目》用地，该项目土建工程竣工后停止该项目建设，未投入生产，无原有污染及历史遗留环境问题。 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。项目所在地袁家铺镇地理位置位于省道湘长公路旁，是湘阴通往省会长沙的第一枢纽大镇，袁家铺镇更是南通北往，东穿西达的繁荣大镇。 本项目建设地位于湖南省湘阴县袁家铺镇省轻工产业园顺天大道北侧湖南湘泰建筑环保科技有限公司。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 3.气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4.水文状况 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本项目纳污水体为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 5.植被和生物 本项目用地区域周围现状为自然荒地（属于未开发用地），另有散落分布的菜地，自然条件优越，现有植被主要是野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，2014年全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%，其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。 ## 2014年湘阴县完成农林牧渔业总产值 68.75 亿元，同比增长7.8%。其中，农业增长6.6%；林业增长11%；牧业增长2.2%；渔业增长14.7%；农林牧渔服务业增长12%。 ## 湘阴县实有耕地面积66.27万亩，全年粮食产量60.02万吨，增长3%。肉类总产量7.6万吨，增长2.4%。水产品产量13.26万吨，增长9.6%。 2014年湘阴县在剔除42家空壳规模企业的情况下，完成规模工业增加值174.9亿元，同比增长12.5%，新增规模企业15家、高新技术企业3家，创建省市级创新平台3个，授权专利185件，新增省著名商标6件、名牌产品5个，万元规模工业增加值能耗下降10.4%。规模以上工业企业实现主营业务收入528亿元，同比增长1.7%。 园区企业41家，实现园区规模工业增加值83.3亿元，同比增长21%。园区建设加强，统筹推进”一园三区”开发，启动综合服务区建设，完善水电、管网、供气等基础设施，推进园区绿化、亮化，力争引进项目15个以上、竣工项目10个以上一个。 2014年全县共引进各类项目34个，协议引资31.88亿元，到位资金40.06亿元(含续建项目），完成目标任务110%；新开工项目38个，新投产项目32个。全年完成公共财政预算收入11.2亿元，同比增长13%。全县公共总支出315120万元，同比增长10.8%。 2014年湘阴县有科研机构28个，实施科研项目合计36项，全年完成高新技术企业产值132.73亿元。 2014年湘阴县现有学校206所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师200人，在校学生数3855。全县现有幼儿园80个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。全县校舍占地面积289.9万平方米、建筑面积92440平方米、共有图书216.7万册。 2014年湘阴县共有卫生机构591个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院2个，妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1142人，注册护士756人,乡村医生449人。 2014年湘阴县年未总人口为77.55万人，男女性别比为110.4:100。出生人口8246人，出生率为12.52‰；死亡人口4381人，死亡率为6.41‰；人口自然增长率为4.27‰。 2014年湘阴县耕地面积44.18千公顷，，淡水总面积63013公顷。2014年城区道路面积202.4万立方米；路灯盏数5238盏；桥梁数5座；城区绿化覆盖面积550.2公顷；园林绿地面积478.2公顷；公共厕所23座；全县液化气供气总量6220吨;天然气供气总量510万立方米。 2014年全县城镇化率达到44.9%。城镇压污水处理率85.7%，污水排放总量859万吨,城镇污水处理量736万吨。全年完成造林面积695公顷，其中人工造林695公顷。森林面积19140公顷，森林覆盖率24.8%；木材采伐4.5万立方米;全民义务植树120万株。 中国（湖南）轻工产业园是湖南省轻工行业管理办公室为贯彻落实国务院颁发的《轻工业调整和振兴规划》和湖南省人民政府颁发的《湖南省轻工业振兴规划实施规划（2009-2011年）》，本着资源优势互补的原则，与湘阴县人民政府合作开发的行业特色工业园区。中国（湖南）轻工产业园座落于湘阴工业园，总规划面积14.3平方公里。按照“整体规划、分期开发”的原则，第一期开发建设8000亩，总投资约100亿元。第一期建成后入园企业约100家，年生产总值预计可达300多亿元。第二期开发建设12000亩，总投资约160亿元，第二期建成后入园企业约300家，年生产总值预计过千亿。 产业园的产业导向将以轻工机械、环保设备、食品加工设备、照明及照明器具、家具、光机电一体化、塑料加工、新材料、生物工程和环保工业等为主。 本项目位于中国（湖南）轻工产业园内，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本次环评采用湘阴县环境监测站在湘阴县工业园设立的大气常规监测点2015年3月监测数据进行评价，该常规监测点位于本项目北侧，约2.5km。 监测地点：湘阴县工业园大气常规监测点。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2015年3月，采取按GB3050-1996标准执行。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 湘阴县工业园; 浓度范围; 18~30; 20~37; 83~113. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 2.水环境质量现状： 本项目纳污水体为湘江。项目废水经预处理后，进入轻工产业园污水管网，最终排入湘江，排污口位于乌龙咀断面上游，洋沙湖断面下游，乌龙咀断面、洋沙湖断面均执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了洋沙湖断面、乌龙咀断面二个常规监测断面，均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类等。 （3）监测时间与频率 2015年3月2日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价 表3-2 湘江水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行标准. 单位; 最低值; 最高值; 平均值. 湘江洋沙湖断面（Ⅲ类）; pH; 无量纲; 6.9; 7.1; -; 0.0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 10.9; 13.0; 12.0; 0.0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.2; 3.1; 2.6; 0.0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.55; 0.62; 0.59; 0.0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.0; ≤0.05. 湘江乌龙咀断面（Ⅲ类）; pH; 无量纲; 7.1; 7.2; -; 0.0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 13.6; 15.2; 14.5; 0.0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.7; 3.1; 2.9; 0.0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.52; 0.54; 0.3; 0.0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.0; ≤0.05. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量较好。 3.声环境质量现状 根据湘阴县环境监测站2015年5月28日~29日对项目所在地四厂界环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为44.8~56.6dB(A)、夜间噪声为39.7~42.8dB(A)，东、西、北厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，南厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1东厂界; 2015.05.28; 45.7; 40.7. 2015.05.29; 46.7; 42.9. 3西厂界; 2015.05.28; 44.8; 40.1. 2015.05.29; 51.3; 39.7. 4北厂界; 2015.05.28; 49.7; 39.9. 2015.05.29; 52.9; 40.9. 评价标准（3类）; 昼间：65dB(A); 夜间：55dB(A). 2南厂界; 2015.05.28; 56.6; 41.8. 2015.05.29; 49.9; 42.8. 评价标准（4a类）; 昼间：70dB(A); 夜间：55dB(A). 4.环境监测布点 说明：环境空气质量现状采用湘阴县工业园大气常规监测点的大气监测数据； 水环境质量现状采用湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面历史常规监测数据。 ①②③④分别为厂界噪声监测点 N ① ③ 项目地 ④ 顺天大道 钢结构厂 中国（湖南）轻工产业园安置基地 ② 金南村居民 图3-1 项目环境监测布点示意图 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标示意表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 金南村居民; 8户; EN; 200-250; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 轻工产业园安置基地; 1500户; E; 150-400. 水环境; 湘江; 大河; N; 约6000; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 声 环 境; 轻工产业园安置基地; 120户; E; 约150-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准； 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准； 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3、4类标准； 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 危险废物《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议总量控制指标为CODcr：0.021t/a、NH3-N：0.004t/a。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 营运期工艺流程及产污节点图 项目生产工艺及产污节点图 图5-1 项目生产铝合金建筑模板工艺流程及产污节点图 图5-2 项目旧铝合金建筑模板再生工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 项目以铝合金型材、钢材为主要原料，原材料经放样、下料、切割、钻孔、焊接、表面抛光等生产工艺，生产不同规格大小的铝合金建筑模板系列。虽然产品种类较多，但其生产工艺及原辅料均一致。本项目不设酸洗、钝化及热处理工艺。另本项目还将回收完整的旧铝合金建筑模板，旧铝合金建筑模板经表面污物清理、矫正后外售。 生产工艺流程简述如下： - 放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、标明尺寸、划线、图号等下料工作； （2）切割、裁剪：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割、裁剪原辅材料； （3）钻孔：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸对原辅材料经行钻孔； （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，本项目使用CO2、氩气气体保护焊； （5）试装：成品完成后经过试拼装建筑标准层，验收过后打包出厂。 （6）旧铝合金建筑模板再生：因回收的旧铝合金建筑模板表面会附有少量混凝土残渣，并可能会有部分产生形变，故需对回收的旧铝合金建筑模板进行表面清理和外形矫正，本项目旧铝合金建筑模板表面处理采用专用于铝合金模板表面清污的DTW-0612建筑铝模板自动化抛丸机，利用抛丸原理，将混凝土残渣清除。该设备为全自动化设备，操作简单，并配套有完善的清灰除尘系统，由抛丸机产品说明书可知，除尘系统由旋风除尘+沉降室两部分构成，具有较好的除尘效果，除尘效率可达90%。 物料平衡分析： 表5-1 项目物料平衡表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方; 原辅材料. 1; 铝合金型材; 2000; t/a; 市场采购. 2; 钢材; 150; t/a; 市场采购. 3; 铝焊丝; 3; t/a; 市场采购. 4; 氩弧焊条; 0.5; t/a; 市场采购. 合计; 2153.5; t/a. 出方; 产品. 1; 铝合金模板; 2135.444; t/a. 废气. 1; 焊接烟气; 0.026; t/a; 焊接过程. 固废. 1; 废铝; 18; t/a; 废铝屑. 2; 废焊渣; 0.03; t/a; 焊接. 合计; 2153.5; t/a. 主要污染工序： 本项目土建工程已建成，施工期影响已不存在。 营运期主要污染工序： 本项目大气污染源主要有机加工过程产生的粉尘、固废、废液压油，焊接工序产生的焊接烟尘、焊渣。 1. 废气 （1）焊接烟尘 电焊烟尘是在焊接作业时，在高温作用下，焊条或焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。根据《环境保护实用数据手册》中的资料，几种焊接方法的发尘量见下表。 表5-2 几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自动保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 本项目焊接过程主要采用气保焊的焊接方式，焊丝的使用量约为3t/a，全部为实芯铝焊丝，有少量氩弧焊，焊条使用量为0.5t，平均每天焊接时间按8小时计。焊接烟尘的产生情况见表5-3。 表5-3 焊接烟尘的产生情况 焊丝种类; 实芯焊丝; 氩弧焊. 用量（t/a）; 3; 0.5. 焊接材料的发尘量(g/kg); 8; 5. 焊接材料的发尘量(t/a); 0.024; 0.0025. 焊接烟尘的产生速率（kg/h）; 0.01; 0.001. （2）抛丸粉尘 项目旧铝合金建筑模板再生过程中需对旧铝合金模板进行表面抛丸清污，清理表面附着的混凝土残渣，抛丸过程中混凝土残渣破碎时会产生部分粉尘，根据类比建设方提供其他铝合金建筑模板生产厂家实际生产经验数据，本项目粉尘产生量为0.71kg/h（1.7t/a）。 抛丸粉尘经抛丸机配套的除尘系统处理（旋风除尘+沉降室沉降）后直接无组织排放。 2. 废水 项目生产过程中无需用水，产生的废水主要为员工盥洗废水。 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》，住厂职工生活用水量每天按145L/人，不住厂职工生活用水量每天按45L/人，本项目劳动定员20人，均不在本项目区域内居住，租赁项目周边居民住房作为员工宿舍，年工作时间按300天计，则本项目生活用水量为270t/a（0.9 m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为210t/a（0.7m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.094t/a、0.042t/a、0.031t/a、0.006t/a。 项目地位于湘阴县省轻工产业园内，区域内污水处理厂尚未建成，项目生活污水本项目生活污水经外购的整套的简易生活污水处理器（1.0m3/d）处理后达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后，排入轻工产业园污水管网，最终排入湘江。 3.噪声 建设项目主要噪声设备声压级见表5-4。 表5-4 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 备注. 1; 焊机; 80～85; 20; 间歇. 2; 钻铣床; 90～100; 1; 间歇. 3; 液压多孔冲床; 90～95; 3; 间歇. 4; 冲床（开式压力机; 90～95; 5; 间歇. 5; 剪板机; 90～95; 1; 间歇. 6; 锯床; 90～95; 12; 间歇. 7; 行车; 70～80; 2; 间歇. 8; 叉车; 70～80; 2; 间歇. 9; 抛丸机; 90~100; 1; 间歇. 本项目高噪声的设备不多，产生的噪声源以间断声源为主，噪声的产生具有一定的突发性，对周边环境影响有一定影响。 4.固体废弃物 （1）废铝 据项目建设方提供资料，项目铝型材的成品率为99.1%，精整（包括下料、裁剪）过程中的废铝（边角料、铝屑）产生量18t/a，可出售给相关企业回收利用。 （2）废焊渣 本项目主要采用气保焊的焊接方式，有少量氩弧焊，气保焊焊接过程产生基本无固态废焊渣产生，氩弧焊过程会产生部分焊材尾头以及焊接废渣，其产生量约占原材料的6%，本项目使用的氩弧焊材总量约为0.5t，则焊接过程产生废焊渣约0.03t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。 （3）废液压油 本项目冲床需使用液压油。根据建设方提供的资料，本项目液压油使用量为0.5t/a。液压油使用一定时间后需更换，更换周期为一年1次，液压油损耗按20%计，则产生的废机油约为0.4t/a，产生含油抹布等0.01t/a，属于HW08危险废物。 （4）抛丸固废 本项目旧铝合金建筑模板再生过程中需对旧铝合金模板进行表面抛丸清污，清理表面附着的混凝土残渣，抛丸过程中混凝土残渣破碎时会产生部分固废、抛丸机配套除尘系统收集的粉尘。 根据类比建设方提供其他铝合金建筑模板生产厂家实际生产经验数据，本项目抛丸过程中产生固废量为2t/a。抛丸机除尘系统除尘效率按90%计，抛丸粉尘产生量为1.7t/a，则除尘系统收集粉尘量为1.5t/a。则抛丸系统产生的固废总量为3.5t/a。 该部分固废为混凝土破碎产生的碎渣及粉尘，属于一般固废，经收集后，清运至城市生活垃圾填埋场填埋。 （5）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据建设方提供的资料，项目劳动定员20人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为3t/a（10kg/d）。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 焊接 | 烟气 | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  |  | 抛丸 | 粉尘 | 0.71kg/h | 0.07kg/h |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 210t/a | 210t/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L、0.094t/a | 100mg/L、0.021t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.042t/a | 30mg/L、0.006t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.031t/a | 70mg/L、0.014t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.006t/a | 20mg/L、0.004t/a |
|  | 固 体 废 物 | 废铝 | 边角料 | 3t/a | 外售 |
|  |  | 机加工 | 废液压油 | 0.4t/a | 送有危废资质的机构处置 |
|  |  | 机加工 | 含油抹布等 | 0.01t/a |  |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 | 0.03 t/a | 外售 |
|  |  | 抛丸 | 抛丸固废 | 3.5t/a | 清运至城市生活垃圾填埋场填埋 |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 | 3t/a | 交由环卫部门处置 |
|  | 噪声 | 70～100dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目为新建项目，为利用湖南湘泰建筑环保科技有限公司原有生产厂房，不改变其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析：

营运期环境分析： 1. 环境空气影响分析 本项目大气污染源主要有焊接工序产生的焊接烟尘。 （1）焊接烟尘 根据工程分析，项目焊接工序产生的电焊烟尘约为0.026t/a，产生速率约为0.011kg/h。本项目焊接工艺集中在生产车间焊接区，产生的焊接气体由集气罩收集后经15m高排气筒高空排放，本环评建议集气罩设计风量设置为100m3/h，则焊接烟气外排浓度为110mg/m3，排放速率为0.011kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求。 （2）抛丸粉尘 项目旧铝合金建筑模板再生抛丸过程中会产生部分粉尘，抛丸机配套有完善的除尘系统，抛丸粉尘经自带除尘系统处理后直接无组织排放。根据建设方提供设备设计技术参数可知，该除尘系统除尘效率较高，除尘系统由旋风除尘+沉降室两部分构成，具有较好的除尘效果，除尘效率可达90%，粉尘产生量为0.71kg/a（1.7t/a），则无组织排放粉尘量为0.07kg/h。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中的规定，计算无组织排放源的大气环境防护距离，TSP无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算，计算结果见表7-1。 表7-1 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. TSP; 0.07kg/h; 5m×80m×60m; 0.9mg/m3; 无超标点; 0. 注：TSP无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算。 图7-1 TSP大气防护距离预测情况图 通过预测可知，项目产生的粉尘最大占标率为3.37%，最大地面浓度值为0.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中无组织排放要求（颗粒物：1.0mg/m3），场界外无超标点。 项目周围较空旷，与周边建筑均有一定距离，稀释扩散条件较好，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目无工艺废水排放，外排废水主要为生活污水。 项目生活废水排放量为210t/a（0.7m3/d），生活废水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.094t/a、0.042t/a、0.031t/a、0.006t/a。项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为100mg/L、30mg/L、70mg/L、20 mg/L，CODcr、BOD5、SS，则生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.021t/a、0.006t/a、0.014t/a、0.004t/a。 全厂排水实行雨污分流，雨水通过雨水管道排入排入轻工产业园雨水管道；生活污水经外购的整套的简易生活污水处理器（1.0m3/d）处理后达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后，排入轻工产业园污水管网，最终排入湘江，对区域水环境影响较小。 简易生活污水处理器采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。该设备CODcr、BOD5、SS进水浓度分别为 200~400mg/m3、100~200mg/m3、200~450mg/m3，处理后CODcr、BOD5、SS出水浓度可达70mg/m3、20mg/m3、30mg/m3。 由上述分析可知，项目生活污水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是焊机、钻铣床、冲床、剪板机、锯床等机械噪声。本项目高噪声的设备不多，产生的噪声源以间断声源为主，噪声的产生具有一定的突发性，生产车间声压级在70～100dB(A)之间，均布置在生产车间室内。 为降低本项目噪声对周边声环境及敏感目标的影响，本项目拟采取车间隔音，减震垫基础减震、消声器隔声、绿化带隔声，加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛等措施，同时建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免金属之间相互碰撞产生噪声。 项目主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下下表。 表7-2 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施; 备注. 焊机; 生产车间; 20; 80～85; 车间隔音，减震垫基础减震、消声器隔声、绿化带隔声，加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛; 间断. 钻铣床; 1; 90～100; 间断. 冲床; 8; 90～95; 间断. 剪板机; 1; 90～95; 间断. 锯床; 12; 90～95; 间断. 抛丸机; 1; 90～100; 间断. 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的公式，预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中： LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中： Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目设备所在保养维修车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为15m、24m、6m、90m。 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-3 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 关心点; 贡献值; 昼间本底值; 昼间预测值; 夜间本底值; 夜间预测值; 达标情况. 项目东厂界; 43.4; 46.7; 48.4; 42.9; 46.2; 达标. 项目北厂界; 36.5; 51.3; 51.4; 40.1; 41.7; 达标. 项目西厂界; 45.3; 52.9; 53.6; 40.9; 46.6; 达标. 评价标准（3类）; 昼间65dB（A）；夜间55 dB（A）. 项目南厂界（居民）; 41.9; 56.7; 56.6; 42.8; 45.4; 达标. 评价标准（4类）; 昼间70dB（A）；夜间55 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，东、西、北厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，临顺天大道的南厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中4类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中相应标准。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有机加工过程产生的边角料、铝屑焊接产生的废焊渣，废液压油、含油抹布及员工的生活垃圾。项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-4。 表7-4 固体废物产生量及处置措施 序号; 固体废物名称; 产生部位; 产生量; 处置措施. 1; 边角料; 机加工; 3t/a; 出售给相关单位. 2; 废焊渣; 焊接工序; 0.03t/a; 出售给相关单位. 3; 废液压油; 机加工; 0.4t/a; 送有危废资质的机构处置. 4; 含油抹布; 机加工; 0.01t/a; 送有危废资质的机构处置. 5; 抛丸固废; 抛丸; 3.5; 清运至垃圾填埋场填埋. 6; 生活垃圾; 食堂、办公等; 3t/a; 交由环卫部门处置. 边角料、废焊渣、抛丸产生固废，均属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 机加工过程中产生的废液压油、含油抹布属于HW08危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 生活垃圾3t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 - 环保措施效果分析 项目现有环保措施及效果，和拟采取的完善治理措施及效果分析详见下表7-5。 表7-5 项目现有环保措施和拟采取环保措施分析表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 拟采取的完善治理环保措施及效果; 备注. 大气污染物; 焊接工序; 焊接烟气; 集气罩+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放标准要求. 抛丸; 粉尘; 旋风除尘+沉降室沉降; 《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放标准要求. 水污染物; 生活废水; CODcr BOD5 NH3-N SS; 加强厂区雨分流建设+简易污水处理器; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求. 固 体 废 物; 切割; 边角料; 规范固废收集和储存，对危险固废存放库进行防渗处理，按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置; 一般废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求 危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中要求. 机加工; 废液压油. 机加工; 含油抹布. 焊接工艺; 废焊渣. 抛丸; 抛丸固废. 职工生活; 生活垃圾. 噪声; 生产车间; 噪声; 在现有基础上优化车间布置， 加强减振、车间隔声效果，厂界噪声达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3、4类标准. 6.生态影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，提高厂区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以生产线为中心，在厂界墙内设绿化带和主要出入厂道路两侧设绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应搞好厂内外环境的绿化工作，将厂区建成一个绿色新厂区。 7.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 （1）清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本评价从清洁生产的一般要求从以下几个方面对本项目进行定性评述。 a.生产工艺与设备 项目采用的生产工艺，污染物产生量少，无废水污染物排放。本项目铝型材材加工生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。操作车间无组排放粉尘较少，车间环境清洁卫生、环境无污染。 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 b.资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；整个生产过程无生产用水。 c.污染物产生指标 项目污染物主要为焊接、抛丸过程中产生粉尘，产生量较少，焊接烟气通过集气罩+15m排气筒处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准限值，抛丸粉尘经配套除尘系统（旋风除尘+沉降室）处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值。工程不产生工业废水，只有少量的生活污水，经简易生活污水处理器（1.0m3/d）处理后达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后，排入轻工产业园污水管网，最终排入湘江。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。 d.废物回收利用指标 本项目产生的废物，包括机加工过程中产生的边角料、焊渣及生活垃圾。边角料、焊渣全部外售，废物回收利用率基本达到100%，满足清洁生产要求。 e.环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。 （2）清洁生产建议 a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备； b.在原辅材料、产品、废料运输、装卸过程中，运输过程中用棚布等覆盖，减少运输过程中边角料的散落，卸载时，可同时用水泵喷水，减少无组织粉尘的产生。 c.对工程的废料（边角料、精整钢屑）的存储建半封闭式仓储设施，只留车辆进出通道； d.项目厂区范围内地面全部硬化，并在厂区设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。 8. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 项目位于湘阴县省轻工产业园内，顺天大道北侧，属于二类工业用地，项目属于机械制造类，符合湘阴县省轻工产业园以轻工机械、环保设备、食品加工设备、照明及照明器具、家具、光机电一体化、塑料加工、新材料、生物工程和环保工业等为主导的总体规划要求，同时，根据项目建设用地规划许可证，本项目所在地规划为二类工业用地，本项目为机加工项目，符合省轻工产业园用地规划；评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目技术成熟先进，产品市场畅销；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。 综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。 （2）厂区平面布置合理性与建议 - 本项目分为南北两部分，南部布置有办公生产综合楼、配电间及门卫室等附属用房，北部为成品堆场。厂区内主车道与主入口相连，由办公生产综合楼东侧通往成品堆场，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定距离，可以有效减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响。主要噪声源通过基础减振、消声隔音等一系列措施可确保厂界噪声的达标排放。 为保证总体布置达到较好的效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是生产车间周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区为绿化带所包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： 本项目机加工、焊接工艺均分布在一栋车间内，本环评要求对机加工区、焊接区、裁剪区、固废储存区进行分区布置。整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。 （3）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 湖南湘泰建筑环保科技有限公司年产20万平米铝合金组合模板建设项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的限制类、淘汰类。因此项目建设不与国家的产业政策相冲突。 b.城市总体规划符合性分析 项目选址位于湘阴县省轻工产业园内，顺天大道北侧，属于二类工业用地，项目属于机械制造类，符合湘阴县省轻工产业园以轻工机械、环保设备、食品加工设备、照明及照明器具、家具、光机电一体化、塑料加工、新材料、生物工程和环保工业等为主导的总体规划要求。 c.清洁生产原则符合性分析 本项目使用清洁能源——电能，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水排放；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 d.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目无生产废水排放，生活废水经处理装置处理后排入轻工产业园污水管网，集中处理达标后排放，对湘江影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 9.环境经济损益分析与三同时验收 （1）环保投资 湖南湘泰建筑环保科技有限公司年产20万平米铝合金组合模板建设项目总投资3000万元，其中环保投资为50万元，所占比例为1.7％。环保投资分布情况见表7-6。 表7-6 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 焊接烟尘; 集气罩+15m排气筒; 10; 达到GB16297-1996表2中二级排放标准. 抛丸粉尘; 旋风除尘+沉降室; 30; 达到GB16297-1996表2中无组织排放标准. 2; 废水; 雨污分流管网、简易生活污水处理器; 5; 达到GB8978-1996中三级排放标准. 3; 噪 声; 基础减振、消声隔音等防治设施; 2; 达到GB12348-2008中3、4类标准. 4; 固 废; 一般固废储存场 危废储存场; 2; 达到GB18599-2001及GB18597-2001要求. 5; 生态; 460m2绿化面积; 1; 吸尘降噪，美化环境. 6; 合计; 50; -. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费5万元。 检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计5万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费3万元。 项目的环保运行费用总计13万元/年。 （3）社会效益分析 本项目的建设不但可以满足国内对铝合金组合模板的需求，带动国民经济的发展，还可以增设就业岗位，解决本分地区剩余劳动力20余人，具有良好的社会、经济效益，可促进当地经济的发展。 （4）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。 10、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-7。 表7-7 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 废气; 营运期：焊接烟尘、抛丸粉尘; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放标准. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类区（东、西、北侧）、4类区（南侧）标准. 固废; 营运期：一般固废、危险固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟气 | 集气罩+15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准 |
|  |  | 抛丸 | 抛丸粉尘 | 旋风除尘+沉降室 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中无组织排放标准 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 简易生活污水处理器 | 达到GB8978-1996中一级标准排入排入轻工产业园污水管网，最终进入湘江 |
|  | 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 | 外售 |  |
|  |  | 抛丸 | 抛丸固废 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  |
|  |  | 机加工 | 废液压油、含油抹布 | 送有危废资质的机构处置 | 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求 |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类区（东、西、北侧）、4类区（南侧）标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| - 一、结论： - 1、工程概况 - 本项目总用地面积20031.85m2，利用湖南湘泰建筑环保科技有限公司《年产30万平方米铝合金门窗玻璃幕墙项目》用地，该项目已建有1栋2F办公生产综合楼、1F配电间及给排水、电、绿化、消防、道路等配套设施，总建筑面积22914.4m2，其中办公生产综合楼22839.4m2，配电间25m2，其他附属用房面积50m2。本项目不在场区设立宿舍区，租赁项目周边现有居民住房作为宿舍。项目投产后可年生产20万平米铝合金组合模板。 - 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。 - 2、环境质量状况评价结论 - 气环境：监测数据结果表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 水环境：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量较好。 声环境：根据湘阴县环境监测站2015年5月28日~29日对项目所在地四厂界环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为44.8~56.6dB(A)、夜间噪声为39.7~42.8dB(A)，东、西、北厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，南厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 - 3、项目污染防治措施 - 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-5所示的环保治理措施，预计项目环保投资50万元，占总投资的1.7%，运行费用约为13万元。 - 4、环境影响预测评价结论 - （1）大气环境影响评价结论 本项目产生废气主要为焊接过程中焊接烟尘、抛丸产生的抛丸粉尘。焊接烟气集气罩收集后经15m高排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，抛丸粉尘经旋风除尘+沉降室处理后无组织排放，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 - 经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。 - （2）水环境影响评价结论 - 项目无生产废水排放，排放废水主要为生活污水，排放量为210t/a（0.7m3/d），生活废水经简易生活污水处理器（1.0m3/d）处理后达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后，排入轻工产业园污水管网，最终排入湘江，对区域水环境影响较小。 - （3）声环境影响评价结论 - 营运期声环境预测结果表明，通过对各噪声源进行减振、隔声等处理措施，再经距离衰减后，各主要噪声设备对厂界的影响值较小，各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中对应标准要求，对周围声环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响评价结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 - 6、项目的先进性与清洁生产 - 本项目采用先进、可靠的工艺技术，所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。提高了资源的利用率，其清洁生产技术指标达到清洁生产水平。 - 7、项目选址的可行性分析 - 项目符合湘阴县省轻工产业园总体规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 - 8、总图布置合理性与建议 - 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响，厂区平面布置基本合理。 - 9、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合符合湘阴县省轻工产业园的总体规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 二、要求与建议 - 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 - 2、厂区建设应做好雨污分流，并做好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 3、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 - 4、项目应加强安全生产管理，焊接技术要严格执行《焊接安全操作规程》。 - 5、禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。 - 6、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 - 7、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 - 8、项目试生产前必须与有资质的相关危险废物回收单位签订回收协议。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目用地文件 附件2 建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目红线及平面布置图 |  |  |