审批意见                         湘阴环评批〔2016〕60号

湖南可盟新材料科技有限公司年产1500吨环保表面处理材料建设项目拟建于湘阴县金龙新区，卓达金谷创业园内，占地面积650m2，总建筑面积1593m2，总投资2000万元，其中环保投资16万元。该项目主要建设内容包括：购买湖南卓达置业有限公司已建厂房（18#栋）用于生产经营活动，1F设置生产区、产品存放区、废水处理区、原料存放区；2F设置产品检验室、办公区；3F纯水制备区等；配套建设给排水、供电、环保、消防等设施；购置、安装设备生产线，主要机械设备有摆线减速搅拌机、循环过滤机、高密度聚乙烯容器槽、高精密度天平、膜渗透纯水机、恒温槽、pH测定仪、手动叉车等及其它配套设备。项目以三聚磷酸钠、柠檬酸钠、三乙醇胺油酸皂、乙二胺四乙酸二钠、十六烷基三甲基氯化铵、葡萄糖酸钠、酒石酸钾钠、偏硅酸钠、十二烷基葡萄糖苷、脂肪酶、异构十三醇聚氧乙烯醚类表面活性剂、烷醇酰胺磷酸酯、纯水等为主要原辅材料生产环保表面处理材料，年生产能力1500吨（其中金属清洗剂系列400吨，金属防锈钝化液系列300吨，光伏太阳能晶片清洗剂系列320吨，电子清洗剂系列480吨），主要生产工序概述为：常温常压下，依次将优选的原材料物理性的溶解于盛有纯水的高密度聚乙烯槽中，各原料在生产过程不发生化学反应，然后通过机械搅拌混合均匀，分析其参数，使其数值落在标准控制范围内，然后将所有混合液进行100%的分装成产品等。

该项目符合国家产业政策，根据安徽中环环境科学研究院有

限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度出发，同意项目按报告表中所列内容在建设地点建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1、项目原料及生产过程不得涉及铬、铅、汞等重金属。

2、建设好雨污分流系统。不合格产品全部回用，不得外排。设备清洗废水、车间地面拖洗废水经“PH调节池+絮凝沉淀池”处理；生活污水经四格池处理；项目废水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入园区污水管网；待第三污水处理厂建成后，达到第三污水处理厂管线接纳标准后，进第三污水处理厂处理。

3、强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放场所。废包装材料、纯水制备产生的固废、过滤滤渣及废过滤膜厂家回收利用；生活垃圾、絮凝沉淀池污泥集中收集后交由环卫部门处置。

4、选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5、提高风险防范意识，建立健全环境风险应急预案，加强运输、储存及生产各工序环节的安全管理，实行安全生产，配套

建设事故应急池（60m3）；杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，积极推行清洁生产。

6、该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.1t/a、氨氮≤0.1t/a。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管理委员会、湘阴县城南环境监察中队、安徽中环环境科学研究院有限公司。

三、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2016年12月8日