表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省湘阴县城市建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘伟良 |  |  |  | 联系人 | 王国庆 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县新世纪大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975066777 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 34259 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 6372 |  |  |
| 总投资 （万元） | 4169.3 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 938 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 22.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2016年7月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1.编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订） （9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （13）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （14）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （15）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （16）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （17）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （18）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （19）《环境保护实用数据手册》 （20）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011) （21）《城市道路设计规范》（CJJ37-90） （22）《湘阴县城总体规划（县城总体布局规划图）》（2008-2030） （23）《湘阴县城总体规划（综合交通规划图）》（2008-2030） （24）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007） （25）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号） 2.项目背景和建设的必要性 2.1项目背景 东湖路北起先锋路、南至湖滨路，全长1242m，设计宽度分别为16m、19m、22m；老东湖路东起湖滨路、西至金元路，全长436m，设计宽度为9~13m；金元路北起江东路、南至湖滨路，全长195m，设计宽度为13~17m；通达湖路位于太傅路西侧，环绕通达湖，全长840m，设计宽度为5.5m。 湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路为湘阴县城市支路，均在城市路网中起着举足轻重的作用，但随着湘阴县经济的不断发展，现有车辆日益增加，导致各道路交通量日趋繁重，已不能满足城市发展的需要，通过对该路段进行提质改造将可有效提高道路交通通行能力，对湘阴县加强与外部交通联系、加快城市发展、提高城市形象具有非常重要的意义。同时本工程的建设将极大的带动周边土地的开发利用，为企业的进驻创造良好的环境，对湘阴县的经济发展将起到积极的推动作用。 2.2现有道路存在的问题及提质改造的必要性 湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路现有机动车道路路面为水泥混凝土路面，原结构为22cm厚水泥混凝土面板，15cm厚水泥稳定碎石基层，20cm厚泥结碎石垫层。路面宽度为5.5~22m。绝大部分路面情况良好，仅少数板块出现贯穿裂缝、整板破碎等问题，需拆除重新浇筑，其他路段多为零星板块破碎。 现有非机动车道路面均为水泥混凝土路面，路面结构与机动车道结构相同，由于混凝土板块过宽、填土路基压实度不够、路面排水不畅等原因，导致大部分板块均出现贯穿裂缝、沉陷、整板破碎等问题，破损率达到了约60%。 现有人行道铺装以花岗岩板为主，但板块尺寸多种多样，铺装样式各有不同，人行道上绿化带宽度不一，布置形式多样，需要进行整合和调整；部分人行道范围内路基未填筑到位；部门道路两侧及部分非机动车道外侧填方区填筑有大量建筑垃圾及杂填土，土质及压实度均无法满足路基填筑的相关规范要求。 现有道路交叉口设置有信号灯控制及监控系统，道路沿线交通设施不完善，部分路面人行横道、停车线、车道分界线等标线不清晰，重要区域缺乏必要的指路指示标志。 现有路灯照度无法满足相关规范要求；现有路灯灯杆造型陈旧，有掉漆现象，灯杆电气腔部分损坏，路灯供电电缆部分老化，线路敷设与相关规定要求不符，需进行拆除重新设置。 现状管线： 通讯光缆：在现有道路两侧人行道上均埋设有通讯管线，需进行迁移合并。 电力管线：现有高压线位于人行道缘石附近，为架空敷设。 给水管线：现有道路设有给水支管，但均已出现老化，且时常有漏水发生。 排水系统：经调查，现有道路排水管道布置在非机动车道下，两侧对称布置，为雨污合流制，管道中心线距人行道路缘石1.3m，管道采用DN800mm、DN1000mm级钢筋混凝土管，管道根据道路纵坡敷设。道路已建排水管道每隔60-80m左右设置一座检查井，机动车道道路边缘石每隔30-40m处，设置座立式雨水窗，收集机动车道上的雨水。 存在的问题： 排水检查井井盖不统一，且井盖标志不清，材质多样，有铸铁井盖、复合材料井盖、混凝土井盖等。 机动车道上设置的立式雨水窗收集雨水能力较小，且雨水井位于绿化带中，不便于日常维护，易堵塞；机动车道改造加铺沥青路面后，高度不够，均会被覆盖。非机动车道上未设置雨水口，雨天时道路低洼处易积水造成周边居民出行不便，同时会对路面结构造成损害。 非机动车道上未设置雨水口，雨天时道路低洼处易积水造成周边居民出行不便。 道路上并未设置污水管道，按照《湘阴县城排水专项规划》，湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路其排水体制为分流排水体制，需分别设置污水、雨水管道。 湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路存在的诸多问题，已严重影响交通车辆的正常运行、出行及湘阴县城市发展，受湖南省湘阴县城市建设投资有限责任公司委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 3.工程内容及规模 3.1工程简介 1）项目名称：湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造建设项目 2）项目性质：改扩建 - 项目投资：本项目总投资为4169.3万元，其中东湖路总投资2821.3万元、老东湖路总投资731.4万元、金元路总投资321.4万元、通达湖路总投资295.2万元。 - 建设单位：湖南省湘阴县城市建设投资有限责任公司 5）工程建设起止点：合计改造道路总长为2713m，其中东湖路北起先锋路、南至湖滨路，全长1242m，设计宽度分别为16m、19m、22m；老东湖路东起湖滨路、西至金元路，全长436m，设计宽度为9~13m；金元路北起江东路、南至湖滨路，全长195m，设计宽度为13~17m；通达湖路位于太傅路西侧，环绕通达湖，全长840m，设计宽度为5.5m。 3.2工程建设内容 本工程建设内容主要包括湘阴县东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路路面改造及配套管网的建设，合计改造道路总长为2713m，其中东湖路北起先锋路、南至湖滨路，全长1242m，设计宽度分别为16m、19m、22m；老东湖路东起湖滨路、西至金元路，全长436m，设计宽度为9~13m；金元路北起江东路、南至湖滨路，全长195m，设计宽度为13~17m；通达湖路位于太傅路西侧，环绕通达湖，全长840m，设计宽度5.5m。各道路平面线形基本保持不变，本次提质改造不增加路面宽度，维持原有路幅不变。 东湖路需改造具体内容：①现有水泥混凝土路面损坏处治理，加铺11cm厚沥青混凝土面层。②完善交通标线。③人行道重新更换麻石板。④设立直行式公交站。 老东湖路需改造具体内容：①现有水泥混凝土路面损坏处治理，加铺9cm厚沥青混凝土面层。②完善交通标线。③人行道重新更换麻石板。④增加路缘石。⑤道路北侧新建雨水沟。⑥完善行道树，完善给水管网和消防栓设置，增设路灯。 金元路需改造具体内容：①现有水泥混凝土路面损坏处治理，加铺9cm厚沥青混凝土面层。②完善交通标线。③人行道重新更换麻石板。④更换路缘石。⑤更换排水检查井井盖以及雨水篦子。⑥完善给水管网和消防栓设置。⑦更换路灯线和管道。 通达湖路需改造具体内容：①现有水泥混凝土路面损坏处治理，加铺9cm厚沥青混凝土面层。②将建设局围墙周边绿化改为人行道。③更换路缘石，更换井盖、雨水篦子。④完善行道树，将原有路灯改为庭院灯，增设草坪灯。 本项目改造工程容内见下表1-1、1-2、1-3、1-4主要技术指标见表1-8。 表1-1 本项目东湖路改造工程内容一览表 序号; 内容; 单位; 东湖路. 1; 改造总长度; m; 1242. 2; 加铺沥青砼; m2; 16801. 3; 对损坏人行道修补; m2; 5872. 4; 电力管道（改造）; m; 5300. 5; 燃气管道（新增）; m; 1200. 表1-2 本项目老东湖路改造工程内容一览表 序号; 内容; 单位; 老东湖路. 1; 改造总长度; m; 436. 2; 加铺沥青砼; m2; 2616. 3; 对损坏人行道修补; m2; 2398. 4; 排水沟（改造）; m; 436. 5; 给水管（改造）; m; 436. 表1-3 本项目金元路工程内容一览表 序号; 内容; 单位; 金元路. 1; 改造总长度; m; 195. 2; 加铺沥青砼; m2; 1170. 3; 对损坏人行道修补; m2; 1555. 4; 给、排水管（改造）; m; 195. 5; 电力管道（新增）; m; 195. 表1-4 本项目通达湖路工程内容一览表 序号; 内容; 单位; 通达湖路. 1; 改造总长度; m; 840. 2; 加铺沥青砼; m2; 3300. 3; 对损坏人行道修补; m2; 145. 根据《湘阴县城总体规划（2009-2030）》综合交通规划，工程占地属于城市道路用地，整个工程建设无拆迁。 表1-5 本工程主要技术指标表 名称; 单位; 道路名称. 东湖路; 老东湖路; 金元路; 通达湖路. A; B; C; A; B. 道路红线宽; m; 16; 19; 22; 11; 13; 15; 5.5. 机动车道; m; 10; 11; 14; 6; 6; 6; 3.5. 人行道（含绿化带）; m; 6; 8; 8; 5; 7; 9; 2. 沥青砼路面设计使用年限; 年; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10. 洪水频率; 1/100; 1/100; 1/100; 1/100; 1/100; 1/100; 1/100. 3.3工程设计车流量 本项目东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路为城市支路，同类型道路相同时期预测车流量基本相同，本工程各道路交通量预测见下表1-6。 表1-6 本项目道路交通量预测表 （辆/h） 车型; 2018年; 2023年; 2028年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 总车流（pcu/d）; 1704; 2424; 3528. 小车(辆/小时); 135; 60; 191; 85; 296; 131. 中车(辆/小时); 50; 22; 64; 29; 90; 40. 大车(辆/小时); 10; 4; 15; 7; 24; 11. 合计; 195; 86; 270; 121; 410; 182. 3.4道路设计 （1）平面设计 本项目的平面设计主要根据《城市道路设计规范（CJJ37-90）》和湘阴县城区道路规划及控制的基础上开展，其线形根据具体情况略做调整，设计中将着重考虑项目与其他交叉路口的交通渠化，以尽量减少道路中线的拐点，其具体情况如下：东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路为城市支路，合计改造道路总长为2713m，其中东湖路全长1242m，设计宽度分别为16m、19m、22m；老东湖路全长436m，设计宽度为9~13m；金元路全长195m，设计宽度为13~17m；通达湖路全长840m，设计宽度5.5m。道路平面线形基本保持不变，对全路段进行提质改造。 （2）纵断面设计 根据建设项目的性质和各控制点的标高要求，结合沿线地形地物及道路两侧的现状，综合平衡进行纵断面设计，在具体设计中考虑了以下几因素： ①己建各道路标高； ②道路排水顺畅； ③满足城市防洪要求。 在上述前期下进行该路的纵断面设计，纵坡基本与原道路纵坡坡度保持一致，设计最大纵坡为1.625%，最小纵坡度为0.300%。在保证道路纵坡平顺、加铺面层厚度的基础上尽量减少调平层厚度，降低工程造价。 （3）横断面设计 项目横断面设计见下表1-7，东湖路分幅情况为A段：3m（人行道+绿化带）+10m（机动车道）+3m（人行道+绿化带）=16m，B段：4m（人行道+绿化带）+11m（机动车道）+4m（人行道+绿化带）=19m，C段：4m（人行道+绿化带）+14m（机动车道）+4m（人行道+绿化带）=22m；老东湖路分幅情况为2.5m（人行道+绿化带）+6m（机动车道）+2.5m（人行道+绿化带）=11m；金元路分幅情况为A段：3.5m（人行道+绿化带）+6m（机动车道）+3.5m（人行道+绿化带）=13m，B段：4.5m（人行道+绿化带）+6m（机动车道）+4.5m（人行道+绿化带）=15m；通达湖路分幅情况为3.5m（机动车道）+2m（人行道+绿化带）=5.5m。 表1-7 本项目道路横断面一览表 路名; 路宽 （m）; 断面组成（m）. 人行道（含绿化）; 机非混合车道; 人行道（含绿化）. 东湖路; A; 16; 3; 10; 3. B; 19; 34; 11; 4. C; 22; 4; 14; 4. 老东湖路; 11; 2.5; 6; 2.5. 金元路; A; 13; 3.5; 6; 3.5. B; 15; 4.5; 6; 4.5. 通达湖路; 5.5; 0; 3.5; 2. （4）路基设计及边坡特殊设计 路堑边坡根据湘阴县当地地质地形条件设计，一般填方边坡设计为1：1.5的边坡，一般路堑为1：1。土质路基实采用重型击实标准控制，其压实度不得低于以下要求： ①路面面层以下80cm以内填土的密实度须达到95%，80～200cm以内的密实度须达到93%。 ②切方和不填不挖路段：0~30cm深度范围内达到95%。 （5）路面工程设计 路面设计以轴载100KN的双轮组单轴为标准轴载，各轮轮载为25KN，轮胎压强为0.7MPa，单轮轮迹当量圆半径r为10.65cm，双轮中心间距为3r。对原有水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层，设计使用年限为10年，采用双轮组单轴轴载100KN作为标准轴载。 原有水泥混凝土路面加铺结构 上面层：4cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩） 粘层：改性乳化沥青（粘层） 下面层：5cm沥青混凝土AC-20（石灰岩） 粘层：乳化沥青（粘层） 调平层：沥青混凝土AC-20 封层：1cm沥青同步碎石封层 补强层：玻纤格栅（满铺） 粘层：乳化沥青 基层：原有水泥路面 如原有机动车道水泥混凝土路面及基层损坏，则需拆除后恢复22cm厚C35混凝土上基层及20cm厚C15素混凝土下基层。 本结构适用于原有非机动车道路面破损拆除后恢复路面结构。 沥青混凝土路面加铺施工前，应先对原混凝土路面病害进行处理，采取铣刨机械对原水泥混凝土路面进行铣刨拉毛。 （6）人行道工程设计 面板：花岗岩烧毛板30×60×4cm 粘结层：3cm厚1:3水泥砂浆 基层：15cm厚C15混凝土 人行道及绿化带缘石均采用甲等麻石，部分利用拆除的完好旧缘石，不足部分按需进行采购。 （7）水泥砼路面病害处理 根据湖南同力检测咨询有限公司提供检测资料，路面病害主要以断板、裂缝损坏、错台、破碎、角隅破碎为主。针对不同病害处理如下： 接缝的处理 现状混凝土板纵横、横缝无填料，原填缝丧失、老化，或接缝内被砂石、土等填塞的，采用切割机械重新切缝，用压缩空气吹净缝内杂物（水、胶物、土、杂草、油脂、杂物等）。纵缝、横向缩缝及施工缝接缝下部填塞硬泡沫厚2cm，高18cm，上部采用热熔改性沥青灌缝。 破碎板块 对于下列情况的板要进行破碎： a.对于水泥混凝土路面出现断两条横缝或纵缝（含两条）以上的 水泥混凝土板，应破除； b.对于水泥混凝土板断一条纵缝并存在严重错台的板（超过1cm以上），应破除；如果纵缝不宽并且没有严重的变形的板应灌浆处理。 c.对于断一条横缝，且缝间发生严重错台（超过1cm以上）面板，应破除； d.对于水泥混凝土板角破碎占整个块板1/4以上的，且发生严重沉陷的混凝土板，应破除； e.对于存在交叉裂缝的板或破碎严重的板，应破除； f.存在严重沉降的板应破除。 注浆板处理 对于下列情况的板应进行灌浆处理： a.重型车辆通行时，人在相邻板能感觉有垂直位移和翘动板块； b.板角相邻两条缝填缝材料严重剥落的地方； c.相邻板出现错台5mm以上时，位置较低板一般有脱空的存在； d.接、裂缝有唧泥处； f.经弯沉检测弯沉值大于20（0.01mm），或相邻板块弯沉差大于6（0.01mm）时，弯沉值较大的板块需要进行注浆； 角隅部分的修理 按破碎裂面的大小深度，明确切割范围； 切割机切开边锋，凿除破损部分，打成规则的垂直面； 浇筑混凝土，当新浇筑混凝土硬化后，用切缝机切出接缝槽，然后灌入填缝材料。 错台的处理 当错台较小（不高于5mm时），可以利用路面调平层进行处理。 当错台较大（大于5mm小于3cm）时，可采用铣刨机械或人工凿除较高三角断面，使两块板基本处在同一水平面上。 当错台大于3cm时，就要按处理破碎的方法那样将下沉板破除，重新浇注新混凝土板补强。 3.5配套工程设计 （1）给水设计 本项目改造路段两侧已敷设有给水主管道，管道设置在人行道内侧绿化带处。埋设主干管管径为DN400mm。因地下水水量有限，难以继续扩大供水规模，现敷设管线仅能满足现有城市供水需求，当城市建设速度加快后，其供水能力将不能满足用水量的需求， 根据《湘阴县给水专项规划》，新建管网由新建的5水厂提供可靠的水源。为满足城市发展的供水需求，改造路段新建给水管道布置在人行道下，管径为DN600mm。同时根据规范要求在道路沿线两侧每120m处设置一座消防栓（消防栓具体位置可根据现场实际情况进行调整）。 （2）排水设计 ①雨水管道 部分改造路段现有排水体制为雨污合流制，排水管网布置在非机动车道下，两侧对称布置，管道中心线距离人行道路缘石1.3m，管道采取DN800mm、DN1000mm钢筋混凝土管，管道根据道路纵坡敷设。 根据《湘阴县城排水专项规划》中确定，新建道路排水体制应为雨污分流排水体制，需分别设置污水、雨水管道。道路现有雨水管线基本不变，新增雨水管线DN600~DN800mm2132m。 ②污水管道 根据《湘阴县城排水专项规划》，本次改造路段新增污水DN600mm管道1500m，新增雨水管线DN600~DN800mm2132m。 为防盗保证市政设施安全，本项目所有排水检查井井盖和雨水口箅子均采用防盗型铸铁材料制作；为防止行人坠入，检查井中均设置高强度防坠入网，承载力＞500kg。采用的DN600mm、DN1000mm管道均采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道，DN400mm、DN300mm管道采用HDPE缠绕结构壁管 - （3）其他管线设计 结合考虑周边地带的土地使用情况和开发功能，道路现有其他管线不做调整，均保留。 （4）交通指示牌 项目新增部分交通标示标牌，补设道路名称牌，部分路标更换，完善立柱、标线。 3.6项目主要施工工艺及方法 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均匀作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是现场组织施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应做好施工平面现场管理，做好工程原始记录与原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量及材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与施工检测，确保施工质量。 3.7项目施工场地及施工营地布置 本项目沿线工程量不大，不需另外设临时施工场地，直接利用施工道路。本项目不设施工营地，施工人员租用道路沿线民房。 3.9项目施工场地及施工营地布置 本项目预计2016年7月开工建设，计划2016年9月建成，施工期3个月。 3.10项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表1-8，主要施工设备见下表1-9。 表1-8 工程消耗的原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 商品混凝土拌料; t; 4126; 外购. 2; 商品沥青拌料; t; 8760; 外购. 3; 砂、砂砾; m3; 16156; 外购. 4; 碎石; m3; 34000; 外购. 5; 钢材; t; 1531; 外购. 6; 各类管材; m; 20000; 外购. 表1-9 项目主要施工设备一览表 序号; 主要施工设备; 数量. 1; 轮台式液压挖掘机; 3. 2; 推土机; 10. 3; 轮式装载机; 6. 4; 钻探机; 4. 5; 卡车; 15. 6; 平地机; 5. 7; 空压机; 10. 8; 风锤、电锯; 6. 9; 振捣棒; 12. 10; 气动板手; 12. 11; 移动式吊车; 3. 12; 压路机; 5. 13; 摊铺机; 3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为道路提质改造工程，现阶段机动车道、非机动车道、绿化带的主体框架已基本修建完成，部分人行道已配套修建。目前项目地大部分区域已由次生植被和人工植被所替代，路况差、运行效率低、经常发生交通阻塞、交通联系不畅，车辆行使过程中产生的道路扬尘、尾气污染及交通噪声对环境的影响显得突出，且部分路段雨污分流未完全实现，为混合管线，对污水处理厂负荷造成较大压力。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 湘阴县工业园北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 本项目位于湘阴县文星镇东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，其中较大水域主要为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被和生物 项目所在区域自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于城市地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，2014年，全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.36、6.45、3.28个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为12.3%、58.1%、29.6%，第一产业的贡献率比上年提高5.5个百分点。三次产业结构为15.7：56.1：28.2，与上年比较，第一产业所占比重下降0.4个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.1个百分点。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。 全县完成农林牧渔业总产值 68.75 亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值308084万元，增长6.6%；林业产值22343万元，增长11%；牧业产值163159万元，增长2.2%；渔业产值183626万元，增长14.7%；农林牧渔服务业产值10254万元，增长12%。 年末,全县实有耕地面积66.27万亩，全年粮食产量60.02万吨，增长3%。水稻总产量57.99万吨，增长3%；全年蔬菜播种面积23.2万亩，比上年增加0.76万亩，蔬菜产量57.7万吨，增长10.9%;茶叶产量2361吨，增长2.1%；水果产量6.6万吨，增长3.6%。全年出栏肉猪99.3万头，比上年增长2.4%。肉类总产量7.6万吨，增长2.4%。其中：猪肉产量6.7万吨，增长1.5%；牛肉产量3840吨，增长5.9%；羊肉产量425吨，增长6.5%。水产品产量13.26万吨，增长9.6%。 2014年，全县发展农产品加工企业336家，省、市级龙头企业达到35家，其中省级8家，市级27家，产值过亿元的8家。规模以上企业农产品加工产值产值达314亿元，同比增长10.2%。大力实施品牌兴农战略，全县有8个农产品获得中国驰名商标，省名牌产品16个、省著名商标3个，近年来，鹤龙湖镇注册于2001年的“湘鹤牌”大闸蟹在2010年10月召开的中国中部国际农博会上获得过金奖。在充分利用万亩大湖资源和螃蟹养殖优势的基础上，陆续发展起餐饮门店70余家，形成了独具特色的美食餐饮业，税收贡献达300万元/年。“樟树港辣椒”成功注册为国家地理标志。 2014年在剔除42家空壳规模企业的情况下，完成规模工业增加值174.9亿元，同比增长12.5%，新增规模企业15家、高新技术企业3家，创建省市级创新平台3个，授权专利185件，新增省著名商标6件、名牌产品5个，万元规模工业增加值能耗下降10.4%。规模以上工业企业实现主营业务收入528亿元，同比增长1.7%。 园区企业41家,实现园区规模工业增加值83.3亿元,同比增长21%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重47.6%。2014年全县建材产业完成工业总产值221亿元，同比增长41.1%，占全部规模工业总产值的33.2%;食品加工业完成工业总产值200亿元，同比增长25.7%，占全县工业总产值的30.1%;机械制造业完成总产值 83亿元,同比增长分别达14.2%。远大可建、建华管桩等5家企业纳税过1000万元，长康实业、洞庭生物科技等19家企业纳税过100万元，工业发展后劲持续增强。园区建设加强，统筹推进”一园三区”开发，启动综合服务区建设，完善水电、管网、供气等基础设施，推进园区绿化、亮化，力争引进项目15个以上、竣工项目10个以上一个。加强轻工产业园区与上市化司奥信控股合作，切实加快基础配套，力争10个以上项目动工建设，推动轻工产业园区发展。 2014 年全县房地产企业38家，完成房地产开发投资7.93亿元；商品房新开工面积38.13万平方米、竣工面积30.3万平方米、销售商品房1807套21.8万平米，实现房地产税收2.3亿元。全年共建设保障性住房项目6个、780套，总投资5160万元，总建筑面积38704㎡，占年度实事目标任务的107%，其中公共租赁住房项目5个，540套，总投资3380万元，总建筑面积26704㎡，廉租住房项目1个240套，总投资1780万元，总建筑面积12000㎡；实施棚户区改造974户，总投资9800万元，改造总面积68100㎡，占年度实事目标任务的156%；新增租赁补贴发放380户。全县有资质以上建筑企业22家，其中四级以上建筑安装企业20 家。完成建筑业总产值34.45亿元，增长8%。其中竣工产值28.04亿元、装饰装修产值1.2亿元、在外省完成产值5.08亿元 。房屋建筑施工面积202.84万平方米。其中本年新开工面积171.18万平方米，投标承包工程面积142.37万平方米,建筑工程竣工率为52%。 2014年全县文化馆27个，公共图书馆1个，博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构42个。全年城乡放映公益电影5430场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。2014年全县共有卫生机构591个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院2个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1142人，注册护士756人,乡村医生449人。年末卫生机构床位数2550张。2014年全县总诊疗人次663219人次，其中门诊人次数592873人次。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率超过65%。2014年全县实际参合农民参合率99%。五岁以下儿童死亡率6.9‰。 2014年全县城镇化率达到44.9%。城镇压污水处理率85.7%,污水排放总量859万吨,城镇污水处理量736万吨。全年完成造林面积695公顷，其中人工造林695公顷。森林面积19140公顷，森林覆盖率24.8%;木材采伐4.5万立方米;全民义务植树120万株。 2014年，全县能源消费总量119.5万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量62303万千瓦小时。2014年全县单位GDP能耗0.449吨标准煤/万元。全县COD排放量1188.4吨、二氧化硫排放量1773.5吨、烟尘排放量384吨、工业粉尘排放量为148.1吨、工业用水量957万吨；建成投产执行“三同时”项目数19个。 本项目位于湘阴县文星镇，据现场调查，湘阴文庙位于项目区域内，位于本项目东湖路西侧120m。湘阴文庙位于湘阴县城步行街，几经兴废，现有建筑为清乾隆九年（1744）重建，由“玉振金声”冲天坊、泮池、状元桥、“太和元气”坊、大城门、大成殿及厢房组成，是一座保存较为完整的县级文庙，建筑艺术精湛、风格独特。 湘阴文庙始建于北宋庆历八年（1048），与滕子京重修岳阳楼时间相近，历朝历代先后十多次予以维修、加修、重修，至清咸丰元年，“规模宏丽，遂甲于湖以南”，整个文庙建筑群风格独特，技艺精湛，气势宏大，古朴雄伟，状元桥位于文庙之前，横跨“泮池”。按科举时代规矩，高中状元者可打马过桥。状元桥两侧，南面为“肃然起敬”牌坊，北面为“太和元气”牌坊，古时文官在此必须下轿，武官到此必须下马。二牌楼均为石榫结构，全用花岗石块镂空雕刻而成，其造型奇特，制作精良，令人叹为观止。湘阴文庙作为中华民族传统文化和爱国主义教育基地，具有很高的旅游价值，是湖南保存最好的文庙之一。1983年列为省级重点文物保护单位。2009年予以大修。2013年5月3日，被列为第七批全国重点文物保护单位。。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1.空气环境质量现状： 本项目引用湘阴县环境监测站提供的2015年9月湘阴县国土局大气常规监测点数据作为评价依据。 监测因子：SO2、NO2、PM10。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 国土局; 日均值浓度范围; 0.010～0.046; 0.006～0.029; 0.068～0.106. 五日均值; 0.028; 0.018; 0.084. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 （1）监测布点 本项目纳污水体为湘江。湘江位于项目地西部，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，该段水体属渔业用水，执行地表水Ⅲ类标准。湘阴县环境监测部门对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面，洋沙湖断面位于湘阴县城市综合污水处理厂排放口上游2km处，乌龙咀断面位于排放口下游4km处，本次环评采用这2个常规水质监测数据对该水体水质进行评价。 （1）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2016年1月4日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2和3-3。 表3-2 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 7.05; 6.95; 7.19; 6.95; 7.19; 7.06; 0; 6~9. DO; 9.68; 9.62; 9.63; 9.62; 9.68; 9.64; 0; ≥5. COD; 13.5; 12.4; 13.0; 12.4; 13.5; 13.0; 0; ≤20. BOD5; 2.70; 2.48; 2.61; 2.48; 2.70; 2.60; 0; ≤4. NH3-N; 0.434; 0.395; 0.445; 0.395; 0.445; 0.425; 0; ≤1.0. 总磷; 0.099; 0.082; 0.094; 0.082; 0.099; 0.092; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 2200; 2800; 2200; 3500; 2833; 0; ≤10000. 表3-3 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.82; 7.16; 7.24; 6.82; 7.24; 7.07; 0; 6~9. DO; 9.59; 9.61; 9.62; 9.59; 9.62; 9.61; 0; ≥5. COD; 12.1; 10.8; 11.6; 10.8; 12.1; 11.5; 0; ≤20. BOD5; 2.42; 2.16; 2.32; 2.16; 2.42; 2.30; 0; ≤4. NH3-N; 0.353; 0.382; 0.406; 0.353; 0.406; 0.380; 0; ≤1.0. 总磷; 0.076; 0.070; 0.047; 0.047; 0.076; 0.064; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2800; 2200; 3500; 2200; 3500; 2833; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量状况 根据湘阴县环境监测站2016年4月25日对项目所在地环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为60.1~66.4dB(A)，夜间噪声为46.9~53.9dB(A)，本项目道路属于城市支路，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。项目声环境现状监测布点见附图三。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. 东湖路南端; 2016.4.25; 60.2; 46.9. 东湖路北端; 2016.4.25; 61.8; 51.1. 东湖路与滨湖路交汇处; 2016.4.25; 60.3; 51.9. 东湖路与江东路交汇处; 2016.4.25; 66.4; 48.5. 东湖路与步行街交汇处; 2016.4.25; 60.1; 52.0. 老东湖路与滨湖路交汇处; 2016.4.25; 62.6; 51.1. 老东湖路与金元路交汇处; 2016.4.25; 64.6; 52.9. 老东湖路中端; 2016.4.25; 63.8; 52.4. 通达湖路东侧; 2016.4.25; 66.0; 52.3. 通达湖路东南侧; 2016.4.25; 65.7; 51.2. 通达湖路西北侧; 2016.4.25; 65.0; 53.9. 通达湖路西南侧; 2016.4.25; 64.9; 50.7. 2类; /; 60dB(A); 50dB(A). 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-5 主要环境保护目标表 保护 类别; 保护目标名称; 方位; 距道路中心线距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境与声环境; 东湖路; 湘阴文庙; W; 120; 文物; 大气环境执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准；声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 湘阴县城北学校; W; 100; 学校. 东湖湾小区; E; 60; 760户. 湘阴县中医院; W; 30; 医院. 左宗棠中学; E; 150; 学校. 老东湖路; 玉光小区; S; 40; 200户. 湘阴县畜牧局; S; 20; 单位. 湘阴县残联; S; 10; 单位. 房产局住宅区; N; 10; 50户. 水利局住宅区; N; 10; 45户. 金元路; 湘阴县妇幼保健院; N; 40; 医院. 通达湖路; 湘阴县第五中学; W; 100; 学校. 安邦华城小区; E; 50; 1200户. 湘阴县社区大学; W; 60; 学校. 水环境; 湘江; W; 1000; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准.

表四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准； 东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路沿线执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准； 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准； 城市区域环境振动水平执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）的居民、文教区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期污水排放标准执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级排放标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为城市道路提质改造项目，运营期项目本身无污染物排放，管道收集的污水全部进入到湘阴县城市污水处理厂处理，因此，本项目不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

一、工艺流程简述（图示）： 1.工艺流程及主要产污环节 本项目为城市道路及市政管网提质改造工程，主要对根据路面破损情况进行修缮改造，道路平面线形基本保持不变。本工程的实施包括二个方面：施工和运营。施工期的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、水土流失对区域环境的影响，运营期的环境影响主要表现为交通噪声、汽车尾气、路面地表径流对周围环境的影响。本环评将针对道路工程和管线工程按不同的子项目分别对污染物的产生及其种类进行分析。 项目工艺流程及产污环节见下图5-1 开挖回填、 平整场地 道路运营 废水、废渣、扬尘、噪声、水土流失 路基、路面施工 景观照明、绿化、 配套工程 废水、废渣、 扬尘、噪声 汽车尾气、交通噪声、道路废渣 废水、废渣、扬尘、噪声、沥青烟 图5-1本工程工艺流程及产污环节图 2.施工方案 （1）本项目的道路工程主要为路面病害施工，路面病害主要以断板、裂缝损坏、错台、破碎、角隅破碎为主。针对不同病害处理如下： 接缝的处理 现状混凝土板纵横、横缝无填料，原填缝丧失、老化，或接缝内被砂石、土等填塞的，采用切割机械重新切缝，用压缩空气吹净缝内杂物（水、胶物、土、杂草、油脂、杂物等）。纵缝、横向缩缝及施工缝接缝下部填塞硬泡沫厚2cm，高18cm，上部采用热熔改性沥青灌缝。 破碎板块 对于下列情况的板要进行破碎： a.对于水泥混凝土路面出现断两条横缝或纵缝（含两条）以上的水泥混凝土板，应破除； b.对于水泥混凝土板断一条纵缝并存在严重错台的板（超过1cm以上），应破除；如果纵缝不宽并且没有严重的变形的板应灌浆处理。 c.对于断一条横缝，且缝间发生严重错台（超过1cm以上）面板，应破除； d.对于水泥混凝土板角破碎占整个块板1/4以上的，且发生严重沉陷的混凝土板，应破除； e.对于存在交叉裂缝的板或破碎严重的板，应破除； f.存在严重沉降的板应破除。 破碎板块时先将该板块四周全深锯缝，在不破坏相邻板块的前提下将该板块凿除，如发现该处基层强度不足，应先进行基层处理，采用平均20cm后C15素混凝土浇筑。在处理好基层后，重新浇筑22cm厚C35混凝土面层，面层与原混凝土路面平齐。 重新浇筑的水泥混凝土补块必须设置传力杆和拉杆，原有的传力杆要检查，有缺陷应修复或切除，另设新的传力杆。 注浆板处理 对于下列情况的板应进行灌浆处理： a.重型车辆通行时，人在相邻板能感觉有垂直位移和翘动板块； b.板角相邻两条缝填缝材料严重剥落的地方； c.相邻板出现错台5mm以上时，位置较低板一般有脱空的存在； d.接、裂缝有唧泥处； f.经弯沉检测弯沉值大于20（0.01mm），或相邻板块弯沉差大于6（0.01mm）时，弯沉值较大的板块需要进行注浆。 灌浆材料以水泥和水调和组成水泥浆（加入粉煤灰），一般配比为：水泥：粉煤灰：水：膨胀剂=1:0.5:0.5:0.07（质量比）。 钻孔注浆主要工艺流程包括：定位、钻孔、制浆、灌浆、灌浆孔封堵、交通控制、弯沉检测等。 角隅部分的修理 按破碎裂面的大小深度，明确切割范围； 切割机切开边锋，凿除破损部分，打成规则的垂直面； 浇筑混凝土，当新浇筑混凝土硬化后，用切缝机切出接缝槽，然后灌入填缝材料。 错台的处理 当错台较小（不高于5mm时），可以利用路面调平层进行处理。 当错台较大（大于5mm小于3cm）时，可采用铣刨机械或人工凿除较高三角断面，使两块板基本处在同一水平面上。 当错台大于3cm时，就要按处理破碎的方法那样将下沉板破除，重新浇注新混凝土板补强。 （2）本项目的管线工程和道路工程同期施工，施工方案见下图5-2： 开挖沟槽 管线铺设 复土回填、压实、养护 道路施工 绿化、照明等配套 图5-2 项目管线工程施工方案图 本项目路基工程、排水工程等宜安排在旱季施工，以避开雨季，加快完成相应路段的施工。同时，工程施工时应充分考虑工程所在地区气候特点，尽量避免在大风时段进行高扬尘土工序的施工作业，施工中适当洒水增加砂土的湿度，运输、堆放采取覆盖措施等，能有效控制扬尘的产生。 管道沟槽开挖前应充分了解开挖地段的土质及地下水位，管道直径，填埋深度，地面构造物，地下管线等相关情况，根据对应情况确定沟槽形式。管道沟槽开挖可用机械或人工开挖，挖土方时，槽底应预留200mm厚的土层，在管道或铺筑管基前，由人工清除整平，严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用天然级配的砂石或卵石回填。管道沟槽开挖后不得受水浸泡，要做好相应的排水措施，当沟槽内有地下水时，必须将地下水降至槽底以下不小于0.5m要求的承载力。 当管道连接好后，必须尽快进行水压试验并回填，防止管道浮动和热变形。钢筋混凝土承插管道采用砂石基础，砂砾石回填至管顶30cm，HDPE塑料管道回填采用砂回填，回填砂深度自管底至管顶以上0.5m，其余部分均采用土回填。回填砂应浸水分层夯实。回填前应清除沟槽中杂物，并排出积水，不得在有积水情况下回填。管区应对称分层回填，严禁一单侧回填，管区夯实应从沟槽壁两侧同时开始，逐渐向管道靠近，严禁单侧夯实，管顶夯实应达到要求的密实度，管区回填料压实度为95%。管道安装完毕后，需分段对管道进行回填，回填的覆土深度高出管顶不小于2m时，方可停止管沟节点降水，以防止管道上浮。 （3）路面沥青层施工工艺： 施工准备→洒粘层油→摊铺机就位→运沥青混凝土至工地→摊铺→初压 复压→终压→测实密度→赶光成活 机动车道沥青层施工技术要求为： 上面层：4cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩） 粘层：改性乳化沥青（粘层） 下面层：6cm沥青混凝土AC-20（石灰岩） 粘层：乳化沥青（粘层） 调平层：沥青混凝土AC-20 封层：1cm沥青同步碎石封层 补强层：玻纤格栅（满铺） 粘层：乳化沥青 基层：原有水泥路面 如原有机动车道水泥混凝土路面及基层损坏，则需拆除后恢复22cm厚C35混凝土上基层及20cm厚C15素混凝土下基层。 非机动车道路面机构施工技术要求为： 上面层：4cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩） 粘层：乳化沥青（粘层） 下面层：6cm沥青混凝土AC-20（石灰岩） 粘层：乳化沥青（粘层） 调平层：沥青混凝土AC-20 封层：1cm沥青同步碎石封层 补强层：玻纤格栅（满铺） 粘层：乳化沥青 上基层：22cmC35水泥混凝土（内设∮12钢筋网） 下基层：15cm水泥（5%）稳定碎石 本结构适用于原有非机动车道路面破损拆除后恢复路面结构。 沥青混凝土路面加铺施工前，应先对原混凝土路面病害进行处理，采取铣刨机械对原水泥混凝土路面进行铣刨拉毛。 本项目所用沥青拌料和水泥拌料全部采用商品混凝土拌料和商品沥青拌料，不在现场设置沥青拌和站和混凝土拌和站，本项目雨天不进行沥青路面铺摊工程。 二、主要污染工序 1.施工期主要污染工序 1.1施工期废水 施工期废水包括民工生活污水、施工生产废水及基坑降水。 ①施工期生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期计（约80人），根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，20009版）》中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则生活污水产生量约4m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS 工人生活污水排放系数按0.85计，则污水排放量为3.4m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位：mg/m3 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 20-40. ②施工期生产废水 道路施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备全部送机械维修中心维修，不在项目区域内维修，施工区域仅进行设备冲洗，冲洗废水经隔油、沉淀处理后进市政污水管网。 ③明沟与集水井废水 在本项目开挖过程中，将会产生部分地下水。 1.2施工期废气 ①扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-2所示。 表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表5-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 （2）燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边大气环境影响较小。 （3）沥青烟气 该项目路面施工采用沥青砼面层，会产生少量沥青烟。根据施工方案，本项目全部采用商品沥青拌和料，不在现场设置沥青拌和站，能有效降低沥青烟的产生。 1.3施工期噪声 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表5-3。 表5-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 各种钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 1.4施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目预计开挖土方量约11145m3，其中可用土方量约3027m3（粘土），不可用土方量为8117m3（混凝土弃块），采用人工加机械的清除方式。可用土石方全部回填，不可用土方用于其它城市道路路基填方。本项目借方19686m3。项目北面新世纪大道两侧区域为湘阴县新城区，目前正在开发建设中，道路两侧有较多项目正在建设中，本项目不另设取土场，利用本项目需填土段1km范围内的新城区其他项目的弃土作为本项目填土。 本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生碎砖、废混凝土、砂浆等施工废料约47t，可用于路基填方；提质改造产生的废旧金属、包装材料等约3.5t，可直接外售。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为80人，则施工期生活垃圾产生量约为40kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 表5-4 土石方平衡一览表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 外运量（其它项目填方）. 可用土; 不可用土; 建筑施工废料; 填方; 绿化用土; 运入; 运出. 数量; 3027; 8117; 50.5; 18763; 3950; 19686; 8167.5. 1.5施工期水土流失 施工期由于路基开挖、路基填筑、路面铺筑、管线铺设等原因，破坏了道路原有硬化地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。本项目临时施工场地均设在路面，不占用道路沿线区域，且本项目为道路提质改造项目，路基开挖量不大，路面基本为硬化路面，故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 本项目管道沿线水土流失量可按以下公式进行估算： - W=｛（L×Z×γ/12）｝×n 式中： W－水土流失量，t L－管道穿越长度，km; Z－管道施工带宽度，km; γ－土壤侵蚀模数，t/km2.a; n－施工时间； 经现场调查和资料分析，管道沿线基本为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。土壤侵蚀模数为1500t/km2.a，另外施工按3个月计。本项目总改造长度为2713m，经计算，沿线水土流失量36.4t，根据土壤侵蚀强度分级标准，本项目土壤平均侵蚀模数为1000～2500t/km2.a之间，属于轻度流失。 2.运营期主要污染工序 2.1运营期废水 就项目本身而言,营运期不产生废水,项目营运期废水主要为路面径流。 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少。初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。 运营期雨水径流经道路的雨水管网排放。 2.2运营期废气 本项目营运期本身不产生废气，营运期产生的废气主要是汽车尾气。随交通量增长，机动车排放尾气的污染物一氧化碳（CO）和二氧化氮（NO2）的浓度也随之增大。 本项目汽车尾气产生浓度根据《湘阴新世纪大道提质改造建设项目环境影响报告表》中的新世纪大道汽车尾气浓度数据类比分析。新世纪大道位于本项目北侧，为东西走向，具有较强的可类比性。其污染物产生浓度范围见表5-5： 表5-5 新世纪大道污染物排放预测结果 单位：mg/m3 污染物; 距路肩距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 300. CO; 0.28; 0.25; 0.22; 0.20; 0.17; 0.13; 0.10; 0.08; 0.07; 0.060. NO2; 0.07; 0.06; 0.06; 0.05; 0.04; 0.033; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01. 2.3运营期噪声 本项目为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造项目，营运期噪声主要是交通噪声。 工程竣工的营运期内主要噪声来自道路的机动车通行产生的噪声，其噪声源噪声级值分布在70-85分贝，且以交通噪声为主。鉴于运行期内的噪声主要以机动车辆产生的交通噪声为主，其噪声声级值见表5-6。 表5-6 机动车辆分类及各类车辆的噪声声级值 车型; 标定载重; 标定座位; 噪声声级值dB（A）. 小型车; ＜2t以下; 5座以下客车; 70-75. 中型车; 2.5-7.0t货车; 19座以下客车; 75-80. 大型车; ＞7.0t货车; 19座以上客车; 80-85. 2.4运营期固废 本项目的废渣主要是由道路清扫的道路垃圾，由市政环卫人员每日统一清扫收集。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | / |
|  | 运营期 | CO、NO2 | CO： 0.06～0.28mg/m3 NO2： 0.01～0.07 mg/m3 | CO： 0.06～0.28mg/m3 NO2： 0.01～0.07 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 进入市政雨水管网 |
|  | 施工生活污水 | CODCr BOD5 SS | 4m3/d 400 mg/L 1.6kg/d 200 mg/L 0.8kg/d 250 mg/L 1.0kg/d | 进入市政污水管网 |
|  | 营运期废水 （路面雨水） | SS、BOD5、石油 | 排入雨水管道 | 排入雨水管道 |
| 固 体 废 物 | 裸露的开挖场所 | 土石方 | 约11145m3 | 做好防护措施，部分回填，其它用于其它项目基础填方 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 40kg/d | 环卫部门统一清运至生活垃圾处理中心处理 |
| 噪 声 | 施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。营运期：道路交通噪声，源强为70-85 dB(A)，运营初期、中期、远期道路线沿15～25米范围能达到GB3096-2008中2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 根据现场调查，本项目为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造项目，项目道路路面及管线施工均在道路红线范围内，不占用周边其他用地，故本项目建设无占用周边其他用地影响。由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

本项目包含的污水管道工程将有效的解决该片区将来生活污水的集中收集问题，项目本身即是一环保性质的工程。 本工程的施工为一般类型的市政工程施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属中、小型市政工程项目，产生的环境影响较小。 施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 1.施工期生态环境影响分析 - 项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。 1.1工程建设占用土地影响 本项目为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造项目，项目道路路面及管线施工均在道路红线范围内，不占用周边其他用地，故本项目建设无占用周边其他用地影响。 - 1.2对景观环境的影响 项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形、城镇居民点变化情况等。本项工程穿越区域全部为交通道路景观，仅施工期管线、路面施工及绿化带改造对其原有绿化带产生一定影响。路面施工及管道埋设后，绿化将被复原或按原有状况进行补植，并增加了原有绿化面积，不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。 - 2.施工期水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造 成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是路面施工和污水管网及道路管道敷设过程地面开挖。 （1）路面施工水土流失量 本项目为提质改造工程，主要是对原有混凝土路面的改造，大部分路面施工是在原有路面治理的基础上新铺设沥青混凝土，基本无水土流失的影响。 - （2）管道沿线水土流失量 本项目总改造长度为2713km，根据施工期水土流失工程分析章节可知，本项目水土流失量36.4t，本项目土壤平均侵蚀模数为1000～2500t/km2.a之间，属于轻度流失。 由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： 与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 3.施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气及沥青烟气。 - 3.1扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 - （1） 扬尘的产生原因 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。 ① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： - Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - （2）扬尘对区域环境的影响 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。据现场调查，本项目施工道路沿线敏感目标主要为沿线居民、湘阴文庙、湘阴县城北学校、东湖湾小区、湘阴县中医院、左宗棠中学、玉光小区、湘阴县畜牧局、湘阴县残联、房产局住宅区、水利局住宅区、湘阴县妇幼保健院、湘阴县第五中学、安邦华城小区、湘阴县社区大学等，且本项目为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造建设项目，土方开挖及物料运输量较少，地表基本为水泥混凝土路面，产生扬尘量不大。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告（岳政告[2009]8号）》，本环评提出以下扬尘防治措施： （一）施工场地路段应经常性洒水控制扬尘，加强清扫保洁作业，及时清除沉积尘土。鼓励采取机械化洒水、清扫方式，防止清扫保洁造成二次污染。 （二）建设工地应配置车辆清洗设施及相配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当适度装载，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （三）运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （四）为减小对附近敏感点的影响，建议加强施工管理，场界四周设置围挡结构，采用商品混凝土，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 经上述措施后，本项目施工扬尘对区域环境较小。 - 3.2燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边环境影响较小。 3.3沥青烟气 该项目路面施工采用沥青砼面层。根据施工方案，本项目沥青直接从沥青加工厂拖运至施工场地，不在现场设置沥青拌和站。本项目沥青烟主要产生于沥青路面铺设过程中的少量沥青烟气，沥青烟的组成主要为THC、TSP、BaP，其中THC、BaP为有害物质，对空气将造成一定污染，对人体也有伤害。建议施工人员在沥青铺设过程中配戴口罩，以减少沥青烟的吸入量，减少对人体的伤害。由于本项目不在现场设搅拌站，沥青混凝土铺设过程中仅产生少量沥青烟，对环境空气有暂时影响，且影响较小。 4.施工期噪声影响分析 4.1施工噪声特点 道路工程的施工噪声主要有以下特点： （1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。 （2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均比较大。 （3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。 （4）对于具体的路基等工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。 4.2施工噪声源强及距离衰减分析 施工现场的各类机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、摊铺机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场、施工便道和既有道路周围环境将产生较大干扰。常用施工机械噪声源强及距离衰减见表7-3和表7-4。 表7-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 表7-4 常用施工机械噪声距离衰减表 机械类型; 噪声值Leq（dB）. 10m; 20m; 30m; 60m; 90m; 120m; 150m; 180m; 210m; 240m; 270m; 300m. 轮胎式液压挖掘机; 78; 72; 68; 62; 59; 56; 54; 53; 52; 50; 49; 48. 推土机; 80; 74; 70; 64; 61; 57; 54; 52; 51; 50; 49; 48. 轮式装载机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 各种压路机; 80; 74; 70; 64; 61; 58; 56; 55; 54; 52; 51; 50. 钻探机; 67; 61; 57; 51; 48; 45; 43; 42; 41; 39; 38; 37. 平地机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 摊铺机; 76; 70; 66; 60; 57; 54; 52; 51; 50; 48; 47; 46. 根据噪声预测结果，确定各种设备的影响范围见表7-5。 表7-5 主要施工机械噪声影响范围 施工阶段; 机械类型; 标准（dB）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 轮胎式液压挖掘机; 70; 55; 14; 140. 推土机; 18; 180. 轮式装载机; 28; 270. 各种压路机; 18; 180. 钻探机; 4; 40. 平地机; 28; 270. 结构; 摊铺机; 70; 55; 20; 110. 4.3施工期噪声预测 在施工期，位于工程两侧一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。据现场调查，受施工期影响的敏感点主要为改造道路沿线居民及单位等，施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-6。 表7-6 施工期噪声敏感点预测值 单位：dB 敏感点; 主要建筑距离路中心线最小距离; 受影响分析; 施工噪声; 标准限值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 道路沿线居民; 10; 施工准备 路基工程; 57.5~74.5; 60; 50; 0~14.5; 7.5~14.5. 4.4影响分析 从表7-5、7-6中可见，因敏感点距离施工地点相对较近，敏感点在施工期昼间、夜间均出现不同程度的超标；施工期噪声昼间最大在50m处以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011），夜间最大在270m以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011）；施工噪声干扰最为严重的时期是路基土石方施工及路面工程施工阶段，施工噪声对距离道路较近的居民点影响较大，施工中应需要注意对这些声环境敏感点采取禁止夜间进行高噪声作业等防护措施。 为最大限度的减小施工噪声对周边敏感目标的影响，本环评提出以下防治措施： ①施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 ②禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ③运输车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 ④注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑤施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 ⑥尽量缩短施工期，特别是在结构阶段应严格控制施工时间。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境降到最低，随着施工的结束，影响随着消失。 5.施工期废水 包括降低地下水位而进行的明沟与集水井废水、生产性废水和施工人员生活污水。 明沟与集水井废水主要为地表开挖时产生的地下集水，主要污染物为SS；生产性废水：主要来源于混凝土养护、施工机械冲洗和管道闭水试验等产生的生产性废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备进入机械维修中心集中维修，本项目区域内不设维修点，仅对施工机械进行清洗作业，冲洗废水经隔油沉淀处理后进入市政雨水管网；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约50人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按50L/人.d计算，则生活污水产生量约2.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。 本项目不新建施工营地，主要采取租用东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路沿线民房，施工人员生活废水由现有污水管网收集，进入湘阴县第一污水处理厂处理。故项目施工期产生的废水对区域水环境影响较小。 6.施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目预计开挖土方量约11145m3，其中可用土方量约3027m3（粘土），不可用土方量为8117m3（混凝土弃块），采用人工加机械的清除方式。可用土石方全部回填，不可用土方用于其它城市道路路基填方。本项目需在外借方19686m3。项目北面新世纪大道两侧区域为湘阴县新城区，目前正在开发建设中，道路两侧有较多项目正在建设中，本项目填土不另外再设取土场，利用本项目需填土段1km范围内的其他项目弃土作为本项目填土。 本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生碎砖、废混凝土、砂浆等施工废料约47t，可用于路基填方；提质改造产生的废旧金属、包装材料等约3.5t，可直接外售。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为80人，则施工期生活垃圾产生量约为40kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。 运营期环境影响分析： 1.生态环境影响分析 本项目为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造项目，对区域原有生态格局改变不大。本工程区域范围内属于文星镇居住、商业规划用地，区域内无珍稀频危保护动、植物的自然分布。因此，该区域的开发建设不会对这些物种产生影响。但由于道路、市政管网的建设会使该区域城乡结合生态系统结构向城市生态系统结构转变。其特征分析见表7-7。 表7-7 项目改造前、后生态系统特征分析 特征; 城乡结合生态系统; 城市生态系统. 定义; 是人为干预下的“驯化生态系统”; 是人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊人工系统. 组成; 城乡生物系统+城乡环境系统+人为调控系统; 自然系统+城市经济系统+社会系统. 结 构; ① 形态结构：包括农业平面布局以及按城乡群特点合理组合。 ② 食物链结构图：人类模拟自然生态系统的食物链形式创造的、受人控制的城乡生产模式，适合人类发展的保留，不适合的淘汰。 ③ 人类社会经济与自然生态系统间的结构：包括人类社会经济与半自然生态系统的关系及相互关联。; ① 空间结构：以道路、绿地、城市建筑等构成。 ② 社会结构：包括人口、劳动力和智力结构。 ③ 经济结构：由生产、消费与流通系统组成。. 特 点; ①是半自然的人工生态系统：既依赖于自然生态系统创造的条件，如气候、土壤等；又受人工调控，按人的目的进行选择与安排。 ②生物多样性趋于均化：按人类意志规划种植，使生物种群简化、单一。 ③高度的变动性：受人类干扰强烈，系统形成与消亡快，不断变化，稳定性差。 ④高度的开放性：不能自给自足，必须人为输入物质与能量，对其它系统有较大依赖性，是高度开发的不稳定系统。; ①以工业为主导的人工生态系统：系统以人类城市经济发展为主体，人为干预强烈，人类为生产、生活而进行的各项经济活动对系统起决定性支配作用。 ②是容量大、流量大、密度高、运转快、高速开放的生态系统：系统中食物等需由农业生态系统输入，城市所需能源、资源等必须从外界输入，对其它生态系统有强烈的依赖性，使系统特别脆弱，自我调节力很小。 ③是人类自我驯化的系统：人类在按自己的意志建设城市，在满足人类需要的同时，也因对生态环境的影响，抑制了人类的生存空间。 ④是多层次的复杂系统：在自然、经济和社会各子系统内部都有自己的能量流、物质流和信息流，各子系统又相互联系，不可分割。. 本次工程完成后，项目绿化面积将大幅度提升，兴东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路沿线绿化现状为：两侧绿化带缺乏上层乔木，既不能满足遮荫效果，又使整条道路植物景观不佳；种植模式单一，以“灌+草”为主，缺少层次的变化；品种单一，变化较少，缺少开花植物，季相和色彩的变化不够丰富；绿量小，绿视率低，乔灌木品种只有十余种，不利于朝生态型城市绿化发展；抗噪抗污的植物树种较少。 本项目根据道路两侧的现状环境不同的立地条件和景观要求对植物进行配置，将常绿、落叶树以及不同季节开花的灌木、草本进行配置，建立人文、生态、景观相协调的人工植物群落，并发挥道路绿化的声环境效益。 植物主体结构以乔木层、灌木层为主，乔木胸径以8-15cm为主，乔木层株行距为3×4m，灌木层株行距为0.7m~0.8m×2m。根据湘阴的地理条件、气候特征以及当地的文化氛围，增加香樟、玉兰、海棠花、山茶花等，改善环境。 植物层次以大乔木、中小乔木为主，合理搭配花灌木、地被植物，选择适当的品种，同一品种大、中、小规格交错配置，形成多层次的生态景观布局。 植物色彩的变化选择叶色随季节变化明显的树种，合理搭配开花季节各不相同的植物，增强景观效果。 以不同的组合使路段达到移步移景、风格各异的特色道路景观。道路绿化带呈现自然起伏形态们，构成美丽天际线。 项目在绿化物种选择时坚持生物多样性，采用丰富的植物品种，坚持以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置，同时应注意生态物种保护，选用绿化物种时应尽量选用本地物种；本项目绿化设计仍以香樟为上层乔木，以保证东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路的整体性，并以交叉路口味分叉点，分段设计，以体现不同的景观特征。 2.水环境影响分析 - 2.1路面径流对水环境的影响分析 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。 （1）路面径流污染影响预测参数的确定 ①降雨量和径流系数 根据气象部门资料，湘阴县地区多年平均降水量为1390mm。年降水量主要集中在夏半年（4～7月），冬半年（10~次年3月）降水稀少。据统计，每年4～10月的降水量占全年总降水量的80%左右，而11月至次年4月的降水量仅占全年总降水量的20%左右。暴雨（日降水量≧25.0mm）主要集中在6～9月。 降雨径流路面的径流系数按“环境影响评价技术导则”铺筑地面为沥青混凝土地面的径流系数取0.7，中间隔离带和路肩的径流系数取0.05。 - ②路面径流污染物浓度 路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量以及雨前的干旱时间等。由于影响因素太多，且各影响因素的随机性强、变化大、偶然性高，很难得出一般的规律。 根据国内有关试验资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况，测定分析结果见表7-8。 由测定结果可以看出：降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。本项目预测污染物浓度取其平均值。 表7-8 路面径流中污染物浓度测定值 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4; 6～9. SS(mg/L); 231.4～158.5; 185.5～90.4; 90.4～18.7; 100; 70. BOD5(mg/L); 6.34～6.30; 6.30～4.15; 4.15～1.26; 5.08; 20. 石油类(mg/L); 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25; 5.0. （2）路面径流对沿线主要河流的影响预测分析 根据类比调查，路面径流雨水所携带的污染物对沿线受纳水体的影响甚微，根据湘阴县总体规划，东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路收集的雨水最终进入湘江。湘江为所在区域内较大水域，江水的稀释、自净作用强，一次降雨带出的污染物量及浓度相对较低，对水环境的影响也小。因此，本道路路面径流污染雨水对区域水环境质量影响较小。 3.运营期声环境影响分析 3.1预测模式 根据道路工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 1、车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表 7-9。 表7-9 车型分类 车型; 总质量. 小; ≤3.5t，M1，M2，N1. 中; 3.5t-12t，M2，M3，N2. 大; ＞12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等另外归类。 2、基本预测模式 1）第 i 类车等效声级的预测模式 Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[(Ψ1+Ψ2)π]+ΔL−16 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）； — 第 i 类车速度为Vi，Km/h；水平距离为 7.5 m处的能量平均 A 声级，dB(A)； Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于 r＞7.5m 预测点噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，Km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角 △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L＝△L1－△L2＋△L3 △L1＝△L坡度＋△L路面 △L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： △L1－线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度－公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面－公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。 2) 总车流等效声级为： Leq(T)=10lg100.1LAeq（h）大+100.1LAeq（h）中+100.1LAeq（小）小 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 3、修正量和衰减量的计算 （1）线路因素引起的修正量（△L1） 1）纵坡修正量（ΔL 坡度） 公路纵坡修正量 ΔL 坡度可按下式计算： 大型车：ΔL 坡度=98× β dB(A) 中型车：ΔL 坡度=73× β dB(A) 小型车：ΔL 坡度=50× β dB(A) 式中： β —公路纵坡坡度，%。 2）路面修正量（ΔL 路面） 不同路面的噪声修正量见表 7-10。 表7-10 常见路面噪声修正量 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为 (L0E)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) Aatm、A gr、Amisc衰减项计算按正文相关模式计算。 （3）由反射等引起的修正量(ΔL3) 1）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-11。 表 7-11 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. 2）两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30% 时，其反射声修正量为： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 - 3.2 预测参数 1、交通量 根据项目可行性研究报告，本项目计划2016年7月完成竣工验收，预测特征年定为2018年、2023年、2028年。本项目交通量的最终预测结果，见表7-12。 表7-12 本项目日交通流量预测表 单位：pcu/d 项目; 路 段; 设计车速; 2018年; 2023年; 2028年. 车流量预测; 东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路; 20km/h; 1704; 2424; 3528. 注：表中数据已折算成标准小车型。 2、车型比及昼夜比 根据类比资料，各预测年交通量车型比和昼夜比见表7-13： 表7-13车型比和昼夜比 项目 预测年; 车型比; 昼夜比. 小型车; 中型车; 大型车. 2018; 56.30%; 31.50%; 12.20%; 4.5:1. 2023; 57.40%; 29.10%; 13.50%. 2028; 58.70%; 26.80%; 14.50%. 3、小时车流量 按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出各路段绝对车流量（辆/h），见表7-14： 表7-14 本项目车流量预测结果 单位：辆/h 车型; 2018年; 2023年; 2028年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 总车流（pcu/d）; 1704; 2424; 3528. 小车(辆/小时); 135; 60; 191; 85; 296; 131. 中车(辆/小时); 50; 22; 64; 29; 90; 40. 大车(辆/小时); 10; 4; 15; 7; 24; 11. 合计; 195; 86; 270; 121; 410; 182. - 3.3 预测点位分析 根据现场踏勘，运营期道路沿线两侧红线外200m范围内受影响的敏感目标较多，主要有沿线居民、湘阴文庙、湘阴县城北学校、东湖湾小区、湘阴县中医院、左宗棠中学、玉光小区、湘阴县畜牧局、湘阴县残联、房产局住宅区、水利局住宅区、湘阴县妇幼保健院、湘阴县第五中学、安邦华城小区、湘阴县社区大学等。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目沿线35m范围内属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3.4 预测结果 噪声预测值分别见表7-15。项目营运近期（2018年）、营运中期（2023年）和营运远期（2028年）各敏感点的噪声预测结果分别见表7-16； 表7-15 道路两侧交通噪声预测结果 （LeqdB（A)） 路段; 营运期间; 时段; 距路中心线距离(m). 10; 30; 50; 70; 90; 100. 东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路; 2018; 昼间; 64.2; 54.2; 49.2; 46.4; 44.5; 43.8. 夜间; 52.1; 42.1; 37.2; 34.3; 32.2; 31.7. 2023; 昼间; 66.3; 56.1; 51.2; 48.3; 46.3; 45.8. 夜间; 54.3; 44.7; 39.6; 36.8; 35.1; 34.3. 2028; 昼间; 66.7; 58.8; 53.7; 50.9; 49.6; 48.5. 夜间; 56.9; 47.7; 43.1; 39.9; 38.6; 37.4. 运营期各评价年交通噪声对沿线敏感点影响预测见表7-16。 表7-16 道路沿线主要预测结果 dB(A) 敏感点名称; 距中心线距离; 时 间; 2018年; 2023年; 2028年; 标准. 预测值; 超标量; 预测值; 超标值; 预测值; 超标值. 湘阴文庙; 120m; 昼; 42.3; -; 44.2; -; 47.4; -; 60. 夜; 30.6; -; 33.5; -; 36.5; -; 50. 湘阴县城北学校; 100m; 昼; 43.8; -; 45.8; -; 48.3; -; 60. 夜; 31.7; -; 34.3; -; 37.2; -; 50. 东湖湾小区; 60m; 昼; 47.3; -; 50.6; -; 52.1; -; 60. 夜; 35.4; -; 38.2; -; 40.5; -; 50. 湘阴县中医院; 30m; 昼; 54.2; -; 56.4; -; 58.8; -; 60. 夜; 42.1; -; 44.7; -; 47.7; -; 50. 左宗棠中学; 150m; 昼; 34.2; -; 41.3; -; 45.3; -; 60. 夜; 27.6; -; 31.5; -; 33.4; -; 50. 玉光小区; 40m; 昼; 50.2; -; 53.2; -; 55.6; -; 60. 夜; 40.5; -; 43.4; -; 45.3; -; 50. 湘阴县畜牧局; 20m; 昼; 60.1; 0.1; 63.4; 3.4; 64.3; 4.3; 60. 夜; 50.3; 0.3; 52.4; 2.4; 55.4; 5.4; 50. 湘阴县残联; 10m; 昼; 64.2; 4.2; 66.3; 6.3; 66.7; 6.7; 60. 夜; 52.1; 2.1; 54.3; 4.3; 56.9; 6.9; 50. 房产局住宅区; 10m; 昼; 64.2; 4.2; 66.3; 6.3; 66.7; 6.7; 60. 夜; 52.1; 2.1; 54.3; 4.3; 56.9; 6.9; 50. 水利局住宅区; 10m; 昼; 64.2; 4.2; 66.3; 6.3; 66.7; 6.7; 60. 夜; 52.1; 2.1; 54.3; 4.3; 56.9; 6.9; 50. 湘阴县妇幼保健院; 40m; 昼; 50.2; 0.2; 53.2; 3.2; 55.6; 5.6; 60. 夜; 40.5; -; 43.4; -; 45.3; -; 50. 湘阴县第五中学; 100m; 昼; 43.8; -; 45.8; -; 48.3; -; 60. 夜; 31.7; -; 34.3; -; 37.2; -; 50. 安邦华城小区; 50m; 昼; 49.2; -; 51.2; -; 53.7; -; 60. 夜; 37.2; -; 39.6; -; 43.1; -; 50. 湘阴县社区大学; 60m; 昼; 47.3; -; 50.6; -; 52.1; -; 60. 夜; 35.4; -; 38.2; -; 40.5; -; 50. 说明：注：“-”表示未超标；各居民都考虑了地形、树木、围墙降噪的因素。背景值为实测值。 3.5声环境预测结果评价 由表7-16可知，本项目周边沿线敏感点除湘阴县畜牧局、湘阴县残联、房产局住宅区、水利局住宅区、湘阴县妇幼保健院超《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求外，其他敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的声环境质量标准要求。 据现场调查，营运期本项目道路两侧居民、单位较多，主要敏感点分布在距道路中心线约10-200m范围内，营运期湘阴县畜牧局、湘阴县残联、房产局住宅区、水利局住宅区、湘阴县妇幼保健院等敏感点出交通噪声超标，但超标量很小，经相应隔声降噪措施后，可有效降低本项目交通噪声的影响。为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、对于位于噪声超标的住户，本环评要求建设单位采取必要的噪声治理措施，可在靠近道路一侧安装机械通风隔声窗，确保其室内噪声满足《住宅设计规范》（GB50096-1999）（2003修改版）相关要求。同时，本环评建议在湘阴县畜牧局、湘阴县残联、房产局住宅区、水利局住宅区、湘阴县妇幼保健院等敏感点附近路段路缘带设隔声屏或者绿化带，尽量降低由于道路的通车而带来的噪声贡献，保证敏感点的居民正常生活休息。 4、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线敏感点声环境质量。 5、对沿线用地进行规划，据相关道路规划，道路红线外超标线（见等声级线图）以内为噪声、废气影响最严重的影响区域。因此，本环评建议本道路通车后，超标线（70dB）范围内严禁新建任何医院、学校、居民住宅、机关单位等敏感建筑。如因需要必须在超标区内建设噪声敏感点，必须采取路边隔声屏、敏感点安装隔声门和隔声窗，确保敏感点声环境质量达标。 根据相关研究表明，铺设沥青混凝土路面交通噪声值可比混凝土路面交通噪声值低2~3dB(A)。项目建成后，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声值得以降低3~4dB(A)。因此，项目建成后，东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 4. 运营期大气环境影响分析 道路营运期对环境空气的影响主要是汽车排放的尾气，污染物有CO2、CO、NO2等，排放量及排放浓度与车型、燃油品质、行驶状况、路面条件等因素有关。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低。 营运期汽车尾气对空气环境的影响可类比同类道路进行类比分析。环境空气监测结果见表7-17： 表7-17 新世纪大道污染物排放预测结果 单位：mg/m3 污染物; 距路肩距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 300. CO; 0.28; 0.25; 0.22; 0.20; 0.17; 0.13; 0.10; 0.08; 0.07; 0.060. NO2; 0.07; 0.06; 0.06; 0.05; 0.04; 0.033; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01. 由上表可知，该项目道路工程项目在营运期，其道路两侧NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。据类比分析，本项目营运期道路两侧的空气污染物浓度基本相同。 本项目实施后，不增加机动车行车道，在原机动车道两侧增加了绿化隔离带及人行道，同时将原有混凝土水泥路面改造为沥青路面，有利改善通行条件，从而减少汽车尾气的排放。 本项目环境敏感点均在距道路中心线10m范围外。资料表明，道路两侧绿化工程的实施可在很大程度上降低汽车尾气对居民的污染影响。只要加强拟改建道路两侧的绿化，同时严格汽车尾气管理工作，杜绝尾气超标车辆上路，本评价认为道路营运期汽车排放尾气对道路沿线区域的NO2和CO超标污染影响较小。

- 表八、环保措施及效果分析

8.1施工期环保措施分析 8.1.1施工期废气污染防治措施 本项目施工期间施工粉尘、扬尘仅会对周围环境空气质量带来一定的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告（岳政告[2009]8号）》，本环评建议采取如下的大气环境污染防治措施： （1）在开挖、钻孔时对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生粉尘扬起；施工期要加强表土临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响并做好施工场地的垃圾清运工作。 （2）在施工场地出口设置冲洗设施，对出场运土卡车轮胎、底盘进行冲洗，对所运土方进行湿润。 （3）保证运土卡车完好无泄漏，装载时不宜过满，确保运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清除，减少污染。 （4）水泥应罐装或袋装运输，车辆应采用加盖蓬布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖蓬布，以减少扬尘对空气的污染，物料堆放时加盖蓬布。根据天气和施工情况在非雨天定时洒水，减少道路二次扬尘。 （5）为有效减少建设工地扬尘污染，本环评要求项目施工方须严格按照以下措施防治施工粉尘污染： a.在靠近居民点的施工路段，施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； 脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； b.要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； c.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 d.禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 e.做到“六必须”“六不准”：施工工地必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 综上所述，采取以上措施后可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 8.1.2施工期噪声污染防治措施 为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生； （2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，并征得其同意，防止扰民纠纷； （3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； （4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目沿线的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障； （5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； （6）施工期间在夜间22时至凌晨6时应禁止高噪声设备施工和倾倒砂卵石料，尽量安排在白天进行施工； （7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 （8）施工车辆经过沿线敏感点附近禁止鸣笛，并减慢车速。 综上所述，采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。 8.1.3 施工期水环境污染防治措施 （1）施工期生活污水防治措施 本项目施工生活污水经化粪池处理后，排入现有市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂达标后，最终进入湘江。 （2）施工期设备冲洗废水防治措施 针对冲洗废水修建隔油沉淀池，沉淀后排入市政雨水管网。 （3）明沟与集水井废水防治措施 施工期地下水经沉淀池处理后排入市政雨水管网。 （4）施工期水环境综合防治措施 ①施工过程中道路少量路面破除以及构筑路基等均产生大量的泥沙和粉尘，将会随降雨产生的地表径流进入附近水环境。因此，在项目施工中要注意及时清扫多余和散落的泥沙，但土料和粉尘微粒（<3.2mm）的清扫效率很低，一般为50％左右，未被清扫的会随降雨流入河道，引起悬浮物增加，因此平时应经常注意及时清理土料、粉尘，避免对河流造成污染。 ②施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近水域，避免对区域水环境的污染。 ③对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。 ④道路施工过程中会产生含泥沙与油类的生产废水，含沙废水应作沉沙处理，达标后方能排入附近水体，严禁不经处理直接排放，并尽量回用于施工工艺中。含油废水除油后达标排放，油污按危险废物进行处理。 上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。 8.1.4 施工期固废防治措施 （1）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时作施工填方，严禁乱堆乱放。 （2）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时运作施工填方。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。 （3） 在施工期弃土和施工废料运输过程中，需选择对区域环境影响最小的路线。 （4）要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到湘阴县垃圾处理中心处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 8.1.5施工期生态环境影响防治措施 - 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施： （1）环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。 （2）本项目为管道铺设施工与道路施工同时进行，可避免重复开挖，重复施工的情况。管路施工产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理作为道路施工填方，同时做好水土流失防护措施。 （3）项目建设中临时占地均位于项目红线区域内，不占其他用地，少破坏植被，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。在该路段管道施工中应执行“分层开挖、分层填埋原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 8.1.6水土流失防治措施 为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施： （1）在开挖建设中，应尽量避开雨季。 （2）临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。 （3）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （4）施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 8.2运营期环保措施分析 8.2.1营运期大气防治措施 本项目营运期大气环境污染物主要为汽车尾气。环评提出的相应防治措施有： （1）在道路两侧绿化选种时，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物。 （2）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路； （3）加大环境管理力度，道路管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期对项目进行环境空气监测。 通过采取上述措施，可最大限度地缓减汽车尾气对项目所在区域大气环境的影响，从技术和经济角度讲可行。 8.2.2营运期交通噪声防治措施 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评建议建设单位采取以下降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 4、道路管理部门严格道路交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速。 5、注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 8.2.3营运期水污染防治措施 项目营运期废水主要来源于道路路面径流，以及危险化学品事故排放所导致的水体污染。具体防治措施为：加强道路车辆的交通管理，避免车辆的非正常情况的行驶，减少车辆事故发生、雨污分流及配套管网建设。 项目营运期道路沿线产生的生活污水进入本项目配套建设的污水管网，根据湘阴县污水管网规划，道路沿线产生生活废水进入道路两侧污水管网，沿道路进入已建的江东路、滨湖路、新世纪大道等污水管网，最终汇入湘阴县第一污水处理厂处理后，排入湘江。雨水经雨水管网收集后，最终排入湘江。 本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故发生。从技术角度讲，针对路面径流，主要通过采取严格的风险防范措施来避免或减少交通事故的产生，众多实践证明，这是一个可行的处理办法。以实施后地表径流对区域地表水环境影响较小。 8.3.项目环保投资及“三同时”验收表 本项目总投资4169.3万元，其中环保投资938万元，占总投资的22.5%。项目保护投资估算见下表7-20，“三同时”验收见表7-21。 表7-20 本工程保护投资估算表 序号; 项目; 内容; 费用 （万元）. 1; 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排; 10. 2; 施工降噪、施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池; 8. 4; 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置; 15. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理; 5. 5; 生态保护措施; 行道树移植; 计入绿化. 6; 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护; 计入绿化. 生活污水; 污水管网; 900. 雨水; 雨水管网. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标致. 种植高大乔木，进行绿化降噪. 7; 合计; 938. 8; 占总投资比例（%）; 22.5%. 表7-21 本工程“三同时”验收表 项目; 验收内容. 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排. 施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池. 施工降噪; 设立隔离围栏. 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理. 生态保护措施; 行道树移植. 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护. 生活污水; 污水管网. 雨水; 雨水管网. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标致. 种植高大乔木，进行绿化降噪.

表九、社会经济环境影响分析

9.1工程项目对促进地区经济发展的影响 本项目建设完成后，能使湘阴县文星镇的功能布局结构更加科学合理，配套设施更加完善，道路交通系统更加便捷高效，投资环境大大改善，招商引资条件更加成熟，有利于外来投资项目的引进，促进城市建设和发展，改善居民出行条件，同时道路建设和环境改善会导致土地升值，给城市带来更多的建设资金。 9.2工程对当地居民生活质量影响 随着交通条件的改善和人民生活水平的逐步提高，沿线社会基础设施的需求将不断上升，为了满足这些社会需求，相应地如通讯、文化娱乐、教育、卫生事业等则会被更加重视和重点投资建设，社会各项事业发展了反过来直接地提高，促进了人民文化生活水平的提高。从而使经济与文化、物质与精神文明建设相辅相成，健康的发展。 项目的运营会改善城市生活环境，沿线住户是本项目实施的直接受益者，他们生活质量并因此有所提高。随着城市化的发展，本项目的营运将使更多的城市居民生活受益，有助于改善城市居民生活质量。 9.3对城市交通的影响 本项目在道路施工期间，由于使用大量施工运输车辆，在一定时间段可能将引起周围或临近路段交通拥挤。由于目前区域内人口相对不集中，且人口密度相对城区较小，在项目建设施工期，只要加强建材运输管理，尽量减少建材的现场堆存量，并加强施工车辆交通的管理控治，总体上说不会对交通造成大的不利影响。 项目建成后，将极大的改善湘阴县文星镇交通状况，对改善城乡路网布局、改善区划居住居民的出行条件及交通运输条件，具有积极有利的影响。

- 表十、环境风险分析

10.1环境风险因子识别 本项目投入营运后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是在非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是水环境产生一定影响，非正常运行状态包括： ①管线破裂、断裂以及堵塞 原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 ②地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 ③运输危险品的车辆发生交通事故，及车辆本身携带的汽油类泄漏可能对雨水受纳水体（湘江）产生影响。 ④ 运输易爆、易燃品的车辆发生交通事故，可能引起爆炸而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏道路旁的构筑物。 - 10.2环境风险分析 当管线发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。 其次，营运期因车辆事故，造成有毒、有害物质外泄，而在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入地面水体而造成污染事故。所以应制订有毒有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，并有相应的部门具体负责，一旦发生有毒有害物质外泄，应及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。 - 10.3预防措施 ①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ②加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小的季节或时段进行。 ③人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强泵站、沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 采取上述措施后，可使本项目环境风险影响降到最低，使本项目环境风险处于可接受的水平。 10.4事故防范及应急预案 为了减少交通事故所造成的风险，要求项目所在地管理部门建立危险品运输事故紧急预案，其主要内容有： ①事故应急救援组织 项目所在地管理部门应由专人组成事故应急救援小组，配备相应的通讯和灭火器等)，定期学习事故处理知识并组织演练。 ②事故报警 在道路明显地段设置报警电话；定购救援器材(如当发生事故时，道路管理人员必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。 ③事故抑制措施 不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。发生化学品火灾时，灭火人员要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

- 表十一、项目选址及产业政策合理性分析

11.1项目产业政策合理性分析 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 11.2项目选址合理性分析 拟建地位于湘阴县文星镇（见附图一），属于既有道路提质改造工程，根据《湘阴县城总体规划（县城总体布局规划图）》和《湘阴县城总体规划（综合交通规划图）》，本项目用地属于城市道路用地，符合湘阴县城总体规划要求。因此，项目选址合理。

内

容

类

型

表十二、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

|  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 道路施工 | 扬尘 | 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施 | 扬尘可降低80% |
|  | 营运期路面 | TSP和汽车尾气 | 道路绿化 | 扬尘和尾气可降低60% |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀后外排 | 水环境影响较小 |
|  | 施工人员生活污水 | CODCr BOD5 SS | 化粪池处理后进入市政污水管网 |  |
|  | 运营期路面雨水 | SS | 排入雨水管道 | 影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 地表开挖 | 土石方 | 做好防护措施，大部分回用，少部分用于其它项目基础填方,基本不流失 | 不会对环境造成 影响 |
|  | 施工人员 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运至生活垃圾处理中心处置 | 道路清洁 |
| 噪 声 | 施工期：根据路段特点合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局 |  |  | 避免噪声扰民 |
|  | 营运期：设置限速、禁止鸣笛的标志，绿化工程应在敏感点进行有针对性地强化、设置通风隔声窗，加强区域道路交通管理，避免因交通拥堵造成的噪声超标。 |  |  | 达到GB3096-2008中2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。施工过程中加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。 |  |  |  |  |

表十三、结论与建议：

结论： 1.工程概况及产业政策 本工程为东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路提质改造建设项目，为基础道路建设项目，本工程建设内容主要包括东湖路、老东湖路、金元路、通达湖路路面改造及配套管网的建设，合计改造道路总长为2713米。项目总投资为4169.3万元。 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 2.环境现状 气环境：项目地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目区域大气环境质量较好； 水环境：湘江乌龙咀断面、营田闸断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境：项目地昼间噪声为60.1~66.4dB(A)，夜间噪声为46.9~53.9dB(A)，对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准，区域声环境质量未满足其所在功能区要求，其超标的主要原因为车流量大且道路两旁未种植行道树。 3.项目施工期环境影响评价结论 生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。 水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。 大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。 地表水：施工期清洗废水经隔油、沉淀处理后进入市政雨水管网。生活污水化粪池处理后进入市政污水管网。 声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 固体废物：施工弃土和废料用作回填用土。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往垃圾处理中心处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。 社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 4.项目营运期环境影响评价结论 地表水：本次基础设施建设将配套建设污水管网，主要收集沿线的生活污水、工业废水，解决污水出口问题。通过本项目的建设，区域水质将得到改善，区域内生活污水通过湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江，减少排入地表水的污染物量。 地下水：本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。 大气环境：项目建成投入使用后，据预测机动车尾气污染物NO2、CO，对周围环境影响较小。 声环境：项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声值得以降低3~4dB(A)，各改造道路交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 环境风险：管线破裂、断裂以及危化运输车泄漏等是本项目主要环境风险源。通过严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，制定应急预案等措施，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低，使本项目环境风险降到最低。 5.环保投资 本项目总投资4169.3万元，其中环保投资938万元，占总投资的22.5%。 6.环境正效益分析 本项目中排水管网工程、绿化工程属于环境改善工程，实施后区域地表水质得到改善，绿化率得到改善，区域形象得到提升，改善了区域的投资环境，具有明显的环境正效益。 7、总体评价结论： 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合湘阴县城市总体规划、综合交通要求，本项目建成之后，有利于提高道路交通能力、完善区域环境基础设施，有效降低路面粉尘，增加城市绿化，提升城市总体形象，推动区域经济发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。项目建成后对区域地下水、地表水环境质量具有正影响效应。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。 要求与建议： （1）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行。 （2）建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失；营运期不定期监测道路扬尘、噪声、环境空气质量。 （3）建设项目道路绿地率应符合《城市道路绿化规划与设计规划GJJ75-97》要求，并尽可能保护好现有绿色植被，保护和美化好环境，在“绿色”上建出文星镇的特色。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附图 1 项目地理位置及监测布点图 附图 2 湘阴县路网规划图 附图 3 项目平面布置图