项目建设基本情况

| 项目名称 | 湘阴县高山加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县巨能能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛正西 |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 冯灿 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18152616555 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5264机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 2000 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | # 700 |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 380 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 25 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.6% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，随着市场经济的发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅猛发展。岳阳市湘阴县的建设也在不断的发展扩大，城区居民生活质量得到大幅度提升，居民的消费水平也在不断提高。在此过程中，城市机动车数量也在快速增加，致使成品油的消费量逐年递增。湘阴县高山加油站拟建于兰岭村S308省道南侧，交通方便，车流量较大，加油车辆较多，为避免S308省道行驶车辆用油陷于不便之境，湘阴县巨能能源有限公司于2016年7月注册成立，提出了湘阴县高山加油站建设项目以进行机动车燃料的销售，从而适应社会经济发展的需要和广大消费者的需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(自2015年6月1日起施行)等有关法律、法规的有关规定，该项目需进行环境影响评价。为此，湘阴县巨能能源有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写了《湘阴县高山加油站建设项目环境影响报告表》，供建设单位提交环境主管部门。 二、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； 2.2 地方法规 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日实施； 2.3 技术导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （4）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)； 2.4 相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）； （3）建设方提供的其他相关资料。 三、建设项目概况 3.1 项目名称、地点、性质及规模 项目名称：湘阴县高山加油站建设项目； 建设单位：湘阴县巨能能源有限公司； 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧 建设性质：新建； 总用地面积：2000m2； 建构筑物占地面积：1449m2； 项目投资：380万元，其中环保投资25万元，占总投资的6.6%； 建设规模：年销售成品油2200吨，其中0＃柴油880吨，93＃汽油880吨，97＃汽油440吨。 2.2 建设内容 建设内容主要包括：231m2的罩棚、1281m2的工作站、4个埋地石油储罐储罐，其中2个30m2的汽油埋地储罐和2个30m2的柴油埋地储罐、4台双枪加油机等主体工程建设；配套的供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、停车空地、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目主要经济技术指标及工程设施详见表1，主要构筑物及主要设备详见表2及表3。 表1 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 规划征地面积; m2; 2000. 2; 规划净用地面积; m2; 1593. 3; 道路用地面积; m2; 407. 4; 总建筑面积; m2; 1449. 5; 工作站建筑面积; m2; 1218. 6; 加油大棚建筑面积; m2; 231. 7; 总基底面积; m2; 535.5. 8; 工作站建筑面积; m2; 304.5. 9; 加油大棚建筑面积; m2; 231. 10; 绿地面积; m2; 700. 11; 建筑密度; %; 26.78. 12; 容积率; /; 0.91. 13; 绿地率; %; 35. 14; 零售0＃柴油; t/a; 880. 15; 零售93＃汽油; t/a; 880. 16; 零售97＃汽油; t/a; 440. 17; 加油站级别; /; /; 三级. 表2 项目主要建构筑物一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体 工程; 罩棚; 建筑面积为231m2; 罩棚为网架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构. 工作站; 建筑面积为1218m2; 含营业厅、办公室、厕所、发电机房. 公用 工程; 供电; /; 区域电网. 供水; /; 场地自打水井. 消防; 消防砂池1处，占地面积为3m2; /. 环保 工程; 排水; 初期雨水; 化粪池; 1个，占地面积为4.5m2; 初期雨水经隔油池沉淀后用于项目周边绿化用水， 场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后再与生活污水一起经四格池处理达到一级标准后外排农灌渠。. 隔油池; 1个，占地面积为34.5m2. 生活污水; 四格池; /. 储运 工程; 运输采用专用车辆. 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 储罐; 个; 4; 30m3/个，共4个，卧式地埋储罐，汽油罐和柴油罐各2个，做抗浮设施，周围回填细砂. 2; 加油机; 台; 4; 正星牌双枪加油机. 3; 潜油泵; 台; 4; 防油品倒流结构或设施. 2.3 项目能耗及物耗 本项目主要原材料为能耗为油品，消耗情况详见下表： 表4 原材料消耗表 名称; 数量; 储存方式; 来源. 0#柴油; 880t/a; 油罐储存; /. 93＃汽油; 880t/a; 油罐储存. 97＃汽油; 440t/a; 油罐储存. 原材料油品由专用车辆运输。 项目生产过程中的能耗主要为电、水，能耗见下表： 表5 能源动力消耗表 燃料动力名称; 消耗量（年）. 水; 600m3. 电; 30000千瓦时. 2.4 项目选址 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，兰岭村三组、四组、六组交界区域，项目北测约40m处为兰岭村六组居民（约7户），东侧约110m处为兰岭村三组居民（约3户），东北侧约400米处为湘阴高速公路收费站，西测约50m处为兰岭村三组居民（约7户），南侧为山体树林。 具体位置详见附图一。 2.5平面布置 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，兰岭村三组、四组、六组交界区域。站区西北面设置入口，站区东北面设置出口，出入口处绿化带外为环形通道，转角半径为12m。平面布置按生产功能主要分为加油区和工作区，其中加油区布置在站区中部，站房设置在南部，卸油口布置在东部，埋地油罐布置在靠近中部位置，为四个卧式地埋油罐，每罐一个潜油泵。加油站设加油机4台。站区建筑红线内构筑钢结构围栏，按照各功能分区的要求，建筑构物四周和路边种植花草乔木、站区内设置不同形式的绿化场地。 平面布置图详见附图二。 2.6、公用工程 （1）给水 项目用水来源于场地自打水井，水质水量可满足用水要求。 （2）排水 项目排水体制采用雨、污分流制，主要污水为初期雨水、生活污水和场地拖洗废水。 初期雨水：项目区初期雨水经隔油池沉淀后用于项目周边绿化用水。 生活污水和场地拖洗废水：生活污水主要为站房、辅助用房员工产生的生活污水以及外来人员如厕产生的生活污水，场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后再与生活污水一起经四格池处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后外排农灌渠。 （3）供电 项目由湘阴县供电分公司供电，以放射式的配电方式向全站负荷供电，可满足全站用电需求，另备有一台柴油发电机以作备用。 本工程采用TN-S接地系统。所有用电设备正常不带电的金属外壳、工艺金属设备（容器、塔等）均做可靠接地，保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻不大于4欧姆设计。 （4）消防 本项目消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.2.3条的规定，不设置消防水系统，其他器材均按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.1条进行配置，以满足安全消防要求。详细设备见下表。 表6 消防器材一览表 消防器材工程; 单位; 数量; 规格; 配置场所. 手提式干粉灭火器; 台; 4; 4kg; 加油机. 推车式灭火器; 台; 1; ≥35kg; 地下储罐区. 灭火毯; 块; ≥2; /; 加油站区内. 消防沙坑; m3; 2; /; 加油站区内. 消防铁锹; 把; 3; /; 消防砂坑. （5）劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 2.7工作制度和劳动定员 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计8人，实行两班倒作业制，每班12小时制，全年作业365天，无食宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目用地原为国有土地，主要为池塘和小部分林地，生态环境良好，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置及交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 六塘乡位于湘阴县城东。建国前属显庆、云静乡，建国后建为城北区云静、大义等乡，1956年隶石塘乡，1958年隶前进人民公社，1961年缩小为六塘公社，1984年社改乡。面积32.5平方千米。总人口1.48万。辖11个行政村，116个村民小组。乡政府驻六塘铺。白马村共有村民小组17个，农户308户，人口1197 人，水田951亩，旱地1250亩，林地2200亩。 湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，项目地理位置图详见附图一。 二、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 三、气象气候 湘阴地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，潮湿多雨，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，年平气温为17℃。月平均气温以7月最高，一月最低，高低相差24.7℃。最高温为40.1℃，最低温为-14.7℃，最大温差达54.8℃。县域内降水较多，雨季中，持续雨天，平均为99天，最多为152天，最少为 40天。雨季降水量平均为758.1mm，占年平均降水量的54.4％。年平均降水量为1392.62mm。降水日平均153天，占全年天数的41.9％。 四、水文 湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 五、植被与生物多样性 本项目区域现状为未利用自然荒地，自然条件优越。现有植被主要是野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。 根据评价单位现场踏勘，厂区周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物较少，主要为常见的蛇类、田鼠、青蛙、山雀等，尚发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ### 一、行政区划和人口 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。2013年，湘阴县实现国内生产总值259.54亿元。2013年，湘阴县总人口为77.22万人。 ### 二、社会经济、教育、文化情况 初步核算，至2015年，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。高新技术产业增加值85亿元，占GDP比重27.3%。 全县共有社会福利院1个,敬老院26个,享受民政社会救助人数6.4万人,集中供养五保户人数1177人,分散供养五保户人数7099人,农村低保救助人数23382人,城乡大重病医疗救助人数11577人。全县为民办实事工程，共硬化通乡镇（村）公路289公里，完成率100%;年末农村饮水安全达标人口数56.6万人，农村居民安全饮水率80%以上;基本医疗保险覆盖率100%；农村九年制义务教育率达100%；新型农村合作医疗参合率达到90%；城镇建城区绿化覆盖率36.7%。 二、农业 全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。 年末,全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。水稻总产量61.17万吨，增长2%；全年蔬菜播种面积23.63万亩，比上年增加0.42万亩，蔬菜产量5.48万吨，下降5.02%;茶叶产量2396吨，增长1.5%；水果产量6.67万吨，增长3%。全年出栏肉猪97.08万头，比上年下降0.3%。肉类总产量7.59万吨，基本持平。其中：猪肉产量6.6万吨，下降0.2%；牛肉产量4032吨，增长5%；羊肉产量441吨，增长3.7%。水产品产量14.13万吨，增长6.5%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 三、工业 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 全县有园区企业61家,实现园区规模工业增加值100.6亿元,同比增长20.7%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重60.6%,比上年提高15.1个百分点。加速推进项目建设。2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，同比增长1.53%，共向上申报各类工业技术改造项目130个。其中利澳肥业、华康食品等4个项目纳入“推进生产力布局调整和产业转移项目”范筹；铁香茶叶、远大可建、嘉盛德特种环氧树脂制备等11个项目进入全市2015年高新技术项目库；众均科技、湘阴电子商务产业示范基地等5个项目列入市“十三五”工业强市发展规划。元亨科技投资1亿元建设的新型中央空调科技园项目、凯特电力投资9千万元建设的年产2000台YB系列预装式变电站项目和金为型材投资8894千万元建设的年产20000吨彩色防护栏系列产品项目等重大建设项目进展顺利。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 四、房地产业、建筑业 2015年全县房地产企业38家，完成房地产开发投资5.2亿元；商品房新开工面积40.5万平方米、竣工面积67.34万平方米、现房销售1032套、期房销售1668套，销售商品房36.4万平米。我县新建公租房项目5个，建设公租房1108套，已实现开工率100%，基本建成率80%。棚户区改造项目3个，其中瓦窑湾项目今年新增改造任务300户，目前新增改造户的征收补偿全部完成，460套安置房建设正在进行基础施工；桥东项目改造任务602户，已全面完成征收补偿，168套安置房已基本建成；金湖项目改造任务398户，已全面完成征收补偿，144套安置房正在主体施工。配租入住公租房428套，后段还有740套公租房将进行配租。改善了保障房小区的居住环境。 2015年全县有资质以上建筑企业22家，完成建筑业总产值39.15亿元，同比增长13.8%。县城建成区绿化覆盖率达31.55%，绿地率达27.61%，人均公园绿地面积达5.6平方米,县城品位提升、人居生态环境改善。 五、固定资产投资和招商引资 2015年固定资产投资共429个项目，完成投资271.29亿元（包括房地产5.19亿元），比上年增长24.1%。其中5000万以上项目308（新开工271个），完成投资246.4亿元，项目占总投资的90.14%。5000万投资项目竣工268个，竣工率94.8%。2015年亿元项目21个（本年新增10个，竣工11个），计划总投资43.1亿元，完成投资21.97亿元，占总投资8.25%，同比下降16.8%。工业项目投资194个，完成投资137.2亿元，同比增长1.53%；工业技改160个，完成投资116.8亿元，同比增长26.84%；房地产项目33个，完成投资5.19亿元，同比下降34.49%。 2015年，我县进一步加大招商引资和项目建设力度，全县共引进项目34个，协议引资31.49亿元,到位资金35.56亿元(含续建项目）。2015年通过全力跟进，引进了世界500强企业中粮集团整体收购我县清源饲料科技有限公司，全面整合资源，实现共赢发展；投资2.5亿元的国家电网A级工厂化检修基地项目落户工业园， 县工业园、金龙新区等部门一道合力攻坚，争取到省创新创业园区“135”工程将该项目纳入洞庭湖生态经济区建设行动计划“511”重大项目库。卓达地产20万平米标准厂房，天宏置业21.5万平米集中工业地产、凯特电力2.09万平米标准厂房和君德地产2.04万平米标准厂房现已全面启动建设。 六、商贸、旅游业 2015年商贸企业43家，其中批发7家，零售21家，住宿4家、餐饮11家；商贸个体户50家，其中批发6家，零售25家，住宿2家，餐饮17家。全县实现社会消费品零售总额71.14亿元，同比增长13.1%。 分行业看，粮油类、食品类10.3亿元，同比增长22.8%；其中肉禽蛋类额7.2亿元，同比增长23.8%；服装类额0.52亿元，同比下降4.1%；日用品类额1.4，同比增长21.5%；文化办公用品类额0.78亿元，同比增长18.5%；通讯器材类同比增长36.4%，家用电器和音像器材类额0.13亿元，同比增长15.5%；家具类额0.024亿元，同比增长30.9%；化妆品类同比增长44.3%，汽车类额11.79亿元，同比增长23.9%。2015年全县共有外贸进出口备案企业23家，比去年新增5家，其中，有实绩企业8家。2015年截止210月份计完成进出口总额1977万美元，其中，其中进口314万美元，出口1663万美元；完成加工贸易780万美元。 旅游业继续推进，全县共有旅行社2家(旅行社服务网点5家)，旅游景点15处。2015年旅游产业总收入15.8亿元，同比增长38%；接待旅游总人数为342.4万人次，旅游人天数9605人／天。 七、交通运输、邮电 全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.81亿元，同比增长6.9%。2015年年末境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量2299万人,旅客周转量11497.8万人公里。全县行政村客运（公交）班线通达率95.1%，通客运（公交）班线的行政村431个。 全县完成邮电业务总量29291万元，同比增长16.5%。2015年年末移动电话用户数24.6万户，业务量14820万元；联通用户4.5万户，联通总量突破4100万元；电信2015年累计发展移动用户52107户；累计发展宽带用户41760户 ；累计发展固定电话用户50243户 ，业务量 6076万元 。 八、财政、金融和保险 2015年，全县完成公共财政预算收入12.32亿元，同比增长10%,税收收入9.99亿元，税收占财政总收入的比重为72.2%。地方公共财政一般预算收入8.87亿元，增长7.4%。全县公共总支出364104万元，同比增长15.5%，其中一般公共服务支出29352万元；农林水事务支出67646万元；教育支出51247万元；社会保障和就业支出72915万元；医疗与计划生育支出48495万元。 2015年末全部金融机构各项存款余额1085756万元，同比增长17.73%，其中:个人存款787440万元，同比增长13.1%；全部金融机构各项贷款余额732102万元，同比增长10.2%。 全县12家保险公司保险收入41452万元，同比增长1%，其中:寿险业务保费收入19245万元，财产险业务保费收入14040万元，支付各类赔款及给付12453万元，其中寿险业务赔款6521万元，财产险业务赔款3282.2万元。 九、科教、文卫事业 2015年全县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县文化馆27个，公共图书馆39个，公共文化体育设施面积212.6万平方米，公共图书馆总藏量420千册。博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构26个。剧场、影剧院12个，全年城乡放映公益电影5199场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县新增数字电视用户10000户以上。 全县参加全民健身活动人数3.56万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。建设了湘阴大剧院、100多个标准篮球场、室外健身路径、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳场馆等全民健身设施。 2015年全县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1082人，注册护士756人,乡村医生449人。年末卫生机构床位数2550张。2015年全县总诊疗人次6791216人次，其中门诊人次数611785人次。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率超过65%。2015年今年全县参合人数达595403人，全县实际参合农民参合率99%，5岁以下儿童死忘率5.6‰。 十、人口、人民生活和社会保障 2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 2015年全县全部单位平均工资45180元，在岗职工平均工资47895元。据抽样调查，2015年湘阴县全体居民人均可支配收入为18723元, 增长11.1%;其中城镇居民人均可支配收入24437元，增长9.3%。农村人均可支配收入14560元,增长11.3%,居民文教娱乐服务支出占家庭消费总支出比重达16.1%。 2015年，全县享受城镇低保金8662人；全县结婚登记5835对；离婚登记1656对；全县城镇新增就业人员2800人，年未城镇登记失业人数2915人，失业率3.68%；年末参加城镇基本养老保险参保职工人数84729人；城镇职工基本医疗保险新增参保人数6041人，失业保险新增参保人数3357人，参加工伤保险人数50435人，新增3400人；参加生育保险人数24255，新增289人。 ### 三、文物保护 据项目调查情况，项目所在地无需要保护的古文化、文物遗址。 四、环境功能区划 建设项目环境功能区划如下表所示。 表7 建设项目环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类与4a类环境噪声限值. 4; 是; 基 农田保护区. 否5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密; 区. 否9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 本次环评监测数据采用现场监测和引用部分已有数据相结合。 为了解区域大气环境质量，本次评价委托常德市德环环境监测中心于2016年9月20日~9月21日对本项目环境空气质量现状进行监测，监测结果见下表： 表8 大气环境质量监测结果 监测点; 项目; SO2 （小时均值） 单位：mg/m3; NO2 （小时均值） 单位：mg/m3; PM10 （日均值） 单位：mg/m3; 非甲烷总烃（小时均值）单位：mg/m3. 项目地上风向居民点; 浓度范围; 0.210~0.230; 0.051~0.058; 0.036~0.037; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.5; 0.2; 0.15; 4. 由监测结果可知，项目区域内SO2、NO2小时均值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为湘江，项目采用雨污分流，未受污染的初期雨水经站内水井排至灌溉渠，灌溉后排放至湘江。 本次地表水环境质量现状评价，引用湘阴县环境监测站于2014年9月2日湘江湘阴段水质的现状监测数据。 （1）监测断面 W1断面：乌龙嘴断面（左、中、右）； W 2断面：洋沙湖断面（左、中、右）； （2）监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、粪大肠菌群、石油类、硫化物。 （3）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表9。 表9 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果; 平均值; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右. 乌龙嘴断面; 2014.9.2; pH; 无量纲; 7.68; 7.72; 7.73; /; 6~9; 是. ODcr; mg/L; 10.6; 12.1; 11.8; 11.5; 20. 是; CODmn; mg/L; 1.89; 1.83; 1.78; 1.83; 6.0; 是. BOD5; mg/L; 2.15; 2.45; 2.36; 2.32; 4.0; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05; 是. DO; mg/L; 6.96; 6.78; 6.84; 6.86; ≥5.0; 是. 氨氮; mg/L; 0.505; 0.438; 0.470; 0.471; 1.0; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.005; 是. 总磷; mg/L; 0.105; 0.082; 0.116; 0.101; 0.2; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.02; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 2800; 2200; 2800; 2600; 10000; 是. 洋沙湖断面; 2014.9.2; pH; 无量纲; 7.86; 7.72; 7.69; 7.76; 6~9; 是. CODcr; mg/L; 13.2; 13.9; 12.5; 13.2; 20; 是. CODmn; mg/L; 1.86; 1.81; 1.79; 1.82; 6.0; 是. BOD5; mg/L; 2.64; 2.72; 2.52; 2.65; 4.0; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004N; ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05. 是; DO; mg/L; 7.64; 7.68; 7.71; 7.68; ≥5.0; 是. 氨氮; mg/L; 0.521; 0.304; 0.383; 0.40; 1.0; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.005; 是. 总磷; mg/L; 0.093; 0.029; 0.058; 0.06; 0.2; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.02; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3500; 2200; 2800; 2833.3; 10000; 是. 由表6-2可以看出，W1和W2监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，说明评价区域内水质较好。 二、地下水环境质量现状 该区域为丘陵地带，地下水水位高于地表水水位，根据该区域地下水质量监测数据的收集，可得该区域地下水质PH、NH3-N，高锰酸盐指数，总大肠菌群，硝酸盐、亚硝酸盐及重金属浓度均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，说明项目区域地下水水质良好。 三、声环境质量现状 2016年9月20日~9月21日，常德市德环环境监测中心对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，噪声监测结果见下表： 表10 声环境质量监测结果 监测点位; 具体位置; 监测结果（单位：dB(A) ）; 标. 值; 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 （昼间60、夜间50）4a类（昼间70、夜间55）. 1日; 2日; 1日; 2日. 1#; 车间场地东侧界外1m; 57.6; 58.3; 46.9; 47.9. 2#; 车间场地南侧界外1m; 57.0; 56.7; 44.9; 47.2. 3#; 车间场地西侧界外1m; 58.1; 57.5; 46.0; 47.6. 4#; 车间场地北侧界外1m; 59.3; 59.3; 48.7; 48.7. 本项目北侧6m处为S308省道，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）4声环境功能区分类可知，本项目地相邻区域为2类声功能区，交通干线边界线外35±5m范围内执行4a类声环境标准”，因此，本项目北侧应执行4a标准，其他执行2类标准。 从监测数据来看，项目拟建地1#、2#、3#监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））；4#监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准的要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 四、生态环境质量现状与评价 经现场调查及走访统计，未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物、野生动物或地方特有动物，多为常见的蛇、蛙、鼠和鸟类或者当地农户饲养的家禽家畜；项目地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等，区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等。本区域内未发现珍稀动植物物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见表11和附图三。 表11 环境保护目标一览表 兰岭村六组 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 兰岭村六组; 北; 40~200; 约20户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 兰岭村三组; 东; 110~200; 约7户. 兰岭村三组; 西; 50~100; 约15户. 地表水环境; 湘江; 南; 3000; -; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 兰岭村三组; 东; 110~200; 约7户; 北侧靠近S308省道厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他环境保护目标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 南侧厂界; 南; 1m外; -. 兰岭村三组; 西; 50~100; 约15户. 北侧厂界; 北; 1m外; -. 地下水环境; 兰岭村六组; 北; 40~200; 约20户; 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 兰岭村三组; 东; 110~200; 约7户. 兰岭村三组; 西; 50~100; 约15户. 生态环境; 保护周边农田及山林不被破坏. 社会环境; 项目北侧6m的S308省道公路. N S308省道 兰岭村三组 湘阴县高山加油站 兰岭村三组 山林

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气：项目所在区域属于二类功能区，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见表： 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; mg/m3; 0.07; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; mg/m3; 0.15. SO2; 小时值; mg/m3; 0.50. 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 小时值; mg/m3; 0.20. 日均值; mg/m3; 0.0. 2、地表水环境：本项目纳污水体为湘江，地表水体湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，具体标准见表： 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; CODcr; CODMn; BOD5; 六价铬. Ⅲ类; 6～9; 20; 6.0; 4.0; 0.05. DO; 氨氮; 挥发酚; 总磷; 石油类. ≥5.0; 1.0; 0.005; 0.2; 0.05. 氰化物; 硫化物; 粪大肠菌群. 0.02; 0.02; 10000. 3、地下水环境：本项目工业用水及员工生活用水均为项目地自取地下水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体标准见表： 表4-2 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; 高锰酸盐指数; NH3-N; 六价铬; 硝酸盐; 总大肠菌群. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤20; ≤3.0. 亚硝酸盐; 铅; 汞; 铜; 砷. ≤0.02; ≤0.05; ≤0.001; ≤1.0; ≤0.05. 4、噪声：本项目临近交通干线北侧应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他执行2类标准，具体标准见表： 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：非甲烷总烃废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；油气回收装置油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中的排放限值； 表15 废气排放标准 污染物; 标准; 标准值. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放周界外监控浓度限值; 4.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）; 排放口距地面高度不低于4米，油气（非甲烷总烃）浓度≤25g/m3. 2、废水：本项目产生的生活污水及工业废水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级排放标准。 表16 污水综合排放标准 序 号; 污染名称; 标准值; 单 位. 1; pH; 6～9; /. 2; SS; 70; mg/L. 3; BOD5; 20. 4; COD; 100. 5; 氨氮; 15. 3、噪声：交通干线一侧执行4a类标准，其他边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表17工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 评价时段; 标准值; 依据. 厂界 噪声; 昼间; 70dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 夜间; 55dB(A). 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). 4、固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 该项目营运期过程中无生产废水排放，废气主要污染物为储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的非甲烷总烃气体以及项目备用柴油发电机的排放废气。 备用柴油发电机废气排放量为SO21.51kg/a，NOX0.97kg/a；具体总量控制指标由湘阴环保局调节。 非甲烷总烃排放量：0.692t/a，建议本项目总量控制指标为非甲烷总烃0.7t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目工艺流程与排污节点见下图： 噪声、非甲烷总烃 非甲烷总烃 噪声、非甲烷总烃 卸油管 潜油泵 加油机计量 油罐车 地下储油罐 加油机 车辆 噪声、尾气 图1：工艺流程及排污节点图 2、工艺流程说明： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，油罐车自油库运来至卸油点附近停好后，垫好三角木，挂上警示牌，夹紧静电接地夹，静止15分钟，通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，用快速接头将卸油管和地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管线连接后开阀自流进油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速应不大于4.5m/s，进油完毕关阀、脱开快速接头及静电。 （2）加油工艺 油品通过自吸泵输送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器。 二、主要污染工序： 1、施工期污染工序 （1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。 （2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人·天），施工人员15人计，总用水量约为0.75m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d，生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 （3）噪声：施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。 （4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾量约为0.01t/m2，产生量为7.43t；本项目施工人员约有15人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·天），产生垃圾量为7.5kg/d。 2、营运期污染工序 本项目营运期的主要污染因子有： （1）废气 本项目采用地埋式储罐。产生的废气主要是；储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的非甲烷总烃气体以及备用柴油发电机燃油废气。 非甲烷总烃气体：经油气回收系统处理后，各环节污染如下 ①储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m3通过量； ②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m3通过量； ③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量； ④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化93#汽油平均密度为0.725g/mL，97#汽油平均密度为0.737g/mL，结合表4可知：年加油量为2858.4m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。 表12 拟建项目投产后烃类气体排放量一览表 项目; 损失单元; 排放系数; 通过量（m3/a）; 烃排放量（t/a）. 储 油 罐; 呼吸损失; 0.0084kg/m3通过量; 2858.4m3; 0.024. 平衡淹没式装料损失; 0.04kg/m3通过量; 0.114. 小计; 0.138. 加 油 站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 0.314. 作业跑冒滴; 损失; 0.084kg/m3通过量. 0.24小计; 0.554. 合计; 0.692. 备用柴油发电机燃油废气： 本项目设1台30KW的备用柴油发电机，以轻质柴油为燃料，备用柴油发电机组仅在市政电网停电时临时使用，时间性随机性强，一般工作时间不会很长，发电机工作时间按每年50小时计，根据资料查阅：每小时KW电耗油量为0.22kg左右，则柴油 发电机耗油量为330kg/a。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NO2污染物。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.3，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.3=14.3Nm3。燃烧1kg柴油污染物排放：烟尘2.16g、SO2 4.57g、NO2 2.94g。由污染源强分析可知，柴油发电机产生的烟气中，SO2和NO2浓度达标，但烟尘超标。 根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在80%以上，处理后烟尘浓度为30mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 （2）废水 生活污水：项目定员8人，年工作365天，因项目员工均不在站内食宿，依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定，该8人用水量按50L/d*人计算，并结合员工的工作生活时间，可知生活用水量为146m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量约为116.8m3/a，主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：0.041t/a、BOD5：0.023t/a、SS：0.029t/a、NH3-N：0.003t/a。 公共卫生间污水：使用人员为外来加油人员，类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，每天以100人次计，用水量取3L/人次，则公共卫生间用水量为0.3m3/d（109.5m3/a），排污系统取0.8，则公共污水进污水量为0.24m3/d（87.6m3/a）。 场地拖洗废水：类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，预计场地拖洗废水产生量约为22m3/月，年产生量约为264m3。主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：0.11t/a、石油类：0.005t/a。 本项目废水污染产生情况详见下表： 表13 废水污染物产生情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活污水（116.8m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.041; 0.023; 0.029; 0.003. 公共卫生间污水（87.6m3/a）. 产生浓度（mg; L）; 350; 200; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.031; 0.018; 0.022; 0.003. 场地拖洗废水（264m3/a）. 产生浓度（mg/L）; /; /; 400; /; 20. 产生量（t/a）; /; /; 0.11; /; 0.005. （3）噪声 主要来源于加油车辆交通噪声和卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)及柴油发电机噪声约105 dB(A)。 （4）固体废物 主要为生活垃圾及油罐保养产生的油泥。 因员工不在站内食宿，生活垃圾量按0.5kg/人•d计算，结合员工的工作生活时间，则生活垃圾的年产生量为1.46t；油中含有少量泥砂，类比同类型项目可知：油罐大约2年需清洗保养一次，本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.2t，属于危险废物，废物代码分别是： HW08废矿物油，废物代码是900-210-08及900-221-08。 具体情况见下表： 表14 固体废物产生情况一览表 名称; 产生量; 备注. 生活垃圾; 1.46t/a; /. 废油及油泥; 0.2t/次; 危险废物.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、贮油 | 非甲烷总烃 | 0.692t/a | 0.692t/a |
|  | 柴油发电机 | SO2 | 320mg/m3，1.51kg/a | 320mg/m3，1.51kg/a |
|  |  | NOX | 205.6mg/m3，0.97kg/a | 205.6mg/m3，0.97kg/a |
|  |  | 烟尘 | 151.1mg/m3，0.713kg/a | 45mg/m3，0.21kg/a |
| 水污 染物 | 职工生活污水、公共卫生间污水 | 污水量 | 204.4m3/a | 场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后再与生活污水一起经四格池处理达到一级标准后外排农灌渠 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.072t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.041t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.051t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.006t/a |  |
|  | 场地拖洗废水 | 污水量 | 264m3/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L，0.11t/a |  |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，0.005t/a |  |
| 固体 废物 | 站区内 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 送垃圾填埋场处理 |
|  |  | 废油及油泥 | 0.2t/次，2年一次 | 送有资质单位处理 |
| 噪声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约105dB(A) |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 该项目加油站拟建于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，为新建项目，生态影响主要表现在建设施工占地对原有植被的破坏、占压，以及施工引起土壤松动和水土流失。项目建成后采取厂区地面和道路硬化措施，可以有效减少水土流失；同时，厂区内将进行合理绿化，预计绿化率可达到35%，可以有效补偿对原有植被的破坏，对生态环境具有一定的补偿作用，且该区域地下水水位普遍高于地表水水位，本项目地下储罐以及裸露地面若按相关规范采取防渗处理并进行硬化，不会对地下水环境造成不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，预计施工期约为5个月，主要施工内容包括土地平整，加油站罩棚、站房、道路的建设，站房装修，储罐埋设及其他设备的安装等等，施工期的环境影响如下： （1）土石方平衡分析 根据建设单位提供的资料，本项目施工期地基建设所需土方均为外借土方，取土点为距项目地3公里外的山坡，约17000m3，全部用于项目场地回填，同时，施工期间建设4个石油油罐储存区时进行开挖，土方开挖量约120m3，开挖土方全部用于填埋项目地东边废弃池塘。 项目施工过程中，取土、弃土以及土方运输过程均会产生大量扬尘和噪声，使局部环境空气受到污染、土方施工周围居民受到影响，同时，由于取土过程造成了山坡原生生态环境的破坏，会提高山体垮塌事故发生的风险。 由于本项目土方施工量较小，为尽可能的进一步减少土方施工过程造成的环境影响，建议采取如下环保措施： 1、避开雨水充沛时段进行施工，尽量在雨季来临前开挖回填，应及时在土方开挖处及时设置排水沟及截水沟，避免边坡坍塌。 2、施工时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时进行还耕还林以及景观再造，从而最大程度使原有山体的生态环境得到恢复。 3、注意机械保养，使所有施工机械保持最低声级水平，为保证土方施工周围居民的夜间休息，应在规定时间内禁止施工；应主动与施工路段的周围的单位协商，在施工期间进行相应调整或采取其他防护措施，尽量减少施工过程中对周边居民生产生活的干扰。 4、应定期对土方运输交通工具和机械进行清洁，经常对土方施工地洒水防护，从而减少挖方、回填以及土方运输过程中造成的扬尘影响。 （2）大气环境影响分析 基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。为尽量减少施工期对周围环境空气质量的影响，建议在基建施工过程中采取如下环保措施： 1、文明施工，严格管理，基建材料运输砼车要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。 2、定时喷洒水，对重点扬尘点进行局部降尘，尤其是敏感目标附近要加大洒水抑尘力度。 3、在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施。 4、大风天气下停止施工。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生。 由于场地较为开阔，运输车辆排放的尾气经空气吸收，自然扩散后可达标排放，对周围空气环境影响较小。 （3）水环境影响分析 项目施工过程中废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水等。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染；施工人员会产生一定量的生活污水，生活污水中污染因子和浓度约为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L。 为减少施工期废水水污染物的影响，建议采取以下环保措施： 1、施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水漫流，造成水体SS增加，泥沙淤积；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 2、根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。在工地四周加建围墙和截水沟，避免施工废水直接外排。 3、在施工场地设施工人员可移动式厕所，粪便废水由当地居民做农家肥使用，其它废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘。。 采取上述措施后，项目施工作业废水和生活污水均可得到回用，对环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目建设过程中噪声主要来源于振捣泵、搅拌机、电锯等施工设备噪声及运输车辆噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，为减少噪声对周围环境产生的影响，项目建设过程中应采取下列噪声污染防治措施： 1、施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 2、选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 3、将高噪声施工设备如搅拌机，真空泵、电锯等安置在工棚内，实行封闭、半封闭施工，不进行露天搅拌作业。必须采用商品混凝土、减少搅拌机噪声污染。 4、施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 （5）固体废物影响分析 来源：主要为建筑、生活垃圾。建筑垃圾包括挖掘的废建材（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无害。施工人员所产生的生活垃圾按施工期5个月，平均施工人数15人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为1.13t。 影响分析：建筑垃圾不及时处理，会占用大量空地，影响作业；生活垃圾不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传播疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此生产垃圾中的土建垃圾可填埋，建材包装废弃物和生活垃圾可由环卫部门集中收集处理。只要严格管理，场区内禁止乱堆乱倒垃圾，并固体废弃物不会成为施工期的环境问题。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的、可逆的、可恢复影响，采取有效的控制措施，可将影响将至最低，施工结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目对大气的环境影响主要为（1）储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程燃料油以气态形式逸出进入大气环境，按非甲烷总烃计，从而引起对大气环境的污染；（2）柴油发电机燃油废气对大气环境的影响；（3）汽车尾气对大气环境的影响 （1）非甲烷总烃： 根据工程分析可知，加油区非甲烷总烃产生量为0.554t/a，折算成总的排放率为17.58mg/s；储油罐区非甲烷总烃产生量为0.138t/a，折算成总的排放率为4.38mg/s。加油棚受风面积为77.7m2、 储油罐区受风面积为98.6m2，取湘阴县平均风速2.90m/s，则加油棚的通风量为225.3m3/s、储油罐区的通风量为285.94m3/s，由此算出的非甲烷总烃排放浓度分别为为17.58/225.3＝0.022mg/m3和4.38/285.94=0.015mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放周界外监控浓度限值4.0mg/m3的要求；若取历史极端天气下最大风速19.71m/s，则由此算出的非甲烷总烃排放浓度分别为0.011 mg/m3和0.002 mg/m3，也均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放周界外监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度因不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 （2）油气回收系统： 本加油站所配置的加油车都自带油气回收系统，可达到90%以上的回收效率。此系统的原理是：油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。因此，加油站卸油过程中储油罐油气作为油罐车补充气，不外排。 油气回收系统原理：利用加油枪上的油气回收装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目加油枪采用膜分离法（大连欧科利德），膜分离技术是一种基于溶解扩散机理的新型气体分离技术，其分离的推动力是气体各组分在膜两侧的分压差，利用气体各组分通过膜时的渗透速率的不同来进行气体分离的。有机蒸汽分离膜为溶解选择性控制，有机蒸汽在膜内的溶解度大，渗透速率快，从而实现与小分子的分离。 考虑项目进一步环保要求，为确保运营过程中产生的不对环境产生大的影响，建议项目采取以下措施： A．卸油油气排放控制：①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口 距罐底高底应小于200mm； ②卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖；③连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀；⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm； ⑥卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产 生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 B.储油呼吸油气排放控制：①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；②应采用符合相关规定的溢油控制措施；③本项目储罐采用地下直埋冲压椭圆封头卧式钢罐，油罐钢板标准规格厚度大于8mm，罐体密闭性好。油罐灌顶低于地面不小于0.9m，顶部有不小于0.4m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.5m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 C.加油油气排放控制：①油气回收管线应坡向油罐，坡度不小于1%； ②加油站可在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽 油并检测液阻；③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油； ④油气回收系统供应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料；⑤应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期 检查、维护并记录备查；⑥当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 加油站若能按以上的排放控制技术措施卸油、储油和加油，做到不会发生燃油外泄，同时规范加油、卸油操作。项目运营过程产生的油品废气产生将得到有效控制，同时由于项目所在区域开阔，空气对流强，可以有效稀释废气的产生，无组织排放的非甲烷总烃经过空气稀释扩散后，不会对环境产生大的影响，能满足达标排放要求。 （3）备用柴油发电机燃油废气：由污染源强分析可知，柴油发电机产生的烟气中，SO2和NO2浓度达标，但烟尘超标。根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在70%以上，处理后烟尘浓度为45mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过排气筒从屋顶排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 （4）汽车尾气：加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算烃类气体无组织排放影响范围，结果如下表： 表15 大气环境防护距离及计算参数 污染物; Cm（mg/m3）; Qc（g/s）; 有效高度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源长度 （m）; 运行结果. 烃类气体; 加油区. 2.0; 0.01758; 7.4; 19; 21; 无超标点. 油罐区. 2.0; 0.00438; 2.2; 12; 16; 无超标点. 图2: 加油区超标情况 图3: 油罐区超标情况 因此，项目无需设置大气防护距离。 综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为初期雨水、生活污水116.8m3/a、公共卫生间污水87.6m3/a以及场地拖洗废水264m3/a，年产生量为468.4m3/a。 项目所在区域暂无城市污水管网，场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后再与生活污水一起经四格池处理达到一级标准后外排农灌渠。 项目初期雨水经隔油池沉淀后用于项目周边绿化用水。 综上，本项目废水在采取上述措施后，对周边水环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声来源主要是加油机和进出车辆发出的机械噪声，柴油发电机噪声。声源强度一般在55~105dB（A），其主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见下表： 表16 主要噪声治理措施及治理前后噪声级统计 噪声源; 噪声值 dB(A); 治理措施. 加油机; 60-70; 安装减震基座. 进出车辆; 55-65; 加强管理. 柴油发电机; 95-105; 机房隔声、基础减振处理，机房采用吸声材料. 车辆进出加油站，速度降低，因此噪声本身不高，项目噪声源经以上隔声、减振等措施；柴油发电机设置在专业机房内，机房与北面兰岭村六组居民点的距离约为40m，对发电机采取机房隔声、机房采用吸声材料做吸声处理、发电机采取减震垫基础减振处理。再经过距离衰减之后，预计场界周边居民点噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的类标准，交通干线35m范围内噪声均可满足（GB12348-2008）中4a类标准要求。 4、固体废物的影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾和油罐保养产生的油泥等。 本项目生活垃圾由生活垃圾收集站暂存，生活垃圾收集站设置在项目的北面，集中收集后由环卫部门收集处理；项目油罐产生的废油和油罐储油产生的油泥，一次产生量为0.2t。 油泥暂时储存时，项目应采用专用容器将其收集，防止其洒落到地面；暂存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，危险废物经上述措施暂存后，委托有资质公司处理上。采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 5、环境影响风险分析与评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为储罐区泄露、火灾、爆炸事故可能对周围环境产生的影响。 5.1、项目风险识别 （1）主要物料及性质 加油站主要经营汽油及柴油的销售，本项目加油站储存的油品为汽油和柴油，均为烃类混合物，其危险特性和理化性质等分别如表17和表18所示。 表17 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表18 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）环境风险原因分析：本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂基础工程不合格、管道腐蚀违规操作、自然灾害等，若上述事故发生，则会破坏建筑物危及人身安全、污染周围空气等影响。对加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。 （3）环境风险概率分析：项目属零售行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险。根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 （4）环境风险分析与评价 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，参考同类型加油站风险评价报告，汽油泄漏30min引起爆炸事故的死亡半径为6.1m，重伤区外径37.2m，轻伤外径62.5m，安全区为62.5m以外区域，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范(条文说明)》(GB50156-2012)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 由于本项目属于“I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此本环评将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域地势平坦且建设单位在加油站四周设置粘土砖墙，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，不可能溢出站场，也不会进入地表水体。同时应设置足够容量的应急池，外排口应有切换装置，以保证事故状态下环境影响最小。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 因此要求站方做好地下油罐的防渗工作：埋地油罐应采用专业厂家制作的合格产品，其壁厚不应小于6mm、加油站埋地油罐的出油管道，应设防渗套管保护（可参考DB11/ 588—2008埋地油罐防渗漏技术规范），本项目拟采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 具体防渗措施有：(1)采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：单层油罐设置防渗罐池、采用双层油罐。 (2)防渗罐池的设计应符合下列规定： A防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定； B防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座； C防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； D防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； E防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填； F防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 (3)装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 (4)采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： A双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定； B采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； C采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； D双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； E双层管道系统的最低点应设检漏点； F双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； G管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （6）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （7）主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； ②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 a、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 b、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （8）主要风险场所识别及风险事故成因分析 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、 加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软 管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （9）风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④设置防渗事故池，站区均为防渗地面，万一油出现泄露情况，把泄露暂存于事故池，防止其外流及外渗； ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑦加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑧作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 （10）消防、电气安全防范措施 ①油品储罐按要求进行设计并通过验收； ② 储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收； ③ 储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型； ④ 管道及设备采用可靠接地； ⑤ 按规范配置足够的灭火器材； ⑥ 室内、外均按规定接入消防水管网； ⑦ 储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接； （11）油品贮运安全防范措施 本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。1、蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。2、火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。3、液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。4、 油品在贮罐区应当设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装置。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。5、应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。6、 应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油、柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。7、 在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。8、 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 （12）自动控制设计安全防范措施 在初步设计中对系统的控制仪器、仪表进行了充分的设计论证，其中包括仪器仪表应用的规范标准、仪器标识与识别、一般规则线路的标准化、爆炸场所中的仪器仪表、以及仪表的配套系统、过程控制系统、安全连锁系统和不间断动力系统等内容。紧急控制装置是在异常状态发展到压力控制装置和稳定装置等不能进行控制时，采取的技术措施。往往由报警装置和与此联锁并用自动或手动进行动作的紧急控制装置组成。油品储存中可以选择以下措施： ① 紧急停止流入流体的装置（紧急断流阀等）。 ② 流体旁通紧急处理装置（三通阀等）。 ③ 流体紧急排放装置（放空管线、事故处理槽等）。 ④ 紧急冷却装置。 5.2环境影响风险评价 （1）加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间。被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据湖南地区的实际情况，由于防火工作落实的较好，发生加油站爆炸或着火事故较少，但是这种危险仍然存在，开发单位应把储油设施的防爆防火等安全工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火险。 （2）储油罐事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对油库及加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。 ①在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响； ②对地质结构进行勘察，避免将油库建在断裂带上，给油库及加油站的正常运行埋下隐患； ③在油库的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ④对易发生泄露的部位实行定期巡查制度，及时发现问题并解决问题。 ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑥建立健全的安全、环境管理系统及高效的安全机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （3）含油废水外渗对周边的影响 站区场地拖洗废水及受污染初期雨水外渗时会对周边土壤、地表水、地下水环境造成油污染。建设方对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水外渗对周边环境的影响。 6、应急处置措施及应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： （1）应急救援系统的建立和组成； （2）应急救援计划的制定； （3）应急培训和演习； （4）应急救援行动； （5）现场清除与净化； （6）系统的恢复和善后处理。 该项目运营期间应加强环境风险防范，编制应急预案，加油站应急预案基本内容： （1）各泄露点应急预案 ①加油机跑油应急预案 a、加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b、暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c、其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 d、地面油品处理干净后，现场负责人宣布恢复加油作业。 ②罐车卸油冒罐的应急预案 a、当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b、必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c、在溢油处上风向，布置消防器材。 d、对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e、给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f 、检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 g、检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 h、现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ③加油站车辆火灾扑救应急预案 a、如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b、如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 ④油罐汽车火灾扑救应急预案 本项目为三级加油站，主要以自救为主，油罐汽车发生火灾时，应尽可能把火灾控制在初期阶段。 a、加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b、司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c、加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援。 d、如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭，或用消防沙池中的沙子对油品着火点进行覆盖扑灭。 e、当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 ⑤站内大面积起火的扑救预案 a、一人负责向当地 消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b、站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c、在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d、疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e、消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ⑥电气火灾的扑救方法 a、发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 b、无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 ⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 ⑻在汽油储罐发生火宅爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 7、产业政策符合性分析 本项目为加油站新建项目，根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的指导查阅可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类项目，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，因此项目建设及设备符合国家产业政策。 8、选址合理性、安全性分析 本项目为新建项目，选址于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村，东北处660m为湘阴高速公路收费站。该项目用地原为国有土地，主要为池塘和小部分林地，根据《湘阴县城乡规划局规划设计条件通知书（湘）规条字34号》（湘阴县城乡规划局2015年8月4日），该项目用地性质为加油加气站用地，国土部门意见见《高山加油站红线图》（湘阴县国土资源局测绘队2015年8月），该加油站建设符合“十二五”加油站行业发展规划，取得了湖南省商务厅同意申报的意见，详见《湖南省新建加油站（点）申报表》（湖南省商务厅2015年4月15日）（见附件）。 根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，该新建加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距按表19中规定执行。 表19 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 三级站. 有卸油油气回收系统; 有卸油油气回收系统. 重要公共建筑物; 40; /. 明火地点或散发火花地点; 14.5; /. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 13; 13. 二类保护物; 9.5; 9.5. 三类保护物; 8; 8. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 14.5; 14.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 12; 12. 室外变配电站; 14.5; 14.5. 铁路; 17.5; 17.5. 城市 道路; 快速路、主干路; 6.5; 5. 次干路、支路; 5; 5. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 对加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 表20 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、 通气管管口. 三级站. 重要公共建筑物; 25; 25. 明火地点或散发火花地点; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6. 二类保护物; 6; 6. 三类保护物; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 9; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9. 室外变配电站; 15; 15. 铁路; 15; 15. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 架空电 力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 根据2015年5月1日实施的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）对物质火灾危险性的分类，汽油属于甲类物质、柴油属于乙类物质。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表4.2.1“甲、乙类液体储罐（区）一个罐区或堆场的总容量50≤V≤200m3时，三级加油站贮油罐与建筑物的防火间距为20m”， 本项目储罐折算后油罐总容积为90 m3，属于三级加油站，项目厂界外最近居民点为北侧约40m处的兰岭村六组居民（约4户），符合防火规范要求。依据项目设计及相关规划资料，拟建项目地项目距离北面S308省道约为6米，能满足汽油设备的距离规范要求。 本项目加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求建设。 本项目在确保满足设计规范中上述安全距离要求的前提下，安全性高，本项目选址合理可行。 9、平面布置合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，车辆从加油站西北侧入口驶出S308省道，进行加油后，从东北侧出口驶进S308省道；平面布置按生产功能主要分为加油区、工作站和其他辅助用房，其中加油区和埋地油罐布置在站区中部，工作站房设置在南部，临近工作站房西部为一个垃圾站，密闭卸油口和卸油油气回收装置设置于站区东部，油罐车临时停车位位于站区西部，站区北部为一个三级隔油池。此站区平面布置能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。 同时，加油站需严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中的要求进行设计和施工，尽量远离周边居民区。加油站的建筑设计施工规范应如下表所示。 表21 规范相符性表 《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）; 规范要求. 加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。. 车辆入口和出口应分开设置。. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。. 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。. 建筑设计防火规范》（2006）; 储油罐距民用建筑12m以上. 项目在落实环评提出的建议，对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2006）进行项目建设或施工调整后，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 11、环保“三同时”项目及投资估算 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见表22。 表22 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别; 污染物; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 达到的效果; 进度. 废气; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 1.5; 达标排放; 与基建同步. 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池、四格池; 1.5; 达标排放; 与基建同步. 场地拖洗水; 达标排放; 与基建同步. 固废; 一般工业固废; 危险废物存放间、设置危废告示牌、一般固废暂存间、垃圾站; 2; 满足固废临时堆置要求; 与基建同步. 危险固废. 噪声; 营运噪声; 减震垫、吸声材料; 1; 场界噪声达标; 与基建同步. 绿化; /; 绿化面积 700m2; 15; 绿化覆盖率为35%; 与基建同步. 事故风险 预防应急; /; 消防沙坑; 4; 满足火灾事故预防应急效果; 与基建同步. 手提式干粉灭火器. 推车式灭火器. 灭火毯. 消防铁锹. 合计; 25万.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油、贮油 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机 | 达标排放 |
|  | 轻质柴油 | SO2、NOX、烟尘 | 消烟除尘一体化柴油发电机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、公共卫生间废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 项目区初期雨水经隔油池沉淀后用于项目周边绿化用水，场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起经四格池处理达到一级标准后外排农灌渠。 | 达标排放 |
|  | 站内场地拖洗废水、初期雨水 | SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 送城市垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 油罐 | 废油及油泥 | 送有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声、吸声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准，交通干线一侧达到4a类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该加油站位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧，施工过程中会产生水土流失，但施工期不长，同时，本项目建成后营运期服务区周围绿化率为35%，，对周围的生态环境有较好的补偿改善作用，能最大程度减少对周边环境的生态影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 湘阴县高山加油站建设项目位于岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村。项目总投资380万元，总占地面积：2000m2，项目设2个30m3的汽油埋地储罐2个30 m3柴油埋地储罐，年加油量为2200t，其中0＃柴油880吨，93＃汽油880吨，97＃汽油440吨。根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（柴油罐罐容折半计），本加油站划分为三级。 2、选址规划相符性 本项目位于岳阳市湘阴县六塘乡兰岭村S308省道南侧。项目建设符合湘阴县县城总体规划（2009--2030），并且项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中相关规定。因此认为，该项目选址合理，符合城市规划要求。 3、产业政策相符性 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本）中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目所用设备、工艺也未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，因此本项目符合国家产业政策。 4、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：监测资料表明，项目建设区域SO2、NO2、可吸入颗粒物监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，本评价区内环境空气质量总体良好。 水环境质量现状：湘江常规断面各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，该项目区域地表水水质较好。 声环境质量现状：噪声现场监测数据表明，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的二类标准，交通干线一侧达到4a类标准，项目区域声环境质量良好。 生态环境质量现状：评价区域内土壤类型主要有红壤、紫色土和水稻土等；区域植被属次生植被群落，主要由人工林地、自然灌木丛、农作物及房屋周围分布的乔灌木植物组成；区内农作物主要有水稻和蔬菜作物；区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙等。项目所在区域生态系统较为完整，未发现珍稀动植物物种。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本建设项目的废气污染源主要是加油车辆放的汽车尾气以及运输和加油过程中挥发的有机气体，主要成分为非甲烷总烃；以及柴油发电机燃油废气。项目采用油气回收系统（处理率达90%以上）、地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，对大气环境无明显影响；加油车辆在站内停留时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，对环境影响较小；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，对周边大气环境基本不影响。 综上，本项目废气对环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目废水主要为员工生活污水，公共卫生间污水、场地拖洗废水和受污染的初期雨水。初期雨水经隔油池沉淀后用于项目周边绿化用水，场地拖洗废水经隔油池隔油沉淀后再与生活污水、公共卫生间污水一起经四格池处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后外排农灌渠。 综上所述，项目所产生的废水不会对项目周边水环境造成污染影响。 （3）地下水环境影响分析结论 该区域为丘陵地带，地下水水位普遍高于地表水水位，本项目地下储罐以及裸露地面若按相关规范采取防渗处理并进行硬化，不会对地下水环境造成不利影响。 （4）噪声环境影响分析结论 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，柴油发电机经采取隔声、吸声、减震等防治措施后，项目东、南、西厂界声环境可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界可达到GB12348-2008中4a类标准，在此基础上，不产生噪声扰民现象。 （5）固体废物环境影响分析结论 本项目建成后产生的固废主要为员工生活垃圾、油罐保养产生的油泥。生活垃圾置于加油站内垃圾站，收集后定期送城市垃圾填埋场处置，油泥经危废暂存间暂存后送有资质单位处置。采取上述措施后，本项目固体废物对环境的影响可降至最低。 6、环境风险影响评价分析结论 根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本站的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议： （1）在项目北侧隔油池后再设置一沉淀池和四格池，受污染初期雨水和场地拖洗废水进行隔油沉淀后，可进一步降低废水中污染因子的浓度。 （2）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （3）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （4）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （5）在条件成熟时，项目应设置加油油气回收系统，以进一步减少非甲烷总烃排放量。 （6）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （7）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （8）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路通畅，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的消防装置。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 环境质量检测报告 附件4 项目规划局设计条件通知书及规划选址图 附件5 项目国土红线图 附件6 湖南省商务厅同意申报加油站意见表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 环境保护目标图 附图4 项目环境监测布点图 附图5 项目现场示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。