审批意见

湖南威邦新材料有限公司年产10万吨新型干混建材生产线建设项目位于湘阴县金龙新区，卓达金谷创业园内，总占地面积5000m2，总投资95万元，其中环保投资23.5万元。该项目主要建设内容包括：购买卓达金谷创业园工业厂房，设置2栋生产车间、一栋办公楼、水泥储罐、沙子储罐等；购置安装设备生产线，主要机械设备有：高速搅拌机、分散机、低速搅拌机、打包机、水泥罐、砂子罐、叉车、空气压缩机等；配套建设环保设施，给水、供配电、道路等依托金龙新区供水、电网。该项目分别以水泥42.5、河砂、乳胶粉、纤维素、PVA、水性乳液、增水剂、减水剂、甲酸钙、消泡剂、重钙、淀粉醚、水等为主要原料生产干混建材，主要产品有：瓷砖粘结剂、填缝剂、腻子粉、高分子聚合物防水砂浆、抗裂砂浆、K11防水涂料、背涂胶、JS防水涂料、工程水性防水涂料、乳液防水涂料，年生产能力10万吨。生产工艺流程为：原料配比、自动投料、人工投母料、搅拌、封闭搅拌、检测、打包、成品入库，不涉及化学反应，仅物理混合过程。

该项目符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强

环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1．严格按照雨污分流原则建设厂区排水管网系统。防水材料清洗废水，收集回用；地面拖洗水、员工生活废水经厂区一体式处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中表4的一级排放标准后排入金龙新区污水管网；待第三污水处理厂建成后，达到第三污水处理厂管线接纳标准后，进第三污水处理厂处理。

2．合理布局生产车间，强化作业人员的规范操作和管理，做好车间强制通风、防尘措施。出入的物料运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理；粉状原材料须采用密闭运输、管道投料，罐仓内存放，搅拌须采用密闭设备；储罐呼吸粉尘经罐顶负压布袋除尘器处理；母料投放VOCs废气经集气罩收集，由15m高排气筒排放；投料粉尘、打包粉尘经集气罩+布袋除尘器处理；车间粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后由15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排气筒污染物排放限值要求和厂界监测点浓度限值要求；车间无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的厂界限值要求。食堂厨房油烟废气须通过油烟净化器收集处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

3．强化日常环境管理，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并规范建设好固体废物临时场所。

车间地面沉降粉尘及时清扫；除尘设施收集粉尘、不合格产品回收利用；废包装物外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门处置。

4．选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础隔振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5．建立、健全各项环境管理制度，强化运输、厂区和生产现场管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，做到清洁生产。

6. 该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.1t/a、氨氮≤0.1t/a、VOCs≤0.2t/a。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管理委员会、湘阴县城南环境监察中队、湖南景玺环保科技有限公司。

三、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年6月12日