审批意见                             湘阴环评批〔2016〕45号

湘阴县巨能能源有限公司湘阴县高山加油站建设项目拟建于湘阴县六塘乡兰岭村G240（原S308省道）南侧。该项目主要建设内容包括：新建一栋工作站房，一栋网架结构加油区罩棚；卧式地埋储油罐4个（汽油罐和柴油罐各2个），每个容量30m3，总容积120m3，属三级加油站规模；配套建设供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防、道路、绿化、停车空地等设施。项目建成后主要从事柴油、汽油等成品油的储存和零售，年零售规模0＃柴油880吨，93＃汽油880吨，97＃汽油440吨，站区设双枪式电脑自动加油机4台。该项目总用地面积2000平方米，总建筑面积1449平方米，总投资约380万元。

该项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1、严格按照加油站建设标准建设，切实加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格遵照国家《防治城市扬尘污染技术规范》要求，制定扬尘控制方案。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，

对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2、建设好雨污分流系统。场地冲洗污水经隔油池隔油沉淀后，与生活污水一并通过四格池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准后排入附近农灌渠。

3、做好场地规划，搞好自然通风措施，并安装好储油罐及加油机油气回收装置。严格落实好储油罐、输油管防腐、防渗漏等环保措施。

4、强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐内废油和油泥属危险废物须交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

5、选用低噪声机械设备，做好基础隔振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

6、提高风险防范意识，加强运输、储存及加油各工序环节的安全管理，实行安全生产。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的

环评报告文本送至湘阴县六塘乡人民政府、湘阴县长仑环境监察中队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

三、由湘阴县长仑环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2016年10月27日