一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000万块空心砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县长康航城新型墙体建材厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯文国 |  |  | 联系人 | 冯文国 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575055239 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 414600 |
| 建设地点 | 湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建（整治）■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33333 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 3300(10%) |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中： 环保投资(万元) |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 8.7% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  | 1995年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、基本情况： （1）项目背景 我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。岳阳市2004年房屋建筑施工面积约991.2万平方米，其中住宅约747.5万平方米。本年竣工房屋面积753.9万平方米，其中住宅639.3万平方米。所需墙体材料以标砖估算，按照房屋施工面积年所需标砖约为21亿块。根据湖南省政府湘政办[2006]4号文件明确指出，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，岳阳市已被列入国家第二批禁止使用实心粘土砖的城市，按照国家和省的统一部署，力争到2010年底，全省所有县级城市禁止使用实心粘土砖。本项目利用煤渣、煤矸石、粘土和页岩等废旧资源年产空心砖1000万块，为墙体材料生产项目，既符合国家相关鼓励政策，又满足了相关市场需求，前景广阔；而且项目利用长沙平江购买来的页岩，有充足便利的原材料来源。 （2）项目建设的必要性 ①是推进墙体材料革新和节能建筑是节约能源的迫切需要。从全国来看，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。使用实心粘土砖，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且会导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将加剧能源供需矛盾。 ②推进墙体材料革新和推广节能建筑师改善建筑功能、提供资源利用效率和保护环境的重要措施。 ③是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，关于“为保护耕地、节约能源、保护环境，推广应用新型墙体材料，提高建设工程质量和人民生活水平……决定在全市限时禁止使用实心粘土砖……平江县、汨罗市、湘阴县、云溪区政府所在地的城镇在2005年6月30日前实现禁止使用实心粘土砖……各建制镇以上的小城镇应积极推广使用新材，逐步禁止使用实心粘土砖……墙改主管部门要重点发展承重新型墙体材料，加强对新型墙体材料的市场引导和宏观调控”，是限制和禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。 本项目1995年运营投产，年产1000万块空心砖，项目未采用脱硫脱硝措施，废气无法完全做到达标排放，厂区环境差，因此湘阴县环保局责令湘阴县长康航城新型墙体建材厂停产整治，待完善相关环保手续和设施后，经湘阴县环保局验收通过方可重新投产。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投产。 受湘阴县长康航城新型墙体建材厂委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。项目属于整治补办环评。 2、工程内容 项目总用地面积约为33333m2，总建筑面积约为34950m2，建设有26门轮窑1座2500m2；半成品生产车间1栋1000m2；成品车间1间2000m2；员工宿舍1栋300m2；办公室及辅助用房1栋150m2；原料堆场4000m2，晒场25000m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产空心砖1000万块。 项目主要经济技术指标见下表1-1： 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 轮窑; m2; 2500; 100m×25m. 2; 晒场; m2; 25000. 3; 原料堆场; m2; 4000. 4; 半成品生产车间; m2; 1000. 5; 成品车间; m2; 2000. 6; 员工宿舍; m2; 300. 7; 办公室及辅助用房; m2; 150. 合计; m2; 34950. 3、原辅材料消耗及主要设备 根据建设方提供的资料，主要原辅材料消耗及设备配置如下： 表1-2 主要原辅材料消耗 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 页岩; t; 4800; 长沙、平江; 原有. 2; 煤渣; t; 2400; 湖北、湘阴. 3; 煤矸石; t; 2400; 益阳. 4; 粘土; t; 2400; 湘阴. 5; 电; kwh; 3万; 长康供电站. 6; 水; m3; 4305; 自采地下水、水塘. 7; 氢氧化钠; t; 4.22; 外购; 新增. 8; 石灰; t; 13.71. 根据建设方提供的资料，本项目生产过程为物理压制过程，原料仅使用煤渣、煤矸石、粘土和页岩，无须其他任何添加剂等。 表1-3 主要设备配置 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 锤式破碎机; 1M×2M; 台; 1. 2; 双击真空挤出机; JKB55-50-40; 台; 1. 3; 切条机; 2000型; 台; 1. 4; 鼓风机; 台; 3. 5; 皮带机; 台; 6. 6; 双轴搅拌机; 40型强力; 台; 1. 7; 切坯机; YHQ18 425型3KW; 台; 1. 8; 制砖机; 台; 1. 9; 电动三轮车; 辆; 12. 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》中的限制类、淘汰类产品。 4、原料和产品的技术指标 项目主要原料为煤渣、煤矸石、粘土和页岩。使用薪材作为引火燃料，每年引火一次，一个窑体每次用量约2t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤渣和煤矸石所含热量（发热量约为3500kJ/kg）。生火后煤渣自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。 ①页岩物化性能及放射性分析表 页岩物化性能：页岩（Shale）是一种沉积岩，结构致密，硬度较高，具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石，其化学成分主要为Si02、A12O3量在、Fe2O3、CaO和MgO等。项目原料页岩硫含量约为0.015％，氟含量约为0.002%。 项目页岩的放射性指标见下表。 表1-4 页岩的放射性分析表 单位：Bq/kg 序号; 检验项目; 标准要求; 实测结果. 1; 内照射指数（IRa）; ≦1.0; 0.41. 2; 外照射指数（Ir）; ≦1.3; 0.71. 备注; 符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求. 由上表可知，项目所采用页岩符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。 ②煤渣成分 煤渣，工业固体废物的一种，火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣，又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。其矿物组成主要有：钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体(Al2O3·2SiO2)和活性SiO2、活性Al2O3以及部分的未燃煤等。 ③煤矸石工业含量分析表 表1-5 煤矸石工业含量分析 项目; 水分 （%）; 灰分 （%）; 挥发份 （%）; 固定碳 （%）; 全硫 （%）; 发热量 （KJ/Kg）. 煤矸石; 0.96; 79.96; 13.45; 5.33; 0.30; 1000~1500. （2）产品（空心砖）技术指标 项目总规模为年产1000万块空心砖，为20孔标准砖，每块重量约1.2kg，孔径为20mm。产品规格见下表1-6： 表1-6 产品品种规格 产品品种; 规格（mm）; 与标砖体积比. 烧结空心砖; 240×115×53; 1：1. 5、平面布置 厂大门设置于厂区东南侧；员工宿舍和办公楼大门附近，由大门进入厂区东侧为轮窑，厂区西北侧为晒场；厂区北侧为成品和半成品生产车间；在厂区周边和各建筑周围做了绿化布置。厂区平面布置见附图2。 6、能源、给排水 （1）能源： 本项目为机器设备用电由湘阴县洋沙湖街道办事处（原长康镇）电网供给。本项目没有设置发电机。 （2）给水： 生活用水采用自采地下水，生产用水采用项目西侧水塘雨水及自采地下水。 （3）排水： 本项目无生产废水排放，仅有少量生活废水排放，生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。 7、生产制度与劳动定员 本项目采用白班制10小时生产，年工作时间300天，劳动定员约30人，均在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村），目前项目处于停产整治中。其存在的主要环境问题及改进措施详见下表1-7： 表1-7 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 序号; 环境影响因素; 现有处理措施; 存在的环境问题; 拟整改措施; 治理效果. 1; 生活废水; 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池; 无; 无; 对区域水环境 无影响. 2; 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘); 轮窑废气治理系统1套; 现有轮窑废气治理系统老化; 完善轮窑废气治理系统; - 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2要求 - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 原材料堆场粉尘; 无; 对周边环境造成一定污染; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘. 4; 噪声; 未对设备进行减振降噪，生产车间之间未种植绿化带; 对周边居民造成一定影响; 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准. 5; 其他; 裸露的土壤：无; 因对相关整改措施的开展，导致部分土壤裸露; 进行绿化或覆盖; 对区域生态环境 无影响. |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 文星镇位于湘江东支东岸，距湖南省会长沙中心城区38公里。北临烟波浩渺的洞庭湖，东邻汨罗，南靠省会长沙，西抵湘江东支与鹤龙湖镇隔江相望。2015年文星镇、石塘乡、白泥湖乡、袁家铺镇、长康镇成建制合并设立文星镇，行政区划调整后，文星镇辖63个建制村，21个社区，总面积208.43平方千米，总人口22.3万人。 本项目位于湘阴县文星镇，项目地理位置见附图一。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，其中较大水域主要为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被和生物 项目所在地自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于城市地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。高新技术产业增加值85亿元，占GDP比重27.3%。 全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。 年末,全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。水稻总产量61.17万吨，增长2%；全年蔬菜播种面积23.63万亩，比上年增加0.42万亩，蔬菜产量5.48万吨，下降5.02%;茶叶产量2396吨，增长1.5%；水果产量6.67万吨，增长3%。全年出栏肉猪97.08万头，比上年下降0.3%。肉类总产量7.59万吨，基本持平。其中：猪肉产量6.6万吨，下降0.2%；牛肉产量4032吨，增长5%；羊肉产量441吨，增长3.7%。水产品产量14.13万吨，增长6.5%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 全县有园区企业61家,实现园区规模工业增加值100.6亿元,同比增长20.7%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重60.6%,比上年提高15.1个百分点。加速推进项目建设。2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，同比增长1.53%，共向上申报各类工业技术改造项目130个。其中利澳肥业、华康食品等4个项目纳入“推进生产力布局调整和产业转移项目”范筹；铁香茶叶、远大可建、嘉盛德特种环氧树脂制备等11个项目进入全市2015年高新技术项目库；众均科技、湘阴电子商务产业示范基地等5个项目列入市“十三五”工业强市发展规划。元亨科技投资1亿元建设的新型中央空调科技园项目、凯特电力投资9千万元建设的年产2000台YB系列预装式变电站项目和金为型材投资8894千万元建设的年产20000吨彩色防护栏系列产品项目等重大建设项目进展顺利。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 2015年全县房地产企业38家，完成房地产开发投资5.2亿元；商品房新开工面积40.5万平方米、竣工面积67.34万平方米、现房销售1032套、期房销售1668套，销售商品房36.4万平米。2015年新建公租房项目5个，建设公租房1108套，已实现开工率100%，基本建成率80%。棚户区改造项目3个，其中瓦窑湾项目今年新增改造任务300户，目前新增改造户的征收补偿全部完成，460套安置房建设正在进行基础施工；桥东项目改造任务602户，已全面完成征收补偿，168套安置房已基本建成；金湖项目改造任务398户，已全面完成征收补偿，144套安置房正在主体施工。配租入住公租房428套，后段还有740套公租房将进行配租。改善了保障房小区的居住环境。 2015年全县有资质以上建筑企业22家，完成建筑业总产值39.15亿元，同比增长13.8%。县城建成区绿化覆盖率达31.55%，绿地率达27.61%，人均公园绿地面积达5.6平方米,县城品位提升、人居生态环境改善。 2015年全县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县文化馆27个，公共图书馆39个，公共文化体育设施面积212.6万平方米，公共图书馆总藏量420千册。博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构26个。剧场、影剧院12个，全年城乡放映公益电影5199场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县新增数字电视用户10000户以上。 全县参加全民健身活动人数3.56万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。建设了湘阴大剧院、100多个标准篮球场、室外健身路径、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳场馆等全民健身设施。 2015年全县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个，妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1082人，注册护士756人,乡村医生449人。年末卫生机构床位数2550张。2015年全县总诊疗人次6791216人次，其中门诊人次数611785人次。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率超过65%。2015年今年全县参合人数达595403人，全县实际参合农民参合率99%，5岁以下儿童死忘率5.6‰。 2015年全县城镇化率达到47.1%，城镇建成区面积达42.6平方公里。城镇压污水处理率84.5%,污水排放总量945万吨,城镇污水处理量799万吨。森林资源蓄积量增长4.5%建城区绿化覆盖面积1563.8公顷。2015年，全县能源消费总量122.33万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量73638万千瓦小时。2015年全县单位GDP能耗0.437吨标准煤/万元。全县COD排放量1140.8吨、二氧化硫排放量1720.3吨、烟尘排放量353吨、工业粉尘排放量为140.7吨、工业用水量1872万吨；建成投产执行“三同时”项目数13个。 本项目选址于湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村），交通方便，区域内无重要文化、文物保护单位。

三、环境质量状况：

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状： （1）监测布点、时间与频次 湘阴县环境监测站于2017年3月22~28日对项目拟建地大气环境进行实测。 - 监测布点 - 项目地上风向50m处和项目地下风向100m处各设一个点位。 （3）监测项目 选定为SO2、NO2、PM10。 （4）监测与分析方法 监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求进行。 （5）监测结果统计与评价 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 环境空气质量现状表 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 项目地上风向50m处; 浓度范围; 0.006～0.01; 0.011～0.016; 0.03～0.039. 日均值; 0.008; 0.013; 0.035. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目地下风向100m处; 浓度范围; 0.015～0.022; 0.018～0.026; 0.075～0.085. 日均值; 0.018; 0.022; 0.081. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值（二级）; 0.15; 0.08; 0.15. 监测数据表明：SO2、NO2、PM10监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域目前环境空气质量较好。 2.水环境质量现状： 区域主要地表水为项目西侧100m处水塘，水域功能为农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，湘阴县环境监测站2017年3月22-24日对西侧水塘水质进行检测，本环评采用该水质检测数据进行评价。 （1）监测布点 项目西侧100m处水塘（距离约80m，容量约为12万m3）。 （2）监测项目 pH、CODCr、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、粪大肠杆菌等。 （3）监测时间与频率 2017年3月22日-24日，监测三天，每天一次。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 监测结果统计与评价见表3-2和表3-3。 表3-2 项目西侧水塘监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 最大超标 率（%）; 执行标准 （V类）. 2017.3.22; 2017.3.23; 2017.3.24. 项目西侧100m水塘处; pH; 无量纲; 7.15; 7.08; 7.23; 0; 6~9. CODcr; mg/L; 28.5; 27.8; 28.1; 0; ≤40. BOD5; mg/L; 5.71; 5.56; 5.62; 0; ≤10. NH3-N; mg/L; 0.705; 0.694; 0.813; 0; ≤2.0. 总磷; mg/L; 0.089; 0.1; 0.096; 0; ≤0.4. DO; mg/L; 6.22; 6.17; 5.97; 0; ≥2. SS; mg/L; 28; 31; 26; /; /. 粪大肠杆菌; 个/L; 1400; 1100; 1300; 0; ≤40000. 监测结果表明，项目西侧水塘水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 3、声环境质量现状： 根据湘阴县环境监测站2017年3月22日-23日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.4~58.4dB(A)、夜间噪声为42.0~45.8dB(A)，均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求。 表3-2 环境噪声质量现状表 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. ①东厂界; 2017.3.22; 57.8; 44.0. 2017.3.23; 58.4; 42.2. ②南厂界; 2017.3.22; 56.1; 43.9. 2017.3.23; 56.6; 42.0. ③西厂界; 2017.3.22; 53.2; 45.8. 2017.3.23; 52.4; 43.7. ④北厂界; 2017.3.22; 55.8; 44.2. 2017.3.23; 53.4; 45.6. 评价标准（2类）; 60; 50. |  |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表3-3： 表3-3 主要环境保护目标 保护 类别; 保护目标名称; 方位; 距项目厂界距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 长康里社区居民; S; 120-200; （10户，35人）; （GB3095-2012）》中二类标准. 长康里社区居民; N; 170-300; 约7户. 声环境; 长康里社区居民; S; 120-200; （10户，35人）; 声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 长康里社区居民; N; 200; 约5户. 水环境; 湘江; W; 4000; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 水塘; W; 80; 池塘; GB3838-2002V类标准. 图3-1 主要环境保护目标示意图 |

四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标 准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III、V类标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准 《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2中要求 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》中要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： SO2：2.98t/a，NOX：2.06t/a。由建设单位向当地环保部门提出总量申请指标来源及通过排污权交易获得。 |

五、建设项目工程分析：

工艺流程简述(图示)： 本项目以煤渣、煤矸石、粘土和页岩为原料，经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯晾晒——焙烧——检验后制得的空心砖入库待售。 工艺流程介绍： 该项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将页岩、煤矸石、煤渣和粘土由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入密闭锤式破碎机进行破碎，然后经密闭式滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物与煤矸石粉一起进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、晾晒和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由电动三轮车运至固定场地干燥后运至轮窑进行预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。 工艺流程及产污节点见下图： 双轴搅拌机 陈化库 搅拌挤出机 双级真空挤砖机 自动切条机 自动切坯机 人工码坯 晾晒 烧成窑焙烧 检 验 成 品 页岩、煤矸石、煤渣、粘土 密闭破碎 密闭筛分 粉尘 水 噪声 水 水 废泥头 固废 噪声、固废 烟尘、SO2、噪声、固废、NOX 固废 项目工艺流程及产污节点图

水平衡分析： 自然蒸发 1000 2000 3000 3000 配料 晾晒 焙烧 261 1044 生活用水 化粪池 4305 1305 人工清理用于农田施肥 1044 项目给排水平衡图 （m3/a） 碱液吸收11.854 碱液喷淋塔脱硫（脱硫效率按80%计） 项目产生SO2 60m烟囱排放 14.834 废气2.98 项目SO2平衡图 （t/a） 主要污染工序： 施工期污染工序： 本项目为整治补办环评，项目基本设施已建好，无土石方工程。 营运期污染工序： 1.废水 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在晾晒和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 职工生活产生的生活废水，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量按145L/人·d，项目劳动定员约30人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量约为1305m3/a，生活废水排放量约为1044m3/a（3.48m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别为0.5t/a、0.21t/a、0.16t/a。 2.废气 （1）烧制烟气 根据建设方提供的资料，项目年产量为1000万块空心砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.297万标立方米/万块标砖，则工业废气量为4297万Nm3/a，烟尘为10.386千克/万块标砖，则烟尘为10.4t/a，浓度为242mg/m3，二氧化硫为14.834千克/万块标砖，则二氧化硫为14.834t/a，浓度为346mg/m3，氮氧化物为6.874千克/万块标砖，则氮氧化物为6.874t/a，浓度为160mg/m3，烟尘、二氧化硫及氮氧化物按碱液喷淋塔去除效率计算，二氧化硫去除率按80％考虑，氮氧化物去除率按70％考虑，烟尘去除率按90％考虑。 经计算则二氧化硫排放为2.98t/a，浓度为69.2mg/m3，烟尘排放为1.04t/a，浓度为24.2mg/m3，氮氧化物排放为2.06t/a，浓度为48mg/m3，处理后的废气再经60m烟囱排放。 此外，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。页岩中氟元素含量约为0.002%-0.008%之间，本次估算取0.002%计算，其氟化物转化率按50%计算。本项目年用页岩量4800吨，根据计算年产生氟化物0.048t/a，浓度为1.12mg/m3。 - 沉降粉尘 - 本项目沉降粉尘主要为加工粉尘和原料堆场扬尘。 加工粉尘 在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业）》烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中产排污系数取值，工艺废气量产污系数为0.827万标立方米/万块标砖、工业粉尘产污系数为1.232kg/万块标砖，本项目产品规模为1000万块空心砖，则项目工艺废气量约为827万Nm3/a、粉尘产生量约为1.232t/a。 原料堆场扬尘 原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。装卸及堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，类比秦皇岛码头煤堆起尘及装卸起尘，煤堆起尘量及装卸起尘量的计算公式分别如下。 秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q —— 物料起尘量，mg/s； U —— 气象平均风速，m/s；取2.9m/s； H —— 物料落差，m； W —— 物料含水率，%； 秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式： Qp=2.1K×(U-U0)2×e-1.023w×P 式中：Qp —— 煤堆起尘量，kg/a； K —— 经验系数，指煤含水量的函数，取K=0.96； U —— 煤场平均风速，m/s；取2.9m/s U0 —— 煤尘的启动风速，m/s，取3.0 m/s； W —— 煤尘表面含水率，%； P —— 煤场年累计堆煤量，t/a。 经上述公式计算，项目所在地常年平均风速为2.9m/s，小于煤尘的启动风速3.0 m/s，原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的装卸起尘量为6.84t/a；煤渣和煤矸石运输过程采用密封性袋装，仅产生少量粉尘，经采取对原材料仓库采用半密闭的厂房、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.4t/a。 （3）食堂油烟 员工食堂厨房产生的少量油烟废气，一般产生浓度约6~8mg/m3。 3. 噪声 经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为破碎机、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95 dB（A），产生噪声值见下表5-5： 表5-5 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施. 1; 锤式破碎机; 85～95; 置于相对封闭的车间内. 2; 搅拌机; 70～80; 置于相对封闭的车间内. 3; 挤坯机; 75～80. 4; 切坯机; 70～75. 5; 风机; 92～95; 置于封闭机房内并加装消声器. 注：资料引自“高红武《噪声控制工程》（2003.07月第一版）” 4.固体废物 （1）废砖坯 本项目生产过程产生的废砖坯，一般产生量约为0.2%左右，则产生的废砖坯约为为24吨/年。废砖坯的主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （2）轮窑灰渣 除尘系统将产生轮窑灰渣，根据除尘效率计算，轮窑灰渣收集量约为9.36t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 - 沉降粉尘 - 沉降粉尘主要为加工粉尘和原料堆场扬尘，产生量约为1.232t/a、1.4t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （4）生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天1kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为9t/a（30kg/d）。 （5）脱硫除硝产生的固废 项目完善后采用双碱法碱液喷淋塔（碱液主要为石灰和氢氧化钠）除去烧制烟气中的二氧化硫和氮氧化物。 第一碱为氢氧化钠吸收废气中的大部分二氧化硫及氮氧化物，此过程除去的二氧化硫为11.854t/a，氮氧化物为4.814t/a，氟化物为0.0288t/a，产生的副产物为硫酸钠、硝酸钠、氟化钠。根据相关反应式： NaOH+SO2+O2→Na2SO4+H2O 2NaOH+NO+NO2+O2→2NaNO3+H2O HF+NaOH→NaF+H2O 计算出产生的硫酸钠为26.3t/a，硝酸钠为8.9t/a，氟化钠0.064t/a。消耗的氢氧化钠为19.1t/a。 第二碱为石灰与吸收液中的硫酸钠再生反应: Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4↓+NaOH 2NaF+Ca(OH)2→CaF2↓+NaOH 生成的产物为硫酸钙、氟化钙及氢氧化钠（氢氧化钠溶液可以继续利用），根据相关反应计算出产生的硫酸钙为25.2t/a，氟化钙为0.059t/a，氢氧化钠为14.88t/a（氢氧化钠溶液可以作为第一碱反应原料使用）。实际消耗氢氧化钠为4.22t/a，消耗的石灰为13.71t/a。 由以上可知，通过双碱法工艺，生成的产物主要为硫酸钙及硝酸钠，硫酸钙的分解温度为1350-1400℃，硝酸钠的分解温度为380℃，而空心砖生产工艺的温度为1050-1150℃，所以根据以上分析，产生的固体废物硫酸钙（25.2t/a）可以回用于原料，硝酸钠（8.9t/a）则外售给周边农户用作农肥。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 轮窑 | 废气量 | 4297万Nm3/a | 4297万Nm3/a |
|  |  | 烟尘 | 10.4t/a，242mg/m3 | 1.04t/a，24.2mg/m3 |
|  |  | SO2 | 14.834t/a，346mg/m3 | 2.98t/a，69.2mg/m3 |
|  |  | NOX | 6.874t/a，160mg/m3 | 2.06t/a，48mg/m3 |
|  |  | 氟 | 0.048t/a，1.12mg/m3 | 0.0192t/a，0.45mg/m3 |
|  | 物料加工 | 粉尘 | 1.232t/a | 1.65t/a， 厂界浓度0.0968mg/m3 |
|  | 原料堆场 | 扬尘 | 6.84t/a |  |
|  | 食堂油烟 | 动植物油 | 6~8mg/m3 | ﹤2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 1044m3/a（3.48m3/d） | 1044m3/a（3.48m3/d） |
|  |  | CODcr | 450mg/l，0.5t/a | 经化粪池处理后用作周边菜地农田施肥 |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，0.21t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l， 0.16t/a |  |
| 固 体 废 物 | 砖坯成型 | 废砖坯 | 24t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 轮窑 | 除尘灰渣 | 9.36t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 加工 | 除尘灰渣 | 0.98t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 送至城市垃圾填埋场 |
|  | 脱硫除硝 | 硫酸钙 | 25.2t/a | 回用作原料 |
|  |  | 硝酸钠 | 8.9t/a | 外售 |
| 噪 声 | 80～95dB(A) |  |  | 昼间﹤60 dB(A) 夜间﹤50 dB(A) |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为整治项目，无施工期影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 本项目为整治补办环评，项目无土石方工程，因此本项目无施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在晾晒和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 生活废水量较小，生活废水排放量约为1044m3/a（3.48m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别为0.5t/a、0.21t/a、0.16t/a。生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，对区域水环境影响较小。 另外，厂区建设雨污分流系统，雨水设置专门的雨水收集池收集后作为生产用水，雨水收集池容量约为400m3。本项目优先使用收集的雨水，地下水用作补充。 2、大气环境影响分析 （1）烧制烟气 根据建设方提供的资料，项目年产量为1000万块空心砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.297万标立方米/万块标砖，则工业废气量为4297万Nm3/a，烟尘为10.386千克/万块标砖，则烟尘为10.4t/a，浓度为242mg/m3，二氧化硫为14.834千克/万块标砖，则二氧化硫为14.834t/a，浓度为346mg/m3，氮氧化物为6.874千克/万块标砖，则氮氧化物为6.874t/a，浓度为160mg/m3。此外，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。页岩中氟元素含量约为0.002%-0.008%之间，本次估算取0.002%计算，其氟化物转化率按50%计算。本项目年用页岩量4800吨，根据计算年产生氟化物0.048t/a，浓度为1.12mg/m3。 烟尘、二氧化硫及氮氧化物按碱液喷淋塔去除效率计算，二氧化硫去除率按80％考虑（废气处理手册中此方法去除率最高可达98%以上），氮氧化物去除率按70％考虑（在烟气处理前增加新空气，使NO转化为NO2，去除率最高可达90%），烟尘去除率按90％考虑，氟化物去除效率按60%考虑。经计算则二氧化硫排放为2.98t/a，浓度为69.2mg/m3，烟尘排放为1.04t/a，浓度为24.2mg/m3，氮氧化物排放为2.06t/a，浓度为48mg/m3，氟化物排放量为0.0192t/a，浓度为0.45mg/m3，处理后的废气再经60m烟囱排放。 废气污染物排放情况见下表7-2。 表7-2 轮窑废气污染物排放量一览表 项目; 年产量; 废气排放量 (万Nm3/a); 污染物初始浓(mg/Nm3); 治理措施 及效果; 污染物排放浓度（mg/Nm3）; 污染物排 放量（t/a）; 林格曼黑度(级); 烟囱高度 （m）. 轮窑; 1000万块; 4297; 烟尘：242 SO2：346 NOX：160; 脱硫设施ηSO2：≥80% ηNOX：≥70% ηHF：≥60%; 烟尘：24.2 SO2：69.2 NOX：48 HF：0.45; 烟尘：1.04 SO2：2.98 NOX：2.06 HF：0.0192; 1; 60. 备注; 评价标准执行《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2要求，烟尘排放浓度：30mg/m3，SO2排放浓度：300mg/m,氮氧化物200mg/Nm3,氟化物排放浓度：3mg/Nm3； 格曼黑度：1级。. （2）沉降粉尘 沉降粉尘主要包括加工粉尘和原料堆场扬尘。 在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为SiO2、CaO和MgO等，项目工艺废气量约为827Nm3/a、粉尘产生量约为1.232t/a（0.41kg/h），产生浓度约149mg/Nm3。项目工业粉尘项目采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，以及适量加水搅拌，对粉尘有较大的抑制效果，再加上车间内自然沉降，总体降尘效果一般可达80%左右。经采取上述措施后，粉尘排放量约为0.25t/a（0.082kg/h）。 原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的装卸起尘量为6.84t/a；煤渣运输过程采用密封性袋装，物料运输车辆要求采用篷布包裹覆盖，减少运输过程产生的粉尘污染，经采取对原材料仓库四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，车间内降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.4t/a。 大气防护距离 无组织排放源按高2.5m、长100m、宽80m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算颗粒物（粉尘）场界外浓度监控点的最大占标率约为2.15%、最大落地浓度约为0.0968mg/m3，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）。 （4）食堂油烟食堂厨房油烟废气通过设置油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放，排放浓度可小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，对周围大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于破碎机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及风机，声级范围为70~95dB(A)左右。项目设备所在车间距离东厂界距离20m、距离南厂界距离20m、距离西厂界距离大于60m、距离北厂界距离大于150m。 项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表7-4。 表7-4 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施; 治理后源强. 锤式破碎机; 机房; 1; 93; 半封闭车间隔音，减震垫基础减震、绿化带隔声; 73. 滚筒筛; 1; 83; 63. 双轴搅拌机; 2; 82; 62. 制砖机; 1; 90; 70. 鼓风机; 2; 88; 65. 鼓风机; 轮窑; 1; 88; 消声器隔声; 65. 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，本环评建议再通过下列措施进一步隔声降噪： ①对高噪声设备加装减振垫等材料加强基础减振，该措施可以降低噪声10~15dB； ②充分利用建筑物阻隔噪声的传播，将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以加强隔声效果，该措施可降低噪声5~10dB； ③充分利用构筑物和绿化带加强隔声降噪效果，在建筑和厂区周围种植高大树木形成绿化带隔声，该措施可降低噪声5~10dB； ④提高工艺流程的自动化控制水平，并加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； ⑤合理安排作业时间，禁止夜间（22:00-7:00）生产，该措施可以保证项目无夜间噪声影响。 ⑥对采购回来的原料设有专门的原料车间，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响，该措施可以降低噪声5~10dB。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中：LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 根据以上预测模式计算，项目各预测点昼间噪声贡献值为54.3-59.6dB(A)，项目夜间不生产对夜间声环境无影响，经与现状噪声叠加后噪声见下表7-5。

表7-5 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 声源与厂界距离; 昼间本底值; 贡献值; 昼间预测值; 达标情况. 项目东厂界外1米; 58.1; 51.8; 59.0; 达标. 项目南厂界外1米; 56.4; 40.9; 56.5; 达标. 项目西厂界外1米; 53.0; 48.3; 54.3; 达标. 项目北厂界外1米; 55.0; 57.8; 59.6; 达标. 评价标准（2类）; 昼间60 dB（A）；夜间50 dB（A）. 备注：项目仅白班10小时作业，对夜间声环境无不利影响. 由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，四厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。另外，经计算，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离生产车间50m处的噪声贡献值可低于45dB(A)。而距离生产车间最近的声环境敏感点（项目南侧居民住户）亦在135m之外，该处噪声贡献值可低于45dB(A)。因此，项目噪声对周围声环境及敏感点不会产生明显的不利影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-6： 表7-6 项目固体废物处置情况 废砖坯、轮窑除尘灰渣和加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。固体废弃物贮存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存间地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止其他物质和生活垃圾混入。 固废名称; 产生量; 危险程度; 拟采取的防治措施. 废砖坯; 24t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 轮窑除尘灰渣; 9.36t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 加工除尘灰渣; 0.98t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 生活垃圾; 9t/a; 生活垃圾; 送至城市生活垃圾填埋场. 硫酸钙; 25.2t/a; 一般工业固废; 回用作原料. 硝酸钠; 8.9t/a; 一般工业固废; 外售周边农户用作农肥. 此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾处置中心。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、项目运输工程环境影响分析 项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式面源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，制定运输作业操作规程，对运输煤渣和煤矸石等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输页岩和产品空心砖的车辆先洒水降尘后发车，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低沿途扬尘污染和噪声污染。 经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。 6、生态环境影响分析 项目建成后因地面硬化减轻了因水土流失等对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。但是厂区空地绿化率不高，建议在厂区空地及建筑周边布置绿化带，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应搞好厂内外环境的绿化工作，将厂区建成一个绿色新厂区。 - 项目退役环境影响分析 - 为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在退役期应对制砖场地编制植树造林恢复计划，选择当地适合种植的树木，采用灌、草、木相结合的方式，分期逐步实施恢复计划，确保植被恢复率达到90%。完善水保设施使区域生态环境得以逐步恢复。 8、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标：本项目的原料为页岩、煤矸石、煤渣和粘土，可实现废物利用、节约资源能源，所使用的原料整体毒性评价为无毒，原料获取过程中能耗低，对生态环境基本无影响，原料的可回收利用性良好。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响较小。 （2）生产工艺与装备要求：本项目采用双碱法碱液喷淋塔处理轮窑烟气中的污染物的技术，节能减排效果显著。 （3）产品指标：空心砖在产品销售过程中不会对环境造成影响，对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。其属于一种高档轻质隔热保温材料，用于建筑节能，能够满足建设部提出的建筑节能50%的要求，可大大减少热散失、提高热利用率，符合国家对节能、环保、利废和社会21世纪发展趋势。 （4）资源能源利用指标：本工程项目采用双碱法碱液喷淋塔处理轮窑烟气，该技术经济可靠，单位产品（万块空心砖）的水耗为3.1m3、电耗为30KWh，对比国内同行业空心砖等多个项目单位产品（万块标砖）的平均水平水耗为4.4m3、电耗为60KWh；各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，因此符合国家节能降耗的产业政策。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。本项目以煤渣、煤矸石、粘土和页岩为原料生产空心砖墙体材料；焙烧过程中充分利用煤渣和煤矸石本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，焙烧废气经除尘、脱硫脱销处理后达标排放，且不排弃生产固废物，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。并且项目本身无生产废水外排，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 （6）环境管理要求： 正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容；建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明；健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作；委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： （1）严格控制原材料质量，使用无毒无害的环保型物料。 （2）企业应按照相关规定和要求控制原料使用，并加强对物料运输和装卸料、进料的管理，规范操作，防止原料产生粉尘污染。 （3）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、物耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 9、环保投资及竣工验收分析 湘阴县长康航城新型墙体建材厂年产1000万空心砖建设项目总资产投资300万元，其中环保投资为26万元，所占比例为8.7％。 工程环保投资及“三同时”竣工验收见表7-7： 表7-7 工程环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 备注. 1; 废气; 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘); 完善轮窑废气治理系统; 15; 整治. 粉尘; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘; 10; 整治. 食堂动植物油烟; 油烟净化器+排烟管道; 1; /. 2; 废水; 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池; 5; /. 3; 噪声; 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施; 3; 整治. 4; 固废; 一般固废储存场; 1; /. 合计; 26. （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议： 1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。 3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。 （2）监测计划 1.监测点位及监测因子 工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。 根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测： 1.1废气监测 ①烧制烟气 监测点位位于烟囱预留的监测点位，监测SO2、NOX、烟尘、氟化物的排放量和排放浓度。 ②沉降粉尘 监测点位位于厂区内，监测无组织排放粉尘和扬尘的排放量及浓度 1.2噪声监测 监测厂界四界噪声。 1.4监测频次 废气一次/年，噪声一次/年。 1.5监测方法 按《环境监测技术规范》执行。 1.6实施机构 可委托相关环境监测公司承担监测任务。 2.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-8。 表7-8 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废气; 营运期：SO2、NOX、烟尘、氟化物; 执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准. 废水; 营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 固废; 营运期：一般固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生. 10、总量控制分析 总量控制指标及区域替代削减：根据工程排污特点，结合区域环境特征，建议本工程污染物总量控制指标如下：SO2排放量控制在2.98t/a以内，NOX排放量控制在2.06t/a以内。 11、项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 湘阴县长康航城新型墙体建材厂年产1000万空心砖建设项目，经对照分析（见下表7-8），符合产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品页岩空心砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中限制类、淘汰类。 表7-9 项目产业政策相符性分析 鼓励类; - 2、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产; 本项目生产的是墙体材料。. 限制类; 7、粘土空心砖生产项目; 本项目为以页岩、粘土为主要原料生产的烧结砖项目，为限制类项目. 10. 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 本项目为年产1000万块页岩空心砖生产线，非实心砖，符合要求. 淘汰类; 12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目采用26门轮窑. 13.普通挤砖机; 本项目采用JKB55-50-40型双级真空挤出机. 14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目采用40型强力双轴搅拌机. 15. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目采用1M×2M型锤式破碎机和PE400×600型鄂式破碎机. 16、1000型普通切条机; 本项目采用2000型切条机. 17、100吨以下盘式压砖机; 本项目不采用. 并且项目建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室核准），是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 （2）项目选址的合理性分析 项目位于湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村），该区域属湘阴县乡镇地区，项目1995年开始运营投产，所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放的啊，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址可行。 - 工程建设与湖南省非煤矿山整治要求相符性分析 - 湖南省非煤矿山整治要求为依法依规关闭10类非煤矿山，促进矿山安全生产水平整体提升。10类非煤矿山为：未依法取得地质勘查许可证、采矿许可证等相关证照，擅自从事矿产资源勘查或开采；已吊（注）销证照应关未关或关闭后反弹；具有采矿许可证但未取得安全生产许可证，违法组织生产被依法查处后拒不按要求整改；年生产规模5万吨以下的石灰岩建筑石料小采石场；超深越界开采拒不退界、同一矿山一年内有2次以上超深越界开采行为，或在国有或国有控股大矿范围内超深越界开采并严重威胁大矿安全，以及证照到期、资源枯竭无法扩界；资源整合中设计不予利用的矿井；存在重大安全隐患被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍达不到安全生产条件；违反建设项目安全设施“三同时”规定被依法责令停产整改，逾期不整改；被责令整顿，拒不执行监管指令，擅自组织生产；危险尾矿库未按要求治理或者治理后仍不符合安全生产要求以及未经审批擅自利用尾矿的尾矿库。项目原材料中选用的页岩为长沙、平江购买，要求建设方采购获得合法环保手续的页岩做为原料。 （5）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。项目平面布置见附图2。 平面布置合理化建议： 为保证总体布置达到较好的效果，建议将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以最大限度地减轻了项目噪声对周围环境的影响，对原材料储存场四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，上部设置防雨顶棚，避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散；另外，建议在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产车间和厂界周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 轮窑 | 烟尘、SO2、NOX、氟尘 | 轮窑废气治理系统 | (GB29620-2013)表2、GB16297-1996 中要求 |
|  | 加工、原料堆放装卸 | 粉尘 | 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 动植物 油烟 | 油烟净化器+排烟管道 | GB18483-2001中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr BOD5 SS | 经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥 | 对区域水环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 砖坯加工 | 废砖坯 | 返回生产线重新利用 | 综合利用 无影响 |
|  | 除尘系统 | 轮窑除尘灰渣 |  |  |
|  |  | 加工除尘灰渣 |  |  |
|  | 脱硫除硝 | 硫酸钙 | 回用作原料 |  |
|  |  | 硝酸钠 | 外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至城市生活垃圾填埋场处置 | 区域环境卫生 |
| 噪 声 | 合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；靠近厂界和居民的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境。本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

- 结论 1、湘阴县长康航城新型墙体建材厂年产1000万空心砖建设项目，利用煤渣、煤矸石、粘土和页岩为原料，项目总用地面积约为33333m2，总建筑面积约为34950m2，建设有26门轮窑1座2500m2；半成品生产车间1栋1000m2；成品车间1间2000m2；员工宿舍1栋300m2；办公室及辅助用房1栋150m2；原料堆场4000m2，晒场25000m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产空心砖1000万块。 项目建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室核准），是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 2、环境质量现状评价结论 项目区域空气环境中SO2 、NO2、PM10等各项指标均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，区域大气水环境质量较好。 项目西侧水塘水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 项目拟建地厂界四周环境噪声均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，区域声环境质量较好。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资26万元，占总投资的8.7%。 4、项目的先进性与清洁生产 本项目采用成熟先进的轮窑废气治理系统，该工艺能耗较小；项目无生产废水外排；加工产生的少量粉尘洒水降尘处理，对周围大气环境影响较小；固体废物返回生产线重新利用，实现了固体废物的循环利用。因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 5、项目环境影响分析结论 a.项目轮窑烟气经废气治理后，烟尘、SO2和氟尘排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》中表2要求；原料装卸及堆存扬尘经四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，设置罩棚、洒水降尘等一系列抑尘措施后，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）；食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。 b.项目无生产废水外排；少量的生活废水（3.48m3/d）经化粪池处理后排入用作周边菜地农田施肥，对区域地表水环境无影响。 c.噪声经进一步采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，可达到厂界噪声排放标准，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。 d. 固体废物经收集后返回生产线重新利用，产生的硝酸钠外售处理，实现了固体废物的循环利用，对周围环境影响较小。 6、项目选址的可行性分析 项目位于湘阴县洋沙湖街道办事处长康里社区（原长康镇长康村），该区域属湘阴县乡镇地区，无具体规划，选址充分利用闲置土地，所在地紧邻公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 7、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，最大限度地减轻了项目噪声对区域环境的影响。生产区和办公区的总体布局相对合理，节省了厂区占地，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，缓冲带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。因此厂区平面布置基本合理。 8、综合评价结论 综合上述，项目符合国家产业政策，与湘阴县总体规划不冲突，区域内环境质量均能满足相应功能区要求。项目可以带动当地经济发展，对周围环境的影响不大。 因此，在采取本环评报告中所提出的污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，建设项目从环保角度上可行。 二、要求与建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。 2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，禁止夜间生产。 3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 专家评审意见 附件2 专家签到表 附件3 项目委托书 附件4 项目监测报告及质保单 附件5 项目土地租赁合同 附件6 砖厂转让合同 附件7 粘土空心砖企业限产同意书 附件8 关于湘阴县长康航城新型建材厂环境整治办理相关手续的报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测布点图