表一、建设项目基本情况

| 建设名称 | 年产6000吨电力器材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 向燕来 |  |  |  | 联系人 |  | 向导 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13787211041 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 414413 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3829其他输配电及控制设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 25104.87（37.66亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 3163.2（12.6%） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 84 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.8% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1.项目背景及任务由来 近年来，我国输配电设备市场需求总体呈上升趋势，随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，给随之配套的输配电器材产业在发展中带来了发展机遇。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网也带来了输配电器材市场新的增长点，这将给输配电器材制造企业带来新的商机。 湖南省燕青电力器材制造有限公司成立于2003年1月3日，是一家专门从事铁塔及电力线路金具研发与生产的企业，产品广泛用于电力、通讯行业，为提高电力器材整个生产行业整体生产水平，实现企业规模化生产，湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司决定投资3000万元，在湘阴县金龙新区工业区内新征地37.66亩，建设年产6000吨电力器材建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》、环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，此项目属于分类管理名录中电气机械及器材制造，无电镀工艺，需编制环境影响报告表，为此，建设方委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 1）项目名称：年产6000吨电力器材建设项目 2）项目性质：新建 3）项目投资：项目总投资3000万元。 4）项目位置：本项目拟建地位于湘阴县金龙新区（工业区）金龙大道与安康路交汇处东南角。（具体位置详见项目地理位置图，附图一）。 2.2工程内容及规模 工程规划总用地面积25104.87（37.66亩），建筑总占地面积9485m2，建设内容主要为3栋生产厂房、1栋综合服务用房（含办公室、员工宿舍）、1栋员工食堂，总建筑面积为19644m2，配套建设厂区道路、绿化、给排水、供电等基础设施，本项目建成后具有年产6000吨电力器材的规模。本工程主要建设内容及主要经济技术指标见下表1-1。 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1： 表1-1 工程建设内容及主要经济技术指标一览表 序号; 类别; 单位; 面积; 备注. 1; 生产车间; 1#厂房; m2; 6664; 2层. 2#厂房; m2; 6016; 2层. 3#厂房; m2; 5152; 2层. 2; 综合服务用房; 办公室; m2; 336; 4层. 员工宿舍; m2; 1008. 3; 员工食堂; m2; 411; 2层. 4; 建筑占地面积; m2; 9485; —. 5; 总建筑面积; m2; 19587; —. 6; 建筑密度; %; 54.67; —. 7; 绿地率; —; 12.6; 3163.2. 8; 容积率; —; 1.13; —. 2.3原辅材料消耗和主要设备 （1）主要原辅材料消耗见表1-2 表1-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 扁钢; t/a; 905; 岳阳、长沙等建材市场. 2; Q235圆钢; t/a; 1038; 岳阳、长沙等钢材市场. 3; 角钢; t/a; 2203; 岳阳、长沙等钢材市场. 4; 35#碳钢; t/a; 1120; 岳阳、长沙等钢材市场. 5; 45#碳钢; t/a; 1120; 岳阳、长沙等钢材市场. 6; 焊丝; t/a; 0.6; 湖南钢材市场. 7; 焊条; t/a; 0.4; 湖南钢材市场. 8; 乳化液（原液）; t/a; 0.1; 市场购买. 9; 自来水; m3/a; 1650; 金龙新区供水管网. 9; 电; 万度; 2.4万度; 金龙新区电网. （2）项目所需设备见下表1-3： 表1-3 项目主要机械设备表 序号; 设备名称; 型号/功率; 数量; 单位; 产地. 1; 数控型钢联合生产线; 1TBL0707; 1; 套; 济南. 2; 数控角钢钻孔生产线; JX3540; 2; 套; 济南. 3; 数控型钢联合和平线; 1Q35Y-30; 1; 套; 济南. 4; 数控平板高速钻孔; CJ110; 1; 台; 济南. 5; 数控带钢液压冲剪生产线; PP; 1; 台; 济南. 6; 液压打字机; ZD; 1; 台; 济南. 7; 液压角钢切角机; YQJ; 2; 台; 济南. 8; 铲背机; CB2512; 1; 台; 济南. 9; 滚剪倒角机; DZ120; 1; 台; 济南. 10; 卧式拉力闭幕式验机; 2000N; 1; 台; 济南. 11; 摩擦压力机; QG16; 1; 台; 青岛. 14; 剪板机; QY12Y-16/2500; 2; 台; 安徽. 15; 摇臂钻床; Z308-251; 2; 台; 南京. 16; 立式金属带锯; /; 1; 台; 宁波. 17; 气体保护焊机; /; 12; 台; 上海. 18; 中频炉; 80kw; 1; 套; 广东. 19; 高频炉; 50kw; 1; 套; 广东. 20; 油压机; YH-34; 1; 台; 江苏. 21; 校直机; /; 1; 台; 长春. 22; 埋弧焊接; M-1000; 1; 台; 长春. 23; 火焰切割机; YZ1020 CG1-30; 2; 台; 哈尔宾. 所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订）中的限制类、淘汰类产品。 2.4项目产品方案 本项目为年产6000吨电力器材建设项目，主要产品类型为铁塔和金具，项目产品种类及规模见下表1-4。 表1-4 产品种类及规模表 产品名称; 单位; 年产规模; 备注. 铁塔; 吨/年; 3000; /. 金具; 吨/年; 2000; /. 电力器材; 吨/年; 1000; 非标. 合计; 6000; /. 3.平面布置 厂大门设置于厂区北侧靠近金龙大道，厂区分区明显，整个厂区主要分为两部分，厂区南部为生产区，主要布置了3栋生产车间；厂区北部为办公生活区，主要布置了1栋4层综合服务大楼（含宿舍和办公室）、1栋2层员工食堂；各建筑有车道联通，以便物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置了绿化带。厂区平面布置见附图2。 4.给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为职工生活用水，水源来自金龙新区工业区供水管网供给，能满足厂区内生活和消防的正常供水需要。 生活用水主要为员工洗漱用水及食堂用水，根据《湖南省用水定额标准（DB43/T388-2014）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按150L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，本项目总劳动定员为50人，30人在厂住宿，则本项目生活用水量为1650m3/a（5.5m3/d）。 （2）排水工程 本项目排水包括雨水和生活废水，厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水经屋面雨水斗汇集后排入工业区雨水管网；生活污水经处理后接入工业区污水管网。目前金龙新区工业区污水管网已建设，但污水处理厂还在筹建中，因此在金龙新区工业区污水管网接入污水处理厂之前，项目污水通过自建污水处理站（水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺，设计规模为10m3/d）处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准排放后方可排放；在工业区污水管网接入金龙新区污水处理厂之后，项目废水经预处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）》中三级标准后由工业区污水管网接入金龙新区污水处理厂处理。 （3）供电工程： 本工程电源取自金龙新区工业区内配套建设的输电线路及变电站，供电可靠性较高，供电条件十分有利，能满足厂区生产、生活需要。工程年用电量约2.4万度。 5.劳动定员 本项目劳动定员50人，其中住厂员工30人，白班制8小时生产，年工作时间300天。 6.项目实施进度 根据项目进展情况，预计2016年6月完成报告批复工作，项目建设期为6个月，预计2016年12月可进入投产期。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角，属于择地新建项目，项目本身无原有污染情况及环境问题。目前本项目区域内主要有齐思环保、西姆西焊材、铂固标准件、金高电力等以机械加工为主的几家企业，区域内主要污染为现有企业生产过程中产生的机械噪声和焊接烟尘等。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 一、地理位置 （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 项目所在地金龙镇位于湘阴、汨罗、望城三县和长沙、岳阳两地市的交界处，距县城17公里，距省城24公里。总面积44.6平方公里，人口总计1.5万左右。镇域南邻望城县茶亭镇，西接樟树镇，东北靠玉华乡，北接袁家铺镇。芙蓉北路穿镇而过，界樟公路与樟树镇相连，交通便捷，素有湘阴南大门和小城关之称。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 本项目位于湘阴县金龙新区（原界头铺镇）文襄路与安嘉路交汇处东北角，拟建地属于工业用地，原有地形为荒草地。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，本项目最终纳污水体为湘江，位于项目西面12.8km处，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，2014年，全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.36、6.45、3.28个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为12.3%、58.1%、29.6%，第一产业的贡献率比上年提高5.5个百分点。三次产业结构为15.7：56.1：28.2，与上年比较，第一产业所占比重下降0.4个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.1个百分点。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。 2011年，金龙镇（原界头铺镇）境内成立了金龙新区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85％以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯、排污等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。 近年来，在县委、县政府的正确领导下，金龙镇充分发挥交通区位、人文山水资源优势，不断优化经济发展环境，大力实施“招商兴镇”战略，先后有16个项目落户该镇，引进开发资金近20亿元，初步形成了以福湘木业、青龙湖国际度假村、凯佳生态科技园为龙头的工业制造业、休闲旅游业、现代科技农业为主的三大支柱产业，有力地促推了镇域经济和社会各项事业的科学发展，成为了名副其实的省级重点镇和湖南省百佳“魅力乡镇”。目前，金龙镇产业兴旺、经济发展、民风淳朴、社会和谐。全镇上下正朝着建设“两型”“三区”（即县城南区，工业小区，宜居新区）的宏伟目标而阔步前行。 湘阴县金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的起步区，是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”。金龙新区位于金龙镇，规划面积20平方公里，以芙蓉大道为界，东西两侧工业区规划商贸开发区和工业区各10平方公里，工业区分南、北两个片区，其中南片工业区5平方公里。新区的产业定位为以电子信息、机械制造为主导的“两型”产业。2011年4月金龙新区开发建设领导小组按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，坚持“基础设施高标准，项目引进高质量，资源利用高回报，工作模式高效率”的理念，启动新区建设。计划三年完成南片开发建设，五年完成北片开发建设。新区建成后将成为长株潭城市群乃至全国“两型社会”建设城乡统筹的创新阵地、示范基地、产业要地、休闲胜地、宜居佳地。 根据“两型园区”的特质要求，园区内的供排水及污水处理系统采取高标准要求、高规格设计、高水准施工，实现园区经济发展与环境保护并重，企业与环境、人类与自然和谐相处的目标。园区供水水源主要包括鹅形山山水、燎原水库库水、湘江东调水；排水采用分流制排水体制，全区建设完善的排水系统，雨水依地形就近排入水渠，污水经污水收集管网收集后进入暗池，采用提升泵站送达污水处理厂（厂址位于樟树镇南部），污水经处理达标后排入湘江。 据调查，项目所在区域内未发现重要文物、古迹。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本项目引用湘阴县环境监测站2014年6月9日~2014年6月15日对项目东侧湖南恒冰科技发展有限公司的现场环境监测数据，本项目位于金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角，东面距湖南恒冰科技发展有限公司约450米。从时间的有效性和之间的距离来分析该现场监测数据可做为本次环评评价依据。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2014年6月9日～15日连续7天监测，采取按GB3050-2012标准执行。 监测布点：1#：项目东侧450m处（湖南恒冰科技发展有限公司所在地北侧100m） 2#：项目东侧550m处（湖南恒冰科技发展有限公司所在地南侧300m） 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 本项目环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3·N 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10. 项目东侧450m处; 数据个数; 28; 28; 7. 最小值; 0.013; 0.008; 0.067. 最大值; 0.038; 0.025; 0.095. 七日平均值; 0.025; 0.017; 0.075. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0.00; 0.00; 0.00. 项目东侧 550 m处; 数据个数; 28; 28; 7. 最小值; 0.011; 0.013; 0.077. 最大值; 0.041; 0.039; 0.107. 七日平均值; 0.026; 0.021; 0.083. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0.00; 0.00; 0.00. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值：SO2：0.15 mg/m3；NO2： 0.08mg/m3；PM10：0.15mg/m3. 由表3-1可知，项目建设地区域大气环境各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： 项目区域地表水主要为项目南侧、西侧水渠和湘江，项目南侧、西侧水渠采用湘阴县环境监测站2016年3月31日对水渠现场监测数据，该水渠主要功能为农田用水：湘江水环境质量监测数据采用2016年1月湘江洋沙湖、乌龙咀二个断面的常规监测数据进行评价。 监测布点：项目西侧农灌渠南面支流，项目西侧农灌渠南、北支流交汇处、湘江洋沙湖、乌龙咀常规断面。 监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、DO、石油类等。 监测时间与频率：2016年3月31日、2016年1月。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2、表3-3。 表3-2 湘江常规断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测 对象; 监测因子; 单位; 监测结果; 超标率（%）; 超标倍数; 标准值. 湘江洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.12; 0; 0; 6~9. COD; mg/L; 12.0; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 2.6; 0; 0; 4. 氨氮; mg/L; 0.59; 0; 0; 1. 总磷; mg/L; 0.16; 0; 0; 0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0; 0; 0.005. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0; 0; 0.2. 锌; mg/L; 0.01ND; 0; 0; 1.0. 铬; mg/L; 0.004ND; 0; 0; 0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0; 0; 0.05. 阴离子表 面活性剂; mg/L; 0.05ND; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0; 0; 0.05. 湘江乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.14; 0; 0; 6~9. COD; mg/L; 14.5; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 2.8; 0; 0; 4. 氨氮; mg/L; 0.53; 0; 0; 1. 总磷; mg/L; 0.14; 0; 0; 0.2. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0; 0; 0.005. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0; 0; 0.2. 锌; mg/L; 0.01ND; 0; 0; 1.0. 铬; mg/L; 0.004ND; 0; 0; 0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0; 0; 0.05. 阴离子表 面活性剂; mg/L; 0.05ND; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0; 0; 0.05. 表3-3 项目南侧、西侧水渠监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测 断面; 监测因子 评价项目; pH; CODcr; SS; NH3-N; DO; 石油类. 项目西侧农灌渠南面支流; 浓度值; 7.36; 28.12; 14; 0.149; 6.98; 未检出. 超标率 （%）; 0; 0; /; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; /; 0; 0; 0. 项目西侧农灌渠南、北支流交汇处; 浓度值; 7.28; 30.45; 13; 0.141; 6.15; 未检出. 超标率 （%）; 0; 0; /; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; /; 0; 0; 0. 评价评价标准; 6～9; ≤40; /; ≤2.0; ≥2; ≤1.0. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目南侧、西侧水渠各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 3.声环境质量现状： 本项目采用湘阴县环境监测站2016年5月24日对项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北及厂界南侧200米处居民点和厂界西侧160米处居民点的现场环境监测数据进行评价，项目区域昼间噪声为48.3~56.8dB(A)、夜间噪声为37.9~46.2dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，厂界南侧200米处居民点和厂界西侧160米处居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，现阶段区域声环境质量较好。 表3-4 项目区域声环境现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测地点; 数据分析与统计; 评价标准. 昼间; 夜间. ①; 厂界东侧围墙外1米处; 50.6; 42.5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A). ②; 厂界南侧围墙外1米处; 50.2; 44.0. ③; 厂界西侧围墙外1米处; 50.2; 45.1. ④; 厂界北侧围墙外1米处; 56.8; 46.2. ⑤; 厂界南侧200米处居民点; 48.6; 38.6; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A). ⑥; 厂界西侧160米处居民点; 48.3; 37.9.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-5： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 湘阴县金龙新区金华村居民; W; 160~500m; 30户，105人; GB3095-2012，二级. 湘阴县金龙新区金华村居民; S; 200~300m; 15户，53人. 声环境; 湘阴县金龙新区金华村居民; W; 160m; 7户，28人; 工业区内执行GB3096-2008，3类，居民点处执行2类. 湘阴县金龙新区金华村居民; S; 200m; 15户，53人. 水环境; 农灌渠; S、W; 400m; 农业用水; GB3838-2002，V类. 湘江; W; 12.5km; 大河; GB3838-2002，III类. 主要环境保护目标图： N 项目建设地 160m 200m 340m 图3-1 主要环境保护目标示意图

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中III类、V类标准； 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类、3类标准； 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级、三级标准； 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类、3类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的相关要求 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标：CODcr：0.069t/a，NH3-N：0.016t/a。由建设方负责向当地环保部门提出总量指标来源及调剂方案或向环保部门进行排污权购买。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简介： 1、施工期工艺 本项目施工期工艺流程及产污节点见图5-1。 施工废水建设垃圾 施工废水建设垃圾 施工 废气、固废 固体 废物 基础施工 主体施工 装修施工 设备安装 工程验收 扬尘 施工噪声 扬尘 施工噪声 噪声 噪声 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺 ①备料：根据产品要求，选择合适型号和数量的钢材； ②剪切下料：对各类型钢材按需求进行剪切下料，一般采用剪板机和切割机。该道工序主要产生机械噪声、边角料及少量切割烟尘； ③机械加工：一般采用常规机械加工（车、折、冲等工序）该道工序主要是产生机械噪声和少量边角料；同时，各种生产设备在生产过程中需要使用矿物油、乳化液、切削液等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、废乳化液； ④火曲：采用中频炉对铁塔工件进行加热至900℃，采用滚剪倒角机对工件进行弯曲，经专门负责人检查火曲角度，火曲方向，无误后，方可进行冲孔、车，等工序。 ⑤锻压：采用高频炉对金具工件进行加热至1180℃，采用锻压机对工件进行锻压，锻压后工件经自然冷却至常温（2至3h）后进入抛丸工序。 ⑥手工焊接：包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种，按焊缝在空间位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等，电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。本项目金具不需焊接，只针对铁塔进行焊接。 ⑦抛丸：针对加工后的金具工件进行抛丸处理，用压缩空气将喷丸器中的丸料（20-30目铁丸）喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内自动完成。 ⑧组装；对金具和铁塔加工完成后的工件进行人工试组装。 ⑨镀锌：经试组装合格后由车辆运输至外地对工件表面进行镀锌处理。在厂内不进行镀锌处理。 ⑩包装发货：将产品进行包装，经过最终验收后可发货给订货方。 本项目为年产10000吨电力器材建设项目，具体产品类型为铁塔、金具、电力器材（非标类金具），电力器材主要为非标金具类产品，生产工艺同标准金具生产工艺基相相同，金具产品工艺流程及产污节点见下图5-2，铁塔产品工艺流程及产污节点见下图5-3， 图5-2 项目金具工艺流程及产污节点图 剪切下料 圆钢、角钢、碳钢等 粉 尘 加热锻压工序 （1180℃） 抛丸 废钢边角料 噪 声 包装发运 试组装 粉 尘 机械加工（切边、冲孔）等工序 镀锌 外协 扁钢、角钢、碳钢等 剪切下料 粉 尘 加热火曲工序 （900℃） 废钢边角料 噪 声 机械加工（打钢印、切角、冲孔）等工序 焊接 烟 尘 废焊渣 试组装 镀锌 外协 包装发运 图5-3 项目铁塔产品工艺流程及产污节点图 3、项目物料平衡 表5-1 项目物料平衡表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方; 原辅材料; 扁钢; 905; t/a; 岳阳、长沙等建材市场. Q235圆钢; 1038; t/a; 岳阳、长沙等钢材市场. 角钢; 2203; t/a; 岳阳、长沙等钢材市场. 碳钢; 2240; t/a; 岳阳、长沙等钢材市场. 焊条; 0.6; t/a; 湖南钢材市场. 焊丝; 0.4; t/a; 湖南钢材市场. 合计; 6387; t/a. 出方; 产品; 铁塔; 3000; t/a; /. 金具; 2000; t/a; /. 电力器材; 1000; t/a; /. 废气; 焊接烟气; 0.008; t/a; 焊接过程. 抛丸粉尘; 0.1; t/a; 抛丸过程. 固废; 废余钢、废钢屑; 376.6; t/a; 废钢边角料、废钢屑. 废焊渣; 0.06; t/a; 焊接过程. 收集固废; 9.9; t/a; 抛丸过程. 合计; 6386.668; t/a. 本项目生产线物料输入合计为6387t/d，物料输出合计为6386.668t/d，物料输入与输出的偏差为（6387－6386.668）÷6387×100%＝0.0052％，物料损耗小于5%，数据可做为物料平衡分析的基础。 主要污染工序： 1.施工期污染工序： （1）施工期扬尘 根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定。本项目用地主要为荒草地，地势较平整。施工期扬尘主要来源于：主体建筑基础施工产生的扬尘、建筑材料（钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘,各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 （2）施工期废气 项目施工期废气主要为施工车辆、机械运行过程中产生的尾气。 （3）施工固废 施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工废弃混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物，本项目产生固废可用于湘阴县金龙新区内道路路基填方（金龙新区目前正处于快速开发中，区域内有燎原路、安康路等多条道路正在施工建设）。其次为少量生活垃圾，为避免固体废物对周围环境产生不良影响，生活垃圾由环卫部门处理。 建设期产生的少量废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物，送有危险废物处理资质的单位处置。 （4）施工噪声 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，根椐施工阶段的不同产生噪声级不同，场土平整阶段一般为75～90dB（A），主体施工阶段一般为75～105dB（A）。 （5）施工期废水 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 ①生活污水 施工高峰期间人员及工地管理人员共50人，按50L/人.d计算，用水量为2.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为2m3/d。 ②工地施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。 施工期水土流失 （6）施工水土流失量 本工程扰动地表面积2.5hm2，扰动范围内，地表及土壤肥力将受到不同程度的破坏。在施工过程中，原地貌形态、土壤结构、地表植物都不同程度受到改变和损坏，经过多年自然形成的地表植被生长分层土壤被挖损、剥离和压埋，造成土壤肥力和蓄水能力的迅速降低或丧失而产生水圭流失。本项目水土流失量可按以下公式进行估算 W=i=1n(Fi×Moi×Ti) 式中：W1—扰动地表前水土流失量，t； W2— 扰动地表后水土流失量，t； W—扰动地表新增水土流失量，t； Fi — 第i个预测单元的面积（扰动面积），km2； Msi —扰动后土壤侵蚀模数，t/km2·a； Moi — 扰动前土壤侵蚀模数，t/km2·a； Ti — 预测时段，a； i —预测单元，i＝1，2，3，……，n。 根据预测，若不采取水土保持措施，本项目预计产生水土流失总量为62.5t，如施工期采取水土保持措施后，项目土壤侵蚀模数可控制在0.2~0.5×104t/km2.a之间，水土流失属于Ⅰ级较少级。 2.营运期主要污染工序： 2.1废水 本项目无需生产用水，车间和设备保洁不使用水冲洗，采用吸尘器吸尘结合人工清扫方式，可避免水耗和冲洗水的产生。 根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》，住宿员工生活用水按平均150L/人·d，不住宿员工生活用水按平均50L/人·d，本项目总劳动定员为50人，其中30在厂住宿，则本项目生活用水量为1650m3/a（5.5m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为1320m3/a（4.4m3/d）。生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.462t/a、0.264t/a、0.198t/a、0.040t/a。 2.2废气 （1）机加工粉尘 机加工过程（包括切割下料、切边、切角、冲孔等过程）中会产生部分粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中的钢压延加工行业无组织排放工业粉尘产污系数取1.5kg/t-原料，本项目使用的主要原料（圆钢、角钢、扁钢、碳钢）约为6386t/a，则粉尘产生量约为9.57t/a（3.99kg/h）。其主要成分为钢金属粉末，尘粒大于100微米，该类粉尘比重和粒径较大，一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内。 （2）焊接烟气 本项目在焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条及焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目使用各种焊材（焊条和焊丝）用量为1t/a，根据《焊接技术手册》（王文翰主编），每千克焊条（或焊丝）产生的烟尘量6～8g，本报告取最大值8g，则本项目产生的烟尘量约为0.0032kg/h（7.68kg/a）。 （3）抛丸粉尘 金具产品需进行抛丸处理，抛丸工序将喷丸器中的丸料（20—30目铁丸）喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面的锈渍及氧化物，产生的粉尘主要是氧化铁。抛丸在抛丸机内自动完成。项目需抛丸处理的金属材料件仅为金具生产，金具的产品规模为2000t/a，则抛丸处理金属材料件为2000t/a，每天工作8小时，根据同类企业类比，粉尘量以0.5％计，则粉尘产生量为10t/a（4.17kg/h），要求抛丸粉尘经抛丸设备自带的脉冲布袋除尘器处理后于15m高排放筒排放，处理效率约为99％，风量为6000m3/h，处理前粉尘浓度为695mg/m3，正常处理后粉尘的排放量约0.1t/a（0.417kg/h），排放浓度为6.95mg/m3，主要以有组织形式排放。其排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的最高允许排放浓度≤120mg/m3。 （4）食堂油烟 食堂以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少，除此之外，产生的废气还有厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。 居民人均食用油日用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%， 项目日就餐人数平均为50人，则食堂油烟产生量约为0.05kg/d，合计约0.016t/a。 设4个基准灶头，集气罩总风量2000 m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为5mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.0024t/a，排放浓度0.75mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 2.3噪声 噪声是本项目营运过程中主要的污染因子。噪声主要产生于下剪切机、切割机、焊接、车床加工、抛丸、冲压等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-95dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备源强如表5-2。 表5-2 主要设备噪声源强一览表 噪声源名称; 持续时间; 噪声级dB（A）; 防治措施. 剪切机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 折弯机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 车床; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 钻床; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 冲床; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 焊机; 间歇; 85～90; 减振、隔声. 抛丸机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 切割机; 间歇; 80～95; 减振、隔声. 2.4固体废物 本项目营运过程中，厂区内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，主要包括①废钢屑、废边角料，②焊渣，③废矿物油，④废机油，⑤抛丸粉尘，⑥生活垃圾，⑦污水处理系统产生的污泥，产排情况见表5-2。 （1）废钢屑、废边角料 机加工过程（包括下料、切边、切角、冲孔等过程）中产生的钢余料（边角料、钢屑），其产生量一般约为原料的5.9%，本项目使用的原料（钢板）约为6386t/a，则钢余料产生量为376.6t/a，可外售综合利用。 （2）废焊渣 焊接过程中，焊材尾头以及焊接后表面清理废渣，其产生量约占原材料的6%，本项目焊材耗量约为1t/a，则焊渣产生量约为0.06t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。 （3）废乳化油 在机加工过程中机床等设备用乳化液冷却，乳化液循环使用，使用一定时间后更换一次，废乳化液中含有较高的石油类、CODCr根据建设方提供的资料及同类型项目类比分析，本项目机械设备加工使用的乳化油原液使用量约为0.1t/a，以乳化油原液10%和水90%配置，将产生乳化液1t/a，乳化液使用一定时间后必须更换，更换周期为：6个月/次，一年两次，由于乳化液循环使用过程中蒸发、滴漏，按30%的消耗计，产生的废乳化液约为0.7t/a。属于HW08危险废物。环评要求委托有危险废物经营许可证的单位进行处理。 （4）废机油 在设备出现故障或定期检修过程中有一定的废机油产生，根据岳阳市同类机加工企业和建设方提供的相关资料类比分析，本项目废机油产生量约50kg/a，属于HW09危险废物，环评要求委托有危险废物经营许可证的单位进行处理； （5）抛丸粉尘 根据除尘系统的除尘效率计算，除尘灰渣产生量9.9t/a，主要成分为氧化铁等，可出售给相关单位回收利用。 （6）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员50人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为7.5t/a（25kg/d）。 （7）污水处理系统污泥 根据《环境统计报表填报指南（P82）》，其生活污水处理一般采用一级沉淀加二级深化处理方法，其污泥产生量可根据该指南中推荐的公式计算，经计算本项目生污水处理系统污泥产生量（干重）为1.41t/a（0.0047kg/d），属一般固废，可送生活垃圾填埋场处理。 表5-3 本项目固废产生情况表 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 废钢屑、废边角料; 376.6t/a; ——; 一般固废; 出售. 焊渣; 60kg/a; ——; 一般固废; 出售. 废乳化油; 0.7t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 废机油; 50kg/a; HW09; 危险固废; 委托处理. 抛丸粉尘; 9.9t/a; ——; 一般固废; 出售. 生活垃圾; 7.5t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 污水处理系统污泥; 1.41t/a; ——; 一般固废; 生活垃圾填埋场处理. 2.5辐射 本项目有中频炉和高频炉各1台，本次环评不包括中、高频炉电磁辐射评价，如证实该设备产生电磁辐射对人体及周围环境有影响，建议单位根据环保部门的要求，请相关资质单位另行电磁辐射环评。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟气 | 0.0032kg/h（7.68kg/a） | 0.0032kg/h（7.68kg/a） |
|  | 机加工 | 粉尘 | 9.57t/a（3.99kg/h） | 吸尘器或人工清扫 方式收集，不外排 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 10t/a 695mg/m3 | 0.1t/a 6.95mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 5mg/m3 | 0.75mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 CODcr BOD5 SS NH3-N | 1320t/a 350mg/l， 0.462t/a 200mg/l， 0.264t/a 150mg/l， 0.198t/a 30mg/l， 0.040t/a | 1320t/a 52.5mg/l， 0.069t/a 20mg/l， 0.026t/a 45mg/l， 0.059t/a 12mg/l， 0.016t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 钢余料 | 376.6t/a | 出售 |
|  | 焊接 | 废焊渣 | 60kg/a | 出售给相关单位回收利用 |
|  | 设备冷却 | 废乳化油 | 0.7t/a | 送有资质的机构处置 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 50kg/a | 送有资质的机构处置 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 9.9t/a | 出售给相关单位回收利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 卫生处置 |
|  | 污泥 | 污水处理系统 | 1.41t/a | 生活垃圾填埋场处理 |
| 噪 声 | 75-95dB(A) |  |  | <65dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目建设区域不属于敏感或脆弱生态系统，本项目的运营对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.施工扬尘影响分析 本项目扬尘主要来源于：主体建筑基础施工产生的扬尘、建筑材料（钢材及沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘，各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。据现场调查，本项目南面200~300米范围内分布有15户散户居民，西面160~500米范围内分布有30户散户居民，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在施工场地其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车（船）运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，施工现场主要道路铺设厚度不小于0.15米厚的混凝土路面，对有条件宜采用黑色路面，其余干道均应进行硬化处理。干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植。 采取上述措施后，将使项目施工期扬尘对环境的影响降至最低。 2.施工废气影响分析 项目施工期废气主要为施工车辆、机械运行过程中产生的尾气。本项目施工过程使用的施工机械设备主要以柴油为燃料，产生废气污染物包括CO、NOx、THC等，产生量不大，影响范围有限。 3.施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物。本项目产生固废可用于湘阴县金龙新区内道路路基填方（金龙新区目前正处于快速开发中，区域内有燎原路、安康路等多条道路正在施工建设），无需外运土方，产生固废对区域环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位应尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内（项目南侧、西侧农灌水渠）。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理。避免固体废物对周围环境产生不良影响。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物，应交由具有相应的收集处理处置资质（许可证）的单位进行处理处置。 4.施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，根椐施工阶段的不同产生噪声级不同，场土平整阶段一般为75-90dB(A)，主体施工阶段一般为75～105dB(A)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、挖填、基础水泥浇筑等工序，建设地块较空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5. 3.1施工期噪声预测 本项目位于湘阴县界头铺镇金龙新区（工业区）金龙大道与安康路交汇处东南角，据现场调查，项目边周200米范围内分布有22户居民（项目南侧200米处15户、西侧160米处7户），在施工期，位于工程周边一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-2。 表7-2 施工期噪声敏感点预测值 单位：dB 敏感点; 距本工程距离; 受影响分析; 施工噪声; 标准限值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目南面居民点; 200; 场地平整、基础建筑施工; 85; 60; 50; 0; 0~3.9. 项目西面居民点; 160; 85; 60; 50; 0; 0~5.9. 3.2影响分析 从表7-2中可见，项目南侧200米处和西侧160米处居民点昼间能达标，但夜间可能出现不同程度的超标；施工期噪声昼间最大在50m处以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011），夜间最大在270m以外方可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011）；100米范围内白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准值，夜间更为明显。针对项目施工期产生噪声对项目南侧和西侧居民点的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①本项目施工单位应注意合理设置施工场地，高噪声设备尽量布置在远离居民点的厂区东侧和北侧，并应该对高噪声源施工设备采用围护结构对其进行隔声处理。 ②合理安排作业时间，尤其是严格控制各种高噪声施工机械的作业时间，晚20点至早8点和午休时间12：30-14：00不得进行高噪声机械设备施工。 ③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 ④材料装卸采用人工传递，无抛掷或汽车一次性下料现象。 ⑤所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 ⑥对产生高噪声的木工机具，混凝土振捣器等高噪声设备安排在白天使用。 ⑦合理安排工序，支拆模板、搭拆脚手架等工序均安排在白天作业。 在采取上述措施后，项目施工噪声对周围环境的影响将减至最低，对区域内声环境影响较小。 5.施工期废水影响分析 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 （1）生活污水 本项目施工高峰期间人员及工地管理人员按50人计，按50L/人.d计算，用水量为2.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为2m3/d。由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，其次建议就地修建旱厕，粪便水等废弃物外运作农家肥。 （2）工地施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，废水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围水环境造成一定影响。 对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在各施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 6、施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境分析： 1.水环境影响分析 本项目无需生产用水，车间和设备保洁不使用水冲洗，采用吸尘器吸尘结合人工清扫方式，可避免水耗和冲洗水的产生。 根据工程分析，本项目生活废水排放量为1320m3/a（4.4m3/d）。生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.462t/a、0.264t/a、0.198t/a、0.040t/a。 本项目排水采用雨污分流制的设计原则，雨水经屋面雨水斗汇集后由厂内雨水管道排入工业区雨水管网。目前金龙新区工业区污水管网已建设，但污水处理厂还在筹建中，因此本项目污水实行近期和远期排水规划，近期，金龙新区工业区污水处理厂未建成之前，项目生活污水采取分质分流处理系统，粪便水和洗浴水采用化粪池处理，食堂废水采用格栅+隔油池处理后再统一通过自建污水处理站（水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺，设计规模为10m3/d）处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后排入工业区污水管网，由西面农灌水渠最终排入湘江；远期，金龙新区工业区污水处理厂建成之后，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后由工业区污水管网接入金龙新区工业区污水处理厂处理，由西面农灌水渠最终排入湘江。 本项目废水处理工艺如下图： 粪便水+洗浴水 食堂含油废水 预处理（格栅+隔油沉淀池） 化粪池 调节池 近期 远期 水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，且满足接管要求后接入工业区污水处理厂处理 由工业区污水管网排入西面农灌水渠，最终进入湘 江 由西面农灌水渠最终排入湘江 图7-1 项目废水处理工艺流程示意图 本项目污水处理装置是生活污水最常用的处理设施，使用其处理污水能保证污水中CODcr、NH3-N稳定达标。该处理装置既有缺氧又有生物氧化单元（实践证明：只有厌氧或缺氧单元的无动力装置不能使CODcr、NH3-N这两个因子达标）。本项目采用的动力一体化污水处理装置，工艺说明如下： 工艺原理：水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，处理单元组成：①缺氧池；②接触氧化池；③二沉池； ④污泥池；⑤风机室、风机。适用范围：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂、别墅等生活污水处理及类似的污水处理。特点：可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。实践证明，该处理工艺COD去除率在80%-90%之间，BOD5去除率在85%-95%之间，氨氮去除率在50%-70%之间，SS去除率在70%-95%，在金龙新区工业区污水处理厂建成之前，排放废水可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准。由此可知，本项目生活污水处理工艺是可行的。 金龙新区污水处理厂位于金龙新区西北部地块，正处于规划建设中，拟采用A/O工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。金龙新区污水处理厂主要收集金龙新区工业区、金龙镇的生活污水和工业废水。废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（B标准）后排入湘江。根据调查，本项目位于金龙新区污水处理厂东侧400m处，属于该污水处理厂纳污范围。 本项目处于湖南湘阴工业区金龙新区污水处理厂纳污范围内，园区内部分管网已建成。项目建成营运后，污水排放量为4.4m3/d，主要来自于员工的生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，均为金龙新区污水处理厂常规处理项目。在园内污水处理厂建成之后，项目生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，在金龙新区污水处理厂建成之后，本项目污水纳入金龙新区污水处理厂集中处理是可行可靠的。因此，项目废水达标排放后对区域水环境影响较小。 2.环境空气影响分析 本项目大气污染源主要有焊接过程产生的少量烟气、机加工、抛丸过程中产生的粉尘以及食堂烹饪产生的食堂油烟。 （1）焊接烟气 本项目在焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条及焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊接产生的烟尘量约为0.0032kg/h（7.68kg/a），产生量极少，经加强车间通风后对车间内和车间外大气环境不会造成大的影响。 （2）机加工粉尘 本项目机加工过程中（包括切割下料、切边、切角、冲孔等过程）产生的钢粉尘，粒径均大于100微米，比重较大易沉降，产生量约为9.57t/a（3.99kg/h）。该类粉尘一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内，经类比分析多家金属材料加工企业无组织排放厂界TSP浓度监测数据可知，厂界浓度可小于1.0mg/m3。粉尘应采用吸尘器或人工清扫方式及时收集，并集中堆放，定期外售，在钢粉尘堆放过程中为了避免二次起尘，应用容器盛装（桶装或袋装）并加盖帆布遮盖。 另外，应在车间周围安装抽排风设施加强通风，并对操作工人配备防尘口罩等劳保措施后，项目粉尘对车间工人的影响较小。 （3）抛丸粉尘 金具产品需进行抛丸处理，抛丸工序将喷丸器中的丸料（20—30目铁丸）喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面的锈渍及氧化物，产生的粉尘主要是氧化铁。抛丸在抛丸机内自动完成。 本环评要求抛丸设备配备必要的除尘设备，产生的抛丸粉尘经抛丸设备自带的的脉冲布袋除尘器处理后引至屋顶排放（本项目厂房高度为12米），处理效率约为99％，风量为6000m3/h。具体的粉尘产生及排放情况见表7-3： 表7-3 抛丸工序粉尘产生排放情况 项目; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 备注. 产生; 4.17; 695; 除尘效率约99％. 排放; 0.417; 6.95. 排放标准; 3.5; 120; 15m高的排气筒. 可见，抛丸工序排放的粉尘经过配套的脉冲布袋除尘器处理后引至车间屋顶排放，其排放速率和排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求， 对区域大气环境影响较小。项目用地属于湘阴县金龙新区工业用地，周边范围均为各类生产企业，各企业生产厂房高度一般为6~9m，因此本项目设置15米高排气筒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求（排气筒高度必须高于周边200米范围内最高建筑物5米的要求，否则排放速率应严格标准的50%执行）。 （4）食堂油烟废气 项目油烟产生量约为0.05kg/d，合计约0.016t/a。设4个基准灶头，集气罩总风量2000 m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为5mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.0024t/a，排放浓度0.75mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求，对区域环境影响不大。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声主要产生于噪声主要产生于下剪切机、切割机、焊接、车床加工、抛丸、冲压等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-95dB(A)之间。需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如各类切割机、抛丸机、车床、剪切机、冲压机等设置相应的消声装置。 ②隔声吸声：隔声吸声：将噪声较大的机械设备尽可能考虑置于室内，部分设备则考虑加设隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁；高噪声设备通过封闭隔声、减振和内部吸声降低混响、室内设双层隔声窥视窗及隔声门等措施，同时进行植树绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。 ④优化车间设备布置：考虑到项目噪声对周边居民的影响，本项目噪声设备主要布置在生产车间靠东或靠北一侧，可有效减轻生产噪声对东侧居民的影响。 主要声源设备及控制方案： 表7-4 主要声源设备及控制方案 噪声源名称; 持续时间; 噪声级dB（A）; 防治措施. 剪切机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 折弯机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 车床; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 钻床; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 冲床; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 焊机; 间歇; 85～90; 减振、隔声. 抛丸机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 切割机; 间歇; 80～95; 减振、隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场区的固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。本项目根据导则对工业噪声预测。 （1）固定噪声源预测与评价 ①噪声源源强的选取原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对厂边界和东侧居民点处声环境质量的影响，预测结果见表7-5： 表7-5 拟建项目厂界噪声预测结果 序号; 预测点位; 正常工况昼间（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 预测值（dB(A); 达标; 超标. 1#; 东厂界; 57.5; 昼间：65 夜间：55; √. 2#; 西厂界; 57.5; √. 3#; 北厂界; 41.2; √. 4#; 南厂界; 57.5; √. 5#; 南侧居民点; 48.6; 昼间：60 夜间：50; √. 6#; 西侧居民点; 48.3; √. 注：厂界东、厂界南、厂界西、厂界北处预测值为贡献值，西侧和南侧居民点处预测值为居民点处最大背景噪声值和贡献值的叠加值。 结果表明，拟建项目噪声源采取防噪措施后，项目拟建地厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）所规定的3类声环境功能区排放限值。西侧和南侧敏感点处仍维持在背景值水平，满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准要求。另外，本项目夜间不生产，因此，在昼间噪声达标排放的情况下对周围声环境敏感目标不会产生较大影响。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物源主要有机加工产生的钢余料、焊接过程产生的焊渣、机加工设备冷却产生的废乳化液、抛丸粉尘及生活设施产生在生活垃圾等。项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-6： 表7-6 固体废物产生量及处置措施 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 废钢屑、废边角料; 376.6t/a; ——; 一般固废; 出售. 焊渣; 60kg/a; ——; 一般固废; 出售. 废乳化油; 0.7t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 废机油; 50kg/a; HW09; 危险固废; 委托处理. 抛丸粉尘; 9.9t/a; ——; 一般固废; 出售. 生活垃圾; 7.5t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 污泥; 1.41t/a; ——; 一般固废; 生活垃圾填埋场处理. 钢余料、抛丸粉尘和焊渣，均属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关要求建立固体废物堆放场地（生产车间厂房内单独隔离的一般固废堆放场），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 在机加工过程中机床等设备产生的废乳化液约为0.7t/a，属于HW09危险废物，设备故障或定检修产生的废机油为50kg/a，属于HW08危险废物，其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]和《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行。建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。 污水处理系统产生的污泥属于一般固废，可送生活垃圾填埋场处理，生活垃圾产生量为7.5t/a，生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对厂区内及周围的环境产生极大的污染。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目设垃圾收集点一个及若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由垃圾清运车送至金龙新区工业区内垃圾中转站，再由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处理。 各固体废物的清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5.生态影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，厂区绿化面积为3163.2m2（12.6%），以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。第一个层次为环绕生产线的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为办公及辅助车间，仓库周围；第三层次为厂界墙内的绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.清洁生产分析 （1）清洁生产评价 依据国家清洁生产中心颁布的《企业清洁生产审计手册》要求，从原料选择、产品、生产工艺、生产设备、废物等方面对本项目清洁生产水平进行分析，从清洁生产角度，提出清洁生产措施，从管理、员工素质等方面提出清洁生产的非工程措施。 ①原材料指标：建设项目的主要原料为钢材（扁钢、圆钢、角钢、碳钢）和焊材，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能源强度一般，可回收利用性良好。整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响中等。 ②产品指标：项目产品具有较高的自动化、机械化，有利于提高电力器材整个生产行业整体工艺水平，实现企业规模化生产。出厂产品无需包装，直接由汽车运外工地进行安装。 ③资源、能源指标：项目无生产用水，仅使用清洁能源——电能，另外，项目选用节能型变压器；选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度；选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件等一系列节能降耗措施。因此，本项目生产工艺符合清洁生产资源能源利用指标要求。 ④污染物产生指标：本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。 因此，整体而言，该生产线清洁生产水平中等。 （2）清洁生产建议 为了实现真正意义上的清洁生产，从源头上消除污染，本次评价提出以下建议： ①制定持续清洁生产计划，定期进行清洁生产审计，并把清洁生产审计的成果及时纳入企业的日常管理。 ②建议企业采取更为先进的生产工艺，以减少污染物的排放，最大限度地减轻项目对周边环境的污染程度。 ③建立清洁生产组织，搞好职工培训工作。 ④加强内部管理，健全各种清洁生产规章制度。 7.环境经济损益分析与三同时验收 （1）环保投资 湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司年产6000吨电力器材建设项目总投资3000万元，其中环保投资为84万元，所占比例为2.8％。 环保投资分布情况见表7-7： 表7-7 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元); 治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; 10; 减轻施工期环境影响， 确保达标排放， 避免施工扰民. 2; 废气; 机加工粉尘; 吸尘器结合人工清扫收集，车间抽排风设施; 30; GB16297-1996中标准. 抛丸粉尘; 抛丸设备自带的的脉冲布袋除尘器处理后引至屋顶排放. 焊接烟气; 加强车间通风. 食堂油烟; 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管; GB18483-2001中要求. 3; 废水; 生活废水; 厂区雨污分流管网、化粪池+隔油池+水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺，设计规模为10m3/d; 20; （GB8978-1996）一级标准. 4; 噪声; 基础减振、消声隔音等 一系列噪声防治设施; 10; GB12348-2008中3类标准. 5; 固废; 一般固废储存场 危险废物储存场; 5; 固废管理的相关要求. 生态; 绿化（3163m2）; 9; 吸尘降噪，美化环境. 6; 合计; 84; 占总投资2.8％. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费8.4万元。 检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计8.4万元。 人工费：环保设施管理人员2人，全年人工费5万元。 项目的环保运行费用总计21.8万元/年。 （3）社会效益分析 本项目建成后可直接安排100个就业岗位，对解决本地区剩余劳动力有一定促进作用；同时可增加地方财政收入，具有良好的经济效益和社会效益，促进了当地经济的发展。 （4）环境效益分析 本项目经采用环评中的各种污染控制措施后，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，可大大减轻对周围环境的影响。 9.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-8。 表7-8 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 营运期：生活污水、CODcr、BOD5、NH3-N。监测点位：废水总排放口; 近期工业区污水处理厂建成之前排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，远期达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入金龙新区工业区污水处理厂. 废气; 营运期：焊接烟气、抛丸粉尘、机加工粉尘。; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 固废; 营运期：生活垃圾、废焊渣、钢余料、抛丸粉尘、废机油、废乳化液; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险固废贮存污染控制标准》中的相关要求. 10. 项目选址可行性、平面布置合理性和产业政策符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目位于湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角，湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司已与湘阴县金龙镇签定了土地购买协议（见附件6，约70亩，其中包括湖南金锥电力工贸有限公司33.5亩地），根据《湘阴县城乡规划局规划设计通知书（湘）规条字29号》（见附件），本项目用地属于二类工业用地，且用地已得到规划部门的同意。符合《湘阴县金龙新区土地利用总体规划》（规划图见附图4）。同时本项目建设地靠近芙蓉北路，距长沙区仅24公里路程，地理位置优越，交通十分便利，建设条件较好。 综上所述，项目选址交通便利，周围环境条件基本满足本项目建设条件，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放的啊，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （2）与金龙新区产业定位的相符性分析 金龙新区总规划面积20平方公里，根据《湘阴县金龙新区土地利用总体规划》，金龙新区将以芙蓉大道为界，东西两侧规划商贸开发区和工业区各10平方公里，工业区分南、北两个片区，其中南片工业区5平方公里，新区的产业定位为以电子信息、机械制造为主导的“两型”产业，本项目位于规划工业区的南片区，属于机械加工行业，与湘阴县金龙新区产业定位相符。 （3）厂区平面布置合理性与建议 厂大门设置于厂区北侧靠近金龙大道，厂区分区明显，整个厂区主要分为两部分，厂区南部为生产区，主要布置了3栋生产车间；厂区北部为办公生活区，主要布置了1栋4层综合服务大楼（含宿舍和办公室）、1栋2层员工食堂；各建筑有车道联通，以便物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置了绿化带。厂区平面布置见附图2。 项目厂区平面布置实行闹静分离，生活区布置在厂区北面，与生产区之间由绿化带隔开，生产区基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（生产工车间）主要集中布置在中间厂房内（项目周边居民主要集中在厂区西面和南面），办公生活区与生产厂区自然分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。 为保证总体布置达到较好的效果，在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是机加工车间和焊接车间应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，生产区和生活区应尽量保持分开，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 （3）产业政策符合性分析 本项目为年产6000吨电力器材建设项目，属于机械零部件制造业建设，对照《产业结构政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订）可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《产业结构政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此项目建设与国家的产业政策相一致。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟气 | 加强车间通风、换气和对工人配备口罩等劳保措施后对区域环境影响较小 | 达到GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》中二级标准 |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 经抛丸设备自带的的脉冲布袋除尘器处理后于15m高排放筒排放 |  |
|  | 机加工 | 粉尘 | 加强车间地面及设备的保洁，建议采用吸尘器或人工清扫方式收集粉 |  |
|  | 食堂 | 动植物油烟 | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、 BOD5、 SS | 化粪池+隔油池处理++水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺 | 近期工业区污水处理厂建成之前排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，远期达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入金龙新区工业区污水处理厂 |
| 固 体 废 物 | 设备冷却 | 废乳化油 | 送有资质的 机构处置 | 影响不大 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 送有资质的 机构处置 |  |
|  | 机加工 | 钢余料 | 出售给相关单位回收利用 |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 出售给相关单位回收利用 |  |
|  | 焊接 | 废焊渣 | 出售给相关单位回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场填埋 | 不影响环境卫生 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 送垃圾填埋场填埋 | 不影响环境卫生 |
| 噪 声 | 主要产生于机加工工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-95dB(A)之间，通过声源治理、隔声吸声、减震措施治理后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可确保达标。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所在地周边无保护动植物。本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

| 一、结论： 1、项目概况及产业政策 本项目为湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司年产6000吨电力器材建设项目，项目建地位于湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角，规划总用地面积为25104.87（37.66亩），建设内容主要为3栋生产厂房、1栋综合服务用房（含办公室、员工宿舍）、1栋员工食堂，总建筑面积为19644m2。总投资为3000万元。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类，本项目符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论 气环境：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目南侧、西侧水渠各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 声环境：项目区域昼间噪声为48.3~56.8dB(A)、夜间噪声为37.9~46.2dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，厂界南侧200米处居民点和厂界西侧160米处居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，现阶段区域声环境质量较好。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资84万元，占总投资的2.8%，运行费用约为21.8万元。 4、环境影响预测评价结论 项目焊接烟气产生量极少，约0.0032kg/h（7.68kg/a），经加强车间通风、换气和对工人配备口罩等劳保措施后对车间环境及区域大气环境影响极小；机加工粉尘粒径均大于100微米，易沉降，经及时清扫，并集中堆放，定期出售，抛丸粉尘经抛丸设备自带的的脉冲布袋除尘器处理后引至屋顶排放，其排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求，对区域大气环境影响极小。 运营期生活废水排放量为1320m3/a（4.4m3/d），近期，金龙新区工业区污水处理厂未建成之前，项目生活污水采取分质分流处理系统，粪便水和洗浴水采用化粪池处理，食堂废水采用格栅+隔油池处理后再统一通过自建污水处理站（水解酸化+接触氧化地埋式生物处理工艺，设计规模为10m3/d）处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后排入工业区污水管网；远期，金龙新区工业区污水处理厂建成之后，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后由工业区污水管网接入金龙新区工业区污水处理厂处理。本项目属于该污水处理厂纳污范围，不会影响区域水环境功能。 营运期各种设备噪声级在75-95dB(A)之间，通过声源治理、隔声吸声、减震措施治理后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）所规定的3类声环境功能区排放限值。南侧和西侧敏感点处满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准要求。可确保达标排放，对周围声环境不会产生明显的影响。 废钢屑，焊渣，机加工粉尘、抛丸粉尘，均属于一般工业固体废物，建设单位必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013修改单中的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放；项目所产生的固体废物中废矿物油、废机油属危险固废。需设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集处理；生活垃圾36t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处理。 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、项目的先进性与清洁生产 项目生产工艺较成熟，能耗、物耗相对较低、产品性能优越，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平中等。 6、项目选址的可行性分析 本项目位于湘阴县金龙新区金龙大道与安康路交汇处东南角，项目用地属于二类工业用地，且符合《湘阴县金龙新区土地利用总体规划》要求。地理位置优越，交通十分便利，建设条件较好。建设工程的选址符合相关要求。 7、总图布置合理性与建议 项目厂区平面布置实行闹静分离，生活区布置在厂区北面，与生产区之间由绿化带隔开，生产区基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（生产工车间）主要集中布置在中间厂房内（项目周边居民主要集中在厂区西面和南面），办公生活区与生产厂区自然分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。 8、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，用地性质属于湘阴县金龙新区工业区内二类工业用地，选址合理，在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。项目建设应严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。 二、要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 （3）车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 （4）厂区建设应做好雨污分流，并做好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 （5）加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 （6）如证实中频炉、高频炉设备产生的电磁辐射对人体及周围环境有影响，建议单位据据环保部门的要求，请相关资质单位另行电磁辐射环评。 （7）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 规划设计条件通知书 附件3 项目工件外协加工协议 附件4 项目环境监测报告 附件5 项目环境监测质量保证单 附件6 项目购地协议 附件7 项目专家意见及签到表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划分、水系、标明纳污口位置和地理、地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目用地红线图 附图4 项目区域用地规划图 附图5 项目环境监测布点图 附图6 污水管网走向及污水处理设施位置图 附件1 项目环境保护审批登记表 |  |  |