表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湘阴县金盾公租房小区外原吉路配套工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县城北新区投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陶建康 |  |  | 联系人 | 李欣 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇新世纪大道 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974028130 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县新世纪大道以南、江东路以北。 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 21026.78 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 4205（≥20％） |  |  |
| 总投资 （万元） | 5020 | 其中:环保投资(万元) |  | 421 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1.编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正版） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订） （9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （12）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016) （13）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （14）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （15）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （16）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （17）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010） （18）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （19）《环境保护实用数据手册》 （20）《城市道路设计规范》（CJJ37-2012） （21）《湘阴县城总体规划（县城总体布局规划图）》（2008-2030） （22）《湘阴县城总体规划（综合交通规划图）》（2008-2030） （23）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007） （24）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号） 2.项目背景和建设的必要性 2.1项目背景 改革开放30多年来，湘阴县在各级党委、政府的领导下，各项事业得到的长足发展，居民的物质生活水平有了很大的提高，经济实力不断增强，为统筹经济发展，全面建设小康社会做出了积极贡献。湘阴县金盾公租房小区于2016年1月开工建设，总建筑面积11280平方，本项目是湘阴县金盾公租房小区及周边群众日常生活配套工程，主要用于道路、给排水、供电等。随着周边房屋建设和大量居民入住，以及城市人口的不断增加，湘阴县现有的城市基础设施已不能满足居民需求，本项目配套基础设施建设为安置房小区的居民日常生活提供极大的方便。因此本项目的建设十分必要的，湘阴县金盾公租房小区配套基础设施建设项目一方面可以改善湘阴县文星镇金盾公租房小区周边环境，方便居住用户的日常生活，另一方也可以为改善提高整个湘阴县文星镇环境的面貌做出巨大贡献。 2.2项目建设必要性 ①项目的建设是满足完善住房供应体系的需要 保障性住房内基础配套设施极为重要。要体现保障性住房的作用，使居住者生活方便，安居乐业，就得完善该区基础配套设施。基础配套设施作用表现为：使人们出行方便，日常能够排污正常，日常能正常供水、供电等。本项目的主要对湘阴县金盾公租房小区保障房配套道路、给排水、供电进行建设，是满足完善住房供应体系的需要。 ②是完善城市配套设施建设、改善人居环境的需要 近年来，湘阴县城镇发展迅速，在湘阴县委县政府的正确领导下，城镇基本格局已初步形成。但目前湘阴县新世纪大道以南、江东路以北的湘阴县金盾公租房小区内公用及市政基础设施落后，“脏、乱、差”特征明显，公共排水设施落后。加快对湘阴县金盾公租房小区配套基础设施建设，可以加快湘阴城镇基础设施建设，改善城镇基础设施条件，完善城镇功能，改变旧城镇落后面貌，提升文明和谐社区的创建水平，从根本上改变湘阴县金盾公租房小区形象，提升湘阴县城镇品位和承载功能，提高城镇的管理水平，促进湘阴县经济社会环境又好又快发展。 ③本项目的建设将有效促进消费，促进当地经济发展 湘阴县金盾公租房小区配套基础设施建设，势必带动建筑、钢材、水泥等相关行业市场需求，对刺激消费利好；更重要的是，将解决中低收入群体住房困难，让潜在的“房奴”从房贷重压中解脱出来，拿出原本计划用于买房的那部分积蓄，改善生活，提高当前生活质量，从而有力刺激消费。 综上所述，本配套项目建设十分必要。 受湘阴县城北新区投资开发有限公司委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 3.工程内容及规模 3.1工程简介 1）项目名称：湘阴县金盾公租房小区外原吉路配套工程建设项目 2）项目性质：新建 - 项目投资：本项目总投资为5020.00万元，其中工程费用2856.03万元、工程建设其他费用1926.92万元（包括征地拆迁费1855.71万元）、基本预备费237.05万元。 - 建设单位：湘阴县城北新区投资开发有限公司 - 工程建设起止点：项目起于新世纪大道以南，止于江东路以北，全长683m，设计宽度为30m；并配套DN400供水管网800米、DN600污水管网683米、DN600雨水管网683米。 3.2工程建设内容 本工程建设内容主要包括新世纪大道以南，江东路以北的中间路段及配套管网的建设，道路总长为683m，设计宽度为30m。属于城市次干道。采用一块板设计，其中：机动车道共15m，两侧绿化隔离带各2m，慢行系统各2.5m，人行道各3m。 本项目工程规模见下表1-1，主要技术指标见表1-2。 根据《湘阴县城总体规划（2009-2030）》综合交通规划，工程占地属于城市道路用地，整个工程建设有16户居民涉及拆迁。 表1-1 工程规模一览表 道路名称; 道路等级; 红线宽度（m）; 车道数（双向）; 长度（km）; 备注. 原吉路; 城市次干道; 30; 4; 0.683; 本次工程在支路不设置公交停靠站. 表1-2 主要配套设施内容一览表 序号; 内容; 长度; 备注. 3; 供水管网管径DN400; 0.800km; 给水管道一般布置在道路西侧、北侧的人行道或绿化带下。. 4; 雨水管DN600; 0.683km; 沿设计道路敷设，位于道路车行道下，就近排入规划河道内。渠道沿道路两侧绿化带布置，排水干渠深3米，宽4米。. 5; 污水管网DN600; 0.683km; 污水管系统位于车行道（人行道）下。. 表1-3 次干道路主要技术指标表 序号; 项 目; 单 位; 规范值; 原吉路. 1; 计算行车速度; Km/h; 50、40、30; 30. 2; 停车视距; m; 40; 40. 3; 设超高推荐圆曲线半径; m; 150; -. 4; 不设缓和曲线的最小半径; m; 500; 950. 5; 不设超高平曲线最小半径; m; 300; 950. 6; 最大纵坡; 一般值; %; 6; 2.3. 极限值; %; 7. 7; 最小坡长; m; 110; 160. 8; 凸型竖曲线最小半径; 一般最小半径; m; 600; 3000. 极限最小半径; m; 400. 9; 凹型竖曲线最小半径; 一般最小半径; m; 700; 3500. 极限最小半径; m; 450. 10; 缓和曲线最小长度; m; 35; -. 11; 竖曲线最小长度极限值; m; 35; 69.300. 12; 路缘带最小宽度; m; 0.25; 0.25. 13; 地震参数; 0.1（Ⅶ）; 0.1（Ⅶ）. 14; 路面结构类型; 沥青混凝土. 15; 路拱正常横坡; %; 2; 2. 16; 最大超高横坡度; %; 2; -. 17; 车辆荷载标准; 城-B; 城-B. 3.3工程设计车流量 本项目为城市次干道，同类型道路相同时期预测车流量基本相同，本工程各道路交通量预测见下表1-4。 表1-4 本项目道路交通量预测表 （辆/h） 车型; 2019年; 2024年; 2029年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 总车流（pcu/d）; 2816; 3704; 5744. 小车(辆/小时); 108; 24; 145; 32; 230; 51. 中车(辆/小时); 60; 14; 74; 17; 105; 23. 大车(辆/小时); 24; 5; 34; 6; 57; 13. 合计; 192; 42; 253; 55; 392; 87. 注：表中数据已折算成标准小车型。根据《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知(厅规划字[2010]205号)》，小型车折算系数1.0，中型车折算系数1.5，大型车折算系数3.0，折算成标准小车型。 3.4道路设计 （1）平面设计 根据交通组织设计需要对交叉口进行调整，对绿化带断口进行合并封闭，减少断口数量，支路均采用右进右出方式进行处理，减少对本道路的交通干扰，从而提高道路通行能力。 （2）纵断面设计 1、设计原则 （1）纵断面设计遵循控规的总体布局，满足与现状道路进行标高的衔接； （2）纵断面设置需要满足道路通行净空的需求； （3）充分利用自然地形和合理改造自然地形，少填少挖； （4）在考虑了防洪要求、道路纵坡要求、污水、雨水排放要求等基础上，使各项标高和周边用地地坪标高相互协调； （5）最终达到工程的技术合理、造价经济、景观视觉良好等目标。 （6）满足各项道路技术指标要求。 （7）尽量在本工程范围内土方平衡。 2、纵断面设计控制因素： 纵断面设计中，将主要考虑本道路的现状高程。在保证道路纵坡平顺、加铺面层厚度的基础上尽量减少调平层厚度，以降低工程造价。道路设计最大纵坡为1.625%。 （3）横断面设计 根据本道路的地位、作用、功能和特点，根据道路不同宽度，各路段标准横断面布置具体分幅如下： 湘阴县新世纪大道以南、江东路以北：拟建原吉路长683米、宽30米。其中：机动车道共15m，两侧绿化隔离带各2m，慢行系统各2.5m，人行道各3m。 （4）路面及人行道结构设计 根据本道路的功能，设计为沥青混凝土面层。沥青混凝土路面设计使用年限为15年，设计采用双轮组单轴轴载100KN作为标准轴载。 1、机动车道路面结构 上面层：4cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩）； 粘 层：改性乳化沥青（粘层）； 下面层：6cm沥青混凝土AC-20（石灰岩）； 粘 层：乳化沥青（粘层）； 调平层：沥青混凝土AC-20； 封 层：1cm沥青同步碎石封层； 补强层：玻纤格栅（满铺）； 粘 层：乳化沥青； 上基层：20cm水泥（5%）稳定碎石； 下基层：20cm水泥（4%）稳定碎石； 垫 层：15cm级配碎石垫层； 本结构适用于K0+045-K0+205段机动车道北侧拓宽处及道路终点与原上S308省道相交衔接段路面结构。 2、非机动车道路面结构： 上面层：4cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩） 粘 层：乳化沥青（粘层） 下面层：6cm沥青混凝土AC-20（石灰岩） 粘 层：乳化沥青（粘层） 封 层：1cm沥青同步碎石封层 补强层：玻纤格栅（满铺） 粘 层：乳化沥青 上基层：22cmC35水泥混凝土（内设φ12钢筋网） 下基层：15cm水泥（5%）稳定碎石 本结构适用于新建非机动车道路面结构的路面结构。 4、人行道结构设计 面 板：花岗岩烧毛板30×60×5cm 粘结层：3cm厚1:3水泥砂浆 基 层：15cm厚C15混凝土 3.5配套工程设计 （1）给水设计 本项目将统一布置，合理用材，按照干道敷设只管的一般规律，且经过分流的计算，进行环状、枝状相结合的管网设计，做到既能近期需要，又能有利于远期发展，既能满足整体区域的合理布局，又能兼顾具体的实际情况，点、线、面均能进行管网及管径的设置，形成较为完善的供水系统。本项目给水管道设置在人行道内侧绿化带处。埋设主干管管径为DN400mm。根据《湘阴县给水专项规划》，新建管网由新建的给水厂提供可靠的水源。为满足城市发展的供水需求。同时根据规范要求在道路沿线两侧每120m处设置一座消防栓（消防栓具体位置可根据现场实际情况进行调整）。 （2）排水设计 贯彻“高水高排、低水低排”的原则，分别设置高排系统和低排系统，同时充分利用现有水域、撇洪渠、排渍渠，并对其进行疏通整治。雨水管道沿设计道路敷设，位于道路车行道下，设计雨水口连接管管径采用DN600，就近排入规划河道内。渠道沿道路两侧绿化带布置，排水干渠深3米，宽4米，边坡系数为2.5，排水支渠深2米，宽3米，边坡系数为2.0。本工程设计雨水管道管顶最小覆土深度为0.7m。雨水干管每隔30m左右设置雨水检查井，井盖采用钢纤维增加混凝土检查井盖。本工程雨水检查井布设于绿化带下时，检查井井盖高程高出地面5cm。 ②污水管道 规划确定污水主干管为DN600。污水管道沿设计道路敷设，合理布置污水管道的上、下游衔接。污水管道优先布置在道路外侧绿化带内，绿化带布置不下时，布置在机动车道、非机动车道下。污水干管按规范每隔30m左右设置污水检查井，其井盖采用钢纤维增加混凝土检查井盖；设在非机动车道和绿化带上时，其井盖及井座采用钢纤维增加混凝土检查井盖及井座。本工程污水检查井布设于绿化带下时，检查井井盖高程高出地面5cm。 管道设计年限为20年。 3.6项目主要施工工艺及方法 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均匀作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是现场组织施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应做好施工平面现场管理，做好工程原始记录与原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量及材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与施工检测，确保施工质量。 3.7项目施工场地及施工营地布置 本项目沿线工程量不大，不需另外设临时施工场地，直接利用施工道路。本项目不设施工营地，施工人员租用道路沿线民房。项目开挖土方全部回填，不另设取、弃土场。 3.8 工程占地与拆迁 （1）工程占地 根据建设方提供资料，本项目占地面积为21026.78m2。工程占地属于城市道路用地。 （2）工程拆迁与安置 本工程施工方案线路共拆迁户数约16户，本项目征地拆迁实施将按照“岳阳市人民政府《岳阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》（湘政发[2012]46号），按照现状用途、现状使用的前提，保障被拆迁人生活水平不降低的原则，执行政府指导价格下的补偿价格。本项目所涉及的拆迁居民将采取安置房安置及货币补偿方式进行补偿。 3.10项目施工进度 本项目预计2017年6月开工建设，计划2018年8月建成，施工期15个月。 3.11项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表1-5，主要施工设备见下表1-6。 表1-5 工程消耗的原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 商品混凝土拌料; t; 432; 外购. 2; 商品沥青拌料; t; 966; 外购. 3; 砂、砂砾; m3; 1756; 外购. 4; 碎石; m3; 3583; 外购. 5; 钢材; t; 173; 外购. 6; 各类管材; m; 2403; 外购. 表1-6 项目主要施工设备一览表 序号; 主要施工设备; 数量. 1; 轮台式液压挖掘机; 2. 2; 推土机; 4. 3; 轮式装载机; 2. 4; 钻探机; 4. 5; 卡车; 10. 6; 平地机; 3. 7; 空压机; 2. 8; 风锤、电锯; 2. 9; 振捣棒; 3. 10; 气动板手; 4. 11; 移动式吊车; 2. 12; 压路机; 3. 13; 摊铺机; 3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，项目用地本身无原有污染情况及环境问题。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 湘阴县工业园北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 本项目位于湘阴县新世纪大道以南，江东路以北。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，其中较大水域主要为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被和生物 项目所在区域自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于城市地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本项目引用湘阴县环境监测站提供的2015年9月湘阴县国土局大气常规监测点数据作为评价依据，湘阴县国土局大气常规监测点位于距离本项目道路距离为西侧750m。 监测因子：SO2、NO2、PM10。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 国土局; 日均值浓度范围; 0.010～0.046; 0.006～0.029; 0.068～0.106. 五日均值; 0.028; 0.018; 0.084. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 （1）监测布点 本项目纳污水体为湘江。湘江位于项目地西部，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，该段水体属渔业用水，执行地表水Ⅲ类标准。湘阴县环境监测部门对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面，洋沙湖断面位于湘阴县城市综合污水处理厂排放口上游2km处，乌龙咀断面位于排放口下游4km处，本次环评采用这2个常规水质监测数据对该水体水质进行评价。 （1）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2016年1月4日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2和3-3。 表3-2 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 7.05; 6.95; 7.19; 6.95; 7.19; 7.06; 0; 6~9. DO; 9.68; 9.62; 9.63; 9.62; 9.68; 9.64; 0; ≥5. COD; 13.5; 12.4; 13.0; 12.4; 13.5; 13.0; 0; ≤20. BOD5; 2.70; 2.48; 2.61; 2.48; 2.70; 2.60; 0; ≤4. NH3-N; 0.434; 0.395; 0.445; 0.395; 0.445; 0.425; 0; ≤1.0. 总磷; 0.099; 0.082; 0.094; 0.082; 0.099; 0.092; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 2200; 2800; 2200; 3500; 2833; 0; ≤10000. 表3-3 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.82; 7.16; 7.24; 6.82; 7.24; 7.07; 0; 6~9. DO; 9.59; 9.61; 9.62; 9.59; 9.62; 9.61; 0; ≥5. COD; 12.1; 10.8; 11.6; 10.8; 12.1; 11.5; 0; ≤20. BOD5; 2.42; 2.16; 2.32; 2.16; 2.42; 2.30; 0; ≤4. NH3-N; 0.353; 0.382; 0.406; 0.353; 0.406; 0.380; 0; ≤1.0. 总磷; 0.076; 0.070; 0.047; 0.047; 0.076; 0.064; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2800; 2200; 3500; 2200; 3500; 2833; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量状况 根据湘阴县环境监测站2017年4月12日-13日对项目所在地环境噪声监测结果表明，项目地拟建道路与新世纪达到交叉口东南角昼间噪声为64.7dB(A)，夜间噪声为54.0~54.5dB(A)，符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的4a类标准，项目地其余监测点昼间噪声为53.3~56.0dB(A)，夜间噪声为43.7~46.7dB(A)，符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。项目声环境现状监测布点见附图二。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. 拟建道路与新世纪达到交叉口东南角; 2017.4.12; 64.7; 54.0. 2017.4.13; 64.7; 54.5. 4a类; /; 70dB(A); 55dB(A). 拟建道路西侧紧邻高岭社区临路一侧（第一排建筑窗外1m）处; 2017.4.12; 53.3; 46.1. 2017.4.13; 53.3; 46.7. 拟建道路与江东路交叉口东北角; 2017.4.12; 56.0; 45.9. 2017.4.13; 54.0; 44.9. 拟建道路西侧130m处城东实验学校围墙外东侧; 2017.4.12; 54.0; 43.7. 2017.4.13; 53.6; 44.4. 2类; /; 60dB(A); 50dB(A). 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-5 主要环境保护目标表 类别; 桩号; 名称; 方位，距道路红线距离，与路关系; 与路面高差（m）; 规模及功能; 保护级别. 环境空气; K0+000~K0+99; 金盾公租房小区; 东侧5m， 侧对; 0; 居民，220户，约770人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. K0+000~K0+280; 白泥湖强制隔离戒毒所; 东侧7m， 侧对; 0; 约3000人，包含办公人员及收容人员. K0+000~K0+175; 城东实验学校; 西侧130m，侧对; 0; 学校. K0+345~K0+683; 高岭社区; 两侧5m-200m， 侧对; 0; 居民，约1000人. K0+683; 湘阴县一中; 南侧35m，正对; 0; 学校. 声环境; K0+000~K0+99; 金盾公租房小区; 东侧5m， 侧对; 0; 居民，220户，约770人; 距道路边线35m范围以内执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4a类标准，距道路边线35m范围以外执行2类标准。. K0+000~K0+280; 白泥湖强制隔离戒毒所; 东侧7m， 侧对; 0; 约3000人，包含办公人员及收容人员. K0+000~K0+175; 城东实验学校; 西侧130m，侧对; 0; 学校. K0+345~K0+683; 高岭社区; 两侧5m-200m， 侧对; 0; 居民，约1000人. K0+683; 湘阴县一中; 南侧35m，正对; 0; 学校. 水环境; /; 湘江; 西侧4400m; /; 大河，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，约5.0km，渔业用水区; GB3838-2002 III类. 生态环境：沿线植被资源. 金盾小区 戒毒所 城东实验学校 高岭社区 高岭社区 湘阴县一中 图3-1 项目环境保护目标图

表四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准； 距离道路边线35米范围内执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4a类标准、35m范围外执行2类标准。 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准； 城市区域环境振动水平执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）的居民、文教区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期污水排放标准执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级排放标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为新建城市道路项目，运营期项目本身无污染物排放，管道收集的污水全部进入到湘阴县城市污水处理厂处理，因此，本项目不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

一、工艺流程简述（图示）： 1.工艺流程及主要产污环节 本项目为市政基础设施建设项目。本工程的实施包括三个方面：征地、施工和运营。本项目属于“非污染生态影响项目”。本工程的实施包括施工和运营二个方面。施工期的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、水土流失对区域环境的影响，运营期的环境影响主要表现为交通噪声、汽车尾气、路面地表径流对周围环境的影响。本环评将针对道路工程和管线工程按不同的子项目分别对污染物的产生及其种类进行分析。 1、工程施工方案 施工工艺过程主要为旧建筑的拆迁、土地平整、打桩测桩、道路施工、绿化灯公共设施、沟管开挖、管道铺设等。主要采用机械化施工，辅助以手工作业。项目建设后可为周边居民提供便利的出行通道。 2、工艺流程及主要产污环节 项目工艺流程及产污环节见下图5-1。 施工期 运营期 初期雨水、沿线垃圾 施工废水、建筑垃圾 沟管开挖 管道铺设 道路铺设 绿化等施工 工程验收 运行使用 噪声、扬尘、沥青烟 噪声、固体废弃物 扬尘、噪声 建筑拆迁 图5-1本工程工艺流程及产污环节图 路面沥青层施工工艺见下图5-2： 施工准备 洒粘层油 摊铺机就位 运沥青混凝土至工地 摊铺 初压 复压 终压 测实密度 赶光成活 图5-2 项目路面沥青层施工工艺图 本项目所用沥青拌料和水泥拌料全部采用商品混凝土拌料和商品沥青拌料，不在现场设置沥青拌和站和混凝土拌和站。 二、主要污染工序 1.施工期主要污染工序 1.1施工期废水 施工期废水包括民工生活污水、施工生产废水及基坑降水。 ①施工期生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期计（约20人），根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，20009版）》中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则生活污水产生量约1m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS 工人生活污水排放系数按0.8计，则污水排放量为0.8 m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位：mg/m3 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 20-40. ②施工期生产废水 道路施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备全部送机械维修中心维修，不在项目区域内维修，施工区域仅进行设备冲洗，冲洗废水经隔油、沉淀处理后进市政污水管网。 ③明沟与集水井废水 在本项目开挖过程中，将会产生部分地下水。 1.2施工期废气 ①扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-2所示。 表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表5-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 （2）燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边大气环境影响较小。 （3）沥青烟气 该项目路面施工采用沥青砼面层，会产生少量沥青烟。根据施工方案，本项目全部采用商品沥青拌和料，不在现场设置沥青拌和站，能有效降低沥青烟的产生。 1.3施工期噪声 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表5-3。 表5-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 各种钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 1.4施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 根据建设单位提供资料，项目预计开挖土方量约13000m3，采用人工加机械的清除方式。项目总填方量约为13000m3，项目土石方平衡。 工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，道路施工过程会产生一定量的建筑垃圾。 建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为20人，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 表5-4 土石方平衡一览表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 外运量. 挖方; 路基填方; 运出，运入. 数量; 13000; 13000; 0. 1.5施工期水土流失 施工期由于路基开挖、路基填筑、路面铺筑、管线铺设等原因，破坏了道路原有硬化地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。本项目临时施工场地均设在路面，不占用道路沿线区域，且本项目为道路提质改造项目，路基开挖量不大，路面基本为硬化路面，故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 对于项目建设过程中扰动地表可能产生的土壤流失量，本方案采用类比预测法进行估算，计算公式如下： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中：W――扰动地表土壤流失量（t）； Fi――第i个预测单元的面积（km2）； Mik――扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数（t/km2·a）； Tik――预测时段（a）； i――预测单元（1，2，3…..n）； k――预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。 表5-5 建设项目侵蚀类比法参考表（Ms：t/km2·a） Ms 坡度; 汇流面积. 5hm2; 10hm2; 20hm2. 3°; 1000; 2000; 5000. 5°; 5000; 10000; 25000. 10°; 15000; 20000; 60000. 20°; 30000; 50000; 80000. 25°; 50000; 70000; 100000. 项目用地现状为荒地，地块内杂草丛生，部分地表裸露，施工前土壤侵蚀模数约200t/km2·a。本项目占地面积为21026.78m2，根据表5-5，施工期土壤侵蚀模数按2000t/km2·a考虑。由于水土流失量主要发生在项目建设时期，道路建设完成后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少。根据项目提供的施工规划进程表，项目建设期预计在2017年6月至2018年8月，共计15个月。 根据各种工程单元的预测时段、水土流失面积、地形条件及土壤侵蚀模数，计算出由于本项目的建设将产生水土流失总量为46.2t，其中：自然背景流失量4.2t，工程建设新增流失量为42t。 2.运营期主要污染工序 2.1运营期废水 就项目本身而言,营运期不产生废水,项目营运期废水主要为路面径流。 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少。初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。 运营期雨水径流经道路两旁的雨水管网排放。 2.2运营期废气 本项目营运期本身不产生废气，营运期产生的废气主要是汽车尾气。随交通量增长，机动车排放尾气的污染物一氧化碳（CO）和二氧化氮（NO2）的浓度也随之增大。 本项目汽车尾气产生浓度根据湘阴金龙新区金凤大道汽车尾气浓度数据类比分析。其污染物产生浓度范围见表5-5： 表5-6 金龙新区金凤大道工程项目空气监测结果 单位：mg/m3 距路中心距离（m）; NO2日均值; CO小时均值. 浓度范围; 超标率; 浓度范围; 超标率. 60; 0.019～0.032; 0; 1.1～2.3; 0. 50; 0.023～0.034; 0; 2.6～3.7; 0. 2.3运营期噪声 本项目营运期噪声主要是交通噪声。 工程竣工的营运期内主要噪声来自道路的机动车通行产生的噪声，其噪声源噪声级值分布在70-85分贝，且以交通噪声为主。鉴于运行期内的噪声主要以机动车辆产生的交通噪声为主，其噪声声级值见表5-6。 表5-6 机动车辆分类及各类车辆的噪声声级值 车型; 标定载重; 标定座位; 噪声声级值dB（A）. 小型车; ＜2t以下; 5座以下客车; 70-75. 中型车; 2.5-7.0t货车; 19座以下客车; 75-80. 大型车; ＞7.0t货车; 19座以上客车; 80-85. 2.4运营期固废 本项目的废渣主要是由道路清扫的道路垃圾，由市政环卫人员每日统一清扫收集。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | / |
|  | 运营期 | CO、NO2 | 50m处CO： 0.023～0.034mg/m3 60m处NO2： 0.019～0.032 mg/m3 | 50m处CO： 0.023～0.034mg/m3 60m处NO2： 0.019～0.032 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 进入市政雨水管网 |
|  | 施工生活污水 | CODCr BOD5 SS | 0.8m3/d 400 mg/L 0.32kg/d 200 mg/L 0.16kg/d 250 mg/L 0.2kg/d | 进入市政污水管网 |
|  | 营运期废水 （路面雨水） | SS、BOD5、石油 | 排入雨水管道 | 排入雨水管道 |
| 固 体 废 物 | 裸露的开挖场所 | 土石方 | 挖方：26000m3 填方：26000m3 | 0 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10kg/d | 环卫部门统一清运至生活垃圾处理中心处理 |
| 噪 声 | 施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。营运期：道路交通噪声，源强为70-85 dB(A)，运营初期、中期、远期道路线沿20米范围能达到GB3096-2008中4a类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 根据现场调查，本项目建设将永久占地，道路占地将毁掉部分植被。通过采取道路两侧绿化和对施工临时占地的恢复，道路和管线建设造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。本项目的建设将产生水土流失总量为46.2t，其中：自然背景流失量4.2t，工程建设新增流失量为42，通过，合理制定施工计划，采取临时防护措施，可有效降低因施工带来的水土流失。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

本项目包含的污水管道工程将有效的解决该片区将来生活污水的集中收集问题，项目本身即是一环保性质的工程。 本工程的施工为一般类型的市政工程施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属中、小型市政工程项目，产生的环境影响较小。 施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 1.施工期生态环境影响分析 - 项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。 1.1工程建设占用土地影响 - 土地是人们赖以生存的基础，被占用的土地将暂时或永久失去原有的功能，对农业、林业产生一定影响。根据项目建设方提供的资料，本项目占地21026.78m2，占地类型主要为荒地。 - 本项目在设计过程中，应严格按照《道路项目用地指标》(建标[1999]278号)进行设计，在下阶段的研究中运用各种先进手段对路线方案做深入、细致的研究，在满足工程技术要求的前提下，采取降低路基等措施来减少土地地占用量，以此实现社会、经济、环境的可持续发展。 - 项目营运后，能为周边地区居民提供便捷舒畅的道路，这会为当地带来相应的社会、经济效益，使失去的土地实现了价值转换，沿线的土地将大大增值。土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 - 1.2对土壤环境的影响 管道沟管开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在： a 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 b 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。 c土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 - d对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度距离较小，因此土壤生物的生态平衡很快会恢复。 - 1.2对景观环境的影响 项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形、城乡居民点变化情况等。本项目穿越区域主要为荒地，因而不可避免地造成植被破坏。此外，工程施工过程、取、弃土等均要破坏植被，但随着施工期结束及人工恢复，道路建设对其造成的影响将逐步减弱。 项目在施工过程中，由于取弃土、运输等将造成植被破坏，会对沿途的生态环境造成一定的影响，由于道路两旁的植被绿化和恢复需要相当长时间，因此这种影响将持续3～5年。建议在道路施工期间，尽量少破坏植被，妥善处理好生产、生活垃圾，保护好沿途自然风景，降低对周边环境可能造成的不利影响。建议道路建成后，加强绿化及生态恢复，使用人工栽培办法，使周围景观环境得到美化。 - 2.施工期水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造 成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是路面施工和污水管网及道路管道敷设过程地面开挖。 项目用地现状为荒地，地块内杂草丛生，部分地表裸露，根据工程分析施工期水土流失章节，本项目的建设将产生水土流失总量为46.2t，其中：自然背景流失量4.2t，工程建设新增流失量为42t。 由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： 与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 3.施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气及沥青烟气。 - 3.1扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 - （1） 扬尘的产生原因 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。 ① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： - Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - （2）扬尘对区域环境的影响 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。据现场调查，本项目施工道路沿线敏感目标主要为沿线居民、高岭社区、城东实验学校、湘阴县第一中学、金盾公租房小区、白泥湖强制戒毒所。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告（岳政告[2009]8号）》，本环评提出以下扬尘防治措施： （一）施工场地路段应经常性洒水控制扬尘，加强清扫保洁作业，及时清除沉积尘土。鼓励采取机械化洒水、清扫方式，防止清扫保洁造成二次污染。 （二）建设工地应配置车辆清洗设施及相配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当适度装载，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （三）运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （四）为减小对附近敏感点的影响，建议加强施工管理，场界四周设置围挡结构，采用商品混凝土，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 经上述措施后，本项目施工扬尘对区域环境较小。 - 3.2燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边环境影响较小。 3.3沥青烟气 该项目路面施工采用沥青砼面层。根据施工方案，本项目沥青直接从沥青加工厂拖运至施工场地，不在现场设置沥青拌和站。本项目沥青烟主要产生于沥青路面铺设过程中的少量沥青烟气，沥青烟的组成主要为THC、TSP、BaP，其中THC、BaP为有害物质，对空气将造成一定污染，对人体也有伤害。建议施工人员在沥青铺设过程中配戴口罩，以减少沥青烟的吸入量，减少对人体的伤害。由于本项目不在现场设搅拌站，沥青混凝土铺设过程中仅产生少量沥青烟，对环境空气有暂时影响，且影响较小。 4.施工期噪声影响分析 4.1施工噪声特点 道路工程的施工噪声主要有以下特点： （1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。 （2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均比较大。 （3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。 （4）对于具体的路基等工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。 4.2施工噪声源强及距离衰减分析 施工现场的各类机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、摊铺机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场、施工便道和既有道路周围环境将产生较大干扰。常用施工机械噪声源强及距离衰减见表7-3和表7-4。 表7-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 表7-4 常用施工机械噪声距离衰减表 机械类型; 噪声值Leq（dB）. 10m; 20m; 30m; 60m; 90m; 120m; 150m; 180m; 210m; 240m; 270m; 300m. 轮胎式液压挖掘机; 78; 72; 68; 62; 59; 56; 54; 53; 52; 50; 49; 48. 推土机; 80; 74; 70; 64; 61; 57; 54; 52; 51; 50; 49; 48. 轮式装载机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 各种压路机; 80; 74; 70; 64; 61; 58; 56; 55; 54; 52; 51; 50. 钻探机; 67; 61; 57; 51; 48; 45; 43; 42; 41; 39; 38; 37. 平地机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 摊铺机; 76; 70; 66; 60; 57; 54; 52; 51; 50; 48; 47; 46. 根据噪声预测结果，确定各种设备的影响范围见表7-5。 表7-5 主要施工机械噪声影响范围 施工阶段; 机械类型; 标准（dB）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 轮胎式液压挖掘机; 70; 55; 14; 140. 推土机; 18; 180. 轮式装载机; 28; 270. 各种压路机; 18; 180. 钻探机; 4; 40. 平地机; 28; 270. 结构; 摊铺机; 70; 55; 20; 110. 4.3施工期噪声预测 在施工期，位于工程两侧一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。据现场调查，受施工期影响的敏感点主要为道路沿线居民及单位等，施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-6。 表7-6 施工期噪声敏感点预测值 单位：dB 敏感点; 主要建筑距离路中心线最小距离; 受影响分析; 施工噪声; 标准限值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 道路沿线居民; 15; 施工准备 路基工程; 57.5~74.5; 70; 55; 0; 2.5~19.5. 4.4影响分析 从表7-5、7-6中可见，因敏感点距离施工地点相对较近，敏感点在施工期夜间出现不同程度的超标；施工期噪声昼间最大在50m处以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011），夜间最大在270m以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011）；施工噪声干扰最为严重的时期是路基土石方施工及路面工程施工阶段，施工噪声对距离道路较近的居民点影响较大，施工中应需要注意对这些声环境敏感点采取禁止夜间进行高噪声作业等防护措施。 为最大限度的减小施工噪声对周边敏感目标的影响，本环评提出以下防治措施： ①施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 ②禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ③运输车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 ④注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑤施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 ⑥尽量缩短施工期，特别是在结构阶段应严格控制施工时间。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境降到最低，随着施工的结束，影响随着消失。 控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的可在施工现场的周围设置围挡阻挡噪声的传播，同时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和防护消声处理，并在施工场地周围建立围挡，这样可以减少对周边敏感点的影响。 加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 本项目周围有居民等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 5.施工期废水 包括降低地下水位而进行的明沟与集水井废水、生产性废水和施工人员生活污水。 明沟与集水井废水主要为地表开挖时产生的地下集水，主要污染物为SS；生产性废水：主要来源于混凝土养护、施工机械冲洗和管道闭水试验等产生的生产性废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备进入机械维修中心集中维修，本项目区域内不设维修点，仅对施工机械进行清洗作业，冲洗废水经隔油沉淀处理后进入市政雨水管网；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约20人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按50L/人.d计算，则生活污水产生量约1.0m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。 本项目不新建施工营地，利用现有附近企业和居民进行处理，施工人员生活废水由现有污水管网收集，进入湘阴县第一污水处理厂处理。故项目施工期产生的少量废水对区域水环境影响较小。 6.施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 根据建设单位提供资料，本项目预计开挖土方量约13000m3，采用人工加机械的清除方式。项目总填方量约为13000m3，项目土石方平衡。工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，道路施工过程会产生一定量的建筑垃圾。 建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 施工垃圾主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料、废塑料管桩（经收集后交给专门塑料回收公司再生加工利用）等固体废物。 本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.5kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往垃圾处理中心处置。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。 7.社会环境 本项目为新建道路项目，施工期对所在区域交通的影响较小。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 运营期环境影响分析： 1.生态环境影响分析 本项目为新建市政道路，对区域原有生态格局改变不大。本工程区域范围内属于文星镇居住、商业规划用地，区域内无珍稀频危保护动、植物的自然分布。因此，该区域的开发建设不会对这些物种产生影响。但由于道路、市政管网的建设会使该区域城乡结合生态系统结构向城市生态系统结构转变。其特征分析见表7-7。 表7-7 项目建成前、后生态系统特征分析 特征; 城乡结合生态系统; 城市生态系统. 定义; 是人为干预下的“驯化生态系统”; 是人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊人工系统. 组成; 城乡生物系统+城乡环境系统+人为调控系统; 自然系统+城市经济系统+社会系统. 结 构; ① 形态结构：包括农业平面布局以及按城乡群特点合理组合。 ② 食物链结构图：人类模拟自然生态系统的食物链形式创造的、受人控制的城乡生产模式，适合人类发展的保留，不适合的淘汰。 ③ 人类社会经济与自然生态系统间的结构：包括人类社会经济与半自然生态系统的关系及相互关联。; ① 空间结构：以道路、绿地、城市建筑等构成。 ② 社会结构：包括人口、劳动力和智力结构。 ③ 经济结构：由生产、消费与流通系统组成。. 特 点; ①是半自然的人工生态系统：既依赖于自然生态系统创造的条件，如气候、土壤等；又受人工调控，按人的目的进行选择与安排。 ②生物多样性趋于均化：按人类意志规划种植，使生物种群简化、单一。 ③高度的变动性：受人类干扰强烈，系统形成与消亡快，不断变化，稳定性差。 ④高度的开放性：不能自给自足，必须人为输入物质与能量，对其它系统有较大依赖性，是高度开发的不稳定系统。; ①以工业为主导的人工生态系统：系统以人类城市经济发展为主体，人为干预强烈，人类为生产、生活而进行的各项经济活动对系统起决定性支配作用。 ②是容量大、流量大、密度高、运转快、高速开放的生态系统：系统中食物等需由农业生态系统输入，城市所需能源、资源等必须从外界输入，对其它生态系统有强烈的依赖性，使系统特别脆弱，自我调节力很小。 ③是人类自我驯化的系统：人类在按自己的意志建设城市，在满足人类需要的同时，也因对生态环境的影响，抑制了人类的生存空间。 ④是多层次的复杂系统：在自然、经济和社会各子系统内部都有自己的能量流、物质流和信息流，各子系统又相互联系，不可分割。. 本次工程完成后，项目绿化面积将大幅度提升，本项目根据道路两侧的现状环境不同的立地条件和景观要求对植物进行配置，将常绿、落叶树以及不同季节开花的灌木、草本进行配置，建立人文、生态、景观相协调的人工植物群落，并发挥道路绿化的声环境效益。 植物主体结构以乔木层、灌木层为主，乔木胸径以8-15cm为主，乔木层株行距为3×4m，灌木层株行距为0.7m~0.8m×2m。根据湘阴的地理条件、气候特征以及当地的文化氛围，增加香樟、玉兰、海棠花、山茶花等，改善环境。 植物层次以大乔木、中小乔木为主，合理搭配花灌木、地被植物，选择适当的品种，同一品种大、中、小规格交错配置，形成多层次的生态景观布局。 植物色彩的变化选择叶色随季节变化明显的树种，合理搭配开花季节各不相同的植物，增强景观效果。 以不同的组合使路段达到移步移景、风格各异的特色道路景观。道路绿化带呈现自然起伏形态们，构成美丽天际线。 项目在绿化物种选择时坚持生物多样性，采用丰富的植物品种，坚持以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置，同时应注意生态物种保护，选用绿化物种时应尽量选用本地物种；本项目绿化设计仍以香樟为上层乔木，以保证道路的整体性，并以交叉路口味分叉点，分段设计，以体现不同的景观特征。 项目用地现状为荒地，地块内杂草丛生，部分地表裸露，施工前土壤侵蚀模数约200t/km2·a。本项目占地面积为21026.78m2，施工期土壤侵蚀模数按2000t/km2·a考虑。由于水土流失量主要发生在项目建设时期，道路建设完成后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少，经过绿化，地面固化等一系列措施后营运期土壤侵蚀模数取自然背景下的0.5。采用简化公式估算施工期、营运恢复期土壤侵蚀量的变化，结果如表7-8所示。 表7-8 不同时期土壤侵蚀模数 时期; 现状; 施工期; 营运期. 土壤侵蚀模数t/km2•a; 200; 2000; 100. 本项目的建设将产生水土流失总量为46.2t，其中：自然背景流失量4.2t，工程建设新增流失量为42t。营运期水土流失量将减少，减少量为自然背景流失量的0.5倍，2.1t。 2.水环境影响分析 - 2.1路面径流对水环境的影响分析 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。 （1）路面径流污染影响预测参数的确定 ①降雨量和径流系数 根据气象部门资料，湘阴县地区多年平均降水量为1390mm。年降水量主要集中在夏半年（4～7月），冬半年（10~次年3月）降水稀少。据统计，每年4～10月的降水量占全年总降水量的80%左右，而11月至次年4月的降水量仅占全年总降水量的20%左右。暴雨（日降水量≧25.0mm）主要集中在6～9月。 降雨径流路面的径流系数按“环境影响评价技术导则”铺筑地面为沥青混凝土地面的径流系数取0.7，中间隔离带和路肩的径流系数取0.05。 - ②路面径流污染物浓度 路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量以及雨前的干旱时间等。由于影响因素太多，且各影响因素的随机性强、变化大、偶然性高，很难得出一般的规律。 根据国内有关试验资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况，测定分析结果见表7-9。 由测定结果可以看出：降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。本项目预测污染物浓度取其平均值。 表7-9 路面径流中污染物浓度测定值 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4; 6～9. SS(mg/L); 231.4～158.5; 185.5～90.4; 90.4～18.7; 100; 70. BOD5(mg/L); 6.34～6.30; 6.30～4.15; 4.15～1.26; 5.08; 20. 石油类(mg/L); 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25; 5.0. （2）路面径流对沿线主要河流的影响预测分析 根据类比调查，路面径流雨水所携带的污染物对沿线受纳水体的影响甚微，根据湘阴县总体规划，道路收集的雨水最终进入湘江。湘江为所在区域内较大水域，江水的稀释、自净作用强，一次降雨带出的污染物量及浓度相对较低，对水环境的影响也小。因此，本道路路面径流污染雨水对区域水环境质量影响较小。 2.2地下水环境影响分析 本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。 在一般污水管网工程中，生活污水通过污水管少量渗入地下水后仍有一定的污染地下水环境的潜力。本项目管道在材质选择上较大管径均采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道，较小采用HDPE缠绕结构壁管道，渗漏机会较小。考虑到本项目的污水管道均为无压管道，污水在管道内的流动均为不满流，在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。 3.运营期声环境影响分析 3.1预测模式 根据道路工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 1、车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表 7-10。 表7-10 车型分类 车型; 总质量. 小; ≤3.5t，M1，M2，N1. 中; 3.5t-12t，M2，M3，N2. 大; ＞12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等另外归类。 2、基本预测模式 1）第 i 类车等效声级的预测模式 Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[(Ψ1+Ψ2)π]+ΔL−16 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）； — 第 i 类车速度为Vi，Km/h；水平距离为 7.5 m处的能量平均 A 声级，dB(A)； Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于 r＞7.5m 预测点噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，Km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角 △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L＝△L1－△L2＋△L3 △L1＝△L坡度＋△L路面 △L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： △L1－线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度－公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面－公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。 2) 总车流等效声级为： Leq(T)=10lg100.1LAeq（h）大+100.1LAeq（h）中+100.1LAeq（小）小 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 3、修正量和衰减量的计算 （1）线路因素引起的修正量（△L1） 1）纵坡修正量（ΔL 坡度） 公路纵坡修正量 ΔL 坡度可按下式计算： 大型车：ΔL 坡度=98× β dB(A) 中型车：ΔL 坡度=73× β dB(A) 小型车：ΔL 坡度=50× β dB(A) 式中： β —公路纵坡坡度，%。 2）路面修正量（ΔL 路面） 不同路面的噪声修正量见表 7-11。 表7-11 常见路面噪声修正量 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为 (L0E)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) Aatm、A gr、Amisc衰减项计算按正文相关模式计算。 （3）由反射等引起的修正量(ΔL3) 1）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-12。 表 7-12 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. 2）两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30% 时，其反射声修正量为： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 - 3.2 预测参数 1、交通量 根据项目可行性研究报告，本项目计划2018年8月完成竣工验收，预测特征年定为2019年、2024年、2029年。本项目交通量的最终预测结果，见表7-13。 表7-13 本项目日交通流量预测表 单位：pcu/d 项目; 路 段; 设计车速; 2019年; 2024年; 2029年. 车流量预测; 原吉路（城市次干道）; 30km/h; 2816; 3704; 5744. 注：表中数据已折算成标准小车型。 2、车型比及昼夜比 根据类比资料，各预测年交通量车型比和昼夜比见表7-14： 表7-14车型比和昼夜比 项目 预测年; 车型比; 昼夜比. 小型车; 中型车; 大型车. 2019; 56.30%; 31.50%; 12.20%; 4.5:1. 2024; 57.40%; 29.10%; 13.50%. 2029; 58.70%; 26.80%; 14.50%. 3、小时车流量 按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出各路段绝对车流量（辆/h），见表7-15： 表7-15 本项目车流量预测结果 单位：辆/h 车型; 2019年; 2024年; 2029年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 总车流（pcu/d）; 2816; 3704; 5744. 小车(辆/小时); 108; 24; 145; 32; 230; 51. 中车(辆/小时); 60; 14; 74; 17; 105; 23. 大车(辆/小时); 24; 5; 34; 6; 57; 13. 合计; 192; 42; 253; 55; 392; 87. - 3.3 预测点位分析 根据现场踏勘，运营期道路沿线两侧红线外200m范围内受影响的敏感目标较多，主要有沿线居民、城东实验学校、金盾公租房、白泥湖强制戒毒所、高岭社区、湘阴县第一中学等。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目沿线距道路边线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3.4 预测结果 噪声预测值分别见表7-16。项目营运近期（2019年）、营运中期（2024年）和营运远期（2029年）各敏感点的噪声预测结果分别见表7-16； 表7-16 道路两侧交通噪声预测结果 （LeqdB（A)） 路段; 营运期间; 时段; 距路中心线距离(m). 10; 30; 50; 70; 90; 100. 原吉路; 2019; 昼间; 68.79; 62.12; 56.91; 53.80; 51.02; 49.73. 夜间; 50.28; 43.61; 38.40; 35.29; 32.13; 30.54. 2024; 昼间; 70.44; 63.76; 58.56; 55.45; 52.62; 50.43. 夜间; 51.91; 45.23; 40.03; 36.92; 35.18; 33.96. 2029; 昼间; 73.36; 66.69; 59.97; 57.37; 55.34; 53.35. 夜间; 55.72; 49.04; 43.84; 40.73; 38.12; 36.33. 运营期各评价年交通噪声对沿线敏感点影响预测见表7-17。 表7-17 道路沿线主要预测结果 dB(A) 敏感点名称; 距中心线距离; 时 间; 2019年; 2024年; 2029年. 贡献值; 预测值; 超标值; 贡献值; 预测值; 超标值; 贡献值; 预测值; 超标值. 金盾公租房 小区; 20m; 昼; 65.35; 68.05; -; 66.41; 68.65; -; 69.00; 70.37; 0.37. 夜; 46.27; 54.68; -; 48.13; 55.00; -; 52.11; 56.17; 1.17. 白泥湖强制戒毒所; 22m; 昼; 64.96; 67.84; -; 66.02; 68.42; -; 68.79; 70.22; 0.22. 夜; 45.68; 54.6; -; 47.57; 54.89; -; 51.88; 56.08; 1.08. 高岭 社区; 20m; 昼; 65.35; 65.61; -; 66.41; 66.62; -; 69.00; 69.12; -. 夜; 46.27; 49.5; -; 48.13; 50.48; -; 52.11; 53.21; -. 标准4a类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 敏感点名称; 距中心线距离; 时 间; 2019年; 2024年; 2029年. 贡献值; 预测值; 超标值; 贡献值; 预测值; 超标值; 贡献值; 预测值; 超标值. 湘阴县一中; 50m; 昼; 56.91; 58.7; -; 58.56; 59.86; -; 59.97; 60.95; 0.95. 夜; 38.40; 45.78; -; 40.03; 46.12; -; 43.84; 47.41; -. 高岭 社区; 50m; 昼; 56.91; 58.48; -; 58.56; 59.69; -; 59.97; 60.82; 0.82. 夜; 38.40; 46.78; -; 40.03; 47.06; -; 43.84; 48.13; -. 城东实验学校; 145m; 昼; 33.03; 54.03; -; 33.89; 54.04; -; 39.46; 54.15; -. 夜; 19.89; 44.42; -; 20.76; 44.42; -; 22.59; 44.43; -. 标准2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 说明：注：“-”表示未超标；各居民都考虑了地形、树木、围墙降噪的因素。项目噪声预测值为贡献值与背景值（实测值）叠加值。 3.5声环境预测结果评价 由表7-17可知，①本道路建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声增大，随着距离道路中心线距离的增远，交通噪声贡献值逐渐减小，对环境的影响减小。②营运期叠加背景值后，受交通噪声的影响，金盾公租房小区远期昼间超标0.37dB（A），远期夜间超标1.17dB（A），白泥湖强制戒毒所远期昼间超标0.22dB（A），远期夜间超标1.08dB（A），湘阴县一中远期昼间超标0.95dB（A），高岭社区（距离道路中心线50m外）远期昼间超标0.82dB（A）。本报告针对上述噪声超标敏感点及其环境特点，提出降噪措施：推荐措施：禁鸣，加密种植行道树；远期敏感点噪声跟踪监测，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施，预计降噪量约2.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类、2类标准。 项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声值得以降低4~5dB(A)。因此，项目建成后，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。项目道路建成后，本环评建议噪声敏感建筑物距离该道路中心线外至少50m（能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值评价）。最大限度地减轻项目建成后噪声带来的影响。 据现场调查，营运期本项目道路两侧居民、单位较多，主要敏感点分布在距道路中心线约20-200m范围内，为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶，预计降噪量约2~3.0dB(A)。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行，预计降噪量约1~2.0dB(A)。 3、本环评建议在高岭社区、湘阴县第一中学、金盾小区、城东实验学校等敏感点附近路段路缘带设绿化带，尽量降低由于道路的通车而带来的噪声贡献，保证敏感点的居民正常生活休息，预计降噪量约1~3.0dB(A) 。 4、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线敏感点声环境质量。 项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，机动车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，道路交通噪声值得以降低3~6dB(A)。因此，项目建成后，交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 4. 运营期大气环境影响分析 道路营运期对环境空气的影响主要是汽车排放的尾气，污染物有CO2、CO、NO2等，排放量及排放浓度与车型、燃油品质、行驶状况、路面条件等因素有关。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低。 营运期汽车尾气对空气环境的影响可参照2013年12月份取得环评批复、现已通过验收湘阴县金龙新区金凤大道进行类比分析，金凤大道属于城市主干道，其车流量、车型比基本与本项目类似，故有较可靠的参照性。环境空气监测结果见表7-19： 表7-19 金凤大道工程项目空气监测结果 单位：mg/m3 距路中心距离（m）; NO2日均值; CO小时均值. 浓度范围; 超标率; 浓度范围; 超标率. 60; 0.019～0.032; 0; 1.1～2.3; 0. 50; 0.023～0.034; 0; 2.6～3.7; 0. 由上表可知，金凤大道在营运期，其道路两侧NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。据类比分析，本项目营运期道路两侧的空气污染物浓度基本相同。本项目实施后，路面为沥青路面，有利改善通行条件，从而减少汽车尾气的排放。 本项目环境敏感点均在距道路中心线15m范围外。资料表明，道路两侧绿化工程的实施可在很大程度上降低汽车尾气对居民的污染影响。只要加强拟建道路两侧的绿化，同时严格汽车尾气管理工作，杜绝尾气超标车辆上路，本评价认为道路营运期汽车排放尾气对道路沿线区域的NO2和CO超标污染影响较小。

- 表八、环保措施及效果分析

8.1施工期环保措施分析 8.1.1施工期废气污染防治措施 本项目施工期间施工粉尘、扬尘仅会对周围环境空气质量带来一定的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告（岳政告[2009]8号）》，本环评建议采取如下的大气环境污染防治措施： （1）在开挖、钻孔时对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生粉尘扬起；施工期要加强表土临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响并做好施工场地的垃圾清运工作。 （2）在施工场地出口设置冲洗设施，对出场运土卡车轮胎、底盘进行冲洗，对所运土方进行湿润。 （3）保证运土卡车完好无泄漏，装载时不宜过满，确保运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清除，减少污染。 （4）水泥应罐装或袋装运输，车辆应采用加盖蓬布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖蓬布，以减少扬尘对空气的污染，物料堆放时加盖蓬布。根据天气和施工情况在非雨天定时洒水，减少道路二次扬尘。 （5）为有效减少建设工地扬尘污染，本环评要求项目施工方须严格按照以下措施防治施工粉尘污染： a.在靠近居民点的施工路段，施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； 脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； b.要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； c.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 d.禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 e.做到“六必须”“六不准”：施工工地必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 综上所述，采取以上措施后可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 8.1.2施工期噪声污染防治措施 为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生； （2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，并征得其同意，防止扰民纠纷； （3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； （4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目沿线的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障； （5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； （6）施工期间在夜间22时至凌晨6时应禁止高噪声设备施工和倾倒砂卵石料，尽量安排在白天进行施工； （7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 （8）施工车辆经过沿线敏感点附近禁止鸣笛，并减慢车速。 综上所述，采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。 8.1.3 施工期水环境污染防治措施 （1）施工期生活污水防治措施 本项目施工生活污水经化粪池处理后，排入现有市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂达标后，最终进入湘江。 （2）施工期设备冲洗废水防治措施 针对冲洗废水修建隔油沉淀池，沉淀后排入市政雨水管网。 （3）明沟与集水井废水防治措施 施工期地下水经沉淀池处理后排入市政雨水管网。 （4）施工期水环境综合防治措施 ①施工过程中道路少量路面破除以及构筑路基等均产生大量的泥沙和粉尘，将会随降雨产生的地表径流进入附近水环境。因此，在项目施工中要注意及时清扫多余和散落的泥沙，但土料和粉尘微粒（<3.2mm）的清扫效率很低，一般为50％左右，未被清扫的会随降雨流入河道，引起悬浮物增加，因此平时应经常注意及时清理土料、粉尘，避免对河流造成污染。 ②施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近水域，避免对区域水环境的污染。 ③对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。 ④道路施工过程中会产生含泥沙与油类的生产废水，含沙废水应作沉沙处理，达标后方能排入附近水体，严禁不经处理直接排放，并尽量回用于施工工艺中。含油废水除油后达标排放，油污按危险废物进行处理。 上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。 8.1.4 施工期固废防治措施 （1）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时作施工填方，严禁乱堆乱放。 （2）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时运作施工填方。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。 （3） 在施工期弃土和施工废料运输过程中，需选择对区域环境影响最小的路线。 （4）要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到湘阴县垃圾处理中心处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 8.1.5施工期生态环境影响防治措施 - 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施： （1）施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。 （2）本项目为管道铺设施工与道路施工同时进行，可避免重复开挖，重复施工的情况。管路施工产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理作为道路施工填方，同时做好水土流失防护措施。 （3）项目建设中临时占地均位于项目红线区域内，不占其他用地，少破坏植被，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。在该路段管道施工中应执行“分层开挖、分层填埋原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 8.1.6水土流失防治措施 为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施： （1）在开挖建设中，应尽量避开雨季。 （2）临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。 （3）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （4）施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 （5）本项目仅对项目施工期可能造成的水土流失进行简要分析评价，建设方应另行编制水土保持报告，具体水土保持应以项目编制的《水土保持方案》及批复的要求进行。 8.2运营期环保措施分析 8.2.1营运期大气防治措施 本项目营运期大气环境污染物主要为汽车尾气。环评提出的相应防治措施有： （1）在道路两侧绿化选种时，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物。 （2）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路； （3）加大环境管理力度，道路管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期对项目进行环境空气监测。 通过采取上述措施，可最大限度地缓减汽车尾气对项目所在区域大气环境的影响，从技术和经济角度讲可行。 8.2.2营运期交通噪声防治措施 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评建议建设单位采取以下降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 4、道路管理部门严格道路交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速。 5、注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 8.2.3营运期水污染防治措施 项目营运期废水主要来源于道路路面径流，以及危险化学品事故排放所导致的水体污染。具体防治措施为：加强道路车辆的交通管理，避免车辆的非正常情况的行驶，减少车辆事故发生、雨污分流及配套管网建设。 项目营运期道路沿线产生的生活污水进入本项目配套建设的污水管网，根据湘阴县污水管网规划，道路沿线产生生活废水进入道路两侧污水管网，沿道路进入已建的江东路、滨湖路、新世纪大道等污水管网，最终汇入湘阴县第一污水处理厂处理后，排入湘江。雨水经雨水管网收集后，最终排入湘江。 本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故发生。从技术角度讲，针对路面径流，主要通过采取严格的风险防范措施来避免或减少交通事故的产生，众多实践证明，这是一个可行的处理办法。以实施后地表径流对区域地表水环境影响较小。 8.3.项目环保投资及“三同时”验收表 本项目总投资5020万元，其中环保投资421万元，占总投资的8.4%。项目保护投资估算见下表8-1，“三同时”验收见表8-2。 表8-1 本工程保护投资估算表 序号; 项目; 内容; 费用 （万元）. 1; 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排; 6. 2; 施工降噪、施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池; 5. 4; 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置; 8. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理; 2. 5; 生态保护措施; 行道树移植; 计入绿化. 6; 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护; 计入绿化. 生活污水; 污水管网; 400. 雨水; 雨水管网. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标致. 种植高大乔木，进行绿化降噪. 7; 合计; 421. 8; 占总投资比例（%）; 8.4%. 表8-2 本工程“三同时”验收表 表8-3 项目环境监测计划 项目; 验收内容. 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排. 施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池. 施工降噪; 设立隔离围栏. 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理. 生态保护措施; 行道树移植. 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护. 生活污水; 污水管网. 雨水; 雨水管网. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标志. 种植高大乔木，进行绿化降噪. 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口， CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 固废; 施工期：废弃土石方、建筑固废、生活垃圾 营运期：生活垃圾; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生.

表九、社会经济环境影响分析

9.1工程项目对促进地区经济发展的影响 本项目建设完成后，能使湘阴县文星镇的功能布局结构更加科学合理，配套设施更加完善，道路交通系统更加便捷高效，投资环境大大改善，招商引资条件更加成熟，有利于外来投资项目的引进，促进城市建设和发展，改善居民出行条件，同时道路建设和环境改善会导致土地升值，给城市带来更多的建设资金。 9.2工程对当地居民生活质量影响 随着交通条件的改善和人民生活水平的逐步提高，沿线社会基础设施的需求将不断上升，为了满足这些社会需求，相应地如通讯、文化娱乐、教育、卫生事业等则会被更加重视和重点投资建设，社会各项事业发展了反过来直接地提高，促进了人民文化生活水平的提高。从而使经济与文化、物质与精神文明建设相辅相成，健康的发展。 项目的运营会改善城市生活环境，沿线住户是本项目实施的直接受益者，他们生活质量并因此有所提高。随着城市化的发展，本项目的营运将使更多的城市居民生活受益，有助于改善城市居民生活质量。 9.3对城市交通的影响 本项目在道路施工期间，由于使用大量施工运输车辆，在一定时间段可能将引起周围或临近路段交通拥挤。由于目前区域内人口相对不集中，且人口密度相对城区较小，在项目建设施工期，只要加强建材运输管理，尽量减少建材的现场堆存量，并加强施工车辆交通的管理控治，总体上说不会对交通造成大的不利影响。 项目建成后，将极大的改善湘阴县文星镇交通状况，对改善城乡路网布局、改善区划居住居民的出行条件及交通运输条件，具有积极有利的影响。

- 表十、环境风险分析

10.1环境风险因子识别 本项目投入营运后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是在非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是水环境产生一定影响，非正常运行状态包括： ①管线破裂、断裂以及堵塞 原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 ②地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 ③运输危险品的车辆发生交通事故，及车辆本身携带的汽油类泄漏可能对雨水受纳水体（湘江）产生影响。 ④ 运输易爆、易燃品的车辆发生交通事故，可能引起爆炸而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏道路旁的构筑物。 - 10.2环境风险分析 当管线发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。 其次，营运期因车辆事故，造成有毒、有害物质外泄，而在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入地面水体而造成污染事故。所以应制订有毒有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，并有相应的部门具体负责，一旦发生有毒有害物质外泄，应及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。 - 10.3预防措施 ①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ②加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小的季节或时段进行。 ③人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强泵站、沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 采取上述措施后，可使本项目环境风险影响降到最低，使本项目环境风险处于可接受的水平。 10.4事故防范及应急预案 为了减少交通事故所造成的风险，要求项目所在地管理部门建立危险品运输事故紧急预案，其主要内容有： ①事故应急救援组织 项目所在地管理部门应由专人组成事故应急救援小组，配备相应的通讯和灭火器等)，定期学习事故处理知识并组织演练。 ②事故报警 在道路明显地段设置报警电话；定购救援器材(如当发生事故时，道路管理人员必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。 ③事故抑制措施 不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。发生化学品火灾时，灭火人员要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

- 表十一、项目选址及产业政策合理性分析

11.1项目产业政策合理性分析 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 11.2项目选址合理性分析 拟建地位于湘阴县文星镇（见附图一），属于新建道路工程，根据《湘阴县城总体规划（县城总体布局规划图）》和《湘阴县城总体规划（综合交通规划图）》，本项目用地属于城市道路用地，符合湘阴县城总体规划要求。因此，项目选址合理。

内

容

类

型

表十二、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

|  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 道路施工 | 扬尘 | 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施 | 扬尘可降低80% |
|  | 营运期路面 | TSP和汽车尾气 | 道路绿化 | 扬尘和尾气可降低60% |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀后外排 | 水环境影响较小 |
|  | 施工人员生活污水 | CODCr BOD5 SS | 化粪池处理后进入市政污水管网 |  |
|  | 运营期路面雨水 | SS | 排入雨水管道 | 影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 地表开挖 | 土石方 | 做好防护措施，大部分回用，少部分用于其它项目基础填方,基本不流失 | 不会对环境造成 影响 |
|  | 施工人员 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运至生活垃圾处理中心处置 | 道路清洁 |
| 噪 声 | 施工期：根据路段特点合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局 |  |  | 避免噪声扰民 |
|  | 营运期：设置限速、禁止鸣笛的标志，绿化工程应在敏感点进行有针对性地强化、设置通风隔声窗，加强区域道路交通管理，避免因交通拥堵造成的噪声超标。 |  |  | 在次干道路两侧达到GB3096-2008中4a类标准限值，在敏感点达到GB3096-2008中2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。施工过程中加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。同加强道路两侧绿化，美化道路。 采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。 |  |  |  |  |

表十三、结论与建议：

结论： 1.工程概况及产业政策 本工程为基础道路建设项目，本工程建设内容主要原吉路及配套管网的建设，项目起于新世纪大道以南，止于江东路以北，合计总长为683米。项目总投资为5020万元。 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 2.环境现状 气环境：项目地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目区域大气环境质量较好； 水环境：湘江乌龙咀断面、营田闸断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境：项目地拟建道路与新世纪达到交叉口东南角昼间噪声为64.7dB(A)，夜间噪声为54.0~54.5dB(A)，符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的4a类标准，项目地其余监测点昼间噪声为53.3~56.0dB(A)，夜间噪声为43.7~46.7dB(A)，符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。 3.项目施工期环境影响评价结论 生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。 水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。 大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。 地表水：施工期清洗废水经隔油、沉淀处理后进入市政雨水管网。生活污水化粪池处理后进入市政污水管网。 声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 固体废物：施工弃土和废料用作回填用土。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往垃圾处理中心处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。 社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 4.项目营运期环境影响评价结论 地表水：本次基础设施建设将配套建设污水管网，主要收集沿线的生活污水、工业废水，解决污水出口问题。通过本项目的建设，区域水质将得到改善，区域内生活污水通过湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江，减少排入地表水的污染物量。 地下水：本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。 大气环境：项目建成投入使用后，据预测机动车尾气污染物NO2、CO，对周围环境影响较小。 声环境：项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声值得以降低1~3dB(A)，道路交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 环境风险：管线破裂、断裂以及危化运输车泄漏等是本项目主要环境风险源。通过严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，制定应急预案等措施，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低，使本项目环境风险降到最低。 5.环保投资 本项目总投资5020万元，其中环保投资421万元，占总投资的8.4%。 6.环境正效益分析 本项目中排水管网工程、绿化工程属于环境改善工程，实施后区域地表水质得到改善，绿化率得到改善，区域形象得到提升，改善了区域的投资环境，具有明显的环境正效益。 7、总体评价结论： 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合湘阴县城市总体规划、综合交通要求，本项目建成之后，有利于提高道路交通能力、完善区域环境基础设施，有效降低路面粉尘，增加城市绿化，提升城市总体形象，推动区域经济发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。项目建成后对区域地下水、地表水环境质量具有正影响效应。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。 要求与建议： （1）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行。 （2）建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失；营运期不定期监测道路扬尘、噪声、环境空气质量。 （3）建设项目道路绿地率应符合《城市道路绿化规划与设计规划GJJ75-97》要求，并尽可能保护好现有绿色植被，保护和美化好环境，在“绿色”上建出文星镇的特色。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表附以下附件、附图： - 附件1 委托函 - 附件2 湘阴县规划局意见 - 附件3 项目监测质保单 - 附件4 专家意见及签到表 附图 1 项目地理位置 附图2 声环境监测布点图 附图 3 项目红线图 附图 4 湘阴县路网规划图 审批登记表