审批意见                            湘阴环评批〔2016〕54号

湖南省白泥湖戒毒康复所续建工程建设项目拟建于湘阴县漕溪港街道办事处（原湘阴县白泥湖乡白泥湖园艺场内）。该项目主要建设内容包括：新建综合楼、教育矫治用房、医务用房、备勤及附属用房、大门传达室，在原有建筑物上扩建居住用房等建构筑物；根据戒毒场所的功能定位、分区要求及保留建构筑物的原有布局情况，按600人的收治规模重新进行总体布局，并按原有建筑物所在的分区及项目形成后的功能要求对保留的建筑物局部改造后利用，共设置警察用房区、行政管理区、医疗康复区、康复矫治区（包括集中管理区、自主管理区、回归适应区）、教育劳动区；配套建设给排水、道路、绿化、消防、环卫、供配电等辅助设施。项目总用地面积61373m2，总建筑面积20431m2，其中保留建筑面积10490m2，新建建筑面积9841m2，容积率0.33，绿地率42.9%，总投资3380.26万元。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，做好“以新带老”工作，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1、切实加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格遵照国家《防治城市扬尘污染技术规范》要求，制定扬尘控制方案。限定

施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，基础打桩应使用液压打桩机，降低噪声污染。建设应使用商品混凝土并合理安排混凝土浇注时间，严禁在夜间22：00至次日清晨6：00进行产生噪声污染的施工作业。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2、配套建设好废水处理系统和雨污分流、污污分流系统。食堂含油废水和生活废水经“隔油池+化粪池”处理后，与戒毒医疗和化验室废水一并经“调节池+好氧生化池+絮凝沉淀池+消毒池（二氧化氯消毒）”工艺处理（处理规模100m3/a），达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中表4的一级排放标准并同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中排放标准后排入东南侧夹河。

3、食堂厨房使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

4、选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

5、建立、健全医疗废物管理制度，医疗废弃物分类收集，由有警示标志的专业容器收存，定期与污水处理系统的污泥一并交由

有危废处理资质的单位妥善处置，并执行好危险废物转移联单制

度；严禁医疗垃圾混入生活垃圾。强化日常环境管理，生活垃圾集

中收集后交由环卫部门处置；餐饮食物残渣须由专用容器（桶装）集中收集后，交由环卫部门清运或供给附近农户做猪食利用。

二、你所应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县漕溪港街道办事处、湘阴县长仑环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。

三、由湘阴县长仑环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2016年12月14日