表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湘阴县临资口至白马寺公路改建工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李峰 |  |  | 联系人 | 邹海波 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县江东中路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13407306988 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县湘滨镇（临资口至白马寺） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | E4812 公路工程建筑 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 120084m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 18020（≥15％） |  |  |
| 总投资 （万元） | 2146.21 | 其中环保投资(万元) |  | 386 | 环保投资占总投资比例 |  | 18.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1.编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（1998） （9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行） （10）《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （13）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （14）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （15）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （16）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （17）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （18）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （19）《环境保护实用数据手册》 （20）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016) （21）《公路工程技术标准（JTG B01-2014）》 （22）《中华人民共和国防洪法》（主席令第48号） - 项目背景和建设的必要性 湘阴交通运输局为湘阴县人民政府组成部门。始于1956年湘阴人民委员会交通科，1971年正式命名为湘阴县交通局，2011年更名为湘阴县交通运输局。目前，直管县道路运输管理所、县港口航务管理所、县农村公路所、县交通质量安全监督管理所、县农村公路路政执法大队、县城市公共交通管理所六个事业单位和县客运公司、县航运公司两个企业。县交通局的机构职能为：承担运输体系的规划协调工作，编制并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，承担道路、水路运输市场、建设市场和水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、核准全县计划内固定资产投资项目，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作以及交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作，负责全县客运车辆的统一管理、规划和布局以及交通运输行业科技工作。 本项目是湘阴县防洪救灾重点项目的重要组成部分，可以提高防洪救灾的运输能力，同时临资口至白马寺公路作为湘阴县临资口镇至白马寺镇等乡镇连接的重要道路，本项目集城镇交通、景观于一体，项目建成后，补充和完善了区域交通网络，将极大地改善湘阴县临资口镇和白马寺镇片区内外部交通条件，激活区域经济活力。更为重要的是，对湘阴县临资口镇和白马寺镇片区加强与外部交通联系、加快城市发展、提高城市形象具有非常重要的意义，对湘阴县临资口镇和白马寺镇片区的经济发展将起到积极的推动作用。本项目的建设①是改善民生条件的现实需要；②是培育新的经济增长点的迫切需要；③是完善湘阴县用地状况和交通体系的需要；④是优化投资环境的需要；⑤是湘阴县城市建设用地的客观需要；⑥是美化城市景观建设和谐社会的需要；⑦是发展区域经济以及扶贫开发、带动农户脱贫致富的需要。⑧本工程建成后，路面进行砼路面硬化，扬尘污染现象将得到非常好的改善。综合以上，本项目的建设是必要的。 本项目为道路提质改造工程，建设范围为湘阴县临资口至白马寺公路，全长10.007km，道路红线宽度12米，建设内容主要包括路基工程、路面工程、交通工程、亮化工程等。并重新规划交通标线标牌等。道路总体为南北走向，起于临资口镇，迄于白马寺，路线全长10.007km。 受湘阴县交通运输局委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 3.工程内容及规模 3.1工程简介 1）项目名称：湘阴县临资口至白马寺公路改建工程建设项目 2）项目性质：改扩建 - 项目投资：本项目总投资为2146.21万元。 - 建设单位：湘阴县交通运输局 - 工程建设起止点：起于临资口镇，迄于白马寺，路线全长10.007km，为四级公路，道路红线宽度为12m，路面宽度为9m。 3.2工程建设内容 本工程建设内容主要为湘阴县临资口至白马寺公路路面提质改造，合计改造道路总长为10.007km，设计为四级公路，道路红线宽度为12m，路面宽度为9m。目前路基宽度均满足交通道路路面硬化的要求，道路平面线形基本保持不变。改造后路面为水泥混凝土路面。本项目公路无高填深挖，无隧道，无桥梁。 改造具体内容：①其中主要建设规模：车行道，共计45cm厚（5%水泥稳定碎石基层15cm，8cm厚未筛分碎石垫层，22cmC30混凝土面层），路肩培土37cm。②道路两侧分别设置双箅雨水口（1450mm*380mm*18座）。③重新规划交通标线标牌。 本项目改造工程内容见下表1-1主要技术指标见表1-2。 表1-1 本项目改造工程内容一览表 序号; 内容; 单位. 改造总长度; km; 10.007. 车行道路面; 5%水泥稳定碎石基层15cm，8cm厚未筛分碎石垫层，22cmC30混凝土面层，共计45cm厚; m2; 450315. 路肩培土37cm; m2; 370259. 雨水管; 道路两侧分别设置双箅雨水口; 座; 1450mm*380mm*18座. 标线标牌; 单悬臂式标志; 块; 3. 单柱式标志（△70）; 块; 47. 单柱式标志（▽70）; 个; 32. 标线; m2; 28. 百米桩; 块; 100. 公里碑; 块; 10. 注：本次环境影响评价不包括排水、供电、供气等相关管网工程的评价。 表1-2 本工程主要技术指标表 名称; 单位; 道路名称. 临资口至白马寺公路. 设计速度; km/h; 20. 起讫桩号; /; K0+000～K10+007. 公路等级; /; 四级. 车道数; /; 双向2车道. 道路红线宽; m; 12. 路面宽度; m; 9. 机动车道; m; 8. 水泥砼路面设计使用年限; 年; 20. 洪水频率; 1/50. 3.3工程设计车流量 表1-3 本项目道路交通量预测表 （辆/h） 车型; 2019年; 2024年; 2034年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 总车流（pcu/d）; 720; 1080; 2280. 小车(辆/小时); 31; 6; 42; 11; 87; 20. 中车(辆/小时); 13; 2; 21; 4; 49; 10. 大车(辆/小时); 7; 1; 10; 2; 19; 5. 合计; 51; 9; 73; 17; 155; 35. 3.4道路设计 （1）平面设计 本项目的平面设计主要根据《公路工程技术标准（JTG B01-2014）》和湘阴县道路规划及控制的基础上开展，其线形根据具体情况略做调整，设计中将着重考虑项目与其他交叉路口的交通渠化，以尽量减少道路中线的拐点，其具体情况如下：湘阴县临资口至白马寺公路路面提质改造，合计改造道路总长为10.007km，设计为四级公路，道路红线宽度为12m，路面宽度为9m。目前路基宽度均满足交通道路路面硬化的要求，道路平面线形基本保持不变，对全路段进行提质改造。 （2）纵断面设计 本项目路基设计标高为公路路基中心线处标高。起终点标高以接现状路的标高控制，因本项目全线均有老路，且老路可利用率较高，因此本项目纵断面设计，尽量拟合现有老路标高进行设计。 全线共设置竖曲线19处，平均每公里5.2处；竖曲线长度占路线总长的54.771%；最大纵坡7.14％，最短坡长6m。拟建项目最大合成纵坡为≤8％，最小合成纵坡为≥0.4％。全路段路线纵面线形平顺而圆滑，视觉连续。 （3）横断面设计 分幅情况为：1.0m（土路肩）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）+1.0m（土路肩）=9m。 项目横断面设计见下表1-4 表1-4 本项目道路横断面一览表 路名; 路宽 （m）; 断面组成（m）. 土路肩; 机非混合车道; 土路肩. 临资口至白马寺公路; 9; 1.0; 3.5; 1.0. （4）路基设计及边坡特殊设计 路堑边坡根据湘阴县当地地质地形条件设计，一般填方边坡设计为1：1.5的边坡，一般路堑为1：1。土质路基实采用重型击实标准控制，其压实度不得低于以下要求： ①路面面层以下80cm以内填土的密实度须达到95%，80～200cm以内的密实度须达到93%。 ②切方和不填不挖路段：0~30cm深度范围内达到95%。 （5）路面工程设计 本项目老路路面为砂石路面，路面有病害，推荐将该段进行砼路面硬化。 新建路面结构如下： 5%水泥稳定碎石基层15cm，8cm厚未筛分碎石垫层，22cmC30混凝土面层，共计45cm厚，路肩培土37cm。为水泥混凝土路面。 （6）交通工程及沿线设施 ①交通标志 为保证道路交通的安全和畅通，在道路上空或路面采用附着式，立柱式，悬臂式等设置指示、警告、禁令和其他标志，所设标志采用二级反光材料。 ②路面标线 本项目按照四级公路双向二车道画线，为保证安全和诱导交通流，在路面设置车行道边缘线，车行道分界线，减速标线，导流线，车距确认线，人行横道线等。为满足夜间行车的视觉效果，提高夜间行车的安全性，全部采用热熔反光标线，且标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16300-2005）的要求。 ③反光标识 为增加视距行车安全，在视距不良的地段设置相应的反光标识。 3.5配套工程设计 （1）排水设计 本项目道路排水结合道路平面、纵断面、横断面设计及周边用地性质、地势标高、水系等进行设计。 本项目改造对道路两侧分别设置双箅雨水口，1450mm*380mm*18座。 - （2）交通指示牌 本项目改造重新规划交通标线标牌，完善交通标志、标线。 3.6项目主要施工工艺及方法 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均匀作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是现场组织施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应做好施工平面现场管理，做好工程原始记录与原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量及材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与施工检测，确保施工质量。 3.7项目施工场地及施工营地布置 本项目沿线工程量不大，不需另外设临时施工场地及施工便道，直接利用施工道路。本项目不设施工营地，施工人员租用道路沿线民房。项目开挖土方全部回填，不另设取、弃土场。 3.8项目施工周期 本项目预计2017年6月开工建设，计划2018年6月建成，施工期12个月。 3.9项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表1-5，主要施工设备见下表1-6。 表1-5 工程消耗的原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 商品混凝土拌料; t; 19572; 外购. 2; 砂、砂砾; m3; 78310; 外购. 3; 碎石; m3; 168228; 外购. 4; 钢材; t; 6043; 外购. 5; 各类管材; m; 79000; 外购. 表1-6 项目主要施工设备一览表 序号; 主要施工设备; 数量. 1; 轮台式液压挖掘机; 9. 2; 推土机; 9. 3; 轮式装载机; 18. 4; 钻探机; 18. 5; 卡车; 30. 6; 平地机; 9. 7; 空压机; 18. 8; 风锤、电锯; 6. 9; 振捣棒; 15. 10; 气动板手; 15. 11; 移动式吊车; 9. 12; 压路机; 9. 13; 摊铺机; 3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现状道路路基宽度为12m，机动车道和非机动车道未隔离，道路两侧无行道树，本项目老路路面为砂石路面，路面有病害，该路段接通S308，属于重要交通道路，车流量较大，车辆行驶导致的扬尘污染对区域环境空气质量有一定的负面影响。由于使用年限较长，导致区域环境破坏严重。本工程建成后，路面进行砼路面硬化，扬尘污染现象将得到非常好的改善。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。湘阴县工业园北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。本项目位于湘阴县湘滨镇，项目地理位置见附图一。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，其中较大水域主要为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 资江，长江支流，又称资水。左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。干流西侧山脉迫近，流域成狭带状；上、中游河道弯曲多险滩，穿越雪峰山一段，陡险异常，有“滩河”、“山河”之称，为湖南四水之一。湘阴县境有干流和东支(旧谓“茈水”，1952年整理水道后称“东支”)。于流自益阳市入湘阴县毛角口，沿南湖、洞庭区西面，经泉水村、黄口潭、赛头口、易婆塘至杨柳潭注入南洞庭湖；东支自毛角口向东，沿新泉区西面，经焦潭湾、西林港、南湖洲、关公潭、白马寺、和平闸至临资口注入湘江。湘阴段长57.4公里，其中干流21.4公里，东支36公里。资水流域位于亚热带季风区，平均气温20℃左右，四季分明，气候温和，年雨量一般在1200～1800毫米之间，属湿润地区。降雨主要集中在4～8月。多年平均流量760立方米每秒，年平均径流量252亿立方米，年内分配与降雨季节变化相应，多年平均连续最大四个月径流量一般出现在4～7月，占全年总量的54%。径流量的年际变化较大，最大年径流量374.8亿立方米（1994年），最小年径流量140亿立方米（1963年）。 本项目围绕资江走线，公路红线距离资江为20m~700m。本项目位于湘江北侧，距离湘江410m。 （五）植被和生物 项目所在地自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于乡镇地区，人为活动频繁，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1.空气环境质量现状： 本项目大气采用湖南精科检测有限公司2017年4月13日-4月19日对项目地临资口民新中学的大气监测数据作为评价依据（详见监测布点图）。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2017年4月13日～19日连续7天监测。 监测布点：临资口学校。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 本项目项目地环境空气质量监测结果统计表（单位：μg/m3） 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10. 项目建设地临资口民新中学; 最小值; 0.020; 0.032; 0.084. 最大值; 0.029; 0.039; 0.094. 平均值; 0.025; 0.036; 0.089. 超标个数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 执行标准; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.地表水环境质量现状： （1）监测布点 本项目主要地表水体为资江，执行地表水Ⅲ类标准。采用湖南精科检测有限公司2017年4月13-14日对项目起点处资江干流处、项目终点白马寺处资江干流处进行监测，本环评采用该水质监测数据进行评价。 - 监测布点 项目起点处资江干流处、项目终点白马寺处资江干流处 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、溶解氧等。 （3）监测时间与频率 2017年4月13日-14日，监测二天，每天一次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2和3-3。 表3-2 项目地资江监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 最大超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 2017.4.13; 2017.4.14. 项目起点资江干流处; pH; 无量纲; 6.75; 6.81; 0; 6~9. CODcr; mg/L; 16.1; 15.9; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 3.4; 3.3; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.245; 0.251; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.05; 0.06; 0; ≤0.2. DO; mg/L; 6.9; 6.7; 0; ≥5. 悬浮物; mg/L; 14; 13; 0; /. 项目终点白马寺处资江干流处; pH; 无量纲; 6.98; 6.94; 0; 6~9. CODcr; mg/L; 19.4; 18.9; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 3.8; 3.7; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.356; 0.378; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.06; 0.07; 0; ≤0.2. DO; mg/L; 6.3; 6.4; 0; ≥5. 悬浮物; mg/L; 17; 18; 0; /. 监测结果表明，资江各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明项目地水质状况良好。 3.声环境质量状况 根据湖南精科检测有限公司2017年4月13-14日对项目所在地环境噪声监测结果表明，项目起点临资口处接壤S308，昼间噪声为65.8~67.5dB(A)，夜间噪声为48.5~49.2dB(A)，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的4a类标准；项目地除起点处其余监测点昼间噪声为47.6~53.2dB(A)，夜间噪声为37.5~43.0dB(A)，本项目道路属于四级公路，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。各个监测点均满足标准要求。项目声环境现状监测布点见附图三。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果（单位：dB(A)）. 2017年4月13日; 2017年4月14日. 昼; 夜; 昼; 夜. 临资口（起点）; 67.5; 49.2; 65.8; 48.5. 执行标准（4a类）; 昼间70dB（A）、夜间55dB（A）. 梨花塘村; 50.9; 41.3; 51.3; 42.1. 临资口民新中学; 49.3; 39.4; 49.5; 39.9. 三合岭村; 47.8; 38.6; 48.5; 39.7. 湘滨垸水管会; 48.9; 37.6; 47.6; 37.5. 白马寺（终点）; 53.2; 43.0; 52.1; 42.1. 执行标准（2类）; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-4 主要环境保护目标表 保护 类别; 桩号; 保护目标名称; 方位，距道路红线距离（m），与路关系; 与路面高差（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; K0+000~K1+489; 吉祥村; E，34-200，正对; 0; 居民点，约50户. K1+489~K3+364; 梨花塘村; E，24-200，正对; 0; 居民点，约50户; 大气环境执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准. K3+364~K4+887; 云集村; E，25-200，正对; 0; 居民点，约150户. K4+887~K8+489; 三合岭村; NE，32-200，正对; 0; 约100户. K4+437; 民新中学; E，20，正对; 0; 学校. K8+489~K10+007; 粟塘村; W，20-200，正对; 0; 居民点，约80户. K8+66; 湘滨垸水管会; N，35，正对; 0; 机关单位. 声环境; K0+000~K1+489; 吉祥村; E，34-200，正对; 0; 居民点，约50户; 声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. K1+489~K3+364; 梨花塘村; E，24-200，正对; 0; 居民点，约50户. K3+364~K4+887; 云集村; E，25-200，正对; 0; 居民点，约150户. K4+887~K8+489; 三合岭村; NE，32-200，正对; 0; 约100户. K4+437; 民新中学; E，20，正对; 0; 学校. K8+489~K10+007; 粟塘村; W，20-200，正对; 0; 居民点，约80户. K8+66; 湘滨垸水管会; N，35，正对; 0; 机关单位. 水环境; /; 资江; 该公路围绕资江走线，与公路红线距离≥20; /; 大河; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. /; 湘江; S，410; /; 大河. 生态环境：公路沿线植被. 主要环境保护目标示意图： 民新中学 湘滨垸水管会 梨花塘村 N 三合岭村 吉祥村 粟塘村 云集村 图3-1 项目环境保护目标示意图

表四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准； 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类、4a标准； 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为公路提质改造项目，运营期项目本身无污染物排放，因此，本项目不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

一、工艺流程简述（图示）： 1.工艺流程及主要产污环节 本项目为道路提质改造工程，主要将现有砂石路面进行修缮改造，道路平面线形基本保持不变。本工程的实施包括二个方面：施工和运营。施工期的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、水土流失对区域环境的影响，运营期的环境影响主要表现为交通噪声、汽车尾气、路面地表径流对周围环境的影响。本环评将针对道路工程和管线工程按不同的子项目分别对污染物的产生及其种类进行分析。本项目不涉及管网铺设工程。 项目工艺流程及产污环节见下图5-1 开挖回填、 平整场地 道路运营 废水、废渣、扬尘、噪声、水土流失 路基、路面施工 景观照明、绿化、 配套工程 废水、废渣、 扬尘、噪声 汽车尾气、交通噪声、道路废渣 废水、废渣、扬尘、噪声 图5-1本工程工艺流程及产污环节图 本项目路基工程、路面工程等宜安排在旱季施工，以避开雨季，加快完成相应路段的施工。同时，工程施工时应充分考虑工程所在地区气候特点，尽量避免在大风时段进行高扬尘土工序的施工作业，施工中适当洒水增加砂土的湿度，运输、堆放采取覆盖措施等，能有效控制扬尘的产生。 二、主要污染工序 1.施工期主要污染工序 1.1施工期废水 施工期废水包括民工生活污水、施工生产废水及基坑降水。 ①施工期生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期计（约50人），根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，20009版）》中无住宿职工生活用水量平均每天50L/人计算，则生活污水产生量约2.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS 工人生活污水排放系数按0.85计，则污水排放量为2.13m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位：mg/m3 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 20-40. ②施工期生产废水 施工生产废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》参照表27公共事业及公共建筑用水定额表中“土木工程建筑业中的沥青路面施工用水”的用水定额60L/㎡。本项目总面积为120084m2，则整个工程用水量约为7205.04m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为360m3，施工期为12个月，则施工废水产生量为1.0m³/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为6g/d，SS为400g/d。雨季时场地地表径流，主要污染物为SS，其浓度约600mg/l。 ③基坑降水 在本项目施工过程中，雨天带来的雨水。 1.2施工期废气 ①扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-2所示。 表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表5-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 （2）燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边大气环境影响较小。 1.3施工期噪声 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表5-3。 表5-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 各种钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 1.4施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目预计开挖土方量约10102m3，需填方约29853m3，需要的土石方从政府指定位置取土（取土场应设置在行车视线范围之外，尽量避开宅基地、农田、经济林地及其它工程设施，取土场至路基之间的距离不得影响路基边坡稳定，具体应根据各地段所需取土数量，并结合路基排水、地形、土质、施工方法作出统一设计。取土场应采取必要的排水、防护和绿化措施，避免水土流失）。 本项目施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生碎砖、废混凝土、砂浆等施工废料约380m3，可用于路基填方；提质改造产生的废旧金属、包装材料安装产生的边角料等约36m3，可直接外售。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为50人，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 表5-4 土石方平衡一览表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 取土. 开挖土方; 建筑施工废料; 填方; 运入. 数量; 10102; 380; 29853; 19371. 1.5施工期水土流失 施工期由于路基开挖、路基填筑、路面铺筑等原因，破坏了道路原有硬化地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。本项目临时施工场地均设在路面，不占用道路沿线区域，且本项目为道路提质改造项目，路基开挖量不大，路面基本为硬化路面，故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 2.运营期主要污染工序 2.1运营期废水 就项目本身而言,营运期不产生废水,项目营运期废水主要为路面径流。 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少。初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。 运营期雨水径流经道路两侧雨水渠道排放。 2.2运营期废气 本项目营运期本身不产生废气，营运期产生的废气主要是汽车尾气。随交通量增长，机动车排放尾气的污染物一氧化碳（CO）和二氧化氮（NO2）的浓度也随之增大。 本项目汽车尾气产生浓度根据《湘阴新世纪大道提质改造建设项目环境影响报告表》中的新世纪大道汽车尾气浓度数据类比分析。新世纪大道位于本项目东侧，为东西走向，具有较强的可类比性。其污染物产生浓度范围见表5-5： 表5-5 新世纪大道污染物排放预测结果 单位：mg/m3 污染物; 距路肩距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 300. CO; 0.28; 0.25; 0.22; 0.20; 0.17; 0.13; 0.10; 0.08; 0.07; 0.060. NO2; 0.07; 0.06; 0.06; 0.05; 0.04; 0.033; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01. 2.3运营期噪声 本项目为湘阴县临资口至白马寺公路提质改造建设项目，营运期噪声主要是交通噪声。 工程竣工的营运期内主要噪声来自道路的机动车通行产生的噪声，其噪声源噪声级值分布在70-85分贝，且以交通噪声为主。鉴于运行期内的噪声主要以机动车辆产生的交通噪声为主，其噪声声级值见表5-6。 表5-6 机动车辆分类及各类车辆的噪声声级值 车型; 标定载重; 标定座位; 噪声声级值dB（A）. 小型车; ＜2t以下; 5座以下客车; 70-75. 中型车; 2.5-7.0t货车; 19座以下客车; 75-80. 大型车; ＞7.0t货车; 19座以上客车; 80-85. 2.4运营期固废 本项目的废渣主要是由道路清扫的道路垃圾，由市政环卫人员每日统一清扫收集。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | / |
|  | 运营期 | CO、NO2 | CO： 0.06～0.28mg/m3 NO2： 0.01～0.07 mg/m3 | CO： 0.06～0.28mg/m3 NO2： 0.01～0.07 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 6mg/L 6g/d 400mg/L 400g/d | 0 |
|  | 施工生活污水 | CODCr BOD5 SS | 2.5m3/d 400 mg/L 0.8kg/d 200 mg/L 0.43kg/d 250 mg/L 0.53kg/d | 2.13m3/d |
|  | 营运期废水 （路面雨水） | SS、BOD5、石油 | 排入两侧水渠 | 排入两侧水渠 |
| 固 体 废 物 | 裸露的开挖场所 | 土石方、建筑垃圾、废弃材料 | 约10482m3 | 0 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 0 |
| 噪 声 | 施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。营运期：道路交通噪声，源强为48-68 dB(A)，运营初期、中期、远期道路沿线能达到GB3096-2008中2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 根据现场调查，本项目为湘阴县临资口至白马寺公路提质改造建设项目，项目道路路面施工均在道路红线范围内，不占用周边其他用地，故本项目建设无占用周边其他用地影响。由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

本工程的施工为一般类型的道路工程施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属小型道路工程项目，产生的环境影响较小。 施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 1.施工期生态环境影响分析 - 项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。 1.1工程建设占用土地影响 本项目为湘阴县临资口至白马寺公路提质改造建设项目，项目道路路面施工均在道路红线范围内，不占用周边其他用地，故本项目建设无占用周边其他用地影响。 - 1.2对景观环境的影响 项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形、城镇居民点变化情况等。本项工程穿越区域全部为交通道路景观，仅施工期管线、路面施工及绿化带改造对其原有绿化带产生一定影响。路面施工，绿化将被复原或按原有状况进行补植，并增加了原有绿化面积，不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。 - 2.施工期水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造 成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是路面施工过程地面开挖。 本项目为提质改造工程，主要是对原有混凝土路面的改造，大部分路面施工是在原有路面治理的基础上新铺设水泥混凝土，基本无水土流失的影响。 由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： 与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 3.施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气。 - 3.1扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 - （1） 扬尘的产生原因 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。 ① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： - Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - （2）扬尘对区域环境的影响 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。据现场调查，本项目施工道路沿线敏感目标主要为梨花塘村、民新中学、三合岭村、湘滨垸水管会、粟塘村、吉祥村、云集村等，且本项目为湘阴县临资口至白马寺公路提质改造建设项目，土方开挖及物料运输量较少，地表基本为水泥混凝土路面，产生扬尘量不大。本环评提出以下扬尘防治措施： （一）施工场地路段应经常性洒水控制扬尘，加强清扫保洁作业，及时清除沉积尘土。鼓励采取机械化洒水、清扫方式，防止清扫保洁造成二次污染。 （二）建设工地应配置车辆清洗设施及相配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当适度装载，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （三）运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （四）为减小对附近敏感点的影响，建议加强施工管理，场界四周设置围挡结构，采用商品混凝土，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 经上述措施后，本项目施工扬尘对区域环境较小。 - 3.2燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，对周边环境影响较小。 4.施工期噪声影响分析 4.1施工噪声特点 道路工程的施工噪声主要有以下特点： （1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。 （2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均比较大。 （3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。 （4）对于具体的路基等工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。 4.2施工噪声源强及距离衰减分析 施工现场的各类机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、摊铺机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场、施工便道和既有道路周围环境将产生较大干扰。常用施工机械噪声源强及距离衰减见表7-3。 表7-3 常用施工机械噪声距离衰减表 机械类型; 噪声值Leq（dB）. 10m; 20m; 30m; 60m; 90m; 120m; 150m; 180m; 210m; 240m; 270m; 300m. 轮胎式液压挖掘机; 78; 72; 68; 62; 59; 56; 54; 53; 52; 50; 49; 48. 推土机; 80; 74; 70; 64; 61; 57; 54; 52; 51; 50; 49; 48. 轮式装载机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 各种压路机; 80; 74; 70; 64; 61; 58; 56; 55; 54; 52; 51; 50. 钻探机; 67; 61; 57; 51; 48; 45; 43; 42; 41; 39; 38; 37. 平地机; 84; 78; 74; 68; 65; 62; 60; 59; 58; 56; 55; 54. 摊铺机; 76; 70; 66; 60; 57; 54; 52; 51; 50; 48; 47; 46. 根据噪声预测结果，确定各种设备的影响范围见表7-4。 表7-4 主要施工机械噪声影响范围 施工阶段; 机械类型; 标准（dB）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 轮胎式液压挖掘机; 70; 55; 14; 140. 推土机; 18; 180. 轮式装载机; 28; 270. 各种压路机; 18; 180. 钻探机; 4; 40. 平地机; 28; 270. 结构; 摊铺机; 70; 55; 20; 110. 4.3施工期噪声预测 在施工期，位于工程两侧一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。据现场调查，受施工期影响的敏感点主要为改造道路沿线居民及单位等，施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-5。 表7-5 施工期噪声敏感点预测值 单位：dB 敏感点; 主要建筑距离路中心线最小距离; 受影响分析; 施工噪声; 标准限值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 道路沿线居民; 10; 施工准备 路基工程; 57.5~74.5; 60; 50; 0~14.5; 7.5~14.5. 4.4影响分析 从表7-4、7-5中可见，因敏感点距离施工地点相对较近，敏感点在施工期昼间、夜间均出现不同程度的超标；施工期噪声昼间最大在50m处以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011），夜间最大在270m以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011）；施工噪声干扰最为严重的时期是路基土石方施工及路面工程施工阶段，施工噪声对距离道路较近的居民点影响较大，施工中应需要注意对这些声环境敏感点采取禁止夜间进行高噪声作业等防护措施。 为最大限度的减小施工噪声对周边敏感目标的影响，本环评提出以下防治措施： ①施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 ②禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ③运输车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 ④注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑤施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 ⑥尽量缩短施工期，特别是在结构阶段应严格控制施工时间。靠近学校的路段尽量安排在节假日施工，并设立临时隔音屏障，将施工期噪声影响减小到最低。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境降到最低，随着施工的结束，影响随着消失。 5.施工期废水 包括生产废水和施工人员生活污水。 施工生产废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27公共事业及公共建筑用水定额表中“土木工程建筑业中的沥青路面施工用水”的用水定额60L/㎡。本项目总面积为120084m2，则整个工程用水量约为7205.04m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为360m3，施工期为12个月，则施工废水产生量为1.0m³/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为6g/d，SS为400g/d。雨季时场地地表径流，主要污染物为SS，其浓度约600mg/l；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约50人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按50L/人.d计算，则生活污水产生量约2.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。 本项目不新建施工营地，主要采取租用沿线民房，施工人员生活废水由现有居民化粪池收集，用于周边农田菜地施肥。故项目施工期产生的少量废水对区域水环境影响较小。 6.施工期固废 本项目预计开挖土方量约10102m3，需填方约29853m3，需要的土石方从政府指定位置取土。 本项目施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生碎砖、废混凝土、砂浆等施工废料约380m3，可用于路基填方；提质改造产生的废旧金属、包装材料安装产生的边角料等约36m3，可直接外售。 本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.5kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往垃圾处理中心处置。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。 7.社会环境 本项目为道路提质改造项目，施工期对所在区域交通的影响较小。如在施工过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 运营期环境影响分析： 1.生态环境影响分析 本项目为湘阴县临资口至白马寺公路提质改造建设项目，对区域原有生态格局改变不大。本工程区域范围内无珍稀频危保护动、植物的自然分布。 本次工程完成后，项目绿化面积将大幅度提升，临资口至白马寺公路沿线绿化现状为：两侧绿化带缺乏上层乔木，既不能满足遮荫效果，又使整条道路植物景观不佳；种植模式单一，以“灌+草”为主，缺少层次的变化；品种单一，变化较少，缺少开花植物，季相和色彩的变化不够丰富；绿量小，绿视率低，乔灌木品种只有十余种，不利于朝生态型乡镇绿化发展；抗噪抗污的植物树种较少。 本项目根据道路两侧的现状环境不同的立地条件和景观要求对植物进行配置，将常绿、落叶树以及不同季节开花的灌木、草本进行配置，建立人文、生态、景观相协调的人工植物群落，并发挥道路绿化的声环境效益。 植物主体结构以乔木层、灌木层为主，乔木胸径以8-15cm为主，乔木层株行距为3×4m，灌木层株行距为0.7m~0.8m×2m。根据湘阴的地理条件、气候特征以及当地的文化氛围，增加香樟、玉兰、海棠花、山茶花等，改善环境。 植物层次以大乔木、中小乔木为主，合理搭配花灌木、地被植物，选择适当的品种，同一品种大、中、小规格交错配置，形成多层次的生态景观布局。 植物色彩的变化选择叶色随季节变化明显的树种，合理搭配开花季节各不相同的植物，增强景观效果。 以不同的组合使路段达到移步移景、风格各异的特色道路景观。道路绿化带呈现自然起伏形态们，构成美丽天际线。 项目在绿化物种选择时坚持生物多样性，采用丰富的植物品种，坚持以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置，同时应注意生态物种保护，选用绿化物种时应尽量选用本地物种；本项目绿化设计仍以香樟为上层乔木，以保证临资口至白马寺公路的整体性，并以交叉路口味分叉点，分段设计，以体现不同的景观特征。 2.水环境影响分析 - 2.1路面径流对水环境的影响分析 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。 （1）路面径流污染影响预测参数的确定 ①降雨量和径流系数 根据气象部门资料，湘阴县地区多年平均降水量为1390mm。年降水量主要集中在夏半年（4～7月），冬半年（10~次年3月）降水稀少。据统计，每年4～10月的降水量占全年总降水量的80%左右，而11月至次年4月的降水量仅占全年总降水量的20%左右。暴雨（日降水量≧25.0mm）主要集中在6～9月。 降雨径流路面的径流系数参照“环境影响评价技术导则”铺筑地面为沥青混凝土地面的径流系数取0.7，中间隔离带和路肩的径流系数取0.05。 - ②路面径流污染物浓度 路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量以及雨前的干旱时间等。由于影响因素太多，且各影响因素的随机性强、变化大、偶然性高，很难得出一般的规律。 根据国内有关试验资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况，测定分析结果见表7-8。 由测定结果可以看出：降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。本项目预测污染物浓度取其平均值。 表7-6 路面径流中污染物浓度测定值 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4; 6～9. SS(mg/L); 231.4～158.5; 185.5～90.4; 90.4～18.7; 100; 70. BOD5(mg/L); 6.34～6.30; 6.30～4.15; 4.15～1.26; 5.08; 20. 石油类(mg/L); 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25; 5.0. （2）路面径流对沿线主要河流的影响预测分析 根据类比调查，路面径流雨水所携带的污染物对沿线受纳水体的影响甚微，临资口至白马寺公路收集的雨水最终进入湘江。湘江为所在区域内较大水域，江水的稀释、自净作用强，一次降雨带出的污染物量及浓度相对较低，对水环境的影响也小。因此，本道路路面径流污染雨水对区域水环境质量影响较小。 3.运营期声环境影响分析 3.1预测模式 根据道路工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 1、车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表 7-7。 表7-7 车型分类 车型; 总质量. 小; ≤3.5t，M1，M2，N1. 中; 3.5t-12t，M2，M3，N2. 大; ＞12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等另外归类。 2、基本预测模式 1）第 i 类车等效声级的预测模式 Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[(Ψ1+Ψ2)π]+ΔL−16 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）； — 第 i 类车速度为Vi，Km/h；水平距离为 7.5 m处的能量平均 A 声级，dB(A)； Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于 r＞7.5m 预测点噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，Km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角 △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L＝△L1－△L2＋△L3 △L1＝△L坡度＋△L路面 △L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： △L1－线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度－公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面－公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。 2) 总车流等效声级为： Leq(T)=10lg100.1LAeq（h）大+100.1LAeq（h）中+100.1LAeq（小）小 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 3、修正量和衰减量的计算 （1）线路因素引起的修正量（△L1） 1）纵坡修正量（ΔL 坡度） 公路纵坡修正量 ΔL 坡度可按下式计算： 大型车：ΔL 坡度=98× β dB(A) 中型车：ΔL 坡度=73× β dB(A) 小型车：ΔL 坡度=50× β dB(A) 式中： β —公路纵坡坡度，%。 2）路面修正量（ΔL 路面） 不同路面的噪声修正量见表 7-8。 表7-8 常见路面噪声修正量 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为 (L0E)i在水泥混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) Aatm、A gr、Amisc衰减项计算按正文相关模式计算。 （3）由反射等引起的修正量(ΔL3) 1）道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-9。 表 7-9 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. 2）两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 - 3.2 预测参数 1、交通量 根据项目可行性研究报告，本项目计划2018年1月完成竣工验收，预测特征年定为2019年、2024年、2034年。本项目交通量的最终预测结果，见表7-10 表7-10 本项目日交通流量预测表 单位：pcu/d 项目; 路 段; 2019年; 2024年; 2034年. 车流量预测; 临资口至白马寺公路; 720; 1080; 2280. 注：表中数据已折算成标准小车型。 2、车型比及昼夜比 根据类比资料，各预测年交通量车型比和昼夜比见表7-11： 表7-11车型比和昼夜比 项目 预测年; 车型比; 昼夜比. 小型车; 中型车; 大型车. 2019; 61.70%; 25.00%; 13.30%; 4.5:1. 2024; 58.90%; 27.8%; 13.30%. 2034; 56.30%; 31.50%; 12.20%. 3、小时车流量 按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出各路段绝对车流量（辆/h），见表1-6。 - 3.3 预测点位分析 根据现场踏勘，运营期道路沿线两侧红线外200m范围内受影响的敏感目标较多，主要有梨花塘村、民新中学、三合岭村、湘滨垸水管会、粟塘村、吉祥村、云集村等。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目沿线属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3.4 预测结果 噪声预测值分别见表7-12。项目营运近期（2019年）、营运中期（2024年）和营运远期（2034年）各敏感点的噪声预测结果分别见表7-13： 表7-12 道路两侧交通噪声预测结果 （LeqdB（A)） 路段; 营运期间; 时段; 距路中心线距离(m). 10; 30; 50; 70; 90; 100. 临资口至白马寺公路; 2019; 昼间; 65.26; 58.62; 53.41; 50.29; 48.73; 47.39. 夜间; 38.23; 31.59; 26.38; 23.26; 21.33; 20.36. 2024; 昼间; 66.44; 59.80; 54.59; 51.47; 49.63; 48.57. 夜间; 43.63; 37.00; 31.78; 28.66; 26.96; 25.77. 2034; 昼间; 69.38; 63.21; 58.10; 55.11; 53.25; 52.36. 夜间; 51.3; 43.79; 38.68; 35.69; 33.41; 32.93. 运营期各评价年交通噪声对沿线敏感点影响预测见表7-13。 表7-13 道路沿线主要预测结果 dB(A) 敏感点名称; 距中心线距离; 时 间; 2019年; 2024年; 2034年; 标准. 预测值; 超标量; 预测值; 超标值; 预测值; 超标值. 梨花塘村; 30; 昼; 58.62; -; 59.80; -; 63.21; 3.21; 昼间60 dB(A) ；夜间50dB(A). 夜; 31.59; -; 37.00; -; 43.79; -. 临资口民新中学; 26; 昼; 59.98; -; 61.63; 1.63; 65.32; 5.32. 夜; 33.59; -; 39.51; -; 45.21; -. 三合岭村; 39; 昼; 56.03; -; 57.39; -; 59.99; -. 夜; 29.01; -; 35.42; -; 40.12; -. 湘滨垸水管会; 41; 昼; 55.63; -; 56.91; -; 59.41; -. 夜; 28.81; -; 35.00; -; 40.01; -. 粟塘村; 26; 昼; 59.98; -; 61.63; 1.63; 65.32; 5.32. 夜; 33.59; -; 39.51; -; 45.21; -. 吉祥村; 40; 昼; 55.75; -; 57.13; -; 59.87; -. 夜; 28.72; -; 35.21; -; 40.05; -. 云集村; 31; 昼; 58.51; -; 59.65; -; 63.01; 3.01. 夜; 31.42; -; 36.72; -; 43.56; -. 说明：注：“-”表示未超标；各居民都考虑了地形、树木、围墙降噪的因素。 3.5声环境预测结果评价 由表7-13可知，本项目周边沿线敏感点因距离较近，中期和远期均有不同程度的超标。 据现场调查，营运期本项目道路两侧居民较多，主要敏感点分布在距道路中心线约10-200m范围内，为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶，预计降噪量约2~3.0dB(A)。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行，预计降噪量约1~2.0dB(A)。 3、本环评建议在敏感点附近路段路缘带设绿化带，尽量降低由于道路的通车而带来的噪声贡献，保证敏感点的居民正常生活休息，预计降噪量约1~3.0dB(A) 。 4、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线敏感点声环境质量。 项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，机动车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，道路交通噪声值得以降低1~3dB(A)。对于项目中期和远期可采取禁鸣，加密种植行道树，跟踪监测并预留降噪经费等措施道路交通噪声得以降低2~6dB(A)；因此，项目建成后，临资口至白马寺交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 4. 运营期大气环境影响分析 道路营运期对环境空气的影响主要是汽车排放的尾气，污染物有CO2、CO、NO2等，排放量及排放浓度与车型、燃油品质、行驶状况、路面条件等因素有关。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低。 营运期汽车尾气对空气环境的影响可类比同类道路进行类比分析，新世纪大道为湘阴县主干道，本项目为四级公路，新世纪大道车流量较本工程大，产生的大气环境影响比工程大，因此具有一定的类比可行性。环境空气监测结果见表7-14： 表7-14 新世纪大道污染物排放预测结果 单位：mg/m3 污染物; 距路肩距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 300. CO; 0.28; 0.25; 0.22; 0.20; 0.17; 0.13; 0.10; 0.08; 0.07; 0.060. NO2; 0.07; 0.06; 0.06; 0.05; 0.04; 0.033; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01. 由上表可知，该项目道路工程项目在营运期，其道路两侧NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。据类比分析，本项目营运期道路两侧的空气污染物浓度基本相同。 本项目实施后，不增加机动车行车道，在原机动车道两侧增加了绿化隔离带及人行道，同时将原有砂石路面改造为水泥路面，有利改善通行条件，从而减少汽车尾气的排放。 本项目环境敏感点均在距道路中心线10m范围外。资料表明，道路两侧绿化工程的实施可在很大程度上降低汽车尾气对居民的污染影响。只要加强拟改建道路两侧的绿化，同时严格汽车尾气管理工作，杜绝尾气超标车辆上路，本评价认为道路营运期汽车排放尾气对道路沿线区域的NO2和CO超标污染影响较小。

- 表八、环保措施及效果分析

8.1施工期环保措施分析 8.1.1施工期废气污染防治措施 本项目施工期间施工粉尘、扬尘仅会对周围环境空气质量带来一定的影响，本环评建议采取如下的大气环境污染防治措施： （1）在开挖、钻孔时对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生粉尘扬起；施工期要加强表土临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响并做好施工场地的垃圾清运工作。 （2）在施工场地出口设置冲洗设施，对出场运土卡车轮胎、底盘进行冲洗，对所运土方进行湿润。 （3）保证运土卡车完好无泄漏，装载时不宜过满，确保运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清除，减少污染。 （4）水泥应罐装或袋装运输，车辆应采用加盖蓬布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖蓬布，以减少扬尘对空气的污染，物料堆放时加盖蓬布。根据天气和施工情况在非雨天定时洒水，减少道路二次扬尘。 （5）为有效减少建设工地扬尘污染，本环评要求项目施工方须严格按照以下措施防治施工粉尘污染： a.在靠近居民点的施工路段，施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； 脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； b.要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； c.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 d.禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 e.做到“六必须”“六不准”：施工工地必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 综上所述，采取以上措施后可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 8.1.2施工期噪声污染防治措施 为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生； （2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，并征得其同意，防止扰民纠纷； （3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； （4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目沿线的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障； （5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； （6）施工期间在夜间22时至凌晨6时应禁止高噪声设备施工和倾倒砂卵石料，尽量安排在白天进行施工； （7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 （8）施工车辆经过沿线敏感点附近禁止鸣笛，并减慢车速。 综上所述，采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。 8.1.3 施工期水环境污染防治措施 （1）施工期生活污水防治措施 本项目施工生活污水经化粪池处理后，用作周边菜地农田施肥。 （2）施工期设备冲洗废水防治措施 针对冲洗废水修建隔油沉淀池，沉淀后排入雨水管网。 （3）明沟与集水井废水防治措施 施工期地下水经沉淀池处理后排入雨水管网。 （4）施工期水环境综合防治措施 ①施工过程中道路少量路面破除以及构筑路基等均产生大量的泥沙和粉尘，将会随降雨产生的地表径流进入附近水环境。因此，在项目施工中要注意及时清扫多余和散落的泥沙，但土料和粉尘微粒（<3.2mm）的清扫效率很低，一般为50％左右，未被清扫的会随降雨流入河道，引起悬浮物增加，因此平时应经常注意及时清理土料、粉尘，避免对河流造成污染。 ②施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近水域，避免对区域水环境的污染。 ③对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。 ④道路施工过程中会产生含泥沙与油类的生产废水，含沙废水应作沉沙处理，达标后方能排入附近水体，严禁不经处理直接排放，并尽量回用于施工工艺中。含油废水除油后达标排放，油污按危险废物进行处理。 上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。 8.1.4 施工期固废防治措施 （1）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时作施工填方，严禁乱堆乱放。 （2）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时运作施工填方。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。 （3） 在施工期弃土和施工废料运输过程中，需选择对区域环境影响最小的路线。 （4）要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到湘阴县垃圾处理中心处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 8.1.5施工期生态环境影响防治措施 - 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施： （1）环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。 （2）项目建设中临时占地均位于项目红线区域内，不占其他用地，少破坏植被，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 （5）拟建公路建设取土场会对周围生态环境产生以下不利影响：占用林地，导致植被破坏和生长力下降；取土后形成裸露、松散地表，易造成严重的水土流失。在施工过程中，应兼顾自然环境和工程建设，减少对自然环境的不利影响，确保取土场区域的复耕和人工造林工作落实到位。为减少水土流失，取土场开采前应做好截排水、沉砂、拦挡等措施，开采过程中应减少地表裸露时间，遇暴雨天气应加强临时防护，开采结束应及时采取护坡工程。施工结束后对取土场施工迹地全部采取复耕、水保林草措施。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 8.1.6水土流失防治措施 为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施： （1）在开挖建设中，应尽量避开雨季。 （2）临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。 （3）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （4）施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 8.2运营期环保措施分析 8.2.1营运期大气防治措施 本项目营运期大气环境污染物主要为汽车尾气。环评提出的相应防治措施有： （1）在道路两侧绿化选种时，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物。 （2）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路； （3）加大环境管理力度，道路管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期对项目进行环境空气监测。 通过采取上述措施，可最大限度地缓减汽车尾气对项目所在区域大气环境的影响，从技术和经济角度讲可行。 8.2.2营运期交通噪声防治措施 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评建议建设单位采取以下降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 4、道路管理部门严格道路交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速。 5、注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 8.2.3营运期水污染防治措施 项目营运期废水主要来源于道路路面径流，以及危险化学品事故排放所导致的水体污染。具体防治措施为：加强道路车辆的交通管理，避免车辆的非正常情况的行驶，减少车辆事故发生。 本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故发生。从技术角度讲，针对路面径流，主要通过采取严格的风险防范措施来避免或减少交通事故的产生，众多实践证明，这是一个可行的处理办法。以实施后地表径流对区域地表水环境影响较小。 8.3.项目环保投资及“三同时”验收表 本项目总投资2146.21万元，其中环保投资386万元，占总投资的18.0%。项目保护投资估算见下表8-1，“三同时”验收见表8-2。 表8-1 本工程保护投资估算表 序号; 项目; 内容; 费用 （万元）. 1; 施 工 期; 污水; 施工废水、生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排; 20. 2; 施工降噪、施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水，冲洗水池; 15. 4; 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置; 10. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理; 5. 5; 生态保护措施; 行道树移植; 计入绿化. 6; 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护; 计入绿化. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标志; 336. 种植高大乔木，进行绿化降噪. 7; 合计; 386. 8; 占总投资比例（%）; 18.0%. 表8-2 本工程“三同时”验收表 项目; 验收内容. 施 工 期; 污水; 施工废水、生产废水、基坑降水; 设置隔油池、沉淀池进行处理后外排. 施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池. 施工降噪; 设立隔离围栏. 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置. 生活垃圾由市政环卫部门统一处理. 生态保护措施; 行道树移植. 运营期; 生态保护措施、水土保持措施; 进行绿化维护. 生活污水; 污水管网. 雨水; 雨水管网. 噪声防治措施; 设置禁止鸣笛标志. 种植高大乔木，进行绿化降噪.

表九、社会经济环境影响分析

9.1工程项目对促进地区经济发展的影响 本项目建设完成后，能使湘阴县金龙镇的功能布局结构更加科学合理，配套设施更加完善，道路交通系统更加便捷高效，投资环境大大改善，招商引资条件更加成熟，有利于外来投资项目的引进，促进乡镇建设和发展，改善居民出行条件，同时道路建设和环境改善会导致土地升值，给乡镇带来更多的建设资金。 9.2工程对当地居民生活质量影响 随着交通条件的改善和人民生活水平的逐步提高，沿线社会基础设施的需求将不断上升，为了满足这些社会需求，相应地如通讯、文化娱乐、教育、卫生事业等则会被更加重视和重点投资建设，社会各项事业发展了反过来直接地提高，促进了人民文化生活水平的提高。从而使经济与文化、物质与精神文明建设相辅相成，健康的发展。 项目的运营会改善生活环境，沿线住户是本项目实施的直接受益者，他们生活质量并因此有所提高。随着发展，本项目的营运将使更多的居民生活受益，有助于改善居民生活质量。 9.3对交通的影响 本项目在道路施工期间，由于使用大量施工运输车辆，在一定时间段可能将引起周围或临近路段交通拥挤。由于目前区域内人口相对不集中，且人口密度相对城区较小，且本项目为道路提质改造，不新增施工便道及施工营地，在项目建设施工期，只要优化施工组织方式，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，加快施工进度，减少废弃渣的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，同时加强建材运输管理，尽量减少建材的现场堆存量，并加强施工车辆交通的管理控治，总体上说不会对交通造成大的不利影响。 项目建成后，将极大的改善湘阴县文星镇交通状况，对改善城乡路网布局、改善区划居住居民的出行条件及交通运输条件，具有积极有利的影响。

- 表十、环境风险分析

10.1环境风险因子识别 本项目投入营运后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是在非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是水环境产生一定影响，非正常运行状态包括： ①地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 ②运输危险品的车辆发生交通事故，及车辆本身携带的汽油类泄漏可能对雨水受纳水体（资江、湘江）产生影响。 ③运输易爆、易燃品的车辆发生交通事故，可能引起爆炸而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏道路旁的构筑物。 - 10.2环境风险分析 营运期因车辆事故，造成有毒、有害物质外泄，而在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入地面水体而造成污染事故。所以应制订有毒有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，并有相应的部门具体负责，一旦发生有毒有害物质外泄，应及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。 - 10.3预防措施 ①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ②加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小的季节或时段进行。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 采取上述措施后，可使本项目环境风险影响降到最低，使本项目环境风险处于可接受的水平。 10.4事故防范及应急预案 为了减少交通事故所造成的风险，要求项目所在地管理部门建立危险品运输事故紧急预案，其主要内容有： ①事故应急救援组织 项目所在地管理部门应由专人组成事故应急救援小组，配备相应的通讯和灭火器等)，定期学习事故处理知识并组织演练。 ②事故报警 在道路明显地段设置报警电话；定购救援器材(如当发生事故时，道路管理人员必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。 ③事故抑制措施 不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。发生化学品火灾时，灭火人员要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

- 表十一、项目选址及产业政策合理性分析

11.1项目产业政策合理性分析 本项目为基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 11.2 项目与《中华人民共和国防洪法》的要求相符性 根据《中华人民共和国防洪法》中第十三条”山洪可能诱发山体滑坡、崩塌和泥石流的地区以及其他山洪多发地区的县级以上地方人民政府，应当组织负责地质矿产管理工作的部门、水行政主管部门和其他有关部门对山体滑坡、崩塌和泥石流隐患进行全面调查，划定重点防治区，采取防治措施。 城市、村镇和其他居民点以及工厂、矿山、铁路和公路干线的布局，应当避开山洪威胁；已经建在受山洪威胁的地方的，应当采取防御措施”本项目的建设地势平坦，不属于受山洪威胁的地方。第二十二条“河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动”本项目属于公路提至改造建设（将现有的砂石路改造为水泥混凝土路），稳固了河堤，项目建设期产生的渣土，垃圾都采取了相关措施，营运期主要的影响为噪声和废气，不会对资江水体造成影响，也不属于危害河岸提防和妨碍河道行洪的活动。且本项目已取得湘阴县水务部门同意的意见（附件4），本项目属于湘阴县防洪救灾重点项目的重要组成部分，可以提高防洪救灾的运输能力，同时将极大的改善湘阴县临资口镇和白马寺镇片区内外部交通条件，激活区域经济活力，根据县长办公会议纪要，水务局同意该项目建设，并将全力配合，重点支持该工程的开展。该符合相关要求。

内

容

类

型

表十二、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

|  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 道路施工 | 扬尘 | 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施 | 扬尘可降低80% |
|  | 营运期路面 | TSP和汽车尾气 | 道路绿化 | 扬尘和尾气可降低60% |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀后外排 | 水环境影响较小 |
|  | 施工人员生活污水 | CODCr BOD5 SS | 化粪池处理后进入市政污水管网 |  |
|  | 运营期路面雨水 | SS | 排入雨水管道 | 影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 地表开挖 | 土石方 | 做好防护措施，全部回用，基本不流失 | 不会对环境造成 影响 |
|  | 施工人员 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运至生活垃圾处理中心处置 | 道路清洁 |
| 噪 声 | 施工期：根据路段特点合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局 |  |  | 避免噪声扰民 |
|  | 营运期：设置限速、禁止鸣笛的标志，绿化工程应在敏感点进行有针对性地强化、加强区域道路交通管理，避免因交通拥堵造成的噪声超标。 |  |  | GB3096-2008中2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。施工过程中加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。 |  |  |  |  |

表十三、结论与建议：

结论： 1.工程概况及产业政策 本工程为湘阴县临资口至白马寺公路路面提质改造建设项目，为基础道路建设项目，合计改造道路总长为10.007km，设计为四级公路，道路红线宽度为12m，路面宽度为9m。目前路基宽度均满足交通道路路面硬化的要求，道路平面线形基本保持不变。改造后路面为水泥混凝土路面。本项目公路无高填深挖，无隧道，无桥梁。 本项目为基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）（修正）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 2.环境现状 气环境：项目地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目区域大气环境质量较好； 水环境：项目地资江水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明项目地水环境质量较好； 声环境：项目起点临资口处接壤S308，昼间噪声为65.8~67.5dB(A)，夜间噪声为48.5~49.2dB(A)，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的4a类标准；项目地除起点处其余监测点昼间噪声为47.6~53.2dB(A)，夜间噪声为37.5~43.0dB(A)，本项目道路属于四级公路，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。各个监测点均满足标准要求，说明项目地声环境质量较好。 3.项目施工期环境影响评价结论 生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。 水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。 大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。 地表水：施工期清洗废水经隔油、沉淀处理后进入政雨水管网。生活污水化粪池处理后用作周边菜地农田施肥。 声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 固体废物：施工弃土和废料用作回填用土。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往垃圾处理中心处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。 社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 4.项目营运期环境影响评价结论 地下水：本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。 大气环境：项目建成投入使用后，据预测机动车尾气污染物NO2、CO，对周围环境影响较小。 声环境：项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声值得以降低2~6dB(A)，各改造道路交通噪声对周边的影响将减缓，通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 环境风险：危化运输车泄漏等是本项目主要环境风险源。通过严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，制定应急预案等措施，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低，使本项目环境风险降到最低。 5.环保投资 本项目总投资2146.21万元，其中环保投资386万元，占总投资的18.0%。 6.环境正效益分析 本项目中雨水管双箅雨水口、绿化工程属于环境改善工程，实施后区域地表水质得到改善，绿化率得到改善，区域形象得到提升，改善了区域的投资环境，具有明显的环境正效益。 7、总体评价结论： 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合湘阴县综合交通要求，本项目建成之后，有利于提高道路交通能力、完善区域环境基础设施，有效降低路面粉尘，推动区域经济发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。项目建成后对区域地下水、地表水环境质量具有正影响效应。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。 要求与建议： （1）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行。 （2）建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失；营运期不定期监测道路扬尘、噪声、环境空气质量。 （3）建设项目道路绿地率应符合规划要求，并尽可能保护好现有绿色植被，保护和美化好环境，在“绿色”上建出湘滨镇的特色。 （4）根据湘阴县水务局意见：项目在4月-9月主汛期间（特别是5、6、7月内）不能开工，临资口至白马寺公路系湘滨垸一线防洪大堤，为确保汛期内防汛道路畅通，以备抢险急需，因此该公路提质改造在此期间不动工建设。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表附以下附件、附图： 附件 1 项目委托书 附件 2 项目质保单 附件3 项目专家意见及签到表 附件4 湘阴县水务局意见 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目监测布点图 附图 3 项目平面总体设计图 审批登记表