审批意见

湘阴县友志新型环保砂厂年产20000吨环保砂、10000吨干混砂浆建设项目拟建于湘阴县三塘镇愚公村，总占地面积8700m2，总建筑面积3900m2，总投资1000万元，其中环保投资140万元。该项目主要建设内容包括：租赁湖南省华鑫食品有限公司二厂厂房及场地，建设环保砂生产车间、干混砂浆生产车间、成品仓库、原料堆棚、办公综合楼、门卫室、机电工具室及其它辅助用房；购置、安装设备生产线，主要机械设备有16嘴旋转式包装机、气化炉、直线振动筛、单筒烘干机、移动式水泥汽车装车机、全封闭式物料提升机、砂浆搅拌机、水泥储罐、精选砂储罐、灌包机、螺旋输送机等配套设备；配套建设环保设施、给排水、绿化、环卫、供配电、道路等设施。项目以河砂、水泥等为主要原材料，生产环保砂和干混砂浆，年生产能力环保砂20000吨/年、干混砂浆10000吨/年，环保砂生产工艺主要包括河砂运输、烘干、筛分、打包、成品运输等工艺过程，主要产品为粒径大小不同的河砂；干混砂浆生产工艺为分选后的河砂与水泥进砂浆搅拌机搅拌混合后打包装袋外售。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治

设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1、加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2、建好雨污分流系统和雨水收集系统。初期雨水经沉砂池沉淀后外排；除尘废水经沉淀后循环利用；食堂废水和生活污水经隔油沉淀池+标准化粪池处理后，用于周边农林灌溉。

3、规范建设好生产场地和物料堆场，并落实好防尘措施。对出入的物料运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理；粉状原材料须采用密闭运输、投料，罐仓内存放；水煤气燃烧烟气经脉冲布袋除尘器+脱硫塔处理，达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放限值要求后，由不低于15米的排气筒排放；储罐呼吸粉尘经罐顶负压布袋除尘器处理；烘干、筛分工段粉尘经水浪除尘器处理；搅拌工段粉尘经脉冲布袋除尘器处理；厂界的无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；食堂厨房油烟废气须通过油烟净化器收集处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

4、选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础隔振、屏障、

隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

5、强化日常环境管理，规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。厂区内沙尘及时清扫，沉淀池底部沉淀物、筛选料、除尘器粉尘等回收利用；炉渣外售综合利用；废矿物油属危险废物须交由有危废处理资质的单位妥善处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

6、该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.2t/a，NOx≤0.2t/a。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县三塘镇人民政府、湘阴县长仑环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。

三、由湘阴县长仑环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年4月18日