《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年制造3.5万载重吨船舶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘南船舶制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余灿林 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13787855485 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 （清理整治） | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3731 金属船舶制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 29600 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费（万元） |  | \ | 预期投产日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设提供技术装备的现代综合性产业，是军民结合的战略性产业，是先进装备制造业的重要组成部分。改革开放30年来，尤其是进入新世纪以来，我国船舶工业取得了举世瞩目的成就，已成为名副其实的造船大国，正努力打造造船强国。 湖南的船舶工业基础相对比较薄弱，虽然存在“低、小、散”和发展无序等问题，但具备良好内陆水域条件和内河近海船舶建造基础的湖南，发展船舶工业具有自身的特点和潜力、优势。根据湖南省“十三五”规划，“十三五”期间，湖南水运系统将投入230亿元，建设高等级航道骨干网，推进港区专业化、规模化、现代化，打造长江为依托、湘江为骨干，畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。 湘阴县位于湖南省北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，船舶可经湘江、洞庭、出长江、过吴淞直接通江达海，地理位置十分优越。近年来湘阴县依托其黄金水道的优势，大力发展其航运物流业。 湖南湘南船舶制造有限公司是一家具有国家二级Ⅱ类的船舶制造企业。由原湘南船厂改制而成。始建于1966年属国营企业，后破产由湘阴县岭北水管会托管经营，总会对外采用承租式经营，每五年一个周期。公司已拥有50年的历史，是湖南省老牌造船企业之一。目前公司具备稳定的业务网络和突破性的技术力量，具有广阔的发展前景。根据《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划》（2016-2020年），在特种船舶、大型渔船及深海养殖装备、内河船舶建造、高技术船舶修理改装、中间产品制造等领域壮大一批专业化、特色化的中小船舶企业。湖南湘南船舶制造有限公司将进一步加强产品技术开发，进一步严格质量管理，不断提高船舶设计水平，将公司建设成为现代化高标准的含船舶生产、船舶设计的专业基地。 现公司计划扩大生产，加强技术开发，但该项目在湘阴县环保局在现场检查中发现该项目未经环保审批进行建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（政办发〔2016〕22号）相关精神与要求，责令公司办理环评相关手续，该项目已纳入湘阴县环保清理整治项目中。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》K 机械、电子 75、船舶及相关装置制造 有电镀或喷漆工艺的；拆船、修船需编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表。本项目不涉及滩涂拆船、修船，项目区不涉及电镀工艺；项目区不设置喷漆房，不配置专业喷涂工作人员，仅进行人工滚涂；故本项目编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南景玺环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。本项目属于新建补办环评项目。 2、建设项目概况 2.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年制造3.5万载重吨船舶项目； 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县岭北镇； 建设性质：新建（整治）。 2.2 生产规模 本项目主要从事船舶制造，船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺。船舶类型包括挖沙船、自卸式运沙船、吸沙船、平板驳、趸船等，相关产能根据市场业务进行调整，项目年生产能力约3.5万吨，相关主要产品目录详见表1-1。 表1-1 项目主要产品目录一览表 序号; 产品名称; 备注. 1; 挖沙船; 99.8*17.2. 25 1; 自卸式运沙船; 82.8*14.8*3.7. 3; 吸沙船; 92.98*17.2*4.8. 4; 平板驳; 89.8*14.8*3.8. 5; 趸船; 38*11*1.6. 注：本项目相关类型船只规格会根据实际订单可能会产生部分变动，但均符合船舶制造的相关规范和技术要求，符合产业政策要求。 2.3 项目选址及周边环境概况 本项目位于湘阴县岭北镇，占地面积约29600m2，河岸线总长200m，西临143乡道，东临湘江，，南侧为岳州船舶制造有限公司，北侧为闲置空地，西侧及西南侧分布有少量岭北镇窑头村居民。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 2.4 项目组成 2.4.1 项目主要工程内容 本项目主要建造挖沙船、自卸式运沙船、吸沙船、平板驳、趸船等钢铁船只，厂区不设置喷砂房和喷漆房，相关主要生产设施详见表1-2。 表1-2 项目主要生产设施一览表 主要生产设施; 车间名称; 建筑面积（m2）; 车间名称; 建筑面积（m2）. 生产场所; 船体车间; 2200; 材料仓库; 300. 轮机车间; 60; 设备仓库; 200. 电器车间; 30; 办; 场所 80. 岸线长度; 200m. 船台、船坞; 规格（m）; 基础材质; 下水方式; 起重能力（T）. 25*100; 水泥硬化; 气囊; 1000. 25*100; 水泥硬化; 气囊; 1000. 30*120; 砂石硬化; 气囊; 1500. 18*100; 砂石硬化; 气囊; 800. 18*100; 砂石硬; 气囊; 800. 28*100; 砂石硬化; 气囊; 1200. 舾装码头; 起重能力1500T，能实现供水、供电、供气. 放样设施; 水泥平台25×8. 起重设施; 起重设施种类; 气囊; 捲扬机; 钢丝绳. 最大起重能力（T）; 100; 1000; /. 数量; 45个; 2台; 1500m. 下水方式; 种类; 气囊下水. 最大重量（T）; 1500. 最大船舶尺寸（m）; 99.8*17.2*5.1. 建造方法; 船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺. 注：本项目轮机车间、电器车间仅进行相关产品的现场拼装和试用，不进行相关生产步骤，其生产均委托给相关单位或市场采购；本项目区不设置油库和油罐等储存设施，船舶试航经主管部门批准。 相关设施简介： 船台：即造船平台，它是造船厂中修造船舶的工作平台，是修理和建造船舶的场所，是船厂中经人工处理的用于修造船的场地设施。船台通常为水平场地，建在船厂水域岸边，供修造船用。修造大船用的船台，要有足够的承载力，因此要铺设钢筋混凝土梁板式平台，或用桩基以分布船体荷载。修造小船用的船台，可将地基较好的自然岸坡加以修整，就可用作船台。 船坞：船坞是用于修造船舶的水工建筑物，是修理和建造船舶的场所，是船厂中经人工处理的用于修造船的场地设施，船舶的建造和大修就是在船坞中进行的，本项目主要为干船坞。干船坞的三面接陆一面临水，其基本组成部分为坞口、坞室和坞首。坞口用于进出船舶，设有挡水坞门，船坞的排灌水设备常建在坞口两侧的坞墩中；坞室用于放置船舶，在坞室的底板上设有支承船舶的龙骨墩和边墩；坞首是与坞口相对的一端，其平面形状可以是矩形、半圆形和菱形，坞首的空间是坞室的一部分，在这里拆装螺旋桨和尾轴。 舾装码头：专供船舶进行舾（xī）装工作的码头，又称舣（yǐ）装码头。船体在滑道和船坞中建成下水以后，需拖到码头旁边装船机、管系、电气设备以及船舶的上部建筑等。这些工作称为舾装，又称舣装。 2.4.2 总平面布置 总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜进行布置。现代造船模式以壳、舾、涂作业为主线，力求工艺流程合理，场地划分成：办公区域、材料仓库、造船平台、、舾装作业区以及船坞码头区。 钢材从场外进入材料仓库，经预处理后至造船平台进行钢料切割，再分发到双壳、单壳、曲型、上层建筑建造区，经涂装工场到车间组装大分段，在船坞内合拢，舾装结束后出坞。总平面布置进行了合理组合，自南向北为办公区、造船平台、船坞、舾装码头、材料仓库位于整个造船平台的西侧，基本沿进出主道呈直线型联合布局，缩短了运输路线，并节约了用地。项目平面布置详见附图3。 3、主要设备 本项目厂区不设喷砂间和喷漆房，仅有人工滚涂，主要生产工艺为简单除锈、切割、焊接、涂装等，主要生产设备详见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制类，可满足正常生产的需要。 表1-3 主要生产设备一览表 船体加工设备; 名称; 规格型号; 数量; 制造单位; 技术状况. 液压扳料折弯机; WC67Y-160/3200; 1; 南通中威机床有限公司; 完好. 三滚式捲板机; C430×3200; 1; 宁乡星火破碎粉末冶金设备制造有限公司; 完好. 可控硅直流焊机; IXS-6; 0A 8; 湖南超宇; 完好. 气; 保护焊机 NBC-350A; 15; 上海沪通; 完好. 自动埋弧焊机; W; -160A 2; 上海联容; 完好. 手弧电焊机; BX1-500A; 120; 上海名特; 完好. 机械加工设备; 车床; C630加长; 湖南机床厂; 完好. 车床; C620; 1; 湖南机床厂; 完好. 车床; C618加长; 1; 湖南机床厂; 完好. 铣床; 2×50C; 1; 江苏镇江; 完好. 钻床; 2512; 1; 洪江机床厂; 完好. 刨床; JB665; 1; 江苏镇江; 完好. 预处理设备; 角向磨光机; 9553HB; 20; 浙江中日合资; 完好. 注：（1）本项目机械大件均委托给宁乡县星火炼金机械有限公司，项目区不进行大型器件的制造，只进行简单的拼接和组装； （2）本项目区不设喷漆房，项目区仅涉及室外人工滚涂。 本项目探伤工序拟委托湖南省长沙船舶厂船舶检验科，建设方不自购相关检测探伤设备。 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料年需求量 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源. 1; 原材料; 钢材及半成品钢材构件; 3800t; 市场及合作单位采购. 2; 辅助 材料; 焊条; 30t; 市场采购. 焊丝; 20t. 氧气（液氧）; 2000m3. 乙炔（气体）; 3.6t（储存量0.12t）. 油漆; 光明牌铝粉沥青船底防锈漆（液体）; 1.0t. 光明牌黑色沥青船底面漆（液体）; 1.0t. 湘江牌红丹酚醛防锈漆（底漆）（液体）; 3.0t. 湘江牌白色醋酸磁漆（面漆）（液体）; 0.42t. 湘江牌铁红醇酸调和漆（面漆）（液体）; 3.0t. 配套油漆稀释剂（液体）; 1.2t. 3; 能源消耗; 水; 1688t; 厂区已配套电网、管网供给. 电; 20万kwh. 注：项目所需的氧气、乙炔均从专业生产厂家购入，乙炔采用瓶装乙炔，氧气采用压力瓶装液氧，厂区乙炔储存量约0.12t。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县岭北镇，临靠当地县道和乡道，外运半成品钢构件和电子器械较为方便。 （2）供电：项目用电拟依托项目区供电管网，设置一台变压器，能满足项目区用电需求。 （3）供水：项目用水主要为生活废水和少量生产用水，拟依托项目区自来水管网。 （4）排水：项目外排废水主要为生活污水、初期雨水、舾装废水和船舶试航所产生的含油废水，生活污水进入厂区内化粪池进行处理，通过定期清掏用做农肥，初期雨水经沉淀池处理后外排至湘江，舾装废水经岸上油水分离设备处理后进入一体化处理设备处理达标后排入湘江；试航期间产生的含油废水经自备的油水分离器处理，达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）后按相关部门规定排放。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工150人，均就近招募，项目区不设置生活区，无食堂和宿舍，采用一班制，每天8小时，年工作300d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题及整改措施： 本项目于1966年建设运营，存在一定环境问题，根据现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施见下表： 表1-5 本项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环; 问题 改进措施. 1; 未设置初期雨水沉淀池 和雨水导流沟; 临靠湘江一侧设置一个沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经沉淀池沉淀处理后达标排入湘江. 2; 未设置专门的危险废物 临时储存场所; 设置一个危废暂存间，危险废物经危废间临时储存后交由资质单位定期处理. 3; 各原材料、物料堆放较为凌乱，管理较为混乱。; 制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理. 4; 厂区未根据《船舶行业规范条件》建设与所建造船舶相适应的船台或船坞、舾装码头，功能分区不明确; 建议建设方优化布局，按功能分区，建设船台、船坞、舾装码头等. 5; 船台船坞区域未按要求完全硬化; 建设方应及时硬化造船区域. |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘阴县现辖19个乡镇。其中有文星、樟树、界头铺、袁家铺、东塘、城西、新泉、岭北、湘滨、南湖州、长康、三塘12个镇，有静河、玉华、石塘、六塘、白泥湖、青潭、杨林寨7个乡。根据《湘阴县域村镇体系规划2008-2030》袁家铺的全部和长康镇、石塘乡、静河乡、六塘镇、白泥湖部分并入县城所在的文星镇，岭北镇发展成为县域西南片区的中心城镇。 本项目位于湘阴县铁角嘴，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 （一）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经衡阳、株洲、湘潭、长沙、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既作为岳阳市的供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 （二）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地未发现文物保护单位，基建施工过程中亦未发现地下文物、地下矿藏等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 湘阴县概况： - 2015年地区生产总值310.71亿元，同比增长（下同）10.7%，其中第一产业增加值39.49亿元，第二产业增加值178.54亿元，第三产业增加值92.67亿元，分别增长2.7%、10.2%、15.8%；一、二、三产业结构比为12.7∶57.5∶29.8；全县财政总收入12.32亿元，增长10%。农林牧渔业总产值94.56亿元，增长7.7%；全年粮食种植面积103.04千公顷，油料种植面积4.63千公顷，棉花种植面积 0.37千公顷；粮食总产量61.17万吨，比上年增加1.14万吨；出栏生猪97.08万头，出笼家禽352.2万羽，水产品总量14.13万吨，粮食生产实现12连增，获评全国农业标准化示范县、全国“平安农机”示范县、全国粮油生产示范基地县、全国生猪调出大县、全省粮食生产标兵县、全省养殖业目标管理先进县、全省农产品质量安全示范县、全省“三品一标”示范县、全省农村能源建设先进县、全省农村土地确权颁证工作先进县，特色水产、畜禽和杨林寨、百树山蔬菜等农产品形成品牌。 - 产业集群加快形成：全县初步形成了先进制造、建材装饰、纺织服装、食品加工、精细化工五大主导产业。 - 食品加工业方面有长康实业、义丰祥实业、长康福海油脂、华康食品、金顶实业等食用油调味品加工企业；海日食品、岩下天之果、楠竹山华鑫等藠头加工企业；兰岭绿态茶业、白玉山茶叶、和正茶叶等茶叶加工企业；湘锦米业、中天米业、湘江米业、东风米业等大米加工企业；洞庭柠檬酸钠、大成君健、恒欣鹅业、穗香鸡、凯佳生态种养、博亿鸭业等农产品生产加工企业。 - 先进制造业方面有建华管桩、富华管桩、华泰重工、科英机电、基特制造、宏讯光缆，锦湘薄板、湘马钢结构、伊佩斯汽配、宏耀灯饰、恒达变压器、湘南船厂、铁角咀造船厂等企业29家。新概念汽车、电力游艇、网通光缆导管、电子新材料等项目已成功签约。 - 精细化工方面有大地化工、广兴化工、大方农化、兴湘再生橡胶、金雁化工、瑞泽农化、湘沙化工、长龙复混肥、天泽农药化工、正鑫化工、鸿跃化工等企业。 - 纺织服装方面有士达纺织、英波达服饰、尖东服饰、翔晟制衣、普吉鞋业、湘诚苎麻纺织、国运服饰等企业已投产，投资过亿元的长沙毛巾集团、蒙特利尔服饰已落户湘阴工业园。 - 建材装饰方面有长元人造板、福湘木业、大亨湖湘木业、正湘木业、兴湘木业、湘龙装饰、长康实业、三森木业、振昌木业、等企业，是全国重要的板材生产基地。 - 湘阴是一个传统的农业大县，农业在国民经济发展中占有主导地位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。湘阴素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要的商品粮、商品鱼、商品猪生产基地县。 “十一五”期间，湘阴县按照社会主义新农村建设要求，围绕农业增效、农民增收目标，通过抓标准化、规模化基地；抓工厂化、园区化加工；抓市场化、集约化经营，打造湘菜产业原料供应基地和省会长沙绿色农产品配送基地。促进农业大县向农业强县转变、传统农业向现代农业转变。到“十一五”期末，全县预计实现农业总产值50亿元以上，农民人平纯收入达到5878元，年均增长8.8%。 - 全县现有水稻种植面积119万亩，年产优质粮食50万吨。全县水域面积100万亩，其中江河16.3万亩，外湖53.7万亩，垸内水域30万亩，已养水面23.2万亩。建专业基地渔场161个，渔业从业人员6.3万多人。甲鱼人工繁育、河蟹大水面人工放流和珍珠养殖开省内先河，是全国渔业百强县。水产品总产量自1996年起连续11年保持全省第一。2007年全县水产品总产量达到12.74万吨，实现渔业总产值13亿元，渔民人平纯收入达到8300元。 - 畜禽品种和饲草饲料资源丰富，年肥猪出栏100万头以上，家禽出笼400万羽左右，牛出栏1.5万头左右，羊出栏1.5万头左右；全县年产饲料28万吨，是湖南省畜牧业工作先进县、生猪产业化先进县。目前，全县已基本形成东乡生产优质肥猪和良种鸡，西乡生产优质仔猪、麻鸭、牛羊的生产格局；拥有皮蛋加工企业、博亿鸭类食品有限公司、洞庭食品有限公司等一批农产品加工企业和生猪贩运专业户。 - 全县森林总蓄积量达71.8万立方米，森林覆盖率达12.02%。湘阴是湖南省林产工业第一县，以福湘木业，大亨湖湘木业、兴湘木业、长元人造板等为龙头的森工企业群迅速发展壮大，所生产的系列环保型板材走俏省内外，其产品质量和安全指数大都达到或超过国家强制性标准。同时，横岭湖湿地以其独特的原生态风貌和丰富的生物资源正受到各界的广泛关注。经调查，区内有高等植物2科225属337种，鱼类9目15科68种，野生动物280种。其中已记录到国家一级保护动物达7种。2003年，该湿地晋升为省级自然保护区，2007年，《湖南洞庭湖横岭湖湿地保护工程建设项目可行性研究项目报告》已获国家林业局正式批文，有望晋升为国家级自然保护区。 - 全县建立和巩固了5万亩藠头基地、3万亩茶叶基地，100万头优质生猪基地、300万羽优质水禽基地和2个万亩高档优质稻高产示范区。发展农产品加工企业达到288家，其中省级龙头企业9家，市级龙头企业12家，重点培育壮大了优质稻、藠头、茶叶、芝麻、花生、薯类、蔬菜和生猪、水禽、水产品等支柱产业和系列加工产品。2007年，全县实现农业总产值40.1亿元，同比增长15.1%，实现农民人均纯收入4196元，同比增长7.7%。 - 交通运输现状；县域交通基础设施以湘长公路S102，平益公路S308线为主交通干路，形成覆盖全县城乡的网格格局，水运客货码头依托湘资两水，方便地域经济发展初具雏形。具体境内省道项目17个，里程62公里，占地0.868km2；县道11个，160.031公里，占地0.884km2；乡道项目121个，812.07公里，占地8.120km2。码头22个，占地0.059km2，其中县城漕溪港千吨级深水码头已在建设中，客运中心汽车站场1个，占地0.02km2。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量监测 为了解项目区域环境质量现状，本评价引用湖南精科检测有限公司于2017年4月3-5日对《湘阴县岳洲船舶制造有限公司年制造1.5万载重吨船舶项目环境影响报告表》进行的的现状监测点位，位于本项目的西南侧居民点，能够表征本项目大气环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 现状监测统计结果 项目; 指标; 西南侧居民点; 评价标准. SO2; 小时值; 浓度范围; 0.017-0.034; 500μg/m3. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; —. 最大值占标率（%）; 6.8. NO2; 小时值; 浓度范围; 0.034-0.043; 200μg/m3. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; —. 最大值占标率（%）; 21.5. 颗粒物; 日均值; 浓度范围; 0.081-0.090; 150μg/m3. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数. 最大值占标率（%）; 60. 甲苯; 一次值; 浓度范围; 0.0049-0.0061; 0.6mg/m3. 超标率（%）; —. 最大超标倍数; —. 最大值占标率（%）; 1.01. 二甲苯; 一次值; 浓度范围; 0.0024-0.0029; 0.2mg/m3. 超标率（%）; —. 最大超标倍数; —. 最大值占标率（%）; 1.45. 总挥发性有机物; 一次值; 浓度范围; 0.026-0.028; 0.6 mg/m3. 超标率（%）; —. 最大超标倍数; —. 最大值占标率（%）; 4.67. 由上表3-1可见，项目西南侧居民点空气质量达标率为100%，SO2、NO2、颗粒物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，甲苯和二甲苯均满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大一次允许浓度标准，总挥发性有机物满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中浓度标准。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用《湖南岭北船舶制造有限公司年制造4万载重吨船舶项目环境影响报告表》中的湘江水质现状监测点位，位于项目所在区域临靠湘江上游断面900m处，监测单位为湖南精科检测有限公司，监测时间为2016年12月1日-2日，监测数据详见表3-2。 表3-2 项目区临靠湘江上游段水质监测分析表 单位：mg/L 监测项目; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 溶解氧; 氨氮; 石油类. W1项目所涉河段 上游900m; 监测值; 6.73-6.75; 16-17; ＜10; 2.1-2.3; 6.4-6.6; 0.672-0.683; 0.02-0.03. 标准指数; 0.3; 0.56; 0; 0.575; 0.72; 0.683; 0.6. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6-9; 30; 20; 4; 5; 1.0; 0.05. 由上表3-3可见，项目区临靠湘江上游段水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年4月3-4日对本项目厂界及西南侧居民点环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果详见表3-3： 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 4月3日; 4月4日. a; N1厂界南侧; 昼间; 53.4; 54.2; 60. 夜间; 41.2; 42.7; 50. b; N2厂界西侧; 昼间; 62.4; 61.7; 60. 夜间; 49.3; 48.4; 50. c; N3厂界北侧; 昼间; 53.2; 53.8; 60. 夜间; 41.5; 41.8; 50. d; N4项目西南侧居民点; 昼间; 59.3; 59.8; 60. 夜间; 47.3; 46.4; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目厂界南北侧和西南侧居民点昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，厂界西侧昼间噪声值高于60dB（A），这主要是因为西侧紧邻143乡道，受交通噪声影响导致。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于湘阴县岭北镇，地面基本已硬化，绿化面积约为80m2。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县铁角嘴，临靠湘江，在其上游500m，下游2000m范围内除农灌取水口外，无饮用水取水口，不属于饮用水源保护区（情况说明见附件5），在该区域内无鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道，不会对仔稚幼鱼等造成影响，相关情况说明见附件6，本项目距离洋沙湖-东湖国家湿地公园13.1km，不会对湿地生态系统功能造成影响，见附件7。主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位及距离厂界最近距离; 规模; 功能. 大气环境; 窑头山居民; 西南侧，23m; 约50户，170人; 居; GB3095-2012 2级. 窑头村居民; 西侧，120m; 约30户，100人; 居住. 地表水环境; 湘江; 沩水河口北端至湘阴县樟树港（22.5公里）; /; 大河; 渔业用水区; GB3838-2002III类. 声环境; 窑头山居民; 西南侧，23m; 约50户，170人; 居住; GB3096-20082类. 窑头村居民; 西侧，120m; 约30户，100人; 居住. 生态环境; 农田; 西侧，24m; /; 耕作; 维持原有功能、生态. 社会环境; 项目河段防洪大堤; 西侧，临近; /; /; 维持原有功能.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；甲苯和二甲苯执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度标准；挥发性有机物执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中总挥发性有机物TVOC浓度标准。 （2）地表水环境：湘江沩水河口北端至湘阴县樟树港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：项目除锈粉尘、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的二级排放标准；滚涂产生的有机废气（以VOCs计）执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值。 （2）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。 （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 （5）船舶试航期间执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）。 |
| 总量控制指标 | 本项目外排废水为初期雨水和舾装废水，初期雨水排放量为1200t/a，主要污染物为SS；舾装废水排放量为350t/a，其中污染物排放量为：COD：0.035t/a、氨氮：0.0053t/a。排放废气主要为挥发性有机物，以VOCs计，排放量为6.505t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.035t/a，氨氮：0.0053t/a，VOCs：6.505t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图 1、造船全过程可分解为船体建造、舾装和涂装三大类。每大类又分为加工和装配两种作业，若干个作业阶段。 钢材进厂 钢料堆场 角向磨光机简单除锈、油漆滚涂 钢材预处理 除锈粉尘、有机废气、噪声 外协加工 半成品铸锻件 钢材加工、型材加工 钢材切割废料、噪声 部件装配、焊接 焊条、各种部件 焊接烟尘、噪声 装焊和预舾装 焊接烟尘、噪声、舾装废水 焊条、各种部件 油漆少 量滚涂 分段涂装 有机废气 舾装及试验 噪声、舾装废水 分段组装和预舾装 焊接、 滚涂 焊接烟尘、舾装废水 有机废气、噪声 试航 含油废水 焊接烟尘、 有机废气、 噪声 焊接、 滚涂 合拢成型和完工涂装 交船（船长小 于80米的船舶） 舾装及试验 噪声、舾装废水 外部采购机电设备 试航 含油废水 交船 交船（船长大于 80米的船舶） 图5-1 项目工艺流程图 本项目机械加工外协，其加工过程中产生的污染物不纳入本环评分析内容。 项目造船所需的钢材为已除锈钢材，运至钢料堆场后，在涂料车间经预处理上底漆后，进入钢材的切割加工和部件的装配焊接，接着在船体装焊车间将零部件装焊成平面分段、曲面分段和立体分段，运送至涂料车间进行分段涂装后，再送至船坞区平台进行船体合拢和安装，最后进行码头舾装、实验、试航及交船。舾装是将小部件整合成大件，整个造船过程中分多次舾装，舾装过程需要焊接和涂漆。具体工艺流程说明如下： 钢材预处理：钢材在加工前进行表面除锈，并涂上一层保护底漆的加工工艺，该过程在涂刷车间和涂料车间完成，涂漆过程将产生除锈粉尘，油漆废气甲苯、二甲苯等有机废气，以及噪声； 钢材加工和型材加工：利用切割设备将钢材按照指定形状进行切割、加工成形，本项目不使用乳化液，在此过程中将产生一定量的切割粉尘，以及废旧钢材，同时还将产生噪声； 部件装配、焊接：将加工后的钢板或型钢组合成板列、T型材、肋骨框架或船首尾柱等部件的过程，在装焊平台上进行，本项目焊接后采用自然冷却方法，此过程将产生一定量的焊接烟尘； 装焊和预舾装：完成船体分段焊接和一些部件的预舾装工作，分段装配焊接又称中合拢，将零部件组合成平面分段、曲面分段或立体分段，如舱壁、船底、舷侧和上层建筑等分段，将管系、设备和电缆等进行预舾装，此过程将产生一定量的焊接烟尘、噪声舾装废水；船长小于80米的船舶舾装后进行试航，合格后交付给客户。 分段涂装：船体在涂料车间进行分段滚漆，将产生一定量的甲苯、二甲苯等有机废气； 分段组装和预舾装：通过吊车将各分段组合、安装，中间会涉及到船体部件的焊接，在此过程中将产生焊接烟尘，噪声、舾装废水等； 合拢成型和完工涂装：将船体分段、总段在船台上最后装焊成船体，并进行完工涂漆，在此过程中将产生焊接烟尘和甲苯、二甲苯等有机废气，噪声等； 舾装和试验：将机电设备进行安装，利用船台使船下水，进行试航，此过程将产生噪声； 试航：进行一周左右的试航，对船上的各个部件进行测试； 交船：试航合格的船舶可交付给客户。 本项目不配备储油罐设施，在试航期间所需要的油料均为外购。 主要污染工序： 施工期： 湖南湘南船舶制造有限公司由原湘南船厂改制而成，始建于1966年，现采用承租式经营，船厂5年期租赁合同见附件3，相关构建筑物和设备均已安装完成，本项目属于新建补办环评，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目不设喷砂房和喷漆房，不配备专业喷涂人员，项目仅有少量室外人工滚涂作业，主要为底漆和面漆，相关油漆种类和用量详见表1-4。项目区不设食堂和宿舍，故项目废气污染主要为焊接烟尘、简易磨光除锈时产生的除锈粉尘和室外人工滚涂作业产生的挥发性有机废气（以VOCs计）等。 （1）焊接烟尘 根据本项目工艺流程，焊接作业是造船过程中必不可少的工序。焊接烟尘的排放点位很多，一般在分段装焊工场、船坞及装焊平台、舾装码头、舾装车间等处。部分在室内作业，大部分在室外，属于无组织排放。在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊条、被焊接材料与空气发生复杂的化学反应（主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应），产生焊接烟尘及有毒有害气体，同时伴有弧光、电磁场等有害因素，影响人体健康。 电弧焊接时，电弧区的高温在2000～6000℃左右，这时对任何金属及其氧化物均能被熔化蒸发和汽化，金属蒸汽在空气中冷凝形成粒径为0.05～0.4um左右的气溶胶悬浮漂粒，并伴随着有毒气体一起迅速扩散到作业环境中。由于微粒间的静电聚合作用，使微粒相互聚合为较大粒径的粒子形成烟尘。根据有关资料，焊接烟尘的粒度很细，一般小于1um的尘粒占50%以上（重量百分比），小于10um的尘粒占99%以上。 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，本环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析，根据下表数据进行计算。 表5-1 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量一览表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg焊条; 有害物主要成分. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（G507）; 11-25; F、Mn. 钛钙型低碳钢焊条（G422）; 6-8; Mn. 钛钙型低碳钢焊条（G423）; 7.5-9.5; Mn. 高效铁粉焊条; 10-12; Mn. 自保护电弧焊; 保护药芯焊丝; 20-23; Mn. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11-13; Mn. CO2保护实芯焊丝; Mn. Ar+5%O2保护实芯焊; 3-6; 5. n备注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》 本项目使用的焊条约为30t/a，焊丝约为20t/a，焊接工艺采用手工电弧焊使用钛钙型低碳钢焊条（G422）和气体保护电弧焊使用CO2保护实芯焊丝，手工焊接烟尘的产生量取8g/kg，二氧化碳气体保护焊烟尘产生量取8g/kg，则本项目产生焊接烟尘约0.44t/a，属于无组织排放。 （2）除锈粉尘 本项目除锈粉尘主要来自钢材预处理除锈产生的金属粉尘。本项目使用手工砂轮打磨的方式去除锈迹，会产生一定量的粉尘，产生量根据钢材表面的锈蚀程度和磨料的质量好坏来进行计算，根据业主提供资料，本项目购买钢材锈蚀程度较小，产生粉尘量按总用量的0.2%进行计算，除锈粉尘产生量约7.6t/a。除锈粉尘的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至外环境的金属颗粒物极少。本项目沉降的金属粉尘量约为产生量的90%，故最终除锈粉尘排放量约为0.76t/a，排放速率0.855kg/h，属于无组织排放 （3）涂漆废气 本项目不设喷漆房，项目区不设置专业喷涂人员，仅涉及少量室外涂装工序。主要为防锈漆、分段焊接处的补漆以及面漆的滚涂，主要为人工刷涂的方式，作业较为分散，废气以无组织形式排放。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》表1给出的VOCs含量比例取值，本项目油漆涂装废气VOCs产生量见下表： 表5-2 项目涂装废气产生一览表 序号; 名称; 用量t; VOCs质量含量%; VOCs产生量t. 1; 铝粉沥青防锈漆（底漆）; 1.0; 65; 0.65. 2; 黑色沥青面漆（面漆）; 1.0; 65; 0.65. 3; 酚醛防锈漆; 3.0; 65; 1.95. 4; 醋酸磁漆; 0.42; 65; 0.273. 5; 醇酸调和漆; 3.0; 65; 1.95. 6; 配套油漆稀释剂; 1.2; 86; 1.032. 7; 合计; 6.505t. 由上表可知，本项目涂装所产生的有机废气（以VOCs计）总量为6.505t/a，以无组织形式排放。 2、废水污染源 本项目区不设食堂和宿舍，员工均就近招募，故项目区废水主要为员工生活废水、初期雨水、舾装废水和少量船舶试航废水。 （1）生活废水 本项目劳动定员150人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）按每人每天45L计，则项目生活废水产生量为6.75t/d，排污系数按0.8计算，则生活废水量为5.4t/d、1350t/a，主要污染物为CODcr：250mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L，拟经化粪池处理后，通过定时清掏用于周边农田施肥。 （2）初期雨水 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按25.0mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目区造船平台处已建设有遮雨棚，面积约12000m2，厂区内集雨面积约8000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为50m3，根据有关资料，项目区平均15天可计算为一次初期雨水量，因此，本项目区初期雨水量为1200m3/a。主要污染物为SS，浓度为100-250mg/L，若直接经地表径流排放可能会污染湘江水质，拟经沉淀池收集沉淀处理后再排入湘江。 （3）舾装废水 本项目在新建船舶时将产生一定量的舾装废水。根据建设单位提供资料，舾装时的生产废水产生量约为350t/a，主要污染物为石油类、COD、BOD5、氨氮等，各污染物的浓度分别为：石油类：35mg/m3、COD ：200mg/L、 BOD5 ：100mg/L、氨氮： 15mg/L，拟收集后经岸上油水分离设备处理后进入一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入湘江。 （4）船舶试航废水 根据航运部门统计船舶的含油废水日发生量为船舶载重量的0.28‰，本项目3.5万载重吨船舶的油污水日发生量为9.8t，船舶试航时间以2天计算，则本项目船舶试航废水年产生量为19.6t/a。主要污染因子为SS、石油类，通过船舶上自备的油水分离器进行处理。 3、噪声 项目噪声主要来自钢材切割噪声、除锈打磨噪声，钢板撞击、敲打噪声，场地搬运机械及码头升降机械噪声。各主要噪声污染源强具体数值见表5-3。 表5-3 主要噪声污染源强汇总表 序号; 噪声源; 声. 1级(dB); 钢材切割噪声; 75～90. 2; 打磨噪声; 90～105. 3; 钢板撞击，敲打噪声; 95～110. 4; 场地搬运机械及码头升降机械噪声; 75～85. 4、固体废物 本项目不设喷漆房和喷砂房，仅有少量人工滚漆工艺，不使用润滑油、矿物油、乳化液，故项目区主要固体废物为钢材切割废料、废焊料、沉降的除锈粉尘、废油漆桶、岸上油水分离设备产生的废浮油、一体化处理设备产生的含油废污泥、含油废抹布和生活垃圾等。试航过程中油水分离器将产生极少量的含油污泥，由于油水分离器主要用来处理船舶航行中所产生的废水，故本项目不进行定量分析。 （1）钢材切割废料 本项目全年预计钢材总用量为3800t/a，由于部分使用半成品，切割废碎料约占2%，预计钢材切割废碎料为76t/a，由物资部门回收综合利用。 （2）废焊料 本项目废焊料产生量约占焊条、焊丝使用量的4%，约2t/a。集中收集后放置于企业厂区专门的焊条仓库废品区保存，委托专业公司进行处理。 （3）沉降的除锈粉尘 本项目在除锈过程中产生的金属粉尘约有90%进行沉降，通过收集产生量为6.84t/a，由物资部门回收综合利用。 （4）废油漆桶 项目仅有少量人工滚漆，废油漆桶产生量约为0.8t/a，于危废暂存间收集后交由生产厂家回收利用。 （5）含油废抹布 本项目在船舶调试中跑冒滴漏的机油柴油采用抹布进行清理，根据建设方提供资料，含油废抹布年产生量约为0.01t/a，含油废抹布属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，可通过收集后由环卫部门定期清运，与生活垃圾一同处理。 （6）生活垃圾 本项目不设置食堂和宿舍，员工生活垃圾按没人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.075t/d、18.75t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。 （7）废油 ① 岸上油水分离设备产生的废浮油 船舶在舾装过程会产生含油废水，经油水分离设备处理后，废水隔油产生的浮油，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，按0.3t/a计，交由资质单位处理。 ②一体化处理设备产生的含油废污泥 本项目用一体化处理设备处理舾装废水将产生一定量的污泥，约为3t/a，（含水率98%），可以用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运，交由有资质单位处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 项目区 | 焊接烟尘 |  | 0.44t/a | 0.44 t/a |
|  |  | 除锈粉尘 |  | 0.76t/a | 0.76 t/a |
|  |  | 挥发性有机废气 |  | 6.505t/a | 6.505 t/a |
| 水 污 染 物 | 初期雨水 | 废水量 |  | 1200t/a | 1200 t/a |
|  |  | SS |  | 100 mg/L，1.2t/a | 30 mg/L，0.36t/a |
|  | 生活废水 | 废水量 |  | 1350t/a | 经化粪池处理后，通过定时清掏用于周边农田施肥 |
|  |  | COD |  | 250mg/L、0.337t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、0.041t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 200 mg/L，0.27t/a |  |
|  | 船舶试航废水 | 废水量 |  | 19.6t/a | 船舶上自备的油水分离器进行处理 |
|  | 舾装废水 | 废水量 |  | 350t/a | 350t/a |
|  |  | 石油类 |  | 35 mg/L；0.012 t/a | 5 mg/L；0.0018 t/a |
|  |  | COD |  | 200 mg/L；0.07 t/a | 100 mg/L；0.035 t/a |
|  |  | BOD5 |  | 100 mg/L；0.035 t/a | 20 mg/L；0.007 t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 15 mg/L；0.0053t/a | 15 mg/L；0.0053 t/a |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 钢材切割废料 |  | 76t/a | 物资部门回收综合利用 |
|  |  | 废焊料 |  | 2t/a | 经收集后委托专业公司进行处理 |
|  |  | 沉降的除锈粉尘 |  | 6.84t/a | 物资部门回收综合利用 |
|  |  | 废油漆桶 |  | 0.8t/a | 危废暂存间收集后交由生产厂家回收利用 |
|  |  | 废油 | 岸上油水分离设备产生的废浮油 | 0.3t/a | 交由资质单位处理 |
|  |  |  | 一体化处理设备产生的含油废污泥 | 3t/a | 定期清理，交由有资质单位处理 |
|  |  | 含油废抹布 |  | 0.01t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 18.75t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有切割机、车床、简易磨光机、电焊机等，噪声源强在75~95dB（A）之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。本项目不属于生态类项目，且周边基本为已开发土地，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目于1966年建厂，相关构筑物和设备均已安装完成，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 为了解项目厂区内废气产生情况，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年4月3日对项目正常工况下厂界四周颗粒物、甲苯、二甲苯和总挥发性有机物进行了监测，监测数据详见下表7-1。 表7-1 污染源监测统计结果 项目; 采样点位; 监测值mg/m3; 排放标准限值. 颗粒物; 日均值; G1厂界东侧; 0.102; 1.0mg/m3. G2厂界南侧; 0.086. G3厂界西侧; 0.108. G4厂界北侧; 0.123. 甲苯; 一次值; G1厂界东侧; 0.0098; 0.6mg/m3. G2厂界南侧; 0.0079. G3厂界西侧; 0.0086. G4厂界北侧; 0.0132. 二甲苯; 一次值; G1厂界东侧; 0.0049; 0.2mg/m3. G2厂界南侧; 0.0038. G3厂界西侧; 0.0044. G4厂界北侧; 0.0057. 总挥发性有机物; 一次值; G1厂界东侧; 0.062; 2.0mg/m3. G2厂界南侧; 0.059. G3厂界西侧; 0.068. G4厂界北侧; 0.079. 由监测结果可知，本项目厂界四周颗粒物、甲苯、二甲苯和总挥发性有机物均能达标排放。 （1）焊接烟尘 本项目焊接工序手工点较多，且多为室外操作，操作时间不固定，根据建设方介绍，项目年工作时间300d，平均每天焊接工序时间约为8h。本项目使用的焊条约为30t/a，焊丝20t/a，焊接烟尘产生量约为0.44t/a，由污染源监测数据可知，本项目在正常生产时厂界颗粒物最大浓度为0.123 mg/m3，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物标准限值。采用《导则》推荐的估算模式对焊接区域进行无组织排放预测，则项目计算参数详见表7-2。 表7-2项目焊接烟尘面源污染源强参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 源强; 环境标 准值. 单位; \; m; m; m; h; g/s; mg/m3. 数据; 焊接区域; 120; 100; 3; 2400; 0.05; 0.45. 通过对焊接烟尘进行无组织排放预测，最大落地浓度为0.101mg/m3，未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物标准限值，焊接烟尘经大气扩散后将很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 通过对焊接烟尘的大气环境防护距离进行计算，本项目无超标点，不需要设大气环境防护距离。 图7-1 焊接烟尘的大气防护距离计算结果 （2）除锈粉尘 本项目使用手工砂轮打磨的方式去除钢材锈迹，会产生一定量的粉尘，最终除锈粉尘排放量为0.76t/a，项目年工作300天，平均每天除锈时间约为8h。采用《导则》推荐的估算模式对焊接区域进行无组织排放预 测，则项目计算参数详见表7-3。 表7-3项目除锈粉尘面源污染源强参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 源强; 环境标 准值. 单位; \; m; m; m; h; g/s; mg/m3. 数据; 除锈区域; 120; 100; 3; 2400; 0.08; 0.45. 通过对除锈粉尘进行无组织排放预测，最大落地浓度为0.149mg/m3，未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物标准限值，污染源监测数据表明厂界颗粒物最大排放浓度为0.123 mg/m3，故本项目在监测期间无组织排放除锈粉尘不会对周围环境空气质量和环境保护目标造成明显污染影响。环评建议建设方打磨作业时应尽量选取合适的天气施工作业，避开大风扬尘天气的打磨施工作业，减少粉尘对周边环境的影响。 通过对除锈粉尘的大气环境防护距离进行计算，本项目无超标点，不需要设大气环境防护距离。 图7-2 除锈粉尘的大气防护距离计算结果 （3）涂漆废气 本项目涉及少量室外涂装工序，采用人工刷涂的方式，作业较为分散，废气以无组织形式排放。年排放有机废气约为6.505t/a，年涂刷时间300d，平均每天涂刷时间约为8h，项目相关参数详见表7-4。 表7-4 项目挥发性有机物面源污染源强参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 源强（VOCs）; 环境标 准值. 单位; \; m; m; m; h; g/s; mg/m3. 数据; 涂装区域; 200; 100; 5; 2400; 0.75; 0.6. 通过对厂界四周挥发性有机物进行监测，监测数据表明项目厂界总挥发性有机物最大排放浓度为0.079 mg/m3，可知本项目在监测期间无组织排放有机废气不会对周围环境空气质量和环境保护目标造成明显污染影响。建议建设方在实际操作过程中加强清洁生产水平，使用环保型油漆，采用低甲苯、二甲苯含量的油漆；及时获取最新的天气信息，提前做好生产组织及调度工作，尽量避开大气扩散条件不好的天气，以进一步避免油漆挥发有机废气的影响。 通过对油漆废气的大气环境防护距离进行计算，本项目无超标点，不需要设大气环境防护距离。 图7-3 油漆废气的大气防护距离计算结果 2、水环境影响分析 （1）生活废水 本项目生活污水排放量为1350t/a，主要污染物为CODcr：250mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L，拟经化粪池处理后，通过定时清掏用于周边农田施肥。 综上所述，本项目生活废水经处理后综合利用，预计不会对周边环境造成较大影响。 （2）初期雨水 本项目初期雨水年排放量为1200t/a，主要污染物为SS，通过在项目区临靠湘江一侧设置容积为50m3的沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经沉淀池处理后，污染物SS的浓度能达到30mg/L，能够达标排入湘江。 （3）舾装废水 本项目舾装废水排放量为350t/a，主要污染物为石油类、COD、氨氮、BOD5等，收集后经岸上油水分离设备处理后进入一体化处理设备处理，处理后各污染物的排放浓度分别为：石油类：5mg/m3、COD ：100mg/L、 BOD5 ：20mg/L、氨氮： 15mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 （3）船舶试航废水 本项目船舶试航废水年产生量为19.6t/a，主要污染物为COD、SS、石油类等，拟收集后经船舶自备油水分离器处理后，达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）后外排。 国内处理船舶含油污水的工艺流程主要是采用物理法除油。对于水量较小的含油污水多采用船用或者陆用油水分离器来处理。以我国交通部上海船舶运输科学研究所研究生产的油水分离器为例，其工艺原理为采用机械分离为初级分离、粗粒化分离为二级分离相组合的工艺构造。当油污水从缓冲罐进入分离器后，大油珠上浮进入集油室，含油废水向下进入峰谷对置的多层波纹板组构成的机械分离装置（原理同下向流斜板隔油池），小油粒不断碰撞聚结形成大油粒，上浮至集油室。废水继续流经过滤器，通过外接管路先后进入第一、第二级粗粒化装置，分离余留的细微油粒，最后清水从排放口排出，出水含油量可以低于10mg/L。粗粒化材料为介于亲水和亲油之间的涤纶纤维及弹性尼龙纤维，可清洗、更换。 3、噪声影响分析 在正常工况条件下，由声环境现状监测数据可知，厂界南北侧和西南侧居民点昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。，而厂界西侧昼间噪声值高于60dB（A），这主要是因为西侧紧邻143乡道，受交通噪声影响导致。建议建设方通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。综上所述，本项目不会对周边居民声环境造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目固体废物为钢材切割废料、废焊料、沉降的除锈粉尘、废油漆桶、含油废抹布、岸上油水分离设备产生的废浮油、一体化处理设备产生的含油废污泥和生活垃圾等。钢材切割废料和沉降的除锈粉尘拟交由物资部门回收综合利用；废焊料集中收集后委托专业公司处置；废油漆桶经短期收储后交由生产厂家回收利用；含油废抹布经收集后与生活垃圾一同处理；废浮油和含油废污泥交由资质单位处理；生活垃圾拟经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运。 本项目废油漆桶、废浮油和含油废污泥属于危险废物，应设置危废暂存间，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行建设，做好防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，库房内采取全面通风的措施，危废暂存间应设置在防洪警戒水位线以上，并配置警示标志，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。 钢材切割废料、沉降的除锈粉尘、废焊料属于一般工业固体废物，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入， 含油废抹布属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，可通过收集后由环卫部门定期清运，与生活垃圾一同处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将油料等露天堆放。 5、退役环境影响 该项目主要从事金属船舶制造，退役后存在着废旧机械设备的拆除和利用，未用完原辅材料的处理。本项目退役后，生产设备及原辅材料可出售给同类企业重新利用或作为废品处理，厂房可转让或改为其它用途，不会对环境产生大的影响。 6、船舶试航环境影响分析 根据相关规定，本项目试航需经相关主管部门批准后在规定航段运行，不得私自变更试航时间和航段，从而影响正常航运。项目区不设置油罐，船上已根据相关管理要求配备船载油水分离器，试航期间产生的少量含油废水经船用油水分离器处理后外排，执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）的船舶含油污水最高允许排放浓度标准；短期试航期间不产生生活污水；试航过程中产生的含油污泥不进行定量分析。 7、洪水影响分析 本项目东侧临靠湘江，项目所在湘江段防汛水位为32.5m，警戒水位34.5m，湘江水位暴涨期间，可能会淹没项目场区，环评要求建设方及时关注当地水文信息，听取当地主管部门安排，暴雨、洪水期间停止生产，及时清运场区相关原材料和生产设备，委托吸污车将场区初期雨水沉淀池中的留存废水进行抽离，将场区固废按照属性进行清运处理，从而进一步减少场区遗留物可能对周边环境造成的影响，同时保护建设方及工人的人生财产安全。 8、外协影响分析 造船产业具有较大的产业链，又是一个规模效应型企业，需要相关的配套设备厂，本项目拟采取社会协作生产模式，完成下列配套： （1）铸、锻件及热处理由宁乡县星火破碎机械有限公司供应； （2）机电设备由湖南及周边地区配套，协作厂供应，部分设备全球化采购； （3）木作家具由专业化定点厂供应； （4）铝制品及玻璃钢制品由专业化定点厂供应； （5）通讯、导航设备、仪表以及自动化控制系统由专业化定点厂供应或国外进口； （6）轴、舵系、螺旋浆和钢缆由专业化定点厂加工制造； （7）探伤工序拟委托湖南省长沙船舶厂船舶检验科。 本项目区主要进行各设备的组装和涂装，各协作单位污染物产生不纳入本环评评价内容，各协作单位根据建设方委托自行生产，实现生产的流程化、快速化。 9、环境风险分析及防范措施 风险评价常称事故风险评价，主要考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆及有毒物质。发生这种灾难性事故的概率虽小，但影响的程度往往是巨大的，因此对本项目存在的环境风险进行分析评价并提出防范措施是十分必要的。 根据危险物质特性分析并参照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，及推荐的《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编，中国环境出版社），项目使用的原料中乙炔、油漆属于危险化学品，判别结果见下表。 表7-5 危险物质临界量及重大危险源判别 物质名称; 项目最大储存量q（t）; 临界量（t）; q/Q. 乙炔; 0.12; 1; 0.12. 油漆; 2; 500; 0.004. 经计算，各危险化学品与临界量比值之和为0.124＜1，本项目不构成重大危险源。 依据GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》，对本项目原辅材料、产品中危险化学品进行确定，本项目为金属船舶制造，项目在生产过程中大量使用乙炔、油漆以及氧气。其中乙炔、氧气、油漆在运输、贮存和使用过程中存在火灾、爆炸、泄露和中毒等风险，该危险、有害化学品的主要理化性质、毒害性如下： （1）乙炔 危险性分类为GB2.1类，易燃气体，危规号：21024。 理化性质：无色气体，纯的乙炔没有不愉快的气味，工业品由于杂质膦等的存在而具有大蒜味。相对密度(水=1)0.62，相对密度(空气=1)0.91；蒸汽压4033kPa/16.8℃，闪点：＜-50℃，熔点-81.8℃/119kPa，沸点：-83.8℃，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 危险特性：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC900000ppm×2小时(小鼠吸入)；500000ppm(大约浓度)(人吸入)；人吸入10%，轻度中毒反应。 应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施：特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)；高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳。 （2）油漆 油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化。属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。油漆为粘稠油性颜料，未干情况下易燃，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于汽油、煤油、柴油。 健康危害：油漆的毒性大小与溶剂种类、浓度以及作用时间长短等因素有关，油漆溶剂中苯、甲苯、二甲苯等苯类物质为无色透明并有芳香气味的易燃液体，极易挥发。其气体经呼吸道吸入人体后，引起头晕、头痛、记忆力衰退、乏力、失眠等；对造血系统有一定的损害，造成白血球减少，甚至引起血小板、 红血球的降低；对皮肤能引起干燥、瘙痒等症状。其中含铅的化合物如红丹、黄丹、铅白、铅铬黄等，可经呼吸道吸入，也能经口腔摄入或皮肤的损伤部位吸收到血液中。铅中毒时一个慢性的积蓄过程，经一段时间后才能产生体弱疲倦、食欲不振、脸色苍白、关节痛、头痛等症状，尤为显著的是牙龈部位出现蓝线。在喷漆中所形成的漆雾，也影响人体的健康，其中以硝化纤维素漆类和醇酸漆类中的增韧剂毒性较大。 危险特性：油漆遇明火、高热易引起燃烧，蒸汽与空气易形成爆炸性混合物，与氧化剂发生强烈反应，会引起燃烧核爆炸，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引起回燃，遇高热，盛装油漆的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。燃烧时将产生一氧化碳和二氧化碳。 泄漏应急处理：切断火源，疏散泄漏污染区无关人员至安全地带，严格限制人员出入，查找并切断泄漏源，防 止进入下水道，建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿消防防护服。小量泄漏：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，对使用过的洗液应稀释后排入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送至环卫部门规定的处理场所。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集到专用容器内回收或运至环卫部门规定的处理场所。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，喷雾状水冷却和稀释蒸汽，以保护现场人员。 防护措施：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业 前和定期体检。 灭火措施：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火。可用泡沫、 二氧化碳、干粉、砂土扑救。 （3）氧气 理化性质：无色无臭气体；蒸汽压506.62kPa(-164℃)，熔点：-218.8℃,沸点：-183.1℃；溶于水、乙醇；相对密度(水=1)1.14(-183℃)；相对密度(空气=1)1.43。 健康危害：侵入途径：吸入。常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施：一般不需特殊防护。其它：避免高浓度吸入。 急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 （4）风险管理 项目的原料中乙炔、氧气、油漆属于易燃易爆物质，为了减轻事故危害后果、频率和影响，达到同行业可接受风险水平，有必要对项目采取降低风险措施，包括减少危险品的数量、种类、修改工艺和贮存条件和改进设备等。 1、减少贮存和工艺过程中存放的危险物质的贮存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，可通过减少贮存，以使危害减到尽可能小的程度。 2、贮存和运输采用多次小规模进行。 3、改革工艺、降低生产时的压力和温度等。 4、改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间。 5、提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。 6、强化管理，提高操作人员业务素质。 （5）防范措施 1、气割属于特种作业，操作人员必须持有效的《特种作业人员操作证》，方准许上岗作业。 2、气割作业人员上岗作业时，要按规定穿戴工作、安全帽、口罩、手套、预防鞋、眼镜等个人防护作品。 3、氧气瓶、乙炔瓶与切割点、明火距离在10米以上；氧气瓶与乙炔瓶安全距离在5米以上。 4、气割作业点10米范围内严禁放置易燃易爆物品。 5、氧气胶管为红色，乙炔为黑色或绿色，二者不准错接。 6、严禁把氧气、乙炔胶管挂在肩上或放在高温（高热）设备上，严禁用物件压住胶管。 7、氧气瓶和乙炔瓶不能沾有油污、不准撞击、滚动和曝晒。 8、氧气瓶内气体不能用尽，要留有余压1-2公斤。 9、气割作业发生回火时，应当立即关闭割炬的乙炔阀门，再关闭气阀门，若来不及时应当立即拔掉或弯折乙炔胶管。 10、切割盛装过易燃易爆物品的容器或不明的封闭容器时，首先要报告公司安全员同意，然后将容器清洁干净，经测爆员测试合格，并打开有孔盖后，才能进行作业。 11、乙炔使用、运输和贮存，应根据《溶解乙炔气瓶安全监察规程》制定相应的管理制度和安全操作规程，并对有关人员进行专业安全技术教育。 （6）应急预案 1、明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； 2、明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； 3、确认可能发生的事故类型、地点； 4、确定事故影响范围及可能影响的人数； 5、确定报警方式，如电话、警报器等； 6、明确可用于应急求援的设备、设施； 7、明确保护措施程序； 8、做好事故后的恢复工作程序； 9、做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 10、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、为减低火灾事故和岸滩污染事故的风险，本项目不在场设制乙炔站，生产所需的乙炔应向专业乙炔厂购买罐装液化乙炔瓶，这是正确的，建设时应按要求实施，不应随意变更。 b、在有关消防条例和规定中，乙炔是易燃气体，属火灾危险性甲类的储存物品；氧气是助燃气体，属火灾危险性乙类的储存物品。油漆属火灾危险性甲类的储存物品。乙炔瓶、氧气瓶和油漆的运输、保存方式、储存量和使用过程要遵守有关安全防火条例、规定和安全操作规程的要求。比如，运输要分类运输，并符合交通、公安部门的规定；库房建造要分类建造，并有足够的防火间距，消防设备，符合建筑设计防火规范的其他要求。 c、回收的油漆桶应及时按规定暂存于危废暂存间中并定时由厂家进行回收。 d、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 e、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 11、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; 颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 每年一次. 废水; 总排污口; COD、氨氮、SS、石油类; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 固废; \; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 12、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①气源 拟建项目所有的氧气和乙炔气均由外协单位提供，从根本上消除了制备氧气和乙炔气所带来的环境污染。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，另外本项目生产过程中电焊产生的废焊条头经收集后由厂家回收再利用。废物经分类收集，进行回收综合利用，妥善处理后对周围外环境不会产生影响。 ③污染物治理 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥；船舶试航废水收集后经油水分离设备处理达到《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）后外排；舾装废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；初期雨水经沉淀处理达标后排入湘江。各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 13、总量控制 本项目外排废水为初期雨水和舾装废水，初期雨水排放量为1200t/a，主要污染物为SS；舾装废水排放量为350t/a，其中污染物排放量为：COD：0.035t/a、氨氮：0.0053t/a。排放废气主要为挥发性有机物，以VOCs计，排放量为6.505t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.035t/a，氨氮：0.0053t/a，VOCs：6.505t/a。 14、总平面布置图合理性分析 项目所用原辅料均由货车及各种专用运输车辆等从陆地运输。钢材等经龙门吊由辊道输送到钢材堆场，再进入钢材预处理流水线，船体部件具有数量多、重量大的特点，因此在各个处理区之间的以吊车输送为主，主要噪声源产生点距项目西侧居民点较远，从而减少了噪声对居民的影响；项目总平面布置进行了合理组合，缩短了运输路线，并节约了用地；公用设施分散布置靠近负荷中心，缩短了管线，节省能耗，因此项目平面布局满足安全和环保要求，较为合理。 15、项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县铁角嘴，根据租赁合同，项目用地主要用于船舶生产，基本符合湘阴县大力发展航运物流业的“十三五”发展规划。本项目河岸线总长300m，已取得河道主管部门意见，详见附件4。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 16、产业政策及当地行动计划符合性分析 （1）与产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目本项目船长大于80米的船舶采用分段建造，船长小于80米的船舶采用整体建造工艺，不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，采用分段建造工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 （2）与《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目主要从事金属船舶制造，外排废水主要为生活污水、初期雨水、舾装废水和船舶试航废水，生活废水进入化粪池处理后用于农肥，初期雨水经沉淀池沉淀处理后排入湘江，舾装废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入湘江，船舶试航废水通过船舶上自备的油水分离器进行处理。项目区河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目符合《湖南省湘江保护条例》、《水污染防治行动计划》的相关要求。运营过程中产生的废气主要为除锈粉尘、焊接烟尘、涂漆产生的挥发性有机废气（以VOCs计），为无组织排放。无组织排放废气经大气消散后不会对周边环境造成较大影响，符合《大气污染防治行动计划》的相关要求。 （3）与《船舶行业规范条件》符合性分析 本项目通过加强项目厂区的布局优化，按照功能分区建设船台、船坞、舾装码头等，具备与所建造船舶相适应的岸线，起重设施、涂装设施、厂房和仓库，并具有良好的交通环境及供电、供水、供气能力，主要生产设备, 其性能和精度能满足船舶建造的要求，本项目已具备一般船舶设计单位丙级设计资质，为二级Ⅱ类船舶生产企业，符合《船舶行业规范条件》的相关要求。 17、环保投资估算 该工程总投资约500万元，其中环保约50万，环保投资约占工程总投资的10%，环保建设内容如表7-7示。 表7-7 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 个人防护装备; 5.0; 已建. 2; 废水; 舾装废水; 油水分离设备、一体化处理设备; 20.0; 新建. 初期雨水; 60m3的初期雨水沉淀池和导流槽、截留沟; 5.0; 新建. 船舶试航废水; 油水分离器; 10.0; 新建. 3; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 1.0; 已建. 4; 固废; 垃圾桶; 2.0; 已建. 危废暂存间; 4.0; 新建. 工业固体废物暂存场所; 3.0; 已建. 合计; 50; --. 18、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及固体废物处理处置设施等方面。 表7-8 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 项 目 区; 焊接烟尘、除锈粉尘、甲苯、二甲苯、挥发性有机物（以VOCs计）; 选用挥发性有机物含量少的环保油漆和稀释剂，选用环保焊条焊丝等，均为无组织排放; 焊接烟尘和除锈粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；滚涂产生的有机废气（以VOCs计）执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值. 废水; 生活废水; /; 化粪池; 用作农肥. 船舶试航废水; 石油类; 油水分离器; 《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）. 雨水; SS; 60m3初期雨水沉淀池+收集管道+截流沟; 初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江. 舾装废水; 石油类、COD、氨氮; 油水分离设备和一体化处理设备; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入湘江. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 钢材切割废料; 由物资部门回收综合利用. 废油漆桶; 厂家回收利用. 含油废抹布; 由环卫部门定期清运. 废焊料; 委托专业公司进行处理. 沉降的除锈粉尘; 物资部门回收综合利用. 岸上油水分离设备产生的废浮油; 交由资质单位处理. 一体化处理设备产生的含油废污泥; 定期清运，交由有资质单位处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、消声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 19、公众参与 为了充分了解社会各阶层人士对本项目的看法和建议，对本项目所在地附近的村民以及政府部门工作人员进行调查，调查结果如下： 本次调查共发放“个人公众意见调查表”15份，回收有效调查表15份，调查表回收率为100%。调查对象基本情况见表7-9，团体公参统计情况见表7-10，调查统计结果见表7-11。 表7-9 调查对象基本情况表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 住址; 文化程度; 职业; 电话. 1; 吴兴龙; 男; 54; 窑头村跃进组; 初中; 木工; 18274018472. 2; 周建山; 男; 39; 窑头村跃进组; 初中; 铁工; 18390014911. 3; 吴伟; 男; 28; 窑头村合兴组; 高中; 焊工; 13574019742. 4; 吴兴建; 男; 35; 窑头村合兴组; 高中; 木工; 14789612224. 5; 黎健; 男; 48; 窑头村跃进组; 初中; 钳工; 15197000373. 6; 廖海波; 男; 38; 窑头村先锋组; 高中; 木工; 13789057729. 7; 任福光; 男; 44; 窑头村先锋组; 高中; 钳工; 13707408220. 8; 周义辉; 男; 39; 窑头村跃进组; 高中; 务农; 13787859747. 9; 王过; 男; 28; 窑头村先锋组; 高中; 务农; 15115096997. 10; 王定元; 男; 44; 窑头村跃进组; 初中; 钳工; 13786077467. 11; 吴利春; 男; 38; 窑头村跃进组; 初中; 钳工; 15873041770. 12; 吴国安; 男; 51; 窑头村; 高中; 泥工; 15111032198. 13; 吴广; 男; 31; 窑头村跃进组; 高中; 电工; 13574015362. 14; 王先国; 男; 55; 窑头村; 高中; 焊工; 15197071888. 15; 廖海兵; 男; 37; 窑头村先锋组; 初中; 焊工; 15197072860. 表7-10团体公参调查对象基本情况 单位名称; 意见和建议. 岭北镇窑头村村民委员会; 同意. 岭北镇人民政府; 同意. 表7-11个人公参调查统计表 调查内容; 调查结果. （1）您对本项目的了解程度; 了解; 了解一点; 不清楚. 33.3%; 46.7%; 20%. （2）您认为当地主要的环境问题是什么; 水污染; 大气污染; 固体废物; 噪声; 其他. 22.2%; 22.2%; 16.7%; 38.9%. （3）您最担心本项目会造成以下哪类环境问题; 水污染; 大气污染; 固体废物; 噪声; 其他. 17.6%; 17.7%; 29.4%; 35.3%. （4）您对本项目所采取的环保措施是否满意; 满意; 不满意; 不满意原因. 100%. （5）是否赞成本工程的建设; 赞成; 反对; 反对理由. 100%. 根据表7-11中对调查结果的统计，所有受调查者赞成本项目的建设；关于该项目对周边环境及生活质量影响较大的问题，受调查者普遍认为噪声影响最大，其次则为固体废物，同时对水和大气的均产生一定的影响。本项目应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告中提出的建议措施，确保外排污染物达标排放，且不对周围村民的生活环境造成污染。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区 | 焊接烟尘 | 选用挥发性有机物含量少的环保油漆和稀释剂，选用环保焊条焊丝等 | 无组织排放，颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；有机废气（以VOCs计）达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值 |
|  |  | 除锈粉尘 |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物（以VOCs计） |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | / | 化粪池 | 用作农肥 |
|  | 初期雨水 | SS | 60m3初期雨水沉淀池+收集管道+截流沟 | 初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江 |
|  | 船舶试航废水 | 石油类 | 油水分离器 | 《船舶污染物排放标准》（GB3552-83） |
|  | 舾装废水 | 石油类、COD、氨氮 | 油水分离设备、一体化处理设备 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类收集、环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 生产区 | 钢材切割废料 | 由物资部门回收综合利用 |  |
|  |  | 废油漆桶 | 厂家回收利用 |  |
|  |  | 含油废抹布 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 废焊料 | 委托专业公司进行处理 |  |
|  |  | 沉降的除锈粉尘 | 物资部门回收综合利用 |  |
|  |  | 岸上油水分离设备产生的废浮油 | 交由资质单位处理 |  |
|  |  | 一体化处理设备产生的含油废污泥 | 定期清理，交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湘阴县岭北镇，占地面积29600m2，绿化面积80m2。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目位于湘阴县岭北镇，总占地面积29600m2，总投资500万元，主要从事金属船舶的生产和制造，场区不设喷漆房和喷砂房，仅有少量室外滚涂，年生产能力约3.5万载重吨。 2、产业政策 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，初期雨水经沉淀池沉淀处理后外排，船舶试航废水经自备油水分离器处理后外排，舾装废水经岸上油水分离设备处理后进入一体化处理设备处理后外排；营运过程中产生的废气主要为焊接烟尘、除锈粉尘、油漆废气等，均属于无组织排放，经大气消散后不会对周边环境造成较大影响；符合《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》的相关要求。 3、选址可行性 本项目位于湘阴县铁角嘴，项目用地主要用于船舶生产，符合湘阴县大力发展航运物流业的“十三五”发展规划，项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、营运期环境影响 （1）废水：项目生活污水经化粪池处理后用于农肥；船舶试航废水收集后经油水分离设备处理后外排；项目初期雨水拟经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江；舾装废水经岸上油水分离设备处理后进入一体化处理设备处理达标后排入湘江。故项目各外排废水处理后预计不会对周边环境造成较大影响。 （2）废气：本项目不设喷漆房和喷砂房，仅有少量室外人工滚涂，故项目工艺废气主要为焊接烟尘、除锈粉尘和油漆废气，均为无组织排放，经大气扩散后很快消逝，根据预测最大落地浓度值及污染源现状监测数据，污染物能达标排放。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目运营过程中会产生钢材切割废料、沉降的除锈粉尘、废焊料、废油漆桶、含油废抹布、废浮油、含油废污泥和生活垃圾等。钢材切割废料和沉降的除锈粉尘拟交由物资部门回收综合利用，废油漆桶由厂家回收利用，废焊料委托专业公司进行处理，含油废抹布经暂存间收集后交由环卫部门定期清运，废浮油和含油废污泥交由资质单位处理，生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、总量控制 本项目外排废水为初期雨水和舾装废水，初期雨水排放量为1200t/a，主要污染物为SS；舾装废水排放量为350t/a，其中污染物排放量为：COD：0.035t/a、氨氮：0.0053t/a。排放废气主要为挥发性有机物，以VOCs计，排放量为6.505t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.035t/a，氨氮：0.0053t/a，VOCs：6.505t/a。 9、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、项目区不得增设油罐等设施； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将油漆原材料和废弃材料露天堆放，禁止将危险废物随意丢弃； 4、禁止从事滩涂拆解； 5、禁止从事修船作业； 6、进一步加强生产工艺的改进，减少能耗、物耗； 7、加强职工的职业卫生防护。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 租赁合同 附件4 水利管理委员会意见 附件5 本项目关于饮用水取水口情况证明 附件6 本项目关于鱼类三产地情况证明 附件7 本项目对生态系统功能影响的证明 附件8 船舶生产许可证 附件9行政处罚事先（听证）告知书 附件10 行政处罚决定书 附件11责令改正违法行为决定书 附件12缴款书 附件13 专家签到表 附件14专家评审意见 附件15个人公众参与调查表 附件16团体公众参与调查表 附图1 项目地理位置图 附图2 大气、噪声监测布点图 附图3 平面布局图 附图4 项目四至图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |