建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000万块空心砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县南湖洲镇向阳砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄常青 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 黄常青 |
| 通讯地址 | 湘阴县南湖洲镇新坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973048119 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湘阴县南湖洲镇新坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 整治 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 30000 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 16800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中环保投资(万元) |  | 45 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 15% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 已运营 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°35'51"、北纬28°44'20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 （1）项目背景 新型墙体材料的概念，是相对于传统的墙体材料实心粘土砖而言的，其中煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖发展较快，是新型墙体材料的基础。墙材革新“十五”规划提出要“积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺加量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结砖，粉煤灰蒸压砖及其他利废制品，使这些产品成为当地新型墙体材料的主导产品”。 我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。岳阳市2004年房屋建筑施工面积约991.2万平方米，其中住宅约747.5万平方米。本年竣工房屋面积753.9万平方米，其中住宅639.3万平方米。所需墙体材料以标砖估算，按照房屋施工面积年所需标砖约为21亿块。根据湖南省政府湘政办[2006]4号文件明确指出，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，岳阳市已被列入国家第二批禁止使用实心粘土砖的城市，按照国家和省的统一部署，力争到2010年底，全省所有县级城市禁止使用实心粘土砖。本项目利用河道清淤产生的淤泥、粉煤灰、谷壳年产空心砖1000万块，为新型墙体材料生产项目，既符合国家相关鼓励政策，又满足了相关市场需求，前景广阔；而且项目靠近资江，有充足便利的原材料来源以及运输条件。 （2）项目建设的必要性 ①是推进墙体材料革新和节能建筑是节约能源的迫切需要。从全国来看，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。使用实心粘土砖，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且会导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将加剧能源供需矛盾。 ②推进墙体材料革新和推广节能建筑师改善建筑功能、提供资源利用效率和保护环境的重要措施。 ③是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，关于“为保护耕地、节约能源、保护环境，推广应用新型墙体材料，提高建设工程质量和人民生活水平……决定在全市限时禁止使用实心粘土砖……平江县、汨罗市、湘阴县、云溪区政府所在地的城镇在2005年6月30日前实现禁止使用实心粘土砖……各建制镇以上的小城镇应积极推广使用新材，逐步禁止使用实心粘土砖……墙改主管部门要重点发展承重新型墙体材料，加强对新型墙体材料的市场引导和宏观调控”，是限制和禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。 ④本项目原材料是使用资江河道清理的淤泥为主要原材料，项目生产能有效解决资江淤泥去向，缓解资江清淤的压力。 本项目1997年运营投产，年产1000万块空心砖，但项目投产至今一直未按相关要求办理环保审批手续，根据湘阴县人民政府关于关闭取缔粘土砖瓦窑厂的通告（湘阴政告（2017）2号），本项目属于本次通告中需要整治的企业，因此本次环评属于整治项目。项目轮窑烟气脱硫脱硝系统老化，废气无法完全做到达标排放，对周边环境产生一定的影响，因此湘阴县环保局责令湘阴县南湖洲镇向阳砖厂停产整治，待完善相关环保手续和设施后，经湘阴县环保局验收通过方可重新投产。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）的有关规定，本项目年产1000万块空心砖，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）、环评导则及其他有关文件，要求以报告表的形式对本项目进行环境影响评价。湘阴县南湖洲镇向阳砖厂委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担了《年产1000万块空心砖建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查，我公司在资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修正； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2016 修订）》，2016年7月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （12）湖南省《用水定额》（DB43T388-2014）； （13）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）（2013.5.27）； （14）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （15）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （18）关于印发《湖南省新型墙体材料认定管理办法》的通知（湘墙办【2011】3号）； （19）国家发展改革委办公厅关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知（发改办环资[2012]2313号）； （20）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市禁止生产和使用实心粘土砖工作方案的通知（岳政办函[2008]124号）； （21）湘阴县人民政府关于关闭取缔粘土砖瓦窑厂的通告（湘阴政告（2017）2号）。 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 1、本项目工程内容及建筑规模 （1）工程内容 项目名称：年产1000万块空心砖建设项目； 建设单位：湘阴县南湖洲镇向阳砖厂； 建设性质：整治； 建设地点：湘阴县南湖洲镇新坪村； 总投资：300万元； 生产规模：企业生产空心砖，数量为1000万块； 职工人数：54人； 生产制度：采用一班制8小时（加工操作等）工作，24小时（烧制）生产，年工作时间300天，均在厂内食宿。 （2）建设内容 项目总用地面积约为30000m2，总建筑面积约为16800m2，建设有30门轮窑1座1800m2；半成品存放库4间2000m2；原料堆场4000m2；生产厂房1400m2；半成品堆场3000m2，成品堆场3000m2；生活区（包括员工住宿、食堂以及办公室）1600m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产空心砖1000万块。项目组成具体情况如下表所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 轮窑; 砖混结构，1800m2; 烧制; 已建. 半成品存放库; 砖混结构，2000m2; 半成品存放; 已建. 原料堆场; 4000m2; 原料堆场; 已建. 生产厂房; 砖混结构，1400m2; 制作; 已建. 半成品堆场; 3000m2; 半成品堆场; 已建. 成品堆场; 3000m2; 成品堆场; 已建. 生活区; 砖混结构，1600m2; 员工住宿、食堂以及办公室; 已建. 公用工程; 供电; 新坪村电网供给; \; 已建. 给水; 新坪村自打水井供给; \; 已建. 环保工程; 废气治理设施; 轮窑废气; 双碱法碱液喷淋塔处理系统; 达到《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准要求; 新建. 加工、原料堆放装卸粉尘; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘; 新建. 食堂油烟; 抽排风设施+排烟管道; 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求; 已建. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消弱; 新建. 废水治理设施; 生活污水：经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥; 不排入其他水体; 已建. 固废治理设施; 生活垃圾; 送至城市生活垃圾填埋场处置; 已建. 一般固废; 废砖坯、除尘灰渣返回生产线重新利用; 已建. 2、产品方案 项目总规模为年产1000万块空心砖（环保砖），为20孔标准砖，每块重量约1.2kg，孔径为20mm。 表1-2 产品方案一览表 产品品种; 规格（mm）; 与标砖体积比; 数量（块）; 单品重量; 总重量. 烧结普通砖; 240×115×53; 1：1; 1000万; 1.2kg; 12000t. 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数54人，均就近招募，采用一班制8小时（加工操作等）工作，24小时（烧制）生产，年工作时间300天，均在厂内食宿。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-6。 表1-3 主要原辅材料表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 淤泥（干基）; t; 15000; 资江河道清淤收集. 2; 粉煤灰; t; 500; 外购. 3; 谷壳; t; 500; 当地农户收集. 4; 电; kwh; 30万; 新坪村电网供给. 5; 水; m3; 11049; 地下水或收集厂区雨水. 6; 钠碱; t; 14.13; 外购，用于烧制烟气处理. 7; 石灰; t; 10.29. 备注：根据建设方提供的资料，本项目生产过程为物理压制过程，原料仅使用淤泥、粉煤灰、谷壳，无须其他任何添加剂等。原料均为市场及周边地区采购，无需长途运输。 原辅材料物化性质： 项目主要原料为淤泥、粉煤灰、谷壳。使用薪材作为引火燃料，每年引火一次，一个窑体每次用量约2t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自粉煤灰和谷壳所含热量（发热量约为3500kJ/kg）。生火后自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。 （1）淤泥 淤泥粘粒含量较多，塑性指数Ip一般大于17，属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色，有臭味，含有机质，含水量较高、一般大于40%，而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0-2.0，其中孔隙比为1.0～1.5称为淤泥质粘土，孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比，因而其力学性质也就呈现与之对应的特点---低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 表1-4 河道淤泥技术指标 项目; 烧失量（%）; 塑性 指数 （%）. SiO2; A l2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. 淤泥; 63.9; 15.5; 5.6; 2.2; 2.0; 2.7; 1.3; 18.7. （2）谷壳 表1-5 谷壳成分含量分析 项目; 水分 （%）; 磷 （%）; 氮 （%）; 碳 （%）; 硫 （%）; 发热量 （KcaI/kg）. 谷壳; 12; 0.32; 0.48; 26; 1; 3603.5. （3）粉煤灰 表1-6 粉煤灰成分含量分析 项目; 水分 （%）; 灰分 （%）; 挥发份 （%）; 固定碳 （%）; 全硫 （%）; 发热量 （KcaI/kg）. 粉煤灰; 19.08; 82.71; 2.45; 14.26; 0.18; 1015.17. 表1-7主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 箱式给料机; L2-1型; 6台. 2; 刮板给料机; L2-A型; 1台. 3; 锤式破碎机; 900型; 1台. 4; 双轴搅拌机; SJ-3000型; 4台. 5; 搅拌挤出机; JKY55-40型; 1台. 6; 高速细碎对辊机; FEX-350*750型; 1台. 7; 真空挤出机; JKY55-40型; 1台. 8; 切条机; QPS1-1620型; 1台. 9; 切坯机; QPS1-11-1620型; 1台. 10; 码坯系统; MPA2型; 1台. 11; 皮带运输机; 10台. 12; 液压步进机; BJ-30; 3台. 13; 摆渡车; JZQ205-40.17型; 14台. 14; 排烟风机; 4-72机号NO6左225度; 1台. 15; 送热风机; 4-72机号NO14左225度; 1台. 16; 排潮风机; 10C型; 1台. 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）（修订）》中的限制类、淘汰类产品。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县南湖洲镇新坪村内，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自打水井供给。 （4）排水：本项目没有生产废水排放，生活污水经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥。 四、项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 湘阴县南湖洲镇向阳砖厂年产1000万空心砖建设项目，经对照分析（见下表1-7），符合产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品粘土空心砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中淘汰类。 表1-7 项目产业政策相符性分析 鼓 励 类; 3. 新型墻体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用; 本项目生产的是新型墙体材料。 本项目综合利用河泥、粉煤灰和谷壳资源。. 限制类; 7、粘土空心砖生产项目; 本项目为以河泥为主要原料生产的烧结砖项目. 10. 3000万标砖/年以下的煤矸石、河泥烧结实心砖生产线; 本项目为年产1000万块空心砖生产线，非实心砖，符合要求. 淘汰类; 12、砖瓦24门（不含24门）以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目采用30门轮窑. 13.普通挤砖机; 本项目采用JKB55-50-40型双级真空挤出机. 14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目采用40型强力双轴搅拌机. 15. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目采用1M×2M型锤式破碎机和PE400×600型鄂式破碎机. 16、1000型普通切条机; 本项目采用2000型切条机. 17、100吨以下盘式压砖机; 本项目不采用. 经对照分析，项目建设符合《湖南省新型墙体材料认定管理办法》中对新型墙体材料认定 表1-7 项目新型墙体材料认定相符性分析 要求; 非粘土烧结多孔砖(空心砖、空心砌块)工艺技术装备要求：县级城镇新建企业和已建企业要求建有不少于3天生产量的原材料陈化库，成型设备50型以上真空挤出机，烧结窑炉要求小断面及以上隧道窑或24门以上轮窑。; 企业现状; 本项目为县级城镇已建企业。本项目采用30门轮窑、拥有3000m2的陈化库，满足企业15天的生产量、采用JKB55-50-40型双级真空挤出机。. 同时项目的建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室核准），是落实国家发展改革委办公厅《关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》与岳阳市人民政府办公室《关于印发岳阳市禁止生产和使用实心粘土砖工作方案的通知》的文件精神：限制禁止生产使用实心粘土砖的规定。根据湘阴县人民政府《关于关闭取缔粘土砖瓦窑厂的通告》的要求，本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 （2）项目选址的合理性分析 项目位于湘阴县南湖洲镇新坪村，该区域属湘阴县乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，项目所在地为建设方所有，且已取得相关单位的许可意见，同意在此地建设本项目（附件），所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以使河道淤泥、粉煤灰、谷壳等废料“变废为宝”，带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，且本项目已取得当地政府同意在此选址建设（详见附件），本项目经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （3）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 （4）平面布置合理化建议 为保证总体布置达到较好的效果，建议将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以最大限度地减轻了项目噪声对周围环境的影响，对原材料储存场四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，上部设置防雨顶棚，避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散；另外，建议在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产车间和厂界周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于湘阴县南湖洲镇新坪村，属于整治项目，项目前身湘阴县杨林寨砖瓦厂目前项目处于停产整治中。其存在的主要环境问题及改进措施详见下表1-8： 表1-8 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 序号; 环境影响因素; 现有处理措施; 存在的环境问题; 拟整改措施. 1; 生活废水; 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池; 无; 无. 2; 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX); 未设置轮窑烟气脱硫除硝系统; 产生一定的污染; 新建烟气脱硫除硝系统. 3; 原材料堆场粉尘; 无; 对周边环境造成一定的污染; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘. 4; 噪声; 未对设备进行减振降噪，生产车间之间未种植绿化带; 对周边居民造成一定的影响; 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间机械生产（制砖、运输等）、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施. 5; 其他; 裸露的土壤：无; 因对相关整改措施的开展，导致部分土壤裸露; 进行绿化或覆盖. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 - 区域环境功能： 表2-2 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 资江，渔业用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB12523-2011）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否. 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、湘阴县概况 （1）行政区划 湘阴现辖19个乡镇：文星镇、城西镇、新泉镇、岭北镇、湘滨镇、杨林寨乡、南湖洲镇、石塘乡、东塘镇、六塘乡、三塘镇、文星镇、袁家铺镇、长康镇、玉华乡、界头铺镇、静河乡、樟树镇和金龙镇。2016年末全县总人口77.9万人，人口出生率12.06‰，自然增长率4.41‰。 （2）交通状况 湘阴陆路多点对接省会长沙，向东沿S308线距京广铁路和武广客运专线15公里、距京珠高速20公里；向南经芙蓉北路30分钟可达省会长沙，50分钟可达长沙黄花机场；建设中的京珠高速复线纵贯湘阴县南北，在县内设有两个互通；规划建设的长株潭城际轻轨经过湘阴县并设两个站点，湘阴与长株潭的时空距离将进一步缩短。 湘资两水贯穿湘阴全境，通航里程260公里，沿湘江上溯40公里可达长株潭城市群综合物流枢纽长沙新港和金霞物流园，下经洞庭湖、入长江、出吴淞，通江达海，是长沙新港、金霞物流园水上运输的必经通道和重要支撑点。湘阴漕溪港区深水码头常年通航能力在3000吨以上，是湖南省地理条件最优越的内河深水码头。 （3）区域给排水现状 ①给水现状 湘阴县城现有自来水厂3座，全程输配水管线（DN100以上）47km，日供水能力为4.5万m3，本项目区域属于湘阴县金龙镇，附近区域均使用自来水。 ②排水现状 根据《湘阴县排水专线规划》，湘阴县规划三座污水处理厂。 一座为湘阴县第一污水处理厂，主要收集处理县城北部区域约26.5平方公里的生活污水，已建规模2.0万m3/d，近期扩建至4.0万m3/d，远期扩建至6.0万m3/d，远期总占地面积6ha。厂址即湘阴县现有污水处理厂厂址，位滨江路以东，东湖以西位置，污水一级干管沿滨湖路、滨江路布置，主要收集东湖以北规划区的污水，管径D1000—1200，坡度0.8‰。 一座为湘阴县第二污水处理厂，主要收集处理县城南部区域约28.10km2的湘阴县轻工业园工业污水，目前处理规模为2.0万m3/d，将扩建至6.0万m3/d，远期总占地面积9ha。厂址选择在洋沙湖北侧，污水一级干管沿文樟路—洋沙湖路—X057县道布置湘阴县第二污水处理厂的尾水不能直接排入洋沙湖，规划排入新建的白水江，再入湘江。 另一座为湘阴县金龙镇污水处理厂，主要收集处理湘阴县金龙镇区域20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。 （4）社会经济状况 初步核算，2016年，全年地区生产总值310.71亿元，同比增长（下同）10.7%，其中第一产业增加值39.49亿元，第二产业增加值178.54亿元，第三产业增加值92.67亿元，分别增长2.7%、10.2%、15.8%；一、二、三产业结构比为12.7∶57.5∶29.8；全县财政总收入12.32亿元，增长10%。 农林牧渔业总产值94.56亿元，增长7.7%；全年粮食总产量61.17万吨，比上年增加1.14万吨；出栏生猪97.08万头，出笼家禽352.2万羽，水产品总量14.13万吨，粮食生产实现12连增，获评全国农业标准化示范县、全国“平安农机”示范县、全国粮油生产示范基地县、全国生猪调出大县、全省粮食生产标兵县、全省养殖业目标管理先进县、全省农产品质量安全示范县、全省“三品一标”示范县、全省农村能源建设先进县、全省农村土地确权颁证工作先进县，特色水产、畜禽和杨林寨、百树山蔬菜等农产品形成品牌。 工业总产值732亿元，增长8.4%。全年共引进各类项目39个，其中投资过亿元项目14个。全年新开工项目36个，竣工投产项目19个，20多个项目扎实推进，“135”工程建设建成标准化厂房48万平米，招商引资和项目建设连续第六年获评省市先进，新型工业化考核连续5年排名全市第一。 社会消费品零售总额71.14亿元，增长13.1%，增幅居全市第一。顺天洋沙湖项目悦榕湾、渔窑小镇一期主体完工，柳庄建设加速推进，青山岛旅游日益火爆。房地产新开工38万平米，完成投资4.5亿元。中南义乌小商品城等市场建设提速，市场监管同步加强，获评全省电子商务进农村示范县。县农信社改制顺利推进，清收不良贷款1.5亿元；稳妥处置民间借贷风险；洞庭资源公司10亿元债券成功发行。 - （5）教育医疗 湘阴县有各级各类学校185所(其中小学135所，初中29所，九年一贯制学校11所，普高6所，职高3所，特殊教育学校1所)，幼儿园86所，共有在校学生(含幼儿)105230人，在职教职工5410人。 湘阴县辖县级医疗卫生机构8个，中心卫生院8个，血防站5个，乡镇卫生院17个(含沙田、茶湖潭、西林、凤南、民新、古塘6个集中经营单位)，村卫生室437家，个体诊所109家，民营医院2家，内设17个科室。全系统共有干职工2738人。医疗技术人员中，高级职称3人，副高级职称38人，中级职称377人。本科学历124人，大专学历454人，中专及以下学历358人。全县公立医疗卫生机构固定资产总值11亿余元，万元以上医疗设备700多台，开设病床1200张。 （6）文物旅游资源 湘阴县有远浦楼，南泉寺，湘阴文庙，岳州窑遗址博物馆，鹤龙湖水乡、鹤龙湖荷花公园、青山洞庭湖休闲度假村、南洞庭湖湿地自然保护区、湘阴革命烈士陵园、郭嵩涛故居、陈毅安烈士故居、陈嘉佑将军墓、文星塔、状元塔、洋沙湖-东湖国家湿地公园等文物景点景观。 2、南湖洲镇概况 南湖洲镇位于湘阴县西境，资水尾。地处南湖之滨，故名南湖洲，镇名由此而来。1949年建国前属沅江县民乐、东兴、胭脂等乡。特产有稻谷，水果，茶叶等，总人口16017，其辖下含11个村。 南湖洲镇1995年引导农民进城,投资1600多万元,建商品房25栋、24000平方米,2个农贸市场建筑面积2500平方米,自来水厂日供水能力1500吨,硬化街道18000平方米,新修下水道2800米,改造高压线2100米。经济方面,办起了3家大米加工厂,4个预制板厂,6家家俱厂,1家名特优水产销售公司,4家干菜、辣味食品、酱板鸭等食品加工厂。新投资的南湖鸭加工厂,年加工能力50万只以上,年产值1000万元以上。有商业贸易户近200家,其中服装业104家,饮食16家,五金交电15家,棉布20家,修理21家。湘阴县第四中学设镇区;在校学生614人。建有医院1所,有医技人员38人。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 环境空气质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。为掌握项目评价区环境空气质量状况，本项目委托委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年4月13日~15日对本项目环境空气质量进行了现状监测。 （1）监测点布设：共设3个大气监测点位G1项目所在地上风向350m处新坪村居民点；G2项目所在地；G3项目所在地下风向250m处新坪村居民点 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. 1#; 浓度范围; 0.019~0.044; 0.016~0.031; 0.056~0.062. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 2#; 浓度范围; 0.017~0.037; 0.012~0.028; 0.058~0.061. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 3#; 浓度范围; 0.022~0.039; 0.015~0.027; 0.055~0.064. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; PM10为日均值，其余均为小时值; 0.50; 0.20; 0.15. 由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 ## 地面水环境质量现状 本项目周边最近水体为资江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，项目周围水体属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。为了解本项目周边水环境质量现状，本项目委托委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年4月13日~14日对资江进行了水环境质量监测。 （1）监测点布设：W1：项目地位置距资江上游500m；W2：项目地位置距资江下游500m；W3：项目地位置距资江下游2500m。 （2）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3–N、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氯化物、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 资江水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 断面 监测 项目; W1; W2; W3; 标准值. 测量值; 超标率; 超标倍数; 测量值; 超标率; 超标倍数; 测量值; 超标率; 超标倍数. pH; 7.26~7.29; 0; 0; 7.32~7.34; 0; 0; 7.24~7.25; 0; 0; 6~9. CODCr; 15~16; 0; 0; 18~20; 100%; 0.35; 17~18; 0; 0; ≤20. NH3-N; 0.319~0.326; 0; 0; 0.429~0.433; 0; 0; 0.369~0.387; 0; 0; ≤1.0. BOD5; 1.8~1.9; 0; 0; 2.0~2.2; 0; 0; 1.9~2.1; 0; 0; ≤4. 粪大肠菌群; 2600~2700; 0; 0; 3300~3400; 0; 0; 2700~3300; 0; 0; ≤10000. DO; 5.7~5.9; 0; 0; 5.3~5.4; 0; 0; 5.5~5.7; 0; 0; ≥5. TP; 0.07~0.08; 0; 0; 0.13~0.14; 0; 0; 0.09~0.11; 0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; 0; 0; ND; 0; 0; ND; 0; 0; ≤0.05. LAS; ND; 0; 0; ND; 0; 0; ND; 0; 0; ≤0.2. 氯化物; 10.87~11.15; 0; 0; 11.49~12.26; 0; 0; 9.89~10.35; 0; 0; ≤250. 监测统计结果表明：资江各断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 ## 地下水环境现状调查与评价 为了解区域地下水环境质量现状，本项目委托委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年4月13日~15日对对项目厂区以及所在区域居民地下水取水井口进行了一期水质监测。水质监测结果见表3-3。 表3-3 水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 标准值; 检测结果. 04月13日; 04月14日. 周边居民水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.65; 6.58. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 1.5; 1.7. 氨氮; mg/L; ≤0.2; ND; ND. 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0; 1.0; 1.0. 氯化物; mg/L; ≤250; 21.2; 20.6. 六价铬; mg/L; ≤0.05; ND; ND. 厂区内饮用水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.89; 6.92. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 2.2; 1.9. 氨氮; mg/L; ≤0.2; ND; ND. 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0; 1.0; 1.0. 氯化物; mg/L; ≤250; 18.9; 19.4. 六价铬; mg/L; ≤0.05; ND; ND. 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子均能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，地下水水质环境良好。 ## 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年4月13日~14日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测期间，厂区处于项目整改阶段，未投入运营。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 4月13日; 55.6; 38.9. 4月14日; 55.3; 39.2. b; 场界南面; 4月13日; 54.8; 39.5. 4月14日; 55.1; 39.8. c; 场界西面; 4月13日; 53.9; 37.8. 4月14日; 54.2; 38.4. d; 场界北面; 4月13日; 52.4; 38.5. 4月14日; 52.8; 38.7. 标准; 60; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB(A)，夜间噪声均低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。周边声环境质量良好。 ## 生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，项目运行对周边环境没有明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县南湖洲镇新坪村，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 新坪村居民; 西侧; 100; 8户，20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 新坪村居民; 西南侧; 320; 15户，40人. 新坪村居民; 南侧; 220; 20户，90人. 新坪村居民; 东侧; 60; 10户，25人. 声环境; 新坪村居民; 东侧; 100; 8户，20人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 新坪村居民; 东侧; 60; 10户，25人. 水环境; 资江; 北; 100; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 地下水; 项目区及周边区域; 《地下水质量标准》GB/T14848-1993 III类. 生态环境; 项目区周边林地和农田. 项目所在地 新坪村居民 资江 400m 新坪村居民 新坪村居民 新坪村居民 320m 100m 60m 220m 100m 图3-1 环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 一次. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 石油类; ≤0.05. 粪大肠菌群; ≤10000. - 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准 表4-3 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; CODmn; 硝酸盐; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤20; ≤50; ≤250. 氨氮; 总硬度; 挥发酚; 粪大肠菌群. ≤0.2; ≤450; ≤0.002; ≤3.0. - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 工业炉窑废气执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 表4-5《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 原料燃料破碎及制备过程; 30; —; —; —; 车间及生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表4-6 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许排放浓度; ≤2.0mg/m3. - 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. - 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. SO2; 2.97; 3.0. NOx; 2.06; 2.1. |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目为整治项目。根据现场踏勘，本项目所用厂房、化粪池等均已建成，因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。 二、运营期 工艺流程简述： 本项目营运期生产流程：以河泥、粉煤灰、谷壳为原料，经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯晾晒干燥——焙烧——检验后制得的环保砖入库待售。 该项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将河泥、粉煤灰、谷壳由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入锤式破碎机进行破碎，然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、晾晒干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由由人工码坯、装车，经摆渡车运至固定场地晾晒干燥后运至轮窑进行预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。 工艺流程及产污节点见下图5-1： 双轴搅拌机 陈化库 搅拌挤出机 双级真空挤砖机 自动切条机 自动切坯机 人工码坯 晾晒干燥 烧成窑焙烧 检 验 成 品 河泥、粉煤灰、谷壳 破碎 筛分 粉尘 水 噪声 水 水 废泥头 固废 噪声、固废 烟尘、SO2、噪声、固废 固废 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 三、物料平衡 图5-2 本项目物料衡图（t/a） 四、水平衡分析 图5-3 本项目供排水平衡图（m3/a） 五、硫平衡分析 本项目含硫原辅材料主要有河道淤泥、谷壳和粉煤灰，含硫量分别为0.02%、1%和0.18%均属于低硫环保材料。物料烧结过程中将产生SO2气体，经双碱法碱液喷淋塔处理后外排。项目硫平衡见表5-1。 表5-1 项目硫平衡表（t/a） 序号; 投入; 产出. 1; 河道淤泥3; SO2气体含硫1.485. 2; 谷壳5; 碱液含硫4.45. 3; 粉煤灰0.9; 产品含硫2.965. 合计; 8.9; 8..9.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为整治项目。根据现场踏勘，本项目所用厂房、化粪池等均已建成，因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。 二、营运期污染工序 1.废水 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在晾晒干燥和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 本项目使用双碱法脱硫除硝系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值系统运行大约需要补充1m3/h的水。根据生产制度计算则需要水7200m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。 职工生活产生的生活废水，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量按145L/人·d，项目劳动定员约54人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量约为2349m3/a，生活废水排放量约为1879.2m3/a（6.27m3/d）。生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30 mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.84t/a、0.375t/a、0.285t/a、0.057t/a。 2.废气 （1）烧制烟气 根据建设方提供的资料，项目年产量为1000万块空心砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.297万标立方米/万块标砖，则工业废气量为4297万Nm3/a，烟尘为10.386千克/万块标砖，则烟尘为10.4t/a，浓度为242mg/m3，二氧化硫为14.834千克/万块标砖，则二氧化硫为14.834t/a，浓度为346mg/m3，氮氧化物为6.874千克/万块标砖，则氮氧化物为6.874t/a，浓度为160mg/m3，烟尘、二氧化硫及氮氧化物按碱液喷淋塔去除效率计算，二氧化硫去除率按80％考虑，氮氧化物去除率按70％考虑，烟尘去除率按90％考虑。 经计算则二氧化硫排放为2.97t/a，浓度为69.2mg/m3，烟尘排放为1.04t/a，浓度为24.2mg/m3，氮氧化物排放为2.06t/a，浓度为48mg/m3，处理后的废气再经高于60m烟囱排放。 （2）加工粉尘 在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业）》烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中产排污系数取值，工艺废气量产污系数为0.827万标立方米/万块标砖、工业粉尘产污系数为1.232kg/万块标砖，本项目产品规模为1000万块标砖，则项目工艺废气量约为827万Nm3/a、粉尘产生量约为1.232t/a。 （3）原料堆场扬尘 原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。装卸及堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，类比秦皇岛码头煤堆起尘及装卸起尘，煤堆起尘量及装卸起尘量的计算公式分别如下。 秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q —— 物料起尘量，mg/s； U —— 气象平均风速，m/s； H —— 物料落差，m； W —— 物料含水率，%； 秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式： Qp=2.1K×(U-U0)2×e-1.023w×P 式中：Qp —— 煤堆起尘量，kg/a； K —— 经验系数，指煤含水量的函数，取K=0.96； U —— 煤场平均风速，m/s； U0 —— 煤尘的启动风速，m/s，取3.0 m/s； W —— 煤尘表面含水率，%； P —— 煤场年累计堆煤量，t/a。 经上述公式计算，项目所在地常年平均风速为2.9m/s，小于煤尘的启动风速3.0 m/s，原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的装卸起尘量为6.8t/a；粉煤灰运输过程采用密封性袋装，仅产生少量粉尘，经采取对原材料仓库采用半密闭的厂房、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，车间内降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.36t/a。 （4）食堂油烟 本项目住厂职工厨房采用液化石油气等清洁燃料，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为7kg/100人.d，本项目住厂职工人数为54人，则本项目建设后食用油消耗量为3.78kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即厨房油烟产生量为0.3kg/d，厨房油烟废气产生浓度平均约为10mg/m3，通过油烟净化器抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。 3. 噪声 经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为给料机、破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机、装载机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95 dB（A），产生噪声值见下表5-1： 表5-1 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施. 1; 破碎机; 85～95; 置于相对封闭的车间内， 设置减振垫基础减震. 2; 给料机; 75～80. 3; 滚筒筛; 80～90. 4; 搅拌机; 70～80. 5; 挤坯机; 75～80. 6; 切坯机; 70～75. 7; 风机; 92～95; 置于相对封闭机房内并加装消声器. 注：资料引自“高红武《噪声控制工程》（2003.07月第一版）” 4.固体废物 （1）废砖坯 本项目生产过程产生的废砖坯，经严格控制生产过程和采取保证产品质量措施，一般产生量约为产品（项目产品规模为1000万块空心砖，每块重量约1.2kg，产品总重量约12000t/a）的0.2%左右，则产生的废砖坯约为24t/a。废砖坯的主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （2）除尘灰渣 除尘系统将产生除尘灰渣，根据除尘效率计算，轮窑灰渣收集量为9.36t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （3）沉降粉尘 车间和堆场内将产生沉降粉尘，采取人工清扫方式收集，根据沉降效率计算，沉降粉尘收集量约为6.43t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （4）生活垃圾 项目劳动定员54人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天1kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为16.2t/a（54kg/d）。 （5）脱硫除硝产生的固废 项目采用双碱法碱液喷淋塔（碱液主要为石灰和钠碱）除去烧制烟气中的二氧化硫和氮氧化物。 第一碱为钠碱吸收废气中的大部分二氧化硫及氮氧化物，此过程除去的二氧化硫为11.9t/a，氮氧化物为4.8t/a，产生的副产物为硫酸钠及硝酸钠，根据相关反应式（NaOH+SO2→Na2SO4+H2O，NaOH+NOx→NaNO3+H2O）计算出产生的硫酸钠为19.743t/a，硝酸钠为6.35t/a。消耗的钠碱为14.13t/a。 第二碱为石灰与吸收液中的硫酸钠再生反应（Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4↓+NaOH），生成的产物为硫酸钙及钠碱，根据相关反应计算出产生的硫酸钙为18.91t/a，钠碱为11.13t/a（钠碱溶液可以作为第一碱反应原料使用）。消耗的石灰为10.29t/a。 由以上可知，通过双碱法工艺，生成的产物主要为硫酸钙及硝酸钠，硫酸钙的分解温度为1350-1400℃，硝酸钠的分解温度为380℃，而环保砖生产工艺烧结温度为1050-1150℃，所以根据以上分析，产生的固体废物硫酸钙（18.91t/a）可以回用于原料，硝酸钠（6.35t/a）则外售周边农户用于农田施肥。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 轮窑 | 废气量 | 4297万Nm3/a | 4297万Nm3/a |
|  |  | 烟尘 | 10.4t/a，242mg/m3 | 1.04t/a，24.2mg/m3 |
|  |  | SO2 | 14.834t/a，346mg/m3 | 2.97t/a，69.2mg/m3 |
|  |  | NOX | 6.874t/a，160mg/m3 | 2.06t/a，48mg/m3 |
|  | 物料加工 | 粉尘 | 1.232t/a | 1.61t/a， 厂界浓度0.1044mg/m3 |
|  | 原料堆场 | 扬尘 | 6.8t/a |  |
|  | 食堂油烟 | 动植物油 | 6~8mg/m3 | ﹤2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 1879.2m3/a（6.27m3/d） | 1879.2m3/a（6.27m3/d） |
|  |  | CODcr | 450mg/l，0.84t/a | 经化粪池处理后用作周边菜地农田施肥 |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，0.375t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l，0.285t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.057t/a |  |
| 固 体 废 物 | 砖坯成型 | 废砖坯 | 24t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 轮窑 | 除尘灰渣 | 9.36t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 堆场、物料加工 | 沉降粉尘 | 6.43t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 16.2t/a | 送至城市垃圾处置中心 |
|  | 脱硫除硝 | 硫酸钙 | 18.91t/a | 回用作原料 |
|  |  | 硝酸钠 | 6.35t/a | 外售 |
| 噪 声 | 80～95dB(A) |  |  | 昼间﹤60 dB(A) 夜间﹤50 dB(A) |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为整治项目，无施工期影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目为整治环评，施工期影响已成既定事实，故本环评不设章节考虑其施工期污染工序，经现场查看，施工期主要遗留影响为生态影响和扬尘，部分场地和运输道路未硬化或绿化，导致雨季一定程度的水土流失和大风天气的起尘逸散。本环评要求项目建设方加强厂区路面硬化和周边场地绿化工作，并做好运输道路的硬化，以减少水土流失对生态环境的影响和扬尘对沿线住户的不利影响。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，用水量为2000m3/a，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，经晾晒干燥（蒸发水量70%）和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。 本项目使用双碱法脱硫除硝系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值系统运行大约需要补充1m3/h的水。根据生产制度计算则需要水7200m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。 生活废水量较小，生活废水排放量约为1879.2m3/a（6.27m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生量分别为0.84t/a、0.375t/a、0.285t/a、0.057t/a。生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，对区域水环境影响较小。 另外，厂区建设雨污分流系统，雨水设置专门的雨水收集池，雨水收集池大小10m3，收集沉淀后作为生产补充用水。 2、大气环境影响分析 （1）烧制烟气 根据建设方提供的资料，项目年产量为1000万块空心砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.297万标立方米/万块标砖，则工业废气量为4297万Nm3/a，烟尘为10.386千克/万块标砖，则烟尘为10.4t/a，浓度为242mg/m3，二氧化硫为14.834千克/万块标砖，则二氧化硫为14.834t/a，浓度为346mg/m3，氮氧化物为6.874千克/万块标砖，则氮氧化物为6.874t/a，浓度为160mg/m3，烟尘、二氧化硫及氮氧化物按碱液喷淋塔去除效率计算，二氧化硫去除率按80％考虑，氮氧化物去除率按70％考虑，烟尘去除率按90％考虑。经计算则二氧化硫排放为2.97t/a，浓度为69.2mg/m3，烟尘排放为1.04t/a，浓度为24.2mg/m3，氮氧化物排放为2.06t/a，浓度为48mg/m3，处理后的废气再经60m高烟囱排放。 废气污染物排放情况见下表7-1。 表7-1 轮窑废气污染物排放量一览表 项目; 年产量; 废气排放量 (万Nm3/a); 污染物初始浓(mg/Nm3); 治理措施 及效果; 污染物排放浓度（mg/Nm3）; 污染物排 放量（t/a）; 林格曼黑度(级); 烟囱高度 （m）. 轮窑; 1000万块; 4297; 烟尘：242 SO2：346 NOX：160; 脱硫设施ηSO2：≥80% ηNOX：≥70%; 烟尘：24.2 SO2：69.2 NOX：48; 烟尘：1.04 SO2：2.97 NOX：2.06; 1; 60. 备注; 评价标准执行评价标准执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧过程：SO2排放浓度：300mg/Nm3，氮氧化物200 mg/Nm3，氟化物排放浓度：3mg/Nm3；. （2）加工粉尘 在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，项目工艺废气量约为827Nm3/a、粉尘产生量约为1.232t/a（0.41kg/h），产生浓度约149mg/Nm3。项目工业粉尘项目采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，以及适量加水搅拌，对粉尘有较大的抑制效果，再加上车间内自然沉降，总体降尘效果一般可达80%左右。经采取上述措施后，粉尘排放量约为0.25t/a。 （3）原料堆场扬尘 原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的装卸起尘量为6.8t/a；粉煤灰运输过程采用密封性袋装，物料运输车辆建议采用篷布包裹覆盖，运输过程仅产生少量粉尘，经采取对原材料仓库四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，车间内降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.36t/a。 ①大气防护距离 无组织排放源按原料堆棚围挡高2.5m、长180m、宽50m计，无组织排放量按加工粉尘和堆场扬尘排放总量计算约1.61t/a，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算颗粒物（粉尘）场界外浓度监控点的最大占标率约为2.32%、最大落地浓度约为0.1044mg/m3，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》计算，计算结果颗粒物L（m）=3.653m。按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。综上，本项目原料堆场区域需设置50m卫生防护距离（该卫生距离从原料堆场边界算起）。根据本公司现场踏勘可知，距本项目最近的环境敏感目标为东侧距离为60m的新坪村居民点。本项目建成后在卫生防护距离设置范围内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感点等。 根据估算模式及大气环境防护距离计算结果，经采取各种治理措施对粉尘污染物进行治理后，本项目污染物的排放对周围大气环境及项目周围敏感点影响不大，因此，本项目选址及总图布置符合环保要求。 扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，据上述因素，项目在原料装卸及堆存过程中采取相应措施后，可减少粉尘的产生量，具体措施如下： ①在设计中着重考虑充分利用台段高差，以减小卸料落差，减少二次扬尘； ②确保堆存区设置为不低于物料堆放高度的挡风墙体（不低于2.5米的硬质围挡）以及顶棚遮风的专用棚库，防止风吹起扬尘，保持地面清洁，抑制粉尘产生； ③根据天气情况，对原料进行洒水，以减少扬尘的产生。 ④对车间内的降尘，可通过人工清扫的方式收集返回生产线利用。 ⑤厂区周围种植一些高大乔木以进一步减小粉尘排放对周围大气环境的影响。 （4）食堂油烟食堂厨房油烟废气通过设置油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放，排放浓度可小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，对周围大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于破碎机、给料机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及隧道窑风机，声级范围为70~95dB(A)左右。 项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表7-2。 表7-2 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施; 治理后源强. 破碎机; 机房; 1; 95; 减震垫基础减震、绿化带隔声; 73. 给料机; 4; 80; 60. 挤坯机; 2; 70; 50. 切坯机; 1; 70; 50. 滚筒筛; 1; 83; 63. 双轴搅拌机; 4; 82; 62. 风机; 4; 88; 风机房隔音，消声器隔声; 65. 风机; 轮窑; 4; 88; 65. 干燥窑外; 2; 88; 65. 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，本环评建议再通过下列措施进一步隔声降噪： ①对高噪声设备加装减振垫等材料加强基础减振，该措施可以降低噪声10~15dB； ②充分利用构筑物和绿化带加强隔声降噪效果，在建筑和厂区周围种植高大树木形成绿化带隔声，该措施可降低噪声5~10dB； ③提高工艺流程的自动化控制水平，并加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； ④合理安排作业时间，禁止夜间（22:00-7:00）机械生产（制砖，运输等），该措施可以保证项目无夜间噪声影响。 ⑤对采购回来的原料设有专门的原料车间，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响，该措施可以降低噪声5~10dB。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-3： 表7-3 项目固体废物处置情况 废砖坯和轮窑除尘灰渣、加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。固体废弃物贮存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存间地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止其他物质和生活垃圾混入。 序号; 固废名称; 产生量; 危险程度; 拟采取的防治措施. 1; 废砖坯; 24t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 2; 轮窑除尘灰渣; 9.36t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 3; 沉降粉尘; 6.43t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 4; 生活垃圾; 16.2t/a; 生活垃圾; 送至城市生活垃圾处置中心. 5; 硫酸钙; 18.91t/a; 一般工业固废; 回用作原料. 6; 硝酸钠; 6.35t/a; 一般工业固废; 外售. 此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾处置中心。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、项目取土、堆土工程环境影响分析 （1）项目取土土方量 本项目所需河道淤泥15000t/a，按照河道淤泥平均密度0.8克/平方厘米计算，所取土方量为18750m3/a，因本项目取土只能在河流枯水期，故为满足企业在河道丰水期所需的生产需求，需在企业内堆存6250m3土方量的河道淤泥。因本项目的原料仓库为4000m2，故能满足企业河道淤泥的堆存需求。 （2）对植被的影响 项目取土进行地表开挖将扰动局部原生地貌和植被。本项目取土区域均布置于河道的河堤范围内（附件五），受影响的地表植被多为荒草及低矮灌木。 （3）对土地资源的影响 本项目取土区域均布置与河道两侧8~15米的河堤范围内（附件五），不占用农田，因此本项目取土过程不会对土地资源造成不利影响。 （4）水土流失的影响分析 项目取土、堆土，一旦遇到雨天，极易形成水土流失。因此若不采取妥善的防治措施将使项目的取土区域的水土流失量呈现加重的趋势。 （5）防治措施 采取对堆土设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列措施后，可将取土区域的水土流失量降低到最小。经采取上述措施后项目取土、堆土工程对环境影响较小。 6、项目运输工程环境影响分析 项目原料运输为河道淤泥通过运输车辆从河道旁经农村公路运往项目所在地的原料仓库，其他原料如谷壳、粉煤灰通过从农户手中收购或从市场采购后通过运输车辆经农村公路运往项目所在地的原料仓库。对运输粉煤灰等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输淤泥和粉煤灰等易起尘原料的车辆应配备洒水降尘措施，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低噪声污染。 项目产品运输为普通烧结空心砖通过运输车辆从产品仓库经农村公路运往市场，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低噪声污染，同时禁止夜间运输。 项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式面源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，制定运输作业操作规程，经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。 7、生态环境影响分析 项目建成后因地面硬化减轻了因水土流失等对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。但是厂区空地绿化率不高，建议在厂区空地及建筑周边布置绿化带，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应搞好厂内外环境的绿化工作，将厂区建成一个绿色新厂区。 8、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标：本项目的原料为淤泥、粉煤灰、谷壳，可实现废物利用、节约资源能源，所使用的原料整体毒性评价为无毒，原料获取过程中能耗低，对生态环境基本无影响，原料的可回收利用性良好。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响较小。 （2）生产工艺与装备要求：本项目采用成熟先进的双碱法碱液喷淋塔处理烧制烟气中的污染物的技术，节能减排效果显著。 （3）产品指标：环保砖在产品销售过程中不会对环境造成影响，对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。其属于一种高档轻质隔热保温材料，用于建筑节能，能够满足建设部提出的建筑节能50%的要求，可大大减少热散失、提高热利用率，符合国家对节能、环保、利废和社会21世纪发展趋势。 （4）资源能源利用指标：本工程项目采用双碱法碱液喷淋塔处理烧制烟气，该技术生产工艺成熟先进、经济可靠，单位产品（万块环保砖）的水耗为2m3、电耗为0.03KWh，对比国内同行业环保砖等多个项目单位产品（万块标砖）的平均水平水耗为4.4m3、电耗为6KWh；各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，因此符合国家节能降耗的产业政策。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。本项目以淤泥、粉煤灰、谷壳为原料生产环保砖墙体材料，变废为宝；焙烧过程中充分利用谷壳和粉煤灰本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，焙烧废气经除尘、脱硫除硝处理后达标排放，且不排弃生产固废物，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。并且项目本身无生产废水外排，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 （6）环境管理要求： 正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容；建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明；健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作；委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 整体而言，该生产线达到国内清洁生产水平。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： （1）严格控制原材料质量，使用无毒无害的环保型物料。 （2）企业应按照相关规定和要求控制原料使用，并加强对物料运输和装卸料、进料的管理，规范操作，防止水泥逸散产生粉尘污染。 （3）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、物耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 9、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 本项目主要环境风险源有窑炉爆炸的风险，双碱法碱液喷淋塔设施故障或废气超过其处理能力导致废气超标排放的风险。 根据该项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 主要环境风险分析及防范措施： 本项目主要环境风险源有窑炉爆炸的风险，双碱法碱液喷淋塔设施故障或废气超过其处理能力导致废气超标排放的风险。一旦发生事故会危及人身安全、污染周围环境。 根据本项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和技术标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。 ①对窑炉作业车间设置专人管理，定期巡视检查其安全情况。并建议对其作安全评价。 ②一旦双碱法碱液喷淋塔发生异常时，应立即检修停止生产，根据废气排气筒排放污染物浓度进行分析，查找原因；或通知相关工段采取停产措施。 ③定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 ④生产厂房配备有经验的安全工作人员，建立应急预案演习制度，制定有效处理事故的行动方案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制。 通过以上措施后，本项目能尽量将环境风险降至最低。 10、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 11、环境监测计划 （1）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； ②对项目区域内的给水管网、隔油化粪池等进行定期维护和检修，确保相关设施的正常运行及管网畅通； ③生活垃圾、一般固废的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清运至垃圾收集点。 - （2）环境监测计划 本项目产生的噪声、废气等，一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境、相邻企业及周边居民造成一定影响。因此，本项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7-4 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 废气排气筒的排放口; SO2、烟尘、氮氧化物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 12、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. SO2; 2.97; 3. NOx; 2.06; 2.1. 13、环保投资估算 该工程总投资约300万元，其中环保投资约45万，环保投资约占工程总投资的15%，环保建设内容如表7-5示。 表7-5 工程环保投资 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 备注. 1; 废气; 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX); 双碱法碱液喷淋塔处理系统; 22; 新建. 粉尘; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘; 15; 新建. 食堂动植物油烟; 油烟净化器+排烟管道; 1; /. 2; 废水; 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池; 5; 新建. 3; 噪声; 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、止夜间机械生产（制砖、运输等）、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施; 1; 新建. 4; 固废; 一般固废储存场; 1; /. 合计; 45. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-6 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 营运期：各排气筒排放口; 执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求标准. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准. 固废; 营运期：一般固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生.

- 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 轮窑 | 烟尘、SO2、NOX | 双碱法碱液喷淋塔处理系统 | GB29620-2013中要求及 GB9078-1996中二级标准 |
|  | 加工、原料堆放装卸 | 粉尘 | 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 动植物 油烟 | 抽排风设施+排烟管道 | GB18483-2001中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥 | 对区域水环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 砖坯加工 | 废砖坯 | 硝酸钙外售；返回生产线重新利用 | 综合利用 无影响 |
|  | 收尘系统 | 除尘灰渣 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至城市生活垃圾填埋场处置 | 区域环境卫生 |
| 噪 声 | 合理安排作业时间，禁止夜间进行机械方面生产（制砖、运输等）；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境。本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湘阴县南湖洲镇向阳砖厂在湘阴县南湖洲镇新坪村建设“年产1000万块空心砖建设项目”，本项目占地面积为30000m2，建筑面积16800m2。本项目年产1000万块空心砖。本项目总投资300万元，环保投资45万元，占总投资的15%。 项目建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室核准），是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。 2、环境质量现状评价结论 ①由空气监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 ②从水质量监测统计评价数据分析，资江各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 ③根据地下水监测数据可以看出，各监测点环境地下水各项指标均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域地下水环境质量较好。 ④根据噪声监测数据可以看出，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。 3、施工期环境影响 拟建项目建设施工期产生的噪声及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。 4、营运期环境影响 （1）水环境影响分析结论：项目无生产废水外排；少量的生活废水经化粪池处理后排入用作周边菜地农田施肥，对区域地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论：项目轮窑烟气经废气治理后，烟尘、SO2排放浓度可以满足《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关要求；原料装卸及堆存扬尘经四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，设置罩棚、洒水降尘等一系列抑尘措施后，场界监控点浓度符合《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）；食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。 （3）声环境影响分析结论：噪声经进一步采取合理安排作业时间，禁止夜间进行机械方面生产（制砖、运输等）；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，可达到厂界噪声排放标准，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。 （4）固废环境影响分析结论：固体废物经收集后返回生产线重新利用，产生的硝酸钠外售处理，实现了固体废物的循环利用，对周围环境影响较小。 5、清洁生产 从原料使用、能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求。 6、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. SO2; 2.97; 3. NOx; 2.06; 2.1. 7、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。对进场道路进行硬化和道路沿线绿化处置和洒水降尘措施，以降低运输车辆扬尘对沿线居民的影响；对原料堆棚周围设置不低于2.5米的硬质围挡，以减少大风天气扬尘逸散对车间工人和周围大气环境的影响。 2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，禁止夜间进行机械方面生产（制砖、运输等）。 3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日