- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年制造5万吨船舶建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴三湘船舶修造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘凯 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘凯 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13707408372 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（补办） | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3731 金属船舶制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 24000 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1400 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 48 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.43% |
| 评价经费（万元） |  | \ | 预期投产日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设提供技术装备的现代综合性产业，是军民结合的战略性产业，是先进装备制造业的重要组成部分。改革开放30年来，尤其是进入新世纪以来，我国船舶工业取得了举世瞩目的成就，已成为名副其实的造船大国，正努力打造造船强国。 由于资源环境等因素，我国船舶工业主要集中在沿海开放地区，基本形成了华南地区（广东）、华东地区（江苏、浙江、上海）和环渤海湾地区（山东、辽宁）三大造船中心区域。作为内陆省份的湖南历来不是国家船舶工业布局的重点，船舶工业基础相对比较薄弱。虽然存在“低、小、散”和发展无序等问题，但具备良好内陆水域条件和内河近海船舶建造基础的湖南，发展船舶工业具有自身的特点和潜力、优势。根据湖南省“十三五”规划，“十三五”期间，湖南水运系统将投入230亿元，建设高等级航道骨干网，推进港区专业化、规模化、现代化，打造长江为依托、湘江为骨干，畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。 湘阴县位于湖南省北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘江经湘阴县注入长江水系的洞庭湖，船舶可经湘江、洞庭、出长江、过吴淞直接通江达海，地理位置十分优越。近年来湘阴县依托其黄金水道的优势，大力发展其航运物流业，特别是随着全省地理位置最为优越的内河深水码头—漕溪港的建成，其港口物流业更取得了飞速发展。 湘阴三湘船舶修造有限公司把握当前有力的条件和广阔的发展前景，凭借企业自身稳定的业务网络和突破性的技术力量，在湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m段投资建设年产5万吨船舶制造建设项目，引进现代最新造船技术和设备，建设金属船舶。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》K 机械、电子 75、船舶及相关装置制造 有电镀或喷漆工艺的；拆船、修船需编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表。本项目不涉及滩涂拆船、修船，机械大件委托宁乡县星火破碎机械有限公司，项目区不设置独立喷砂间，不涉及电镀工艺；项目区不设置喷漆房，不配置专业喷涂工作人员，仅有室外人工滚涂；故本项目编制环境影响报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。本项目相关土建工程和设备安装已于2015年年底完成，但暂未投产，本次环评属于新建补办环评。 2、建设项目概况 2.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年产5万吨船舶制造建设项目； 建设地点：湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m； 建设性质：新建（补办）。 2.2 生产规模 本项目主要从事船舶制造，采用分段建造工艺，不采用整船建造工艺。船舶类型包括工程船、自卸砂船、加油船、挖沙船等，相关产能根据市场业务进行调整，项目年生产能力约5.0万吨，相关主要产品目录详见表1-1。 表1-1 项目主要产品目录一览表 序号; 产品名称; 备注. 1; 101.18m工程船; \. 2; 95.8m自卸砂船; 79×15.0×4.0（m）. 3; 150T加油船; 97×18.2×4.6（m）. 4; 71.8m挖砂船; 98.2×18.0×4.6（m）. 注：本项目相关类型船只规格会根据实际订单可能会产生部分变动，但均符合船舶制造的相关规范和技术要求，符合产业政策要求，相关船舶生产许可目前正在办理中。 2.3 项目选址及周边环境概况 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，占地面积约24000m2，河岸线总长300m，东临57号县道，南侧为湘阴县消防专用码头，西临湘江，北侧为顺泰建材公司混泥土搅拌站，东侧及东南侧分布有少量白泥湖乡居民。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 2.4 项目组成 2.4.1 项目主要工程内容 本项目主要建造工程船、自卸砂船、加油船、挖砂船等小型钢铁船只，厂区不设置喷砂房和喷漆房，相关主要生产设施详见表1-2。 表1-2 项目主要生产设施一览表 主要生产设施; 车间名称; 建筑面积（m2）; 车间名称; 建筑面积（m2）. 生产场所; 船体车间; 2800; 材料仓库; 100. 轮机车间; 90; 设备仓库; 60. 电器车间; 40; 办公场所; 120. 岸线长度; 350m. 船台、船坞; 规格（m）; 基础材质; 下水方式; 起重能力（T）. 120×20; 水泥硬化; 气囊; 4000. 120×20; 水泥硬化; 气囊; 4000. 110×20; 砂石硬化; 气囊; 5000. 110×20; 砂石硬化; 气囊; 5000. 110×20; 砂石硬化; 气囊; 3000. 110×20; 砂石硬化; 气囊; 3000. 舾装码头; 起重能力30T，能实现供水、供电、供气. 放样设施; 水泥平台25×8. 起重设施; 起重设施种类; 气囊; 捲扬机; 钢丝绳. 最大起重能力（T）; 150; 20; 1000. 数量; 40个; 2台; 2000m. 下水方式; 种类; 充气滚动式. 最大重量（T）; 5000. 最大船舶尺寸（m）; 120×20×5.6. 建造方法; 整体建造. 注：本项目轮机车间、电器车间仅进行相关产品的现场拼装和试用，不进行相关生产步骤，其生产均委托给相关单位或市场采购；本项目区不设置油库和油罐等储存设施，船舶试航经主管部门批准后在试航段由加油船直接输送至船舶。 相关设施简介： 船台：即造船平台，它是造船厂中修造船舶的工作平台，是修理和建造船舶的场所，是船厂中经人工处理的用于修造船的场地设施。船台通常为水平场地，建在船厂水域岸边，供修造船用。修造大船用的船台，要有足够的承载力，因此要铺设钢筋混凝土梁板式平台，或用桩基以分布船体荷载。修造小船用的船台，可将地基较好的自然岸坡加以修整，就可用作船台。 船坞：船坞是用于修造船舶的水工建筑物，是修理和建造船舶的场所，是船厂中经人工处理的用于修造船的场地设施，船舶的建造和大修就是在船坞中进行的，本项目主要为干船坞。干船坞的三面接陆一面临水，其基本组成部分为坞口、坞室和坞首。坞口用于进出船舶，设有挡水坞门，船坞的排灌水设备常建在坞口两侧的坞墩中；坞室用于放置船舶，在坞室的底板上设有支承船舶的龙骨墩和边墩；坞首是与坞口相对的一端，其平面形状可以是矩形、半圆形和菱形，坞首的空间是坞室的一部分，在这里拆装螺旋桨和尾轴。 舾装码头：专供船舶进行舾（xī）装工作的码头，又称舣（yǐ）装码头。船体在滑道和船坞中建成下水以后，需拖到码头旁边装船机、管系、电气设备以及船舶的上部建筑等。这些工作称为舾装，又称舣装。 部分现场照片： 图1-1 船台 图1-2 起重设备 2.4.2 总平面布置 总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜进行布置。现代造船模式以壳、舾、涂作业为主线，力求工艺流程合理，场地划分成：材料仓库、船体车间、分段建造区、舾装作业区、分段堆场区以及船坞码头区。 钢材从场外进入材料仓库，经预处理后至船体车间进行钢料切割，再分发到双壳、单壳、曲型、上层建筑分段建造区，分段经涂装工场到车间组装大分段，在船坞内合拢，舾装结束后出坞。总平面布置进行了合理组合，自南向北为办公区、轮机车间、电器车间、船体车间、材料仓库、办公仓库，基本沿进出主道呈直线型联合布局，缩短了运输路线，并节约了用地。项目平面布置详见附图。 3、主要设备 本项目厂区不设喷砂间和喷漆房，仅有人工滚涂，主要生产工艺为简单除锈、切割、焊接、涂装等，主要生产设备详见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制类，可满足正常生产的需要。 表1-3 主要生产设备一览表 船体加工设备; 名称; 规格型号; 数量; 制造单位; 技术状况. 液压扳料折弯机; WC67Y-160/3200; 1; 南通中威机床有限公司; 完好. 液压摆式剪板机; QC12Y12×3200; 1; 南通中威机床有限公司; 完好. 三滚式捲板机; C430×3200; 1; 自制; 完好. 汽车起重机; QY25K5; 2; 徐州重型机械有限公司; 完好. 可控硅直流焊机; IXS-630A; 8; 湘潭焊机厂; 完好. 气体保护焊机; NBC-350A; 8; 湘潭焊机厂; 完好. 自动埋弧焊机; WS-160A; 2; 湘潭焊机厂; 完好. 手弧电焊机; BX1-500A; 140; 长沙焊机厂; 完好. 机械加工设备; 车床; C630加长; 1; 湖南机床厂; 完好. 车床; C620; 1; 湖南机床厂; 完好. 车床; C618加长; 1; 湖南机床厂; 完好. 铣床; 2×50C; 1; 江苏镇江; 完好. 钻床; 2512; 1; 洪江机床厂; 完好. 刨床; JB665; 1; 江苏镇江; 完好. 预处理设备; 角向磨光机; 9553HB; 20; 浙江中日合资; 完好. 注：（1）本项目机械大件均委托给宁乡县星火破碎机械有限公司，项目区不进行大型器件的制造，只进行简单的拼接和组装； （2）本项目区不设喷漆房，项目区仅涉及室外人工滚涂。 本项目探伤工序拟委托湖南省长沙船舶厂船舶检验科，建设方不自购相关检测探伤设备。湖南省长沙船舶厂始建于1950年，属长沙市国资委管辖的国有企业，是湖南省最大的重点船舶生产基地，是国内中部地区设施设备一流的造船企业。委托协议见附件。 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料年需求量 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源. 1; 原材料; 钢材及半成品钢材构件; 2.0万t; 市场及合作单位采购. 2; 辅助材料; 焊条、焊丝; 150t; 市场采购. 氧气; 2000m3. 乙炔; 30t（储存量0.5t）. 油漆; 光明牌铝粉沥青船底防锈漆; 1.0t. 光明牌黑色沥青船底面漆; 0.8t. 湘江牌红丹醋酸防锈漆（底漆）; 5.0t. 湘江牌白色醋酸磁漆（面漆）; 0.36t. 湘江牌铁红酚醛调和漆（面漆）; 3.0t. 配套醇酸漆稀释剂; 1.0t. 环氧漆稀释剂; 0.5t. 乳化液; 1.0t. 3; 能源消耗; 水; 2300t; 厂区已配套电网、管网供给. 电; 10万kwh. 注：项目所需的氧气、乙炔均从专业生产厂家购入，乙炔采用瓶装乙炔，氧气采用压力瓶装液氧，厂区乙炔储存量均小于0.5t。 本项目所使用油漆及稀释剂的的主要成分见表1-5。 表1-5 油漆及稀释剂漆主要成分组成（％） 序号; 名称; 主要成分; 备注. 1; 铝粉沥青防锈漆（底漆）; 固体含量65%：环氧树脂（42%）、煤沥青液（16）、硬脂酸铝（0.3%）、铝浆液（3.7%）、其他（3%）；溶剂含量35%：二甲苯（11%）、甲苯（5%）、丁醇（16%）、乙醇（3%）; 船底部位（平底）、直底部位（重载水线以下）. 2; 黑色沥青面漆（面漆）; 固体含量72%：环氧树脂（28%）、中温煤沥青（10）、煤焦油（25%）、滑石粉（7%）、其他（2%）；溶剂含量28%：二甲苯（7%）、甲苯（10%）、丁醇（7%）、环已酮（4%）. 3; 醋酸防锈漆; 固体含量70%：醋酸树脂（65%）、单色染料（2%）、助剂（2%）、其他（1%）；溶剂含量30%：异丁醇（13%）、乙酸丁酯（16%）、其他（1%）; 干舷部位（重载水线以上及舷墙外表）、露天甲板及舷墙内侧、上层建筑外部及悬伸甲板下表面. 4; 醋酸磁漆; 固体含量65%：醋酸树脂（60%）、单色染料（1%）、助剂（3%）、其他（1%）；溶剂含量35%：异丁醇（15%）、乙酸丁酯（24%）、其他（1%）. 5; 酚醛调和漆; 固体含量77%：酚醛调和漆料（36%）、立德粉（12%）、铁蓝（5%）、沉淀硫酸钡（18%）、轻质碳酸钙（5%）、其他（1%）；溶剂含量23%：亚桐聚合油（12%）、200号溶剂油（10%）、其他（1%）. 6; 醇酸漆稀释剂; 甲苯（7.5%）、二甲苯（7.5%）、异丁醇（15%）、乙酸丁酯（65%）、其他（5%）; 配合醋酸漆使用. 7; 环氧漆稀释剂; 甲苯（10%）、二甲苯（15%）、丁醇（15%）、乙酸乙酯（55%）、其他（5%）; 配合沥青漆使用. 注：油漆成分参考《涂料工艺（第三版）》。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，临靠当地县道，外运半成品钢构件和电子器械较为方便。 （2）供电：项目用电拟依托项目区供电管网，设置一台变压器，能满足项目区用电需求。 （3）供水：项目用水主要为生活废水和少量生产用水，拟依托项目区自来水管网。 （4）排水：项目外排废水主要为生活污水和含油生产废水，生产废水经油水分离器处理后同生活废水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工150人，均就近招募，项目区不设置生活区，无食堂和宿舍，采用一班制，每天8小时，年工作300d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建补办项目，目前已基本完成相关土建基础建设及设备安装工作，但未投入生产运营，根据现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施分列如下： 存在的主要环境问题： 1、项目区未设置初期雨水沉淀池和雨水导流沟，项目区初期雨水中可能含有大量石油类，经地表径流直接排入湘江，可能污染湘江水质。 2、项目区未设置专门的危险废物临时储存场所和专门的危险废物收集容器，容易造成危险废物的散落，污染周边环境。 3、项目区各原材料、物料堆放较为凌乱，功能分区不明确，管理较为混乱。 拟采取的改进措施： 1、根据项目区地势，在临靠湘江一侧南北两端各设置一个隔油沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经隔油沉淀池隔油沉淀处理后达标排入湘江。 2、在项目区临近县道一侧靠北设置一个危废临时储存间，同时配置危险废物存储容器，危险废物经危废间临时储存后交由资质单位定期处理。 3、制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘阴县现辖19个乡镇。其中有文星、樟树、界头铺、袁家铺、东塘、城西、新泉、岭北、湘滨、南湖州、长康、三塘12个镇，有静河、玉华、石塘、六塘、白泥湖、青潭、杨林寨7个乡。根据《湘阴县域村镇体系规划2008-2030》袁家铺的全部和长康镇、石塘乡、静河乡、六塘镇、白泥湖部分并入县城所在的文星镇。 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 （一）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 1、湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 2、白水江是城区南面的1条小可，多年平均流量12.5m3/s，在新城区的建设中拟改道，南移300m，为景观用水区，为第二污水处理厂环评时的排水去向。 （二）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地未发现文物保护单位，基建施工过程中亦未发现地下文物、地下矿藏等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 湘阴县概况： - （1）工业经济；湘阴县位于岳阳市西南部，至2008年末，全县总人口703579人。近年来，湘阴县坚持以科学发展观为指导，充分发挥区位、交通、资源、人文优势，以先进制造业为主攻方向，大力招商引资，加快项目建设，强力推进新型工业化。全县规模工业企业发展到94家，2007年全县实现工业增加值307148万元，增长19.7%；规模工业增加值253002万元，增长23.9%。工业主要产品产量增幅较快，食品加工、造纸、化工、轻纺、建材五大支柱产业进一步凸现，2007年大米加工增长36.1%，食用值物油产量增长51.6%，人造板生产增长64%，荞头罐头产量增长18.2%。2007年工业税收达到国有企业改制进入市场经济以来最多的一年。园区工业实现工业总产值34亿元。 - 产业集群加快形成：全县初步形成了先进制造、建材装饰、纺织服装、食品加工、精细化工五大主导产业。 - 食品加工业方面。有长康实业、义丰祥实业、长康福海油脂、华康食品、金顶实业等食用油调味品加工企业；海日食品、岩下天之果、楠竹山华鑫等藠头加工企业；兰岭绿态茶业、白玉山茶叶、和正茶叶等茶叶加工企业；湘锦米业、中天米业、湘江米业、东风米业等大米加工企业；洞庭柠檬酸钠、大成君健、恒欣鹅业、穗香鸡、凯佳生态种养、博亿鸭业等农产品生产加工企业。 - 先进制造业方面。有建华管桩、富华管桩、华泰重工、科英机电、基特制造、宏讯光缆，锦湘薄板、湘马钢结构、伊佩斯汽配、宏耀灯饰、恒达变压器、湘南船厂、铁角咀造船厂等企业29家。新概念汽车、电力游艇、网通光缆导管、电子新材料等项目已成功签约。 - 精细化工方面。有大地化工、广兴化工、大方农化、兴湘再生橡胶、金雁化工、瑞泽农化、湘沙化工、长龙复混肥、天泽农药化工、正鑫化工、鸿跃化工等企业。 - 纺织服装方面。有士达纺织、英波达服饰、尖东服饰、翔晟制衣、普吉鞋业、湘诚苎麻纺织、国运服饰等企业已投产，投资过亿元的长沙毛巾集团、蒙特利尔服饰已落户湘阴工业园。 - 建材装饰方面。有长元人造板、福湘木业、大亨湖湘木业、正湘木业、兴湘木业、湘龙装饰、长康实业、三森木业、振昌木业、等企业，是全国重要的板材生产基地。 - （2）农业业经济现状 - 湘阴是一个传统的农业大县，农业在国民经济发展中占有主导地位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。湘阴素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要的商品粮、商品鱼、商品猪生产基地县。 “十一五”期间，湘阴县按照社会主义新农村建设要求，围绕农业增效、农民增收目标，通过抓标准化、规模化基地；抓工厂化、园区化加工；抓市场化、集约化经营，打造湘菜产业原料供应基地和省会长沙绿色农产品配送基地。促进农业大县向农业强县转变、传统农业向现代农业转变。到“十一五”期末，全县预计实现农业总产值50亿元以上，农民人平纯收入达到5878元，年均增长8.8%。 - 全县现有水稻种植面积119万亩，年产优质粮食50万吨。全县水域面积100万亩，其中江河16.3万亩，外湖53.7万亩，垸内水域30万亩，已养水面23.2万亩。建专业基地渔场161个，渔业从业人员6.3万多人。甲鱼人工繁育、河蟹大水面人工放流和珍珠养殖开省内先河，是全国渔业百强县。水产品总产量自1996年起连续11年保持全省第一。2007年全县水产品总产量达到12.74万吨，实现渔业总产值13亿元，渔民人平纯收入达到8300元。 - 畜禽品种和饲草饲料资源丰富，年肥猪出栏100万头以上，家禽出笼400万羽左右，牛出栏1.5万头左右，羊出栏1.5万头左右；全县年产饲料28万吨，是湖南省畜牧业工作先进县、生猪产业化先进县。目前，全县已基本形成东乡生产优质肥猪和良种鸡，西乡生产优质仔猪、麻鸭、牛羊的生产格局；拥有皮蛋加工企业、博亿鸭类食品有限公司、洞庭食品有限公司等一批农产品加工企业和生猪贩运专业户。 - 全县森林总蓄积量达71.8万立方米，森林覆盖率达12.02%。湘阴是湖南省林产工业第一县，以福湘木业，大亨湖湘木业、兴湘木业、长元人造板等为龙头的森工企业群迅速发展壮大，所生产的系列环保型板材走俏省内外，其产品质量和安全指数大都达到或超过国家强制性标准。同时，横岭湖湿地以其独特的原生态风貌和丰富的生物资源正受到各界的广泛关注。经调查，区内有高等植物2科225属337种，鱼类9目15科68种，野生动物280种。其中已记录到国家一级保护动物达7种。2003年，该湿地晋升为省级自然保护区，2007年，《湖南洞庭湖横岭湖湿地保护工程建设项目可行性研究项目报告》已获国家林业局正式批文，有望晋升为国家级自然保护区。 - 全县建立和巩固了5万亩藠头基地、3万亩茶叶基地，100万头优质生猪基地、300万羽优质水禽基地和2个万亩高档优质稻高产示范区。发展农产品加工企业达到288家，其中省级龙头企业9家，市级龙头企业12家，重点培育壮大了优质稻、藠头、茶叶、芝麻、花生、薯类、蔬菜和生猪、水禽、水产品等支柱产业和系列加工产品。2007年，全县实现农业总产值40.1亿元，同比增长15.1%，实现农民人均纯收入4196元，同比增长7.7%。 - 交通运输现状；县域交通基础设施以湘长公路S102，平益公路S308线为主交通干路，形成覆盖全县城乡的网格格局，水运客货码头依托湘资两水，方便地域经济发展初具雏形。具体境内省道项目17个，里程62公里，占地0.868km2；县道11个，160.031公里，占地0.884km2；乡道项目121个，812.07公里，占地8.120km2。码头22个，占地0.059km2，其中县城漕溪港千吨级深水码头已在建设中，客运中心汽车站场1个，占地0.02km2。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地进行了一期现状监测，共设2个监测点，能够表征本项目大气环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 大气环境质量监测统计结果 单位：（mg/m3） 采样 位置; 检测项目; 单位; 采样频次; 检测结果. 04月14日; 04月15日; 04月16日. G1项目地中央; 二氧化硫; mg/m3; 02:00; 0.035; 0.028; 0.016. mg/m3; 08:00; 0.028; 0.029; 0.031. mg/m3; 14:00; 0.019; 0.046; 0.018. mg/m3; 20:00; 0.023; 0.018; 0.017. mg/m3; 日均值; 0.030; 0.035; 0.029. 二氧化氮; mg/m3; 02:00; 0.016; 0.021; 0.016. mg/m3; 08:00; 0.021; 0.020; 0.017. mg/m3; 14:00; 0.019; 0.024; 0.022. mg/m3; 20:00; 0.022; 0.017; 0.021. mg/m3; 日均值; 0.018; 0.022; 0.020. TSP; mg/m3; 日均值; 0.149; 0.157; 0.150. 甲苯; mg/m3; 一次值; ND; ND; ND. 二甲苯; mg/m3; 一次值; ND; ND; ND. G2项目地下风向 东南角厂界约150m处; 二氧化硫; mg/m3; 02:00; 0.027; 0.030; 0.017. mg/m3; 08:00; 0.024; 0.038; 0.032. mg/m3; 14:00; 0.036; 0.040; 0.017. mg/m3; 20:00; 0.036; 0.039; 0.034. mg/m3; 日均值; 0.033; 0.035; 0.028. 二氧化氮; mg/m3; 02:00; 0.022; 0.016; 0.016. mg/m3; 08:00; 0.018; 0.022; 0.015. mg/m3; 14:00; 0.023; 0.017; 0.023. mg/m3; 20:00; 0.017; 0.021; 0.023. mg/m3; 日均值; 0.018; 0.020; 0.017. TSP; mg/m3; 日均值; 0.153; 0.161; 0.159. 甲苯; mg/m3; 一次值; ND; ND; ND. 二甲苯; mg/m3; 一次值; ND; ND; ND. 由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区临靠湘江水系上、下游断面进行了一期现状取样监测，监测数据详见表3-2。 表3-2 项目区临靠湘江上、下游段水质监测分析表 单位：mg/L 注：执行GB3838-2002 III类水质标准 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 04月14日; 04月15日. I湘江 项目所涉河段上游150m; pH; 无量纲; 7.68; 7.68. 悬浮物; mg/L; 37; 34. 化学需氧量; mg/L; 12; 15. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; 2.5. 溶解氧; mg/L; 6.3; 6.2. 氨氮; mg/L; 0.042; 0.051. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01. II湘江 项目所涉河段下游300m; pH; 无量纲; 7.75; 7.68. 悬浮物; mg/L; 46; 41. 化学需氧量; mg/L; 12; 16. 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 3.0. 溶解氧; mg/L; 5.8; 6.1. 氨氮; mg/L; 0.036; 0.040. 石油类; mg/L; 0.03; 0.03. 由上表3-2可见，项目区临靠湘江上、下游段水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年4月15~4月16日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果详见表3-3；于2016年5月24~5月25日对项目东北面居民点进行了一期声环境现状补充监测，监测结果详见表3-4： 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 4月15日; 4月16日. a; 厂界东面; 昼间; 53.3; 52.9; 60. 夜间; 43.2; 42.8; 50. b; 场界南面; 昼间; 52.7; 52.9; 60. 夜间; 41.6; 42.3; 50. c; 场界西面; 昼间; 52.5; 51.9; 60. 夜间; 40.9; 41.3; 50. d; 场界北面; 昼间; 54.5; 53.9; 60. 夜间; 42.7; 43.1; 50. 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 5月24日; 5月25日. e; 厂界东北面居民点; 昼间; 54.8; 54.9; 60. 夜间; 43.1; 43.2; 50. 根据表3-3、3-4的监测结果，本项目区四周场界和东北面居民点昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，周边除部分预留空地及景观绿化外，地面基本已硬化，整个厂区绿化率能达到8.3%。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，临靠湘江，主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 白泥湖乡居民; 东侧，30~160m，高差3m; 约40户，130人; 居住; GB3095-2012 2级. 湘阴县委党校; 东南侧，240m; \; 学习、办公. 地表水; 洋沙湖; 西南侧，2400m; 面积560公顷; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 湘江; 洋沙湖下游200m至磊石62.7km; \; 多年平均流量2131m3/s，大河，园区西面2.3km. 洋沙湖上游1km至下游200m; \; 一级水源保护区; GB3838-2002 II类. 东湖国家湿地公园; \; 7700亩水面; 景观用水; GB3838-2002 IV类. 声环境; 白泥湖乡居民; 东侧，30~160m; 约40户，130人; 居住; GB3096-20082类. 生态环境; 洋沙湖-东湖国家湿地公园; 北侧，2200m; 规划总面积1525.9公顷; \; 维持原有功能、生态. 洋沙湖省级自然保护区; \; \; \. 社会环境; 下游消防专用码头; 南侧，30m; \; 消防专用; 维持原有功能正常运营. 项目河段防洪大堤; \; \; \; 维持原有功能.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境：湘江洋沙湖下游200m至磊石62.7km、洋沙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；湘江洋沙湖上游1km至下游200m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准；东湖国家湿地公园执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：项目打磨粉尘和焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准；室外滚涂产生的甲苯、二甲苯、有机废气（以非甲烷总烃计）均为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （2）废水：拟执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。 （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水主要为含油废水，拟收集后经油水分离器处理再同生活污水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。项目外排废水量为2070t/a，排放浓度为COD：100mg/L、氨氮：15mg/L，则污染物排放量为：COD：0.207t/a、氨氮：0.03105t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.21t/a，氨氮：0.031t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图 1、造船全过程可分解为船体建造、舾装和涂装三大类。每大类又分为加工和装配两种作业，若干个作业阶段。 钢材进厂 钢料堆场 钢材切割、加工成形 外协加工 半成品铸锻件 分段除锈 油漆滚涂、角向磨光机简单除锈 分段涂装 油漆少量滚涂 分段大合拢及预舾装 焊接、滚涂 合拢成形及完工涂装 下水 舾装及试车 焊接、滚涂 外部采购 机电设备 船舶试航 交船 切割粉尘、含油废水、噪声、废旧钢材、废乳化液 分段制作、装焊预舾装 焊条、各种部件 焊接烟尘、含油废水、噪声 金属氧化物粉尘、噪声、甲苯、二甲苯、有机废气 焊接烟尘、含油废水、噪声、甲苯、二甲苯、有机废气 含油废水、噪声 含油废水 甲苯、二甲苯、有机废气 焊接烟尘、含油废水、噪声、甲苯、二甲苯、有机废气 图5-1 项目工艺流程图 本项目机械加工外协，其加工过程中产生的污染物不纳入本环评分析内容。项目外购的钢材由电磁吊经辊道输送至钢材堆场；需要使用钢材时，再利用电磁吊将其输送至生产车间，利用切割设备将钢材按照指定形状进行切割、加工成形。上述零配件加工完成后，进入分段制作和装焊预舾装工序，完成分段和部件制作、装焊及管系、设备等的预舾装作业；然后进行分段除锈、分段涂装工序；分段涂装完毕后，在室外船台进行分段大合拢，并进一步进行机电设备、管系和电缆等的预舾装；然后进行大合拢和完工涂装。项目船只在船台完成机电设备等的最后安装后，利用船台使船下水，即可进行试航，试航时间一般为一周左右，对船上的各个部件进行测试，试航合格的船舶即可交付给客户。 本项目不配备储油罐设施，在试航期间需使用的油料临时外购，由加油船直接输送至船上。 主要污染工序： 施工期： 本项目属于新建补办环评，相关构建筑物和设备均已安装完成，但暂未投产，经现场踏勘，不存在施工期遗留环境问题，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目不设喷砂房和喷漆房，不配备专业喷涂人员，项目仅有少量室外人工滚涂作业，主要为底漆和面漆，相关油漆种类和用量详见表1-4、1-5。项目区不设食堂和宿舍，故项目废气污染主要为焊接烟尘、简易磨光除锈时产生的金属粉尘和室外人工滚涂作业产生的甲苯、二甲苯和挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）等。 （1）焊接烟尘 根据本项目工艺流程，焊接作业是造船过程中必不可少的工序。焊接烟尘的排放点位很多，一般在分段装焊工场、船坞及装焊平台、舾装码头、舾装车间、分段堆场等处。部分在室内作业，大部分在室外，属于无组织排放。在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊条、被焊接材料与空气发生复杂的化学反应（主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应），产生焊接烟尘及有毒有害气体，同时伴有弧光、电磁场等有害因素，影响人体健康。 电弧焊接时，电弧区的高温在2000～6000℃左右，这时对任何金属及其氧化物均能被熔化蒸发和汽化，金属蒸汽在空气中冷凝形成粒径为0.05～0.4um左右的气溶胶悬浮漂粒，并伴随着有毒气体一起迅速扩散到作业环境中。由于微粒间的静电聚合作用，使微粒相互聚合为较大粒径的粒子形成烟尘。根据有关资料，焊接烟尘的粒度很细，一般小于1um的尘粒占50%以上（重量百分比），小于10um的尘粒占99%以上。 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，本环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 本项目使用的焊条约为120t/a，焊丝30t/a。根据经验数据估算，手工焊接烟尘的发生率为9.0kg/t，二氧化碳气体保护焊烟尘发生率为5.4kg/t，项目80%焊接工艺拟采用CO2保护焊，则项目产生焊接烟尘约0.918t/a，均属于无组织排放。 （2）金属氧化物粉尘 本项目不设喷漆房，无组织粉尘主要来自造船坞、舾装码头去除船壳焊缝渣和氧化铁皮。 本项目船壳焊缝渣和氧化铁使用手工砂轮打磨的方式去除，会产生少量的粉尘，根据类比同类企业（浙江大海船舶制造有限公司），造船坞无组织粉尘排放量约0.5t/a（排放速率0.208kg/h），产生源较为分散。 （3）涂漆废气 本项目不设喷漆房，项目区不设置专业喷涂人员，仅涉及少量室外涂装工序。主要为分段焊接处的补漆以及防锈漆和面漆的滚涂，主要为人工刷涂的方式，作业较为分散，废气以无组织形式排放。 根据表1-4、1-5可知，项目油漆种类较多，主要大气污染物为甲苯、二甲苯、丁醇、乙醇、环已酮、乙酸丁酯、异丁醇、亚桐聚合油、乙酸乙酯等，则项目涂装废气产生量详见表5-1。 表5-1 项目涂装废气产生一览表 序号; 油漆种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 备注. 1; 铝粉沥青防锈漆（底漆）; 甲苯; 0.05; \. 二甲苯; 0.11; \. 丁醇; 0.16; 以非甲烷总烃计. 乙醇; 0.03. 2; 黑色沥青面漆（面漆）; 甲苯; 0.08; \. 二甲苯; 0.056; \. 丁醇; 0.056; 以非甲烷总烃计. 环已酮; 0.032. 3; 醋酸防锈漆（底漆）; 异丁醇; 0.65; 以非甲烷总烃计. 乙酸丁酯; 0.8. 4; 醋酸磁漆（面漆）; 异丁醇; 0.054; 以非甲烷总烃计. 乙酸丁酯; 0.0864. 5; 酚醛调和漆（面漆）; 亚桐聚合油; 0.36; 以非甲烷总烃计. 200号溶剂油; 0.3. 6; 醇酸漆稀释剂; 甲苯; 0.075; \. 二甲苯; 0.075; \. 异丁醇; 0.15; 以非甲烷总烃计. 乙酸丁酯; 0.65. 7; 环氧漆稀释剂; 甲苯; 0.05; \. 二甲苯; 0.075; \. 丁醇; 0.075; 以非甲烷总烃计. 乙酸乙酯; 0.275. 注：相关油漆成分一览表详见表1-5。 其中丁醇、乙醇、环已酮、乙酸丁酯、异丁醇、亚桐聚合油、乙酸乙酯等拟以非甲烷总烃计，则项目油漆废气污染物产生量见表5-2。 表5-2 项目油漆废气污染物产生量一览表 序号; 油漆及稀释剂使用量; 污染物名称; 产生量（t/a）; 备注. 1; 11.66t/a; 甲苯; 0.255; 无组织排放，产生源较多. 2; 二甲苯; 0.316. 3; 非甲烷总烃; 3.6784. 2、废水污染源 本项目区不设食堂和宿舍，员工均就近招募，故项目区废水主要为员工生活废水和少量生产含油废水。 （1）生活废水 本项目劳动定员150人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）按每人每天45L计，则项目生活废水产生量为6.75t/d，排污系数按0.8计算，则生活废水量为5.4t/d、1620t/a，主要污染物为CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：100mg/L，拟经一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入湘江 （2）生产废水 生产废水主要为新建船舶时在舾装、试航工序产生的含油废水。根据类比浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司2.5万吨级船坞拓宽改造及配套设施项目经验数据，废水产生量约为450t/a，主要污染物为石油类，其浓度约为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：20mg/L、石油类：200mg/m3，拟收集后经油水分离设备处理后同生活污水一并排入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 （3）初期雨水 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按25.0mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目区集雨面积24000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为150m3，其中含有一定量石油类，直接经地表径流排放可能会污染湘江水质，拟经隔油沉淀池收集沉淀处理后再排入湘江。 405 生活用水 生产用水 一体式生化处理设备 环保油水分离器 2525 2025 500 1620 50 450 达到GB8978-1996 一级标准外排 450 2070 2070 （4）项目水平衡图 图5-2 项目水平衡图 3、噪声 项目噪声主要来自钢材切割噪声、除锈打磨噪声，钢板撞击、敲打噪声，场地搬运机械及码头升降机械噪声。各主要噪声污染源强具体数值见表5-3。 表5-3 主要噪声污染源强汇总表 序号; 噪声源; 声压级(dB). 1; 钢材切割噪声; 75～90. 2; 打磨噪声; 90～105. 3; 钢板撞击，敲打噪声; 95～110. 4; 场地搬运机械及码头升降机械噪声; 75～85. 4、固体废物 本项目不设喷漆房和喷砂房，仅有少量人工滚漆工艺，故项目区主要固体废物为废乳化液、钢材切割废料、生活垃圾、废焊料和废油漆桶等。 （1）废乳化液 根据《危险固废名录》，金属切割产生的废乳化液属危险固废。本项目切割机等机械设备使用乳化液作为冷却剂，乳化液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，每年产生0.5t乳化废液，废乳化液属危险废物（危险废物名录，编号HW09）。 （2）钢材切割废料 本项目全年预计钢材总用量为20000t/a，由于部分使用半成品，切割废碎料约占3%，预计钢材切割废碎料为600t/a，由物资部门回收综合利用。 （3）生活垃圾 本项目不设置食堂和宿舍，员工生活垃圾按没人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.075t/d、22.5t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。 （4）废焊料 本项目废焊料产生量约占焊条、焊丝使用量的5%，约7.5t/a。集中收集后放置于企业厂区专门的焊条仓库废品区保存，委托专业公司进行处理。 （5）废油漆桶 项目仅有少量人工滚漆，废油漆桶产生量约为1.0t/a，拟交由生产厂家回收利用。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 项目区 | 焊接烟尘 | 0.918t/a | 产生源较多，遍布整个场区，时间较为分散，均为无组织排放 |
|  |  | 金属氧化物粉尘 | 0.5t/a |  |
|  |  | 甲苯 | 0.255t/a |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.316t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.6784t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 含油废水 | 450t/a | 废水量：2070t/a COD：100mg/L，0.207t/a 氨氮：15mg/L，0.03105t/a |
|  | 生活废水 | 废水量 | 1620t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L、0.486t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0486t/a |  |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 废乳化液 | 0.5t/a | 经危废暂存间临时储存后交由资质单位处理 |
|  |  | 废油漆桶 | 1.0t/a | 经危废间临时储存后交由生产厂家回收利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 22.5t/a | 经厂区垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运 |
|  |  | 钢材切割废料 | 600t/a | 经集中收集后由物资部门回收综合利用 |
|  |  | 废焊料 | 7.5t/a | 经收集后委托专业公司进行处理 |
| 噪 声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有切割机、车床、简易磨光机、电焊机等，噪声源强在75~95dB（A）之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。本项目不属于生态类项目，且周边基本为已开发土地，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目属于新建补办环评，相关构建筑物和设备均已安装完成，但暂未投产，经现场踏勘，不存在施工期遗留环境问题，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）焊接烟尘 本项目焊接工序手工点较多，且多为室外操作，操作时间不固定，根据建设方介绍，项目年工作时间300d，平均每天焊接工序时间约为3h。本项目使用的焊条约为120t/a，焊丝30t/a，焊接烟尘产生量约为0.918t/a。采用《导则》推荐的估算模式进行无组织排放预测，面积拟以整个场区计，最大落地浓度位于边界外118m处，浓度为0.07519mg/m3，占环境标准值比率较小，无需设置大气防护距离。焊烟经大气扩散后将很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。类比同行业相关经验数据，项目区厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。环评建议建设方采用先进的焊接工艺如半自动CO2保护焊、电弧焊等以减少烟尘的排放。 （2）金属氧化物粉尘 本项目不设喷漆房，无组织粉尘主要来自造船坞、舾装码头去除船壳焊缝渣和氧化铁皮。项目船壳焊缝渣和氧化铁使用手工砂轮打磨的方式去除，会产生少量的粉尘，根据类比同类企业（浙江大海船舶制造有限公司等），造船坞无组织粉尘排放量约0.5t/a（排放速率0.208kg/h），产生源较为分散。 在金属件的切削车铣粉碎等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经自然沉降和绿化阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。环评建议建设方打磨作业时应尽量选取合适的天气施工作业，避开大风扬尘天气的打磨施工作业，减少粉尘对周边环境的影响。 （3）涂漆废气 本项目不设喷漆房，项目区不设置专业喷涂人员，仅涉及少量室外涂装工序。主要为分段焊接处的补漆以及防锈漆和面漆的滚涂，主要为人工刷涂的方式，作业较为分散，废气以无组织形式排放。 根据表1-4、1-5可知，项目油漆种类较多，主要大气污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃（含丁醇、乙醇、环已酮、乙酸丁酯、异丁醇、亚桐聚合油、乙酸乙酯等），产生量详见上表5-2。根据建设方介绍，项目油漆刷涂主要集中在分段涂装、分段大合拢及预舾装、合拢成形及完工涂装工序，年刷涂时间120d，平均每天刷涂时间约为3h，用《导则》推荐的估算模式进行无组织排放预测，面积拟以整个场区计，则项目计算参数详见表7-1，最大落地浓度详见表7-2。 表7-1 项目面源污染源强参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 评价因子源强. 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 符号; Name; Ll; Lw; H; Hr; Q甲苯; Q甲苯; Q甲苯. 单位; \; m; m; m; h; g/s; g/s; g/s. 数据; 项目区; 200; 120; 2; 360; 0.197; 0.244; 2.84. 注：大气稳定度D，风速2.5m。 表7-2 项目油漆废气最大落地浓度一览表 序号; 污染物名称; 最大落地距离（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 环境标准值(mg/m3). 1; 甲苯; 118; 0.05234; 0.60. 2; 二甲苯; 0.06483; 0.30. 3; 非甲烷总烃; 0.7546; 2.00. 注*：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。——《大气污染物综合排放标准详解》。 由表7-1可知，油漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.05234mg/m3、0.06483mg/m3、0.7546mg/m3，占环境标准值比率较小，无需设置大气防护距离。项目区周边最近居民点为东北侧白泥湖乡居民，位于本项目侧上风向，现状监测甲苯、二甲苯均未检出，则预计短期涂装工序产生的甲苯、二甲苯等废气不会对周边居民日常生活产生较大影响。环评建议建设方在实际操作过程中加强清洁生产水平，使用环保型油漆，采用低甲苯、二甲苯含量的油漆；及时获取最新的天气信息，提前做好生产组织及调度工作，尽量避开大气扩散条件不好的天气，以进一步避免油漆挥发废气的影响。 2、水环境影响分析 （1）含油废水 生产废水主要为新建船舶时在舾装、试航工序产生的含油废水。根据类比浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司2.5万吨级船坞拓宽改造及配套设施项目经验数据，废水产生量约为450t/a，主要污染物为石油类，其浓度约为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：15mg/L、石油类：200mg/m3，拟收集后经油水分离设备处理后同生活污水一并经一体式生化处理设备处理达到GB8978-1996一级排放标准后外排。 国内处理船舶油污水的工艺流程主要是采用物理法除油。由于含油污水的含油量以及废水中浮油、乳化油、分散油的比例不同，根据接受油污水的性质不同，流程和设计参数也各不相同。 对于水量较小的含油污水多采用船用或者陆用油水分离器来处理。以我国交通部上海船舶运输科学研究所研究生产的油水分离器为例，其工艺原理为采用机械分离为初级分离、粗粒化分离为二级分离相组合的工艺构造。当油污水从缓冲罐进入分离器后，大油珠上浮进入集油室，含油废水向下进入峰谷对置的多层波纹板组构成的机械分离装置（原理同下向流斜板隔油池），小油粒不断碰撞聚结形成大油粒，上浮至集油室。废水继续流经过滤器，通过外接管路先后进入第一、第二级粗粒化装置，分离余留的细微油粒，最后清水从排放口排出，出水含油量可以低于10mg/L。粗粒化材料为介于亲水和亲油之间的涤纶纤维及弹性尼龙纤维，可清洗、更换。 （2）生活污水 本项目劳动定员150人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）按每人每天45L计，则项目生活废水产生量为6.75t/d，排污系数按0.8计算，则生活废水量为5.4t/a、1620t/a，主要污染物为CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：100mg/L，拟同经油水分离器处理后的生产废水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，采用Ａ/O工艺，其出水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，即COD：100mg/L、氨氮：15mg/L、石油类：10mg/L，广泛应用于小型规模工业有机废水的处理和回用。 （3）初期雨水 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按25.0mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目区集雨面积24000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为150m3，其中含有一定量石油类，直接经地表径流排放可能会污染湘江水质。环评要求建设方在项目区临靠湘江一侧南北两端各设置一个80m3隔油沉淀池，配套设置雨水导流槽和截流沟，初期雨水经隔油沉淀池隔油处理后能够达标排入湘江。 综上所述，本项目各生产、生活废水经处理后综合利用，预计不会对周边环境造成较大影响。 3、噪声影响分析 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L（r）=L-20lgr-8AWA 式中：LA（r）—距离声源r米处的A声级（dB）； LQA—点声源的A声功率级（dB）； r—声源至受声点的距离（m）； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB（A）； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB（A）。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-2 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 本底值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 50; \; 53.3; 43.2; 54.97; 43.2. 南侧厂界; 51; \; 52.9; 42.3; 55.06; 42.3. 西侧厂界; 53; \; 52.5; 41.3; 55.77; 41.3. 北侧厂界; 52; \; 54.5; 43.1; 56.44; 43.1. 东北面居民点; 49; \; 54.9; 43.2; 55.89; 43.2. 由表7-2可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、昼夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求，项目东北面居民点昼间叠加噪声值为55.89dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。环评建议建设方通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施，项目区边界昼间最大为56.44dB，夜间最大为43.2dB，经距离二次衰减后，预计不会对周边居民造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目危险固废包括废乳化液、废油漆桶；一般工业固废包括钢材切割废碎料、废焊料；生活固废主要为生活垃圾。废乳化液拟用专门容器短期收储于危险废物暂存间并交由有资质单位处置；废油漆桶经危废间短期收储后交由生产厂家回收利用；钢材切割废碎料拟交由物资部门回收综合利用；废焊料集中收集后委托专业公司处置；生活垃圾拟经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。 建设方拟在项目区临近县道一侧靠北设置一个危废临时储存间，同时配置危险废物存储容器，用于短期收储危险废物，同时环评要求，危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面、地沟均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。同时，各种类危废入场时，危险废物均由专门的容器分类收集，不相容的危险废物分开存放。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将含油原、废料露天堆放。 5、退役环境影响 该项目主要从事金属船舶制造，退役后存在着废旧机械设备的拆除和利用，未用完原辅材料的处理。本项目退役后，生产设备及原辅材料可出售给同类企业重新利用或作为废品处理，厂房可转让或改为其它用途，不会对环境产生大的影响。 6、船舶试航环境影响分析 根据相关规定，本项目试航需经相关主管部门批准后在规定航段运行，不得私自变更试航时间和航段，从而影响正常航运。项目区不设置油罐，试航期间由加油船直接将油输送至船舶，船上根据相关管理要求配备船载油水分离器，试航期间产生的少量含油废水经船用油水分离器处理后外排，执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）的船舶含油污水最高允许排放浓度标准；短期试航期间不产生生活污水。 7、洪水影响分析 本项目西侧临靠湘江，已取得当地河道主管部门意见（详见附件）。湘江水位暴涨期间，可能会淹没项目场区，环评要求建设方及时关注当地水文信息，听取当地主管部门安排，暴雨、洪水期间停止生产，及时清运场区相关原材料和生产设备，委托吸污车将场区生产废水和初期雨水沉淀池中的留存废水进行抽离，将场区固废按照属性进行清运处理，从而进一步减少场区遗留物可能对周边环境造成的影响，同时保护建设方及工人的人生财产安全。 8、外协影响分析 造船产业具有较大的产业链，又是一个规模效应型企业，需要相关的配套设备厂，本项目拟采取社会协作生产模式，完成下列配套： （1）铸、锻件及热处理由宁乡县星火破碎机械有限公司供应； （2）机电设备由湖南及周边地区配套，协作厂供应，部分设备全球化采购； （3）木作家具由专业化定点厂供应； （4）铝制品及玻璃钢制品由专业化定点厂供应； （5）通讯、导航设备、仪表以及自动化控制系统由专业化定点厂供应或国外进口； （6）轴、舵系、螺旋浆和钢缆由专业化定点厂加工制造； （7）探伤工序拟委托湖南省长沙船舶厂船舶检验科。 本项目区主要进行各设备的组装和涂装，各协作单位污染物产生不纳入本环评评价内容，各协作单位根据建设方委托自行生产，实现生产的流程化、快速化。 9、环境风险分析及防范措施 风险评价常称事故风险评价，主要考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆及有毒物质。发生这种灾难性事故的概率虽小，但影响的程度往往是巨大的，因此对本项目存在的环境风险进行分析评价并提出防范措施是十分必要的。 根据危险物质特性分析并参照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，及推荐的《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编，中国环境出版社），项目使用的原料中乙炔、氧气，项目储存的以上原料的量未超过HJ/T169-2004附表3易燃物质名称及临界量中生产场所临界量及贮存区临界量的规定值，为非重大危险源。 （1）危险物质特性分析 依据GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》，对本项目原辅材料、产品中危险化学品进行确定，本项目为Error: Reference source not found，项目在生产过程中大量使用乙炔、氧气以及油漆。其中乙炔、氧气、油漆在运输、贮存和使用过程中存在火灾、爆炸、泄露和中毒等风险，该危险、有害化学品的主要理化性质、毒害性如下： （1）乙炔 危险性分类为GB2.1类，易燃气体，危规号：21024。 理化性质：无色气体，纯的乙炔没有不愉快的气味，工业品由于杂质膦等的存在而具有大蒜味。相对密度(水=1)0.62，相对密度(空气=1)0.91；蒸汽压4033kPa/16.8℃，闪点：＜-50℃，熔点-81.8℃/119kPa，沸点：-83.8℃，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 危险特性：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC900000ppm×2小时(小鼠吸入)；500000ppm(大约浓度)(人吸入)；人吸入10%，轻度中毒反应。 应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施：特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)；高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳。 （2）氧气 理化性质：无色无臭气体；蒸汽压506.62kPa(-164℃)，熔点：-218.8℃,沸点：-183.1℃；溶于水、乙醇；相对密度(水=1)1.14(-183℃)；相对密度(空气=1)1.43。 健康危害：侵入途径：吸入。常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施：一般不需特殊防护。其它：避免高浓度吸入。 急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 （2）风险管理 项目的原料中乙炔、氧气、油漆属于易燃易爆物质，为了减轻事故危害后果、频率和影响，达到同行业可接受风险水平，有必要对项目采取降低风险措施，包括减少危险品的数量、种类、修改工艺和贮存条件和改进设备等。 1、减少贮存和工艺过程中存放的危险物质的贮存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，可通过减少贮存，以使危害减到尽可能小的程度。 2、贮存和运输采用多次小规模进行。 3、改革工艺、降低生产时的压力和温度等。 4、改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间。 5、提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。 6、强化管理，提高操作人员业务素质。 （3）防范措施 1、气割属于特种作业，操作人员必须持有效的《特种作业人员操作证》，方准许上岗作业。 2、气割作业人员上岗作业时，要按规定穿戴工作、安全帽、口罩、手套、预防鞋、眼镜等个人防护作品。 3、氧气瓶、乙炔瓶与切割点、明火距离在10米以上；氧气瓶与乙炔瓶安全距离在5米以上。 4、气割作业点10米范围内严禁放置易燃易爆物品。 5、氧气胶管为红色，乙炔为黑色或绿色，二者不准错接。 6、严禁把氧气、乙炔胶管挂在肩上或放在高温（高热）设备上，严禁用物件压住胶管。 7、氧气瓶和乙炔瓶不能沾有油污、不准撞击、滚动和曝晒。 8、氧气瓶内气体不能用尽，要留有余压1-2公斤。 9、气割作业发生回火时，应当立即关闭割炬的乙炔阀门，再关闭气阀门，若来不及时应当立即拔掉或弯折乙炔胶管。 10、切割盛装过易燃易爆物品的容器或不明的封闭容器时，首先要报告公司安全员同意，然后将容器清洁干净，经测爆员测试合格，并打开有孔盖后，才能进行作业。 11、乙炔使用、运输和贮存，应根据《溶解乙炔气瓶安全监察规程》制定相应的管理制度和安全操作规程，并对有关人员进行专业安全技术教育。 （四）应急预案 1、明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； 2、明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； 3、确认可能发生的事故类型、地点； 4、确定事故影响范围及可能影响的人数； 5、确定报警方式，如电话、警报器等； 6、明确可用于应急求援的设备、设施； 7、明确保护措施程序； 8、做好事故后的恢复工作程序； 9、做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 10、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、为减低火灾事故和岸滩污染事故的风险，本项目不在场设制乙炔站，生产所需的乙炔应向专业乙炔厂购买罐装液化乙炔瓶，这是正确的，建设时应按要求实施，不应随意变更。 b、在有关消防条例和规定中，乙炔是易燃气体，属火灾危险性甲类的储存物品；氧气是助燃气体，属火灾危险性乙类的储存物品。生产中乙炔瓶和氧气瓶的运输、保存方式、储存量和使用过程要遵守有关安全防火条例、规定和安全操作规程的要求。比如，运输要分类运输，并符合交通、公安部门的规定；库房建造要分类建造，并有足够的防火间距，消防设备，符合建筑设计防火规范的其他要求。 c、回收的油类及时按规定装入储存容器中并及时运离现场销售。 d、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 e、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 11、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 总排污口; COD、氨氮、石油类; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 固废; \; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 12、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①气源 在气源方面，使用乙炔气。传统的修造船行业，氧气、乙炔气大部分由企业自行制备。制氧站产生的含油污水，制氧机产生的噪声以及乙炔站产生的电石渣一直以来是船厂的重要污染源之一。拟建项目所有的氧气和乙炔气均由外协单位提供，从根本上消除了制备氧气和乙炔气所带来的环境污染。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，另外本项目生产过程中电焊产生的废焊条头经收集后由厂家回收再利用。废经分类收集，进行回收综合利用，妥善处理后对周围外环境不会产生影响。 ③污染物治理 项目生活污污水拟经化粪池处理后由周边农户定期清掏，作农肥使用；生产废水经油水分离器处理后用于厂区绿化；各固固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 13、总量控制 本项目生产废水主要为含油废水，拟收集后经油水分离器处理后同生活污水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。项目外排废水量为2070t/a，排放浓度为COD：100mg/L、氨氮：15mg/L，则污染物排放量为：COD：0.207t/a、氨氮：0.03105t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.21t/a，氨氮：0.031t/a。 14、公众参与 公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放公众参与调查问卷表17份，其中个人问卷15份，团体问卷2份，共回收调查表17份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故。 15、总平面布置图合理性分析 项目所用原辅料中除钢材和焊材利用货船从水路运输外，其余原辅料均由货车及各种专用运输车辆等从陆地运输。钢材等经龙门吊由辊道输送到钢材堆场，再进入钢材预处理流水线，船体部件具有数量多、重量大的特点，因此在各个处理区之间的以吊车输送为主，主要噪声源产生点距项目东北侧居民点较远，从而减少了噪声对居民的影响；危险废物暂存间位于项目区东侧，临靠县道，远离水岸面，从而进一步减少危险废物可能对湘江的影响。项目总平面布置进行了合理组合，各加工区域实行轴线型联合布局，缩短了运输路线，并节约了用地；公用设施分散布置靠近负荷中心，缩短了管线，节省能耗，因此项目平面布局满足安全和环保要求，较为合理。 16、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，根据河州承包合同，项目用地主要用于船舶生产，其建筑工程已经过湘阴县公安消防大队的验收，详见附件；项目地位于漕溪港片区，主要从事船舶生产，能与漕溪港日益繁华的航运物流相匹配，项目已取得当地国土部门意见，详见附件。 （2）规划相符性分析 本项目主要从事金属船舶制造，位于湘阴县城市总体规划漕溪港片区，根据湘阴县城市总体规划，属于航运保障物流区，基本符合湘阴县大力发展航运物流业的“十三五”发展规划，项目已取得当地规划部门意见。 经湘阴县林业局核实，本项目建设用未在湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划范围之内，符合《国家湿地公园管理办法》，项目建设不影响湿地生态系统功能和生态旅游等活动（详见附图）。 （3）河道主管部门意见 本项目从事金属船舶制造，河岸线总长300m，已取得河道主管部门意见，详见附件。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 17、产业政策及当地行动计划符合性分析 （1）与产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，采用分段建造工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 （2）与《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目主要从事金属船舶制造，外排废水主要为生产含油废水和生活污水，拟将生产含油废水经油水分离器处理后同生活污水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排，废水量较小，水质较为简单，不涉及重金属，项目区河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目已取得当地国土、规划和河道主管部门意见，符合《湖南省湘江保护条例》、《水污染防治行动计划》的相关要求。项目属于补办环评，施工期已经结束，运营过程中主要为焊接烟尘、油漆废气等，均属于无组织排放，经大气消散后不会对周边环境造成较大影响，符合《大气污染防治行动计划》的相关要求。 18、环保投资估算 该工程总投资约1400万元，其中环保约48万，环保投资约占工程总投资的3.43%，环保建设内容如表7-4示。 表7-4 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 个人防护装备; 5.0; 已建. 2; 废水; 生活废水; 抽水泵、油水分离器+一体化生化处理设备、油污管道; 35.0; 已建. 工业废水. 初期雨水; 两个80m3的初期雨水沉淀池和导流槽、截留沟; 4.0; 新建. 3; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 2.0; 已建. 4; 固废; 垃圾桶; 0.2; 已建. 危险废物储存桶、危废暂存间; 1.3; 新建. 5; 绿化; 绿化面积2000m2; 0.5; 已建. 合计; 48; --. 19、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-5 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 项目区; 焊接烟尘、金属切割粉尘等颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 选用含甲苯、二甲苯少得环保油漆和稀释剂，选用环保焊丝等，均未无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 收集设施+抽水泵+管网+油水分离器+一体式生化处理设备; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准. 生产废水; 含油废水. 雨水; 初期雨水; 2个80m3初期雨水沉淀池+收集管道+截留沟; 初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 废弃边角料; 由物资部门回收综合利用. 废油漆桶; 厂家回收利用. 废焊料; 委托专业公司进行处理. 废乳化液; 危险废物，交由资质单位处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、消声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 绿化; 绿化率达到8.3%.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区 | 焊接烟尘 | 选用环保焊条、焊丝，采用先进焊接工艺和打磨工艺；选用含甲苯、二甲苯少的环保油漆 | 无组织排放，厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 金属氧化物粉尘 |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、石油类 | 收集设施+抽水泵+管道+油水分离器+一体式生化处理设备 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排 |
|  | 含油废水 |  |  |  |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类收集、环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 生产区 | 废弃边角料 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 废油漆桶 | 厂家回收利用 |  |
|  |  | 废焊料 | 委托专业公司进行处理 |  |
|  |  | 废乳化液 | 经收集后交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，占地面积24000m2，绿化面积2000m2，绿化率8.3%。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，总占地面积24000m2，总投资1400万元，主要从事金属船舶的生产和制造，采用分段建造工艺，场区不设喷漆房和喷砂房，仅有少量室外滚涂，年生产能力约5.0万吨。 2、产业政策 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不含废旧船舶滩涂拆解工艺和船长大于80米的船舶整体建造工艺，采用分段建造工艺，故不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 项目生产废水和生活污水经油水分离器+一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；营运过程中主要为焊接烟尘、油漆废气等，均属于无组织排放，经大气消散后不会对周边环境造成较大影响；符合《湖南省湘江保护条例》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》的相关要求。 3、选址可行性 本项目位于湘阴县白泥湖乡大坝堤0+120处向北延伸120m，根据河州承包合同，项目用地主要用于船舶生产，其建筑工程已经过湘阴县公安消防大队的验收；项目主要从事金属船舶制造，处于漕溪港片区，能与漕溪港日益繁华的航运物流业相匹配，符合湘阴县大力发展航运物流业的“十三五”发展规划，项目已取得国土、规划、河道主管部门和当地乡、村政府的同意，项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、III、IV类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响 本项目属于新建补办项目，目前已完成相关土建工程和设备安装，但暂未投产，经现场踏勘无相关遗留施工期环境问题，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：项目含油生产废水经油水分离器处理后同生活污水一并经一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排；项目初期雨水拟经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排入湘江，故项目各外排废水处理后预计不会对周边环境造成较大影响。 （2）废气：本项目不设喷漆房和喷砂房，仅有少量室外人工滚涂，故项目工艺废气主要为焊接烟尘和打磨、切割金属粉尘和少量人工滚涂工序产生的油漆废气，均为无组织排放，经大气扩散后很快消逝，其最大落地浓度占环境标准值较低，不会对周边环境造成较大影响。类别同行业相关验收监测数据，其厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目运营过程中会产生废乳化液，属于危险废物，拟放置于危废容器后暂存于危险废物暂存间再交由资质单位处理；钢材切割废料拟交由物资部门回收综合利用，废油漆桶由厂家回收利用，废焊料委托专业公司进行处理，生活垃圾经生活垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、总量控制 本项目生产废水主要为含油废水，拟收集后经油水分离器处理后同生活污水一并进入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排。项目外排废水量为2070t/a，排放浓度为COD：100mg/L、氨氮：15mg/L，则污染物排放量为：COD：0.207t/a、氨氮：0.03105t/a。故本项目总量控制指标建议为COD：0.21t/a，氨氮：0.031t/a。 9、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、项目区不得增设油罐等设施； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将含油原材料和废弃材料露天堆放，禁止将危险废物随意丢弃； 4、禁止从事滩涂拆解； 5、禁止从事修船作业； 6、进一步加强生产工艺的改进，减少能耗、物耗； 7、加强职工的职业卫生防护。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 未批先建罚款单 附件4 河州承包合同 附件5 岸线证明 附件7 委托探伤协议 附件7 国土证明文件 附件8 规划证明文件 附件9 当地河道主管部门意见 附件10 当地自来水厂意见 附件11 公众参与 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境保护目标示意图 附图3 项目周边水系图 附图4 项目平面布置图 附图5 大气、噪声、地表水监测布点图 附图6 现场照片 附图7 湘阴县生态保护红线区划范围图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |