审批意见

湘阴县佳欣树脂瓦厂年产30万平方米树脂瓦建设项目拟建于湖南省白泥湖园艺场，总用地面积4000m2，总建筑面积1400m2，总投资300万元。该项目主要建设内容包括：租赁湖南省白泥湖园艺场场地建设（1）主体工程：1栋1层生产车间；（2）辅助工程：1栋1层办公生活区；（3）储运工程：1栋1层成品仓库和1栋1层原料仓库；（4）公用工程： 供电、供水、排水、绿化等；（5）环保工程：隔油沉淀池+化粪池，挤压废气集气罩+活性炭吸附+15m排气筒，除尘旋风器+布袋回收器，一般固废暂存场和危险固废暂存场等。购置安装设备生产线，主要机械设备有混料机、上料机、挤出机、压花机、成型机、切割机、破碎机、磨粉机、搅拌机、模具等配套设备。项目以PVC树脂粉、ASA、石蜡、稳定剂、钙粉、CPE等为主要原辅材料生产树脂瓦，年产规模30万平方米，其主要生产工艺为：磨粉（破碎）、混料、上料、搅拌、挤出、成型（压花）、切割、检验、成品入库等工序。

该项目符合国家产业政策，根据时代盛华科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1.加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，

对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染；尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2．建设好雨污分流系统。冷却水全部循环使用，不外排；生活污水经隔油池+标准化粪池处理，用作周边农作物施肥。

3．合理布局生产区间，做好原料仓库密闭措施和生产车间防尘及作业人员的劳保措施。粉状原材料须采用密闭运输、袋装库内存放；卸料、投料、搅拌须采用密闭管道和设备，并强化作业人员的规范操作和管理；磨粉、破碎工段粉尘经集气罩+旋风除尘+布袋回收处理；挤出成型工段VOC废气经集气罩+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放；厂界的无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs排放标准参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排气筒污染物排放限值要求和厂界监测点浓度限值要求。项目设置距车间生产单元边界50m卫生防护距离，防护距离范围内严禁新建学校、医院、居民房等环境敏感目标。

4．强化日常环境管理，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。边角废料、不合格产品、收集的粉尘经破碎、磨粉回收利用；废包装材料外售综合利用；废液压油、废活性炭属危险废物交由有资质的单位妥善处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

5．选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

6．建立、健全各项环境管理制度，强化运输、厂区和生产现场管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，做到清洁生产。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县漕溪港街道办事处、湘阴县城乡规划局、湘阴县长仑环境监察中队、时代盛华科技有限公司。

三、由湘阴县长仑环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年6月13日