- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 年洗涤50万套（件）布草洗涤建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县联洁洗涤有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨罗雄 |  |  | 联系人 |  | 孔明 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15573081595 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | O8119其他清洁服务 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2666.7平方米 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 300万 |  | 其中：环保投资（万元） | 30 |  | 环保投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  |  | 2016.04 |  |  |
| - 工程内容及规模: ## 1.项目由来 - 随着现代生产力的发展，人类活动范围的扩大，促进了酒店行业的发展，洗涤业也随之不断发展，并实现了洗涤机械化、熨烫蒸汽化的发展，不仅提高了工作效率，减轻了劳动强度，扩大了洗涤服务能力，而且还推动了我国洗涤市场的发展。 - 布草属于酒店专业用语，泛指现代酒店里一切跟“布”有关的东西，包含床上用品如被褥被套、床单床罩、枕套枕芯、床笠床裙、床尾垫、保护垫，以及毛巾类制品如面巾、方巾、浴巾、地巾、浴袍等，还包含台布餐巾、椅套台裙、浴帘等。 - 目前大多酒店、休闲中心等受其本身场地限制、非专业化、洗涤质量难达标等原因的影响，愿意将布草送至洗涤中心清洗，且多选择距离较近的洗涤中心，很少舍近求远，洗涤业独特的区域性经营格局，决定了其发展前景。湘阴县联洁洗涤有限公司鉴于市场的需求，投资300万元在湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲建设年洗涤50万套（件）布草洗涤建设项目，仅洗涤宾馆布草及足浴毛巾。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）的有关要求，湘阴县联洁洗涤有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 - 2.1工程简介 - （1）项目名称：年洗涤50万套（件）布草洗涤建设项目 - （2）项目性质：新建 - （3）项目投资：300万元 - （4）项目位置：湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲 - 2.2工程内容及规模 - 本项目租赁湘阴县白泥湖乡楠竹村集体土地作为项目建设用地（租赁合同见附件），面积为2666.7m2。项目总用地面积2666.7m2，总建筑面积900m2，厂区建设包括一栋厂房、一栋锅炉房，以及一栋生活办公楼。厂房内分为洗涤房和烘干打包房，洗涤房安装全自动洗脱机5台，烘干打包房安装自动熨平机2台、折叠机1台、烘干机5台，生活办公楼包括办公室、宿舍及食堂并在项目区域建设好给排水、污水处理、电、绿化、消防、道路等配套设施。项目投产后可实现年洗涤50万套（件）布草。 - 主要工程内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； - 表1-1 工程建设内容及主要经济技术指标一览表 - 序号; - 名称; - 数量; - 单位; - 备注. - 1; 总用地面积; 2666.7; m2; 租赁湘阴县白泥湖乡楠竹村集体土地. - 2; 总建筑面积; 900; m2; /. - 3; 其中; 厂房; 洗涤房; 110; m2; 1F. 烘干打包房; 480; m2; 1F，包括烘干、熨烫、打包工序. 锅炉房; 160; m2; 1F. 生活办公楼; 150; m2; 1F，包括办公楼、宿舍、食堂. - 4; - 绿化率; - 33.3; - %; - 1000m2. - 5; - 环保 - 工程; - 水雾除尘设施; - 1; - 套; - /. - 污水处理系统; - 1; - 套; - 包括化粪池、格栅、气浮池、一体化污水处理设备等. - 2.3原辅材料消耗和主要设备 - 项目为第三产业清洁服务业，不涉及产品生产，以84消毒液作消毒剂，以无磷洗衣粉作清洗剂，清洗被套，项目厂区内不设干洗工艺。项目仅洗涤宾馆布草及足浴毛巾洗涤，不包括医院床单、被套或其他公共场所床单、被套。根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗、洗涤量、所需设备以及主要原辅材料见下表： - （1）项目主要原辅材料消耗见表1-2； - 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 无磷洗衣粉; 吨; 8; 市场采购. 2; 84消毒液; 吨; 2; 市场采购. 3; 生物质颗粒燃料; 吨; 800; 市场采购. 4; 电; 万KW; 2; 当地供电电网. 5; 水; m3; 11767.84; 井水. - （2）项目洗涤量见下表1-3： - 表1-3 项目洗涤量方案表 - 序号; - 主要内容; - 洗涤量（套/a）. 1; 宾馆布草; - 40万. 2; 足浴毛巾; - 10万. - （3）项目所需设备见下表1-4： - 表1-4 项目主要机械设备表 序号; 设备; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 全自动洗脱机; 台; 5; SXT-100F; 外购成品. 2; 自动熨平机; 台; 2; 2Y-3300VIZ; -. 3; 烘干机; 台; 5; 100t; -. 4; 折叠机; 台; 1; 20-3300V; -. 5; 空压机; 台; 1; 7.5/10HP; -. 6; 锅炉; 台; 1; 2t/h; -. - 所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正）中的限制类、淘汰类产品。 3、平面布置 - 项目主入口设于厂区西侧与道路相连，项目厂区南侧为一栋1F厂房，包括一间洗涤房，一间烘干打包房，厂房东侧为一栋1F过锅炉房，厂房北侧建设一栋1F的生活办公楼，包括办公室、宿舍、食堂，位于厂区西侧。项目污水处理设备位于厂区北侧。各车间之间均有通道相通，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。 4、给排水及公用工程 - （1）给水 - 本项目生产用水主要为洗涤用水、锅炉用水、除尘水，此外还有少量员工生活用水；项目日清洗量为2000套宾馆布草及500套足浴毛巾，洗涤用水量为55m3/d；锅炉用水为蒸汽用水量12.8m3/d，循环使用，补充水量为0.64m3/d；锅炉除尘水循环水量为14.96m3/d，补充水量为0.3m3/d；生活用水主要为员工洗漱用水及食堂用水，生活用水量为2.9m3/d，由厂区自建井水供应，经初步估算，其给水水量和水质均能满足本项目生产及生活用水需求。 - （2）排水 项目洗涤废水及生活废水经自建污水处理系统处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后，排入项目西侧湘江。锅炉除尘水沉淀后回用。除尘水沉淀循坏使用不外排。 - （3）能源 项目能源以电能为主，另设一台2t/h的蒸汽锅炉，锅炉以生物质颗粒为燃料。 5、劳动定员 - 项目劳动定员20人，均在厂区住宿，生产班次为两班8小时制，年工作时间200天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 本项目位于湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲，租赁村民集体土地作为项目地。项目区域属于农村地区，项目拟建地目前为荒地，不属于基本农田，环境质量相对较好，项目地本身无原有污染。 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲，项目地理位置图详见附图一。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本项目周边主要水体为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被及生物多样性 本项目区域现未平整，自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动较为频繁，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，2014年全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。 2014年湘阴县全县完成农林牧渔业总产值 68.75 亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值308084万元，增长6.6%；林业产值22343万元，增长11%；牧业产值163159万元，增长2.2%；渔业产值183626万元，增长14.7%；农林牧渔服务业产值10254万元，增长12%。 2014年在剔除42家空壳规模企业的情况下，完成规模工业增加值174.9亿元，同比增长12.5%，新增规模企业15家、高新技术企业3家，创建省市级创新平台3个，授权专利185件，新增省著名商标6件、名牌产品5个，万元规模工业增加值能耗下降10.4%。规模以上工业企业实现主营业务收入528亿元，同比增长1.7%。 2014年固定资产投资共410个项目，完成投资218.6亿元，比上年增长24.1%。其中亿元项目20个，完成投资26.4亿元，项目占总投资的12.09%。工业项目投资231个，完成投资135.2亿元，同比增长25.7%；工业技改146个，完成投资92.1亿元，同比增长10.3%；房地产项目38个，完成投资7.9亿元，同比下降6.9%。 2014年全县实现社会消费品零售总额54.9亿元，同比增长13%。分地域看，城镇消费品零售额39.6亿元，同比增长72.3%；乡村消费品总额15.3亿元，同比下降了27.7%。分行业看，限上批发和零售业总额33.4亿元，同比增长33.9%；限上住宿和餐饮业零售额3.2亿元，同比增长54.8%；在限额以上批发和零售业零售额中，粮油类零售额同比增长40%，肉禽蛋类同比增长37%，服装类同比增长31.7%，日用品类同比增长-40.3%，文化办公用品类同比增长44.7%，通讯器材类同比增长36.4%，家用电器和音像器材类同比增长38%，家具类同比增长40.2%，化妆品类同比增长44.3%，金银珠宝类同比增长45.9%，中西药品类同比增长64.1%。 2014年湘阴县全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值5.18亿元，同比增长10.5%。2014年年末境内县级公路达到270.2公里，乡级公路达到931公里，村级公路达到1463公里。全县汽车客运量194万人，旅客周转量23283万人公里。 2014年湘阴县科研机构28个，实施科研项目合计49项，其中：国家级7项、省级42项。科技成果推广85项，科技型企业46家；高新技术产业增加值完成35.8亿元。专利申请质量提高，共申请专利191件，获奖项目8项，其中省级3项。全年完成高新技术企业产值101.5亿元。 全县现有学校206所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师200人，在校学生数3855。全县现有幼儿园80个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。 2014年全县共有卫生机构591个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院2个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个。 本项目位于湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本次大气环评引用湘阴县环境监测站2015年5月20~26日对湖南湘韵建平碎石加工有限公司年产100万吨河砾石碎石加工建设项目所在地（位于项目北侧，相距约800m）的大气监测数据及湘阴县环境监测站2015年5月20日~5月26日对湖南省楠竹山华鑫农副产品开发有限公司年产500吨小食品加工建设项目所在地（位于项目南侧，相距约600m）的大气监测数据进行评价。 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 湖南湘韵建平碎石加工有限公司（本项目地上风向，相距约800m）; 浓度范围; 0.018～0.029; 0.015~0.029; 0.075~0.089. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 湖南省楠竹山华鑫农副产品开发有限公司（本项目地下风向，相距约600m）; 浓度范围; 0.015～0.031; 0.019～0.031; 0.077～0.090. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： （1）监测布点 引用数据为湘阴县环境监测站对湘江乌龙咀W1（位于项目上游）、营田闸W2（位于项目下游）二个断面的常规监测数据，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2015年03月02日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2和3-3。 表3-2 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 7.12; 7.14; 7.18; 7.12; 7.18; 7.15; 0; 6~9. DO; 9.68; 9.41; 9.52; 9.41; 9.68; 9.54; 0; ≥5. COD; 15.2; 13.6; 14.8; 13.6; 15.2; 14.5; 0; ≤20. BOD5; 3.11; 2.68; 2.74; 2.68; 3.11; 2.84; 0; ≤4. NH3-N; 0.529; 0.517; 0.542; 0.517; 0.542; 0.545; 0; ≤1.0. 总磷; 0.128; 0.099; 0.198; 0.099; 0.198; 0.142; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 2200; 2800; 2200; 3500; 2833; 0; ≤10000. 表3-3 湘江营田闸断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 最低 值; 最高 值; 平均 值; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.95; 7.12; 7.15; 6.95; 7.15; 7.07; 0; 6~9. DO; 9.54; 9.61; 9.58; 9.54; 9.61; 9.58; 0; ≥5. COD; 13.0; 10.9; 12.05; 10.9; 13.0; 11.98; 0; ≤20. BOD5; 3.15; 2.21; 2.49; 2.21; 3.15; 2.62; 0; ≤4. NH3-N; 0.590; 0.617; 0.554; 0.554; 0.617; 0.587; 0; ≤1.0. 总磷; 0.186; 0.152; 0.140; 0.140; 0.186; 0.159; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3500; 1700; 2800; 1700; 3500; 2666; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、营田闸断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量现状 根据湘阴县环境监测站2015年11月10日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.2~53.7dB(A)、夜间噪声为40.2~42.2dB(A)，项目监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间; 标准. 东厂界; 2015.11.10; 53.6; 42.2; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 南厂界; 2015.11.10; 53.7; 41.3. 北厂界; 2015.11.10; 52.2; 40.2. 西厂界; 2015.11.10; 53.4; 40.8. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标示意表 要素; 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 大气 环境; 乌龟冲居民; 2户; N; 200m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 乌龟冲居民; 1户; S; 70m. 乌龟冲居民; 3户; S; 140m. 乌龟冲居民; 3户; SE; 200m. 声环境; 乌龟冲居民; 2户; N; 200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 乌龟冲居民; 1户; S; 70m. 乌龟冲居民; 3户; S; 140m. 乌龟冲居民; 3户; SE; 200m. 水环境; 乌龟冲湖; -; E; 相邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; W; 190m. 主要环境保护目标示意图： 项目 所在地 N 乌龟冲湖 200m 70m 200m 140m 190m 图3-1 项目主要保护目标图

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中要求； 《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中要求； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、氮氧化物共4项，本项目总量控制指标量为： CODcr：1.09t/a，NH3-N：0.07t/a，SO2：1.16t/a，NOX：0.82t/a 由建设方负责向当地环保部门提出总量指标来源及调剂方案或向环保部门进行排污权购买。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程简述（图示）： 场地清理 土石方工程 基础工程 结构工程 装修工程 工程验收 W1、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣） E：水土流失 图5-1 项目施工期工艺流程及排污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点图 水、生物质 蒸汽 锅炉 除尘器 废气 噪声、炉渣 除尘水 水、洗涤剂等 沉淀池 布草 洗涤 烘干 包装 熨烫 噪声 冷却水 噪声、废气 污水处理站 废水、臭气 冷却循环 图5-2 项目工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 项目各类洗涤物运到厂区后进行分类，将宾馆布草送至全自动洗脱机内，加入一定量的洗衣粉与以及84消毒液并清洗、脱水；布草等洗涤烘干后再分泵送至自动熨平机熨平、折叠机折叠即可整理打包，如有破损，通过人工缝补。 项目设备以电能为主，熨平过程以项目锅炉产生的蒸气为热源，间接熨烫。 项目水平衡 55 2.75 52.25 洗涤用水 污水处理系统 西侧湘江 0.58 生活用水 58.84 2.9 2.32 井水 0.64 0.64 12.8 锅炉用水 冷却循环 0.3 沉淀池 除尘水 0.3 14.96 图5-3 项目生产用水平衡示意图 （单位m3//d） 主要污染工序： 1.施工期污染工序： 本工程总规划用地面积2666.7m2，主要建设内容为一栋厂房、一栋锅炉房，以及一栋生活办公楼。施工期污染主要为主体施工阶段使用各种施工机械设备产生的噪声，建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘、施工废水、固废及施工人员产生的生活废水、少量生活垃圾等。 1.1施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 a.场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： 1）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 2）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为2666.7m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为3.22kg/d。 b.场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 1.2施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期为20人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）表27，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混结构房屋施工用水”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为900m2，则整个工程用水量约为990m3。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为49.5m3，施工期为1个月，则施工废水产生量为1.64m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为9.9g/d，SS为660g/d。 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 1.3施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段（设备安装阶段）等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1建筑施工机械的噪声级 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 平地机; 3; 87.5; ——. 振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 1; 103; 111.0. 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 1; 88; 96. 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” 1.4施工期固废物 （1）土石方 根据项目建设方提供的资料，项目场地占地面积为2666.7m2，项目地尚未平整，本项目无需在外取土，项目挖方量约700m3，用于项目回填及绿化，可基本平衡。 （2）建筑垃圾 本项目建筑面积900m2，施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积1t计，则将产生建筑垃圾约9t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为1个月，则共产生生活垃圾0.3t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 营运期主要污染工序： 项目生产过程产生的污染物主要包括洗涤废水、除尘废水及员工生活废水；废气主要为锅炉燃烧废气、食堂油烟、污水处理恶臭，噪声主要为项目机械设备的运行噪声，固体废物主要为燃烧灰渣、原辅料废气包装袋及员工的生活垃圾。 1. 废水 （1）洗涤废水 本项目生产废水主要为洗涤废水，《湖南省地方标准—用水定额》（DB43／T388-2014）表27中7931洗染业洗衣（按营业面积计算）用水定额500L/m2·d，本项目营业面积以项目厂区洗涤区域面积计算，项目洗涤区域面积为110m2，项目洗涤用水量为55m3/d。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》废水排放量按用水量的95%计，则项目日产生清洗废水的量为52.25m3/d（10450m3/a）。根据对同类型企业清洗废水水质的类比调查结果，项目洗涤废水中主要污染物为COD、BOD5、LAS、氨氮、总磷、SS等，污染物浓度分别为400mg/L、120mg/L、40mg/L、20mg/L、1mg/L、300mg/L，则COD、BOD5、LAS、氨氮、总磷、SS产生量分别为：4.18t/a、1.25t/a、0.42t/a、0.21t/a、0.01t/a、3.13t/a。 （2）除尘水 项目采用水雾除尘器净化锅炉燃烧废气，锅炉除尘水气化比为0.4～0.8L/m3、取平均值0.6L/m3，项目锅炉年工作日200天，每天约8小时，废气流量为3120.2m3/h，则除尘水用量为1.87m3/h，每天除尘水量为14.96m3（循环使用）。在除尘过程中约2%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为59.84m3/a（0.3m3/d）。项目水雾除尘水中主要污染物为SS，经沉淀后循环使用，不外排。 （3）生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）中相关标准，在厂，本项目劳动定员为20人，均在在厂区内食宿，根据《湖南省地方标准—用水定额》（DB43／T388-2014）表28居民生活用水定额145L/m2·d，则本项目生活用水量为580t/a（2.9m3/d），生活废水的产生量按用水量的80%计，则项目生活废水年产生量为464t/a（2.32m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.16t/a、0.09t/a、0.07t/a、0.01t/a。 （4）锅炉用水 锅炉用水是指用于锅炉的蒸汽用水。根据建设单位提供资料，项目采用2t/h的锅炉提供生产所需蒸汽，每天工作8小时，蒸汽用水按满负荷的80%计算，则每天蒸汽用水量为12.8m3/d，蒸汽主要用于熨烫时提供热量，冷却后循环使用不外排，使用过程中仅小部分蒸发，蒸发量按用水量5%计算，则补充水量为128m3/a。 2. 废气 （1）锅炉燃烧废气 项目锅炉每天工作时间为8h，项目年用生物质量为800t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——生物质（压块）（P250）工业锅炉中产污系数，废气量取值为6240.28m3/t-原料，烟尘取值为0.5kg/t-原料， SO2取值为17×0.1kg/t-原料（0.1%为生物质含硫量），氮氧化物取值为1.02kg/t-原料。经计算，项目锅炉燃生物质废烟尘产生量约为0.4t/a，SO2产生量为1.36t/a，氮氧化物产生量为0.82t/a。废气中烟尘、SO2、氮氧化物浓度分别为80.1mg/m3、272.4mg/m3、163.4mg/m3。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站处理污水过程中会产生一定的恶臭，其主要成分为NH3、H2S、硫醇等。项目污水处理站水量调节池、气浮池、一体化处理设备均为密闭，可有效减少恶臭气体的发散，因此项目污水处理站恶臭主要来自细格栅井。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为54.57m3/d，原水中BOD5浓度120mg/L（项目污水以洗涤废水为主）、最终排放浓度18mg/L，则日处理BOD55.57kg，产生NH30.02kg/d、H2S0.0007kg/d。 （3）烘干废气 项目使用烘干机烘干被套床单及毛巾，在烘干过程中会产生的烘干废气中主要含有水蒸气及少量布料纤维等颗粒物。根据建设单位提供资料，项目使用全自动密闭烘干机且在设备内部毛绒收集网，防积尘网机，随废气排放的布料纤维等颗粒物的量很少，因此烘干废气对环境影响较小，不做详细分析。 （4）食堂油烟 项目设有一小型职工食堂，使用液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。食堂废气主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。食堂为厂区职工提供就餐，人数为20人，根据类比资料，项目食堂房产生的油烟废气浓度约10mg/m3，经油烟净化设施处理后，通过食堂屋顶的排气竖管向外排放。 3.噪声 本项目使用的设备较少，且项目只进行白班作业，建设项目主要噪声设备声压级、及采取降噪措施后设备的声压级详见表5-2。 表5-2 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 洗脱机; 60; 5台; 选用低噪声设备、隔 音减振、合理布局、加 强绿化等; 50. 2; 熨平机; 70; 2台; 60. 3; 烘干机; 80; 5台; 60. 4; 折叠机; 65; 1台; 55. 5; 空压机; 100; 1台; 75. 6; 锅炉; 80; 1台; 60. 4.固体废弃物 本项目燃烧灰渣和废包装物均属于一般工业固体废物。燃生物质锅炉将产生燃烧后的灰渣约80吨，为一般固体废物，可用于农田施肥。项目原辅材料拆包及产品包装过程中均会产生废弃的包装袋或包装纸箱等，数量较少，可交环卫部门处理。此外有少量员工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据建设方提供的资料，项目劳动定员20人，年工作时间以200天计，则生活垃圾产生量为2t/a。项目沉淀污泥根据沉淀处理效率及污泥含水量等，本项目污水处理污泥产生量约24t/a，根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），本项目污水处理污泥可作为一般固体废物管理。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | 烟尘 | 80.1mg/L、0.4t/a | 12mg/L、0.06t/a |
|  |  |  | SO2 | 272.4mg/L、1.36t/a | 231.5mg/L、1.16t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 163.4mg/L、0.82t/a | 163.4mg/L、0.82t/a |
|  |  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.02kg/d | 0.02kg/d |
|  |  |  | H2S | 0.0007kg/d | 0.0007kg/d |
|  |  | 厨房 | 饮食油烟 | 10mg/m3 | ≤2mg/m3 |
|  | 水 污 染 物 | 洗涤废水 | 废水量 | 10450t/a | 10450t/a |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L、4.18t/a | 100mg/L、1.04t/a |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L、1.25t/a | 18mg/L、0.19t/a |
|  |  |  | LAS | 40mg/L、0.42t/a | 4mg/L、0.04t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L、0.21t/a | 6mg/L、0.063t/a |
|  |  |  | 总磷 | 1mg/L、0.01t/a | 0.4mg/L、0.004t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L、3.13t/a | 30mg/L、0.31t/a |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 464t/a | 464t/a |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L、0.16/a | 100mg/L、0.06t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.09t/a | 18mg/L、0.008t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.07t/a | 30mg/L、0.01t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.01t/a | 6mg/L、0.003t/a |
|  |  | 水雾除尘 | 除尘水 | 14.96m3/d | 沉淀循环使用 |
|  | 固体 废物 | 锅炉燃料 | 灰渣 | 80t/a | 用于农田施肥 |
|  |  | 办公等 | 生活垃圾 | 2t/a | 交由环卫部门处置 |
|  |  | 废包装袋 | 包装袋 | 少量 |  |
|  |  | 污水处理 | 污泥 | 24t/a |  |
|  | 噪声 | 60-100dB（A） |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目属于择地新建项目，为荒草地，土壤部分出现裸露，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失及影响当地水体；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工大气影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响，项目西侧居民较为集中对其影响较大。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。施工工地内，物料堆放应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场南侧敏感点相对密集且距离相对较近，高噪声设备尽量远离南侧，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目东侧，避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目建设方提供的资料，项目场地占地面积为2666.7m2，项目地尚未平整，本项目无需在外取土，项目挖方量约700m3，用于项目回填及绿化，可基本平衡。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约9t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约0.3t，清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内场地需开挖土方平整场地，场地裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，避免施工期因水土流失区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 营运期环境分析： 1. 水环境影响分析 - （1）洗涤废水及生活废水 本项目洗涤过程中废水产生量约为52.25m3//d（10450m3//a）。根据同类型企业清洗废水水质的类比调查结果可知，项目洗涤废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、LAS、色度等，根据对同类型企业清洗废水水质的类比调查结果，项目洗涤废水中主要污染物为COD、BOD5、LAS、氨氮、总磷、SS等，污染物浓度分别为400mg/L、120mg/L、40mg/L、20mg/L、1mg/L、300mg/L，洗涤废水经自建污水处理系统处后外排。 生活废水年产生量为2.32m3/d（464m3/a），生活废水中主要你污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，生活污水经化粪池预处理后经自建污水处理系统处理后外排。 项目废水主要为洗涤废水及生活污水，污水处理系统建议设计处理规模60m3/d（排水为54.57m3/d），废水处理使用一体化污水处理设备，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类标准，其工艺流程如下： 生活废水 化粪池 细格栅 一体化污水处理设备 水量调 节池 气浮池 西侧 湘江 洗涤废水 表7-2 废水处理后的排放情况表 污水来源; COD; BOD5; LAS; 氨氮; 总磷; SS. 产生浓度①; 400; 120; 40; 20; 1; 300. 去除率; 75; 85; 90; 70; 60; 90. 排放浓度; 100mg/L; 18mg/L; 4.0mg/L; 6mg/L; 0.4mg/L; 30mg/L. 排放量; 1.09; 0.19; 0.04; 0.07; 0.004; 0.33. 排放标准; 100mg/L; 20mg/L; 5.0mg/L; 15mg/L; 0.5mg/L; 70mg/L. 注：①项目处理废水以洗涤废水为主，处理前浓度近似洗涤废水 综上所述，项目洗涤废水及生活废水综合处理后的废水中污染物浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准中的要求。 （2）除尘水 项目采用水雾除尘器净化锅炉燃烧废气，锅炉除尘水气化比为0.4～0.8L/m3、取平均值0.6L/m3，项目锅炉年工作日200天，每天约8小时，废气流量为3120.2m3/h，则除尘水用量为1.87m3/h，每天除尘水量为14.96m3（循环使用）。在除尘过程中约2%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为59.84m3/a（0.3m3/d）。项目水雾除尘水中主要污染物为SS，经沉淀后循环使用，不外排。 （3）锅炉用水 锅炉用水是指用于锅炉的蒸汽用水。根据建设单位提供资料，项目采用2t/h的锅炉提供生产所需蒸汽，每天工作8小时，蒸汽用水按满负荷的80%计算，则每天蒸汽用水量为12.8m3//d，蒸汽主要用于熨烫时提供热量，冷却后循环使用不外排，使用过程中仅小部分蒸发，蒸发量按用水量5%计算，则补充水量为128m3/a。 2. 环境空气影响分析 （1）锅炉燃烧废气 项目锅炉每天工作时间为8h，项目年用生物质量为800t/a。项目锅炉燃生物质废烟尘产生量约为0.4t/a，SO2产生量为1.36t/a，氮氧化物产生量为0.82t/a。废气中烟尘、SO2、氮氧化物浓度分别为80.1mg/m3、272.4mg/m3、163.4mg/m3。项目燃烧废气经水雾除尘器除尘后经排气筒排放，水雾除尘器除尘效率为85%，二氧化硫处理效率为15%： 表7-3 项目燃烧废气污染物产排情况 污染物; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 排放限值. 二氧化硫; 272.4mg/m3; 1.36t/a; 231.5mg/m3; 1.16t/a; 300mg/m3. 氮氧化物; 163.4mg/m3; 0.82t/a; 163.4mg/m3; 0.82t/a; 300mg/m3. 烟尘; 80.1mg/m3; 0.4t/a; 12mg/m3; 0.06t/a; 50mg/m3. 由上表可知，燃烧废气经水雾除尘器处理后经排气筒排放，烟尘排放量为0.06t/a，二氧化硫排放量为1.16t/a，氮氧化物排放量为0.82t/a，燃烧废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-192014）表2中排放限值。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-192014）表4中规定，项目排气筒高度设置为30m。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站处理污水过程中会产生一定的恶臭，其只要成分为NH3、H2S、硫醇等。项目污水处理站水量调节池、气浮池、一体化处理设备均为密闭，可有效减少恶臭气体的发散，因此项目污水处理站恶臭主要来自细格栅井。项目污水处理站产生NH30.02kg/d、H2S0.0007kg/d。污水处理站NH3、H2S均为无组织排放，经预测可知，项目无组织排放NH3预测厂界浓度为0.07408mg/m3，H2S预测厂界浓度为0.002593mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值，可实现达标排放。故本项目不需设置大气环境防护距离。同时，建议在污水处理站运行过程中使用化学除臭剂，可进一步减少NH3、H2S产生及排放。 卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）： Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取； Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。 经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 根据卫生防护距离计算公式，NH3的计算结果为：卫生防护距离M =6.118m，H2S的计算结果为：卫生防护距离M =4.847m。本项目设卫生防护距离为50米，卫生防护范围内目前无居民等敏感项目，且不得新增居民、学校等敏感项目。 （3）烘干废气 项目使用烘干机烘干被套床单及毛巾，在烘干过程中会产生的烘干废气中主要含有水蒸气及少量布料纤维等颗粒物。根据建设单位提供资料，项目使用全自动密闭烘干机且在设备内部毛绒收集网，防积尘网机，随废气排放的布料纤维等颗粒物的量很少，因此烘干废气对环境影响较小，不做详细分析。 （4）食堂油烟 项目设有一小型职工食堂，使用液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。食堂废气主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。食堂为厂区职工提供就餐，人数为20人，根据类比资料，项目食堂房产生的油烟废气浓度约10mg/m3，经油烟净化设施处理后，通过食堂屋顶的排气竖管向外排放。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是洗脱机、熨平机、折叠机及空压机等机械设备的运行噪声。项目高噪声设备不多， 生产车间各设备声压级在60～100dB(A)之间。 项目采取了以下噪声控制措施削减噪声源强： （1）选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)； （2）各设备在厂房内合理布局，主要噪声源（锅炉、空压机）布置于锅炉房内，通过隔音起到降噪的作用，同时在厂房使用有吸声效果墙壁对噪声进行隔绝和吸收作用，可以使噪声源强降低15~20dB(A)； （3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响； （4）项目可利用车间、厂区周围已有的高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 表7-4 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 洗脱机; 60; 5台; 选用低噪声设备、墙体吸音、隔音减振、合理布局、加 强绿化等; 50. 2; 熨平机; 70; 2台; 60. 3; 烘干机; 80; 5台; 60. 4; 折叠机; 65; 1台; 55. 5; 空压机; 100; 1台; 75. 6; 锅炉; 80; 1台; 60. 项目设备均安装在厂房内，本项目噪声源与厂区北侧厂界距离约为50m、与厂区西侧距离约为25m、与厂区东侧距离约为25m、与厂区南侧距离约为30m。项目设备昼间运行16小时，夜间不运行。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据表7-4中数据计算得综合噪声源强（以最大计）为76.06dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-5 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 昼间本底值; 贡献值; 昼间预测值. 东厂界; 53.6; 48.1; 54.7. 南厂界; 53.7; 46.5; 54.5. 北厂界; 52.2; 42.1; 52.6. 西厂界; 53.4; 48.1; 54.5. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境昼间的贡献值为42.1-~48.1dB(A)，东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目夜间不作业因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 由上述可知，项目噪声经采取上述措施后，达标排放具有可靠性。 - 固体废物环境影响分析 项目锅炉将产生少量生物质燃烧后的灰渣，约80t/a，为一般固体废物，可用于当地绿化施肥；消毒剂等原材料的包装废物为一般固体废物，可外售综合利用或交予环卫部门处理，建设单位须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时暂存库，不得随意堆放；此外生活垃圾产生量为2t/a，本项目污水处理污泥产生量约24t/a，经收集处理至含水率低于60%后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。项目生产过程中产生的固体废物量少，经上述措施处理后，对周围环境影响较小。 5.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 - 生产工艺与装备水平清洁生产分析 项目生产过程中未使用“淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录”规定的内容，优先采用“国家重点行业清洁生产技术导向目录”规定的内容，项目采用先进的工艺，以清洗、脱水、熨平、折叠均采用自动化设备，有利于控制产品质量，提高洗涤效率，降低能耗，减低操作工人的劳动强度，符合目前国家的节能减排国策，本项目生产工艺与装备水平在国内属先进水平，符合清洁生产的要求。 （2）原材料指标：建设项目的主要原料为84消毒液、无磷洗衣粉和水，均为日常生活中常用物料，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能源强度一般，对生态环境的影响一般，整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响一般。 （3）资源、能源指标：项目生产以电能为主，属于清洁能源；锅炉以生物质为燃料，年用量800吨，项目锅炉燃烧废气处理水雾除尘水循环使用，只需定期补充耗水量，既节约用水，又减少了废水的排放量。 （4）污染物产生指标：本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，采用符合清洁生产的设备工艺，使用清洁燃料生物质（生物质成型颗粒），避免了使用煤产生的大气污染，项目同时实现污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量，通过环保措施使各类污染物的排放量降到最少。 6. 环境风险 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 项目使用的原材料中84消毒液属于腐蚀品，年用量为2t/a，用量较少，项目不存在重大风险源，项目生产过程中存在的风险主要为84消毒液的泄漏风险，84消毒液具有腐蚀性，受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，因此需作好防范措施。 - 环境风险物质危险性识别 表7-6 风险物质的理化性质及危险性识别 国标编号; 83501. CAS号; 7681-52-9. 中文名称; 次氯酸钠. 别 名; 漂白水. 分子式; NaClO；NaOCl; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味. 分子量; 74.44; 沸 点; 102.2℃. 熔 点; -6℃; 溶解性; 溶于水. 密 度; 相对密度(水=1)1.10; 稳定性; 不稳定. 危险标记; 20(腐蚀品); 主要用途; 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。. 毒理学资料及环境行为; 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口)；危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。燃烧(分解)产物：氯化物。. 泄漏应 急处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 防护措施; 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。. （3）主要防范措施 为避免风险事故，降低事故发生概率，需作好如下控制措施： a. 84消毒液应储存在阴凉、通风的位置，专库专储；根据物料的用量、使用频率设置合适的仓储量和仓储室大小。 b. 需在储存区显眼处贴标识牌，并备好防火设施。 c. 坚持巡回检查，发现泄漏及时处置。 7.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目租赁湘阴县白泥湖乡楠竹村集体土地作为项目建设用地（租赁合同见附件），项目用地面积为2666.7m2。该区域现状属于农村地区，目前还没有具体的乡镇规划，因此本项目选址不与当地的乡镇规划相冲突；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，项目选址合理。 - 厂区平面布置合理性与建议 - 项目主入口设于厂区西侧与道路相连，项目厂区南侧为洗涤区（一栋1F厂房），包括一间洗涤房，一间烘干打包房，洗涤区东侧为一栋1F过锅炉房，洗涤区北侧建设一栋1F的生活办公区，包括办公室、宿舍、食堂，位于厂区西侧。项目污水处理设备位于厂区北侧，处于厂区上风向，由于污水处理站会产生一定恶臭，为减小对厂区员工及周边居民的影响建议建设单位将污水处理站位置调整至厂区东侧。各车间之间均有通道相通，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。项目主要噪声污染源布置在厂区中洗涤区中部，以确保项目厂界噪声达标，避免项目噪声对周边环境的影响；锅炉废气经环保措施处理后，对周边环境影响较少，综上所述，除污水处理站外，项目平面布置基本合理。 （3）环保审批原则符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），项目生产工艺、设备、原材料均未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）限制类、淘汰类，为允许类建设项目，符合国家有关产业政策。同时，本项目投产后，有利于促进当地经济的发展，缓解社会就业压力，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 9.环境经济损益分析与三同时验收 （1）环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资为30万元，所占比例为10％。环保投资分布情况见表7-7。 表7-7 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 锅炉废气; 水雾除尘、30m高排气筒排放; 6; 达到GB13271-2014 标准中的要求. 污水处理站恶臭; 对污水处理站各构筑物加盖密封、使用化学除臭剂; 达到GB14554-93标准表1中要求. 食堂油烟; 油烟净化器、排气烟道; 达到GB18483-2001标准中要求. 2; 废水; 洗涤废水; 化粪池、一体化污水处理系统; 20; 达到GB8978-1996 中一级标准. 生活废水. 除尘水; 循环沉淀池; 不外排. 3; 噪声; 基础减振、隔音吸声、合理布局、加强绿化等; 4; 达到GB12348-2008 中2类标准. 4; 固废; 收集后用于绿化施肥; -; 达到GB18599-2001. 5; 合计; 30; -. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费3万元。 检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计3万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2万元。 项目的环保运行费用总计8万元/年。 （3）社会效益分析 本项目的建设不但可以促进湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲第三产业的发展，带动经济的增长，还可以增设就业岗位，解决部分本地区剩余劳动力，具有良好的社会、经济效益，可促进当地经济的发展。 （4）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施较全面和完善，项目环保投资比例较高，通过采取各类措施能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 水雾除尘器、30m排气筒排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中要求 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 对污水处理各构筑物加盖、使用化学除臭剂 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中要求 |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求 |
|  | 水 污 染 物 | 清洗废水 | CODcr、BOD5、LAS、SS等 | 一体化污水处理系统 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排西侧湘江 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池、一体化污水处理系统 |  |
|  |  | 锅炉用水 | 反冲洗水 | 回用或直排 | 对周边环境不造成影响 |
|  |  | 水雾除尘 | 除尘水 | 沉淀循环使用 | 对周边环境不造成影响 |
|  | 固 体 废 物 | 锅炉 | 燃生物质灰渣 | 用于农田施肥 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求 |
|  |  | 废包装袋 | 包装袋 | 交由环卫部门处置 | 对周边环境不造成影响 |
|  |  | 办公等 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、隔音降噪，加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| - 一、结论： - 1、工程概况 - 本项目租赁湘阴县白泥湖乡楠竹村集体土地作为项目建设用地（租赁合同见附件），面积为2666.7m2。项目总用地面积2666.7m2，总建筑面积900m2，厂区建设包括一栋厂房、一栋锅炉房，以及一栋生活办公楼。厂房内分为洗涤房和烘干打包房，洗涤房安装全自动洗脱机5台，烘干打包房安装自动熨平机2台、折叠机1台、烘干机5台，生活办公楼包括办公室、宿舍及食堂并在项目区域建设好给排水、污水处理、电、绿化、消防、道路等配套设施。项目投产后可实现年洗涤50万套（件）布草。 - 2、环境质量状况评价结论 气环境：监测数据表明，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：监测结果表明，湘江乌龙咀断面、营田闸断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 声环境：根据湘阴县环境监测站2015年11月10日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.2~53.7dB(A)、夜间噪声为40.2~42.2dB(A)，项目监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 - 3、项目污染防治措施 - 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资30万元，占总投资的10%，运行费用约为8万元。 - 环境影响预测评价结论 - 废水：项目锅炉废水为洁净下水，可沉淀后回用或直排；除尘水经沉淀后循坏使用不外排；洗涤废水及生活废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入项目西侧湘江，对地表水环境质量的影响很小。 废气 ：项目锅炉每天工作时间为8h，项目年用生物质量为800t/a。经计算，项目锅炉燃生物质废烟尘产生量约为0.4t/a，SO2产生量为1.36t/a，氮氧化物产生量为0.82t/a。废气中烟尘、SO2、氮氧化物浓度分别为80.1mg/m3、272.4mg/m3、163.4mg/m3。燃烧废气经水雾除尘器处理后后经30m排气筒排放，烟尘排放量为0.06t/a，二氧化硫排放量为1.16t/a，氮氧化物排放量为0.82t/a，燃烧废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-192014）表2中排放限值。项目污水处理站处理污水产生NH3、H2S均为无组织排放，经预测可知，项目无组织排放NH3预测厂界浓度为0.07408mg/m3，H2S预测厂界浓度为0.002593mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值，可实现达标排放。项目食堂房产生的油烟废气浓度约10mg/m3，经油烟净化设施处理后，通过食堂屋顶的排气竖管向外排放。 - 噪声：项目噪声主要来自于全自动洗涤设备、烘干机、水泵、风机等设备，各种设备噪声声级在65-100dB(A)之间，各种设备经采用隔声、降噪；并经过隔音、减震等措施后，再经距离衰减，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放排准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，对周围环境不会产生明显的影响。 固体废弃物：项目锅炉将产生少量生物质燃烧后的灰渣，约80t/a，为一般固体废物，可用于当地绿化施肥；消毒剂等原材料的包装废物为一般固体废物，可外售综合利用或交予环卫部门处理，建设单位须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时暂存库，不得随意堆放；此外生活垃圾产生量为2t/a，本项目污水处理污泥产生量约24t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。项目生产过程中产生的固体废物量少，经上述措施处理后，对周围环境影响较小。 - 5、项目选址的可行性分析 - 项目位于湘阴县白泥湖乡楠竹村，该区域现状属于农村地区，目前还没有具体的乡镇规划，因此本项目选址不与当地的乡镇规划相冲突；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求；项目目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 - 8、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。主要噪声污染源布置在中部，以确保厂界噪声达标，避免机加工噪声对东南侧居民的影响；项目平面布置基本合理，建议项目优化平面布置。 - 9、综合评价结论 - 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，符合湘阴县城市总体规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 二、要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 （3）厂区建设应做好雨污分流，污污分流，并作好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 （4）加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 （5）对各废气排气筒应留永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 （6）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 - （7）项目需严格控制清洗物来源，项目宾馆布草严禁与医院床单、被套或其他公共场所床单、被套混合。 - （8）项目废水须确保经水处理设施处理达标后排放至湘江，不得排放至东侧乌龟冲湖；杜绝偷排现象，禁止未经处理的废水排入湘江，项目排污口设置位置应高于砾石最高水位处。 - （9）项目应按相关规范要求设置废气、废水排污口及警示标志，以便加强企业经营管理及污染治理。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 土地租凭合同 附件2 专家意见及专家签到表 附件3 项目环境资料质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 |  |  |