建设项目环境影响报告表

( 报批稿 )

项目名称：湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程

建设单位：湘阴县城市管理行政执法局

编制日期： 2017年 9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县城市管理行政执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 顾取 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县城区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762075508 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县城区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | N7810市政设施管理 |  |  |
| 占地面积(平方米) |  |  |  | 绿化率（%） |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 822.24 | 其中：环保投资(万元) |  | 22.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.7 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  | 2017.2 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 湘阴县规划区内主要有通达湖水系、漕溪港水系、东湖水系、洋沙湖水系、白泥湖水系等6条重要的低排系统，他们构成规划区内除涝的重要水系。由于长期未对其进行疏通，加之近年市政路网施工影响，上述水系的排水渠存在淤积严重、断面小等问题。每逢雨季，由于其排水不畅，洪水漫过渠顶，使水系低洼处渍涝比较严重，尤其汛期加重了湘阴县城的防洪负担。因此，实施排水防涝工程，解决城市内涝问题，是十分紧迫、十分必要的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为减少项目建设运行对环境产生的不利影响，湘阴县城市管理行政执法局托东方环宇环保科技发展有限公司进行环境影响评价。接受委托后，我公司根据环境影响评价工作程序的要求， 组织有关工程技术人员对项目所在地及周围环境进行实地踏勘，收集了与项目有关的资料，经过综合分析研究，按照《环境影响评价技术导则》等技术规范和相关文件的要求，编制本报告表。 - 城市排水防涝现状 - 城市水系 湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，县城内主要河流有湘江、白水江、杉木江和洋沙河等；主要内湖有东湖、洋沙湖、通达湖和漕溪港。 ①湘江 湘江又称湘水，为长江主要支流之一，是湖南省境内最大的河流，流域面积9.46万平方公里，全长856公里，历年平均径流量722亿立方米。 湘阴县距离南部上游的长沙航电枢纽仅10公里，使湘阴县的生态环境受到较大影响。湘江从湘阴县城西面由南往北纵穿整个县城，城区内河段长度约7.9km，江面宽度为497.0～832.0m之间，为湘阴县城区的最终受纳水体。 ②白水江 白水江从湘阴县城东湖南侧东往西橫穿县城区，城区内河段长度约7.0 km，流经湘阴县城区的白水江为湘江（南洞庭湖）的一级支流，在湘阴县文星镇氮肥厂处汇入湘江东支，流域面积176km²，河长37.0km，河床高程25.6～26.83m，平均坡降0.25‰。平均河宽107m，最宽131.3m，最窄95.8m，常年水面宽65.1～98.8m。洪水水面比降受湘江东支水位顶托影响而变化。河道内淤积较严重，平均淤积宽度42.4m，淤积厚度1.68m。 ③东湖、洋沙湖 目前的东湖、西湖（东湖路以西部分）在白水江和湘江南门港堤防未修建前，是与湘江、白水江连在一起的自然水洼地，水域面积的大小随江河水位变化而变化，一般洪水期水面面积达6500亩以上，其中东湖4500亩，西湖1000亩，白水江及南岸洼地1000亩；枯水期不足2000亩。1971年白水江和湘江南门港修堤后，才形成了水面面积相对稳定的东湖与西湖，总面积5600亩，平均水深约4.5m（不含鱼池）。近5年来城市公共设施建设（填湖和水产养殖建鱼池占了约500亩），西湖建污水厂占用了200亩。因此，目前东、西湖实际连续水面面积仅约4900亩。 洋沙湖是湘阴境内一天然湖泊，位于湘阴城区东南，面积近400.0 hm²。洋沙湖出口处筑有四孔净宽4米、净高5米、全长21.6米、设计最大排水流量185立方米每秒的防洪闸，临湘江一带建有长达数公里的防洪大堤，洋沙湖湖面开阔。 ④通达湖、漕溪港 通达湖位于东湖北面，尚书路东侧，面积约3.3 hm²；漕溪港位于湘江东岸，湘杨路南端，水域面积约11.40 hm² ，出口与湘江相连。 ⑤其它水系 湘阴县城内水系发达，纵横交错，除湘江、白水江、东湖等上述水系外，还有劈山渠、英雄水库、洋沙河及白泥塘等水系。 - 城市排水现状 湘阴县城北新区为典型的丘陵地貌，现状地形整体东、北较高，西、南较低的情况，但整体高差不大。地面高程为28～75m，西部和南部靠近湘江和白水江、洋沙湖、的滨河地区地形平坦，地面高程为30～40m。 湘阴县城南工业区亦为典型丘陵地貌，总的来说，在东西方向上，东高西低；在南北方向上，地形地势间隔起伏，最北边坡向白泥塘；中间有三条水系，分别为东湖（白水江）、劈山渠、杉木江，水系沿线均为地势低洼处，最南端地势坡向洋沙河。由南、北、西三方向临近洋沙湖、湘江和白水江的滨河地区地形平坦。 根据已批准的《排水专项规划》，湘阴县城已将城区以36m为高低区分界线，把规划区分成16个雨水分区：4个雨水低排区，12个雨水高排区。结果见下表： 表1 雨水分区一览表 性质; 分区编号; 汇水面积（ha）; 排水制度; 备注. 低排区; D1; 485.3; 截流式合流制; 老城区. D2; 222.05; 完全分流制. D3; 602.7; 完全分流制; 主要为公园. 高排区; Y1; 498.2; 完全分流制. Y2; 256.6; 完全分流制. Y3; 464.8; 完全分流制. Y4; 430.2; 截流式合流制; 老城区. Y5; 317; 完全分流制. Y6; 283.1; 完全分流制. Y7; 180.6; 完全分流制. Y8; 369.8; 完全分流制. Y9; 592.1; 完全分流制. Y10; 422.2; 完全分流制. Y11; 912.4; 完全分流制. Y12; 616.6; 完全分流制. Y13; 34.5. 合计; 6688.15. - 污水处理厂现状 目前，规划区内有污水处理厂一座（即湘阴县污水处理厂），污水处理厂位于老白水江与湘江的交叉口东北侧，现状地面标在27-30m，外有湘江防洪大堤和白水江防洪大堤保护。 污水处理厂设计规模6.0万m3/d，已建规模为2万m³/d，近期占地面积为42.8亩，主要处理白水江以北县城老城区及背部新建城区的污水，纳污范围面积约27km²，于2010年建成并试运行，采用A/A/C氧化沟处理工艺，出厂水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准，污水处理后排入湘江。目前污水处理厂二期扩建工程正在建设中。 - 老城区排水现状 整个老城片区最早发源地位于西南角临近东湖和湘江的三角形地块，然后逐步向北、向东发展，形成“一城三片”的整体格局，总占地面积为7.43km²，其中，城市建设用地7.16 km²，水域和其他用地0.27 km²。区域内在未建污水处理厂前为完全合流制，雨污水采用一套排水管渠系统，自然排放，最终汇入湘江。污水处理厂于2009年12月建成投入运行后，对合流管道系统的主要排污口即东湖排放口实施了截流，自东湖排放口至污水处理厂铺设了d2000-d1000的截流干管，排放口设置了溢流闸门，调控老城区的排水的收集和溢流以及对东湖整体水位的控制。针对老城区排水管渠的建设情况，合流管渠可以分成如下几个部分： ①湖滨路排水干管：起始端管径为d1500，末端为2.0m×3.5m的箱涵，坡度1-3‰，d1500管段长约2950m，2.0m×3.5m箱涵长约842m。管线起点为接湘阴一中的出水检查井，终点在湖滨路与东湖路交接处。起点标高31.62m，终点管底标高23.90m。本排水干管只要收集湖滨路沿线约189ha的雨水。末端2.0m×3.5m箱涵还转输老城区中心区域约430ha的雨水。 ②中心区排水渠：为排水土渠，为老城区发展片雨水长年累月漫流而成，坡度1‰～5‰，全长约2875m，中段过旭东路由1.5m×2.0m和1.0×2.0的两根连通箱涵衔接，单根箱涵长405m，总汇水面积297ha。排水渠起点在原吉路与新世纪大道交接处，终点在与太傅路交接处，终点管底标高28.30m。合流雨水通达湖沿线南北两侧的d1500管道排入2.0m×3.5m的盖板箱涵。并在通达湖位于太傅路处设置溢流井，当两根d1500排水管不能通畅排放雨水时，经六根d600的溢流管溢流排入通达湖。通达湖与2.0m×3.5m的盖板箱涵有d1500的溢流管连接，当雨季湖水位超过最高设计水位时，通达湖湖水经溢流排入盖板箱涵。此盖板箱涵汇入湖滨路2.0m×3.5m箱涵。 ③东湖路排水箱涵：箱涵断面尺寸为2.0m×3.5m，坡度1-3‰，箱涵起点为弼时街与东湖路交叉处以东35m处，终点为接入东湖的排放口，终点管底标高23.90m，箱涵全长430m。本排水箱涵主要收集沿线位于西南角临近东湖和湘江的三角形地块以北到新世纪大道之间的雨水。 ④福鑫机埠排水箱涵：该排水箱涵起点通过东湖路排水箱涵与东湖相通，终点为褔鑫机埠抽水泵的吸水管，管涵断面面积为2.0 m×2.0m，箱涵涵全长530m。 此段箱涵的功能有三：a）为收集老城区位于西南角临近东湖和湘江的三角形地块的合流雨污水；b）在平时，东湖水位较低时，将收集的沿线雨污水输送经东湖路排水箱涵，最终汇入东湖，此股合流污水可以重力自排；c）在雨季，当东湖水位较高超高最高控制水位时，东湖水侧通过倒灌排入东湖路自排箱涵，再接到2.0×2.0入自排箱涵，由潜水泵抽送至湘江。 ⑤福鑫机埠：为泵站，设计秒流量为4.65m³/s，保护面积1100ha，出水涵管连接湘江，箱涵底板高程为25.00m ⑥东湖机埠：为泵站，设计流量为1.55m³/s，保护面积为374ha，出水箱涵的断面尺寸为1.5m×15m，板底高程为30.00m，接入白水江。 湘阴县雨水管网目前已建长度为62km，具体如下： 表2 湘阴县城已建雨水管网一览表 序号; 工程名称; 起点-终点位置; 管径(mm); 管长(m). 1; 新世纪大道（南侧）; 栽松路-漕溪港; dn800; 4380. 2; 芙蓉大道（西侧）; 双桥路-滨湖路; dn 1000; 2465. 3; 冬茅路（双侧）; 芙蓉大道-新世纪大道; dn 600; 6902. 4; 江东路（双侧）; 嵩焘路-栽松路; dn 1000; 2482. 5; 江东路（双侧）; 嵩焘路-滨江路; dn 500; 6136. 6; 旭东路（双侧）; 新世纪大道-滨湖路; dn 600; 2970. 7; 先锋路（双侧）; 太傅路-滨江路; dn 600; 4560. 8; 先锋路（双侧）; 太傅路-江东路路; dn 600; 2110. 9; 太傅路（双侧）; 新世纪大道-滨湖路; dn 600- dn 1000; 3430. 10; 尚书路（双侧）; 冬茅路-江东路; dn 500; 1508. 11; 北正街; 先锋路-滨湖路; dn 500- dn 800; 1580. 12; 东湖路（双侧）; 先锋路-滨湖路; dn 500- dn 600; 1770. 13; 嵩焘路（双侧）; 新世纪大道-滨湖路; dn 800- dn 1000; 2848. 14; 滨湖路合流管（北侧）; 支路二八-支路十三; dn 1500; 3310. 15; 滨江路; 新世纪大道-滨湖路; dn 600- dn 800; 2400. 16; 园艺场至通达湖截污渠; 园艺场至通达湖（北侧）; 1000*2000; 2923. 17; 通达湖-滨湖路合流箱涵; 通达湖-污水处理厂西北侧; 2000*3500; 1450. 18; 弼时街（双侧）; 滨江路-东湖路; d800; 1080. 19; 东湖路排水箱涵; 弼时街-东湖的排放口; 2000*3500; 430. 20; 福鑫机埠排水箱涵; 2000×2000; 540. 21; 中心区排水渠; 2000×3500; 825. 22; 中心区排水渠; 1500×2000; 1260. 23; 其他; 4641. 合计; 62000. - 防洪现状 规划区地处丘陵区与河湖水网过渡地带，地形复杂，城区紧靠湘江流入洞庭湖入口处，由于洞庭湖的淤积和萎缩，洪水季节，受洞庭湖水位顶托，湘江水位不断抬高，洪水位持续时间延长，洪涝灾害的威胁日趋严重。 从地势上分析，规划区内东湖垸、洋沙垸及湘江、白水江沿岸部分区域主要由堤垸和岗地构成，地势平坦，沟渠纵横，标高在29-35m之间，受湘江和白水江洪水威胁较为严重。 从气象上分析，规划区属亚热带气候，雨量充沛，日照充足，四季分明。由于年降雨量分布不均，春夏期间降雨较多，常有大暴雨和连续暴雨发生，易形成内涝。本地区暴雨多发生在5-8月，湘江年最高水位5-8月出现机率占89.4%。据统计，本地最大24h暴雨与湘江最高水位在3d内遭遇机率占15.6%，10d内遭遇机率占31.3%；最大3d暴雨与湘江最高水位在3d内遭遇机率占12.5%，10d内遭遇机率占18.8%。 规划区内主要有通达湖水系、漕溪港水系、东湖水系、洋沙湖水系、白泥湖水系等6条重要的低排系统，他们构成规划区内除涝的重要水系。由于长期未对其进行疏通，加之近年市政路网施工影响，上述水系的排水渠存在淤积严重、断面小等问题。每逢雨季，由于其排水不畅，洪水漫过渠顶，使水系低洼处渍涝比较严重，尤其汛期加重了湘阴县城的防洪负担。 规划区内主要有曹溪港、东湖水系、洋沙湖、白泥湖水系等4个现状低排水系，构成规划区内除涝的重要水系。其中只有东湖水系有完善的措施，即通过褔鑫机埠和东湖东湖机埠排涝。其余几个低排水系措施很不完善，在湘江高水位时，关闭闸门，雨水在滞留在防洪堤内，待湘江水位降低以后再开闸排涝。 - 排水设施现状 老城区雨水或涝水，通过已建成的地下排水管网雨污合流，排入湘江、东湖等水系。目前在老县城建有多处排水涵管，排入湘江。 县城内现有两座雨水泵站，分别为东湖泵站及福鑫机埠。雨季时各区域的雨水汇集排水闸涵排入湘江，渍水时由泵站提升排入湘江。各泵站情况详见表。 表3 泵站现状情况 泵站名称; 集雨面积（km²）; 排水量 (m³/s); 装机数量; 备注. 东湖泵站; 3.74; 4; 3; 已建. 福鑫机埠; 11.0; 4.65; 3; 已建. - 城市防洪提现状 湘江由南向北流经湘阴县城，县城位于湘江东岸，白水江从湘阴县城自东向西穿城而过，将县城分为城南、城北两个防洪保护圈，总堤长24.18km，其中城北保护圈堤长20.28km（其中，湘江堤8.52km、白水江东湖垸堤长5.84km、白水江石牛垸堤5.92km、城南保护圈堤长3.9km）。 湘阴县城堤防主要是上世纪七十年代初开始建设的，“98”洪水后，利用日元贷款对主城区堤防（城北保护圈的湘江堤）进行了加高加固，目前主城区堤防（湘江堤）已基本达到了100年一遇的防洪标准。城北防护圈白水江东湖垸一线堤18.276公里，高程37.5米-41.00米；城南地区一线堤7.134公里，高程37.5米-38.00米，二线堤32.2公里，高程36.00米-36.50米。堤顶宽度6～8m，外坡坡比1：2.5，内坡坡比 1:3.0。1971东湖整治时，白水江沿南部丘陵边缘开河，城北保护圈白水江东湖垸堤防长系在原湖汉基础上建设的，堤防高度达7～9.5m，且堤防横穿东湖公园，形成两水夹堤，汛期受湘江及白水江洪水威胁，散浸、管涌及滑坡严重，汛期防汛任务繁重。城北保护圈的撇洪渠堤防、白水江石牛垸堤防及城南保护圈堤防系上世纪七十年代初修建的，堤身单薄，堤顶高程不够，防洪标准仅5～10年一遇。 - 易涝区域分布情况 - （1）通达湖及上游水系周边易涝区域 该片易涝区主要为尚书路以东、芙蓉大道以西，冬茅路以南、江东路以北易涝区域，地面高程29.0～34.98m，主要汇集芙蓉大道以西、湖滨路以北，先锋路-新世纪大道-车站路以南的大片区域，汇水面积485.3ha，除新世纪大道以北小区域外，均为老城区。 城市尚未大规模开发建设时，自然状态的通达湖上游水系东起吉原路与新世纪大道交叉口附近，自东向西沿冬茅路与江东路之间低洼区域流入通达湖，之后在通达湖东南角向南沿渠道流入东湖。 随着城市开发建设，该汇水区域内雨水排放系统已经基本完善，区域内排水主干管排水线路为：冬茅路与江东路之间由东向西的排水箱涵（dn200~1500×2000）--通达湖--滨湖路北侧排水箱涵（2500×3500）--东湖西北角排水管涵（2000×2000）--排至福鑫泵站。其余雨水管就近接入上述渠道，管径d500-d1500不等，平时雨水直接自排湘江。洪水季节，大部分雨水经福鑫机埠排入湘江，多余的雨水溢流进入东湖，通过东湖泵站排入湘江。由于现状排水主管为排水土渠，为老城区发展片的散排污水和雨水长年累月漫流而成，排水能力有限，且通达湖周边区域低洼处已开发建房，靠湖滨路区域原为东湖水面，被填平建设后，通达湖排水更加困难，当发生超标暴雨时，整个通达湖及上游水系周边区域极易发生内涝。 通达湖易涝区域最严重的易涝点域位于通达湖东侧、太傅路以东，江东路以北，安邦华城小区所在位置原为通达湖上游水系经过的低洼地带，地势较低，标高约32.00，通达湖水面标高28.00，安邦华城小区地块现状雨水分别向西和向北排入通达湖及通达湖上游排水箱涵。暴雨时，由于通达湖受通达湖水位影响，排水不畅，通达湖及上游排水箱涵排水缓慢，水位上壅，使得区域排水不畅，加之地势低，周边雨水涌入，造成内涝。 （2）湖滨路沿线易涝区域 湖滨路及道路以北周边区域，即江东路以南、湖滨路以北、芙蓉大道以西、东湖路以东的区域。该区域主要汇集芙蓉大道以东、湖滨大道以北，原吉路以西，双桥路的区域，汇水面积203.7ha。 湖滨路沿线区域雨水系统已基本建成，雨水部分直接排入东湖，江东路上部分雨水向北排入通达湖及上游水系，大部分雨水主要向南排入湖滨路上雨水管涵。暴雨时，由于湘江水位上涨，老城区雨水最终通过福鑫泵站及东湖泵站提升排入湘江。 由于湖滨路沿线区域南部原为东湖塘湖水面，后因城市扩张，围湖填方，填方区域面积达49.2h。现状湖滨路标高30.14~35.6，该区地面标高在33.25～34.60，而原湖塘水面积周边地坪标高为29.5~32。整体来看，湖滨路以北仍存在众多低洼地带，当发生超标暴雨，东湖排水不及时，水位雍高，极易造成区域内涝。 （3）芙蓉北路与湖滨路交叉立交涵洞易涝点 该易涝区域为芙蓉北路与湖滨路交叉立交下涵洞区域，其中芙蓉北路上行路面标高为37.50，滨湖路下穿路面标高33.40，区域在立交桥底形成低洼，暴雨易积水。 4、老城区易涝点成因分析 （1）老城区主排水渠服务面积大，过断面过小，排水能力不够。 位于东江路与冬矛路之间的渠道断面面为1500×2000，穿过通达湖时变为两根d1500管，滨江路北侧排箱涵断面为2500×3500，从东湖至福鑫机埠箱涵尺寸更只有2000×2000。此主要排水管渠现状的汇水面积包括D1区和D2区，共计7.5平方公里。由于其过水能力严重不足，导致排水不畅，暴雨时老城区经常发生洪涝灾害。 （2）排水管管径过小，或管道标高不对，导致排水不畅，发生洪涝灾害。 （3）老城区的泵站能力严重不足，现状只有福鑫机埠、东湖机埠两处泵站，而且泵站设施老化严重，急需对防洪系统进行改造。 5、项目周边用水现状 本项目位于湘阴县城区，共有四处：芙蓉路与滨湖路立交桥交汇处、嵩涛路与湖滨路交汇处，东湖排水箱涵新增溢流口至白水江处和东湖泵站。项目周边主要是湘阴县城区居民，主要用于生活用水项目周边用水，主要来自于湘阴县自来水公司。 6、 建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程 建设性质：新建 建设单位：湘阴县城市管理行政执法局 建设地点：湘阴县城区。项目地理位置见附图1。 二、工程内容及规模 1、工程概况 本项目位于湘阴县城区，为湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程，本项目总投资822.24万元。本次湘阴县排水防涝工程共新建雨水管道、箱涵共计535m，其中嵩焘路与滨湖路交汇排水顶管80m，东湖排水新增至白水江箱涵375m，芙蓉路与滨湖路立交桥排水顶管80m，东湖泵站改造1座。 2、建设内容 - 泵站改造 规划区内现有福鑫机埠、东湖机埠2处泵站，主要服务范围为通达湖水系和东湖水系。两个泵站的现状服务面积13.5km²， 福鑫机埠设计流量4.65 m³/s，东湖机埠设计流量4m³/s。由于东湖泵站设备老化严重，故障很多，对排水防涝形成严重安全隐患。本次拟多东湖泵站进行设备更新。 由于东湖南岸即将实现白水江与东湖的河湖整治工程，远期白水江出口将建闸，白水江与东湖连为一体。故，现有东湖东湖机埠将拆除，移到下游白水江口位置，但因近期难以一步到位，故本次改造只是临时应急方案。 表4 东湖泵站负荷估算表 序号; 设备 名称; 安装 数量; 工作 数量; 设备容量(kW); 需要系数; 功率因数; 计算负荷. 单台 负荷; 安装容量; 工作 容量; P(kw); Q(kvar); S(kVA). 1; 潜水 排污泵; 2; 2; 310; 620; 620; 0.8; 0.8; 496; 396.8; 496. 2; 插座箱; 8; 0.6; 0.7; 4.8; 4.9; 6.86. 合计; 628; 500.8; 401.7; 502.86. 表5主要电气设备表 编号; 名 称; 型 号 及 规 格; 单位; 数量; 备注. 1; 低压开关柜; GGD; 台; 2. 2; 照明箱; JXF型; 台; 1. 3; 电控箱; Mi型; 台; 2. 4; 插座箱; 台; 2. 5; 空调; 2P柜机; 台; 1. 6; PLC柜; GGD-G; 台; 1. 7; 自动控制系统; 计算机及软件; 套; 1. 表6仪表与自动控制系统主要设备表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 控制器 PLC; CPM1A-20CDT-A; 块; 1. 2; 电源; CPM²C-PA201; 块; 1. 3; 无线数传电台; MDS-2710C; 套; 1. 4; 定向天线; 七单元定向天线; 套; 1. 5; PLC防雷装置; 台; 1. 6; 超声波液位计; FMU90+ FDU91; 台; 1. 7; PH计; CPM²53+CPS11D; 台; 1. （2）本次湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程共新建和改造雨水管涵535m，东湖泵站改造4.0m³/s。具体工程量如下表所示。 表7 嵩焘路等四处排水防涝工程量统计表 序号; 名称; 建设内容. 1; 芙蓉路与滨湖路立交桥易涝点改造; 自立交桥下新建1根dn1200雨水管道接入东湖，长80米. 2; 嵩涛路与湖滨路交汇处顶管; dn1200雨水管，顶管至东湖，长度80m. 3; 新增至白水江箱涵375m; 新建箱涵长375m. 4; 东湖泵站改造; 规模为4.0m³/s。. 合计. 三、工作时间与劳动定员 ①工作制度：全年工作365天，24h运行。 ②劳动定员：该泵站现有劳动定员3人，不新增工作人员。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 东湖整治时，白水江沿南部丘陵边缘开河，城北保护圈白水江东湖垸堤防长系在原湖汉基础上建设的，堤防高度达7～9.5m，且堤防横穿东湖公园，形成两水夹堤，汛期受湘江及白水江洪水威胁，散浸、管涌及滑坡严重，汛期防汛任务繁重。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气质、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东径112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘阴县城位于县城中部，县城依托湘江，坐拥江湖风景优美。现状用地已形成由东湖相隔形成的南北两片。北片是县城中心，以行政、居住，商贸为主，南片是工业园区，以食品加工、化工、轻纺、建材为主。城区现状建设用地面积为14.50平方公里，人均用地约96.7平方米。 北片县城中心区沿新世纪大道，东茅路、江东路向东发展，县城行政、商贸、教育等功能正逐步东迁，南部工业片除原有建设外，新建工业厂房主要依托长湘公路、洋沙湖大道两厢建设。城市建设并不是集中成片式开发，基本为沿道路两厢粗放式开发。 本项目位于湘阴县嵩焘路、湖滨路、芙蓉北路及东湖、白水江区域。 2、地形、地貌及地质概况 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的亲倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 3、气象气候 县境内气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。湘阴地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，全县年平均气温17.1℃，年平均日照时数1697.1小时，年平均降雨量1383毫米，无霜期272天，≥0℃活动积温为6227℃，≥10℃活动积温5335℃，持续时间240天以上。年平均相对温度为81.37%，年主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速2.3米/秒。 主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959~1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%次，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 4、水文特征 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.50%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节是洲的湖洲，约占水域的15.55%。有湘江、资江、白水江3条。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 县域河渠纵横交错，湖泊塘堰星罗棋布，湘资两水在县内流经长度达到250公里，内江流经长度70余公里，共有外湖81个，内湖78个，水库、塘坝工程总计8244处，总蓄引水量6471万m³，水域面积98.6万亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、溉灌、航运，工业用水提供了十分充裕的水源。 境内地表水系不发育，多年平均陆地总产水量5.94亿m³，年均经流深512mm，径流系数0.37，可开采地下水为3.29亿m³，全县陆地水资源总量为9.23亿m³，人平均占有量1334.7 m³，年出入境水量2991.3亿m³，人均43.3万m³，由此可见湘阴县水资源相当丰富，但以过境水量为主，从而形成西部湖区以防洪排涝为主，东部低山岗以抗旱为主的明显差异。由于地表水系不发育，地势平坦，水力资源缺乏，全县水能理论蕴藏量仅629千瓦 。 5、动植物资源 项目所在区域自然条件比较优越，植被主要以粮食作物（水稻为主）和经济作物（油菜、玉米、莲子、藕等）为主的农业栽培作物及庭院林、防护林，如人工杨树、杉树、桃树、梨树等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖家畜、家禽为主，由于该区域属于城市区域，认为活动频繁，开发活动较为强烈，因此野生动物活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家禽家畜共有50多种，包括：猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在的区域内，尚未发现珍惜的野生动物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气现状 本项目位于湘阴县城区，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解项目区域的环境空气现状，本环评引用湘阴县环境监测站提供的2017年6月湘阴县环境空气质量自动监测（县环保局子站）监测结果。 监测结果及分析见表7。 表8 环境空气质量监测与评价结果 监测点位; 监测项; 监测值; 标准值; 超标率%; 最大超标倍. 县环保局子站; 日平均浓度值; SO2; 0.003-0.016; 0.15; 0; 0. NO2; 0.005-0.023; 0.08; 0; 0. PM10; 0.009-0.066; 0.15; 0; 0. 监测资料表明：项目区SO2、NO2、PM10的日均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）规定，该段水体属于渔业用水，湘江水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目引用湘阴县环境监测部门2017年6月对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面的监测数据，洋沙湖监测断面位于湘阴县城市综合污水处理厂排放口上游2km处，乌龙咀断面位于排放口下游4km处，本次环评采用这两个常规水质监测数据对该水体进行评价。具体引用监测结果见下表。 表9 水质监测结果及评价表（单位：mg/L、pH无量纲） 监测 点位; 监测 项目; 日平均浓度值. 监测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 乌龙咀断面; pH; 7.32; 9; 达标. 高锰酸盐指数; 2.27; 6; 达标. CODCr; 10.7; 20; 达标. BOD5; 2.14; 4; 达标. NH3-N; 0.484; 1.0; 达标. 总磷; 0.069; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2700; 10000; 达标. 洋沙湖断面; pH; 6.57; 9; 达标. 高锰酸盐指数; 2.63; 6; 达标. CODCr; 13.1; 20; 达标. BOD5; 2.62; 4; 达标. NH3-N; 0.521; 1.0; 达标. 总磷; 0.038; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2267; 10000; 达标. 由表9可知，乌龙咀断面和洋沙湖断面水质监测均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质功能标准的要求，水环境质量较好。 为了解湘阴县东湖与白水河的水质环境现状，本项目于2017年8月24日~2017年8月25日对湘阴县东湖与白水河进行了监测，结果见表10。 表10 水质监测结果及评价表（单位：mg/L、pH无量纲） 监测 点位; 监测 项目; 日平均浓度值. 监测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 东湖; pH; 7.21; 9; 达标. 高锰酸盐指数; 2.31; 6; 达标. CODCr; 9.8; 20; 达标. BOD5; 2.33; 4; 达标. NH3-N; 0.471; 1.0; 达标. 总磷; 0.044; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2430; 10000; 达标. 白水河; pH; 6.57; 9; 达标. 高锰酸盐指数; 2.52; 6; 达标. CODCr; 12.5; 20; 达标. BOD5; 2.19; 4; 达标. NH3-N; 0.499; 1.0; 达标. 总磷; 0.045; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2620; 10000; 达标. 由表10可知，湘阴县东湖与白水河水质监测均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质功能标准的要求，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解建设项目周围声环境状况，本项目于2017年8月9日~2017年8月10日对当地声环境质量进行了现状监测。设监测点4个，分别布置在：N1：嵩焘路与滨湖路交汇处；N2：东湖排水箱涵新增溢流口至白水江处；N3：芙蓉路与滨湖路立交桥交界处；N4：东湖泵站处，实测昼、夜环境噪声声级。噪声监测结果见表10。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 8月9日; 8月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1嵩焘路与滨湖路交汇处; 66.8; 54.3; 65.9; 52.9. N2东湖排水箱涵新增溢流口至白水江处; 56.3; 47.9; 55.5; 46.8. N3芙蓉路与滨湖路立交桥交界处; 65.3; 54.1; 64.9; 53.3. N4东湖泵站处; 52.3; 46.1; 50.9; 44.4. 标准值; 道路两侧：昼间70，夜间55；其余区域：昼间60，夜间50. 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在道路两侧能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余区域能满足该标准中的2类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 主要环境保护目标见下表。 - 表11 主要环境保护目标 环境要素; 项目位置; 保护目标名称; 规模; 保护等级. 空气环境; 嵩焘路与滨湖路交汇处; EN20m，师大附属实验幼儿园; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准. EN65-200m，湘阴居民; 220户. WN15-200m，长银滨湖新城; 500户. 芙蓉路与滨湖路立交桥交界处; EN130m，湘阴县地方税务局. WN115m，东湖金岸; 200户. 东湖泵站处; E20-90m,居民; 2户. ES167-200m，居民; 5户. 地表水环境; 湘江; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 白水河; 小型. 东湖; 小型. 声环境; 嵩焘路与滨湖路交汇处; EN20m，师大附属实验幼儿园; GB3096—2008《声环境质量标准》2和4a类标准. EN65-200m，湘阴居民; 220户. WN15-200m，长银滨湖新城; 500户. 芙蓉路与滨湖路立交桥交界处; EN130m，湘阴县地方税务局. WN115m，东湖金岸; 200户. 东湖泵站处; E20-90m,居民; 2户. ES167-200m，居民; 5户.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2） 水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：道路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物：施工废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中无组织排放监控浓度限值。 （2）噪声：施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准。 运营期噪声：达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 （4）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本项目不设置污染物排放总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 本工程环境影响期包括工程施工期和营运期。 施工期： 项目管道施工方法为顶管和箱涵工艺，也称开槽施工，本项目工程施工期工艺流程及产污流程见图1与图2，泵站改造见图3。 噪声、扬尘、固废 噪声 挖掘工作井 设备安装 顶进施工及管道安装 验收并使用 噪声、扬尘、固废 图1顶管工艺流程及产污环节图 顶管工艺流程简述： 本项目部分施工采取顶管施工。首先挖掘工作井，接着安装顶进设备，设备安装后进行顶进施工，顶进过程中伴随着管道安装，最后验收并投入使用。 整个施工过程中，工作井开挖过程中产生的扬尘噪声；设备安装过程中产生的噪声；顶进过程中产生的噪声、扬尘、固废（弃土）。施工活动中阴雨天气还会有少量的废水产生。 噪声、废气、废水 基槽开挖 箱函基础 箱涵 检查井施工 回填 验收使 用 图2箱涵工艺流程及产污环节图 箱涵工艺流程简述： 本项目部分施工采取箱涵施工。首先沟槽开挖前应对该路段勘察，做好前期基础工作。开挖过程中，沟槽基底需保证平整，应清除基底所有松散凸起石块再铺设砂垫层或者支模砼浇筑垫层。管道安装时注意将承口和管口圈进行清理，管道插入时应平行沟槽吊起，安装后管底与基础均匀接触，确保管道中心线对齐对接，并进行管道加固工作。管道闭水试验合格后方能进行回填，回填土优先采用开挖时堆放粘土，多余土方由施工车辆外运至排土场（可用于区内基础设施等建设的填土） 。施工结束后对其进行竣工验收，验收合格方可投入使用。 整个施工过程中，基槽开挖过程中产生的扬尘噪声；箱涵建设过程中产生的噪声；回填过程中产生的噪声、扬尘、固废（弃土）。施工活动中阴雨天气还会有少量的废水产生。 设备拆除 建筑施工 验收、交付使用 设备安装、调试 噪声、固废 噪声、固废 噪声、废旧设备 图3泵站改造工艺流程及产污环节图 本次泵站改造包括原有设备拆除，新设备安装。设备安装验收合格后，交付使用。 营运期： 本项目管网施工期会对环境产生一定的影响，管网施工完成后不会对环境造成影响。泵站营运期工艺流程如下： 东湖水 泵站 白水江 噪声、生活垃圾 图3泵站营运期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、管网施工期 施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气、噪声以及永久和临时占地等，均会对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 （1）大气污染物 由于破除路面、挖土及砂石、管道等的装卸和运输过程中的尘埃散逸，汽车运送材料时引起道路扬尘、施工场地面二次扬尘以及运输车辆废气。 a、施工扬尘 在本项目施工过程中，施工扬尘主要来自： ①挖掘机和推土机等进行开挖或堆填，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量尘土从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中； ②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中； ③准备建筑材料的过程中，将有粉状物逸散进空气中； ④原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，尘土会随风飞扬进空气中； 上述污染源均为无组织排放源，主要污染物为 TSP、PM10。 b、施工过程的其他废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括 CO、THC、NOX 等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。 （2）废水 本项目施工中的废水包括暴雨的地表径流、坑基地下水、施工废水和施工人员生活污水。 a、暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物； b、坑基地下水主要指开挖坑基断面含水地层的排水，主要污染物为 SS； c、施工废水主要指开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水等，主要污染物为 SS、硅酸盐、pH 和石油类等； d、生活污水包括施工人员的盥洗水和厕所冲刷水，主要污染物包括SS、BOD5和油类、粪大肠菌群等，因施工人员食宿于周边城镇，因此该部分生活污水不纳入本评价。 施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成周围河流或地面水体的污染。如直接排入市政管网，污水挟带的沙土则可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响县城排水。 （3）噪声 项目施工期噪声类型主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。雨水管网的建设工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 （4）固体废弃物 施工期间管网铺设开挖会产生大量余泥、渣土等固体废物。根据管径大小和管网长度计算，本项目产生余泥渣土约2000m3 ，顶管工艺产生的弃土及时清运，箱涵工艺产生的弃土设置一个临时堆场用于回填，剩余及时清运至环卫部门指定填埋场处理。施工期工地工作人员会产生少量的生活垃圾。 （5）施工期水土流失 施工期工艺是采用顶管施工和箱涵施工，箱涵开沟敷设管道开挖，施工车辆、机械和施工人员的活动必将对管道沿线和土壤结构造成不同程度的破坏，地表裸露，并产生剥离表层土和松散堆积物，施工期如与降雨侵蚀作用易发生水土流失。本次雨水管涵施工工程量小，部分管道采用顶管施工，整体上不会造成土流失现象。 （6）交通影响 施工对交通的影响主要表现在：第一、施工期间施工车辆的增加，造成当地交通更加繁忙：第二、排水管渠在施工期间占用了部分道路给交通带来不便。同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞。 （7）生态影响 管网建设属于高强度、低频率、线状性质的干扰，对生态环境及生物多样性的影响表现为局部、暂时的、可恢复的。而本项目所在生态环境为县城生态环境，生物多样性较为简单，主要可能产生的生态影响表现在如下几个方面： ①施工过程开挖原有路面，修筑扩建部分道路的路基，造成原有的道路、树木、绿地受到一定程度破坏。 ②施工过程中排放的“三废”也将对当地生态环境产生一定影响，特别是废水对土壤、植被的影响以及施工废水排放对水生生态环境的影响。 2、泵站改造施工期 （1）大气污染物：主要是设备、运输车辆废气。 （2）废水：泵站无土建工程，主要是施工人员生活废水。 （3）噪声：来源于施工设备噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废弃物：施工建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾以及拆除的旧设备；少量废机油，采用废抹布吸收混入生活垃圾一并处理。含油抹布、建筑垃圾和生活垃圾收集后统一清运，在机械拆卸过程中产生少量的的废润滑油等危废物质收集后交由资质单位处理。 二、营运期主要污染工序 （1）空气环境：在运行期间东湖泵站只是进行了改造，无采暖措施，因此不会对大气造成影响。 （2）水环境：污水截流，地表水水质得到改善；河道蓄水美化采取防渗措施，避免了河道内污水向地下水渗漏，对区域地下水质起到改善作用。 （3）噪声：本项目在运营期的主要噪声源为抢险路车辆行使产生的交通噪声和泵站运行时噪声。 （4）固体废物：项目建成后，湘阴县治理河段沿线进行绿化，形成景观。泵站运营维护3名工作人员，大约产生生活垃圾1.5kg/d。河道内会产生一定量的沉泥沙。 （5）生态：本项目实施后，可明显增加河道内、护堤地、堤顶等绿化面积，改善了河道的生态环境。

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 项目 | 时期 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 预期排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械、车辆 | 尾气 |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | SS、石油类 | 少量 | 0 |
|  | 营运期 | 生活废水 | BOD5、COD、SS、氨氮 | 0.192t/d | 污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 少量 | 回填低洼地带 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 20kg/d | 垃圾处理场集中处理 |
|  |  |  | 废弃土方 | 1680m³ | 送至指定填埋场 |
|  |  |  | 废旧设备 | 少量 | 封存回收 |
|  |  |  | 含油抹布 | 20kg | 统一收集，清运 |
|  |  |  | 废润滑油 | 少量 | 交由资质单位处置 |
|  | 营运期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.5kg/d | 统一收集，清运 |
| 声环境污染 | 施工期 | 挖土机等 | 噪声 | 80~100dB（A） | 夜间要求不施工 |
|  | 营运期 | 泵站运行 | 噪声 | 60~85dB（A） | 达标外排 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境的影响主要发生在施工期。施工使占地范围内的植物被破坏；施工过程中地表裸露将引发水土流失；施工过程中土方开挖、取土、堆放等都将造成土壤结构松散，下雨时泥土被侵蚀，加重施工区域水土流失。 本项目在施工期间对区域生态环境影响可通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复。运行期河道两岸绿化以及蓄水后增大的水域面积都将发挥生态效益，项目区生态环境得到有效改善。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 1）管网施工期影响分析： 项目根据现场条件、管线长度、走向等按标段进行施工，采用顶管与箱涵施工工艺，基础开挖和主体施工以及污水管网施工过程中和泵站改造施工机械设备噪声、余泥渣土、扬尘、施工人员生活污水、地基施工时的抽排积水等。这些都可能会给附近居民和周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境可能产生的影响减至最低限度。 1. 大气环境影响分析及污染防治措施 施工期大气污染主要为施工产生的扬尘和施工机械尾气，主要来自以下几个环节： 1、扬尘的产生及影响 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；混凝土搅拌；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。 （1）扬尘的产生： ①开挖 开挖过程中的扬尘产生量主要与以下因素有关：风速、湿度、渣土分散度、抓斗倾倒的相对高度等，一般采用经验方法计算其扬尘量 QP=M×K 式中：QP——起尘量； M——抓斗总土量； K——经验系数。 类别调查结果表明：在不采取防护措施和土壤比较干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定的防护措施和土壤较湿湿，开挖的扬尘量小于0.2％，起动风速估算为1.2m/s。 ②露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q—一堆场起尘量，kg/吨•年； V50――距地面 50 米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 表12不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段；尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 ③道路扬尘 道路扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 本项目不设施工便道，运输路径利用周边现有道路，遇到干旱少雨季节，道路扬尘较为严重，因此对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如施工便道路面采用砂砾石铺装、加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施。 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （2）扬尘对环境的影响 根据类比调查可知：在施工现场近地面的粉尘浓度一般为 1.5-30mg/m3，超过GB3095-2012 二级标准中日均值 0.3mg/m3的 5-100倍，在100m范围内的 TSP 浓度对环境较大；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准要求，道路扬尘影响范围一般在道路两侧50m以内。 根据湘阴长期气象资料，主导风向为 N，因此施工扬尘主要影响为施工段对区域南侧区域的环境敏感点的影响。 2、运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 3、针对施工期扬尘的问题，建议在雨水管网施工期拟采取如下控制措施： ①工程建设期间，其所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 ②工程建设期间，施工工地内车行路径，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。进出施工现场临时道路应根据实际情况进行硬化，或定期施洒粉尘抑制剂以保持路面低尘负荷状态。 ③工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其它功能相当的材料；植被绿化；定期洒水；地表压实处理并洒水；定期喷洒抑尘剂。 ④工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；定期洒水；地表压实处理并洒水；定期喷洒抑尘剂。 ⑤工程建设期间，物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 ⑥工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任。 ⑦施工期间，随工程进度及时进行已布设管段的闭水试验、回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。 总之，本项目施工期间扬尘治理必须严格遵《关于控制城市扬尘污染的指导意见》的要求，减少扬尘产生量。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 项目产生的废水主要包括生活污水、施工废水、污泥堆场余水等。 1、生活污水 工程施工期间，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染，因此，环评要求施工人员尽量利用现有的卫生设施，租用企事业单位厕所使用，避免施工人员生活污水直接排入附近水体，减轻对环境的影响。 2、施工废水 根据提供资料可知，项目工程管道开挖深度均位于地下水水位以上，所以基本不会有开挖废水的产生。项目施工期产生的废水主要包括：混凝土养护废水、混凝土搅拌废水、 设备冲洗水等，建立小型沉淀池处理回用于施工。 由于本项目涉及范围较窄，相对而言各工作面废水产生量较小，且以自然蒸发为主，不会排入地表水系，不会降低地表水环境质量，此部分废水对水体水质影响较小。 3、施工噪声环境影响分析及防治措施 1、施工噪声产生源 本工程施工期间噪声主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声。 ⑴施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机、钻机、混凝土搅拌机、中型吊车等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。由于管道施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有 1-2 台施工设备在同一作业点同时使用。 ⑵运输车辆噪声 工程施工时中各类设备、材料和大量土石方需要用汽车运至工地，由于工程不设弃渣场，大量弃渣需运出工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地、施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响，常用施工设备和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见下表。 表 13各种机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 声源特点; 距离设备 5m处噪声值. 1; 路面破碎机; 流动不稳态源; 90. 2; 装载机; 不稳态源; 90. 3; 压路机; 流动不稳态源; 85. 4; 推土机; 流动不稳态源; 82. 5; 挖掘机; 不稳态源; 84. 6; 移动式吊车; 流动不稳态源; 92. 7; 运输车辆; 流动不稳态源; 88. 2、施工噪声影响分析 ⑴预测模式 ①基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i 声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 ②噪声源至某一预测点的计算公式 式中：L1、L2分别为距声源 r1、r2处的等效 A 声级 dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 ⑵预测结果和分析 根据上式可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。 表 14噪声随距离的衰减关系表 ⑶施工期噪声影响分析 管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），管道施工阶段作业噪声限值为：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械 30m 处和夜间距施工机械 300m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）标准限值。 ⑷噪声污染防治措施 控制对产生高噪声设备使用，尽量安排在白天使用，夜间(22:00--6:00)不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。管道铺设前的路面破碎施工阶段设备多属高噪声机械，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，管道施工期间的噪声相对较弱，主要是有些路段受条件制约，只能采取人工挖土方的施工方式。由于管道施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 ②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在住宅小区、行政办公等敏感点聚集区域，应最好敷以吸声材料的围障，以次达到降噪效果。 ③施工机械噪声夜间影响严重， 施工场地 300m 范围内有居民区的地方禁止夜间使用高噪声的施工机械，尽可能避免夜间施工。固定地点施工机械操作场地，应设置在150m 范围内无学校和较大居民区的地方。 ④在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离居民区、学校、办公楼等需要安静的地方，减少扰民现象的发生。在有市电条件下，禁止使用柴油发电机发电。 ⑸运输噪声的影响分析 在流动噪声源预测中考虑最大量车流量作为源强进行预测，工程施工交通干线昼夜施工车流量按30辆/h，车速约35km/h，夜间车辆按15辆/h，车速约 20km/h。其影响范围见下表。 表 15 运输道路两侧噪声影响预测值 将预测值对照《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准评价，昼间距离道路45m可达到标准，夜间距离道路110m处才能达到标准。所以，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开学校、医院、居民等敏感目标。 4、施工期固体废物影响分析及防治措施 本工程施工产生的固体废物主要为弃土、淤泥、建筑垃圾和生活垃圾等。 ①弃土 项目顶管、箱涵共计535m，预计开挖土方量1680m3，顶管工艺产生的弃土及时清运，箱涵工艺产生的弃土设置一个临时堆场用于回填，剩余及时清运至环卫部门指定填埋场处理。 表 16 土石方量表格 管道; 工艺; 管线长度; 产生量. 芙蓉路与滨湖路立交桥易涝点改造; 顶管; 80m; 90m3. 嵩涛路与湖滨路交汇处顶管; 顶管; 80m; 90m3. 东湖排水箱涵新增溢流口至白水江; 箱涵; 375m; 1500m3. 总计; 535m; 1680m3. ②建筑垃圾 项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，施工废料产生量与施工组织和管理关系较大，本项目施工量小产生少量施工废料。施工废料送至渣土场进行处理。 ③生活垃圾 项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.4kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为 20kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不会太大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良环境影响。 5、施工期生态环境影响分析 1、施工期生态环境影响 （1）施工期生态环境影响 ①管网工程 本项目对生态主要影响是施工过程开挖路面，造成原有道路及两侧绿化树木受到一定程度的破坏；顶管施工过程所进行的施工材料及废弃土石方的临时堆放、施工设备安装等施工活动，将改变了土层结构，土壤的供给能力变化，造成植物生产能力下降，土壤结构破坏；施工过程中排放的“三废”也将对当地生态环境产生一定影响，特别是废水对土壤、植被的影响以及施工废水排放对水生生态环境的影响。 本环评建设建设单位落实好 “三分一回填”的环保措施，即：管道开挖时分层取土，分层堆放，表土单独保存好，反序分层回填，回填后及时恢复植被；施工结束后，必须做好临时占地的生态恢复，及时清理施工范围内的废弃物。 本项目施工过程开挖原有道路，造成原有绿化草木受到一定程度的破坏。由于本项目影响范围内植物种类均不属于珍稀濒危的保护植物种类和国家重点保护的野生植物；并且施工期结束后，对沿线的绿化植被进行恢复，将可弥补植物物种多样性及生物量的损失。 - 施工期水土流失影响 本项目施工产生水土流失的主要发生部分在管线开挖施工区域。本地区土壤侵蚀现状很轻微，目前水土流失很少。但项目施工期间由于土地开挖使部分土壤疏松，并暴露在环境中，以及建筑材料、开挖土方临时堆放点，在暴雨的冲刷下将会产生一定水土流失。由于施工面积主要集中在道路两侧，其水土流失量小，只要施工期间注意加强防护措施，将会减少水土流失对周边环境的影响。 （3）施工期对景观的影响 施工对作业区的地表植被、地貌等扰动较大，主要表现为施工固废污染环境；粉尘飞扬污染空气；挖填作业产生临时堆土等，产生景观影响。 2、水土保持措施 为进一步减少项目对生态环境的影响，建设单位需采取如下水土保持措施： （1）开挖后多余的土石方应及时运至指定的堆放场，建筑材料堆放应设蓬盖和围栏，防止雨水冲刷，造成水土流失； （2）设立临时排水措施，建设沉砂池，建设洗车槽，及时种植绿化植被，施工后管线及时复原； （3）尽量缩短施工期，减少土地裸露时间； （4）加强施工管理，落实施工责任制，监督水保工程，按质按量及时完成，使水土流失减少到最低限度。 （5）施工完成后，应及时恢复被破坏植被，及时硬化被破坏的路面，并落实好水土保持措施。 - 6、水土保持 - 在管线施工和平整场地过程中会增加区域水土流失，由于管线实施分段开挖，管线施工开挖强度不大，挖方和弃方可以得到妥善处置，且剥离面采取植被和工程防止水土流失等措施，管线水土流失可以得到有效控制。场地平整扰动面积相对大，但由于持续时间短，且有一定水土保护措施，总体上看水土流失量不大。从整个项目来看，会造成扰动区域的水土流失，但施工期持续时间短，采取必要的水土保持措施后，环境是可以接受的。本环评要求本项目做水土保持方案，具体的水土保持等相关内容详见该水保方案。 7、交通影响分析 施工对交通的影响主要表现在：第一、施工期间施工车辆的增加，造成当地交通更加繁忙：第二、排水管渠在施工期间占用了部分道路给交通带来不便。同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞。这种影响随着工程的结束而消失。 - 8、社会环境影响分析 - 在施工期排水管网建设535m，沿途主要经过道路，会对道路附近50m范围内造成一定的社会环境影响，主要体现在干扰正常的道路交通，同时对附近范围居民的日常生活造成一定影响。建议施工方在相关部门的指导下，在施工前期做好张贴告示等通知工作，施工时尽量采取低噪声设备，尽量减小对周围社会环境的影响。 总之，施工期对社会环境的影响随着施工期结束而消除。由于建设量不大、施工范围很小和施工期也不长，因此，本项目施工期对社会环境影响不大。 2）泵站改造施工期影响分析 本项目施工期内容包括原有设备的拆除和新设备的安装。 （1）大气污染物：建筑施工过程中土建工程小，使用的建筑材料少，因此本项目施工费琪主要是设备运输过程中产生的尾气，其产生量小，对周围环境影响较小。 （2）废水：主要是施工人员生活废水，依托泵站先有的污水排放设施，生活污水进污水处理厂处理。 （3）噪声：来源于设备拆除及安装，施工均在室内进行，施工噪声级小，产生的噪声井建筑物隔声、距离衰减后对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物：施工建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾以及拆除的旧设备；含油抹布属于危险废物（危废编号：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中的危险废物豁免管理清单，本项目含油抹布可混入生活垃圾处理，全过程可不按照危险废物管理。含油抹布、建筑垃圾和生活垃圾收集后统一清运。机械在拆解过程中产生的废润滑油等属于危险废物（危废编号：900-214-08），经过收集后交由资质单位处置。 - 综上所述，本项目泵站改造期间的施工期污染使短期的、暂时的，一旦施工结束，施工期环境影响随之消失。企业应加强对施工过程中的管理，有专人负责环境问题，做到尽可能减少或消除对环境的不利影响。 - 9、施工期环境监理 - 为预防施工中的环境风险问题，除采取必要的污染措施后，还必须加强施工期的环境监理工作，对此，本环评对施工期提出如下环境监理要求： - （1）建设单位在签订施工承包合同时，应该将有关环保管理条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染治理和预防方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等污染防治，施工垃圾处理等内容。 - （2）建设期间业主单位应该委托具有环境保护监理资质的监理单位，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中污染防治措施和落实计划，向施工人员讲明白施工中应采取的环保措施及注意事项。 - （3）环保奖惩制度，对在施工中遵守环保措施的施工人员给予表扬和奖励，对违反环保条款，造成重大污染事故，按照有关法律、法规，追究其应该承担的法律责任。 10、施工期环境影响评价结论 施工时不可避免的将对沿线敏感点造成不良环境影响，建设单位及施工单位对此应有足够的认识并引起重视，切实遵照相关法律、法规的要求，做好本报告提出的各项污染防治措施，务必将施工期的影响降至最低，以期得到公众的谅解和支持。 总体而言，该工程施工期对环境产生一定影响。施工期的影响是暂时的、局部的，对环境的影响将随着施工的结束而消失。 - 营运期环境影响分析： - 本项目是排水防涝工程，项目营运过程中不产生新污染，建成后将带来较为明显的环境效益，主要体现为改善区域水环境质量。 1. 大气环境影响分析及污染防治措施 本项目本身在运营期不产生废气污染。不会对周围环境产生不良影响。 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目本身在运营期废水主要是泵站工作人员的生活污水。生活用水量为每天80L/人，生活污水产生量按用水量的80%计，平均每天每人排放生活污水64L/人，类比可知SS产生浓度约200-300mg/L，COD产生浓度为250-400mg/L， 则当施工高峰时， 项目施工现场每天的生活污水及污染物产生量见下表。 表 17 工作人员生活污水及污染物产生量 工作人员（人）; 用水量(t/d); 污水量(t/d); SS(kg/d); COD(kg/d). 3; 0.24; 0.192; 0.8-1.2; 1-1.6. 依托泵站先有的污水排放设施，生活污水进污水处理厂处理。 工程在运营期不会对地表水环境产生负面影响，相反还将在一定程度上改善现有湘阴县的地表水环境质量。 排水防涝工程与雨污分流改造、海绵城市建设是相互关联的，都是为了降低水体污染、保护水生态环境、提高水资源利用率。湘阴县排水防涝工程的实施，使得新雨水排放顺畅，雨水管网覆盖率显著提高，为海绵城市建设打下了良好基础，东湖、湘江和白水江等城市水系的治理，对湘阴县城区水生态环境都产生了积极的影响。 总体分析，该工程建成后将有助于消除地下水的污染途径，保护地下水环境。 3、噪声影响分析及污染防治措施 本项目运营期主要噪声污染为抢险路车辆行使产生的交通噪声和泵站运行时噪声。泵站经过墙体的隔音运行时的声音大约是75dB。 ⑴预测模式 ①基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i 声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 ②噪声源至某一预测点的计算公式 式中：L1、L2分别为距声源 r1、r2处的等效 A 声级 dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 ⑵预测结果和分析 根据上式可计算出泵站噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。 表 18 噪声预测表 时间段; 背景值; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 白天; 52.3; 75.02; 55.02; 49; 45.48; 42.98; 41.04; 35.02; 31.50; 29. 夜晚; 46.1; 75.01; 55.01; 49; 45.47; 42.97; 41.03; 35.01; 31.49; 28.99. 泵站仅在东湖水位过高时，向白水江排水环节压力防止内涝。运行时这部分噪声产生不规律和存在时间段，经过上表可知当与泵站距离达到20m时，就可达到《工业企业环境噪声污染排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准，而距离泵站最近的居民约25m，故本项目对周围声环境的影响较小。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 本项目在营运期主要固体废物为员工生活垃圾，产生量为1.5kg/d，由环卫部门及时清运。不会对周围环境产生不良影响。 5、生态影响分析 排水防涝工程与雨污分流改造、海绵城市建设是相互关联的，都是为了降低水体污染、保护水生态环境、提高水资源利用率。湘阴县排水防涝补短板工程的实施，使得城区雨水排放顺畅，雨水管网覆盖率显著提高，为海绵城市建设打下了良好基础，也为老城区远期完全雨污分流改造做好了准备，对湘阴县城区水生态环境都产生了积极的影响。 三、建设项目环保投资及环保“三同时”管理 项目总投资822.24万元，环保总投资为22.5万元，占项目总投资的2.7%。 表18 环保设施与投资一览表 时期; 项目; 主要环保措施; 污染防治效果; 投资额 （万元）. 施工期; 废水; 施工; 修筑沉淀池; 有效减少废水产生; 3. 生活; 借用当地居民厕所; 不直接排入水体; 1. 废气; 建设施工围挡，定时洒水、车辆运输时覆盖帆布; 降低扬尘影响; 5. 固废; 弃土; 尽量就地填埋，多余运到指定地点填埋; 符合城市设计规范，对环境影响小; 3. 泥浆; 容器收集后到指定地点填埋; 防止污泥排入管网，造成淤积; 2. 废润滑油; 交由资质单位处置; 对环境影响小; 1. 营运期; 噪声; 隔声、减震; 隔声、减震; 6. 固体废物; 垃圾桶; 垃圾桶; 1.5. 环保总投资; 22.5. 表19建设项目“三同时”验收一览表 治理对象; 治理措施; 治理效果及达到要求. 环境管 理与制度; 环境管 理制度; 制定相关环境保护目标管理办法、设施管理办法. 水污染 治理; 施工废水; 沉淀池收集，沉淀后回用与道路洒水; 不排入水体. 生活污水; 租用沿线已有单位设施，借用当地居民厕所; 不直接排入水体. 大气治理; 扬尘、废气; 设立高1.8m隔离围栏，租用洒水车定时洒水，建筑材料和运输车辆覆盖等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）无组织排放监控浓度限值. 噪声治理; 施工噪声、运输噪声; 合理安排施工时间、控制对高噪设备的使用；尽量避免夜间运输等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准. 固体废弃 物治理; 挖方、建筑垃圾、淤泥等; 统一收集后送 至指定渣土场; 不造成二次污染. 废润滑油; 交由资质单位处置; 对环境影响小. 生态治理; 临时用地、水土流失; 及时按要求恢复，减小开 挖量等; 临时占地及时恢复.

- 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） （ （ （ | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期：施工扬尘、施工器械、运输车辆燃油尾气 | 扬尘 | 不超界施工；合理安排施工进度；做好宣传；定时洒水；清扫、冲洗道路，限速；对挖出土方适当洒水并覆盖绿网；禁止露天堆放材料；对土方及时回填，剩余土方及时清运；地表恢复。 | 排放量及影响范围较小 |
|  |  | SO2、 NOx、 THC | 车辆限速、车辆减排，空气自然稀释 |  |
| 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀池处理 | 减轻影响 |
|  | 生活污水 | COD、BOD及SS等 | 排入污水管网 | 减轻影响 |
| 固体废物 | 施工、生活垃圾 | 施工、生活垃圾 | 用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理 | 合理处置 |
|  | 废弃土方 | 废弃土方 | 集中收集，送湘阴县垃圾场填埋和垃圾处理场 | 合理处理 |
|  | 废润滑油 | 废润滑油等 | 交由资质单位处理 | 合理处理 |
| 噪声 | 施工噪声：合理安排时间、施工设备，选择低噪声设备，定期维修设备，遵守操作规程，减少人为噪声，固定噪声源封闭操作，加强日常监督。 运营噪声：泵站运行时噪声，经过隔声、减振等措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期：施工中应严格划定施工区范围，考虑河道治理必要的占地及土方占地，必要时设置隔离设施，禁止随意占地行为；施工完成后，应由建设单位负责表层土壤的恢复工作；同时，加强对施工范围的控制，禁止任意占用耕地、绿化带，且土方占地部分涉及的树木、草坪应加以保护，禁止破坏；土方开挖部分涉及的树木，因多为杨树、柳树等景观小树，可采取整体移植的方法，选择就近树木稀疏地段种植，禁止破坏，工程完成后，能恢复植被的地表以恢复草本、灌木为主，并设明显标志牌；植被补偿以“河道两侧涉及区未利用地绿化”、“护坡部分绿化恢复”等为主进行，补偿以乔木、灌木、草坪相结合为主。 运营期：在治理工程完成后必须实施在河道两侧、护坡等地采取一定的绿化措施。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1.项目概况 本项目位于湘阴县城区，为湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程，本项目总投资822.24万元。本次湘阴县排水防涝工程共新建和改造雨水管道、箱涵共计535m，其中嵩焘路与滨湖路交汇排水顶管80m，东湖排水箱涵新增溢流口至白水江375m，芙蓉路与滨湖路立交桥排水顶管80m，东湖泵站改造1座。 - 环境质量状况 ①、 区域空气质量符合环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ②、区域地表水质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准。 ③、 区域声环境符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)的2类标准。 3. 环境影响分析 1、施工期环境影响分析 ①. 大气环境影响分析 施工期须严格对扬尘进行治理，在严格按要求落实环评提出的各项扬尘防治措施，项目施工期扬尘对周围环境的影响将得到明显的减小。项目施工机械和运输车辆会排放的少量的废气，施工机械和运输车辆应尽量使用清洁的燃料，合理安排施工路线，施工机械排放的废气量较少，而且经空气稀释后对环境的影响较小。 ② 水环境影响分析 项目施工期的污水包括施工作业产生的生产废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水和施工生活废水直排入管网。施工期污水对周围水环境的影响极小。 ③.声环境影响 项目施工期将对周边居民造成一定影响，但在采取本评价所提出的噪声防护措施后，可将施工噪声影响将得到减小，且施工噪声的影响是暂时的，将随工程施工的结束而消失。 ④. 固体废物影响分析 施工过程中产生的建筑垃圾和施工弃土送至渣土中心处理，施工人员的生活垃圾送至垃圾填埋场处理，机械维修产生的废润滑油交由资质单位处置。项目施工期固废经合理处理后，施工固废对环境影响较小。 ⑤. 生态环境影响分析 施工期对生态影响是短期、可逆、可恢复的，待全部施工结束，污染也随之消失。 2、营运期环境影响分析 ①. 大气环境影响分析 项目运营期不产生大气污染。 ②. 水环境影响分析 项目运营期不产生废水。 ③.声环境影响 泵站采取适当的噪声防治措施后后，本项目营运期的噪声影响较小。 ④. 固体废物影响分析 本项目在营运期主要固体废物为员工说活垃圾，产生量为0.5kg/d，由环卫部门及时清运。不会对周围环境产生不良影响。 - 项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），本项目为湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝工程，本项目属于鼓励类。项目符合国家的产业政策。 （2）选址合理性分析 由于洞庭湖主汛期5～8月，长江主汛期在7～9月，江湖洪水往往叠加，常常形成恶劣组合，暴发洪灾。随着近年湘阴县东湖及其他水体泥沙淤积和围湖造田，使东湖水体面积及湖容大大减少，调蓄能力大大降低。加之泵站等城市排水防涝等基础设施建设滞后，调蓄雨洪和应急管理能力不足，湘阴县城接连出现内涝。其抗灾能力还比较薄弱。为保障湘阴县人民群众的生命财产安全，提高湘阴县防灾减灾能力和安全保障水平，推进湘阴县城区嵩焘路等四处排水防涝设施建设十分必要。项目设计与规划设计条件书相符合，符合湘阴县用地规划加之其区位条件，项目选址合理可行。 6.综合结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划，平面布置合理。项目在建设和将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，在此前提下，项目的建设是可行的。 二、环境保护对策建议 1、建设单位应设专人负责项目施工期间的环境管理工作。 2、加强施工期间对污水泵站及施工沿线的基础设施、植被的保护，做好设施的恢复工作。 3、应该加强施工期环境监理工作，落实施工期环境保护措施，减轻对环境的影响。 4、规划好运输车辆的运输时间和运行路线，不影响途径路线附近居民的正常生活，定期与周围居民和单位进行沟通，及时跟踪发现和解决污染防治和控制问题。 6、加强企业管理，提高施工人员的环境保护意识，从而减少污染物的产生量。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |