国环评 乙 字第2734号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年产1万吨生物固氮肥建设项目

建设单位（盖章）：  湖南民健生物科技有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

二〇一七年十月

年产1万吨生物固氮肥建设项目工程师登记

年产1万吨生物固氮肥建设项目环境影响报告表修改说明

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置（加下划线） |
| --- | --- | --- |
| 1、完善项目编制依据，明确上夹河与湘江的关系，完善周边环境现状（包括生态环境）调查。强化分析项目公用工程依托湘阴县湘园农业种植专业合作社的可行性。 | 1、已于文本中进一步完善项目编制依据和周边环境现状调查，并强化项目公用工程的依托可行性分析。 | 1、文本第2页、4~5页。 |
| 2、核实建设内容，核实主要原料草炭含水率，据此核实各种原辅材料性状、用量、运输方式，提出原辅材料储存的相关环保要求。 | 1、已于文本中进一步核实项目建设内容，明确草炭含水率约为30%，并据此进一步核实了原辅材料的性状和用量，明确相关储存要求。 | 1、文本第6~7页、30页。 |
| 3、明确项目与湘江的最近距离，校核环境保护目标方位、距离及规模。 | 1、已于文本中进一步核实项目与湘江洋沙湖下游200m至磊石62.7km段最近距离为210m，并进一步核实环境保护目标及规模。 | 1、文本第18页。 |
| 4、核实工艺流程及产排污节点图，细化工艺过程说明，考虑干燥工段水分蒸发损耗核实物料平衡图、水平衡图。 | 1、已于文本进一步核实工艺流程和产排污节点图，并据原材料含水率进一步核实了项目物料平衡图和水平衡图。 | 1、文本第20~22页。 |
| 5、核实闪蒸、烘干、干燥等工段粉尘产生量，细化废气处理污防措施，强化直燃式热风炉、锅炉废气达标排放可靠性。 | 1、已于文本中进一步核实项目粉尘产生量，并细化生产废气的处理措施及达标可行性分析。 | 1、文本第22~24页、27页。 |
| 6、强化平面布局合理性分析，提出平面布局优化建议。 | 1、已于文本中进一步强化平面布局合理性分析，并据此提出优化建议。 | 1、文本第34页及附图。 |
| 7、在工程分析基础上，核实总量控制指标，核实环保投资和竣工验收一览表。 | 1、已于文本中进一步核实总量控制指标，并核实环保投资和竣工验收一览表。 | 1、文本第34~36页。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨生物固氮肥建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南民健生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张恒 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张恒 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区建湘北路168号东方盛典大酒店五楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18073003337 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414400 |  |
| 建设地点 | 湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 1450 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 500（依托合作社现有） |  |  |
| 总投资（万元） |  | 2200 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.55% |
| 评价经费（万元） |  | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 我国是一个农业为主的大国。历史上农业一直有施用有机肥的传统。但近年来随着我国工农业生产的日益发展，传统的有机肥生产及施用方法远远不能适应农业生产及农村经济发展的需要，从而导致对化肥的依赖性越来越大，然而，化肥的施用量并不是越多越好。近年来，我国化肥用量增加了近一倍，而粮食产量却增加不到10%，化肥利用率仅为30%左右，农民增产不增收。过多施用化肥不仅大量浪费化肥，多余的肥料还成为农产品和地下水的污染源。因此发展生态农业降低化肥施用量，提高肥料利用率，培肥土壤，确保农业持续保持高产和稳产，减少环境污染，提高农产品品质不仅是时代的需要，也是我国农业发展的必然趋势。 微生物肥料是指一类含有活的微生物并在使用中能获得特定肥料效应能增加植物产量或提高品质的生物制剂，它的作用主要靠它含有的大量有益微生物的生命活动代谢来完成，主要功能为微生物固氮。与传统肥料相比，其具有环保、绿色、改良土壤的作用，且不会造成化肥利用率降低的现象。 为了迎合市场需求，抢占一定市场份额，湖南民健生物科技有限公司拟投资2200万元租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2）新建生物固氮肥建设项目，主要将豆科固氮根瘤菌改造成能浸染各种主要作物的有效活性菌，制成通用型生物固氮肥，年产能约为1万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》，项目属于十五、化学原料和化学制品制造业 37 肥料制造，本项目属于微生物肥料，仅进行单纯的混合、烘干、分装，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日； 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》2016年5月28日； 《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； 《微生物肥料》（农业部标准，NY227-94）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年产1万吨生物固氮肥建设项目； 建设地点：湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处； 建设性质：新建。 3.2 生产规模 项目建成后主要产品方案详见表1-1。 表1-1 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 规格; 介绍. 1; 生物固氮肥; t; 10000; 干燥颗粒状、内袋塑料薄膜，外袋塑料编织袋. 注：主要功能是固氮，同时兼有解磷、解钾、解硅、刺激作物生长、防病、抗病等多种功效，取得增产、肥地、提高农产品品质和经济效益的显著效果。 3.3 项目选址及周边环境概况 本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房，建筑面积约1450m2，东侧为部分预留空地和上夹河（项目区雨水受纳水体）；南侧为荒地，西侧为堤坝路，隔路为湘江；北侧为湘阴县湘园农业种植专业合作社自用的部分厂房和已建生活办公楼。 项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目主要工程内容 本项目租赁现有已建标准化厂房（板框钢架构），建筑面积约1450m2，内部区间采用墙体隔断，员工生活依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼，相关建设内容详见表1-2。 表1-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 租赁厂房，建筑面积1450m2. 细菌培养室; 建筑面积100m2，主要进行少量培养基的配置和原始菌种的培养. 生产车间; 建筑面积900m2，采用模式流程话自动控制，设有6个发酵罐1个灭菌罐以及配套的干燥剂、混合机、造粒机、包装机等. 原材料库; 建筑面积200m2，主要用于原材料的储存，与生产车间之间设有进料口，物料由原材料库直接投入进料口，进入生产车间自动化生产线. 产品库; 建筑面积150m2，主要用于原材料的储存，. 锅炉房; 建筑面积100m2，设有1台1T的蒸汽锅炉和1台热风炉，燃生物质. 辅助工程; 办公生活区; 依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼. 公用工程; 供电; 由夹河村农村供电管网接入. 给排水; 依托厂区已有自打水井供水. 环保工程; 废气治理设施; 密闭管道+布袋除尘器+引至屋顶高空排放（排气筒1标高约15m）、密闭管道+旋风除尘器+引至屋顶高空排放（排气筒2标高约25m）. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 本项目无生产废水产生和排放；生活废水拟依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，作农肥使用. 固废治理设施; 依托已建垃圾收集池. 绿化; 依托厂区现有绿化. 3.4.2 项目依托工程内容 本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社部分标准化厂房，相关工程依托内容详见表1-3。 表1-3 项目工程依托内容一览表 工程类别; 工程名称; 依托内容. 主体工程; 生产厂房; 依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建标准化厂房，建筑面积1450m2，板框钢架式结构. 辅助工程; 员工宿舍和食堂; 依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼，不再新增占地和建构筑物. 环保工程; 生活污水; 依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建隔油池和化粪池进行处理. 3.4.3 总平面布置 本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），平面布局较为简单，细菌培养室位于租赁厂房东北角；锅炉房位于细菌培养室南侧；主要生产车间位于租赁厂房中西部，临靠广场和主要道路，内部发酵、灭菌罐位于东侧，临靠细菌培养室和锅炉房，方便接种和消毒，其余生产设备由南向北按照流线型布置；原材料仓库和产品仓库均位于生产车间南侧，临靠合作社广场和道路，方便物料的转运。平面布局详见附图。 4、主要设备 本项目主要固体原材料均从原材料仓库进料口投放，生产车间不设物料投放口，采用密闭机械流程式生产。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。主要生产设备一览详见表1-4。 表1-4 设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 闪蒸干燥机; XZG-10; 台; 1; --. 2; 气流冷却机; LG-1500; 台; 1; --. 3; 卧式螺带混合机; 2立方; 台; 2; --. 4; 带式干燥机; DW-2-10; 台; 1; --. 5; 热风炉; JDC-MF; 台; 1; 采用成型压制生物质做燃料. 6; 蒸汽锅炉; 1T; 台; 1. 7; 造粒机; KZJ-40; 台; 1; --. 8; 灭菌罐; 1000*1900; 台; 1; --. 9; 发酵罐; 1000*1900; 台; 6; --. 10; 包装机; LCS-CK1; 台; 1; --. 注：项目细菌培养室仅进行少量培养基的配置和原始菌种的培育，无相关实验检测设备。相关产品的出厂由当地农业部门负责检测、管理。 闪蒸干燥机：闪蒸干燥机是由热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。干燥好的物料被气流携带进入收尘系统进行收集处理，符合环保要求含尘量《50mg/m3的尾气由引风机排空，完成整个干燥过程，是一种集干燥、粉碎、筛分于一体的新型连续式干燥设备，特别适用于滤饼状、膏糊状、稀泥浆状物料的烘干。 带式干燥机：带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。工作原理为：物料由加料器均匀地铺在网带上，网带采用12-60目不锈钢丝网。由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺在网带上的物料，加热干燥并带走水分。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。 热风炉：本项目采用间接式热风炉，间接式热风炉的最本质问题就是热交换。热交换面积越大，热转换率越高，热风炉的节能效果越好，炉体及换热器的寿命越长。反之，热交换面积的大小也可以从烟气温度上加以识别。烟温越低，热转换率越高，热交换面积就越大。采用压制成型的生物质燃料。 蒸汽锅炉：项目设1台1T的蒸汽锅炉，用于项目灭菌罐的灭菌消毒，采用压制成型的生物质燃料。 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量（t）; 来源; 备注. 1; 草炭; 13921; 外购; 固体颗粒状，成包外购，含水率约30%. 2; 添加料; 97; 外购; 主要包含N、K、P等. 3; 石灰粉; 172; 外购; 成包外购. 4; 白糖; 5; 外购; --. 5; 传统黄豆; 1.5; 外购; --. 6; 传统土豆; 3; 外购; --. 7; 酵母片; 0.3; 外购; --. 8; 压制成型生物质燃料; 200; 外购; 当地社会化购买（含硫率0.1%）. 9; 菌种; --; 外购; 少量原始菌种，自行培养. 注：根据《危险化学品名录（2015版）》和《危险化学品重大源辨识》（GB18218-2009），上述原材料均不属于危险化学品。 以上原材料均采购成品，由厂家依托社会化运输至厂区。 主要原料介绍如下： （1）草炭：草炭是沼泽发育过程中的产物，又名“泥炭”，亦叫作“泥煤”，形成于第四纪，由沼泽植物的残体，在多水的嫌气条件下，不能完全分解堆积而成。含有大量水分和未被彻底分解的植物残体、腐殖质以及一部分矿物质。草炭是煤化程度最低的煤（为煤最原始的状态），乃有机物质。本项目选用已经过干燥、颗粒状的成品包装草炭，才市场采购。 石灰粉：石灰粉是以碳酸钙为主要成分的白色粉末状物质。 生物质压制燃料：生物质燃料作为新的商品能源已在各个行业得到了大量的使用。而且因其密度高、热值高、形状规则、流动性好，很方便的可以实现燃烧自动控制，通过专用的燃烧设备可以方便的对现有工业锅炉进行节能改造，特别是以生物质燃料替代的锅炉改造可以为企业节省大额的能源成本。 菌种：采用自生固氮菌、花生根瘤菌、大豆根瘤菌、解磷细菌、解钾细菌等作为生产菌种，这些菌种都属农业部《微生物肥料安全通用技术准则》（NY1109—2006）规定的安全无害、免作毒理学试验的菌类。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处湘阴县湘园农业种植专业合作社区域内，西侧临靠堤坝路，交通较为便捷。 （2）供电：本项目无大功率电器，拟依托合作社原有供电管网，接入当地农村电网，可以满足项目用地负荷所需。 （3）供水：本项目供水依托合作社原有自打水井供水。 （4）排水：本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），根据现场踏勘，现有厂区实行雨污分流制，西侧堤坝路一侧地势较高，雨水经雨水明渠排入项目东侧上夹河，不会进入湘江；锅炉蒸汽冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水拟依托合作社已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （5）绿化：本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不再新增占地和建构建筑物，绿化拟依托厂区现有绿化，绿化面积约500m2。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工10人，其中4人在厂区住宿（依托合作社的生活办公楼），采用一班制，每天8小时，年工作300d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不再新增占地和建构筑物。 根据现场踏勘，项目区主要为湘阴县湘园农业种植专业合作社晒场、生活办公楼厂房，其中生活办公楼1栋（2F），1层为办公，2层为宿舍；厂房1栋，建筑面积2924.06m2，北侧主要为合作社稻谷烘干设备，仅在农忙时节用于稻谷的烘干，年运行时间较短，烘干废气经处理后从顶部排放，有少量无组织粉尘逸散；南侧1450m2出租给本项目使用，地面均已硬化，内部有少量农用机械设备，无相关遗留废弃物，项目承接期间，烘干设备未运行，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘阴县现辖19个乡镇。其中有文星、樟树、界头铺、袁家铺、东塘、城西、新泉、岭北、湘滨、南湖州、长康、三塘12个镇，有静河、玉华、石塘、六塘、白泥湖、青潭、杨林寨7个乡。根据《湘阴县域村镇体系规划2008-2030》袁家铺的全部和长康镇、石塘乡、静河乡、六塘镇、白泥湖部分并入县城所在的文星镇。 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 （一）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 1、湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 2、湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 （二）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地未发现文物保护单位，基建施工过程中亦未发现地下文物、地下矿藏等。本项目位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处，人为活动较頻繁，野生动植物稀少。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江洋沙湖下游200m至磊石62.7km段; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 上夹河; 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区进行了一期环境质量监测，共设2个环境监测点（G1：项目地中央；G2：夹河村居民点），监测时间为2017年9月11~13日，监测结果详见下表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 9.11; 9.12; 9.13. 2017.9.11~13; G1; SO2; ug/m3; 26; 30; 27; 500（小时）. ug/m3; 26; 25; 29. ug/m3; 29; 24; 26. ug/m3; 29; 27; 25. ug/m3; 28; 26; 27; 150（日）. NO2; ug/m3; 23; 25; 26; 200（小时）. ug/m3; 25; 27; 23. ug/m3; 26; 28; 28. ug/m3; 24; 24; 28. ug/m3; 25; 25; 26; 80（日）. TSP; ug/m3; 115; 118; 120; 300（日）. PM10; ug/m3; 65; 67; 68; 150（日）. G2; SO2; ug/m3; 35; 38; 36; 500（小时）. ug/m3; 33; 37; 31. ug/m3; 38; 34; 37. ug/m3; 37; 39; 36. ug/m3; 36; 36; 35; 150（日）. NO2; ug/m3; 30; 33; 34; 200（小时）. ug/m3; 31; 34; 33. ug/m3; 32; 30; 31. ug/m3; 35; 30; 31. ug/m3; 32; 32; 32; 80（日）. TSP; ug/m3; 134; 135; 137; 300（日）. PM10; ug/m3; 78; 80; 76; 150（日）. 由表3-1可知，项目区SO2、NO2、TSP、PM10等检测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司对湘阴三湘船舶修造有限公司年制造5万吨船舶建设项目的现状监测数据，该项目位于项目区南侧约4km，共设2个监测断面，监测时间2016年4月14月~4月15日，能够反映项目区湘江水环境质量现状。 表3-2 项目区临靠湘江上、下游段水质监测分析表 单位：mg/L 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 4月14日; 4月15日. W1湘江：项目所涉河段上游150m; pH; 无量纲; 7.68; 7.68. 悬浮物; mg/L; 37; 34. 化学需氧量; mg/L; 12; 15. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; 2.5. 溶解氧; mg/L; 6.3; 6.2. 氨氮; mg/L; 0.042; 0.051. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01. W2湘江：项目所涉河段下游300m; pH; 无量纲; 7.75; 7.68. 悬浮物; mg/L; 46; 41. 化学需氧量; mg/L; 12; 16. 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 3.0. 溶解氧; mg/L; 5.8; 6.1. 氨氮; mg/L; 0.036; 0.040. 石油类; mg/L; 0.03; 0.03. 由上表3-2可见，湘阴三湘船舶修造有限公司年制造5万吨船舶建设项目区临靠湘江上、下游段水质良好，除SS外所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS超过了执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，主要是监测期间上游大范围降雨，造成监测断水质中SS短暂超标，经沉降后能很快恢复。在此期间，沿河河段无新增大型污染源，能够反映项目区湘江水环境质量现状。 项目区东侧上夹河为项目雨水直接受纳水体，为了了解上夹河水质，环评单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年9月19日~9月20日对上夹河进行了一期环境现状监测，共设1个监测断面，相关检测数据详见表3-3。 表3-3 上夹河水质监测分析表 单位：mg/L 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 9月19日; 9月20日. W3上夹河; pH; 无量纲; 7.63; 7.61. 化学需氧量; mg/L; 18; 16. 五日生化需氧量; mg/L; 3.7; 3.3. 氨氮; mg/L; 0.582; 0.565. 悬浮物; mg/L; 34; 30. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03. 由表3-3可知，监测期间上夹河除SS外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS超过了《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，主要是监测前期有过少量降水，造成周边地表部分泥沙冲入上夹河所致，随着悬浮物的沉降将很快恢复。 3、声环境质量现状 为了解项目区声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年9月19~20日对项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 9月19日; 9月20日. a; 车间东面; 昼间; 52.5; 53.2; 60. 夜间; 39.6; 39.8; 50. b; 场界南面; 昼间; 54.6; 54.1; 60. 夜间; 41.5; 40.7; 50. c; 场界西面; 昼间; 58.6; 58.0; 60. 夜间; 41.2; 41.8; 50. d; 场界北面; 昼间; 55.1; 54.6; 60. 夜间; 40.5; 40.1; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目现有厂区四周厂界昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不再新增建构筑物，地面基本已硬化，绿化依托合作社现有。项目周边主要为农田和沿江大堤的部分植株，生态环境较为良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处，主要保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 夹河村村民; 东北侧，55~182m; 约6户，15人; 居住; GB3095-2012 2类. 东南侧，65~491m; 约65户，200人. 地表水; 湘江; 洋沙湖下游200m至磊石62.7km; 西侧，210m; 多年平均流量2131m3/s，大河，园区西面2.3km; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 上夹河; 东侧，85m; --; 农灌; GB3838-2002 III类. 声环境; 夹河村村民; 东北侧，55~182m; 约6户，15人; 居住; GB3096-2008 2类. 东南侧，65~200m; 约25户，70人. 生态环境; 项目区周边农田; --; 约350亩; 种植; 维持原有功能、生态. 社会环境; 湘江防洪大堤; 西侧，51m; --; 防洪; 维持其正常使用.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境：湘江洋沙湖下游200m至磊石62.7km、洋沙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；上夹河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：生产车间废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新建排放标准和无组织排放监控浓度限值；锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉标准。 （2）废水：本项目锅炉水循环使用，定期补充，不外排；生活废水拟依托已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目员工生活依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼，废水经已有隔油池+化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥；锅炉水循环使用，定期补充，不外排；项目使用成型压制生物质燃料，含硫率约为0.1%，则SO2有组排放量为0.34t/a，NOx有组织排放量为0.204t/a，则项目总量控制指标建议为SO2：0.4t/a，NOx：0.3t/a |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、固氮肥生产工艺流程 原始菌种 试管培养 菌种 菌种 三角烧瓶扩大培养 发酵 制培养基 土豆、黄豆、白糖 锅炉 蒸汽 混合机 石灰粉、添加料 冷却机 闪蒸干燥机 草炭 造粒机 布料机 灭菌罐 干燥机 包装机 入库待售 菌种培养 热风炉 热风 G、W、N、S G、N、S G、N S S G 注：G、废气，W、废水，N、噪声、S、固废 图5-1 固氮肥工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）原始菌种（大豆、花生根瘤菌、解磷解钾菌）来自北京研究所，在细菌培养室内通过试管培养、三角烧瓶培养逐步扩大。 （2）采用土豆、黄豆、白糖、酵母片配置少量培养基后在灭菌罐消毒，再在发酵罐接种原始菌种培养。 （3）外购50kg包装的草炭，烘干后同石灰粉、添加料以及菌液（雾状喷入）搅拌完全后经造粒、干燥后包装入库，烘干、搅拌、造粒等工序均采用密闭管道输送，其中草炭的冷却采用自然风冷却，无相关冷却介质。 （4）设置1台1T的蒸汽锅炉，主要用于灭菌罐等的消毒和发酵罐的恒温保持，采用成型压制生物质为原料。 （5）设置1台JDC-MF间接式热风炉，主要用于闪蒸、干燥工序供应热风。 3、水平衡图 本项目采用蒸汽对发酵罐进行消毒，循环使用，不外排，定期补水，生产工序无相关生产废水排放，项目区主要废水为员工生活废水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）. 1; 住宿生活用水; 4人; 150L/人·d; 300d; 0.6; 180. 2; 办公生活用水; 6人; 80L/人·d; 300d; 0.48; 144. 3; 工业用水（冷却水）; 新鲜水; 300d，8h/d; 0.32; 96. 合计（新鲜水）; --; --; --; 1.4; 420. 则项目水平衡图详见图5-2。 新鲜用水 1T蒸汽锅炉 蒸汽消毒 1.4 0.32 损耗0.32 7.68 8 住宿生活用水 办公生活用水 损耗0.06 0.48 损耗0.048 0.6 0.54 0.432 已有隔油池 周边农户定期清掏做农肥使用 已有化粪池池 0.972 0.972 0.972 图5-2 水平衡图 （单位：m3/d） 4、物料平衡图 本项目主要大气污染物为TSP，产生于闪蒸、干燥、搅拌工序，主要成分是草炭、石灰粉和添加剂等，项目项目主要物料平衡详见图5-3。 石灰粉 草炭 生产工序 固氮肥 TSP 培养基废渣 黄豆、土豆、酵母片 布袋除尘器粉尘 添加料 白糖 19.8 13921 0.2 10000 97 14199.8 14199.8 172 3.8 5 4.8 41765 水蒸气 图5-3 物料平衡图 （单位：t/a） 主要污染工序： 施工期： 本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房,不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目员工生活依托合作社已建生活办公楼，不再新建食堂，员工均就近招募，主要废气为工艺废气。 （1）粉尘 本项目在原材料仓库设置投料口，采用料斗投料，粉尘产生量极少；项目混合、造粒工序均在设备密闭区间内进行，且喷洒菌液，成品为颗粒固氮肥，无相关粉尘排放；项目主要粉尘产生于闪蒸、烘干、干燥等程序，随着热风对物料表面的摩擦而产生，这一部分烘干废气拟经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，再从15m高排气筒1外排。考虑到个工序均在密闭条件下进行，其收集效率按100%计，布袋除尘器处理效率99%计。项目主要粉尘来源于草炭、添加料和石灰粉等原材料，类比深圳市环境科学研究所编制的德天典生物科技（深圳）有限公司坪山分公司建设项目（已草炭、石灰粉、添加料为主要原材料，通过添加菌种生产固氮肥，年产能约为3000t）的相关监测数据可知，粉尘产生量约为草炭、添加料和石灰粉投加量的0.2%，其中草炭以干燥后的实际质量计，则项目主要原料的实际物料量为10014t/a，粉尘产生量约为20t/a，有组织排放量为0.2t/a，无组织排放量约为0，风机风量约为1000m3/h，则粉尘排放浓度为83.3mg/m3。 （2）1T蒸汽锅炉和热风炉燃烧废气 本项目拟配置1台1T的蒸汽锅炉，用于消毒和供热；1台间接式热风炉，用于热风干燥，均采用成型生物质燃料，含硫率约为0.1%，燃烧废气拟合并进行处理后排放。 根据《工业源产排污系数手册》（2010年版）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉，产排污系数详见表5-2。 - 表5-2 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 - 产品名称; - 原料名称; - 规模等级; - 污染物指标; - 单位; - 产物系数. - 蒸汽/热水/其他; - 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）; - 所有规模; - 工业废气量; - 标立方米/吨-原料; - 6240.28. - 二氧化硫; - 千克/吨-原料; - 17S. - 烟尘（压块）; - 千克/吨-原料; - 0.5. - 氮氧化物; - 千克/吨-原料; - 1.02. 注：S=0.1。 - 表5-3 项目锅炉废气及污染物产生浓度 - 序号; - 污染物指标; - 原材料质量; - 产生量; - 产生浓度; - 执行标准. - 1; - 废气量; - 200t/a; - --; - 1248056m3; - --. - 2; - 二氧化硫; - 0.34t; - 272.42mg/m3; - 300mg/m3. - 3; - 颗粒物; - 0.1t; - 80.12mg/m3; - 50mg/m3. - 4; - 氮氧化物; - 0.204t; - 163.45mg/m3; - 300mg/m3. - 注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（2014年7月1日开始实行），使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。 烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按下表5-4规定执行。 表5-4 燃煤、燃油（燃轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7～＜1.4; 1.4～＜2.8; 2.8～＜7; 7～＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1～＜2; 2～＜4; 4～＜10; 10～＜20; ≥20. 烟囱允许最低高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目拟选用1t/h的蒸汽锅炉和间接式热风炉，根据表5-4可知，烟囱的最低高度约为25m。 - 由表5-3可知，以块状生物质成型燃料为原料时，由于此类燃料中含硫率极低，且燃料成块状，燃烧充分，SO2、氮氧化物不需要采取特别的措施即可达到标准值要求，项目颗粒物浓度超标，拟采用旋风除尘器（除尘效率50%计）进行处理后从排气筒2外排。 （3）发酵废气 项目细菌发酵生长过程中会产生一定量的废气，主要为CO2、H2O、CO等，产生量较小，污染物量难以核计，拟经发酵罐呼吸孔呈无组织排放，对周边环境影响较小。 （4）异味 项目草炭选用购50kg包装的成品草炭，其水分含量较少，且内部有塑料袋包裹，日常异味挥发量较少，不会对周边环境造成较大影响。 项目主要污染物产生及排放情况详见表5-5。 表5-5 项目主要大气污染物产生、处理及排放情况一览表 排放口; 产生源; 污染物; 产生量; 处理措施及效率; 排放量及排放浓度; 标准值. 排气筒1（15m，1000m3/h，0.2m）; 烘干、干燥等工序; TSP; 20t/a; 布袋除尘器 TSP：99%; 0.2t/a，83.38mg/m3; 120mg/m3. 排气筒2（25m， 0.15m）; 蒸汽锅炉+热风炉; SO2; - 0.34t; 旋风除尘器 SO2:0 NOx：0 TSP：50%; 0.34t/a，272.42mg/m3; 300mg/m3. NOx; - 0.204t; 0.204t/a，163.45mg/m3; 300mg/m3. TSP; - 0.1t; 0.05t/a，40.06mg/m3; 50mg/m3. 2、废水污染源 （1）锅炉冷却水 本项目设置1台1T的蒸汽锅炉，用于消毒和恒温，蒸汽经冷却后循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活废水 本项目员工生活依托合作社已建生活办公楼，少量住宿和生活废水约为0.972t/d，拟汇同合作社其他生活污水经已建隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。 3、噪声 项目的主要噪声源为各类加工设备，源强约70〜95dB（A）。为防止噪声污染，项目主要生产设备采取隔声、消声和减振措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。各主要噪声源强见表5-6。 表5-6 项目主要噪声源列表 噪声源位置; 噪声源; 单机源强（dB[A]）; 与项目区边界最近距离（m）; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产区; 锅炉; 75~80; 62; 1; 隔声、消声. 热风炉; 75~85; 60; 1; 隔声、消声. 混合机; 75~85; 65; 5; 隔声、减震. 闪蒸干燥机; 75~85; 65; 10; 隔声、减震. 水泵; 75~85; 65; 2; 隔声、减震. 4、固体废物 本项目主要固体废物为废包装袋、布袋除尘器除尘料、培养基废渣、含油抹布手套、生物质燃烧灰分和生活垃圾。 （1）项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约1.0t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用； （2）项目热风炉废气同热风一并经闪蒸、烘干、干燥工序后经布袋除尘器处理后从15m高排气筒1外排，布袋除尘除尘效率约99%，则除尘灰约为19.8t/a，拟回用于项目生产工序。 （3）本项目培养基配置过程中会使用部分黄豆、土豆等农作物，经压制、破碎和发酵后会产生一定量的废渣，产生量约为3.8t/a，拟集中收集后出售用于饲养场养殖。 （4）项目生产设备维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理。 （5）项目采用生物质作为燃料，年使用量约为200t，燃烧完成后会产生一定量的灰分，产生量约为10t/a，拟由附近农户拿去做农肥使用。 （6）本项目劳动定员10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生量为1.6t，经合作社已建垃圾池收集后同合作社其余生活垃圾一并交由环卫部门定期清运集中处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1T蒸汽锅炉+热风炉 | SO2 | 0.34t | 0.34t/a，272.42mg/m3 |
|  |  | NOx | 0.204t | 0.204t/a，163.45mg/m3 |
|  |  | TSP | 0.1t | 0.05t/a，40.06mg/m3 |
|  | 烘干、干燥等工序 | TSP | 20t/a | 0.2t/a，83.38mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 蒸汽锅炉 | 冷却水 | 循环使用，定期补充 | -- |
|  | 办公生活废水 | 废水量 | 311.04t/a | 汇同合作社生活污水后经已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥 |
|  |  | COD | 300mg/L、0.0933t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.00933t/a |  |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 废弃包装材料 | 1.0t/a | 出售给周边废品回收站综合利用 |
|  |  | 除尘器除尘料 | 19.8t/a | 回用于项目生产工序 |
|  |  | 培养基废渣 | 3.8t/a | 出售给周边养殖场养殖 |
|  |  | 生物质燃烧灰分 | 10t/a | 由周边农户作农肥使用 |
|  |  | 含油擦布、手套 | 0.05t/a | 经已有垃圾收集池集中收集后交由环卫部门处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.6t/a |  |
| 噪 声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有锅炉、热风炉、风机、闪蒸机等，噪声源强在75~85dB(A)之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。项目租赁已建的厂房，不再新增占地和建构筑物，绿化依托合作社现有，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 由工程分析可知，本项目生产车间废气经布袋除尘器处理后从15m高排气筒1外排，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级排放标准；蒸汽锅炉和热风炉废气经旋风除尘器处理后从25m高排气筒2外排，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014））新建燃煤锅炉污染物排放标准限值。 （1）粉尘 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，相关污染物排放数据详见上表5-5，选取主要大气污染物TSP进行预测，相关数据详见表7-1。 表7-1 排气筒1排放预测一览表 距离（m）; TSP. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0; 0. 100; 9.85E-05; 0.010939. 200; 0.002918; 0.324222. 294; 0.003902; 0.433556. 300; 0.0039; 0.433333. 400; 0.003436; 0.381778. 500; 0.002825; 0.313889. 600; 0.002305; 0.256111. 700; 0.001898; 0.210889. 800; 0.001584; 0.176. 900; 0.001339; 0.148778. 1000; 0.001147; 0.127444. 1100; 0.001005; 0.111667. 1200; 0.00089; 0.098844. 1300; 0.000794; 0.088244. 1400; 0.000714; 0.079378. 1500; 0.000647; 0.071867. 1600; 0.000589; 0.065456. 1700; 0.000539; 0.059922. 1800; 0.000496; 0.055122. 1900; 0.000458; 0.050911. 2000; 0.000425; 0.047211. 2100; 0.000395; 0.043922. 2200; 0.000369; 0.041. 2300; 0.000345; 0.038378. 2400; 0.000324; 0.036022. 2500; 0.000305; 0.0339. 2600; 0.000288; 0.031967. 2700; 0.000272; 0.030211. 2800; 0.000258; 0.028611. 2900; 0.000244; 0.027144. 3000; 0.000232; 0.0258. 3500; 0.000185; 0.020567. 4000; 0.000152; 0.0169. 4500; 0.000128; 0.0142. 5000; 0.000109; 0.012144. 294m; 最大占标率为:0.433556% 最大落地浓度：0.003902mg/m. 由表7-1可知，TSP最大落地浓度占环境标准值极低，对周边环境影响较小，能够实现达标排放。 （2）1T蒸汽锅炉和热风炉燃烧废气 本项目拟配置1台1T的蒸汽锅炉，用于消毒和供热；1台间接式热风炉，用于热风干燥，均采用成型生物质燃料，含硫率约为0.1%，燃烧废气拟合并经旋风除尘后能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014））新建燃煤锅炉污染物排放标准限值要求，从25m高排气筒2外排，满足烟囱高度设置要求。 （3）无组织排放废气 项目细菌发酵生长过程中会产生一定量的废气，主要为CO2、H2O、CO等，产生量较小，污染物量难以核计，经发酵罐呼吸孔呈无组织排放，对周边环境影响较小；项目草炭选用购50kg包装的成品草炭，其水分含量较少，且内部有塑料袋包裹，日常异味挥发量较少，不会对周边环境造成较大影响。 （4）燃料可行性分析 根据“岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案”，到2017年底，全市城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨及以下燃煤锅炉。本项目位于湘阴县夹河村，属于城市建成区以外范围，采用生物质成型压制燃料，含硫率约为0.1%，不属于高污染燃料，满足岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案的相关要求。 2、水环境影响分析 本项目锅炉水循环使用，定期补充，不外排；员工依托合作社已建生活办公楼，少量住宿和生活废水拟汇同合作社其他生活污水经已建隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。项目拟实行雨污分流制，西侧堤坝地势较高，雨水经地表明渠收集后排入东侧上夹河，主要污染物为SS，不含相关重金属和石油类，拟不另行建设初期雨水收集池。 3、噪声影响分析 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2010）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-2 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 本底值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 54; --; 53.2; 39.8; 56.63; 39.8. 南侧厂界; 51; --; 54.6; 41.5; 56.17; 41.5. 西侧厂界; 53; --; 58.6; 41.8; 59.66; 41.8. 北侧厂界; 53; --; 55.1; 40.5; 57.19; 40.5. 由表7-2可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB）。环评建议建设方通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施，项目区边界昼间最大为59.66dB，夜间最大为41.8dB，经距离二次衰减后，预计不会对周边居民造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约1.0t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用；布袋除尘除尘效率约99%，则除尘灰约为19.8t/a，拟回用于项目生产；养基配置过程中会产生一定量的废渣，产生量约为3.8t/a，拟集中收集后出售用于饲养场养殖；生物质燃烧完结后产生的灰分，产生量约为10t/a，拟由周边农户收集作农肥使用；项目生产设备维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理；生活垃圾年产生量为1.6t，拟经合作社已建垃圾池收集后同合作社其余生活垃圾一并交由环卫部门定期清运集中处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将原材料和产品露天堆放，地面均需进行硬化处理，尽量设置密闭区间进行储存，同时禁止将废弃包装材料直接燃烧。 5、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是根据国家环境保护部环发[2012]77号“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”文件精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成对人身安全与环境的影响和损害程度进行评估，进而提出可行的防范、应急与减缓措施。 环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害，环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （1）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别，不构成重大危险源。项目可能存在的风险为火灾事故，不仅造成场地内人员伤亡和设备设施的毁坏，而且会严重威胁周围的环境。 经类比，项目使用板框钢架结构，一般情况下火灾发生可能性较小，风险值处于可接收水平。发生火灾后，应迅速撤离项目区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。 为确保项目对周围环境的风险降至最小程度，其在设计、建设及运行过程中须加强风险防范措施的设计、管理。 （2）设计上采取的防范措施 ①装置尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。 ②存在火灾隐患的装置区内应设火灾报警系统。 ③设置设施完备的消防系统。 ④建立与现有安全管理体系完全接轨的管理组织机构，并设专职管理人员。 （3）运输、储存及生产过程中风险防范对策与措施 对柴油在运输、储存过程中的员工操作提出以下防范对策与措施： ①呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 ②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ③身体防护：穿一般作业防护服。 ④手防护：戴橡胶耐油手套。 （4）建议加强的防范措施 在储存设备中，解决“跑、冒、滴、漏”。如使用密闭容器；用管道输送；发现容器管理泄漏，及时修复；泄漏的局限化，当生产贮存中万一有泄漏时，为不使物质扩散，应把生产贮存场所地面连成不渗透的结构。 环评要求建设方加强管理，定期巡查，一旦发现火灾及时处置，避免污染周边地表水和地下水。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 排气筒1; TSP; 每年一次. 排气筒2; SO2、NOx、TSP; 每年一次. 厂界; TSP; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①生产工艺及装备 本项目采用国际较先进的自动化控制，粉尘无组织排放量较少，同时通过对烘干气体的控制，能进一步减少燃料的燃烧，提高热能的利用率。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电和生物质成型压制燃料，对环境影响较小，另外锅炉水要求循环利用，最大限度节约资源。 ③污染物治理 项目生活污水拟经合作社已建隔油池、化粪池处理后由周边农户定期清掏做农肥使用；生产过程中产生的废气污染物经治理后通过排气筒引至高空达标排放；各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 9、总量控制 本项目员工生活依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼，废水经已有隔油池+化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥；锅炉水循环使用，定期补充，不外排；项目使用成型压制生物质燃料，含硫率约为0.1%，则SO2有组排放量为0.34t/a，NOx有组织排放量为0.204t/a，则项目总量控制指标建议为SO2：0.4t/a，NOx：0.3t/a。 10、总平面布置图合理性分析 本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），平面布局较为简单，细菌培养室位于租赁厂房东北角；锅炉房位于细菌培养室南侧，位于项目区侧下方向，不会对合作社生活办公楼产生影响；主要生产车间位于租赁厂房中西部，临靠广场和主要道路，内部发酵、灭菌罐位于东侧，临靠细菌培养室和锅炉房，方便接种和消毒，其余生产设备由南向北按照流线型布置；原材料仓库和产品仓库均位于生产车间南侧，临靠合作社广场和道路，方便物料的转运。整体平面布局较为合理，运输方便。 11、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不新增用地和构筑物，不占用防洪道路用地，相关租赁协议详见附件。 （2）规划相符性分析 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处，西侧为堤坝路，临靠湘江，主要使用草炭、石灰粉、添加料等原材料，通过添加菌液后混合生产固氮肥，无相关生产废水外排；初期雨水排入东侧上夹河，不属于《湖南省湘江保护条例》（2013.4.1）第四十七条：在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目等严格禁止的项目，符合规划。 （3）周边条件相符性 本项目租用已建标准化厂房，周边基本为空地和未利用荒地，距离最近居民点约为55m，主要污染物种类与合作社不产生冲突性，不影响区域防洪，项目的建设与周边环境不相冲突。 综上所述，本项目利用现有已建厂房，选址是基本可行的。 12、产业政策符合性分析 本项目主要进行固氮肥的生产，属于鼓励类 一、农林业 30、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，符合国家的产业政策。 13、环保投资估算 该工程总投资约2200万元，其中环保投资约100万，环保投资约占工程总投资的4.55%，环保建设内容如表7-4示。 表7-4 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒1; 50.0; 新建. 2; 密闭管道+旋风除尘器+25m排气筒2; 30.0; 新建. 3; 车间排气扇; 5.0; 新建. 4; 生活废水; 隔油池+化粪池; --; 依托. 6; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 5.0; 新建. 7; 地下水; 地面进行硬化处理; 8.0; 新建. 8; 固废; 垃圾收集池; --; 依托. 0; 一般固废收集桶; 2.0; 新建. 合计; 100; --. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。 表7-5 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 验收执行标准. 大气; 生产区域; TSP; 密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒1（内径0.2m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级排放标准（烟尘：120mg/m3）. 蒸汽锅炉+热风炉; SO2、NO2、TSP; 密闭管道+旋风除尘器+25m排气筒2（内径0.15m）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉污染物排放标准限值（SO2：300mg/m3；NOx：300mg/m3；烟尘：50mg/m3）. 项目区; TSP; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（TSP：1.0mg/m3）. 废水; 生活办公区; 生活废水、COD、氨氮; 隔油池+化粪池; 由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥. 蒸汽锅炉; 冷却水; --; 循环使用，定期补充. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、消声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集池，环卫部门定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 含油抹布手套. 废弃包装袋; 外售废品回收站. 除尘器除尘灰; 回用于项目生产工序. 燃烧灰分; 周边农户作农肥使用. 培养基废渣; 出售给周边养殖户用于养殖.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | TSP | 密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒1（内径0.2m） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级排放标准（烟尘：120mg/m3） |
|  | 蒸汽锅炉+热风炉 | SO2、NOx、TSP | 密闭管道+旋风除尘器+25m排气筒2（内径0.15m） | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉污染物排放标准限值（SO2：300mg/m3；NOx：30mg/m3；烟尘：50mg/m3） |
| 水污染物 | 生活办公区 | 生活废水、COD、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 汇同合作社生活污水经已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥 |
|  | 蒸汽锅炉 | 冷却水 | -- | 经冷却后循环使用，定期补充 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 生产区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 废弃包装袋 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 除尘器除尘灰 | 回用于项目生产工序 |  |
|  |  | 燃烧灰分 | 周边农户作农肥使用 |  |
|  |  | 培养基废渣 | 出售给周边养殖户用于养殖 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁已建的厂房，不再新增占地和建构筑物，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不再新增占地和建构筑物，主要将豆科固氮根瘤菌改造成能浸染各种主要作物的有效活性菌，制成通用型生物固氮肥，年产能约为1万吨。项目总投资约2200万元，其中环保投资100万元，约占总投资的4.55%。 2、产业政策 本项目主要进行固氮肥的生产，属于鼓励类 一、农林业 30、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，符合国家的产业政策。 3、选址可行性 项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房（建筑面积1450m2），不新增用地和构筑物，不占用防洪道路用地；不属于《湖南省湘江保护条例》（2013.4.1）第四十七条：在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目等严格禁止的项目；周边基本为空地和未利用荒地，距离最近居民点约为55m，主要污染物种类与合作社不产生冲突性，不影响区域防洪，项目的建设与周边环境不相冲突。故环评认为本项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响 本项目租用湘阴县湘园农业种植专业合作社在湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房,不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目锅炉水循环使用，定期补充，不外排；员工依托合作社已建生活办公楼，少量住宿和生活废水拟汇同合作社其他生活污水经已建隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。项目拟实行雨污分流制，西侧堤坝地势较高，雨水经地表明渠收集后排入东侧上夹河，主要污染物为SS，不含相关重金属和石油类，拟不另行建设初期雨水收集池。 （2）废气：本项目生产车间废气经布袋除尘器处理后从15m高排气筒1外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级排放标准要求；蒸汽锅炉+热风炉废气经旋风除尘后从25m高排气筒2外排，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014））新建燃煤锅炉污染物排放标准限值；少量发酵废气和异味产生量较小，经无组织扩散后不会对周边环境造成较大影响。项目使用压制生物质燃料，不属于高污染燃料，满足岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案的相关要求。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目运营过程中会产生少量废弃包装材料，拟出售给废品回收站回收利用；布袋除尘除尘效率约99%，除尘灰拟回用于项目生产工序；生物质燃烧灰分拟由周边农户回收作农肥使用；养基配置过程中会产生一定量的废渣，拟集中收集后出售用于饲养场养殖；项目生产设备维修期间会产生少量含油擦布、手套，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理；生活垃圾年拟经合作社已建垃圾池收集后同合作社其余生活垃圾一并交由环卫部门定期清运集中处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、总量控制 本项目员工生活依托湘阴县湘园农业种植专业合作社已建生活办公楼，废水经已有隔油池+化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥；锅炉水循环使用，定期补充，不外排；项目使用成型压制生物质燃料，含硫率约为0.1%，则SO2有组排放量为0.34t/a，NOx有组织排放量为0.204t/a，则项目总量控制指标建议为SO2：0.4t/a，NOx：0.3t/a。 9、环评总结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，选址基本合理，建设单位在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将原材料露天堆放，禁止将废弃包装袋直接燃烧； 4、进一步加强生产工艺的改进，减少能耗、物耗； 5、严禁对湘江排放废水。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

湖南民健生物科技有限公司年产1万吨生物固氮肥建设项目

环境影响报告表专家评估意见

2017年10月20日，湘阴县环境保护局在湘阴县主持召开了《湖南民健生物科技有限公司年产1万吨生物固氮肥建设项目环境影响报告表》技术评审会，参加会议的有建设单位湖南民健生物科技有限公司、评价单位长沙振华环境保护开发有限公司等单位的领导和代表，会议邀请了三位专家（名单附后）组成技术审查组，与会代表和专家察看了工程现场，听取了建设单位关于项目建设背景情况的说明，环评单位介绍了环评报告表的编制内容，会议经充分认真讨论，形成如下评审意见：

- 工程概况

本项目租赁湘阴县湘园农业种植专业合作社位于湘阴县白泥湖园艺场和夹河村交汇处的部分标准化厂房，建筑面积约1450m2，东侧为部分预留空地和上夹河（项目区雨水受纳水体）；南侧为荒地，西侧为堤坝路，隔路为湘江；北侧为湘阴县湘园农业种植专业合作社自用的部分厂房和已建生活办公楼。项目总投资：2200万元。

表1-2  项目组成及建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 租赁厂房，建筑面积1450m2 |  |
|  | 实验室 | 建筑面积100m2，主要进行少量培养基的配置和原始菌种的培养 |
|  | 生产车间 | 建筑面积900m2，采用模式流程话自动控制，设有6个发酵罐1个灭菌罐以及配套的干燥剂、混合机、造粒机、包装机等 |
|  | 原材料库 | 建筑面积200m2，主要用于原材料的储存，与生产车间之间设有进料口，物料由原材料库直接投入进料口，进入生产车间自动化生产线 |
|  | 产品库 | 建筑面积150m2，主要用于原材料的储存， |
|  | 锅炉房 | 建筑面积100m2，设有1台1T的燃油蒸汽锅炉和1台直接式高净化热风炉（燃油） |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 依托湖南民健生物科技有限公司已建生活办公楼 |
| 公用工程 | 供电 | 由夹河村农村供电管网接入 |
|  | 给排水 | 依托厂区已有自打水井供水 |
| 环保工程 | 废气治理设施 | 密闭管道+布袋除尘器+引至屋顶高空排放（排气筒1标高约15m）、密闭管道+引至屋顶高空排放（排气筒2标高约15m） |
|  | 噪声治理设施 | 设备减震、隔声 |
|  | 废水治理设施 | 本项目锅炉水循环使用，定期补充，不外排；少量设备清洗时经沉淀池沉淀后回用于地面洒水抑尘，不外排；生活废水拟依托已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，作农肥使用 |
|  | 固废治理设施 | 依托已建垃圾收集池 |
|  | 绿化 | 依托厂区现有绿化 |

二、修改意见：

1、完善项目编制依据，明确上夹河与湘江的关系，完善周边环境现状（包括生态环境）调查。强化分析项目公用工程依托湘阴县湘园农业种植专业合作社的可行性。

2、核实建设内容，核实主要原料草炭含水率，据此核实各种原辅材料性状、用量、运输方式，提出原辅材料储存的相关环保要求。

3、明确项目与湘江的最近距离，校核环境保护目标方位、距离及规模。

4、核实工艺流程及产排污节点图，细化工艺过程说明，考虑干燥工段水分蒸发损耗核实物料平衡图、水平衡图。

5、核实闪蒸、烘干、干燥等工段粉尘产生量，细化废气处理污防措施，强化直燃式热风炉、锅炉废气达标排放可靠性。

6、强化平面布局合理性分析，提出平面布局优化建议。

7、在工程分析基础上，核实总量控制指标，核实环保投资和竣工验收一览表。

三、报告编制质量

报告表编制规范、内容较全面，标准适用得当，工程分析清楚，污防措施可行，评价结论总体可信，报告表在按专家意见修改完善后可以上报审批。

专家：吴正光（组长）、张利军、张金刚（执笔）

2017年10月20日