建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产20000根水泥电杆建设项目

建设单位（盖章）： 湖南金一电力通信器材有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：二〇一八年四月

湖南金一电力通信器材有限公司年产20000根水泥电杆

- 建设项目环境影响报告表专家评审意见说明

- 根据本地社会经济发展状况及同类型产品项目分布销售情况进一步分析项目建设必要性。

- 已分析项目建设必要性，见P1-2。

- 补充说明电杆产品的有关产品质量标准及检测要求。

- 补充说明了电杆产品的有关产品质量标准及检测要求，详见P6-7。

- 核实六塘水库功能，说明六塘水库与本项目的关系，项目是否属于饮用水源保护范围,分析项目选址的合理性。

- 核实并说明了六塘水库与本项目的关系，见P17；分析了项目选址的合理性，见P39。

- 细化环境空气、声环境环保目标。说明环境敏感点距项目地的方位、距离、居民户数人数。补充农灌渠为本项目的水环境保护目标并说明农灌渠与六塘水库的关系，同时核实水体评价适用标准。如本项目地表径流水进入六塘水库则应补充监测六塘水库水质。

- 细化环保目标，补充了农灌渠为保护目标并说明了农灌渠与六塘水库的关系，核实了水体评价适用标准。详见P17。

- 核实加料过程中粉尘排放量，鉴于操作及设施不同，粉尘排放量不同，建议类比同类同设备企业的污染物排放数据，并据此分析是否设置大气污染防护距离。

- 分析并核实了粉尘排放量及是否设置大气污染防护距离，详见P34。

- 核实蒸养工艺冷凝水产生排放及防治措施，强化雨污分流分析，补充初期雨水处置措施分析。

- 核实了冷凝水产生排放及防治措施，强化了雨污分流分析，见P36。

- 根据周边山地地形，核实锅炉烟囱高度是否设置合理。

- 核实了烟囱的设置高度，见P35。

- 核实污染物排放总量控制指标的合理性，明确其总量来源。

- 核实了污染物排放总量控制指标的合理性并明确了其总量来源，见P35.43。

- 分析说明废机油回用于电杆脱模的合规性，并进一步核实固体废物种类、数量，并分析各类固废处置措施的可行性。

- 分析并核实了固体废物种类、数量，分析说明了废机油回用电杆脱模的合规性，详见P38。

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

九、结论与建议	39

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  项目总平面布置

附图4  项目现场监测布点图

附图5  项目周边环境现状图

附件:

附件1  专家评审意见

附件2  委托书

附件3  环境监测报告和质量保证单

附件4  环评申请报告

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000根水泥电杆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金一电力通信器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 甘申根 |  |  |  |  | 联系人 |  | 甘申根 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874028066 |  | 传真 | 0730-5172288 |  |  |  | 邮编 | 414600 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3129其他水泥品制造 |  |  |
| 总用地面积 | 8600m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | 600m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 800 | 其中环保投资(万元) |  |  | 16 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价费（万元） |  |  |  |  | 预设投产日期 |  | 2018年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 电线杆顾名思义就是架电线的杆。出现于各个农村－田野－马路－街道，是早期中国重要的基础设施之一。后由于钢筋和混凝土的发展，结合技术上的探究，运用离心力的原理制造，钢筋混凝土锥形水泥杆、等径水泥电线杆代替了大部分木杆，水泥电杆坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂。 混凝土电杆以其成本低、施工方便、使用寿命长及免维护等无可替代的优势，广泛应用于电力架空输变电线路、铁路接触网支柱、广播通讯、市政照明等工程中，发挥了巨大的作用。经过几十年的发展，我国目前已经成为世界上使用混凝土电杆最多的国家。从上世纪五十年代到九十年代，由于国家钢材十分短缺，限制使用铁塔，新建330 千伏及以下的线路和变电站，在平原及丘陵地区要求采用混凝土电杆，并且设计和试验成功了500 千伏φ500 的等径预应力拉线杆塔，在500 千伏葛常株线路工程中应用，φ550 等径预应力混凝土电杆在东北地区500 千伏元锦辽线路工程中试用。由于普遍存在严重的纵向裂缝，近十年来，在330（220）千伏的输变电工程建设中，已很少采用混凝土电杆，甚至连110 千伏、35 千伏的输变电工程也采用铁塔。但从1998 年开始实施的农村电网改造、户户通工程、新农村建设、农村电网完善、农网升级等一系列工程，有力地推动混凝土电杆在农配网建设改造中的应用，在也带来了混凝土电杆产业的蓬勃发展。湘阴县地区正处飞速发展改造中，混凝土电杆产业的发展与建设对湘阴县有着很大的推助力。 湖南金一电力通信器材有限公司是一家专业从事水泥电杆生产的企业。投资800万在湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区）建设年产20000根水泥电杆项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）,本建设项目为十九、非金属制品业-第50项-砼结构构件制造、商品混凝土加工，属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托长沙振华环境保护开发有限公司对年产20000根水泥电杆建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），地理坐标为东经：113°00′94″；北纬：28°72′51″。厂房东面道路为和谐路，靠近省道S308线，交通便利。地理位置见附图。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产20000根水泥电杆建设项目 建设单位：湖南金一电力通信器材有限公司 项目位置：湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区） 占地面积：8600m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资800万元，其中环保投资16万元，占总投资的2% - 平面布置 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区）。加工厂房在北侧，厂房东侧是原料堆场，厂房中部主要由蒸养、搅拌、离心几个核心工艺区组成。厂房西侧为钢筋加工、成型区。项目生产车间内各生产工序相互连通，过道便于材料运输。大门主入口设于厂房南侧，便于原料及成品的运输。厂房外西南侧依次为厕所、澡堂、食堂、宿舍和办公室。东南侧主要为试验室、半成品堆放区和成品堆放区。 项目总平面布置见附图。 （3）项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 面积; 单位; 备注. 主体工程; 净化车间; m2; 2000; 砖混一层. 半成品车间; m2; 542; 砖混一层. 实验室; m2; 30; 砖混一层. 辅助工程; 办公用房; m2; 4; 砖混一层. 厨房; m2; 30; 砖混一层. 卫生间; m2; 8; 砖混一层. 配电房; m2; 20; 砖混一层. 员工宿舍; m2; 300; 砖混一层. 公用工程; 给水; 生产用水与生活用水均来源于自来水管网. 排水; 经化粪池处理后用作周边百姓种菜. 供电; 由城市供电管网供给. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气经15m 烟囱高空排放；食堂油烟经油烟净化装置处理；工业粉尘通过布袋除尘处理。. 废水治理; 实行雨污分流，设置初期雨水池；经化粪池处理后用作周边百姓种菜. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声，加强绿化. 固废治理; 生活垃圾集中后交由村环卫统一转移填埋. 水泥包装袋集中后出售给收购商. 钢筋边角料收集后出售给收购商. 废机油经处理后回用于电杆脱模. 绿化面积; 600m2. （4）主要经济技术指标 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 8600. 2; 总建筑面积; m2; 3200. 3; 绿化面积; m2; 600. 4; 总投资; 万元; 800. 5; 环保投资; 万元; 16. 6; 劳动定员; 人; 30. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料均外购获得，主要有钢筋、水泥、砂石等，原辅材料及消耗情况见表1-3： 表1-3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 年耗量; 单位; 来源; 备注. 1; 水泥; 4760; t/a; 外购; /. 2; 砂石; 19800; t/a; 外购; /. 3; 水; 434.3; t/a; 自来水管网; /. 4; 钢筋; 624; t/a; 外购; /. 5; 液化气; 6.3; 万m3/a; 外购; /. 7; 生活用水; 900; m3/a; 自来水管网; /. 8; 电; 28; 万KWh/a; 当地电网; /. 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌成浆体后能在空气或水中硬化，用以将砂石等散粒材料胶结成砂浆或混凝土。 液化石油气：主要是碳氢化合物所组成的，其主要成分为丙烷、丁烷以及其他的烷烃等。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 离心机; 单机组; 6; 台. 2; 转杆车; 1; 台. 3; 钢筋定长切断机; SHB16型; 1; 台. 4; 搅拌机; JZM650; 1; 台. 5; 承压蒸汽锅炉; WNSO.5-1.0-Y.Q; 1; 台. 6; 电动葫芦门式起重机; MH5T-20 A-3; 1; 台. 7; 电动单梁起重; LDA10-12.16A3; 1; 台. 8; 对焊机; UN1-100; 1; 台. 9; 电焊机; ZX7—500; 1; 台. 10; 电阀墩拉油泵; AJ0510T-CA; 2; 台. 11; LD液压钢丝墩头器; LD-20; 1; 台. 12; 墩头器; LD-10; 1; 台. 13; 张拉机（千斤顶）; ZB2*2/150; 1; 台. 14; 电阀张拉油泵; 200T; 12; 台. 15; 钢筋调直机; GT4-8; 1; 台. 16; 骨架成型机; 7Q400; 1; 台. 17; 打圈机; TYD-300A-8; 1; 台. 18; 绕螺旋筋机; L1/23-1.5GQ; 1; 只. 19; 电杆钢模; ￠190*12m; 6; 条. 20; 电杆钢模; ￠190*10m; 4; 条. 21; 电杆钢模; ￠150*8m; 4; 条. 22; 电杆钢模; ￠150*7m; 4; 条. 23; 电杆钢模; ￠150*10m; 2; 条. 24; 电杆钢模; ￠230*12m; 3; 条. 25; 电杆钢模; ￠230*15m; 2; 条. 26; 电杆钢模; ￠230*18m; 3; 条. 27; 电杆钢模; ￠190*9m; 2; 条. 28; 电杆钢模; ￠310*6m; 2; 条. 29; 电杆钢模; ￠310*9m; 2; 条. 30; 自动喂料机; G20-1.5tGQ; 1; 台. 31; 装载机; 2L918; 1; 台. 32; 高压冷水清洗机; XM-80; 1; 台. 33; 气体压缩机*空压机; 7.5KW; 1; 台. 34; 电杆蒸汽养护池; 12m*2m*2.4m; 2; 台. 经查，上述设备中无《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）淘汰类及限制类中所提及的落后生产工艺装备。 （7）产品方案 本项目产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案 序号; 名称; 产品产量（根/a）; 规格; 备注. 1; 7m电杆; 2000; 150*7米; /. 2; 8m电杆; 6000; 150*8米; /. 3; 10m电杆; 1200; 150*10米; /. 4; 10m电杆; 5000; 190*10米; /. 5; 12m电杆; 5000; 190*12米; /. 6; 15m电杆; 200; 190*15米. 7; 18m电杆; 200; 190*18米; /. 8; 12m电杆; 200; 230*12米; /. 9; 18m电杆; 200; 230*18米; /. 根据厂方提供的资料，本项目三小时脱模一批水泥电杆，每批模具内电杆数量为34根。每天可制作68根水泥电杆。 产品原材料标准及技术要求 水泥电杆主要标准实行（GB 4623-2014）环形混凝土电杆 a、水泥 预应力杆采用不低于53.5MPa的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、或不低于42.5MPa的快硬硅酸盐水泥，其性能应符合GB175、GB199、GB748及GB1344规定。采用43.5MPa以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、其性能应符合GB175、GB1344、GB748。 b、集料 砂子采用中粗，石子采用碎石，其质量应分别符合GB/T 14684、GB/T 14685的规定，并符合GBJ204的规定。预应力并应符合GBJ204的规定。 c、外加剂 掺入混凝土中的外加剂，其性能应符合GB8076的规定，严禁掺入氯盐类外加剂 d、钢筋 预应力钢筋采用冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级、冷拉Ⅳ级、Ⅴ级（热处理）钢筋、甲级冷拔低碳钢丝、刻痕钢丝和钢铰丝、碳素结构钢，其性能应分别符合GB1499、GB5223、GB5224和GB4463的规定 非预应力钢筋采用I级、II级钢筋，其性能应分别符合GB700，GB701的规定 e、混凝土 预应力电杆离心混凝土的设计强度不低于C50级离心混凝土的设计强度不低于C40级，出厂时混凝土强度等级应不低于设计强度的80％。 f、 结构要求 保护层厚度不得小于17mm；钢板圈接头端顶部必须有混凝土保护层，电杆在正常使用时，在10年以内外环筋不应出现外露锈蚀现象。 环形混凝土电杆钢筋骨架加工应符合GB4623-2006的规定。 技术要求 a、预应力杆纵横不允许有裂缝，非预应力杆允许有横纹，其裂缝宽度不得超过0.05mm。 b、边摸合缝处漏浆深度不大于3mm，每处长不大于100mm，累计长不大于杆长4%，钢板圈与杆身结合面漏浆深度不大于3mm，环向长不大于1/6周长，纵向长不大于20mm c、根端碰伤或漏浆，环向长不大于1/6周长，纵向长不大于20mm d、不允许出现内、外表面漏筋，内表面砼塌落，蜂窝。 e、麻面、粘皮总面积不大于1%。 f、预留孔周围砼损伤深度不大于4mm。 g、钢板圈焊口距离大于10mm。 4、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为生产用水、锅炉补充水和员工生活用水，均来源于自来水管网，其水量、水质均可满足本项目正常供水的需求。 （2）排水工程 本项目排水主要为生活用水排水，经化粪池处理后排出用作周边百姓种菜。 （3）供电工程 本项目电源由旭日村现有供电系统提供。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为30人，一班10小时制，全年工作日300天。在厂内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设地点位湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），属新建厂房，场地为荒地，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 （2）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （3）气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 （4）水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023--2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 （5）生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目地进行了环境监测。 - 监测点位：G1—项目地北侧100m； G2—项目地东南侧100m； （2）监测时间：2018年1月24-26日、 （3）监测因子：SO2、NO2、TSP。 具体监测统计结果见表3-1。 表3-1 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 1.24; 1.25; 1.26. 项目地北侧100m处; SO2; 日均值; 0.036; 0.030; 0.039; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.023; 0.028; 0.021; /; /; 0.08. TSP; 日均值; 0.152; 0.148; 0.152; /; /; 0.3. 项目地东南侧100m处; SO2; 日均值; 0.041; 0.035; 0.043; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.034; 0.037; 0.030; /; /; 0.08. TSP; 日均值; 0.167; 0.173; 0.169; /; /; 0.3. 备注. 由上表得知，所有监测点SO2、NO2、TSP的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量状况 本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目地西侧80m农灌渠进行地表水环境质量监测。 （1）监测断面：W1项目地西侧80m农灌渠上游100m； W2项目地西侧80m农灌渠下游100m。 （2）监测时间：2018年1月24-26日。 地表水监测结果见表3-2、表3-3。 表3-2 项目地西侧80m农灌渠上游100m监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W1; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 1月24日; 6.75; 0; 0; 6～9. 1月25日; 6.73; 0; 0. 1月26日; 6.70; 0; 0. 溶解氧; 1月24日; 5.3; 0; 0; ≥2. 1月25日; 5.5; 0; 0. 1月26日; 5.7; 0; 0. 化学需氧量; 1月24日; 12; 0; 0; ≤40. 1月25日; 15; 0; 0. 1月26日; 13; 0; 0. 五日生化需氧量; 1月24日; 2.5; 0; 0; ≤10. 1月25日; 2.7; 0; 0. 1月26日; 2.3; 0; 0. 氨氮; 1月24日; 0.280; 0; 0; ≤2.0. 1月25日; 0.275; 0; 0. 1月26日; 0.263; 0; 0. 总磷（以P计）; 1月24日; 0.04; 0; 0; ≤0.4. 1月25日; 0.04; 0; 0. 1月26日; 0.04; 0; 0. 石油类; 1月24日; ND; 0; 0; ≤1.0. 1月25日; ND; 0; 0. 1月26日; ND; 0; 0. SS; 1月24日; 24; 0; 0; /. 1月25日; 20; 0; 0. 1月26日; 26; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; ND; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; ND; 0; 0. 2017年4月; ND; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 1月24日; 4900; 0; 0; ≤40000. 1月25日; 4900; 0; 0. 1月26日; 4900; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 表3-3 项目地西侧80m农灌渠下游100m监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W2; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 1月24日; 6.42; 0; 0; 6～9. 1月25日; 6.50; 0; 0. 1月26日; 6.49; 0; 0. 溶解氧; 1月24日; 5.3; 0; 0; ≥2. 1月25日; 5.0; 0; 0. 1月26日; 5.3; 0; 0. 化学需氧量; 1月24日; 19; 0; 0; ≤40. 1月25日; 18; 0; 0. 1月26日; 18; 0; 0. 五日生化需氧量; 1月24日; 2.9; 0; 0; ≤10. 1月25日; 2.8; 0; 0. 1月26日; 3.2; 0; 0. 氨氮; 1月24日; 0.364; 0; 0; ≤2.0. 1月25日; 0.357; 0; 0. 1月26日; 0.360; 0; 0. 总磷（以P计）; 1月24日; 0.05; 0; 0; ≤0.4. 1月25日; 0.05; 0; 0. 1月26日; 0.05; 0; 0. 石油类; 1月24日; ND; 0; 0; ≤1.0. 1月25日; ND; 0; 0. 1月26日; ND; 0; 0. SS; 1月24日; 25; 0; 0; /. 1月25日; 20; 0; 0. 1月26日; 23; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; ND; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; ND; 0; 0. 2017年4月; ND; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 1月24日; 9400; 0; 0; ≤40000. 1月25日; 9400; 0; 0. 1月26日; 9400; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 监测结果表明，西侧农灌渠两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年1月24-25日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 1.24; 厂界东面; 53.1; 45.2; 60（昼），50（夜）; 达标. 1.25; 54.2; 45.1. N2; 1.24; 厂界南面; 56.4; 47.6. 1.25; 55.8; 44.8. N3; 1.24; 厂界西面; 52.3; 43.1. 1.25; 53.7; 41.7. N4; 1.24; 厂界北面; 51.7; 41.8. 1.25; 52.6; 42.4. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），新建厂房进行生产。项目环境保护目标为周边居民、六塘水库详见表3-5，环境保护目标分布图见下图。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 居民; 西北面80m; 居民，3户，约10人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民; 西北面200m; 居民，10户，约30人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民; 东南面120mm; 居民，11户，约32人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 六塘水库; 东面200m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 农灌渠; 西面80m; 灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 居民; 西北面80m; 居民，3户，约10人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民; 西北面200m; 居民，10户，约30人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民; 东南面120mm; 居民，约11户，约32人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 生态环境; 山; 西南面; 涵养水源; ——. 社会环境; 省道S308线; 南面180 m; 公路干线; ——. 本项目位于六塘水库大坝下方，不在保护范围内，农灌渠处在项目地西侧，同样位于六塘水库大坝下方，水流不会流向六塘水库，所以不会影响六塘水库水质。 北 居民 项目拟建地 80m 六塘水库 山 200m 120m 180m 居民 省道308 图1 项目环境保护目标示意图

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类类水质标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：生产废水、生活废水无外排。 - 废气：主要是原料下料粉尘及锅炉废气。原料下料粉尘执行《水泥工业 大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中无组织排放监控浓度限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；锅炉废气执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）。 - 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本项目锅炉废气中 SO2、NOx的排放量分别为 25.2kg/a、375.5kg/a。需要向当地环保部门购买NOx的总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下： G、N、W、S 基础工程 主体工程 竣工验收 注：图中N表示噪声；G表示废气；W表示废水；S表示固废。 图2施工期的工艺流程及产污情况图示 施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。 （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：施工期产生的余泥、渣土等建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾； 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目年产20000根水泥电杆建设项目，其生产工艺流程及产污情况图示如下。 水泥 G 混凝土配料搅拌 砂石 堆场仓 N、G 水 N N 骨架成型 高强钢筋 浇灌、合模 拉直 离心成型 N N 蒸模 蒸汽 锅炉 成品 注：图中N表示噪声；G表示废气。 图3 电杆成品生产工艺流程及产污图 2、工艺流程简述 （1）原料储存与输送：将袋装水泥放放入水泥存放区，砂石由汽车运至厂房北侧，卸载至砂石堆场，生产时人工铲至配料斗。 （2）配料与搅拌：水泥、砂石、水按一定配比加水在混凝土搅拌机中，搅拌均匀； （3）成型：将高强钢筋拉直，制作成钢筋骨架，放入已整理好的电线杆模具中；将混合好的混凝土导入放有钢筋骨架的模具，盖好模具，放在离心机上离心一段时间后，模具内即形成空心水泥电线杆。 （4）蒸模：模具一端中心插入蒸汽管，蒸汽蒸养一定时间，本项目每3小时可脱模一批水泥电杆，每次可脱模34根，每天可脱模68根水泥电杆。 （5）自然养护：打开模具，用废机油脱模，取出水泥电线杆运输至堆场堆放洒水养护，完成成品。 3、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为生产用水、生活用水、锅炉补充用水及蒸养工艺冷凝水。 生产用水主要为加入搅拌机的水量，根据厂方提供的资料，用水量为434.3t/a。锅炉补充用水按热锅炉蒸发量的2%计算，锅炉处理量为560t/a，补充水量为11.2t/a。 水泥电杆养护过程中会产生冷凝水，冷凝水为清净废水，产生量较小，根据厂方提供的资料，冷凝水产生量为0.2t/a，经养护区地面沟渠收集后用作抑尘处理。 生活用水来源于自来水管网。本项目员工30人在厂内食宿，年工作日300天，按照每天100L/d计算。项目生活用水量为900t/a，污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约720t/a。生活污水经化粪池处理后用于附近百姓浇灌菜地。 项目水平衡图见下图： 180 900 生活用水 化粪池 浇灌菜地 720 生产用水 434.3 产品 1345.7 434.3 11.2 锅炉用水 11.2 冷凝水 处理扬尘 0.2 图4 水量平衡图（m3/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）和汽车和施工机械尾气等。 扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。 （2）水环境污染 本项目施工期所产生的污水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。其中基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算；施工人员生活污水中污染物较简单，主要污染物为SS、NH4-N、BOD5、CODcr。 生活污水：施工期高峰时有工人10人，均不在场区食宿。建设期为3个月，生活用水量以50L/（人•d）计，为0.25t/d。排水量一般按用水量的80%计算，排放的生活污水每天约为0.2，总排放量为 36t。经化粪池处理后可直接用于周边农灌。其中各种污染指标浓度见表5-1。 表5-1 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; 200mg/L; 250mg/L; 100mg/L; 25 mg/L. 产生量(t/a); /; 0.006; 0.008; 0.003; 0.001. （3）噪声污染 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-2、表5-3。 表5-2 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪声源. 1; 平整、开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 2; 建筑施工; 起重机、电锯. 表5-3 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 挖掘机; 84; 5. 推土机; 86; 5. 卷扬机; 92; 5. 空压机; 80; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 升降机; 86; 5. （4）固体废物 本项目施工过程中基础开挖、道路建设等将采取高挖低填，尽量使挖方和填方保持平衡，减少工程取土弃渣。根据现场勘踏，本项目地块地势有高有低，挖方量与填方量基本可以保持平衡。 建筑垃圾主要包括一些废砖瓦、废硬化水泥块、碎木块等，项目总建筑面积为8600m2，按每施工建设100m2的建筑面积平均产生1t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为86t。 施工人员生活垃圾：本项目高峰期施工人数按10人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，预计施工期3个月，则施工期产生生活垃圾0.45t/a。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 本项目废气主要分为三部分。一为工业粉尘，主要为砂石卸载产生的粉尘及水泥下料时的粉尘；二为锅炉燃烧过程产生的废气；三为厨房产生的厨房油烟。砂石原料堆场位于厂房内部，设有遮挡棚，经过厂房定期洒水抑尘，粉尘产生量较少；产品堆场主要露天堆放水泥电 线杆成品，且该区域风速小，产生粉尘极少。因此不考虑堆场粉尘。 - 工业粉尘 砂石在卸载过程产生的粉尘，主要成分为颗粒物。砂石堆场位于厂房东侧。根据建设方提供资料，原料砂石用量为 19800t/a，砂石卸载粉尘产污系数为0.05kg/t，则项目砂石料卸载粉尘为 990kg/a。 水泥用量为 4760t /a。根据1989年J.A奥里蒙出版的《逸散性粉尘控制技术》，水泥下料时的粉尘产污系数为0.05kg/t，则项目水泥下料粉尘为238kg/a。 则工业粉尘量为1228 kg/a（1.23t/a）。 - 锅炉废气 根据现场踏勘，本项目锅炉燃料为液化气，本项目设有一台0.5t/h的燃气锅炉，该种锅炉耗气量约为35m3/h供应蒸模过程中所需的蒸汽。锅炉以液化气为燃料，根据建设单位提供资料，锅炉每天使用6h，工作时间为300天，液化气用量约为6.3万m3/a。燃料中含硫量（S）以200毫克/立方米计，锅炉燃烧废气产生量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表计算，见表5-4。燃气锅炉大气污染物产生情况见表5-5。 表5-4 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 液化气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 375170.58. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 59.61. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 表5-5 燃气锅炉大气污染物产生情况一览表 序号; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 工业废气量. 1; SO2; 25.2kg/a; 17.2; 236.4万m3/a. 2; 氮氧化物; 375.5kg/a; 183.5. （3）食堂油烟 根据厂方提供的资料。30人在厂区内食堂用餐，食堂采用清洁能源液化气作为燃料。根据类比分析，员工消耗食用油量按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为27g，一年以300天计，油烟年产生量为8.1kg。食堂设1个灶台，每天工作2h，油烟产生浓度为1mg/m3。经油烟净化装置处理，油烟去除率为75%，则油烟的排放量为2.03kg/a，排放浓度为0.25mg/m3。 2、废水污染源分析 本项目生产废水基本不外排，生产过程中水泥电杆养护过程中会产生冷凝水，冷凝水为清净废水，产生量较小，根据厂方提供的资料，冷凝水产生量为0.2t/a，经养护区地面沟渠收集后用作抑尘处理。 本项目安排员工30人在项目区食宿，年工作300天，生活用水量按照100L/人·d计算。则本工程生活用水量为3m3/d(即900m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为2.4m3/d(即720m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为216.3kg/a、216.3kg/a、143.7kg/a、21.6kg/a、11.3kg/a。 - 噪声污染源分析 本项目噪声主要来自机械设备运转产生的噪声。项目几种高噪声设备的 源强见表5-6。 表5-6 营运期主要机械设备噪声源强 序号; 机械设备; 数量; 噪声级; 位置. 1; 搅拌机; 1; 70; 生产区. 2; 离心机; 1; 80; 生产区. 3; 钢筋切割机; 1; 70; 生产区. 4; 锅炉风机; 1; 80; 生产区. 4、固体废物污染源分析 运营期产生的固废主要为职工生活垃圾、水泥包装袋、钢筋边角料和废机油。 （1）生活垃圾 本项目员工人数为30人，在厂区内食宿，生活垃圾量按每人每天1kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为9t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由村环卫统一转移填埋。 （2）水泥包装袋 本项目水泥采用袋装水泥，在水泥堆放区堆放。根据厂方提供的资料，水泥包装为50kg/袋，袋产生量约为100000个/a。将其统一收集，集中后交由有资质的回收机构处理。 （3）钢筋边角料 本项目在进行骨架制作时会产生少量的钢筋边角料，按用量的0.1%计算，产生量为62.4kg/a。收集后出售给收购商。 （4）废机油 本项目机械设备运行中会产生废油，属于危险废物，一般产生量为0.1t/a，代码为HW08，采用“乳化剂OE-100”把废机油和1-4倍的水乳化在一起做成脱模剂，乳化剂OE-100（Engine Oil Emulsifier OE-100）是一种新型乳化剂，它对机油具有优异的乳化性。把它按照一定的比例加入废机油中，机油即可和水乳化，形成稳定的油包水乳化体系，可用做水泥混凝土、加气块脱模剂等。将做好的脱模剂用于电杆脱模。对周围环境不造成影响。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工期扬尘 | / | / |  | 扬尘 |
|  | 运营期 | 工业粉尘 | 粉尘 | 1.23t/a |  | 0.012t/a，0.8mg/m3 |
|  |  | 锅炉废气 | SO2 | 25.2kg/a, 17.2mg/m3 |  | 25.2kg/a, 17.2mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 375.5kg/a, 255.3mg/m3 |  | 375.5kg/a, 183.5mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 8.1kg/a， 1mg/m3 |  | 2.03kg/a， 0.25mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工期（生活） | NH3-N | 25mg/L，0.001t |  | 经化粪池处理后用于附近百姓浇灌菜地 |
|  |  |  | SS | 200 mg/L，0.006t |  |  |
|  |  |  | COD | 250mg/L，0.008t |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L，0.003t |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | NH3-N | 30 mg/L | 0.022t/a | 经化粪池处理后用于附近百姓浇灌菜地 |
|  |  |  | COD | 300 mg/L | 0.216t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  |  | SS | 300 mg/L | 0.216t/a |  |
|  |  | 生产废水 | 冷凝水 | 0.2t/a |  | 处理扬尘 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 86t |  |  | 废弃的建筑材料回用于其他建设工程，不可利用的应交村环卫处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.45t |  |  | 生活垃圾统一收集后，由村环卫进行处理 |
|  | 运营期 | 员工 | 生活垃圾 | 9t/a |  | 交村环卫转移填埋 |
|  |  | 水泥包装袋 | 包装袋 | 100000个/a |  | 出售给收购商 |
|  |  | 钢筋边角料 | 边角料 | 62.4kg/a |  | 出售给收购商 |
|  |  | 废机油 | 废油 | 0.1t/a |  | 回用于电杆脱模 |
| 噪声 | 施工期：施工期噪声污染源主要来自挖掘机等机械设备，施工期噪声为80~100dB（A） 运营期：主要为机械设备噪声，噪声源强在70-80dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响：营运期间，项目产生的废水经处理达标且均不排入周围环境，对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 1、施工期水环境影响分析 施工人员不在项目内食宿，在施工期间，施工人员日常生活排放的生活污水约为 0.4t/d，施工生活污水经化粪池处理后可直接用于周边农灌，由于项目施工期相对较短，随着施工期的结束对周围环境的影响也随之结束，对周围环境无影响。 施工期的废水主要来自施工废水。项目施工期的废水如果处理不当，将对周围环境产生一定的影响。施工期水污染防治措施： （1）施工时要尽量做好各项排水、截水的设计，做好必要的防护坡及引水渠。 （2）在施工现场地内应构筑相应容量的集水沉砂池和截、排水沟，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水、施工废水，经过沉砂、除砂、隔油处理后，回用于施工用水。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）有关施工现场水环境污染防治的其他措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 通过上述措施，可以减小施工期水环境影响。 2、施工期环境空气影响分析 （1）施工期大气环境影响分析 ①施工扬尘 据有关调查显示，一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表7-1所示。 表7-1 不同速度和地面清洁程度时的汽车扬尘（单位kg/km·辆） P(kg/m²) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1973; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 ②运输车辆及施工机械尾气 运输车辆和施工机械动力源为柴油，所以排放的尾气主要的污染物有CO、HC、NOx、SO2。 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气、车辆运输过程的扬尘等，都会给周围大气环境带来污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、SO2和扬尘，其中扬尘污染最严重。 施工过程扬尘污染的危害不可忽视。浮于空中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，会影响景观。 洒水抑尘是减少扬尘的主要方式，抑尘效果明显，通过洒水抑尘和及时清扫施工场地和施工道路，减轻施工期间的扬尘及运输车辆尾气对周边的环境的影响。 （2）施工期大气污染防治措施 控制施工期的大气污染主要是控制扬尘、动力机械及运输车辆的废气排放。 ①抑制扬尘 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70％左右。 为进一步减少扬尘，本环评建议采取如下措施： Ａ、施工车辆出入路线应避开最近的敏感点，为减少施工过程中扬尘对环境的影响，应加强管理，文明施工。施工区应配备简易洒水车等洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水，防止应干燥大风而引起大量扬尘。 Ｂ、从事施工垃圾运输应采取密闭式运输车辆或采取覆盖措施，在运输泥沙、余泥等建筑材料时不宜装得过满，防止洒在道路上，造成二次污染；工地应配备车辆车轮洗刷设备或者在进出口处设置低洼水池，对进出运输车辆的车轮、车身表面进行清除，以减少粉尘对环境的影响。 Ｃ、施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。运输砂石料、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料等发生扬尘的车辆应覆盖篷布，应密闭存放或采取覆盖等措施，防止跑冒洒漏。 采取上述措施后，施工期扬尘对周围环境的影响较小。 ②净化运输车辆及施工机械尾气： 施工现场的燃油机械设备，通过使用优质燃料、安装尾气净化器使其尾气合标排放。 ③对施工废气可采取以下控制措施来降低其影响范围及程度： 1）加强施工现场环境管理，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并使用棚布等覆盖；粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，否则应按规定设置1.8m高的围护设施，并采用有效的防扬尘措施，如定期洒水抑尘，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 2）按国家四部委规定，项目所需混凝土应使用商品混凝土，可大大减少粉尘排放量。 3）谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，车辆出场需将轮胎等冲洗干净，不得带泥砂出现场。 4）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业处和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 5）施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 6）当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期声环境影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。为了了解施工机械噪声在不同距离处对环境的影响，本环评采用A声级进行预测，预测模式如下： 设备的噪声值分别代入预测模式中进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次环评假设有3台机械同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 施工期单台、多台机械设备噪声预测值具体预测值见下表7-2、7-3。 表7-2 单台机械设备的噪声预测值（单位：dB(A)） 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 混泥土送泵; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66.5; 64; 60.4. 电焊机; 93; 89; 83; 77; 75; 69; 65.5; 63; 59.3. 升降机; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 59; 55.4. 表7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值（单位：dB(A)） 距离; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 噪声预测值; 90.9; 84.9; 78.9; 76.9; 70.9; 67.4; 64.9; 61.3. 从表7-2预测结果可知，单台机械设备运转时，距离噪声源约100m才能达到建筑施工场界噪声限值，但一般在建筑施工时，很少单台机械设备独立施工，会有多台机械设备同时运转。从表7-3的预测结果可知，多台施工机械同时运转时，距离噪声源约150m方可达到建筑施工场界噪声限值，在场界约150m范围内的人员将受到不同程度的影响，若为夜间施工，对周围环境的影响更为严重。 （2）施工期噪声污染防治措施 ①在建筑施工期间的不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制；另外施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，并服从有关环保部门的监督； ②采取较先进、噪声较低机械设备或带隔声、消声的设备，避免多台施工机械同时开工，高噪声作业区应远离地块边界，并对设备定期保养，规范操作； ③为减少施工过程中噪声对环境的影响，应加强管理，文明施工，在施工前，将施工场地四周用围墙将施工区与外界隔开，并适当加高施工围墙，在项目四周设置临时声屏障； ④施工单位合理安排施工时间，高噪声设备不在作息时间中午（12：00-14：00）和夜间（22：00-7：00）作业，将噪声级大的工作尽量安排在白天，尽量避免夜间施工； ⑤运输车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，尽量减少交通堵塞。 在采取上述噪声污染控制措施后，工程施工对周围声环境质量的影响可以接受。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是施工余泥，废弃材料等。 建筑施工过程中所产生的污染问题主要是工程剩余土方问题，其产生于建筑施工的基础工程施工阶段的开挖作业。废弃土方会造成土壤侵蚀、植被破坏、资源损失、景观破坏和水土流失等不利影响。同时施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、施工剩余废物料等，如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途洒漏泥土，则会污染街道和公路，影响市容和交通。弃土在堆放和运输过程中，如处置不好，则会污染环境。开挖弃土清运车辆如走交通干线，不但会给沿线地区增加车流量，尘土的撒漏也会给交通环境卫生带来影响。开挖弃土若无组织堆放、倒弃，遇上暴雨冲刷，则会造成水土流失。泥浆水夹带施工场地的水泥、油污等进入水体，造成水体污染。 此外，建筑工地施工过程中会产生大量施工剩余废物料等。除金属建材和部分木材、竹材经再加工后可在利用外，其他固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理。 为防止施工期固体废物对环境造成较大影响，可采取以下防治措施： （1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 （2）施工活动开始前，施工单位要向环境保护或村环卫提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理处置。 （3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收利用，以节约宝贵的资源。 （4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防治工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （5）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 一般情况下，建设项目施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位和施工单位的高度重视，切实做好防治措施，使其对环境的影响减至最低限度。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 （1）工业粉尘 根据建设方提供资料，原料砂石用量为 19800t/a，砂石卸载粉尘产污系数 为 0.05kg/t，则项目砂石料卸载粉尘为 990kg/a。水泥用量为 4760t /a。根据1989年J.A奥里蒙出版的《逸散性粉尘控制技术》，水泥下料粉尘产污系数为0.05kg/t，则项目水泥下料粉尘为238kg/a。则工业粉尘为1228 kg/a（1.23t/a），尤其对工作人员产生不利影响。本项目将粉尘经风机吸收至布袋除尘器收集处理，收集效率为99%，除尘装置的除尘效率可以达到99％以上，其风量为5000m3/h，本次环评以收集效率99%计，除尘效率以99%计，故本项目有组织粉尘产生量为1.22t/a。粉尘产生浓度约为80.53mg/m3（一年以300天计，一天以10小时计），故粉尘无组织粉尘排放量为0.012t/a。 粉尘经配备的布袋除尘器收集处理后，其排放浓度为0.8mg/m3（排放量0.012t/a），可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放浓度的要求，对周围环境的影响较小。 无组织粉尘排放量为0.012t/a。根据本项目特点，车间保洁方式采用洒水抑尘方式。 大气防护距离 根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中有关规定，本项目需计算大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。选取参数见下表。 表7-2 面源参数调查清单 排放源; 长度（m）; 宽度（m）; 排放高度（m）; 执行标准; 标准来源; 排放量. 车间; 20; 10; 10; 0.5mg/m3; GB4915-2013; 0.012t/a. 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）规定要求，经软件计算，结果如下表： 图7-1 大气防护距离计算结果 根据计算本项目无组织排放的废气无超标点存在。故无需设置大气防护距离。 故本项目粉尘通过布袋除尘器处理后于粉尘排气口排放，对大气环境影响较小。 （2）锅炉废气 根据现场踏勘，本项目锅炉燃料为液化气，本项目设有一台0.5t/h的燃气锅炉，该种锅炉耗气量约为35m3/h供应蒸模过程中所需的蒸汽。锅炉以液化气为燃料，根据建设单位提供资料，锅炉每天使用6h，工作时间为300天，液化气用量约为6.3万m3/a。燃料中含硫量（S）以200毫克/立方米计，锅炉燃烧废气产生量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表计算，见表7-4。燃气锅炉大气污染物产生情况见表7-5。 表7-4 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 375170.58. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 59.61. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 表7-5 燃气锅炉大气污染物产生情况一览表 序号; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 工业废气量. 1; SO2; 25.2kg/a; 17.2; 236.4万m3/a. 2; 氮氧化物; 375.5kg/a; 183.5. 根据工程分析，项目锅炉废气各污染物产生量和产生浓度分别为：SO2 产生量为 25.2kg/a，浓度为 17.2mg/m3；NOx产生量为375.5kg/a，浓度为183.5mg/m3。项目锅炉为新建锅炉，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准，烟囱高度不能低于8米。大气污染物排放情况见表7-6。 表7-6 燃气锅炉大气污染物排放情况 污染物; 排放量; 排放浓度mg/m3; 排放标准浓度mg/m3; 是否达标; 工业废气量. SO2; 25.2kg/a; 17.2; 50; 达标; 236.4万m3/a. 氮氧化物; 375.5kg/a; 183.5; 200; 达标. 由上表可知，锅炉废气中各污染物浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，锅炉废气经锅炉房15米烟囱高空排放。根据实地勘察，本项目拟建地比周边环境地势高，烟囱离山不远，山地地形为低矮山地，设置15米烟囱可以满足条件，对周边大气环境影响较小。 （3）食堂油烟 根据厂方提供的资料。30人在厂区内食堂用餐，食堂采用清洁能源液化气作为燃料。根据类比分析，员工消耗食用油量按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为27g，一年以300天计，油烟年产生量为8.1kg。食堂设1个灶台，每天工作2h，油烟产生浓度为1mg/m3。经油烟净化装置处理，油烟去除率为75%，则油烟的排放量为2.03kg/a，排放浓度为0.25mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 综上所述，该项目投入运营后，产生的大气污染物经过采取治理措施后，对大气环境的影响大大降低，项目的废气治理措施可行。 2、水污染防治措施及可行性分析 本项目采取雨水分流制，并且设置了初期雨水池在厂边，雨水经管道流入初期雨水池。雨水池中的雨水可以用于抑尘处理。 本项目生产废水基本不外排。生产过程中水泥电杆养护过程中会产生冷凝水，冷凝水为清净废水，产生量较小，根据厂方提供的资料，冷凝水产生量为0.2t/a，经养护区地面沟渠收集后用作抑尘处理。 本项目安排员工30人在项目区食宿，年工作300天，生活用水量按照100L/人·d计算。则本工程生活用水量为3m3/d(即900m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为2.4m3/d(即720m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为216.3kg/a、216.3kg/a、143.7kg/a、21.6kg/a、11.3kg/a。 综上，本项目废水对地表水环境不造成影响。 3、声污染防治措施及可行性分析 项目营运期噪声主要为机械设备噪声。项目设备均固定在相应支架上，主要产噪设备均位于生产车间内部，且厂房墙体封闭，并且对墙壁做了特殊隔音处理，故综合考虑室内设备减震、距离衰减及墙体隔声的因素，噪声经上述措施处理后可降低20dB(A)。根据建设单位提供资料，本项目员工实行1班8小时制。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表： 表7-7 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A); 达标. 1; 东厂界; 昼间; 53.7; 38.9; 52.0; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 45.1; /; 45.1. 2; 南厂界; 昼间; 56.1; 42.3; 50.0. 夜间; 46.7; /; 46.7. 3; 西厂界; 昼间; 53.0; 41.8; 51.3. 夜间; 42.6; /; 42.6. 4; 北厂界; 昼间; 54.6; 42.8; 57.9. 夜间; 44.7; /; 44.7. 由上表可知，项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： （1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性，尽量选用高效低噪设备，对于噪声较高的设备应与设备出售厂房协商提供配套的降噪措施。 （2）将各设备均安装于生产车间内，固定在相应支架上，进行基础减震和墙体隔声。 （3）加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 （4）高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （5）加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 在采取以上措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固体废物污染防治措施及可行性分析 （1）生活垃圾 本项目员工人数为30人，在厂区内食宿，生活垃圾量按每人每天1kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为9t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由村环卫统一转移填埋。 （2）水泥包装袋 本项目水泥采用袋装水泥，在水泥堆放区堆放。根据厂方提供的资料，水泥包装袋产生量为100000个/a。将其统一收集，集中后出售给收购商。 （3）钢筋边角料 本项目在进行骨架制作时会产生少量的钢筋边角料，按用量的0.1%计算，产生量为62.4kg/a。收集后出售给收购商。 （4）废机油 本项目机械设备运行中会产生废油，属于危险废物，代码为HW08，采用“乳化剂OE-100”把废机油和1-4倍的水乳化在一起做成脱模剂，乳化剂OE-100（Engine Oil Emulsifier OE-100）是一种新型乳化剂，它对机油具有优异的乳化性。把它按照一定的比例加入废机油中，机油即可和水乳化，形成稳定的油包水乳化体系，可用做水泥混凝土、加气块脱模剂等。将做好的脱模剂用于电杆脱模。对周围环境不造成影响。 项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），地理坐标为东经：113°00′94″；北纬：28°72′51″。厂房东面道路为和谐路，靠近省道S308线，交通便利。交通便利。项目地区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。本项目位于六塘水库大坝下方，不在保护范围内，农灌渠处在项目地西侧，同样位于六塘水库大坝下方，水流不会流向六塘水库，所以不会影响六塘水库水质。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标；项目产生的废气、固废经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 因此选厂的选址是总体可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区）。加工厂房在北侧，厂房东侧是原料堆场，厂房中部主要由蒸养、搅拌、离心几个核心工艺区组成。厂房西侧为钢筋加工、成型区。项目生产车间内各生产工序相互连通，过道便于材料运输。大门主入口设于厂房南侧，便于原料及成品的运输。厂房外西南侧依次为厕所、澡堂、食堂、宿舍和办公室。东南侧主要为试验室、半成品堆放区和成品堆放区。 项目平面布局合理，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。场区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），项目主要生产水泥电杆，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，该项目不属于限制类、淘汰类。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 4、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目不存在重大危险源，环境风险在可接受的范围内。本评价针对项目提出具体的风险防范措施和管理要求： （1）厂区管理 ① 坚持“预防为主”的方针，操作人员必须严格按操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ② 按国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。建立健全健康的安全环境管理制度，指定相关责任人。 ③加强车间的安全环保管理，定期对所有职工进行安全环保的教育和培训。提高职工对安全环保的认识。 ④ 建设单位应加强设备的保养及维护，保持各设备良好稳定运行，加强运行期间的日常监督，定期进行安全检查，同时加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，降低事故发生概率。 （2）液化气罐管理及风险防范措施 ①液化石油气罐使用必须定岗、定人、定位，不懂使用方法不得使用。点火使用前检查开关、胶管、钢瓶是否漏气，发现漏气及时处置（气瓶未关严及时拧紧气阀或更换胶管）。 ②气源管口与钢瓶周边不得存放其它易燃易爆物品。 ③使用操作必须“先点火，后开气”，以防发生回火爆轰。使用完毕，关好角阀或供气管道阀门，再关炉具开关。 ④存放液化石油气瓶，不得靠近热源与电器设备。 运输液化石油气瓶时，不得与其它物品混装，必须固定位置，以防因气瓶撞击引发爆炸与火灾。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见下表。 表7-8 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 5、环境保护管理 （1）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本工程环保项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 （2）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 （3）环境管理机构组成 根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 6、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-9 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; Leq(A); 每年一次; 厂界. 废气; TSP; 每年一次; 厂界. SO2、NOx; 每年一次; 15m烟囱排气口. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 7、总量控制 按照湖南省“十三五”主要污染物排放总量控制要求，实施总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物，这四项属于约束性指标，指导性指标为VOCs。 本项目为水泥电杆生产项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后用于附近居民种菜，本项目 SO2、NOx的排放量分别为25.2kg/a、375.5kg/a，因此本项目需要向当地环保部门申请NOx污染物排放总量控制指标。 8、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为800万，环保方面的投资约为16万，环保投资占工程总投资的2%。 为了便于本项目的自主环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-10 环保工程验收内容一览表 序号; 项 目; 金 额（万元）; 治理效果. 1; 搅拌机、离心机隔声、减震、消音; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2; 锅炉废气15m烟囱高空排放; 5; 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）. 3; 油烟净化装置; 1; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 4; 布袋除尘器; 4.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 5; 生活垃圾回收装置; 0.5; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）. 合计; 16. 2、项目环境保护“三同时”验收 项目环境保护“三同时”验收建议项目及内容见表7-11 表7-7 项目环境保护“三同时”验收项目表 “三同时”验收项目; 治理验收内容; 监测内容; 执行标准. 废气; 工业粉尘; 粉尘; 原料下料粉尘执行《水泥工业 大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 锅炉废气; SO2、氮氧化物; 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）. 厨房; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 固体废物; 生活垃圾 收集设施; 处置去向; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）. 水泥包装袋; 出售给收购商; /. 钢筋边角料; 出售给收购商; /. 废机油; 回用于电杆脱模; /. 噪声治理; 搅拌机减震，消音，设置整体隔声罩并加装隔声材料; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工人员生活污水 | 施工生活污水经化粪池预处理后用于周边农灌 | 对附近水体无影响 |
|  |  | 施工废水 | 沉沙、除渣和隔油 | 循环利用 |
|  | 废气 | 施工废气 | 洒水、道路清扫、密封运输 | / |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 用低噪声设备或采用消声器、消声管或声障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 大 气 污 染 物 | 工业粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 锅炉废气 | SO2、NOx | 15m烟囱高空排放 | 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 农田灌溉 |
|  | 生产用水 | 冷凝水 | 经养护区地面沟渠收集 | 处理扬尘 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由村环卫处理 | 无影响 |
|  | 废机油 | 废油 | 回用于电杆脱模 |  |
|  | 钢筋边角料 | 边角料 | 出售给收购商 |  |
|  | 水泥包装袋 | 包装袋 | 出售给收购商 |  |
| 噪 声 | 噪声主要是机械设备产生的噪声，经设置整体墙壁降噪处理、隔声罩、消声、减震等噪声治理措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位前面有一片空地，可以种植绿化，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化环境。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），地理坐标为东经：113°00′94″；北纬：28°72′51″。厂房东面道路为和谐路，靠近省道S308线，交通便利。占地面积8600m2。项目总投资800万元，环保投资16万元，劳动定员30人，实行1班10小时制，年工作300天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目地进行了环境监测。监测结果表明，所有监测点SO2、NO2、TSP的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目地西侧80m农灌渠进行地表水环境质量监测。监测结果表明，西侧80m的农灌渠两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。表明项目所在区域环境地表水质量良好。 声环境质量现状：本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年1月24-25日分昼间、夜间对项目厂周四界噪声进行了连续监测，结果表明本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期的污染因素主要有：施工工地的废水影响及水土流失影响；建筑工地的余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水和工地污水；施工过程的施工扬尘的影响；施工机械的噪声影响。这些都会给周围环境造成不良的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，应加强施工管理，限制施工机械的工作时间，文明施工、文明装运，并对建筑固体废弃物、污水进行妥善处理，使建设期间对外环境的影响减至最低限度。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目营运期间产生的废气主要为工业粉尘、锅炉废气和厨房油烟。工业粉尘通过布袋除尘，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中无组织排放标准，锅炉废气通过15m烟囱高空排放，可达到《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）排放标准；厨房油烟经油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目实行雨污分流，设置了初期雨水池，雨水经收集进入初期雨水池。营运期产生废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后用于周边百姓种菜。生产废水基本不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，无超标现象。营运期间设备运行时产生的噪声经厂房隔声、植被吸声、距离衰减后对外环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为水泥包装袋、钢筋边角料、废机油和生活垃圾。水泥包装袋统一收集，集中后出售给收购商；钢筋边角料经收集后出售给收购商；废机油经过回用于电杆脱模；生活垃圾统一收集，集中后交由村环卫统一转移填埋。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 污染物排放总量分析 本项目为水泥电杆生产项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后用于附近居民种菜，由于本项目 SO2、NOx的排放量分别为 25.2kg/a、375.5kg/a。本项目需要向当地环保部门申请NOx污染物排放总量控制指标。 6、项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），项目主要生产水泥电杆，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，该项目不属于限制类、淘汰类。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区），地理坐标为东经：113°00′94″；北纬：28°72′51″。厂房东面道路为和谐路，靠近省道S308线，交通便利。本项目位于六塘水库大坝下方，不在保护范围内，农灌渠处在项目地西侧，同样位于六塘水库大坝下方，水流不会流向六塘水库，所以不会影响六塘水库水质。 项目地区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标；项目产生的废气、固废经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别；项目产生的废水无外排，对水源地无影响。 因此选厂的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目建设地点位于湖南省岳阳市湘阴县六塘乡旭日村（六塘片区）。加工厂房在北侧，厂房东侧是原料堆场，厂房中部主要由蒸养、搅拌、离心几个核心工艺区组成。厂房西侧为钢筋加工、成型区。项目生产车间内各生产工序相互连通，过道便于材料运输。大门主入口设于厂房南侧，便于原料及成品的运输。厂房外西南侧依次为厕所、澡堂、食堂、宿舍和办公室。东南侧主要为试验室、半成品堆放区和成品堆放区。 项目平面布局合理，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。场区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程验收制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收。 （2）企业应加强管理，制定严格工艺操作规程，确保安全生产，防范污染事故的发生。 （3）切实落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。加强生产车间通风，保证职工良好的工作环境。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日