国环评证乙字第2701号

建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 年产15万平米家具生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南福湘木业有限责任公司 |

湖南润美环保科技有限公司

编制日期：2018年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.	行业类别—按国标填写。

4.	总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万平米家具生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南福湘木业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐自平 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 周祥 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县界头铺镇香山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574753352 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湘阴县界头铺镇香山村芙蓉北路以西现有厂区内，直接利用木门生产项目原用原材料仓库作为生产厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 木制家具制造 C2110 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4600 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 26.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 14.72% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 湖南福湘木业有限责任公司（以下简称“福湘木业”）位于湘阴县界头铺镇，下有湖南福湘涂料化工科技有限公司和湖南福湘家居有限公司2家子公司，现有厂区占地面积18万平方米，是一家生产环保细木工板、白乳胶为主导产品，以环保胶合板、油漆涂料为配套产品，集科研、生产、营销于一体的现代化饰材生产民营企业。福湘木业自1993年成立以来，产品种类逐步扩充，企业规模逐渐扩大，现有产品及生产规模包括细木工板（50000m3/a）、白乳胶（1200t/a）、水性涂料（800t/a）、清漆（500t/a）、稀释剂（500t/a）、固化剂（220t/a）及室内木门（6000套/a）。 福湘木业现有厂区经过多年生产经营，企业规模逐渐扩大，先后3次办理了环评手续，并取得环评批复，分别是《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》（2005年）、《湖南福湘涂料化工科技有限公司年产1300吨水性涂料与年产720吨稀释剂与固化剂涂料生产线项目环境影响报告表》（2008年）、《福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目环境影响报告表》（2010年），上述项目均已通过了竣工环保验收。 福湘木业 “年产6000套室内木门建设项目”建于厂区南部，建设内容包括1栋实木复合门车间、1栋木门车间（含喷漆房）、1栋原料库及1栋产品库。福湘木业现将木门项目原材料库和成品库合二为一调整至原成品库内（原材料和成品分区进行堆存），腾出1栋标准厂房布设家具生产线，进行家具加工生产。 本项目产品方案为年生产移门5万平米和柜体10万平米，采用工艺为免漆木板→切割→打孔→组装→检验→入库待销，无喷涂、酸洗、磷化工艺。由于项目动工建设前未按国家相关规定开展环评工作，湘阴县环保局于2017年11月17日下达了《行政处罚决定书》（湘阴环罚字[2017]115号）（附件7）。受湖南福湘木业有限责任公司委托，湖南润美环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，并编制完成《年产15万平米家具生产线项目环境影响报告表》，并于2018年1月21日通过专家审查，我公司根据专家意见认真修改完善后，呈上报批。 二、现有工程基本情况 福相木业生产厂区内现有工程包括“木板生产项目”和“木门生产项目”。本项目原材料免漆木板绝大部分由“木板生产项目”提供，少量定制柜体所用原料外购；本项目生产及仓储场地则为“木门生产项目”原使用的原辅材料仓库。本次环评收集了福湘木业木板生产项目及木门生产项目的环评文件及竣工环保验收文件（附件3~附件6），结合实地踏勘情况对现有工程进行描述。 1、木板生产项目基本情况 ⑴、木板生产项目基本情况 木板生产项目位于厂区北部，建设情况见表1-1。 表1-1 木板生产项目建设情况一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产厂房; 共建有5栋标准厂房，占地面积约10000m2; 厂区北端3栋为细木工板生产区，厂内设2条细木工板生产线，年产木工板120万张，原辅材料及成品在标准厂房内分区存放. 2栋布局白乳胶生产线，1条白乳胶生产线，年产白乳胶1200t，，原辅材料及成品在标准厂房内分区存放. 辅助工程; 锅炉房; 木板生产区域北侧设置锅炉房，1台4t/h生物质锅炉. 办公楼; 办公楼位于大门南侧，3F，建筑面积为8000 m2. 研发中心; 研发中心位于厂区东北角，3F. 宿舍; 福湘木业在生产厂区南侧一路之隔设有职工宿舍区，共建有3栋员工倒班宿舍. 公用工程; 给水; 全厂用水由厂区水井供给，厂内已建成完善的供水管道，主供水管径为D N200. 排水; 污水经分质预处理后汇入厂区污水处理系统集中处理，达标后排至香山村农灌渠，径流约14.5km后汇入湘江. 供电; 厂区用电由湘阴县袁家铺镇220万伏变电站提供，厂区设有SCB9-500/10变压器. 环保工程; 废气; 锅炉废气采用麻石水膜处理后经45m排气筒排放；车间粉尘经布袋除尘器处理后高空排放；白乳胶车间有机废气采取车间通风方式外排. 噪声; 高噪声设备采取消声、隔声、减震措施. 废水; 员工生活污水经化粪池预处理后，进入厂区废水处理站集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区北侧香山村农罐渠，最终汇入湘江. 车间卫生废水经隔油沉淀预处理后，汇入厂区污水处理系统进一步处理. 固废; 生产过程中产生的木质边角料及除尘器收集的木质粉尘经收集后外售综合利用；废包装材料经收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运. ⑵、木板及白乳胶生产工艺简述 福湘木业细木工板生产规模为120万张/年，白乳胶1200t/a。 细木工板生产工艺为：“芯条干燥→制拼板芯→板芯砂光→单板涂胶→组胚→预压→修补→热压→坯板砂光→坯板检验→涂胶贴表板→二次预压→二次预热→裁边→贴面板检验→抛光打码→成品板检验→打包入库待销”。 白乳胶生产工艺为：“PVA溶解、高速分散高岭土→调节pH值→乳化→加单体聚合→保温→混合→降温→加防霉剂→检测包装入库待销”。 ⑶、木板生产项目主要原辅材料消耗 木板生产项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 木板生产项目原辅材料及能耗情况一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源. 一; 细木工板生产线. 1; 杉木拦板; 2200; M3; 外购. 2; 杨木拼板; 10000; M3; 外购. 3; 单板; 20000; M3; 外购. 4; 环保胶; 1000; t; 厂内自产. 二; 白乳胶生产线. 1; 高岭土; 300; t; 苏州. 2; 聚乙烯醇; 228; t; 湖南湘维有限公司. 3; 醋酸乙烯; 90; t; 湖南湘维有限公司. 4; 玉米淀粉; 225.6; t; 诸城兴茂玉米有限公司. 5; 防霉剂; 15.6; t; 省内外化工市场. 6; 乳化剂; 15.6; t; 省内外化工市场. 7; 醇酸树脂; 45.6; t; 省内外化工市场. 8; 二甲苯; 22.8; t; 省内外化工市场. 9; 固化剂; 22.8; t; 省内外化工市场. 10; 苯丙乳液; 75.6; t; 省内外化工市场. 11; 纯丙乳液; 45.6; t; 省内外化工市场. 12; 金红石型钛白粉; 30; t; 省内外化工市场. 13; 重钙; 75.6; t; 省内外化工市场. ⑷、木板生产项目主要生产设备清单 木板生产项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 木板项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 一; 细木工板生产线. 1; 砂光机; /; 2台. 2; 预压机; /; 2台. 3; 锯板机; /; 1套. 4; 生物质锅炉; 2t/h，ZDL4-1.25Ⅱ; 1台. 5; 发电机组; /; 1台. 6; 空气压缩机; /; 1台. 7; 电锯; /; 1套. 8; 叉车; /; 1台. 9; 涂胶机; /; 2台. 二; 白乳胶生产线. 1; 搪瓷反应釜; BK3000; 1台. 2; 搪瓷反应釜; BK2000; 4台. 3; 不锈钢反应釜; BK2000; 1台. 4; 不锈钢反应釜; BK5000; 1台. 5; 不锈钢反应釜; BK6000; 1台. 6; 高速分散机; FDT-2B; 2台. 7; 不锈钢列管换热器; 15m2; 3台. 8; 清水输送泵; LR80-60-160; 2台. 9; 不锈钢磁力驱动泵; 25ZH3.2-32P; 3台. 10; 不锈钢料罐; 1120×1200; 8台. ⑸、木板生产项目环保手续办理情况 福湘木业于2005年5月委托长沙市环科所编制了《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》，于2005年5月取得湘阴县环保局审批意见，2008年3月通过湘阴县环保局验收。环评批复及验收意见详见附件3、附件4。 2、木门生产项目基本情况 ⑴、木门生产项目基本情况 木门生产项目位于生产厂区南部，建设情况见表1-4。 表1-4 木门项目情况一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产厂房; 建有3000m2木工车间，4000 m2喷漆车间，原材料5000 m2仓库，成品仓库1200 m2。年生产木门6000套. 辅助工程; 办公楼; 办公楼位于大门南侧，3F，建筑面积为8000 m2. 宿舍; 福湘木业在生产厂区南侧一路之隔设有职工宿舍区，共建有3栋员工倒班宿舍. 公用工程; 给水; 全厂用水由厂区水井供给，厂内已建成完善的供水管道，主供水管径为D N200. 排水; 污水经分质预处理后汇入厂区污水处理系统集中处理，达标后排至香山村农灌渠，径流约14.5km后汇入湘江. 供电; 厂区用电由湘阴县袁家铺镇220万伏变电站提供，厂区设有SCB9-500/10变压器. 环保工程; 废气; 喷漆废气采用水帘式漆雾净化机+活性炭吸附处理后经1根15m排气筒排放；木材加工粉尘经布袋除尘器处理后高空排放；PVC粉尘经集气罩收集后与木质粉尘共用1根排气筒排放；涂胶工序有机废气采取车间通风方式外排. 噪声; 高噪声设备采取消声、隔声、减震措施. 废水; 漆雾净化废水经絮凝沉淀处理、员工生活污水经化粪池预处理后，进入厂区废水处理站集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区北侧香山村农罐渠，最终汇入湘江. 固废; 生产过程中产生的废漆渣交有资质单位处置，废活性炭由厂家回收，木质边角料及除尘器收集的木质粉尘经收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运. ⑵、木门生产项目主要生产工艺简述 福湘木业木门生产规模为6000套/年。 木门生产工艺为：“木材来料→纵解横截→刨光铣型→打孔、配件成型→填充整饰组装→精裁→砂光→木磨→半成品木门刮灰→一次底漆→油磨→二次底漆→细磨→面漆→精磨→面漆晾干→成品包装入库待销”。 ⑶、木门生产项目主要原辅材料消耗 木门生产项目主要原辅材料消耗情况见表1-5。 表1-5 木门生产项目原辅材料及能耗情况一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 巴西花梨木; 150; t/a; 广州东圃木材厂. 2; 非洲柚木; 100; t/a; 广州东圃木材厂. 3; 美国红橡木; 90; t/a; 广州东圃木材厂. 4; 俄罗斯水曲柳; 180; t/a; 广州东圃木材厂. 5; 刚果金沙比利; 220; t/a; 广州东圃木材厂. 6; 卡斯楠木; 180; t/a; 广州东圃木材厂. 7; 橡胶木; 170; t/a; 印度尼西亚. 8; 冷云杉; 300; t/a; 西藏. 9; 俄罗斯指接樟子松; 350; t/a; 俄罗斯. 10; 杉木指接板; 320; t/a; 长沙. 11; 18厘大芯板; 300; t/a; 外购. 12; 5厘胶合板; 80; t/a; 福湘木业自产. 13; 3厘胶合板; 50; t/a; 福湘木业自产. 14; 3厘饰面板; 50; t/a; 福湘木业自产. 15; PVC; 10; t/a; 广州. 16; 白乳胶; 40; t/a; 福湘木业自产. 17; 原子灰; 12; t/a; 福湘木业自产. 18; 射钉; 0.5; t/a; 浙江超载五金公司. 19; 蚊钉; 0.3; t/a; 浙江超载五金公司. 20; 码钉; 0.1; t/a; 佛山旺旺五金厂. 21; PE底漆; 15; t/a; 外购. 22; PU面漆; 16; t/a; 外购. 23; 固化剂; 8; t/a; 外购. 24; 稀释剂; 12; t/a; 外购. 25; 活性炭; 2; t/a; 外购. ⑷、木门生产项目主要生产设备清单 木板生产项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 木门生产项目项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 序号; 设备名称; 数量. 1; 细木工带锯机; 2台; 13; 异形压机; 1台. 2; 精密推台锯; 7台; 14; 分切机; 1台. 3; 单面木工压刨机; 1台; 15; 砂磨机; 1台. 4; 高速单面压刨机; 2台; 16; 砂光机; 3台. 5; 木工平刨机; 2台; 17; 螺杆式空压机; 2台. 6; 立式单轴榫槽机; 1台; 18; 电脑雕刻机; 1台. 7; 双轨锯片出榫机; 1台; 19; 雕花机; 1台. 8; 卧式多轴杠钻床; 1台; 20; 立式单轴木工铣床; 1台. 9; 磨工楼铣床; 1台; 21; 打线机; 1台. 10; 摇臂式圆锯机; 1台; 22; 封边机; 1台. 11; 薄木剪切机; 1台; 23; 液压式冷风机; 1台. 12; 卧式带锯机; 1台; ——; ——; ——. ⑸、木门生产项目环保手续办理情况 福湘木业于2010年7月委托中国航空工业第三设计研究院编制了《湖南福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目环境影响报告表》，于2011年8月取得湘阴县环保局批复（湘环评批[2011]33号），并于2011年9月通过湘阴县环境监测中心验收（湘环竣监字[2011]第02号）。环评批复及验收意见详见附件5、附件5。 三、工程概况 1、工程基本情况 ⑴、项目名称：年产15万平米家具生产线项目； ⑵、建设单位：湖南福湘木业有限责任公司； ⑶、建设性质：改扩建； ⑷、建设地点：湘阴县界头铺镇香山村芙蓉北路以西，福湘木业现有厂区内，直接利用木门生产项目原用原材料仓库作为生产厂房；地理位置见附图1。 ⑸、劳动定员及生产班次：本项目劳动定员20人（其中5人在厂区住宿），人员均由为木门项目抽调（木门项目市场需求有所减少，故出现劳动人员富余，可供调剂），本项目无需另行招工。年工作300d，1班制生产， 每班工作8h。 2、建设内容及项目组成 本项目直接利用福湘木业“年产6000套室内木门建设项目”原用的原材料仓库，福湘木业将木门项目原材料库搬迁合并至成品库内，腾出1栋标准厂房用于布局家具生产线，故本项目无需进行土建工程及装修施工，且辅助工程和公用工程均直接依托厂区已建成部分，同时，随着近年来木门的市场需求有所减小，本次家具生产项目工作人员在原木门项目中进行调配，不新增劳动定员。项目组成见表1-7。 表1-7 工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 标准厂房; 1栋，1F，建筑面积为3400m2，厂房北部布设柜体生产线，南部布设移门生产线; 原为福湘母液木门项目原料仓库. 辅助工程; 成品库及原材料仓库; 建筑面积为1200 m2，紧邻家具生产厂房西侧（与生产车间有墙体阻隔），其中北部800 m2为原材料库，南部500 m2为成品库. 办公用房; 厂内行政、营销部门均在公司办公楼集中办公，办公楼位于大门南侧，3F，建筑面积为8000 m2; 依托现有. 家具项目现场质控人员在生产厂房东南角设40m2办公区; 本项目建设. 宿舍; 福湘木业在生产厂区南侧一路之隔设有职工宿舍区，共建有3栋员工倒班宿舍; 依托现有. 公用工程; 给水; 本项目供水由厂区水井供给，厂内已建成完善的供水管道，主供水管径为D N200; 依托现有. 排水; 厂内已完成污污分流，雨水直接由雨水井和沟渠汇入厂内已建成调节池调蓄储存；污水经分质预处理后汇入厂区污水处理系统集中处理，达标后排至香山村农灌渠，径流约14.5km后汇入湘江; 依托现有. 供电; 厂区用电由湘阴县袁家铺镇220万伏变电站提供，厂区设有SCB9-500/10变压器，本项目设单独配电间，占地面积20 m2; 依托现有. 环保工程; 废气; 建设单位在切割、打孔、开料、封边等产废气工序上方设吸气罩，采样负压抽风方式收集生产过程中产生的粉尘及少量有机废气，粉尘经脉冲布袋吸尘器处理后由15m排气筒外排，有机废气收集后与粉尘共用1根15m集中排放；铝材切割工序产生的金属粉尘经挡板收集后在工位附近自然沉降，经人工定期清扫收集; 本项目建设. 噪声; 高噪声设备采取消声、隔声、减震措施; 本项目建设. 废水; 项目未新增员工，员工生活污水依托厂内已建化粪池预处理后，进入厂区废水处理系统集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区北侧香山村农罐渠，最终汇入湘江; 依托现有设施. 车间卫生废水经隔油沉淀预处理后，汇入厂区污水处理系统进一步处理. 固废; 福湘木业厂内已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设了一个占地面积20m2的危废暂存库，本项目所产生废机油可进入厂内危废库暂存、管理，委托有资质单位处置; 依托厂区现有危废暂存库暂存，委托有资质单位处置. 员工生活垃圾经厂内垃圾桶收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋; 依托现有设施. 生产过程中产生的木质边角料及除尘器收集的木质粉尘均外售综合利用；废包装材料经收集后外售; 依托现有. 3、总平面布局 本项目用地为福湘木业木门生产项目原用的原材料仓库，为1栋占地面积4600m2的标准厂房，该栋厂房位于福湘木业生产厂区中央位置，西面为细木工板仓库，北面为生态板车间、东面为实木复合门车间，南面为木门车间及仓库。项目在福湘木业生产厂区中的位置见附图3福湘木业厂区平面布局图。 本项目所用标准厂房为南北向长方形规则，标准厂房划分为仓储区和生产区两部分，仓储区位于西侧，占地面积1200m2，生产区位于东侧，占地面积3400m2。其中，仓储区北部为原辅材料库，南部为成品库。生产区西部布局柜体生产线，东部布局移门生产线，除尘设施位于标准厂房南端，质控部门办公室位于生产区西南角位置。详细布局情况见附图4。 项目平面布局保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，且利于废气的收集和集中处置，从环保角度而言，平面布局是合理的。 4、产品方案及规模 本项目主要产品为门，具体的产品方案见下表1-7。 表1-7 项目产品方案 成品名称; 单位; 产量. 移门; 平米/年; 5万. 柜体; 平米/年; 10万. 5、原辅材料及用量 本项目木板主要来自福相木业木板生产区自产，少量特殊订单需根据顾客要求外购板材，其他辅料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买或公司其他车间自行生产，具体见表1-8。 热熔胶粒理化性质介绍： 本项目使用封边机对木板进行封边处理（以熔融热熔胶粒为胶黏剂，封边温度控制在160℃左右，电加热），从而使其表面平整、美观。 热熔胶粒是一种不需要溶剂、不含水分的可熔性聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动、具有一定粘性的液体，熔融后的热熔胶呈浅棕色或白色，热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂。热熔胶融化温度为160~180℃，分解温度是230℃。 表1-8 主要原辅材料及用量 序号; 材料名称; 存储规格; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 板材; 1.2*2.44/张，单张约重20kg; 70000; 张; 绝大部分为福相木业自产，少量特殊订单需根据顾客要求外购板材. 2; 封边条; 200米/卷; 100000; 卷; 外购. 3; 大弯; /; 100万; 个; 外购. 4; 中弯; /; 100万; 个; 外购. 5; 直弯; /; 100万; 个; 外购. 6; 导轨; /; 200万; 个; 外购. 7; 三合一; /; 100万; 套; 外购. 8; 二合一; /; 50万; 套; 外购. 9; 移门铝型材（已覆PVC膜）; /; 300万; 根; 外购. 10; 移门辅料; /; 100万; 根; 外购. 11; PVC材质百叶覆膜; /; 8000; M2; 外购. 12; 拉手; /; 100万; 个; 外购. 13; 外购热熔胶粒; /; 5; 吨; 外购. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-9。 表1-9 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 功率（KW）; 数量; 用途. 1; 极东排钻; 极东KDT-533C排钻; 15KW; 1台; 排钻. 2; 极东封边机（自带热熔功能）; 极东KE-468A封边机; 15KW; 2台; 封边. 3; 南兴多轴钻; 南兴四排多轴钻MZ7421E; 15KW; 1台; 排钻. 4; 南兴搂铣机; 南兴高速镂铣机MX506; 4KW; 1台; 异形、铣边. 5; 南兴推台锯; 南兴精密操作台锯MJ1132F; 6.25KW; 1台; 开料. 6; 45度锯钻机; 裕匠MZB1012; 7.5KW; 1台; 拼框门打孔. 7; 数显双头切割锯床; KT-383B/B; 2.2KW*2; 1台; 切割铝材. 8; 数控点对点钻孔加工中心; OPTIMAT NMC 111/PTP 160 PLUS; 2.2KW; 1台; 打孔. 9; 全自动数控板材开料锯; OPTIMAT HPP180/32/32 PLUS; 18KW; 1台; 开料. 10; 纪元高频精密组框机; GJJ-2808-L-3-JY; 3KW; 1台; 拼框门. 11; 电子锯; 豪迈180; 18KW; 1台; 开料. 12; 加工中心; 豪迈CNC160; 9KW; 1台; 打孔. 对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所用设备均不属于国家淘汰类和限制类。 7、给排水 ⑴、水源 福湘木业现有厂区生产及生活用水均有厂内水井提供，目前供水正常，能够满足本项目用水。 ⑵、用水量 本项目劳动定员20人，其中5人住厂，住厂职工用水量以120 L/d•人计，用水量为0.6 m3/d，不住厂职工用水量以50 L/d•人计，用水量为0.75m3/d，职工办公及生活用水量总计1.35 m3/d（405m3/a）。车间平均每月采用拖把清洁一次，单次用水量约2 m3，车间卫生用水共计24 m3/a。 ⑶、排水 生活污水产生量以用水量的80%计，产生量1.08 m3/d（324m3/a），生活污水依托厂内已建化粪池预处理后，进入厂区废水处理系统集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区西侧香山村农罐渠，最终汇入湘江。 根据福湘木业验收监测报告（附件4、附件6）及日常监测数据（表1-13）可知，福湘木业外排废水能够满足《污水综合排放标准》表4中一级标准限值要求，污染物能够实现达标排放。同时，据建设单位提供的《湖南福湘木业有限责任公司污水处理工程设计方案》（诸城宏利圣得环境科技有限公司，2017.12）可知，福湘木业正在对厂区废水处理系统进行改造，预计将于2018年3月底改造完成，改造后的废水处理工艺为：经预处理的生产废水及生活污水进入厂区废水处理站进行深度处理，处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排，废水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，处理能力为1t/h（24t/d）。由于本项目未新增劳动定员，仅增加了少量不连续排放的车间卫生废水，项目污水排放量为1.12m3/d，占废水处理站处理能力的4.7%，因此不会对废水处理站造成负荷冲击。 车间卫生废水以用水量的50%计，产生量为12m3/a，经隔油沉淀预处理后，汇入厂区污水处理系统进一步处理。 ⑷、水平衡 项目水平衡见图1-1。 车间卫生 办公生活 0.08 0.04 1.35 1.08 损耗0.04 损耗0.27 厂区污水处理系统 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 新水1.43 化粪池 隔油沉淀池 香山村农灌渠 8、供电工程 项目用电由湘阴县袁家铺220万伏变电站提供，可以满足整个工厂用电要求，厂区采用双回路10 KV供电，续用SCB9-500/10变压器，并设置独立配电间，对本项目各用电设备供电，厂区现有供电系统可满足本项目用电需求。 项目年耗电量约27万度。 9、运输 福湘木业东向紧邻芙蓉北路，厂区北距湘阴县城18km，南距长沙市城区24km，沿芙蓉北路向南约10km可接入岳临高速，接入全国高速路网，西向12km为湘江。厂区原材料及产品运输主要依托货车，由东侧芙蓉北路出入，交通运输便利。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设于福湘木业现有厂区内，直接利用其“木门项目”原用仓库（1栋标准厂房）作为仓库及生产用房。福湘木业现有工程包括木板项目和木门项目，评价根据其环评报告及验收文件，结合现场踏勘情况，对现有工程污染源分布情况及采取的防治措施进行描述。 1、木板项目污染源及污染防治措施 湖南福湘木业有限责任公司木板项目已采取相应的污染防治措施，通过了环保竣工验收，且运行正常，主要污染物及防治措施见表1-10。 表1-10 湖南福湘木业有限责任公司木板项目主要污染源及防治措施汇总一览表 类型; 排放源; 污染物; 排放浓度; 排放量; 采取的措施. 废气①; 4t/h燃生物质锅炉; 烟尘; 178.9mg/m3; 7t/a; 采用麻石水膜除尘器除尘后经1根45m烟囱排放. SO2; /; 20.5 t/a. NOx; /; 7.5 t/a. 生产车间; 粉尘; 53mg/m3; 4t/a; 经布袋除尘器处理后15m排气筒排放. 有机废气; /; /; 车间密闭，废气收集后集中排放. 废水; 锅炉除尘废水; 废水量; /; 24000m3/a; 三级沉淀池处理处理后循环使用. 制胶废水; 废水量; /; 120m3/a; 厂内收集回用，不外排. 生活污水②; 废水量; /; 3036m3/a; 化粪池预处理后，进入生活污水经地埋式污水处理站处理达标后排放. COD; 100mg/L; 0.3t/a. NH3-N; 15 mg/L; 0.05 t/a. 车间卫生废水③; 废水量; /; 24m3/a; 隔油沉淀预处理后，进入生活污水经地埋式污水处理站处理达标后排放. COD; 100mg/L; 0.0024t/a. NH3-N; 15 mg/L; 0.00036t/a. 固废④; 木质边角料; 2900t/a; 外售综合利用. 除尘器收集木质粉尘; 900t/a. 锅炉灰渣; 130t/a; 用作农肥. 生活垃圾; 27.45t/a; 环卫部门清运. 噪声; 设备噪声; 80-110dB(A); 消声及隔音处理. 注：①锅炉烟气中烟尘排放量取自《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》，SO2、NOx排放量取自福湘木业排污许可证指标；车间粉尘排放量取自《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》； ②根据建设单位提供资料，木板生产项目职工职工共计183人，其中住厂职工50人，以住厂职工用水量120 L/d•人计，用水量为6 m3/d，不住厂职工用水量50 L/d•人计，用水量为6.65m3/d，合计12.65 m3/d，排水量以用水量的80%计，为10.12m3/d，3036m3/a； ③车间卫生废水以每月拖把清洗一次，废水产生量2m3/月计，年产生量24m3；。 ④固废产生量取自《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》。. 2、木门项目污染源及污染防治措施 湖南福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目已采取相应的污染防治措施，通过了环保竣工验收，且运行正常，主要污染物及防治措施见表1-11。 表1-11 湖南福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目 主要污染源及防治措施汇总一览表 类型; 排放源; 污染物; 排放浓度; 排放量; 采取的措施. 废气; 喷涂车间①; 苯; 0.3332mg/m3; 0.02kg/h，0.036t/a; 采用水帘式漆雾净化机+活性炭吸附处理后经1根15m排气筒排放. 苯系物; 13.4033mg/m3; 0.86kg/h，1.548t/a. VOCs; 18.5mg/m3; 1.19kg/h，2.142t/a. 颗粒物; 23 mg/m3; 1.52kg/h，2.736t/a. 涂胶; 非甲烷总烃; /; 8kg/a; 无组织排放. 木材加工粉尘②; 木质粉尘; 43.2mg/m3; 1.76kg/h，4.224t/a; 布袋除尘器处理后15m排气筒排放. 食堂; 油烟; ＜2mg/m3; /; 油烟净化装置处理后排放. 废水; 漆雾净化废水; 废水量; 240m3/a; 经“混凝沉淀+曝气+渣水分离”处理后车间回用. 生活污水②; 废水量; /; 3036m3/a; 化粪池预处理后，进入生活污水经地埋式污水处理站处理达标后排放. CODcr; 100mg/L; 0.3t/a. NH3-N; 15 mg/L; 0.05 t/a. 车间卫生废水③; 废水量; /; 24m3/a; 隔油沉淀预处理后，进入生活污水经地埋式污水处理站处理达标后排放. COD; 100mg/L; 0.0024t/a. NH3-N; 15 mg/L; 0.00036t/a. 固废⑤; 木质边角料; 127t/a; 外售综合利用. 除尘器收集木质粉尘; 4.53t/a. PVC余料; 0.15t/a; 外售塑料厂. 废漆渣; 2.45t/a; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 2t/a; 厂家回收. 生活垃圾; 27.45t/a; 环卫部门清运. 噪声; 设备噪声; 70-90dB(A); 消声及隔音处理. 注：①喷漆废气污染物排放量取2017年度废气监测数据（表1-12）进行核算,以喷漆房年使用300d，每天工作6h计算污染物排放量； ②木质粉尘污染物排放量取2017年度废气监测数据（表1-12）进行核算,以年加工300d，每天工作8h计算污染物排放量； ③根据建设单位提供资料，木门生产项目职工职工共计183人，其中住厂职工50人，以住厂职工用水量120 L/d•人计，用水量为6 m3/d，不住厂职工用水量50 L/d•人计，用水量为6.65m3/d，合计12.65 m3/d，排水量以用水量的80%计，为10.12m3/d，3036m3/a； ④车间卫生废水以每月拖把清洗一次，废水产生量2m3/月计，年产生量24m3； ⑤固废产生量取自《福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目环境影响报告表》。. 3、污染物达标排放情况 ⑴、废气 评价收集了2017年4月13日建设单位委托湘阴县监测站对锅炉烟气进行一期监测，监测结果见表1-11；同时，评价收集了木门项目2017年度废气监测报告，监测时间为2017年11月1日~2日，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司，监测结果见表1-12。 表1-11 锅炉烟气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果（单位：mg/m3）. 二氧化硫; 颗粒物; 二氧化氮; 烟气黑度（级）. 锅炉排放口; 2017.4.13; 72; 51.3; 4; ＜1级. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准限值; 400; 80; /; ≤1级. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标. 由表1-11可知，福湘木业木板项目锅炉烟气中二氧化硫、颗粒物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准限值，烟气黑度＜1，满足标准要求。 表1-12 木门项目废气监测结果 监测点位; 监测项目; 监测结果 （均值）; 标准值; 达标情况. 喷漆废气处理系统1设施出口; 风量（m3/h）; 64367; /; /. 苯; 排放浓度(mg/m3); 0.3332; 1; 达标. 排放速率(kg/h); 0.02; 0.4; 达标. 苯系物; 排放浓度(mg/m3); 13.4033; 25; 达标. 排放速率(kg/h); 0.86; 4; 达标. VOCs; 排放浓度(mg/m3); 18.5; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 1.19; 10; 达标. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 23; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 1.52; 3.5; 达标. 喷漆废气处理系统2设施出口; 风量（m3/h）; 70663; /; /. 苯; 排放浓度(mg/m3); 0.4110; 1; 达标. 排放速率(kg/h); 0.03; 0.4; 达标. 苯系物; 排放浓度(mg/m3); 15.6306; 25; 达标. 排放速率(kg/h); 0.11; 4; 达标. VOCs; 排放浓度(mg/m3); 20.79; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 1.47; 10; 达标. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 29.5; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 2.08; 3.5; 达标. 粉尘废气排气孔; 风量（m3/h）; 40795; /; /. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 43.2; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 1.76; 3.5; 达标. 注：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；苯、苯系物、VOCs执行《湖南省地方标准 家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1标准限值。. 由表1-12可知，木门生产项目喷漆废气中颗粒物浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，苯、苯系物、VOCs排放浓度及排放速率满足《湖南省地方标准 家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1标准限值。 ⑵、废水 评价收集了2017年4月13日建设单位委托湘阴县监测站对厂区总排口水质监测，监测结果见表1-13。由监测结果可知，福湘木业厂区排水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准要求，各污染物能够实现达标外排。 表1-13 厂区废水总排口监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果（单位：mg/L）. pH; CODcr; SS; BOD5; 氨氮; 挥发酚. 厂区总排口; 2017.4.13; 7.05; 25.2; 57; 2.12; 0.324; 0.01ND. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准; 6~9; 100; 70; 20; 15; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ⑶、厂界噪声 评价收集了2017年4月13日建设单位委托湘阴县监测站对厂区噪声进行了监测，监测结果见表1-13。监测结果表明，福湘木业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类、2 类标准限值要求。 表1-12 福湘木业厂界噪声监测结果 监测点位; 监测 时间; 监测结果 单位：dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 达标情况. 昼间. 厂界东侧围墙外1米处; 2017.4.13; 59.0; 70; 达标. 厂界南侧围墙外1米处; 58.7; 60; 达标. 厂界西侧围墙外1米处; 55.2; 达标. 厂界北侧围墙外1米处; 53.9; 达标. 4、现有工程存在环境问题及解决对策 根据现场踏勘，福湘木业在香山村生产多年，未接到环保投诉，现有工程存在环境问题为：厂区雨污分流系统不完善，部分雨水直接进入污水处理系统的调节池，雨水汇入挤占了污水库容，遇暴雨天气容易造成调节池废水外溢，对周边地表水造成污染影响。 针对福湘木业现有工程存在的环境问题，评价要求建设单位对厂区雨水收集系统进行改造，增设雨水截排管道，将厂区雨水引至芙蓉北路雨水管网排放。 |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 湘阴县，隶属于岳阳市，位于湖南省北部，县城南距省会长沙市60 km，北滨洞庭湖，湘资两水尾闾。湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原。全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，城区规划控制面积达50 km2，建成区面积16 km2。湘阴地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻省会长沙，县城距长沙中心城区38 km，所辖乡镇距长沙最近的只有19 km，区位优势十分明显。 项目位于湘阴县界头铺镇香山村芙蓉北路以西，具体地理位置见附图1。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4 m，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3 m。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1 m；耕植土层厚0.2～0.5 m；轻亚粘土层厚3～5 m，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3 m，稍密，颗粒0.1mm以上；细砂层2～3 m，中密状，颗粒0.1～0.2 mm；卵石层厚6～9 m，中密状，石径1～4 cm不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3 m。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为北北东风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件一览表 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余km，内江流经长度70余km，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、动植物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 七、区域环境功能： 表2-2 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 一、环境空气质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。为掌握项目评价区环境空气质量状况，本次评价引用《湖南斯笛儿展览展示有限责任公司年产5000件展览展示柜建设项目环境影响报告表》中大气监测数据，监测点位位于本项目南向2km处，监测时间为2017年3月6日-8日，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。引用数据点位位于项目南侧2km处，监测时间为2017年3月，期间区域大气环境未发生重大变化，因此监测数据有效。 1、监测点位信息 共设3个大气监测点位，监测点位信息见表3-1。 表3-1 大气监测点位 序号; 点位名称; 与本项目相对位置及距离; 监测因子; 监测频次. 1#; 新塘村居民点; 南向，2km; SO2、NO2、PM10、TVOC; 2017年3月6日~8日，连续监测3天. 2#; 卓达金谷创业园; 南向，2.5km. 2、监测结果统计与评价 监测结果统计见表3-2。 表3-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; TVOC. 1#; 浓度范围; 0.016~0.019; 0.015~0.017; 0.024~0.028; 0.145~0.151. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 2#; 浓度范围; 0.018~0.020; 0.037~0.041; 0.055~0.061; 0.166~0.175. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由表3-2可知，SO2、NO2、PM10测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级相应标准要求，TVOC满足执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准，项目所在区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 为了解本项目周边水环境质量现状，评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目纳污水体香山村农灌渠水质进行了一期监测，监测时间为2018年1月25~27日监测数据见表3-3： 表3-3 香山村农灌渠水环境质量监测结果统计（浓度:mg/L） 断面名称; 监测因子; 范围值; 均值; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. 香山村农灌渠; pH; 6.95~7.02; /; 0; 0; 6~9. DO; 5.3~~5.8; 5.5; 0; 0; ≥2. 高锰酸盐指数; 4.5~4.8; 4.6; 0; 0; 15. COD; 25~28; 27; 0; 0; 200. BOD5; 5.68~6.02; 5.81; 0; 0; 80. NH3-N; 0.605~0.621; 0.614; 0; 0; 2. SS; 23~28; 25; 150. TP; 0.15~0.18; 0.17; 0; 0; 5. 挥发酚; ND; /; 0; 0; 0.1. 石油类; ND; /; 0; 0; 5. 粪大肠菌群; 4900~5400; 5233; 0; 0; 10000. 注：表中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准，其余因子执行《农田灌溉水质标准》一类水作标准. 从上表水环境质量监测统计评价数据分析，香山村农灌渠COD、BOD5、SS、TP、石油类、粪大肠菌群测值满足《农田灌溉水质标准》一类水作标准要求，pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚满足《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准要求。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本次评价于2018年1月4日~5日对福湘木业厂界环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果见表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; Leq（dB）. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 福湘木业东厂界; 1月4日; 63.7; 70; 50.6; 55. 1月5日; 64.3; 51.3. 福湘木业南厂界; 1月4日; 55.3; 60; 44.6; 50. 1月5日; 54.8; 43.1. 福湘木业西厂界; 1月4日; 54.4; 44.1. 1月5日; 53.9; 42.8. 福湘木业北厂界; 1月4日; 54.6; 43.5. 1月5日; 53.8; 44.1. 根据表3-4的监测结果，福湘木业东厂界噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余厂界噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于福湘木业现有生产厂区中心位置，四周均为福湘木业生产厂房。福湘木业在湘阴县界头铺镇办厂多年，周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊敏感保护目标。本次评价以项目所用标准厂房为中心，识别项目周边1km范围内居民和纳污水体作为本项目主要保护目标，保护目标分别及与本项目相对位置关系见表3-5及附图2。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 位于项目的方位; 距离; 功能及规模; 质量等级. 大气环境; 庙坡居民点; 北向; 230m~960 m; 37户，约148人; 《环境空气质量标准》二级标准. 香山村居民点1; 西向; 150m~463 m; 20户，约80人. 香山村居民点2; 西向; 820~1000m; 16户，约64人. 香山村居民点3; 西南向; 560m~1000 m; 38户，约152人. 芙蓉北路两侧界头铺社区居民; 南向; 400m~1000m; 62户，约248人. 芙蓉北路东侧新塘冲居民点; 东向; 170m-1000m; 65户，约260人. 水 环 境; 香山村农灌渠; 北向; 150m; 农灌用水; 《农田灌溉水质标准》一类水作标准. 湘江; 西; 12km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 声环境; 香山村居民点1; 西向; 150-200m; 5户，约20人; 《声环境质量标准》2类标准. 芙蓉北路东侧新塘冲居民点; 东向; 170-200m; 8户，约32人; 《声环境质量标准》4a类标准.

- 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 2、地表水：香山村农灌渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）一类水作标准及《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准。 3、声环境：东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。VOCs参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》。 表4-1 气型污染物执行排放标准 污染物 名称; 最高允许 排放浓度; 排气筒高度; 最高允许排放速率; 无组织排放. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120 mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. VOCs; 40mg/m3; 15m; 1.5kg/h; 2.0 mg/m3. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 3、噪声：项目东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余各厂界执行2类标准。 4、固体废弃物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及其修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 改扩建工程生活污水产生量为324m3/a，废水中COD0.0324t/a、NH3-N0.0048t/a，由于项目未新增劳动定员，生活污水中污染物总量指标纳入现有工程考虑。此外，由于项目建设将原木门项目仓库用途改作生产车间，故增加了车间卫生废水12m3/a，其中COD排放量增加0.0012t/a、NH3-N排放量增加0.00018t/a。 根据核算，改扩建完成后福湘木业厂区废水污染物排放量为COD0.606t/a、NH3-N0.1009t/a。对照福湘木业《排污许可证》（附件8）可知，福湘木业现有总量指标为COD3t/a、SO220.5 t/a、NOx 7.5t/a，因此，评价建议建设单位单独申请NH3-N总量指标，建议指标量为0.1009t/a。 改扩建工程封边工序将排放少量VOCs废气排放，VOCs排放量为0.48kg/a。 |

- 5建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项直接利用厂内已建成的标准厂房，无土建工程，仅进行设备安装，故本环评不进行施工期分析。 1、移门生产工艺 移门生产工艺流程及产污环节见图5-1。 免漆生态材 切割开料 粉尘、噪声、固废 刨切、雕刻造型钻孔 粉尘、噪声、固废 外购已覆PVC膜 的铝型材标准件 修边打磨 粉尘、噪声、固废 组装 切割 成品移门入库待销 金属粉尘、噪声 图5-1 移门生产工艺流程图 移门生产工艺简介： 首先对板材进行切割开料，再通过压刨机和平刨机刨切、数控雕刻机雕刻造型、排钻钻孔等木加工处理，对木材进行修边打磨；对外购已覆膜的铝型材标准件进行切割后，与经处理板材进行人工组装，组装后的移门成品入库待销。 2、柜体生产工艺 柜体生产工艺流程及产污环节见图5-2。 免漆生态材 切割开料 粉尘、噪声、固废 刨切 粉尘、噪声、固废 修边打磨 粉尘、噪声、固废 封边 热熔胶颗粒 有机废气 钻孔 噪声、边角料 外购五金件 组装 成品柜体入库待销 图5-2 柜体生产工艺流程图 柜体生产工艺简介： 首先对板材进行切割开料，再通过压刨机和平刨机刨切、数控雕刻机雕刻造型、排钻钻孔等木加工处理，对木材进行修边打磨；然后使用封边机对木板进行封边处理（以熔融热熔胶粒为胶黏剂，封边温度控制在160℃左右，电加热），从而使其表面平整、美观；最后经排钻钻孔后通过人工组装成整体衣柜，入口待销。 二、污染源分析 由于本项目利用厂内已建成标准厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装调试后即可投入生产，故此不列施工期主要污染工序。 1、废气 ⑴、木质粉尘 本项目在板材开料、刨切及修边打磨等木加工工序灰产生一定量的木质粉尘。类比同类型企业生产情况可知，木加工粉尘产生量不到各原材料使用量的1%，评价取1%进行核算，原材料用量为70000张，折合1400t，则粉尘产生量约为14t/a（5.83kg/h）。 建设单位在木加工工序生产设备上方安装吸风罩，粉尘经吸风罩收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理，尾气经处理达标后由1根15m排气筒排放。以吸气罩收集效率95%计，除尘效率98%计，设备风量25000m3/h，则木质粉尘有组织排放量为0.27t/a，粉尘排放速率为0.11kg/h，排放浓度为4.4mg/m3。无组织排放量为0.7t/a。 本项目位于芙蓉北路西侧，福湘木业现有厂区中心位置，厂内均为标准厂房及办公楼，标准厂房层高约10m，办公楼（3F）层高约9m，厂区周边为芙蓉北路及香山村居民自建房（2F），高度约为6m，本项目设15m排气筒，排气筒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度须遵循表列标准值外，还应高出周围200m半径范围5m以上”规定。 ⑵、金属粉尘 移门生产过程中铝材切割工序将产生少量的金属粉尘，金属粉尘产生量约0.2t/a，由于粉尘颗粒较大、质量较重，可在切割工位附近自然沉降，定期清扫即可。为减小切割粉尘对车间作业环境影响，评价建议建设单位在切割锯床上方加设金属金属挡板，减少粉尘的逸散，并地面增加清扫频次，避免车间内二次起尘。 ⑶、有机废气 封边工序温度控制在160℃，在该温度下热熔胶粒熔融不会发生大量分解，仅会产生少量的有机废气，以VOCs表征，类比同类工程，有机废气产生量约占原料使用量的0. 1%，本项目热熔胶粒使用量为5t，则有机废气产生量0.005t/a。 根据建设单位设计方案，封边工序产生的有机废气与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，以集气效率95%计，设备风量25000m3/h，则有机废气有组织排放量为0.0048kg/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.08mg/m3。无组织排放量为0.0002t/a。 由于项目运营期间热熔胶颗粒用量较小，操作温度较低（160℃），热熔胶颗粒熔融不会发生大量分解，熔融过程中产生的有机废气量较小，经收集后排放浓度为0.08mg/m3，排放速率为0.002kg/h，能够满足《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》规定的40 mg/m3、1.5kg/h限值要求，因此，有机废气经收集后高空排放是可行的。 本项目废气污染源汇总见表5-1。 表5-1 废气产生及排放情况汇总表 污染源; 有组织; 无组织. 排放浓度; 排放速率; 排放量. 木质粉尘; 4.4 mg/m3; 0.11 kg/h; 0.27 t/a; 0.7 t/a. VOCs; 0.08 mg/m3; 0.002 kg/h; 0.0048t/a; 0.0002t/a. 金属粉尘; ——; ——; ——; 0.2t/a. 2、废水 ⑴、生活污水 本项目劳动定员20人，其中5人住厂，职工办公及生活用水量总计1.35 m3/d（405m3/a）。污水排放量以用水量的80%计，产生量1.08 m3/d（324m3/a）。生活污水中COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约30mg/L。生活污水依托厂内已建化粪池预处理后，进入厂区废水处理站集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区西侧香山村农罐渠，最终汇入湘江，主要污染物产生量约COD 0.0324t/a、NH3-N0.0048t/a。 ⑵、车间卫生废水 车间平均每月采用拖把清洁一次，单次用水量约2 m3，车间卫生用水共计24 m3/a。车间卫生废水以用水量的50%计，产生量为12m3/a，经隔油沉淀预处理后，汇入厂区污水处理系统进一步处理，处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区西侧香山村农罐渠，最终汇入湘江，主要污染物产生量约COD 0.0012t/a、NH3-N0.00018t/a。 3、噪声 项目噪声主要为生产厂房内等各设备运转时产生的噪声，类比同类相似项目，噪声源强约为70～85dB（A），其中主要噪声源及设备见下表5-2。 表5-2 主要噪声源及设备 序号; 名称; 源强dB(A). 1; 风机; 70~85. 2; 搂铣机; 80～85. 3; 木工台锯; 75～80. 4; 切割机; 80~85. 5; 压刨机; 75~80. 6; 平刨机; 75~80. 7; 修边机; 75~80. 8; 排钻; 75~80. 4、固体废物污染 ⑴、木质边角料 项目运营过程中木板材加工会产生一定量的木质边角料、木屑，产生量约为原材料用量的5%，约70t/a，经收集后外售综合利用。 ⑵、除尘器收集木质粉尘 本项目粉尘产生量约14t/a，95%被吸气罩收集，以脉冲除尘器除尘效率98%计，则粉尘收集量为13 t/a，经收集后外售综合利用。 ⑶、金属粉尘 铝型材切割工序金属粉尘产生量约0.2t/a，定期清扫后进入生活垃圾收集处置系统一并处理。 ⑷、废机油 生产设备维修保养产生的废机油约0.2t/a，属于危险废物，采用专门容器盛装后委托有资质单位收集处置。根据现场调查，福湘木业厂内已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设了一个占地面积20m2的危废暂存库，本项目所产生废机油可进入厂内危废库暂存、管理。 ⑸、生活垃圾 本项目职工共计20人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为20 kg/d（6t/a），集中收集后交由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生量汇总情况见表5-3。 表5-3 固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 性质; 产生量; 处置去向. 1; 木质边角料; 一般固废; 70t/a; 外售综合利用. 2; 除尘器收集木质粉尘; 一般固废; 13t/a; 外售综合利用. 3; 金属粉尘; 一般固废; 0.2 t/a; 进入生活垃圾处理系统. 4; 废机油; 危险废物 900-220-08; 0.2t/a; 进入厂区危废暂存库暂存，委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; /; 6t/a; 环卫部门定期清运. 合计; 89.4t/a. 5、污染物排放“三本帐”分析 根据工程分析，工程技改前后污染物变化情况见表5-4。 表5-4 改扩建前后“三本帐” 类别; 污染物; 现有工程排放量; 改扩建工程排放量; “以新带老”排放量; 改扩建后总排放量; 增减量. 废气; 锅炉烟气; 烟尘; 7t/a; /; /; 7t/a; /. SO2; 20.5t/a; /; /; 20.5t/a; /. NOx; 7.5t/a; /; /; 7.5t/a; /. 木板加工; 木质粉尘; 8.224t/a; 0.27t/a; 0; 8.494t/a; +0.27t/a. VOCs; 0.008 t/a; 0.0048 t/a; 0; 0.0128 t/a; +0.0048t/a. 喷漆废气; 苯; 0.06t/a; /; /; 0.06t/a; /. 苯系物; 1.548t/a; /; /; 1.548t/a; /. VOCs; 2.142t/a; /; /; 2.142t/a; /. 颗粒物; 2.736t/a; /; /; 2.736t/a; /. 废水; 锅炉除尘废水; 处理后回用不外排; /; /; /; /. 喷漆废水; 处理后回用不外排; /; /; /; /. 生活污水①; 废水量; 6072m3/a; 0 t/a; /; 6072m3/a; 0 t/a. COD; 0.6t/a; 0 t/a; /; 0.6t/a; 0 t/a. NH3-N; 0.1t/a; 0 t/a; /; 0.1t/a; 0 t/a. 车间卫生废水; 废水量; 48m3/a; 12m3/a; /; 60m3/a; +12m3/a. COD; 0.0048t/a; 0.0012t/a; /; 0.006t/a; +0.0012t/a. NH3-N; 0.00072t/a; 0.00018t/a; /; 0.0009t/a; +0.00018t/a. 固废; 木质边角料; 3027t/a; 70 t/a; /; 3097t/a; +70t/a. 除尘器收集木质粉尘; 904.53t/a; 13 t/a; /; 917.53t/a; +13 t/a. 金属粉尘; 0; 0.2 t/a; /; 0.2t/a; +0.2 t/a. 锅炉灰渣; 130 t/a; /; /; 130 t/a; /. 废机油; 0; 0.2 t/a; /; 0.2 t/a; +0.2 t/a. PVC余料; 0.15t/a; /; /; 0.15t/a; /. 废漆渣; 2.45t/a; /; /; 2.45t/a; /. 废活性炭; 2t/a; /; 2t/a; /. 生活垃圾②; 54.9t/a; 0 t/a; /; 54.9t/a; 0 t/a. 注：①由于本项目劳动定员均从现有工程中调配，改扩建前后生活污水排放量无增减变化，故改扩建后厂区生活污水及相应污染物增减量为0； ②由于本项目劳动定员均从现有工程中调配，改扩建前后生活垃圾产生量无增减变化，故改扩建后生活垃圾增减量为0。.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产厂房 | 木质粉尘 | 有组织 | 233mg/m3，5.83kg/h | 4.4mg/m3，0.11kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.7t/a | 0.7t/a |
|  |  | 金属粉尘 | 无组织 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  |  | VOCs | 有组织 | 8mg/m3，0.2kg/h | 8mg/m3，0.2kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 324m3/a | 324m3/a |
|  |  | COD |  | 300mg/L，0.0972t/a | 100mg/L，0.0324t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.0097t/a | 15mg/L，0.0049t/a |
|  | 车间卫生废水 | 废水量 |  | 12m3/a | 12m3/a |
|  |  | COD |  | 1000mg/L，0.012t/a | 100mg/L，0.0012t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.0036t/a | 15mg/L，0.00018t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 木质边角料 |  | 70t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 金属粉尘 |  | 0.2t/a | 环卫部门定期清运 |
|  |  | 除尘器收集木质粉尘 |  | 13 t/a | 外售综合利用 |
|  | 危废 | 废机油 |  | 0.2 t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 6 t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目新建后噪声源主要了；来自生产厂房内各种设备，噪声声级在70～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，项目位于福湘木业生产厂区中央位置，厂区东临芙蓉大道，厂区内外已是人工生态环境。同时项目营运期产生的污染物能够得到有效处理，不会对当地动植物的生长、局部气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

一、施工期的环境影响分析： 本项目利用已建成厂内已建成标准厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装调试后即可投入生产，故此不作施工期环境影响评价。 二、营运期的环境影响分析 1、大气环境影响分析 ⑴、木质粉尘达标排放分析 本项目营运期木加工过程产生的木质粉尘污染物为颗粒物，经各吸风罩收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理，尾气通过1根15m排气筒高空排放。吸气罩收集效率可达到95%计，脉冲布袋除尘器除尘效率98%计，设备风量25000m3/h，木质粉尘有组织排放量为0.27t/a，粉尘排放速率为0.11kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，能够满足《大气大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）。无组织排放量为0.7t/a。 ⑵、有机废气达标排放分析 封边工序有机废气产生量0.5t/a（0.21kg/h），封边工序产生的有机废气与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，集气效率95%，设备风量25000m3/h，有机废气有组织排放量为0.48t/a，排放速率为0.2kg/h，排放浓度为8mg/m3，污染物外排浓度及速率满足《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）》中最高允许浓度40mg/m3及15m排气筒对应的排放速率1.5kg/h限值要求。无组织排放量为0.02t/a。 ⑶、金属粉尘达标排放分析 移门生产过程中铝材切割工序金属粉尘产生量约0.2t/a，由于粉尘颗粒较大、质量较重，可在切割工位附近自然沉降，定期清扫即可。经采取加设金属金属挡板和及时清扫措施后，可有效减少车间内金属粉尘的逸散量，不会对车间环境造成污染影响。 ⑷、废气有组织排放预测 ①、排放源强 正常工况设定为脉冲布袋除尘器处理效率为98%，颗粒物排放速率0.11kg/h；非正常工况设定为脉冲布袋除尘器完全失效，颗粒物外排速率为5.54kg/h。由于有机废气仅进行收集未采取其他防治措施，故不考虑其处理效率，排放速率为0.0002kg/h。源强见表7-1。 表7-1 废气污染源强参数一览表 排气筒; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气排放流量m3/s; 烟气出口温度K; 排放工况; 颗粒物; VOCS. 15m排气筒; 15; 0.4; 6.94; 298; 正常; 0.03g/s; 0.0006g/s. 非正常; 1.54g/s; /. ②、预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐模式中的估算模式对特征污染物颗粒物进行预测。预测结果见表7-2。 由表7-2可知，在正常工况及非正常工况下，颗粒物最大落地浓度占标率分别为0.53%、28%，最大落地浓度点位于1000m处，VOCs最大落地浓度占标率为0.0005%，最大落地浓度点位于1000m处。可见本项目废气正常外排对周边环境影响很小，非正常排放时颗粒物占标率明显增大，因此建设单位须加强脉冲布袋除尘器的日常管理和维护，避免非正常排放。 表7-2 有组织排放预测结果一览表 颗粒物正常排放; 颗粒物非正常排放; VOCs正常排放. 距离m; 浓度 mg/m3; 距离m; 浓度 mg/m3; 距离m; 浓度 mg/m3. 50; 0.00001; 50; 0.00067; 50; 0.0000003. 100; 0.00042; 100; 0.02157; 100; 0.0000084. 200; 0.001; 200; 0.05141; 200; 0.00002. 300; 0.00106; 300; 0.05439; 300; 0.0000212. 400; 0.00102; 400; 0.05267; 400; 0.0000205. 600; 0.00089; 600; 0.04576; 600; 0.0000178. 800; 0.00139; 800; 0.07113; 800; 0.0000277. 1000; 0.0016; 1000; 0.08408; 1000; 0.0000328. 1500; 0.00156; 1500; 0.0802; 1500; 0.0000312. 2000; 0.001456; 2000; 0.07472; 2000; 0.0000291. 最大落地距离; 1000m; 最大落地距离; 1000m; 最大落地距离; 1000m. 最大落地浓度; 0.0016mg/m3; 最大落地浓度; 0.084mg/m3; 最大落地浓度; 0.00003 mg/m3. 标准; 0.3mg/m3; 标准; 0.3mg/m3; 标准; 2.0mg/m3. 占标率; 0.53%; 占标率; 28%; 占标率; 0.0015%. ⑸、防护距离分析 ①、大气环境防护距离 采用HJ2.2-2008推荐模式计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护距离。本项目大气防护距离计算参数及结果见表7-3及图7-1~7-2。 根据计算所得无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 表7-3 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 污染物; 源强名称; 面积 （m×m）; 排放源强 （t/a）; 质量标准（mg/m3）; 计算距离(m). 颗粒物; 生产厂房; 66×50; 0.7; 0.9; 无超标点. VOCs; 生产厂房; 66×50; 0.0002; 2.0; 无超标点. 图7-1 颗粒物大气环境防护距离计算截图 图7-2 VOCs大气环境防护距离计算截图 ②、卫生防护距离 评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的相关规定，计算卫生防护距离，卫生防护距离计算参数及结果见表7-4及图7-3~7-4。 表7-4 卫生防护距离计算参数及结果一览表 污染物; 源强名称; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）①; 质量标准（mg/m3）; 计算结果(m). 颗粒物; 生产厂房; 3300; 0.29; 0.9; 22.64. VOCs; 生产厂房; 3300; 0.00008; 2.0; 0. 注：①、以年工作300d，每天工作8h，折算小时排放量。. 图7-3 生产厂房颗粒物卫生防护距离计算截图 图7-4 生产厂房VOCs卫生防护距离计算截图 根据（GB/T3840-91）中的相关规定及计算结果，确定本项目卫生防护距离为车间外延50m包络线围合区域。根据现场踏勘可知，生产厂房外延50m的围合范围均在福湘木业厂界范围内，主要建筑物为福湘木业其他项目生产车间、厂内道路、仓库及办公楼，无居民、学校等敏感点，不涉及环保搬迁，详见图7-5。 图7-5 卫生防护距离示意图 2、水环境影响及污染防治措施分析 项目外排废水主要为员工生活污水和车间卫生废水，水量较小，且水质的复杂程度较为简单。员工生活污水和车间卫生废水产生量分别为324m3/a、12m3/a，主要污染物为COD、氨氮。 根据福湘木业验收监测报告（附件4、附件6）及日常监测数据（表1-13）可知，福湘木业外排废水能够满足《污水综合排放标准》表4中一级标准限值要求，污染物能够实现达标排放。同时，据建设单位提供的《湖南福湘木业有限责任公司污水处理工程设计方案》（诸城宏利圣得环境科技有限公司，2017.12）可知，福湘木业正在对厂区废水处理系统进行改造，预计将于2018年3月底改造完成，改造后的废水处理工艺为：经预处理的生产废水及生活污水进入厂区废水处理站进行深度处理，处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排，废水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，处理能力为1t/h（24t/d）。由于本项目未新增劳动定员，仅增加了少量不连续排放的车间卫生废水，项目污水排放量为1.12m3/d，占废水处理站处理能力的4.7%，因此不会对废水处理站造成负荷冲击，项目排水对厂区污水处理系统及周边地表水体的影响都是可接受的。 3、声环境影响分析 ⑴、声源特性 本项目噪声源主要来自生产厂房内风机、搂铣机、木工台锯、切割机等设备，噪声源强分别在70-85dB，由于本项目噪声源较为分散，评价将各车间中所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，预测在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，及经过距离衰减和空气吸收，到达厂界的噪声值。 ⑵、噪声预测模式 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)要求选用点源的噪声预测模式，其预测模式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Error: Reference source not found Leqg=10log(1Tti100.1LAi) (1) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10log(100.1Leqg+100.1Leqb) (2) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 Error: Reference source not foundLp(r)=L(r0)−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) (3) 预测点的A声级LA(r)可按公式(4)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)10log(i=18100.1(LPi(r)−ΔLi)) (4) 式中： LPi (r)— 预测点(r)处，第倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值(见附录B)，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用公式(5)计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv (5) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Error: Reference source not foundLp(r)=Lp(r0)−20log(r/r0) (6) 公式(6)中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Error: Reference source not foundAdiv=20log(r/r0) (7) 如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级(LAW)，且声源处于自由声场，则公式(5)等效为公式(8)或(9)： Error: Reference source not foundLp(r)=Lw−20log(r)−11 (8) Error: Reference source not foundLA(r)=LAW−20log(r)−11 (9) 如果声源处于半自由声场，则公式(5)等效为公式(10)或(11)： Error: Reference source not foundLp(r)=LW−20log(r)−8 (10) Error: Reference source not foundLA(r)=LAW−20log(r)−8 (11) （2）某点的总连续等效A声级Leq Leq=10Lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqi——第i个声源对某点的连续等效A声级。 为便于比较环境噪声水平的变化，噪声预测点与现状监测点同一位置。按上述模式对各预测点的连续等效声级进行计算，并根据预测结果分析评价。 ⑶、噪声预测结果 本项目的噪声主要为机械设备的噪声，各噪声声源工段噪声声压级见表7-5。机械设备均投入运转时，厂界噪声源强及预测结果见表7-6。 表7-5 本项目生产厂房主要噪声源及设备 名称; 源强dB(A); 总声压级dB(A); 采取隔声减震措施后声压级. 风机; 80; 87.69; 57.69. 搂铣机; 80. 木工台锯; 78. 切割机; 82. 压刨机; 77. 平刨机; 76. 修边机; 75. 排钻; 77. 表7-6 厂界噪声源强及预测结果 单位：dB（A） 噪声源强; 预测内容; 预测点（厂界外1米处）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 本项目生产厂房 57.69dB（A）; 距离（m）; 118; 135; 137; 152. 工程贡献值dB（A）; 16.25; 15.08; 14.96; 14.05. 厂界本底值dB（A）; 64.3; 55.3; 54.4; 54.6. 厂界叠加声级dB（A）; 64.3; 55.3; 54.4; 54.6. 标准值; 70; 60; 60; 60. 预测达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产，故夜间噪声贡献值为0，评价不予考虑。. 由表7-6可以看出：本工程影响与背景值叠加后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类和4类标准。因此项目运行期对外环境的影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营过程中木质边角料产生量70t/a、除尘器收集木质粉尘13t/a，均收集后外售综合利用；废机油产生量0.2t/a，由专门容器收集后在厂区危废暂存库暂存，委托有资质单位处置；员工产生生活垃圾产生量6t/a，经收集后由环卫部门定时清运。综上，本项目各项固废均得到了有效处置，不会对外环境造成污染。 三、产业政策符合性分析 本项目主要生产木门，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 本项目选址于湘阴县界头铺镇香山村福湘木业现有生产厂区内，项目选址符合湘阴县和界头铺镇社会发展总体规划。区域环境质量较好，厂区交通便利，水、电、原料供应均有保证，生产过程中经采取相应的废气、废水和噪声污染防治措施后，不会对周边环境敏感点造成影响，厂房的卫生防护距离范围内无环境敏感点。综上，本项目选址合理。 五、环境风险分析 ⑴、风险源项分析 本项目所使用的成品板材属于易燃物质，因此本项目主要环境风险类型为火灾。风险事故发生时大量木板在短时间内燃烧，从而产生大量的CO2、水、烟尘等，同时释放出大量热。所造成的环境影响主要是高温及氧气的大量消耗对周边的影响。 ⑵、风险防范措施 ①、提高员工防火意识，禁止在生产车间、仓库使用明火，并在相关区域张贴防火警示。 ②生产区应按《建筑设计防火规范》（GB50015-2006）的要求设置防火栓、放置灭、火器等。 ③、相关部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急措施。 ⑶、事故应急措施 ①、火灾发生时，板材在仓库中急剧燃烧所需的供氧量不足，属于不完全燃烧，因此燃烧过程中都会产生的CO，且都为燃烧过程中产生的主要污染物，同时还会挥发出二甲苯等有毒物质。因此，火灾爆炸事故发生时，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 ②、消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接排放，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，因此必须设置容积足够的事故应急池，同时设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，防止消防废水通过雨水管道排入外环境。 采取以上措施后，火灾发生时无大量有毒有害气体产生，项目环境风险可得到有效控制。 六、竣工环保验收及环保投资估算 - 本次改造总投资180万元，其中新增环保投资26.5万元，占总投资的14.72%。环保投资情况见表7-7。 表7-7 竣工环保验收要求及环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施及验收要求; 已有投资; 新增 投资. 废气; 生产车间木质粉尘; ①采用吸气罩对各产尘工序粉尘进行收集； ②粉尘经收集后采用1台脉冲布袋除尘器进行处理； ③粉尘经处理达《大气污染物综合排放标准》中二级标准后经1根15m排气筒排放; /; 19. 生产车间有机废气; - 与粉尘经同一套集气系统收集处理排放 ②外排VOCs浓度满《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》; /; 1. 废水; 生活污水; ①生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理系统处理； ②厂区污水处理系统排口水质达到《污水综合排放标准》中的一级标准后排至香山村农灌渠。; 15; /. 车间卫生废水; ①进入厂区污水处理系统处理； ②排口水质达到《污水综合排放标准》中的一级标准后排至香山村农灌渠。. 以新带老措施; ①对厂区雨水收集系统进行改造，增设雨水截排管道，将厂区雨水引至芙蓉北路雨水管网排放。; /; 5. 固废; 木质边角料; 集中收集后外售综合利用; /; 0.5. 除尘器粉尘; 集中收集后外售综合利用. 金属粉尘; 定期清扫后并入生活垃圾处置系统; /. 废机油; ①采用专门容器盛装，进入厂区危废库暂存。按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行管理； ②与有资质单位签订危废处置协议。; 4; /. 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; 0.5; /. 噪声; 设备噪声; 采取吸声、隔声、减震等措施; 1; 1. 合 计; 20.5; 26.5.

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产厂房 | 木质粉尘 | 采用吸气罩对各产尘工序粉尘进行收集后，采用脉冲布袋除尘器除尘，尾气经过1根15m排气筒外排 | 颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准 |
|  |  | 金属粉尘 | 切割工位加设金属金属挡板，粉尘经自然沉降后定期清扫 | 不会对车间环境造成污染影响。 |
|  |  | 有机废气 | 与粉尘经同一套集气系统收集处理排放 | 外排VOCs浓度满足《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》 |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活污水 | 依托厂区污水处理系统处理 | 厂区污水处理系统排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
|  | 车间清洁 | 车间卫生废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 木质边角料 |  | 收集后外售综合利用 | 妥善处置，无直接排放导致污染环境现象 |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  |
|  | 金属粉尘 |  | 定期清扫后送垃圾处理系统 |  |
|  | 废机油 |  | 进入厂区危废暂存库暂存 | 与有资质单位签订处置协议 |
|  | 生活垃圾 |  | 经收集后交由环卫部门处理 | 妥善处置，无直接排放导致污染环境现象 |
| 噪声 | 本项目新建后噪声源主要为各种设备噪声，声级在70～85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于福湘木业生产厂区中央位置，厂区东临芙蓉大道，厂区内外已是人工生态环境。同时项目营运期产生的污染物能够得到有效处理，不会对当地动植物的生长、局部气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

- 9结论与建议

一、结论 1、项目概况 福湘木业拟投资180万在现有生产厂区进行“年产15万平米家具生产线项目”的建设，直接利用木门生产项目原用原材料仓库作为生产厂房，项目总占地面积4600m2，建成后具备年生产10万平米柜体和5万平米移门生产规模。 2、环境质量现状结论 ⑴、环境空气质量状况：由监测结果可知，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs符合相关标准限值。项目所在区域环境空气质量较好。 ⑵、地表水环境质量状况：根据监测结果，香山村农灌渠COD、BOD5、SS、TP、石油类、粪大肠菌群测值满足《农田灌溉水质标准》一类水作标准要求，pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚满足《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准要求。 ⑶、声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类声功能环境噪声限值。 3、营运期环境影响评价分析结论 ⑴、大气环境影响分析结论 本项目营运期木加工过程产生的木质粉尘污染物为颗粒物，经各吸风罩收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理，尾气通过1根15m排气筒高空排放。粉尘排放速率和排放浓度能够满足《大气大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。粉尘无组织排放量为0.7t/a。封边工序有机废气产生量0.005t/a，封边工序产生的有机废气与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，污染物外排浓度及速率满足《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）》限值要求。VOCs无组织排放量为0. 0002t/a。移门生产过程中铝材切割产生的少量金属粉尘，经采取加设金属金属挡板和及时清扫措施后，可有效减少车间内金属粉尘的逸散量，不会对车间环境造成污染影响。 由预测结果可知，在正常工况及非正常工况下，颗粒物最大落地浓度占标率分别为0.53%、28%，最大落地浓度点位于1000m处，VOCs最大落地浓度占标率为0.0005%，最大落地浓度点位于1000m处。可见本项目废气正常外排对周边环境影响很小，非正常排放时颗粒物占标率明显增大，因此建设单位须加强脉冲布袋除尘器的日常管理和维护，避免非正常排放。 经核算本项目无需设置大气防护距离，设置50m卫生防护距离。生产厂房外延50m的围合范围均在福湘木业厂界范围内，主要建筑物为福湘木业其他项目生产车间、厂内道路、仓库及办公楼，无居民、学校等敏感点，不涉及环保搬迁 ⑵、水环境影响分析结论 项目外排废水主要为员工生活污水和车间卫生废水，水量较小，且水质的复杂程度较为简单。员工生活污水和车间卫生废水产生量分别为324m3/a、12m3/a，主要污染物为COD、氨氮。 根据福湘木业验收监测报告（附件4、附件6）及日常监测数据（表1-13）可知，福湘木业外排废水能够满足《污水综合排放标准》表4中一级标准限值要求，污染物能够实现达标排放。同时，据建设单位提供的《湖南福湘木业有限责任公司污水处理工程设计方案》（诸城宏利圣得环境科技有限公司，2017.12）可知，福湘木业正在对厂区废水处理系统进行改造，预计将于2018年3月底改造完成，改造后的废水处理工艺为：经预处理的生产废水及生活污水进入厂区废水处理站进行深度处理，处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排，废水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，处理能力为1t/h（24t/d）。由于本项目未新增劳动定员，仅增加了少量不连续排放的车间卫生废水，项目污水排放量为1.12m3/d，占废水处理站处理能力的4.7%，因此不会对废水处理站造成负荷冲击，项目排水对厂区污水处理系统及周边地表水体的影响都是可接受的。 ⑶、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自生产厂房内风机、搂铣机、木工台锯、切割机等设备，噪声源强分别在70-85dB，，所有设备经过吸声材料、墙体屏蔽、距离衰减作用下，综合噪声小。可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。综上，采取有效的噪声治理措施后，项目营运噪声不会使目前周围声环境质量状况发生明显变化。 ⑷、固废环境影响分析结论 本项目运营过程中木质边角料产生量70t/a、除尘器收集木质粉尘13t/a，均经收集后外售综合利用；废机油产生量0.2t/a，由专门容器收集后在厂区危废暂存库暂存，委托有资质单位处置；员工产生生活垃圾产生量6t/a，经收集后由环卫部门定时清运。综上，本项目各项固废均得到了有效处置，不会对外环境造成污染。 4、总量控制指标 改扩建工程生活污水产生量为324m3/a，废水中COD0.0324t/a、NH3-N0.0048t/a，由于项目未新增劳动定员，生活污水中污染物总量指标纳入现有工程考虑。此外，由于项目建设将原木门项目仓库用途改作生产车间，故增加了车间卫生废水12m3/a，其中COD排放量增加0.0012t/a、NH3-N排放量增加0.00018t/a。 根据核算，改扩建完成后福湘木业厂区废水污染物排放量为COD0.606t/a、NH3-N0.1009t/a。对照福湘木业《排污许可证》（附件8）可知，福湘木业现有总量指标为COD3t/a、SO220.5 t/a、NOx 7.5t/a，因此，评价建议建设单位单独申请NH3-N总量指标，建议指标量为0.1009t/a。 改扩建工程封边工序将排放少量VOCs废气排放，VOCs排放量为0.48kg/a。 5、项目可行性分析 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目选址于湘阴县界头铺镇香山村福湘木业现有生产厂区内，选址符合湘阴县和界头铺镇总体规划；区域环境质量较好，厂区交通便利，水、电、原料供应均有保证；生产过程中经采取相应的废气、废水和噪声污染防治措施后，不会对周边环境敏感点造成影响；厂房的卫生防护距离范围内无环境敏感点。综上，本项目选址合理。 6、总结论 本项目符合国家产业政策，建设符合区域发展要求，项目建设不存在环境制约因素，区域环境质量现状较好，项目平面布局合理，在落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 二、建议： 1、建设单位应根据环评要求，落实环保投资，以确保环保设施稳定运行。 2、建设单位需加强各项污染防治设施的维修和保养，避免出现污染物非正常排放。 3、企业需建立完善的环境管理制度，并严格执行；同时需加强生产管理、实施清洁生产，从源头减少污染物的产生。 4、严格按照“三同时”制度，及时办理环保验收手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日