湘阴环评批〔2018〕7号

关于湘阴县晓厨食品厂年产酱腌菜100吨速冻肉食品100吨建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县晓厨食品厂：

你公司《关于申请“湘阴县晓厨食品厂年产酱腌菜100吨速冻肉食品100吨建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县晓厨食品厂年产酱腌菜100吨速冻肉食品100吨建设项目拟建于湘阴县樟树镇文谊新村，总占地面积5000m2，建筑面积4870m2，总投资80万元（环保投资9万元）。该项目主要建设内容包括：租赁原湘阴县光大食品厂厂房及相关设施作为生产及办公场地，设置酱腌菜生产厂房（含仓库）、速冻食品生产厂房（含仓库、冷库）、办公宿舍楼、员工宿舍楼、锅炉房及环保设施等；购置安装相应设备和生产线。项目以干烤笋、压榨笋、干烟笋、豆角、辣椒、猪肚、河蚌、牛副产品、羊副产及调味剂、添加剂、食用油等为主要原辅料，生产酱腌菜和速冻肉食品（均为酒店预制食品），年产酱腌菜制品100吨、速冻肉食品100吨，主要生产工艺分别为：酱腌菜制品类：半成品原料预处理、泡制、整理、灌装、灭菌、包装、成品等工序；速冻肉食品类：半成品原料预处理、整理、熟制、包装、成品、速冻、冷藏等工序。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目建设。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保污防设施正常运行、外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

1．废水污染防治工作。建设好雨污分流系统并完善污水处理系统；锅炉除尘废水经冷却后循环使用；高温杀菌冷却水大部分循环使用，少部分外排；生活污水经隔油池+标准化粪池处理后，与经隔油处理后的生产废水一并经自建污水处理系统（调节池+沉淀+水解酸化+好氧曝气，处理规模15m3/d），达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中表4的一级排放标准后由专用排污管道排入西侧湘江，并规范建设好15m3污水应急池。

2．废气污染防治工作。锅炉以成型生物质为燃料，锅炉燃烧废气经湿法水膜除尘器处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2限值后，由25米高排气筒排放；合理布局生产区间，强化作业人员的规范操作和管理，生产车间须做好密闭、抽排风措施，熟制、拌料等工段须设置好集气罩，废气集中收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准值要求后，经15m高排气筒排放。食堂厨房须使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

3．固体废物防治工作。强化日常环境管理，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并规范建设好固体废物临时堆放场所。隔油池废油、锅炉灰渣、不合格产品及不合格原材料外售综合利用；废包装材料、生活垃圾、选料后杂屑及污水处理站污泥交由当地环卫部门统一处置。

4．噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护并做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

5．建立、健全各项环境管理制度，强化厂区、生产现场及环保设施管理，创造整洁有序、良好的生产环境，做到清洁生产；严格按国家相关标准使用辅料、添加剂，确保食品安全。冷库须使用环保型冷媒。

6．该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.3t/a、氨氮≤0.1t/a、SO2≤0.4t/a、氮氧化物≤0.2t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县樟树镇人民政府、湘阴县城南环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年2月26日