建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	40

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	67

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | - 湘阴天元首府建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县恒博房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周少强 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 文秀峰 |
| 通讯地址 | 湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786109077 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | K7010 房地产开发经营 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 18433.48 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 85143.99 |  |  |
| 总投资 (万元) | 20378.71 |  | 其中环保投资(万元) |  | 200 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.98% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°52'55"、北纬28°41'24" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 湘阴县是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县。近年来，湘阴县经济社会发展迅速，城市规模不断扩大，房地产的开发经营已成为湘阴经济的支柱产业之一。湘阴天元首府建设项目场地位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。根据《湘阴县城总体规划（2009-2030年）》，本项目处于湘阴县中心组团—东湖公园以北区域（即老城组团），北临城市道路—新世纪大道，东临湘阴县农业局，锦绣苑，西临曙光路，湘阴县工商局城关工商所，区域位置优越，交通便利。多重有利因素必将吸引众多居住者青睐此处，区域各类配套设施完备齐全，区域内房产将持续稳步发展，本项目的建设符合我国房地产发展的趋势。为切实推动湘阴县城市规划进程，湘阴县恒博房地产开发有限公司拟投资20378.71万元在项目所在地进行房地产开发建设。项目总用地面积18433.48m2，建筑面积85143.99m2，建设内容包括建设4栋商住裙楼、1栋住宅楼及附属配套设施。预计工程建设工期二年。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“三十六 、106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”中的“建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZO225-2004）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）： （7）《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2014）； （8）《湘阴县城总体规划（2009-2030年）》； （9）《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）； （10）《机动车停车库(场)环境保护设计规程》（DGJ08-98-2002）； （11）《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）； （12）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2006）（2012年版）； （13）《民用建筑设计通则》（GB50352-2010） ； （14）《城市居住区规划设计规范》（GB50180）； （15）《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）。 三、建设内容及规模 1、建设项目概况 （1）项目名称：湘阴天元首府建设项目 （2）建设单位：湘阴县恒博房地产开发有限公司 （3）建设地点：湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧（具体位置详见附图） （4）项目性质：新建 （5）建设内容：项目总用地面积18433.48m2，建筑面积85143.99m2，建设内容包括4栋商住裙楼、1栋住宅楼及附属配套设施。 （6）总投资：20378.71万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.98%。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 商住裙楼; 建筑面积85143.99m2; 地上共33层，一、二层为商铺，以上为住宅，地下一层为地下室与地下车库整体相连; 新建. 商住裙楼; 地上共33层，一、二层为商铺和物业管理用房，以上为住宅，地下一层为地下室与地下车库整体相连; 新建. 商住裙楼; 地上共33层，一、二层为商铺和物业管理用房，以上为住宅，地下一层为地下室与地下车库整体相连; 新建. 商住裙楼; 地上共33层，一、二层为商铺，以上为住宅，地下一层为地下室与地下车库整体相连; 新建. 住宅楼; 地上共33层，均为住宅，地下一层为地下室与地下车库整体相连; 新建. 辅助工程; 设备间; 地下一层; 用于布置变压器、配电所、应急柴油发电机等设备; 新建. 公用工程; 供电; 市政电网供给; \; 依托. 给水; 自来水管网供给; \; 依托. 供气; 市政燃气管网供给; \; 依托. 环保工程; 废气治理设施; 恶臭; 地埋式化粪池+加盖式垃圾收集桶+垃圾站; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值; 新建. 汽车尾气; 排风机及排烟竖井; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 新建. 柴油发电机废气; 排风机及排烟竖井; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 新建. 燃气废气; 高效油烟机净化后经预制专用油烟竖井通过楼顶高空排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 新建. 厨房油烟; 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减; 新建. 废水治理设施; 化粪池; 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入市政污水管网; 新建. 固废治理设施; 垃圾站; 交由环卫部门定期清运; 新建. 2、本项目占地及建筑规模 拟建项目总用地面积18433.48m2，建筑面积85143.99m2，建筑密度24.54%，绿地率33.8%。建设内容为4栋商住裙楼、1栋住宅楼及场地硬化、绿化、污水处理等附属工程设施。 土地性质为城镇住宅用地和其他商业用地。选址现状建设情况土地已经初步平整。项目地理位置详见附图。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 名称; 单位; 设计条件要求; 规划数值; 备注. 总用地面积; m2; 18433.48; 18433.48. 总建筑面积; m2; 85143.99. 其中; 计容总建筑面积; m2; 73730.67. 不计容总建筑面积; m2; 11413.32. 计容总建筑面积; m2; 73730.67. 商业配套; m2; 6586.52; 计容. 物业用房; m2; 369; 计容. 社区用房; m2; 369; 计容. 消防控制室; m2; 30; 计容. 不计容总建筑面积; m2; 11413.32; 不计容. 其中; 地下车库; m2; 11335.32; 不计容. 垃圾收集点; m2; 48; 不计容. 公共厕所; m2; 30; 不计容. 容积率; -; ≤4.0; 3.99. 建筑密度; ％; ≤25％; 24.54%. 绿地率; ％; ≧30%; 33.80%. 户数; 户; 535. 机动车位数; 辆; 377. 其中; 地面; 辆; 68. 地下; 辆; 309. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环保规定的要求，对于满足规定要求的超市等行业入驻本项目，需另作环评。 本项目工程主要建筑原辅材料一览表。 表1-3 工程主要建筑原辅材料一览表 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 1900m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 4500t; 外购; -. 3; 环保砖; 180万块; 外购; -. 4; 模板; 18万m2; 外购; -. （1）建筑布局 本项目用地位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，项目建筑分为南北两部分，北部临街部分以4栋商住裙楼为主：南部为1栋高层住宅楼为主，商住裙楼一字排列。，主入口处的道路将商住裙楼分为东西两部分，小区主入口位于项目中间道路；4栋商住裙楼均与进出口道路相临，住宅楼出入口位于南边道路处。小区的中心设置中心花园，住宅楼设地下层作为地下车库（地下停车位309个），地面以绿化为主；地上停车位为植草砖生态停车位（68个），临近项目四周道路布置。项目垃圾收集站位于项目东部与南部道路旁（平面布局图详见附图）。 （2）交通组织 ①道路系统：小区采用人车分流的道路系统，尽量避免车辆进入组团内部，尽可能减少交通噪音对社区内部住户的干扰，保证住户幽静私密的生活环境。社区道路系统分为二级：组团道路、步行道路。组团道路采用环行布置，路幅4米；步行道路结合景观组织布置，路幅1.5—4.0米不等。 ②停车场：小区主要考虑商业停车和住宅停车。商业停车部分临街布置。住宅停车分地面停车和地下停车两种，室外停车结合绿地共同设置，作为社区的临时停车位；地下停车主要结合地形变化布置，总停车位377个。 （3）给排水设计 ① 给水 ，以保证室内外消防及生活用水的安全可靠。室内给水系统分为市政直供和加压区。-1至5层市政由市政给水管直供，。 表1-4 项目用水量预测 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 住宅; 160 L/人·d; 1873人; 299.68; 109383.2. 2; 绿化、道路浇洒; 2L/m2·d; 7500m2; 15; 1350. 3; 商铺用水; 5L/m2·天; 6586.52m2; 32.93; 12019.45. 4; 物业用水; 5L/m2·天; 738m2; 3.69; 1346.85. 小计; /; /; 351.3; 124099.5. 5; 未预见水量和管网漏失水量; 按生活日用水量10%计算; /; 35.13; 12409.95. 日用水量合计; /; /; 386.43; 136509.45. 污水产生量=（总用水量-绿化道路浇洒）×80%; 297.144; 108127.56. 注：1、绿地灌溉天数以全年90天计；2、居民、商铺、物业全年均按365天计。. ②排水 项目排水采用雨、污分流制。本项排水量按用水量的80%计（排水不含绿化及道路广场用水），本项目排水量为297.144m3/d，约10.8万m3/a。本项目位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，项目位于湘阴县城市综合污水处理厂的纳污范围，居住、物管排水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政排污管网，最终排入湘阴县城市综合污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入湘江。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 （4）排水管网 室内采用双立管排水系统，生活污水经化粪池处理，是外埋地管采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈承插连接。地下室废水采用机械提升排水。采取雨污分流制，雨水排放系统单独设置，屋面雨水、地表雨水通过明沟、雨水口等经过埋地雨水管排至市政雨水管道，雨水立管采用U-PVC管。室外埋地管采用HDPE双壁波纹管（DN≤500），橡胶圈承插连接；双壁波纹管（DN＞500）采用承插钢筋混凝土管，橡胶圈承插连接。 （5）供配电设计 住户电源由供电部门采用380/220V电源直供到户计量表箱，本工程从城市10千伏电网引1路10千伏电源供电；住宅采用公用变电站供电，由供电部门统一规划设计；商业及公用部分用电采用专用变电站，设于地下室，小区内共有1座10KV变配电所，为户内型，专变总装机容量为3150KVA；小区共设4处专变配电房，本项配置600kw备用柴油发电机1台，以备临时用电之需。 （6）供气工程 本项目天然气由城市低压天然气管网供应，主要供给住宅楼居民用气。天燃气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。住区供气由城市道路引入中燃气管，在小区内设置一处调压站，经调压站减压后的低压燃气供应至各住宅。燃气管径为DN160-DN80。天然气干管进户前必须采取防沉降的补偿措施，其方式及施工均由县天然气公司负责。天然气计算流量参照《城市煤气、天然气管道工程技术规程》附录B来计算流量。 （7）消防系统 为满足室内消防用水量和水压的要求，在地下室设消防水池和消防水泵房，消防水池有效容积为280m3，可满足火灾延续时间内消防用水量的要求。同时，为满足火灾初期消防用水量和水压的要求，在每个建筑屋顶各设36m3消防水箱，水箱设置高度可以满足最不利点室内消火栓所需静水压力不小于0.07MPa的要求。 本工程设室内、外消火栓系统，自动喷水灭火系统。室外消火栓采用低压制，由室外环状市政水源提供，消火栓用水量30L/S，火灾延续时间3h，消火栓间距不大于120米，保护半径不大于150米；室内消火栓采用临时高压消防系统，由地下消防水池消火栓加压泵和屋顶高位消防水箱联合供水，消火栓用水量40L/S火灾延续时间3h；在住宅小区地下车库、公寓楼等处，设置自动喷水灭火系统，用水量为30L/S，火灾延续时间1h。 （8）停车位 项目共设377个停车位，其中地下停车位309个，设置于高层住宅楼及商业楼地下室，地面生态停车位68个，分散项目四周道路沿线。 （9）生活垃圾处置工程 本项目区内设两小型垃圾收集站，其功能主要为收集项目内的生活垃圾，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处置，根据项目规划，垃圾收集站分别设置于项目区域东、南部道路旁（详见附图）。 （10）商业准入条件 项目为住宅小区，设置有临街商铺，故施行商业准入条件，对产生粉尘、噪声扰民、产生异味、经营易燃易爆物质、经营危险化学品的商业项目采取严禁入驻本项目。 （11）采暖、通风 采暖、制冷：本项目采用分体式空调形式，其空调外机统一设置隐藏式空调机位（高度3m以上，并设置于立面夹角处）。 通风：所有排风系统，设置排风管，采取内置管道，在楼顶高于楼顶面3m处排放，排放口避开受影响的建筑物。高层建筑卫生间因其数量较多，故其通风采取将风管接至管道井，通过设置在管道井中的排放扇排至楼顶。 3、项目施工进度及施工定员 项目施工期拟平均定员200人，其中现场指挥管理人员16人，劳务人员184人。施工工期为720天，计划2017年12月开工，2019年12月完工。施工人员在项目区内住宿，在工地内设置简易板房及临时旱厕，供人员日常办公、生活使用，施工人员用餐通过向附近快餐店订餐满足。 - 项目必要性分析 湘阴县位于中国湖南省东北部，是岳阳市代管县级市。同时又处于“长株潭”半小时经济圈内，具有显著的地理环境优势。本项目处于湘阴县中心组团—东湖公园以北区域（即老城组团），北临城市道路——新世纪大道，东临湘阴县农业局，锦绣苑，西临曙光路，湘阴县工商局城关工商所，区域位置优越，交通便利。多重有利因素必将吸引众多居住者青睐此处，区域各类配套设施完备齐全，区域内房产将持续稳步发展，本项目的建设符合我国房产发展的趋势。本项目的建设，重点打造以人为本的宜居商业住宅小区，本项目的建设符合《湘阴县城市总体规划》以及《湘阴县“天元首府”规划和建筑设计方案》的要求。本项目选址于湘阴县城，项目的建设不但可以满足当地社会经济发展需要和人们对家居的需求，而且可以一定程度上改善当地家居环境和人文环境，使湘阴县住宅结构布局更逐合理，具有较好的社会效益。 五、产业政策符合性分析 本项目属于房地产类建设项目，不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订）的禁止类和限制性目录之列，符合国家产业政策。 据查《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部国家发展和改革委员会），本项目为一般房地产及配套设施建设项目，不属于上述限制和禁止用地的项目，符合国家和地方的相关产业政策。 项目地位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，符合《湘阴县县城总体规划》（2009-2030）（详见附图）中相关规划，项目用地属于二类居住用地，总体来说，项目的建设基本符合国家及湘阴县县城总体规划。 六、选址合理性分析 本项目位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，本项目建设用地性质为城镇住宅用地和其他商业用地，其使用功能符合湘阴县城市规划要求，交通便利、生活便捷，有完善的公共配套设施，故本项目选址基本可行。且项目选址交通便利，周围环境条件良好，项目建设可以改善周边居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。因此项目选址符合相关要求。 另外，项目从设计及建设外型、景观等充分考虑了与周围环境规划的协调统一性及景观要求，在风格上低层商业建筑以现代时尚风格要素来表现，高层建筑同样采用现代风格的造型手法，色彩、材质上与用地周围建筑形式比较调和，增加了建筑的观感和细部特征，使整个建筑群相互映衬，相得益彰。 本项目用地性质为城镇住宅用地和其他商业用地，外环境通过采取绿化隔离等合理的措施后对本项目的影响不大，根据现场勘查，本项目周边主要为居民，项目建设与周边环境基本相容。因此，本项目选址基本合理可行。 七、平面布局合理性分析 本项目的平面布局设计指导思想及规划原则： - 功能分区明确，符合城市规划、消防、日照、通风及环保等规范，满足工程设计强制性条文的要求。 - 充分利用场地进行竖向设计，考虑雨水排除的顺畅，保证道路的最大纵坡能满足行车、消防要求。 - （3）道路系统完善，组织好人车分流，合理配置停车场地，尽量减少车流进入，保证道路顺畅，满足行车、消防等要求。 本项目的总体布局情况见附图。本评价认为，项目平面布局合理性主要表现在以下方面： （1）本项目设置三个出入口，方便民众出行； （2）充分利用现状地形，采用环形道路，既满足了人车分流，又满足了区域内的有机联系； （3）项目绿地率为33.8%，从而充分体现人与建筑、人与自然的和谐美好； （4）根据设计方案，配电房、发电机房设于地下室，尽量减少对周边住宅的影响。对地面声环境影响小； （5）每个区域设置化粪池对项目生活污水进行预处理，每单元均配备移动垃圾箱，物业管理部门及时清理，环卫部门按要求及时清运，垃圾箱对民众及周边环境的影响较小。 （6）小区建筑地下的地埋式的化粪池和建筑结构内设置了统一的排油烟管道专用排气通道至楼顶、地下室和设备用房的抽排风设施、专用排气管道的设置能有效处理了小区废水和废气的同时也最大程度地保证了最大程度地减轻对小区居民的影响 （7）项目住宅楼布置与临近道路保持一定的距离，可较大地减轻道路交通噪声对小区居民影响，通过隔声措施保证住宅楼环境噪声满足相关标准要求。 综上所述，本项目平面布局合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设场地位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧的一块未利用空地，项目所在地现已基本平整，用地范围内无拆迁户，表面有一定的裸露土壤，雨季将有一定的水土流失现象。根据现场调查，地块内生物多样性单一。本项目所在区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也无珍稀濒危保护野生动植物。生态环境质量一般。故项目本身无原有污染及环境问题。 项目所在地位于湘阴县市区，周边主要为居民楼、社区、商业企业等，附近无工业企业的建设与运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 项目所在地位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。项目建设区域地形似不规则三角形，南北向长约140米，东西向宽约220米，基地标高在33.13~45.04m之间，地势高差较大，呈西高东低，北高南低趋势，基地内现有一处水塘，西侧曙光路的标高为41.6米，整个基地现状为低洼地块，建设中挖方工程量不大，有利于地下室的建设。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 项目东、南面为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 项目西、北面为4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状 本次环评收集了2017年9月26~30日湘阴县环境保护监测站对湘阴环保局区域空气环境的常规监测数据。本项目位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧（位于湘阴环保局西南方向332m处），环境空气质量与该常规监测点基本一致。 监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（ug/m3） 监测 点位; 监测因子 监测日期; SO2; NO2; PM10. 湘阴县环保局（本项目地东北方向，相距约323m）; 2017.9.26; 0.006; 0.013; 0.051. 2017.9.27; 0.003; 0.005; 0.039. 2017.9.28; 0.004; 0.005; 0.018. 2017.9.29; 0.007; 0.008; 0.022. 2017.9.30; 0.008; 0.012; 0.048. 超标率（%）; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目区域环境空气质量良好。 - 地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为西面湘江，同时也是本项目的受纳水体，本工程采用雨污水分流制排水系统。项目周边道路有完善的城市排水管道，允许本工程污水管道和雨水管道接入。区域城市污水纳入湘阴县城市综合污水处理厂，雨水由市政排水管网排入湘江。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用湘阴县环境监测部门对湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面的环境监测数据。 （1）监测布点：W1：洋沙湖断面位于湘阴县城市综合污水处理厂排放口上游2km处；W2：乌龙嘴断面位于排放口下游4km处湘阴县城市综合污水处理厂上游500m。 （2）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3–N、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氯化物、粪大肠菌群、汞、铅、砷。 （3）洋沙湖断面2017年4月，乌龙咀断面2017年6月。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. 洋 沙 湖 断 面; pH; 6.52~6.65; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.93~7.86; 7.32; 0; 0; ≥5. COD; 12.5~13.6; 13.1; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.5~2.72; 2.62; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.407~0.583; 0.521; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.035~0.041; 0.038; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0003ND; 0.0043; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.001ND; 0.003ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.01~0.02; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1800~2800; 2267; 0; 0; ≤10000. 乌 龙 咀 断 面; pH; 6.94~7.03; /; 0; 0; 6~9. DO; 5.63~6.39; 6.03; 0; 0; ≥5. COD; 12.5~13.2; 12.8; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.5~2.64; 2.57; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.612~0.78; 0.723; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.073~0.085; 0.079; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.02~0.03; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2200~3500; 2700; 0; 0; ≤10000. 根据监测结果表明，湘江各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地表水环境较好。 - 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年12月4日~5日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。因项目北、西面分别位于新世纪大道和曙光路的一侧，故其执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余两面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。监测结果如下表3-3： 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 12月04日; 57.5; 40.6. 12月05日; 57.8; 40.4. b; 场界南面; 12月04日; 53.7; 39.2. 12月05日; 53.4; 38.9. c; 场界西面; 12月04日; 56.7; 39.6. 12月05日; 57.0; 39.5. d; 场界北面; 12月04日; 61.7; 42.9. 12月05日; 62.2; 43.3. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. 根据表3-3的监测结果，本项目北、西面场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。本项目东、南面场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。 - 生态环境现状 根据现场调查，本项目所处地块位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。地块内生物多样性单一。本项目所在区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也无珍稀濒危保护野生动植物。区域生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离范围（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 西北面（隔新世纪大道）; 115~163; 约200户，约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；. 居民; 西面; 88~194; 约35户，约70人. 居民; 东面; 120~750; 约100户，约350人. 湘阴县检察院; 北面（隔新世纪大道）; 70~150; 检察院工作人员103人. 湘阴县农业局; 东面; 30~60; 农业局工作人员120人. 湘阴县环保局; 东北面; 332~393; 环保局工作人员136人. 声环境; 居民; 西北面（隔新世纪大道）; 115~163; 约200户，约600人; 《声环境质量标准》GB3096-2008 4a类或2类标准. 居民; 西面; 88~194; 约35户，约70人. 居民; 东面; 120~750; 约100户，约350人. 湘阴县检察院; 北面（隔新世纪大道）; 70~150; 检察院工作人员103人. 湘阴县农业局; 东面; 30~60; 农业局工作人员120人. 水环境; 湘江; 北面; 1125; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 注：（1）项目建设地有一根110千伏高压线经过，项目建设时会按相关规定，建筑物退让高压线一定的距离（≥10m），并会做好相应的射处理（5）项目所在地地下无大规模的光缆通过，仅有的小部分光缆在项目建设时会被迁走。 图3-1环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH、粪大肠菌群外 监测因子 Ⅲ类标准值; pH; COD; BOD5; NH3-N. 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 总磷; 溶解氧; 石油类; 粪大肠菌群. ≤0.2; ≧5; ≤0.5; ≤10000. 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - （1）废气 ①施工期：无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 标准类别; 颗粒物（mg/m3）. 无组织标准; 1.0（无组织排放浓度）. ②运营期：项目运营期地下车库汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值，标准限值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 无组织排放浓度限值. 颗粒物; 1.0. 氮氧化物; 0.12. 项目运营期垃圾站、化粪池恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放浓度限值，标准限值见表4-6。 表4-6 恶臭污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 无组织排放浓度限值. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. （2）废水 ①施工期：施工期外排城市污水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。标准值见表4-8。 ②运营期：运营期区内建雨水收集管沟，绿地入渗后多余的雨水经雨水管收集后直接排入城市雨水管网。项目区产生的生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后外排进入对应市政污水干管，最终进入湘阴县城市综合污水处理厂处理。项目外排至城市污水管网的污水执行标准值见表4-7。 表4-7 污水综合排放标准及下水道标准 单位：mg/L 标准类别; pH值; CODCr; BOD5; SS; 动植物油; 石油类; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; —; ≤400; ≤100; ≤20; —; —. （3）噪声 ①施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），排放限值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期，项目所用地块为，周边主要规划为居住、教育、商业、商务综合用地，运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。此外，项目区地块紧靠新世纪大道、曙光路，属交通干线，故项目区北侧、西侧区域内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准，标准值见表4-8。 表4-8 社会生活环境噪声排放限值 类别; 等效声[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目实施后，年排放污水约10.8万t，COD排放：32.438t/a，氨氮排放：2.163t/a。项目污水排入湘阴县城市综合污水处理厂进行处理，其总量计入湘阴县城市综合污水处理厂总量，建设单位无需向环保行政主管部门申请总量控制。 本项目建成后，废气污染源主要包括厨房油烟废气、天然气燃烧废气和汽车尾气。废气产生量小，易扩散，因此无需申请总量控制。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 一、施工期 本项目施工期主要工艺流程为平整场地、开挖基础、主体项目建设、室内外装修、地面和道路硬化建设及绿化等。主要工艺流程及产物节点如下： 图5.1 施工期建筑工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程 ①场地清理、平整：采用施工机械，并辅以人工，清除场地内堆存的建筑垃圾、表土和植被后按照设计要求对项目场地进行平整。 ②基础开挖、灌筑：根据施工图纸放线，采用单斗挖掘机等机械辅以人工的方法，开挖建筑物基础，并按照施工规范进行基础砼浇筑。 ③主体建筑及配套设施建筑物建设：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢筋、石料等建筑材料对主体建筑及配套设施建筑物进行建设施工并使用商品混凝土进行浇灌。 ④室内外装修：对商铺、办公用房和居住用房进行隔断、处理门、窗、柱、梁外观以及墙面、地坪等，进行粉刷、贴砖、包木、贴纸，装修卫生间和厨房等。 ⑤绿化：项目区绿化安排在主体工程基本完工后实施，主要分为：覆土、种植、养护，绿化基本采用人力施工。 ⑥设备入室安装：进行设备入室安装，包括设备基础构筑、设备安装，水平和高度调整、配套水电安装等。 （2）施工方案 ①施工布置 工程施工采用封闭式施工，周围修建围墙与外界隔离，项目建设主出入口设置于项目区北侧，以新世纪大道为主要对外交通要道，作为施工时的进出口。 主体工程以房屋建筑为中心，合理利用各地块的地形地貌，采取分散布局，集中布点的原则，各个施工面的布置既方便施工和管理，又避免施工干扰。根据工程建设的特点，各个施工工作面现场设置临时仓库，施工期拟平均定员200人，施工人员均不在项目区内住宿，仅在工地内设置简易板房及临时旱厕，供场地值班人员与现场指挥管理人员日常办公、生活使用，施人员用餐通过向附近快餐店订餐满足。 ②建筑材料 项目建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、砂石、木材、混凝土等，建设所需水泥、钢材在湘阴当地厂家或周边地区购买，沙石料及砖等选择附近合法的料场、厂家进行购买。混凝土从附近合法混凝土搅拌站购买商品混凝土。其他建筑材料就近购买。 ③三场设置 项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。工程建设所需的混凝土于商品混凝土拌和站购买，通过商品混凝土罐装车运入项目施工场区内，项目内不设混凝土搅拌站，其它施工使用材料如：木材、钢材等材料在湘阴县境内即可买到。项目施工过程产生的建筑垃圾严格按照相关的要求，通过分类集中堆存、回收利用，不可回收利用的建筑垃圾由施工单位委托具备资质的承运企业运输至垃圾填埋场。根据实际施工需求，本项目不设置弃渣场、弃土场。本工程因所在地的地势原因和工程设计的结果，项目建设区域地形似不规则三角形，地势高差较大，呈西高东低，北高南低趋势，基地内现有一处水塘，整个基地现状为低洼地块，有利于地下室的建设，建设中挖方、填方工程量不大，所以根据实际施工需求本项目不设置表土堆存场。 ④施工道路 项目北临近新世纪大道，西面临曙光路，周边路网工程成熟，交通便利。项目建设均可依托以上现有道路作为施工道路，满足运输车辆要求，无需建设临时施工道路。 二、水平衡图 根据建设单位提供资料，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，居民生活用水按平均160L/人·d（住宅人数按平均每户3.5人计），商业店面用水按平均5L/m2·d，各商业店面用水均已包含配套员工生活用水，物管处用水参照商业门面用水按平均5L/m2·d，绿化、道路浇洒用水量以2L/m2·d。项目用水情况见表5-1。 本项目采用雨、污水分流系统。生活污水、商铺废水经化粪池处理后，由场内污水管道汇集后排入市政污水管道，雨水经室外雨水管道汇集后排入市政雨水管道。项目产生的污水主要为生活、商铺污水，按用水量（不含绿化用水）的80%计，排放量为108127.56m3/a（297.144m3/d）。污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入项目内的污水管网，汇集后排入市政污水管道，再经湘阴县城市综合污水处理厂处理，达标后排入湘江。 表5-1 本项目运营期间用水排水情况一览表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数、面积; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 住宅; 160 L/人·d; 1873人; 299.68; 109383.2. 2; 绿化、道路浇洒; 2L/m2·d; 7500m2; 15; 1350. 3; 商铺用水; 5L/m2·天; 6586.52m2; 32.93; 12019.45. 4; 物业用水; 5L/m2·天; 738m2; 3.69; 1346.85. 小计; /; /; 351.3; 124099.5. 5; 未预见水量和管网漏失水量; 按生活日用水量10%计算; /; 35.13; 12409.95. 日用水量合计; /; /; 386.43; 136509.45. 污水产生量=（总用水量-绿化道路浇洒）×80%; 297.144; 108127.56. 注：1、绿地灌溉天数以全年90天计；2、居民、商铺、物业全年均按365天计。. 项目水平衡图如下所示：

主要污染工序 一、主要污染物 1、施工期污染物 （1）废气：项目施工期间，运输车辆、土石方和基建材料运输装卸和堆放，会产生一定的扬尘；房屋装修会产生一定的油漆废气。 （2）废水：基坑开挖、各种施工机械的清洗废水和跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水，车辆清洗废水和混凝土构筑物在养护项目中会产生一些养护废水；施工人员日常生活会产生一定量的生活污水。 （3）噪声：挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机、载重运输车辆等施工机械设备产生一定的噪声。 （4）固体废物：项目建设会产生一定的砂石、水泥碎块等建筑废弃物；场地平整和基础开挖过程会造成一定量的水土流失。 2、营运期污染物 本项目建成后，废气污染源主要包括天然气燃烧废气、居民生活油烟、进出项目地块产生的汽车尾气、垃圾收集点、站恶臭及备用柴油发电机运行产生的废气；废水主要包括生活污水等；噪声主要包括风机、水泵、空调产生的噪声；固体废物主要为住宅楼居民居住产生的生活垃圾。 二、施工期主要污染工序 （1）水污染物 ①施工废水 由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为85143.99m2，则整个工程用水量约为93658.389m3。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为4682.9m3，施工期为24个月，则施工废水产生量为6.5m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为39g/d，SS为2600g/d。 ②施工人员生活污水 根据建设方提供的数据，项目高峰期施工人员约有200人，在工地活动板房住宿。，用水量约为80L/人·天，年施工天数约720天，则本项目用水量为11520t。废水量按用水量的80%计，则本项目生活污水量为9216t/施工期。生活污水中各污染物浓度约为：COD：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：40 mg/L、动植物油类：20mg/L，则各污染物排放量约为：COD：3.2256t、BOD5：1.8432t、SS：1.3824t、NH3-N：0.36864t、动植物油类：0.1843t。施工期施工人员的生活污水经化粪池进行处理后，排入市政污水管网。 ③场地初期降雨冲刷水 拟建项目规划用地面积18433.48m2，施工期跨越雨季，施工场地不可避免会遭遇雨水冲刷，使施工场地成为面源污染源。尤其暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。项目施工期间在场地内及场界周围均设置截水沟，对施工场地初期降雨地表径流废水进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘。 （2）大气污染物 ①施工扬尘 项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 a. 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/吨•年；V50――距地面50米处风速，m/s；V0――起尘风速，m/s；W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/t·a。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. b.车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-4中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆▪km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 ②油漆废气 项目油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于商铺、酒店、住宅对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆4组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为85143.99m2，则共需消耗油漆34.058t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约约681.1519kg。装修废气的产生具有间断性、产生量小、产生点分散。为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001)至（GB18588-2001）及（GB6566-2001）等十项国家标准要求。 ③运输车辆、施工机械尾气 拟建项目在施工阶段将使用大量运输车辆，均用汽油和柴油作为动力燃料，燃料燃烧时，会产生一定量的废气，以重型车为例，其额定燃油率为30.19 L/100km，按照机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx 1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。施工中使用的挖掘机、压路机等燃油机械产生少量废气，主要污染物为NOx、CO和THC。 运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间歇性、无组织污染源；施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）噪声 项目施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表： 表5-4 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 挖 掘 机; 80; 电 焊 机; 100. 打 桩 机; 92; 起 重 机; 65. 电 锯; 110; 载重汽车; 86. 破 碎 机; 105; 空 压 机; 85. 鼓 风 机; 115; 振 捣 器; 115. 排 水 泵; 78; 金属锤打; 60～95. （4）固体废弃物 项目施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约2~10kg/m2，取5kg/m2进行核算，项目建筑垃圾产生量按规划建筑面积85143.99m2计算，本项目施工期建筑垃圾425.72t。及时清理运至环卫部门指定的固定地点堆存。其中的废钢筋进行回收利用，无法利用的建筑垃圾一同运送至垃圾填埋场。 ②土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，本工程因所在地的地势原因和工程设计的结果，地势高差较大，建设中挖方、填方工程量不大，运至湘阴县市政指定位置堆放。 ③生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为200人，根据建设单位提供数据，项目施工期约1年，按720天计算，人均生活垃圾产生量约0.45kg/d，则施工期生活垃圾产生量为64.8t。 （5）生态 本项目所处地块位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。地块内生物多样性单一，生态环境较差。项目施工期对生态环境影响的主要途径是工程占地，改变局部微地貌和土壤结构，破坏原有植被，扰动地表等。 ①植被变化 项目内已无天然植被，除附近道路两侧种植的人工绿化植物外，地块内仅存有少量当地常见草本植物。施工后期建设方将在项目区内开展绿化工程，绿地面积合计为6230.516m2，总绿地率为33.8%，充分考虑项目所在地的气候，土质等自然环境，乔、灌、草自然结合，其中树种以常绿树种为主，并结合观花、观叶、观形、闻香等苗木。 ②水土流失 施工期间项目建设所引起的水土流失，主要是由于土石方开挖过程中产生的弃渣流失，以及工程施工挖损破坏、占压地表，改变地形地貌后由降水引起的冲刷侵蚀，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点。本项目建设扰动地面面积18433.48m2，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为60.49t。 工程建设可能引起水土流失的主要工序及环节在场地平整、基础开挖。通过采取合理设置截排水沟、临时沉砂池、临时围挡、及时清运弃土、及时夯实回填土等措施后，项目区水土流失可以得到有效的治理，扰动土地整治率达到95%以上，水土流失总治理度达到87%以上，土壤流失控制比达0.9，拦渣率大于95%。 （6）土石方及物料运输 项目施工期，施工车辆、土石方运输车辆、建筑用物料运输车辆进出施工场地可能会对项目所涉及的道路沿线环境状况、交通情况有一定的影响。环境状况影响主要表现在增加路面扬尘，散落物料，增加道路交通噪声，从而影响车辆行驶沿线道路及其两侧小范围内的空气环境质量、声环境质量。交通情况影响主要表现在增加车辆行驶沿线道路车流量，增加道路交通压力，在车流高峰期可能促使交通拥堵情况的发生。上述情况随着项目区土石方工程完结，施工结束而得到缓解，并逐步消失。 三、营运期污染工序 1、水污染物 项目用水主要包括各生活用水、商业用水，物业工作人员用水，其次为道路喷洒用水和绿化用水。 本项目产生的污水主要为居民生活污水、商铺运营污水和物业生活污水，绿化用水由于植被、土壤的吸收和水分的挥发等，不产生废水。根据计算，废水排放量为108127.56m3/a（297.144m3/d），废水各污染物产生浓度分别为：COD≤450 mg/L、BOD5≤200mg/L 、SS≤150mg/L，NH3-N≤30mg/L，则污染物产生量分别为COD：48.66 t/a、BOD5：21.63t/a、SS：16.22/a、NH3-N：3.2438t/a。 项目营运期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入市政污水管网，再经湘阴县城市综合污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准排入湘江。 表5-5 生活污水产排情况 产生环节; 指标; 处理前; 小区措施处理后. 水质(mg/L); 年产生量（t/a）; 水质(mg/L); 年排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 108127.56; ——; 108127.56. COD; 450; 48.66; 300; 32.438. BOD5; 200; 21.63; 150; 16.219. SS; 150; 16.22; 100; 10.813. NH3-N; 30; 3.2438; 20; 2.163. （1）雨水 项目区内道路铺设透水砖，绿地入渗利用剩余的雨水，从透水砖上的孔眼流入雨水管道，汇同屋面雨水斗收集的雨水就近排入市政雨水管网，随后排入湘江内。 （2）化粪池 项目区内拟于各主要产污建筑旁绿化带内设置地埋式化粪池，化粪池具体设计方案尚未确定，根据本环评核算污水产生量为297.144 m3/d。在保证污水中各项污染物的去除率的前提下，化粪池内污水停留时间不小于24h，考虑1.2的剩余系数后，本项目化粪池总有效容积应≥357m3。根据平面布局图可知项目设有4栋商住裙楼、1栋住宅楼和一个公共卫生间（位于项目南部区域），其分布于项目各处，产生的生活污水无法统一收集于一个化粪池中处理，故在公共卫生间附近绿化带内和高层的地下设置各自的化粪池。本项目化粪池详细设计后期由相关资质单位负责设计和建造，必须具有良好的密封系统，雨水不得漏入，以保证化粪池污水不会溢出而造成环境污染。 （3）排污口 本项目拟于项目北面与新世纪大道相接处设一个规范的污水排放口，排污口与对应市政道路铺设的污水管连通，以便项目区内排放的污水可最终进入湘阴县城市综合污水处理厂处理。 2、大气污染物 项目废气主要来源于天然气燃烧废气、居民生活油烟、汽车尾气、垃圾收集点、站恶臭及备用柴油发电机废气。 （1）居民生活油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经家庭油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，油烟机油烟去除效率按85%计。该小区油烟产生与排放情况见表5-6。 表5-6 小区居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 居民生活; 1873; 30; 56.19; 2.5%; 1.405; 0.211. 由此可见，该小区居民食用油总耗量为56.19kg/d，油烟产生量为1.405kg/d，排放量为0.211kg/d。居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-7。 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 上油烟机油烟去除效率按85%计，则油烟排放浓度约为0.7065mg/m3。 （2）天然气燃烧废气 本项目营运期所用燃料主要为城市天然气。根据本项目《建筑设计规划方案》预测，居民用气考虑使用一台双眼灶及一台快速燃气热水器。根据资料，小区通过市政天然气管道供气。按照人均天然气用量74m3/人·年计，项目建成运行后年用天然气量约为13.86万m3。 以平均每户每天使用2小时计，项目小时天然气最大用量为189.87m3，小区日耗用量为379.73m3。根据有关部门提供的每万标立方米天然气燃烧产生污染物量，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-8。 表5-8 本项目燃烧天然气污染物日产生量 序号; 污染物名称; 万标立方米天然气燃烧污染物产生量（kg）; 污染物日产生量（kg）. 1; NOx; 18.43; 0.6998. 2; SO2; 6.3; 0.2392. 3; 烟尘; 3.02; 0.1147. （3）汽车尾气 本项目共设计停车位377个，其中地上停车位68个，地下停车位309个。根据相关资料，汽车排放尾气中所含污染物主要为CO、THC、NOx，产生浓度分别为6.2 mg/m3、2.6 mg/m3、0.402mg/m3。地上停车位车辆尾气扩散条件较好，且车辆启动时间短，废气产生量小；地下停车位由于扩散条件相对较差，废气经排风机及排烟竖井引致地面排放。排放口设置于绿化景观中，排风口应避免朝向相邻住宅及居民集中休闲区，且距离住宅超过10m。 汽车尾气的排放量与车型、车况、车辆数和耗油量等有关，一般为小型车(轿车和小面包车等)。根据统计资料及类比调查，车辆进出车库(怠速≤5km/h)平均耗油量为0.10L/min)，正常行驶(车速＞5km/h)平均耗油量为0.10L/km。另一方面，在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(＞14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2及H2O；当空燃比较低时(≤14.5)，燃油不充分燃烧，将产生污染物。据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比约为12：1。 根据对其它同类型车库的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其成分主要为CO、THC和NOx。 废气排放量计算：G=Q·T（K+1）·A/1.29 式中：G--废气排放量，m3/h； M--污染物排放量，kg/h；Q--汽车车流量，辆/h；T--辆在停车场运行时间，min；K--空燃比，K=12；A--燃油耗量，kg/min； 污染物排放量计算：M=G·C·f 式中：f--积和质量换算系数，其中CO为1.25、THC为3.21、NOx为2.05； C--污染物浓度，容积比，ppm。 停车场废气排放浓度计算：按停车场体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算停车场的污染物排放浓度。 式中：C—污染物排放浓度，mg/m3；G—污染物排放速率，kg/h；Q—废气排放量，m3/h 按上述有关参数和计算公式，并按地下停车场每天开放时间24h，采取对停车场内的空气进行强制性机械通风换气(6次/h，风量约110万m3/h)，则计算得到地下停车场废气排放情况见表5-9。 表5-9 车库（高峰期）汽车尾气污染物排放情况 车位（个）; 项 目; 污染物. CO; THC; NOx. 309; 单车排放量(g/h); 5.65; 2.38; 0.114. 排放速率(kg/h); 6.15; 2.59; 0.1245. 排放浓度(mg/m3); 5.587; 2.3532; 0.1063. （4）备用柴油发电机废气 为保证停电时紧急情况下使用以提供消防照明等紧急电源，地下室内设600kw备用柴油发电机1台，拟布置在项目地下室的设备用房中。所选用的发电机组采用轻质柴油(含硫率<0.2％，灰分<0.01％)，用于意外断电时电梯及消防用电。1000kW 柴油发电机主要污染物为SO2、烟尘、NOx和HC。根据湘阴县电力供应现状，停电次数较少，备用发电机使用频率较低，且发电机房设有排风设备，柴油发电机废气由专用的排烟竖井引至高空排放，经大气稀释扩散。柴油发电机废气由专用的排烟竖井引至高空排放。 （5）恶臭 项目于设垃圾站两座，沿道路分散布置垃圾收集桶，用于收集居民及商铺产生的生活垃圾。在垃圾的收集、清运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出恶臭，对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的恶臭，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40%~70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强。 此外，化粪池会产生一定的恶臭气体，主要成分包括NH3、H2S等臭气物质。拟建化粪池位于项目建筑物附近绿化带内，为地埋式，用混凝土预制板封盖，恶臭气体逸散量较少。 （6）其他商业可能产生的废气 项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区。 3、噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵、空调等设备，设备噪声为70-90dB(A)。项目噪声源的统计见下表5-10： 表5-10 项目噪声源统计表 单位：dB(A) 名称; 所在位置; 噪声级; 数量（台/套）; 降噪措施. 水泵; 住宅楼地下室; 75; 5; 减振垫、隔声门、墙体隔声. 空调; 住宅楼; 65; /; 墙体隔声. 风机; 住宅楼地下室设备用房; 90; 5; 减振垫、消音器、隔声门、墙体隔声. 柴油发电机; 住宅楼地下室; 99; 1; 减振器、隔声门、隔声罩、墙体隔声. 人为噪声; 商业门面; 70; /; 墙体隔声. 变压器; 住宅楼地下室设备用房; 75; 1; 变压器底部安装专用低频减震隔音台、室内墙体上安装墙面吸声材料. 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾及商铺营业垃圾、化粪池污泥。详细产量如下： （1）生活垃圾 商业区和住宅区的生活垃圾。本项目有住宅535户，平均每户按3.5人计，计1873人，商业、及物管面积7324.52m2，按平均每人25m2计，计293人，则项目总人数按2166人计，垃圾排污参数按0.5kg/人·d计算，年工作时间按365天计，则生活垃圾产生量为395.3t/a（1083kg/d）， （2）化粪池污泥 化粪池用于处理项目区生活污水，运行期间将产生一定量湿污泥，定期委托当地环卫部门进行清掏。根据建设方提供数据，化粪池污泥每年清掏一次，年产生污泥量约10t，由环卫部门清运至垃圾场卫生填埋处理。 本项目固体废物排放情况详见下表。 表5-11 本项目固体废物产生、处置情况一览表 类别; 产生量; 主要成分; 处理方式. 生活垃圾; 395.3t/a; 果皮、食物残渣、塑料包装袋等; 委托当地环卫部门统一进行清运、处理. 化粪池污泥; 10t/a; 含水污泥; 环卫部门清运至垃圾场卫生填埋处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 建筑施工、物料运输、堆存 | 扬尘 | 一定量 | 少量，呈无组织排放 |
|  |  | 施工运输车辆尾气、装修废气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量，呈无组织排放 |
|  | 水污 染物 | 施工人员 生活污水 | 污水 | 9216m3/施工期 | 9216m3/施工期 |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L、3.2256t | 350mg/L、3.2256t |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L、0.36864t | 40mg/L、0.36864t |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 4682.9m3/施工期 | 回用于施工，不外排。 |
|  |  | 降雨冲刷水 | SS | 一定量 |  |
|  | 固体 废物 | 施工 | 建筑垃圾 | 425.72t | 运至垃圾填埋场统一处理或用于筑路。 |
|  |  |  | 废弃土方 | / |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 64.8t/施工期 | 卫生填埋 |
|  | 噪声 | 施工机械、 运输车辆 | 噪声 | 60-115dB(A) | 施工场界噪声昼间≤70dB，夜间≤55dB |
| 营 运 期 | 空气 污染物 | 汽车尾气 | NOX | 0.1063mg/m3、0.1245kg/h | 少量 |
|  |  |  | CO | 5.587mg/m3、6.15kg/h |  |
|  |  |  | 总烃 | 2.3532 mg/m3、2.59kg/h |  |
|  |  | 备用发电机 | SO2、NOX | 少量 | 少量、无组织排放 |
|  |  | 居民生活油烟 | 油烟 | 1.405kg/d、4.71mg/m3 | 0.211kg/d、0.7065mg/m3 |
|  |  | 天燃气燃烧废气 | NOx | 0.6998kg/d | 0.6998kg/d |
|  |  |  | SO2 | 0.2392kg/d | 0.2392kg/d |
|  |  |  | 烟尘 | 0.1147kg/d | 0.1147kg/d |
|  |  | 垃圾站、化粪池 | 恶臭 | 少量 | 少量，无组织排放 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | 污水 | 297.144m3/d，108127.56m3/a | 297.144m3/d，108127.56m3/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L、48.66t/a | 300mg/L、32.438t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、21.63t/a | 150mg/L、16.219t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、16.22t/a | 100mg/L、10.813t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、3.2438t/a | 20mg/L、2.163t/a |
|  | 固体 废物 | 办公人员 | 生活垃圾 | 1.083t/d， 395.3t/a | 合理收集、处理， 处理、处置率达100%。 |
|  |  | 化粪池 | 湿污泥 | 10t/a |  |
|  | 噪声 | 主要为社会生活、交通、水泵、风机等噪声，其场界噪声达到（GB22337-2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，临路一侧达到（GB22337-2008）《社会生活环境噪声排放标准》4类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目所处地块位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。地块内无原生植被覆盖，生物多样性单一，生态环境一般。项目施工期对生态环境影响的主要途径是工程占地，改变局部微地貌和土壤结构，破坏原有植被，扰动地表等。 项目区及其周边无国家级或省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种，无国家级或省级规定保护的古树名木。 项目施工期，由于地表扰动，使土地表面裸露，加上降水的影响，施工期会造成一定程度的水土流失。在发生水土流失的情况下，必然对周围排水设施产生一定的负面影响，同时，项目在挖掘地基的过程中会产生大量的土方，如不能妥善处置必然造成二次污染。 运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标排放，对环境的负面影响是微弱的。另外，项目在项目区内进行大量的绿化、美化和景观的建设，对生态环境的改善有一定的意义。 综上所述，项目在施工期对生态环境有一定的负面影响，但随施工期的结束而结束；运营期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工过程中的空气污染主要源自土石方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输及施工车辆、施工机械产生的尾气及各建筑物装修过程中产生的装修废气。 （1）扬尘 项目施工期产生的扬尘分为施工场地扬尘和运输扬尘。 施工场地扬尘主要是：土石方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；施工所产生的建筑垃圾堆放及清运过程中产生扬尘；主体结构、装修施工中建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，施工车辆在未铺装的土路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，但只影响近距离范围。扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。出现扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定，采用类比法对空气环境影响进行分析。 根据建筑工程工地施工扬尘的相关研究表明： ①当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 ②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，在风速1.5~2.0m/s范围内，施工场地下风向100m之内扬尘影响较严重，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.6倍。类比其他建筑工地扬尘污染情况见表7-1。 表7-1 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 检测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303~0.328; 0.409~0.759; 0.434~0.538; 0.356~0.465; 0.309~0.336; 平均风速2.4m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 根据气候背景资料分析，湘阴县全年主导风向为西北风，主要发生冬季，平均风速2.7m/s；次主导风向为南风，主要发生在夏季。一年中，7月最多风向为西南风，频率为20%；1月归多风向为西北风，频率为31%.大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100-200m的范围内。拟建项目周边200m范围内已建的敏感点为项目西北面167米处的居民点和东面136米处的居民点，由于施工场位于敏感点当地常年次主导风向（东北风）上风向，施工期施工扬尘对该保护目标空气环境质量会有轻微影响。 为减少施工扬尘和粉尘对周围环境及环境敏感目标的影响，根据（HJ/T393-2007）《防治城市扬尘污染技术规范》，工程建设单位应做到： ①建设单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保护牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②土建工地在城市主要干道、繁华区域、居民集中居住区附近，其边界应设置高2.5m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，场地（通道）必须进行混凝土硬化处理。 ③土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工工程，排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘布。 ④施工过程中使用商品混凝土，其他砂石料、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡和堆砌围墙、采用防尘布遮盖等，以减少扬尘的排放，施工场内的临时堆土场洒水增湿并加盖防尘布。 ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。工地出入口5米内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑥定期对施工场地进行洒水降尘，旱季施工应加大洒水频次，减少扬尘。 ⑦在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康造成危害。 ⑧加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 ⑨建筑垃圾、项目渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线项目施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑩项目项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 通过以上措施，可将施工期扬尘影响降低至最小程度。 （2）施工机械尾气影响分析 使用柴油、汽油作为能源的施工机械和运输车辆在施工期间产生一定量的施工废气，废气中主要是NOx、CO和THC等，将对施工场地周围环境产生影响。由于施工区域相对开阔，而施工机械和运输车辆尾气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大。 （3）装修废气影响分析 建筑物进入装修施工阶段，必须处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。 常规建筑用乳胶漆、涂料中含有有机溶剂，有机溶剂会以不同浓度、无组织排放形式挥发至大气中去，并在项目周边弥漫扩散，污染周围的环境，对周边居民及施工人员会带来一定的影响。 为减小装修有机废气对施工人员及从业人员、顾客等的影响，环评建议在装修过程中尽量采用水性环保涂料，以减少有毒有害有机废气的排放。建设单位应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中的相关要求，选用符合相关装饰装修材料中有害物质控制标准的环保型材料，并按照绿色建筑规范使用环保的建筑材料，建议石型材选用A1级、板材选用E0级，装修完毕应对室内空气质量进行检测，以确保建筑物室内空气环境质量达到GB/T18883-2002《室内空气环境质量标准》。本项目建筑物装修时段较短，产生的装修废气经自然扩散、稀释后，对周围环境的影响逐步减轻。 通过上述分析，本项目施工期对大气环境造成影响的主要污染物为TSP和PM10，通过采取相应措施后，施工扬尘对周边环境保护目标影响小；通过自然稀释、扩散，施工机械尾气及装修废气对环境空气影响较小。建筑施工为短期行为，产生的环境空气影响，随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。 2、施工期水环境影响分析 项目所在地临近湘江。项目距离湘1125m，二者之间间隔了大片空地、建筑、道路等，故项目施工对湘江的影响较小。 （1）施工作业污水 场地内作业废水主要来自出入口地面冲洗，频次较低，废水产生量较少，主要污染物有COD、石油类、SS含量分别是25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，预计施工废水排放量约0.5m3/次。 施工作业废水经简单沉淀后循环使用，或用于场区内洒水降尘，不外排。基坑开挖时产生的地下涌水，经沉淀池沉淀后循环使用，用于场区内洒水降尘，不外排。 （2）施工生活污水 本项目施工人员约200人，生活污水产生量约12.8m3/d。主要污染物为COD、氨氮、动植物油等，由于本项目拟建地市政污水管网已覆盖，施工人员生活污水经临时化粪池处理后排入新世纪大道上的市政污水管网，最终经湘阴县城市综合污水处理厂处理达标后排放。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网，对区域水环境影响甚微。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水应由密闭抽罐车清运至市政部门指定的地方进行干化处理。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，通过旭东路污水管网排入湘阴县城市综合污水处理厂。 ②施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为6m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后回用，不外排。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 ④基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 （3）地下水环境影响 项目拟建地下室，基坑深约6.5m。本项目不属于地下水环境敏感区，项目建设过程不开采地下水，基本不会造成环境水文地质问题，但由于项目所在区域地下水潜水埋深较浅，需做好防水措施，预防对地下水环境造成影响。项目在基坑开挖过程中采用适合的基坑支护措施，采用止水帷幕止水，坑内排水，工程建设能有效地阻止污染物的垂直下渗，因此在正常情况下可排除对地下水形成新的污染源。 通过以上分析，施工过程中产生的生活污水、施工废水、基坑涌水、降雨冲刷水采取相应控制措施，对周边地表水环境造成的影响可以得到控制，不会对地表水体产生长期不利影响，不会破坏临近河道现状。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源及源强 从噪声角度出发，可以把施工过程分为四个阶段：场地平整阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 据调查，施工常用机械设备有：挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、塔吊及各类运输车辆等。 （2）施工期噪声特点 ①不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得施工噪声具有偶然性的特点。 ②施工噪声源与一般的固定噪声源有所不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，土石方和结构施工时，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比，施工噪声源污染还是在局部范围内的。 ③装修阶段时，施工机械位于室内，墙壁等对噪声有一定阻隔衰减作用。 ④施工设备与其影响到的范围相对较小，因此，施工设备噪声基本上可视为点声源。 （3）施工机械噪声衰减预测 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）—参考位置ro处的A声级，此处ro为距离点声源1m处，dB（A）； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/ro）； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量dB（A），本项目施工期土石方、基础打桩阶段取值为0dB（A）；主体建筑及配套设施阶段取值为5dB（A）；装修施工多在室内进行，因此室内外装修阶段取值为10dB（A）。 Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），Aatm＝α(r/ro)/100，查表取α为1.142； Aexc—附加A声级衰减量dB（A），Aexc＝5lg(r/ro)。 多个声压级相叠加的通用公式为： L总=10lg[i=1n10Li10] L总——多个声压级相加后的总声压级，dB； Li——某一个声压级，dB。 由于项目施工分阶段进行，本次评价分别预测各阶段施工机械在不同距离处的噪声情况及对敏感目标的影响情况。假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收的情况下，根据上式对项目各施工阶段多台设备同时施工时用地红线外不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见表7-2至表7-3。 表7-2 施工噪声衰减后的情况 序 号; 机械名称; 1m处噪声值; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]; 施工 阶段. 10m; 30m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 250m. 1; 挖掘机; 89; 69; 59; 55; 51; 49; 45.5; 43; 41; 土石方及 基础阶段. 2; 推土机; 89; 69; 59; 55; 51; 49; 45.5; 43; 41. 3; 静压打桩机; 79; 59; 49; 45; 41; 39; 35; 33; 31. 4; 抽水泵; 85; 65; 55; 51; 47; 45; 41; 39; 37. 5; 大型载重车; 85; 65; 55; 51; 47; 45; 41; 39; 37. 多声源叠加值; 93.6; 73.6; 63.6; 59.6; 55.6; 53.6; 50; 47.6; 45.6. 1; 振捣器; 94; 74; 64; 60; 56; 54; 50.5; 48; 46; 结构阶段. 2; 电锯; 89; 69; 59; 55; 51; 49; 45.5; 43; 41. 3; 电焊机; 84; 64; 54; 50; 46; 44; 40.5; 38; 36. 4; 空压机; 74; 54; 44; 40; 36; 34; 30.5; 28; 26. 5; 中型载重车; 69; 49; 39; 35; 31; 29; 25.5; 23; 21. 多声源叠加值; 95.6; 75.6; 65.6; 61.6; 57.6; 55.6; 52; 49.6; 47.6. 1; 手工钻; 89; 69; 59; 55; 51; 49; 45.5; 43; 41; 装修安装阶段. 2; 无齿锯; 74; 54; 44; 40; 36; 34; 30.5; 28; 26. 3; 多功能木工刨; 79; 59; 49; 45; 40.9; 39; 35.5; 33; 31. 4; 轻型载重车; 59; 39; 29; 25; 21; 19; 15.5; 13; 11. 多声源叠加值; 89.5; 69.5; 59.5; 55.5; 51.5; 49.5; 46; 43.5; 41.5. 表7-3 施工噪声场界排放值 [dB(A)] 预测点情况 施工阶段; 北界 （20m）; 东界 （20m）; 南界 （20m）; 西界 （20m）; 建筑施工场界环境噪声排放标准. 昼间; 夜间. 土石方、基础阶段; 67.6; 67.6; 67.6; 67.6; 70; 55. 底板与结构阶段; 69.6; 69.6; 69.6; 69.6. 装修、安装阶段; 63.5; 63.5; 63.5; 63.5. 由上表可见项目施工过程中各阶段场界噪声排放值均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，但场界噪声排放值均超过夜间限值。为尽可能降低项目施工噪声对上述声环境敏感目标造成的不良影响。环评要求建设单位做到以下几点： ①合理安排高噪声机械作业的施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，并公告居民，并尽量减短工时，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用； ②建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行； ③科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； ④采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间； ⑤项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； ⑥对可能受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时通报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极处理； ⑦选择外购商品混凝土进行施工，以减轻结构施工阶段噪声影响； ⑧相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民区及行政办公场所等敏感目标。 建设项目在采取上述措施，并加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，与周围居民积极协调，可尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响，项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：根据工程分析结论，本项目建筑垃圾产生量约为425.72t。建筑垃圾主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质和装修废料等。项目产生的建筑垃圾通过分类集中堆放，以提高建筑垃圾的可综合利用率，减小处置难度；可回收重复利用的主要为废弃铁质或木质建材，集中收集后可外售给废品收购站；废弃的砖石、水泥凝结废渣等不能回用的建筑垃圾应严格执行有关规定，采用及时外运的方式，由具有处理资质的单位运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。建筑垃圾妥善处置后，对环境影响较小。 （2）生活垃圾：该项目建筑施工人员平均200人，施工人员均在施工场内住宿，产生的生活垃圾量为90kg/d，施工期共产生64.8t。施工人员生活垃圾主要成分为饭盒、塑料袋、废纸等。通过在施工场地设置临时垃圾收集点，定期委托环卫部门清运。 本项目施工期产生的固体废物处理（置）率为100%，对环境影响较小。 5、施工期生态影响 本项目所处地块位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧。地块内无原生植被覆盖，生物多样性单一，生态环境较差。项目施工期对生态环境影响的主要途径是工程占地，改变局部微地貌和土壤结构，破坏原有植被，扰动地表等。 （1）生态环境影响 据现场调查，用地类型主要为荒地，动物主要为老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。由于建设地及其附近没有生态环境敏感地区和受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面： ①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。 ②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，该地表受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 水土流失的影响主要是造成地表水体污染，以及损坏施工场地附近的植被。 - 水土流失 ①水土流失因素分析 本项目在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面：施工时破坏植被产生水土流失；项目取、弃土处置不当产生水土流失。 ②水土流失量预测评价 预测方法 本项目施工期间要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，流失的泥沙进入附近下水管道，可能淤积管道。造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及项目施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和项目施工。在正常降雨的条件下，项目施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 项目施工扰动地表新增的水土流失量采用下列公式计算： W = [F×（M2-M1）×T] 式中：W—新增水土流失量，t；F—扰动区域的面积，km2；M1—原生土壤侵蚀模数，t/km2•a；M2—扰动后土壤侵蚀模数，t/km2•a；T—预测时段，年。 本项目人为水土流失产生的主要时期是施工期和营运初期。项目施工期约为1年。 水土流失预测范围一般包括项目项目建设区和直接影响区。本项目建设区为项目红线范围内，总用地面积18433.48m2，不计直接影响区。根据专家经验值，此类开发项目施工期土壤侵蚀加速系数为45-50，营运初期土壤侵蚀加速系数为18-22。结合本项目施工特点，确定项目施工期土壤侵蚀加速系数为45，营运初期土壤侵蚀加速系数为18。预测结果见表7-4。 表7-4 施工期扰动地表新增水土流失预测结果表 原生水土流失; 施工期水土流失; 新增水土 流失量 （t）. 扰动面积(km2); 原生侵蚀模数(t/km2.a); 水土流失量（t）; 加速侵蚀系数; 扰动面积(m2); 侵蚀模数(t/km2.a); 水土流失 量（t）. 0.006; 500; 3.0; 45; 18433.48; 500; 60.49; 57.49. 经预测，在未采取任何水保措施的情况下，本项目新增水土流失总量为57.49t。项目施工期有一定的水土流失，但随着施工期的结束，项目绿化的进行，水土流失情况将得到改善。 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： 在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； 对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； 在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； 主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划； 水土保持方案应与工程主体建设同步，做到边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 工程建设可能引起水土流失的主要工序及环节在场地平整、基础开挖。通过采取合理设置截排水沟、临时沉砂池、临时围挡、及时清运弃土、及时夯实回填土等措施后，项目区水土流失可以得到有效的治理，扰动土地整治率达到95%以上，水土流失总治理度达到87%以上，土壤流失控制比达0.9，拦渣率大于95%。 （3）景观影响 就对区域城市景观的影响来说，在项目施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，造成大面积的裸露地表，加之施工期的建筑施工，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成项目区内景观美感的丧失。随着项目的建成，对区域景观的负面影响将逐渐消失并转为正面影响。 6、施工期交通环境影响分析 施工期间，现场产生建筑垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入。土石方运输车辆进出施工场地调入、调出土石方时，可能会对项目所涉及的道路沿线环境状况、交通情况有一定的影响。环境状况影响主要表现在：土石方运输途中装载的渣土存在扬尘，渣土散落可能。运输车厢的密闭性不好或篷布遮盖不规范，易产生扬尘及散落渣土对施工道路及其两侧近距离范围空气环境质量有一定影响。此外，运输途中增加的交通噪声亦会对道路及其两侧近距离范围声环境质量造成不良影响。交通情况影响主要表现在：土石方运输车多属于大型车辆，施工期集中、密集的土石方运输会增加车辆行驶沿线道路车流量，增加道路交通压力，在车流高峰期可能促使交通拥堵情况的发生。 为减轻施工期物料运输过程中产生以上影响，本环评要求： ①建设方需委托正规有资质的清运单位，使用规范的清运设备、车辆进行项目区土石方运输工作； ②在土石方运输过程中应加强渣土车的车厢密闭性，必要时加盖篷布，对渣土进行一定的加湿处理； ③提前向当地住建综合执法局进行土石方运输路线及时间选择备案，尽可能避免选择车流量较大的城市主干道，运输时间避开上下班高峰期，避免选择沿线人员密集或居住区密集的道路； ④运输过程严格控制车速，加强司机的职业道德教育。 采取上述措施后，将会有效的减轻施工期对交通环境的影响。 二．营运期环境影响分析： 1、大气污染防治措施及环境影响分析 项目营运期间产生的废气主要为地下停车场排放的废气以及汽车运行过程中产生的尾气，垃圾收集系统、化粪池产生的恶臭，备用发电机尾气，此外，还有居民生活油烟、天然气燃烧废气。 （1）燃气废气 本项目生活以天然气作为主导燃料，天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁能源，燃烧废气污染源强很小，燃烧天然气NOx、SO2、烟尘日产生量分别为0.6998kg、0.2392kg、0.1147kg。住户生活中产生的燃料废气与油烟一并通过烟道于楼顶排入大气，对项目所在区域环境空气质量影响很小。 （2）油烟 对于厨房产生的油烟，一般居民厨房安装有抽油烟机，各用户产生的油烟经抽油烟机处理后，集中引至建筑楼顶，设置专用烟道，并与其它的公共排烟管道独立开来，使处理后的油烟达标。项目住宅区居民厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。 （3）汽车尾气 本项目机动车地下、地上停车场共设计机动车停车位377个。 汽车尾气中所含污染物主要是CO、NOX和THC，据工程分析，本项目地下车库换气次数为6次/h，NOX排放量为0.124kg/h，CO排放量为6.15kg/h，THC排放量为2.59kg/h 。CO是汽油燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物。 按《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）要求，同时遵照《机动车停车库(场)环境保护设计规程》（DGJ08-98-2002）中的相关规定，地下汽车库设独立的送风、排风系统，项目地下车场的排气口设在绿化带内，避免朝向邻近建筑或公共活动场所，不设在靠近可开启的窗户或新鲜空气入气口，排风口离室外地坪高度大于2.5m。由于汽车尾气排放量较小，在尾气达标的情况下，各项污染物排放浓度低，且汽车进出车库排放时间短，地下室排出废气经项目区绿化植物吸收和空气稀释扩散，对周围空气环境影响小，可以接受。 同时区域内应加强道路建设和交通管理，保证建设项目内道路交通的畅通，减少汽车处于怠速状态；严格限制噪声高、能耗大、污染重的车辆进入区域内，防止汽车尾气给区域环境空气带来污染。项目区与道路之间均设置绿化带建设，绿化带采用乔，灌，草相结合，选用具有一定污染去除作用的植物种类，充分利用绿化林带隔离和净化空气污染的作用。 （4）恶臭 项目恶臭主要为垃圾站恶臭、化粪池恶臭。项目区沿道路分散布置垃圾收集桶，采用加盖式垃圾收集桶；设两个垃圾站用作区域内收集有当天生活垃圾的各垃圾桶集中和暂存，以便于区域内垃圾日产日清及统一清运，垃圾站地面采取防渗漏及水泥硬化措施，同时设置有独立抽排风系统，抽排出的恶臭气体于地面绿化带设规范排气口排放，通过大气扩散及植物吸收进行处理，排气口避免朝向邻近建筑或公共活动场所，不设在靠近可开启的窗户或新鲜空气入气口。垃圾站专人负责清洁，定期进行经常性地施药杀虫工作，保持垃圾站内卫生、清洁，以杜绝各种病虫害和恶臭对项目区环境的影响。由于生活垃圾中含有易发酵的有机物（食物残渣、果皮等），尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺等异味气体。项目区内生活垃圾日产生量不大，做到日产日清，避免在区内长期堆放，垃圾收集点恶臭产生、排放量不大，对周围环境保护目标及项目区自身的影响不大。 建设单位拟于项目区绿化带内建设地埋式化粪池，化粪池为活动板封闭结构，经过盖板阻隔，化粪池恶臭对周围环境保护目标及项目区自身的影响不大，可以接受；化粪池在清掏时打开盖板，将产生一定的恶臭，但由于清掏频次低，且时间较短，因此化粪池恶臭对周围环境保护目标及项目区自身的影响不大。 综上所述，项目在采取以上治理措施后，垃圾收集设施、化粪池运营期间产生的恶臭对周围环境影响可以得到有效控制。 （5）备用发电机尾气 项目配套备用发电机，备用柴油发电机组安装在地下层的专用设备房内，发电机以柴油为燃料，通常使用轻质柴油，含硫量小于0.2%，备用发电机工作时会产生少量的燃油废气，废气中含有的污染物主要是总烃、CO、NOx等，产生量不定。柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用清洁柴油为燃料，产生的废气量小并具有间歇性，废气用抽排风机排出后接入地下汽车库排风系统，通过地下车库设置在绿化带中的排气口排放，通过绿化带及空气稀释扩散，对周围环境影响小。 （6）商业活动 项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间。对进驻小区的餐饮经营、及酒店经营场所必须要求业主做专项环评，并报环境保护行政主管部门审批。采取有效措施，对油烟废气进行治理，达到相关排放标准后排入预留专用排烟管道，确保其对环境影响降到最低。 2、水污染防治措施及环境影响分析 由工程污染分析可知，项目产生的污水主要是生活、商铺营业污水，按用水量（不含绿化用水）的80%计，排放量为108127.56m3/a（297.144m3/d），项目营运期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入市政污水管网；再经湘阴县城市综合污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准排入湘江。 表7-5 生活污水产排情况 产生环节; 指标; 处理前; 小区措施处理后. 水质(mg/L); 年产生量（t/a）; 水质(mg/L); 年排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 108127.56; ——; 108127.56. COD; 450; 48.66; 300; 32.438. BOD5; 200; 21.63; 150; 16.219. SS; 150; 16.22; 100; 10.813. NH3-N; 30; 3.2438; 20; 2.163. 生活污水进入污水处理厂可行性分析：经工程分析，经化粪池预处理后项目区排放的水污染物浓度分别为：CODCr 300mg/L、BOD5150mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 20mg/L，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，污水达标排放具有可行性。 按照项目的排水咨询意见并结合现场踏勘调查情况，项目北侧新世纪大道相关给排水、供电等市政管线均已铺设完成，临新世纪大道一侧已预留雨水、污水接入支管，污水管接入市政污水管线。拟建项目内产生的生活污水处理达标后可最终排入湘阴县城市污水厂处理。 湘阴县城市综合污水处理厂位于湘阴县文星镇西湖渔场，工程总投资11598万元，征用地约40亩，截污管道长68.3公里，建设规模为3万m3/d，已于2009年底投入使用，现有运行负荷1.6万m3/d，故其处理余量为1.4万m3/天。根据调查，本项目属于该污水处理厂纳污区域。项目建成营运后，污水排放量为297.144m3/d，主要是项目的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，均为污水处理厂常规处理项目。本项目生活污水为108127.56t/a（297.144t/d），日处理量仅占污水处理厂处理余量的2.12%，该污水处理厂剩余污水处理能力完全可以满足本项目排放的污水量，故湘阴县生活污水处理厂可完全处理本项目产生的污水。本项目所在区域新世纪大道沿线建有污水管网，小区将在项目北侧设置排污口，经规划路污水管网连接新世纪大道污水管网，最终排入污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县城市综合污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目废水经湘阴县生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级B标准后排放到湘江，湘阴县城市综合污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准， 故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 3、声污染防治措施及环境影响分析 小区投入运营后，噪声源主要为社会噪声，通风排风系统，等配套设备噪声和片区交通噪声等。 （1）社会噪声 根据国内有关资料的研究结果，城市环境噪声声级与人口密度和生活习惯管理等有关。要求加强社会噪声管理，比如：禁止片区内商业经营活动中使用高音广播喇叭或其他发出高噪音的方法招揽顾客；禁止在片区内设置营业性文化娱乐场所；使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时，应控制音量并合理选择时段，避免对周围居民产生噪声干扰。此外，提高绿地率，种植高大树木，控制区域商业营业时间也是降噪措施之一。 采取以上措施，基本可以确保片区声环境符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类和4类区标准。 （2）配套设备噪声 本项目规划将各类风机、发电机等噪声源置于地下设备房，并增加隔墙，通过建筑物的阻挡消声作用降低这些噪声对外界的影响。各类产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对居民影响。严格采取以上措施后，各类风机、发电机等噪声源的影响较小。 （3）片区内车辆交通噪声 进出的汽车以轿车、面包车和摩托车等小型车辆为主，基本没有大、中型车辆。小型车在没有鸣喇叭的情况下，噪声值为65dB，且机动车在住宅区内行驶主要集中在上下班时间，夜间在片区内行驶的机动车较少，因此对居民的生活影响较小；若机动车在行驶时鸣按喇叭，则噪声值可高达75～80dB，尤其是在夜间，这将影响居民的休息。片区的物业管理部门应加强对进入片区的车辆管理，要求进入片区的禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。 经过以上措施，项目运营期噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准。同时为进一步维护项目区声环境质量，环评建议建设单位在运营期间在以下方面予以重视： ①在停车场内设置禁止鸣笛的标示以及限制时速的标示，如此可以有效降低车辆噪声的产生； ②做好停车场的管理工作，减少因车辆刮碰等导致车辆报警装置启动产生的高频噪声的产生； ③备专人对项目区内各设备、设施定期维护，保证其正常稳定运行，定期对减振设施、消音器等减振降噪设施进行巡检，保证其降噪效率； ④泵体组采用隔振基础；水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递。水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤； ⑤在安装变压器时不宜比邻主体建筑，贴近柱体或墙体布置；在底部与基础间设置橡胶减振器、弹簧胶减振器，避免箱底与基础间的刚性连接，使振动通过减振器发生衰减，以达到降低噪声的目的；尽可能选用自冷片式散热器替代风冷散热器或强油循环风冷却器； ⑥地下室内各设备房，尤其地下的设备房尽可能避免布置于建筑物下方。 采取以上措施并经过距离衰减、绿化降噪以后，项目运营期声环境预计能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类和4类区标准，对外环境影响较小。 4、固体废物防治措施及环境影响分析 项目运营期产生的固体废物为日常生活产生的生活垃圾、化粪池污泥。 ①生活垃圾：项目内生活垃圾的产生量为1.083t/d，395.3t/a。区域内生活垃圾收集至地下垃圾收集房后，委托当地环卫部门统一进行清运、处理，做到日产日清。 ②化粪池污泥：根据建设方提供数据，化粪池污泥每年清掏一次，年产生污泥量约10t，由环卫部门清运至垃圾场卫生填埋处理。餐厨垃圾：餐厨垃圾由后期入驻的各经营单位负责收集，并委托具有资质的单位进行清运、处置。 项目固体废弃物处理（置）率为100%。对环境影响不大。 5、营运期生态影响分析 本项目建成后，绿化面积为6230.5m2，绿地率33.8%。据项目规划指标及建设方案，将在各建筑物周边场地设置绿化和铺地，道路有选择的种植绿篱和常青乔木，在围墙边种植低矮的绿篱。合理布局，及时恢复绿化、严格对污染物排放的治理，区域局部的区域生态环境将会得到一定程度的恢复，营运期本项目对区域生态环境影响不会很明显。 6、高楼风影响分析 风作用在建筑物上产生风压差，当风吹到建筑物上时，在迎风面上由于空气流动受阻，速度降低，风的部分动能变为静压，使建筑物迎风面的压力大于大气压，在迎风面上形成正压区。在背面、屋顶和两侧，由于气流在曲饶过程中形成空气稀薄现象，形成负压区，形成涡流。当房屋长度和深度不变时，涡流长度随房屋高度的增大而增大。 项目的高层建筑呈细高状，风速最大区为高层建筑物两侧，风速最大区为建筑物两侧的中上部，这个区域内少有人群活动，影响不大，但对高楼清洗作业等高空作业人员安全有影响，应予以特别注意防范。此外，地下车库排风口若设在涡流区内，在地下车库通风不良的情况下，污染物浓度有可能超标。故设计、建设时，本环评建议为避免高大建筑物高楼风产生的背风涡和下洗现象对于地下车库排气口排出废气扩散的影响，应将地下车库排风口避开涡流区设置；在建筑物周围种植高大乔木以及增建围墙拱廊等遮挡物，起到对高速气流的剥离作用，减少高楼风产生的影响。 综上所述，在采取了上述环评措施后，本项目高层建筑对局地风场的影响较小。 7、景观影响分析 项目所在地现状为荒地，项目建成后，将建设绿地，绿地率达33.8%，规划绿地景观及广场，场地四周建设集中绿化带，沿道路的绿化与建筑区绿化构成本项目绿化的主体框架，线性绿化带贯通了整个项目地块。项目投入运营后，将形成新的城市景观，可有效改善项目区目前景观情况。 8、外环境对本项目的影响分析 （1）交通噪声对本项目的影响分析 本项目两面临路，北面为新世纪大道，为城市次主干道，西面为曙光路为城市支路。便利的交通对本项目的商业发展具有促进作用，但其交通噪声对生活环境会造成一定的影响。因此，外环境对本项目的影响主要分析交通噪声对生活区域的影响。本项目与新世纪大道红线最近距离约为27m，与曙光路道路红线最近距离约为24m。 曙光路为城市支路，交通量相对较小，新世纪大道为城市次主干道，交通量较大，噪声影响也较大，因此，本项目主要预测新世纪大道交通噪声对本项的影响。本项目使用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》提出的噪声预测模式预测新世纪大道交通噪声对本项目的影响。 ①交通噪声预测模式 使用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》提出的噪声预测模式预测交通噪声对本项目的影响。 a、第i类等效声级的预测模式。 式中： Leq(h)i ——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ()i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)。 Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h，； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点 △L——由其他因素引起的修正量，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc 式中： △L1——线路因素引起的修正量，dB（A）； △L坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； △L3——由反射等引起的修正量，dB（A）； b、总车流等效声级为： 式中： Leg(T)——预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； Leg(h)大、Lep(h)中、Lep(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间预测点接受到的交通噪声值，dB(A)。 ②交通噪声预测结果 新世纪大道为城市次主干道，为双向四车道，根据与同等条件道路类比可得，车流量按2800辆/h估算，昼夜交通量比例按4：1考虑。经预测可知，距离新世纪大道红线22m处噪声预测值为昼间61.9 dB(A)，夜间55.9 dB(A)。按照4a类标准限值评价，昼间噪声可达标，夜间噪声略有超标。由于本项目受影响的主要为商业区域，受影响时间主要为白天，夜间基本不办公，因此夜间噪声超标对本项目影响较小。 为进一步降低交通噪声对本项目办公区域的影响，评价建议，项目临道路一侧主楼墙体、窗户均采用隔声效果好的隔声材料，如中空玻璃等。在项目临街区域多种植高大乔木，地块周边绿化带设置应充分发挥植被对交通噪声的隔声吸声效果，合理搭配乔、灌植被，进一步降低交通噪声对本项目的影响。通过上述措施，可有效减轻外环境交通噪声对本项目的影响。 - （2）高压线对本项目的影响分析 项目所在地有一根110千伏高压线经过，高压线经过区域的下方为本项目的绿化区域，无其他建筑。根据《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）中附录B城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离的规定值。详见表7-6 表7-6 1-330KV架空电力线路与建筑物之间的安全距离（在最大计算风偏情况下） 线路电压（KV）; 1-10; 35; 66-110; 220; 330. 安全距离（m）; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0. 根据上表可知，110千伏高压线与建筑物之间的安全距离应大于5.0m，而从本项目设计方案可知，项目，符合《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）中的规定值。同时在高压线经过区域的下方为项目的绿化区域，建设方会进行相应的绿化和防辐射处理，同时不会建设其他建筑，并会做好相应的标识工作。采取上述措施后高压线对本项目影响较小。 总体来说，外环境交通噪声和高压线影响不会成为本项目建设的限制性因素，在采取相关防治措施的情况下，外环境对本项目造成的影响较小。 9、项目社会影响分析 （1）有利影响 建设项目位于湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧，由主体工程、配套工程、公用工程和环保工程组成。拟建项目总用地面积18433.48m2，建筑面积85143.99m2，建筑密度24.54%，绿地率33.8%。建设内容为4栋商住裙楼、1栋住宅楼及场地硬化、绿化、污水处理等附属工程设施。根据平面布局分为南北两部分，北部为4栋商住裙楼；南部为1栋住宅楼。项目建成后使周围商业、餐饮等公共设施增加。对于周围的居民及工作人员，提供了较全面的社会服务，在一定程度上提高了当地居民的生活质量。同时工程建成后将改善了区域内的绿化环境，改善市区城市形象，丰富城市人文景观。 （2）不利影响 本项目建设过程中产生的不利社会影响主要集中在施工期。①项目施工时，施工期施工人员进驻当地，其产生的生活污水、生活垃圾也将给当地环境带来一定的污染，影响区域整体环境保护。②项目施工时，在施工期会产生噪声、扬尘等污染物，将对区域环境和周边关心点短时期内产生不利影响。③项目施工期间，施工现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，各种运输车辆的行驶，将对增加沿线的交通负荷，造成交通阻塞，影响居民外出。同时，车辆行驶产生的噪声、扬尘等污染物，也将对沿线周边环境敏感点产生不利影响。 针对上述社会影响分析，项目施工期间造成的环境污染为短期影响。随着项目的建成，该类影响也随之消失。 建设项目运营期应采取以下措施以减轻商业活动对周边区域的影响： ①严禁在建筑物地下设置娱乐场所； ②禁止使用高音喇叭或者其他产生环境噪声污染的方法从事商业经营活动； ③项目内具体商业项目，引入前应根据情况另行到有审批权限的环境保护行政主管部门办理有关手续。 总体而言，在采取相应防治措施后，本项目建设的社会环境影响是积极的。 10、环境风险分析 （1）备用发电机风险 项目采用备用柴油发电机组，柴油储存于地下车库的备用发电机房内，使用柴油桶储存，常备柴油2桶左右（约400L），若泄漏则存在因泄露引起火灾的风险。国产16种规格的柴油闪点大多数为60～90℃，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004） 中定义的易燃易爆物质。 但是由于储油罐位于公共建筑物的底层，周边较为敏感，因此要特别注意储油罐泄露引起的火灾风险。 按照《民用建筑设计通则（GB50352-2010）》 的有关规定，柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开；柴油发电机房内应设置储油间，其总储存量不应超过8h的需要量，储油间应采用防火墙与发电机间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置能自行关闭的甲级防火门；应设置火灾自 动报警系统和自动灭火系统。平时应对储油罐及火灾报警系统、自动灭火系统进行定期日常检查和维护。 建筑物应按防火规范有关规定计算安全疏散楼梯、走道和出口的宽度和数量，以便在火灾等紧急情况下人员迅速安全疏散。 （2）高层建筑环境影响分析 我国现行《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2006）（2012年版）规定10层或10层以上的建筑属高层建筑。高层建筑风险主要是对突发事件如停电、火灾、恐怖暴力、自然灾害等发生时人群的疏散问题。拟建项目建成后要有充分的应急措施， 设置消防电梯和防烟楼梯等逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案，并通过安全通道疏散人群，平时注意加强对楼内工作人员的安全教育，增强工作人员的安全意识和处理突发事件的能力。 （3）天然气风险 项目集中使用天然气，一旦发生天然气管道泄漏出现，并发生爆炸，会对周围环境产生影响。 因此项目天然气管道输送调压房内必须配备安全设施： ①调压箱出口处和用气设备进口处设有紧急切断电磁阀和自动放散电磁阀；天然气浓度检漏报警装置检测点布置在易泄漏的设备上方。 ②对主机房进行24h监控，当天然气浓度达到爆炸下限20%时，浓度及监控系统能及时准确报警，并切断天然气总管的阀门及非消防电源，自动启动事故送、排风系统。送、排放系统独立设置在机房内，排风口设置在楼顶，排风换气次数大于15次/小时， 且送风量大于燃烧所需的空气和室内人员所需新鲜空气之和，确保机房的天然气浓度低于保证下限。 在调压器等设备或管道泄漏造成事故时，能够有效地保护站内燃气设施及下游的承压设备在规定的压力范围内安全。 11、环境监测计划 （1）监测的目的 项目属非生产性建设项目，在施工期和运营期均存在不同的环境影响因素，会对环境造成一定的影响。对施工和运营过程中存在环境影响因素，采取环境监控、管理措施，其目的是为了全面落实环境保护的基本国策，对建设项目从设计施工到运行阶段的环境问题进行科学管理，对工程设计及实施进行管理监督。同时进行系统的环境监测，能及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，促使环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响减免到最低限度；使建设项目的环境效益、社会效益和经济效益得到有机的统一。 （2）环境监测计划 本项目施工期产生的噪声、粉尘一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境、周边居民造成一定影响。因此，建设方应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7-7环境监测计划一览表 监测时期; 监测内容; 监测项目; 采样时间和频率; 采样点. 施工期; 地表水; COD、SS、NH3-N; 1次/季; 污水总排放口. 环境空气; TSP、PM10; 1次/2个月; 施工场地. 声环境; 等效A声级; 不定期，每天昼夜各1次; 施工场地. 建筑垃圾、生活垃圾; --; 不定期抽查; 施工沿线、堆场. 运营期; 地表水; COD、SS、NH3-N; 1次/季; 污水总排放口. 声环境; 昼间、夜间 等效声级Lep dB（A）; 1次/季; 项目场界四周. 12、总量控制分析 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目实施后，年排放污水约10.8万t，COD排放：32.438t/a，氨氮排放：2.163t/a。项目污水排入湘阴县城市综合污水处理厂进行处理，其总量计入湘阴县城市综合污水处理厂总量，建设单位无需向环保行政主管部门申请总量控制。 本项目建成后，废气污染源主要包括厨房油烟废气和汽车尾气。废气产生量小，易扩散，因此无需申请总量控制。 13、环保投资估算 根据建设单位提供资料及现场勘查，本项目总投资20378.71万人民币，环保投资200万元，占总投资的0.98%，环保投资估算具体内容见下表： 表7-8 环保投资一览表 项 目; 位 置; 投资 （万元）; 治理措施. 一、环保设施投资. 1、施工期. 施工期噪声治理; 建筑工地; 10; 建立施工围挡、临时声屏障、合理安排施工时间. 施工期扬尘治理; 建筑工地; 20; 运输车辆进出口设置车轮冲洗装置，主体建筑周围搭建防尘网. 施工期废水治理; 建筑工地; 20; 修建施工废水沉淀池、临时厕所及化粪池处理后排入市政污水管道等. 施工期固废治理; 建筑工地; 20; 生活垃圾临时收集点，建筑垃圾合理安置. 2、营运期. 废水; 生活污水; 场区内; 70; 经污水管网收集后采用化粪池预处理. 废气; 燃气废气、生活油烟; 建筑内; 主体工程; 油烟机+预制专用排烟竖井. 备用柴油发电机; 建筑内; 主体工程; 机械通风由专用的排烟竖井排放. 地下车库尾气; 建筑内; 主体工程; 风机＋排气管道. 固废; 生活、商业垃圾等; 场区内; 30; 区内设垃圾站，设垃圾站2处，由环卫部门统一送生活垃圾填埋场处理. 化粪池湿污泥; 化粪池; 交由环卫部门处理. 噪声; 噪声处理; 地下室; 30; 设备及机房采取隔声、减振、消声等降噪措施，合理布局. 绿化; 绿化、景观; 项目内; 主体工程; 使绿地率达到33.8%. 合计; 200; /. 14、环保验收内容 本项目环保设施竣工验收内容一览表： 表7-9 项目环保设施竣工验收内容一览表 时期; 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 大气; 建筑施工、物料运输、堆存; 扬尘; 运输车辆进出口设置车轮冲洗装置，主体建筑周围搭建防尘网; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值. 施工运输车辆尾气、装修废气; CO、NOX、THC; 自然通风、加强管理. 废水; 施工人员 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池处理后排入市政污水管道; 污水进入化粪池处理执行《污水综合排放标准》三级标准. 施工废水; SS、石油类; 经沉淀后循环使用; 回用于施工，不外排。. 降雨冲刷水; SS. 固体废物; 施工; 建筑垃圾; 建筑垃圾妥善收集处理; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 废弃土石方. 施工人员; 生活垃圾; 送生活垃圾填埋场填埋. 噪声; 施工机械、 运输车辆; dB（A）; 建立施工围挡、临时声屏障、合理安排施工时间; 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 大气; 汽车尾气; CO、NOX、THC; 风机＋排气管道; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值. 备用发电机; SO2、NOX; 机械通风由专用的排烟竖井排放. 厨房油烟; 油烟; 高效油烟机净化后经预制专用油烟竖井通过楼顶高空排放; 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求. 燃气废气; SO2、NOX、烟尘. 废水; 生活、商业污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池处理后排入市政污水管道; 污水进入化粪池处理执行《污水综合排放标准》三级标准. 固体废物; 居民、商铺; 生活垃圾; 收集至垃圾站，日产日清，环卫部门运至填埋场处理; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 化粪池; 湿污泥; 交由环卫部门处理. 噪声; 社会生活、交通、水泵、风机、备用发电机、变压器; dB（A）; 设备房位于地下室，采取有效降噪、隔声、消声措施，外环境噪声影响轻微; 执行《社会生活环境噪声排放标准》2、4类标准.

- 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内 容 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大 气 污 染 物 | 建筑施工、物料运输、堆存 | 扬尘 | 运输车辆进出口设置车轮冲洗装置，主体建筑周围搭建防尘网 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值 |
|  |  | 施工运输车辆尾气、装修废气 | CO、NOX、THC | 自然通风、加强管理 |  |
|  | 水 污 染 物 | 施工人员 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排入市政污水管道 | 污水进入化粪池处理执行《污水综合排放标准》三级标准 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 经沉淀后循环使用 | 回用于施工，不外排。 |
|  |  | 降雨冲刷水 | SS |  |  |
|  | 固 体 废 物 | 施工 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾妥善收集处理、土石方根据渣土管理要求外运处置 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  |  |  | 废弃土石方 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 噪 声 | 施工机械、 运输车辆 | dB（A） | 建立施工围挡、临时声屏障、合理安排施工时间 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 机械通风由专用的排烟竖井排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值 |
|  |  | 备用发电机 | SO2、NOX | 机械通风由专用的排烟竖井排放 |  |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 高效油烟机净化后经预制专用油烟竖井通过楼顶高空排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求 |
|  |  | 燃气废气 | SO2、NOX、烟尘 |  | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值 |
|  | 水 污 染 物 | 生活、商业污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排入市政污水管道 | 污水进入化粪池处理执行《污水综合排放标准》三级标准 |
|  | 固 体 废 物 | 居民、商铺 | 生活垃圾 | 收集至垃圾站，日产日清，环卫部门运至填埋场处理 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  |  | 化粪池 | 湿污泥 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 噪声 | 社会生活、交通、风机、备用发电机、变压器 | dB（A） | 设备房位于地下室，采取有效降噪、隔声、消声措施，外环境噪声影响轻微 | 执行《社会生活环境噪声排放标准》2、4类标准 |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期，由于地表扰动，使土地表面裸露，加上降水的影响，施工期会造成一定程度的水土流失，并对地块内生态环境造成一定负面影响。建设方拟采取以下措施： ①施工期开挖临时排水沟及沉砂池截留泥沙，做好临时拦挡措施，防止造成施工期水土流失，施工中后期，及时做好绿化措施，减少地表裸露面积和时间，减少水土流失； ②采用浆砌石挡土墙，排水明沟和排水暗沟结合方式为项目的永久水保工程措施； ③精选树种、精心施工、保证树苗成活，使项目区的生态环境进一步美化。 施工后期从外区域移植一定量的乔木、灌木等绿化植物对项目区进行绿化，使项目区内绿化率达到20%以上，大量的绿化及人工景观建设，对项目区生态环境起到一定改善作用。 通过以上措施的实施，使工程占地区域内扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等达到土流失防治标准执行一级标准，项目施工期结束时，区域生态环境比建设前有较大的改善。 综上所述，项目在施工期对生态环境有一定的负面影响，但随施工期的结束而结束；运营期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

结论 1、项目概况 湘阴县恒博房地产开发有限公司在湘阴县新世纪大道以南，曙光路东侧（具体位置详见附图）建设湘阴天元首府建设项目。湘阴县恒博房地产开发有限公司拟投资20378.71万元在项目所在地进行房地产开发建设。项目总用地面积18433.48m2，建筑面积85143.99m2，建设内容包括4栋商住裙楼、1栋住宅楼及附属配套设施。预计工程建设工期两年。 2、产业政策 本项目属于房地产类建设项目，不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订）的禁止类和限制性目录之列，符合国家产业政策。 据查《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部 国家发展和改革委员会），本项目为一般房地产及配套设施建设项目，不属于上述限制和禁止用地的项目，符合国家和地方的相关产业政策。 根据《湘阴县城市总体规划（2009-2030年）》，本项目用地性质为（详见附图），因此本项目符合总体规划要求。 3、选址可行性 项目选址根据《湘阴县城市总体规划（2009-2030年）》，该片区规划为，符合规划要求。从项目与环境的协调性方面分析，项目本身建设项目对外环境影响小。用地周边交通便利发达。项目与环境的协调性好。项目拟建地不占用基本农田，不占用保护林地。项目产生的污水经化粪池处理后排入市政污水管网，汇入湘阴县城市综合污水处理厂处理达标后排放湘江，不改变区域环境功能级别。水、电等资源均由市政引入且完全可以满足项目需求。 本项目用地性质为，外环境通过采取绿化隔离等合理的措施后对本项目的影响不大，根据现场勘查，本项目周边主要为居民楼，项目建设与周边环境基本相容。因此，本项目选址基本合理可行。 - 平面布局合理性 本项目的总体布局情况见附图。本评价认为，项目平面布局合理性主要表现在以下方面： （1）本项目设置三个出入口，方便民众出行； （2）充分利用现状地形，采用环形道路，既满足了人车分流，又满足了区域内的有机联系； （3）项目绿地率为33.8%，从而充分体现人与建筑、人与自然的和谐美好； （4）根据设计方案，配电房、发电机房设于地下室，尽量减少对周边住宅的影响。对地面声环境影响小； （5）每个区域设置化粪池对项目生活污水进行预处理，每单元均配备移动垃圾箱，物业管理部门及时清理，环卫部门按要求及时清运，垃圾箱对民众及周边环境的影响较小。 （6）小区建筑地下的地埋式的化粪池和建筑结构内设置了统一的排油烟管道专用排气通道至楼顶、地下室和设备用房的抽排风设施、专用排气管道的设置能有效处理了小区废水和废气的同时也最大程度地保证了最大程度地减轻对小区居民的影响 （7）项目住宅楼布置与临近道路保持一定的距离，可较大地减轻道路交通噪声对小区居民影响，通过隔声措施保证住宅楼环境噪声满足相关标准要求。 综上所述，本项目平面布局合理。 5、环境质量现状评价结论 建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；项目东、南边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，项目北、西边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中4a类标准。 6、施工期环境影响 本项目为新建项目。根据现场踏勘，本项目拟建地址，本项目拟建地址目前为荒地。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程、公用工程、环保工程等工程的设备安装。 （1）大气环境影响分析结论 项目施工期对大气环境造成影响的主要污染物为TSP和PM10，通过采取相应措施后，施工扬尘对周边环境保护目标影响小；通过自然稀释、扩散，施工机械尾气及装修废气对环境空气影响较小。 - 水环境影响分析结论 施工过程中产生的生活污水、施工废水、降雨冲刷水采取收集、沉淀处理、回用、处理达标外排市政污水管网等相应控制措施后，对周边地表水环境造成的影响可以得到控制，对地表水体环境影响较小。 （3）固体废物环境影响分析结论 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。可知项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析结论 项目施工过程中各阶段场界噪声排放值均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，但夜间场界噪声排放值均超过夜间限值，尤其夜间施工对声环境保护目标影响较大。在采取相应措施，项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响可减小。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 （5）生态环境影响 项目施工期，由于地表扰动，使土地表面裸露，加上降水的影响，施工期会造成一定程度的水土流失。在发生水土流失的情况下，对周围排水设施产生一定的负面影响，但该生态影响随施工期的结束而结束；运营期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。同时，项目投入运营后，将形成新的城市景观，可有效改善项目区目前生态景观情况。 （6）社会影响结论 项目施工期间造成的环境污染为短期影响，随着项目的建成，该类影响也随之消失。待项目建成运营，对周围的居民及工作人员提供较全面的社会服务，在一定程度上提高了当地居民的生活质量，还将改善区域内的绿化环境，改善市区城市形象，丰富城市人文景观，促进当地社会经济发展。总体而言，本项目建设的社会影响是积极的。 7、营运期环境影响 大气环境影响结论：项目营运期间产生的废气主要为地下停车场排放的废气以及汽车运行过程中产生的尾气，垃圾收集系统、化粪池产生的恶臭，备用发电机尾气，此外，还有商业餐饮运营产生的油烟，在采取相应措施后，并经大气自然稀释扩散后，对空气环境影响较小。 水环境影响结论：项目区排水系统采取雨、污分流制。项目的生活污水经项目区污水管网收集，进入化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，排入市政污水管汇入湘阴县污水处理厂处理后，排入湘江。本项目拟于项目北面与新世纪大道相接处设一个规范的污水排放口，排污口与对应市政道路铺设的污水管连通。对周围水体环境影响轻微。 噪声环境影响结论：运营期噪声主要为社会生活噪声、交通噪声、设备噪声，经安装减震降噪设施、设置于地下单独设备房内、墙体隔声、绿化植物吸声、距离衰减后对周围环境影响轻微，可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2、4类区标准要求，声环境保护目标可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2、4a类区标准。 固体废物影响结论：运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、化粪池污泥。本项目运营期产生的固体废弃物合理处理（置）率可达到100％，对环境的影响可以接受。所有固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 外环境影响结论：外环境对项目区的影响主要来自周边道路的交通噪声、汽车尾气、车行扬尘。经合理退让，建设项目周边道路对项目区的影响可得到有效降低，再经道路两侧行道树、市政绿化带及项目区自建绿化削减后，外环境影响对项目区的影响可以接受。 8、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目实施后，年排放污水约10.8万t，COD排放：32.438t/a，氨氮排放：2.163t/a。项目污水排入湘阴县城市综合污水处理厂进行处理，其总量计入湘阴县城市综合污水处理厂总量，建设单位无需向环保行政主管部门申请总量控制。 本项目建成后，废气污染源主要包括厨房油烟废气和汽车尾气。废气产生量小，易扩散，因此无需申请总量控制。 9、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： （1）施工期的施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。 （2）尽量采用节能降耗产品，如节能灯，节能电器，节水型卫生洁具等。 （3）实现生活垃圾减量化、资源化及无害化，在项目区内设置分类收集桶，对金属、纸屑、塑料等固体废物进行综合回收利用。 （4）建议增加绿化面积，采取屋顶、平台等多种绿化形式，项目绿化应合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱性植物，绿化植物均选择当地常见物种，避免引入外来物种。 （5）严格按国家“三同时”制度和程序规定，主动申请进行项目竣工环境保护验收，验收内容满足污染物防控的要求。 （6）项目区商铺销售或租赁给商家经营餐饮业或其它与环境污染有关的项目时，入驻的商家须规范设置相应的环保设施，并另行到当地环保部门办理环保手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日