- 一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南健铭投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王建飞 |  |  | 联系人 |  |  | 张正军 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇新世纪大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574019588 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县工业园芙蓉北路及健铭大道交汇处西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | K7090 其他房地产业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18657. 66 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 3754（20.12%） |  |  |
| 总投资 （万元） | 22000 |  | 其中：环保投资（万元） | 360 |  |  | 环保投资比例 |  | 1.63% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）（2016.11.7修正） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （9）《中华人民共和国公路法》（2004年8月28日） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行） （12）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）（2017年1月1日） （13）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）（2010年4月1日） （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）（2009年4月1日） （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）（2011年9月1日） （16）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）（1994年4月1日） （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日） （18）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（2013年9月10日） （19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日） （20）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） （21）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》（湘政办发〔2016〕33号）（2016年4月28日） （22）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）（2017年1月23日） （23）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日） （24）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）（2008年2月1日） （25）《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告〔2015〕5号）（2015年10月15日） （26）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （27）《环境保护实用数据手册》(胡名操 主编) （28）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） - （29）湖南健铭投资有限公司环境影响评价委托书； - （30）湖南健铭投资有限公司提供的其它相关资料数据。 工程内容及规模: 1、项目背景及基本情况 湖南健铭工业地产项目位于湘阴县城南部湘阴工业园，长湘公路（芙蓉北路）以西，健铭大道以北，由湖南健铭投资有限公司投资建设，规划总用地面积67790.68m2，约101亩。2013年湘阴健铭工业园通过评审，现状场地已平整，湖南健铭工业地产项目一期已建成三栋单层钢结构厂房，主入口及区间道路已成形。随着湘阴经济的飞速发展，产业结构逐步完善，湖南健铭投资有限公司从区域现状及对现代服务业发展的自身需求出发，拟打造湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目。2017年11月15日，湘阴县人民政府县有关部门召开专题会议进行研究，（详情见附件《关于加快推进诺诚光伏项目落地等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅[2017]67号）），会议第二点关于健铭工业地产的有关问题提出：“1、原则同意按照湘阴府阅[2016]22号文件，由县国土局牵头，规划局配合，依规依程序将湖南健铭工业地产项目所占101亩土地中的约25亩土地（以土地红线为准）用地性质由原来的工业用地调整为商业用地，并重新启动招拍挂。2、原则同意将健铭工业地产所占的101亩土地规划建设汽贸专业市场及仓储等配套用房和一栋约3万平米的总部经济大楼综合体。同时，在该项目建设用地以西，健铭大道以北预留约70亩地用于该项目二期，一并进行规划。3、汽贸专业市场的规划设计必须按照县规划部门指导意见进行设计，设计方案通过规委会评审后方可实施…”本项目位于芙蓉北路及健铭大道交汇处西北角，用地性质由工业用地转为商业用地（详见附件规划设计条件通知书，湘阴规条字61号），结合健铭工业地产一期工程建设健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场可行。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目属于“156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，需编制环境影响评价报告表，湖南健铭投资有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本项目总用地面积18657.66m2，总建筑面积51162.32m2，计容建筑面积52054.87m2（汽车展厅计容建筑面积按2层计）。建筑面积包括：1#总部经济大楼建筑面积37460m2，总部经济大楼地下室建筑面积6300m2（层高4.5m，采用机械式双层停车），4#汽车展厅建筑面积4073.76m2（层高12m，超过8m，计容建筑面积按2层计），5#汽车展厅建筑面积3328.56m2（层高12m，层高超过8m，计容建筑面积按2层计），主要建设内容为：1栋26F总部经济大楼（设-1F地下室），2栋汽车展厅，建筑密度为54.91%，容积率为2.79，绿化率为20.12%，总停车位479个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。本项目建筑仅用于办公和汽车展览，不建设住宅、汽车维修、喷漆、洗车等建设内容。项目建设内容及综合经济技术指标见下表1-1。 表1-1 项目建设内容及综合经济技术指标一览表 内容; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 规划总用地面积; m2; 18657.66; /. 总建筑面积; m2; 51162.32; 计容建筑面积52054.87m2. 地上建筑面积; m2; 44652.55; /. 其中; 1#总部经济大楼; m2; 37460; 1-4F为裙楼，5-26F为塔楼，除二层南部作为办公配套餐厅外，其他均为办公区，不设住宅. 4#汽车展厅; m2; 4073.76; 层高12m，计容建筑面积按2层计，仅用于汽车展览，不涉及汽车维修、喷漆、洗车等内容. 5#汽车展厅; m2; 3328.56. 地下建筑面积; m2; 6300; 总部大楼下，地下车库及设备用房. 建筑基底面积; m2; 10244.73; /. 建筑密度; %; 54.91; /. 容积率; /; 2.79; /. 办公人数; 人; 3750; /. 公共工程; 消防水池; m3; 558; 地下室. 发电机; 台; 1; 500KW，地下室配电房. 变压器; 台; 2; 800KV，地下室配电房. 停车位; 个; 479; 地下车库300个，地面179个. 环保工程; 绿地率; %; 20.12; 3754. 化粪池; 个; 1; 280m3. 隔油池; 个; 1; 80m3. 垃圾暂存间; 个; 1; 项目5#汽车展厅北侧. 油烟烟道; /; /; 直达住宅楼屋顶. 本项目主要设备见下表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 功率; 数量; 备注. 1; 消火栓给水加压泵; XBD15.0/40G-L; N=90kw; 2台; Q=40L/s H=100m. 2; 自动喷水加压水泵; XBD7.0/30G-L; N=37kw; 2台; Q=30L/s H=100m. 3; 增压稳压设备; ZWL-I-X-15; N=2.2kw; 1套; /. 4; 潜水排污泵; 80QW40-20-4; N=4kw; 2台; Q=40m3/h H=20m. 5; 低噪声柜式离心风机机; HTF-C(H)-I-No15; 风量：8040m3/h 风压：383Pa功率：2.2kW; 2台; 水泵房与配电房排风/. 6; 低噪声消防柜式离心风机; HTF-C(H)-I-No25; 风量：35040m3/h 风压：649Pa功率：15kW; 6台; 地下车库排风（烟）. 7; 通风消防单速柜式离心风机; HTF-C(H)-I-No20; 风量：20390m3/h 风压：536Pa功率：7.5kW; 6台; 地下车库 送风. 8; 低噪声柜式离心风机; HTF-C(H)-I-No30; 风量：42250m3/h 风压：762Pa功率：22kW; 2台; 合用前室 正压送风. 9; 普通客梯; 1000kg; 1.6m/s; 3台; 站 13. 10; 消防电梯; 1000kg; 1.6m/s; 5台; 站 13. 11; 柴油发电机; 500KW; 1台; /. 12; 变压器; /; 干式800KVA; 1台; /. 本项目原辅材料一览表如下表1-3 表1-3 项目主要原辅材料及用量 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 23743m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 4000t; 外购; /. 3; 环保砖; 680万块; 外购; /. 4; 模板; 12万m2; 外购; /. 3、项目总平面布置 本项目建设地块用地性质为商业用地。 办公区：项目拟建1栋26F总部经济大楼，位于项目用地南部，整栋楼均为办公性质，不设住宅区，1-4F为裙楼，5-26F为塔楼，预计可供3750人办公，2F南部设有办公配套餐厅1个，面积为1640m2，可供1200人次/日就餐。 汽车展厅：项目拟建2个1F汽车展厅作为汽贸市场，位于项目用地北部，仅用于汽车展览及销售，不进行汽车保养及维修、喷漆、洗车等，展厅层高为12m，具体的开门位置及内部分隔视租赁情况确定。 地下室：项目总部经济大楼所在地块地下室为-1F，作为地下车库及设备用房（配电房、发电机房、消防水池、水泵房等），地下建筑共设300个停车位，采用机械式双层停车，标准车位180个，机械停车增加120个。 停车位：项目区域共设停车位479个，其中地下停车位300个，地面停车位179个，地面停车位设置在建筑东、西两侧，为绿化生态停车位。 设备用房：发电机房及配电房位于地下室东南部，水泵房及消防水池位于项目地下室西北部。 污水处理工程：项目设地埋式化粪池设1个，总容积为280m3，位于总部经济大楼东南侧，餐厅配套隔油池1个，总容积为80m3，位于化粪池南侧。 项目建筑布置均为东西向，建筑风格采用现代建筑风格，建筑间布置了人行道、车行道和绿化带分隔（详见附图2）。 - 4、公用工程 - （1）给排水 给水系统：项目用水由城市自来水供给，市政管网水压约0.25Mpa，从健铭大道和芙蓉北路两条市政给水管分别引入DN200的进水管，且在本工程周围形成环状管网，从环网上接出管道至地下室消防及办公、生活用水，以保证室内外消防及办公、生活用水的安全可靠。室内给水系统分为市政直供和加压区。-1至6层市政由市政给水管直供，6层以上由水泵房变频机组按相应规范设分区供水。 用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版），办公人员生活用水按平均45L/人·d，餐厅用水按平均50L/m2·d，汽车展厅用水按平均5L/m2·d，绿化用水按2L/m2·d（60L/m2·月），场地、道路地面冲洗用水按1.2L/m2·d（36L/m2·月）。年工作时间为300d，经计算，项目总用水量为90390t/a（301.3m3/d）。 表1-4 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 1; 办公人员; 45L/人·d; 3750人; 168.8; 50640. 2; 餐厅; 50L/m2•d; 1640m2; 82; 24600. 3; 汽车展厅; 5L/m2•d; 7402m2; 37; 11100. 4; 绿化; 2L/m2·d; 3754m2; 7.5; 2250. 5; 场地、道路地面冲洗; 1.2L/m2·d; 5020m2; 6; 1800. 合计; /; /; /; 301.3; 90390. 排水：排水采用污水、雨水分流制排水系统，雨水经雨水口收集后排至健铭大道市政雨水管网，由东往西排入洋沙湖。办公人员生活污水、餐厅污水、汽车展厅污水等排水系数按0.8计，项目办公人员生活污水、餐厅污水、汽车展厅污水等废水产生量为69072t/a（230.2t/d）。项目所在片区属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围内，所在区域污水管网已接入湘阴县第二污水处理厂，项目餐厅废水经隔油池预处理后与办公人员生活污水、汽车展厅污水一并进入项目化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入健铭大道市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂集中处理，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入湘江。 表1-5 排水估算表 单位：m3/d 序号; 排水部门; 排水量; 废水种类; 处理方法. 1; 办公人员生活污水; 135; 生活污水; 化粪池处理. 2; 餐厅污水; 65.6; 含油污水; 隔油池+化粪池处理. 3; 汽车展厅污水; 29.6; 生活污水; 化粪池处理. 4; 合计; 230.2; /; /. - （2）供电系统 项目从市政电网引2路10KV电源进入变配电所，在项目地下室设有变配电所，内设变压器共1台。应急照明等分散的小容量负荷，可采用设备自带蓄电池作自备应急电源。消防控制室采用专用双电源回路供电，末端自投互复，并设置20Ah的直流自备应急电源。根据建设方提供的资料，本项目设置备用的500KW柴油发电机1台。 （3）供气工程 - 本项目天然气由城市低压天然气管网供应，主要供给餐厅用气。天然气是现代化城市的通用能源，天然气干管进户前必须采取防沉降的补偿措施，其方式及施工均由天然气公司负责，不设天然气减压泵站。天然气计算流量参照《城市煤气，天然气管道工程技术规程》附录B来计算流量。 - （4）生活垃圾处置工程 本项目设垃圾暂存点1个，其功能主要为收集项目内的生活垃圾，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处置，根据项目规划，垃圾暂存点位于项目5#汽车展厅北侧。 - 消防系统 本项目建筑均设有消防扑救场地和消防回车场，项目周边道路形成消防环道。室外消防用水量由室外环状管网供给，室内消防用水由水泵房及地下消防水池供给。在环状管网上设有SQS150室外消火栓，其间距不大于120m。项目在地下室设有588m3地下消防水池。消防采用区域集中的临时高压制，在地下室集中设置水泵房，内设消防水泵、以保证用水水量水压能够满足要求。 （7）供暖 本项目冷热源采用中央空调风冷模块作为冷热源，空调主机设置在地下室机房， 根据室内装修及房间功能要求，各房间可采用采用风机盘管加新风方式，新风机组采用吊顶式空气处理机组处理，新风经过滤和热交换后送入室内。。 （8）市政配套情况 项目所处区域有完善的公共配套设施，城市交通、给水、排水、供电、天然气等配套完备，通讯线路、有线电视、宽带网络均已配套完备，项目交通便利，生活便捷。 7.项目建设进度 本项目前期工作正在进行，目前已进行三通一平，工程计划于2017年12月开始动工建设至2019年12月底完成所有建设任务，建设工期共为24个月，施工人数为80人。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目建设地位于湘阴县工业园芙蓉北路及健铭大道交汇处西北角，原为湘阴健铭产业园工业用地，现为空地。湖南健铭投资有限公司从区域现状及对现代服务业发展的自身需求出发，拟建设湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场，由湘阴府阅[2017]67号文件、湘阴规条字61号可知，该地块现已调整为商业工业，项目建设符合用地要求。项目东侧紧邻芙蓉北路，与袁家铺安置小区隔路相望，南侧紧邻健铭大道，与新华村安置小区隔路相望，西侧为预留的本项目二期用地及已建厂房，北侧为湖南省义丰祥实业有限公司。本项目为择地新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县工业园芙蓉北路及健铭大道交汇处西北角，项目地理位置详见附图一。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 （三）气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 （四）水文 湘阴县地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本项目生活污水经化粪池处理后排入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江，湘江发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 （五）植被及生物多样性 项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本项目所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状 （1）监测布点、时间与频次 本次环评空气环境质量现状评价引用2017年8月已报批的湖南湖湘木业有限公司《年产1万套木门生产线建设项目》东南侧200m处居民空气环境质量现状监测数据进行评价，该监测点位位于本项目北侧380m处。 （2）监测项目 SO2、NO2、PM10。 （3）监测与分析方法 监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中要求进行。 （4）监测结果统计与评价 监测数据分析统计见下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 本项目北侧380m处; 浓度范围; 34~54; 30~47; 76~89. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 由上表可知，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： 本项目污水排入市政管网后进入湘阴县第二污水处理厂，经处理后排入湘江。湘阴县环境监测站对湘江设置了乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面，同时测量流速、流量等水文状况。执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。本次环评水环境质量数据引用2017年7月湘江常规监测数据进行评价。 （1）监测布点 湘江乌龙咀断面、湘江洋沙湖断面 （2）监测因子 选定为包括pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷。 （3）监测时间与频率 2017年7月3日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 监测项目：监测结果见下表3-2： 表3-2 湘江水质监测结果统计表 监测断面; 监测因子 评价项目; pH; CODC; BOD5; NH3-N; TP. W1湘江乌龙咀断面; 浓度值最低值; 6.94; 12.5; 2.50; 0.612; 0.073. 浓度值最高值; 7.03; 13.2; 2.64; 0.78; 0.085. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2湘江洋沙湖断面; 浓度值最低值; 6.98; 13.1; 2.62; 0.486; 0.076. 浓度值最高值; 7.12; 13.6; 2.72; 0.535; 0.092. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 评价标准（Ⅲ类）; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.2. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、湘江洋沙湖断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。 3.声环境质量现状： 根据湘阴县环境监测站2017年12月4-5日对项目地环境噪声现场监测结果，项目地东、南、西、北边界昼间噪声为53.3~59.7dB(A)、夜间噪声为42.8~46.4dB(A)，东、北边界昼间、夜间各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，西、南边界昼间、夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表3-3 项目区声环境现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测地点; 监测日期; 数据分析与统计; 评价标准. 昼间; 夜间. 1; 东边界; 2017.12.4; 57.6; 46.4; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A). 2017.12.5; 59.7; 43.7. 2; 南边界; 2017.12.4; 57.2; 45.8. 2017.12.5; 53.0; 43.4. 3; 西边界; 2017.12.4; 54.9; 46.0; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A). 2017.12.5; 53.3; 43.7. 4; 北边界; 2017.12.4; 53.7; 44.9. 2017.12.5; 57.3; 42.9. 项目监测布点图 本项目大气环境质量、水环境质量监测数据均为引用，声环境质量现状监测数据为实测。 ：声环境质量监测点位 ：空气环境质量监测点位 图3-1 项目监测布点图 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 袁家铺安置小区; 500户; SE; 170~500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 居民; 26户; SE; 80-500m. 新华村安置小区; 200户; S; 50~200m. 居民; 50户; S; 250-500m. 居民; 20户; NW; 350~500m. 居民; 10户; N; 150~300m. 居民; 20户; N; 380~500m. 知源学校; 5000人; N; 480m. 声环境; 袁家铺安置小区; 12户; E; 170~200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 居民; 10户; E; 80-200m. 新华村安置小区; 200户; S; 50~200m. 居民; 5户; N; 150~200m. 水环境; 湘江; 大河; W; 4.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 洋沙湖; 小湖; W; 2.5km. 社会环境; 芙蓉北路; /; E; 紧邻; ### 公路安全保护条例(国务院令第593号). 主要环境保护目标图： 袁家铺安置小区，500户，170m 居民，26户，80m 新华村安置小区，200户，50m 居民，50户，250m 居民，20户，350m 居民，10户，150m 居民，20户，380m 知源学校，5000人，480m 项目地 芙蓉北路 图3-2 主要环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 室内环境质量执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目污水进入湘阴县第二污水处理厂后CODCr：3.45t/a、NH3-N：0.345t/a。 |

- 五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： - 工艺流程及产污节点 桩基工程 结构工程 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 装修工程 土石方工程 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、E W1、G2、D1、N1、S1、S3 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3 工程验收 运营使用 外污染源 N3 W3、G3、G4、N2、S4 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产污水、W3运营期生活污水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3垃圾收集点废气、G4外污染源、G5油烟废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声、N3运营期外环境噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣、S4运营期生活垃圾、S5拆除建筑固废） E：水土流失 图5-1 项目工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目属于高层建筑建设，使用压桩工艺。本项目现为荒地，无原有建筑物拆除污染物。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为80人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版）施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为6.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为5.1m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架建筑房屋”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为51162.32m2，则整个工程用水量约为81860m3。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为4093m3，施工期为24个月，则施工废水产生量为5.7m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为34.2g/d，SS为2.28kg/d。 - 施工粉尘 粉尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。 （1）扬尘 场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整和建材的运输等。 b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2·s，本项目总占地面积为18675.66m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为56.5kg/d。 场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆2组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目建筑面积为51162.32m2，则共需消耗油漆10.2t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.2t。 - 施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机等，其噪声源强参见表5-3。 表5-1建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 基础阶段; 打桩机; 1.8吨导轨式打桩机; 15; 85.0; 116.5. 2.5吨打桩机; 15; 96.0; 127.5. 钻机; 大口径工程钻机; 15; 62.2; 96.8. 起重机; NK-20B液压起重机; 8; 76.0; 102.0. 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 平地机; PY160; 3; 87.5; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 移动式空压机; 3; 92; 109.5. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 发电机; 20马力柴油发电机; 1; 99; ——. 结构阶段; 汽车起重机; 16吨汽车起重机; 15; 71.5; 103. 塔式起重机; 塔式起重机; 15; 75.0; ——. 塔式起重机（3-8吨）; 2; 73.0; ——. 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 搅拌机; TW375浆式搅拌机; 2; 71.8; 85.8. 涡流式搅拌机; 2; 72.0; 86.0. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. 发电机; 柴油发电机; 2; 95; ——. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 磨石机; 磨石机; 1; 82.5; 90.5. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 电梯; 外用电梯; 2; 83; ——. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” - 施工固体废物 （1）土石方 根据项目设计方案和建设方提供资料，项目场地土地已平整，项目开挖地下室挖土方量约28350m3，绿化回填土约2000m3，路基场地填方约3000m3，其余弃土约23350m3委托相关资质的渣土运输公司清运至湘阴县渣土部门指定区域。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约1023t，委托委托相关资质的渣土运输公司清运至湘阴县渣土部门指定区域。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料、油漆包装和包装废物等，装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员80人，施工期为24个月，则共产生生活垃圾28.8t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 表5-2项目土石方平衡表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 弃方. 建筑垃圾; 土方开挖; 路基填方; 绿化回填; 运出. 数量; 1023; 28350; 3000; 2000; 24373. 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 营运期本项目用水主要包括办公人员生活用水、餐厅用水、汽车展厅用水、绿化用水、场地、道路地面冲洗用水等。项目排水仅办公人员、餐厅、汽车展厅等产生的生活污水排放，污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）。 （1）办公人员、餐厅、汽车展厅用水及排水 根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版），办公人员生活用水按平均45L/人·d，餐厅用水按平均50L/m2·d，汽车展厅用水按平均5L/m2·d。年工作时间为300d，经计算，项目总用水量为86340t/a（287.8m3/d）。生活污水排污系数按0.8计，则项目污水总排放量为69072t/a（230.2t/d）。 根据湘阴县居民生活小区污水处理工程数据类比分析，本项目的生活污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：31.1t/a、BOD5：13.8t/a 、SS：10.4t/a、NH3-N：2.1t/a。 2、营运期废气 （1）餐厅油烟 餐厅厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以4%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由建筑内专用引风管道引至楼顶集中排放，油烟机油烟去除效率按85%计。餐厅油烟产生与排放情况见表5-3。 表5-3 餐厅食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 餐厅; 1200人; 30; 36; 4%; 1.44; 0.22. 由此可见，项目餐厅食用油总耗量为36kg/d，油烟产生量为1.44kg/d，排放量为0.22kg/d（0.066t/a）。居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71mg/m3，经油烟机处理后排放浓度为0.7mg/m3。 （2）发电机废气 根据项目设计，本项目在地下室设置1台500kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/kW•h计，单台柴油发电机的耗油量为110kg/h。因为目前湘阴县供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，使用时间按每月使用时间8小时。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： =20×S×W/ρ =8.57×W/ρ =1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.2%），经计算，项目的大气污染物产生量可见下表5-4。 表5-4 项目柴油发电机主要大气污染产生量 污染物; NO2; SO2; 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 1.1; 0.5; 0.23. 年排放量（kg/a）; 105.6; 48; 22.1. （3）垃圾收集点、站恶臭 生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。 （4）地下车库汽车尾气 地下车库汽车尾气：对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×B×D×T×CiH×V 式中：C－车库内污染物预测浓度 (mg/m3)；Ci－尾气中某污染物多年平均浓度(mg/m3)；V－地下车库容积(m3)；T－发动机工作时间(min)；S－车位平均利用率(％)；B－各类车辆比例(%)；W－停车位(个)；D－单车排气量(m3/min)；H－单位时间换气次数。 本项目地下停车位300个，地下停车场面积为6300m2，层高4.5m。根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70%。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见表5-5。 表5-5 项目地下车库有害气体浓度预测结果 污染物; CO; NO2; CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 222; 0.007; 5.6. 日排放量（kg/d）; 6.3; 0.0002; 0.157. 3、营运期噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵、中央空调、发电机等设备及汽贸市场人为活动噪声，噪声声压级为70-95dB(A)。项目噪声源的统计见下表5-6： 表5-6 项目噪声源统计表 名称; 所在位置; 噪声级dB(A); 数量（台/套）. 水泵; 地下室水泵房; 75; 7. 发电机; 地下室发电机房; 90; 1. 中央空调; 地下室; 95; 1. 风机; 地下室; 75; 16. 人为噪声; 汽车展厅; 70; /. ### 4、营运期固废 项目产生固体废物主要为办公人员、汽车展厅顾客产生的生活垃圾及餐厅餐厨垃圾。 本项目办公人员共计3750人，汽车展厅按平均25m2/人计，约300人，则项目总人数按4050人计，垃圾排污参数按0.5kg/人·d计算，年工作时间按300天计，则生活垃圾产生量为607.5t/a（2025kg/d），建设项目产生垃圾每日清运，由半封闭式垃圾暂存间集中收集后由环卫部门送至湘阴县生活垃圾处理中心处置。 本项目餐厅面积约1640m2，根据经验系数法餐厨垃圾一般产污系数为0.68kg/m2·d，则餐厨垃圾产生量为357t/a（1.1t/d），由餐厅桶装收集后交环卫部门处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 56.5kg/d、10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 0.2t | 甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 5.7m³/d | 收集沉淀后用于洒水抑尘 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 5.1m3/d | 5.1m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 2.3kg/d | 450mg∕L 2.3kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 1.02kg/d | 200mg∕L 1.02kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.77kg/d | 150mg∕L 0.77kg/d |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 弃土、弃渣 | 23350m3 | 0，运至渣土部门指定位置堆放 |
|  |  |  | 装修垃圾 | 1023t | 0，环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 28.8t |  |
|  | 噪声 | 施工期噪声：基础阶段101-110dB(A)、结构阶段90-105dB(A)、装修阶段90～95dB(A)。 |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 餐厅厨房 | 油烟 | 1.44kg/d、4.71mg/m3 | 0.22kg/d、0.7mg/m3 |
|  |  | 发电机 | NO2 | 1.1kg/h，105.6kg/a | 1.1kg/h，105.6kg/a |
|  |  |  | SO2 | 0.5kg/h，48kg/a | 0.5kg/h，48kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.23kg/h，22.1kg/a | 0.23kg/h，22.1kg/a |
|  |  | 地下车库废气 | CO | 1.89t/a、222mg/m3 | 1.89t/a、222mg/m3 |
|  |  |  | NO2 | 0.06t/a、0.007mg/m3 | 0.06t/a、0.007mg/m3 |
|  |  |  | CH | 0.047t/a、5.6mg/m3 | 0.047t/a、5.6mg/m3 |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 69072m3/a | 69072m3/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L 31.1t/a | 300mg/L 20.8t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 13.8t/a | 150mg/L 10.4t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L 10.4t/a | 100mg/L 6.9t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L 2.1t/a | 20mg/L 1.4t/a |
|  | 固体废物 | 办公、展厅 | 生活垃圾 | 607.5t/a | 0，环卫部门清运 |
|  |  | 餐厅 | 餐厨垃圾 | 357t/a |  |
|  | 噪声 | 运营期项目风机、水泵、中央空调、人为活动等设备噪声70-95dB(A)，经禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施，项目边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按工业园整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析：

|  | 施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经化粪池收集处理后排入南侧健铭大道市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响甚微。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工生活废水经化粪池收集处理后排入南侧健铭大道市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地周边有居民点等敏感点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 （2）施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 （4）向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其它粉质建筑材料的运输。合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输，车辆运输路线选择项目东侧芙蓉北路。对运输路线洒水，保持路面一定湿度。运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆10.2t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.2t。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》中无组织排放的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经打桩、基础水泥浇筑等工序，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，而项目南侧居民最近距离为50米，东侧居民最近距离为80m，项目施工时必定对东侧、南侧居民有一定的影响，因此必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用高噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区北部，避开周边居民点等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民的影响。 （2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要需要夜间施工，应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响； （4）物料、渣土和建筑垃圾运输车辆由东侧芙蓉北路出入，物料运输车辆尽量避免由南侧健铭大道出入，降低车辆噪声对南侧居民的影响。施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地正在土地平整，项目开挖地下室挖土方量约28350m3，绿化用土约2000m3，路基填土3000m3，其余23350m3弃土委托相关资质的渣土运输公司清运至湘阴县渣土部门指定区域。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约1023t，委托相关资质的渣土运输公司清运至湘阴县渣土部门指定区域；包装箱和包装袋等也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约28.8t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 在施工期间，无论是开挖、填垫、原材料运输、堆放和施工人员的生活活动，都会出现或者铲挖植被、破坏土壤表层结构，或者压实地表、踩踏植被和地表覆盖层等改变地表结构现状的施工活动和生活活动。而这些活动极有可能因扰动景观生态系统的地表稳定结构而造成许多生态问题，从而可能引起生态环境恶化。为了防止生态环境恶化，环评认为应采取如下措施尽可能地降低施工造成的生态环境损失： ①严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为，同时严格控制施工临时用地范围。 ②施工单位要求随时跟气象部门联系，及时掌握天气状况，事先了解降雨时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施。 ③夜间禁止大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的生长繁殖造成不良影响；限定工作车辆、人员数量和工作时间，以减少对动物生境的影响；禁止施工人员捕杀野生动物，并禁止人员进入施工区域外的菜地、水塘休息、游玩。 ④施工结束后，拆除所有的临时设施，及时进行绿化，根据项目设计要求，本项目绿化率应达到20.12%。 ⑤禁止设置弃渣场，弃土弃渣应及时清运，加强施工管理，不可占压道路资源。 ⑥加强边坡面的防护。挖填方边坡面尽量全防护，土质边坡地应采用植草护坡。选择当地植被型草灌植物，合理搭配适应边坡生态恢复的乔灌草等植物。 建设单位应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。主体工程完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |
| --- | --- | --- |
| 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 运营期产生废水主要为办公人员、餐厅、汽车展厅等产生的生活污水，产生污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，项目废水排放总量为69072m3/a（230.2t/d），平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L， 30mg/L，污染物产生量分别为CODcr：31.1t/a、BOD5：13.8t/a 、SS：10.4t/a、NH3-N：2.1t/a。根据湘阴县居民生活小区污水处理工程数据类比分析，生活污水采用化粪池处理：进水水质CODcr：450mg/L，BOD5：200 mg/L，SS：150 mg/L，NH3-N：30mg/L，出水水质：CODcr：300mg/L，BOD5：150 mg/L，SS：100 mg/L，NH3-N：20mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为20.8t/a、10.4t/a、6.9t/a、1.4t/a。 本工程排水系统采用雨污分流制，餐厅废水经隔油池预处理后与办公人员生活污水、汽车展厅污水一并进入项目化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入健铭大道市政污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入湘江，对区域水环境影响较小。 项目所在片区属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围内，所在区域污水管网尚已接入湘阴县第二污水处理厂污水处理厂。项目生活污水排放量为69072t/a（230.2t/d），日排水量仅为该厂日处理量的1.15%，不会对该厂水质、水量造成冲击。 湘阴县第二污水处理厂位于洋沙湖大道南侧，处理能力为2万t/d，处理工艺为水解酸化+改良AAO+混凝沉淀+深床滤池过滤+紫外+次氯酸钠消毒，处理排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部。本项目位于湘阴县工业园范围内，属于该污水处理厂纳污区域。 因此，本项目污水日后纳入湘阴县第二污水处理厂集中处理是可行的。 2、大气环境影响分析 （1）餐厅厨房油烟 对于餐厅厨房产生的油烟，要求加装除油烟设备如静电油烟机等进行处理，并引至建筑楼顶外排，本项目总部大楼预留餐厅油烟专用烟道，通往楼顶，处理后的油烟经油烟净化器处理后由预留专用烟道引至所在楼顶高空排放可行。其次，本项目建议对于楼顶的油烟排放的设计，应该考虑风向及周边建筑物的情况，本项目总部大楼位于湘阴工业园，为26F建筑，周边均为生产厂房及办公楼，其楼层高度远低于总部大楼高度，故项目外排油烟不会对其造成较大影响。项目餐厅厨房废气经油烟净化装置处理后（处理效率按85%计），污染物排放量为0.066t/a，排放浓度为0.7mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放浓度低于2mg/m3的要求，对环境影响不大。 （2）发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前湘阴县供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，按每月使用时间为8小时计，NO2、SO2、烟尘的年排放量分别为：105.6kg、48kg、22.1kg，发电机废气无组织排放。因使用频率及时间较少，项目发电机对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （3）垃圾收集点恶臭影响 为便于垃圾的统一清运，项目设有半封闭式垃圾暂存间、垃圾桶，垃圾暂存间位于项目5#汽车展厅北侧。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。项目垃圾桶采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在垃圾转运站集中后，再由环卫部门清运至城市垃圾处理中心处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾暂存间地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液、恶臭的产生。通过以上措施，垃圾收集站的恶臭影响将可得到有效控制。 （4）汽车尾气影响 项目产生的汽车尾气影响较大的主要为车辆进出地下停车库时排放的废气，本项目安置区共设地下停车位300个，地下停车场面积为6300m2，层高4.5m。地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物。地下车库空气中的CO初始浓度较高，是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（建标[1997]280号），车库换气次数每小时应达6次以上，按8次计，经换气后，车库CO的浓度这27.8mg/m3，达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，换气次数按不低于8次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。总部大楼主要出入口为东侧、南侧，地下室机械通风口设于总部大楼北侧绿化带，可有效降低地下室汽车废气对办公人员、周边居民的影响。 地面停车场汽车尾气排放量为呈无组织排放，地面停车位较分散，启动时间较短，因此，废气产生量小，扩散快，对周边环境影响较小。 经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声源为风机、水泵、中央空调、发电机等设备及汽贸市场人为活动噪声。 为确保噪声不影响场界周边保护目标以及办公人员的正常工作或生活，项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）合理布局设备用房和噪声设备，增大主要声源与边界的距离，将发电机、中央空调、水泵等高噪声设备设置在地下室设备房内，可有效降低设备噪声对周边敏感点的影响，该措施一般可以降低噪声15~20dB； （3）所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播至客房，该措施一般可以降低噪声10～15dB； （3）项目完成后在建筑周边及边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB； （4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响； 通过严格按照以上所述的基础减振、设备用房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施隔声降噪后，再通过距离衰减和绿化带隔声，场界噪声可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)）要求，对区域声环境和环境敏感点影响较小。 表7-2 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 噪声源; 治理措施; 噪声值; 所在位置. 噪声级; 治理后室外; 场界贡献值. 中央空调; 基础减震、设备用房隔声、距离衰减、场界周边绿化带隔声; 95; 60; ≦40; 设备用房. 水泵; 75; 50; ≦30. 风机; 75; 55; ≦35. 柴油发电机; 90; 55; ≦35. 人为噪声; 70; 50; ≦30; 汽车展厅. 叠加值; /; /; ≦42.6; /. 综上所述，经采取上述措施后，项目噪声对周围声环境及敏感目标和办公区域的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期固体废物为办公人员生活垃圾和餐厨垃圾，生活垃圾产生量约为607.5t/a。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对周围的环境产生极大的污染，餐厨垃圾主要以有机物为主，同时含油大量动植物油，如随意乱堆乱放，将对周围的环境产生极大的污染。 本项目餐厅面积约1640m2，根据经验系数法餐厨垃圾一般产污系数为0.68kg/m2·d，则餐厨垃圾产生量为357t/a（1.1t/d），由餐厅桶装收集后交环卫部门处置。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目设有半封闭式垃圾暂存间、垃圾桶，垃圾暂存间位于项目5#汽车展厅北侧，周边设置有绿化带，距离周边最近敏感点为距离为150m，。生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾暂存间地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液的产生。垃圾暂存间位于项目北侧，属项目上风向，但其设置为半封闭式，且远离项目办公区，距离周边敏感点也较远，其对项目办公人员、周边敏感点影响小，选址合理。 餐厨垃圾由餐厅桶装收集后交环卫部门处置，其含油大量动植物油，不得随意倾倒或与生活垃圾混合处理，不得外售或用于其他用途。 经采取上述治理措施并及时清运后，能保证项目环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目建成后，将使区域原有植被被覆盖，绿地率将达到20.12%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。 6、社会经济环境影响分析 本项目建成以后，进一步完善了健铭工业地产项目配套公共服务设施，同时有利于改善湘阴县工业园社会经济环境，推进工业园健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，同时可促进汽车产业发展，区域经济更快更好的发展。 7、清洁生产水平分析 ## 清洁生产分析的要求、目的和意义 ### （1）清洁生产的要求 清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。 《建设项目环境保护管理条例》规定：“建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控（1997）232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。 《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。 ### （2）清洁生产的目的和意义 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。 ### （3）实现清洁生产的途径 实现清洁生产的主要途径包括： ——污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中； ——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈； ——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理； ## 施工期的清洁生产分析 本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。 施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用： （1）施工方式的改进 ①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。 ②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等，尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 （2）建筑材料的选用 ①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，尽可能少使用或不使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。 ②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。 ③装修应符合有关规范 建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标的规定。 ④国家质量监督检验检疫总局制定的建筑和装修材料的环境指标，以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的颁布实施，基本形成了控制建筑工程室内环境污染的技术标准体系。 项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。 ⑤不得使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后的产品；建议使用符合JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。 （3）施工设备的选用 建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。 ## 营运期的清洁生产分析 本项目建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有： ①做好营运中生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。 ②做好生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。 ③提高办公人员的环境意识，对其进行节水、节能宣传教育。 ④做好绿地景观的保护工作，保证营运中绿地不被破坏、不减少，景观不变样。 ⑤建设单位使用“绿色家具”，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。 ## 节能措施 该项目用水由湘阴县市政自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源；项目餐厅厨房采用天然气，为清洁能源。 该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。 项目公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。 清洁生产结论 综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。 拟建项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。 8、项目审批原则性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于其他房地产业，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目建设不属于限制类及淘汰类之列，为允许类，符合国家产业政策。 本项目位于湘阴工业园健铭工业地产项目范围内，建设内容为健铭总部经济大楼，符合湘阴工业园健铭工业地产项目发展需求。 总体来说，项目的建设符合国家产业政策及湘阴工业园发展需求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县城南部湘阴工业园湖南健铭工业地产项目用地范围内（芙蓉北路与健铭大道交汇处西北角），原为工业用地，2017年11月15日，湘阴县人民政府县有关部门召开专题会议进行研究，（详情见附件《关于加快推进诺诚光伏项目落地等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅[2017]67号）），会议第二点关于健铭工业地产的有关问题提出：“1、原则同意按照湘阴府阅[2016]22号文件，由县国土局牵头，规划局配合，依规依程序将湖南健铭工业地产项目所占101亩土地中的约25亩土地（以土地红线为准）用地性质由原来的工业用地调整为商业用地，并重新启动招拍挂…”。通过该次会议，本项目所在地用地性质由工业用地调整为商业用地（详见附件规划设计条件通知书，湘阴规条字61号），本项目建设符合用地性质要求。项目选址交通便利，周围环境条件良好，项目建设可以进一步完善了健铭工业地产项目配套公共服务设施，推进工业园健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，同时可促进汽车产业发展，区域经济更快更好的发展。因此项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目建设地块用地性质为商业、居住用地。 办公区：项目拟建1栋26F总部经济大楼，位于项目用地南部，整栋楼均为办公性质，1-4F为裙楼，5-26F为塔楼，预计可供3750人办公，2F南部设有办公配套餐厅1个，面积为1640m2，可供1200人次/日就餐。 汽车展厅：项目拟建2个1F汽车展厅作为汽贸市场，进行汽车展览及销售，位于项目用地南部，展厅层高为12m，具体的开门位置及内部分隔视租赁情况确定。 地下室：项目总部经济大楼所在地块地下室为-1F，作为地下车库及设备用房（配电房、发电机房、消防水池、水泵房等），地下建筑共设300个停车位，采用机械式双层停车，标准车位180个，机械停车增加120个。 停车位：项目区域共设停车位479个，其中地下停车位300个，地面停车位179个，地面停车位设置在建筑东、西两侧，为绿化生态停车位。 设备用房：发电机房及配电房位于地下室东南部，水泵房及消防水池位于项目地下室西北部。 污水处理工程：项目设地埋式化粪池设1个，总容积为280m3，位于总部经济大楼东南侧，餐厅配套隔油池1个，总容积为80m3，位于化粪池南侧。 项目建筑布置均为东西向，建筑风格采用现代建筑风格，建筑间布置了人行道、车行道和绿化带分隔。 布置于项目地下的地埋式的化粪池、隔油池，建筑结构内预留通至楼顶的排油烟管道，地下室和设备用房的抽排风设施的设置能有效处理了项目废水和废气的同时也最大程度地保证了最大程度地减轻对周边居民的的影响；设备房、发电机房、配电房、中央空调主机位于地下室的设置可有效地对水泵、发电机、变压器、空调机组等噪声设备隔声降噪，有效降低了设备噪声对周边居民等敏感点的影响；设置在地下水的消防水池可减少工程占地，合理利用空间，同时也有利于消防水池的日常维护；项目半封闭式垃圾暂存间位于项目5#汽车展厅北侧，可有效避免生活垃圾由于暴晒、雨淋造成的臭气和废水。停车位大多设于地下，不仅节约用地，同时也便于汽车尾气的收集排放和避免汽车噪声对周边居民的影响。 因此，从环保的角度分析，本项目总平面布局较为合理。 9、环保工程及投资分析 本项目总投资为22000万元，预计其中环保投资为360万元，占总投资的1.6%。 表7-3 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等措施; /; 75; 减轻施工期环境影响，确保达标排放， 避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网、化粪池、隔油池; /; 120; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排准. 3; 废气; 厨房油烟：油烟净化器+结构内油烟管道屋顶排放; /; 5; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 4; 噪声; 设置设备用房、基础减振、隔声罩、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求. 5; 固废; 半封闭式垃圾暂存间、垃圾箱、餐厨垃圾收集桶; /; 10; 及时清运， 不影响环境卫生. 6; 生态; 绿化（m2）; 3754; 100; 吸尘降噪，美化. 合计; 360. 10、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-4。 表7-4 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口， CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 营运期：总排废水口CODcr、SS、氨氮、动植物油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准. 固废; 施工期：废弃土石方、建筑固废、生活垃圾; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生. 营运期：生活垃圾、餐厨垃圾. |

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  | 水污染物 | 冲洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、 BOD5 | 隔油池、化粪池处理 |  |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 土石方 | 运至渣土部门指定位置堆放 | 对周边环境影响较小 |
|  |  |  | 施工弃渣 |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 餐厅厨房 | 油烟 | 抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放 | 对周边环境影响较小 |
|  | 水污染物 | 生活废水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N | 隔油池、化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排准 |
|  | 固体废物 | 办公区、展厅、餐厅 | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 设垃圾收集点和餐厨垃圾收集桶，由环卫部门及时清运处置 | 区域内环境卫生 |
|  | 噪 声 | 运营期设备噪声70-95dB(A)，进出车辆噪声70～80dB（A），人为噪声70dB（A），通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施后，对周边声环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，对施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。主体工程完工后，及时硬化路面和恢复绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时还应按城市整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为20.12%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况 湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目总用地面积18657.66m2，总建筑面积51162.32m2，计容建筑面积52054.87m2（汽车展厅计容建筑面积按2层计）。建筑面积包括：1#总部经济大楼建筑面积37460m2，总部经济大楼地下室建筑面积6300m2（层高4.5m，采用机械式双层停车），4#汽车展厅建筑面积4073.76m2（层高12m，超过8m，计容建筑面积按2层计），5#汽车展厅建筑面积3328.56m2（层高12m，层高超过8m，计容建筑面积按2层计），主要建设内容为：1栋26F总部经济大楼（设-1F地下室），2栋汽车展厅，建筑密度为54.91%，容积率为2.79，绿化率为20.12%，总停车位479个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。 本项目属于其他房地产业，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），项目建设不属于限制类及淘汰类之列，为允许类，符合国家产业政策。 2、环境现状 大气环境：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：湘江乌龙咀断面、湘江洋沙湖断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。 声环境：根据湘阴县环境监测站2017年12月4-5日对项目地环境噪声现场监测结果，项目地东、南、西、北边界昼间噪声为53.3~59.7dB(A)、夜间噪声为42.8~46.4dB(A)，东、北边界昼间、夜间各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，西、南边界昼间、夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 施工期施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排，少量生活污水通过化粪池收集处理后排入健铭大道污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放，对地表水的水质影响较小；项目餐厅废水经隔油池预处理后与办公人员生活污水、汽车展厅污水一并进入项目化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入健铭大道市政污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入湘江。 （2）空气环境影响分析： 施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为主要为餐厅厨房油烟废气、车辆燃气尾气、发电机废气。餐厅厨房油烟废气应通过油烟净化器处理后由建筑结构内设置预留的专用排烟竖井引至楼顶高空排放；地下停车场废气经抽排风等换气措施处理后呈无组织排放，经扩散后对周边大气环境影响较小；发电机使用时间较短，其废气影响较小。 因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要污染源为人为活动噪声及风机、水泵、发电机、中央空调等产生的机械噪声。对水泵、风机、发电机、中央空调主机等机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施，并通过采取禁止汽车鸣放喇叭，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准要求。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括施工弃渣和生活垃圾，建筑垃圾清运至渣土部门指定位置堆放对，环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地环境卫生无影响。 营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处理。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 4、社会经济影响分析： 本项目建成以后，进一步完善了健铭工业地产项目配套公共服务设施，同时有利于改善湘阴县工业园社会经济环境，推进工业园健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，同时可促进汽车产业发展，区域经济更快更好的发展。 5、综合评价结论 湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目符合湘阴县总体发展规划，符合国家产业政策，项目建成以后，进一步完善了健铭工业地产项目配套公共服务设施，同时有利于改善湘阴县工业园社会经济环境，推进工业园健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，同时可促进汽车产业发展，区域经济更快更好的发展。 项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 二、要求与建议： 1、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用，在未经环境保护行政主管部门批准之前应禁止施工。 2、在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 3、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件 1 项目委托书 附件 2 项目监测报告及质量保证单 附件 3 企业营业执照 附件 4 湘阴府阅[2017]67号文件 附件 5 项目规划设计条件通知书 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置及环保设施位置图 附图 3 湘阴工业园总体规划图