- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产50吨塑粉建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴康昕家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 方拥军 |  | 联系人 |  | 张红军 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司厂内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15388065396 |  | 邮编 |  |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C2641 涂料、油墨、颜料及类似产品制造涂料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 1000 |  | 绿化面积 （m2） | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资（万元） | 14 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 17.5% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 投产日期 | 2017年8月 |  |  |  |
| 一、项目由来 塑粉是一种以合成树脂为基料，配以固化剂、颜料、填料而得到的配方材料，通过静电喷涂等方式涂覆于底材表面，赋予被涂金属底材良好的外观和耐久性，因此产品的应用领域非常宽广。结合我国涂料下游的应用市场，中国在普通金属表面涂装的塑粉市场有巨大的提升空间，这主要体现在户外栅栏、农机等领域。 湘阴康昕家具有限公司于2017年8月投资80万元租赁湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间建设年生产50吨塑粉建设项目。同年11月湘阴县监察大队对该公司进行了行政处罚，详见附件3；企业于2017年11月23日交纳了处罚金，详见附件3。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“十五、化学原料和化学制品制造业 36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造，除单纯混合和分装外的全部需编制环境影响报告书”，本项目为塑粉生产项目，为单纯的混合分装，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托（附件1），我公司常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价的编制工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 二、编制依据 2.1法律法规及相关政策文件 - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9 月1日施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修改； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修改； - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部1号部令； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37 号）； - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）； - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）； - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（湖南省环保局、质监局）； - 《关于印发<湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）>的通知》（湘政办发[2016] 33号）； - 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》； - 《湘阴县产业园总体规划》(2015~2020)》； - 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）； 2.2导则及有关技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）； - 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）； 2.3其他 - 本项目环境影响评价委托书； - 项目可行性研究报告； - 租赁协议； - 湘阴县环保局行政处罚决定书（湘阴环罚字【2017】120号）； - 工业园环评批复（湘环评【2013】305号）； - 驿通电子环评报告及批复； - 驿通电子验收批复； - 湘阴县第二污水处理厂环评批复； - 建设单位提供的其他资料。 三、工程概况 3.1．基本概况 ①项目名称：年生产50吨塑粉建设项目； ②建设单位：湘阴康昕家具有限公司； ③建设性质：新建； ④总投资：80万元； ⑤占地面积：1000m2；项目总建筑面积1000 m2； ⑥建设地点及周边环境现状 周边环境现状：项目位于湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司厂内；东面为驿通电子闲置厂房，南面为厂区道路，西面为宏远家具，北面为湖湘木业。 3.2．主要建设内容 项目为租用湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间闲置厂房，总建筑面积1000m2，布置有塑粉生产线2条，项目基础设施依托驿通电子，对车间进行布局，具体建设内容及规模见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类 别; 名 称; 建设内容; 备 注. 主体工程; 生产区域; 布置有塑粉生产线2条，面积400m2. 储运工程; 原料区域; 面积150m2. 成品区域; 面积200m2. 辅助工程; 办公区; 面积100m2. 杂物间; 面积130m2. 公用工程; 供水; 园区自来水供给. 供电; 当地市政电网供给. 循环冷却水池; 项目厂区设置有30m3循环冷却水池. 环保工程; 废水治理; 生产废水循环使用，不外排；生活污水依托现有化粪池处理后汇入工业园市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江. 废气治理; 人工加料粉尘：混料工序加料口设置集气罩连接引风装置，粉尘经布袋除尘器后15m排气筒高空排放; 通过1根15m排气筒排放. 有机废气：加强车间通风. 破碎、磨粉：设备自带脉冲布袋除尘器. 噪声治理; 采取厂房隔. 设备减震等降噪措施; 固废治理; 设立生产固废临时贮存场（20m2），生活垃圾收集箱. 3.3主要设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 表1-2 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 高速混合机; 台; 2; GHJ-50/KL-53. 2; 双螺杆挤出机; 台; 2; GHJ-50/KL-53. 履带式压片破碎机; 台; 2; GHJ-50/KL-53. 4; MF型立式磨粉机（自带布袋除尘装置）; 台; 2; GHJ-50/KL-53. 5; 空压机; 台; 2; /. 6; 冷却塔; 台; 2; /. 3.4产品方案 本项目主要生产塑粉。公司产品及产品见表1-3。 表1-3 建设项目主要设备一览表 产品名称; 生产能力; 状态; 规格. 聚酯型塑粉; 25吨/年; 粉末状; 盒装25kg/包. 纯环氧型塑粉; 25吨/年; 粉末状; 盒装25kg/包. 产品理化性质： 聚酯型塑粉：外观与性状：粉末状颗粒，气味：无气味；固化条件：190℃/15-20min，PH值：弱碱性；真密度（g/cm3）：1.20-1.60；熔点：108℃；爆炸下限（g/cm3）：20-70；溶解性：微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂；水解度：0，闪点：无。聚酯型塑粉适用于耐候性、耐紫外光性涂装。 纯环氧型塑粉：固体白色粉未、高流平、机械性能优；稳定性：稳定；禁配物：强酸、铝、氟；纯环氧型塑粉适用于绝缘性、防腐性涂装； 3.5建设项目原辅材料性质及其能源消耗 项目主要原辅材料及能耗使用情况见下表1-4： 表1-4 纯环氧型塑粉生产主要原辅材料及能耗一览表 类别; 原料名称; 消耗量; 形态; 最大储存量; 来源. 原料; 环氧树脂; 12t/a; 固态颗粒; 0.50t; 巴陵石化. 钛白粉; 7.5t/a; 粉末状; 1.5t; 湖北. 辅料; 流平剂; 0.25 t/a; 液态; 0.05t; 广东. 光亮剂; 0.25 t/a; 液态; 0.05t; 广东. 硫酸钡; 5t/a; 粉末状; 0.75t; 贵州. 包装纸箱; 1.25万只/年; /; 0.15万只; 长沙. 包装袋; 1.25万条/年; /; 0.15万条; 长沙. 表1-5 聚酯型塑粉生产主要原辅材料及能耗一览表 类别; 原料名称; 消耗量; 形态; 最大储存量; 来源. 原料; 聚酯型树脂; 12t/a; 固态颗粒; 0.50t; 巴陵石化. 钛白粉; 7.5t/a; 粉末状; 1.5t; 湖北. 辅料; 流平剂; 0.25 t/a; 液态; 0.05t; 广东. 光亮剂; 0.25 t/a; 液态; 0.05t; 广东. 硫酸钡; 5t/a; 粉末状; 0.75t; 贵州. 包装纸箱; 1.25万只/年; /; 0.15万只; 长沙. 包装袋; 1.25万条/年; /; 0.15万条; 长沙. 表1-6 项目生产主要原辅材料及能耗一览表 类别; 原料名称; 消耗量; 形态; 最大储存量; 来源. 原料; 环氧树脂; 12t/a; 固态颗粒; 1.0t; 巴陵石化. 聚酯树脂; 12t/a; 固态颗粒; 1.0t; 浙江. 钛白粉; 15 t/a; 粉末状; 3.0t; 湖北. 辅料; 流平剂; 0.5t/a; 液态; 0.1t; 广东. 光亮剂; 0.5t/a; 液态; 0.1t; 广东. 硫酸钡; 10 t/a; 粉末状; 1.5t; 贵州. 包装纸箱; 2.5万只/年; /; 0.3万只; 长沙. 包装袋; 2.5万条/年; /; 0.3万条; 长沙. 备注：项目原料不得使用废料。 原辅材料说明： 环氧树酯理化性质：1、环氧树脂分子式（C11H12O3）n，环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密。2、粘接性能特别强，可用作结构胶。3、固化收缩率小，一般为 1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一。线胀系数也很小，一般为6*10-5/oC。 所以其产品尺寸稳定，内应力小，不易开裂。4、工艺性好，环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。配方设计的灵活性很大，可设计出适合各种工艺性要求的配方。5、稳定性好，不合碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当(密封、不受潮、不遇高温)， 其贮存期为1年。环氧固化物具有优良的化学稳定性。6、环氧固化物的耐热性一般为80～100 C。环氧树脂的耐热品种可达200 更高。 聚酯树脂理化性质：聚酯树脂（固态颗粒）是由多元酸与多元醇反应，经酯化、缩 聚、酸解而制得。用它与环氧树脂生产的环氧聚酯塑粉，既具有环氧型的耐腐性和高机 械强度，又具有聚酯的户外耐候性和较好的装饰性。技术指标：1、外观：淡黄色透明颗粒状固体；2、色度（号）：≥2；3、软化点（℃）：95-105；4、酸值（mgkoH/g）：70-80；5、玻璃化温度（℃）：55-65。 钛白粉理化性质：相对密度：在常用的白色颜料中，二氧化钛的相对密度最小，同 等质量的白色颜料中，二氧化钛的表面积最大，颜料体积最高；熔点和沸点：由于锐钛 型在高温下会转变成金红石型，因此锐钛型二氧化钛的熔点和沸点实际上是不存在的。 只有金红石型二氧化钛有熔点和沸点，金红石型二氧化钛的熔点为1850、空气中的熔点为(1830±15)℃、富氧中的熔点为1879℃，熔点与二氧化钛的纯度有关。金红石型二氧化钛的沸点为为(3200±300)℃，在此高温下二氧化钛稍有挥发性；热稳定性：二氧化 钛属于热稳定性好的物质。二氧化钛的化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应。二氧化钛(或称钛白粉)广泛用于各类结构表面 塑粉、纸张涂层和填料、塑料及弹性体，其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织 物、印刷油墨、屋顶铺粒和焊剂。 流平剂理化性质：1、外观：无色至淡黄色透明液体；2、活性物：50%；3、比重：1.09；4、折光率：1.46；5、粘度：200-500cs；功能特点：1、KD-550能提供良好的底材润湿，良好的防缩孔性能；2、极大改善流平性和光泽度.表面滑爽性，有效增加涂层硬度，可有效降低软刮伤；3.赋予涂膜永久性的滑爽和抗刮伤性能,防止粘连；4.赋予漆膜优异的丰满度；5. 能有效提高颜料和填料的分散性，改善颜色的均一性，不会在重涂时降低 层间附着力。 光亮剂理化性质：是一种新型改性产品，具有良好的表面光亮性能和润滑性能，是 pvc（聚氯乙烯）产品上的良好助剂。理化指标:白色、淡黄色粉末或微粒，熔点：≥143℃，酸值：≤7.0，色值≤3，氮含量：≥4.8％；性能特点：1、良好的内外润滑性能和表面光亮性；2、良好的互熔性和防粘性；3、对颜料、填料具有良好的分散性；4、可提高色母料的鲜艳度和光亮度；5、可作为爽滑剂、开口剂、抗静电剂、脱模剂；6、具有高熔点和在熔融体中低粘度的独特性质及很好的迁移性。 硫酸钡理化性质：英文名称：BariumSulphate Precipitated,CAS No.：7727-43-7； 化学式：BaSO4；分子量：233.39；摩氏硬度：3-3.5；比重：4.0-4.4 ；主要成分：纯品编辑本段性状；外观与性状：白色斜方晶体；熔点（℃）：1580℃；在1149℃时转变成单斜结晶。干燥时易结块；相对密度：4．50（15℃）；溶解性：不溶于水，不溶于酸； 在水中的溶解度只有0.0024g/100g 水；溶于热的浓硫酸；不溶于水、乙醇和稀酸；干燥 时结块。 四、 公共工程 （1）供水 本项目生产、生活用水均由园区自来水供给。项目生产用水主要为设备冷却循环定期补充水，年补充水量为300t/a，生活用水量为48t/a，项目年用水量为348t/a。 （2）排水 根据现场调查，项目位于湖南驿通电子科技有限公司厂区，污水排放实行雨污分流制，雨污管网完善。项目无生产废水产生，项目生活污水依托现有工程化粪池预处理后由工业园区污水管网收集至湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。 （3）供电 厂区用电由园区电网供给，满足厂区日常用电需求。 五、工作制度及劳动定员 本项目职工人数为4人。项目全年工作300天，一班工作制，每班工作8小时。 六、总投资及资金筹措 本项目总投资为80万元，全部由企业自筹。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为租赁湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间，湖南驿通电子科技有限公司于2012年5月7日取得湖南省环境保护厅的环评批复《关于湖南驿通电子科技有限公司16万m3/a液晶电视机配套PCB项目环境影响报告书的批复》湘环评【2012】181号（附件7），同时于2015年6月23通过了湖南省环境保护厅的验收（湘环评验【2015】62号），详见附件8。 本项目于2017年8月投入运行。同年11月湘阴县监察大队对该公司进行了行政处罚，详见附件3。且责令项目停产。根据现场勘踏，项目目前仍处于停产状态，其主要环境问题如下： 本项目存在的主要环境问题： A管理上没有专门的环保负责人； 改进措施：设置专门的环保负责人，定期巡视各环保设施的运行状况等； B原辅材料随意堆放，不符合环保要求； 改进措施：原材料与成品材料分区堆放； 项目运行过程中，未接到任何居民等敏感点对项目的环保投诉。 |

- 2项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 湘资两水贯穿湘阴全境，通航里程260公里，沿湘江上溯40公里可达长株潭城市群综合物流枢纽长沙新港和金霞物流园，下经洞庭湖、入长江、出吴淞，通江达海，是长沙新港、金霞物流园水上运输的必经通道和重要支撑点。湘阴漕溪港区深水码头常年通航能力在3000吨以上，是湖南省地理条件最优越的内河深水码头。漕溪港一期工程已竣工投入使用，二期2个3000吨级泊位即将动工建设，引进海南金泉公司投资2亿元建设的漕溪物流园已正式启动。陆路多点对接省会长沙，向东沿S308线距京广铁路和武广客运专线15公里、距京珠高速20公里；向南经芙蓉北路30分钟可达省会长沙，50分钟可达长沙黄花机场；建设中的京珠高速复线纵贯我县南北，在县内设有两个互通；规划建设的长株潭城际轻轨经过我县并设两个站点，湘阴与长株潭的时空距离将进一步缩短。 本项目位于湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间，具体地理位置附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 洋沙湖位于南泉山下的袁家铺紫花村、静河乡青湖村交界处，西北面是女洲山（又名五魁山）。湖面面积5400多亩，现围垸为内湖养殖渔场，在出湘江处建有调洪闸。2009年底，洋沙湖—东湖获批国家级湿地公园。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地周边200m范围内无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

2、湘阴县工业园 湖南湘阴工业园区位于湘阴县袁家铺镇和长康镇，园区规划四至范围：西至文樟大道，南到顺天大道，北接向阳大道，东临湘阴县城外环路。规划占地面积10.58km2。湘阴工业园于2013年12月20日取得湖南省环境保护厅关于《湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复》湘环评【2013】305号。根据其环评批复园区污染物总量控制（至2015年）：SO2≤207.5t/a、NOx≤503.5 t/a。 功能定位： 1、通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器； 2、通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。 产业规划： 三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等项目；允许不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业进入；限制排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目；禁止使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目。 规划结构： 结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”： 一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。 六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。 七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22伏变的高压走廊，形成绿化景观带。 给水工程规划 - 工业园区预测用水总量为9.05万m3/d； 2、规划区内消防给水与生活给水系统结合并设置，在主干道和次干道给水管上应设置室外消防栓，连接消防栓的给水管管径应大于150mm，消防栓布置间距不超过120米； 3、供水管网布置成环状和树枝状，以保证供水安全； 4、给水水源，工业园生活给水和工业给水水源主要为二水厂和洋沙湖地表水厂供水，根据具体生产工艺要求经有关部门批准后可自设取水设施。 雨水工程规划 1、工业园采用雨污分流排水体制； 2、雨水量的计算，以岳阳的暴雨强度公式计算，重现期为0.5-1年； 3、雨水管渠布设原则：充分利用地形，结合道路竖向规划合理布置雨水管渠，实施雨水有组织收集就近排入附件河渠； 4、雨水管的起点埋设深度应尽量控制在0.7-1.3米左右；雨水管的坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。 污水工程规划 1、区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入污水处理厂处理，最终排入湘江； 2、污水管网：根据地势分五片，按片集中排放； 3、工业污水必须达到国家规定的排污标准后，才能排入城市污水干管； 4、湘阴县第二污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 湘阴县第二污水处理厂：位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区，由湖南湘阴工业园区管理委员会投资建设，规划近期控制用地面积为4.0公顷，约合60亩。近期规模2.0万m3/d，远期扩建至6.0万m3/d，采用A/O工艺，于2015年年底投入使用。厂址选择在洋沙湖北侧。纳污范围为《湘阴县工业园控制性详细规划》及《东湖生态新城控制性详细规划》规划区域。尾水经园区污水管网先排入白水江，再经大约1.2公里排入湘江。 电力工程规划 1、预测规划区电力总负荷为14万KW。 2、电源：本规划区电源由规划区内湘阴11万KV变和袁家铺金和村22万KV变。 3、规划区内采用环网供电方式，设5个10KV开关站（注：工业园建成区已自配变压器），每处建筑基底面积150-200m2。区内10KV电力线路近期可架空，远期逐步改为地埋。 项目所在区域环境功能区划见表2-1： 表2-1 建设项目环境功能区划一览表 编号; 项 目; 类. 1 别; 地表水; 纳污水体湘江属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属二类功能区；执行《. 3境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。; 声环境功能区; 属3类声环境功能区，执. 4《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，纳入湘阴第二污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 3环境质量状况

建设项目所在地区域规划、环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用湘阴县常规监测点的常规监测数据。 （1）监测点位： G1：湘阴县工业园；（位于本项目东面400m处） （2）监测因子 监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测时间 2016年6月24日-28日 （4）监测结果 大气环境质量现状调查监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测点; 监测项目; 日均浓度范围; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. G1; SO2; 0.007-0.020; 0.15; 0; 0. NO2; 0.007-0.015; 0.08; 0; 0. PM10; 0.055-0.063; 0.15; 0; 0. 由表3-1表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 本项目非甲烷总烃数据引用湖南澄源检测有限公司于2016年8月《湘阴县春天家具厂年生产50套木制家具建设项目验收报告》资料（春天家具位于本项目东面100m），具体见下表3-2。 表3-2 非甲烷总烃监测结果统计表 单位：mg/Nm3 时间; 监测点; 项目; 非甲烷总烃. 2016.8.18-8.19; 春天家具厂内; 浓度范围; 0.009~0.0108. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 一次值; 2.0. 注*：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。——《大气污染物综合排放标准详解》。 根据表3-2监测数据可知，项目所在非甲烷总烃监测数据均满足相应的质量标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。 3.水环境质量现状 本项目纳污水体为湘江。 监测布点：湘江采用洋沙湖、乌龙咀断面历史监测数据 监测项目：pH、DO、CODcr、CODmn、BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群。 监测时间与频率：2016年6月1日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-3。 表3-3 湘江常规断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.05; 6.83; 6.75; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.67; 7.82; 7.25; 7.78; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.25; 2.10; 2.16; 2.17; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 11.2; 12.3; 13.9; 12.6; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.30; 2.46; 2.78; 2.51; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.442; 0.355; 0.398; 0.359; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.058; 0.029; 0.042; 0.043; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5000; 3500; 4400; 4766; ≤10000; 是. 乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.13; 7.15; 7.11; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.22; 7.34; 7.28; 7.29; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.14; 2.17; 2.19; 2.17; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 10.6; 12.7; 11.0; 11.4; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.12; 2.54; 2.24; 2.19; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.380; 0.477; 0.408; 0.424; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.047; 0.036; 0.024; 0.036; ≤0.2; 是. 六价铬; Mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002; D ≤0.005; 是. 石油类; mg/; 0.04ND; 0.002ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5000; 5000 5400; 4766; ≤10000; 是. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解本项目拟建地的声环境的质量，于2018年4月23-24日沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标. 值; 4月23日; 4月24日. 1#; 东厂界; 昼间; 53.3; 53.5; 65. 夜间; 43.5; 44.2; 55. 2#; 南厂界; 昼间; 50.4; 51.6; 65. 夜间; 41.9; 42.5; 55. 3#; 西厂界; 昼间; 47.7; 48.1; 65. 夜间; 49; 8 43.2; 55. 4#; 北厂界; 昼间; 52.2; 52.3; 65. 夜间; 47.1; 41.4; 55. 根据表3-4的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。

主要环境保护目标 本项目租赁湖南驿通电子科技有限公司已建车间，主要保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 功能及内容; 保护级别. 大气 环境; 工业园管委会; 北; 700; 职工，300人; GB3095-2012，二级. 工业园居民; 西北面; 180-500; 30户，100人. 工业园居民; 西面; 150-250; 20户，60人. 工业园居民; 西南面; 300-500; 40户，120人. 声环境; 工业园居民; 西北面; 180-200; 30户，100人; GB3096-2008，2类. 工业园居民; 西面; 150-200; 20户，60人. 水环境; 湘江; 西北; 2500; 渔业用水，流量2131m3/s; GB3838-2002，Ⅲ类. 图3-1 环境保护目标示意图

- 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行，具体标准值见表4-1 。 表4-1 大气环境空气质量标准 指 标; 取值时间; 二级标准; 选用标准. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70μg/m3 150μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、水环境质量标准 本项目纳污的地表水体湘江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 评价参数; Ⅲ类; 评价参数; Ⅲ类. pH; 6～9; 粪大肠菌群; ≤10000. COD; ≤20; 石油类; ≤0.05. 总磷; ≤0.2; 挥发酚; ≤0. 氨氮005; ≤1.0; 氰化物; ≤0.2. BOD5; ≤4; 六价铬; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0; CODmn; ≤6. 硫化物; ≤0.2; DO; ≥5. 3、声环境质量标准 区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，详见表4-3： 表4-4 声环境质量标准 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 |  | 1、废气排放标准 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9中的排放标准，具体见下表4-5。 表4-5 合成树脂工业污染物排放标准 污染物名称; 表4最高允许排放浓度（mg/m3）; 表9企业边界大气污染物 排放浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.0. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 2、废水 执行湘阴县第二污水处理厂接管水质要求，详见表4-5； 表4-5 废水排放标准 污染源; 污染因子; 单位; 污水厂接管标准. 生活 废水; pH; --; 6～9. COD; mg/L; 350. BOD5; mg; L 1. 0; 氨氮; mg/L. 5; 动植物油; mg/L; 100. 总磷; mg/L. SS; mg/L; 200. 3、噪声 营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类噪声排放限值，见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 昼 间; 夜 间. 厂界外3类声功能区; 65dB(A); 55 dB(A). 4、固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制标准 |  | 1.建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足社会和经济发展对环境功能的要求。实行CODCr、NH3-N、SO2、NOx总量控制，根据工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、工业粉尘和VOCS。 2. 建议总量控制指标 表4-7 总量控制指标建议 类别; 总量控制指标名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 建议总量（t/a）. 废气; 工业粉尘; 1.25; 1.11375; 0.13625; 0.13625. VOCS; 2.4*10-3; 0; 2.4*10-3; 2.4*10-3. |

- 5建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期：本项目为租赁湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间，项目于2017年8月已建设投入运行，因此不对其施工期进行环境影响评价。 营运期：项目产品为聚酯型塑粉和纯环氧型塑粉。两种产品生产除塑粉原料不一样外，其他均一致（如：钛白粉、流平剂等辅料的配比、生产工艺条件、流程均相同）。项目营运期生产工艺流程产污环节图及其简述如下： 工艺简述：将原辅材料按一定比例（塑粉：环氧树脂/聚酯树脂占30%，钛白粉占48%，硫酸钡占20%，流平剂占1%，光亮剂占1%）人工加入密闭的高速混合机中混合；混合料加入双螺杆挤出机中电加热至200℃左右，加热物从双螺杆间隙中挤出，冷却水在空心螺杆内壁循环流动将加热挤出物间接冷却成片状；片状物通过输送装置经过履带式压片破碎机使大块片状物料变成2-3mm小碎片，完成破碎，再进入密闭的立式磨粉机内进行磨粉，磨粉后打包置入成品仓库外售。 物料平衡： 表5-1 纯环氧塑粉物料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 来源; 名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 原辅材料; 环氧树脂; 12; 产品; 纯环氧型塑粉; 25. 钛白粉; 7.5; 废气; 有机废气; 0.0024. 流平剂; 0.25; 粉尘; 0.07. 光亮剂; 0.25. 硫酸钡; 5.0. 回用的固体废物; 除尘器收集粉尘; 0.575; 固体废物; 除尘器收集粉尘; 0.575. 总和约为; 25.6; 25.6. 表5-2 聚酯型塑粉物料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 来源; 名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 原辅材料; 聚酯树脂; 12; 产品; 聚酯型塑粉; 25. 钛白粉; 7.5; 废气; 有机废气; 0.004. 流平剂; 0.25; 粉尘; 0.07. 光亮剂; 0.25. 硫酸钡; 5.0. 回用的固体废物; 除尘器收集粉尘; 0.555; 固体废物; 除尘器收集粉尘; 0.555. 总和约为; 25.6; 25.6. 营运期主要污染源： 项目主要污染物产生情况分析如下： ①废气：主要包括原料混合及破碎、磨粉工序产生的粉尘，加热挤出工序环氧树脂及聚酯树脂加热软化时挥发出少量的有机气体； ②废水：项目设备冷却水循环使用，项目主要废水为生活污水； ③噪声：主要为混合机、挤出机、破碎机、磨粉机、风机等生产设备运行时产生的噪声； ④主要包括除尘器尘渣、废包装袋、职工生活垃圾等。 污染源强： 1、废气 （1）有机废气 从工艺流程分析可知，废气主要来自螺杆挤出机的加热过程，当环氧树脂及聚酯树脂在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味，通常以非甲烷总烃表示；项目挤出机加热温度在200℃左右。根据建设单位提供的资料以及之前企业实际生产情况，非甲烷总烃的产生量约为原料用量的0.2‰左右计算，项目环氧树脂年用量为12t，则项目加热环氧树脂产生有机气体约为2.4kg/a，聚酯树脂的年用量为为12t，则项目加热聚酯树脂产生有机气体约为2.4kg/a，项目有机气体年产生量约为4.8kg，通过车间排气扇加强通风，风量为1000m3/h，排放浓度为2.0mg/m3，呈无组织排放。 （2）生产线粉尘 ①混合工位粉尘 项目生产过程中混料工序在密闭高速混合机内进行，加料采用人工加料方式，项目生产线布置2套高速混合机，企业通过设置独立混料间，混料车间加料过程产生一定量的粉尘，粉尘产生量约为原料（硫酸钡+钛白粉=25）使用量的6%，则的粉尘产生量为0.15t/a，每条生产线的产生量分别为0.075t/a。建设单位在混合机上方安装有集风装置，总风机风量5000Nm3/h，集风效率为90%，将粉尘收集后经布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率可达到99%，则布袋除尘器收集粉尘量为0.135t/a，无组织排放量为0.015t/a，有组织粉尘排放量为0.00135t/a，排放浓度为0.11mg/m3。 ②破碎粉尘 片状物通过输送装置经过履带式压片破碎机使大块片状物料变成2-3mm小碎片，完成破碎，该破碎工序产生一定了的粉尘，根据建设单位提供的资料以及之前企业实际生产情况，该工序粉尘产生量较小，约为0.1t/a，建设单位在破碎机上方安装有集风装置，总风机风量5000Nm3/h，集风效率为90%，将粉尘收集后经布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率可达到99%，则布袋除尘器收集粉尘量为0.09t/a，无组织排放量为0.01t/a，有组织粉尘排放量为0.0009t/a，排放浓度为0.075mg/m3。 ③磨粉粉尘 项目磨粉过程中产生粉尘，粉尘产生量约为原料使用量（50t/a）的2%，则产生量为1.0t/a，该工序粉尘通过设备自带集气罩+脉冲布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，集风效率为90%，配套除尘风机风量5000Nm3 /h，除尘效率可达到99%。则布袋除尘器收集粉尘量为0.9t/a，无组织排放量为0.1t/a，有组织粉尘排放量为0.009t/a，排放浓度为0.75mg/m3。 企业有组织粉尘产生浓度及产生量见下表5-1、无组织粉尘产生量见表5-2： 表5-1 纯环氧塑粉生产有组织粉尘产生、排放情况表 排放源; 污染物名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 风量m3/h. 混合工序; 粉尘; 5.5; 0.0675; 0.055; 0.000675; 5000. 破碎; 2.75; 0.045; 0.0375; 0.00045; 5000. 磨粉; 37.5; 0.45; 0.375; 0.0045; 5000. 合计; 46.75; 0.5625; 0.4675; 0.005625; 5000. 表5-2 聚酯型塑粉生产有组织粉尘产生、排放情况表 排放源; 污染物名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 风量m3/h. 混合工序; 粉尘; 6.5; 0.0765; 0.065; 0.000765; 5000. 破碎; 3.75; 0.045; 0.0375; 0.00045; 5000. 磨粉; 38.5; 0.459; 0.385; 0.0046; 5000. 合计; 48.45; 0.5805; 0.4845; 0.005815; 5000. 表5-3 项目有组织粉尘产生、排放情况表 排放源; 污染物名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 风量m3/h. 混合工序; 粉尘; 11; 0.135; 0.11; 0.00135; 5000. 破碎; 7.5; 0.09; 0.075; 0.0009; 5000. 磨粉; 75; 0.9; 0.75; 0.009; 5000. 合计; 93.5; 1.125; 0.935; 0.01125; 5000. 表5-4 纯环氧塑粉生产无组织粉尘产生情况表 排放源; 污染物名称; 产生量t/a. 混合工序; 粉尘; 0.0075. 破碎; 0.005. 磨粉; 0.05. 合计; 0.0625. 表5-5 聚酯型塑粉生产无组织粉尘产生情况表 排放源; 污染物名称; 产生量t/a. 混合工序; 粉尘; 0.0075. 破碎; 0.005. 磨粉; 0.05. 合计; 0.0625. 表5-6 项目无组织粉尘产生情况表 排放源; 污染物名称; 产生量t/a. 混合工序; 粉尘; 0.015. 破碎; 0.01. 磨粉; 0.1. 合计; 0.125. 2、废水 本项目生产用水主要为熔融挤出后需冷却压片，根据项目实际生产情况以及建设单位提供的相关资料，项目设置有2个冷却水池，项目循环水量约为10t/d，定期补充损耗水量，日补充水量约为1吨，按项目年工作日300天计，则项目每年冷却循环补充水用量约为300 吨，生产用水循环使用不外排，项目生产过程中无生产性废水产生。 生产期间产生的废水主要为厂区工作人员的生活污水，其主要污染物为SS、BOD5、COD等，项目劳动人员为4人。生活用水按每人40L/d 计，每年300 个工作日，用水量为48t/a， 排水系数按0.8计算，生活污水排水量为38.4t/a。其水质及污染物产生情况见下表5-7： 表5-7 项目水污染物产生情况表 废水性质; SS; COD; BOD5; NH3-N. 生活污水（38.4t/a）; 产生浓度（mg/L）; 200; 300; 150; 30. 年产生量（t/a）; 0.0077; 0.0115; 0.0058; 0.0012. 图5-2 水平衡图 3、噪声污染 项目主要噪声源为主要来源于混合机、挤出机、破碎机、磨粉机等的噪声，类比同类生产项目，声源强度在65—95dB（A）之间。 表5-8 设备声源声级值一览表 序号; 设备; 噪声性质; 声源位置; 数量; 噪声源强【dB（A）】. 1; 挤出机; 机械噪声; 生产车间; 2; 65-70. 2; 混合机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-75. 3; 破碎机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-90. 4; 磨粉机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-75. 5; 空压机; 机械噪声; 生产车间; 2; 80-95. 6; 冷却塔; 机械噪声; 车间外北面; 2; 70-85. 4、 固体废物 项目固体废物主要是来自生产过程中产生废包装材料、布袋除尘器尘渣和职工生活垃圾等，其产生量及处理措施见表5-9。 表5-9 固废产生一览表 序号; 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 0.6; 环卫部门统一清运，卫生填埋. 2; 废包装材料; 0.19; 原材料供应厂家回收. 3; 布袋除尘器尘渣; 1.11; 收集后回用于生产.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 挤出机 | 非甲烷总烃（无组织） | 7.9kg/a |  | 7.9kg/a |
|  | 高速混合机 | 有组织粉尘 | 0.135t/a，11mg/m3 |  | 0.00135t/a，0.11mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.015/a |  | 0.015t/a |
|  | 破碎 | 有组织粉尘 | 0.09 t/a，7.5mg/m3 |  | 0.0009 t/a，0.075mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.01 t/a |  | 0.01t/a |
|  | 磨粉机 | 有组织粉尘 | 0.9t/a，75mg/m3 |  | 0.009 t/a，0.75mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.1t/a |  | 0.1 t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 排放量 | 38.4t/a |  | 38.4t/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0115t/a | 250mg/L，0.00768t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0058t/a | 120 mg/L，0.00464t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0077t/a | 120mg/L，0.0046t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0012 t/a | 30mg/L，0.0012 t/a |
| 固体 废物 | 固体废物 | 生活垃圾 | 0.6 t/a |  | 环卫部门统一清运，卫生填埋 |
|  |  | 废包装材料 | 0.19 t/a |  | 原材料供应厂家回收 |
|  |  | 布袋除尘器尘渣 | 1.11t/a |  | 收集后回用于生产 |
| 噪 声 | 生产过程 | 等效连续A声级 | 65-95dB（A） |  | 厂界达标 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 鉴于项目租赁已建成生产厂房，本次评价生态环境影响分析从略。 |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期：本项目为租赁湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司三车间，项目于2017年8月已建设投入运行，项目为补办环评，因此不对其施工期进行环境影响评价。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有机废气 废气主要来自双螺杆挤出机的加热过程，当环氧树脂及聚酯树脂在加热软化时会挥发出少量的有机气体（以非甲烷总烃计），根据工程分析可知，本项目有机气体产生量约为4.8kg/a，通过车间排气扇加强通风，呈无组织排放，风量为1000m3/h，排放浓度为2.0mg/m3，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的排放标准（非甲烷总烃企业边界排放浓度：4.0mg/m3），不会对周围环境及人体健康造成影响。 项目非甲烷总烃无组织排放参数如表 7-1；本环评采用 SCREEN3估算模式，估算项目非甲烷总烃无组织排放的小时平均地面轴线浓度及最大地面浓度如表 7-2。 表7-1 非甲烷总烃无组织排放参数表 序号; 项目; 参数. 1; 面源有效高度m; 1.2. 2; 面源长度m; 25. 3; 面源宽度m; 16. 4; 污染物排放速率kg/h; 0.001. 5; 小时评价标准mg/m3; 2.0. 注：根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》(P244)：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类己废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均为：5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，在制定本标准时选用2mg/m3，因此本次评价非甲烷总烃质量标准采用2mg/m3。 表7-2 非甲烷总烃无组织排放估算结果表 下风向距离 D（m）; 非甲烷总烃无组织排放. 小时平均浓度：Ci（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.002935; 0.15. 45; 0.007339; 0.37. 100; 0.004964; 0.25. 200; 0.002271; 0.11. 300; 0.001261; 0.06. 400; 0.0008044; 0.04. 500; 0.0005614; 0.03. 600; 0.0004167; 0.02. 700; 0.0003229; 0.02. 800; 0.0002621; 0.01. 900; 0.0002177; 0.01. 1000; 0.0001845; 0.01. 1100; 0.0001596; 0.01. 1200; 0.0001398; 0.01. 1300; 0.0001237; 0.01. 1400; 0.0001104; 0.01. 1500; 9.928E-5; 0.00. 最大占标率为：0.37% 最大落地浓度：0.007339mg/m3. 由上表预测结果显示，项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为0.007339mg/m3，出现距离为 45米处，仅占标 0.37%，浓度贡献值能满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3，对周围环境及周围环境敏感点基本上不会造成影响。 （2）生产粉尘 根据工程分析，项目生产性粉尘经经集气罩统一收集后由一根15m高排气筒排放，项目生产纯环氧塑粉有组织粉尘排放量为0.005625t/a，无组织粉尘排放量为0.0625t/a；生产聚酯型塑粉有组织粉尘排放量为0.005815t/a，无组织粉尘排放量为0.0625t/a；综上分析，项目生产有组织粉尘排放量为0.01125t/a，排放浓度为0.935mg/m3；无组织粉尘排放量为0.125t/a。粉尘排放浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求（颗粒物：30mg/m3）。 本环评采用 SCREEN3 估算模式，估算项目粉尘污染物排放的小时平均地面轴线浓度、最大地面浓度及占标率计算如表7-3。 表7-3 有组织粉尘污染物排放参数表 排气筒; 高度; 内径; 排放工况; 评价因子（源强）. 符号; H; D; Cond; 粉尘. 单位; m; m; ——; t/a. 排气筒; 15; 0.6; 正常; 0.01125. 表7-4 有组织粉尘废气排放估算结果表 下风向距离 D（m）; 粉尘. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0; 0.00. 100; 7.929E-5; 0.01. 100; 7.929E-5; 0.01. 200; 9.098E-5; 0.01. 231; 9.423E-5; 0.01. 300; 8.555E-5; 0.01. 400; 8.188E-5; 0.01. 500; 7.735E-5; 0.01. 600; 6.861E-5; 0.01. 700; 5.965E-5; 0.01. 800; 5.167E-5; 0.01. 900; 4.49E-5; 0.00. 1000; 3.924E-5; 0.00. 1100; 3.483E-5; 0.00. 1200; 3.115E-5; 0.00. 1300; 2.805E-5; 0.00. 1400; 2.835E-5; 0.00. 1500; 2.854E-5; 0.00. 最大落地浓度和占标率; 9.423E-5; 0.01. 最大落地浓度距离; 231. 由上表可见，项目工序粉尘预测贡献值均较小，最大落地浓度出现在 231m处，最大占标率分别为0.01%。因此，在正常工况下，本项目粉尘排放对周围环境影响不大。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产过程中无组织排放的粉尘为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中粉尘的排放量为0.125t/a。 ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 图7-1 粉尘大气防护距离计算结果 #### 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）5.4.2合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处置装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。根据现场踏勘可知，本项目粉尘通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物污染源主要为混料、破碎、磨粉工序产生的粉尘，该生产线位于同一生产车间且污染物种类为1种，因此本项目设置1根15m高的排气筒高空排放。 因此，本项目需设置1根15m高的排气筒对本项目废气粉尘进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目生产无废水产生，只需定期补充新鲜水。项目产生的废水主要为员工的生活废水。 本项目职工4人，均不在厂区食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》中的指标计算，生活用水按每人40L/d 计，每年300 个工作日，用水量为48t/a，排水系数按0.8计算，生活污水排水量为38.4t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。经厂区化粪池处理后达到第二污水处理厂接纳标准后，进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后最终排入湘江。 湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。 本项目污水排放量为0.128t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.00064%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水经预处理后水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 因此，项目废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声源为主要来源于混合机、挤出机、破碎机、磨粉机等的噪声，类比同类生产项目，声源强度在65—95dB（A）之间。 表7-5 设备声源声级值一览表 序号; 设备; 噪声性质; 声源位置; 数量; 噪声源强【dB（A）】. 1; 挤出机; 机械噪声; 生产车间; 2; 65-70. 2; 混合机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-75. 3; 破碎机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-90. 4; 磨粉机; 机械噪声; 生产车间; 2; 70-75. 5; 空压机; 机械噪声; 生产车间; 2; 80-95. 6; 冷却塔; 机械噪声; 车间外北面; 2; 70-85. 根据现场勘踏，建设方采取以下几个方面做好隔声降噪： (1) 所有噪声设备均设置在室内，均未在室外操作； (2)设备选用了振动小、噪声低的设备； (3)通过对高噪声设备安装了减振器、隔声罩、消声器等； 通过以上降噪措施处理后，车间噪声设备的降噪效果可达到20分贝。 预测模式 环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2009）模式预测法。采用点声源预测模型。 对于点声源：Lr2=Lr1−20lgr2r1 式中：L(r2)—受声点r2米处的声压级，dB(A)； L(r1)—参考点r1米处的声压级，dB(A)，； r2—预测点与点声源之间的距离，m； r1—测量参考声级处与点声源之间的距离，m。r1=1m； 总的等效声级为： Lan=10lgi=1n100.1Li 式中：LAn—某点的叠加声级值，dB（A）； Li—各噪声点在该点的声级。 根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）中，9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；利用模式，本项目噪声预测结果见下表。 表7-6 噪声影响预测结果 单位:Leq dB(A) 预测点; 贡献值; 标准限值; 是否达标. 东侧厂界; 46.8; 昼间65; 是. 南侧厂界; 50.6; 是. 西侧厂界; 52.8; 是. 北侧厂界; 53.9; 是. 项目采用8小时工作制，夜间不产生，因此，项目营运期厂界噪声夜间不会增加，由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，项目噪声不会对外环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物分类收集，分类处理，其中原材料废包装袋等由原材料供货厂家回收；布袋除尘器收集的尘渣分类收集，回用于生产；职工生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理后卫生填埋处理。固废经资源化利用和妥善处理后，对环境不会造成不良影响。 综上分析可知，该项目在营运期内，通过相应的环境保护措施，可实现污染物达标排放，降低营运期的环境影响程度。 5、本项目对周边企业影响分析 根据现场勘踏，项目东面为驿通电子闲置厂房，南面为厂区道路与南面道路相隔有义丰祥食品有限公司，西面为宏远家具，北面为湖湘木业。项目为塑粉生产项目，除南面义丰祥食品有限公司外，周边企业均为工业企业，项目与义丰祥食品有限公司隔有园区道路以及绿化带和围墙，项目生产均在室内进行，对义丰祥影响较小。 三、清洁生产 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。 （1）资源能源 - 本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程不要用水；生产过程中使用的原辅材料不属于有毒有害物质。 （2）生产设备与工艺 - 项目的生产工艺为目前国内较成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备主要以电为能源，产生的废气量很小。同时项目采取了相应的环保措施，减少了对环境的污染。项目生产的工艺设备结构简单、易于维护，均符合清洁生产的要求。 （3）产品 本项目生产的产品主要为塑粉，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。 （4）污染的产生情况 ①本项目生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，项目废水对周边水环境影响很小。 ②本项目有机废气通过加强通风、破碎粉尘通过密闭生产后，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。 ③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。 ④原材料废包装袋等由原材料供货厂家回收；布袋除尘器收集的尘渣分类收集，回用于生产；变废为宝，不但减轻了环境污染，还为企业节约了成本；对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。 （5）环境管理制度 项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极开展清洁生产审核。 因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。 清洁生产要求和建议： ①本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。 ②加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。 ③加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。 四、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 排气筒; 粉尘; 每年一次. 厂界; 有机废气、粉尘; 每年一次. 五、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本新建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品名录》（2015版）等文件，本项目不涉及重大危险源，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。 ②生产过程潜在危险性识别 根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。 （2）应急措施 ①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施： a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 ②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： a.如发现火情，立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 （3）风险小结 项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 六、环保投资估算 建设项目总投资80万元，其中环保投资14万元，占总投资的17.5%。具体环保投资（见表7-7）： 表7-7 建设项目环保投资一览表 序号; 项目; 费用(万元); 具体措施. 1; 废水治理; /; 化粪池容积5m3（依托原有厂区）. 2; 废气处理设施; 2; 加强车间通风. 8; 混料工序粉尘、破碎、磨粉工序粉尘分别由各设备上方集气罩通过统一管道引入布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放. 3; 隔声降噪处理设施; 3; 独立隔声房、减震底座等. 4; 固体废物处理设施; 1; 外运处置. 5; 厂区绿化; 0; 种植树木、花草（依托原有厂区）. 6; 总计; 14.

- 8建设项目合理性分析

8.1、产业政策符合性分析 本项目主要从事新型环保塑粉的生产，属于涂料生产。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，该项目不属于禁止类、限制类及淘汰类行业。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 8.2、选址合理性符合性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： ①本项目租用湘阴县工业园（湖南驿通电子科技有限公司）闲置厂房进行生产，根据《湖南湘阴县工业园控制性详细规划图》（附图4）可知，项目选址位于工业园区二类工业用地。 ②根据湘阴工业园的准入条件 园区准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等. 允许类; 不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业. 限制类; 排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目. 禁止类; 使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目. 本项目为塑粉生产项目，不在其鼓励类、限制类、禁止类内，因此项目属于允许类。 ③项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 ④拟建项目地址位于湘阴县工业园内，区位优势明显：北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 ⑤厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。工业园排污管网已完善，工业园区的工业污水统一进入湘阴县第二污水处理厂。 ⑥该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 8.3、布局合理性分析 项目大门设置于厂区东侧，与湖南驿通电子厂区道路紧邻，员工通道与货物出入口分开，便于物料运输和人员进出；采用“闹静分离”的设计原则，生产车间集中布置在项目用地的西侧，办公用房在项目用地东。总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。总体而言，本项目平面布置合理。 根据厂区平面布置情况和环保要求，环评提出如下平面布局优化原则及建议： （1）项目建设的仓库区建设采用防火材料，同时远离火源处。 （2）环评要求产生有机废气热熔工序布置于密闭的车间内，以减少废气对周边居民和厂区生活区员工的影响。 （4）项目生产车间等做好通风等布置，保护厂内生产人员的健康。

- 9项目拟采取的防治措施及预期效果

| 项目 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出机 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的排放标准 |
|  | 高速混合机 |  | 粉尘 | 布袋除尘器后通过15m排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放标准 |
|  | 磨粉机、破碎机 |  | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江 |
| 固 体 废 物 | 营 运 期 | 厂区 | 废包装材料 | 原材料供应厂家回收 | 经合理处置，对周围环境造成影响不大 |
|  |  |  | 布袋除尘器尘渣 | 收集后回用于生产 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 营运期：高噪声设备必须严格做好减震、降噪、隔声、消声措施。 |  |  |  |  |
| 生态环境保护措施及预期效果： 鉴于项目租赁已建成生产厂房，本次评价生态环境影响分析从略。 |  |  |  |  |  |

- 10结论与建议

一、结论 1、项目概况 ①项目名称：年生产50吨塑粉建设项目； ②建设单位：湘阴康昕家具有限公司； ③建设性质：新建； ④总投资：80万元； ⑤占地面积：1000m2；项目总建筑面积1000 m2； ⑥建设地点及周边环境现状 周边环境现状：项目位于湘阴工业园湖南驿通电子科技有限公司厂内；东面为驿通电子闲置厂房，南面为厂区道路，西面为宏远家具，北面为湖湘木业。 2、环境质量状况 由表3-1表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。 3、环境影响分析结论 营运期环境影响分析结论 (1) 大气环境质量影响评价结论 本项目有机气体产生量约为2.4kg/a，通过车间排气扇加强通风，呈无组织排放，风量为1000m3/h，排放浓度为2.0mg/m3，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的排放标准（非甲烷总烃企业边界排放浓度：4.0mg/m3）,不会对周围环境及人体健康造成影响。 项目生产过程中混料工序在密闭高速混合机内进行，加料采用人工加料方式，项目生产线布置一条高速混合机，企业通过设置独立混料间，混料车间加料过程产生的粉尘通过集气罩收集后经一套布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，粉尘排放浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求（颗粒物：30mg/m3）。 片状物通过输送装置经过履带式压片破碎机使大块片状物料变成2-3mm小碎片，完成破碎，该破碎工序产生一定了的粉尘，建设单位在破碎机上方安装有集风装置，将粉尘收集后经布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，布袋除尘器除尘效率可达到99%，粉尘排放浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求（颗粒物：30mg/m3）。 项目磨粉过程中产生粉尘通过设备自带集气罩+脉冲布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，集风效率为90%，配套除尘风机风量5000Nm3 /h，除尘效率可达到99%。粉尘排放浓度均能满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求（颗粒物：30mg/m3）。 (2) 水环境质量影响评价结论 根据工程分析，本项目生产无废水产生，只需定期补充新鲜水。项目产生的废水主要为员工的生活废水。 本项目职工4人，均不在厂区食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》中的指标计算，生活用水按每人40L/d 计，每年300 个工作日，用水量为48t/a，排水系数按0.8计算，生活污水排水量为38.4t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。经厂区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江。 (3) 声学环境质量影响评价结论 项目主要噪声源为主要来源于混合机、挤出机、破碎机、磨粉机等的噪声，类比同类生产项目，声源强度在65—95dB（A）之间。项目生产设备采取车间隔声等措施后，项目区厂界外的噪声级能达到区域声环境功能区要求，厂界昼间噪声均能满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的昼间要求(昼间≤65dB(A))，对周围环境影响较小。 (4)固体废物环境影响评价结论 项目固体废物分类收集，分类处理，其中原材料废包装袋等由原材料供货厂家回收；布袋除尘器收集的尘渣分类收集，回用于生产；职工生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理后卫生填埋处理。固废经资源化利用和妥善处理后，对环境不会造成不良影响。。 4. 产业政策相符性结论 本项目主要从事新型环保塑粉的生产，属于塑料制品业。根据《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，该项目不属于禁止类、限制类及淘汰类行业。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 6. 选址及平面布置合理性结论 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： ①本项目租用湘阴县工业园（湖南驿通电子科技有限公司）闲置厂房进行生产，根据《湖南湘阴县工业园控制性详细规划图》（附图4）可知，项目选址位于工业园区二类工业用地。 ②根据湘阴县工业园的产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，本项目为家具生产项目，属于建材装饰，因此本项目的建设符合湘阴县工业园的产业定位。 ③项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 ④拟建项目地址位于湘阴县工业园内，区位优势明显：北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 ⑤厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。工业园排污管网比较完善，工业园区的统一的污水处理厂已在规划建设中。 ⑥该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 综合结论 综上所述，本项目为塑粉生产项目，湘阴康昕家具有限公司建设的年生产50吨塑粉建设项目符合国家产业政策。项目拟建区域周边无环境制约因素，营运期产生的废水、废气、噪声及固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理后区域内环境质量不会受到太大影响。项目建成投产后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放、固体废物安全处置，则从环境角度出发，本项目建设是可行的。 二、建议及要求 2.1、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费。 2.2、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 2.3、加强管理，认真落实“三同时”制度。 2.4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； 2.5、加大绿化工程实施力度，保证各项配套环保设施的完善； 2.6、在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； 2.7、贯彻《清洁生产促进法》，积极开展清洁生产审核。

预审意见： （ 公章 ） 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （ 公 章 ） 经办人： 年 月 日

审批意见： （ 公章 ） 经办人： 年 月 日 注 释 附件： 附件1 委托书 附件2 租赁协议 附件3 湘阴县环境保护局处罚决定书 附件4 营业执照 附件5 湖南环境保护厅文件（湘环评【2013】305号）关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复 附件6 湘阴县第二污水处理厂环评批复 附件7 驿通电子环评批复 附件8 驿通电子验收批复 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 车间布局图 附图4 项目周围环境图 附图5 湖南湘阴县工业园总体规划图 附图6 湘阴县工业园污水管网分布图 附图7 监测布点图 附表： 建设项目审批基础信息表