湘阴环评批〔2018〕26号

湖南之美建筑材料有限公司年产8000万块（折标砖）页岩砖建设项目环境影响报告表的批复

湖南之美建筑材料有限公司：

你公司《关于申请对“湖南之美建筑材料有限公司年生产8000万块（折标砖）页岩砖建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南之美建筑材料有限公司年生产8000万块（折标砖）页岩砖建设项目拟建于湘阴县东塘镇东塘社区原老清明山砖厂，总占地面积70929m2，总建筑面积20340m2，总投资约4000万元,其中环保投资200万元。该项目主要建设内容包括：建设2条隧道窑（其中烘干道1710 m2，焙烧道2784 m2，存坯道 3450 m2，装车道3450 m2）；原料堆场3420m2；破粹车间1224 m2；陈化车间1224 m2，成型车间810m2；生活区（包括员工住宿以及办公室）940m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目以页岩、粉煤灰、粘土等为主要原材料生产页岩砖，生产规模年产8000万块页岩砖（折标砖）。主要生产工艺：原料破碎筛分、搅拌陈化、真空挤出、切条切坯、码坯晾晒干燥、焙烧、检验、入库待售。

根据《湘阴县墙体材料改革和散装水泥办公室意见》，该企业属我县新墙材规划布点之一，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，该厂在落实各项环保整治措施后，同意该项目在拟建地建设。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复保护措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

1.废水污染防治工作。建好雨污分流系统；雨水经雨水收集池收集后作为生产用水；碱液喷淋废水经沉淀后循环使用；生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。

2.废气污染防治工作。配套建好隧道窑废气双碱法碱液喷淋塔处理系统。烧制烟气通过隧道窑废气处理系统处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2要求后经30米高烟囱排放；出入的运输车辆须定点洒水降尘；易飞扬原辅料须采用密封运输车或车辆加篷布覆盖运输；车间物料加工须采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，适量加水搅拌处理。厂界的无组织排放粉尘、废气须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)中边界大气污染物浓度限值要求。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，并落实好防雨、防尘、围挡等环保措施。除尘灰渣、废砖坯等返回生产线重新利用，喷淋废水池沉淀物、不合格产品等外售综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置；废机油（桶）暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。

5.生产作业须严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；区域内布设好挡土坝、排水沟、雨水收集池等水土保持措施；裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复。

6.该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤35.6t/a，NOx≤13.3t/a。

三、你厂应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县东塘镇人民政府、湘阴县环境监察大队、长沙振华环境保护开发有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年6月26日