建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湘阴常益机动车检测中心建设项目

建设单位(盖章)：湘阴县常益机动车服务有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018 年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湘阴常益机动车检测中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县常益机动车服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 甘彪 |  |  | 联系人 |  | 唐立凡 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574017154 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 414699 |  |
| 建设地点 | 湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | M7650技术检测 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4505.06 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1351.52m2(30%) |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |

工程内容及规模: 1.项目基本情况 1.1项目背景 近年来，国家经济体制改革成效凸显，随着经济的迅猛发展，人们的生活水平也不断提高，汽车开始进入了千家万户，机动车保有量急剧增加，机动车安全运行的问题越来越突出，因此，加强机动车辆的管理，重视机动车辆的安全技术检测，日益成为整个社会，特别是质监、公安、交通部门亟待研究解决的重要课题，同时，也为我国机动车安全检测事业提供了良好的发展契机。 湘阴县经济社会也在县委、政府的正确领导下高速发展，同时机动车保有量也呈现持续增长。全县汽车保有量达16万台，市场对机动车安全检测技术的需求也急剧扩大，目前湘阴只有一家机动车安全技术检测公司服务大众，承担的检测任务繁重，对周边来往交通压力带来严峻挑战，已经不能满足湘阴县的机动车安全技术检测需求，检测经常出现大批量排队的现象。 湘阴常益机动车服务有限公司拟投资1200万元在湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂）征地新建一家机动车检测服务站，以适应湘阴、汨罗、屈原定期检测的需求，确保本县、汨罗、屈原三地机动车辆安全运行和检测需求。避免排队检测，为车主节省时间，提高车主经济效益，为车辆安全营运提供保障。 1.2项目依据 国家先后出台了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规，国家质检总局、公安部、国家认监委也先后单独或联合制定和下发了《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《关于加强机动车安全技术检验机构管理有关工作的通知》、《关于做好机动车安全技术检验机构计量认证工作的有关问题的通知》、《关于加强和改进机动车检验工作的意见》以及《机动车运行安全技术条件》等文件，来加强和规范对机动车辆安全技术检验工作的监管，其中《关于加强和改进机动车检验工作的意见》中明确要求全面推进检验机构社会化、市场化，“公安、质量监督部门工作人员及下属企事业单位、社会团体一律不得举办检验机构，公安民警、质检部门工作人员及其子女、配偶不得以任何形式参与检验机构经营”。 1.3项目建设必要性 （1）机动车的快速增加，客观上要求其检测水平不断提高。随着人类文明的发展和城市化进程的推进，大量增加的机动车辆虽给经济发展和人民生活水平带来了方便快捷，但同时也给人类带来了日益严重的负面影响。事实证明，机动车安全性能检验制度的建立和实施对于减少乃至消除这些负面影响具有重要的意义。 ①确保安全。机动车检验作为机动车安全管理的一种有效手段，通过加强机动车的技术管理，借助一些设备与工具，对机动车的技术性能进行定期的监督检验，有助于及时发现机动车制动、转向、灯光等系统中存在的问题，通过及时保养和修理，使机动车的技术状况保持良好水平，有助于提高机动车的使用寿命，减少乃至杜绝机动车在运输中发生故障或因此而引发的交通事故，达到确保安全的目的。 ②促进技术进步。机动车安全检验与机动车工业发展相辅相成，机动车检测技术的提高有助于深入发现机动车制造和设计的缺陷，进一步促进机动车工业水平不断提高。 （2）湘阴县现有机动车安检机构数量少且已不适应车辆快速增长的需求。 据车管部门的统计资料显示：湘阴县机动车辆保有量可达16万余台，随着消费群体购车能力的提高，预计市区车辆保有量将会继续增长，现存的机动车检测站年检规模为3万辆/年，不能满足市场需求，机动车数量的快速增长与检测站检验能力过小的矛盾日益突出。广大机动车主的汽车检测极为不便，浪费了机动车主的检测时间，增加了机动车主的检测附属费用，最为重要的是检测质量难以得到有效保障。 （3）遵循市场经济规律、引入竞争机制，是解决行业垄断的根本途径。让符合条件的社会化安检机构参与竞争，是我国机动车辆安全技术检验事业公正、健康、良性发展的有力保障。国家鼓励有实力、具备条件的社会安检机构参与机动车安全技术检验工作，为湘阴县常益机动车服务的建设提供了良好契机。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关的法律、法规要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中“四十、社会事业与服务业”的“123驾驶员训练基地、公安枢纽、大型停车场、机动车检测场”中的涉及敏感区类，应当编制环境影响报告表，本项目涉及的敏感区为距项目厂界北侧最近约200米的基本农田保护区。详见（附件2）受湘阴常益机动车服务有限公司的委托，湖南景玺环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关资料，同时根据项目地周围环境特征和本项目特点，结合相关导则和规范要求，编制完成了《湘阴常益机动车检测中心建设项目》环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 项目名称：湘阴常益机动车检测中心建设项目 建设单位：湘阴常益机动车服务有限公司 建设地点：湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂） 项目投资：1200万元 项目性质：新建 劳动定员：员工人数10人，不在项目区内食宿。 工作制度：年生产300天，采用一班制，每天工作8小时，夜间不进行生产。 2.2工程内容及规模 本项目位于湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂），租用湘阴县曹溪港办事原转让给湘阴环球出口木质包装有限公司的场地，土地转让合同详见（附件5），项目总占地面积4505.06m2，总建筑面积3621.00m2，设计年检规模为30000辆（小型车10000辆、中型车10000辆、大型车10000辆）。本项目按照《机动车安全检测站技术条件》（GA/T134-1996）、《机动车安全检测设备检定技术条件》（GB11798-2001）、《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）、《道路运输车辆综合性能要求和检测方法》（GB18565-2016）、《汽车综合性能检测站能力的通用要求》（GB/T17993-2005）及环保部印发的《机动车环保检验合格标志管理规定》环发[2009]87号文件要求进行设计，具体建设内容见表1-1。 表1-1 项目主体工程一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 三条检测线; 安全技术检测线、综合性能检测线、环保尾气检测线; 包括一栋1层的室内检测车间和围绕办公楼的室外检测道. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积2988m2，6层建筑，主要用于业务办理及日常办公; /. 停车位; 28个地面生态停车位; /. 公用工程; 供热; 冬季采用空调取暖; /. 供电; 市政电网供电，厂区内设变电站; /. 供水; 市政管网; /. 环保工程; 废气; 室内检测车间每条检测线配有风机; /. 废水; 生活污水：设四格的四级化粪池，生活污水经化粪池处理后，用于沤肥 初期雨水：设初期雨水隔油沉淀池，初期雨水经隔油、沉淀处理后，用于厂区绿化用水. 噪声; 选用低噪声设备，设减震基础，风机消声，厂房隔声，植物吸声. 固废; 设垃圾箱，由环卫部门统一收集. 绿化; 绿化面积为1351.52m2，绿化率为30%. 注：本项目不涉及车辆修理和车辆清洗，仅为车辆检测各项性能及设备是否达标或合格，场区内不得设置维修中心。 2.3主要检测项目 本项目包括为机动车安全技术检测、综合性能检查及环保尾气检测。 2.4主要检测设备 表1-2 安、综检测线设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 基本参数; 数量; 单位. （1）检测线设备配备. 1; 底盘间隙仪; JX-13; 额定承载质量13t,台面板尺寸750×750,单侧台面板最大作用力28.5kN; 1; 台. 2; 悬架; XJ-3A; 最大测试轴重2t，最大通过轴重10t。激振电机功率1.5kW×2，激振频率24 Hz; 1; 台. 3; 轮重仪; LZ-13Z; 称重台板：1100×800，称重台板内宽×外宽：700×2900，力传感器工作电压5-12V; 1; 台. 4; 制动台; FZ-13; 滚筒尺寸Φ245×1150，可测最大轮制动力：39kN，可测轮重7.5t，液压同步加载举升, 加载举升行程100mm; 1; 台. 5; 侧滑台; CH-13F; 侧滑板：1100×1000，滑板内宽×外宽：700×2900，带300mm放松板; 1; 台. 6; 灯光仪; FLG-800; 测量范围，发光强度：(0～60000)cd 远光、近光光轴偏移量： (1)、垂直方向：上 1°30´～下 3°或上 25cm/dam～下 50cm/dam (2)、水平方向：左 3°～右 3°或左 50cm/dam～右 50cm/dam 前照灯中心高：50cm～130cm; 1; 台. 7; 底盘测功机; DCG-10XJ; 滚筒直径Φ216×1000，气囊举升，涡流机200kW，惯量907 kg，标定电机5kW。编码器1000脉冲/转，供电电压5-24V; 1; 台. 8; 底盘测功机; DCG-13LX; 滚筒直径Φ373，气囊举升，单涡流机320kW。惯量1452kg，标定电机7.5kW。标配编码器1000脉冲/转,带离合器; 1; 台. 9; 发动机转速计; MQZ-4; /; 2; 台. 10; 变频器; 含控制箱; /; 2; 台. 11; 活动小车; 司机助显用; /; 2; 台. 12; 司机助显器; /; /; 2; 台. 13; VGA分配器; /; /; 2; 套. 14; VGA延长线; /; /; 2; 套. 15; 安装附件; 附件; /; 2; 套. 16; 测试软件; ASM; /; 2; 套. 17; 冷却风机; 750W; /; 2; 套. 18; 综、安检共用检测调度系统; /; /; 2; 套. （2）联网设备. 1; 登录机; PC电脑; /; 1; 套. 2; 管理机; PC电脑; /; 1; 套. 3; 测功机仪表（控制板）; 速度表; /; 2; 套. 4; LED灯屏; 双排; /; 5; 块. 5; 光电开关; /; /; 14; 对. 6; 全套信号线; /; /; 1; 套. 7; 网络交换机; 8口; /; 1; 台. 8; 网络交换机; 16口; /; 1; 台. 9; 打印机; A4; /; 1; 台. 10; 打印机; A3; /; 1; 台. 11; 工位测控系统; /; /; 7; 套. 12; 网络机柜; /; /; 7; 个. 13; 信号采集控制箱; /; /; 7; 套. 14; 工位摄像机; /; /; 3; 套. 15; 综检注册软件; XCZC-2000; /; 1; 套. 16; 综合线管理软件; XCZJ-2000; /; 1; 套. 17; 安检线注册软件; XCZC-2016; /; 1; 套. 18; 安检线管理软件; XCZJ-2016; /; 1; 套. (3)外检设备. 1; 地沟检测录入仪; 密码键盘; /; 2; 台. 2; 逆反射系数仪; /; /; 1; 台. 3; 汽车故障电脑诊断仪; 元征; /; 1; 台. 4; 声级计; /; /; 1; 台. 5; 透光率计; KTJ-100; /; 1; 台. 6; 行驶记录仪检测仪; WYX-100; /; 1; 台. 7; 便携式路试仪; BCX-3D; /; 1; 台. 8; 标尺; /; /; 1; 台. 9; 大气压力计; /; /; 1; 台. 10; 方向盘转向力-角测试仪; ZC-2A; /; 1; 台. 11; 钢卷尺; 2M; /; 1; 台. 12; 高度尺; 5M; /; 1; 台. 13; 轮胎花纹深度尺; 淄博; /; 1; 台. 14; 轮胎汽压表; 淄博; /; 1; 台. 15; 秒表; /; /; 1; 台. 16; 铅垂; /; /; 1; 台. 17; 湿度计; /; /; 1; 台. 19; 水平尺; /; /; 1; 台. 20; 踏板力计; JYT-B; /; 1; 台. 21; 手刹力计; /; /; 1; 台. 22; 温度计; /; /; 1; 台. 23; 内窥镜; /; /; 1; 台. 24; 通道引道测量装置; /; /; 1; 台. 25; 标准气体（自备）; /; /; 1; 套. 26; 气泵（自备）; /; /; 1; 台. 表1-3 尾气检测设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 基本参数; 数量; 单位. 1; 不透光烟度计; FTY-100; （1）测量范围：不透光度 N：(0～99.9)%光吸收系数 k：(0～16.0)m -1 (2) 分辨率：不透光度 N：0.1% 光吸收系数 k：0.001m -1; 2; 台. 2; 碳平衡油耗仪; FLY-3000; 测量范围：O2 :相对标准偏差不大于1.5%； 流量：3~12m3/min； O2响应时间 ≤20s； O2 :2~22.5%vol; O2漂移 温度：5℃~150℃; 零点漂移：±2.5%（F.S）; 压力：70.0kpa~120.0kpa 量距漂移：±2.5%（F.S）; 1; 套. 3; 汽车尾气分析仪; MQW-50A; NO测量范围（体积分数）组份 CO，0.00-15.00(×10-2) CO2，0.00-18.00(×10-2) HC，0-9999(×10-6) O20-25.00(×10-2); 1; 台. 4; 冷却风机; 750W; /; 2; 套. 5; ASM、LUG-DOWN环保检测; /; /; 2; 套. 表1-4平板台检测线设备清单设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 基本参数; 数量; 单位. 1; 平板台; PB-3D; 粘砂检测板：2.4m×0.8m×4，可测轴重3t，测试轴距范围：1.1m～4.6m。; 1; 套. 2; 侧滑台; CH-3FA; 侧滑板：1000×850，滑板内宽×外宽：700×2400，带300mm放松板; 1; 套. 3; 自动灯光仪; FLG-800; /; 1; 台. 经对照分析可知，项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（修订）中的限制类、淘汰类设备。 2.5劳动定员 全站定员10，其中管理人员3人，检测人员7人，年工作时间300天，实行每天8小时工作制度。 2.6公用工程 2.6.1给水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，故无检修用水，主要用水为员工及送检人员生活用水，由湘阴县市政供水管网供水，能满足本项目的的正常供水。生活用水主要为员工盥洗用水，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水按150L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水按50L/人·天计，送检人员生活用水参照《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中客运站旅客用水标准，按4L/人·次计，本项目劳动定员10人，无住厂人员，送检人员按31200人/a计，则本项目生活用水量为274.8m3/a（0.92m3/d）。 2.6.2排水 （1）生活污水 本项目执行国家相关环境保护的相关政策，排水采用雨污分流制，生活污水经四格的四级化粪池处理后，用于沤肥。 （2）初期雨水 场区内初期雨水经初期雨水池隔油、沉淀池后，能达《城市污水再生回用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化用水标准，用于厂区绿化用水，隔油沉淀池定期清理，后期雨水采用砖砌边沟排水设施收集排入湘营线公路沿线雨水管道。 2.6.3供电 本工程供电来自市政供电管网，能满足本项目要求。 2.6.4供热 项目生产不用热，办公楼冬季取暖采用空调取暖。 2.6.5制冷 办公楼夏季采用空调制冷。 3.平面布置 根据项目场区总平面布置图，本项目主要建筑物为一栋1层室内检测车间、室外检测线和一栋6层办公用房，项目主入口位于项目地东北侧，出口位于东南侧，室内检测车间位于场区北侧，呈东西走向，业务、办公用房位于室内检测车间的南侧，地面停车区位于室内检测车间北侧，环绕办公楼一周的车道为室外检测线，场区西侧为消防回车道。待检车辆首先由场区主入口进入到室内检测车间，然后仪器进行具体项目检测，再经过室外检测线，最后出站。项目西南角设置有临时垃圾暂存点，项目东南角设置有初期雨水池。场区平面布置详见附图4（项目平面布置图）。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，位于湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂），项目地原为石塘茶厂，后茶厂关停，场地转让给环球出口木质包装有限公司，后根据环球出口木质包装有限公司实际经营情况，将该地转让湘阴常益机动车服务有限公司，项目地现为废弃厂房，原石塘茶厂主要进行茶叶分选，打包；原环球出口木质包装有限公司主要生产加工各种木质包装箱，暂无发现历史遗留问题。项目地南侧约50米处为石塘液化气站储罐区，西侧约110米处为凤凰花炮出口有限公司仓库，根据湘阴县安全生产监督管理局出具的安全选址意见书可知，本项目选址安全距离符合要求（与凤凰花炮出口有限公司距离≥100m，与石塘液化气站储罐区距离≥45m），本项目经现场监测的环境质量现状可知，项目周边环境质量无超标现象，环境质量较好，无明显污染源及主要环境问题。

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里。 本项目位于湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂），项目坐标为北纬28.710058，东经112.910189（详见项目地理位置图，附图1）。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。 3、气象气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 全年无霜期 274天。 4、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，流经衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种，项目地北侧约200米处为基本农田保护区，种植的基本农作物为水稻，面积约为66万平方米。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 1.1监测结果统计 本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月对项目区环境空气进行了现状监测，监测时间为2018年7月10日~12日，监测因子为CO、NO2、SO2、PM10和铅。CO、NO2、SO2、PM10和铅每天监测24小时均值。项目区布设了2个环境空气监测点，分别为本项目西北面约500m处的居民点G1和东南侧700m处居民点G2点，具体监测点位见附图3。 大气环境质量监测结果统计见下表3-1。 表3-1 环境空气质量现状表 项目; 指标; 监测结果统计; 评价标准. 西北面居民点G1; 东南面居民点G2. CO; 24小时平均值; 浓度范围（μg/m3）; 1.1~1.4; 1.2~1.3; 4mg/m3. 超标率（%）; 0; 0. 最大值占标率（%）; 35; 32.5. 最大超标倍数; /; /. NO2; 24小时平均值; 浓度范围（μg/m3）; 29~33; 29~32; 80μg/m3. 超标率（%）; 0; 0. 最大值占标率（%）; 41.2; 40.0. 最大超标倍数; /; /. PM10; 24小时平均值; 浓度范围（μg/m3）; 53~59; 56~61; 150μg/m3. 超标率（%）; 0; 0. 最大值占标率（%）; 39.3; 40.7. 最大超标倍数; /; /. 铅; 24小时平均值; 浓度范围（μg/m3）; 9×10-6L; 9×10-6L; 背景值. 超标率（%）; /; /. 最大值占标率（%）; /; /. 最大超标倍数; /; /. SO2; 24小时平均值; 浓度范围（ug/m3）; 19~23; 20~25; 150ug/m3. 超标率（%）; 0; 0. 最大值占标率（%）; 15.3; 16.7. 最大超标倍数; /; /. TVOC; 8小时平均值; 浓度范围（ug/m3）; 0.018~0.059; 0.011~0.067; 0.6mg/m3. 超标率（%）; 0; 0. 最大值占标率（%）; 9.83; 11.2. 最大超标倍数; /; /. 由上表的监测统计结果可知：项目所在区域CO、NO2、SO2、PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，TVOC 8小时平均浓度浓度满足《室内空气质量标准》（GB18883－2002）中TVOC环境质量标准限值0.6mg/m3的要求，其中铅无24小时平均值质量标准，作为背景值给出。 2.水环境质量现状 湘阴县环境监测部门对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面，本次环评采用这2个常规水质监测数据对该水体水质进行评价。 水质现状监测断面名称：乌龙咀、洋沙湖二个断面。监测项目：pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 采样时间与频率：采用湘阴县环境监测站2018年4月对湘江洋沙湖常规水质监测断面和乌龙咀常规水质监测断面的监测数据，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 监测结果如下表 表3-2 湘江乌龙嘴断面监测数据统计 - 样日期2018.4.2. - 监测 项目; - 单位; - 采样位置; - 最低值; - 最高值; - 平均值; - Ⅲ类水质标准; - 超标率%. - 左; - 中; - 右. - pH; - 无量纲; - 7.18; - 7.2; - 7.45; - 7.18; - 7.45; - 7.18~7.45; - 6~9; - 0.00. - 溶解氧; - mg/L; - 7.2; - 7.4; - 7.6; - 7.2; - 7.6; - 7.4; - ≥5; - 0.00. - 高锰酸盐指数; - mg/L; - 1.9; - 1.8; - 1.9; - 1.8; - 1.9; - 1.9; - ≤6; - 0.00. - COD; - mg/L; - 12; - 13; - 11; - 11; - 13; - 12; - ≤20; - 0.00. - BOD5; - mg/L; - 2.3; - 2.6; - 2.2; - 2.2; - 2.6; - 2.4; - ≤4; - 0.00. - 氨氮; - mg/L; - 0.84; - 0.81; - 0.78; - 0.78; - 0.84; - 0.81; - ≤1.0; - 0.00. - 总磷; - mg/L; - 0.08; - 0.07; - 0.05; - 0.05; - 0.08; - 0.07; - ≤0.2; - 0.00. - 粪大肠菌群; - 个/L; - 9200; - 9200; - 9200; - 9200; - 9200; - 9200; - ≤10000; - 0.00. 表3-3 湘江洋沙湖监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 湘江洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.58; 0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 12; 0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.4; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.44; 0; ≤1.0; Ⅲ类. TP; mg/L; 0.89; 0; ≤0.2; Ⅲ类. 石油类; mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. DO; mg/; 7.1; 0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 9200; 0; ≤10000; Ⅲ类. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 本评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月10日至11日昼夜对项目东南西北4个厂界声环境进行了监测，监测结果见下表。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测时间; 点位; 监测值; 声环境质量标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.7.10; 东厂界; 59.0; 47.3; 70; 55; 达标; 达标. 南厂界; 53.7; 45.7; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 53.4; 44.8; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 52.2; 43.5; 60; 50; 达标; 达标. 2018.7.11; 东厂界; 59.3; 47.8; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 54.2; 45.5; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 53.8; 44.9; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 53.0; 44.1; 60; 50; 达标; 达标. 由监测数据可知，项目地西、南、北场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目东场界（靠湘营线一侧）噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 4.土壤环境质量现状 本评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月20日对项目北侧约200米范围的基本农田土壤进行监测，监测因子为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，监测结果见下表。 表 3-7土壤环境监测结果统计表 单位 mg/kg 监测 点位; 监测项目; 监测平均值; 平均标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 风险筛选值. 基本 农田; pH; 6.59; -; -; -; -. 镉; 0.27; 0.45; 0; 0; 0.6. 汞; 0.22; 0.37; 0; 0; 0.6. 砷; 13; 0.52; 0; 0; 25. 铅; 68; 48.6; 0; 0; 140. 铬; 123; 0.41; 0; 0; 300. 铜; 55; 0.55; 0; 0; 100. 镍; 27; 0.27; 0; 0; 100. 锌; 43; 0.17; 0; 0; 250. 监测结果显示，项目北侧基本农田土壤各监测因子均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB15618—2018)风险筛选值要求。 5.生态环境现状 本项目位于湘营线旁边，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；项目地北侧约200米处为基本农田保护区，种植的基本农作物为水稻；面积约为66万平方米。动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表3-7和附图2： 表3-8 项目主要环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 枫树屋居民点; NW; 500-750; 约5户; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准. 王家居民点; W; 150-460; 约26户. 苏家园居民点; NW; 700-730; 约7户. 对家屋居民点; SW; 590-850; 约21户. 双桥村居民点; N; 100-550; 约42户. 罗公塘居民点; NW; 500-800; 约17户. 黎家垄居民点; EN; 430-650; 约14户. 石塘乡居民点; EN; 10-520; 约80户. 段家垄居民点; ES; 500-700; 约11户. 田家垄居民点; ES; 430-770; 约20户. 声环境; 石塘乡居民点; EN; 10-190; 约15户; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类、4a类标准. 石塘液化气站; S; 80; /. 凤凰花炮出口有限公司; W; 120; /. 水环境; 湘江; W; 3400; 中河; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 基本农田; N; 200; 约66万平方米; /.

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 1.环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。TVOC执行《环境空气质量标准》（GB18883－2002），具体标准值见表4-1 表4-1 大气环境空气质量标准 指 标; 取值时间; 二级标准; 选用标准. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 mg/m3 10 mg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70μg/m3 150μg/m3. 铅; 年平均 季平均; 0.5 μg/m3 1 μg/m3. TVOC; 8小时平均; 0.6 mg/m3; 《室内空气质量标准》 （GB18883－2002）. 2.地表水 湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 评价参数; III类; 评价参数; III类. pH; 6～9; 粪大肠菌群; ≤10000. CD; ≤20; CODMn; ≤6. 总磷; ≤0.2; DO; ≥5. 氨氮; ≤1.0; BOD5; ≤20. 3.声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目东侧厂界执行4a类标准。 表4-3 声环境质量标准 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4.土壤环境 项目区土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB15618—2018)要求，详见下表。 表4-4土壤环境质量评价标准 单位：mg/kg 指标; pH; 镉; 汞; 砷; 铅. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB15618—2018); 6.5~7.5; 0.6; 0.6; 25; 140. 铬; 铜; 镍; 锌; /. 300; 100; 100; 250; /. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值、《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等。 表4-5 废气排放标准 污染物; 标准; 标准值. NOX; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 0.12mg/m3. CO; 参考《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002); 10.0 mg/m3. VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放监控浓度限值; 2.0mg/m3. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后，用于沤肥，不外排，初期雨水经隔油、沉淀处理后，能达《城市污水再生回用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化用水标准，用于厂区绿化用水，不外排。 表4-6 城市绿化用水水质标准 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH; 6.0-9.0; 五日生化需氧量（mg/L）; 20. 色度; 30; 氨氮（mg/L）; 20. 浊度/NTU; 10; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 1.0. 溶解性总固体/（mg/L）; 1000; 溶解氧/（mg/L）; 1.0. 3、噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（西、南、北场界）、4类（东场界）标准限值，见下表。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2（西、南、北场界）; 60; 50. 4（东场界）; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后用于沤肥，不外排，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池隔油、沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排，故不设总量指标。 |

表五、建设项目工程分析：

工艺流程简介 1、施工期 本项目施工内容主要为厂房建设、设备基础、设备框架等建构筑物，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。 图1施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期 项目工艺流程和产污如下： 图2运营期工艺流程及产污节点图 按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）《道路运输车辆综合性能要求和检测方法》（GB18565-2016）及环保部印发的《机动车环保检验合格标志管理规定》环发[2009]87号的要求对送检车辆进行检验，主要流程为车辆登陆、唯一性检查、安全技术检验、综合性能检查、环保外观检测、污染物排放检测、审核等，检验流程如下： 车辆登陆：登陆时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单（副本）。如果是旅游客车、公路营运载客汽车、大型非营运载客汽车和危险化学运输车的，还需要提交当天行驶记录仪的《状态曲线图》。经登录员初审符合要求时，将机动车的有关信息输入机动车安检系统中。 车辆唯一性检查：对机动车的号牌号码和类型、车辆品牌和型号、车辆识别代号（或整车出厂编号）、发动机号码（或电动机号码）、车辆颜色和外形进行检查，以确认送检机动车的唯一性。 安全技术检测：此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后、再进行尾气检测、安全检测复检；对于检测合格者，进行下一步的检查。 综合性能检查：此工序检验员将对机动车的系统、总成、装置、动力性、燃料经济性、制动性和路试进行检验。测试完综合性能后性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先去汽车修理中心进行修理（本项目不设机动车修理中心），修理完成后、再进行尾气检测、综合性能复检；对于检测合格者，进行下一步的检查。 环保外观检测：信息登录后的车辆由驾驶员开至外观检测区，检测员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、上一年度年检标志、号牌铆钉是否老化、灭火器、停车三角警示牌等，如有问题马上更换，车辆调度员手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行污染物排放检测。 污染物排放检测：通过尾气检测设备，测量尾气的污染状况，我国规定的关于机动车尾气环保检测包括双怠速、稳态工况法、瞬态工况法、简易瞬态工况法以及加载减速法和自由加速法等多种方法。一般是用简易稳态工况法。 审核：对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检验的车辆需进行路试后重新审核；对审核合格、不需维护的车辆直接颁发签章；对于审核合格、建议维护的车辆由送检人签字后颁发签章。 路试：通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检验内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检验车速表指示误差的车辆进行。 项目营运期检测程序固定且使用的检测设备没有污染物排放，故项目产生的污染物为机动车检验行驶过程中产生的噪声、汽车尾气以及工作人员办公生活过程中产生的生活污水、生活垃圾。 主要污染工序： 1.施工期污染工序： 本工程总规划用地面积4505.06m2，总建筑面积3621m2，项目拟将原厂的厂房拆除，主要建设内容为一栋6层业务及办公室用房一栋1层检测车间，均为框架结构。施工期污染主要为原有厂房拆除产生的建筑垃圾、粉尘以及主体施工阶段使用各种施工机械设备产生的噪声，建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘、施工废水、固废及施工人员产生的生活废水、少量生活垃圾等。 1.1施工期废气 施工期废气主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。 施工期扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。 运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到排放标准。 1.2施工废水 施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒。 项目施工人员最大按10人计，按照人均日用水量约100L，按80%的排放率，人均日排水量约80L，本项目施工期产生的生活污水量为0.8m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为50mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后通过化粪池处理，最后用于沤肥。 1.3施工噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。 1.4施工期固废物 （1）土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地现已平整，施工周期约2个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 （2）建筑垃圾 本项目建筑面积3621.00m2，需进行厂房拆除，施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积1t计，则将产生建筑垃圾约36.21t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为2个月，则共产生生活垃圾0.6t/a，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 2.营运期主要污染工序： 2.1生活污水 本项目不设洗车业务、不设维修中心，主要用水为员工及送检人员生活用水，湘阴县市政供水管网供水，能满足本项目的的正常供水。生活用水主要为员工盥洗用水，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水按150L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水按50L/人·天计，送检人员生活用水参照《建筑给排水设计规范（GB50015-2009）》中客运站旅客用水标准，按4L/人·次计，本项目劳动定员10人，无住厂人员，送检人员按31200人/a计，则本项目生活用水量为274.8m3/a（0.92m3/d）。排水量按用水量的80%计，则废水产生量为219.8m3/a（0.73m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N，生活污水CODCr、BOD5、NH3-N、SS平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、30mg/L，120mg/L。 2.2 初期雨水 初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目初期雨水中主要污染物为SS。本评价中初期雨水量计算参照《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）计算，初期雨水收集池容积按可能产生污染的区域面积和降水量计算确定，按下式计算： V=1.2 F•I×10-3 式中：V—初期雨水收集池容积（m3）； I—初期雨水量（mm），按15mm计； F—污染区面积（m2），本项目污染区面积约2500m2。 经计算，本项目初期雨水收集池容积为45m3，本项目拟在厂区西北角建设一个50m3的初期雨水收集池，容积满足初期雨水收集要求。按每5日计算一次初期雨水量，则本项目初期雨水量为2700 m3/a。 初期雨水中的主要污染物为SS、CODcr以及由于部分车辆可能存在漏油情况产生的石油类污染物,各污染物的浓度分别约为SS：300 mg/L，CODCr：100 mg/L，石油类15 mg/L。 本项目废水污染物产排放情况见下表。 表5-1 项目水污染物产排情况表 项目; 污染 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 处理措施及去向. 生活污水（219.8m3/a）; COD; 450; 0.099; 0; 0; 经四格的四级化粪池处理后，用于沤肥. BOD5; 200; 0.044; 0; 0. 氨氮; 30; 0.006; 0; 0. SS; 200; 0.044; 0; 0. 初期雨水 （2700m3/a）; SS; 300; 0.81; 0; 0; 经初期雨水池隔油沉淀处理后，用于厂区绿地浇灌. CODCr; 100; 0.27; 0; 0. 石油类; 15; 0.04; 0; 0. 2.2废气 本项目废气污染主要来自受检车辆的汽车尾气，主要污染源是NOX、CO和HC，汽车尾气的排放源强与汽车种类及数量、每辆车的污染物排放量以及进出检测线的时间有关。 项目年检测各种机动车30000辆，平均每天检测100辆各类型机动车，高峰期检测的机动车辆数约为300辆/d；机动车尾气主要是是指机动车在场内及检测车间内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下排放的尾气。项目地处空旷地带，空气对流量大，除室内检测车间为半密闭结构车间且产生大量尾气外，其他环节皆发生在开放性区域，易于扩散。 根据《环境保护实用数据手册》可知，机动车运行时的污染物排放系数见下表5-2。 表5-2 机动车运行时污染物排放系数表 单位：g/km·辆 车 型; NOX; CO; HC. 小型车（轿车、出租车等）; 2.2; 17.8; 3.5. 中型车（小货车、面包车等）; 2.4; 19.6; 3.9. 大型车（客车、大货车、大旅行车等）; 3.9; 31.2; 6.1. 考虑到项目特点和规模，预计进入项目的小型、中型、大型车分别为10000车次/a、10000车次/a和10000车次/a，入口至检测线末端平均约有200米路程。综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，加权后的排污系数及排污量详见下表。 表5-3 机动车安全检测尾气排放表 污染物; NOx; CO; HC. 加权排放系数（g/km.辆）; 2.83; 22.87; 4.5. 年排放量（t/a）; 0.017; 0.137; 0.027. 项目检测车辆项目机动车在厂内停车、待检、检测过程中尾气污染物产生量分别为NOX: 0.017t/a，CO: 0.137t/a，HC: 0.027t/a， 以无组织方式排放。 2.3噪声 本项目的主要噪声是出入进出检测站的机动车噪声，据类比同类工程监测结果，车辆噪声源强见下表5-4。 表5-4 交通噪声等源强表 声 源; 运 行 状 况; 噪声级 dB（A）. 小型车; 怠速行驶; 59~76. 正常行驶; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行驶; 62~76. 正常行驶; 62~72. 鸣笛; 75~85. 大型车; 怠速行驶; 65~78. 正常行驶; 65~80. 鸣笛; 75~85. 2.4固废 产生固废主要为办公人员生活垃圾，生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，根据我国生活垃圾排放系数，场区职员生活垃圾取K=0.5kg/人·天，送检人员生活垃圾取K=0.2kg/人·次，本项目办公人员10人，送检人员按31200人/次·年计，则生活垃圾产生量7.74t/a。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | NOX | 0.017t/a | 0.017t/a |
|  |  | CO | 0.137t/a | 0.137t/a |
|  |  | HC | 0.027t/a | 0.027t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 219.8m3/a | 219.8m3/a |
|  |  | CODCr | 450mg/L，0.099t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.044t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.006t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.044t/a | 0 |
|  | 初期雨水 | 污水量 | 2700m3/a | 2700m3/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0. 81t/a | 0 |
|  |  | CODCr | 100mg/L，0.27t/a | 0 |
|  |  | 石油类 | 15mg/L，0.04t/a | 0 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.74t/a | 0（叫环卫部门同意清运处理） |
| 噪 声 | 机动车噪声：59-85 dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本项目建设地位于湘阴县曹溪港办事处，属于新建项目，项目区现为废弃厂房，需拆除现有建筑，平整场地，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失及影响当地水体；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面；还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工大气影响分析 本项目位于湘阴县曹溪港办事处，拆除原有建筑，新建厂房进行建设，施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘及施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地四周也分布着较多居民点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响，特别是项目北侧居民较近，建设过程中会对居民存在一定的影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，由于产生量很少，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气中经一定距离的自然扩散、稀释后，CXHY、CO、NOX对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经化粪池处理后排入现有的荣新公路污水管网，对区域水环境影响甚微。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5; 55.4; 48.2. 本项目周边200m范围内居民点主要有为项目东北侧约10-190m处的石塘乡居民居民，项目南侧约50m处的石塘液化气站，项目西侧约110m处的凤凰花炮出口有限公司，噪声昼间在10m，50m，100m处的声压级分别为85.0dB，71.0 dB，65.0 dB，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，特别是项目区域北侧居民住宅离本项目较近，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地现已平整，施工周期约2月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约32t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约0.6t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 本项目营运过程中产生的废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目区排水实行雨污分流制，生活污水经四格的四级化粪池处理后，用于沤肥。 （2）初期雨水 项目在厂区西北角地势最低处设有初期雨水隔油沉淀池，周边设截排水沟，截排水沟通向沉淀池。据工程分析相关内容，项目区一次初期雨水量约为45m3，初期雨水均可通过自流方式进入初期雨水池，初期雨水中主要污染物为SS，收集后的初期雨水经沉淀处理后能达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）城市绿化用水标准，用于厂区绿化用水，隔油沉淀池定期清理。 综上所述，生活污水和初期雨水经合理的处理方法处理后不会对水环境产生明显不利影响。 2.大气环境影响分析 本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。 （1）汽车尾气 项目年检测各种机动车30000辆，平均每天检测100辆各类型机动车，高峰期检测的机动车辆数约为300辆/d；本环评按照高峰期日最大检测机动车辆数300辆；污染排放系数最高的大型车各污染物排放系数考虑产生的汽车尾气对大气环境的影响程度，入口至检测线末端平均约有200米路程，排放系数分别为NOx：3.9 g/km.辆，CO：31.2 g/km.辆，HC：6.1 g/km.辆，则各污染物的排放速率分别为0.029kg/h，0.234 kg/h和0.046 kg/h。本项目生产过程中产生的污染物均为无组织排放，无组织扩散参数见表7-2。 表7-2无组织扩散源强 无组织扩散源; 污染物; 面源参数; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 检测区; NOx; 8; 24; 100; 0.029; 0.25. CO; 8; 24; 100; 0.234; 10. HC; 8; 24; 100; 0.046; 0.6. 注：HC无相关质量标准，采用TVOC质量标准进行计算。 其它估算参数选择见下表。 表7-3其它估算参数 气象条件; 环境温度（K）; 地形; 扩散系数. 所有气象; 293; 简单地形; 农村. 估算结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模型）进行预测。 项目无组织排放的估算模式计算结果见表7-4。 表7-4 无组织排放废气预测结果表 距源中心下风向距离D(m); NOx; CO; HC. C1; P1; C2; P2; C3; P3. mg/m3; (%); mg/m3; (%); mg/m3; (%). 10; 0.004226; 1.69; 0.0341; 0.34; 0.006703; 1.12. 100; 0.0121; 4.84; 0.09761; 0.98; 0.01919; 3.2. 200; 0.01279; 5.12; 0.1032; 1.03; 0.02029; 3.38. 300; 0.01219; 4.88; 0.09834; 0.98; 0.01933; 3.22. 400; 0.01168; 4.67; 0.09426; 0.94; 0.01853; 3.09. 500; 0.01004; 4.02; 0.08102; 0.81; 0.01593; 2.66. 600; 0.008421; 3.37; 0.06795; 0.68; 0.01336; 2.23. 700; 0.007069; 2.83; 0.05704; 0.57; 0.01121; 1.87. 800; 0.006014; 2.41; 0.04853; 0.49; 0.00954; 1.59. 900; 0.005183; 2.07; 0.04182; 0.42; 0.008222; 1.37. 1000; 0.00451; 1.8; 0.03639; 0.36; 0.007154; 1.19. 1100; 0.003977; 1.59; 0.03209; 0.32; 0.006308; 1.05. 1200; 0.003541; 1.42; 0.02857; 0.29; 0.005616; 0.94. 1300; 0.003173; 1.27; 0.02561; 0.26; 0.005034; 0.84. 1400; 0.002864; 1.15; 0.02311; 0.23; 0.004543; 0.76. 1500; 0.002601; 1.04; 0.02099; 0.21; 0.004126; 0.69. 1600; 0.002376; 0.95; 0.01917; 0.19; 0.003769; 0.63. 1700; 0.002182; 0.87; 0.0176; 0.18; 0.00346; 0.58. 1800; 0.002012; 0.8; 0.01623; 0.16; 0.003191; 0.53. 1900; 0.001862; 0.74; 0.01503; 0.15; 0.002954; 0.49. 2000; 0.00173; 0.69; 0.01396; 0.14; 0.002744; 0.46. 2100; 0.001617; 0.65; 0.01305; 0.13; 0.002565; 0.43. 2200; 0.001516; 0.61; 0.01224; 0.12; 0.002405; 0.4. 2300; 0.001426; 0.57; 0.01151; 0.12; 0.002262; 0.38. 2400; 0.001344; 0.54; 0.01085; 0.11; 0.002132; 0.36. 2500; 0.00127; 0.51; 0.01025; 0.1; 0.002015; 0.34. 最大落地浓度; 0.01279; 5.12; 0.1032; 1.03; 0.02029; 3.38. 项目北侧基本农田保护区（项目北侧200m处）; 0.01279; 5.12; 0.1032; 1.03; 0.02029; 3.38. 最大浓度出现距离; 201m. 通过预测分析，机动车产生的NOx、CO和碳氢化合物最大占标率分别为1.76%、0.44%、1.47%，最大地面浓度值分别为0.004235mg/m3、0.04412mg/m3、0.008823mg/m3，CO最大落地浓度浓度满足《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)无组织排放要求（10.0mg/m3的要求），NOx最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放要求(NOx：0.12mg/m3的要求)，碳氢化合物最大落地浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），厂界（VOCs：2.0 mg/m3）标准要求。项目无组织废气能达标排放。 对基本农田保护区的影响分析 项目产生的汽车尾气对项目周边基本农田的农作物具有毒害作用，尾气中的二次污染物臭氧、过氧乙酯基硝酸酯可使植物叶片出现坏死病斑和枯斑，同时会使农作物减产，本项目涉及的基本农田保护区分布在本项目北侧约200米的地段，呈东西走向，面积约66万平方米，种植农作物主要为水稻。 本环评以项目排放废气对项目区北侧基本农田保护区影响最大的敏感点（距项目北侧200m处）的污染物浓度考虑项目建设对项目区北侧基本农田保护区的影响程度。通过预测分析，NO2在敏感点的落地浓度为0.01023 mg/m3,占标率为5.12%，（其中NOx转换为NO2的转换系数0.8），浓度满足《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ/T332-2006）NO2：0.12mg/m3和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准NO2：80ug/m3浓度限值要求，CO在敏感点的落地浓度为0.1032 mg/m3，占标率为1.03%，浓度满足《室内环境质量标准》（GB/T18883-2002）CO：10 mg/m3浓度限值要求，HC在敏感点的落地浓度为0.02029mg/m3，占标率为3.38%，浓度满足《室内环境质量标准》（GB/T18883-2002）TVOC：0.6mg/m3浓度限值要求。 因此，项目建设对项目北侧基本农田保护区影响在可接受范围内。 同时采取以下措施减少无组织废气造成的污染： 1、拟建项目将检测线与办公大楼分开设置并用绿化带隔离；道路上设置路标、路牌，大门外设置醒目、清晰的检测流程示意图等，减少车辆在场内的行驶距离及时间，减少汽车尾气排放。 2、将汽车尾气检测位置布置在检测总线上的最后一个环节，加强通风。可减少汽车尾气对检测线上的工作人员的影响，方便汽车尾气的迅速扩散。 3、加大场内的绿化面积，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。 4、项目室内检测车间进出口为敞开式，空气对流性强，在检测车间设置有排风装置，加强车间通风，加快尾气扩散，同时有计划地安排受检车辆，能有效减少机动车尾气排放。 由于汽车尾气的排放量较少，且项目周围较空旷，与周边建筑均有一定距离，稀释扩散条件较好，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 3.声环境影响分析 本项目投入使用后，噪声污染源主要是进出检测线的车辆噪声，受检车辆在怠速行驶工况下噪声值约为59-78dB(A)，预计本项目每年约检测30000辆车，每辆车进出检测线的时间约为5分钟，车辆数较少，时间较短，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对噪声有较强吸收和阻尼作用的树木。 受检车辆在鸣笛下噪声值瞬间可达75-85dB(A)，对周围环境可能会产生一些影响，因此，建设单位必须加强管理，设置指示牌对待检车辆加以引导，出口和进口应该分开，并设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛。 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(å100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。其预测结果见下表： 表7-5拟建工程噪声预测结果单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 59.3; 70; 是. 南厂界; 54.2; 60; 是. 西厂界; 53.8; 60; 是. 北厂界; 53.0; 60; 是. 注：项目夜间不进行生产。 本项目周边200m范围内居民点主要有为项目东北侧约10-190m处的石塘乡居民居民，项目南侧约50m处的石塘液化气站，项目西侧约110m处的凤凰花炮出口有限公司，项目厂界噪声贡献值南侧，西侧，北侧均满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声贡献值满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目建成后，通过合理的隔声、吸声降噪措施，不会对周边居民造成明显不利影响。 项目拟采取的噪声防治措施如下： （1）加强进站管理车辆管理，设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等。 （2）场内所有通风设备和其它设备宜选用低噪声型号，高振动设备安装橡胶减振垫等。对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的机房内，风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器等。确保场界噪声达标排放。 （3）加强场区绿化，在场界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 （4）场界隔声围挡，如围墙等，起隔声降噪作用。 噪声经采取以上治理措施和自然衰减后，项目西，南、北边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)），项目东边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（即昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)），对周围声环境质量不会产生明显影响。 4.固体废物环境影响分析 项目建成后，产生的固体废物主要为职工生活垃圾，年产生量约7.74t。生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，如随意乱堆乱放，将对大楼及周围的环境产生污染。为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目场区设有垃圾临时堆放点，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理，不会对场区环境造成影响。 5.生态环境影响分析 项目产生的汽车尾气对项目周边基本农田和树木有毒害作用，本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，建成后场区绿化面积达到1351.52m2(30%)。对绿化带的布局，项目拟建地已充分利用地形布置以生产线为中心，直至场区围墙各方向分2个绿化层次第一个层次为环绕检测线的主要道路两侧的空地；第二层次为场界墙内的绿化带和主要出入场道路两侧的绿化。 绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 另外考虑到对项目汽车尾气的处理，还应选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。 通过以上措施，项目产生汽车尾气对项目所在地周围生态环境的影响在可接收范围。 三、环境管理 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 (1)组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 (2)组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 (3)厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。 (4) 由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 (5)建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 四、环境监测 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对本项目运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构对公司污染物进行监测。 本项目在运营期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表7-6监测项目及频率一览表 类型; 采样口位置; 监测频率; 监测因子. 废气; 厂界; 每年一次; NO2、CO、VOCs、. 噪声; 厂界; 每年一次; 等效连续A声级. 五、环保投资 本工程总投资1200万元，其中环保投资为30万元，环保投资占总项目投资的2.5％。 项目环保投资下表： 表7-7 项目环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施/设备; 投资费用(万元); 备注. 1; 汽车尾气; 室内检测车间内设置抽排风扇，外侧种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等; 15. 2; 生活废水、初期雨水; 化粪池、初期雨水池等; 10. 3; 噪 声; 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施; 2. 4; 固 废; 垃圾临时堆放点、生活垃圾桶; 1. 5; 合计; 30. 六、竣工环保验收 本项目建成后应进行竣工环保验收，本项目竣工环保验收内容见下表。 表7-7 环保验收内容一览表 污染类型; 项目; 防治措施; 验收标准和要求. 废气; 汽车尾气; 室内检测车间内设置抽排风扇，外侧种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等; NOX的厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，浓度限值为0.12mg/m3，CO的厂界浓度参考河北省《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)要求，VOCs的厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）的要求，厂界2.0 mg/m3. 废水; 生活污水; 化粪池处理后，用于沤肥; /. 初期雨水; 初期雨水池隔油、沉淀处理后用于厂区绿地浇灌; /. 固体废物; 生活垃圾; 交环卫处理; 妥善处理处置，不对外环境产生不利影响. 噪声; 噪声; 隔声、减振、消声; 东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 七、产业政策分析 本项目为机动车安全性能检测，项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”，并且使用的检测设备未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）中的限制、淘汰类。故本项目的建设符合国家产业政策。 八、选址合理性分析 （1）该项目位于湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂），为购买原环球出口木制包装有限公司场地，项目用地使用性质为其他服务设施用地（附件4），项目地现状为废弃厂房，项目地东侧约10米为湘营线公路，南侧约50米处为石塘液化气站储罐区，西侧约110米处为凤凰花炮出口有限公司，北侧为山地，根据湘阴县安全生产监督管理局安全选址意见书（附件2），项目与周边企业的安全防护距离符合规划标准要求（与东侧湘营线安全距离≥4米，与西侧凤凰花炮出口有限公司安全距离≥100米，与南侧石塘液化气站储罐区安全距离≥45米）。 （2）本项目能适应湘阴、汨罗、屈原定期检测的需求；且检测站与湘营线连接，交通便利，能便捷的为来往车辆提供服务。 （3）项目所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求。 （4）同时本项目评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；选址地北侧属山地，东、南、西侧均与周边有建筑有一定距离，且设有风机等强制换气系统，有利于废气的扩散，项目投产后对周围环境的影响不大。 （5）项目的建成投产，可以带动当地经济发展，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景。 与生态保护红线的符合性 依据《生态保护红线划定技术指南》（环发[2015]56号）、《湖南省生态保护红线划定工作方案》（湘环发 [2016] 9号），湖南省初步划定生态保护红线区面积8.4120万km2，占全省国土面积比例为39.72%。其中湘阴县生态保护红线区面积822.28km2，占湘阴县国土面积比例为52.39%，项目所在地不在拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。 综上所述，因此本项目选址可行。 九、平面布局合理性分析 本项目出口设置在厂区东南侧，入口设置厂区东北侧，与外界的湘营线连接，便于车辆进出，厂区中央为6层的办公楼，用于办公生活，办公楼四周为机动车检测路段，包括室内检测间和室外检测路段，室内检测间又分大车检测路段和小车检测路段，路段旁边设置有醒目的路标，待检车辆从入口进，围绕逆时针从生产线绕行一周，完成检测后从出口出。办公楼前面和环绕检测线的主要道路两侧的空地为第一层次绿化带，场界墙内的绿化带和主要出入场道路两侧的绿化为第二层次绿化带，厂区西南角设置有垃圾堆放点堆放生活垃圾，厂区西北角角设置有初期雨水池收集初期雨水。 根据场区总图布置，项目从检测车辆进站、检测、出站基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省场区占地，为场区的绿化美化工作提供了较大的空间，可以减轻项目外排污染物的影响，同时检测线基本分布在厂区中央，减少了噪声对外的影响。因此场区平面布置基本合理。 十、与湘阴县规划符合性分析 根据湘阴县人民政府常务会议纪要（第17次）（附件3）：“三、关于机动车驾驶人培训考试中心项目建设有关问题。第4小点：由刘映球同志牵头，县规划局负责，就该驾考中心全科目设置与机动车安全检测、机动车牵引服务等涉车市场化服务项目一体联建，科学规划设计”，可知项目建设符合湘阴县总体规划。 根据湘阴县城乡规划局行政审批股出具的本项目红线图（附件4）可知本项目建设用地符合湘阴县土地利用规划。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 加强通风，及时扩散等，种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等 | 达标 排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 NH3-N | 化粪池 | 妥善 处理 |
|  | 初期雨水 | SS、CODCr、 石油类 | 初期雨水池 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 妥善处理处置 |
| 噪 声 | 机械设备、机动车 | 噪声 | 加强管理、设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施，加强绿化 | 达标 排放 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善场区生活环境，项目建成后场区绿化率达到30%。在绿化植物的选择上选择降噪效果较好及对有害气体吸收能力较强的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化场容，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1.项目概况及产业政策 湘阴县常益机动车服务有限公司湘阴常益机动车检测中心建设项目位于湘阴县曹溪港办事处（原石塘茶厂），项目总规划用地面积4505.06m2，总建筑面积3621.00m2，设计年检规模为30000辆（小型车10000辆、中型车10000辆、大型车10000辆）。主要建设内容为一栋6层业务及办公室用房、一栋1层室内检测车间和室外检测线。项目总投资为1200万元，本项目全面建成后，具有年检机动车30000余台次的规模。 本项目为机动车安全性能检测，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。项目投产后，能有效缓减湘阴县机动车检测市场的压力，满足湘阴县机动车安全性能检测的需求，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2.环境质量现状评价结论 大气环境：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10、CO、NOx日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，TVOC浓度满足《室内空气质量标准》中TVOC环境质量标准限值0.6mg/m3的要求，环境空气质量较好。 水环境：根据引用监测数据湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境：项目地西、南、北场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目东场界（靠湘营线一侧）噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 土壤环境：项目区土壤监测的镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。 3.项目环境影响分析结论 3.1施工期环境影响简要分析 本项目总规划用地面积4505.06m2，总建筑面积3621m2，建设施工时产生的废水、扬尘、噪声、废弃物等，均会对周围环境形成一定的影响，但工期较短，随着施工期的结束，这些影响也会随之消失。施工过程经采取本环评报告中一系列的防治措施后，可使环境影响降至最低。 3.2运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析：项目无废水外排排放，生活污水经四格的四级化粪池处理后，用于沤肥，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池隔油、沉淀处理后，能达《城市污水再生回用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化用水标准，用于厂区绿化用水，对周围水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析：本项目在营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气。汽车尾气其主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物，因车辆停留时间短，废气排放量较少，只需加强机动车管理，加强车间机械通风，加速尾气扩散，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析：本项目投入使用后，噪声污染源主要是出入进出检测线的车辆噪声。经加强场区管理，设置明显的进出口标志、限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施后，项目西、南、北厂界边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)），项目东边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（即昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)），对周围声环境质量不会产生明显影响。 （4）固废影响分析：本项目固体废物主要为职工产生的生活垃圾。职工的生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，由环卫部门定时清运，不影响场区环境卫生。 4.项目选址与规划可行性分析 根据湘阴县安全生产监督管理局安全选址意见书（附件2），项目与周边企业的安全防护距离符合规划标准要求；根据湘阴县人民政府常务会议纪要（第17次）（附件3），项目建设符合湘阴县总体规划；根据湘阴县城乡规划局行政审批股出具的本项目红线图（附件4），可知本项目建设用地符合湘阴县土地利用规划；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量、项目北侧基本农田土壤环境质量基本能满足相应功能区要求；工程的建成投产，可以带动当地经济发展，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景；项目选址可行。 5.产业政策合理性分析 本项目为机动车安全性能检测，项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类中：“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”，并且使用的检测设备未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订）中的限制、淘汰类。故本项目的建设符合国家产业政策。 6.平面布局合理性分析 根据场区总图布置，项目从检测车辆进站、检测、出站基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省场区占地，为场区的绿化美化工作提供了较大的空间，可以减轻项目外排污染物的影响。因此场区平面布置基本合理。 7.综合评价结论： 综上所述，湘阴县常益机动车服务有限公司湘阴常益机动车检测中心建设项目符合国家产业政策，符合湘阴县总体规划。在全面落实本报告所提出的各项环保管理、防治措施和建议要求的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。 二、要求与建议 （1）企业必须认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保达标排放。 （2）场区排水要做好雨污分流，做好设计规划以及节水节能措施，力争从源头上削减污染。 （3）为营造优美、舒适、清洁的环境，减轻环境污染，建议建设单位做好绿化工作，力求增加绿化面积，充分利用项目范围内的空地和附近种植花草树木，以降低机动车噪声及尾气的影响。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 附件： 附件 1环评委托书； 附件 2湘阴县安全生产监督管理局安全选址意见书； 附件 3湘阴县人民政府常务会议纪要（第17次）； 附件 4湘阴县规划局对项目用地性质的说明及项目红线图； 附件 5土地转让合同； 附件 6环境监测质保单； 附图： 附图 1 项目地理位置图； 附图 2 项目保护目标图； 附图 3环境监测点位图； 附图 4项目平面布置图； 附图5项目现状周边图； 附表： 建设项目环评审批基础信息表。 |  |  |