《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

表一、建设项目基本情况：	1

表二、建设项目所在自然环境：	21

表三、环境质量状况：	25

表四、评价适用标准：	29

表五、建设项目工程分析：	32

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：	43

表七、环境影响分析：	44

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：	60

表九、结论与建议：	61

- 表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产30万吨干混预拌砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南顺泰建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄林辉 |  | 联系人 |  | 黄林辉 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县白泥湖乡农科所 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786079009 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414699 |  |
| 建设地点 | 湘阴县白泥湖乡农科所湖南顺泰建材有限公司厂址内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市墙体材料改革散装水泥管理办公室 |  | 批准文号 |  | 岳墙散发[2018]06号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  | C3029其他水泥类似制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3500 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 70 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 4.67 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2018年9月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°51′31.8″、北纬28°42′49.8″ |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 湖南顺泰建材有限公司位于湘阴县白泥湖乡农科所，现有工程为90万吨/年水泥粉磨站生产线，于2012年3月5日取得了岳阳市环境保护局关于项目批复（岳环评批[2012]13号），2013年3月通过了岳阳市环境保护局三同时验收（湘阴环竣监[2013]第01号），主要建设内容有原料库场、水泥粉磨车间、水泥储存库及散装库、成品罐区、空压机站、地磅、办公用房、员工食堂等，并配套建设给排水、供配电、绿化、道路等基础设施，总用地面积22000㎡，总投资8000万元，其中环保投资298万元，职工200人，生产班制为三班制，年工作330天，现根据市场条件以及企业发展情况，建设单位拟将水泥生产产能调整为60万吨/年，新建一条30万吨干混预拌砂浆生产线，本次承接环评内容为新建30万吨/年干混预拌砂浆生产线内容。 湖南顺泰建材有限公司拟在厂区内空地建设一条年产30万吨干混预拌砂浆生产线，并对露天堆场进行改造，实行厂区全封闭，建设占地面积约为3500㎡，建设用地均位于现有工程厂址内，不新增用地，预计总投资约为1500万元，项目建成后，年产30万吨干混预拌砂浆，根据岳阳市墙体材料改革散装水泥管理办公室要求，建设单位应严格按照管理办公室批复的建站地点和生产线条数进行建设，不得随意改变建站地点和增加生产线条数，不得与任何混凝土搅拌站合站建设（二站合一）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版）中“十九、非金属矿物制品业、57、防水建筑材料制造沥青搅拌站制造、干粉砂浆搅拌站”中的“全部”，按要求应编制环境影响报告表，湖南顺泰建材有限公司委托我公司（江苏新清源环保有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （11）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （13）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2.2 技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)； （8）湖南顺泰建材有限公司环境影响评价委托书； （9）湖南顺泰建材有限公司提供的其它相关数据。 3、建设内容级规模 3.1 建设项目名称、地点、性质及规模 （1）项目名称：年产30万吨干混预拌砂浆建设项目 （2）建设单位：湖南顺泰建材有限公司 （3）建设地点：湘阴县白泥湖乡农科所（现有工程厂址内），中心坐标为东经112°51′31.8″、北纬28°42′49.8″ （4）占地面积：占地3500㎡（位于现有工程厂址内） （5）项目总投资：1500万元 （6）四周环境概况 ①新建生产线与厂界相对位置 新增生产线位于厂区内空地，生产线距离东北侧厂界20m、东南侧厂界115m、西南侧厂界40m、西北侧厂界88m。 ②厂界四周环境环境概况 东侧：距离145~200m处为港口村居民； 南侧：与混凝土搅拌站相邻； 西侧：与道路距离15m、60m处为湘江； 北侧：原屠宰点厂址相邻，距离90~200m范围内为港口村居民。 项目周边环境图见附图2。 3.2 工程内容 本项目工程内容为现有工程厂址内建设干混预拌砂浆生产线，不新增用地，现有工程用地为租用湘阴县农业科学研究所大坝堤农科所黄猫州段用地、白泥湖垸水利管理委员会一线防洪大堤（黄猫州堤段内平台），租赁协议详见附件8。 项目使用砂石不涉及天然砂开采，天然砂来源为湘阴县县城其他采砂场，部分砂料来源为建筑垃圾、钢渣、石灰石等，占地面积为3500平方米，建设内容包括制砂区、搅拌楼、储库等，烘干机等依托现有工程。 项目组成内容见下表1-1： 表1-1 项目组成内容表 类别; 项目内容; 项目组成; 备注. 主体 工程; 制砂区; 占地面积150㎡，位于熟料车间东南角，设置制砂线1条; 新建，孰料库外空地，制砂仅厂区使用，严禁外售. 搅拌区; 占地面积450㎡，位于厂区中心位置，设置搅拌楼2座，1用1备，搅拌楼全封闭; 新建，厂区中心空地，搅拌楼封闭. 依托 工程; 工程名称; 工程内容; 改造计划. 办公楼; 依托现有工程，不新增劳动定员，可满足需要; 无需改造. 烘干筒; 生物质三级烘干筒; 无需改造. 堆场; 场地北侧原料堆场，占地面积2500㎡，储存砂料、建筑垃圾、钢渣、石灰石等原料; 厂区全封闭改造. 干砂储库; 位于厂区东南侧，现有工程闲置储库1个，库容1000t，20m高，用作干砂储库; 无需改造. 储运 工程; 项目内容; 项目组成; 备注. 粉煤灰库; 搅拌楼配套1个，300t; 新建，搅拌楼配套. 水泥库; 搅拌楼配套1个，300t; 新建，搅拌楼配套. 袋装干混砂浆储存区; 占地400㎡，位于搅拌楼南侧; 新建、地面硬化. 环保 工程 破碎; 工程名称; 现有工程内容; 新建生产线及改造内容. 废水; 雨污分流; 实行雨污分流，设置雨水渠，外部雨水不进入厂区内，厂区雨水经汇集后排入东北侧水沟; /. 生活污水; 生活污水经地埋处理装置处理后排入东北侧水渠，用作下游三欣水泥搅拌生产用水; 项目不新增劳动定员，不产生新的生活污水，无需进行改造. 废气; 破碎、选粉粉尘; /; 配套设置气箱脉冲袋式收尘器. 筒库粉尘; /; 设备自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀. 搅拌粉尘; /; 搅拌楼密闭. 皮带粉尘; /; 皮带静脉（负压）收尘. 运输粉尘; /; 为保持车内干燥，运输车辆车厢粉尘采用吸尘器对粉尘统一收集回用作生产，车辆出厂使用高压水枪对轮胎进行湿润，道路定期洒水，抑制起尘. 烘干粉尘; 配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放; /. 噪声; 基础减震、墙体隔音等; 基础减震、墙体隔音等. 固废; 废机油; 齿轮设有机油润滑池，废机油用作齿轮润滑，无需处置废机油; /. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运; /. 公 用 工 程; 供水; 湘江取水; /. 供电; 当地供电系统供给; /. 备注：项目依托工程主要为原料堆场、烘干筒以及干砂储库等，项目职工等均不增加，无需增加办公用房等，原料堆场占地面积约为2500㎡，改造后全厂封闭，可以最大程度减少粉尘的产生，烘干筒使用时间较少，可通过调节时间先后使用，不影响现有粉磨站的生产，干砂储库为现有工程闲置储库，且距离生产线距离短，可作用干砂储库。 3.3 项目产品方案见下表1-2： 表1-2 项目产品方案列表 项目名称; 单位; 年产量; 包装方式; 备注. 干混预拌砂浆; t/a; 30万吨; 散装、袋装; 本项目产品生产过程中不需要添加水. 3.4 原辅材料消耗和主要设备 项目以水泥、为主要原料，根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料及项目所需设备如下： （1）项目主要原辅材料消耗见表1-3： 表1-3 项目原辅材料消耗表 项目名称; 单位; 年耗量; 备注. 原辅材料; 水泥; t; 3万; 筒库储存，厂内自产. 粉煤灰; t; 3万; 筒库储存，外购. 天然砂; t; 12万; 原料堆场，外购. 建筑垃圾; t; 5.5万; 原料堆场，外购. 钢渣; t; 3.5万; 原料堆场，外购. 石灰石; t; 3.5万; 原料堆场，外购. 动力消耗; 生物质成型燃料; t; 180; 天气不好时，使用烘干机烘至含水率1%，根据建设单位提供统计资料，年使用时间为45天，每天烘干机工作8小时，每小时使用谷壳为0.5t. 冲洗用水; m³; 150; 出厂时使用高压水枪对轮胎进行湿润，该部分废水通过蒸发损耗. 电; kW·h; 10万; 农电电网. 备注：①本环评要求各原辅材料严禁露天堆放；②本项目水泥采用专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到配料仓内，不产生外排粉尘，故本项目不对其进行评价；外加剂需储存在仓库内，厂区内不进行砂石清洗。 2）项目所需设备见下表1-4： 表1-4 项目主要生产设备表 序号; 名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 板链式提升机; NE150-34m; 1; 新建. 2; 板链式提升机; NE300-26m; 1; 新建. 3; 干粉砂浆生产线; ZY-LX80; 2; 新建. 4; 立式复合破碎机; PFL2000Ⅲ; 1; 新建. 5; 反击式破碎机; /; 1; 新建. 6; 选粉机; /; 1; 新建. 7; 三筒烘干机; 3.2m×7m（40t/h）; 1; 依托. 项目预计于2018年9月建设1条生产能力为160t/h的干混预拌砂浆生产线，年工作250天，每天工作8小时，生产能力可达32万t/a，因此，项目设计生产能力为30万t可达，设备先进性分析如下： ①设备选型 本项目主要生产设备均为国内先进设备，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗大大降低。 ②生产工艺先进性 搅拌主机整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据，按要求打印各类报表资料。 控制室宽敞明亮，美观大方；搅拌性能优良，搅拌机搅拌能力强，搅拌质量均匀，生产率高。对于干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土搅拌效果好。润滑系统、主轴传动系统均采用全套原装进口，其液压开门机构可根据需要调整卸料门开度。 破碎、搅拌主机拌轴采用防粘连技术，有效防止水泥在轴上的结块，轴端密封采用独特的多重密封结构，有效防止沙浆泄漏及保证整个搅拌系统的持续长久运行。 所有的粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口设置阻尘板，从而降低粉尘排放量。 全封闭的搅拌主楼及皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和嗓声对环境的污染。 使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不向周围扩散，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，有效的保护环境。 原料料场设计为全封闭式，同时主要产尘区域为破碎、筛分产生的粉尘，设置了布袋除尘器，最大程度的降低了料场无组织排放对周边环境的污染。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 4、给排水及公用工程 （1）给排水工程： 本次新建干混预拌砂浆生产线生产人员由现有工程调配，不新增劳动定员，主要用水为车辆出厂时使汽车轮胎湿润用水，经自然蒸发耗散，不产生废污水。 （2）供电工程： 本工程用电由湘阴县白泥湖乡农电电网供给，在厂区内设变配电室1间，向场区各用电部门供电。配电方式采用“三相四线制”放射式配电。 5、生产班制 本次新建干混预拌砂浆生产线的职工由现有工程调配，不新增劳动定员，年工作250天，每天工作8小时，在产品订单较多时，夜间进行生产，但高噪声设备夜间禁止运行。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 湖南顺泰建材有限公司位于湘阴县白泥湖乡农科所，现有工程为90万吨/年水泥粉磨站生产线，于2012年3月5日取得了岳阳市环境保护局关于项目批复（岳环评批[2012]13号），2013年3月通过了岳阳市环境保护局三同时验收（岳环评验[2013]3号），主要建设内容有原料库场、水泥粉磨车间、水泥储存库及散装库、成品罐区、空压机站、地磅、办公用房、员工食堂等，并配套建设给排水、供配电、绿化、道路等基础设施，总用地面积22000㎡，总投资8000万元，其中环保投资298万元，职工200人，生产班制为三班制，年工作330天。 1、产能调整情况 湖南顺泰建材有限公司现有工程审批为90万吨/年水泥生产产能，现根据市场条件以及企业发展情况，建设单位拟停止一个水泥罐、减少生产时间等方式，将水泥生产产能调整为60万吨/年，生产职工调配至30万吨/年干混预拌砂浆生产线，不减少，后续环境影响叠加分析，以60万吨/年产能排放量进行预测，故现有工程污染源以60万吨/年的产能进行计算： 产能调整后基本情况如下： （1）原辅材料消耗情况如下： 表1-5 原辅材料调整情况 序号; 原辅材料名称; 单位; 90万吨/年 消耗量; 30万吨/年削减量; 60万吨/年消耗量; 来源. 1; 熟料; 吨/年; 52.0万; 17.3万; 34.7万; 株洲华新水泥厂. 2; 碎石; 吨/年; 3.9万; 1.3万; 2.6万; 周边碎石场. 3; 脱硫石膏; 吨/年; 3.9万; 1.3万; 2.6万; 长沙望城火力电厂. 4; 矿渣; 吨/年; 11.7万; 3.9万; 7.8万; /. 5; 矿渣粉; 吨/年; 0.78万; 0.26万; 0.52万; /. 6; 转炉渣; 吨/年; 11.7万; 3.9万; 7.8万; 长沙望城火力电厂. 7; 成型生物质燃料; 吨/年; 540; 180; 360; 周边大米厂. 备注：生物质燃料根据要求改为成型生物质燃料。 （2）主要生产设备 现有工程主要生产设备详见表1-6。 表1-6 主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（个/台/套）; 主要功能; 备注. 1; 水泥罐; 20m高，1000t/个; 3; 储存散装水泥、粉煤灰等; 停用1个水泥罐，其余两个继续使用. 2; 预磨机; PZGF3270-00; 1; 破碎、送料; /. 3; 斗式提升机; NE100×10.5; 1; 对物料进行入磨提升; /. 4; 皮带秤; TDG060×1400; 3; 对散装物料进行计量; /. 5; 微机配料系统; 含变频、传感器; 2; 用于皮带夹; /. 6; 水泥磨机; 3.5×13m; 1; 粉磨各种水泥熟料及其他物料; /. 7; 三筒烘干机; 3.2m×7m（40t/h）; 1; 快速烘干物料; /. 8; 螺杆空压机; EAS-75; 1; 压缩空气; /. 9; 皮带夹; 30m; /; 连续输送散碎物料或物品; /. 2、工程工艺流程 水泥主要由水泥熟料、石渣、石膏混合后磨粉而成。水泥熟料、混合材、石膏经预磨破碎后，根据不同要求，由实验室开具相应的水泥配比，经专业技术人员审核、批准后，送交控制室，进行水泥熟料、石渣、石膏按比例投入送至球磨机，进行磨料，产生的粉尘经布袋除尘器除尘（除尘效率＞99.9%）。经磨料后的水泥由皮带输送机送至储罐，经皮带传送至包装车间包装入罐、外运，现有工艺流程详见图1-1。 熟料、石膏 堆放 破碎 提升 熟料库 颗粒物 噪声 颗粒物 颗粒物 熟料、石膏 堆放 提升 烘干 粉煤灰库 熟料、石膏 噪声 颗粒物 颗粒物 噪声 颗粒物 颗粒物 颗粒物 堆放 提升 堆放 颗粒物 噪声 颗粒物 颗粒物 配料 噪声 颗粒物 提升 预磨 球磨 提升 均化 包装 出厂 散装罐车 出厂 噪声 噪声 颗粒物 噪声 颗粒物 噪声 颗粒物 颗粒物 图1-1 水泥粉磨站工艺流程及主要产污环节图 3、现有工程60万t/a污染源强分析： 由于建设单位竣工验收时间为2013年3月，距今超过5年，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对污染源进行了监测，根据检测单位提供监测报告，结合建设单位提供资料，项目污染物排放情况如下： 3.1废气 （1）有组织排放 1）粉尘 ①粉尘来源：现有工程产生的有组织排放污染物主要包括球磨机、包装机、原辅料库产生的粉尘。 ②采取措施：熟料库、粉煤灰库、配料库、预磨、球磨、水泥散装等工序产生的有组织排放粉尘采用脉冲袋式除尘器处理后由15m排气筒排放。 ③排放情况 为了解水泥粉磨站球磨机、水泥包装产生的废气源强，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月16日~18日对球磨机15m高排气筒、包装机15m高排气筒产生的颗粒物有组织排放浓度及流量进行了监测。 Ⅰ 检测工况：监测期间，建设单位正常生产，生产线全部开启，生产负荷≥75%，符合检测要求。 Ⅱ 检测布点：15m高球磨机排气筒、15m高包装机排气筒各设点位1个。 Ⅲ 检测结果：检测结果详见表1-7。 表1-7 有组织废气排放监控浓度一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 03月16日; 03月17日; 03月18日. 球磨机G5：15米排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 71855; 67954; 69808. 烟气; 烟气温度; ℃; 34.0; 33.4; 33.9. 颗粒物; 排放浓度; mg/ m3; 14; 16; 12. 排放速率; kg/h; 1.01; 1.09; 0.84. 水泥包装G6：15m排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 27427; 26557; 25960. 烟气温度; ℃; 32.1; 33.2; 32.5. 颗粒物; 排放浓度; mg/ m3; 16; 18; 15. 排放速率; kg/h; 0.44; 0.48; 0.39. 球磨机最大排放浓度为16mg/m³＜20mg/m³，包装机最大排放浓度为18mg/m³＜20mg/m³，则排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中“水泥制造——破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”中颗粒物排放限值要求，能实现达标排放。 Ⅳ排放量计算 污染源计算如下： 表1-8 粉尘有组织排放情况 来源; 90万吨排放（kg/h）; 30万吨/年削减（kg/h）; 60万吨/排放（kg/h）; 年工作时间（h）; 60万吨/排放（t/a）. 球磨机; 1.09; 0.36; 0.73; 7920; 5.782. 包装机; 0.48; 0.16; 0.32; 7920; 2.534. 2）烘干废气 项目烘干期间，产生的废气主要有粉尘、二氧化硫、氮氧化物，根据建设单位提供资料，建设单位实际使用三级烘干筒对粉煤灰进行烘干时间较短，约为30天，24小时进行烘干，每小时用量约为0.5t，则年使用生物质燃料约为360t，烘干物料为矿渣及矿渣粉，约为年用量的30%，矿渣及矿渣粉年用量为8.32万t/a，则年烘干量约为2.4964万t/a。 ①生物质燃料废气 目前生物质燃料为散装燃烧，采用直接燃烧法，本次评价对产生的废气参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-层燃炉（压块生物质）系数进行计算，废气产污系数为6240.28m3/t-原料；烟尘产生量（散烧）为37.6kg/t-原料；二氧化硫产生量为17Skg/t原料，硫含量约为0.1%；氮氧化物产生量为1.02kg/t原料；烟气产生情况详见表1-9。 表1-9 项目燃料废气产生情况一览表 污染因子; 产生系数; 单位; 原料耗量; 单位; 产生量（t/a）. 废气量; 6240.8; m³/t原料; 360; t/a; 2.25×106m³/a. 烟尘; 37.6; kg/t原料; 360; t/a; 13.536. 二氧化硫; 1.7; kg/t原料; 360; t/a; 0.612. 氮氧化物; 1.02; kg/t原料; 360; t/a; 0.367. ②烘干物料起尘 调整产量后，矿渣和矿渣粉用量为8.32万吨/年，烘干物料为矿渣和矿渣粉用量的30%，则烘干物料为2.496万t/a，起尘量为烘干物料的0.01%，即2.496t/a。 ③采取措施及产排情况 配套设置脉冲除尘器除尘，经处理后由15m高排气筒进行排放，粉尘处理效率约为99%。 则烘干筒废气产排情况如表1-10。 表1-10 烘干废气产排情况 污染因子; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气量; 2.25×106m³/a; /; 2.25×106m³/a; /; /. 烟尘; 16.032t/a; 7125.3mg/m³; 0.160t/a; 71.1mg/m³; 30. 二氧化硫; 0.612t/a; 272mg/m³; 0.612t/a; 272mg/m³; 600. 氮氧化物; 0.367t/a; 163.1mg/m³; 0.367t/a; 163.1mg/m³; 400. 由此可见烘干废气中污染因子，除粉尘外可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值-烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”标准要求，因此，废气中烟尘不能实现达标排放。 （2）粉尘无组织排放 1）来源：项目无组织粉尘排放，主要来自于砂石料仓库的进出库卸料与转运、配料仓下料至皮带的扬尘、皮带运输过程中可能产生的动力和风力扬尘、站场地面扬尘等。 2）现有工程无组织排放厂界浓度监控： 本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月16日~18日对厂界四周的颗粒物无组织排放浓度进行了监测。 ①检测工况：监测期间，建设单位正常生产，生产线全部开启，生产负荷≥75%，符合检测要求。 ②检测布点：在西北侧、东南侧、西南侧、东北侧厂界外20m处各设置点位1个，共设置了4个点位。 ③检测结果：检测结果详见表1-11。 表1-11 厂界颗粒物无组织排放监控浓度一览表 检测项目; 单位; 采样位置; 采样时间; 检测结果. 颗粒物; mg/m3; G1项目西北侧; 03月16日; 0.162. 03月17日; 0.168. 03月18日; 0.157. G2项目东侧; 03月16日; 0.288. 03月17日; 0.279. 0.285; 03月18日; 0.282. G3项目东南侧; 03月16日; 0.204. 03月17日; 0.195. 03月18日; 0.201. G4项目西南侧; 03月16日; 0.276. 03月17日; 0.268. 03月18日; 0.273. 由检测结果可知，项目厂界颗粒物无组织排放浓度最高为0.288mg/m³＜0.5mg/m³，均能实现达标排放，建设单位拟将水泥粉磨站产量进行调整，由90万吨/年改为60万吨/年，则粉尘贡献浓度将降低。 3）产量调整后粉尘排放量 根据建设单位提供资料及现场踏勘，项目皮带均采用静脉（负压）输送，基本不产生粉尘，主要粉尘来源还是属于进出库卸料和转运，主要产尘物料为小粒径（4~10mm）的砂子，根据建设单位提供资，小粒径（4~10mm）碎石约为碎石用量的40%，即10400t/a，在堆场区域（除进出口外）设置高于1m围墙，搅拌机进行了密闭，无组织排放粉尘产排情况根据环保部公布《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），按下式计算： Wy=i=1mEh×GYi×10−3+EW×Ay×10−3 式中：1）Wy—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； - Eh—堆场装卸、运输过程中的扬尘源颗粒物排放系数，kg/t； - m—每年物料装卸总次数； - GYi—第i次装卸过程中的物料装卸量，t； - Ew—受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/㎡； - Ay—料场面积； - Eh计算公示如下： - Eh=ki×0.0016×（u2.2）1.3（M2）1.4×（1−η） 式中：1）ki—物料的粒度乘数，经查阅指南中表10，TSP的粒度乘数取0.74； - u—地面平均风速，m/s，湘阴县风速取3.0m/s； - M—物料含水率，%，含水率取5%； - η—污染控制措施对扬尘的处理效率，%，设置有围挡和堆棚，未采取其他措施，除尘效率取0%。 经计算，Eh（5 %）=0.31kg/t。 Ew计算公示如下： - Pi=｛0；（u*≤ut∗）58×（u*-ut∗）2+25×（u∗−ut∗）;(u∗＞ut∗）Ew=ki×i=1nPi×（1−η）×10−3 式中：1）ni— n 为料堆每年受扰动的次数； - P i 为第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/㎡； - u*为摩擦风速，m/s，计算公式如下： - u*=0.4×u（z）ln（zz0） - 式中：①u（z）—地面风速，m/s，湘阴县平均风速为2.9m/s； - ②z—地面风速检测高度，m，本项目取10m； - ③z0—地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2，本项目取0.2； - ④0.4—冯卡门常数，无量纲； - 经计算，u*=0.297m/s； - u t *为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参照指南中表15煤粉尘堆：0.54m/s。 因此，u*＜u t *，故，Pi=0。 表1-12 砂石堆场粉尘排放量计算结果一览表 排放源; Eh（kg/t）; m（次）; GYi（t/次）; EW（kg/㎡）; Wy（t/a）. 原料堆场; 0.31; 520; 20; 0; 3.224. - 3.2废水 1、主要废水产生源： 项目产生的废水主要为生活污水以及清洗废水。 1）生活污水 项目现有工程劳动定员为200人，项目年生活污水排放量为3036m³/a，产生的生活污水经生活污水处理系统处理后排入东北侧水渠用作下游三欣水泥混凝土搅拌站生产用水。 2）生产废水 球磨机冷却用水采用间接冷却的方式，冷却水设置循环水池，日最大循环量为200m³/d，产生的废水能实现循环利用。 3）污染源监测情况 为了解生活污水排放情况，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月16日~18日对生活污水进水口和排放口的废水排放浓度进行了监测。 ①检测工况：监测期间，建设单位正常生产，生产线全部开启，生产负荷≥75%，符合检测要求。 ②检测布点：污水处理设施进水口、排水口。 ③检测结果：检测结果详见表1-13。 表1-13 废水检测结果统计 采样位置; 检测项目; 单位; 结果统计; 评价标准. 生活污水进水口; pH; 无量纲; 6.03~6.08; /. 悬浮物; mg/L; 50~57; /. 化学需氧量; mg/L; 264~268; /. 氨氮; mg/L; 9.385~9.472; /. 五日生化需氧量; mg/L; 128.7~134.2; /. 总磷; mg/L; 2.76~2.89; /. 粪大肠菌群; MPN/L; 24000; /. 总排口S1; pH; 无量纲; 8.51~8.84; 6~9. 悬浮物; mg/L; 26~31; 70. 化学需氧量; mg/L; 50~55; 100. 氨氮; mg/L; 2.392~2.416; 15. 五日生化需氧量; mg/L; 7.5~8.4; 20. 总磷; mg/L; 0.03~0.04; 0.5. 粪大肠菌群; MPN/L; 2600~3300; /. 由检测结果可知，项目生活污水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。 - 3.3噪声 为了了解厂界噪声排放情况，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月16日~18日对厂界噪声进行了检测。 ①检测工况：监测期间，建设单位正常生产，生产线全部开启，生产负荷≥75%，符合检测要求。 ②检测布点：在东侧、南侧、西侧、北侧厂界外1m处各设置点位1个，共设置了4个点位。 ③检测结果：检测结果详见表1-14。 表1-14 厂界噪声检测结果 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界西北外1m处; 03月16日; 59.8; 44.1. 03月17日; 58.3; 43.7. 03月18日; 59.5; 43.2. N2; 厂界东北1m处; 03月16日; 57.9; 43.9. 03月17日; 57.3; 43.5. 03月18日; 56.8; 43.7. N3; 厂界东南1m处; 03月16日; 58.3; 44.5. 03月17日; 57.6; 44.1. 03月18日; 57.9; 53.8. N4; 厂界西1m处; 03月16日; 62.1; 45.8. 03月17日; 61.8; 44.3. 03月18日; 62.0; 44.5. 由检测结果可知，厂界西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求；其余厂界厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 3.4固废 1）生活垃圾 本项目职工定员200人，生活垃圾的产生量为33.0t/a，委托当地环卫部门定期清运。 2）生产固废 生产固废主要有收集烟尘、粉尘，均回用作生产。 3）废机油 生产过程中产生废机油量约为1t/a，接入厂区齿轮滚筒池内，用作齿轮润滑，无外排废机油。 4、现有工程污染物排放情况统计 现有工程污染物排放情况统计如下： 表1-15 现有60万吨/年水泥粉磨站污染物排放情况 单位：t/a 类别; 来源; 因子; 60万吨/年排放量. 废气; 球磨机; 粉尘; 5.782. 包装机; 粉尘; 2.534. 烘干废气; 烟尘; 0.321. 二氧化硫; 0.612. 氮氧化物; 0.367. 物料装卸、运输等无组织排放; 粉尘; 3.224. 废水; 职工生活; 水量; 3036. CODcr; 0.304. 氨氮; 0.046. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 33. 5、主要环境问题 （1）堆场为露天堆放，未采取防尘措施； （2）采用散装生物质燃料，粉尘产生量过高，不能实现达标排放； （3）厂区地面未采取抑尘措施。 6、以新带老措施 （1）全厂区进行封闭，堆场四周设置紧密隔尘网； （2）改用成型生物质燃料； （3）厂区地面按时洒水，保持湿润，减少运输二次起尘。 7、“以新带老”效果 （1）无组织排放粉尘 厂区全厂密闭，在密闭厂房内设原料堆场，60万吨/年生产线无组织产生粉尘为3.224t/a，在厂区实现全厂封闭情况下，对粉尘的阻隔效率约为90%，则在采取整改措施后，粉尘排放量为0.322t/a，以新带老削减量为2.902t/a。 （2）烘干废气 烘干燃料改为使用成型生物质燃料，则参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-层燃炉（压块生物质）系数进行计算：烟尘产生量（捆烧）为0.5kg/t-原料，经计算，产生量为0.18t/a，结合烘干物料起尘为2.196t/a，则烘干废气中粉尘量为2.376t/a。 则烘干废气产排情况如下： 表1-16 烘干废气产排情况 污染因子; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气量; 2.25×106m³/a; /; 2.25×106m³/a; /; /. 烟尘; 2.376t/a; 1056mg/m³; 0.024t/a; 10.7mg/m³; 30. 二氧化硫; 0.612t/a; 272mg/m³; 0.612t/a; 272mg/m³; 600. 氮氧化物; 0.367t/a; 163.1mg/m³; 0.367t/a; 163.1mg/m³; 400. 采用成型生物质燃料后废气能实现达标排放，烟尘以新带老削减量为0.136t/a。 （3）路面起尘 厂区地面按时洒水，保持湿润，能有效减少减少运输二次起尘，降低无组织排放粉尘对周围环境的影响。 （4）现有60万吨/年水泥粉磨站污染物产排情况 60万吨/年水泥粉磨站污染物产排情况详见表1-16。 表1-17 现有60万吨/年水泥粉磨站污染物产排情况一览表 单位：t/a 类别; 来源; 因子; 现有工程 排放量; 以新带老 削减量; 最终排放量. 废气; 球磨机; 粉尘; 5.782; 0; 5.782. 包装机; 粉尘; 2.534; 0; 2.534. 烘干废气; 烟尘; 0.16; 0.136; 0.024. 二氧化硫; 0.612; 0; 0.612. 氮氧化物; 0.367; 0; 0.367. 物料装卸、运输等无组织排放; 粉尘; 3.224; 2.902; 0.322. 废水; 职工生活; 水量; 3036; 0; 3036. CODcr; 0.304; 0; 0.304. 氨氮; 0.046; 0; 0.046. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 33; 0; 33. |

- 表二、建设项目所在自然环境：

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县白泥湖乡农科所湖南顺泰建材有限公司厂址内，详见附图1。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 17℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 年平均风速; 3m/s. 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。 七、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江; 农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状： 本项目位于湘阴县白泥湖乡农科所，本次环评引用《湘阴县楚新砂石建材加工厂年产7200吨干砂建设项目》于2017年5月16日-22日对本项目厂界西北侧260m处、400m处、535m处敏感点进行了环境空气质量现状监测，监测结果如下： 1）本次评价的环境空气质量监测小时浓度结果及评价见表3-1。 表3-1 空气环境质量小时浓度现状监测及评价结果统计表 单位：μg/m³ 监测 点位; 监测因子 评价内容; SO2; NO2. 西北侧260m; 监测值范围; 20~39; 42~55. 均值; 33; 49. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. 西北侧400m; 监测值范围; 65~77; 54~56. 均值; 70; 48. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. 西北侧535m; 监测值范围; 65~76; 42~55. 均值; 71; 49. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. 执行标准值; 500; 200. 从评价结果来看，监测点位各监测因子的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准1小时浓度限值要求。 2）本次评价设置大气监测点位的大气环境质量监测日均浓度结果及评价见表3-2。 表3-2 空气环境质量日均值监测及评价结果统计表 单位：μg/m³ 监测 点位; 监测因子 评价内容; SO2; NO2; TSP; PM10. 西北侧260m; 监测值范围; 70~73; 49~51; 106~111; 51~59. 均值; 72; 50; 109; 54. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 西北侧400m; 监测值范围; 68~72; 46~52; 125~129; 95~99. 均值; 70; 50; 127; 97. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 西北侧535m; 监测值范围; 70~73; 49~51; 135~139; 90~99. 均值; 72; 50; 137; 94. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 执行标准值; 150; 80; 300; 150. 从评价结果来看，监测点位各监测因子的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的日均浓度限值要求。 2、水环境质量现状： 本项目位于湘阴县白泥湖乡农科所，本次环评引用《湘阴县楚新砂石建材加工厂年产7200吨干砂建设项目》于2017年5月16日17日对西侧水质监测监测结果。 （1）监测布点 对湘江进行地表水环境质量监测，共设置三个监测断面，分别是湘江流经项目地断面、湘江流经项目地处下游500、湘江流经项目地下游1500m处，3个断面均为地表水Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、DO、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测时间与频率 监测时间：2017年5月16日-17日 监测频率：每天一次 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 本次评价采用单因子指数法进行评价，水质监测结果见统计与评价下表3-3、表3-4和表3-5。 表3-3 湘江流经项目断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.23; 7.27; 7.25; 0.14; 6~9. CODCr; 5; 6; 6; 0.30; ≤20. BOD5; 0.9; 1.1; 1.0; 0.28; ≤4. NH3-N; 0.308; 0.311; 0.310; 0.31; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 1400; 1700; 1600; 0.17; ≤10000. SS; 15; 17; 16; /; /. DO; 6.1; 6.1; 6.1; 0.73; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 表3-4 湘江流经项目地下游500m监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.47; 7.49; 7.48; 0.25; 6~9. CODCr; 4; 5; 5; 0.25; ≤20. BOD5; 0.8; 1.0; 0.9; 0.25; ≤4. NH3-N; 0.421; 0.425; 0.423; 0.43; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 2600; 2600; 2600; 0.26; ≤10000. SS; 15; 16; 16; /; /. DO; 5.9; 6.0; 6.0; 0.76; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 表3-5 湘江流经项目地断面下游1500m处监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.50; 7.52; 7.51; 0.26; 6~9. CODCr; 4; 4; 4; 0.2; ≤20. BOD5; 0.8; 0.9; 0.9; 0.23; ≤4. NH3-N; 0.453; 0.458; 0.456; 0.46; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 2300; 2600; 2500; 0.26; ≤10000. SS; 11; 12; 12; /; /. DO; 6.1; 6.3; 6.2; 0.68; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 监测结果表明，本次监测的三个断面的各项监测因子的最大标准指数均小于1，表明项目地附近的地表水水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状： 为了了解厂界噪声排放情况，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月16日~18日对厂界噪声进行了检测，监测结果见表3-6。 表3-6 厂界噪声检测结果 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界西北外1m处; 03月16日; 59.8; 44.1. 03月17日; 58.3; 43.7. 03月18日; 59.5; 43.2. N2; 厂界东北1m处; 03月16日; 57.9; 43.9. 03月17日; 57.3; 43.5. 03月18日; 56.8; 43.7. N3; 厂界东南1m处; 03月16日; 58.3; 44.5. 03月17日; 57.6; 44.1. 03月18日; 57.9; 53.8. N4; 厂界西1m处; 03月16日; 62.1; 45.8. 03月17日; 61.8; 44.3. 03月18日; 62.0; 44.5. 由检测结果可知，厂界西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求；其余厂界厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-7： 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离(m); 性质规模; 保护级别. 大气环境; 港口村居民; 东侧; 145~200m; 11户，40人; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 港口村居民; 北侧; 90~200m; 18户，60人. 声环境; 港口村居民; 东侧; 145~200m; 11户，40人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 港口村居民; 北侧; 90~200m; 18户，60人. 水环境; 湘江; W; 60m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 1、环境质量标准标准： 本项目位于湘阴县白泥湖乡农科所，属于环境功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值（单位：mg/m³） 项目; 24小时平均; 1小时平均; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级浓度限值. SO2; 150; 500. NO2; 80; 200. PM10; 150; /. TSP; 300; /. 2、地表水环境质量 本项目区域地表水体为湘江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境标准部分项目标准限值（单位：mg/L） 检测因子; pH值（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; -; 0.05. 检测因子; 溶解氧; 粪大肠菌群. 标准值; ≥5; ≤10000个/L. 3、声环境质量 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 （单位：dB（A）） 执行标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准： 项目不新增生活污水。 2、废气排放标准： 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1、表3中排放标准。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准来源. 1; 颗粒物; 有组织; mg/m³; 20; 表1水泥仓及其他通风生产设备. 颗粒物; 有组织; mg/m³; 30; 表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”. 二氧化硫; 有组织; mg/m³; 600. 氮氧化物; 有组织; mg/m³; 400. 2; 颗粒物; 无组织; mg/m³; 0.5; 表3 无组织排放标准. 筛分粉尘排放排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准，详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5. 3、噪声排放标准： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中： 2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间昼间≤50dB（A）； 4类标准：昼间≤70dB（A）、夜间昼间≤55dB（A）。 4、工业固体废物控制标准： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目不产生新的废水，本项目废气排放为粉尘、二氧化硫、氮氧化物，总量控制指标设置情况如下： 表4-6 总量控制指标设置一览表 单位：t/a 污染物; 排放方式; 产生量; 削减量; 排放量; 建议总量指标. 粉尘; 有组织; 125.4; 124.898; 0.502; /. 无组织; 21.128; 19.052; 2.076; /. 烟尘、粉尘; 有组织; 1.89; 1.871; 0.019; /. 二氧化硫; 0.306; 0; 0.306; 0.306. 氮氧化物; 0.184; 0; 0.184; 0.184. 以上总量控制指标由建设单位向当地环境主管部门申请。 |

- 表五、建设项目工程分析：

一、施工期工艺流程简述： 本次建设内容主要为设备安装，且建设周期较短，产生的废水主要为施工废水、生活污水；产生的废气主要为设备安装产生的粉尘；产生噪声主要为设备安装过程中的机械噪声；产生的固废主要为安装设备产生的建筑垃圾。 二、营运期工艺流程及主要产物环节简介： 1、工艺流程简介： 项目工艺流程图详见图5-1。 天然砂 干砂库 烘干 反击破碎机 立式复合破碎机 建筑垃圾 钢渣 石灰石 筛分 磁选皮带 不合格 含水≤1% 含水＞1% 水泥库 搅拌楼 出厂 粉尘 固废 砂子 粉尘 颗粒物 粉尘 粉料 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - 原料准备：项目使用的水泥由厂区现有工程直接提供，存于搅拌楼配套水泥储库内；外购的天然砂含水率低于1%，则直接进入干砂库；如果含水率高于1%时，使用烘干机烘至1%后进入干砂库；建筑垃圾则进入下一步工序； - 破碎：建筑垃圾、石灰石、钢渣首先进入反击时破碎机进行破碎，随后通过皮带由提升机送至制砂楼二次破碎，制砂楼主要设备为立式复合破碎机； - 筛分：破碎后的建筑砂石破碎后的砂石通过皮带由提升机送至选粉机，由选粉机对碎石进行筛分，筛分合格的碎石进入干砂储库，粉料进入水泥库； （4）混合流程：计量好后的砂、水泥、粉煤灰分别通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机上部待混料仓中。利用气体输送系统可以控制待混仓仓门，可以迅速将待混物料放入无重力混合机。无重力混合机的混合速度相当快，物料在其中不断更叠、扩散，一般情况下7~8分钟即混合均匀，然后卸入成品仓中。卸料口采用无残余卸料设计，借助于两个卸料阀门，混合料被卸入与搅拌机等长的底斗仓中。混合机为全封闭混料。 2、原料、成品仓库的设置情况 原料、成品仓库应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、成品仓库应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、覆盖防尘网等。②为防止雨水径流进入仓库内，避免渗滤液量增加和滑坡，仓库周边应设置导流渠。③为了防止原料、成品仓库由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施。在仓库周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 本项目干粉砂浆生产车间内设置1个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，各密闭筒仓顶端设置专用脉冲除尘器，以收集筒仓由呼吸阀排出的含尘废气。 3、物料平衡分析： 项目物料平衡详见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 水泥; 3万; 干混砂浆; 30万. 粉煤灰; 3万; 粉尘排放; 2.597. 天然砂; 12万; 钢筋等杂质; 4997.403. 建筑垃圾; 5.5万. 钢渣; 3.5万. 石灰石; 3.5万. 合计; 30.5万; --; 30.5万.

主要污染工序： 一、施工期污染工序： 项目施工期约为4个月，施工期平均施工人数为10人，施工期产生的主要污染物包括以下几个方面： （1）大气污染 项目施工期大气污染物主要有施工、运输扬尘，施工机械、运输车辆排放的尾气等。 ①施工、运输扬尘 施工扬尘主要为基础施工及其他施工产生的地面扬尘，建筑材料的现场搬运及堆放扬尘、汽车运输带来道路扬尘、施工建筑垃圾的清理及堆放带来的扬尘。 据有关资料显示，施工扬尘主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类的施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m³。另外施工过程中沉淀池开挖产生的弃土以及本项目建设过程中所需材料如砂料、红砖、石灰等，若堆放时盖覆不当或装卸运输时散落，以及由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 ②施工机械和运输车辆排放的尾气 施工机械和运输车辆会产生一定的尾气。排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物和二氧化碳等。 据调查，一般大型工程车辆污染物排放量CO约为5.25g/辆•km，THC约为2.08g/辆•km，NOx约为10.44g/辆•km。工程施工用车以2辆计，每辆车每天按行驶200km计算，则施工车辆每天排放的尾气量CO为2.1kg/天，THC为0.832kg/天，NOx为4.2 kg/天。 （2）噪声污染 在施工期间主要噪声有挖掘机、装载机等施工设备和运输车辆产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高，详见表5-1。 表5-1 主要噪声源强度的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 噪声源; 声级. 土石方; 推土机、挖掘机; 92－102. 基础; 打桩机; 110－120. 结构; 混凝土搅拌机; 92－102. 混凝土振捣棒; 87－97. （3）水环境污染 施工过程中对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水量约为1m³/d，主要污染物为悬浮物，收集后用作施工扬尘抑尘用水。 施工工人均不住施工场地，生活污水量以0.05m³/人·天计算，项目平均施工人数在10人左右，则施工期产生的生活污水量为0.5m³/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS等。 （4）固体废物污染 固体废物主要来源于施工过程中施工人员的进驻产生的生活垃圾，以及少量建筑弃方，均属一般固体废物。 施工人员为10人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d计算，则生活垃圾产生量约为2.0kg/d。 项目施工范围较小，基本能实现土石方平衡，不产生弃方。 二、营运期污染工序： 项目营运期污染工序主要为废水、粉尘以及烘干废气、机器设备的噪声、生产残渣以及设备产生的废机油等。 1、废水 项目不新增职工，不产生新的生活污水。 项目生产过程中不产生废水，无生产废水外排。 项目运输车辆出厂时使用高压水枪对轮胎进行湿润，该部分废水通过蒸发损耗。 因此，项目不产生新的废污水。 2.废气 根据工艺流程分析，项目产生的废气主要为原料装卸、运输过程、粉料呼吸阀、破碎、筛分工序、皮带输送过程中产生的粉尘；同时，烘干过程中产生废气等。 （1）粉尘 1）原料装卸粉尘 项目原料装卸粉尘主要来源于小粒径（4~10mm）的石子，根据建设单位提供资料，年使用天然砂12万t/a、石灰石用量为3.5万t/a，小粒径（4~10mm）物料约占天然砂用量的30%、石灰石用量的10%，则产尘物料量约为39500t/a，原料装卸粉尘产排情况根据环保部公布《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），按下式计算： Wy=i=1mEh×GYi×10−3+EW×Ay×10−3 式中：1）Wy—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； - Eh—堆场装卸、运输过程中的扬尘源颗粒物排放系数，kg/t； - m—每年物料装卸总次数； - GYi—第i次装卸过程中的物料装卸量，t； - Ew—受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/㎡； - Ay—料场面积； - Eh计算公示如下： - Eh=ki×0.0016×（u2.2）1.3（M2）1.4×（1−η） 式中：1）ki—物料的粒度乘数，经查阅指南中表10，TSP的粒度乘数取0.74； - u—地面平均风速，m/s，湘阴县风速取3.0m/s； - M—物料含水率，%，含水率取5%； - η—污染控制措施对扬尘的处理效率，%，厂区全厂封闭，地面洒水抑尘、保持湿润，除尘效率取90%。 经计算，Eh（5%）=0.031kg/t。 Ew计算公示如下： - Pi=｛0；（u*≤ut∗）58×（u*-ut∗）2+25×（u∗−ut∗）;(u∗＞ut∗）Ew=ki×i=1nPi×（1−η）×10−3 式中：1）ni— n 为料堆每年受扰动的次数； - P i 为第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/㎡； - u*为摩擦风速，m/s，计算公式如下： - u*=0.4×u（z）ln（zz0） - 式中：①u（z）—地面风速，m/s，湘阴县平均风速为2.9m/s； - ②z—地面风速检测高度，m，本项目取10m； - ③z0—地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2，本项目取0.2； - ④0.4—冯卡门常数，无量纲； - 经计算，u*=0.297m/s； - u t *为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参照指南中表15煤粉尘堆：0.54m/s。 因此，u*＜u t *，故，Pi=0。 表5-1 砂石堆场粉尘排放量计算结果一览表 排放源; Eh（kg/t）; m（次）; GYi（t/次）; EW（kg/㎡）; Wy（t/a）. 原料堆场; 0.031; 1975; 20; 0; 1.225. 2）破碎、筛分粉尘 破碎机、筛分机、落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎和筛选粉尘的产生量为0.05kg/t（破碎料），本项目的需要破碎的建筑垃圾、钢渣、石灰石量为12.5万t/a，粉尘产生量为6.25t/a，采用布袋除尘器进行处理，处理效率取99%，则粉尘排放量为0.063t/a。 3）输送粉尘 输送产生的粉尘主要皮带输送产生的粉尘，皮带机的速度较慢，一般为1-2米/秒。且项目输送皮带均采取静脉（负压）输送，基本不产生粉尘。 4）运输扬尘 运输扬尘：车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/0.5)0.75 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场区行驶距离按120米计；全年干混砂浆的运输量为30万吨，而水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等原料的运输量约为30.5万t/a，按每台车运输量20t计，则运输车辆次为30250辆次/a，121辆次/d，则本项目平均每天发空车、重载各121辆次。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见表5-2。 表5-2 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况扬尘; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车(kg/km·辆); 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车(kg/km·辆); 0.52; 0.874; 1.184; 1.47; 1.737; 1.992. 根据本项目的实际情况，本环评要求对场区内地面进行定时洒水（每天上午、下午个各进行3次洒水，对整个厂区地面和进厂区道路（约100米范围内）进行洒水，以减少道路粉尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目运输扬尘产生量为2.628t/a，洒水降尘效率取70%计算，则粉尘排放量为属于无组织排放0.788t/a。 （2）原料筒仓粉尘 项目所使用的水泥等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，根据（参照）《第一次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》中水泥制品制造业相关产排污系数如下表5-3。 表5-3 粉尘产排系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 各种水泥制品; 水泥砂子石子等; 物料 输送 储存 工序; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-水泥; 460; 直排; 460. 过滤式除尘法; 460. 工业 粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09; 直排; 2.09. 过滤式除尘法; 0.023. 本项目干混砂浆的生产过程中，进入水泥筒仓的物料为3.0万t/a，进入粉煤灰筒仓的物料为3.0万t/a，项目每个筒仓配套除尘器，采用的除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲式除尘器，该除尘器的除尘效率为99.6%，经除尘器处理后通过呼吸阀高空排放，各个原料筒仓粉尘产生及排放情况见表5-4。 表5-4 各原料筒仓和混合搅拌粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓; 3.0; 1380; 4543.5; 62.7; 99.6; 18.2; 0.251. 粉煤灰筒仓; 3.0; 1380; 4543.5; 62.7; 99.6; 18.2; 0.251. （3）其他粉尘 另外，项目搅拌楼、干砂库均进行密闭，几乎不产生粉尘。 （4）烘干废气 1）燃料废气 本项目三筒烘干机热源采用成型生物质颗粒燃料，采用直接燃烧法，本次评价对产生的废气参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-层燃炉（压块生物质）系数进行计算，废气产污系数为6240.28m3/t-原料；烟尘产生量（捆烧）为0.5kg/t-原料；二氧化硫产生量为17Skg/t原料，硫含量约为0.1%；氮氧化物产生量为1.02kg/t原料。天气不好时，使用烘干机烘至含水率1%，根据建设单位提供统计资料，年使用时间为45天，每天烘干机工作8小时，每小时使用谷壳为0.5t，则年使用燃料为180t/a，烟气产生情况详见表5-5。 表5-5 项目燃料废气产生情况一览表 污染因子; 产生系数; 单位; 原料耗量; 单位; 产生量（t/a）. 废气量; 6240.8; m³/t原料; 180; t/a; 1.12×106m³/a. 烟尘; 0.5; kg/t原料; 180; t/a; 0.09. 二氧化硫; 1.7; kg/t原料; 180; t/a; 0.306. 氮氧化物; 1.02; kg/t原料; 180; t/a; 0.184. 2）粉尘 进入烘干筒的颗粒物粒径为3~4cm，因此，在烘干废气的吹扫下起尘量较少，根据经验按照0.01%计算，项目需烘干物料为天然砂的15%，即则烘干物料为1.8万t/a，则该部分起尘量为1.8t/a。 以上产生的烘干废气，依托现有配套设置脉冲除尘器除尘，经处理后由15m高排气筒进行排放，粉尘处理效率约为99%。 烘干废气产排情况如下： 表5-6 烘干废气产排情况 污染因子; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气量; 1.12×106m³/a; /; 1.12×106m³/a; /; /. 烟尘、粉尘; 1.89t/a; 1687.5mg/m³; 0.019t/a; 17.0mg/m³; 30. 二氧化硫; 0.306t/a; 273.2mg/m³; 0.306t/a; 273.2mg/m³; 600. 氮氧化物; 0.184t/a; 164.3mg/m³; 0.184t/a; 164.3mg/m³; 400. 由此可见烘干废气中污染因子，除粉尘外可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值-烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”标准要求，因此，废气中烟尘不能实现达标排放。 综上所述，本项目大气污染物排放情况见下表5-7。 表5-7 大气污染物排放一览表 排放方式; 来源; 因子; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m³）. 有组织; 水泥仓筒; 粉尘; 62.7; 4543.5; 0.251; 18.2. 粉煤灰筒; 粉尘; 62.7; 4543.5; 0.251; 18.2. 烘干废气; 烟尘、粉尘; 1.89; 1687.5; 0.019; 17.0. 二氧化硫; 0.306; 273.2; 0.306; 273.2. 氮氧化物; 0.184; 164.3; 0.184; 164.3. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 12.25; /; 1.225; /. 破碎、筛分; 粉尘; 6.25; /; 0.063; /. 运输; 粉尘; 2.628; /; 0.788; /. 小计; 21.128; /; 2.076; /. 3.噪声 本工程主要噪声源为振动筛、搅拌机等运行时产生的噪声。振动筛、提升机、搅拌机等机械设备产生的噪声一般在70～80dB(A)之间。项目主要噪声设备声压级见表5-8： 表5-8 主要设备噪声声压级 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声; 工作方式. 1; 破碎机; 2台; 105dB（A）; 连续. 2; 选粉机; 1台; 85dB（A）; 连续. 3; 混合搅拌系统; 1台（1用1备）; 85dB（A）; 连续. 4; 提升机; 2台; 85dB（A）; 连续. 5; 烘干机; 1台; 85dB（A）; 连续. 6; 输送带; 1条; 80 dB（A）; 连续. 4.固体废弃物 本项目固体废物主要为密闭厂房内降尘、仓筒收集粉尘、气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘、建筑垃圾产生的钢筋等杂质。 （1）密闭厂房内降尘 密闭厂房内降尘，产生量为19.052t/a，粉尘定期用吸尘器收集或扫把清扫，该部分降尘直接回用作生产。 （2）仓筒收集粉尘 仓筒共有2个，1个为水泥仓筒、1个为粉煤灰筒，收集量约为124.898t/a，收集的粉尘直接回落至筒仓内用作生产原料。 （3）气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘 破碎、筛分工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘为3.187t/a。 烘干工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘为1.871t/a。 项目气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘合计为粉尘总产生量为5.058t/a，该部分粉尘其成分主要为砂料起尘，直接回用作原料。 （4）钢筋杂质 建筑垃圾破碎过程中产生的杂质为钢筋，产生量为4997.403t/a，外售回收单位。 （5）废机油 产生废机油量约为0.5t/a，危险固废编号HW08，废机油接入厂区齿轮滚筒池内，用作齿轮润滑，无外排废机油。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥仓筒 | 粉尘 | 62.7t/a，4543.5mg/m³ | 0.251t/a、18.2mg/m³ |
|  | 粉煤灰筒 | 粉尘 | 62.7t/a，4543.5mg/m³ | 0.251t/a、18.2mg/m³ |
|  | 烘干废气 （1.12×106m³/a） | 烟尘、粉尘 | 1.89t/a、1687.5mg/m³ | 0.019t/a、17.0mg/m³ |
|  |  | 二氧化硫 | 0.306t/a、273.2mg/m³ | 0.306t/a、273.2mg/m³ |
|  |  | 氮氧化物 | 0.184t/a、164.3mg/m³ | 0.184t/a、164.3mg/m³ |
|  | 原料装卸、破碎、筛分、运输等无组织排放 | 粉尘 | 21.128t/a | 2.076t/a |
| 水 污 染 物 | 出厂车辆轮胎、车身冲洗等 | 冲洗废水 | 150m3/d | 0（蒸发耗散） |
| 固 体 废 物 | 密闭厂房 | 厂房落尘 | 19.502t/a | 0（回用生产） |
|  | 仓筒 | 收集粉尘 | 124.898t/a | 0（回用生产） |
|  | 气箱脉冲袋式 收尘器 | 收集降尘 | 5.058t/a | 0（回用生产） |
|  | 建筑垃圾破碎 | 钢筋 | 4997.403t/a | 0（回用生产） |
|  | 生产设备 | 废机油 | 0.5t/a | 0（回用作齿轮润滑） |
| 噪 声 | 搅拌机、筛分机等机械噪声 | 搅拌机、筛分机等机械噪声 | 80~105dB(A) | 60dB(A) |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目为在厂址内建设，不新增建设用地，厂区周边无珍稀动植物，对周边生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析：

一、施工期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 施工产生的大气污染物主要为扬尘。 因此，本项目的扬尘主要来源为土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘等，类比同类工程，源强处扬尘浓度为10mg/m³，距离扬尘点25m处扬尘浓度范围在0.37～1.10mg/m³，距扬尘点50m处扬尘浓度范围在0.31～0.98mg/m³。拟建项目施工期对空气环境的影响主要是建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大，但是建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。 为将对居民的扬尘影响将至最低，本环评提出以下要求： a、项目四周施工场界应设置围挡，以减少噪声和施工扬尘对周边居民的影响； b、应对粉尘发生量较大的部位采用喷淋降尘措施，对运输交通道路及时进行清扫、洒水，保持道路湿润； c、在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，须采用封闭车辆，密闭运输，防止原料洒落产生扬尘； d、加强施工管理，做到安全文明施工。 通过采取上述措施，将有效控制扬尘的产生，将本项目产生的粉尘对居民的影响降到最低，且施工期较短，施工期扬尘影响会随着施工期结束消除，扬尘对周围环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期间距各种主要施工机械不同距离处的声级值见表7-1。 表7-1 主要噪声源强度及不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工 阶段; 噪声源; 声级; 距声源位置（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 200; 400. 基础; 打桩机; 110－120; 80－90; 70－75; 60－68; 55－64; 52－62; 44－56; 37－45. 结构; 混凝土搅拌机; 92－102; 66－76; 60－70; 65－66; 54－64; 52－62; 46－55; 40－50. 混凝土振捣棒; 87－97; 61－71; 55－65; 51－61; 49－59; 47－57; 41－51; 35－45. 由上表并对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），基础阶段60m处满足昼间70dB（A）的标准要求（夜间禁止施工）；结构阶段40m处噪声满足昼间70dB（A）标准要求，200m满足夜间55dB（A）的标准要求。 本项目施工时间较短，项目夜间禁止施工，白天施工，项目基础阶段对项目北侧居民有一定的影响，建设单位按环评要求在项目地施工场界四周设置围挡，将施工噪声对北侧200m范围内的港口村居民的影响在可接受范围内，施工期噪声对周围声环境影响是短暂的，随着施工的结束，声环境影响也会随之消失。 3、废水环境影响分析 施工现场用水主要为施工过程中车辆冲废水、水泥养护用水和施工人员的生活用水。 （1）车辆冲洗废水 施工过程中对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水量约为1m³/d，主要污染物为悬浮物。将废水收集后用于路面洒水降尘，施工扬尘产生的抑尘废水通过蒸发等自然耗散，不产生废水。 （2）生活污水 项目施工工人均不住施工场地，生活污水量以0.05m³/人·天计算，项目平均施工人数在10人左右，则施工期产生的生活污水量为0.5m³/d，预计其污染物产生浓度分别为CODCr≤400mg/L；BOD5≤250mg/L；SS≤300 mg/L，生活污水依托现有工程污水处理系统进行处理，达标后排入湘江。 - 固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工人员的进驻产生的生活垃圾及建筑弃方。 （1）建筑垃圾 项目施工范围较小，基本能实现土石方平衡，不需要外运。 - （2）生活垃圾 - 施工人员为10人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d计算，则生活垃圾产生量约为2.0kg/d，保持施工现场的工作环境以及周边环境的清洁，少量建筑弃土回填或用于厂区内道路铺设，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，均能得到妥善处置。 - 综上所述，项目施工期较短，产生的少量施工废水随地表蒸发，产生的生活污水依托现有工程生活污水处理设施处理后达标排放；安装过程中产生的粉尘通过洒水进行降尘，对周围环境影响较小；施工范围位于厂区内，产生的噪声通过距离衰减及厂房隔音后影响较小；产生的建筑垃圾实行综合利用，用地场地平整等。因此，项目施工期较短，产生的影响随着施工期结束而结束，对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 根据工程分析，新建的干混预拌砂浆生产线不产生新的生活污水以及生产废水，项目运输车辆出厂时使用高压水枪对轮胎进行湿润，该部分废水通过蒸发损耗，对周围环境影响较小。 2.大气环境影响分析 （1）有组织粉尘大气环境影响分析 1）除尘原理 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理，除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 2）达标性分析 有组织排放粉尘达标性分析详见表7-1。 表7-1 有组织废气粉尘达标性分析 污染物; 排放量; 排放浓度; 标准限值; 是否达标; 标准来源. 水泥仓粉尘; 0.251t/a 0.126kg/h; 18.2mg/m³; 20mg/m³; 达标; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备. 粉煤灰筒粉尘; 0.251t/a 0.126kg/h; 18.2mg/m³; 20mg/m³; 达标; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备. 烘干机; 烟尘 粉尘; 0.019t/a 0.053kg/h; 17.0mg/m³; 30mg/m³; 达标; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”. 二氧 化硫; 0.306t/a 0.85kg/h; 273.2mg/m³; 600mg/m³; 达标. 氮氧 化物; 0.184t/a 0.51kg/h; 164.3mg/m³; 400mg/m³; 达标. 因此，项目产生的仓筒粉尘、粉煤灰筒粉尘通过自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀处理后，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备标准要求；烘干废气经依托现有配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”标准要求。产生的有组织排放废气能实现达标排放。 3）生产线环境影响预测 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果，预测因子选用TSP、二氧化硫、二氧化氮进行预测。 ①预测参数 废气正常排放预测参数详见表7-2。 表7-2 有组织排放估算模式预测参数 产生 单元; 污染物; 排放速率（kg/h）; 烟气流量（m³/h）; 烟气 温度; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m); 执行标准（mg/m³）; 多年平均温度; 多年平均风速. 水泥 筒仓; TSP; 0.126; 38350; 40; 15; 0.3; 0.9; 17℃; 3.0m/s. 粉煤 灰筒; TSP; 0.126; 38350; 40; 15; 0.3; 0.9; 17℃; 3.0m/s. 烘干机排气筒; TSP; 0.053; 3112; 80; 15; 0.3; 0.9; 17℃; 3.0m/s. SO2; 0.85; 0.5. NO2; 0.383; 0.2. 备注：NO2/NOx=0.75；水泥筒仓以及粉煤灰筒年工作时间为250*8=2000h；烘干机年工作时间为45*8=360h。 ②估算结果 估算模式估算结果详见表7-3、7-4。 表7-3 仓筒有组织排放估算模式预测浓度预测结果 距离（m）; 水泥筒仓; 粉煤灰筒. 颗粒物; 颗粒物. 浓度(mg/m³); 占标率(%); 浓度(mg/m³); 占标率(%). 1; 2.693×10-6; 0.00; 2.693×10-6; 0.00. 50; 1.022×10-6; 0.00; 1.022×10-6; 0.00. 100; 3.164×10-5; 0.00; 3.164×10-5; 0.00. 200; 0.0003784; 0.04; 0.0003784; 0.04. 300; 0.0005277; 0.06; 0.0005277; 0.06. 400; 0.000506; 0.06; 0.000506; 0.06. 500; 0.0004704; 0.05; 0.0004704; 0.05. 600; 0.0004416; 0.05; 0.0004416; 0.05. 700; 0.000431; 0.05; 0.000431; 0.05. 800; 0.0004088; 0.05; 0.0004088; 0.05. 900; 0.0004613; 0.05; 0.0004613; .05. 1000; 0.0005539; 0.06; 0.0005539; 0.06. 1500; 0.0007647; 0.08; 0.0007647; 0.08. 2000; 0.0008055; 0.09; 0.0008055; 0.09. 2500; 0.0007609; 0.08; 0.0007609; 0.08. 最大落地浓度 预测情况; 0.000806; 0.09; 0.000806; 0.09. 1939m; 1939m. 表7-4 烘干机有组织排放估算模式预测浓度预测结果 距离（m）; 烘干机. 颗粒物; 二氧化硫; 二氧化氮. 浓度(mg/m³); 占标率(%); 浓度(mg/m³); 占标率(%); 浓度(mg/m³); 占标率(%). 1; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 50; 0.0003796; 0.04; 0.006089; 1.22; 0.002743; 1.37. 100; 0.001745; 0.19; 0.02798; 5.60; 0.01261; 6.30. 200; 0.002171; 0.24; 0.03482; 6.96; 0.01569; 7.84. 300; 0.002298; 0.26; 0.03685; 7.37; 0.01661; 8.30. 400; 0.00205; 0.23; 0.03288; 6.58; 0.01481; 7.40. 500; 0.001933; 0.21; 0.031; 6.20; 0.01397; 6.98. 600; 0.001916; 0.21; 0.03073; 6.15; 0.01385; 6.92. 700; 0.001795; 0.20; 0.02879; 5.76; 0.01297; 6.48. 800; 0.001639; 0.18; 0.02629; 5.26; 0.01184; 5.92. 900; 0.00148; 0.16; 0.02374; 4.75; 0.0107; 5.35. 1000; 0.001332; 0.15; 0.02136; 4.27; 0.009624; 4.81. 1500; 0.0008384; 0.09; 0.01345; 2.69; 0.006059; 3.03. 2000; 0.0007973; 0.09; 0.01279; 2.56; 0.005762; 2.88. 2500; 0.0007426; 0.08; 0.01191; 2.38; 0.005366; 2.68. 最大落地浓度预测情况; 0.002298; 0.26; 0.03685; 7.37; 0.01661; 8.30. 298m; 298m; 298m. 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，粉尘、二氧化硫、二氧化氮有组织排放最大落地浓度分别低于0.9mg/m³、0.5mg/m³、0.2mg/m³，均低于评价标准。 ③对敏感点浓度贡献值预测 新增生产线位于厂区内空地，北侧最近处居民距离排气筒距离约为200m；东侧最近处居民距离排气筒距离约为165m。敏感点预测浓度详见表7-5。 表7-5 敏感点污染物浓度贡献值预测结果 单位：mg/m³ 敏感目标; 粉尘; 二氧化硫; 二氧化氮. 北侧居民点; 0.002927; 0.03482; 0.01569. 东侧居民点; 0.002588; 0.02798; 0.01521. 4）厂区污染源削减情况 ①削减源强 根据建设单位提供资料，现有水泥粉磨站生产产能为90万吨/年，现根据市场条件，拟将水泥生产产能调整为60万吨/年，削减产能为30万吨/年，根据表1-8（P13）及表1-16（P20）可知，项目球磨机、包装机粉尘削减情况详见表7-6。 表7-6 有组织排放粉尘削减情况 来源; 30万吨/年削减（kg/h）; 以新带老削减量（kg/h）; 最终削减量（kg/h）. 球磨机; 0.36; 0; 0.36. 包装机; 0.16; 0; 0.16. ②削减粉尘预测 废气正常排放预测参数详见表7-7。 表7-7 有组织排放估算模式预测参数 产生 单元; 污染物; 排放速率（kg/h）; 烟气流量（m³/h）; 烟气 温度; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m); 执行标准（mg/m³）; 多年平均温度; 多年平均风速. 球磨机; TSP; 0.36; 67950; 40; 15; 0.3; 0.9; 17℃; 3.0m/s. 打包机; TSP; 0.16; 26550; 40; 15; 0.3; 0.9; 17℃; 3.0m/s. 球磨机、打包机排气筒与北侧最近处居民距离约为250m；东侧最近处居民距离排气筒距离约为165m。对敏感点削减浓度详见表7-8。 表7-8 敏感点污染物浓度削减量预测结果 单位：mg/m³ 敏感目标; 粉尘削减浓度. 北侧居民点; 0.0004762. 东侧居民点; 0.0001274. （2）无组织粉尘大气环境影响分析 1）源强 根据表5-7可知，新建生产线粉尘排放量为2.076t/a、1.038kg/h。 2）预测参数 - 厂区无组织排放粉尘采用估算模式进行估算，估算面源选取中心封闭厂区及国道进行预测。 - 预测参数如下： - 表7-9 估算模式预测参数 污染物名称; 产生单元; 排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放高度（m); 执行标准（mg/m³）. TSP; 堆场、过道等; 1.038; 200; 30; 7; 0.9. 3）预测结果 ①厂界浓度预测 则厂界浓度预测结果详见表7-10。 表7-10 厂界预测浓度 厂界; 与污染源距离（m）; 预测结果（mg/m³）; 评价标准（mg/m³）; 是否达标. 东北侧; 15; 0.1908; 0.5; 是. 东南侧; 70; 0.2915; 0.5; 是. 西南侧; 40; 0.2424; 0.5; 是. 西北侧; 1; 0.1658; 0.5; 是. - 经预测，厂界浓度最大为0.2915mg/m³，低于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放标准：0.5mg/m³，厂界浓度能实现达标排放。 ②敏感点浓度预测 北侧最近处居民距离无组织废气排放单元距离约为110m；东侧最近处居民距离排气筒距离约为170m。则敏感点预测浓度预测结果详见表7-11。 - 表7-11 敏感点浓度预测结果 敏感点; 与污染源距离（m）; 贡献值（mg/m³）. 北侧居民; 110; 0.3519. 东侧居民; 170; 0.4393. 4）厂区污染源削减情况 ①削减源强 根据建设单位提供资料，现有水泥粉磨站生产产能为90万吨/年，现根据市场条件，拟将水泥生产产能调整为60万吨/年，削减产能为30万吨/年，根据表1-16（P20）及类比60万吨/年粉尘排放量可知，项目无组织粉尘削减情况详见表7-12。 表7-12 无组织排放粉尘削减情况 来源; 30万吨/年削减（kg/h）; 以新带老削减量（kg/h）; 最终削减量（kg/h）. 原料装卸等; 0.20; 0.37; 0.57. ②削减粉尘预测 废气无组织排放预测参数详见表7-13。 表7-13 有组织排放估算模式预测参数 污染物名称; 产生单元; 排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放高度（m); 执行标准（mg/m³）. TSP; 堆场、过道等; 0.57; 200; 30; 7; 0.9. 北侧最近处居民距离无组织废气排放单元距离约为110m；东侧最近处居民距离排气筒距离约为170m。则敏感点削减预测浓度预测结果详见表7-14。 - 表7-14 敏感点削减浓度预测结果 敏感点; 与污染源距离（m）; 削减浓度（mg/m³）. 北侧居民; 110; 0.1932. 东侧居民; 170; 0.2412. （3）敏感点浓度预测 结合表7-5、7-8、7-11、7-14可知，敏感点预测浓度如下： 表7-15 敏感点浓度预测结果 单位：mg/m³ 预测因子; 粉尘; 二氧化硫; 二氧化氮. 贡献; 削减; 预测值. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 北侧居民; 0.002927; 0.3519; 0.0004762; 0.1932; 0.16115; 0.03482; 0.01569. 东侧居民; 0.002588; 0.4393; 0.0001274; 0.2412; 0.20056; 0.02798; 0.01521. 评价标准; /; /; /; /; 0.9; 0.5; 0.2. 敏感点粉尘、二氧化硫、二氧化氮预测浓度为均低于评价标准0.9mg/m³、0.5mg/m³、0.2mg/m³，对敏感点的影响较小，为进一步减轻对敏感点的影响，应采取以下措施： 无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先冲洗车轮。 b、采用密闭式的拖泵传送带，通过管道连接筒库进行卸料。 c、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 d、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （4）大气环境防护距离 经预测，项目无需设置大气环境防护距离。 （5）其他 1）原辅材料运输路线：项目原辅材料由运输车辆由西侧沿江道路运输至本项目的生产地点。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 2）成品运输路线：项目产品干混砂浆经西侧沿江道路运至周边城区。环保措施：项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。 综上，建设单位厂区进行全封闭改造，产生的原料装卸粉尘大多在厂区内沉降，定期用吸尘器收集或扫把清扫，回用作生产；破碎、筛分产生的粉尘通过布袋除尘器处理后排放；输送皮带均采用静脉（负压）输送，基本不产生粉尘；车辆运输行驶产生扬尘，通过加强地面洒水抑尘等措施后，产生量较少；产生的无组织粉尘经预测后表明，各预测点位的预测值均低于评价标准，无需设置大气环境防护距离；水泥、粉煤灰原料筒仓产生的粉尘经顶部除尘器+呼吸阀处理后，项目产生的仓筒粉尘、粉煤灰筒粉尘通过自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀处理后，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备标准要求；烘干废气经依托现有配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”标准要求。产生的有组织排放废气能实现达标排放；经预测，各预测点粉尘、二氧化硫、二氧化氮预测浓度为均低于评价标准0.9mg/m³、0.5mg/m³、0.2mg/m³。因此，项目产生的废气对大气环境、敏感点的影响较小，为进一步减轻对敏感点的影响，应加强对厂界的绿化，种植高大乔木，将对敏感点的影响降到最低，经采取以上措施后，项目废气对周围的大气环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声主要为生产区的提砂机、筛分机、泵等机械设备运行产生的噪声，其噪声声级范围为70~80dB(A)。 项目在设计中考虑在平面布局、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在总体布置上利用地形地貌、土坡和树木等来阻隔声波的传播。本评价报告提出如下噪声控制措施： （1）主要噪声源（破碎机、筛分机）布置于厂区中心位置，要求增大主要声源与边界的距离，同时使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，该措施一般可以降低噪声20~30dB； （2）在生产过程中加强设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，该措施一般可以有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响； （3）运输汽车应文明驾驶，禁止鸣笛；运输线路尽量避开居民集中住宅区，中午、夜间休息时间，禁止运输； 表7-16项目噪声防治情况一览表 单位:dB(A) 序号; 设备名称; 噪声值; 数量 （台）; 备注; 治理措施. 治理前; 治理后. 1; 破碎机; 105; 85; 2; 连续; 隔声、减震. 2; 选粉机; 85; 65; 1; 连续; 隔声、减震. 3; 混合搅拌系统; 85; 65; 1; 连续; 隔声、减震. 4; 提升机; 85; 65; 2; 连续; 隔声、减震. 5; 烘干机; 85; 65; 1; 连续; 隔声、减震. 6; 输送带; 80; 60; 1; 连续; 隔声、减震. 新增生产线位于厂区内空地，生产线距离东北侧厂界20m、东南侧厂界115m、西南侧厂界40m、西北侧厂界88m。项目设备昼间运行8小时，高噪声设备禁止夜间运行。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据表7-16中资料计算得综合噪声源强（以最大计）为88.2dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取20dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-17 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与预测点距离; 贡献值; 背景值; 昼间预测值; 评价标准. 东北厂界：40m; 56.2; 57.9; 60.; 60. 东南厂界：115m; 47; 58.3; 58.6; 60. 西南厂界：40m; 56.2; 62.1; 63.1; 70. 西北厂界：88m; 49.3; 59.8; 60. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，厂界噪声为58.0~62.1dB(A)，其中西南侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类、其他符合符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 由于项目最近处居民距离新建生产线较远，因此贡献值较低，经预测在北侧、东侧居民噪声贡献值为23.3dB（A）、24.1dB（A），贡献值较低，对周围环境影响较小。 综上所述可知，本项目投入运营后通过对生产区（固定噪声源）产生的噪声进行预测可知，生产区厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此本项目不需设置噪声控制距离。在对运输车辆采取相关噪声防治措施后，可较大的减少对运输沿线居民的影响。因此，项目在采取消声、减振措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，最近处居民距离新建生产线较远，贡献值较低，对周围环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 密闭厂房内降尘定期用吸尘器收集或扫把清扫，该部分降尘直接回用作生产；仓筒共有2个，1个为水泥仓筒、1个为粉煤灰筒，顶部配套收尘器收集的粉尘直接回落至筒仓内用作生产原料；破碎、筛分工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘、烘干工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘主要为砂料起尘，直接回用作原料；建筑垃圾破碎过程中产生的杂质为钢筋，产生量为4997.403t/a，外售回收单位。 产生废机油量约为0.5t/a，危险固废编号HW08，废机油接入厂区齿轮滚筒池内，用作齿轮润滑，无外排废机油，齿轮滚筒池材料为钢制结构，位于车间内，设有防溢流收集管沟，可收集后存入收集桶内，倒入齿轮滚筒池内继续使用。 以上固废均能实现综合利用，对周围环境影响较小。 5.物料运输过程对环境影响分析 为进一步减轻输运对周围环境的影响，根据项目工程特征，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； （2）采用加盖运输车辆运输砂料； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 6.对湘江项目区域河段影响分析 湘江流域洪水主要由暴雨形成，洪水的时空变化特性与暴雨一致，年最大洪水多发生在5～8 月份，主汛期为5、6月，洪水具有峰高量大、涨急落缓的特点。项目用地租用土地，其地势较低，位于防洪大堤另一侧，且不属于湘江防洪大堤范围内，因此，对湘江防洪泄洪基本无影响。 7. 审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改），预拌砂浆生产项目不属于产业政策中的限制类、淘汰类；也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》目录，属于允许类建设项目。 （2）项目选址的可行性分析 本项目厂址位于湘阴县白泥湖乡农科所现有工程厂址内，该区域属于湘阴县的乡村区域，项目选址与湘阴县的总体规划不冲突。项目选址紧邻湘江，生产用水取自湘江，根据《湖南省湘江保护条例》第十四条“湘江流域新建、改建、扩建建设项目需要直接取用水资源的，建设单位应当编制建设项目水资源论证报告，并依法办理取水许可手续。”同时根据第二条“本条例所称湘江流域是指本省境内降雨汇入湘江的区域，东至罗霄山脉、南至南岭山脉、西至湘资两水分水线、北至洞庭湖濠河口，包括长沙、·湘潭、株洲、衡阳、郴州、永州、娄底、邵阳、益阳、岳阳市全部或者部分区域。”本项目区域位于洞庭湖濠河口以北，未在《湖南省湘江保护条例》说指湘江流域内；评价区域内空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址满足相关要求。 （3）厂区平面布置合理性与建议 项目新建工程，位于厂址中心位置，距离四周厂界有一定的距离，能有效减轻减少污染物对周围环境的影响，因此，平面布置基本合理。 8.环保投资与环境经济损益分析 （1）环保工程及投资分析 本项目新增总投资1500万元，新增环保投资其中环保投资为70万元，所占比例为4.67％。环保投资见表7-17： 表7-17 项目环保投资一览表 污染源; 项目; 现有环保工程及投资; 新建环保工程及投资. 现有环保措施; 新建环保措施; 现有工程投资; 新建工程投资. 废气; 砂石料场扬尘; 露天堆场; 厂区全封闭改造; 0; 60. 破碎、筛分; /; 配套气箱脉冲袋式收尘器1台; 0; 4. 输送皮带; 依托现有静脉（负压）输送皮带; /; 1; 0. 筒仓; /; 顶部配套粉尘处理装置; 0; 2. 运输车辆; /; 轮胎使用高压水枪冲洗湿润，车厢内粉尘采用吸尘器定期收集; 0; 1. 噪声; 选用低噪声设备，设基础减震; --; 5. 小计; /; 1; 70. 合计; /; 71. 9.项目竣工验收内容 项目竣工验收内容见下表7-18。 表7-18 环境保护竣工验收一览表 类别; 治理措施; 治理效果. 废气; 筒仓粉尘; 顶部配套除尘器+呼吸阀; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备. 烘干废气; 依托配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”. 无组织排放粉尘; 厂区全封闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放标准. 运输车辆; 轮胎使用高压水枪冲洗湿润，车厢内粉尘采用吸尘器定期收集. 噪 声; 隔声降噪防治设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 建筑垃圾钢筋; 外售回收单位; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）. 回收粉尘; 回用. 10、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 11、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-19 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界四周; 颗粒物; 每季度一次. 筒仓顶部呼吸阀; 颗粒物; 每季度一次. 烘干机顶部; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 使用期间监测一次 （每年使用时间约为45天）. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 顶部配套除尘器+呼吸阀 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备 |
|  | 烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 依托配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机” |
|  | 破碎、输送、堆场 | 粉尘 | 厂区全封闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 烘干 | 收集粉尘 | 回用作生产 | 合理利用 |
|  | 筛分 | 收集粉尘 | 回用作生产 | 合理利用 |
|  | 破碎 | 收集降尘 | 回用作生产 | 合理利用 |
|  | 建筑垃圾破碎 | 钢筋 | 外售回收单位 | 合理利用 |
| 噪声 | 项目生产设备应采用低噪声设备，搅拌机、筛分机等噪声设备的基础减振，设置减振垫；并在厂区周围种植吸声效果好的高大树木等绿化带，尽可能减少对周围声环境的影响。通过采取以上措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

一、结论： 1、项目概况 湖南顺泰建材有限公司拟在厂区内空地建设一条年产30万吨干混预拌砂浆生产线，并对露天堆场进行改造，实行厂区全封闭，建设占地面积约为3500㎡，建设用地均位于现有工程厂址内，不新增用地，预计总投资约为1500万元，项目建成后，年产30万吨干混预拌砂浆，根据岳阳市墙体材料改革散装水泥管理办公室要求，建设单位应严格按照管理办公室批复的建站地点和生产线条数进行建设，不得随意改变建站地点和增加生产线条数，不得与任何混凝土搅拌站合站建设（二站合一）。 项目选址位于湘阴县白泥湖乡农科所，该区域属于湘阴县的乡村区域，未纳入湘阴县总体规划范围内，与湘阴县的总体规划不冲突。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）目录中的限制类、淘汰类，本项目符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论 空气环境质量：项目所在地的区域各监测点位的各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在地及周围大气环境较好。 水环境质量：监测结果表明，西侧湘江流经项目地、下游500m处、下游1500m处3个断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 声环境质量：项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-17所示的环保治理措施，预计项目环保投资70万元，占总投资的4.67%。 4、项目环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 建设单位厂区进行全封闭改造，产生的原料装卸粉尘大多在厂区内沉降，定期用吸尘器收集或扫把清扫，回用作生产；破碎、筛分产生的粉尘通过布袋除尘器处理后排放；输送皮带均采用静脉（负压）输送，基本不产生粉尘；车辆运输行驶产生扬尘，通过加强地面洒水抑尘等措施后，产生量较少；产生的无组织粉尘经预测后表明，各预测点位的预测值均低于评价标准，无需设置大气环境防护距离；水泥、粉煤灰原料筒仓产生的粉尘经顶部除尘器+呼吸阀处理后，项目产生的仓筒粉尘、粉煤灰筒粉尘通过自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀处理后，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥仓及其他通风生产设备标准要求；烘干废气经依托现有配套气箱脉冲袋式收尘器1台+15m高排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中“水泥制造——烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”标准要求。产生的有组织排放废气能实现达标排放；经预测，各预测点粉尘、二氧化硫、二氧化氮预测浓度为均低于评价标准0.9mg/m³、0.5mg/m³、0.2mg/m³。因此，项目产生的废气对大气环境、敏感点的影响较小，为进一步减轻对敏感点的影响，应加强对厂界的绿化，种植高大乔木，将对敏感点的影响降到最低，经采取以上措施后，项目废气对周围的大气环境影响较小。 （2）水环境影响评价及污染治理措施可行性结论 新建的干混预拌砂浆生产线不产生新的生活污水以及生产废水，项目运输车辆出厂时使用高压水枪对轮胎进行湿润，该部分废水通过蒸发损耗，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响评价及污染治理措施可行性结论 本项目投入运营后通过对生产区（固定噪声源）产生的噪声进行预测可知，生产区厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此本项目不需设置噪声控制距离。在对运输车辆采取相关噪声防治措施后，可较大的减少对运输沿线居民的影响。因此，项目在采取消声、减振措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，最近处居民距离新建生产线较远，贡献值较低，对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响评价及污染治理措施可行性结论 密闭厂房内降尘定期用吸尘器收集或扫把清扫，该部分降尘直接回用作生产；仓筒共有2个，1个为水泥仓筒、1个为粉煤灰筒，顶部配套收尘器收集的粉尘直接回落至筒仓内用作生产原料；破碎、筛分工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘、烘干工序配套的气箱脉冲袋式收尘器收集粉尘主要为砂料起尘，直接回用作原料；建筑垃圾破碎过程中产生的杂质为钢筋，外售回收单位；产生废机油量约为0.5t/a，危险固废编号HW08，废机油接入厂区齿轮滚筒池内，用作齿轮润滑，无外排废机油，齿轮滚筒池材料为钢制结构，位于车间内，设有防溢流收集管沟，可收集后存入收集桶内，倒入齿轮滚筒池内继续使用。以上固废均能实现综合利用，对周围环境影响较小。 （5）总量控制指标：总量控制指标设置情况如下：二氧化硫：0.306t/a、氮氧化物0.184t/a，总量控制指标由建设单位向当地环境主管部门申请。 5、项目选址的可行性分析 项目选址位于湘阴县白泥湖乡农科现有工程厂址内，与湘阴县的总体规划不冲突；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，各环保设备能达标并稳定运行，污染物能得到有效治理。工程的建成投产，可以带动当地经济发展，项目选址可行。 6、总图布置合理性与建议 项目新建工程，位于厂址中心位置，距离四周厂界有一定的距离，能有效减轻减少污染物对周围环境的影响，因此，平面布置基本合理。 7、综合评价结论 综上所述，湖南顺泰建材有限公司年产30万吨干混预拌砂浆建设项目符合国家产业政策，选址与湘阴县的总体规划不相冲突，区域内环境质量基本能满足相应功能区要求。项目生产可达到相关产能要求，无废污水排放，废气经布袋除尘器处理后排放，厂区全封闭改造，同时加强厂界绿化等一系列污染防治落实，各项污染物可以达标排放，对周边环境影响较小。 从环保的角度来分析，企业在严格按照环评建议落实污染治理和环境保护措施的基础上，对项目产生的生态影响和环境污染进行有效的控制及治理后，该项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理。 2、厂区建设应做好给排水设计和规划，项目固废等不得排入西侧湘江。 3、生产过程应按照设计及环保要求，落实污染防治措施。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 5、职工工作时应佩戴口罩等防护措施，减小粉尘对人体健康造成的影响。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 敏感目标分布图 附图3 项目区域水系图 附图4 污染源监测点位示意图 附图5 引用地表水、大气监测点位 附图6 平面布置图 附图7 现场照片 附件： 附件1 环评委托书 附件2 建设单位营业执照 附件3 现有水泥粉磨站环评批复 附件4 现有水泥粉磨站环境监察意见 附件5 关于申报项目地报告（住建局盖章） 附件6 墙改办关于项目批复 附件7 黄猫州地段内外平台租赁合同书 附件8 租赁合同 附件9 监测报告及质保单 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表