关于湖南顺泰建材有限公司年产30万吨干混预拌砂浆建设项目环境影响报告表的批复

湖南顺泰建材有限公司：

你公司《关于申请“湖南顺泰建材有限公司年产30万吨干混预拌砂浆建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湖南顺泰建材有限公司年产30万吨干混预拌砂浆建设项目拟建于湘阴县白泥湖乡农科所湖南顺泰建材有限公司厂区内，拟将原湖南顺泰建材有限公司90万吨/年水泥粉磨站生产线调整到60万吨/年，新建一条30万吨干混预拌砂浆生产线，总占地面积3500m2，总投资1500万元，其中环保投资70万元。主要建设内容包括：制砂区、搅拌楼、储库等，烘干机等依托现有工程。主要设备包括搅拌机、计量系统、输送系统、控制系统；项目以水泥、河砂、卵石、矿粉、粉煤灰、减水剂等为原料，经配料、搅拌/推进、出料等工序生产干混预拌砂浆。

- 该项目符合国家产业政策，根据湖南顺泰建材有限公司向湘阴县住建局的申请报告，岳阳市墙体材料改革与散装水泥服务中心《关于顺泰建材有限公司申请建设预拌砂浆生产线报告》的批复和江苏新清源环保有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意你公司按环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策进行建设。

二、项目建设和营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，做好“以新带老”环境保护工作，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于洒水降尘，不外排。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1．废水污染防治工作。项目无生产废水产生；场地冲洗水、车辆清洗水、初期雨水经收集沉淀处理后作为大坝堤预拌混凝土有限公司生产用水；生活污水经标准化粪池处理后作为周边农田、菜地施肥使用。

2．废气污染防治工作。应当采取密封、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料在堆存、传输、装卸等环节中产生的粉尘污染；项目原料堆场采取设围挡及遮盖物覆盖等措施，减少扬尘污染；卸车堆场、运输车辆等产生的无组织粉尘，采取洒水抑制、厂内道路硬化、及时清扫路面等处理措施。确保无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值要求；搅拌过程中产生的粉尘经搅拌设备自带脉冲式布袋除尘器进行处理；原料筒仓产生的粉尘经自带的布袋除尘器进行处理。处理后的粉尘达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中要求后排放；食堂油烟经油烟净化设施处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准后引至屋顶排放。

3．噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护并做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，合理安排生产时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备生产作业 ，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4．固体废物防治工作。按要求设置规范的固废临时贮存场所，对废弃物进行分类暂存，并全部进行综合利用或妥善处置。其中除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池底部沉渣、不合格产品经收集后外运综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理；废机油暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。

5．建立、健全各项环境管理制度，强化厂区、生产现场及环保设施管理，创造整洁有序、良好的生产环境，落实环境风险防范措施，加强运输、储存、生产各工序环节的安全管理，实行安全生产。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县漕溪港街道办事处、湘阴县环境监察大队、江苏新清源环保有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年9月12日