表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南威旭科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗昶 |  |  | 联系人 | 罗昶 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙新区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673106188 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414403 |  |
| 建设地点 | 湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧与北侧） |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | - C2110木质家具制造 C3392交通及公共管理用金属标牌制造 C3879灯用电器附件及其他照明器具制造 C3499 其他未列明通用设备制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 25300 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3795 |  |  |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.375% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2019年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1.编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）（2016.11.7修正） （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年1月1日施行） （6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （8）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行） （10）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）（2017年1月1日） （11）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）（2010年4月1日） （12）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）（2009年4月1日） （13）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）（2011年9月1日） （14）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）（1994年4月1日） （15）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日） （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（2013年9月10日） （17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日） （18）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） （19）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》（湘政办发〔2016〕33号）（2016年4月28日） （20）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）（2017年1月23日） （21）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日） （22）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （23）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014） 2.项目建设背景及由来 随着国民经济持续、快速增长，社会经济活动质量和水平的不断提高，我国地铁、航空运输业将面临更大的机遇，国家“十三五”规划列出“十三五”时期高铁、民用机场、城市交通、智能交通等十大交通建设重点工程规划，预计十三五期间新增机场55个，扩建机场160个，而提供机场及地铁等大型公共场所的标识引导系统、广告灯箱、功能性柜台、机场专用手推车、智能性安检、通关设备的专业生产厂家在全国屈指可数。公司在机场、地铁等交通设施建设的第二波到来之际，特启动该项目增加企业的综合实力。 大型矿山破碎设备的制造主要是为三一重工、中联重科等大型企业提供的设备主体框架制造，不含电子仪器、钻头等的组装，为了适应市场需求和地方经济发展，湖南威旭科技发展有限公司拟投资8000万元建设年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018.04.28修改单）中“二十四、专用设备制造业及维修 70专用设备制造及维修”中其他类；“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 77交通器材及其他交通运输设备制造”中其他一类，因此须编制环境影响报告表类型。湖南威旭科技发展有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 - 项目名称：年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目 2）项目性质：新建 3）总投资：8000万元 4）项目位置：湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧）（详见附图1项目地理位置图）。 2.2工程内容及规模 湖南威旭科技发展有限公司，总占地面积25300m2，总建筑面积14414m2，建设内容包括2栋生产车间10471m2（其中原料区建筑面积为1000m2、雕刻、激光切割车间建筑面积为500m2、加工区为3000m2、组装区为2971m2、成品区为3000m2），办公生活综合楼3943m2。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 工程主要经济技术指标见下表1-1。 表1-1 主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 总用地面积; m2; 25300. 2; 总建筑面积; m2; 14414. 1; 生产 车间; 原料区; m2; 1000. 雕刻、激光切割车间; m2; 500. 加工区; m2; 3000. 组装区; m2; 2971. 成品区; m2; 3000. 2; 办公生活综合楼; m2; 3943. 3; 公用工程; 供电; 市政供电系统. 给水; 市政给水系统. 排水系统; 雨污管网. 停车位; 地面停车位20个. 4; 环保工程; 雨污分流管网; 新建一套. 污水处理站; 地埋式一体化污水处理设施处理 （水解酸化+接触氧化，处理规模10m3/d）. 食堂油烟; 食堂油烟净化系统（1套），风机风量为2000m3/h. 2.3原辅材料种类及消耗 根据建设方提供的可研和相关资料，项目主要原辅材料及零配件详见下表1-3。 表1-3 项目原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 用量（年）; 来源. 1; 实木多层板; 6000t; 市场采购. 2; 防火板; 50t; 市场采购. 3; 不锈钢板; 100t; 市场采购. 4; 冷轧钢板; 2000t; 市场采购. 5; 镀锌方管; 200t; 市场采购. 6; 亚克力板; 50t; 市场采购. 7; 焊接材料; 10t; 市场采购. 8; LED灯饰; 3000件; 市场采购. 9; 广告灯箱膜; 1000m2; 市场采购. 10; 喷涂粉（环氧树脂）; 2.3t; 市场采购. 11; 矿物油; 0.5t; 市场采购. 12; 水; 3193.75t; 工业园供水管网. 13; 电; 48万KWh/a; 工业园供电电网. 注：项目润滑油、液压油均采用桶装储存，设统一的储存区分类储存，储存区需作防水、防火、防渗处理。 ①喷涂粉（环氧树脂）：喷涂粉主要起防腐作用，是一种热固性涂料，由环氧树脂、固化剂、流平剂、颜填料和各种功能助剂等材料组成，具有优异的粘结性、耐化学药品和抗阴极剥离等特性，分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构，由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物，凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。其性能应符合下表规定。 表1-4 环氧粉末涂料的性能指标 测 试 项 目; 技 术 指 标; 试 验 方 法. 粒径分布（％）; 150μm筛上粉末≤3.0 250μm筛上粉末≤0.2; GB/T 6554. 挥发份（％）; ≤0.6; GB/T 6554. 密度/(g/cm3); 1.3 ∽ 1.5; GB/T 4472. 胶化时间（200℃）(s); ≥12; GB/T 6554. 固化时间（200℃）(min); ≤3; GB/T 23257. 热特性:△H/(J/g) 热特性:TB2/℃; ≥45 ≥95; GB/T 23257. ②焊接材料类型：本项目CO2气体保护焊用焊丝采用H08Mn2Si。焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957）、《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）的规定。 1、焊条成分见表1-5 表1-5 焊条化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. E43XX; ≦0.15; ≦1.60; ≦0.90; ≦0.20; ≦0.30; ≦0. 035; ≦0. 040. 备注; 焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0. 2、焊丝化学成分见表1-5： 表1-5 焊丝化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. H08A; ≦0.1; 0.30-0.55; ≦0.03; ≦0.2; ≦0.3; ≦0. 03; ≦0. 03. H08C; ≦0.1; 0.35-0.60; ≦0.03; ≦0.1; ≦0.1; ≦0.015; ≦0. 015. H08Mn2Si; ≦0.1; 1.80-2.10; 0.65-0.95; ≦0.2; ≦0.3; ≦0. 03; ≦0. 03. 备注; 焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0. 2.4产品种型及规模 项目产品类型主要为标示标牌和广告灯箱，产品最大生产规模见下表1-6 表1-6 项目产品规模一览表 型号; 年产量; 单位/年. 地铁、机场标识引导系统、广告灯箱; 套; 50000. 功能性柜台; 套; 9000. 矿山破碎机械; 套; 1000. 2.5项目生产设备 项目所需设备见下表1-7。 表1-7 项目主要机械设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 木工推台锯; MJ6128; 台; 4. 2; 木工封边机; MF-360B; 台; 3. 3; 木工排钻; MZB73225; 台; 3. 4; 剪板机; QC11K; 台; 2. 5; 折弯机; WC67Y; 台; 2. 7; 雕刻机; CR-540; 台; 2. 8; 冷压机; HSHM50LY-A; 台; 4. 9; 冲床; WC67K-100T/400; 台; 1. 10; 气体保护焊机; NB-5001GBT; 台; 5. 11; 打磨机; -; 台; 2. 12; 切割机; WS 2X2500B; 台; 1. 13; 静电喷涂线; 定制机; 套; 1. 14; 变压器; 315KVA; 台; 1. 所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类产品。 3.平面布置 - 本项目位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧），由西往东依次为2号厂房、1号厂房、3号综合楼，生产区与生活区由绿化带隔离。项目2号厂房为原料区、加工区、雕刻、激光切割车间、成品区，1号厂房为组装区，3号综合楼为办公区、食堂和员工宿舍。厂区出入口位于厂房东侧，临安嘉路，厂区内主车道与主入口相连，厂房间均设置有道路通连，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 4.给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为员工生活用水。 项目运营期劳动定员为80人，其中50人在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，则厂区用水量约2895t/a（9.65m3/d）。 （2）排水工程 项目厂区内采用雨污分流，雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，排入安嘉路雨水管道厂；生活用水量为2895t/a（9.65m3/d），产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为2316t/a（7.7m3/d）。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2020年，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经地埋式一体化污水处理设施处理（水解酸化+接触氧化）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。 （3）供电工程 本项目生产设备主要使用电能，用电由金龙新区供电电网提供，完全可以满足整个工厂用电要求。项目年耗电量约48万度。 5.劳动定员 本项目劳动定员80人，其中在厂区食宿职工50人，一班8小时制，年工作时间300天。 项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目建设场地位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧）。项目拟建地现状土地基本平整，项目本身无原有污染及环境问题。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目建设场地位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 3.气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 4.水文状况 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 ②洋沙湖 洋沙湖位于湘阴县城南部、湘江尾闾河道右（东）岸，距省会长沙市区42km，地理位置处于北纬28°31′～28°39′、东经112°51′～112°58′之间。洋沙湖原由湘江的一级支流洋沙河和周济江、杉木江、回春江、跃进江等支流组合而成，洋沙河发源于湘阴县界头铺镇青山村青山庵，1963年治理洋沙河后，洋沙河成为内湖洋沙湖。主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。 洋沙湖由大洋沙湖、小洋沙湖和丰山湖等3个湖泊组成，现有水面面积3.437km2，湖底高程24.0～26.0m，湖内正常水位28.8m，最高控制水位31.5m，洋沙湖通过洋沙湖水闸与湘水东支连通。一般情况下，自每年10月开始，洋沙湖水闸处于全开启状态，本区域的汇水通过洋沙湖水闸自然排入湘水，湖内水位维持在26.0～26.5m。至次年3月，为满足洋沙湖沿岸春季灌溉及其它用水要求，洋沙湖水闸开始关闭蓄水，控制常水位在29.0m左右，当水位达到29.5m时开闸泄水，直至外河水位高于内水位不能自排而闭闸。 ③洋沙河 洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），执行Ⅳ类水质标准。项目污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村，项目尾水经排污口排至洋沙河后，经12km排入洋沙湖。 5.植被和生物 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 6.金龙新区简介 湘阴县金龙新区规划面积20平方公里，规划东部为居住、行政和文化交流区，西部为新型工业区，工业区规划面积5.16平方公里。其中工业区的产业定位为先经机械制造和光伏电子信息的“两型”产业。本项目属于机械制造产业。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量和污染源现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）5 环境现状调查与评价相关规定：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。 本环评中所采用的环境质量现状的监测数据的具有合法性、科学性，报告中监测数据是具有监测能力和资质的环境监测机构提供的环境现状监测数据，引用数据的时效性及范围均符合导则要求。故本项目引用其监测数据可行。 1.空气环境质量现状： 本次环评采用湖南精科检测有限公司对本项目拟建地现场监测数据进行评价，项目建设地点位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧与北侧）。 监测项目：SO2、NO2、PM10、TVOC。 监测时间：2018年7月04日～10日连续7天监测，TVOC 2018年07月04日～06日连续3天监测。 监测布点：G1项目拟建地上风向600塘家屋村处、G2项目拟建地下风向500m谭公塘村处。 采样和分析方法：按《环境空气质量和监测技术规范》（HJ-T194-2005）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表5-3中的规定执行。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 本工程所在区域为二类环境质量功能区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中标准。评价方法采用统计监测结果的超标率和超标倍数，对环境空气质量进行评价。区域空气环境质量现状监测与评价结果详见表3-1。 表3-1 大气质量监测评价结果（μg/Nm3） 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10; TVOC（mg/m3）. G1项目拟建地 上风向600m 塘家屋村处; 最小值; 9; 16; 47; <0.0005. 最大值; 18; 26; 73. 平均值; 13.3; 21.1; 56.9. 超标个数; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 执行标准; 150; 80; 150; 0.6. G2项目拟建地 下风向500m 谭公塘村处; 最小值; 11; 15; 42; <0.0005. 最大值; 22; 39; 79. 平均值; 16.1; 30.2; 61. 超标个数; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 执行标准; 150; 80; 150; 0.6. 由表3-1可知，项目拟建地SO2、NO2、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和TVOC达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中要求，说明项目所在区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： （1）监测布点 本项目引用《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价报告书》中对S1—洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；S2—洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；S3—洋沙湖洋沙河进水口处三个断面监测数据，S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3均执行Ⅲ类水质标准。 （2）监测因子 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2016年8月14日至8月16日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 表3-2洋沙河地表水水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大 超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.48~6.54; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.3~6.7; 6.5; 0; 0; ≥3. CODCr; 10~15; 12.7; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.0~2.3; 2.1; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.429~0.438; 0.434; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.05~0.08; 0.06; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 3300~3400; 3350; 0; 0; ≤20000. S2; pH; 6.55~6.61; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.1~6.5; 6.3; 0; 0; ≥3. CODCr; 16~19; 17.3; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.6~3.0; 2.77; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.403~0.412; 0.407; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.03~0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 4300~4900; 4700; 0; 0; ≤20000. S3; pH; 6.58~6.64; /; 0; 0; 6～9. DO; 6.0~6.4; 6.2; 0; 0; ≥5. CODCr; 14~16; 14.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.6~2.8; 2.7; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.428~0.435; 0.431; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.04~0.05; 0.047; 0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 监测数据表明，项目洋沙河各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准，其中S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3均执行Ⅲ类水质标准。 3.声环境质量现状 根据湖南精科检测有限公司2018年8月7日~8日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为53.1~58.5dB(A)、夜间噪声为41.6~45.3dB(A)，项目各场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1项目场界东侧; 2018.8.7; 58.5; 45.3. 2018.8.8; 57.9; 44.6. 2项目场界南侧; 2018.8.7; 53.1; 41.7. 2018.8.8; 54.5; 43.2. 3项目场界西侧; 2018.8.7; 54.2; 42.0. 2018.8.8; 53.6; 41.6. 4项目场界北侧; 2018.8.7; 55.7; 43.2. 2018.8.8; 54.3; 42.8. 2018.8.7; 58.5; 45.3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A).

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表： 表3-5 项目主要环境保护目标表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 南侧居民; 8户; S; 50-300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 西南侧居民; 11户; SW; 80-200. 西北侧居民; 25户; NW; 300-500. 北侧居民; 3户; N; 400-500. 声环境; 南侧居民; 6户; S; 50-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 西南侧居民; 11户; SW; 80-200. 水环境; 洋沙河; 小河; SW; 400; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准. 洋沙湖; 小湖; NW; 10000; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 湘江; 大河; W; 12000. 项目主要环境保护目标示意图： 项目拟建地 居民8户 50-300m 居民11户 80-200m 居民3户 400-500m 居民25户 300-500m N 图3-1 本项目环境保护目标示意图

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ、Ⅳ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值（0.6mg/m3） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一、三级标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准及表5其他行业无组织排放要求； 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》； 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）； 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标： 根据第三污水处理厂建设及本项目实际，本项目污水进入湘阴县第三污水处理厂前CODCr：0.64t/a、NH3-N：0.05t/a；本项目污水进入湘阴县第三污水处理厂后CODCr：0.76t/a、NH3-N：0.05t/a。 TVOC:产生量为0.0587t/a 本项目产生的废水仅为生活废水，不纳入总量控制指标，本项目总量控制指标： TVOC 0.0587t/a |

表五、建设项目工程分析：

1.工艺流程简述（图示）： 1.1地铁、机场标识引导系统生产工艺简述 项目地铁、机场标识引导系统（以下简称标识标牌）以亚克力板材、钢板和镀锌方管等型材等为主要原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→静电喷粉→热固→冷却→图文处理→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备，厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评。 标示标牌生产工艺及产污节点见下图5-1 图5-1 标示标牌工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接（仅钢板和镀锌方管有此工序）：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨（仅钢板和镀锌方管有此工序）：静电喷粉的前处理过程，通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑； （6）静电喷粉（仅钢板和镀锌方管有此工序）：项目静电喷涂粉为环氧树脂粉末涂料，不含溶剂等挥发性成分，涂料本身在受热过程会分解少量出小分子有机废气。项目静电喷粉设有喷粉室（正常使用时关闭卷闸门形成密闭负压空间），配套有负压粉尘收集系统，收集的粉尘继续作为原料使用。静电喷粉静电干法喷涂，利用高压静电电晕电场原理，喷枪头上的金属导流杯接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪与工件之间形成较强的静电场。当压缩空气将粉末涂料从供粉桶经输粉管送到喷枪的导流杯时，由于导流杯接上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上。喷涂后的工件送入烤箱内，采用电加热方式，在180℃烘烤15分钟，使粉末熔融固化成均匀、连续、平整、光滑涂膜。 （7）图文处理：根据客户要求，覆膜后，使用雕刻机进行图文处理。 （8）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （9）包装入库：将制作好的标示标牌进行包装并入库暂存。 1.2广告灯箱生产工艺简述 项目以钢材、亚克力板材为原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→图文处理→电器装配及整体组装→包装入库。 广告灯箱生产工艺及产污节点见下图5-2 钢板、镀锌方管、亚克力板等 放样、下料 机械加工 （剪板、折弯、切割、冲、铣、） 金属屑、边角料、废机油、含油抹布、噪声 焊 接 焊接烟尘、废焊渣、焊头 打 磨 打磨粉尘、噪声 噪声、固废 雕刻贴膜 电器装配 包装入库 图5-2 广告灯箱工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）雕刻贴膜：根据客户要求对贴膜进行刻绘，并将贴膜附着于亚克力灯箱板上。 （7）电器装配及整体组装：对灯箱整体及内部电控系统进行装配，电控系统具备镇流器、接线端子、电线、时间控制器、空气开关、灯管等原件以及外置开关等元件。 1.3功能性柜台生产工艺简述 功能性柜台原料为钢板、实木多层板和人造石为原料，无烘干设备和喷漆设备，生产工艺较简单，人造石台面工序加工原材料主要为石材，通过开料、切割、打磨等加工工序得到各组件；柜体工序加工原材料主要为实木多层板和钢板，实木多层板通过裁板、打孔、封边等加工工序、钢板通过剪板、折弯、切割、焊接、打磨抛光等加工工序得到各组件；加工好的各组件再进行组装，包装入库。 功能性柜台生产工艺及产污节点见下图5-2 图5-3 功能性柜台工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （7）包装入库：将制作好的产品进行包装并入库暂存。 1.4矿山配套机械设备主体框架生产工艺简述 项目以钢版、镀锌方管为原料，根据订单进行放样加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致,主要产品为矿山配套机械设备的主体框架。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备，；厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评；矿山配套机械设备不得在厂区内进行试车。 图5-4 矿山配套机械设备主体框架工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （7）包装入库：将制作好的产品进行包装并入库暂存。 2.主要污染工序： 2.1施工期污染工序 1.施工废水 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为1.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.28m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 本项目现场不设施工营地，施工人员产生的生活污水少在此不考虑。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约为0.37kg/d，石油类约0.05kg/d，SS约5kg/d，故必须处理后方可外排。由于项目项目施工土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，应引起重视。 2.施工废气 本项目在建设阶段由于建设施工，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目施工期为一栋组装车间的建设。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中： Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2 中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P (kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆2.5组左右(主要包括墙面漆等)，每组油漆约10kg，在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目建筑装修的面积为3943m2。，则共需消耗油漆0.99t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约19kg。 3.施工噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80～120dB(A)之间，可能对项目附近居民住户的生活造成一定的影响。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-3 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 基础施工; 挖掘机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-4 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 打桩机; 93～112; 105; 84～103; 91. 搅拌机; 74～87; 79; 65～88; 70. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 4.施工固体废物 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾、废土石方和施工人员产生的生活垃圾组成。 a. 施工建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物，施工的建筑垃圾按每100m2建筑面积产生2t建筑垃圾统计，项目建筑面积14414m2，产生建筑垃圾288.3t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定地点倾倒。园区内已完成三通一平，因此项目土地平整将产生少量的废土方，拟作为绿化回填用土，将建筑垃圾及废土方运至指定地点倾倒。只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 b. 生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约10kg的生活垃圾，施工期为5个月，则产生生活垃圾约1.5t。定点堆放，委托环卫部门处理。 2.2营运期主要污染工序 本项目污染源主要有焊接工序产生的焊接烟尘，机加工打磨工序产生的金属粉尘、边角料，静电喷涂工序产生的VOCs、粉尘，设备噪声，机加工产生的废润滑油，食堂油烟废气，员工生活垃圾、生活污水等。 1.废水 （1）生活废水 根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2014）住厂职工生活用水量每天按145L/人，不住厂职工生活用水量每天按50L/人，本项目劳动定员80人，其中住厂职工50人，则本项目生活用水量为3193.75m3/a（8.75m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为1.15t/a、0.51t/a、0.38t/a、0.076t/a。 2. 废气 本项目废气污染源主要包括焊接烟尘、钢材加工工序产生的金属粉尘、木材加工工序产生的粉尘、喷粉工序产生的粉尘、食堂产生的油烟废气 （1）焊接烟尘 本项目产生焊接烟气的工序主要为气体保护焊，产生的焊接烟气主要成分为焊丝产生的烟尘，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊丝用量为10t/a，根据《焊接技术手册》（王文翰主编），每千克焊丝产生的烟尘量0.1~0.3g，本项目取最大值0.3g，产生的烟尘量约0.003t/a，则本项目产生的焊接烟尘量约为0.003t/a。 （2）粉尘 本项目粉尘包括加工产生的粉尘和环氧树脂粉末喷涂产生的粉尘。 ①钢材加工粉尘：机加工（主要为下料、整形、打磨）过程中产生的粉尘属于二次粉尘，主要成分为钢粉末，尘粒大于100微米，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中的钢压延加工行业无组织排放工业粉尘产污系数取1.5kg/t-原料，本项目使用的原料约为2300t/a，则粉尘产生量约为3.45t/a（1.44kg/h）。根据类比可知，该类粉尘一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内，沉降效率按80%计，则无组织排放外逸粉尘量为0.69t/a（0.288kg/h）。 ②木材加工粉尘：木材加工粉尘主要产生于切割、裁板、打孔等工序。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第四分册）》中的产排污系数取值，粉尘产生总量为0.259kg/m3-木材，本项目木材使用量约6050m3/a，则项目粉尘产生总量为1.56t/a（0.65 kg/h），项目在各产生粉尘工序的均选取自带除尘器的设备，粉尘捕集率为95%，其余粉尘随重力作用在车间内沉降至地面人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，无组织粉尘排放量约为5%，则本项目在加工过程中有组织粉尘产生量为1.48t/a（0.62kg/h），无组织粉尘产生量为0.078t/a（0.03kg/h）。 ③静电喷粉粉尘：项目静电喷粉设有专用喷粉室，并配套有粉尘收集系统，收集的粉尘继续作为原料使用。静电喷粉是通过放电使粉末涂料附带电荷，采用静电吸附作用使粉末涂料吸附在物件表面，粉末涂料利用效率较高，且喷粉室配有集气收集系统，根据项目实际生产情况及根据同类报告类比可知，静电喷粉过程粉尘发生量约占塑粉耗量的12.5%，损耗的粉尘由二次真空净化吸尘装置处理，该回收系统是由一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置组成，粉尘经回收系统处理后可回收再利用，处理率达99%。本项目环氧树脂粉用量为23t，则粉尘产生量为2.88t/a，通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器（处理效率为99%）处理后由15m排气筒高空排放，粉尘的排放量为28.8kg/a。经单筒旋风除尘+二级滤芯回收器过滤后的粉尘回收再利用。 （3）热固废气 项目钢结构件经喷粉后进入烘箱加热至200℃烘烤，使粉末熔融、流平、固化，烘箱加热方式采用电加热，根据化工医药行业VOCs产排污系数表可知，环氧树脂产污系数为2.553kg/t，本项目环氧树脂粉末年用量为23t，则VOCs产生量为58.7kg/a，产生速率为0.025kg/h，在厂区呈无组织排放。 （4）食堂油烟废气 根据建设方提供的资料，本项目营运后有50人在厂区就餐，食堂采用液化石油气等清洁燃料，根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系为7kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为3.5kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即油烟产生量为2.8kg/d（0.84t/a），油烟废气产生浓度平均约为10mg/m3，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，其油烟去除效率按85%计，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 表5-5 项目废气污染物排放汇总 污染源; 污染物名称; 产生量; 处理措施; 排放量. 焊接; 焊接烟尘; 0.003t/a; 移动式焊接烟气净化器; 0.6kg/a. 机加工; 金属粉尘; 3.45t/a; 车间沉降+无组织排放; 0.69t/a. 木材加工; 粉尘; 1.56t/a; 车间沉降+无组织排放; 0.078t/a. 静电喷粉; 树脂粉尘; 2.88t/a; 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+15m排气筒; 28.8kg/a. 热固; VOCs; 58.7kg/a; 无组织排放; 58.7kg/a. 食堂; 油烟废气; 2.8kg/d; 油烟机脱油烟+楼顶排放; 0.42kg/d. 3.噪声 项目主要噪声设备包括木工推台锯、封边机、排钻、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等，各种设备噪声，声级在75-105dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备源强如表5-1。 表5-6 主要设备噪声源强一览表 噪声源名称; 持续时间; 噪声级dB（A）; 防治措施. 木工推台锯; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 木工封边机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 木工排钻; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 剪板机; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 折弯机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 雕刻机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 冷压机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 冲床; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 气体保护焊机; 间歇; 70～75; 减振、隔声. 打磨机; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 切割机; 间歇; 80～95; 减振、隔声. 本项目高噪声的设备较多，但同时运行的几率不高，且项目只进行白班作业。 4.固体废物 （1）钢材加工边角料 根据项目实际生产情况及建设方提供资料，钢板、镀锌方管等型材的成品率为85%，项目钢板、铝材等型材总用量为2300t/a，则项目产生的边角料及金属屑的量为345t/a，属于一般固废，可外售综合利用。 （2）木材加工边角料 主要为木材加工过程中产生的木材边角料和木屑等，根据建设方投产以来提供的经验数据分析，该部分废料产生量一般约为原料木料的2%，项目使用的原料木料为6050t/a，则废木料产生量约121t/a，为一般工业固体废物，可外售综合利用。 （3）废焊渣、焊头 焊接过程中，焊材尾头以及焊接后表面清理废渣，其产生量约占原材料的6%，本项目焊材耗量约为10t/a，则焊渣产生量约为0.6t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。 （4）废矿物油 根据建设方提供资料，本项目机加工过程使用废矿物油用量为0.5t/a。废矿物油使用一定时间后需更换，更换周期为一年一次，产生的废矿物油约为0.5t/a。属于HW08（900-249-08）危险废物。 （5）静电喷涂收集粉尘、滤芯 本项目静电喷涂过程会散落部分粉尘，该部分粉尘由配套的收集器收集后，直接由粉泵送入粉斗中与新粉混合后作为原料使用，不在喷粉室堆积。 本项目采用单筒旋风除尘+滤芯除尘的二级除尘方式，根据建设方提供资料，滤芯更换频率为2-3年，更换下的废滤芯属于HW13（265-101-13）危险废物，交有资质单位回收。 （6）环氧树脂废包装袋 本项目静电喷涂使用环氧树脂量为23t/a，采用过膜塑料编织袋包装（25kg/个），则产生废包装袋数量为920个，约0.09t/a，属于HW13（265-101-13）危险废物，交有资质单位回收。 （7）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员80人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为12t/a（40kg/d）。 表5-7 本项目固废产生情况表 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 钢材加工边角料; 345t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 木材加工边角料; 121t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废焊渣、焊头; 0.6t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废矿物油; 0.5t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 静电喷涂收集粉尘、滤芯; -; HW13; 危险固废; 委托处理. 环氧树脂废包装袋; 0.09t/a; HW13; 危险固废; 委托处理. 生活垃圾; 12t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理.

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污 染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 5~10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 19kg | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污 染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 2.5m³/d | 隔油沉淀处理后外排 |
|  |  | 生活废水 | 生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.28 m³/d | 0（借用周边厂房卫生间） |
|  | 固 体 废 物 | 施工固废 | 土石方 | 已完成三通一平，仅产生少量土石方 | 拟作为绿化回填用土 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 | 506.4t | 运至指定地点倾倒 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 1.5t | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 噪声 | 压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营 运 期 | 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  |  | 钢材加工 | 金属粉尘 | 3.45t/a（1.44kg/h） | 0.69t/a（0.288kg/h） |
|  |  | 木材加工 | 木屑 | 1.56t/a（0.65 kg/h） | 0.078t/a（0.03kg/h） |
|  |  | 静电喷粉 | 树脂粉尘 | 2.88t/a | 28.8kg/a |
|  |  | 烘箱热固 | VOCs | 58.7kg/a，0.025kg/h | 58.7kg/a，0.025kg/h |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.84t/a（2.8kg/d） | 0.126t/a（0.42kg/d） |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 2555t/a | 2555t/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L、1.15t/a | 250mg/L、0.64t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.51t/a | 150mg/L、0.38t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.38t/a | 100mg/L、0.25t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.076t/a | 20mg/L、0.05t/a |
|  | 固 体 废 物 | 钢材加工 | 边角料 | 345t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 木材加工 | 边角料 | 121t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 焊接 | 废焊渣、焊头 | 0.6t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 机加工 | 废矿物油 | 0.5t/a | 0（送有危废处理资质单位进行处置） |
|  |  | 静电喷粉 | 静电喷涂收集粉尘、滤芯 | - |  |
|  |  | 静电喷粉 | 环氧树脂废包装袋 | 0.09t/a |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 0（交由环卫部门处理） |
|  | 噪声 | 70～95 dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 项目土石方填挖过程中会导致部分土壤裸露，容易造成水土流失，建议施工过程中加强管理，作好疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。且应尽可能避开雨季施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响，并尽早进行植被绿化，硬化地面等。 |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响简要分析： 1.施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑扬尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地东北侧、南侧有部分居民，施工扬尘在建设过程中会对居民存在一定的影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是扬尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆3.6t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约72kg。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且油漆用量少，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工人员的生活废水借用周边其他厂房的卫生间，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）使用噪声较大的设备进行施工施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地为平整地，施工周期约5个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约288.3t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约1.5t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境分析： 1.水环境影响分析 （1）生活废水 生活用水主要为员工盥洗用水，根据工程分析章节计算可知本项目生活用水量为3193.75m3/a（8.75m3/d），污水排污系数按0.8计，则生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），生活废水中CODCr、SS、NH3-N产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、30mg/L，CODCr、SS、NH3-N产生量分别为1.15t/a、0.51t/a、0.38t/a、0.076t/a。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2020年，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经地埋式一体化污水处理设施处理（水解酸化+接触氧化，处理规模10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准，最终排入湘江。 湖南湘阴县第三污水处理厂位于湖南金龙镇金华村，处理能力为2万t/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。湖南湘阴县第三污水处理厂主要收集金龙镇区域和金龙工业小区，项目建成后将接纳金龙镇区域生活污水和金龙工业小区工业污水。 项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水。项目废水主要污染物为CODCr、NH3-N、SS均为污水处理厂常规处理项目，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行可靠的。 由上述分析可知，项目生产废水、生活污水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 2. 环境空气影响分析 本项目大气污染源主要有焊接烟尘、机加工金属粉尘、木材加工粉尘、静电喷涂粉尘、热固废气VOCs、食堂油烟。 （1）焊接烟尘 根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量为0.003t/a，拟采用移动式焊接烟尘处理器收集处理焊接烟尘，处理效率为90%，处理后的焊接烟尘在车间内呈无组织排放。 （2）粉尘 ①钢材加工粉尘 根据工程分析可知，本项目机加工金属粉尘产生量为3.45t/a（1.44kg/h），该类粉尘一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内，车间沉降效率按80%计，则无组织排放外逸粉尘量为0.69t/a（0.288kg/h），车间沉粉尘采用人工清扫的方式。 ②木材加工粉尘 根据工程分析可知，木材加工粉尘产生量为1.56t/a（0.65 kg/h），项目在各产生粉尘工序的均选取自带除尘器的设备，粉尘捕集率为95%，其余粉尘随重力作用在车间内沉降至地面人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，无组织粉尘排放量约为5%，则本项目在加工过程中有组织粉尘产生量为1.48t/a（0.62kg/h），无组织粉尘产生量为0.078t/a（0.03kg/h）。 ③静电喷粉粉尘 根据工程分析，本项目静电喷涂粉尘产生量为2.88t/a，通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器（处理效率为99%，处理风量为2000m3/h）处理后由15m排气筒高空排放，粉尘的排放量为28.8kg/a（0.012kg/h），排放浓度为6mg/m3，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 （3）热固废气VOCs 根据工程分析，本项目烘箱VOCs产生量为0.0578t/a，产生速率为0.025kg/h，呈无组织排放，排放源为生产车间。 由上述可知，本项目焊接烟尘、钢材加工金属粉尘、木材加工粉尘、静电喷粉粉尘、VOCs经处理后均呈无组织排放，且焊接生产区、机加工生产区、静电喷涂生产线均位于加工区，其中粉尘无组织排放总量为0.7968t/a（0.332kg/h），VOCs无组织排放总量为0.0578t/a（0.025kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中规定，计算无组织排放源的大气环境防护距离，粉尘无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算，VOCs采用0.6mg/m3计算，计算结果见表7-1。 表7-1 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效 高度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境防护距离. 粉尘; 0.332kg/h; 10m×108.5m×69.5m; 0.9mg/m3; 无超标点; 0. VOCs; 0.025kg/h; 0.6mg/m3; 无超标点; 0. 图7-1 粉尘大气防护距离预测情况图 图7-4 VOCs大气防护距离预测情况图 由大气防护距离预测可知，本项目无组织排放粉尘最大落地浓度为0.0547mg/m3、厂界外无超标点，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求（粉尘:1.0mg/m3）；无组织排放VOCs最大落地浓度为0.0041mg/m3，厂界外无超标点，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织排放要求（VOCs：2.0mg/m3）。故本项目无需设大气防护距离。 （4）食堂油烟废气 食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管后，从食堂建筑屋顶排放，确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 3.声环境影响分析 营运期噪声污染主要来自木工推台锯、封边机、排钻、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等设备运行时产生的噪声，其噪声级约为75～95dB(A)，均位于加工车间。如不进行隔声、降噪，设备噪声对周边环境影响有一定影响。 为降低本项目噪声对周边声环境及敏感目标的影响，本项目拟采取车间隔音，生产车间安装隔声门、隔声窗；选用低噪声设备，并合理设备布局，声压级较大的圆锯机、冲孔机等高噪声设备设置厂区中间，并设减震垫基础减震；加强厂界绿化隔离带建设，种植高大阔叶林植物。加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛等措施，同时建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免物料相互碰撞产生噪声。 项目主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下下表。 表7-3 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施. 木工推台锯; 生产车间; 4; 95; 选用低噪声设备，车间隔音，减震垫基础减震、消声器隔声、绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛. 木工封边机; 3; 80. 木工排钻; 3; 95. 剪板机; 2; 95. 折弯机; 2; 80. 雕刻机; 2; 80. 冷压机; 4; 85. 冲床; 1; 80. 气体保护焊机; 5; 75. 打磨机; 2; 95. 切割机; 1; 95. 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的公式，预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中： LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中： Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目高噪声设备所在车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为138m、7m、24m、7m。 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-4 项目厂界噪声预测值 单位：dB(A) 关心点; 贡献值; 达标情况. 项目东厂界; 37; 达标. 项目南厂界; 63; 达标. 项目西厂界; 52; 达标. 项目北厂界; 63; 达标. 评价标准（3类）; 昼间65dB(A)；夜间55dB(A)（夜间不生产，无影响）. 由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，东、南、西、北厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-4。 表7-4 固体废物产生量及处置措施 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 钢材加工边角料; 345t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 木材加工边角料; 121t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废焊渣、焊头; 0.6t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废矿物油; 0.5t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 静电喷涂收集粉尘、滤芯; -; HW13; 危险固废; 委托处理. 环氧树脂废包装袋; 0.09t/a; HW13; 危险固废; 委托处理. 生活垃圾; 12t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 边角料属、废包装桶属一般工业固体废物。建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 在机加工过程中机加工设备产生的废矿物油约为0.5t/a，属于HW08（900-249-08）危险废物，环氧树脂废包装袋、废滤芯属HW13（265-101-13）危险废物，危废储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）的要求进行。建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施，危废的转移续按《危险废物转移联单管理办法》要求进行，对危废实行全过程控制。 生活垃圾12t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾处置中心处理。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态影响分析 本项目为新建项目，项目建设后对周边生态影响不大，项目可通过加强厂区绿化，进一步减少对生态的影响。 本环评建议厂区绿化工作作为建设工程一个重要组成部分，提高厂区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以生产线为中心，在厂界墙内设绿化带和主要出入厂道路两侧设绿化，保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。 6.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 （1）清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本评价从清洁生产的一般要求从以下几个方面对本项目进行定性评述。 a.生产工艺与设备 项目采用的生产工艺污染物产生量少，仅少量粉尘、VOCs气体外排，无生产废水外排，生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后即可达标排放。本项目生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。操作车间无组排放粉尘较少，车间环境清洁卫生、环境无污染。 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 b.资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；注塑冷却废水循环利用，不外排。 c.污染物产生指标 项目污染物主要为粉尘、VOCs气体，排放量较少，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放要求。在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经地埋式一体化污水处理设施处理（水解酸化+接触氧化）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。 总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。 d.废物回收利用指标 本项目机加工过程中产生的边角料，可全部外售，废物回收利用率较高，满足清洁生产要求。 e.环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。 （2）清洁生产建议 a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备； b.在原辅材料、产品、废料运输、装卸过程中，运输过程中用棚布等覆盖。 c.对工程的废料（边角料）的存储建半封闭式仓储设施，只留车辆进出通道； d.对项目厂区范围内地面硬化和绿化处理，并在厂区边界设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。 7.环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地周围环境特征，确定该项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1主要环境风险分析及防范措施 本项目有喷粉工艺，喷粉使用环氧树脂粉末（本项目最大存储量为2t）属于一种可燃物，若遇明火，有可能引起火灾将会酿成人民群众的生命和财产损失，其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的环氧树脂、燃烧火灾风险事故。 对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，环氧树脂的燃烧火灾风险事故对当地自然环境可能造成明显的影响。引起环氧树脂燃烧火灾风险事故的因素主要为明火引起，其中最常见的事故是火种带入或电线起火引起环氧树脂堆存场地的燃烧，导致火灾风险和大气污染。 因此，必须加强对成品堆场、原材料仓库和车间风险的控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）生产车间和仓库应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及 时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。 （3）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查；在生产车间及库房应禁止吸烟 或使用明火，防止意外事故发生。 （4）生产车间应特别注意加强通风，加强收尘的巡检管理；并及时有效地对机械设备表面、墙壁和车间地面的粉尘采取吸尘器或人工清扫方式收集处置，消除火种，禁止吸烟或使用明火；车间建筑应按防火防爆技术要求设计施工。 （5）生产过程中必须佩戴劳保设施，如戴化学安全防护眼睛，穿防酸碱工作服，戴耐化学药剂橡胶手套等。 （6）加强对环保设备的巡检监管，并制定相应的操作规程和责任分工，确保设备的正常运转，从源头防止事故的产生。 （7）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 （8）万一出现环氧树脂燃烧火灾、粉尘爆炸等严重的环境风险事故，应停止生产，待影响清除或设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。 （9）要求企业加强原料的管理，厂内设单独的存放仓库，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解环氧树脂的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 7.2建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-6： 表7-6 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：原料仓库、加工车间. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故 性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、 防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、 控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 8.环境经济损益分析与“三同时”竣工验收 （1）环保投资及“三同时”竣工验收 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目总投资8000万元，其中环保投资为30万元，所占比例为0.375％。 环保投资估算情况见下表7-9。 表7-9 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 焊接烟尘; 移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 金属粉尘; 自然沉降+无组织排放; /. 木屑; 自然沉降+无组织排放. 静电 喷涂粉尘; 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+15排气筒; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 热固VOCs; 无组织排放; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织排放要求. 2; 生活污水; 地埋式一体化污水处理设备; 5; 接入污水厂前：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 接入污水厂后：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 3; 噪 声; 隔声门窗、基础减振、消声隔音; 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准. 4; 固 废; 一般固废储存场 危险固废储存场; 5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订） 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）. 5; 生态; 15%绿化面积; 3; 吸尘降噪，美化环境. 6; 合计; 30; -. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以5%计，则年设备折旧费1.1万元。 检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施的易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计1.1万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2.5万元。 项目的环保运行费用总计4.7万元/年。 （3） 社会效益分析 本项目的建设不仅可以满足国内标示标牌及广告灯箱的需求，而且满足中联重科、三一重工等大型机械设备框架的制造需求，带动国民经济的发展，还可以增设就业岗位，解决本分地区剩余劳动力80余人。项目建成后，具有良好的社会、经济效益，可促进当地经济的发展。 （4）环境效益分析 通过整改后，项目采用的各种污染控制措施更加全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气、噪声达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，有效减轻了对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。 9.环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议： 1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。 3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。 （2）环境监测 1.监测点位及监测因子 工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。 根据工程污染源分析，本项目企业应对如下污染源进行自行监测： ①排气筒有组织排放 监测废气中静电喷粉工序粉尘的排放量及浓度； ②无组织排放 监测粉尘、VOCS无组织排放监控点浓度 2.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-10。 表7-10 营运期企业自行监测计划 类型; 监测因子; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构. 废气; 营运期：粉尘、VOCs; 1次/半年; 3次/天，连续监测1天; 监测单位; 建设单位. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 1次/季度; 2次/天，连续监测2天. 10. 项目审批原则符合性分析 （1）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目，经与发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）对照分析可知，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）限制类、淘汰类，符合当前国产产业政策。 b.清洁生产原则符合性分析 本项目使用清洁能源——电能、液化气，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水外排；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 c.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目生产废水与生活废水经化粪池处理后进湘阴县第三污水处理厂处理集中处理达标后排放，对湘江影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 （2）项目选址的可行性分析 项目选址位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧），项目用地属于工业用地，符合其用地规划，同时金龙新区工业园对入驻企业主要定位为电子科技、机械制造等行业，本项目建设符合金龙新区工业园产业定位（金龙新区环评审查意见见附件）。项目建成投产后所需水、电等能源均由金龙新区供水、供电管网供给，能源充足。项目产生的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，进入金龙新区污水管网，本项目产生噪声经隔声减振后对环境影响不大。 因此，项目选址是可行的。 （3）厂区平面布置合理性与建议 - 本项目位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧），由西往东依次为2号厂房、1号厂房、3号综合楼，生产区与生活区由绿化带隔离。项目2号厂房为原料区、加工区、雕刻、激光切割车间、成品区，1号厂房为组装区，3号综合楼为办公区、食堂和员工宿舍。厂区出入口位于厂房东侧，临安嘉路，厂区内主车道与主入口相连，厂房间均设置有道路通连，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定距离，可以有效减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响。主要噪声源通过基础减振、消声隔音等一系列措施可确保厂界噪声的达标排放。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： 本环评要求对各个生产区进行分区布置。整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应设置相应标志以便区分。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 |  | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  |  | 油漆废气 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 |  | 对周边区域大气环境不产生明显影响 |
|  | 水污染物 | 施工人员生活废水 | CODcr、BOD5、SS、动植物油 | 隔油沉淀处理 |  | 隔油沉淀处理后排放 |
|  |  | 冲洗废水 | CODcr、SS、石油类 |  |  |  |
|  | 固体废物 | 施工固废 | 土石方 | 用作绿化回填用途 |  | 绿化回填，对环境影响小 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 | 渣土公司外运处置 |  | 外运填埋，对环境影响小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 |  | 移动式焊接烟气净化器+无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中无组织排放标准 |
|  |  | 钢材加工 | 金属粉尘 |  | 自然沉降+无组织排放 |  |
|  |  | 木材加工 | 木屑 |  | 自然沉降+无组织排放 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 树脂粉尘 |  | 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准 |
|  |  | 烘箱热固 | VOCs |  | 无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业无组织排放要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N |  | 地埋式一体化污水处理设备 | 接入污水厂前：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；接入污水厂后：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 固 体 废 物 | 钢材加工 | 边角料 |  | 综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 木材加工 | 边角料 |  | 综合利用 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 收集粉尘 |  | 回用生产 |  |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 |  | 外售 |  |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门处置 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 废滤芯 |  | 送有资质单位处置 | 危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的相关要求 |
|  |  | 环氧树脂 | 废包装袋 |  | 送有资质单位处置 |  |
|  |  | 机加工及设备维修 | 废矿物油 |  | 送有危废资质的机构处置 |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类区标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、项目概况及产业政策 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目选址位于湘阴县安嘉路南侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧、北侧），总占地面积25300m2，总建筑面积14414m2，建设内容包括2栋生产车间10471m2（其中原料区建筑面积为1000m2、雕刻、激光切割车间建筑面积为500m2、加工区为3000m2、组装区为2971m2、成品区为3000m2），办公生活综合楼3943m2。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 2、环境质量现状评价结论 大气环境：项目建设地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求， TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求，因此项目所在地环境空气质量较好。 水环境：洋沙河地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准，，其中洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面、洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、洋沙湖洋沙河进水口处执行Ⅲ类水质标准，水环境质量较好。 声环境：根据湖南精科检测有限公司2018年8月7日~8日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为53.1~58.5dB(A)、夜间噪声为41.6~45.3dB(A)，项目各场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-9所示的环保治理措施，预计项目环保投资为30万元，所占比例为0.375％，运行费用约为4.7万元。 4、环境影响预测评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经地埋式一体化污水处理设施处理（水解酸化+接触氧化）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江，对区域水环境影响较小。 （2）大气环境影响评价结论 本项目无组织排放粉尘最大落地浓度分别为0.0547mg/m3，厂界外无超标点，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求；无组织排放VOCs最大落地浓度为0.0041mg/m3，厂界外无超标点，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织排放要求（VOCs：2.0mg/m3）。故本项目无需设大气防护距离。 - 经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 根据厂界噪声监测结果，项目正常工况下厂界东、厂界南、厂界西、厂界北各监测点位噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，运营期噪声对区域环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 5、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为粉尘：0.7968t/a、VOCs：0.0578t/a。 6、项目的先进性与清洁生产 工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平达国内先进水平。 7、项目选址的可行性分析 - 项目建设符合用地规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 8、总平面布置合理性与建议 - 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响，厂区平面布置基本合理。 9、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 二、要求与建议 - 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 - 2、厂区建设应做好雨污分流，并完善整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 - 3、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 4、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 - 5、项目应加强安全生产管理，焊接技术要严格执行《焊接安全操作规程》。 - 6、禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。 - 7、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 - 8、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 规划设计条件通知书 附件3 用地红线图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂房平面布局图 |  |  |