建设项目环境影响报告表

项目名称：     年生产500台风机建设项目

建设单位（盖章）：湖南湘环风机制造有限公司

编制日期：2018年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产500台风机建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘环风机制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 楚绍武 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 楚绍武 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县工业园区新华路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974889885 |  | 传真 | 8618788 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414400 |  |
| 建设地点 | 湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C 3462 风机、风扇制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2426.4 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 依托厂区现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 36 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.6% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 目前，机械行业经济运行形势比较好，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及其若干配套政策的颁布为装备制造业创造了有利的政策环境，成为今后若干年我国装备制造业加快发展的纲领性文件，预计在2020年前中国机械工业年均增速将达12%-15%。为满足日益增加的市场需求，带动湘阴县工业园区的经济发展，湖南湘环风机制造有限公司拟投资1000万元租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂房内一栋车间和办公用房2间从事风机生产制造，项目建成后年产500台风机。 根据2016年7月2日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“二十三、通用设备制造及维修中69中的其它（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。为此湖南湘环风机制造有限公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《年生产500台风机建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1、国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； （8）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （18）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2、地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （9）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4、相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）湘阴县工业园区环评及审查意见； （4）湘阴县第二污水处理厂环评批复； （5）厂房租赁合同；湖南天跃电气有限公司环评报告、环评批复、国土证；企业营业执照及入园联审意见等； （6）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年生产500台风机建设项目 （2）建设单位：湖南湘环风机制造有限公司 （3）建设地点：湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂区内 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括机加工区、下料切割区、滚板区、机壳组装区、进风口、支架组装区等配套设施。 （6）总投资：1000万元，其中环保投资36万元，占总投资的3.6%。 3.2项目组成 项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 机加工区; 300; 布置在车间东侧中部. 下料切割区; 80; 布置在车间西南侧. 滚板区; 20; 布置在车间中侧. 机壳组装区; 100; 布置在车间北侧中部. 进风口、支架组装区; 100; 布置在机壳组装区南侧. 叶轮组装区; 60; 布置在机加工区西侧. 动平衡区; 20; 布置在车间西北角. 喷漆房; 30; 布置在车间西侧中部，封闭式结构，建立单独消防系统. 辅助工程; 办公用房; 20; 2间，厂区西北侧. 样板区; 40; 布置在车间西南角. 过道; 566.64; 车间内部转运. 储运工程; 钢材堆放区; 200; 布置在车间西侧中部. 半成品堆放区; 200; 布置在车间北侧中部. 成品堆放区; 400; 布置在车间东北侧. 圆钢堆放区; 100; 布置在车间南侧中部. 外购零配件堆放区; 210; 布置在车间东南侧. 运输; 运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。. 环保工程; 生活污水; 化粪池（依托天跃公司现有的）. 生产废水（切割水槽）; 循环使用，定期补充，不外排. 切割烟尘; 水下等离子切割吸收烟尘. 焊接烟尘; 5套移动式焊烟净化器. 喷漆废气; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 机械设备噪声; 隔声、减震. 一般固废和危险固废暂存场所; 一般固废和危险固废暂存场所位于外购零配件堆放区东侧，其中一般固废暂存区面积为10m2、危废暂存区面积为5m2。. 绿化; 依托天跃公司内的绿化植物吸声、降噪. 公用工程; 供水; 依托天跃公司现有的供水管道. 供电; 依托天跃公司现有的电网. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 机加工区; m2; 300; 布置在车间东侧中部. 2; 下料切割区; m2; 80; 布置在车间西南侧. 3; 滚板区; m2; 20; 布置在车间中侧. 4; 机壳组装区; m2; 100; 布置在车间北侧中部. 5; 进风口、支架组装区; m2; 100; 布置在机壳组装区南侧. 6; 叶轮组装区; m2; 60; 布置在机加工区西侧. 7; 动平衡区; m2; 20; 布置在车间西北角. 8; 喷漆房; m2; 30; 布置在车间西侧中部. 9; 办公用房; m2; 20; 2间，厂区西北侧. 10; 样板区; m2; 40; 布置在车间西南角. 11; 过道; m2; 566.64; 车间内部转运. 12; 钢材堆放区; m2; 200; 布置在车间西侧中部. 13; 半成品堆放区; m2; 200; 布置在车间北侧中部. 14; 成品堆放区; m2; 400; 布置在车间东北侧. 15; 圆钢堆放区; m2; 100; 布置在车间南侧中部. 16; 外购零配件堆放区; m2; 210; 布置在车间东南侧. 17; 劳动定员; 人; 30. 18; 工作制度; d/a; 300; 每天8小时. 19; 总投资; 万元; 1000. # 3.3 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设 备 名 称; 型号规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 普通平板机; 台; 1. 2; 机械卷板机; 6*1500; 台; 2. 3; 带锯床; GB4028; 台; 1. 4; 车床; C6140*1.5; 台; 2. 5; 液压摆式剪板机; QC12K-8*2500; 台; 1. 6; 车床; CW6063C*1.5; 台; 1. 7; 动平衡机; 台; 2. 8; 行车; 10T; 台; 1. 9; 行车; 5T; 台; 1. 10; 摇臂钻; Z3050*16; 台; 1. 11; 立铣床; X5032B; 台; 1. 12; 插床; B6050; 台; 1. 13; 立式钻床; Z535; 台; 1. 14; 锯床; 4028; 台; 1. 15; 切割机; ZX7-400-3; 台; 1. 16; 空气压缩机; NB-500KR; 台; 3. 17; 手工直流孤焊机; 台; 2. 18; 气体保护焊机; 台; 6. 19; 旋压机; 台; 1. 20; 滚板机; 台; 2. 21; 数控下料机; 台; 1. 22; 喷漆枪; 把; 5. 23; 辅助工具; 套; 60; 锤子、铲刀、扳手、钳子等. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料为普通钢板钢材、不锈钢板钢管、圆钢、槽钢、角钢、焊条等，具体情况见表1-4，其余外购配件消耗情况见表1-5。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源. l; 普通钢板钢材; t/a; 380; 20; 车间堆放; 长沙. 2; 不锈钢板材; t/a; 20; 2; 车间堆放; 长沙. 3; 圆钢; t/a; 20; 2; 车间堆放; 长沙. 4; 槽钢; t/a; 20; 3; 车间堆放; 长沙. 5; 角钢; t/a; 20; 3; 车间堆放; 长沙. 6; 焊条、焊丝; t/a; 5; 0.5; 车间堆放; 长沙. 7; 氧气; 瓶/a; 60; 5; 瓶装; 长沙. 8; 乙炔; 瓶/a; 30; 3; 瓶装; 长沙. 9; 混合气（主要为二氧化碳和氩气）; 瓶/a; 50; 5; 瓶装; 长沙，焊接工序使用. 10; 油漆; t/a; 1.2; 0.12; 12kg/桶; 长沙. 11; 稀释剂; t/a; 0.4; 0.05; 10kg/桶; 长沙. 12; 润滑油; t/a; 1; 0.1; 20kg/桶; 风机组装过程安装消耗量. 13; 机油; t/a; 0.5; 0.1; 桶装; 机械设备润滑. 13; 活性炭; t/a; 3.8; 0.5; 袋装; 有机废气处理. 14; 过滤棉; t/a; 0.2; 0.1; 袋装; 漆雾的处理. 15; 电; KW.h/a; 5万; 主要用于厂区生产设备使用的能源供应; 园区. 16; 新鲜水; m3/a; 480; 生活和生产用水; 园区. 表1-5 主要外购零配件消耗情况 序号; 名称; 规格; 单位; 年耗用量; 备注. 1; 轴承箱; 个; 80; 根据实际生产情况，部分风机不需要轴承箱、皮带等连接；部分风机由购买方根据实际情况购买后在进行电机的安装. 2; 轴承; 个; 160. 3; 皮带; 个; 60. 4; 轴盘; 个; 500. 5; 电机; 台; 420. 6; 六角螺丝; M8*20; 个; 15000. 7; 铆钉; kg; 180. 8; 接线管; 条; 600. 9; 罗母; M8/10/12/16/20/20; 个; 50000. 原辅材料性质说明： 1、油漆和稀释剂 油漆：一般来讲，就是能涂覆在被涂物体表面并能形成牢固附着的连续薄膜的材料。项目使用的油漆为湘江牌，稀释剂为氨基漆稀释剂，项目油漆：稀释剂=3：1。项目油漆固相为聚氨酯树脂、颜料；液相为二甲苯、乙酸正丁脂和正丁醇，其中聚氨酯树脂（50%）、颜料（20%）、二甲苯（10%）、醋酸丁脂（10%）、正丁醇（10%）。稀释剂用于调稀油漆，以便能够用喷枪进行喷漆。无色透明易挥发的液体，有较浓的香，主要成分是二甲苯，其中二甲苯含量为45%，其他酮类和乙酸丁酯含量55%，挥发性极强易燃易爆有毒，是危险品，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃。 暂存场所要求：油漆和稀释剂厂方必须严格遵守《化学危险品安全管理条例》，油漆的贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存；做到专人管理、专人负责，油漆储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。油漆储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌；油漆和稀释剂在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。油漆在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 2、焊条成分说明 项目使用焊条型号为E41315，焊丝品名为GTS-316L，焊条符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》 （GB/T 14957）、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T 8110）及《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）、《低合金钢药芯焊丝》（GB/T 17493）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）、《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 12470）的规定。 表1-6 焊条、焊丝化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. E41315; 0.07; 0.81; 0.36; 0.21; 0.019; 0. 019; 0. 021. GTS-316L; 0.018; 1.68; 0.48; 19.1; 11.9; 0.016; 0.018. 备注; 焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0 焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0. 3、氩气 氩气是一种无色、无味的（稀有）惰性气体，分子量39.938 ，分子式为Ar，在标准状态下，其密度为1.784kg/m3，沸点为-185.7℃。在科研和工业生产中，通常用灰色钢瓶盛装氩气。氩气是工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。 操作注意：氩气管道应该是密封、不漏气。提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。氩气是一种无色、无味、无毒的不燃烧的储存于气瓶中的高压气体。当其含量增加导致氧气含量低于19.5%时有可能引起窒息。配备自吸式呼吸面具。液氩泄露严防冻伤。 储存注意：储存于通风库房，远离火种、热源；气瓶应有防倒措施。大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。 4、二氧化碳 二氧化碳化学式CO2。是空气中主要成分之一，是常见的温室气体，一种气态化合物，碳与氧反应生成其化学式为CO2，一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体，密度比空气大，略溶于水，与水反应生成碳酸，所以二氧化碳是碳酸的酸酐。 禁忌：尽管二氧化碳可与多种金属氧化物或还原性金属，如铝、镁、钛和锆发生剧烈的反应，但可与大多数物质配伍。与钠和钾的混合物受震时爆炸。 使用注意事项：切记在每次接触干冰的时候，一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰，如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下，就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重冻伤的伤害。 5、氧气 氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。 氧气本身并不能燃烧，但它是一种化学性质极为活跃的助燃气体，能与很多元素化合，生产氧化物。通常情况下把激烈的氧气氧化反应称为燃烧。切割正是利用可燃气体和氧气燃烧所放出的热量作为热源。 操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 6、乙炔 纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。在15℃和1.5MPa时，乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L，溶液是稳定的。 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 3.4、产品方案 项目产品为风机，其产品方案见表1-7。 表1-7 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 离心风机; 台/a; 300; 主要用于水泥建筑、钢铁、锅炉等除尘环保配套设施. 2; 轴流风机; 台/a; 200; 主要用于电机、冷却塔换气配套设施. 离心风机图片 轴流风机图片 3.5、总平面布置 项目租用湖南天跃电气有限公司现有厂区内生产车间进行生产，车间布置如下：车间四周分别设置出入口、机加工区位于东侧中部、组装区位于中部、喷漆房位于西北侧、动平衡区位于西北角、下料切割区位于西南侧、成品堆场位于东北侧、半成品堆场位于北侧中部、零配件堆放区位于东南角、钢材堆放区位于中部西侧。 厂区车间内具体平面布置见附图3。 3.6、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为480m3/a，用水以城市自来水为水源，采用湖南天跃电气有限公司东侧新华路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水实行“雨污分流”排水方式统，目前园区已建立较为完善的雨污分流制排水系，项目雨水经天跃公司厂区雨水管网排入园区雨水管网最终汇入湘江；项目切割水槽定期掏空沉淀渣、并补充少量新鲜水，循环使用不外排；生活污水依托天跃公司已有的化粪池预处理后经厂区内污水管网排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入湘江。 项目外排废水总量为360m3/a。 3.7、供电工程 项目电源来自湖南天跃电气有限公司内已有供电电网，可以满足整个项目用电要求，不另外设置发电机。 3.8、消防工程 项目在总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：租赁厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用钢结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 3.9、劳动定员及工作制度： 项目劳动定员30人，其中管理人员5人、生产工人25人，年运行时间为300天，每天工作8小时一班制，员工食宿均不在厂区内食宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湘阴县天跃电气有限公司年产1000台120MVA变压器整体搬迁建设项目于2014年8月20日通过湘阴县环保局的审批（湘环评批[2014]026号）（详见附件8），根据现场踏勘目前厂区实际建设的主要建筑物包括生产车间一（面积2426.62m2）、生产车间二（面积2644.07m2）、喷漆房（面积70m2）、办公用房（面积200m2）、卫生间（面积30m2）、门卫配电室（面积57m2）。目前厂区项目正处于试运行状态，正在进行验收工作。 湖南天跃电气有限公司位于湘阴县工业园区新华路，其北面为湖南双金玻璃有限公司、东侧为新华路、西侧为湖南君德工贸有限公司、南侧为元亨技能科技园。 本项目租用湘阴县天跃电气有限公司厂区内现有空闲厂房一栋（一层）和办公用房2间进行生产，项目不需要新建建筑物。项目租赁的生产车间位于厂区中部位置，北面为办公用房，南侧为天跃公司生产车间，西侧临近厂界，东侧为门卫室。 项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03 ′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里 ，交通十分便利。 本项目建设地位于湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司厂区内，具体位置见附图1。 二、地质地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降 ，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59% ；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到 4 次小震。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录 A 及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。 三、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 四、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为 14.03 亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米 。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢 。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现5～7月，枯水期多出现在12～翌年2 月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 五、生态环境概况 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青 、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的 9个畜禽种类。全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为 12.5% ，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。本区域内未发现珍稀动植物物种。 六、湘阴县工业园规划概况 湘阴工业园已于2013年由湖南省环境科学研究院编制了《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，该报告书已于2013年12月由湖南省环境保护厅以湘环评[2013]305号文进行了批复，具体见附件6。 6.1园区概况 6.1.1规划用地 湘阴工业园规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。 6.2园区的定位及产业规划 功能定位： 1、通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器； 2、通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。 产业规划： 三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。湘阴工业园的准入条件如下表： 表2-1 园区准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等. 允许类; 不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业. 限制类; 排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目. 禁止类; 使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目. 本项目为风机制造，项目属于鼓励类项目，符合工业园产业定位。 七、湘阴县第二污水处理厂概况 湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺。 2018年开始实施第二污水处理厂提标改造，主要改造内容为：①新建部分：1座水解酸化池、1座中间提升泵房及高级氧化池、1座高效沉淀池、1座深床反硝化滤池、1座应急接触消毒池、1座加药间、1个双氧水投加及储存间；②改造部分：原调节池（东侧的两格改造成事故池，保留西侧的一格作为调节池）、一期水解酸化池及AAO 生物池（各功能区重新划分，改造增设MBBR 区、等离子除臭装置等）、紫外消毒渠等。污泥处理、鼓风曝气等均利用现有工程。改造完成后，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里。污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。排污口设于洋沙湖入湘江处（经度11251＇51＂，纬度2839＇51＂）。改造后设计进水水质标准为：pH：6-9，COD：500mg/L，BOD：350mg/L，SS：400mg/L，氨氮：45 mg/L，总磷：8mg/L，预计2018年11月底投入运行。 园区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入湘阴县第二污水处理厂处理后排入湘江。 八、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 地表水湘江（湘阴段）洋沙湖断面上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖断面下游200米及以下执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，湘阴县第二污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价常规监测因子数据采用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年10月26日~11月1日对《湖南世杰铭涛展览展示有限公司年加工50套展台建设项目环境影响报告表》的现状监测数据，各监测点位均在项目拟建地2.5km范围内，数据可以满足项目评价要求。 （1）监测布点： G1项目上风向500m处居民点；位于本项目东北侧约50m处； G2项目所在地下风向；位于本项目东南侧约450m处； （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC、二甲苯。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; TVOC; 二甲苯. G1; 浓度范围; 0.021~0.029; 0.024~0.029; 0.060~0.065; 0.0020~0.0031; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.035~0.039; 0.038~0.046; 0.075~0.079; 0.012~0.0132; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 注：SO2、PM10、NO2为日均值，TVOC为八小时均值，二甲苯为一次值. 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。项目地环境空气质量良好。 二、地表水环境 根据园区规划，项目污水经预处理排入湘阴县第二污水处理厂处理达标后最终外排湘江，项目评价段湘江为一般渔业用水区，执行标准Ⅲ类。本次地表水环境质量现状评价，引用湘阴监测站对项目受纳水体湘江洋沙湖断面、乌龙咀断面的常规监测数据。 （1）监测断面：洋沙湖断面、乌龙咀断面。 （2）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3–N、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氯化物、粪大肠菌群、汞、铅、砷。 （3）采样时间：洋沙湖断面2017年4月，乌龙咀断面2017年6月。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。 具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. 洋 沙 湖 断 面; pH; 6.52~6.65; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.93~7.86; 7.32; 0; 0; ≥5. COD; 12.5~13.6; 13.1; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.5~2.72; 2.62; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.407~0.583; 0.521; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.035~0.041; 0.038; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0003ND; 0.0043; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.001ND; 0.003ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.01~0.02; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1800~2800; 2267; 0; 0; ≤10000. 乌 龙 咀 断 面; pH; 6.94~7.03; /; 0; 0; 6~9. DO; 5.63~6.39; 6.03; 0; 0; ≥5. COD; 12.5~13.2; 12.8; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.5~2.64; 2.57; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.612~0.78; 0.723; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.073~0.085; 0.079; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.02~0.03; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2200~3500; 2700; 0; 0; ≤10000. 根据监测结果表明，湘江各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地表水环境较好。 三、环境噪声 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司于2018年9月28-29日对沿场界四面和东北侧最近居民点各布设1个点，共设5个点进行了监测，监测结果见下表3-3。 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. N1; 项目拟建地东; 9月28日; 53.9; 46.5. 9月29日; 55.6; 43.6. N2; 项目拟建地南; 9月28日; 52.2; 41.9. 9月29日; 53.2; 43.9. N3; 项目拟建地西; 9月28日; 51.4; 41.6. 9月29日; 53.2; 42.9. N4; 项目拟建地北; 9月28日; 51.0; 42.2. 9月29日; 51.1; 42.1. N5; 东北侧最近居民点; 9月28日; 55.7; 40.4. 9月29日; 55.9; 41.3. 注：N1-N4执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)]、N5执行执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]。. 从监测数据来看，项目场界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））；东北侧敏感点能满足2类标准要求。 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目拟建于湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司厂区内，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目污水经预处理后排入园区污水管网最终排入湘阴县第二污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-4，项目周边环境保护目标见附图4。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 波里屋居民点; 居住; 东北，200-500m; 约90户; GB3095-2012二级标准. 波里屋居民点; 居住; 东北，30-200m; 约30户. 将军村居民点; 居住; 西，350-500m; 5户. 水环境; 湘江; 渔业 用水; 西北面，2500m; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 波里屋居民点; 居住; 东北，30-200m; 约30户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /. 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园 东1500m; 不对其造成不利影响.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值执行；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 一次值. SO2; 500; 150; /; /. NO2; 200; 80; /; /. PM10; /; 150; /; /. TVOC; /; /; 600; /. 二甲苯; /; /; /; 300. 2、地表水 项目拟建区域湘江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH和粪大肠菌群外 水质指标; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂; 砷. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 总磷; 石油类; 溶解氧; 粪大肠菌群; 铅; 汞. ≤0.2; ≤0.05; ≧5; ≤10000; ≤0.05; ≤0.0001. 3、声环境 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准，详见表4-4。 表4-4 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放 监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; VOCs; 60; 1.5; 厂界外; 0.6. 2; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 2、废水：项目污水预处理后满足湘阴县第二污水处理厂接管标准后外排至园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排至湘江，标准值见表4-5；湘阴县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物标准值可见表4-6。 表4-5 项目废水水污染物排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS. 湘阴县第二污水处理厂接管标准; 6－9; 500; 350; 45; 8; 400. 表4-6 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 5; 0.5. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目生活污水中总量控制指标为：COD：0.018t/a、NH3-N：0.0018t/a，该指标已纳入湘阴县第二污水处理厂总量控制指标中，不再单独申请。 项目的废气总量控制建议指标为： VOCs：0.2t/a。 |

- 五、 建设项目工程分析

一、营运期工艺流程图及产污环节 本项目产品主要为离心风机和轴流风机，其生产工艺流程基本一致，主要为常见的机加工工艺，其主要是由厂区内进行机壳部件、叶轮部件、进风口部件、支架部件和机加工部件的生产后在和外购件一起组装形成最终的产品风机。项目的生产工艺不使用国家明令淘汰和落后的工艺。同时厂区内不进行酸洗、去锈、除油和电镀表面处理工艺。 项目产品具体生产工艺流程及产污节点详见图5-2。 图5-1 营运期项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料切割 ①原料：项目原料主要为钢材（钢板、圆钢、角钢、槽钢等），原料通过市场购得，运输回厂后堆放在厂房内的原料堆放区，以待使用。凡入厂原材料均经严格检验（主要是目测和物理检测原辅料的合格性，不进行化学测试），合格者入库，并做好材料标识。 ②放样划线：根据不同部件的形状，对原材料进行划线，划成同设计要求相同的样式。 ③切割下料：将进行划线检验后的原材料进行水下等离子切割成设计需要的形状规格，以待下一步加工工序的进行。下料主要包括以下几个部分内容： a、机壳部件下料：按照生产图纸机壳尺寸，对钢板和角钢切割下料； b、叶轮部件下料：按照生产图纸中叶轮尺寸，对钢板切割下料； c、进风口部件下料：按照生产图纸中进风口尺寸，对钢板切割下料； d、支架部件下料：按照生产图纸中支架尺寸，对钢板和槽钢切割下料； e、机加工部件下料：按照生产图纸中需要机加工的部件尺寸，对圆钢切割下料。 等离子切割：项目等离子切割下方设置一个水槽，切割过程中各板材位于水平面上，切割时所产生的烟尘和弧光被水吸收。 该工序主要污染是产生机械噪声、边角料以及切割烟尘。 （2）滚板成型/机加工 滚板成型：利用滚板成型机对下料切割好的各类材料进行滚板成型（主要是对机壳部件、叶轮部件和进风口部件）处理，该工序主要污染是机械设备噪声。 机加工：采用常规机械加工（车、铣、钻等工序）（主要是针对机加工部件进行的工序）。该道工序主要是产生机械噪声、少量边角料和粉尘；同时，各种生产设备在生产过程中需要使用机油、乳化液等润滑剂，会产生一定量的废机油、废乳化液。 （3）焊接 主要是将分步加工生产准备好的不同规格的组部件按照图纸的要求进行组对组装后焊接成型（主要是对机壳部件、叶轮部件、进风口部件和支架部件进行焊接处理）。该道工序主要污染是产生机械噪声、焊接废气（焊接烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、金属微粒等。项目焊接过程使用混合气（二氧化碳和氩气）保护焊（焊丝、条），采用二氧化碳和氩气做保护气，防止氧化焊接件。 （4）整形 焊接过程中由于温度过高将会导致钢材等热变形，因此焊接后采取锤子将变形部门敲平，此过程会产生噪声。 （5）钻孔 为方便后续各部件的组装，对部分材料进行钻孔。该道工序主要污染是产生机械噪声、钻孔粉尘。 （6）铆接 采用氧气加热铆钉将需要铆接的部件铆合在一起，该道工序主要污染是噪声。 （7）校正 叶轮部件铆接后会产生热变形，因此需要采取锤子将变形部门敲平，此过程会产生噪声。 （8）去渣 是一种清理焊接结构件的预处理工序，采用铲刀将焊接工序多余部分去除，此过程主要会产生一些废渣。 （9）打磨 经过焊接的金属工件表面会残留焊渣铁锈等杂物，打磨工序是使用砂轮机对工件进行打磨，去除附着在表面的铁锈、焊渣等杂物使金属表面光滑，提高喷涂时的附着率。 （10）校动平衡 为了确保离心风机整体运行的平衡与稳定，因而需要进行动平衡测试，并且清除不平衡因素，从而使设保持良好的运行状态。此过程无污染物产生，主要是针对叶轮部件进行的测试。 （11）油漆 采用油漆对工件表面进行喷涂，形成一层具有装饰和保护性能的漆膜，使工件表面更加光滑，避免锈蚀等。项目采用手动喷枪进行喷涂，喷枪利用压缩空气的气流，将漆料从吸管吸入后，经喷嘴流出，形成漆雾，从而涂布到工件表面形成均匀漆膜的方法。喷完漆后，工件在喷漆房静置晾干（自然晾干），喷漆房负压设计，工作时房门关闭，喷漆晾干时有机废气经负压收集至过滤棉+ UV光催化氧化+活性炭吸附处理外排。 （12）组装调试/入库 将外购的电机、五金配件以及上述各类部件人工组装形成完整风机然后对风机整体运行进行测试，测试合格即为成品。不合格的进行检修，成为合品。最终合格成品入库外销。 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目租用湘阴县天跃电气有限公司厂区内现有空闲厂房一栋、办公用房2间进行生产（详见附件4），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据建设单位提供的资料，项目厂区地面无需清洗，只要定期清扫。因此，项目外排废水主要为员工生活污水和切割水槽用水。 （1）生活污水 项目职工30人，年工作300天，员工不在厂区内食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为1.5m3/d（450t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.2m3/d（360t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 360. COD; 300; 0.108. BOD5; 150; 0.054. SS; 200; 0.072. NH3-N; 30; 0.0108. （2）切割用水 项目生产过程中为减轻切割烟尘对外环境的影响，在切割工序下方设置一个切割水槽，各板材位于水平面上，便于切割过程中烟气的吸收处理，其规格为14 m×4 m×0.2m=11.2m3，水槽内最大存水量约为10m3，根据建设单位提供的资料，由于水槽对切割烟气进行处理，随着烟气的沉积，水质将变差，主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，为了不影响切割效果，需要定期清理水槽中的沉淀渣，其产生量约为0.414t/a，清理后的水槽的用水循环使用，不外排，同时由于切割将外带部分用水导致损耗，需定期补充用水量为30m3/a。 图5-2 项目总水平衡图 2、废气污染 本项目大气污染源主要为切割过程的烟尘、焊接过程产生的焊接烟尘及喷漆房废气。 （1）切割烟尘 拟建项目采用水下等离子切割机对钢材进行切割，切割过程中会产生粉尘，切割粉尘主要是金属及金属氧化物，根据徐海萍等《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染物治理》（湖北大学学报）。等离子切割产生的切割粉尘产生量约为 1‰的原材料使用量，本项目需用等离子切割的板材年耗量约460t，则产生的切割粉尘约 0.46t/a。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表5-2。 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 6~8. CO2焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊条（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 2~5. 拟建项目生产过程中采用实芯焊丝（直径1.6mm），焊接工序主要采用混合气体（二氧化碳和氩气）自动保护焊，焊接材料的发尘量2～5g/kg。本次环评发尘量取5g/kg，项目每年消耗焊丝5t，焊接烟尘的年排放量为25kg/a（5g/kg×5t/a =25kg/a）。其主要成分为烟尘等。项目焊接量不大，焊接以1小时/d计，则年焊接时间为300小时，由此估算焊接烟尘的排放速率为0.083kg/h。 （3）喷漆房废气 项目在车间内设置单独封闭式的喷漆房进行调喷漆和干燥（喷漆工件采用自然晾干、冬天采用电热管加热干燥）、不得在喷漆房外进行任何涉及油漆的作业。项目喷漆房废气由喷漆过程中产生的漆雾及溶剂的挥发废气、干燥工序的溶剂挥发废气组成，主要成分为漆雾颗粒物、VOCs（含甲苯、二甲苯）。根据建设方提供资料，本项目油漆、稀释剂用量总共为 1.6t/a（其中油漆1.2t/a、稀释剂0.4t/a），喷漆房年工作时间约为1200h（平均每天4小时）。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则项目油漆涂装废气总产生量见下表。 表5-3 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业（工业涂装） 通用系数; 溶剂型涂料; 80. 稀释剂; 100. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-4 项目油漆废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 油漆; 1.2; 80; 0.96. 2; 稀释剂; 0.4; 100; 0.4. 合计; 1.36. 根据上表得知，本项目涂装油漆废气VOCs产生量约1.36t/a。 项目喷漆房为密闭系统，设计最大漏风系数为5%，故可知本项目废气收集效率约为95%。油漆中固体分附着率按70%计，过喷的30%形成漆雾（5%未被收集在车间内无组织排放），因此漆雾产生量为0.072t/a。溶剂在喷涂及烘干过程全部挥发。项目喷漆房废气拟采用“干式过滤（过滤棉过滤）+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理，过滤棉有一定的除湿过滤作用，有机废气通过过滤棉过滤后除去了废气中夹杂的颗粒物，有机废气通过过滤棉后再经UV光催化氧化和活性炭吸附处理，UV光催化氧化装置的净化效率可达到80~95%；活性炭吸附装置的吸附效率可达到75%~95%，本环评按保守估计，漆雾去除率按90%计算，光催化氧化和活性炭吸附的处理效率按90%计，相关分析见影响分析部分。 项目油漆和稀释剂物料平衡见图5-3。 图5-3 项目油漆稀释剂平衡图 3、噪声污染 项目营运期噪声主要产生于下料切割、机床加工、整形等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-5。 表5-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 切割机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 车床; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 铣床; 75-80; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 卷板机; 75-80; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 旋压机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 钻床; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 7; 滚板机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 8; 锯床; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 9; 焊机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 10; 空压机; 85-95; 间歇; 隔声、减震、消音; 30. 11; 运输车辆; 80-85; 间歇; 减速行驶; 20. 12; 物料装卸; 75-85; 间歇; 行车装卸、轻拿轻放; 20. 项目高噪声的设备不多，同时运行的几率也不高，且项目夜间不进行生产。 4、固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：（1）废钢屑、废边角料等，（2）废机油；（3）废弃包装物（油漆和稀释剂桶）；（4）废过滤棉及废活性炭；（5）废焊丝、焊渣；（6）切割水槽沉淀渣；（7）氧气瓶等；（8）生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-6。 （1）废钢屑、废边角料等 生产过程中下料切割、机床加工等工序均会产生金属边角料及废金属料，根据厂家提供的资料，下料工序产生的废钢屑与边角料占金属材料用量的1%，即4.6t/a，收集后出售； （2）废机油 生产设备在生产过程中需要使用的机油润滑，会产生一定量的废机油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08（900-214-08），其产生量约为0.1t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （3）废弃包装物（油漆和稀释剂桶） 项目油漆和稀释剂的废物包装物产生量为0.12t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49（900-041-49）。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （4）废过滤棉及废活性炭 由于本项目采用干式漆雾处理装置处理漆雾，会产生废过滤棉、废活性炭，同时喷塑固化产生的有机废气，采用活性炭进行吸附，因此，过滤棉、活性碳饱和后需要更换，按照 0.5t过滤棉吸附1t漆渣计算、1t活性炭吸附0.3t有机废气计算，则可知废过滤棉及废活性炭产生量约为5.4t/a（此处产生量包括吸附的有机废气和漆雾的总量），其更换频次约为半月一次（可根据实际使用情况加快更换频次）。废过滤棉、废活性炭属于危险废物HW49（900-039-49），这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （5）废焊丝、焊渣 项目焊接过程中产生的废焊丝、焊渣的产生量约为0.1t/a，外售给废品回收站。 （6）切割水槽沉淀渣 项目切割过程中采用水槽对烟气进行处理，会在水槽中产生沉淀渣，水槽对烟气处理效率约90%，则沉淀渣的产生量约为0.414t/a，清理后集中收集外售废品回收站。 （7）氧气瓶等 项目氧气、乙炔和混合气使用完后会产生空瓶，其产生量约为1.2t/a，集中收集后由供应商回收再利用。 （8）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为30人，生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。 表5-6 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料等; 4.6t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 0.1t/a; HW08（900-214-08）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 废弃包装物 （油漆和稀释剂桶）; 0.12t/a; HW49（900-041-49）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 4; 废过滤棉及废活性炭; 5.4t/a; HW49（900-039-49）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 5; 废焊丝、焊渣; 0.1t/a; ——; 一般固废; 出售. 6; 切割水槽沉淀渣; 0.414t/a; ——; 一般固废; 出售. 7; 氧气瓶等; 1.2t/a; ——; 一般固废; 回收再利用. 8; 生活垃圾; 4.5t/a; ——; 一般固废; 环卫部门.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 |  | 0.46t/a | 0.046t/a，无组织排放 |
|  | 焊接 | 焊烟 |  | 25kg/a | 0.225kg/a，无组织排放 |
|  | 喷漆 | 有组织 | 颗粒物 | 16mg/m3、0.0684t/a | 1.6mg/m3、0.00684t/a |
|  |  |  | VOCs | 216mg/m3、1.292t/a | 21.6mg/m3、0.1292t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.0036t/a | 0.0036t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.068t/a | 0.068t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （360t/a） | CODCr |  | 300mg/L；0.108t/a | 250mg/L；0.09t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L；0.054t/a | 120mg/L；0.0432t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L；0.0108t/a | 27mg/L；0.00972t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L；0.072t/a | 150mg/L；0.054t/a |
| 固 体 废 物 | 切割、机加工 | 废钢屑、废边角料等 |  | 4.6t/a | 外售 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油 |  | 0.1t/a | 有资质单位处理 |
|  | 喷漆房 | 废弃包装物（废油漆桶、稀释剂桶） |  | 0.12t/a | 有资质单位处理 |
|  | 废气处理 | 废过滤棉及废活性炭 |  | 5.4t/a | 有资质单位处理 |
|  | 烟气处理 | 切割水槽沉淀渣 |  | 0.414t/a | 出售 |
|  | 气体的使用 | 氧气瓶等 |  | 1.2t/a | 回收再利用 |
|  | 废焊丝、焊渣 | 焊接 |  | 0.1t/a | 外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括切割机、各种机加工设备及整形工序等，各噪声设备的等效噪声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂区内车间进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间大气污染物主要为切割过程的烟尘、焊接过程产生的焊接烟尘和喷漆工序产生的废气（漆雾和VOCs计）。 （1）切割烟尘影响分析 项目在等离子切割下方设置一个水槽，切割过程中各板材位于水平面上，切割时所产生的烟尘和弧光被水吸收，此种除尘方式是目前除尘效果最好一种除尘方式。由工程分析可知，项目切割过程中烟尘的产生量为0.46t/a，采取等离子切割后烟尘被水槽吸收，保守估算吸收率取90%，则处理后无组织排放烟尘量约0.046t/a，通过加强车间内部通风换气，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小。 （2）焊接烟尘影响分析 项目焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘产生量约为25kg/a，考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器（5套）收集处理焊接烟气，焊接烟气收集方式为局部通风与全面通风相结合的方式，是全面、经济、合理的治理焊接厂房内焊烟的有效方法。采用局部抽风系统直接从焊接工作点附近捕集烟气，经焊接烟气净化机组净化处理，控制有害物质扩散至室内，该焊烟净化设备处理效率大于99%，在机加行业中应用广泛，处理效率可靠。全面通风净化使用一种可替代天窗的自力式屋顶通风器，是一种无动力的环保型、节能型、轻型现代化排放装置，可有效消除焊烟的少量无组织排放对车间环境造成的影响。 项目焊接烟气约90%通过移动式焊接烟尘净化器收集处理，处理效率为99%，风量为1000m3/h。则处理后烟气颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.225kg/a、0.75mg/m3、0.0075kg/h，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3的标准。10%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟气颗粒物浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求，采取上述措施后焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。 （3）喷漆房废气（漆雾和VOCs计）处理措施及影响分析 A、喷漆房废气（漆雾和VOCs计）处理措施的可行性分析 根据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的要求，对于工程机械制造行业，需加强有机废气收集与治理，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。因此，根据实际情况本项目喷漆产生的 VOCs 才起 UV 光解+活性炭吸附处理，同时对漆雾采用过滤棉进行处理。 图7-1 喷漆房废气处理工艺流程图 过滤棉净化原理：过滤棉主要是处理喷漆废气中的漆雾，内填纤维材料，过滤时能有效通过不同过滤材料组合，利用材料空间容纳漆雾，该纤维材料可以做到多次利用；过滤棉除漆雾是处理喷漆废气的必要前处理手段，可避免废气中的漆雾堵塞后续处理中活性炭的孔隙，而造成活性炭无法吸附有机废气，或者效率底下。一般多层过滤棉漆雾去除率高于90%，可大幅减小废气中颗粒物排放量。 UV光氧化工艺工作原理：光氧化是常温下深度光降解技术。该技术通过特定波长的UV激发光源产生不同能量的光量子，废气物质分子在大量携能光量子的轰击下解离；空气中氧气和水分及外加的臭氧在该光量子的（分解）作用下可产生大量的新生态氢、活性（游离）氧和羟基氧等活性基团；因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强的氧化作用；部分废气物质也能与活性基团反应，最终降解转化为低分子化合物、CO2和H2O等无害物质，无二次污染物的产生，从而达到净化废气的目的。 UV光氧化技术性能综述：1）能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》表2可知其除效率可达70%；2）无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使气体通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；3）适应性强：可适应高浓度、大气量、不同气体物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。4）运行成本低，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，能耗低；5）无需预处理：气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作；6）设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量；7）优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长；8）环保高科技专利产品，可彻底分解气体中有毒有害物质，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。 活性炭吸附：活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》表2可知其除效率可达80%。 项目喷漆房废气（漆雾和VOCs计）处理达标分析： 项目喷漆在密闭喷漆房内进行，密闭性较好，有组织废气按 95%计，无组织废气按 5%计。喷漆房废气（漆雾和VOCs计）经风量为5000m3/h风机统一收集后共用一套过滤棉+UV光氧化+活性炭吸附装置对废气进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。一般多层过滤棉漆雾去除率高于90%、UV光氧化+活性炭吸附装置去除率一般可达到90%-95%，本项目保守估算均按照90%计算，由工程分析可知漆雾和VOCs产生量分别为0.072 t/a、1.36t/a，因此收集处理后项目喷漆房废气（漆雾和VOCs计）有组织排放量漆雾为0.00684t/a、VOCs为0.1292t/a；排放速率分别为0.0057kg/h、0.108kg/h；排放浓度分别为1.6mg/m3、21.6mg/m3，外排废气中漆雾的浓度和速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）；VOCs能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准要求（VOCs排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤1.5kg/h），措施可行。 为确保光氧催化+活性炭处理效率达90%以上，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，加强光氧催化设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。建设单位应勤更换过滤棉。 未被收集的喷漆房废气（漆雾和VOCs计）在车间内无组织排放，漆雾和VOCs排放量分别为0.0036t/a、0.068t/a。 B、喷漆房废气（漆雾和VOCs计）对外环境影响预测 为进一步分析项目建成营运后，喷漆房废气（漆雾和VOCs计）对周边环境的影响，评价拟采用《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ 2.2-2008 ）中推荐的估算模式进行估算，预测情景为正常排放、非正常排放（装置失效）以及无组织排放。 ①预测因子 报告选取喷漆生产过程外排的漆雾和VOCs以及无组织排放废气作为环境空气影响预测和评价因子。 ②预测内容 项目预测内容为排气筒正常排放、事故排放和厂区无组织排放的最大落地浓度和距离，以及各环境敏感点的浓度贡献值。 ③预测模式 根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期有组织漆雾和VOCs属于点源排放、无组织排放的属于面源。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的方法预测。 ④大气污染源强 根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的污染源强和排放参数见表 7-1和7-2。 表7-1 项目特征污染物有组织排放预测模式参数一览表 污染 源名称; 污染源 类别; 排气 筒高度; 排气筒 内径; 工况; 源强（kg/h）. 排气筒; 点源; 15m; 0.5m; 漆雾正常排放; 0.0057. 漆雾非正常排放; 0.057. VOCs正常排放; 0.108. VOCs非正常排放; 1.08. 表7-2 项目特征污染物无组织废气面源参数一览表 面源 参数; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 源强. 漆雾; VOCs. 单位; m; m; m; h; %; kg/h; kg/h. 生产区; 70; 34; 5; 1200; 100; 0.003; 0.057. ⑤预测结果 项目有组织漆雾和VOCs正常排放和事故排放的预测估算结果见表7-3和7-4；无组织排放的挥发性有机物预测估算结果见表7-5。 表7-3 正常排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 漆雾（颗粒物）; VOCs. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）; 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.0001951; 0.04; 0.003696; 0.62. 200; 0.0002415; 0.05; 0.004577; 0.76. 300; 0.0002555; 0.06; 0.00484; 0.81. 400; 0.000225; 0.05; 0.004264; 0.71. 500; 0.0002161; 0.05; 0.004094; 0.68. 600; 0.0002123; 0.05; 0.004023; 0.67. 700; 0.0001977; 0.04; 0.003746; 0.62. 800; 0.0001797; 0.04; 0.003405; 0.57. 900; 0.0001618; 0.04; 0.003065; 0.51. 1000; 0.0001452; 0.03; 0.002752; 0.46. 1100; 0.000136; 0.03; 0.002577; 0.43. 1200; 0.0001333; 0.03; 0.002526; 0.42. 1300; 0.0001361; 0.03; 0.002579; 0.43. 1400; 0.0001372; 0.03; 0.002599; 0.43. 1500; 0.000137; 0.03; 0.002595; 0.43. 1600; 0.0001358; 0.03; 0.002572; 0.43. 1700; 0.0001339; 0.03; 0.002536; 0.42. 1800; 0.0001314; 0.03; 0.00249; 0.42. 1900; 0.0001286; 0.03; 0.002437; 0.41. 2000; 0.0001256; 0.03; 0.002379; 0.4. 2100; 0.0001221; 0.03; 0.002313; 0.39. 2200; 0.0001186; 0.03; 0.002247; 0.37. 2300; 0.0001152; 0.03; 0.002183; 0.36. 2400; 0.0001119; 0.02; 0.002119; 0.35. 2500; 0.0001086; 0.02; 0.002058; 0.34. 下风向最大浓度; 293. 0.0002557; 0.06; 0.004844; 0.81. 从表7-3预测结果可以看出：正常情况下项目漆雾和VOCs最大落地浓度分别在下风向293m、293m，浓度分别为0.0002557mg/m3、0.004844mg/m3，占标率分别为0.13%、0.12%，远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM100.45mg/m3（取日均值的三倍）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小。 表7-4 非正常排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 漆雾（颗粒物）; VOCs. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）; 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.001951; 0.43; 0.03696; 6.16. 200; 0.002415; 0.54; 0.04577; 7.63. 300; 0.002555; 0.57; 0.0484; 8.07. 400; 0.00225; 0.5; 0.04264; 7.11. 500; 0.002161; 0.48; 0.04094; 6.82. 600; 0.002123; 0.47; 0.04023; 6.7. 700; 0.001977; 0.44; 0.03746; 6.24. 800; 0.001797; 0.4; 0.03405; 5.67. 900; 0.001618; 0.36; 0.03065; 5.11. 1000; 0.001452; 0.32; 0.02752; 4.59. 1100; 0.00136; 0.3; 0.02577; 4.3. 1200; 0.001333; 0.3; 0.02526; 4.21. 1300; 0.001361; 0.3; 0.02579; 4.3. 1400; 0.001372; 0.3; 0.02599; 4.33. 1500; 0.00137; 0.3; 0.02595; 4.33. 1600; 0.001358; 0.3; 0.02572; 4.29. 1700; 0.001339; 0.3; 0.02536; 4.23. 1800; 0.001314; 0.29; 0.0249; 4.15. 1900; 0.001286; 0.29; 0.02437; 4.06. 2000; 0.001256; 0.28; 0.02379; 3.97. 2100; 0.001221; 0.27; 0.02313; 3.85. 2200; 0.001186; 0.26; 0.02247; 3.74. 2300; 0.001152; 0.26; 0.02183; 3.64. 2400; 0.001119; 0.25; 0.02119; 3.53. 2500; 0.001086; 0.24; 0.02058; 3.43. 下风向 最大浓度; 293; 293. 0.002557; 0.57; 0.04844; 8.07. 从表7-4预测结果可以看出：非正常（事故）情况下项目漆雾和VOCs最大落地浓度分别在下风向293m、293m，浓度分别为0.002557mg/m3、0.04844mg/m3，占标率分别为0.57%、8.07%，看出事故排放造成的浓度贡献值较大，但未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM100.45mg/m3（取日均值的三倍）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求，不会降低各敏感点大气功能类别。 为防止非正常排放，因此建设单位必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。 表7-5 无组织排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 漆雾（颗粒物）; VOCs. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）; 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.002155; 0.48; 0.04094; 6.82. 200; 0.002171; 0.48; 0.04125; 6.88. 300; 0.002033; 0.45; 0.03863; 6.44. 400; 0.001628; 0.36; 0.03094; 5.16. 500; 0.001281; 0.28; 0.02433; 4.05. 600; 0.00102; 0.23; 0.01937; 3.23. 700; 0.0008279; 0.18; 0.01573; 2.62. 800; 0.0006911; 0.15; 0.01313; 2.19. 900; 0.0005865; 0.13; 0.01114; 1.86. 1000; 0.0005054; 0.11; 0.009602; 1.6. 1100; 0.0004417; 0.1; 0.008393; 1.4. 1200; 0.0003905; 0.09; 0.00742; 1.24. 1300; 0.0003485; 0.08; 0.006621; 1.1. 1400; 0.0003128; 0.07; 0.005944; 0.99. 1500; 0.0002829; 0.06; 0.005374; 0.9. 1600; 0.0002574; 0.06; 0.004891; 0.82. 1700; 0.0002356; 0.05; 0.004476; 0.75. 1800; 0.0002166; 0.05; 0.004115; 0.69. 1900; 0.0001999; 0.04; 0.003798; 0.63. 2000; 0.0001853; 0.04; 0.00352; 0.59. 2100; 0.0001729; 0.04; 0.003285; 0.55. 2200; 0.000162; 0.04; 0.003077; 0.51. 2300; 0.0001522; 0.03; 0.002891; 0.48. 2400; 0.0001433; 0.03; 0.002723; 0.45. 2500; 0.0001353; 0.03; 0.002571; 0.43. 下风向 最大浓度; 226; 226. 0.002209; 0.49; 0.04198; 7.0. 从表7-5预测结果可以看出：厂区无组织排放漆雾和VOCs最大落地浓度分别在下风向226m、226m处，浓度分别为0.002209mg/m3、0.04198mg/m3，占标率分别为0.49%、7.0%，看出无组织排放污染物浓度贡献值不大，但未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM100.45mg/m3（取日均值的三倍）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求，不会降低各敏感点大气功能类别。 ⑥对敏感点的影响分析 项目运营期间对主导风向下风向居民产生不利影响，即西南侧居民点产生不利影响。根据现场踏勘可知，项目西面350-500m分布约有5户居民。由表7-3、7-4和7-5可知，各污染物最大落地浓度在下风向293m、226m处，距项目敏感点有一定距离，根据表7-3、7-4和7-5-预测结果可知正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小；非正常排放情况下，各污染排放浓度增大，但不会降低各敏感点大气功能类别。无组织污染物的排放对评价区域大气环境影响小。 无组织废气污染防治方案 项目无组织排放主要为未被收集的切割烟气、焊接烟气、喷漆房废气，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 ①操作规范 无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。 ②增强车间通风，降低无组织排放浓度 当车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。 ③职工生产过程佩戴口罩上班，加强车间通风，期做健康检查。 经以上措施治理后，项目排放的废气可达到《大气污染物排放限值》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边环境影响较小。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，本项目选择整个生产区无组织排放的挥发性有机废气为项目大气环境防护距离计算的预测因子。无组织排放废气中漆雾和VOCs排放量分别为0.0036t/a（0.003kg/h）、0.068t/a（0.057kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）和大气综合排放标准中的推荐值，将生产区当作一个面源，计算出本项目无组织排放挥发性有机废气大气环境防护距离。 表7-6 大气环境防护距离计算参数表 序号; 污染物名称; 面源; 排放速率; 评价标准值. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 1; 颗粒物; 70; 34; 5.0; 0.003kg/h; 0.45mg/m3. 2; VOCs; 70; 34; 5.0; 0.057kg/h; 0.6mg/m3. ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 图7-2 大气防护距离计算结果 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，项目200m范围内最高建筑物为东北侧居民楼高度约为9m。项目排气筒高度均不低于15m，高度能够满足要求。同时结合项目实际情况，喷漆房废气（颗粒物和VOCs）在一起外排，因此将其集中收集由一根15m高排气筒排放。 因此，项目需要设置1根15m高的排气筒对厂区废气进行高空排放，排气筒的设置的数量和高度合理可行。 2、水环境影响及污染防治措施分析 项目排水实行“雨污分流”排水方式统，目前园区已建立较为完善的雨污分流制排水系，项目雨水经天跃公司厂区雨水管网排入园区雨水管网最终汇入湘江；项目生活污水依托天跃公司已有的化粪池预处理后经厂区内污水管网排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入湘江。 由工程分析可知项目营运期生活污水排放量为1.2t/d，360t/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水依托天跃公司现有化粪池处理后达到湘阴县第二污水处理厂进水水质要求再排入湘阴县第二污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入湘江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 本项目废水处理工艺流程如图7-3所示： 图7-3 项目废水处理流程 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内西侧，设计处理能力为2万吨/d，处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，污水厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。目前正在进行提标改造，改造在现有的AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准，预计11月底改造完成。本项目位于湘阴县工业园区内，属于在其纳污范围内，项目污水排放量为1.2m3/d，仅占该污水处理厂总规模的0.005%，湘阴县第二污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目所在区域污水管网已敷设完成，项目污水可排入湘阴县第二污水处理厂。项目生活污水经化粪池处理后出水水质可满足污水处理厂设计进水水质要求。 因此，项目污水排放对湘阴县第二污水处理厂不会造成冲击影响，废水经湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江，对其水质影响很小。 - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于下料切割、机床加工、焊接等工序。各种机械设备噪声，声级在75-90 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如各类车床、钻床、铣床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。同时在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，应至少可以降低噪声20个分贝以上。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。项目自动化程度较高，会使用比较多的气动开关，从而带来一定噪声，因此在开关设备的选择上比较重要，并在开关外部加装保护外壳。 ⑤对厂区平面合理布局，将各类高噪声设备布设在车间中部，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 其中项目生产车间距离各厂界的距离分别为：北侧20m，南侧100m、东侧30m、西侧40m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的叠加现状监测值后的预测结果见表7-7： 表7-7 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 47.2; 55.6; 56.19; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 45.6; 53.2; 53.9. 3; 西厂界; 50.2; 53.2; 54.96. 4; 北厂界; 48.7; 51.1; 53.07. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。且本项目晚上不进行生产，因此本项目生产噪声对敏感点影响较小。 （4）运输和装卸噪声影响分析 运输车辆：本项目出入车辆多为大型车辆，车流量小、出入时间不定，产生的噪声相对较小。为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强原材料和产品运输管理，建议建设单位合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。在采取以上措施后，车辆出入噪声对周边区域声环境影响较小。 装卸噪声：项目生产过程中应加强生产管理，减少因材料装卸钢铁件相互撞击产生的高噪声；应合理安排时间，将装卸工序安排在白天。同时装卸应该采取行业，尽可能轻拿轻放，采取上述措施，装卸噪声对周边区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-8。 表7-8 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料等; 4.6t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 0.1t/a; HW08（900-214-08）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 废弃包装物 （油漆和稀释剂桶）; 0.12t/a; HW49（900-041-49）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 4; 废过滤棉及废活性炭; 5.4t/a; HW49（900-039-49）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 5; 废焊丝、焊渣; 0.1t/a; ——; 一般固废; 出售. 6; 切割水槽沉淀渣; 0.414t/a; ——; 一般固废; 出售. 7; 氧气瓶等; 1.2t/a; ——; 一般固废; 回收再利用. 8; 生活垃圾; 4.5t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 废钢屑、废边角料、废焊丝等属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废弃包装物（油漆和稀释剂桶）和废过滤棉及废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置车间外购零配件东侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾4.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 （1）物质识别 通过对本项目的原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目涉及到易燃、易爆及危险物质为油漆、稀释剂、乙炔、氧气，详见下表7-9。 表7-9 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 油漆; 易燃; 辅料; 是. 稀释剂; 易燃; 辅料; 是. 氧气; 助燃; 辅料; 是. 乙炔; 易燃; 辅料; 是. 机油; 易燃; 辅料; 是. 润滑油; 易燃; 辅料; 是. （2）重大危险源识别 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），其重大危险源辨识情况如下表7-10所示 表7-10 重大危险源辨识 序号; 名称; 日常最大 储存量（t）; 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t）; 是否属于重大危险源. 1; 油漆; 1.2; 500; P=0.0024、否. 2; 稀释剂; 0.4; 500; P=0.0008、否. 3; 氧气; 0.05; 10; P=0.005、否. 4; 乙炔; 0.03; 1; P=0.03、否. 5; 机油; 0.1; 2500; P=0.00004、否. 6; 润滑油; 0.1; 2500; P=0.00004、否. 由表7-10计算可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，经计算，P=0.03828＜1，故本项目不构成重大危险源。 （3）生产设施风险识别范围 项目生产设施风险识别见表7-11。 表7-11 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 风险源项; 风险内容; 发生风险的原因; 危害对象. 1; 生产车间; 泄漏、火灾、爆炸; 原料损坏泄漏、遇明火等; 居民、大气环境、水环境、土壤环境. 2; 废气处理系统; 事故排放; 处理装置失效; 大气环境. （4）主要风险场所识别 ①储存过程潜在危险性识别 本项目油漆和稀释剂采用铁桶装存储于原料堆场，乙炔、氧气采用铁罐存储于原料堆场，生产过程中按实际生产所需量进行储存。虽然存储量很小，但一旦发生突发燃烧或者泄露事故，危害极大。 ②装卸作业 装卸作业时操作不当；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （5）喷漆房风险分析 ①喷漆房火灾、爆炸事故分析 涂装作业生产的火灾危险性分类根据所采用的涂料和种类来确定；喷漆房的爆炸危险区等级的划分根据生产中使用涂料的种类，产生事故的可能性和危害程度来确定的。在涂装作业中形成的漆雾、有机溶剂蒸气过程中排出的废气，在是喷漆房空气中若达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。考虑到本项目涂装采用水性油漆，其在使用和贮存过程中环境风险较小，正常情况下泄漏不容易引起火灾爆炸事故。 ②油漆泄漏事故分析 油漆桶一旦发生泄漏事故，进而进入消防废水中不经收集处理排放，可能会导致受纳水体收到污染。项目针对油漆及稀释剂贮存区设置有截水沟，在出现油漆泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入项目污水系统，而不直接进入雨水系统。因此项目泄漏对水环境影响较小。 由于项目油漆采用多个桶装储存，在不发生爆炸的情况下，同时所有的油漆及稀释剂泄漏的概率几乎为零，其发生泄漏而不引起火灾爆炸事故时，其主要影响是挥发的有机废气（包括二甲苯）对环境空气的影响，由于单桶油漆量相对较小，其泄漏挥发的有机污染物经换气系统排放，不会对厂区大气环境造成污染。 ③涂装车间中毒事故分析 项目所用油漆的有机溶剂及稀释剂常含有毒性，有机溶剂由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，有机溶剂蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉，失去知觉甚至死亡。 （6）风险防范措施 ①在总图设计布置上，应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安评中的要求。 ②为了加强对化学危险物品的安全管理，保证安全生产，保护环境，厂方必须严格遵守《化学危险品安全管理条例》，油漆的贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ③要求厂方加强对油漆的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，油漆储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。油漆储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ④油漆和稀释剂在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。油漆在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 ⑤采用封闭的喷涂工艺，喷涂工段须设置可燃气体自动报警或自动抑暴系统，喷漆过程中产生的废气经收集后按喷漆废气处理工艺进行处理。 ⑥原料油漆和稀释剂由供货商负责运输，桶装封闭漆桶，汽车车辆需采取封闭是运输，一防止油漆和稀释剂泄露。 氧气瓶、乙炔瓶与切割点、明火距离在10米以上；氧气瓶与乙炔瓶安全距离在5米以上。 ⑦氧气胶管为红色，乙炔胶管为黑色或绿色，二者不准错接。 ⑧严禁把氧气、乙炔胶管挂在肩上或放在高温（高热）设备上，严禁用物件压住胶管。 ⑨氧气瓶和乙炔瓶不能沾有油污、不准撞击、滚动和曝晒。 ⑩氧气瓶内气体不能用尽，要留有余压1-2公斤。 ⑪盛装过易燃易爆物品的容器或不明的封闭容器时，首先要报告公司安全员同意，然后将容器清洁干净，经测爆员测试合格，并打开有孔盖后，才能进行作业。 ⑫乙炔使用、运输和贮存，应制定相应的管理制度和安全操作规程，并对有关人员进行专业安全技术教育。 ⑬库存区、喷漆车间等，必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙及石棉板等。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。 ⑭制订安全事故应急计划，做到安全生产。 （7）风险管理 ①在项目投入营运前，应制订出正常、异常或紧急状态下的操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重失误而造成的事故。 ②制订严格的安全防护管理制度，严禁明火进入禁火区。 ③制订应急操作规程，在规程中应说明发生泄漏、火灾、爆炸等事故时应采取的操作步骤，减少事故影响的范围和程度。 ④操作人员每月应进行安全活动，提高职工的安全意识，及时发现事故隐患，并采取相应的防护措施。 ⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 （8）、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-12 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 6、环境管理与监测计划 6.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 6.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-13 环境监测计划一览表 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水排放口; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群; 1次/年. 废气; 喷漆房废气处理设施进口和排放口; VOCs和颗粒物; 1次/季. 厂界上下无组织排放; VOCs和颗粒物; 1次/季. 大气 环境; 周边临近居民点; VOCs和颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂 界与东北侧最近居民点; Leq（A）; 1次/年. 固体 废物; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式及去向; 每年统计1次. 7、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、VOCs、 COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的废水总量控制指标为COD：0.018t/a；NH3-N： 0.0018t/a，污水指标纳入湘阴县第二污水处理厂，无需另外申请。项目的废气总量控制建议指标为：VOCs：0.2t/a。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为风机生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）中“（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括”1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 项目喷漆工艺过程中应选择环保型涂料；同时项目对生产过程产生的有机废气通过集气罩集中收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》内容，可知项目符合其要求。同时环评建议建设单位提供生产工艺水平，尽可能做到采取水性油漆替代现有的油性油漆。 3、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂区进行生产，其用地属于工业用地（国土证详见附件9），符合用地要求。根据湘阴县工业园区总体规划图（详见附图5）可知，项目用地性质为二类工业用地，用地符合湘阴县工业园区总体规划要求；项目为风机制造，根据表2-1园区准入与限制行业类型一览表可知，项目属于园区准入鼓励类机械制造类项目，且位于中部主体工业生产区内（详见附图6），符合工业园产业定位。同时项目属于小型的喷涂，不属于园区批复中的大型喷涂及污染严重的企业。根据湘阴项目联审（2018）11号文可知（详见附件5），2018年6月1日，湘阴县县政府及联审办工作领导小组组织各部门召开了专题会议，就本项目落户的相关事宜进行了准入联审，会议在综合考虑的情况下同意本项目落户在湘阴县工业园区天跃电气有限公司厂区内。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量和地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （3）拟建项目地址位于湘阴县工业园区，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）项目租赁湖南天跃电气有限公司现有厂区进行生产，水、电和原料供应均有保证，能够满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入湘阴县第二污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：废水经预处理后排入湘阴县第二污水处理厂达标处理外排；有机废气通过处理后引至高空排放、焊接烟气经过净化处理、无组织废气加强通风处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微，不会改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、项目总平面布局的合理性分析 项目车间内部平面布置见附图3。建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 项目办公区和生产车间之间保持了一定的防火安全距离，车间内配有安全设备；由于车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，尽量布置在车中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目切割、焊接工序车间均位于主导风向的下风向，减少粉尘和焊烟对办公员工和周边居民的影响。同时喷漆房设置密闭式结构，有机废气统一收集处理后外排，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。

- 九、环保投资及竣工验收

项目总投资1000万元，其中环保设施投资36万元，所占比例为3.6%。环保投资及竣工验收清单如表9-1所示。 表9-1 工程环保设施与环保工程竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 切割烟尘; 采取水下等离子切割吸收 烟尘; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 焊接烟尘; 5套移动式焊烟净化器; 5; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）. 喷漆废气 （颗粒物+VOCs）; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 15; 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准. 废水; 生活污水; 化粪池（依托天跃公司厂区现有的）; /; 湘阴县第二污水处理厂接管标准要求. 切割废水; 循环使用，不外排; /; /. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；各类车床、钻床、铣床等应设置相应的消声装置。建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，震动较大的设备采用减震措施。; 10; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 边角料等; 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后外售; 5; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 废润滑油、乳化液; 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理. 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 合计; 36.

- 十、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 等离子水下切割 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 焊接 | 焊烟 | 焊烟净化器 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996） |
|  | 喷漆 | VOCs | 过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准 |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 依托天跃公司现有化粪池 | 达到湘阴县第二污水处理厂接管标准要求 |
|  | 切割 | 切割废水 | 循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废钢屑、废边角料 | 出售 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 |
|  | 各种机加工设备 | 废润滑油 | 交资质单位处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 喷漆 | 废弃包装物（废油漆桶、稀释剂桶） | 交资质单位处理 |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉及废活性炭 | 交资质单位处理 |  |
|  | 焊接 | 废焊丝、焊渣 | 收集后出售 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 |
|  | 烟气处理 | 切割水槽 沉淀渣 | 出售 |  |
|  | 气体的使用 | 氧气瓶等 | 回收再利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)要求 |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧，采取减震措施。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 湖南湘环风机制造有限公司拟投资1000万元租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂房和办公用房从事风机生产制造，项目建成后年产500台风机，劳动定员30人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。项目地环境空气质量良好。 ②、水环境质量状况：湘江各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地表水环境较好。 ③、声环境质量状况：从监测数据来看，项目场界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））；东北侧敏感点能满足2类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.018t/a；NH3-N：0.0018t/a、VOCs：0.2t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为36万元，占总投资的3.6%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目排水实行“雨污分流”排水方式统，目前园区已建立较为完善的雨污分流制排水系，项目雨水经天跃公司厂区雨水管网排入园区雨水管网最终汇入湘江；项目生活污水依托天跃公司已有的化粪池预处理后经厂区内污水管网排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入湘江。项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：①切割烟尘影响分析：由工程分析可知，项目切割过程中烟尘的产生量为0.46t/a，采取水下等离子切割后烟尘被水槽吸收，保守估算吸收率取90%，则处理后无组织排放烟尘量约0.046t/a，通过加强车间内部通风换气，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小。②焊接烟尘影响分析：项目焊接烟气约90%通过移动式焊接烟尘净化器收集处理，处理效率为99%，风量为1000m3/h。则处理后烟气颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.225kg/a、0.75mg/m3、0.0075kg/h，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3的标准。10%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟气颗粒物浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求，采取上述措施后焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。③喷漆房废气（漆雾和VOCs计）处理措施：项目喷漆在密闭喷漆房内进行，密闭性较好，有组织废气按 95%计，无组织废气按 5%计。喷漆房废气（漆雾和VOCs计）经风量为5000m3/h风机统一收集后共用一套过滤棉+UV光氧化+活性炭吸附装置对废气进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。一般多层过滤棉漆雾去除率高于90%、UV光氧化+活性炭吸附装置去除率一般可达到90%-95%，本项目保守估算均按照90%计算，由工程分析可知漆雾和VOCs产生量分别为0.072 t/a、1.36t/a，因此收集处理后项目喷漆房废气（漆雾和VOCs计）有组织排放量漆雾为0.00684t/a、VOCs为0.1292t/a；排放速率分别为0.0057kg/h、0.108kg/h；排放浓度分别为1.6mg/m3、21.6mg/m3，外排废气中漆雾的浓度和速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）；VOCs能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装排放标准要求（VOCs排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤1.5kg/h），措施可行。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备主要包括切割机、各种机加工设备等，在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，本项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为风机生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂区进行生产，其用地属于工业用地（国土证详见附件9），符合用地要求。根据湘阴县工业园区总体规划图（详见附图5）可知，项目用地性质为二类工业用地，用地符合湘阴县工业园区总体规划要求；项目为风机制造，根据表2-1园区准入与限制行业类型一览表可知，项目属于园区准入鼓励类机械制造类项目，且位于中部主体工业生产区内（详见附图6），符合工业园产业定位。根据湘阴项目联审（2018）11号文可知（详见附件5），2018年6月1日，湘阴县县政府及联审办工作领导小组组织各部门召开了专题会议，就本项目落户的相关事宜进行了准入联审，会议在综合考虑的情况下同意本项目落户在湘阴县工业园区天跃电气有限公司厂区内。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目办公区和生产车间之间保持了一定的防火安全距离，车间内配有安全设备；由于车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，尽量布置在车中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目切割、焊接工序车间均位于主导风向的下风向，减少粉尘和焊烟对办公员工和周边居民的影响。同时喷漆房设置密闭式结构，有机废气统一收集处理后外排，对周边环境影响较小。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 湖南湘环风机制造有限公司拟投资1000万元租用湘阴县工业园区新华路湖南天跃电气有限公司现有厂房和办公用房从事风机生产制造，项目建成后年产500台风机。该项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

报告表附件、附图及附表： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单及检测报告 附件3 企业营业执照 附件4 厂房租赁合同 附件5 项目联审意见 附件6 湘阴县工业园区环评批复 附件7 湘阴县第二污水处理厂环评批复 附件8 天跃电气有限公司环评批复 附件9 天跃电气有限公司国土证 附件10 专家签到表 附件11 专家修改评审意见 附件12 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 天跃电气有限公司总平面布置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境保护目标与大气、噪声监测布点图 附图5 湘阴县工业园区总体规划图 附图6 湘阴县工业园区空间结构规划图 附件7 项目排水路线图 附图8 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表