《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1 工程内容及规模	1

1.2与项目有关的原有污染情况及主要环境问题	10

2建设项目所在地自然环境简况	11

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）	11

3环境质量状况	16

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等）	16

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护等级）	20

4评价适用标准	21

5建设项目工程分析	23

5.1工艺流程简述（图示）	23

5.2主要污染工序	23

6项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7环境影响分析	32

7.1 施工期环境影响分析	32

7.2 运营期环境影响分析	39

7.3 项目商业形态带来的环境影响	43

7.4 外环境对本项目的影响	44

7.5 社会环境影响分析	46

7.6 清洁生产符合性分析	47

7.7 项目建设合理性分析	47

7.8、环境管理与监测计划	49

7.9 环保投资估算	53

7.10 环保竣工验收	53

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55

9结论与建议	57

9.1 结论	57

9.2 建议与要求	61

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 地块规划条件

附件4 质保单和监测报告

附件5 专家评审意见

附图

附图1 地理位置及环境监测布点图

附图2 环境保护目标分布图

附图3评价区域水系图

附图4 项目监测布点图

附图5 本项目与湘阴县生态红线的位置关系图

附图6 本项目与饮用水源保护区和鹅形山森林公园保护区的位置关系图

附图7 本项目平面布置图

附图8 项目四至图

附图9 项目给排水布置图

附图10金龙新区规划图

附图11鹅形山森林公园总体规划图

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金运置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺喜阳 |  |  |  | 联系人 | 闫勇 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇 新世纪大道洞庭控股集团有限公司办公楼 6 楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18229751992 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 414600 |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 房地产开发经营 （K7010） |  |
| 占地面积 (平方米) | 292087.52 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 101119.0 |  |
| 总投资(万元) | 199507.18 | 其中环保投资 (万元) |  | 1421 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.71 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| - 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 湘阴县地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻湖南省省会长沙，县城距长沙中心城区 38 公里，处于“长株潭”半小时经济圈内，湘阴县是四化两型、长江经济带、长江中游城市群、洞庭湖生态经济区等国家和区域经济发展战略的重要节点和支撑点，是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县。近年来，随着湘阴县经济的高速发展和城市化进程的不断加快，城市规模和空间迅速扩张，群众对住房的需求不断增长。 为了充分利用自然生态资源，打造健康养生、文化娱乐、生态宜居为一体的生态旅游宜居小镇，湖南金运置业有限公司拟在湘阴县启动湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A）建设，湖南金运置业有限公司于 2018 年 3 月 9 日在湘阴县工商行政管理局注册成立，为恒大地产集团长沙置业有限公司控股的子公司。本项目有利于形成环境叠加效应，对提升湘阴县基础设施配套水平，推进新型城镇化建设，提高居民居住条件有重大意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）的相关规定，项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改版），本项目属于需自建配套污水处理设施的房地产项目，需编制环境影响报告表。为此，湖南金运置业有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A）的环境影响评价工作。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据项目设计资料、国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 1.1.2 拟建项目概况 （1）项目基本情况 ① 项目名称：湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A）； ② 建设单位：湖南金运置业有限公司； ③ 建设地点：湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧。项目地理位置图详见附图1； ④ 建设内容：湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A）建设用地292087.52m2，建设内容主要有住宅、主题酒店、会议饮食中心、运动中心（亲子园、康益园、长乐园、颐养园）、青少年宫、康养公寓、商业街等及其公共配套设施；湘阴恒大溪上桃花源项目一期（B）建设用地76969.66m2，建设内容主要为住宅。 ⑤ 建设工期：项目一期（A）预计2020年12月投产使用； ⑥ 用地性质：居住兼容商业用地。 （2）项目建设规模 项目总用地面积292087.52m2，总建筑面积571216.05m2，项目一期（A）主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目一期（A）主要技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 单 位; 数 值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 292087.52; 438.13亩. 2; 总建筑面积; m2; 571216.05; --. 2.1; 计容建筑面积; m2; 446081.76; --. 2.1.1; 公共建筑面积; m2; 117091.86; --. 其中; 主题酒店; m2; 40641.72; --. 会议饮食中心; m2; 15722.59; --. 运动中心; m2; 5452.18; --. 亲子园; 儿童游乐城; m2; 3633.09; --. 儿童反斗城; m2; 1684.28; --. 儿童体验馆; m2; 3027.60; --. 康益园; 体感运动馆; m2; 291.79; --. 台球馆; m2; 202.77; --. 乒乓球馆; m2; 346.37; --. 长乐园; 棋牌俱乐部; m2; 456.26; --. 舞美社; m2; 382.60; --. 歌咏荟; m2; 518.00; --. 阳光图书馆; m2; 347.63; --. 颐养园; 养心堂; m2; 287.49; --. 茗茶馆; m2; 392.72; --. 国术馆; m2; 332.40; --. 青少年宫; m2; 1017.51; --. 康养公寓; m2; 31288.46; --. 商业街; m2; 10862.74; --. 大门; m2; 203.65; --. 2.1.2; 住宅建筑面积; m2; 324315.54; --. 其中; 高层住宅; m2; 281250.63; --. 多层住宅; m2; 37478.63; --. 低层住宅; m2; 5586.28; --. 2.1.3; 配套建筑面积; m2; 4674.36; --. 其中; 物业管理用房; m2; 1929.16; --. 社区服务用房; m2; 2438.08; --. 消防控制室; m2; 97.60; --. 出地面楼梯间; m2; 98.56; --. 垃圾站及公厕; m2; 110.96; --. 2.2; 不计容建筑面积; m2; 125134.29; --. 其中; 架空活动中心; m2; 5301.91; --. 地库及设备用房面积; m2; 119832.38; --. 3; 住宅户数; 户; 2637.00; --. 4; 规划居住人口; 人; 8438.00; 3.2人/ 户. 5; 建筑基地面积; m2; 57565.27; --. 6; 建筑密度; %; 19.71%; --. 7; 绿地面积; m2; 101119.00; --. 8; 绿地率; %; 35%; --. 9; 容积率; --; 1.53; --. 10; 停车位; 个; 3207; 按10%配建充电桩. 其中; 地上停车位; 个; 212; --. 地下停车位; 个; 2995; --. 10.2; 非机动车位; 个; 978; --. 表1-2 项目一期（B）主要技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 单 位; 数 值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 76969.66; 115.45亩. 2; 总建筑面积; m2; 97726.02; --. 2.1; 计容建筑面积; m2; 73971.64; --. 住宅建筑面积; 72730.59. 其中; 其中; 高层住宅建筑面积; m2; 50357.57; --. 多层住宅建筑面积; 18564.52. 底层住宅建筑面积; 3808.50. 配套建筑面积; m2; 1241.05; --. 其中; 物业管理用房; m2; 280.16; 10W的0.5%+剩余总建面0.3%. 社区服务用房; m2; 906.63; 总建筑面积的0.5%. 消防控制室; m2; 54.26; --. 不计容建筑面积; 23754.38. 其中; 架空活动中心建筑面积; m2; 769.70; --. 地库及设备用房建筑面积; m2; 22984.68; --. 3; 住宅户数; 户; 612; --. 4; 规划居住人口; 人; 1958; 3.2人/ 户. 5; 建筑基地面积; m2; 7684.50; --. 6; 建筑密度; %; 9.98%; --. 7; 绿地面积; m2; 30062.00; --. 8; 绿地率; %; 39.06%; --. 9; 容积率; --; 0.96; --. 10; 停车位; 个; 519; 按10%配建充电桩. 其中; 地上停车位; 个; 20; --. 地下停车位; 个; 499; --. 10.2; 非机动车位; 个; 360; --. （3）项目建设内容 项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，主要建设内容包括公建中心、商业街、高层/低层/多层住宅等及其公共配套设施。商业街商铺营运期不包含在本次环评价范围内，由于商铺还未定位入驻企业类型，如入驻娱乐、餐饮等污染型项目需另行办理环评手续，同时，商业门面需配套建设餐饮专用烟道，并预留餐饮废水处理设施位置，未设置餐饮专用烟道和预留餐饮废水处理设施位置的商业门面不得从事餐饮业。项目具体建设内容见表1-3。 表1-3 项目一期（A）建设内容一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 1#运动中心; 3F，高18.45m. 2#主题酒店; 10F/2D，高41.08m. 3#会议饮食中心; 3F/1D， 高18.60m. 4#体感运动馆; 1F，高15.58m. 5#台球馆; 1F，高10.04m. 6#乒乓球馆; 1F，高11.98m. 7#棋牌俱乐部; 2F，高11.16m. 8#舞美社; 2F，高12.05m. 9#歌咏荟; 2F，高10.98m. 10#阳光图书馆; 2F，高10.46m. 11#养心堂; 2F，高10.65m. 12#茗茶馆; 2F，高9.35m. 13#国术馆; 1F，高7.25m. 14#儿童游乐城; 3F，高27.15m. 15#儿童反斗城; 1F，高14.93m. 16#儿童体验馆; 3F，高23.95m. 17#青少年宫; 2F，高10.1m. 18#~36#沿街商业; 2F，高8.9m. 37#~38#康养公寓; 31F，高97.2m. 39#住宅; 28F，高85.2m. 40#~42#住宅; 32F，高97.2m. 43#~44#住宅; 31F，高98.7m. 45#~53#住宅; 32F，高97.2m. 54#~59#、61#住宅; 19F，高58.2m. 70#~74#住宅; 2F，高10.1m. 75#、79#住宅; 3F，高13.135m. 76#~78#住宅; 2F，高10.1m. 96#~98#住宅; 2F，高10.1m. 104#~105#住宅; 3F，高13.135m. 辅助工程; 地面停车位; 停车位212个，非机动车位978个. 地下室; 地下室共设1层，布置有配电房及停车库、泵房等设施，设地下停车位2995个. 公用工程; 给水工程; 采用城市自来水为供水水源，从西侧的芙蓉北路和北侧的市政管网分别引1根 DN150 供水管，供建筑低区及贮水池供水。室内给水方式采用下行上给式，各区局部超压部分采用 支管减压。. 排水工程; 采用雨、污水分流. 供电工程; 市政供电. 消防工程; 室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置，地下室设 252m3消防水池 1 座，高层建筑屋顶设 18m3高位消防水箱. 环保工程; 废气处理; 地下层车库设排风兼排烟系统，住宅楼设置油烟竖井，商业门面设置餐饮专用烟道. 废水处理; 近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准后排入市政污水管网，经洋沙湖最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。. 地下污水由排污泵排入地面污水管道. 固废处理; 设置垃圾收集桶，酒店和会议饮食中心设垃圾用房，项目设置垃圾站1处. 噪声治理; 隔声、减振、消声措施. 绿化工程; 绿化面积为101119.00m2. （4）公用及配套设施 ①给水系统 本工程水源采用采用城市自来水为供水水源，从西侧的芙蓉北路和北侧的市政管网分别引1根 DN150 供水管，供建筑低区及贮水池供水。室内给水方式采用下行上给式，各区局部超压部分采用支管减压，水质符合《生活饮用水卫生标准》的要求。室内消防栓采用临时高压消防系统，由地下消防水池消火栓加压。泵和屋顶高位消防水箱联合供水。室外消火栓采用低压制，由市政道路上引入 DN150 供水管在内部形成环状管网。 项目用水为生活用水、地下车库冲洗用水及绿化用水，用水量根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2014）以及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2009版进行估算，项目用水情况详见表1-4，项目用水平衡图详见图1-1。 表1-4 项目用水情况一览表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水定额; 日用水量; 年用水量. 1; 住宅生活用水; 8438人; 150L/人▪d; 1265.70m3/d; 46.20万m3/a. 2; 主题酒店; 813床; 580L/床▪d; 471.54 m3/d; 17.21万m3/a. 3; 会议饮食中心; 15722.59m2; 55L/m2▪d; 864.74 m3/d; 31.56万m3/a. 4; 其他公建用水; 76450.136m2; 5L/m2▪d; 382.25m3/d; 13.95 万m3/a. 5; 道路冲洗; 133403.25m2; 36L/m2▪月; 160.08m3/d; 5.84 万m3/a. 6; 地下车库冲洗用水; 119832.38m2; 1.5L/m2▪次; 179.75m3 /次; 0.22万m3/a（1次/月）. 7; 绿化用水; 101119m2; 60L/m2▪月; 202.24 m3/d; 7.38万m3/a. 8; 合计; 122.15万m3/a. ②排水系统 A、排水体制 室内外排水系统采用雨、污水分流。 B、雨水排放系统 屋面雨水采用外排水经雨水斗收集后排入雨水立管，再经散水和雨水口后排入室外雨水系统。室外道路雨水经雨水口及雨水明沟和暗沟收集后，根据地势由东向西汇入市 政雨水箱涵内。 C、污水排放系统 项目废水主要为生活污水、餐饮废水及地下车库冲洗废水，产生量按用水量85%计，则为2541.92m3/d（92.78万m3/a）。近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政污水管网，经过洋沙湖后最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 图1-1 项目用水平衡图 单位：万m3/d ③供配电系统 项目由芙蓉北路和规划路入2路10kV电源为小区供电，2 路电源互为备用。项目变配电室配备 13000kVA 干式变压器，高压配电室放射式引 10kV 电源至各台变压器。区域内所有强电线路均入地敷设。本项目地下室设变配电间，向各栋建筑箱变供电。项目于地下室设置 230/380V 自启动柴油发电机组作为应急电源，柴油发电机房位于53#住宅和61#住宅地下一层，功率为800KW。 ④暖通系统 A、供热、空调系统 本项目住宅采用分体式空调，不设置集中供暖供冷。产业公建采用中央空调，不设置锅炉。 B、通风系统 本建筑群各个单元的防烟楼梯间及前室可开启外窗面积均满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第8.2节自然排烟的规定。故均采用自然排烟的方式。 地下一层车库按照防火分区设置排风兼排烟系统，排风排烟量均按每小时 6 次换气设计，排风量计算高度按 3m 计算，排风量按实际净高计算。补风系统采用机械补风，补风量不小于排烟量的 50%。 地下层柴油发电机房、变配电由于采用气体灭火，故设机械通系统，平时通风兼灾后排除废气。水泵房设通风系统。送风口和排风口采用固定百叶风口，风机采用单速风机。所有入排风（烟）机前均装设 280℃熔断防火阀。排烟风机采用耐高温通风、排烟两用风机，要求可在 280℃下连续运行 30 分钟以上。所有排烟风管穿越隔墙处均采用耐火材料严密填实。 ⑤消防系统 室外消防给水采用低压制，室外设置消防环状供水管网，该给水环状管网上按规范设置室外地上式消火栓。室内消防给水采用临时高压制，小区内住宅楼设室内消火栓给水系统，地下车库及高层建筑的公共走道部分设置湿式自动喷淋给水系统。 在每个消火栓处，按规范设置 MF/ABC4 手提式灭火器 2 具；在地下车库、建筑每个消火栓处，按规范设置 MF/ABC5 手提式灭火器 3 具。设置火灾自动报警系统及联动控制系统，保护等级为一级。 （5）总平面设计 本项目低层产业公建 1-3F/多层产业公建 4F/高层产业公建 10-31F 沿地块中心及芙蓉北路布置，高层住宅32F/19F 沿西侧芙蓉北路、燎原水库南侧布置；多层住宅为 7F，沿地块西北侧、东北侧布置；低层住宅为 2-3F，主要围绕燎原水库东南侧布置。芙蓉北路设三个机动车出入口。配电机房和柴油发电机房均位于地下一层。其中柴油发电机房位于53#住宅和61#住宅地下一层，均为项目南侧位置。 具体情况详见项目总体平面布置图（附图7）。 （6）能源消耗 项目无燃煤设施，本项目运营期间的直接耗能主要是电、天然气及水，能源消耗详见表1-5。 表1-5 项目能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 天然气; m3/a; 75.96万. 2; 电能; KW·h/d; 2107.52万. 3; 水; m3/a; 122.16万. （7）土石方工程 项目施工期主要土石方工程为场地平整和地下室开挖，根据建设方提供的设计资料，土石方量平衡估算见表1-6。本项目挖方多于填方1083219.27m3。其中本项目涉及剥离的表土约为58417.5m3（表土剥离厚度按20cm计）。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令 第八号）第三十三条 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。所以本项目表土应当单独收集和存放，可用于项目绿化用土。本项目无借方，约产生弃土102.48万m3，多余土石方交由渣土公司处置，拟用作湘阴县城区开发建设，本项目不需要另行设置取土场和弃土场。 表 1-6 本项目土石方平衡估算一览表 单位：万m3 工程名称; 土方量（m3）; 备注. 填方量; 挖方量; 松土系数5% 含地下室挖方. 场地平整; 483790.90; 1638308.54. 松土量; --; 81915.43. 地下室顶板覆土; 153213.80; --. 合计; 637004; 1720223.97. （8）原辅材料 项目为房地产开发建设项目，主要原辅材料为水泥、混凝土、钢筋、钢材、砂料、块石料等，项目材料选择就地购买。主要沿芙蓉北路运输。同时，项目混凝土使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （9）建设工期及进度安排 湘阴恒大溪上桃花源项目一期(A) 总工期计划按 5 年来控制，工期安排为 2018年 1 月到 2022 年 12 月，其中前期工作时间为 2018 年 1-12 月；施工期为 2019 年 1 月-2021 年 12 月；2022年1月-2022年12月：完成配套装修、绿化工程建设。项目全部建成后统一进行环保竣工验收再投入使用。 - 拆迁情况 本项目占地涉及拆迁户数为49户，由当地政府负责拆迁安置工作。 |
| - 1.2与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

- 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1 地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县、长沙市，北抵沅江市、屈原行政管理区，介于东经 112°30’-113°02’，北纬 28°30’-29°03’之间，南北长 61 公里，东西宽 51.3 公里。 湘阴陆路多点对接省会长沙，向东沿 S308 线距京广铁路和武广客运专线 15 公里、距京珠高速 20 公里；向南经芙蓉大道 30 分钟可达省会长沙；建设中的京珠高速复线纵贯湘阴县南北，在县内设有两个互通。50 分钟可达长沙黄花国际机场。规划建设的长株潭城际轻轨经过湘阴县并设两个站点，湘阴与长株潭的时空距离将进一步缩短。 本项目位于湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧，位于金龙新区内。其具体位置见附图1。金龙新区规划图见附图10。 金龙新区概况：金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”，加快滨湖示范区金龙新区的开发建设，对于进一步敞开湘阴县南大门，加速融城对接，推动湘阴科学跨越发展，具有十分重要的意义。 根据湘阴县规划部门的规划，该区规划面积20平方公里，以连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为中轴分界线，以目前基本形成的“东居西工”的格局为基础，规划东部为居住区、行政管理与文化交流区、商贸开发区和休闲旅游度假区综合区，规划西部为新型工业区。 按照三年完成南片工业区基础建设的目标要求，目前新区已经完成 “一纵二横”三条主干道中的金龙大道建设，安嘉路和金凤大道也在积极规划建设中。110KV变电站已经在积极建设过程中，新区内南片工业区的主供水管道和通讯等基础设施已经初步建设完成。 金龙新区排水体制规划采用雨污分流，雨水经沿新区内规划道路网下铺设的雨水收集系统收集后通过雨水排水管排入撇洪渠，区域内污水经规划道路网下铺设污水收集系统统一收集后进污水处理厂深度处理后通过专用排污管道排入湘江。湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。项目为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该项目已于2016年12月5日取得环评批复，目前正准备动工建设。 2.1.2 地形、地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔 552.4 米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面 4.3 米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷 3 种平原共 702.11 平方公里，占湘阴县总面积的 44.4%，岗地占 13.59%，低山占 1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。项目建设场地整体形状近 Y 字形，场地现状高差较大、有自然山脉、水库分布，自然环境良好。 项目南靠鹅形山风景区，鹅形山风景区是湖南省省级森林公园，位于省会长沙市以北，湘阴县东南部与望城县、汨罗市交界处，占地33000余亩。海拔300~600米的山岭地区，绵延十余公里。鹅形山森林公园总体规划图见附图11。 2.1.3 气象气候 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 2.1.4 水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 2.1.5 土壤 区域土壤的地带性类为红壤，由于长期开垦耕作、土壤锓蚀，致使岩性、耕作特点对土壤影响深刻，丘岗山地多以红壤、黄红壤为主，平缓地多为菜土、紫色土、潮土等类型。 2.1.6 动植物 本项目区域现状为丘陵，另有散落分布的菜地农田，自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 2.1.7 区域环境功能 表2-1 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 燎原水库，饮用用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 湘江，渔业用水. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB12523-2011）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否（近期），是（远期）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等） 3.1.1 环境空气质量现状 为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用2017年3月6日-8日《湖南沙博安五季丰生物科技有限公司年产预混合饲料1000吨、饲料添加剂200吨建设项目》监测数据，湖南沙博安五季丰生物科技有限公司位于本项目西北面1000m处，数据由湖南永蓝检测技术有限公司监测完成。 （1）监测点位置：G1项目所在地西北面1300m处新塘村居民点；G2项目所在地西面1000m处金华村居民点。 （2）评价因子：SO2、NO2、PM10。 （3）采样及分析方法：按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测结果及评价：具体见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：mg/Nm3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. G1; 浓度范围; 0.016~0.019; 0.015~0.017; 0.024~0.028. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.013~0.016; 0.023~0.026; 0.074~0.078. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; PM10为日均值，其余均为小时值; 0.50; 0.2; 0.15. 由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 3.1.2 地表水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面的燎原水库，本项目的受纳水体为湘江，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目收集了相关监测数据。 本次引用《湖南沙博安五季丰生物科技有限公司年产预混合饲料1000吨、饲料添加剂200吨建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年3月6~8号对燎原水库进行的环境监测数据，监测结果详见下表3-2。 表3-2 燎原水库监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测项目; 3月6日; 3月7日; 3月8日; 标准值; 是否达标; 超标率%; 最大超标倍数. W1; pH; 7.83; 7.85; 7.84; 6～9; 是; 0; 0. 溶解氧; 6.0; 6.1; 6.2; ≥5; 是; 0; 0. 化学需氧量; 9; 10; 9; ≤20; 是; 0; 0. 五日生化需氧量; 1.9; 2.0; 1.9; ≤4; 是; 0; 0. 氨氮; 0.247; 0.245; 0.248; ≤1.0; 是; 0; 0. 总磷; 0.10; 0.09; 0.09; ≤0.05; 否; 100; 2. 石油类; 0.04; 0.03; 0.04; ≤0.05; 是; 0; 0. 粪大肠菌群; 1400; 1700; 1400; ≤10000个/L; 是; 0; 0. 根据表3-2可知，燎原水库水质TP超标倍数为2倍，超标率为100%，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。周边散户居民的生活污水排入水库是导致水库总TP超标的主要原因。 本次环评引用“湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书”中地表水现状监测数据，该数据由湖南永蓝检测技术股份有限公司提供，检测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。 ①监测点设置：W2——洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面； W3——洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面； ②监测因子：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+。 ③监测时间：2016年8月14日至8月16日； ④监测结果统计： 监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L) 监测因子 参数; 范围; 平均值; 标准指数; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. W2; pH; 6.61~6.74; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.9~6.2; 6.0; 1.24; 0; 0; ≥5. CODCr; 12~17; 15; 0.85; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.1~2.8; 2.5; 0.7; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.564~0.635; 0.605; 0.635; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.05~0.06; 0.053; 0.3; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.921~0.952; 0.935; 0.952; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0.49; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; /; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. W3; pH; 6.35~6.80; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.7~6.1; 5.9; 1.22; 0; 0; ≥5. CODCr; 10~14; 12.3; 0.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.2~2.5; 2.3; 0.625; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.518~0.558; 0.537; 0.558; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.08~0.10; 0.09; 0.5; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.931~0.968; 0.951; 0.968; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0.49; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; /; 0; 0; ≤. .005; 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 由表3-3可知，引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 同时本环评还引用《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场场地环境调查报告》中洋沙湖入湘江附近点位的监测数据，监测单位为江苏康达检测技术股份有限公司，检测时间为 2017 年 4 月，监测结果详见下表3-4。 表3-4 洋沙湖水环境质量监测数据(mg/L，pH 无量纲，粪大肠菌群个/L) 监测项目; 化学需氧量; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群. W4洋沙湖入湘江附近点位; 监测值; 11.1; 10; 0.276; 2.03; 0.05; 210. 标准指数; 0.555; /; 0.276; 2.03; 1.0; 0.02. 最大超标倍数; /; /; /; 1.03; /; /. GB3838-2002Ⅲ标准; 20; /; 1.0; 1.0; 0.05; 1000. 由表3-4可知，洋沙湖入湘江附近点位各监测因子中总氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，其他因子满足标准要求，总氮超标主要原因可能是受附近湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场影响。 3.1.3 声环境质量现状 根据本项目的分布情况，环评单位委托湖南精科检测有限公司于2018年12月19日~20日对工程建设所在区域声环境质量现状进行了一期现场监测，共4个监测点，现场监测昼、夜等效声级，监测时间2天。监测结果见表3-5，监测点位分布详见附图。 表3-5 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 测点名称; 测试时间; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目场界东侧外1m; 2018.12.19; 51.2; 41.1; 60; 50. 2018.12.20; 52.3; 40.8. N2项目场界南侧外1m; 2018.12.19; 50.9; 40.9; 60; 50. 2018.12.20; 50.2; 41.3. N3项目场界西侧外1m; 2018.12.19; 53.1; 42.5; 70; 55. 2018.12.20; 52.1; 40.6. N4项目场界北侧外1m; 2018.12.19; 52.3; 42.4; 60; 50. 2018.12.20; 51.7; 42.1. 各个监测点昼夜间声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准，区域声环境质量现状良好。 3.1.4 生态环境现状 项目规划土地利用类型为住宅和商业用地，项目场地周边为典型的乡村生态环境，主要分布有居民、水塘、农田、菜地、植被等，植被覆盖率较高，主要为杂灌丛，松、杉、樟等物种，生态稳定性较好。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 - 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护等级） 项目位于主要大气和声环境保护目标主要为居民点，主要地表水环境保护目标为燎原水库、湘江。项目主要保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位/与项目最近距离; 功能; 规模; 保护级别. 大气环境; 金龙镇居民; 北面950m; 居住; 约111000人; 《环境空气质量标准》（GB309 5-2012）中的二级标准. 山湖鹭岛; 东北面1000; 居住; 约8000人. 金龙镇安置区; 西面450m; 居住; 约1000人. 庙塘垄居民; 北面68m; 居住; 约240人. 马鞍塘居民; 西面77m; 居住; 约40人. 新光村居民; 南面102m; 居住; 约1500人. 文家龙居民; 西南面455m; 居住; 约180人. 鹅形山森林公园; 东面临近; 省级风景保护区; --. 声环境; 庙塘垄居民; 北面68m; 居住; 约39人; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）的2类. 马鞍塘居民; 西面77m; 居住; 约21人. 新光村居民; 北面102m; 居住; 约50人. 鹅形山森林公园; 东面临近; 省级风景保护区; --. 地表水; 湘江河段; 西面1.36km; 渔业用水; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水体标准. 洋沙湖; 西北面1.2km; 景观娱乐用水; 中湖. 燎原水库; 北面临近; 饮用水源; 中型水库. 社会环境; 芙蓉北路; 西面临近; 交通; 城市主干道; --. 生态敏感点; 鹅形山森林公园; 东面临近; 风景区; 规划总面积1000亩; 省级风景保护区.

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 一次值. SO2; 500; 150; /; /. NO2; 200; 80; /; /. PM10; /; 150; /; /. - 地表水：项目湘江樟树港断面地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 监测因子; Ⅲ类标准值; 监测因子; Ⅲ类标准值. pH; 6~9; 挥发酚; ≤0.005. COD; ≤20; 铜; ≤1.0. BOD5; ≤4; 铅; ≤0.05. NH3-N; ≤1.0; 锌; ≤1.0. 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）; 镉; ≤0.005. 石油类; ≤0.05; 砷; ≤0.05. 溶解氧; ≧5; 汞; ≤0.0001. 粪大肠菌群; ≤10000; Cr6+; ≤0.05. TN; ≤1.0; --; --. - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，临芙蓉北路一侧执行4a类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4a类; 70dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值，厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值； 2、废水：近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。远期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类和4类标准； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB18485-2001），一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。《生活垃圾转运站技术规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1147号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 近期，项目污水通过化粪池、隔油池处理后，再经过自建的地埋式一体化污水处理设施进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入市政污水管网，经洋沙湖最终汇入湘江；本项目预计污水排放量为92.78万m3/a，COD排放总量为92.78t/a，NH3-N排放总量为13.88t/a。 远期，项目污水接入湘阴县第三污水处理厂，总量排放指标计入湘阴县第三污水处理厂的排放总量，本项目不再单独申请总量。 |

# 5建设项目工程分析

- 5.1工艺流程简述（图示） 项目施工流程为场地平整、土方开挖、基础施工、结构建筑、装修工程，最后工程验收，其及产污节点见图5-1。 图5-1 项目施工期流程及产污节点图 - 5.2主要污染工序 5.2.1 施工期污染源分析 （1）施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘；施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气；装修产生的废气等。 ① 扬尘 各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中会产生扬尘，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 ②机械及车辆尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是THC、CO和NOx，属无组织排放源。 ③ 装修废气 根据同类建筑物调查可知，装修时的油漆主要包括地板漆、墙面漆、家具漆等。油漆的成分较为复杂，随不同的种类和厂家而不同。家装油漆常用的为聚氨酯漆、硝基漆等，使用时产生的废气主要为二甲苯和甲苯，此外还有少量的乙酸乙酯、环己酮等，该部分废气呈无组织形式排放。 （2）施工期水污染源分析 施工期废水包括施工人员生活污水及施工生产废水。 ① 施工人员生活污水 本项目在项目用地范围内设施工营地，并设置有化粪池及临时排污管。施工期间日均施工人员约400人，食宿均在施工营地内。生活用水量按100L/人日计，污水产生量按日用水量的85%计，则施工期生活污水产生量为34m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，浓度分别为300mg/L、160mg/L、200mg/L、35mg/L。施工人员生活污水经化粪池预处理后，经自建的地埋式一体化污水处理设施处理后排入污水管网，经洋沙湖渠排入湘江。 ② 施工生产废水 施工生产废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水产生量较少，主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，主要污染物浓度SS为350mg/L、石油类10mg/L。经过隔油和三级沉淀后回用于场地洒水，不外排。 （3）施工期噪声污染源分析 噪声污染是施工期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。各类施工机械具体的噪声源强见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声测试值 单位：dB (A) 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 挖土机; 5m; 80. 2; 装载机; 5m; 70. 3; 混凝土输送泵; 5m; 85. 4; 振捣棒; 5m; 90. 5; 电焊机; 5m; 80. 6; 电锯; 5m; 90. （4）施工期固废污染源分析 项目施工期间的固废主要为建造过程中开挖的土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ① 开挖弃方和表土 对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。所以本项目表土应当单独收集和存放，可用于项目绿化用土。本项目无借方，约产生弃土102.48万m3，多余土石方交由渣土公司处置，拟用作湘阴县城区开发建设。 ② 建筑垃圾 参照洛阳市建设委员会“关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知”（洛建〔2008〕232号），房屋建筑工程施工过程产生的建筑垃圾按0.05t/m2计，本项目建筑面积为571216.05m2，则将产生建筑垃圾约28560.80 t。 本项目用地范围内涉及49户拆迁，建设前期会进行房屋拆除工作，将产生建筑垃圾。民用房屋建筑拆除产生的垃圾量按照每平米1.3t计算，本项目房屋拆除面积约14700m2，产生的建筑垃圾量为19110万t。 本项目施工期产生的建筑垃圾总量为47670.8t，其中建筑材料和装修废料等建筑垃圾分拣后可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由专业渣土公司处置。 ③ 生活垃圾 施工期间施工人员约400人，垃圾排放系数取0.5kg/人•d，则施工期生活垃圾产生量约为0.2t/d，由环卫部门统一送往生活垃圾填埋场。 （5）施工期水土流失 地面开挖及弃土临时堆存造成一定的水土流失。施工期在建设施工中由于开挖地面等会扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），湘阴地区属于属于南方红壤丘陵区，为水力侵蚀类型区，土壤容许流失量为500t/km2·a。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》，本次评价对施工建设期的水土流失进行预测。 水土流失量可采用如下公式计算： Wsi＝Fi×（Msi－Mo）×Ti Wsi—扰动地表新增水土流失量，t； Fi—扰动地表面积，km2； Msi—不同预测单元扰动后的土壤侵蚀模数，t/km2·a，取值7700 t/km2·a； Moi—不同预测单元原生土壤侵蚀模数，t/km2·a，取值1400 t/km2·a Ti—预测时段，主要预测工程建设期 工程建设开挖可能产生的水土流失区域为整个施工现场，造成的水土流失面积共计0.292km2，在整个项目周期中，涉及的主体工程施工期为4年。经计算，项目施工期水土流失量为7358.4t。 5.2.2 运营期污染源分析 项目建成后，运营期主要污染源为住宅楼居民的生活污染源、公建中心产生的污染源，商业街产生的污染源。商业街沿街商铺全部外售，商铺营运期不包含在本次环评价范围内，由于商铺还未定位入驻企业类型，如入驻娱乐、餐饮等污染型项目需另行办理环评手续，因此本次环评不对有污染的商业设施产生的污染源进行分析，主要对住宅、公建中心商业生活产生的污染源进行分析。 （1）运营期大气污染源分析 本项目运营期废气主要为厨房产生油烟、地下车库产生的汽车尾气、垃圾站臭气。 ①厨房油烟 厨房在食物烹饪及加工过程中，油脂因高温加热挥发产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，油烟产生浓度通常约为4mg/m3，油烟废气经抽油烟机处理，其油烟去除效率按60%计，项目油烟排放情况见表5-2，处理后统一由楼道内设置的排烟竖井集中在楼顶高空排放。同时考虑项目商业街可能引进餐饮业，因此要求商铺预留排烟通道，商业活动产生的餐饮油烟废气经过油烟净化器处理后，通过预留的专用排烟通道从高空排放，未设置油烟通道的商铺禁止引进餐饮业。 表5-2 油烟产生排放情况一览表 来源; 人数 （人）; 用油指标 （g/人·d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 住宅、会议饮食中心; 8838; 30; 3%; 2.90; 4; 1.16; 1.6. ②汽车尾气 项目设置地面停车位212个，地下车库停车位2995个。考虑到地面停车位相对较少，且经绿化吸收扩散对环境影响极小，因此本次环评主要对项目地下车库汽车尾气进行分析。项目地下车库，共设置2995个机动车位，地下车库汽车尾气中i污染物排放量可根据下式计算： Qi=S×H×M×ci×10−6 式中：Qi—停车场废气中i污染物排放量，kg/h； S—停车场面积，m2； H—停车场高度，m； M—换气频次，6次/小时； ci—停车场i污染物早晚高峰质量浓度，mg/m3。 地下车库面积为119832.38m2，高3m，ci值参考《环境保护》杂志2003年第8期《公共地下车库空气质量调查与评价》中住宅类车库空气污染物质量浓度的数据，在地下车库通风情况良好的情况下，CO平均浓度约为6.2mg/m3，NOx浓度为0.402mg/m3，THC浓度为2.6mg/m3。计算出建设项目地下车库各污染物的排放量分别为：CO约为13.37kg/h，NOx约为0.87kg/h，THC约为5.61kg/h。 ③垃圾站臭气 本项目在88#住宅楼和92#住宅楼之间靠近小区道路一侧旁设置地面式垃圾站，用于收集和暂存生活垃圾，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，其主要成份为H2S和NH3。本项目物业管理严格要求做到日产日清，并定期喷洒除臭剂，故垃圾收集间臭气产生量较少。 ④备用柴油发电机废气 本项目拟设2台功率800kw的备用柴油发电机组作为备用电源。本评价中备用发电机功率以800kw来计算，柴油使用含硫率小于0.2%的0#优质轻柴油。根据湘阴县供电情况，一年停电不超过48小时。机组发电时，单位耗油量按212.5g/kWh计。每发电一小时需用柴油约170kg，该柴油密度约850kg/m³。故每台发电一小时需用柴油约202.54L。则每台柴油年用量约为9721.9L，约为8.25t/a。一台发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L，烟气量可按12m3/kg计。尾气中主要污染物的产生量见表5-3。 表5-3 柴油发电机尾气中主要污染物的产生量 污染源; 烟气量 （m3/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. SO2; 烟尘; NOx; SO2; 烟尘; NOx; SO2; 烟尘; NOx. 发电机; 396000; 1.624; 0.292; 1.042; 197.0; 35.35; 126.3; 0.078; 0.014; 0.05. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度; 15; 23; 4.4; 550; 120; 240; --; --; --. （2）运营期水污染源分析 项目运营期废水主要为生活污水、地下车库冲洗废水以及会议餐饮中心餐饮废水，总废水量为2541.92m3/d（92.78万m3/a）。 ①生活污水 生活污水产生量为1801.64m3/d（65.76万m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L、300mg/L。近期，经化粪池预处理后排入自建的地埋式一体化污水处理设施，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经过洋沙湖外排至湘江。远期，项目废水经过化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 ② 地下车库冲洗废水 地下车库日均冲洗废水量约为5.21m3/d（0.19万m3/a）。类比同类项目，主要污染物浓度SS为350mg/L、COD为200mg/L。经隔油沉淀处理后与并入生活污水一起处理。 ③ 餐饮废水 本项目设有会议餐饮中心，会产生餐饮废水，废水排放量为735.07m3/d（26.83万m3/a），餐饮废水的主要污染因子为CODCr、NH3-N、动植物油类，浓度分别为500mg/L、35mg/L、40mg/L。 项目运营期废水产排情况见表5-3。 表5-3 项目废水产排情况一览表 类别; 污染物; 产生情况; 近期排放情况; 远期排放情况. 生活污水 (65.76万m3/a); COD BOD5 NH3-N SS 动植物油; 350mg/L，230.16t/a 200mg/L，131.52 t/a 30mg/L，19.73 t/a 300mg/L，197.28 t/a 30 mg/L，19.73 t/a; 100mg/L，65.76 t/a 20mg/L，13.15 t/a 15mg/L，9.86 t/a 70mg/L， 46.03t/a 10mg/L，6.58 t/a; 50mg/L， 32.88t/a 10mg/L， 6.58t/a 5mg/L，3.29 t/a 10mg/L， 6.58t/a 1mg/L，0.66 t/a. 地下车库冲洗废水 (0.19万m3/a); SS COD 石油类; 350mg/L，0.67 t/a 200mg/L，0.38 t/a 30 mg/L，0.06 t/a; 70 mg/L，0.13t/a 100 mg/L，0.19 t/a 5 mg/L， 0.01t/a; 10 mg/L，0.02t/a 50 mg/L， 0.1t/a 1 mg/L，0.002 t/a. 餐饮废水 (26.83万m3/a); COD NH3-N 动植物油; 500mg/L，134.15t/a 35mg/L，9.39t/a 40mg/L，10.73t/a; 100mg/L， 26.83t/a 15mg/L， 4.02t/a 10mg/L， 2.68t/a; 50mg/L，13.42t/a 5mg/L， 1.34t/a 1mg/L，0.27 t/a. 注：近期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）一级标准；远期污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准。 （3）运营期噪声污染源分析 本项目运营期噪声基本上分类三类：一是地下水泵房、机械排风机、变压器等公建配套设施产生的固定源噪声；二是周边道路以及地下车库进出时产生的交通噪声；三是人群活动噪声。经同类项目调查可知，主要噪声源的源强见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源一览表 噪声源; 位置; 声压级（dB）; 备注. 固定噪声源; 水泵; 地下室; 80~85; 机械噪声. 机械排风机; 屋顶; 80~85; 机械噪声. 地下室; 80~85; 机械噪声. 变压器; 地下室; 60~72; 机械噪声. 备用发电机; 地下室; 100~105; 机械噪声. 交通噪声; 汽车行驶噪声; 车库出入口; 60~70; 交通噪声. 人群活动; 住宅、公建中心; 65~78; 社会噪声. （4）运营期固体废物污染源分析 项目运营期固体废物主要为居民生活垃圾、商业生活垃圾以及地埋式一体化污水处理设施污泥。 ① 生活垃圾 项目建成后住宅居民按8438人计，垃圾产生量按0.5kg/人•d计，项目住宅居民生活垃圾产生量约为4.22t/d（1539.94t/a）。 ② 公建中心生活垃圾 项目公共建筑面积为117091.86m2，垃圾产生量按为0.1kg/（m2•d）计，公共建筑生活垃圾产生量约为11.71t/d（4273.85t/a）。 ③ 污泥 地埋式一体化污水处理设施产生的污泥按废水处理量的0.5‰计算，项目污泥产生量约为2541.92m3/d（92.78万m3/a），则污泥产生量约为1.27t/d（463.55t/a）。 ④餐厨垃圾 会议饮食中心产生的餐厨垃圾主要成分包括米、蔬菜、动植物油、肉骨实物残余等，本项目用餐人员以400人计，产生系数按0.3kg/人计，则餐厨垃圾产生量为4.38t/a。 项目运营期固体废物排放情况见表5-5。 表5-5 运营期固体废物排放情况 序号; 污染物; 产生位置; 产生量; 去向. 1; 生活垃圾; 住宅楼居民; 1539.94t/a; 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门清运，餐厨垃圾、污泥分别交由有资质单位处理. 2; 公建中心; 4273.85t/a. 3; 餐厨垃圾; 餐饮中心; 4.38t/a. 4; 污泥; 地埋式一体化污水处理设施; 463.55t/a. 5; 合计; 6281.72t/a.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO NOx THC | 6.2mg/m3，13.37kg/h 0.402mg/m3，0.87kg/h 2.6mg/m3，5.61kg/h | 6.2mg/m3，13.37kg/h 0.402mg/m3，0.87kg/h 2.6mg/m3，5.61kg/h |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 4mg/m3，2.90t/a | 1.6mg/m3，1.16t/a |
|  | 垃圾站臭气 | H2S、NH3等 | 少量 | 少量 |
|  | 备用柴油发电机 | 烟气量 SO2 烟尘 NOx | 396000m3/a 197.0mg/m3，0.078t/a 35.35mg/m3，0.014t/a 126.3mg/m3，0.05t/a | 396000m3/a 0.5mg/m3，0.0002t/a 5mg/m3，0.002t/a 0.15mg/m3，0.06kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 (65.76万m3/a) | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 350mg/L，230.16t/a 200mg/L，131.52 t/a 30mg/L，19.73 t/a 300mg/L，197.28 t/a 30 mg/L，19.73 t/a | 100mg/L，65.76 t/a 20mg/L，13.15 t/a 15mg/L，9.86 t/a 70mg/L， 46.03t/a 10mg/L，6.58 t/a |
|  | 地下车库冲洗废水 (0.19万m3/a) | SS COD 石油类 | 350mg/L，0.67 t/a 200mg/L，0.38 t/a 30 mg/L，0.06 t/a | 70 mg/L，0.13t/a 100 mg/L，0.19 t/a 5 mg/L， 0.01t/a |
|  | 餐饮废水 (26.83万m3/a) | COD NH3-N 动植物油 | 500mg/L，134.15t/a 35mg/L，9.39t/a 40mg/L，10.73t/a | 100mg/L， 26.83t/a 15mg/L， 4.02t/a 10mg/L， 2.68t/a |
| 固体废物 | 住宅楼 | 生活垃圾 | 1539.94t/a | 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门清运 |
|  | 公建中心 | 商业生活垃圾 | 4273.85t/a |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 6281.72 | 交由有资质单位处理 |
|  | 一体化污水处理设施 | 污泥 | 463.55t/a | 污泥交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 场地内 | 设备、交通人群活动噪声 | 60-105 dB（A） | 达（GB22337-2008）中的2标准 |
| 主要生态影响 项目场地及其周边为典型的乡村生态环境，目前主要有农田和植被，植被覆盖率较高。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。项目的建设会改变土地原貌，破坏原有水土保持设施。但是随着小区内绿化建设，可在一定程度上补偿破坏植被。本项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

- 7.1 施工期环境影响分析 7.1.1大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气和施工机械、车辆产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘 施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在100m以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在表土剥离以及建筑物土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）×0.85×（P/0.5）×0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 汽车扬尘产生量 车速P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-2中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。为了减少扬尘产生量，要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表7-3。 表7-3 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。项目最近环境保护目标为北面68m的庙塘垄居民、西面77m的马鞍塘居民和南面102m的新光村居民散户，若不采取相应的扬尘防治措施，必然会对周围环境保护目标产生影响，为减缓项目施工扬尘对周围环境保护目标的影响，同时为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，本环评提出建议采取以下防治措施： A、施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，围挡高度不低于2.5米； B、规范施工场地出入口设置，出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，东面靠近提香蓝岸小区及北面靠近王家坪社区散户一侧洒水、喷洒抑尘剂的频率需适当增加。场内硬化路面不少30m，场外与芙蓉北路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等； C、运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；将施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上； D、施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，处理后回用场地洒水，禁止将未经处理的施工污水直接排入市政管网； E、建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，并采取覆盖措施，位于工地主导风下风向，同时设置远离居民； F、建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，场地需设置管道主导风下风向，需做到立即清运。同时设置远离提香蓝岸小区及王家坪社区散户，减轻对环境敏感目标的影响； G、当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止爆破、土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止爆破和土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 （2）装修废气 装修期间油漆的使用会向周围环境空气挥发二甲苯和甲苯。二甲苯与甲苯虽具有一定的毒性，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应选用环保型绿色油漆。装修完毕后，建议保持室内通畅，并空置一段时段后再开始投入使用。 本项目产生的二甲苯与甲苯相对浓度不大，再加上油漆废气的释放较缓慢，因此通过以上建议项目不会对周围环境产生明显影响。 （3）运输车辆汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 （4）小结 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。因此，落实本次环评提出的措施，本项目建设对当地大气环境的影响很小。 7.1.2 水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水及施工生产废水。 （1）施工人员生活污水 本项目在场地内设有施工营地，并设置有化粪池及临时排污管，施工人员生活污水经化粪池预处理后，经自建的地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准处理后排入污水管网，经洋沙湖排入湘江。各污染物浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，能实现达标排放，对地表水环境影响较小。 污水处理达标可行性分析：地埋式一体化污水处理设备，是比较成熟的水处理产品，可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。目前，市场有成熟的标准化地埋式一体化污水处理设备可以购买。地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便。地埋式一体化污水处理设备共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房，风机。地埋式一体化污水处理设备适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂，屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理，处理效果好，可保证达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。 （2）施工生产废水 施工生产废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS和石油类，项目主体施工场地周围拟设置截污沟，并在场地内设置三级沉淀池，施工过程中产生的含SS废水经沉砂处理，同时项目拟在车洗设施旁设置一座隔油沉淀池，施工废水经隔油、三级沉淀池处理，经处理后的废水全部用于施工场地及道路洒水扬尘，不外排。 本项目临近燎原水库饮用水水源保护区，所以禁止施工废水进入燎原水库。在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 7.1.3 声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。表7-4为施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-4 施工机械噪声距离衰减一览表 机械名称; 噪声源强 dB（A）; 与不同源距离（m）的噪声预测值dB（A）. 55; 70; 80; 90; 100; 200. 挖土机; 80; 59.19; 57.10; 55.94; 54.92; 54; 47.98. 装载机; 70; 49.19; 47.10; 45.94; 44.92; 44; 37.98. 混凝土泵; 85; 54.19; 52.10; 50.94; 49.92; 49; 42.98. 振捣棒; 90; 69.19; 67.10; 65.94; 64.92; 64; 57.98. 电焊机; 80; 59.19; 57.10; 55.94; 54.92; 54; 47.98. 电锯; 90; 69.19; 67.10; 65.94; 64.92; 64; 57.98. 由上表可知，在不考虑隔声降噪的前提下，经距离衰减施工期噪声昼间在55m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在280m处可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。 根据现场调查情况可知，受本项目施工期施工机械设备噪声影响的主要为项目西面68m庙塘垄居民、北面77m马鞍塘居民、南面102m新光村居民。项目施工期阶段若不严格控制施工噪声，将会对周边环境敏感目标造成较大的影响。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限制，同时减缓项目施工对声环境敏感目标产生影响，本次环评提出项目施工时应采取如下措施： ① 在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强； ② 对振捣棒、电锯等较高噪声设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声； ③ 施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ④ 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近庙塘垄居民、马鞍塘居民、新光村居民散户一侧，避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响； ⑤ 夜间22：00～翌日8：00禁止采用高噪声设备进行施工； ⑥ 设置围墙进行作业，同时在靠近环境敏感目标（主要为庙塘垄居民、马鞍塘居民、新光村散户）一侧施工时，在临敏感目标一侧设置隔声屏障； ⑦ 合理安排进出厂车辆运输路线，车辆运输路线应绕开居民聚集区，以减轻项目运输车辆噪声对居民的影响； ⑧ 施工前加强与周围群众沟通，咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 在严格落实以上措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 7.1.4 固体废物影响分析 项目施工期间的固废主要为建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，建筑材料和装修废料等建筑垃圾分拣后可回收利用的进行回收利用，多余弃方和不能回收利用的建筑垃圾交由专业渣土公司进行处置，拟用作周边城区开发建设。项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 7.1.5 生态环境影响分析 根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，因此本项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。因此根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ① 合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。 ② 项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化。 ③ 在施工准备期对项目区域地面进行加强硬化； ④ 新建临时排水沟以及临时沉砂池； ⑤ 设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。施工过程产生的弃土，做到随挖、随运，同时均由专业渣土运输车按照规定路线运至指定场地。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 7.1.6 施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制并能达标排放；施工人员生活污水经化粪池预处理后，经自建的地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准处理后排入污水管网，经洋沙湖排入湘江。各污染物浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，能实现达标排放，生产废水均能综合利用不外排；施工场地场界噪声能够达标排放；水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边公众的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。施工期影响是短期的，随着施工期结束，施工废水、噪声、扬尘、水土流失影响等问题也会消失。 - 7.2 运营期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 项目运行期废气主要为厨房产生油烟、地下车库产生的汽车尾气、垃圾站臭气。 （1）厨房油烟 项目在运营过程居民生活主要以电能、太阳能和天然气作为能源。电能、太阳能和天然气为清洁能源，住户日常生活中将产生少量的饮食油烟，经抽油烟机处理后浓度为1.6mg/m3，通过油烟竖井经高空排放，可达《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。天然气燃烧火烟与油烟合并一起通过油烟竖井高空排放。 考虑商业可能存在餐饮行业，本次环评提出商铺需预留专用排烟通道，并引至建筑物的最高处楼顶排放，未预留排烟通道的建筑不得布置具有油烟排放的餐饮商业设施。 （2）汽车尾气 项目设置地面停车位212个，地下车库停车位2995个。地面停车汽车尾气排放量较少，同时经绿化吸收和扩散后，不会产生明显影响，因此主要分析地下车库对外环境的影响。根据工程分析中计算项目地下车库各污染物的排放量CO约为13.37kg/h，NOx约为0.87kg/h，THC约为5.61kg/h；预计排放浓度CO为6.2mg/m3、NOx为0.402mg/m3、THC为2.6mg/m3。 根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程》的相关要求：“当换风次数6次/h以上时，排风口废气中主要污染物CO浓度基本满足《环境空气质量标准》二级标准，如排风口与环境敏感目标保持10m间距，经空气扩散稀释后，可使环境敏感目标处CO浓度达到标准要求。”为确保项目建成后地下车库排放的大气污染物不会对项目住宅楼环境敏感目标产生明显影响，环评提出地下车库排风口需满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》中的设计要求。同时本次环评对项目汽车尾气防治提出以下措施： A、合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放； B、地下车库内保持微负压（-50Pa左右），保证车库送排风正常运行，通风换气量不得低于6次/h，保证换气率和通风量； C、地下车库排放口需满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》中的设计要求，同时避开人员出入口和活动场所等敏感区域； D、加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶的时间。 综上所述，项目运营期废气对外环境的影响较小，预计区域环境空气评价因子仍可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 垃圾站臭气 垃圾在垃圾站中堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有H2S、NH3等。本项目垃圾站设置于88#住宅楼和92#住宅楼之间靠近小区道路一侧旁，垃圾站与88#住宅楼和92#住宅楼距离大于15m。本环评建议在垃圾站周边设置3m以上绿化带；收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾站内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放或填埋；从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。本项目垃圾站还需满足《生活垃圾转运站技术规范》，采取以上措施后，垃圾收集站臭气对周边环境影响不大。综上所述，项目运营期废气对外环境的影响较小。 - 备用发电机组废气 本项目拟设2台功率800kw的备用柴油发电机组作为备用电源。本评价中备用发电机使用含硫率小于0.2%的0#优质轻柴油。机组发电时，发电机运行污染物排放量为：SO20.06t/a，烟尘0.014t/a，NOx0.05t/a。根据湘阴县供电情况，一年停电不超过48小时。由于发电机组使用的时间很少，所以尾气中主要污染物产生量较少，通过地下室排风系统排放，对大气环境的影响很小。建议合理布置发电机房的位置，设置在远离附近居民点一侧。 7.2.2 地表水环境影响分析 （1）项目废水产排情况 项目运营期废水主要为生活污水、餐饮废水以及地下车库冲洗废水，总废水量为2541.92m3/d（92.78万m3/a），其中生活污水产生量为1801.64m3/d（65.76万m3/a），经化粪池预处理后，近期由自建的地埋式一体化污水处理设施处理后达标排放，远期接入湘阴县第三污水处理厂；地下车库冲洗废水量约为5.21m3/d（0.19万m3/a），经隔油沉淀处理后并入生活污水一起处理。本项目设有会议餐饮中心餐饮废水排放量为735.07m3/d（26.83万m3/a），经过隔油沉淀预处理后与生活污水一并处理。项目废水排放路径为：排入污水管网后，经洋沙湖进入湘江。 营运期污水污染物类型与施工期一致，所以营运期污水处理沿用施工期建设的地埋式一体化污水处理设施，施工期地埋式一体化污水处理设施的设计处理水量应满足营运期的处理水量，方可保证达到达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级排放标准。而且建设方在建设污水外排管网时，应以与远期方便与湘阴县污水处理厂纳污管网对接为原则建设，并禁止将污水排入燎原水库。 污水处理达标可行性分析：地埋式一体化污水处理设备，是比较成熟的水处理产品，可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。目前，市场有成熟的标准化地埋式一体化污水处理设备可以购买。地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便。地埋式一体化污水处理设备共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房，风机。地埋式一体化污水处理设备适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂，屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理，处理效果好，可保证达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。 - 废水远期排入湘阴县第三污水水处理厂可行性分析 湘阴县第三污水处理厂位于金龙镇金华村，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。该污水处理厂已于2016年12月5日取得环评批复。近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d，项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。目前正准备动工建设，污水处理厂施工期为3年，而本项目的施工期为4年，所以当项目完全建成后湘阴县第三污水处理已经投入运营，届时方可将本项目的排污管网与湘阴县第三污水处理厂的污水管网连通，将污水接入污水处理厂处理。 本项目属于湘阴县第三污水处理厂服务范围，项目废水可经芙蓉北路管网进入湘阴县第三污水处理厂。根据金龙新区排水规划，相关市政管网均准备建设中。项目营运期废水排放量为2541.92m3/d，仅为湘阴县第三污水处理厂处理规模的12.7%，且本项目主要为生活类污水水质污染物简单，可生化性强，污染物均为该污水厂处理的常规污染物，因此本项目废水远期汇入湘阴县第三污水处理厂进一步处理可行，废水对湘江水质影响较小。 7.2.3 声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于水泵、排风机机、变压器等设备产生的固定源噪声；地下车库进出时产生的交通噪声；居民、公建中心产生的人群活动噪声。 （1）固定源噪声 本项目主要的固定噪声源水泵、备用柴油发电机组、变压器设置于地下室、风机设置于地下室和屋顶。为了避免设备噪声对周围居民影响，环评建议对水泵、风机、变压器等设备采取隔声、减振等降噪措施，具体措施如下： ①要求备用发电机、水泵、风机建独立机房，以便起到隔声作用。 ②为了隔绝振动及固体声传播，提高隔振效率，水泵使用隔振器。水泵加隔音罩，罩内加排风机作为强制通风，同时加装进、排气消音器。考虑到水泵散热量大，对隔声箱内采用循环排风方法。 ③风机进出口设置柔性接头并安装消声器，各机组下垫橡胶减振垫，以减少振动和噪声传递，机壳及电机的噪声可以通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理。风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 同时变配电间、水泵房、风机组、备用发电机组等地下动力设备不得设置在住宅正下方或相邻位置。在落实环评提出措施下，项目设备噪声能够达标排放，同时不会对周边居民产生明显影响。 （2）车辆噪声 车辆噪声主要来源于小区车辆行驶时产生的噪声。项目建成后，小区内采用限速、禁鸣等防噪措施，并且车辆在小区内运行时间短，小区内车辆噪声不会对小区声环境造成较大不利影响。 （3）社会生活噪声 社会生活噪声主要源于商业街和公建商业人群活动、商业经营活动，环评提出商业经营活动需严格控制营业时间，同时禁止设置高音喇叭等设施。在落实上述措施的前提下，噪声经墙体隔声后，对外环境影响较小。 采取以上措施后，项目运营过程产生的噪声对周围环境影响较小。 7.2.4 固体废物处理处置影响分析 项目运营期固体废物主要为居民生活垃圾、商业生活垃圾、会议餐饮中心的餐厨垃圾以及一体化污水处理设施污泥。 （1）生活垃圾 本项目住宅及商业生活垃圾产生量约为5813.79t/a，本项目在各住宅楼及公建中心的适当位置分别设置一个垃圾桶，居民将生活垃圾放入垃圾桶，由清洁人员对小区和公建中心内垃圾进行清运，每天清运两次，清洁人员统一将垃圾交环卫部门统一进行无害化处置。 本项目日产垃圾量约为16t/a，垃圾站的转运量小于50t/a，根据《生活垃圾转运站技术规范》，本项目垃圾中转站属于小型Ⅴ类。根据项目平面设计，垃圾站与88#住宅楼和92#住宅楼距离大于15m，满足与相邻建筑间隔≥8米的要求，位于项目的东南面，属于项目的下风向位置。而且位于小区内社会化道路旁，日产日清，方便垃圾顺利转运。项目垃圾收运的最远距离约600米，满足人力收运的要求。根据《生活垃圾转运站技术规范》，本项目垃圾站建设还需满足以下要求：①小型转运站绿化隔离带不宜小于3m；；②本小型转运站需考虑故障时的应急措施，一旦故障需改用后装式运输车直接运输；③需配备通风、降尘、除臭系统；④垃圾站设立污水导排管，导入项目污水管网。 在满足《生活垃圾转运站技术规范》的前提下，本项目生活垃圾对外环境的影响较小。鉴于是项目住宅区域内垃圾站，建议建设方将垃圾站设置成地埋式，并加强垃圾站的密封性，减轻对小区居民的影响。 （2）污泥 一体化污水处理设施污泥产生量约为463.55t/a，委托有污泥处理资质的单位处理。 综上，运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 - 餐厨垃圾 餐厨垃圾经专用容器收集暂存后委托有资质单位进行处理。 - 7.3 项目商业形态带来的环境影响 本项目的公建中心包括主题酒店、会议饮食中心、运动中心（亲子园、康益园、长乐园、颐养园）、青少年宫，涉及商业活动。但是公建中心的商业形态均为休闲类，不属于污染型商业，所以对周边的环境影响很小。 项目商业街商铺还未定位入驻企业类型，针对项目商业形态可能产生的影响环评提出以下措施： （1）如入驻娱乐、餐饮等污染型项目依法办理环保手续，根据要求对其产生的污染进行严格控制； （2）商业门面需配套建设餐饮专用烟道并引至建筑物的最高处楼顶，预留餐饮废水处理设施位置，未设置餐饮专用烟道和预留餐饮废水处理设施位置的商业门面不得从事餐饮业。 （3）商业经营活动需严格控制营业时间，同时禁止设置高音喇叭等设施。 （4）禁止从事化工原料经营、机械加工、塑料加工等高污染行业的经营，和其它一切扰民、污染较重的项目，在招商阶段进行控制。 - 7.4 外环境对本项目的影响 7.4.1 周围企业对本项目的影响 本项目西面为金龙新区工业园，根据金龙新区工业区及现状调查，项目西面的工业主要为低污染型企业。根据金龙工业区准入类别分类表可知，金龙工业区引进的企业均属于低污染型企业，不存在大量废气和废水排放，所以金龙新区工业区对本项目的环境影响较小。同时由于本项目与金龙新区工业园有一条城市主干道——芙蓉北路路相隔，因此，以上企业的噪声对本项目影响极小。综上可知，金龙工业区对本项目的环境影响较小。 表7-5 金龙新区工业区准入类别分类表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；先进机械制造、电子信息产业. 允许类; 低污染新型材料业、医用材料及医疗制品业、电工器材制造业，重轻型钢结构等低耗水项目。. 限制类; 食品制造、饲料加工行业. 禁止类; 有重金属废水外排的所有项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；酒类酿造；冶金、石化化工、造纸、皮革、纺织印染、电镀等工业；火力发电。. 7.4.2 交通噪声对本项目的影响 本项目西面为芙蓉北路，道路红线与最外侧住宅主楼距离约为60m，交通噪声及车辆行驶过程产生的扬尘对本项目会有一定的影响。为了最大程度的减少交通噪声及扬尘对小区居民的影响，本环评建议采取如下措施： （1）绿色植物产生吸声效果的机制有两个，除了树木枝叶通过与声波发生共振吸收一部分声能外，树叶和树枝间的空隙还可以像多孔吸声材料一样再次吸收一部分声能。因此，建议临路住宅楼与道路间种植高大乔木为主灌木为辅的绿化隔离带，可减少外界交通噪声和扬尘对临路住宅楼居民的影响； （2）在不影响采光和通风的前提下可适当缩小面向交通干线一侧外墙的窗墙比。由于窗户相对于墙面的隔声量要小很多，外墙整体隔声量取决于窗户的隔声量，适当减少窗墙比对降低室内噪声有一定的作用； （3）建设单位通过合理布置房屋结构，临道路一侧不设卧室，设计临街房间为贮物间、卫生间等功能或设置隔声窗； 本项目采取以上措施，外界扬尘对临路住宅楼的居民影响较小，可确保居民卧室内噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中4类区A类房间噪声排放限值要求，其他房间噪声能达到B类标准要求。 7.4.3 高楼风场影响分析 本项目低层住宅楼高度为2层，高层住宅楼高度为32层，高度为97.2米。项目建筑物呈细高状，塔楼两侧将形成风速最大区，高楼风场影响主要是涡流。高层建筑的拔起，周边建筑空间的改变产生城市新的噪声源。首先建筑高度增加，风速加大，形成“高层风”的呼啸声，在建筑上的撞击声也越大，成为高层建筑特有的噪声源。其次，城市交通噪声和社会生活噪声，因有高层建筑阻挡不易迅速消失，而且还会在高层建筑上的玻璃和轻质金属的外装饰面材料，对声音大量反射形成回声而被增强，同时也延长了噪声干扰时间。项目本身受风场的影响主要表现在大风状况下，由于楼体较高，承受的风负荷很大，风场不可避免地伴随着分离流动、涡的脱落和振荡，并由此引起结构和流体的藕合振荡，从而危害建筑物的安全。 本项目的高层建筑的外装饰面主体为非金属，减少了对噪声反射的介质。本项目内部建筑物主要靠四周道路布置，中间留有宽阔的空间，最大限度地增加了建筑物之间的间距；项目建筑与周围高层建筑为相对错开式，楼间距较大，较好地控制了拐角风、狭管风的影响。结合湘阴的风玫瑰图，主导风向为西北风，项目部分建筑平面布置时呈斜向布置，有利于风的通过，有效减轻风对建筑物的冲击作用。此外，项目高层建筑周围设有2层商铺，据调查，高大乔木、裙楼、以及围墙拱廊等遮挡物对高速气流的有剥离作用，裙房楼顶将形成风速最大区，项目商铺的布置可起到类似于裙房的作用，降低风对高层建筑的影响。 总之，建议项目设计应严格按照相关设计规范进行，充分考虑高楼风的影响，加强抗风载荷设计，杜绝意外事故发生。此外，出于安全考虑，外广告牌、玻璃幕墙和建筑物外装饰等应委托专业的有资质的单位按照国家规范施工建设，确保在强风状态下的安全。地下停车场排风口不要设在高层建筑的背后涡流区内，以防大气污染物不易扩散而造成大气污染物超标。 7.4.3 日照分析影响分析 项目周边1km范围内无高层建筑，均低于本项目高层建筑高度。项目日照分析影响主要为高层建筑对项目内部建筑物和周围建筑的遮挡影响。 根据项目总平面布置，本项目高层建筑均布置在项目北部及南部，并错开布置，中间留有宽阔的空间，最大限度地增加了建筑物之间的间距。低层建筑均布置在项目东面。项目应进行专门的日照分析，在确保其满足日照条件的基础上，可利用建筑物的阻隔减少外环境噪声对其影响。 《本项目详细规划方案》已对本项目进行了专门的日照分析，得出的结论是本地块住宅满足湘阴地区大寒日日照时数在2小时以上要求。 - 7.5 社会环境影响分析 7.5.1 对区域交通的影响 施工对交通的影响主要是：施工车辆增加，造成当地交通繁忙以及施工建材占用道路带来交通不便。由于本项目建设所需的建材、水泥数量较多，机械设备的运入，人流、物流的增加，主要从芙蓉北路运输进入施工场地，势必造成其车流量的增加，加之施工建筑材料占用道路等，这一切都将可能给周边道路造成交通混乱甚至交通阻塞。因此，应切实注意施工的组织与管理，尽量避免建筑材料占用交通主干道，必要时应派专人协助组织管理交通，保证周边道路交通顺畅。 7.5.2 对经济发展的影响 项目建设可以拉动区域相关产业的快速发展，包括建筑业、建材业、装饰业等产业，促进地域经济的发展。同时项目能够直接和间接地为当地提供一定的就业机会，安置一定人员就业，同时项目建成后不利影响将会消失，有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展。 7.5.3 小结 综上所述，项目建设会带来一些不利社会环境影响，但这些影响多为可逆的和局部的，而且社会也是可以接受的。因此项目总体上来说对社会环境是有利的。 - 7.6 清洁生产符合性分析 本项目为房地产开发建设项目，虽不同于一般的生产企业，但清洁生产的本质，即“节能、降耗、减污、增效”的原则不变。项目在规划设计、施工建设及运营过程中应将清洁生产贯穿其中。 （1）充分体现节能原则，使用常规能源时进行能源系统优化，采用有关节能、节水的绿色环保技术和产品。卫生洁具采用节水设备，楼梯间的公共照明使用声控开关或延时开关。 （2）充分体现节约资源原则，尤其要注重节水技术与水资源循环利用技术。 （3）室内装修应采用环保型装修材料，装修材料中挥发性有毒、有害气体必须符合现行的有关标准规定，防止室内环境的污染、危害人体健康。 （4）住宅应采取室内一次性装修，以避免户间噪声干扰；室内管网系统宜采取安装衬垫等降噪措施。 （5）小区建设实行严格的质量控制，并达到国家工程验收标准，提高工程优良品率，创优质工程。 在此基础上，项目符合清洁生产要求。 - 7.7 项目建设合理性分析 7.7.1 产业政策符合性分析 本项目为房地产开发经营项目。根据国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 7.7.2 选址合理性分析 项目位于湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧，本项目项目北临燎原水库，南侧临鹅形山风景区。 （1）与湘阴县生态红线的关系分析 附图5为本项目和湘阴县生态红线位置关系图，由附图5可知，本项目不在湘阴县生态红线范围内。 （2）与燎原水库饮用水水源保护区的位置关系分析 根据《湘阴县饮用水水源保护管理暂行办法》（湘阴政办发〔2013〕39号），燎原水库为湘阴县人民政府划定的重点保护水源地，但是不属于获得到湖南省环境保护厅的批复的县市级饮用水水源保护区。燎原水库饮用水水源地保护区范围：水库一级保护区水域范围为正常水位线以下的全部水域面积； 水库一级保护区水域范围为取水口半径300米范围内的区域；水库一级保护区陆域范围为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围； 水库二级保护区水域范围为一级保护区水域边界外的水域面积； 水库二级保护区陆域范围为上游整个流域（一级保护区陆域外的区域）。由附图6可知，本项目临近燎原水库，与水库保护区的退距为50米，本项目不在燎原水库的饮用水水源保护区的范围内。在湘阴县政府取消燎原水库为重点饮用水水源保护地之前，禁止建设单位在水库保护区周边200米范围内动工建设。 （3）与鹅形山省级森林公园保护区的位置关系分析 鹅形山风景区是湖南省省级森林公园，鹅形山省级森林公园规划总面积22平方公里，其中核心景区面积16平方公里。由附图6可知，本项目与鹅形山森林公园保护区临近，但是不在鹅形山风景保护区的范围内。在湖南省林业厅对鹅形山森林公园调规之前，禁止建设单位在鹅形山保护区外200米范围内动工建设。 而且，项目建设所需的水、电、气、通信等基础设施条件均较完善，外部交通便利。项目区位优势十分明显，交通方便，生活配套设施齐全，同时经分析可知，西面工业企业对本项目的影响不明显，因此项目选址从环境保护角度上来看是合理可行的。 7.7.3 与规划条件相符性分析 根据湘阴县城乡规划局《规划设计条件通知书》，本项目一期（A）用地（553.59亩）位于地块湘阴规条字37号、38号、39号、46号、47号、48号范围内，一期（A）用地范围外的地块属于项目一期（B）用地。湘阴县城乡规划局为本项目发布的《地块规划条件》（湘阴规条字37号、38号、39号、46号、47号、48号，地块分布图见下图7.7-1），详见附件3，本项目建设属于居住和商业用，符合用地性质。 图7-1 地块分布图 7.7.4 总图布置合理性分析 本项目平面布置详见附图7，项目出入口位于西面临芙蓉北路一侧，该侧布置商业街，退让距离22.8m。中部设置公建中心，居住区围绕公建中心布局。同时，各居住区内合理配建相应的公共设施服务。 芙蓉北路路与底层商铺的退让距离约22.8m，要求在临路一侧设置绿化带，可以有效减轻交通噪声对项目的影响。水泵房、配电室设置在地下室，其他设备均采取隔声、减振、消声等措施，对外环境影响小。项目公厕和垃圾站设置于88#和92#住宅楼之间的小区社会化道路旁，可方便垃圾及时运送出小区。而且处于项目的东南角，为下风向位置，设专人维护，并及时清扫可减轻其臭气影响。建议垃圾站设计成地埋式，加强垃圾站的密封性，减少对小区内居民的影响。同时本次环评提出项目地下车库排气口应设置远离住宅楼，排气口周边设置绿化带。因此，在落实本次环评提出的措施下，项目总体平面布置是合理可行的。 - 7.8、环境管理与监测计划 1、环境保护管理 为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。 （1）项目准备和施工期环境管理机构及职责 项目项目准备和施工期环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有1~2名专、兼职环保人员，其主要职责是： ①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告表提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施； ②监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止； ③调查、处理施工扰民或污染纠纷； ④向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。 （2）项目运行期环境管理机构及职责 项目运行期的环境管理机构是郴州市环保局相关科室，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下： ①宣传组织贯彻国家有关环境保护方针、政策、法令和条例，做好项目的环境保护工作； ②执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； ③监督本项目环保设施和设备的暗转、调试和运行，保证“三同时”验收合格； ④领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案； ⑤调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷； ⑥开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。 （3）环境监督机构 资兴市环保局负责对本项目环境影响报告表审查及项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理办法和标准。 （4）环境管理监控措施计划 项目的建设、运行过程均对周围环境存在潜在污染风险的必须采取一定有效的监控和防范措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如下表所示。 表7-6 环境管理监控措施计划 时期; 环境要素; 污染防治措施; 实施机构. 施工期; 空气; ①施工场地的扬尘采用定期洒水和清扫措施。 ②选择设备设施齐全的施工单位。; 湘阴县环保局. 噪声; ①选用低噪声工程机械设备。 ②合理安排施工作业时间。. 固废; 建筑垃圾、废弃土石等按照当地渣土办的要求运送至指定地点进行消纳。. 运营期; 空气; ①地下停车场通风系统，排放口设置在绿化带。 ②厨房油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道引至屋顶高空排放。③垃圾站垃圾密封运输、定期喷洒除臭剂。④柴油发电机房设置通风排风系统。; 湘阴县环保局. 噪声; ①要求备用发电机、水泵、风机建独立机房。 ②水泵使用隔振器，加隔音罩，罩内加排风机作为强制通风，同时加装进、排气消音，对隔声箱内采用循环排风方法。 ③风机进出口设置柔性接头并安装消声器，各机组下垫橡胶减振垫，机壳及电机的噪声可以通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理。风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。. 地表水; 近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准后排入市政污水管网，最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准。. 固废; ①生活垃圾和商业垃圾集中收集，由当地环卫部门统一进行处理。 ②餐厨垃圾经专用容器收集暂存，委托有资质单位处理。 ③污水处理系统产生的污泥委托有资质单位处理。. 2、环境监测 - 环境监测目的 环境监测是一项政府行为，也是环境管理的技术支持。环境监测是企业做好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据检测结果适时调整环境保护计划。 - 环境监测机构 可通过委托或招标来确定环境监测机构。 （3）监测项目及监测计划 本项目监测内容计划见下表。 表7-7 监测项目内容计划 监测期; 监测对象; 监测内容; 监测项目; 监测频次. 施工期; 噪声; 场界四周、北面庙塘垄、南面新光村居民各设置1个监测点; Leq(A); 施工期监测1次. 环境空气; 北面庙塘垄、南面新光村居民各设置1个监测点; TSP; 施工期监测1次. 地表水 环境; 废水总排口; 水温、pH、SS、DO、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油; 施工期监测1次. 运营期; 地表水 环境; 废水总排口; 水温、pH、SS、DO、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油; 一年1次. 3、环境监理和监理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本项目施工期的环境保护计划，负责施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （7）监督施工单位环保设施等各项保护工程同时完成。 （8）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。同时工程竣工后提交环境监理报告给当地环境主管部门。 （9）控制项目施工区、施工范围；加强施工区的生态保护措施，优化施工方式；并根据项目区雨季、大风等特殊气候情况，对施工组织时段提出优化方案。 （10）做好厂区排水工程监理，加强现场巡查，重点地埋式污水处理设施安置和运行情况。 - 7.9 环保投资估算 项目总投资为199507.18 万元，预计环保总投资为1421万元，占总投资0.71%，具体情况详见表7-6。 表7-6 环保投资一览表 7.10 环保竣工验收 时期; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气防治工程; 设置围栏; 50. 防尘网; 15. 地面硬化; 15. 洗车池及冲洗设备; 5. 废水防治工程; 隔油沉淀池; 2. 临时排污管网; 2. 固体废物防治措施; 建筑垃圾、弃土收集; 12. 噪声防治工程; 围墙、隔声屏障; 5. 水土流失防治工程; 临时排水沟、沉砂池; 5. 施工监理; 建立监理报告; 5. 营运期; 废气处理工程; 油烟竖井、餐饮专用排烟通道、; 20. 垃圾站除臭; 5. 废水污染防治工程; 地埋式一体化污水处理设施; 200. 化粪池、隔油沉淀池（1个）; 50. 噪声污染防治工程; 泵房、机房、柴油发电机组隔声、减振、消声处理; 10. 固体废物处置工程; 垃圾桶、垃圾站、地埋式垃圾站; 20. 其他; 绿化工程; 1000. 合计; 1421. 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目环境保护竣工验收项目见表7-7。 表7-7 环保竣工验收一览表 类别; 项目; 监测因子; 环境保护措施及检查内容; 验收标准. 废气; 厨房; 油烟; 厨房油烟抽油烟机处理后经油烟竖井屋顶排放；商铺预留专用排烟通道，排放口设置于建筑物楼顶，并避开受影响的建筑物; 满足(GB18483-2001)（试行）要求. 地下车库汽车尾气; CO、NOx、THC; 经排风井于地面1.5m以上排放; 满足(GB16297-1996)中的二级标准. 垃圾站臭气; 硫化氢、氨气; 建议建成地埋式垃圾站、加强密封性、日产日清、密封运输、定期喷洒除臭剂、垃圾站设计需满足《生活垃圾转运站技术规范》. 备用柴油发电机; SO2、烟尘、NOx; 建立排风系统. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准后排入市政污水管网，最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。; 近期达（GB8978- 1996）一级；远期达（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准. 地下车库冲洗废水; SS、COD、石油类. 餐饮废水; SS、COD、动植物油类. 噪声; 设备噪声; Leq; 采取减震、隔声、消声等措施; 满足（GB12348-2008）中2类类标准. 人群活动噪声; Leq; 商业合理设置、规范管理. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，在垃圾中转站暂存，由环卫部门定期清运; 满足（GB18485 -2001）. 餐饮; 餐厨垃圾; 交由有资质单位处理. 污泥; 污泥; 交由有资质单位处理; 满足（GB18599 -2001）及其修改单.

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工扬尘 | 粉尘 | 洗车池及冲洗设备、围挡、防尘网、洒水、水泥硬化地面等 | 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值 |
|  |  | 装修废气 | 甲苯及二甲苯 | 选用合格装修材料 |  |
|  |  | 机械、车辆尾气 | CO、THC、NOx | / |  |
|  | 废水 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油、沉淀处理后回用施工场地洒水 | 全部回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理后排入自建的地埋式一体化污水处理设施 | 达（GB8978-1996）中的一级标准 |
|  | 噪声 | 机械、车辆噪声 | Leq | 控制施工时间，合理选择施工机械、围挡隔声 | 达（GB12523-2011）要求 |
|  | 固废 | 弃方、建筑垃圾 | 弃方、建筑垃圾 | 建筑垃圾和多余土石方由专业渣土公司处置；表土因单独保存、用于小区绿化用土 | 符合环保要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 符合环保要求 |
|  | 生态 | 水土流失 | 水土保持 | 加强地面硬化；新建临时排水沟以及临时沉砂池； | 符合环保要求 |
| 运 营 期 | 废气 | 厨房 | 油烟 | 住户厨房油烟抽油烟机处理后经油烟竖井屋顶排放；商铺预留专用排烟通道，排放口设置于建筑物楼顶 | 达(GB18483-2001)（试行）要求 |
|  |  | 地下车库汽车尾气 | CO、NOx、THC | 经排风井于地面1.5m以上排放 | 达(GB16297-1996)中的二级标准 |
|  |  | 垃圾站臭气 | 硫化氢、氨气 | 日产日清、密封运输、定期喷洒除臭剂 |  |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | SO2、烟尘、NOx | 建立排风系统 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准后排入市政污水管网，最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 | 近期达（GB8978- 1996）一级；远期达（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准 |
|  |  | 地下车库冲洗废水 | SS、COD、石油类 |  |  |
|  |  | 餐饮废水 | SS、COD、动植物油类 |  |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | Leq | 采取减震、隔声、消声等措施 | 达（GB12348-2008）中2类标准 |
|  |  | 人群活动噪声 | Leq | 商业合理设置、规范管理 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集，在地埋式垃圾中转站暂存，由环卫部门定期清运 | 满足（GB18485 -2001） |
|  |  | 饮食 | 餐厨垃圾 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 污泥 | 污泥 | 交由有资质单位处理 | 满足（GB18599 -2001）及其修改单 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期应在项目区设置临时排水沟和临时沉砂池，并加强地面化，防治水土流失；建成后绿化面积101119.00m2，项目的建设在一定程度上恢复了植被面积，改善了植被质量，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 9结论与建议

| - 9.1 结论 本项目为湖南金运置业有限公司投资新建的湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A），位于湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧。项目总占地面积292087.52m2，总建筑面积571216.05m2，主要建设内容包括公建中心、商业街、高层/低层/多层住宅等及其公共配套设施，预计2020年12月投产使用； 9.1.1 环境质量现状结论 环境空气：由表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 地表水：2017年燎原水库水质TP超标倍数为2倍，超标率为100%，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面和洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。洋沙湖入湘江附近点位各监测因子中总氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，其他因子满足标准要求，总氮超标主要原因可能是受附近湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场影响。 声环境：各个监测点昼夜间声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准，区域声环境质量现状良好。 生态环境：项目规划土地利用类型为住宅和商业用地，项目场地周边为典型的乡村生态环境，主要分布有农田、植被，植被覆盖率较高，主要为杂灌丛，松、杉、樟等物种，生态稳定性较好。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 9.1.2 施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。因此，落实本次环评提出的措施，本项目建设对当地大气环境的影响很小。 （2）水环境影响分析结论 施工人员生活污水经化粪池预处理后，经自建的地埋式一体化污水处理设施处理后排入污水管网，经洋沙湖排入湘江。建筑施工污水经隔油、沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘，不外排。禁止将施工废水排入燎原水库。在落实本次环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 在严格落实环评提出措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 （4）固体废物影响分析结论 项目施工期间的固废主要为建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。所以本项目表土应当单独收集和存放，可用于项目绿化用土。本项目无借方，约产生弃土102.48万m3，场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余土石方交由渣土公司处置，拟用作湘阴县城区开发建设，本项目不需要另行设置取土场和弃土场。因此，在落实环评提出以上措施的前提下，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 （5）生态环境影响分析结论 施工期对生态环境的影响主要是加剧水土流失的影响。采取本次环评提出的措施后，可以减少施工期造成的水土流失，新增水土流失能得到有效控制，对周围生态环境影响较小。 9.1.3 运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 厨房油烟经抽油烟机处理后通过油烟竖井经高空排放，环评要求商铺预留排烟通道，商业活动产生的餐饮油烟废气经过油烟净化器处理后，通过预留的专用排烟通道从高空排放，未设置油烟通道的商铺禁止引进餐饮业。根据湘阴县供电情况，一年停电不超过48小时。由于发电机组使用的时间很少，所以尾气中主要污染物产生量较少，通过地下室排风系统排放，对大气环境的影响很小。 项目地下车库产生的汽车尾气和在本次环评提出的措施和建议，能够达到相应的排放标准，同时不会对周边环境敏感目标产生明显影响。 本项目垃圾站建设需满足以下要求：①小型转运站绿化隔离带不宜小于3m；②本小型转运站需考虑故障时的应急措施，一旦故障需改用后装式运输车直接运输；③日产日清，并喷洒除臭剂；④垃圾站设立污水导排管，导入项目污水管网。在满足《生活垃圾转运站技术规范》的前提下，本项目生活垃圾站对外环境的影响较小。 综上，在落实环评措施后项目运营期对大气环境的影响较小。 （2）水环境影响分析结论 近期，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、地下车库冲洗废水经隔油预处理后，一同进入自建的临时地埋式一体化污水处理设施进行进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准后排入市政污水管网，经洋沙湖最终进入湘江。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，项目废水经过预处理后接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》及其修改单中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。因此在落实本次环评提出各项环保措施的前提下，项目建设对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目噪声主要来源于风机、水泵、变压器、发电机等设备运行产生的固定源噪声，本环评要求①备用发电机、水泵、风机建独立机房。②水泵使用隔振器，加隔音罩，罩内加排风机作为强制通风，同时加装进、排气消音，对隔声箱内采用循环排风方法。③风机进出口设置柔性接头并安装消声器，各机组下垫橡胶减振垫，机壳及电机的噪声可以通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理。风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。经对设备采取隔声、减振、消声等降噪措施后，噪声能够达标排放。对车辆噪声和社会生活噪声，加强管理并对商业经营活动进行合理布局后，基本不会对周围环境保护目标产生影响。因此，项目运营过程产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 项目居民生活垃圾和商业生活垃圾经分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的由环卫部门送往城市垃圾填埋场。污水处理设施的污泥交由有资质单位处理。餐厨垃圾经专用容器收集暂存后委托有资质单位进行处理。 因此，项目运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 9.1.4 外环境影响分析结论 外环境对本项目的影响主要为西面工业企业气型污染物对本项目的影响及西面芙蓉北路的交通噪声影响。 本项目周边企业生产外排污染物较简单，且外排各污染物均可达标。因此，从环境质量现状来看，区域环境空气质量和声环境较好，采取相应措施后，外环境对本项目的影响不明显，该地可建设房地产开发项目。 本项目临路一侧与芙蓉北路有22.8余米退让距离，在加强绿化、合理设计户型等措施的前提下，芙蓉北路交通噪声对本项目的影响较小。 9.1.5 社会环境影响分析结论 通过对项目建设对社会环境的影响分析，项目建设会带来一些不利社会环境影响，但这些影响多为可逆的和局部的，而且社会也是可以接受的。因此项目总体上来说对社会环境是有利的。 9.1.6 总量控制结论 近期，项目污水通过化粪池、隔油池处理后，再经过自建的地埋式一体化污水处理设施进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入市政污水管网，最终汇入湘江；本项目预计污水排放量为92.78万m3/a，COD排放总量为92.78t/a，NH3-N排放总量为13.88t/a。 远期，项目污水接入湘阴县第三污水处理厂，总量排放指标计入湘阴县第三污水处理厂的排放总量，本项目不再单独申请总量。 9.1.7 项目建设合理性分析结论 （1）产业政策符合性分析结论 本项目为房地产开发经营项目。根据国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析结论 项目位于湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧，本项目项目北临燎原水库，南侧临鹅形山风景区。但是本项目不在湘阴县生态红线范围内，不在燎原水库的饮用水水源保护区和鹅形山风景保护区的范围内。在湘阴县政府取消燎原水库为重点饮用水水源保护地之前，禁止建设单位在水库保护区周边200米范围内动工建设。在湖南省林业厅对鹅形山森林公园调规之前，禁止建设单位在鹅形山保护区外200米范围内动工建设。 项目所在地水、电、气、通信等基础设施条件均较完善，外部交通便利。西面工业企业对本项目的影响不明显，因此项目选址从环境保护角度上来看是合理可行的。 本项目用地为住宅用地，本项目建设以住宅为主，配套少量以便民服务为主的商业，用地性质符合区域用地规划。 （3）与规划条件相符性分析结论 根据湘阴县城乡规划局《规划设计条件通知书》，本项目与湘阴县城乡规划局为本项目发布的《地块规划条件》（湘阴规条字37号、38号、39号、46号、47号、48号，详见附件3）符合，本项目建设属于居住和商业用，符合用地性质。 （4）总图布置合理性分析结论 芙蓉北路路与商业街有一定退让距离，在临路一侧设置绿化带，可以有效减轻交通噪声对项目的影响。水泵房、配电室设置在地下室，其他设备均采取隔声、减振、消声等措施，对外环境影响小。项目公厕和垃圾站设置于88#和92#住宅楼之间的小区社会化道路旁，可方便垃圾及时运送出小区。而且处于项目的东南角，为下风向位置，设专人维护，并及时清扫可减轻其臭气影响。同时本次环评提出项目地下车库排气口应设置远离住宅楼。因此，在落实本次环评提出的措施下，项目总体平面布置是合理可行的。 总结论： 湖南金运置业有限公司湘阴恒大溪上桃花源项目一期（A）符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设时可行的。 - 9.2 建议与要求 （1）加强施工管理：建议在项目管理制度中加强环保管理的内容，对工作人员进行环境保护意识宣传，对生产设备要做到勤检查、勤维护，保证设备及设施的正常运转。 （2）对生活垃圾进行分类，以利于回收有价值的废金属、纸屑、塑料等，并减少垃圾的处置量。 （3）落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境污染。 （4）商业门面需配套建设餐饮专用烟道，并预留餐饮废水处理设施位置，未设置餐饮专用烟道和预留餐饮废水处理设施位置的商业门面不得从事餐饮业。 （5）商业门面如入驻娱乐、餐饮等污染型项目需另行办理环评手续。 （6）严格执行国家“三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 - 本报告表应附以附件、附图： 附件 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 地块规划条件 附件4 质保单和监测报告 附件5 专家评审意见 附图 附图1 地理位置及环境监测布点图 附图2 环境保护目标分布图 附图3 周边水系图 附图4 项目监测布点图 附图5 本项目与湘阴县生态红线的位置关系图 附图6 本项目与饮用水源保护区和鹅形山森林公园保护区的位置关系图 附图7 本项目平面布置图 附图8 项目四至图 附图9 项目给排水布置图 附图10金龙新区规划图 附图11鹅形山森林公园总体规划图