建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目

建设单位(盖章)：     湖南云石新型建材有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018 年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南云石新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐思远 |  | 联系人 |  | 刘卓 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁角嘴村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17773198686 |  |  | 传真 | —— |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁角嘴村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 49858.61 |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 8000 | 其中：环保 投资(万元) | 399.5 |  | 环保投资占总投资比例 | 5.0% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投 产日期 |  | 2019年2月 |  |

工程内容及规模：

- 项目由来

砂石在建筑行业有着非常广泛的用途，可用于道路、堤防、房屋等的修筑，还可用于房屋装修等，在建筑行业扮演着及其重要且不可或缺的角色。随着我国经济不断发展，人民生活水平不断提高，城市和农村的基础工程建设不断加快，对建筑砂石料有着强大需求，对拉动砂石料加工行业发展具有重要的作用。此外由于天然河砂开采控制严格，总量有限，难以满足需求。在此背景下湖南云石新型建材有限公司拟投资8000万元在湘阴县岭北镇铁角嘴村建设年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目，该项目以鹅卵石、石灰石为原料经破碎、筛分等得到破碎砂石和石灰石。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中“十九、非金属矿物制品业、51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，全部应编制环境影响报告表。2018年10月，湖南景玺环保科技有限公司接受湖南云石新型建材有限公司的委托，承担了《湖南云石新型建材有限公司年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目环境影响报告表》的编制工作（见附件1）。接受委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，对该项目进行了资料收集和现场踏勘，收集了有关的工程和现场资料，编制完成了《年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目环境影响报告表》。

- 工程概况

（1）项目基本情况

项目名称：年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目

建设单位：湖南云石新型建材有限公司

建设地点：湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁角嘴村，中心经纬度为东经112.731174，北纬28.557451

建设性质：新建

建设投资：8000万元

生产规模：年产80万吨破碎砂石、16万吨破碎石灰石

劳动定员：10人，就近招募，厂内不提供食宿

工作制度：每天昼间生产一班8小时，夜间不生产，年生产300天，其中预计鹅卵石生产时间为250天，石灰石生产时间为50天。

（2）主要建设内容

项目位于湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁角嘴村，用地面积为49858.61m2，以鹅卵石、石灰石为原料经破碎、筛分等得到破碎砂石和石灰石，项目建成后年产80万吨破碎砂石、16万吨破碎石灰石。项目主要建设有破碎筛分加工区、原料库、成品仓、办公区等，项目主要建设内容详见下表。

- 项目组成及建设内容一览表

| 项目 |  |  |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎筛分加工区 |  |  | 占地面积约2.5万m2，振动给料、除铁等区域位于地下，全封闭，其他区为地上，主要设备均位于室内，生产能力约400t/h |
| 储运工程 | 原料库 |  |  | 占地面积约1600m2，全封闭，配套设置喷雾系统 |
|  | 产品料仓 |  |  | 5个80m3的密闭高位料仓，不设产品堆场，即产即运 |
|  | 物料运输 |  |  | 原料进厂和产品出厂利用车辆进行运输；厂区内利用密封式传输带进行输送 |
| 辅助工程 | 办公区 |  |  | 两层 |
| 公用 工程 | 给水 |  |  | 使用地下水作为水源 |
|  | 供电 |  |  | 当地供电系统供给 |
|  | 排水 |  |  | 雨污分流，废水经沉淀处理后用于喷雾洒水降尘或冲洗不外排，初期雨水经沉淀及pH调节后尽量回用，少部分达标排放 |
| 环保工程 | 废气处理 | 原料卸料及堆场粉尘 |  | 卸料及原料车间封闭，设置喷雾系统 |
|  |  | 破碎及筛分粉尘 |  | 生产区密闭，粉尘经密闭集气罩和管道收集后经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒，共设3套收集处理系统和3个排气筒，其中1#系统用于第一级破碎和筛分粉尘，2#系统用于东侧第二级破碎和筛分粉尘，3#系统用于西侧第二级破碎和筛分粉尘 |
|  |  | 出料粉尘 |  | 采用密闭运输车辆，产品由高位料仓直接进入运输车辆，在出料区设置水雾降尘系统 |
|  |  | 厂内道路扬尘 |  | 洒水降尘，车辆出厂前进行冲洗 |
|  | 废水处理 |  | 冲洗及喷雾废水 | 经沉淀处理后用于喷雾洒水降尘或冲洗不外排 |
|  |  |  | 初期雨水 | 初期雨水经沉淀及pH调节后尽量回用，少部分达标排放 |
|  |  |  | 生活污水 | 经化粪池处理用作农肥不直接外排 |
|  | 噪声处理 |  |  | 设备减振、隔声、消声等，破碎机、筛分机设置密闭区域内，四周安装吸声隔声材料，南侧厂界设置5m高的隔声屏，其余厂界设置2m高的隔声围墙 |
|  | 固废处理 |  |  | 生活垃圾收集后交环卫部门清运 |
|  |  |  |  | 设置一个5m2的危险废物暂存间，废矿物油收集暂存后交有资质的单位处置 |

- 产品方案及规模

本项目产品为砂石和石灰石两种，主要用于混凝土和干混砂浆生产，项目产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求，项目主要产品方案如下表所示。

- 项目产品方案

| 序号 | 名称 | 粒径 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石 | ≤5mm | 80万t | 以鹅卵石为原料 |
| 2 | 石灰石 | ≤5mm | 16万t | 以石灰石为原料 |

本项目产品主要用于周边混凝土及干混砂浆生产企业，初步确定本项目产品供应的两家企业为项目东侧紧邻的湖南旭运达混凝土有限公司年产30万吨干混砂浆建设项目及项目南侧湖南旭运达混凝土有限公司年产70万m3环保型商品混凝土和干混砂浆搅拌站项目，运距分别约为150m和4km。

- 主要原材料及资源能源消耗

本项目主要原辅材料及资源能源用量情况见下表。

- 项目主要原辅材料及资源能源消耗表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹅卵石 | 800853.8t | 市场购买，主要来源于常德合法生产企业，尺寸小于300mm |
| 2 | 石灰石 | 160172.8t | 市场购买，主要来源于项目附近合法矿山企业，尺寸小于300mm |
| 3 | 新鲜水 | 150t | 来源于地下水 |
| 4 | 电 | 200万kw·h | 市政电网 |

- 主要生产设备

本项目主要生产设备情况详见下表。

- 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（kW/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料仓 | LC6×6m | / | 1 |
| 2 | 振动给料机 | F5×1360 | 30 | 2 |
|  |  | ZSW200×120 | 2×2.2 | 29 |
| 3 | 除铁器 | RCYD-12 | 5.5 | 3 |
| 4 | 单缸液压圆锥破 | HST250(S1) | 220 | 1 |
| 5 | 多缸液压圆锥破 | HPT500（C2） | 400 | 1 |
| 6 | 圆振动筛 | S5×3072-2 | 37 | 2 |
| 7 | 冲击式破碎机 | VSI6×1150 | 2×250 | 4 |
| 8 | 圆振动筛 | S5×2760-3 | 37 | 4 |
| 9 | 皮带给料机 | B1200×4.5m | 5.5 | 1 |
| 10 | 皮带给料机 | B1200×2.5m | 5.5 | 10 |
| 11 | 皮带输送机 | / | / | 若干 |
| 12 | 高位料仓 | 80m3 | / | 5 |

注：本项目鹅卵石破碎和石灰石破碎共用上述生产设备，不同时生产两种产品，根据原料及产品需求情况交替使用设备，更换原料时无需对设备进行清理和清洗，预计鹅卵石生产时间为250天，石灰石生产时间为50天。

- 公用工程及辅助设施

（1）给水

本项目用水来源于地下水井。

（2）排水

项目区实行雨污分流的排水体制，本项目涉及的用水主要为生活用水、降尘喷雾洒水用水等。项目生活污水经化粪池处理后用于厂区周边的菜地施肥，周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水。降尘喷雾洒水及地面冲洗水和车辆冲洗水部分损耗，剩余部分收集后经沉淀处理后回用于喷雾洒水降尘或冲洗；初期雨水经沉淀及pH调节后尽量回用，少部分和后期雨水经雨水沟渠排入项目西侧的镜明河。

（3）供电

项目用电由当地市政电网接入，年用量约为200万kw·h，能满足项目需求。

- 储运工程

项目原料密闭堆存，储存约两天的原料量，产品采用密闭高位料仓暂存，不设产品堆场，即产即运，本项目产品主要用于周边混凝土及干混砂浆生产企业，运距较短。

本项目与县道X071相连，原辅材料进厂和产品出厂均经汽车运输；厂内通过密闭输送带运输。

- 项目选址及周边情况

本项目位于湘阴县岭北镇铁角嘴村，中心经纬度为东经112.731174，北纬28.557451，目前项目场地已完成平整，设施设备暂未入场。项目东面隔水塘为湖南旭运达混凝土有限公司年产30万吨干混砂浆建设项目，南侧距厂界红线约45m有两户零散居民住宅，西南侧厂界外约30m有一户废弃居民住宅，西距镜明河最近约230m，西北及北面为空地。

项目地理位置图见附图1，项目四至及周边敏感点分布情况见附图2，项目场内及周边现状照片见附图3。

项目建设的可行性分析 - 产业政策符合性分析 项目以鹅卵石、石灰石为原料经破碎、筛分等得到破碎砂石和石灰石，根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关内容的符合性分析如下： - 项目与行业规范条件的符合性分析表 - 行业规范条件要求; - 本项目符合性分析. - 一、规划布局和建设要求 - 1、新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求； - 2、新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目符合国家产业政策及相关规划，项目位于湘阴县岭北镇铁角嘴村，项目虽与原料所在地有一定距离，但本项目产品主要用于周边混凝土及干混砂浆生产企业，运距较短，项目距居民集中区较远，不位于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域，项目选址基本合理。. - 二、工艺与装备 - 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年； - 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； - 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; - 本项目机制砂规模为80万t/a，石灰石破碎规模为16万t/a，总规模为96万t/a，满足生产规模不低于60万t/年的要求；本项目采用干法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求；单位产品用电量为2kWh，本项目所用设备较少，均为大型设备，采用密闭式带式输送机进行物料输送，符合相关要求。. - 三、质量管理 - 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》 - （GB/T 14684）等标准要求; - 项目砂石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求。. - 四、环境保护与资源综合利用 - 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 - 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 - 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 - 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; - 本项目建成后将制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等；项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）二级标准要求；生产线配置了消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求，冲洗或喷雾废水经沉淀处理后用于喷雾洒水降尘或冲洗不外排，初期雨水经沉淀及pH调节后尽量回用，少部分达标排放。. 通过上表分析可知，项目的建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相关要求。 - 选址可行性分析 本项目位于岳阳市湘阴县岭北镇铁角嘴村，选址充分利用原东方红茶场闲置土地，该地块所有权归岭北镇政府所有，目前企业正办理规划国土手续，拟建项目用地调整为工业用地，项目的建设已取得湘阴县项目联审联办意见（详见附件2）。同时，项目所在的岭北镇铁角嘴村村委、岭北镇人民政府、岭北镇国土所、岭北镇村镇建设规划站均同意项目选址（详见附件3），据此可以认为项目的选址符合岭北镇用地规划。 根据项目所在地环境质量现状可知，项目所在区域有一定的环境容量，周边无集中居民区，项目夜间不进行生产，根据预测，在采取本环评提出的各项环保措施后，本项目排放的废气、噪声等均能达标排放，对环境的影响在可接受范围内。项目用地不占用基本农田，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区等区域，不位于生态保护红线内。 项目临近县道X071，交通条件十分便利，区位优势明显。厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 - 平面布置及其合理性分析 本项目出入口设置在厂区东侧，与外界的乡村道路及县道X071连接，便于车辆进出，出入口以北为原料库，进料仓紧邻原料库设置，主生产区布置在厂区中部，由北往南依次为振动给料机、除铁器、破碎机、筛分机和产品料仓，为便于输送，原料给料区位于地面以下约5m。项目办公区位于出入口南侧。 1#~3#套布袋除尘处理系统紧邻产生源设置，厂区中部自东向西分别为1#、2#和3#废气处理设施和排气筒，在出入口附近设置有一个车辆清洗池，废水沉淀池设置在厂区东侧，危废暂存间紧邻办公区设置。 项目总平面布置图详见附图4。 从厂区总平面布置来看，平面布置考虑了生产的特点，按生产性质、产品工艺流程、交通运输及环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。项目生产区位于厂区中部，能尽量减小对外环境的影响。综上所述，项目平面布置基本合理。同时，建议将高噪声设备布置在场地中部，尽量减小对外环境的影响。 - “三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： - 项目与“三线一单”的符合性分析表 - 内容; - 符合性分析. - 生态保护红线; 本项目位于湘阴县岭北镇铁角嘴村，根据湘阴县生态保护红线，本项目不位于生态保护红线内（详见附图7），符合生态保护红线要求。. - 环境质量底线; - 根据现状监测，项目区环境空气、地表水、声环境等均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后可以达标排放，对周围环境的影响在可接受范围内，区域环境质量基本能维持现状，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。. - 资源利用上线; - 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源和资源，项目主要能源为电力，单位产品用电量为2kWh，符合资源利用上限要求。. - 环境准入负面清单; - 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目《湖南省砂石骨料行业规范条件》，基本符合要求。. 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，其所在地原为1970年成立的东方红茶场。由村镇经营，后因东方红茶场经营发生困难，东方红茶场逐渐被废弃，现项目所在地为荒地，该地块所有权归岭北镇政府所有，不属于属于集体用地，项目用地不占用基本农田。目前已完成场地平整，设施设备暂未入场，本项目并未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况

1、地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′ ~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

本项目位于湘阴县岭北镇铁角嘴村，中心经纬度为东经112.731174，北纬28.557451，项目地理位置详见附图1。

2、地形地貌地质

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。

根据《中国地震动参数区划图》 （GB18306-2015），项目区场地地震峰值加速度为0.05，地震烈度为VI度。

3、气象资料

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979~2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4~7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

4、水文情况

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m

平均最高水位         36.65m

平均最低水位         23.25m

历史最高洪峰水位        37.37m

平均径流深              7.76m

年平均流量              2131m3/s

平均最大流量            12900m3/s

历史最大洪峰流量        23000m3/s

平均最小流量            248m3/s

枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量            120m3/s

最大流速                2.6m/s

年平均流速              0.45m/s

枯水期平均流速          0.18m/s

5、植被与生物资源

湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本项目区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见下表。

- 项目区环境功能属性

| 编号 | 环境功能区名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“饮用水源保护区”内 | 否 |
| 2 | 地表水环境功能区 | 镜明河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境空气功能区 | 项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 4 | 环境噪声功能区 | 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 5 | 是否占用基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否在自然保护区 | 否 |
| 7 | 是否在风景名胜保护区 | 否 |
| 8 | 是否有文物保护单位 | 否 |
| 9 | 是否三河、三湖、两控区 | 是，两控区 |
| 10 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 11 | 是否位于生态保护红线内 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气质量状况

本次环评空气质量收集引用《湘阴莲荷建材销售有限公司年产10万吨碎砂石建设项目环境影响报告表》及《湘阴县岭北加油站建设项目》中相关监测数据。引用数据的基本情况如下。

- 环境空气质量引用数据基本情况表

| 引用点编号 | 相对本项目位置及距离 | 数据来源 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 北侧约380m | 湘阴莲荷建材销售有限公司年产10万吨碎砂石建设项目 | 2018年4月 | SO2、NO2、PM10日均值 |
| G02 | 东南约1.8km | 湘阴县岭北加油站建设项目 | 2017年7月 | SO2、NO2、PM10日均值 |

由上表可知，环境空气质量引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。

项目区环境空气质量监测结果统计见下表。

- 引用环境空气质量监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | 监测结果统计 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G01 | G02 |  |
| SO2 | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 25~37 | 21~25 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 24.7 | 16.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| NO2 | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 21~32 | 15~19 | 80μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 40.0 | 23.8 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| PM10 | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 89~93 | 55~58 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 62.0 | 38.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |

由上表的监测统计结果可知，项目区的SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

同时项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月2日~4日对项目区环境空气质量进行了现状监测。共布设了两个2个环境空气监测点，分别为项目厂区北侧约380m的G1和项目厂地内的G2，监测因子为TSP 24小时均值，监测结果统计见下表。

- 环境空气质量现状监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | 监测结果统计 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G1 | G2 |  |
| TSP | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 107~125 | 115~131 | 300μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 41.7 | 43.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |

由上表的监测统计结果可知，项目区的TSP的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

二、地表水环境质量现状

项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，后期雨水及未能完全利用的经处理达标后的初期雨水排入镜明河。本环评引用了《湘阴莲荷建材销售有限公司年产10万吨碎砂石建设项目》于2018年4月11日~12日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对镜明河进行的现状监测数据，详细情况如下：

1、监测断面：

W1：镜明河距项目排水口上游约950m；

W2：镜明河距项目排水口上游游约450m：

W3：镜明河距项目排水口下游约50m。

2、监测因子：pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂。

3、监测频率：进行一期水环境质量现状监测，连续监测2天，每天采样1次。监测分析方法按国家规定的标准方法。

（4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（5）采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。

具体水质监测结果见下表。

- 地表水环境质量现状监测评价结果表    单位：mg/L

| 监测项目 | 监测点位/分析结果 |  | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 |  |  |  |
|  | 4月11日 | 4月12日 |  |  |
| pH | 7.39 | 7.35 | 6～9 | 是 |
| CODCr | 12 | 13 | ≤20 | 是 |
| BOD5 | 1.9 | 2.2 | ≤4 | 是 |
| 溶解氧 | 6.02 | 6.12 | ≥5 | 是 |
| 总磷 | 0.09 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
| 氨氮 | 0.403 | 0.374 | ≤1.0 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ≤0.2 | 是 |
| 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 2700 | 2600 | ≤10000个/L | 是 |
| 监测项目 | 监测点位/分析结果 |  | 标准值 | 是否达标 |
|  | W2 |  |  |  |
| pH | 7.40 | 7.32 | 6～9 | 是 |
| CODCr | 13 | 15 | ≤20 | 是 |
| BOD5 | 3.2 | 3.4 | ≤4 | 是 |
| 溶解氧 | 6.40 | 6.34 | ≥5 | 是 |
| 总磷 | 0.10 | 0.09 | ≤0.2 | 是 |
| 氨氮 | 0.653 | 0.631 | ≤1.0 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ≤0.2 | 是 |
| 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 3300 | 3400 | ≤10000个/L | 是 |
| 监测项目 | 监测点位/分析结果 |  | 标准值 | 是否达标 |
|  | W3 |  |  |  |
| pH | 7.37 | 7.31 | 6～9 | 是 |
| CODCr | 17 | 16 | ≤20 | 是 |
| BOD5 | 3.6 | 3.5 | ≤4 | 是 |
| 溶解氧 | 5.41 | 5.37 | ≥5 | 是 |
| 总磷 | 0.11 | 0.10 | ≤0.2 | 是 |
| 氨氮 | 0.958 | 0.934 | ≤1.0 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ≤0.2 | 是 |
| 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 3400 | 3300 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，项目区镜明河段各监测点位pH、COD、氨氮等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

同时项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月2日~3日对项目区镜明河中的SS进行了监测，监测断面与上文地表水引用数据的各断面相同，SS的监测结果如下：

- 地表水环境SS现状监测评价结果表    单位：mg/L

| 时间 | 悬浮物监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 |
| 2018.11.2 | 16 | 17 | 16 |
| 2018.11.3 | 16 | 16 | 17 |
| 最大标准指数 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值 | 30 | 30 | 30 |

注：上表中SS的标准限值参照《地表水资源质量标准》（Sl63-94）中的三级标准。

由上表的监测结果可知，项目区镜明河中的SS满足《地表水资源质量标准》（Sl63-94）中的三级标准要求。

三、声环境质量现状

为了解项目所在声环境质量现状，本评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月2日至3日昼夜对项目选址地东、南、西、北4个厂界各布设了1个声环境监测点，监测结果见下表。

- 声环境现状监测结果单位：dB（A）

| 监测时间 | 点位 | 监测值 |  | 声环境质量标准 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2008.11.2 | 东厂界N1 | 54.2 | 46.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 南厂界N2 | 52.8 | 45.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 西厂界N3 | 52.1 | 45.0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 北厂界N4 | 51.2 | 46.2 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 2018.11.3 | 东厂界N1 | 54.5 | 47.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 南厂界N2 | 52.4 | 46.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 西厂界N3 | 52.2 | 46.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 北厂界N4 | 51.4 | 46.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由上表的监测结果可知，项目区各厂界昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求。

四、生态现状

据现场调查，项目区目前已完成场地平整和部分区域地面硬化，无原始植被。项目区域野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，项目区未发现珍稀动植物物种。

五、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于湘阴县岭北镇铁角嘴村，根据对区域的现场踏勘调查，项目主要环境保护目标见下表和附图2。

- 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 目标名称 | 方位，距厂界最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 南侧零散居民 | 南，45m | 2户 | 《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中二级标准 |
|  | 西南侧零散居民 | 西南，30m | 1户（废弃） |  |
|  | 西侧莲荷居民 | 西，170m | 30户 |  |
|  | 东南侧大龙居民 | 东南，180m | 10户 |  |
|  | 南侧大龙居民 | 南，130m | 50户 |  |
|  | 西南侧大龙居民 | 西南，380m | 80户 |  |
| 声环境 | 南侧零散居民 | 南，45m | 2户 | 《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中2类标准 |
|  | 西南侧零散居民 | 西南，30m | 1户（废弃） |  |
|  | 西侧莲荷居民 | 西，170m | 30户 |  |
|  | 东南侧大龙居民 | 东南，180m | 10户 |  |
|  | 南侧大龙居民 | 南，130m | 50户 |  |
| 地表水环境 | 镜明河 | 西面，230m | 小河，农灌、渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB383 8-2002）中Ⅲ类标准 |

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目区SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值详见下表： - 环境空气质量标准 指 标; 取值时间; 二级标准; 选用标准. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70μg/m3 150μg/m3. TSP; 年平均 24小时平均; 200μg/m3 300μg/m3. - 地表水 镜明河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见下表。 - 地表水质量评价标准单位：mg/L，除pH无量纲 项目; Ⅲ标准值; 项目; Ⅲ标准值. pH; 6~9; 总磷; ≤0.2. 溶解氧; ≥; 总氮; ≤1. COD; ≤20; 石油类; ≤0.05. BOD5; ≤4; LAS; ≤0.2. 氨氮; ≤1; 粪大肠菌群; ≤10000. - 声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间 60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，详见下表。 - 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 最高允许排放浓度(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 3.5; 厂界外; 1.0. 2、废水排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中表4的一级排放标准。 2、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，详见下表。 - 噪声排放标准 dB（A） 阶段; 昼夜; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 3、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作农肥，项目排放的主要污染物为粉尘，年排放量为16.6t。根据项目特点，本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

本项目目前已完成场地平整，后期主要进行地面硬化和设备基础及框架建设，施工内容较少，主要污染因素为施工作业设备噪声、施工扬尘、施工垃圾等。项目预计施工期为3个月，本项目在施工期产生的污染随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的，本次评价主要考虑营运期环境影响。

- 运营期生产工艺流程

本项目以石鹅卵石和灰石为原料分别生产破碎砂石和石灰石的生产工艺和设备一致，其产排污也基本一致，项目运营期生产工艺流程及产污节点如下：

- 项目运营期工艺流程和产排污节点图

生产工艺流程简述：

项目采用密闭式生产，大块的原料通过运输车辆运至厂区密闭的原料仓后卸料堆存，生产时原料经进料仓后通过给料机和密闭的输送带进行上料，原料通过磁选除铁器进行初步分选，经初步破碎后的物料通过筛分进行分离，筛上物返回重新进行破碎，筛下物进行二次磁选，然后通过冲击式破碎机进行再次破碎，破碎后的物料同样进行筛分，筛上物同样返回重新进行破碎，筛分得到的粒径小于5mm的物料通过密闭输送带进入高位成品料仓，通过密闭运输车辆出厂。

项目原料仓、破碎、筛分等区域均进行密闭，输送带也为全封闭，不设产品堆场，采用密闭高位料仓，卸料及出料时采用喷雾降尘，破碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放，采取隔声、减振、消声等措施控制噪声。项目生产过程中主要产污为卸料、上料、破碎、筛分、出料装车等产生的粉尘和噪声，喷雾及冲洗产生的废水，磁选产生的固废，设备维护产生的废矿物油等。

- 平衡分析

1、物料平衡

本项目总的物料平衡见下表。

- 项目物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 鹅卵石 | 800853.8 | 砂石 | 800000 |
| 石灰石 | 160172.8 | 石灰石（破碎后） | 160000 |
| / | / | 粉尘 | 16.6 |
| / | / | 含铁废物 | 960 |
| / | / | 沉渣 | 50 |
| 合计 | 961026.6 | 合计 | 961026.6 |

4、水平衡

本项目采用干法生产，生产工艺过程无需用水，项目主要用水为生活用水和喷雾降尘、洒水降尘、车辆清洗等用水，项目主要用排水情况如下：

①生活用水

项目投入运营后劳动定员10人，不在项目区内食宿，生活用水量按每人每天50L计，则项目生活用水量为0.5m3/d（150 m3/a），生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为120t/a，经化粪池处理后用于周边旱地农肥。

②喷雾降尘用排水

本项目拟在原料仓卸料处、出料处设置喷雾降尘系统，喷雾用水量约为3m3/h，由于项目进出物料量较大，喷雾降尘系统拟在生产期间持续开启，则喷雾降尘用水量为24 m3/d（7200m3/a），该部分用水绝大部分（约80%）蒸发损耗，剩余20%约1440 m3/a收集后进入沉淀中，经沉淀后循环使用。

③场地冲洗用排水

项目拟每周对厂区地面进行一次冲洗，需重新面积约1.5万m2，冲洗水量按2L/m2•次考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为30m3，则年地面冲洗用水量约为1500m3，地面冲洗废水排放量按用水量的70%考虑，则年产生地面冲洗废水产生量为1050m3，拟经沉淀处理后循环使用。

④车辆冲洗用排水

项目年加工物料量约为96万t/a，物料运输量约为192万t/a，单车运输能力按40t考虑，则年运输车次约为5万次，每次出厂前对车辆进行冲洗，每次用水量约为50L，随车携带等损耗约为20L每次，则年车辆冲洗用水量为2500 m3， 车辆冲洗产生的废水量约为1500m3/a，经沉淀处理后循环使用。

⑤初期雨水

初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，一般情况下受污染区的初期雨水量按15mm~30mm降雨深度考虑。本项目初期雨水水质简单，主要污染物为SS等，本项目初期雨水量按15mm降雨深度考虑，受污染区面积约2.5万m2，则每次产生的初期雨水量约为375m3，项目拟在厂区西侧建设一个500m3的初期雨水收集池。按每10日计算一次初期雨水量，则本项目初期雨水量约为13690m3/a。项目初期雨水经沉淀处理后尽量回用，富余部分经pH调节后和后期雨水一起外排至镜明河。

水平衡图如下所示。

- 项目水平衡图（m3/a）

- 营运期污染源强

1、废气

项目营运期间产生的废气主要有生产粉尘和运输扬尘等。

（1）生产粉尘

项目生产时通过密闭的输送带输送物料，输送过程基本不产生粉尘，生产过程主要粉尘为卸料上料粉尘、破碎筛分粉尘和出料粉尘。

①卸料上料粉尘

本项目原料为大块的鹅卵石和石灰石，在卸料、上料过程会产生的一定的粉尘，由于本项目原料粒径较大，卸料、上料粉尘产生量相对较少。另由于原料储存在密闭仓内，无风力等扰动，原料在储存过程基本不产生粉尘。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，碎石卸料的粉尘产生系数为0.02kg/t，项目原料年总用量约为96万t/a，则原料卸料过程中粉尘产生量为19.2t/a。由于项目卸料在密闭车间内进行，在卸料处安装有喷雾降尘系统，通过喷雾降尘系统可降低粉尘的产生量约80%左右，同时由于砂石粉尘密度较大，约50%的粉尘在卸料间内自然沉降，剩余部分约1.92t/a无组织排放，卸料、上料部分粉尘无组织排放速率约为0.8kg/h。

②一级破碎和筛分粉尘

项目年生产物料总量为96万t，每小时生产物料量约为400t，考虑到初步破碎筛分后部分大粒径的物料需重新进行破碎筛分，总一级破碎和筛分的物料量约为600t/h。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，一级破碎和筛选产生的粉尘产生系数为0.25kg/t，则一级破碎和筛选产生的粉尘量为150kg/h。本项目拟采用密闭的破碎和筛分设备，破碎和筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高的1#排气筒高空排放，设计风量为30000m3/h，设计处理效率为99%，则一级破碎和筛选粉尘的排放速率为1.5kg/h，排放浓度为50mg/m3。

③二级破碎和筛分粉尘

项目二级破碎和筛分的物料量约为600t/h，设有东西两条二级破碎和筛分生产线。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，二级破碎和筛选产生的粉尘产生系数为0.75kg/t，则二级破碎和筛选产生的总粉尘量为450kg/h。本项目同样拟采用密闭的破碎和筛分设备，东西两条二级破碎和筛选生产线各设置一套布袋除尘系统和排气筒，每套设计风量为50000m3/h，设计处理效率为99%，则每条二级破碎和筛选线粉尘的排放速率为2.25kg/h，排放浓度为45mg/m3。

④出料粉尘

项目破碎筛分后的物料通过密闭的输送带直接送入密闭的高位料仓进行暂存，产品暂存过程基本不产生粉尘，物料采用密闭运输车辆出料，产品由高位料仓直接进入运输车辆，尽量降低出料口与运输车辆间的高度，减少粉尘产生量。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，出料过程的粉尘产生系数为0.00145kg/t，项目总物料出料量约为400 t/h，则出料产生的粉尘量约为0.58 kg/h。项目拟在出料区周围设置水雾降尘系统，通过喷雾降尘系统可降低粉尘的产生量约80%左右，未沉降的部分约0.116kg/h无组织排放。

（2）运输扬尘

原料和成品在运输过程中会有扬尘出现，属于无组织排放。通过对道路固化、地面洒水，装车容积适当，不得超出车厢上部边沿；运输车加盖篷布和自然沉降能控制在可接受范围内。

运输道路扬尘属于动力起尘，其产生量一般与汽车速度、汽车载重量、道路表面粉尘量等因素有关。在完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，t；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重量为35t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量见下表。

- 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量（kg/km·辆）

| 地面清洁度 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.148 | 0.249 | 0.338 | 0.419 | 0.495 | 0.833 |
| 10km/h | 0.296 | 0.498 | 0.675 | 0.838 | 0.990 | 1.666 |
| 15km/h | 0.444 | 0.747 | 1.014 | 1.257 | 1.48 | 2.499 |
| 20km/h | 0.592 | 0.996 | 1.350 | 1.676 | 1.981 | 3.331 |

上表表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

项目原矿及成品均密闭运输，运输车辆通过公路送至项目所在地，运输路线道路及厂内道路均为水泥路面或沥青路面，不易起尘，因此项目运输过程中扬尘产生量不大。项目矿石采用密闭的皮带输送的方式进行厂内运输，其皮带安装在专门廊道内，厂内物料输送过程基本不产生粉尘。

2、废水

本项目采用干法生产，生产工艺过程无需用水，项目主要用废水为生活污水和喷雾降尘、地面和车辆清洗等废水，另外项目还会产生初期雨水。

项目生活污水产生量约为120t/a，根据类比，生活污水中主要污染为COD、BOD5、NH3-N和SS 的浓度分别约为：250mg/L、120mg/L、25mg/L 和120mg/L，项目生活污水经化粪池等预处理用作周边旱地农肥。

根据水平衡可知，项目喷雾降尘废水量约1440 m3/a，场地冲洗废水量约1050 m3/a，车辆冲洗废水量约1500 m3/a，上述废水中主要污染物均为SS，经沉淀处理后循环使用不外排。项目收集的初期雨水量约13690m3/a，经沉淀及pH调节处理后其中的7260 m3/a回用于冲洗等，剩余部分约6430 m3/a和后期雨水一起排入镜明河。

3、噪声

本项目主要高噪声设备为破碎机、筛分机、风机等，单台设备噪声源强约70~100dB（A），拟采取隔声、减振、消声等措施减少对周围环境的影响，项目主要高噪声设备源强见下表。

- 项目噪声源强一览表 单位dB（A）

| 序号 | 设备 | 数量 | 单机噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动给料机 | 31 | 75 |
| 2 | 除铁器 | 3 | 70 |
| 3 | 液压圆锥破 | 2 | 95 |
| 4 | 振动筛 | 6 | 85 |
| 5 | 冲击式破碎机 | 4 | 100 |
| 6 | 风机 | 3 | 85 |

4、固废

项目主要固废为生活垃圾、除尘器收集的粉尘、磁选得到的含铁固废、沉淀池沉渣，设备维修产生的废矿物油等。

（1）生活垃圾： 项目定员10人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则项目每天产生生活垃圾的量为2kg，年工作300天，则年产生垃圾量为0.6t。生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门处理。

（2）除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘量约为1425.6t/a，收集后全部作为产品直接外售。

（3）磁选得到的含铁固废： 根据类比，项目磁选得到的含铁固废量约为总物料量的千分之一，项目总物料量约为96万t，则磁选产生的含铁固废量约为960t，由于该固废产生量相对较少，品位较低，利用价值不高，收集后作为建筑材料外售。

（4）沉淀池沉渣：项目废水沉淀池和初期雨水沉淀池产生的沉渣定期清掏，预计本项目沉淀池沉渣产生量为50t/a，收集后作为建筑材料外售。

（5）废矿物油：项目机械设备维护会产生一定的废矿物油，预计年产生量0.05t/a，属于HW08类废矿物油与含矿物油废物危险废物，代码为900-214-08。用密封桶收集在危废暂存间暂存后交有资质的单位处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 1#排气筒 （一级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 360t/a | 50mg/m3，3.6t/a |
|  |  | 2#排气筒 （东侧二级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 540t/a | 45mg/m3，5.4t/a |
|  |  | 2#排气筒 （西侧二级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 540t/a | 45mg/m3，5.4t/a |
|  | 无组织 | 原料仓（卸料上料） | 颗粒物 | 19.2t/a | 1.92t/a |
|  |  | 出料粉尘 | 颗粒物 | 1.392t/a | 0.278t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （120m3/a） |  | COD | 250mg/L，30kg/a | 0，全部用作农肥 |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，3kg/a |  |
| 固 体 废 物 | 可利用物 |  | 除尘器收集的粉尘 | 1425.6 t/a | 0，作为产品外售 |
|  |  |  | 磁选得到的含铁固废 | 960 t/a | 0，作为建筑材料外售 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 50t/a | 0，作为建筑材料外售 |
|  | 危险废物 |  | 废矿物油（HW08） | 0.05 t/a | 0.05 t/a，交有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 0.6 t/a | 0.6 t/a |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备为破碎机、筛分机等，单台设备噪声源强约70~100dB（A），经隔声、减振、消声等处理后厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间不生产。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目区目前已完成场地平整和部分区域地面硬化，无原始植被，项目建设对生态影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析及环保措施

本项目目前已完成场地平整，施工内容较少，项目施工期对环境产生影响较小，在此不做详细分析。

- 大气环境影响分析及污染防治措施

本项目主要大气污染源为卸料上料粉尘、破碎和筛分粉尘、出料粉尘以及运输扬尘等，其中破碎和筛分粉尘为有组织排放，其余废气为无组织排放。

（1）大气环境影响预测

①预测内容

本评价主要预测内容如下：

有组织排放：正常及非正常情况下1#~3#排气筒排放的颗粒物的最大地面浓度贡献值以及对附近各环境敏感点的贡献值。

无组织排放：无组织排放的颗粒物的最大地面浓度及对附近各环境敏感点的贡献值。

②大气污染物源强及参数

根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。

- 废气有组织排放参数一览表

| 项目 | 点源编号 | 污染物名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气量 | 烟气出口温度 | 工况 | 年排放小时数 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | — | — | H | D | Q | K | — | Hr | Qs |
| 单位 | — | — | m |  | Nm3/h | K | — | h | kg/h |
| 数据 | 1# | 颗粒物 | 15 | 0.8 | 30000 | 290 | 正常排放 | 2400 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 | — | 150 |
|  | 2#/3# | 颗粒物 | 15 | 1.0 | 50000 | 290 | 正常排放 | 2400 | 2.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 | — | 225 |

注：2#和3#排气筒的源强和排放参数一致，非正常排放时，颗粒物的处理效率按0考虑。

- 无组织扩散源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数 |  |  | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |
| 原料仓 | 颗粒物 | 10 | 40 | 40 | 0.8 | 0.9 |
| 出料区 | 颗粒物 | 6 | 25 | 25 | 0.116 | 0.9 |

其它估算参数选择见下表。

- 其它估算参数

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有气象 | 290 | 简单地形 | 农村 |

③估算结果

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模型）进行预测。

本项目正常及废正常运行情况下，废气有组织排放估算模式计算结果见表23；无组织排放的估算模式计算结果见表24。

- 废气有组织排放估算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 正常排放 |  |  |  | 非正常排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#排气筒 |  | 2#/3#排气筒 |  | 1#排气筒 |  | 2#/3#排气筒 |  |
|  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  |
|  | C11 | P11 | C12 | P12 | C13 | P13 | C21 | P21 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 10 | 0 | 0 | 1.00E-07 | 0.00 | 2.00E-07 | 0.00 | 6.30E-06 | 0.00 |
| 100 | 1.71E-02 | 1.90 | 1.51E-02 | 1.68 | 1.71E+00 | 189.56 | 1.51E+00 | 168.22 |
| 200 | 2.33E-02 | 2.58 | 2.63E-02 | 2.92 | 2.33E+00 | 258.33 | 2.63E+00 | 291.67 |
| 300 | 2.46E-02 | 2.74 | 2.78E-02 | 3.09 | 2.46E+00 | 273.78 | 2.78E+00 | 308.67 |
| 400 | 2.37E-02 | 2.63 | 2.69E-02 | 2.98 | 2.37E+00 | 263.33 | 2.69E+00 | 298.44 |
| 500 | 2.21E-02 | 2.46 | 2.49E-02 | 2.77 | 2.21E+00 | 245.67 | 2.49E+00 | 277.00 |
| 600 | 2.72E-02 | 3.02 | 2.69E-02 | 2.99 | 2.72E+00 | 301.78 | 2.69E+00 | 299.00 |
| 700 | 3.20E-02 | 3.56 | 3.38E-02 | 3.75 | 3.20E+00 | 355.78 | 3.38E+00 | 375.22 |
| 800 | 3.47E-02 | 3.86 | 3.85E-02 | 4.28 | 3.47E+00 | 385.89 | 3.85E+00 | 427.78 |
| 900 | 3.58E-02 | 3.98 | 4.13E-02 | 4.59 | 3.58E+00 | 398.00 | 4.13E+00 | 459.22 |
| 1000 | 3.58E-02 | 3.98 | 4.27E-02 | 4.74 | 3.58E+00 | 397.67 | 4.27E+00 | 474.00 |
| 1100 | 3.47E-02 | 3.86 | 4.23E-02 | 4.70 | 3.47E+00 | 385.67 | 4.23E+00 | 470.11 |
| 1200 | 3.34E-02 | 3.71 | 4.15E-02 | 4.61 | 3.34E+00 | 371.11 | 4.15E+00 | 460.89 |
| 1300 | 3.20E-02 | 3.55 | 4.04E-02 | 4.48 | 3.20E+00 | 355.22 | 4.04E+00 | 448.44 |
| 1400 | 3.09E-02 | 3.43 | 3.91E-02 | 4.34 | 3.09E+00 | 343.33 | 3.91E+00 | 433.89 |
| 1500 | 3.12E-02 | 3.47 | 3.77E-02 | 4.18 | 3.12E+00 | 346.67 | 3.77E+00 | 418.33 |
| 1600 | 3.12E-02 | 3.47 | 3.65E-02 | 4.06 | 3.12E+00 | 347.00 | 3.65E+00 | 406.00 |
| 1700 | 3.11E-02 | 3.45 | 3.69E-02 | 4.10 | 3.11E+00 | 345.11 | 3.69E+00 | 410.00 |
| 1800 | 3.07E-02 | 3.41 | 3.70E-02 | 4.11 | 3.07E+00 | 341.44 | 3.70E+00 | 411.33 |
| 1900 | 3.03E-02 | 3.36 | 3.69E-02 | 4.10 | 3.03E+00 | 336.44 | 3.69E+00 | 410.44 |
| 2000 | 2.98E-02 | 3.31 | 3.67E-02 | 4.08 | 2.98E+00 | 330.56 | 3.67E+00 | 407.78 |
| 2100 | 2.91E-02 | 3.23 | 3.62E-02 | 4.02 | 2.91E+00 | 323.00 | 3.62E+00 | 402.00 |
| 2200 | 2.84E-02 | 3.15 | 3.56E-02 | 3.96 | 2.84E+00 | 315.22 | 3.56E+00 | 395.56 |
| 2300 | 2.77E-02 | 3.07 | 3.50E-02 | 3.89 | 2.77E+00 | 307.44 | 3.50E+00 | 388.67 |
| 2400 | 2.70E-02 | 3.00 | 3.43E-02 | 3.81 | 2.70E+00 | 299.67 | 3.43E+00 | 381.44 |
| 2500 | 2.63E-02 | 2.92 | 3.37E-02 | 3.74 | 2.63E+00 | 292.00 | 3.37E+00 | 374.00 |
| 西南侧居民点 | 2.80E-06 | 0.00 | 7.00E-07 | 0.00 | 2.76E-04 | 0.03 | 7.45E-05 | 0.01 |
| 南侧居民点 | 4.41E-04 | 0.05 | 1.95E-04 | 0.02 | 4.41E-02 | 4.90 | 1.95E-02 | 2.17 |
| 最大落地浓度 | 3.59E-02 | 3.99 | 4.27E-02 | 4.74 | 3.59E+00 | 399.11 | 4.27E+00 | 474.00 |
| 最大浓度出现距离 | 945m |  | 1000m |  | 945m |  | 1000m |  |

- 废气无组织排放估算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 颗粒物（原料仓） |  | 颗粒物（出料区） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C11 | P11 | C21 | P21 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 10 | 1.51E-02 | 1.68 | 1.46E-02 | 1.62 |
| 100 | 2.16E-01 | 24.03 | 8.56E-02 | 9.52 |
| 200 | 2.12E-01 | 23.53 | 7.91E-02 | 8.79 |
| 300 | 2.03E-01 | 22.57 | 7.67E-02 | 8.52 |
| 400 | 1.94E-01 | 21.54 | 6.18E-02 | 6.87 |
| 500 | 1.93E-01 | 21.39 | 4.88E-02 | 5.42 |
| 600 | 1.76E-01 | 19.60 | 3.89E-02 | 4.32 |
| 700 | 1.57E-01 | 17.44 | 3.16E-02 | 3.52 |
| 800 | 1.39E-01 | 15.43 | 2.64E-02 | 2.94 |
| 900 | 1.23E-01 | 13.67 | 2.25E-02 | 2.49 |
| 1000 | 1.09E-01 | 12.16 | 1.93E-02 | 2.15 |
| 1100 | 9.81E-02 | 10.89 | 1.69E-02 | 1.88 |
| 1200 | 8.84E-02 | 9.82 | 1.50E-02 | 1.66 |
| 1300 | 8.01E-02 | 8.90 | 1.33E-02 | 1.48 |
| 1400 | 7.29E-02 | 8.10 | 1.20E-02 | 1.33 |
| 1500 | 6.68E-02 | 7.42 | 1.09E-02 | 1.21 |
| 1600 | 6.13E-02 | 6.81 | 9.88E-03 | 1.10 |
| 1700 | 5.66E-02 | 6.29 | 9.04E-03 | 1.00 |
| 1800 | 5.24E-02 | 5.82 | 8.31E-03 | 0.92 |
| 1900 | 4.87E-02 | 5.41 | 7.68E-03 | 0.85 |
| 2000 | 4.54E-02 | 5.04 | 7.12E-03 | 0.79 |
| 2100 | 4.26E-02 | 4.73 | 6.65E-03 | 0.74 |
| 2200 | 4.00E-02 | 4.45 | 6.23E-03 | 0.69 |
| 2300 | 3.78E-02 | 4.19 | 5.85E-03 | 0.65 |
| 2400 | 3.57E-02 | 3.96 | 5.51E-03 | 0.61 |
| 2500 | 3.38E-02 | 3.75 | 5.20E-03 | 0.58 |
| 西南侧居民点 | 8.69E-02 | 9.66 | 6.91E-02 | 7.68 |
| 南侧居民点 | 1.59E-01 | 17.63 | 8.08E-02 | 8.98 |
| 最大落地浓度 | 2.21E-01 | 24.60 | 8.59E-02 | 9.54 |
| 最大浓度出现距离 | 112m |  | 105m |  |

（2）预测结果分析

①正常排放

根据表23的估算结果可知，正常排放情况下，项目1#排气筒排放的颗粒物最大落地浓度为0.0359mg/m3，最大浓度占标率3.99%，最大落地浓度出现在下风向945m处。2#/3#排气筒排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0427mg/m3，最大浓度占标率4.74%，最大落地浓度出现在下风向1000m处。各污染物对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要求，因此项目有组织废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。

②非正常排放

根据表23的估算结果可知，非正常排放情况下，项目1#排气筒排放的颗粒物最大落地浓度为3.59mg/m3，最大浓度占标率399%，最大落地浓度出现在下风向945m处，超出环境质量标准。2#/3#排气筒排放的颗粒物的最大落地浓度为4.27mg/m3，最大浓度占标率474%，最大落地浓度出现在下风向1000m处，也超出环境质量标准。因此项目有组织废气在非正常排放情况下，会对周围环境空气带来明显不良影响，项目应避免非正常排放，一旦废气处理设施发生异常，应立即停止生产。

③无组织排放

根据表24的估算结果可知，无组织排放情况下，原料仓颗粒物的最大地面浓度为0.221mg/m3，最大地面浓度占标率为24.6%；出料区颗粒物的最大地面浓度为0.0859mg/m3，最大地面浓度占标率为9.54%。本项目无组织排放废气对周围环境空气会造成一定影响，但影响在可接受范围内。

（4）排气筒高度校核

本项目设有3个15m高的排气筒，其中1#排气筒用于排放经处理后的第一级破碎和筛分粉尘，2#排气筒和3#排气筒分别用于排放经处理后的东侧第二级破碎和筛分粉尘以及西侧第二级破碎和筛分粉尘。任意两个排气筒之间的距离均大于两个排气筒的高度之和，无需等效。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对项目排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

式中：Q:排气筒排放速率，kg/h；

Cm:标准浓度，mg/m3， C颗粒物=0.9；

Ke—地区性经济系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

- 排放系数法校核主要排气筒高度结果

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度(m) | 校 核 高 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求有效高度He |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 1.5 | 15 | 1.67 | 15 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 2.25 | 15 | 2.5 | 15 |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 2.25 | 15 | 2.5 | 15 |

由上表可知，本项目各15m高的排气筒均能达到所需有效高度要求，根据预测结果，在此排放高度下各污染物的最大落地浓度占标率较小，未对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目排气筒高度是满足环保要求的。

（3）大气环境防护距离

①大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。

②源强及参数选择

本次评价选择原料仓的颗粒物和出料区的颗粒物为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表23。

③计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算结果见下表。

- 大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 污染物 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料仓 | 颗粒物 | 无超标点 | 无需设置 |
| 出料区 | 颗粒物 | 无超标点 | 无需设置 |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。

（4）大气污染防治措施

①卸料上料粉尘，本项目原料卸料、存储、上料均在密闭区域内进行，拟在卸料处安装喷雾降尘系统控制粉尘。

②破碎和筛分粉尘，本项目破碎筛分均在密闭区域内进行，产生的粉尘通过布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒高空排放，其中1#系统用于第一级破碎和筛分粉尘，2#系统用于东侧第二级破碎和筛分粉尘，3#系统用于西侧第二级破碎和筛分粉尘。项目破碎筛分粉尘经处理后，1#排气筒排放的颗粒物浓度为50mg/m3，排放速率为1.5kg/h，2#排气筒和3#排气筒排放的颗粒物浓度均为45mg/m3，排放速率为2.25kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）标准限值要求。

③出料粉尘，项目产品由高位料仓直接进入运输车辆，尽量降低出料口与运输车辆间的高度，减少粉尘产生量，同时在出料区周围设置水雾降尘系统进一步降低粉尘排放量。

④运输扬尘，项目应采用密闭运输车辆，厂内采用密闭输送带运输，在出厂前进行冲洗，同时加强对场地地面冲洗，减少扬尘产生量。

- 水环境影响分析及污染防治措施

本项目采用干法生产，生产工艺过程无需用水，项目主要用废水为生活污水和喷雾降尘、地面和车辆清洗等废水等。

本项目区排水实行雨污分流制，对项目区地面进行硬化，在生产区周边设截排水沟，截排水沟通向初期雨水收集池。项目生活污水经化粪池处理后用做周边旱地农肥，项目喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水收集后经沉淀池处理后回用不外排。

本项目拟在生产区周围设置截排水沟，将受污染的初期雨水排入初期雨水收集池，同时设置初期雨水截止阀，受污染区通向厂外雨水管网的阀门应处于常闭状态，控制污染区初期雨水进入初期雨水收集池，根据工程分析相关内容，项目区一次初期雨水量约为375m3，项目拟在厂区西侧建设一个500m3的初期雨水收集沉淀池对厂区初期雨水进行收集沉淀，项目受污染的初期雨水均可通过自流方式进入收集，初期雨水中主要污染物为SS，考虑到含有石灰石的废水可能含有一定的碱度，收集的初期雨水经沉淀处理后拟再经过pH调节后尽量回用。根据水平衡可知，项目外排初期雨水量约为6430m3/a。后期通过关闭连接初期雨水的阀门，开启雨水管阀门，将后期雨水排入镜明河。项目初期雨水中主要污染物为SS，易于沉淀，同时经pH调节后，不会对水环境产生明显不利影响。

- 声环境影响分析及污染防治措施

本项目主要噪声来源于破碎机、筛分机、风机等，单台设备噪声源强在70~100dB(A)。本项目主要噪声源分布在室内，项目拟通过建筑隔声、在设备基础安装减振垫、风机出口安装消声器等减振措施、厂界设置隔声围墙等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。

按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，高噪声的破碎机和筛分机采用隔声、吸声，风机出口安装消声器等处理后，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。其预测结果见下表，噪声预测等值线图见附图6。

- 拟建工程噪声预测结果  单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 59.8 | / | / | 60 | 是 |
| 南厂界 | 58.6 | / | / | 60 | 是 |
| 西厂界 | 59.5 | / | / | 60 | 是 |
| 北厂界 | 53.5 | / | / | 60 | 是 |
| 西南侧零散居民 | 55.2 | 52.2 | 57.0 | 60 | 是 |
| 南侧零散居民 | 55.7 | 52.8 | 57.5 | 60 | 是 |

注：项目夜间不进行生产，西南侧零散居民和南侧零散居民的现状背景值分别采用西厂界和南厂界声环境现状监测结果的最大值。

由上表可知，本项目运营期主要噪声设备设置在室内，经过建筑隔声和减振、消声，高噪声的破碎机和筛分机采用隔声、吸声等处理后等措施后，其噪声可得到有效控制，昼间各厂界噪声贡献值均满足标准要求。项目附近敏感点的噪声预测值昼间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

噪声防治措施：

（1）项目建设中应当进一步优化平面布局，尽量将生产车间及高噪声设备布置在厂区中部，减小对外环境的噪声影响。

（2）合理安排作业时间，夜间禁止生产；

（3）在生产车间设置为实心砖的实体墙，在破碎机和筛分机等所在墙体铺设一定数量的吸声板，生产时关闭车间门窗；

（4）在厂界设置2m高的实体围墙，在西南两侧加强绿化，利用植被进行隔声，同时为减低项目噪声对南侧居民的影响，拟在南侧厂界设置5m高的隔声屏。

（5）项目应尽量选用低噪声设备，并设置减震基础，所有生产设备均应设置在室内，加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大，对于项目生产设备具体防治要求如下：

①在破碎机及筛分机等所在区域用实体墙进行密闭隔声，在墙体内侧安装吸声板；

②对于振动给料机和皮带输送机除进行密闭外，还应定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。

③风机出口安装消声器。

④企业厂内路面应尽量平滑，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间60dB（A）要求，因此，项目采取的噪声防治措施在技术上是可行的。

运输沿线的环境影响分析

根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施：

（1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛；

（2）采用密闭运输车辆运输物料；

（3）合理安排作业时间，夜间不进行运输；

（4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声；

（5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。

在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。

- 固体废物影响分析及污染防治措施

项目主要固废为生活垃圾、除尘器收集的粉尘、磁选得到的含铁固废、沉淀池沉渣，设备维修产生的废矿物油等。生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘全部作为产品直接外售；磁选得到的含铁固废和沉淀池沉渣收集后作为建筑材料外售，本项目拟在原料仓内设置一个约20m2的一般固废暂存间，用于暂存项目一般固废。机械设备维修产生的废矿物油属于危险废物（HW08），用密封桶收集在危废暂存间暂存后交有资质的单位处置。公司拟在办公区南侧设置有一个5m2的危废暂存间，采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s，同时规范危废暂存间的标识标牌。

经采取以上相应固体废物处理处置措施后，项目固体废物对周围环境不产生直接不良影响。

- 环境风险评价

本项目不涉及危险化学品，主要环境风险为废气、废水事故排放。

1、废气事故排放环境影响

根据上述大气环境影响分析可知，项目废气在非正常排放情况下，项目区环境空气质量超标，因此项目应加强废气处理设施的维护，避免废气非正常排放，一旦废气处理设施发生异常，应立即停止生产。

2、废水事故排放环境影响

本项目采用干法生产，生产工艺过程无需用水，项目喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水收集后经沉淀池处理后回用不外排。初期雨水经沉淀及pH调节后尽量回用，正常情况下项目外排初期雨水不会对水环境造成明显影响，但当废水未经处理直接排放时，废水中含有大量SS等，进入水体后会对环境产生一定影响，因此，本项目应确保废水经沉淀及调节pH处理后排放。

3、环境风险事故防范措施

（1）废气事故排放防范措施

①加强废气处理设施的日常维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。

②每年定期对设备、管道进行检修。

③建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

（2）废水事故排放防范措施

加强废水管道及设备的管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。

4、环境风险应急预案

企业应编制突发环境事件应急预案，在预案中分析企业可能发生的环境污染事故，并提出相应的应急措施，配备必要的应急物资，并定期组织演练。

- 环境管理

建设单位应按湘阴县环保局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施，特别是废气处理设施和减噪设备的运行、检查、维护等工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

- 环境监测

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门应对项目排污情况进行监督性监测，建设单位应对本项目运行期的污染物排放情况进行监测，鉴于本项目建设单位监测力量较弱，建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构对公司污染物进行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)等相关要求，本项目环境监测计划可参考下表进行。

- 项目环境监测计划表

| 类型 | 监测点位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#、2#、3#排气筒 | 每半年一次 | 颗粒物 |
|  | 厂界 | 每年一次 | 颗粒物 |
| 废水 | 总排口 | 每年一次 | pH 、COD、氨氮、SS |
| 噪声 | 厂界 | 每季度监测一次 | 昼夜等效连续A声级 |

- 环保投资估算

本工程总投资为8000万元，其中环保投资约399.5万元，环保投资占项目总投资比例约为5.0%，本项目环保投资情况见下表。

- 项目环保投资一览表

| 项 目 |  | 措施/设备 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料上料粉尘 | 车间密闭，喷雾降尘 | 50 |
|  | 破碎和筛分粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒（共三套，1套处理风量3万m3/h，2套处理风量5万m3/h） | 50 |
|  | 出料粉尘 | 高位料仓+喷雾降尘 | 8 |
|  | 输送带密闭 | 采用密闭输送带 | 40 |
| 废水 |  | 化粪池 | 0.5 |
|  |  | 雨水分流，截排水沟 | 5 |
|  |  | 初期雨水收集及pH调节池 | 20 |
|  |  | 废水沉淀池 | 4 |
| 噪声 |  | 隔声、减振、消声、吸声，实体围墙、隔声屏等 | 200 |
| 固废 |  | 一般固废暂存间、危废暂存间、生活垃圾桶 | 2 |
| 生态 |  | 绿化 | 20 |
| 环保总投资 |  |  | 399.5 |

- 竣工环保验收

本项目正式运行前应进行竣工环保验收，本项目竣工环保验收内容见下表。

- 项目环保验收内容一览表

| 污染类型 | 项目 | 防治措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料上料粉尘 | 车间密闭，设置喷雾降尘系统 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 出料粉尘 | 密闭高位料仓出料，设置喷雾降尘系统 |  |
|  | 破碎和筛分粉尘 | 破碎筛分均在密闭区域内进行，产生的粉尘通过布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒高空排放 |  |
|  | 道路运输 | 加强场地清扫 |  |
| 废水 | 生活污水 | 经经化粪池处理后用做周边旱地农肥 | 不直接外排 |
|  | 喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水 | 喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水收集后经沉淀池处理后回用不外排 | 循环使用不外排 |
|  | 初期雨水 | 设置一个500m3的初期雨水收集池，经沉淀及pH调节处理后尽量回用 | 尽量回用 |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 作为产品直接外售 | 妥善处理处置，不对外环境产生不利影响 |
|  | 磁选得到的含铁固废 | 收集后作为建筑材料外售 |  |
|  | 沉淀池沉渣 | 收集后作为建筑材料外售 |  |
|  | 危险废物 | 设备维修产生的废矿物油收集暂存后交有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声、吸声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 1#排气筒 （一级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 （东侧二级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 （西侧二级破碎和筛分粉尘） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 无组织排放废气 | 颗粒物 | 车间密闭，喷雾降尘，密闭传送带运输，密闭车辆运输等 | 达标排放 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后用作旱地农肥 | 生活污水不直接外排 |
|  |  | 喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水 | SS | 沉淀处理后全部回用 | 回用不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 沉淀及pH调节处理后尽量回用，富余部分达标排放 | / |
|  | 固废 | 可利用物 | 除尘器收集的粉尘 | 作为产品直接外售 | 妥善处理处置 |
|  |  |  | 磁选得到的含铁固废 | 收集后作为建筑材料外售 |  |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 收集后作为建筑材料外售 |  |
|  |  | 危险废物 | 设备维修产生的废矿物油 | 交有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 隔声、减振、消声、吸声等 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强绿化。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论

- 项目概况

湖南云石新型建材有限公司拟投资8000万元在湘阴县岭北镇铁角嘴村建设年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目，该项目以鹅卵石、石灰石为原料经破碎、筛分等得到破碎砂石和石灰石，项目年生产时间为2400h，夜间不进行生产。

- 环境质量现状

（1）环境空气

项目区的SO2和NO2以及PM10和TSP的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

（2）地表水

项目区镜明河段各监测点位监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）声环境

项目区各厂界昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求。

- 项目环境影响及污染防治措施

（1）废气

项目通过密闭生产车间，采用密闭输送带进行物料运输，采用密闭高位料仓出料，密闭车辆运输物料、采取喷雾等降尘措施，加强地面清扫和冲洗，对破碎和筛分粉尘用布袋除尘系统进行处理等措施，正常排放情况下，项目排放的废气对环境的影响在可接受范围内。

（2）废水

项目生活污水经化粪池处理后用作旱地农肥，不直接排放，喷雾降尘废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后全部回用不外排，初期雨水经沉淀及pH调节处理后尽量回用。采取上述措施后项目废水对环境的影响有限。

（3）噪声

本项目主要噪声来源于破碎机、筛分机等，经过隔声、减振、消声、吸声等措施处理后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。

（4）固体废物

项目生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘全部作为产品直接外售；磁选得到的含铁固废和沉淀池沉渣收集后作为建筑材料外售。机械设备维修产生的废矿物油属于危险废物（HW08），用密封桶收集在危废暂存间暂存后交有资质的单位处置。

- 产业政策符及选址合性分析

本项目不属于现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类或淘汰类项目，为“允许类”，符合国家产业政策。项目的建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相关要求，选址及平面布局基本合理，符合“三线一单”基本要求。

- 总量控制

根据项目特点，本项目不设总量控制指标。

- 综合评价结论

湖南云石新型建材有限公司年产80万吨破碎砂石及16万吨破碎石灰石项目符合国家产业政策要求，项目平面布局基本合理可行。在严格落实本环评报告提出的各项污染物防治措施的前提下，污染物能实现达标排放，环境影响可以接受。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

建议：

1、建议项目建设中应当进一步优化平面布局，尽量将生产车间布置在厂区中部，减小对外环境的噪声影响

2、运营期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。

注 释

附件：

- 环评委托书；

- 项目联审意见；

- 各相关单位关于项目建设的意见表；

- 项目所在村委及附近居民关于项目建设的意见；

- 环境质量现状监测质量保证单。

附图：

- 项目地理位置图；

- 项目四至及周边敏感目标分布图；

- 项目场内及周边现状照片；

- 项目总平面布置图；

- 环境监测点位图；

- 噪声影响预测等值线图；

- 项目与湘阴县生态保护红线位置关系图。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。