证书编号：国环评证乙字第2909号

装配式钢结构板房及“淬火炉”设备

制造建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 建设单位： | 湖南广益昌实业有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 广西新北环环保科技有限公司 |
| 编制时间： | 2018年11月 |

装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目

环境影响报告表修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来，核实项目主要原辅材料用量及油漆组分，完善项目相关工程依托定宇新材料有限公司的可行性分析。 | 已核实项目由来 | P1 |
|  |  | 已核实主要原辅材料及油漆组分 | P4 |
|  |  | 已完善可行性分析 | P5 |
| 2 | 核实项目生产工艺流程及产污节点。 | 已核实生产工艺已产污环节 | P21-P22 |
| 3 | 细化项目选址四至及周边情况介绍，完善项目环保目标。 | 已细化选址介绍 | P37 |
|  |  | 已完善环保目标 | P17 |
| 4 | 核实废气排放标准，根据核实的项目喷漆废气等污染源强及排放方式，完善项目废气收集处理措施及大气环境影响。 | 已核实废气排放标准 | P19 |
|  |  | 已核实喷漆废气污染源强及排放方式，完善废气收集处理措施与大气环境影响分析 | P24-P34 |
| 5 | 核实项目切削液等各类固废产生量及其处置方式，明确危废暂存间建设要求。 | 已核实并明确建设要求 | P36-P37 |
| 6 | 核实项目环保投资，完善项目验收一览表，补充项目“三线一单”的符合性分析，强化项目规划定位的符合性分析，核实项目总量，完善项目总平面布置图等相关图件。 | 已核实环保投资与验收一览表 | P39-P40 |
|  |  | 已补充“三线一单”符合性分析 | P39 |
|  |  | 已分析定位符合性 | P38 |
|  |  | 已核实并完善总量及附图附件 | P20、 见附图附件 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

九、结论与建议	43

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境敏感目标图及噪声监测布点图

附图4 项目监测点位示意图

附图5 项目周边现状图

附件：

附件1 项目委托书

附件2 营业执照

附件3 厂房租赁合同

附件4 用餐住宿合同

附件5 厂区所在地依托企业环评批复

附件6 厂区所在地依托企业环评批复

附件7 厂区所在地依托企业验收批文

附件8 湘阴工业园环评批文

附件9 项目联审批文

附件10 委外喷漆协议

附件11 监测报告及质保单

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南广益昌实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹阳 |  |  | 联系人 |  | 高升 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴工业园区顺天大道以南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13272019890 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 | 湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | R新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代号 | C3311金属结构制造 |  |  |
| 租赁面积 （平方米） | 8000 |  |  |  | 绿化率（%） | 依托现有厂区内绿化 |  |  |
| 总投资 (万元) | 6500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.31% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日 期 |  |  | 2018.1 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 湖南广益昌实业有限公司成立于2018年11月21日，注册资金1亿元，租赁湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造。建筑面积为8000m2，其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2，总投资6500万元，年制造淬火炉30台，装配式钢结构板房3万套。 湖南广益昌实业有限公司成立于2018年，是一家从事装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造的企业。该项目主要是以装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，产量为年制造淬火炉30台，装配式钢结构板房3万套。 按照《中华人民共和国环境评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，2018年11月，湖南广益昌实业有限公司委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目环境影响评价工作（见附件1），我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了工程资料及与工程相关的其他资料， 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》二十二、金属制品业中“67、金属制品加工制造”中除“其它”均应编制报告表，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了“装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目环境影响报告表”。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目 建设性质：新建 建设单位：湖南广益昌实业有限公司 建设地点：湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间。项目处于东经112°54′29″ 北纬28°37′39″，项目地理位置见附图1。 二、工程内容及规模 1、工程概况 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目租赁湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行钢结构件加工，主要生产装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造。建筑面积为8000m2，其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2，总投资6500万元，年制造淬火炉30台，装配式钢结构板房3万套。 2、工程主要建设内容 本项目租赁位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，建筑面积为8000m2（其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2），其厂房已由湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）建设完毕，并配套建设了给排水管网、化粪池、配电室等基础设施。项目建设内容包括主体工程、依托工程、环保工程等，公用工程依托湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）建设的配套基础设施。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 装配式钢结构板房生产区; 原材料区; 依托湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间. 切割区. 焊接区. 打磨区. 成品区. “淬火炉”设备制造区; 原材料区. 切割区. 焊接区. 打磨区. 成品区. 依托工程; 配电室、给排水; 2530m2; 依托湖南定宇新材料科技有限公司. 办公室; 2000m2. 食堂; 一层，2000m2. 宿舍; 一栋，四层，1140m2. 环保工程; 化粪池; 依托湖南定宇新材料科技有限公司. 隔油沉淀池. 移动式焊接烟气除尘器; 新建. 喷漆房（集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒）; 新建. 通风设施; 新建. 集气罩+布袋除尘器; 新建. 隔声减振设施; 新建. 危废暂存间; 新建. 一般固废暂存间; 新建. 3、产品方案 本项目产品方案见下表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产品规模; 备注. 1; 淬火炉; 台; 30; 根据用户需求定制与设计，100t/台. 2; 装配式钢结构板房; 套; 3万; 1t/个. 4、主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量（台）. 1; 卷板机; W11-2500×40; 1台. 2; W11-3000×16; 1台. 3; 气保焊机; ZX7-400MC; 16台. 4; 空压机; /; 3台. 5; 摇臂钻床; Z3050×16A; 1台. 6; 龙门数控切割机; GSiL-4x1A-YE1L1-S2G-D; 1台. 7; 激光切割机; CMA1530C-GH-D; 1台. 8; 弯管机; φ57×5; 1台. 9; 剪板机; OG12Y-4000; 1台. 10; 折弯机; WC67Y-160-4000; 1台. 11; 角磨机; /; 15台. 12; 智能冲孔冲切机; /; 1台. 5、原辅材料及用量 本项目的主要原辅材料是钢板、镀锌板、钢管、型材、夹芯板等，所有原辅材料均来源于外购。主要原辅材料及用量见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及用量 序号; 原辅材料; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 装配式钢结构板房; 镀锌板; 8000t; 外购; /. 镀锌方管; 12500t; 外购; /. 夹心板; 50万; 外购; /. 琉璃瓦; 3万套; 外购; /. 醇酸树脂涂料; 0.05t; 外购; 2桶，25公斤/桶. 2; 淬火炉; 钢板; 4000t; 外购; /. 钢管; 900t; 外购; /. 型材; 8000t; 外购; /. 醇酸树脂涂料; 0.4t; 外购; 32桶，25公斤/桶. 3; 气保焊焊丝; 10t; 外购; /. 4; 包装膜; 100; 外购; 1m*100m. 5; 水; 1560m3/a; 依托厂区供水; /. 6; 电; 15万KW▪h; 依托厂区供电; /. 主要原辅材料成分及含量： 表1-5 淬火炉醇酸树脂涂料主要成分及含量一览表 名称; 主要成分; 含量（%）; 年使用量（t）. 醇酸树脂涂料（0.4t）; 醇酸树脂; 固体份; 60%; 0.24. 颜料; 10%; 0.04. 填料; 10%; 0.04. 溶剂汽油; 挥发份; 20%; 0.08. 表1-6 装配式钢结构板房醇酸树脂涂料主要成分及含量一览表 名称; 主要成分; 含量（%）; 年使用量（t）. 醇酸树脂涂料（0.05t）; 醇酸树脂; 固体份; 60%; 0.03. 颜料; 10%; 0.005. 填料; 10%; 0.005. 溶剂汽油; 挥发份; 20%; 0.01. 主要原辅材料理化性质： ①醇酸树脂：黄褐色粘稠液体。是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物在200号汽油溶剂中的溶液。闪点23~61℃。遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 ②溶剂汽油：无色或略显黄色。主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。沸点围随着所要求的品种而定，如低的有60-90℃，高的有160-200℃等。在橡胶工业中用作溶剂;油漆工业中用作溶剂和稀释剂（但只能在酯胶漆和长油度醇酸漆作溶剂，不适合丙烯酸酯，聚氨酯涂料作溶剂）；油脂、香料、制药等工业中用作提取溶剂；毛纺织工业中用作洗净剂。汽车机械制造业中广泛用作金属表面去油剂。 6、总平面布置 本项目总平面布置呈长方形，建筑面积约8000m2（其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2）。厂区从南往北依次为办公室、原材料区、成品区、淬火炉生产车间（组装焊接、打包、下料成型）、装配式板房生产车间（组装焊接、打包、下料成型）。补漆房与危废暂存间位于淬火炉车间的西面，一般固废暂存处位于厂房的东南角。本项目总平面布置见附图2。 7、工作时间与劳动定员 ①工作制度：每天1班，每班工作8小时，全年工作260天。 ②劳动定员：公司员工人数为40人，员工均食宿人员。租住湖南定宇新材料有限公司宿舍，依托湖南定宇新材料有限公司食堂。 8、公用工程 ①给水工程：本项目用水由市政供水管网供给，依托湖南定宇新材料有限公司配套供水管网，水质、水量、水压均能满足项目职工日常生活用水和消防用水。 本项目用水包括生活用水，本项目定员为40人，均在厂区食宿，租住湖南定宇新材料有限公司宿舍，依托湖南定宇新材料有限公司食堂。根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2014），居民生活用水定额150L/人·d，则项目生活用水量为6m3/d，1560m3/a（按260天计）。 ②排水工程：项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经过湘阴工业园建设的排水管网经白水江排入湘江。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为4.8m3/d（1248m3/a），生活污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池预处理后由厂内规范化排污口进入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。 ③供电：本项目供电由湘阴工业园供电电网引入电源，经定宇新材料有限公司配套建设的变电所变压以后送往各独立车间配电室。 9、与湖南定宇新材料有限公司依托可行性分析 本项目租赁位于湖南定宇新材料有限公司厂区内进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，员工均在厂区食宿。湖南定宇新材料有限公司建设了生活污水经化粪池预处理、食堂污水建设了隔油预处理、食堂油洇废气安装了食堂油烟净化器、危险废物建设了危险废物暂存间等环保设施，环保设施已通过了环保验收。 给水设施、供配电设施依托湖南定宇新材料有限公司给水设施、供配电设施； 食堂与宿舍依托湖南定宇新材料有限公司食堂与宿舍； 生活污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池与隔油沉淀池预处理设施； 综上所述，本项目依托湖南定宇新材料有限公司基本可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司厂区内（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"）。湖南广益昌实业有限公司已与湖南定宇新材料有限公司签订了场地租用协议，湖南广益昌实业有限公司租赁湖南定宇新材料有限公司厂区空置厂房新建本项目。 湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）位于湘阴县湖南湘阴工业园，公司于2012年建设办理了年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目环境影响报告书，同年7月10日取得岳阳市关于此项目批复（岳环评批【2012】44号），详见附件5，根据市场需求，公司于2015年7月对年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目进行变更补充说明，将原有的年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目变更为两条年产20万吨热轧钢生产线（共计年产40万吨带钢、角钢件等，原有的不再生产），详见附件6。经生产运营后于2015年11月2日取得岳阳市关于年产40万吨轧钢件建设项目的验收批复（岳环管验【2015】40号，附件7）。由于2017年1月24日国家发展改革委、工信部等五部门印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》“要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备（公司落后设备为4套20t/h电炉）”。公司于2017年4月已停产，现已根据相关政策进行转型升级，2018年5月办理了年产40万吨热轧型材转型升级项目，并于2018年5月取得项目批复（岳环评【2018】38号，附件7）。项目由原有的废钢铁原料改为连铸钢坯，转型后项目无熔炼工序，项目产品及产能均保持不变。湖南鑫光新材料科技有限公司于2018年6月更名为湖南定宇新材料有限公司。本项目位于湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司生产厂区内，用地区及周边现有污染源包括：生活污水、生活垃圾、周边道路交通噪声及项目施工扬尘污染。 1、湖南定宇新材料有限公司 湖南定宇新材料有限公司污染情况如下： （1）水污染源及污染物排放状况 ①热轧直接冷却循环水 定宇新材料有限公司热轧循环冷却用水循环水量为7680m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目热轧工序蒸发耗水量为38.4 m3/d。因循环冷却系统与轧机润滑系统不交叉，热轧直接冷却循环水中主要污染物为升温、SS，SS主要来自冷却冲洗下来的钢渣（氧化铁皮），采用沉淀池处理后循环使用，不外排（依托厂区现有沉淀池，位于厂区西面，150m3）。 ②设备间接冷却循环水 机泵循环冷却用水循环水量为640m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目机泵循环蒸发耗水量为3.2m3/d。设备间接冷却水经系统降温后循环使用，不外排。 ③冷却水 浇注冷却水和热轧工艺中高压水冷却，均为直接冷却水，浇注冷却水和热轧钢加工过程中的冷却水井浊循环水处理系统处理后回用，不外排。 （2）大气污染源及污染物排放状况 ①热轧粉尘 定宇新材料有限公司热轧工程有粉尘污染物产生，根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》中污染物产生系数（0.0195kg/吨-钢材），即项目粉尘产生量为8.05t/a。 ②熔炼、浇筑废气 定宇新材料有限公司熔炼、浇筑过程中将产生含尘废气，该部分废气采用“全密闭集烟罩捕集技术+低压布袋脉冲消除烟尘”工艺净化处理后，由30米高排气筒排放。 ③天然气燃烧废气 加热炉燃用天然气，天然气用量约为90万m3/a（3585m3/d）。燃烧过程中将产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物。 （3）噪声 定宇新材料有限公司噪声主要为蓄热式加热炉、轧机、飞剪系统、矫直机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75-85dB（A），噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。 （4）固体废物 定宇新材料有限公司熔炼炉渣经破碎磁选后金属部分可回用至熔炉，废渣收集后作为筑路材料；电炉运行产生的废弃炉衬收集后外售给水泥厂作为二次原料利用；除尘器收集的粉尘外售给粉尘冶金厂综合利用；热轧加工过程剪切的边角料作为原料回用至熔炼工序。废机油等危险废物按要求进行规范收集后定点暂存，定期送有资质单位妥善处置。厂区内已设置集中式垃圾收集围，生活办公垃圾交由环卫部门处置。 2、厂区周边污染源 （1）生活污染源 项目区生活污染源主要为附近居民区的生活污水，生活污水排放经化粪池处理后集中排入市政污水管网，部分污水用于周边绿化灌溉。 （2）大气污染源 项目区环境空气主要受道路车辆运输影响，主要污染因子为道路交通产生的汽车尾气及扬尘。 （3）声环境污染源 项目区声环境污染源主要为现有顺天大道车辆运输产生的交通噪声污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 本项目位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 洋沙湖位于南泉山下的袁家铺紫花村、静河乡青湖村交界处，西北面是女洲山（又名五魁山）。湖面面积5400多亩，现围垸为内湖养殖渔场，在出湘江处建有调洪闸。2009年底，洋沙湖—东湖获批国家级湿地公园。 6、湘阴县湖南湘阴工业园 ①、工业园区介绍 湘阴县湖南湘阴工业园区系2006年4月经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区规划面积51.3平方公里，以先进制造、电子信息为主导产业，按照“一园多区”的建园思路建设，分洋沙湖片区、金龙片区、临港片区和轻工产业园。2011年，获批首批湖南省电子信息产业示范基地和两型园区建设示范园区。 湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复湘环评【2013】305号，详见附件9。 湘阴县湖南湘阴工业园东靠芙蓉北路，西邻湘江黄金水道，紧靠漕溪港深水码头，交通便捷、区位优势明显，是湘阴承接沿海发达地区和“长株潭”地区产业转移的核心平台，具有较强的基础支撑能力。按产业分区规划园区东部为食品加工区，西部为传统产业区，中部为电子信息产业区，南部为机械制造产业区，北部为综合服务区。园区立足于“高起点规划、高标准建设”的指导思想，基础设施日趋完善，拉通了“两纵一横”的园区主干道，兴建了一座11万伏输变电站和一座22万伏输变电站，一座日供水1.5万吨的生活用水厂和一座日供水4万吨的工业用水厂；安装有2400d程控电话交接箱6座，储备装机容量12000门以上，；给排水管网均已安装到位，并实现雨水、排污分流，雨水排入洋沙湖。湘阴县湖南湘阴工业园洋沙湖片区工业企业产生的废水各自污水处理设施预处理后排入园区已建成的污水管网，园区污水管网末端废水最终进入湘阴县第二污水处理厂。 ②、园区入驻相关企业 现有园区入驻企业主要有湖南湖湘木业有限公司、湖南元亨科技发展有限公司、湖南上东钢结构工程有限公司、湖南金为型材有限公司、湖南大金钢结构工程有限公司、湖南味美多食品有限公司、长康实业有限责任公司、湖南双金玻璃有限公司等企业。相关企业生产运营过程中产生的污染物主要为： 表2－1 工业园现有企业污染物排放情况 公司名称; 大气污染物排放量情况; 水污染物排放情况; 固废产生量及处置方式（危废产生量）t/a. 废气排放量万m3/a; 二氧化硫t/a; 烟（粉）尘 t/a; 氮氧化物t/a; 废水排放量m3/a; COD t/a; 氨氮t/a. 湖南海日食品有限公司; 322.7; 1.2; 0.58; 3.15; 75000; 5.98; /; 100.5. 湖南湖湘木业有限公司; 640; 3.2; 0.78; 28; 8 8000; 0.; 59 /; 36. 岳阳市英波达时装有限公司; 100; 0.8; 0.18; 0.9; 12000; 1.1; /; 3. 岳阳岩下天之果食品有限公司; 190.54; 0.91; 0.31; 1.8; 50300; 3.49; /; 138. 湖南省义丰祥食品有限公司; 15435.624; 40; 18.5; 16.2; 70000; 5.2; /; 500. 湖南大金钢结构工程有限公司; /; /; /; /; 13000; 1.1; /; （废油漆渣、漆桶0.5t）. 湖南元亨冷暖设备有限公司; /; /; /; /; 8500; 0.; 焊料废渣7.5t/a （废机油等0.6t）. 湖南驿通电子科技有限公司; /; /; /; /; 10000; 0.456; 0.13; 3 (废电子元件0.4t). 湘阴富士电梯有限公司; 2000; 9; /; 2.94; 14500; 1.45; 0.11; 135 (废油漆渣、漆桶0.6t). 湖南省金为型材有限公司; /; /; /; 6320; 0.56; /; /. 湖南省长康实业有限公司; 972.44; 7.2; 1.82; 27.0; 50000; 4.98; /; 297. 湘阴县正湘木业有限公司; 372; /; 粉尘1.05t/a; /; 1400; 0; 12 /; 200. 湘阴县高府地板加工厂; 134; /; 粉尘0.24t/a; /; 1500; 0.14; /; /. 湖南湖湘木门有限公司; /; /; /; 1800; 0.025; /; (废油漆渣、漆桶0.5t). 湘阴县天勤轮胎有限公司; /; /; /; 400; 0.03; /; 3. 湖南味美多食品有限公司; 300; 1.5; 0.44; 2.7; 1800; 0.025. 湖南依鲁光电科技有限公司; /; /; /; 10000; 0.28; /; 5. 湖南全都旺食品有限公司; /; /; /; 2380; 0.23; 0.02; 3. 湖南飘飘龙科技有限公司; /; /; /; 820 0.61; 0.12; 角边料2.5t/a. 湖南善源生物科技有限公司; 89; 0.1; /; 4350; 0.45; 0.07; /. 湖南悍马金属构件有限公司; /; /; /; 2400; 0.23; 0.04; /. 湖南凯特电力科技有限公司; /; /; /; 12000; 1.1; 0.12; 4 (废变压器油0.5t). 湘阴县蓝天家电有限公司; /; /; /; 1800; 0.16; 0.02; 3(废电子元件0.2t). 湘阴县湘锦彩印包装有限公司; /; /; /; 2450; 0.24; 0.04. 湖南湘变电器有限责任公司; /; /; 10500; 1; 0.1; 固废2.5t (危废0.15t). 湖南双金玻璃有限公司; 10100; 17.3; 烟尘19.5t; 43.2; 6100; 0.6; /; 炉渣1470t/a煤渣258t/a. 湖南省民鑫新材料有限公司; 720; 0.5; 13500; 1.08; 0.1; 废边角料20t/a. 湘阴湘益通云储存网络科技有限公司; /; /; /; /; 1809; 0.109; 0.014. ③、园区污水处理厂 湘阴县第二污水处理厂：湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县湖南湘阴工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

区域环境功能区划 本项目所在区域环境功能属性见表2-2。 表2-2 建设项目环境功能区划一览表 编号; 项 目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 湘江属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属二类功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，纳入湘阴第二污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状评价 本次评价委托湖南中润恒信环保公司与2018年11月22日~24日对项目所在地上、下风向处的TSP、NO2、SO2、VOCs监测因子进行一期监测，环境空气质量现状调查监测统计结果具体见表3-1。监测点位详见附图4。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计 监测点位; 监测项目; 监测结果. SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; TSP（ug/m3）; TVOc（mg/m3）. 上风向参照点1#; 2018.11.22; 7; 9; 93; 0.132. 2018.11.23; 8; 11; 109; 0.125. 2018.11.24; 11; 10; 107; 0.143. 下风向参照点2#; 2018.11.22; 13; 16; 99; 0.408. 2018.11.23; 16; 21; 93; 0.392. 2018.11.24; 14; 18; 95; 0.387. 下风向参照点3#; 2018.11.22; 12; 15; 108; 0.412. 2018.11.23; 15; 17; 102; 0.385. 2018.11.24; 17; 22; 97; 0.392. 标准值; 日均值; 150; 80; 150; 0.6. 从上表可知，2018年11月22日~24日项目所在地SO2、NO2、TSP的监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，VOCs的监测值均符合符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）浓度限值，表明区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状评价 本项目纳污水体为湘江。 监测布点：湘江采用洋沙湖、乌龙咀断面历史监测数据 监测项目：pH、DO、CODcr、CODmn、BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群。 监测时间与频率：2017年6月1日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 湘江常规断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测 项目; 单位; 监; 结果 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.05; 6.83; 6.75; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.67; 7.82; 7.85; 7.78; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.25; 2.11; 2.15; 2.17; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 11.2; 12.3; 13.9; 12.6; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.30; 2.46; 2.78; 2.51; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.442; 0.355; 0.398; 0.399; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.058; 0.029; 0.042; 0.043; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5000; 3500; 4400; 4766; ≤10000; 是. 乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.13; 7.15; 7.11; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.25; 7.35; 7.28; 7.29; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.14; 2.17; 2.; 9 2.14; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 10.6; 12.7; 11.0; 11.4; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.12; 2.54; 2.20; 2.29; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.389; 0.477; 0.408; 0.424; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.047; 0.036; 0.024; 0.036; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.002ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5400; 3500; 5400; 4766; ≤10000; 是. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境现状评价 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的规定，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价于2018年11月22~23日对厂房四周进行监测。监测布点见附图4，监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点号; 2018年11月22日; 2018年11月23日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧1m处; 55.7; 43.2; 56.3; 42.7; 65; 55. 2#厂界南侧1m处; 53.2; 42.7; 52.8; 42.3. 3#厂界西侧1m处; 51.5; 41.8; 54.2; 43.6. 4#厂界北侧1m处; 54.2; 42.6; 50.5; 41.7. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 4、生态环境现状评价 项目所在区域属于亚热带季节气候区，气候温和，四季分明，热量充沛，为森林资源的发育提供了较好的气候条件。区域植被以亚热带常绿阔叶林为主，种类较为简单，主要有各类常绿树、落叶树、乔木、灌木、竹藤等；少量的人工植被有杉木林、马尾松次生林、竹林、果林、水稻和各种蔬菜类植物。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、斑雀、喜鹊、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区车间内。项目北面地块作为湖南远大再生油搬迁项目用地，该地块卫星图上显示居民现已全部搬迁，该地块正在进行土地平整工作。根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见表3-4。项目位置及保护目标分布见附图3。 表3-4 项目主要环境敏感点 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 进益塘村居民; 东南侧，320-480m; 约11户，40人; 居住; GB3095-2012 二级. 周济村居民; 西北面，360m; 约3户，10人. 周济村居民; 西南面，195-470m; 约12户，42人. 城南村居民; 南面，120-220m; 约10户，35人. 地表水; 湘江洋沙湖断面至乌龙咀断面; 西北侧，4610m; 多年平均流量2131m3/s，大河; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 声环境; 进益塘村居民; 东南侧，320-480m; 约11户，40人; 居住; GB3096-2008 2类标准. 周济村居民; 西北面，360m; 约3户，10人. 周济村居民; 西南面，195-470m; 约12户，42人. 城南村居民; 南面，120-220m; 约10户，35人.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准与符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）浓度限值，具体标准值如下表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准 质量因子; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. TSP（ug/m3）; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 300. SO2（ug/m3）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时均值; 500. NO2（ug/m3）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时均值; 200. TVOc（mg/m3）; 8小时均值; 0.6; 符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）浓度限值. 2.地表水环境 项目所在地地表水浩河口至洋沙湖上游1000米（湘江东支，5.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，洋沙湖上游1000米至下游200米（湘江东支，1.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，洋沙湖下游200米至磊石（湘江东支，62.7km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 单位mg/L GB3838-2002Ⅱ类标准值; GB3838-2002Ⅲ类标准值. pH; 6~9. DO; 6; 5. CODcr; 15; 20. BOD5; 3; 4. 氨氮; 0.5; 1.0. 总磷; 0.1; 0.2. 六价铬; 0.05; 0.05. 氰化物; 0.05; 0.2. 挥发酚; 0.002; 0.005. 石油类; 0.05; 0.05. 硫化物; 0.1; 0.2. 粪大肠菌群; 2000; 10000. 3.声环境 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：LeqdB(A) 声环境功能区类别; 等效声级LeqdB(A). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中排放监控浓度限值。本项目VOCs执行《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值，具体标准值见4-4、4-5。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015） mg/m3 污染物; 无组织排放监控限值; 15m排气筒最高允许排. 颗粒物; 1.0; 5.0. 表4-5 湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准 mg/m3 污染物; 15m排气筒最高允许排放浓度; 无组织排放监控限值. VOCs（其他车型）; 80; 2.0. 2.废水 本项目无生产废水产生，生活废水经湖南定宇新材料有限公司化粪池、隔油池处理后，排入市政管网。 - 噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、VOCs三项。 项目运营期生活污水排水量为1248m3/a，经化粪池、隔油池处理后排入顺天大道的市政管网，最后汇至湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。项目营运后COD排放总量为0.0748t/a，氨氮排放总量为0.0187t/a，各项总量控制指标均纳入湘阴县第二污水处理厂的总量指标中。本项目VOCs排放总量为0.01305t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程 本项目租赁位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，现有厂房为空置厂房，其外部主体结构已经由湖南定宇新材料科技有限公司建设完毕。因此不对施工期进行分析。 二、营运期工艺流程 淬火炉与装配式钢结构板房工艺流程及产污环节，见图5-1、5-2。 淬火炉工艺说明： 激光下料：金属原料不经过预处理，直接带至激光机进行剪板下料。 数控精加工：根据设计要求，利用数控车床、铣床、钻床、钳工对原材料进行精加工。 喷漆：对精加工完成的原料进行喷漆处理。 焊接组装：喷漆处理后采用气保焊机将切割好的部分工件、外协加工件和其它标准件组装成所需的钢结构。 检验检测：对已经下料与精加工完成的材料进行尺寸大小，外观等工序的检验。 表面打磨：采用打磨机对焊接组装好的钢结构件进行打磨，消除工件表面斑点、毛刺，提高光洁度。 清洁包装：对成品进行包装。 产品出厂：将淬火炉成品进行出厂。 装配式钢结构板房工艺说明： 下料切割：原料不经过预处理，直接带至激光机进行剪板下料。 机加工：根据设计要求，利用数控车床、铣床、钻床、钳工对原材料进行机加工。 焊接组装：采用气保焊机将切割好的部分工件、外协加工件和其它标准件组装成所需的钢结构。 检验检测：对已经下料与精加工完成的材料进行尺寸大小，外观等工序的检验。 表面打磨：采用打磨机对焊接组装好的钢结构件进行打磨，消除工件表面斑点、毛刺，提高光洁度。 少量补漆：项目所购原材料均已喷漆完，但在生产加工过程中会小部分表面损坏，为保证美观性故需对损坏处手工进行少量补漆，补漆方式为涂刷。 成套产品：加工完成的产品，发往工地进行组装。 主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目租赁湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，因此无需进行土建施工。本项目施工期只对厂房进行简单装修、设备安装等工序，无土建施工，故本次环评不再对施工期环境污染源及环境影响进行分析，仅对营运期污染源及环境影响进行分析。项目应加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪声振动的施工作业，施工期对周围环境影响很小。 二、营运期主要污染工序 1、水环境污染源分析 项目厂区已实行雨污分流，项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。营运期主要水污染源为员工生活污水，生活污水排放量为4.8m3/d，1248m3/a。污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，生活污水中主要含有SS、COD、NH3-N、动植物油等污染物，类比湘阴县一般生活污水水质，污水水质为COD：300mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：100mg/L、动植物油：30mg/L。本项目污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江，对其水质影响较小。废水中主要污染物源强见表5-1。 表5-1 废水中主要污染物源强 污染源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水1248m3/a; COD; 300; 0.3744; 60; 0.0748. BOD5; 150; 0.1872; 20; 0.0249. SS; 100; 0.1248; 20; 0.0249. NH3-N; 35; 0.0436; 15; 0.0187. 动植物油; 30; 0.0374; 10; 0.0124. 2、大气环境污染源分析 项目营运过程中产生的废气有下料切割时产生的金属粉尘、打磨工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的焊接烟尘与涂刷补漆工序当中产生的挥发性有机物。 （1）下料切割时产生的金属粉尘 切割过程产生少量的粉尘，根据同类生产厂家（《年产2万吨集成钢结构生产、60万平方米多功能彩钢活动房和20万平方米多功能轻钢料房生产项目》）的类比调查，一般金属粉尘产生量占原材料总量的0.01%。本项目下料原料总量为33400t/a，则其粉尘产生量约为3.34t/a。 环评建议，设置集气罩将切割产生的金属粉尘废气引入布袋除尘器中，集气效率达90%，配套风机风量为3000m3/h，布袋除尘处理效率为99%。则处理后的粉尘排放量为0.03006t/a，0.01445kg/h，风机风量为3000m3/h，则排放浓度为4.817mg/m3；布袋除尘收集到的粉尘为2.97594t/a，定期收集回用于生产；另有10%未被收集的粉尘（0.334t/a，0.1605kg/h）悬浮于空气中，通过车间通风以无组织形式排放。 - （2）打磨粉尘 打磨采用角磨机打磨消除钢结构件焊接部位的表面斑点、毛刺，提高光洁度。打磨工序产生的粉尘主要是金属及金属氧化物，比重大，容易沉积，几乎都落在打磨区的周围，不会扩散到厂房外。类比同类工程，粉尘产生量按焊丝用量的万分之三计算，本项目焊丝用量为10t，则打磨金属粉尘产生量约0.003/a，按工作时间为2080h/a，产生速率为0.0014kg/h。故打磨过程中产生的金属粉尘量极小。由于项目粉尘的排放量较小，排放浓度与空气的含尘浓度都不会超标，对环境和工作人员健康影响较小。 - （3）焊接烟尘 - 本项目在焊接工序中会产生少量的焊烟，焊接烟尘是由金属在焊接过程中过热蒸发产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。这些氧化金属颗粒的直径在0.2-1um之间。电焊机产生的焊烟主要来源于焊条，本项目使用二氧化碳保护焊实芯焊丝（直径1.2mm），焊丝年用量为10t，根据《焊接工作的劳动保护》，气体保护焊实芯焊丝产生的焊烟系数为5-8g/kg，本环评取发尘量系数为8g/kg，则本项目焊接烟尘的产生量为0.08t/a，年工作260d，焊接时间按8h计，产生速率为0.038kg/h。根据类比调查资料，焊点的烟尘浓度约为20mg/m3。 - 环评建议，本项目焊接烟气在2个焊接点采用移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放。移动式焊接烟尘净化器（收集效率95%），经烟气净化器处理后，只有少量的焊接烟尘约0.004t/a，排放速率为0.0019kg/h，通过车间通风无组织排入大气环境中。 - （4）喷漆废气 - 项目淬火炉在下料切割与精加工后进行喷漆后再组装；项目淬火炉日喷漆时间为4h，年喷漆时间为1040h。由表1-5成分及含量一览表可知，醇酸树脂涂料固体份占80%，挥发份占20%，VOCs产生量为0.08t/a（0.076kg/h）。喷漆附着率一般在75%左右，剩下的25%会形成漆雾。油漆用量为0.4t/a，则漆雾产生量为0.1t/a（0.096kg/h）。 - 本项目拟设置密闭式喷漆房对喷漆废气进行处理。喷漆房内设置集气罩，经集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理排放。收集效率为90%，颗粒物处理效率为90%，VOCs处理效率为95%，风机风量为5000m3/h。则VOCs有组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0034kg/h，排放浓度为0.29mg/m3。VOCs无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.0076kg/h。颗粒物有组织排放0.009t/a，排放速率为0.0086kg/h，排放浓度为1.65mg/m3。VOCs无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.0096kg/h。 - 补漆废气 - 装配式板房均为已镀锌的原材料，在进行焊接时会造成焊接处颜色小面积脱落，项目仅需对焊接处脱落的颜色进行局部小面积补漆即可。厂区内只有少量补漆，在此过程中会有少量油漆挥发，主要成分为VOCs（甲苯、二甲苯）等，补漆纯手工补漆，由工人用小刷子手工完成，油漆年用量为0.05t/a，根据水性油漆成分一览表可知，VOCs产生量为0.01t/a，产生速率为0.0096kg/h。 - 本项目补漆工序在喷漆房内进行。喷漆房内设置集气罩，经集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理排放。收集效率为90%，处理效率为95%，风机风量为5000m3/h。则VOCs有组织排放量为0.00045t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.086mg/m3。VOCs无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0009kg/h。 - 噪声污染源分析 项目营运期噪声主要来源于切割机、空压机、锯床、车床和气保焊机等设备产生的噪声，主要设备噪声级见表5-2。 表5-2 主要设备噪声级一览表 序号; 主要产噪设备; 噪声强度（dB(A)）; 运行工况; 数量(台); 防治措施. 1; 切割机; 80; 间歇; 2; 合理布局、隔声. 2; 空压机; 85; 间歇; 3; 合理布局、隔声、减震. 3; 角磨机; 75; 间歇; 15; 合理布局、隔声. 4; 钻床; 85; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 5; 车床; 80; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 6; 卷板机; 80; 间歇; 2; 合理布局、隔声. 7; 焊机; 70; 间歇; 16; 合理布局、隔声. 8; 弯管机; 75; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 9; 剪板机; 75; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 4、固体废弃物分析 项目在营运过程中产生的固体废物主要为废金属屑及边角料、焊料废渣、收集到的粉尘、废油漆桶、废润滑油和生活垃圾等。 ①废金属屑及边角料 - 废金属屑及边角料主要在切割过程产生，据建设方提供经验资料，按钢材用量的0.05%左右，废金属屑及边角料产生量约为16.7t/a，集中收集于一般固废间处后出售给金属回收公司。 ②焊料废渣 本项目全年焊丝用量为10t/a，焊料废渣的产生量约为焊丝量的10%，则焊料废渣产生量约为1t，集中收集于一般固废间后外售综合利用。 - ③收集到的粉尘 焊接烟尘产生量为0.08t/a，焊接过程中采用移动式焊接烟气净化器除尘，收集效率为95%，故净化器除尘过程收集的烟尘量为0.076t/a，布袋除尘处理效率为99%，收集到的粉尘为2.97594t/a，共收集到粉尘3.05194t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。 ④废油漆桶 本项目在使用油漆过程中会产生废弃的油漆桶，产生量为34个/a，该油漆桶属于危险固废，编号为HW49，废油漆桶集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑤废润滑油 项目生产设备维护过程，会产生一定量的废润滑油，它属于《国家危险废物名录》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，为危险废物，估计废机油产生量约为 10kg/a，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑥废过滤棉 项目废过滤棉来源于漆雾处理过程，主要吸附过滤棉的固份，即漆渣，吸附能力一般为其自身重量的1/2。项目过滤棉去除固份的量为0.081t/a，则废过滤棉产生量为0.243t/a。废过滤棉属于危险废物类别为：HW49，代码为900-041-49。集中收集于现有危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑦废活性炭 1kg活性炭对有机废气吸附量一般在0.2-0.3kg，本项目取值0.25kg，项目活性炭去除有机物的量0.068t/a，则废活性炭产生量为0.084t/a。废活性炭属于危险废物，其类别为HW49，代码为900-041-49。集中收集于现有危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑧废UV灯管 类比同类型项目，项目UV光解灯管约1年更换一次，共30根，每根重为100g，则跟换一次则产生0.003t的废UV灯管。危险废物类别均为：HW29，废物代码为900-023-29。集中收集于现有危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑨生活垃圾 本项目员工人数为40人，均在厂内食宿，食宿按1kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为10.4t/a，由当地环卫部门统一清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 下料切割 | 金属粉尘 |  | 有组织 |  | 1.6kg/h，3.34t/a | 无外排 |
|  |  |  |  | 无组织 |  |  | 0.1605kg/h，0.334t/a |
|  | 打磨工序 | 粉尘 |  |  |  | 0.0014kg/h，0.003t/a | 0.0014kg/h，0.003t/a |
|  | 焊接工序 | 烟尘 |  |  |  | 19.23mg/m3，0.08t/a | 0.0019kg/h，0.004t/a |
|  | 喷漆工序 | VOCs |  |  | 有组织 | 0.076kg/h，0.08t/a | 0.29mg/m3，0.0036t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.0076kg/h，0.008t/a |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 有组织 | 0.096kg/h，0.1t/a | 1.65mg/m3，0.009t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.0096kg/h，0.01t/a |
|  | 补漆工序 | VOCs |  |  | 有组织 | 0.0096kg/h，0.01t/a | 0.086mg/m3，0.00045t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.0009kg/h，0.001t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1248m3/a | COD |  |  |  | 300mg/L，0.3744t/a | 60mg/L，0.0748t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 150mg/L，0.1872t/a | 20mg/L，0.0249t/a |
|  |  | SS |  |  |  | 100mg/L，0.1248t/a | 20mg/L，0.0249t/a |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 35mg/L，0.0436t/a | 15mg/L，0.0187t/a |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 30mg/L，0.0374t/a | 10mg/L，0.0124t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 一般固废 | 废金属屑及边角料 |  |  | 16.7t/a | 集中收集于一般固废间处后出售给回收公司 |
|  |  |  | 焊料废渣 |  |  | 1t/a |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘 |  |  | 3.05194t/a | 收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 危险固废 | 废油漆桶 |  |  | 34个/a | 集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  | 10kg/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  | 0.243t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  | 0.084t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  | 0.003t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |  | 10.4t/a | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为切割机、空压机、锯床、车床和气保焊机等设备产生的噪声，噪声一般在70～85dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目属于新建项目，本项目租赁位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造。其外部主体结构已经由湖南定宇新材料科技有限公司建设完毕。施工期主要为本项目企业为适应生产对所租赁厂房进行简单分区。不存在取土、弃渣等环节，无新占用地。在分区过程中，对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）、施工期环境影响简要分析 本项目租赁位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，现有厂房为空置厂房，其外部主体结构已经由湖南定宇新材料科技有限公司建设完毕。因此不对施工期进行分析。 （二）、营运期环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析及污染防治措施 项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。生活污水的产生量为4.8m3/d（1248m3/a），生活污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池及市政污水管网等设施处理，所产生的生活污水一起经湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池预处理后由厂内规范化排污口进入顺天大道的市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级A标准后排入湘江。故本项目对湘江水环境影响较小。 - 2、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目废气主要为下料切割时产生的金属粉尘、打磨工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的焊接烟尘与涂刷补漆工序当中产生的挥发性有机物。 切割时的金属粉尘采用集气罩+布袋除尘器收集处理，处理后粉尘排放量为0.03006t/a，排放速率为0.01445kg/h。打磨粉尘产生量为0.003t/a，产生速率为0.0014kg/h，该部分粉尘产生量极小，且容易沉降，几乎都落在打磨区的周围，不会扩散到厂房外。焊接烟尘采用启东市焊接烟气净化器进行处置，只有少量焊接烟尘约0.004t/a（0.0019kg/h），通过车间通风无组织排入大气环境中。以上均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。 喷漆时间为1040h/a，拟设置密闭式喷漆房对喷漆废气进行处理。喷漆房内设置集气罩，经集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理排放。则VOCs有组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0034kg/h，排放浓度为0.29mg/m3。VOCs无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.0076kg/h。颗粒物有组织排放0.009t/a，排放速率为0.0086kg/h，排放浓度为1.65mg/m3。VOCs无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.0096kg/h。可满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值。 本项目补漆工序在喷漆房内进行。喷漆房内设置集气罩，经集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理排放。收集效率为90%，处理效率为95%，风机风量为5000m3/h。则VOCs有组织排放量为0.00045t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.086mg/m3。VOCs无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0009kg/h。可满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值。 ①无组织厂界浓度预测 本项目无组织挥发性有机废气与颗粒物。项目所在区域常年主导风向为西北风，年平均风速为2.5m/s。 VOCs无组织排放量约0.009t/a，则VOCs无组织排放速率为0.0085kg/h；颗粒物无组织排放量约0.351t/a，则粉尘无组织排放速率为0.1734。 表7-1 项目无组织VOCs、颗粒物产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. VOCs; 0.09; 0.0856; 0.009; 0.0085. 颗粒物; 3.523; 1.7354; 0.351; 0.1734. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式对粉尘的影响程度和影响范围进行计算，污染源强清单见表7-1、7-2。本次评价将项目生产区视为一个面源，本项目厂区内无组织VOCs、颗粒物排放源强为0.0085kg/h、0.1734kg/h，根据导则HJ2.2-2008推荐的估算模式，无组织排放VOCs、颗粒物污染源强见表7-2，面源估算模式计算结果见表7-3。 表7-2 无组织污染源强一览表 面源; 污染物名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放速率（kg/h）. 生产区; VOCs; 45; 40; 8; 0.0085. 粉尘; 45; 40; 8; 0.1734. 表7-3 无组织VOCs、颗粒物面源估算模式计算结果 距源中心下风向距离D（m）; 无组织VOCs; 距源中心下风向距离D（m）; 无组织粉尘. 下风向预测 地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测 地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 100; 3.477E-5; 0.01; 100; 0.0007093; 0.08. 200; 0.0001809; 0.03; 200; 0.003691; 0.41. 206; 0.0001812; 0.03; 206; 0.003696; 0.41. 300; 0.0001783; 0.03; 300; 0.003638; 0.40. 400; 0.0001752; 0.03; 400; 0.003574; 0.40. 500; 0.0001713; 0.03; 500; 0.003494; 0.39. 600; 0.0001525; 0.03; 600; 0.003111; 0.35. 700; 0.0001317; 0.02; 700; 0.002686; 0.30. 800; 0.0001338; 0.02; 800; 0.00273; 0.30. 900; 0.0001327; 0.02; 900; 0.002707; 0.30. 1000; 0.0001279; 0.02; 1000; 0.00261; 0.29. 1500; 9.356E-5; 0.02; 1500; 0.001909; 0.21. 2000; 7.056E-5; 0.01; 2000; 0.00144; 0.16. 2500; 5.959E-5; 0.01; 2500; 0.001216; 0.14. 下风向最大浓度/占标率; 0.0001812; 0.03; 下风向最大浓度/占标率; 0.003696; 0.41. 由表7-3可知，VOCs最大落地浓度点位于下风向206m，最大落地浓度为0.0001812（mg/m3），占标率为0.03%。粉尘最大落地浓度点位于下风向206m，最大落地浓度为0.003696（mg/m3），占标率为0.41%。厂区无组织VOCs的浓度能够满足《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值2.0mg/m3，厂区无组织粉尘的浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，可达标排放。 （2）有组织排放厂界浓度预测 本项目有组织排放主要为VOCs与颗粒物。项目所在区域常年主导风向为西北风，年平均风速为2.5m/s。 项目有组织VOCs产排情况见表7-4，VOCs有组织排放量约0.03699t/a，则VOCs有组织排放速率0.0284kg/h。 表7-4 项目有组织VOCs产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. VOCs; 0.09; 0.0856; 0.00405; 0.0038. 颗粒物; 3.523; 1.7354; 0.009; 0.0086. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式对VOCs的影响程度和影响范围进行计算。本次评价将项目排气筒视为一个点源，本项目厂区内有组织VOCs排放源强为0.0284kg/h。根据导则HJ2.2-2008推荐的估算模式，有组织排放VOCs污染源强见表7-5，点源估算模式计算结果见表7-6。 表7-5 有组织VOCs、颗粒物污染源强一览表 面源; 污染物名称; 标况排气量（m3/h）; 工况排气量（m3/h）; 点源高度（m）; 排放速率（kg/h）. 生产区; VOCs; 5000; 6830.5; 15; 0.0038. 颗粒物; 5000; 6830.5; 15; 0.0086. 表7-6 有组织VOCs、颗粒物点源估算模式计算结果 距源中心下风向距离D（m）; 无组织VOCs; 距源中心下风向距离D（m）; 无组织颗粒物. 下风向预测 地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测 地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 100; 0.0001256; 0.01; 100; 0.0002843; 0.03. 200; 0.0001439; 0.02; 200; 0.0003257; 0.04. 255; 0.0001472; 0.02; 255; 0.000333; 0.04. 300; 0.0001417; 0.02; 300; 0.0003208; 0.04. 400; 0.0001311; 0.01; 400; 0.0002966; 0.03. 500; 0.0001253; 0.01; 500; 0.0002835; 0.03. 600; 0.000117; 0.01; 600; 0.0002648; 0.03. 700; 0.0001131; 0.01; 700; 0.0002561; 0.03. 800; 0.0001057; 0.01; 800; 0.0002393; 0.03. 900; 9.713E-5; 0.01; 900; 0.0002198; 0.02. 1000; 8.855E-5; 0.01; 1000; 0.0002004; 0.02. 1500; 5.743E-5; 0.01; 1500; 0.00013; 0.01. 2000; 5.343E-5; 0.01; 2000; 0.0001209; 0.01. 2500; 5.035E-5; 0.01; 2500; 0.000114; 0.01. 下风向最大浓度/占标率; 0.0001472; 0.02; 下风向最大浓度/占标率; 0.000333; 0.04. 由表7-6可知，VOCs最大落地浓度点位于下风向255m，最大落地浓度为0.001472（mg/m3），占标率为0.02%。颗粒物最大落地浓度点位于下风向255m，最大落地浓度为0.000333（mg/m3），占标率为0.04%。厂区有组织VOCs、颗粒物的浓度能够满足《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值（15m排气筒，80mg/m3）与《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中排放监控浓度限值（15m排气筒，5.0mg/m3）可达标排放。 因估算模式已考虑了最不好的气象条件，分析预测结果表明，本项目VOCs、颗粒物排放对周围大气环境质量影响较小。 （2）大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产车间无组织排放的VOCs、颗粒物为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。颗粒物与VOCs将生产区生产区当作一个面源，占地面积约为1800m2。计算出本项目无组织排放污染源大气环境防护距离，详见下表7-7。 表7-7 大气环境防护距离计算参数表 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 评价标准; 宽度（m）; 长度（m）; 排放高度; 计算结果. VOCs; 0.0085; 0.6; 40; 45; 8m; 无超标点. 颗粒物; 0.1734; 0.9; 40; 45; 8m; 无超标点. ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。相关预测图详见7-1。 图7-1 无组织排放 VOCs大气防护距离计算结果 图7-2 无组织排放颗粒物大气防护距离计算结果 综上所述，项目排放的废气对周围的环境敏感点影响较小。 （4）卫生环境防护距离 选取本项目中无组织排放的VOCs、颗粒物进行卫生防护距离的计算，湘阴县多年平均风速为2.5m/s，根据工程分析、生产安排与大气环境预测结果分析，按主要废气污染物最大无组织排放速率计算卫生防护距离，计算结果如下： 图7-3 VOCs卫生防护距离计算截图 图7-4 颗粒物卫生防护距离计算截图 根据图7-3、7-4计算结果可知，本项目在VOCs、颗粒物提级后面源需设置卫生防护距离为100m，故本环评以生产区为边界向外延伸100m的范围设置为本项目的卫生防护距离，在此卫生防护距离内不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感点。 根据计算结果，本环评建议项目的卫生防护距离按100m（即生产区的边界至居住区边界的最小距离为100m）设置。起算位置为生产区的边界，据现场调查，在本项目生产车间200m卫生防护距离范围内无环境敏感点，故本项目不涉及环保目标搬迁。环评要求：本项目建成投产后，在卫生防护距离范围内不得新建居住区、学校、医院等敏感目标；建议有关部门对此范围内土地利用规划进行控制，禁止新建环境敏感目标，避免项目投产后产生污染事件。 综上所述，本项目营运期产生的有机废气对区域环境影响较小。 - 3、声环境影响分析及污染防治措施 项目营运期噪声主要来源于切割机、空压机、角磨机、钻床、车床、卷板机、弯管机、剪板机和焊机等设备产生的噪声。 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将切割机切割机、空压机、角磨机、钻床、车床、卷板机、弯管机、剪板机和焊机等机械设备分别作为噪声点源，在合理布局、隔声减振的措施与声源传播过程中，噪声受到吸收与经过距离衰减和空气吸收后，到达厂界受声点。 本次评价噪声预测模式如下： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： Lp=L0−20lgrr0 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： L=Lp+10lgN 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，见表7-8。 表7-8 噪声源强治理后贡献值 噪声源; 综合 源强; 隔声减振; 预测 源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 切割机; 80; 15; 65; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 45; 31.7; 32.7; 45. 空压机; 85; 70; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 50; 36.7; 37.7; 50. 角磨机; 75; 60; 距离（m）; 48; 46; 12; 10. 贡献值dB(A); 26.3; 26.7; 38.4; 40. 钻床; 85; 70; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 50; 36.7; 37.7; 50. 车床; 80; 65; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 45; 31.7; 32.7; 45. 卷板机; 80; 65; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 45; 31.7; 32.7; 45. 焊机; 70; 55; 距离（m）; 48; 46; 12; 10. 贡献值dB(A); 21.3; 21.7; 33.4; 35. 弯管机; 75; 60; 距离（m）; 48; 46; 12; 10. 贡献值dB(A); 26.3; 26.7; 38.4; 40. 剪板机; 75; 60; 距离（m）; 10; 46; 41; 10. 贡献值dB(A); 40; 26.7; 27.7; 40. 厂界噪声值dB(A); 54.85; 41.86; 45.31; 55.16. 根据以上预测模式和隔声设施的隔声量计算，项目各类生产设备在满负荷生产情况下噪声在厂界四周均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目运营期噪声对周围环境影响在规定限制之内，最周边环境影响较小，符合相关要求及噪声排放标准限值要求。 为进一步降低厂界噪声对外界声环境的影响，建议建设方采取如下措施： （1）将设备进行合理布局及有效地减震隔声处理； （2）加工过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； （3）加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生。 综上所述，本项目对周围声环境质量及周围敏感点影响较小。 - 4、固体废物影响分析及污染防治措施 项目在营运过程中产生的固体废物主要为废金属屑及边角料、焊料废渣、收集的粉尘、废油漆桶、废润滑油和生活垃圾等。 废金属屑及边角料产生量约为16.7t/a，焊料废渣的产生量约为1t/a，集中收集于一般固废间处后出售给回收公司；废油漆桶年产量为34个/a，废润滑油年产生量为10kg/a，废过滤棉年产生量为0.243t/a，废活性炭为0.084t/a，废UV灯管年产量为0.003t/a，该类属于危险固废，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。收集到的粉尘为3.05194t/a，生活垃圾产生量为10.4t/a，均由当地环卫部门统一清运。 固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境不会造成环境污染影响，符合环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 废油漆桶与废润滑油为危险固废，危险固废收集后暂存于危废暂存间，定期交由有处置资质的单位进行处置。危废暂存间面积约5m2，避免危险废物泄漏、丢弃造成环境影响。危废暂存间设置符合相关规范要求如下： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防治雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 ⑥强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑨在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ⑩在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 采取上述措施后，项目所有固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响很小。 5、产业政策符合性分析 本项目为钢结构件加工项目。拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“限制类”“淘汰类”，为允许类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策。 6、选址合理性分析 本项目位于湘阴县湖南湘阴工业园区内。项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内，该地块为工业用地。区域水、电配套设施齐全，交通便利。本项周边零散居民，主要位于厂区西侧和南侧，距离项目有一定距离，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目有周边植被的天然屏障作用，可降低风险事故对外环境的危害程度。综上可知，本项目选址合理。 综上所述，该项目建设符合国家产业政策。只要严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施，加强环保治理措施的管理，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 7、平面布局合理性分析 本项目总平面布置呈长方形，建筑面积约8000m2（其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2）。厂区从南往北依次为办公室、原材料区、成品区、淬火炉生产车间（组装焊接、打包、下料成型）、装配式板房生产车间（组装焊接、打包、下料成型）。补漆房与危废暂存间位于淬火炉车间的西面，一般固废暂存处位于厂房的东南角。 从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 8、与所在园区发展规划符合性分析 湘阴县湖南湘阴工业园区系2006年4月经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区规划面积51.3平方公里，以先进制造、电子信息为主导产业，按照“一园多区”的建园思路建设，分洋沙湖片区、金龙片区、临港片区和轻工产业园。2011年，获批首批湖南省电子信息产业示范基地和两型园区建设示范园区。本项目为钢结构机加工项目，属于国民经济行业分类为C3311金属结构制造，契合园区发展规划要求。 9、“三线一单”符合性分析 表7-9 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 本项目附近地表水、大气环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废气经废气处理措施处理后，对周围环境影响很小，项目无生产废水产生，采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。生活污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池预处理后由厂内规范化排污口进入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。符合环境质量底线要求。; /. 负面清单; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间，该功能区负面清单为国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目、对东湖国家湿地公园产生不利环境影响的企业、三类工业入驻、大型喷涂、设计酸雾排放等气型污染、禁止重金属企业入驻。本项目为金属结构制造，不在该功能区的负面清单内。且本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。; /. 10、建设项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保治理投资估算见表7-2。该项目总投资6500万元，本项目环保总投资为29万元，环保投资占项目总投资的0.45%。 表7-10 环保设施与投资一览表 项目; 排放源; 处理措施; 投资额 （万元）; 备注. 废水; 职工生活; 隔油沉淀池、化粪池; /; 依托. 废气; 下料切割; 集气罩+布袋除尘器; 4; 新建. 打磨工序; 通风系统. 喷漆、补漆工序; 喷漆房（集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒）; 15. 焊接工序; 移动式焊接烟气净化器; 3. 噪声; 各生产设备; 隔声、减震; 1; 新建. 固废; 废金属屑及边角料; 一般固废间，外售给回收公司; 1; 新建. 焊料废渣. 废油漆桶、废润滑油、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管; 危废暂存间，并于资质的单位签订协议; 5; 新建. 生活垃圾、收集到的粉尘; 设置垃圾桶收集并及时清运; /; 已有. 环保总投资; 29; /. 建设项目环境保护竣工验收一览表见表7-11。 表7-11 建设项目环境保护竣工验收一览表 污染 类型; 排放源; 验收内容; 防治措施; 验收要求. 废水; 职工生活; 动植物油、SS、COD、BOD、SS、氨氮; 隔油沉淀池; 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准. 化粪池. 废气; 下料切割; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 打磨工序; 通风系统. 焊接工序; 烟尘; 移动式焊接烟气除尘器. 喷漆、补漆工序; VOCs、颗粒物; 喷漆房（集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒）; 湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）与《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中排放监控浓度限值相关浓度限值. 噪声; 各种加工 设备; dB(A); 隔声、减震; 符合《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 切割工序; 废金属屑及边角料; 收集后出售给金属回收公司; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001））及其修改单中的相关要求. 加工过程; 焊料废渣; 收集于一般固废间后外售综合利用. 收集到的粉尘; 收集后由当地环卫部门统一清运. 生产过程; 废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管; 危废暂存间，委托有资质单位处理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求. 机械维修; 废润滑油. 办公生活; 生活垃圾; 收集后交当地环卫部门统一清运; 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 11、环境监测计划 本项目环境监测计划见表7-12。 表7-12 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气监测; 焊接烟尘、颗粒物、VOCs; 项目所在地; 一年一次. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 三个月一次.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 空气污染物 | 下料切割 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 打磨工序 |  | 通风系统 |  |
|  |  | 焊接工序 | 烟尘 | 移动式焊接烟气净化器 |  |
|  |  | 喷漆、补漆工序 | VOCs、颗粒物 | 喷漆房（集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒） | 湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）与《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中排放监控浓度限值相关浓度限值 |
|  | 水污 染物 | 职工生活 | 动植物油、SS、COD、BOD、 SS、氨氮 | 隔油沉淀池、化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准 |
|  | 固体 废物 | 切割工序 | 废金属屑及边角料 | 收集后出售给金属回收公司 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001））及其修改单中的相关要求 |
|  |  | 加工过程 | 焊料废渣 | 收集于一般固废间后外售综合利用 |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘 | 收集后由当地环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 生产过程 | 废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管 | 危废暂存间，委托有资质单位处理 | 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求 |
|  |  | 机械维修 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一清运 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 噪声 | 各生产设备 | 各加工设备运行产生的噪声 | 合理布局、隔声、减振 | 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属于新建项目，本项目租赁位于租赁湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，外部主体工程已经建设完毕。施工期主要为本项目企业为适应生产与办公需要，对所租赁厂房进行简单分区。不存在取土、弃渣等环节，无新占用地。在改造过程中，对周围生态环境影响基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目租赁位于湖南省岳阳市湘阴工业园区顺天大道以南湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间进行进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造。建筑面积约为8000m2，投资6500万元，产量为年制造淬火炉30台，装配式钢结构板房3万套。 二、环境现状评价主要结论 （1）环境空气质量现状：由大气环境质量现状监测结果可知，TSP、NO2、SO2、VOCs均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求与符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）浓度限值。因此，项目所在区域环境空气质量良好。 （2）水环境质量现状：由引用数据可知，本项目监测断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 （3）声环境现状：由噪声现状监测数据可知，项目所在地噪声监测点噪声值在昼间和夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 三、环境影响评价主要结论 1、施工期环境影响评价结论 本项目租赁湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂内车间进行装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造，因此无需进行土建施工。本项目施工期只对厂房进行简单装修、设备安装等工序，无土建施工，故本次环评不再对施工期环境污染源及环境影响进行分析，仅对营运期污染源及环境影响进行分析。项目应加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪声振动的施工作业，施工期对周围环境影响很小。 2、运营期期环境影响评价结论 （1）水环境影响 项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。生活污水的产生量为4.8m3/d（1248m3/a），生活污水依托湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池及市政污水管网等设施处理，所产生的生活污水一起经湖南定宇新材料有限公司建设的化粪池、隔油池预处理后由厂内规范化排污口进入顺天大道的市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级A标准后排入湘江。故本项目对湘江水环境影响较小。 （2）大气环境影响 - 项目营运过程中产生的废气有切割粉尘、打磨粉尘，焊接烟尘和补漆工序产生的VOCs。下料切割时颗粒物经集气罩+布袋除尘器处理后，颗粒物无组织排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的无组织排放监控浓度限值；打磨金属粉尘产生量约0.003t/a，产生速率为0.16kg/h。打磨过程中产生的金属粉尘量极小。通过采取加强车间通风等措施后，粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的无组织排放监控浓度限值。焊接烟尘产生量为0.08t/a，采用2台移动式焊接烟气除尘器进行除尘，产生速率为0.038kg/h；排放量为0.004t/a，排放速率为0.0019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放监控浓度限值；淬火炉喷漆工序拟建设喷漆房（采用集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理排放），VOCs与颗粒物均可达到湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值与《大气污染物综合排放标准》（GB35172-2015）中排放监控浓度限值相关浓度限值。补漆为纯手工补漆，由工人用小刷子手工完成，且补漆面积很小，补漆工序在喷漆房内进行，采用集气罩+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒处理，VOCs可达到《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中VOCs排放监控浓度限值。 通过采取上述环保措施，本项目产生的废气能够达标排放，对周围大气环境及周围敏感点影响不大。 （3）声环境影响 本项目运营后采取隔声减震等保护措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - （4）固体废物影响 项目在营运过程中产生的固体废物主要为废金属屑及边角料、焊料废渣、废油漆桶、废润滑油和生活垃圾等。废金属屑及边角料产生量约为16.7t/a，焊接废料的产生量约为1kg/a，集中收集于一般固废间处后出售给金属回收公司；废润滑油年产生量为10kg/a，废油漆桶年产生量为20个/a，废过滤棉年产生量为0.243t/a，废活性炭为0.084t/a，废UV灯管年产量为0.003t/a，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；收集到的粉尘为3.05194t/a，生活垃圾产生量为10.4t/a，由当地环卫部门统一清运。 固体废物经处理后，本项目固体废弃物对环境影响较小。 - （5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目为钢结构加工项目，拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“限制类”“淘汰类”，符合国家产业政策要求。 ②选址合理性分析 本项目位于湘阴县湖南湘阴工业园区内。项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内，该地块为工业用地。区域水、电配套设施齐全，交通便利。本项周边零散居民，主要位于厂区西侧和南侧，距离项目有一定距离，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目有周边植被的天然屏障作用，可降低风险事故对外环境的危害程度。综上可知，本项目选址合理。 综上所述，该项目建设符合国家产业政策。只要严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施，加强环保治理措施的管理，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 ③平面布局合理性 本项目总平面布置呈长方形，建筑面积约8000m2（其中车间面积为6000m2，办公面积为2000m2）。厂区从南往北依次为办公室、原材料区、成品区、淬火炉生产车间（组装焊接、打包、下料成型）、装配式板房生产车间（组装焊接、打包、下料成型）。补漆房与危废暂存间位于淬火炉车间的西面，一般固废暂存处位于厂房的东南角。 从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 四、环评总结论 装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目位于湘阴工业园湖南定宇新材料科技有限公司厂内车间，符合国家产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 - 建议 （1）精心维护，确保设备设施正常运行，降低设备噪声。 （2）项目应加强车间通风，减少对大气环境的影响。 （3）加强车间墙体、门窗等隔声，降低对周边声敏感点的影响。合理进行车间平面布置，尽量将高噪声设备安置在车间中央，加强设备的减震、隔声、降噪。 （4）及时妥善处理固体废物，做到厂区无堆存，避免产生二次污染。 （5）对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

湖南广益昌实业有限公司装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目环境影响报告表技术评估会专家意见

2018年11月30日，湘阴县环境保护局在湘阴县主持召开了《装配式钢结构板房及“淬火炉”设备制造建设项目环境影响报告表》技术评估会。参加会议的有建设单位湖南广益昌实业有限公司、评价单位广西新北环环保科技有限公司的代表。会议邀请了3位专家组成技术评估组（名单附后）。会上建设单位介绍了项目的简要情况，评价单位汇报了环评报告的具体内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况

详见报告。

二、报告表修改意见

- 完善项目由来，核实项目主要原辅材料用量及油漆组分，完善项目相关工程依托定宇新材料有限公司的可行性分析。

- 核实项目生产工艺流程及产污节点。

- 细化项目选址四至及周边情况介绍，根据评价范围，完善项目环保目标。

- 核实废气排放标准，根据核实的项目喷漆废气等污染源强及排放方式，完善项目废气收集处理措施及大气环境影响。

- 核实项目切削液等各类固废产生量及其处置方式，明确危废暂存间建设要求。

- 核实项目环保投资，完善项目验收一览表，补充项目“三线一单”的符合性分析，强化项目规划定位的符合性分析，核实项目总量，完善项目总平面布置图等相关图件。

评审专家：万群（组长）、黄献良、周易鸣（执笔）

2018年11月30日