表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 聂晏斌 |  |  | 联系人 | 周宇 |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙镇新光村获新组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13789045511 |  | 传 真 | - | 邮政编码 | - |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | N7810 市政设施管理 |  |
| 渠道总长度(米) | 3650 |  |  | 服务面积 (平方米) | 5650 |  |
| 总投资 (万元) | 6113.12 | 其中：环保 投资(万元) |  | 175 | 环保投资占总投资比例 | 2.86% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目背景及任务由来 1.1编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日） （ 4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）（2016.11.7修正） （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年1月1日施行） （6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日） （7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （8）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018.04.28修改单） （10）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）（2017年1月1日） （11）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）（2010年4月1日） （12）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）（2018年12月1日） （13）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）（2011年9月1日） （14）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）（1994年4月1日） （15）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日） （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（2013年9月10日） （17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日） （18）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） 1.2项目建设背景 湘阴县金龙新区规划范围为《长株潭城市群“两型”社会示范区湘阴县金龙（金龙镇）片区规划（2010～2030）》规划的金龙组团整个区域，东至燎原路，北至惠福路，西至京珠高速西线，南至燎原路，总面积为23 km2。金龙新区核心区一期建设飞速发展，要求基础设施建设紧跟步伐，排水设施即为其中极其重要的一项重要基础设施。特别是随着京珠西线、芙蓉北路、文襄路、金凤路等道路竣工或建设，导致相关的地表水系排水通道改变，亟需新建雨水排放通道。根据《湘阴县金龙新区排水专项规划（2016-2030）》，上述区域（即规划中的汇水Ⅱ区）除沿路敷设雨水系统外，还有一新建渠道系统。该渠道起于芙蓉北路，接纳路面收集雨水，向西依次下穿安南路、安嘉路和安康路，最终在文襄路附近汇入现状水体，排水功能十分突出。该渠道主要收集金龙新区南部约 6.56 km2范围内雨水排放。为确保雨水排放顺畅，提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全，提高园区吸引力，促进园区又好又快发展，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司计划启动湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，项目必须进行环境影响评价，对照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）相关规定，项目属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道），应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担《湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目环境影响报告表》编制工作，项目组在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 （1）项目名称：湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：本项目总投资为6113.12万元 （4）建设单位：湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司 （5）工程建设起止点：南起燎原路、东起芙蓉北路，西至青山路，与南支渠汇合后穿过青山路接人规划旅游区，箱涵接至安嘉路箱涵入口，全长约3.65km。 2.2工程建设内容 本项目为湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目，湘阴县金龙新区南片渠排水工程：南起燎原路、东起芙蓉北路，西至青山路，与南支渠汇合后穿过青山路接人规划旅游区，箱涵接至安嘉路箱涵入口，全长约 3.65km。渠道设计雨水重现期为三年一遇，规划渠道有效过流断面多种，全线无闸门及滚水坝等水利构筑物。 北支渠（芙蓉北路西侧、文襄路以北）：废除现有渠道，紧挨现状渠道西新建断面尺寸为B×H=1.5m×2.0m排水渠。起端接现状排水渠，长约0.42km。 南支渠：（燎原路至桩号J1+633）现状排水渠北侧10m左右位置新建断面尺寸为B×H=2.5m×2.0m排水渠，上游现状排水渠保留并接入修建排水渠，长约0.54km。 主渠：芙蓉北路以南起（B×H=2.5m×2.0m）、平行于芙蓉北路（B×H=2.5m×2.0m）与北支渠汇合后平行于文襄路向西（B×H=2.5m×2.5m、B×H=3m×2.5m）、横穿金凤路后折向西南（B×H=3m×2.5m）、与南支渠汇合后向西（B×H=4m×3m）接入安嘉路现状箱涵（B×H=4m×3m），长约2.038km。 各类雨水管接入约0.56 km。 具体施工内容包括土方开挖、土方填筑、砼浇筑、预制砼施工、浆砌石砌筑、砂石垫层等。 2.3项目主要原辅材料及施工设备 本项目主要原辅材料消耗见下表1-1，主要施工设备见下表1-2。 表1-1 工程消耗的原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 土石方; 万m3; 7.12; 市场采购. 2; 砂砾石; 万m3; 4.29; 市场采购. 3; 混凝砼; m3; 1.38; 市场采购. 4; 钢筋; t; 2233; 市场采购. 表1-2 项目主要施工设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 5; /. 2; 自卸汽车; 8t; 台; 10; /. 3; 载重汽车; 5t; 台; 10; /. 4; 汽车起重机; 5t; 台; 2; /. 5; 推土机; 59kW; 台; 5; /. 6; 内燃压路机; 6-8t; 台; 2; /. 7; 振动碾; 13.5t; 台; 2; /. 8; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 2; /. 9; 手扶拖拉机; 12kW; 台; 5; /. 10; 钢筋弯曲机; Φ6-40; 台; 2. 11; 钢筋调直机; 14kW; 台; 2; /. 12; 钢筋切断机; 20kW; 台; 2; /. 13; 手风钻; 01-30型; 台; 4; /. 14; 移动式空压机; 3m3/min; 台; 3; /. 15; 双胶轮车; 0.2m3; 台; 3; /. 16; 振动器; 1.5kW; 台; 5; /. 17; 平板振动器; 2.2kW; 台; 5; /. 18; 地质钻机; 150型; 台; 3; /. 19; 水泵; IS65-50-125型; 台; 5; 30m3/h、扬程18.5m、3kW. 3.工程设计 （1）设计原则 a.按照远期建设规模设计，近期实施的管网充分考虑现状和远期发展的协调，做到近远结合。 b.优化选择工程量少、施工方便、投资省的敷设线路。管线位置和高程，根据地形、道路、建筑情况、土质、地下水位及原有规划地下设施、施工条件等因素综合确定，尽量避免管道施工期影响城市交通和居民生活。 C.干渠及其附属构筑物、接口和基础的材料根据排水的水质、水温、断面尺寸、渠道内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性和施工条件等因素进行选择。 d.尽量沿现有道路两侧建设，少穿越建、构筑物。 e.在设计和建设中尽量使用先进的新技术、新材料、新工艺、新设备以提高其效率、运行的安全可靠程度和提高其使用年限。 （2）雨水干渠设计 根据有关资料，采用岳阳市暴雨强度公式比长沙市暴雨强度公式计算雨水量大5.3％，且金龙新区靠近长沙，因此采用长沙暴雨强度公式更加合理。重现期T＜10年时，长沙暴雨强度公式： 式中：q—设计暴雨强度（L/s·ha）； T—降雨重现期（a），取3年； t—降雨历时（min）；t=t1+t2 t1—地面集水时间（min），视距离长短、地形坡度和地面铺装盖情况定，湘阴地区一般采用5-10分钟。 t2—管渠内雨水流行时间（5min）。 根据雨水设计流量公式： Q=ΨFq 式中：Q—雨水设计流量(L/s)； Ψ—综合径流系数，根据岳阳市的情况，取Ψ=0.7； F—汇水面积(公顷)； q—设计暴雨强度(L/S.公顷)。 经计算该片区集水面积为656公顷，取综合径流系数Ψ=0.7，得雨水流量为137.4m3/s，根据设计方案，渠道设计采用矩形断面，渠道断面1.5×2.0~4.0×3.5m不等，覆土厚度5~15m（均为周边开发建成后覆土高度），箱涵采用C30钢筋砼结构，箱涵根据其纵向的刚度和地基土的情况进行分段，各节段间设置止水沉降缝。排水渠道全部规划为箱涵（暗渠）。 （3）雨水干渠平面及纵断面设计 雨水干渠平面设计，雨水干渠南起燎原路、东起芙蓉北路，西至安嘉路，全长约 3.56km。，项目管网布置图见附图2 排水渠道位于芙蓉北路南北两个起点、燎原路起点渠道底部顺接现状排水明渠，芙蓉北路路段顺接现状横穿芙蓉北路排水（涵），终点顺接至安嘉路现状排水箱涵；排水渠内底纵坡实际情况：北支渠（芙蓉北路西侧、文襄路以北）：0.59％～0.66％；南支渠：（燎原路至桩号 J1+633）：0.5％；主渠：0.3％、0.5％、0.6％三种，本工程不设提升泵站。 4.进度安排 本工程拟在2019年3月开工建设，至2019年12月完工，总工期10个月。工程主要完成基础土方开挖，钢筋砼箱涵浇筑，土方及砂石回填等工作。 5.施工场地设置情况说明： 本项目不设置取土场，项目弃土堆放点位于项目内，大部分用于项目回填，少部分弃土由渣土部门统一运至区域内工业园开发建设基础填方。 临时施工场地：施工人员生活和生产办公区可在周边空地搭建临时施工板房，随着排水渠建设、地块开发，现状排水渠道逐步阻断，现有排水系统被破坏 ；道路及道路排水系统滞后于排水渠建设，造成排水不畅。为了暴雨时雨水排放畅通，排水渠道施工过程需要开挖临时排水沟（渠）。地面雨水通过临时排水沟（渠）或者就近排入新建排水渠、或者就近排入保留的现状排水沟（渠）。本项目污水及临时导流管道施工管道沟槽开挖深度较深，当具有放坡条件时，采用放坡开挖方式施工，坡率1:1.0，坡脚与管道外壁的距离约为0.6m。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为雨水干渠新建项目，选址选线位于湘阴县金龙新区，工程南起燎原路、东起芙蓉北路，西至安嘉路，不涉及该片区现有雨水管网改造，因此项目本身无原污染情况及环境问题。与项目有关的原有污染情况及环境问题主要表现为：现有排水基本为雨、污水合流的自然排放状态，为确保雨水排放顺畅，提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全，提高园区吸引力，促进园区又好又快发展，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司计划启动湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设。 |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。项目所在地金龙镇位于湘阴、汨罗、望城三县和长沙、岳阳两地市的交界处，距县城17公里，距省城24公里。总面积44.6平方公里，人口总计1.5万左右。镇域南邻望城县茶亭镇，西接樟树镇，东北靠玉华乡，北接袁家铺镇。长湘公路穿镇而过，界樟公路与樟树镇相连，交通便捷，素有湘阴南大门和小城关之称。 本项目位于金龙新区，是“长株潭”城市群“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接“长株潭”发展的“桥头堡”，位于湘阴县金龙镇（原界头铺）。 2. 地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得项目拟建地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，厂址区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3. 气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4．水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），执行Ⅳ类水质标准。根据调查，洋沙河项目排污口至洋沙湖汇入口12km河段范围内无饮用水源取水口。 5. 生态环境 本项目用地区域周围现状为自然荒地（属于未开发用地），另有散落分布的菜地，自然条件优越，现有植被主要是野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。 据调查，项目工程范围内未发现国家级重点保护野生动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状 本次环评收集了2018.11.16-11.22湖南精科监测有限公司对《湘阴航天康达新材料有限公司年产8万吨各类管材、10万吨装配式建筑及装饰材料建设项目环境影响报告表中》项目地现场监测数据，作为评价依据，本项目排水涵在项目地下横穿该厂。 监测数据分析统计见下表3-1： 表3-1 大气监测数据统计表 单位：μg/m3 评价项目 监测因子; SO2; NO2; PM10. 项目厂址所在地; 最大值; 22; 38; 77. 最小值; 14; 26; 42. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 金龙安置小区; 最大值; 25; 40; 79. 最小值; 17; 28; 45. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 评价标准; 150; 80; 150. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、水环境质量现状： （1）监测布点 引用资料为湖南永蓝检测技术股份有限公司对S1—洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；S2—洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；S3—洋沙河进水口处三个断面的常规监测数据，根据《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价执行标准的函》，S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3均执行Ⅲ类水质标准。 （2）监测因子 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2016年8月14日至8月16日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 表3-2 项目洋沙河地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大 超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.48~6.54; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.3~6.7; 6.5; 0; 0; ≥3. CODCr; 10~15; 12.7; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.0~2.3; 2.1; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.429~0.438; 0.434; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.05~0.08; 0.06; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 3300~3400; 3350; 0; 0; ≤20000. S2; pH; 6.55~6.61; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.1~6.5; 6.3; 0; 0; ≥3. CODCr; 16~19; 17.3; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.6~3.0; 2.77; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.403~0.412; 0.407; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.03~0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 4300~4900; 4700; 0; 0; ≤20000. S3; pH; 6.58~6.64; /; 0; 0; 6～9. DO; 6.0~6.4; 6.2; 0; 0; ≥5. CODCr; 14~16; 14.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.6~2.8; 2.7; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.428~0.435; 0.431; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.04~0.05; 0.047; 0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 监测数据表明，项目地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。 3、环境噪声 本环评收集了2017年06月08日~2017年06月09日湖南精科监测有限公司对《湘阴县金龙新区南片渠排水工程建设项目环境影响报告表中》项目地现场沿线以及2018年11月16日-2018年11月17日《湘阴航天康达新材料有限公司年产8万吨各类管材、10万吨装配式建筑及装饰材料建设项目环境影响报告表中》项目地厂界东侧监测数据，作为评价依据。 监测结果，项目地昼间噪声为50.6~63.4dB(A)、夜间噪声为41.5~48.3dB(A)，项目渠道沿线满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 2017年6月8日; 2017年6月9日; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 1#工程建设起点芙蓉北路; 63.4; 48.3; 62.7; 47.9; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求 昼间：70dB(A) 夜间：55 dB(A). 2#青山路以西80m处; 49.9; 44.2; 50.3; 44.6. 3#项目地与安嘉路交汇处; 50.6; 45.6; 51.3; 46.1. 4#工程建设终点安康路; 51.3; 42.3; 50.7; 41.5. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见下表： 表3-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护目标 名称; 方位; 距离; 性质 规模; 保护级别. 大气环境; 新光村居民; S; 20-200m; 居民，21户; GB3095-2012中二级. 马鞍塘居民; N; 80-173m; 居民，15户. 文家垅居民; N; 127-470m; 居民，35户. 金龙村村委; N; 86m; 单位. 左家塅居民; S; 238-500m; 居民，12户. 谭公塘居民; S; 40-143m; 居民，16户. 范公塘居民; E; 110-220m; 居民，16户. 声环境; 新光村居民; S; 20-200m; 居民，21户; GB3096-2008中2类. 马鞍塘居民; N; 80-173m; 居民，15户. 文家垅居民; N; 127-200m; 居民，12户. 谭公塘居民; S; 40-143; 居民，16户. 范公塘居民; E; 110-200m; 居民，10户. 水环境; 洋沙河; W; 30m; 小河; GB3838-2002Ⅳ类标准. 湘江; W; 15km; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 燎原水库; E; 870m; 水库; GB3838-2002Ⅲ类标准. 生态环境; 农田; 项目周边; /; /; 不得随意侵占. 马鞍塘居民 谭公塘居民 文家垅居民 左家塅居民 范公塘居民 图3-1 环境保护目标示意图

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准； 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2、4a类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 《建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）》中要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 无 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 工艺流程及主要产污环节 本项目为湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目，属于“非污染生态影响项目”。本工程的实施包括施工和运营二个方面，但环境影响主要为施工期各类施工活动对区域生态环境的影响，运营期项目本身无环境影响。 （1）土方开挖施工 土方开挖主采用1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，开挖部位较小的部分采用人工开挖。开挖利用土料就近堆置于堤内坡脚处，以备回填之用，开挖土料搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。 （2）砼浇筑施工 采用现浇砼，搭建施工脚手架，人工制安钢筋，人工立模，0.4m3移动式搅拌机拌制混凝土，手推双胶轮车水平运输，经溜筒或溜槽入仓，人工平仓，采用2.2kW插入式振捣器振捣，人工洒水养护并拆模。路面砼及垫层砼采用平板振捣器振捣。 排架等高部位砼浇筑需搭建满堂脚手架。卷扬机提升手推双胶轮车运输，利用溜筒入仓，由2.2kW插入式软轴振捣器振捣，人工洒水养护并拆模。 （3）预制砼施工 砼预制件主要包括预制六方块和工作桥面，可就近在预制构件场集中预制，由0.4m3移动式拌和机拌制混凝土，手推轮车水平运输入仓，利用自身振动台或平板振捣器振捣密实。待预制构件强度满足施工要求后采用人工结合轮车或人工装拖拉机运输至施工部位进行安装施工。 （4）浆砌石砌筑施工 砌石施工所需石料外购采用自卸汽车运至工地卸料，然后采用手扶拖拉机运至砌筑作业面附近卸料，部分需要人工转运至作业面。0.2m3移动式砂浆拌和机拌制砂浆，手推车运砂浆转人工挑运至施工作业面，人工浆砌块石。 （5）砂砾石垫层施工 砂石垫层铺设所需砂砾石料采用8t自卸汽车运至工地，人工采用手推轮车运至施工作业面进行铺设施工，垫层铺设材料粒径要求搭配均匀并充填密实，逐层从低处向高处人工摊铺，并人工采用简易工具平整夯实。 （6）土方回填施工 土方回填对就近堆存利用土料，采用反铲直接挖装至填筑面，对料场取料，采用自卸汽车运输至回填作业面卸料，推土机铺平，每层铺土厚度30cm，回填工作面较大处采用振动碾压实，工作面较窄处或者边角部位采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实。 项目工艺流程及产污环节见图2。 植被破坏、废水、废渣、扬尘、噪声 废水、废渣、 扬尘、噪声 水土流失、废水、废渣、扬尘、噪声 材料运输、 砂砾石垫层 设计定线 基坑开挖 砼浇筑 废水、废渣、扬尘、噪声、水土流失 土方回填、 平整场地 图5-1 项目工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序 1、施工期主要污染工序 1.1施工期废水 施工期废水包括施工生产废水和民工生活污水及基坑降水。 ①施工期生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人·d计算，最高施工人数为100人，则生活污水产生量约1m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS，工人生活污水排放按0.8计，为0.8 m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 20-40. ②施工期生产废水 项目施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排。 ③明沟与集水井降水 在本项目开挖过程中，将会进行抽取部分地下水进行降水。 具体降水工序如下： ⑴在基坑周围的一侧或在基坑中心设置排水边沟，每隔30m~40m设一个集水井，用水泵将水抽出基坑外。 ⑵挖土时集水井应低于排水边沟1m，井壁应作临时简易加固措施，随挖土加深排水沟和集水井。 1.2施工期废气 ①扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-2所示。 表5-2不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表5-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 （2）燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。 1.3施工期噪声 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表5-3。 表5-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 86. 3; 钢筋调直机; 5; 90. 4; 钢筋切断机; 5; 87. 5; 载重汽车; 5; 90. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 手风钻; 5; 98. 9; 振捣器; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 14; 移动式空压机; 5; 98. 15; 地质钻机; 5; 95. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 1.4施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 表5-4 土石方平衡表 （单位m3） 挖方; 回填 土方; 回填 碎石; 借方; 弃方; 备注. 71200; 14800; 11300; 0; 45100; 弃方将用于该片区城市开发建设基础填方. 本项目挖方为71200m3，填方为26100m3，仅管道占用的空间为弃方量，经计算，项目弃方45100m3。施工过程中产生的建筑垃圾（以水泥混凝土及碎石为主）按每100m2建筑面积产生2t建筑垃圾统计，项目施工面积按11000m2，产生建筑垃圾220t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的水泥混凝土等，运至指定地点倾倒。建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为100人，则施工期生活垃圾产生量约为50kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 1.5施工期水土流失 施工期由于基坑开挖、土方回填等原因，破坏了原有地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。施工期水土流失是本项目关注的重点。 由工程分析可知，在施工过程中需要进行基坑开挖，土石方施工以机械施工为主，采用铲运机和挖掘机配合自卸汽车施工，破坏原生地表土层结构，这是造成水土流失的主要原因。工程竣工后，以上水土流失情况将逐步得以消除。 2. 运营期主要污染工序 项目建成后项目本身无废气、噪声和固体废物等污染物产生。项目竣工后，将确保雨水排放顺畅，提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 不外排 |
|  | 施工生活污水 | CODCr BOD5 SS | 产生量1m3/d 400 mg/L 0.4kg/d 200 mg/L 0.2kg/d 250mg/L 0.25kg/d | 修建临时旱厕 |
| 固 体 废 物 | 基坑开挖 | 土石方 | 约45100m3 | 用于该片区城市开发建设基础填方 |
|  |  | 建筑垃圾 | 220t | 运至指定地点消纳 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 50kg/d | 环卫部门统一清运至生活垃圾卫生填埋场 |
| 噪 声 | 施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中标准限值。营运期：无 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目雨水管道将埋设在沿线道路下，管道施工后按原状进行恢复，项目建设对植被造成的损失可以在很大程度上得到补偿。项目竣工后，可有效解决了片区内雨水的排放和内涝问题。由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

本项目属非污染类生态影响项目，项目竣工后将确保雨水排放顺畅，提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全，本身即是一环保性质的工程。 本工程的施工为一般类型的市政工程施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属中、小型市政工程项目，产生的环境影响较小。 施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 1.施工期生态环境影响分析 - 项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。 1.1工程建设占用土地影响 本工程建设临时性占地主要用于涵道施工，涵道挖掘土的堆积，设备及材料存放用地，施工临时便道用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能，建设造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。 - 1.2对土壤环境的影响 涵道开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在： a 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 b 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。 c 土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 d 对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度距离较小，因此土壤生物的生态平衡很快会恢复。 - 1.3对景观环境的影响 项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形变化情况等。本项工程涉及区域为交通道路景观。涵道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的绿化带基本不会发生改变；项目也不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。 - 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施： ①环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。 ②项目施工过程产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理，同时做好水土流失防护措施。 ③项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在施工中应执行“分层开挖、分层填埋原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 ④做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 - 1.4对其他环境的影响 确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通，注意不破坏路面下的燃气管道、光缆等各种管道、线路，建议设计施工方案时结合各种管道、线路的走向及铺设情况设计，选出最佳施工设计方案。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 - 2.施工期水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要在基坑开挖过程。 管道沿线水土流失量可按以下公式进行估算： - W=｛（L×Z×γ/12）｝×n 式中： W－水土流失量，t L－管道穿越长度，km; Z－管道施工带宽度，km; γ－土壤侵蚀模数，t/km2.a; n－施工时间，a 经现场调查和资料分析，管道沿线基本为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。土壤侵蚀模数取1500t/km2.a，另外施工按10个月计。经计算，沿线水土流失量1.14t，为轻度流失。 由于工程施工场地平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风雨水天气要用篷布遮盖。 为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施： ①在开挖建设中，应尽量避开雨季。 ②临时土方堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。 ③合理优化施工方案，将开挖、铺管、复整及时推进，缩短土方开挖时间。 ④工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ⑤施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 3.施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气。 - 3.1扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 - （1）扬尘的产生原因 - 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工期运输车辆运行。 - ① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 - 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： - Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - （2）扬尘防治措施 本项目扬尘防治措施如下： ①施工营地选址禁止设在人群集中区的上风向及附近；临时设置的主要运输线路远离敏感点。本项目不设置施工营地； ②施工料场及车辆道路采取洒水降尘，及时清除路面尘土等防尘措施； ③施工作业在有风天气需进行洒水降尘，渣土尽量用于回填；施工过程中，对可能造成扬尘的装卸现场，要有定期喷水、覆盖等防护措施，以防止扬尘污染；需使用商品混凝土； ④加强运输车辆管理，严禁沙、石、水泥、取弃土运输车辆冒顶超载及洒漏；有风天气状况下必须遮盖蓬布，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ⑤施工结束时，应及时对施工占用场恢复地面道路及植被。 经以上措施后，本项目施工期产生扬尘对区域环境影响较小。 - 3.2燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。 具体防治措施如下： ①燃油机械应选用低硫优质油作燃料，减少大气污染物的排放； ②严禁在施工现场焚烧废弃物及产生有毒有害气体、烟尘、臭味的物质； 4.施工期噪声影响分析 施工期施工噪声包括机械施工噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表A2常见施工设备噪声源不同距离声压级确定本项目施工设备噪声源强。 施工场地噪声预测结果见表7-3。 表7-3 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 空压机; 92; 88; 82; 76; 70; 64; 58. 推土机; 88; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 电动挖掘机; 86; 83; 77; 71; 65; 59; 53. 重型运输车; 90; 86; 80; 74; 68; 62; 56. 振捣器; 88; 84; 78; 72; 66; 60; 54. 各种压路机; 90; 86; 80; 74; 68; 62; 56. 从表中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m范围内。施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。 为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的学习、生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施： ①合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近； ②合理安排施工作业时间，在敏感点路段严禁高噪声设备在作息时间（中午12：00-14：00、夜间21：00-次日9：00）作业；对重点敏感点采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障； ③合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间；施工运输车辆进出场地应安排在远离住宅区和学校的一侧； ④合理组织交通，正确引导车流，竖立醒目的标识牌，便于行人及车辆的顺利通行。 ⑤选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并对高噪声设备采取隔声和消声处理； ⑥对设备定期保养，严格操作规范，对必须采取临时隔声围护结构或吸声的隔声屏障，也可考虑以在靠近敏感点一侧建临时工房代替隔声墙作用，减轻噪声影响； 5.施工期废水影响分析 包括降低地下水位而进行的明沟与集水井降水、生产性废水和施工人员生活污水。 明沟与集水井降水主要为地表开挖时产生的地下集水，主要污染物为SS；生产性废水主要来源于施工机械冲洗产生的废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约100人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人.d计算，则生活污水产生量约1m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。 施工期水环境污染防治措施： （1）施工期生活污水防治措施 在施工场地，修建临时旱厕，施工人员生活废水由临时旱厕收集，派专人负责清理，就近还田还地处置。产生少量废水对区域水环境影响较小。 （2）施工期生产废水防治措施 针对生产废水修建隔油沉淀池，沉淀后回用，不外排。 （3）明沟与集水井降水防治措施 施工期地下水降水后经沉淀池处理后作为施工用水，循环使用不外排。 （4）施工期水环境综合防治措施 ①施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近的水体，避免对区域水环境的污染。 ②对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。施工单位要制定施工期垃圾的管理和回收处理计划和制度。 ③施工过程中产生的生产废水，含有大量泥沙与少量油类，含沙废水应作沉沙处理，循环使用，不外排，严禁不经处理直接排放。含油废水除油后循环使用，不外排，油污按危险废物进行处理。 上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。 6.施工期固废影响分析 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目挖方为71200m3，填方为26100m3，仅涵道占用的空间为弃方量，经计算，项目弃方45100m3，全部用于该片区城市开发建设基础填方。 弃土过程，堆场边坡易塌落，造成水土流失，为防止水土流失，本环评建议弃土时采取以下措施：弃土方采用集中弃置方式来减少土地占用量；对弃土堆放点容量进行现场勘查取证，控制土石方去向，避免产生新的水土流失，且在弃土堆放点周围设土工布围栏，以减少灰土随雨水流失，污染环境；应将堆场所在地的表土层剥离，在适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地恢复；建议尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间，应及时做好堆土场的土地恢复工作，对土质边坡可采用放缓边坡，种草的护坡方式，以减少水土流失现象发生。 另外，施工过程中产生的建筑垃圾（以水泥混凝土及碎石为主）按每100m2建筑面积产生2t建筑垃圾统计，项目施工面积按11000m2，产生建筑垃圾220t。弃土在区内采取一定防护措施暂存在临时堆场后全部由专业渣土公司清运至指定地点。建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.5kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为50kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。 本项目固废污染防治措施如下： （1）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时外运至指定地点，严禁乱堆乱放。 （2）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时外运至指定地点。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。 （3）在施工期弃土和施工废料外运过程中，需选择对城市环境影响最小的路线。 （4）要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到当地的垃圾卫生填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 - 7.弃土堆放点选址的合理性分析 本项目产生的弃土用于该片区城市开发建设基础填方，弃土过程会引起生态破坏，如水土流失及表层植被破坏等。据调查，该区域内近期待开发建设的项目较多，需要大量土方回填。其次，因项目弃土堆放点现状为多为荒草地，植被多为灌草丛，种类少，生态系统结构简单，平均生物量和平均林木蓄积量较小，因此在做好水土流失防治措施及场地平整、表土回填后，则项目弃土对生态环境影响较小；且本项目产生的弃土用于区域内工业园开发建设基础填方，不仅能减少另选弃土堆土场带来的生态破坏，还能降低该片区城市开发用土的能耗；项目所选弃土堆放点200米范围内无集中居民区。因此从环境保护的角度来说弃土堆放点的位置是相对合理的。 8.项目施工要点分析 （1）盖板涵施工 a.预制盖板必须在混凝土强度达到设计强度的70%以上时才能进行脱模、移动和堆放。预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支，不得将顶面倒置。 b.盖板安装后，必须清扫冲洗，充分湿润后再在板与台背间、板与板之间的缝内用小石子填塞顶紧并填塞砂浆。进行涵身外层防水层施工后才可进行下一步施工工序。 c.涵洞外层防水措施可在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道，每道厚约1.5mm,涂后不再另抹砂浆。 d.涵台支撑梁的施工应与涵台基础同时进行，石砌支撑梁必须与涵台基础砌石丁顺相间、相互咬码。 e.涵台本身的沉降缝一般沿涵长方向每隔4~6m设置一道，沉降缝必须贯穿整个涵台断面（包括基础），缝宽2cm，沉降缝的设置应与板方向平行。 f.凡是采用填石抬高地基上的涵洞，都应设置沉降缝。 g.设置于岩石地基上的涵洞可不设沉降缝。 h.沉降缝的防水措施在基础顶面一下，填嵌涂沥青木板或沥青砂，也可以用粘土填入捣实，并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞，深度约为15cm。在基础顶面以上，接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度约5cm，内侧以水泥砂浆填塞，深度约为5cm，中间空隙填以粘土。 i.凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力发生较大变化以及路基填挖交界处均应设置沉降缝。 j.为防止河床过度冲刷，可采用铺砌对河床进行处理，对倾斜较大的岩石河床、基础和铺砌可做成阶梯形。洞底和洞口铺砌必须注意平整。。砂砾垫层必须均匀、密实。 k.洞底和洞口铺砌采用两层，上层采用浆砌片石，下层采用砂砾垫层铺设。 l.位于冻胀土地区的涵洞，两端洞口向涵身2cm范围内的基底应置于冻土线以下。 m.冬季进行混凝土施工时，应按照相关规范要求注意防冻。 n.涵台台后的填土应在盖板安装完毕后进行，并严格按水平分层填筑碾压，对涵台较高、不易达到碾压效果的涵洞，可采用在该范围内填筑碎石或砂性材料，并注意两边对称进行。 o.施工中涵洞填土不足0.5m厚时，严禁采用振动碾压设备对涵顶上和涵洞范围内的填土进行碾压。 （2）顶管施工 新建雨水干渠穿越已建好的金凤路 ，该段采用顶管(JK1+132-JK1+182)的方式施工。本设计所提施工方案为指导性意见，施工单位施工时必须对施工方案进行深化研究，出具详细的施工方案。 1）施工方案 箱涵采用“分部开挖顶进箱涵”法施工，箱涵分为 3—4 节预制顶进，节与节之间设 1m 中继间，箱涵底设水平钢管或型钢作为滑行轨道。 2）基坑布置及开挖 工作坑布置在金凤路的东南侧，已建好的金凤路边坡采用桩基进行防护。开挖后基坑坑壁应稳定，坑底应平顺。 3）滑板 箱涵滑板采用钢筋混凝土板结构，要求滑板表面平整，并应采取措施保证滑板稳定。顶进箱涵时容易出现“扎头”和“抬头”的现象，为防止此种情况的出现，建议在箱涵底铺设滑行轨道来解决此问题。如施工单位有其它成熟经验在保证工程质量的情况下可结合实际情况采用。 4）后背梁 在靠滑板尾端设置钢筋砼后背梁，梁内每隔 1m 插入 3 根 8m 长P50 旧钢轨以加强后背梁的抗推抗剪能力，其后空洞采用浆砌片石回填密实，其上采用 4.5m 高压重土提供所需顶力。 5）洞口门框 在箱涵的顶进入口和出口处设置钢筋砼门框梁，进口处门框梁截面尺寸 1.0x1.0m，把管棚头部浇入门框梁内，门框梁两端设置门框柱。在出口端设置的门框梁也称抗推梁，截面尺寸 1.0x1.5m。 6）中继间 在箱涵节与节之间设中继间，中继间宽度暂定 1.5m，施工单位可根据自身机械装备进行自行调整，中继间内设千斤顶，中继间顶端和两侧设钢板护套防止箱涵四周土落入箱涵内。前后节箱涵间设置钢哨，以保证前后节对齐接顺。 7）顶铁 顶铁可采用砼预制块、钢垫或钢梁等，其强度应能满足顶力的需求，且满足箱涵内运土车辆行驶的要求。 8）箱涵预制浇筑 箱涵在基坑滑板上分节预制浇筑，预制浇筑前应精确定位，确保箱涵的位置和顶进的方向一致，箱涵内外模板均采用大模板。箱涵浇筑前预埋泥浆管、化学浆液注浆管、监控设备等。 9）顶进施工 箱体预制成型后，结构主体强度达到 100%后方可进行顶进作业。因本工程预制场地有限，在施工时，箱涵分两次预制，先预制 1、2 节箱涵，待第 2 节箱涵尾顶进至箱涵入口处后，再预制 3、4 节箱涵。 10）化学浆液加固预案 箱涵顶进后，通过预留的注浆孔插入注浆导管对箱涵底部的土体进行化学浆液加固。 11）防水施工 橡胶止水带在施工时应注意预埋，并采取有效措施保护，避免在施工过程中发生任何损坏，水泥基结晶渗透材料应严格按照国家有关规范要求及使用说明施工。 12）重点工程预防控制措施 纠偏预防措施：箱涵施工过程中，可能会出现左右偏位，如发现偏位，应通过调整左右千斤顶的顶力来调整箱涵的前进方向。 5、涵身混凝土强度达到设计强度 85%时，方可拆除支架，同时拆除过程中时避免产生大的震动；涵身混凝土强度达到设计强度 90%后，方可进行侧墙背后填土，要求分层压实，要求轻击压实，每一层压实厚度不大于 30cm，压实度不小于 96%，不得采用大型机械推土筑高一次压实法，也不得只在一侧压填，必须两侧对称进行；涵身混凝土强度达到设计强度 100%后，方可进行涵顶回填土。 6、施工时，注意复核现状排水管、渠的接入点，并结合本次设计予以切换。 7、暗渠分节长度可以根据实际情况作适当的调整，但结构尺寸和配筋按相应段执行，圆弧段请严格按相应设计图纸施工。 8、沟槽开挖后，若遇软弱地基，请施工单位及时通知设计、监理、业主等各方建设主体，于现场视实际情况共同商定。 9、本工程应采用信息化动态施工。请建设单位委托具有监测资质的单位实施第三方监测，根据设计要求和有关规范制定监测方案。监测数据作为验证设计，指导下一步施工的重要依据，要及时反馈给设计单位，设计单位要结合施工现场的地质条件、施工情况和变形监测等反馈信息，及时修改和补充设计。 10、考虑基坑边坡长，开挖深，建议相关单位宜分阶段、分步骤组织施工，考虑基坑边坡的空间效应，控制基坑边坡一次性开挖长度。 11、土方开挖应按照分段分层、均衡对称、先中间后四周的原则进行，监测数据正常，上层支护已达到规定强度，方可进行下一层开挖。基坑开挖应与支护施工密切配合，严禁超挖。 12、如遇现场标高显著变化、场地地质条件异常或基坑施工中未知地下管线及其不可抗力影响，及时变更或补充设计。 13、检查井井盖浇铸“雨水”字样，严禁污水管道接入排水渠。 14、06MS201市政排水管道工程及附属设施为本设计重要参考资料，施工过程，可以参考该图集进一步明确设计意图。 运营期环境影响分析： 1.生态环境影响分析 项目运营期对生态环境无负面影响。相反，项目竣工后，将提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全。改变大雨季节引起的内涝而对区域生态环境的影响，解决了该片区雨水的排放和内涝问题，周围生态环境将得到大幅改善。 2.水环境影响分析 2.1地面水环境影响分析 - 涵道敷设完成后，实现了该片区雨污分流和雨水的截排，本项目正常运行状况下不会对区域水环境造成污染；若发生裂管现象，涵道内的雨水泄露将产生路面径流水，但雨水不同于生活污水，污染因子较单一，主要为SS，对临近区域环境不会产生明显的污染影响，且是暂时的，经及时修复后将恢复正常营运。 - 金龙工业区的初期雨水经预处理后排入湘阴县第三污水水利厂，不进入本项目雨水排水管网，对本项目接纳水体产生的影响较小。 2.2地下水环境影响分析 本项目建成后，通过排水沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。 本项目为雨水涵道，涵道埋深在2-6.0m之间。在材质选择上，采用钢筋混凝土现在浇筑，渗漏机会较小。考虑到本项目的雨水管道均为无压涵道，雨水在涵道内的流动均为不满流，在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的雨水量很小，且雨水污染因子较单一，主要为SS，因此，本项目雨水的渗漏不会对周边区域地下水水质造成影响。 3.声环境影响分析 - 本项目为雨水干渠建设项目，工程内容中不含设泵站，雨水主要依靠重力自流而下，项目建成后对周围环境无噪声影响。 4.大气环境影响分析 - 本项目涵道敷设地下，运营期对周围大气环境无影响。 5.社会正效益分析 （1）对促进城市发展建设的影响 项目的建设不仅完善了湘阴县金龙新区城市功能基础设施的建设，同时改善了区域水环境质量，其生态环境大幅提升，促进区域经济的可持续发展，为打造“生态旅游和休闲娱乐业城市”奠定了基础。同时，城市投资环境大大改善，招商引资条件更加成熟，有利于外来投资项目的引进，促进城市建设和发展，给城市带来更多的建设资金。 （2）对当地居民生活质量影响 城市排水管网的完善程度与城市环境息息相关，排水系统越完善，直排入水体的污水量就越少，对环境的污染就越少。项目的建设提升了湘阴县金龙新区的城市环境。因此，从本项目的营运将改善湘阴县金龙新区居民的生活环境质量。 项目建成后，将极大的改善城市环境，具有积极有利的社会效益。 6.与产业政策的相符性 本项目为城市排水管道（雨水干渠）新建项目，属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修正）第一类鼓励类第二十二条城市基础设施中21条城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程，故项目符合国家相关产业政策。 7.项目环保投资及“三同时”验收表 本项目总投资6113.12万元，其中环保投资175万元，占总投资的2.86%。项目环保投资估算及“三同时”验收表见下表7-4。 表7-4 本工程环保投资估算及“三同时”验收表 序号; 项目; 内容; 费用 （万元）; 预期 效果. 1; 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置沉淀池进行处理后回用，不外排; 5; 减轻施工期环境影响. 2; 施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池; 20. 3; 施工降噪; 设立隔离围栏，搭设封闭式机棚，对高噪声设备设置隔声罩; 30. 4; 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置; 15. 生活垃圾由市政环保部门统一处理; 5. 5; 生态保护措施; 水土流失防护、地面恢复情况; 100. 7; 合计; 175万元. 8; 占总投资(万元); 2.86%. 表7-5 项目环境监测计划表 监测 项目; 监测点; 监测因子; 监测频率; 备注. 地表 水环境; 洋沙河; pH、SS; 每半年一次.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 基坑开挖 | 扬尘 | 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施 | 扬尘可降低80% |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀后回用，不外排 | 不影响区域水环境 |
|  | 施工人员生活污水 | CODCr BOD5 SS | 修建临时旱厕 |  |
| 固 体 废 物 | 基坑开挖 | 土石方 | 做好水土防护措施，全部用于片区城市开发建设基础填方 | 不会对环境造成 影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 定点堆放，及时清运至指定地点 | 不造成二次污染 |
|  | 施工人员 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运至生活垃圾卫生填埋场 | 道路清洁 |
| 噪 声 | 施工期：根据路段特点合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局 |  |  | 避免噪声扰民 |
| 生态保护措施及预期效果： 基坑开挖时路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。由于工程主要位于城市平原地区，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论： 1.工程概况 本项目为湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目，湘阴县金龙新区南片排水工涵工程南起燎原路、东起芙蓉北路，西至青山路，与南支渠汇合后穿过青山路接人规划旅游区，箱涵接至安嘉路箱涵入口，全长约3.65km。渠道设计雨水重现期为三年一遇，规划渠道有效过流断面多种，全线无闸门及滚水坝等水利构筑物。 北支渠（芙蓉北路西侧、文襄路以北）：废除现有渠道，紧挨现状渠道西新建断面尺寸为B×H=1.5m×2.0m排水渠。起端接现状排水渠，长约0.42km。 南支渠：（燎原路至桩号J1+633）现状排水渠北侧10m左右位置新建断面尺寸为B×H=2.5m×2.0m排水渠，上游现状排水渠保留并接入修建排水渠，长约0.54km。 主渠：芙蓉北路以南起（B×H=2.5m×2.0m）、平行于芙蓉北路（B×H=2.5m×2.0m）与北支渠汇合后平行于文襄路向西（B×H=2.5m×2.5m、B×H=3m×2.5m）、横穿金凤路后折向西南（B×H=3m×2.5m）、与南支渠汇合后向西（B×H=4m×3m）接入安嘉路现状箱涵（B×H=4m×3m），长约2.038km。 各类雨水管接入约0.56 km。 项目总投资为6113.12万元。 2.环境质量状况 大气环境：本次环评收集了2016年08月14日~2016年08月20日湖南永蓝检测技术股份有限公司对《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书》中大气环境质量数据，以及2017年06月08日~2017年06月14日湖南精科监测有限公司对本项目拟建地北侧新光村的现场监测数据，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：监测数据表明，项目地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。 声环境：项目地昼间噪声为50.6~59.1dB(A)、夜间噪声为42.4~50.6dB(A)，项目渠道沿线满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，各测点昼间、夜间噪声均满足其所在功能区要求。 3.项目污染防治措施 本项目总投资6113.12万元，其中环保投资175万元，占总投资的2.86%。 4.环境影响预测评价结论 施工期： 生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。 水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。 大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。 地表水：施工期生产废水经隔油、沉淀处理后循环使用。生活污水租用周围厕所使用。 声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局、搭设封闭式机棚等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 固体废物：施工弃土和废料外运置建筑垃圾堆放场。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。 社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 营运期： - 地表水：涵道敷设完成后，实现了该片区雨污分流和雨水的截排，本项目正常运行状况下不会对区域水环境造成污染；若发生裂管现象，涵道内的雨水泄露将产生路面径流水，但雨水不同于生活污水，污染因子较单一，主要为SS，对临近区域环境不会产生明显的污染影响，且是暂时的，经及时修复后将恢复正常营运。 地下水：本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。 在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的雨水量很小，且雨水污染因子较单一，主要为SS，因此，本项目雨水的渗漏不会对周边区域地下水水质造成影响。 - 大气环境：本项目管道敷设地下，运营期对周围大气环境无影响。 - 声环境：本项目建设工程内容不设泵站，雨水主要依靠重力自流而下，项目建成后对周围环境无噪声影响。 社会效益：项目建成后，不仅能促进城市的发展建设，还能极大的改善城市环境，改善当地居民生活质量，具有积极有利的社会效益。 5.项目选线的合理性分析 本项目选址于湘阴县金龙新区，雨水排放最终收纳水体为洋沙河，洋沙河位于区域排水系统的最低位置。区域雨水可通过自流进入沿线雨水管网，具有较好的排水条件。 本项目用地性质属于环境设施用地，不与湘阴县城市总体规划相冲突；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，项目选址合理。 6.综合评价结论 综上所述，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司湘阴县金龙新区南片排水涵工程建设项目符合国家产业政策，符合湘阴城市总体规划，本项目建成之后，将提高金龙新区防洪保安能力，保障园区正常生产生活和生命财产安全。改变大雨季节引起的内涝而对区域生态环境的影响，解决了该片区雨水的排放和内涝问题，周围生态环境将得到大幅改善，改善了湘阴县生态环境，推动区域经济发展，具有良好的社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。项目建成后不会对区域地下水、地表水环境造成明显影响。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。 要求与建议： （1）按照环评单位的建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 （2）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防止水土流失。 （3）在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。 （4）确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通，注意不破坏路面下的燃气管道、光缆等各种管道、线路。 （5）在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境监管计划。施工期主要监管施工扬尘、施工噪声和水土流失；营运期主要监管管网运行状况。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件 1 环评委托书 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目规划水渠图 附图 3 项目地块汇水面积图 附图 4 项目监测布点图