建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	22

5、建设项目工程分析	25

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7、环境影响分析	35

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

9、结论与建议	55

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产24万平米家具生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南福诺家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 佟海军 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 郭文会 |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18129606663 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2110木质家具制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12245.16 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 12245.16 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 |  | 其中环保投资(万元) |  | 20 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费(万元) | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°55'58"、北纬28°33'28.11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 湖南福诺家居有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于木制家具的需求，同时增加社会经济效益，湖南福湘木业有限责任公司原用的细木工板生产厂房建设“年产24万平米家具生产线项目”（以下简称“本项目”）。 本项目占地面积为12245.16m2，建筑面积12245.16m2。本项目年产8万平米移门，16万平米柜体。本项目总投资1000万元，环保投资20万元，占总投资的2%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十、家具制造业 27、家具制造”中的“其他”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部 部令第4号，自2019年1月1日起施行； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月； （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （20）《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产24万平米家具生产线项目； 建设单位：湖南福诺家居有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园； 占地面积：12245.16m2；建筑面积：12245.16m2； 项目投资：1000万元，其中环保投资20万元。 1、占地及建筑规模 本项目租赁湖南福湘木业有限责任公司原用的一栋细木工板生产厂房进行生产，本项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 标准厂房; 1栋，1F，建筑面积为12245.16m2，包括开料区、生产区、板材区、包装区、仓库、办公区等，布设3条生产线（详见附图四）; 租赁. 辅助工程; 办公用房; 厂内行政、营销部门均在公司办公楼集中办公，办公楼位于大门南侧，2F，建筑面积约300m2; 依托. 家具项目现场质控人员在生产厂房东南角设200m2办公区; 新建. 宿舍; 福湘木业在生产厂区南侧一路之隔设有职工宿舍区，共建有3栋员工倒班宿舍; 依托. 公用工程; 给水; 本项目供水由厂区水井供给，福湘木业厂内已建成完善的供水管道，主供水管径为D N200; 依托. 排水; 雨水直接由雨水井和沟渠汇入调节池调蓄储存；污水经分质预处理后汇入污水处理系统集中处理，达标后排至香杉村农灌渠，用于浇灌农田; 依托. 供电; 用电由湘阴县金龙镇220万伏变电站提供; 依托. 环保工程; 废气; 建设单位在切割、打孔、开料、封边等产废气口设集气口，采用负压抽风方式收集生产过程中产生的粉尘及少量有机废气，粉尘经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排，有机废气收集后与粉尘共用1根15m高排气筒排放；铝材切割工序产生的金属粉尘经挡板收集后在工位附近自然沉降，经人工定期清扫收集; 新建. 噪声; 高噪声设备采取消声、隔声、减震措施; 新建. 废水; 员工生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田; 依托. 固废; 福湘木业已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设了一个占地面积20m2的危废暂存库，本项目所产生废矿物油依托福湘木业危废暂存库暂存、管理，委托有资质单位处置; 依托. 员工生活垃圾经厂内垃圾桶收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋; 依托. 一般固废储存间，约50m2; 新建. 2、产品方案 本项目主要产品为门，具体的产品方案见下表。 表1-2 产品清单 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 移门; 平米/年; 8万. 2; 柜体; 平米/年; 16万. 3、生产定员与工作制度 本项目员工人数为35人，均就近招募，采用8小时工作制，年工作时间300天，提供食宿。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 原辅材料一览表 序号; 材料名称; 存储规格; 年消耗量; 单位; 总重（t/a）; 来源. 1; 板材; 1.2*2.44/张，单张约重20kg; 112000; 张; 2240; 绝大部分购于福相木业，少量特殊订单需根据顾客要求外购板材. 2; 封边条; 200米/卷; 200000; 卷; 180; 外购. 3; 大弯; /; 160万; 个; 200; 外购. 4; 中弯; /; 160万; 个; 200; 外购. 5; 直弯; /; 160万; 个; 200; 外购. 6; 导轨; /; 320万; 个; 300; 外购. 7; 三合一; /; 160万; 套; 200; 外购. 8; 二合一; /; 80万; 套; 100; 外购. 9; 移门铝型材（已覆PVC膜）; /; 480万; 根; 600; 外购. 10; 移门辅料; /; 160万; 根; 150; 外购. 11; PVC材质百叶覆膜; /; 20000; M2; 10; 外购. 12; 拉手; /; 160万; 个; 160; 外购. 13; 外购热熔胶粒; /; 8; 吨; 8; 外购. 理化性质介绍： 热熔胶粒：本项目使用封边机对木板进行封边处理（以熔融热熔胶粒为胶黏剂，封边温度控制在160℃左右，电加热），从而使其表面平整、美观。 热熔胶粒是一种不需要溶剂、不含水分的可熔性聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动、具有一定粘性的液体，熔融后的热熔胶呈浅棕色或白色，热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂。热熔胶融化温度为160~180℃，分解温度是230℃。 PVC材质百叶覆膜：主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。80℃～85℃开始软化，180℃开始分解。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 功率（KW）; 数量; 用途. 利用福湘木业的设备. 1; 极东排钻; 极东KDT-533C排钻; 15KW; 1台; 排钻. 2; 极东封边机（自带热熔功能）; 极东KE-468A封边机; 15KW; 2台; 封边. 3; 南兴多轴钻; 南兴四排多轴钻MZ7421E; 15KW; 1台; 排钻. 4; 南兴搂铣机; 南兴高速镂铣机MX506; 4KW; 1台; 异形、铣边. 5; 南兴推台锯; 南兴精密操作台锯MJ1132F; 6.25KW; 1台; 开料. 6; 45度锯钻机; 裕匠MZB1012; 7.5KW; 1台; 拼框门打孔. 7; 数显双头切割锯床; KT-383B/B; 2.2KW*2; 1台; 切割铝材. 8; 数控点对点钻孔加工中心; OPTIMAT NMC 111/PTP 160 PLUS; 2.2KW; 1台; 打孔. 9; 全自动数控板材开料锯; OPTIMAT HPP180/32/32 PLUS; 18KW; 1台; 开料. 10; 纪元高频精密组框机; GJJ-2808-L-3-JY; 3KW; 1台; 拼框门. 11; 电子锯; 豪迈180; 18KW; 1台; 开料. 12; 加工中心; 豪迈CNC160; 9KW; 1台; 打孔. 新增设备. 1; 电子锯; 豪迈180; 18KW; 2台; 开料. 2; 南兴封边机（自带热熔功能）; 南兴KE-468A封边机; 15KW; 3台; 封边. 3; 异形封边机; /; /; 1台; 封边. 4; 雕刻机; 新辉; /; 2台; 雕刻造型. 5; 钻孔机; CNC160; /; 2台; 钻孔. 6; 覆膜机; 展巢; /; 1台; 覆膜. 7; 五面钻; /; /; 2台; 打孔. 8; 门铰打孔机; /; /; 1台; 打孔. 9; 线条锣机; /; /; 1台; 造型. 10; 铣床; /; /; 1台; 铣边. 11; 自动打磨机; /; /; 1台; 打磨. 12; 打包装袋机; /; /; 2台; 包装. 对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所用设备均不属于国家淘汰类和限制类。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园，临近102省道，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水依托福湘木业厂内水井提供。 （4）排水：员工生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为木质家具。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 根据《湘阴县金龙镇土地利用总体规划（2016-2020）2016年调整完善方案》中对金龙镇的用地规划，可知金龙镇土地利用规划目标为耕地保有量和基本农田保护目标，建设用地控制目标。本项目租赁湖南福湘木业有限责任公司的现有厂房进行生产，属于工业用地不占用基本农田，故本项目基本符合金龙镇的总体规划。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园，租赁湖南福湘木业有限责任公司的现有厂房进行生产，项目占地面积约为12245.16m2。本项目用地属于工业用地，不违反湘阴县的土地利用及发展要求。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目用地租赁福湘木业原用的细木工板生产厂房，为1栋占地面积12245.16m2的标准厂房，该栋厂房位于福湘木业厂区东部，西面为细木工板仓库，北面为研发中心、东面为门卫室，南面为福湘木业家具生产车间。项目在福湘木业厂区中的位置见附图3福湘木业厂区平面图。 本项目所用标准厂房为南北向长方形规则，标准厂房从南到北依次为板材区、办公区、五金区、仓库、包装区、检验区、生产区。其中，生产区南部布局柜体生产线，东北部布局移门生产线，除尘设施位于标准厂房西侧，质控部门办公室位于生产区东南角位置。详细布局情况见附图4。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： ①对生产区域等进行分区布置。高噪声设备应布置在厂区中部远离居民点。 ②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南福诺家居有限公司位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园。租赁湖南福湘木业有限责任公司原用的细木工板生产厂房建设年产24万平米家具生产线项目。福湘木业将细木工板生产线搬迁合并至其他两栋细木工板生产厂房内，腾出1栋标准厂房租赁给本项目用于布局家具生产线。项目租赁厂房现为空置厂房，无环境遗留问题。 湖南福湘木业有限责任公司 湖南福湘木业有限责任公司占地面积18万平方米，是一家生产环保细木工板、白乳胶为主导产品，以环保胶合板、油漆涂料为配套产品，集科研、生产、营销于一体的现代化饰材生产民营企业。福湘木业自1993年成立以来，产品种类逐步扩充，企业规模逐渐扩大，现有产品及生产规模包括细木工板（50000m3/a）、白乳胶（1200t/a）、水性涂料（800t/a）、清漆（500t/a）、稀释剂（500t/a）、固化剂（220t/a）及室内木门（6000套/a）。 福湘木业现有厂区经过多年生产经营，企业规模逐渐扩大，先后办理了4次环评手续，并取得环评批复，分别是《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》（2005年）、《湖南福湘涂料化工科技有限公司年产1300吨水性涂料与年产720吨稀释剂与固化剂涂料生产线项目环境影响报告表》（2008年）、《福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目环境影响报告表》（2011年），《年产15万平米家具生产线项目环境影响报告表》（2018年）。 湖南福湘木业有限责任公司于2018年编制了《年产15万平米家具生产线项目》，并于2018年3月20日取得了湘阴县环境保护局的批复，但由于没有足够的市场，湖南福湘木业有限责任公司将家具生产线的设备转让给湖南福诺家居有限公司，且不再生产。 表1-5 福湘木业转让设备 序号; 设备名称; 型号; 功率（KW）; 数量; 用途. 1; 极东排钻; 极东KDT-533C排钻; 15KW; 1台; 排钻. 2; 极东封边机（自带热熔功能）; 极东KE-468A封边机; 15KW; 2台; 封边. 3; 南兴多轴钻; 南兴四排多轴钻MZ7421E; 15KW; 1台; 排钻. 4; 南兴搂铣机; 南兴高速镂铣机MX506; 4KW; 1台; 异形、铣边. 5; 南兴推台锯; 南兴精密操作台锯MJ1132F; 6.25KW; 1台; 开料. 6; 45度锯钻机; 裕匠MZB1012; 7.5KW; 1台; 拼框门打孔. 7; 数显双头切割锯床; KT-383B/B; 2.2KW*2; 1台; 切割铝材. 8; 数控点对点钻孔加工中心; OPTIMAT NMC 111/PTP 160 PLUS; 2.2KW; 1台; 打孔. 9; 全自动数控板材开料锯; OPTIMAT HPP180/32/32 PLUS; 18KW; 1台; 开料. 10; 纪元高频精密组框机; GJJ-2808-L-3-JY; 3KW; 1台; 拼框门. 11; 电子锯; 豪迈180; 18KW; 1台; 开料. 12; 加工中心; 豪迈CNC160; 9KW; 1台; 打孔. |

表1-6 福湘木业历史发展及环保审批情况一览表 建设单位; 建成时间; 建设规模; 环评文件; 环评批复文件; 环保措施; 环保验收情况. 湖南福湘木业有限责任公司; 2005年; 新建生产厂房、办公楼等配套建筑物，新建细木工板生产线2条，年产细木工板200万张，大芯板100万张; 《湖南福湘木业有限责任公司建设项目环境影响报告表》; 湘阴县环保局2005年5月28日批; ①废气：锅炉废气采用水膜除尘，粉尘采用布袋收尘。②废水：生产废水二级沉淀处理，锅炉废水循环使用③固废综合利用; 2008年通过验收 环验[2008]5号. 湖南福湘木业有限责任公司; 2011年; 新建木工车间一栋，喷涂车间一栋，仓库一栋，年产6000套室内木门; 《福湘木业有限责任公司年产6000套室内木门建设项目环境影响报告表》; 湘环评批[2011]33号; ①废气：粉尘采用集气罩+布袋除尘+15m高排气筒处理。喷涂废气采用密闭吸风装置+水帘喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒处理②废水：依托已建废水处理站处理③固废综合利用; 湘环竣监字（2011）第02号. 湖南福湘木业有限责任公司; 2018年; 年产移门5万平米，柜体10万平米; 《年产15万平米家具生产线项目》; 湘阴环评批[2018]13号; ①废气：粉尘采用集气罩+布袋除尘+15m高排气筒处理。VOCs采用集气罩+15m高排气筒处理②废水：完善雨污分流系统，依托已建废水处理站处理③固废综合利用; 不再生产.

依托湖南福湘木业有限责任公司工程概况 本项目建设在湖南福湘木业有限责任公司厂区中，与依托工程毗邻。本项目主要在湖南福湘木业有限责任公司原用的细木工板生产厂房建设年产24万平米家具生产线项目。 具体依托情况如下表。 表1-5 依托关系一览表 序号; 类别; 名称; 备注. 1; 公用工程; 供水系统; 与福湘木业厂区内其他项目工程共用. 供电系统; 与福湘木业厂区内其他项目工程共用. 2; 辅助工程; 食堂; 与福湘木业厂区内其他项目工程共用. 3; 环保工程; 化粪池、污水处理系统处理; 与福湘木业厂区内其他项目工程共用. 危废暂存间; 福湘木业厂区内其他项目工程共用. 本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为： ①本项目的公用工程、辅助工程将与福湘木业厂区内其他项目工程共用。 ②本项目的化粪池、污水处理系统处理将与福湘木业厂区内其他项目工程共用，据调查，福湘木业的废水处理工艺为：经化粪池预处理的生活污水进入厂区废水处理站进行深度处理，处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排，废水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，处理能力为1t/h（24t/d）。实际处理水量为10m3/d，本项目生活污水排放量为4.06m3/d，占废水处理站处理余量的40.6%，因此本项目生活污水依托可行。 ③本项目危险废物只有机器设备维修时产生的废矿物油，且产生量较小，本项目危废暂存间将依托福湘木业。

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 湘阴县，隶属于岳阳市，位于湖南省北部，县城南距省会长沙市60 km，北滨洞庭湖，湘资两水尾闾。湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原。全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，城区规划控制面积达50 km2，建成区面积16 km2。湘阴地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻省会长沙，县城距长沙中心城区38 km，所辖乡镇距长沙最近的只有19 km，区位优势十分明显。 2、地质、地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4 m，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3 m。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1 m；耕植土层厚0.2～0.5 m；轻亚粘土层厚3～5 m，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3 m，稍密，颗粒0.1mm以上；细砂层2～3 m，中密状，颗粒0.1～0.2 mm；卵石层厚6～9 m，中密状，石径1～4 cm不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3 m。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 3、气象、气候 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为北北东风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件一览表 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 4、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余km，内江流经长度70余km，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 5、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 6、动植物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 农灌渠; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 9.2727; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62.7273; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47.7273; 35; 0.3636; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7727; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.4545; 160; 0; 达标. 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.0909; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5455; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.2727; 35; 0.1506; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9363; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.1818; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 为了解周围环境空气质量，本环评还引用《湖南斯笛儿展览展示有限责任公司年产5000件展览展示柜建设项目环境影响报告表》中大气监测数据，监测点位位于本项目南向2km处，监测时间为2017年3月6日-8日，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。 共设2个大气监测点位，监测点位信息见表3-3。 表3-3 大气监测点位 序号; 点位名称; 与本项目相对位置及距离; 监测因子; 监测频次. 1#; 新塘村居民点; 南向，2km; TVOC; 2017年3月6日~8日，连续监测3天. 2#; 卓达金谷创业园; 南向，2.5km. （2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4。 表3-4 大气环境质量监测数据统计 单位：（mg/m3） 采样位置; 检测项目; 检测结果; 是否达标; 标准值. G1; TVOC; 0.145~0.151; 达标; 0.6. G2; TVOC; 0.166~0.175; 达标; 0.6. 注：TVOC为八小时值. 由上表可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 二、地表水环境质量现状 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本环评引用《湖南福湘木业有限责任公司年产15万平米家具生产线项目环境影响报告表》中对香杉村农灌渠水质的监测数据，监测时间为2018年1月25~27日，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。监测结果详见下表3-5： （1）监测布点：S1：本项目北面香杉村农灌渠。 （2）监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、总磷、悬浮物、挥发酚、石油类、高锰酸盐指数、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-5。 表3-5 香杉村农灌渠监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 断面名称; 监测因子; 范围值; 均值; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. 香杉村农灌渠; pH; 6.95~7.02; /; 0; 0; 5.5~8.5. DO; 5.3~~5.8; 5.5; 0; 0; ≥2. 高锰酸盐指数; 4.5~4.8; 4.6; 0; 0; ≤15. COD; 25~28; 27; 0; 0; ≤40. BOD5; 5.68~6.02; 5.81; 0; 0; ≤10. NH3-N; 0.605~0.621; 0.614; 0; 0; ≤2. SS; 23~28; 25; 0; 0; ≤80. TP; 0.15~0.18; 0.17; 0; 0; ≤0.4. 挥发酚; ND; /; 0; 0; ≤0.1. 石油类; ND; /; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; 4900~5400; 5233; 0; 0; ≤40000. 从上表水环境质量监测统计评价数据分析，香杉村农灌渠水质指标满足《农田灌溉水质标准》一类水作标准要求及《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准要求。 三、地下水环境质量现状 为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本环评引用《湘阴县德高建材有限公司年产1000万块空心砖建设项目环境影响报告表》中的地下水监测数据。湘阴县德高建材有限公司位于本项目西南面1391米处，监测时间为2017年5月24日~25日，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。监测结果详见下表。 （1）监测布点：D1：本项目所在地西南面1290米处居民取水井，D2：湘阴县德高建材有限公司厂区内水井。 （2）监测因子：pH、氨氮、高锰酸钾指数、亚硝酸盐、六价铬、挥发酚、氯化物、总大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-6。 表3-6 评价范围内地下水环境监测统计表 单位：mg/L（pH、总大肠菌群除外） 采样位置; 检测项目; 单位; 标准值; 检测结果. 05月24日; 0月25日. 周边居民水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.62; 6.65. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 1.4; 1.6. 氨氮; mg/L; ≤0.2; ND; ND. 总大肠菌群; MPN/L; ≤3.0; 未检出; 未检出. 氯化物; mg/L; ≤250; 22; 21. 六价铬; mg/L; ≤0.05; ND; ND. 亚硝酸盐; mg/L; ≤0.02; 0.008; 0.011. 厂区内饮用水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.82; 6.79. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 2.1; 1.9. 氨氮; mg/L; ≤0.2; ND; ND. 总大肠菌群; MPN/L; ≤3.0; 未检出; 未检出. 氯化物; mg/L; ≤250; 20; 21. 六价铬; mg/L; ≤0.05; ND; ND. 亚硝酸盐; mg/L; ≤0.02; 0.009; 0.008. 从表3-6中的数据可以看出，监测点位各监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年3月13-14号对四周环境噪声监测数据。监测结果如下表： 表3-7 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 3月13日; 57.0; 40.1. 3月14日; 54.8; 41.4. 2; 项目南厂界1m处; 3月13日; 53.4; 41.4. 项目厂界东1m处; 3月14日; 57.6; 45.6. 3; 项目西厂界1m处; 3月13日; 50.8; 41.0. 项目厂界东1m处; 3月14日; 54.4; 42.3. 4; 项目北厂界1m处; 3月13日; 51.5; 39.5. 3月14日; 57.9; 46.7. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. 根据表3-7的监测结果，本项目东厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其他厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 五、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园，项目周边敏感点如下表所示。 表3-8 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 东南面; 70; 27户，80人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民; 东南面; 499; 20户，60人. 居民; 南面; 284; 15户，45人. 居民; 西南面; 584; 30户，90人. 居民; 西面; 205; 12户，36人. 居民; 西北面; 783; 14户，42人. 居民; 北面; 112; 10户，30人. 居民; 北面; 286; 20户，60人. 居民; 东北面; 555; 15户，45人. 声环境; 居民; 东南面; 70; 27户，80人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 居民; 北面; 112; 10户，30人. 地表水环境; 水塘; 南面; 289; 农灌、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 香杉村农灌渠; 北向; 17m; 农灌用水; 《农田灌溉水质标准》一类水作标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准. 地下水环境; 项目区及周边区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993），III类. 生态环境; 项目所在地四周农作物植被; 保护生态系统的稳定性; ——. 图3-1 环境保护目标示意图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. 表4-2 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. TVOC; /; /; 600. （2）地表水环境：香杉村农灌渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）一类水作标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; NH3-N; 挥发酚; 总磷. 《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准; 6~9; ≥2; ≤15; ≤2.0; ≤0.1; ≤0.4（湖、库0.2）. COD; BOD5; SS; 粪大肠菌群; 石油类. ≤40; ≤10; /; ≤40000; ≤1.0. 表4-4 农田灌溉水质标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; NH3-N; 挥发酚; 总磷. 《农田灌溉水质标准》一类水作标准; 5.5-8.5; /; /; /; ≤1; /. COD; BOD5; SS; 粪大肠菌群; 石油类. ≤150; ≤60; ≤80; ≤40000; ≤5. - （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表4-5 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH、总大肠菌群外 水质指标; pH（无量纲）; 高锰酸钾指数; 总大肠菌群; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤3.0; ≤250. 氨氮; 六价铬; 亚硝酸盐. ≤0.2; ≤0.05; ≤0.02. - （4）声环境：项目东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他三界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-6 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. 4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs排放标准执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准。 表4-7 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; VOCs; 50; 10; 厂界外; 2.0. 2; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. - （2）噪声：项目东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，生活污水依托福湘木业污水处理设施处理后排至农灌渠浇灌农田。故本项目无需申请水的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.008; 0.1. VOCs建议总量控制指标0.1t/a。 |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 根据现场调查及企业提供的资料可知，本项目租赁湖南福湘木业有限责任公司原用的细木工板生产厂房进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 - 运营期 图5-2 移门生产工艺流程及产污环节 移门生产工艺流程简述： 1）按照建设方预定的产品规格对板材进行开料。此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废； 2）开料好的板材通过平刨、压刨进行定长、定厚、定宽加工。开料好的板材使用数控雕刻机雕刻造型、排钻钻孔等木加工处理。此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废； 3）打磨去除表面少量的毛刺最终成型。此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废； 4）封边、覆膜：使用封边机对木板进行封边处理（以熔融热熔胶粒为胶黏剂，封边温度控制在150℃左右，电加热），使用覆膜机对木板进行覆膜处理（电加热，温度控制在120℃~160℃），从而使其表面平整、美观。此工序产生的污染物为VOCs； 5）对外购已覆膜的铝型材标准件进行切割后，与经处理板材进行人工组装，组装后的移门成品入库待销。此工序产生的污染物为金属粉尘、噪声。 图5-3 柜体生产工艺流程图 柜体生产工艺流程简述： 1）切割开料：按照建设方预定的产品规格对板材进行开料。此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废； 2）刨切：开料好的板材通过平刨、压刨进行定长、定厚、定宽加工。开料好的板材使用数控雕刻机雕刻造型等木加工处理。此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废。 3）修边打磨：对加工后的木质组件进行打磨，使得表面平整，便于后续工段的组装，此工序产生的污染物为粉尘、噪声、固废。 4）封边、覆膜：使用封边机对木板进行封边处理（以熔融热熔胶粒为胶黏剂，封边温度控制在150℃左右，电加热），使用覆膜机对木板进行覆膜处理（电加热，温度控制在120℃~160℃），从而使其表面平整、美观。此工序产生的污染物为VOCs； 5）钻孔：使用排钻对加工后的木质组件进行钻孔，便于后续工段的组装，此工序产生的污染物为边角料与噪声； 6）组装：人工对加工好的板材用五金配件将各配件组装成型，包装。 7）产品入库待售。 三、水平衡 项目营运期主要用水为生活用水。 生活污水：项目职工35人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.075m3/d（1522.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.06m3/d（1218m3/a）。生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田。 本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水 量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 35人; 145L/人·d; 300d; 5.075; 1522.5; 0.8; 4.06; 1218. 合计; --; --; 5.075; 1522.5; --; 4.06; 1218. 图5-4 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 板材; 2240; 移门; 1695. 2; 封边条; 180; 柜体; 2718.262. 3; 大弯; 200; 木质粉尘; 22.4. 4; 中弯; 200; 金属粉尘; 0.32. 5; 直弯; 200; VOCs; 0.018. 6; 导轨; 300; 边角料; 112. 7; 三合一; 200. 8; 二合一; 100. 9; 移门铝型材（已覆PVC膜）; 600. 10; 移门辅料; 150. 11; PVC材质百叶覆膜; 10. 12; 拉手; 160. 13; 外购热熔胶粒; 8. 合计; --; 4548; --; 4548.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为新建项目。本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），依托福湘木业处理。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 二、营运期污染工序 本项目污染工序以及产物系数可类比《湖南佳喜世家门业有限公司年生产2000套木门建设项目》，该项目环评编写于2016年12月，已经通过环评审查。于2018年9月湘阴县环境保护局组织有关人员对该项目进行了验收。其工艺流程为备料、开料、平抛、压刨、排钻、封边打磨、包装后外售。项目工序与本项目工艺类似；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、设备机加工噪声、固废，其中大气污染物为粉尘、VOCs；项目废水为生活污水，无生产废水产生；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为边角料、收集到的粉尘等一般固废以及废矿物油等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经化粪池处理后用于农田浇灌；粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后15m排气筒排放；VOCs无组织排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收后外售，生活垃圾交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《湖南佳喜世家门业有限公司年生产2000套木门建设项目》与本项目的生产工艺、原辅材料、污染防治措施部分类似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 表5-3 本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 覆膜; VOCs; 车间通风. 封边; 中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘器+15m高排气筒. 加工车间; 木质粉尘. 金属粉尘; 设金属挡板和定期清扫. 废水; 员工生活; CODcr、SS、NH3-N等; 依托福湘木业处理后排入农灌渠用于浇灌农田. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 生产过程; 边角料; 外售. 收集到的木质粉尘; 外售. 收集到的金属粉尘; 与生活垃圾一同处理. 废矿物油; 由有资质的单位处理. 生活过程; 生活垃圾; 由环卫部门回收处理. 1、水污染物 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；因此本项目废水主要为生活污水。 生活污水：项目职工35人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.075m3/d（1522.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.06m3/d（1218m3/a）。生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田。 表5-4 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（1218t/a）; CODcr; 300; 0.3654; 依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田. NH3-N; 30; 0.03654. 2、大气污染物 本项目废气主要为封边、覆膜产生的VOCs、加工过程产生的木质粉尘和金属粉尘。 （1）粉尘 ①木质粉尘 本项目在板材开料、刨切及修边打磨等木加工工序灰产生一定量的木质粉尘。类比同类型企业生产情况可知，木加工粉尘产生量不到各原材料使用量的1%，评价取1%进行核算，原材料用量为112000张，折合2240t，则粉尘产生量约为22.4t/a（9.33kg/h）。 建设单位在木加工工序生产设备产尘口安装集气口，粉尘经中央吸尘（固定式集气口）收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理，尾气经处理达标后由1根15m排气筒排放。以集气口收集效率95%计，除尘效率98%计，中央吸尘的最大风量为69950m3/h，最小风量为41970m3/h，本项目以最小风量进行计算，则木质粉尘有组织排放量为0.4256t/a，粉尘排放速率为0.177kg/h，排放浓度为4.2173mg/m3。无组织排放量为1.12t/a。 ②金属粉尘 移门生产过程中铝材切割工序将产生少量的金属粉尘，金属粉尘产生量约0.32t/a，由于粉尘颗粒较大、质量较重，可在切割工位附近自然沉降，定期清扫即可。为减小切割粉尘对车间作业环境影响，评价建议建设单位在切割锯床上方加设金属金属挡板，减少粉尘的逸散，并增加地面清扫频次，避免车间内二次起尘。 - VOCs ①封边产生的VOCs 封边工序温度控制在150℃，在该温度下热熔胶粒熔融不会发生大量分解，仅会产生少量的有机废气，以VOCs表征，类比同类工程，有机废气产生量约占原料使用量的0.1%，本项目热熔胶粒使用量为8t，则封边有机废气产生量0.008t/a。 根据建设单位设计方案，封边工序产生的有机废气与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，以集气效率95%计，中央吸尘的最大风量为69950m3/h，最小风量为41970m3/h，本项目以最小风量进行计算，则有机废气有组织排放量为0.0076t/a，排放速率为0.0032kg/h，排放浓度为0.0763mg/m3。无组织排放量为0.0004t/a。 由于项目运营期间热熔胶颗粒用量较小，操作温度较低（150℃），热熔胶颗粒熔融不会发生大量分解，熔融过程中产生的有机废气量较小，经收集后排放浓度为0.0763mg/m3，排放速率为0.0032kg/h，能够满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准规定的120mg/m3、3.5kg/h限值要求，因此，有机废气经收集后高空排放是可行的。 ②覆膜产生的VOCs 覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度为120℃~160℃。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，类比同类工程，有机废气产生量约占原料使用量的0.1%，本项目PVC膜使用量为10t，则有机废气产生量0.01t/a。 根据建设单位设计方案，覆膜工序产生的有机废气与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，以集气效率95%计，中央吸尘的最大风量为69950m3/h，最小风量为41970m3/h，本项目以最小风量进行计算，则有机废气有组织排放量为0.0095t/a，排放速率为0.00396kg/h，排放浓度为0.0944mg/m3。无组织排放量为0.0005t/a。 能够满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准规定的120mg/m3、3.5kg/h限值要求，因此，有机废气经收集后高空排放是可行的。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为55—80dB（A）。主要设备噪声值见表5-4。 表5-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A). 1; 极东排钻; 台; 1; 75. 2; 极东封边机（自带热熔功能）; 台; 2; 55. 3; 南兴封边机（自带热熔功能）; 台; 3; 55. 4; 新辉雕刻机; 台; 2; 75. 5; 展巢覆膜机; 台; 1; 55. 6; 南兴多轴钻; 台; 1; 75. 7; 南兴搂铣机; 台; 1; 80. 8; 南兴推台锯; 台; 1; 75. 9; 45度锯钻机; 台; 1; 75. 10; 数显双头切割锯床; 台; 1; 80. 11; 数控点对点钻孔加工中心; 台; 1; 75. 12; 全自动数控板材开料锯; 台; 1; 75. 13; 纪元高频精密组框机; 台; 1; 55. 14; 电子锯; 台; 3; 75. 15; 加工中心; 台; 1; 60. 16; 异形封边机; 台; 1; 55. 17; 钻孔机; 台; 2; 75. 18; 五面钻; 台; 2; 75. 19; 门铰打孔机; 台; 1; 75. 20; 线条锣机; 台; 1; 75. 21; 铣床; 台; 1; 75. 22; 自动打磨机; 台; 1; 70. 23; 打包装袋机; 台; 2; 55. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料、收集到的木质粉尘、收集的金属粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员35人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为17.5kg/d、5.25t/a。 ②边角料：本项目产品加工和加工过程中出现木材边角料，属于一般固废。项目运营过程中木板材加工会产生一定量的木质边角料、木屑，产生量约为原材料用量的5%，约112t/a，该部分固废收集后外售综合处理。 ③收集到的木质粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为20.8544t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售综合利用。 ④收集到的金属粉尘：铝型材切割工序金属粉尘产生量约0.32t/a，定期清扫后进入生活垃圾收集处置系统一并处理。 ⑤废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.2t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-5 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 112t/a; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售; 无害化处置达到环保要求. 收集到的木质粉尘; 一般固废; 20.8544t/a. 收集到的金属粉尘; 一般固废; 0.32t/a; 与生活垃圾一同处理. 废矿物油 代码：900-214-08; 危险固废编号HW08; 0.2t/a; 送有资质的单位回收处理. 生活垃圾; 一般固废; 5.25t/a; 定期交由环卫处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 木质粉尘 | 有组织排放 | 21.28t/a（211.26mg/m3） |  | 0.4256t/a（4.2173mg/m3） |
|  |  |  | 无组织排放 | 1.12t/a（0.467kg/h） |  | 1.12t/a（0.467kg/h） |
|  |  | 金属粉尘 | 无组织排放 | 0.32t/a |  | 0.32t/a |
|  |  | 封边VOCs | 有组织排放 | 0.0076t/a（0.0763mg/m3) |  | 0.0076t/a（0.0763mg/m3) |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.0004t/a（0.00017kg/h） |  | 0.0004t/a（0.00017kg/h） |
|  |  | 覆膜VOCs | 有组织排放 | 0.0095t/a（0.0944mg/m3) |  | 0.0095t/a（0.0944mg/m3) |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.0005t/a（0.0002kg/h） |  | 0.0005t/a（0.0002kg/h） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 1218t/a |  | / |
|  |  | CODcr |  | 300mg/L | 0.3654t/a | / |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L | 0.03654t/a | / |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 5.25t/a |  | 无害化处置达到环保要求 |
|  | 生产固废 |  | 边角料 | 112t/a |  |  |
|  |  |  | 收集到的木质粉尘 | 20.8544t/a |  |  |
|  |  |  | 收集到的金属粉尘 | 0.32t/a |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 0.2t/a |  |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 |  | 55-80[dB(A)] |  | 本项目东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。 |
| 主要生态影响（不够可附另页） |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，本项目需进行设备安装，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 （1）生活污水 根据工程分析可知，本项目生活污水排放量约为4.06m3/d（1218m3/a）。生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田。 依托可行性分析：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为4.06m3/d。福湘木业废水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，处理能力为1t/h（24t/d）。实际处理水量为10m3/d，本项目生活污水排放量为4.06m3/d，占废水处理站处理余量的40.6%，因此本项目生活污水依托可行。 2、环境空气质量影响分析 项目主要废气为材料加工过程产生的木质粉尘、金属粉尘、封边、覆膜产生的VOCs。 （1）大气污染物预测分析 本次评价采用估算模式AERSCREEN对项目产生的粉尘影响范围进行预测，源强见表7-1（点源参数：粉尘排气筒高度15米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃；面源参数：长126米，宽96米），预测结果见表7-2、7-3。 表7-1 污染物源强及预测参数 污染物名称; 排放方式; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 面源长度; 面源宽度; 排放高度. VOCs; 有组织排放; 0.00716; 0.1707; 0.00716; 0.1707; /; /; 15m. 无组织排放; 0.00037; /; 0.00037; /; 126m; 96m; 6m. 木质粉尘; 有组织排放; 8.867; 211.26; 0.177; 4.2173; /; /; 15m. 无组织排放; 0.467; /; 0.467; /; 126m; 96m; 6m. 备注：封边和覆膜产生的VOCs合并进行分析预测，金属粉尘由于粒径较大，作全部收集处理，故不进行预测。 表7-2 无组织排放预测结果 距离; VOCs; 木质粉尘. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.00003452; 0.01; 0.01193; 1.33. 100; 0.00007786; 0.01; 0.0269; 2.99. 200; 0.00009336; 0.02; 0.03226; 3.58. 300; 0.00009473; 0.02; 0.03273; 3.64. 313; 0.00009486; 0.02; 0.03278; 3.64. 400; 0.00009066; 0.02; 0.03133; 3.48. 500; 0.00008177; 0.01; 0.02825; 3.14. 600; 0.00007267; 0.01; 0.02511; 2.79. 700; 0.00006455; 0.01; 0.02231; 2.48. 800; 0.00005786; 0.01; 0.01999; 2.22. 900; 0.00005213; 0.01; 0.01801; 2. 1000; 0.00004712; 0.01; 0.01628; 1.81. 1100; 0.00004282; 0.01; 0.0148; 1.64. 1200; 0.00003903; 0.01; 0.01349; 1.5. 1300; 0.00003569; 0.01; 0.01233; 1.37. 1400; 0.00003274; 0.01; 0.01131; 1.26. 1500; 0.00003014; 0.01; 0.01041; 1.16. 1600; 0.00002783; 0; 0.009618; 1.07. 1700; 0.00002579; 0; 0.00891; 0.99. 1800; 0.00002396; 0; 0.008278; 0.92. 1900; 0.00002233; 0; 0.007716; 0.86. 2000; 0.00002087; 0; 0.007211; 0.8. 最大落地浓度; 0.00009486; 0.02; 0.03278; 3.64. 最大落地距离; 313. 由上表的预测结果可知，本项目VOCs无组织排放最大落地浓度为0.000094861mg/m3，占标率0.02%，出现在313米处；木质粉尘无组织最大落地浓度为0.03278mg/m3，占标率3.64%，出现在313米处。 表7-3 有组织排放预测结果 距离; VOCs; 木质粉尘. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 1.355E-20; 0; 3.349E-19; 0. 100; 0.0007657; 0.13; 0.01893; 2.1. 174; 0.0008671; 0.14; 0.02144; 2.38. 200; 0.0008413; 0.14; 0.0208; 2.31. 300; 0.0007717; 0.13; 0.01908; 2.12. 400; 0.0006902; 0.12; 0.01706; 1.9. 500; 0.000651; 0.11; 0.01609; 1.79. 600; 0.0005947; 0.1; 0.0147; 1.63. 700; 0.0005826; 0.1; 0.0144; 1.6. 800; 0.0005727; 0.1; 0.01416; 1.57. 900; 0.0005491; 0.09; 0.01357; 1.51. 1000; 0.0005191; 0.09; 0.01283; 1.43. 1100; 0.0004864; 0.08; 0.01202; 1.34. 1200; 0.0004546; 0.08; 0.01124; 1.25. 1300; 0.0004247; 0.07; 0.0105; 1.17. 1400; 0.0003968; 0.07; 0.009809; 1.09. 1500; 0.0003711; 0.06; 0.009175; 1.02. 1600; 0.0003476; 0.06; 0.008593; 0.95. 1700; 0.0003261; 0.05; 0.008061; 0.9. 1800; 0.0003064; 0.05; 0.007575; 0.84. 1900; 0.0002884; 0.05; 0.00713; 0.79. 2000; 0.000272; 0.05; 0.006723; 0.75. 最大落地浓度; 0.0008671; 0.14; 0.02144; 2.38. 最大落地距离; 174. 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，VOCs有组织排放最大落地浓度为0.0008671mg/m3，占标率0.14%，出现在174米处；木质粉尘有组织排放最大落地浓度为0.02144mg/m3，占标率2.38%，出现在174米处。 综上所述，本项目产生的粉尘、VOCs的有组织排放，粉尘和VOCs无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。 （2）粉尘处理措施 ①木质粉尘 本项目木质粉尘产生量约为22.4t/a（9.33kg/h）。建设单位在木加工工序生产设备产尘口安装集气口，粉尘经中央吸尘（固定式集气口）收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理，尾气经处理达标后由1根15m排气筒排放。以集气口收集效率95%计，除尘效率98%计，设备风量41970m3/h，则木质粉尘有组织排放量为0.4256t/a，粉尘排放速率为0.177kg/h，排放浓度为4.2173mg/m3。无组织排放量为1.12t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值（120mg/m3、3.5kg/h）。同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 ②金属粉尘 移门生产过程中铝材切割工序金属粉尘产生量约0.32t/a，由于粉尘颗粒较大、质量较重，可在切割工位附近自然沉降，定期清扫即可。经采取加设金属金属挡板和及时清扫措施后，可有效减少车间内金属粉尘的逸散量，不会对车间环境造成污染影响。 本项目采用中央吸尘（固定式集气口）对粉尘进行收集可行性分析 集气口，是粉尘净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。集气口特点：体积小，材料消耗少，操作与检修方便；适用：产尘点固定、产尘气流速度较小且连续产尘的地点。集气口工作原理：当中央吸尘吸气时，在集气口附近形成负压，周围空气形成吸入气流或汇流，粉尘在空气中一同被吸入集气口中。中央吸尘采用变频电机，最大风量为69950m3/h，最小风量为41970m3/h. 本项目采用脉冲式布袋除尘器对木质粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 - 有机废气处理措施可行性分析 ①封边产生的VOCs 封边有机废气产生量0.008t/a。与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，以集气效率95%计，设备风量41970m3/h，则有机废气有组织排放量为0.0076t/a，排放速率为0.0032kg/h，排放浓度为0.0763mg/m3。无组织排放量为0.0004t/a。 由于项目运营期间热熔胶颗粒用量较小，操作温度较低（160℃），热熔胶颗粒熔融不会发生大量分解，熔融过程中产生的有机废气量较小，经收集后排放浓度为0.0763mg/m3，排放速率为0.0032kg/h，能够满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准规定的120mg/m3、3.5kg/h限值要求，因此，有机废气经收集后高空排放是可行的。 ②覆膜产生的VOCs 覆膜时有机废气产生量0.01t/a。与粉尘经同一集气系统收集，经同1根15m排气筒外排，以集气效率95%计，中央吸尘的最大风量为69950m3/h，最小风量为41970m3/h，本项目以最小风量进行计算，则有机废气有组织排放量为0.0095t/a，排放速率为0.00396kg/h，排放浓度为0.0944mg/m3。无组织排放量为0.0005t/a。 能够满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准规定的120mg/m3、3.5kg/h限值要求，因此，有机废气经收集后高空排放是可行的。 （4）污染物排放量核算 本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。 表7-4 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 木质粉尘; 7093.3; 0.177; 0.4256. 2; DA001; 封边VOCs; 76.3; 0.0032; 0.0076. 3; DA001; 覆膜VOCs; 94.4; 0.00396; 0.0095. 主要排放口合计; 木质粉尘; 0.4256. VOCs; 0.0171. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 粉尘; 0.4256. VOCs; 0.0171. 表7-5 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 加工; 粉尘; 中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘+15高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 1.12. 2; /; 封边; VOCs; 执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）; 2000; 0.0004. 3; /; 覆膜; VOCs; 2000; 0.0005. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 1.12. VOCs; 0.0009. 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 1.5456. 2; VOCs; 0.018. （5）大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。 ②源强及参数选择 本次评价选择上料及卸料是产生的颗粒物为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表7-1。 ③计算结果及分析 根据大气环境防护距离模式，计算结果见下表。 表7-7 大气环境防护距离计算结果表 无组织扩散源; 污染物; 大气环境防护距离计算结果; 大气环境防护距离. 加工; 粉尘; 无超标点; 无需设置. 封边; VOCs; 无超标点; 无需设置. 由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。 （6）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目拥有一根排气筒，其位置详见附图。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为10m。本项目粉尘、VOCs通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目废气成分较简单，且只有一栋厂房，本项目粉尘、VOCs通过中央吸尘（固定式集气口）收集后由一根15m高排气筒排放，因此排气筒设置的数量合理可行。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为55~80dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-8所示。 表7-8 项目噪声情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A). 1; 极东排钻; 台; 1; 75. 2; 极东封边机（自带热熔功能）; 台; 2; 55. 3; 南兴封边机（自带热熔功能）; 台; 3; 55. 4; 新辉雕刻机; 台; 2; 75. 5; 展巢覆膜机; 台; 1; 55. 6; 南兴多轴钻; 台; 1; 75. 7; 南兴搂铣机; 台; 1; 80. 8; 南兴推台锯; 台; 1; 75. 9; 45度锯钻机; 台; 1; 75. 10; 数显双头切割锯床; 台; 1; 80. 11; 数控点对点钻孔加工中心; 台; 1; 75. 12; 全自动数控板材开料锯; 台; 1; 75. 13; 纪元高频精密组框机; 台; 1; 55. 14; 电子锯; 台; 3; 75. 15; 加工中心; 台; 1; 60. 16; 异形封边机; 台; 1; 55. 17; 钻孔机; 台; 2; 75. 18; 五面钻; 台; 2; 75. 19; 门铰打孔机; 台; 1; 75. 20; 线条锣机; 台; 1; 75. 21; 铣床; 台; 1; 75. 22; 自动打磨机; 台; 1; 70. 23; 打包装袋机; 台; 2; 55. （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-9。 表7-9 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 57.0; 40.1; 57; 60.01; 40.1. 2; 南场界; 1m; 53.4; 41.4; 56; 57.90; 41.4. 3; 西场界; 1m; 50.8; 41.0; 56; 57.15; 41.0. 4; 北场界; 1m; 51.5; 39.5; 56.5; 57.69; 39.5. 排放限值：2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。. 监测结果表明，本项目东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。说明正常工况下，项目运营对周围声环境影响较小。 本项目选用的设备均属于低噪声设备，且主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施： ①制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少噪声对周边环境产生的影响。 ②在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 ③在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。噪声较大的设备如各类车床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ④建筑物隔声。本项目所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，厂房内进行多层隔间，充分利用生产厂房墙壁和围墙隔声。应至少可以降低噪声20个分贝以上。 ⑤日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 ⑥厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。 ⑦加强运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 综上所述，项目在采取上述措施治理后，可确保本项目东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料、收集到的木质粉尘、收集到的金属粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 表7-10 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 112t/a; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售; 无害化处置达到环保要求. 收集到的木质粉尘; 一般固废; 20.8544t/a. 收集到的金属粉尘; 一般固废; 0.32t/a; 与生活垃圾一同处理. 废矿物油 代码：900-214-08; 危险固废编号HW08; 0.2t/a; 送有资质的单位回收处理. 生活垃圾; 一般固废; 5.25t/a; 定期交由环卫处理. - 危险废物处置措施 表7-11 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维护保养; 液态; 油污; 油污; 一年; 有毒; 设置危废暂存间，送有资质的单位回收处理. 项目营运过程中废矿物油、废胶桶、废活性炭等属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物依托福湘木业危废暂存间暂存。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括边角料、收集到的粉尘等集中收集后出售给其他物资企业回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 （1）物质识别 本项目原料成分为木板，属于可燃固体，易发生火灾。易燃、易爆及危险物质为油漆，本项目的危险废物有废矿物油。详见下表。 表7-12 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 板材; 可燃; 主料; 是. 废矿物油等危险废物; 泄漏; 危险固废; 是. （2）重大危险源识别 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），其重大危险源辨识情况如下表所示。 表7-13 重大危险源辨识 序号; 名称; 日常最大 储存量（t）; 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）临界量（t）; 是否属于重大危险源. 1; 板材; 100; 200; 否. 2; 废矿物油; 0.2; 50; 否. 由表7-15计算可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，经计算，P=0.504＜1，故本项目不构成重大危险源。 （3）生产设施风险识别：木条在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，空气压缩机的潜在危险为压力阀坏掉，爆炸。活动机构飞出来。漏气伤人。将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-14。 表7-14 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 生产场所; 主要危险. 1; 储存场所; 火灾. 2; 生产车间; 火灾. 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （4）环境风险发生原因分析 表7-15 项目环境风险发生原因 序号; 生产场所; 主要危险; 可能原因. 1; 储存场所; 火灾; ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火. 2; 生产车间; 火灾; ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火. 原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是木板。 木板，为可燃固体，因木材的种类不同，其各种成分不一样，成分的含量不一样，所以燃点不固定，一般为200℃-290℃。木板为项目主要原材料，其储存量较大，一旦发生火灾，会对厂区内工作人员及周边居住区村民的身心健康和财产安全身体造成影响。 根据表7-15的环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： ①强化生产设备的维护保养制度，定期停工对生产设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少生产设备起火的概率 ②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 ③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。 ④禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：油漆燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：PVC燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-16 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 15m高排气筒; 颗粒物、VOCs; 每季度一次. 车间; 颗粒物、VOCs; 每季度一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每半年一次. 固废; /; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托有监测资质的公司监测。 9、总量控制 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，生活污水依托福湘木业污水处理设施处理后排至农灌渠浇灌农田。故本项目无需申请水的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.008; 0.1. VOCs建议总量控制指标0.1t/a。 10、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，其中环保投资约20万，环保投资约占工程总投资的2%，环保建设内容如表7-17所示。 表7-17 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; VOCs; 中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘器+15m高排气筒; 15; 新建. 木质粉尘. 金属粉尘; 设金属挡板和定期清扫; 2; 新建. 2; 废水; 生活污水; 化粪池+污水处理系统; /; 依托. 3; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 2; 新建. 4; 固废; 危险废物; 危险废物暂存间; /; 依托. 5; 一般废物; 一般固废暂存间; 1; 新建. 合计; 20; --. 11、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-18 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 覆膜; VOCs; 中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘器+15m高排气筒; 执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准. 封边. 加工车间; 木质粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值. 金属粉尘; 设金属挡板和定期清扫. 废水; 生活污水; CODcr、氨氮; 依托福湘木业（化粪池+污水处理系统）; 浇灌农田. 固体废物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 边角料; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售. 收集到的木质粉尘. 收集到的金属粉尘; 与生活垃圾一同处理. 危险废物; 废矿物油; 送有资质的单位处理. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。）.

- 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 覆膜 | VOCs |  | 中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准 |  |
|  | 封边 |  |  |  |  |  |
|  | 加工车间 | 木质粉尘 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值 |  |
|  |  | 金属粉尘 |  | 设金属挡板和定期清扫 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 依托福湘木业（化粪池+污水处理系统） | 浇灌农田 |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |  |
|  | 生产固废 |  | 边角料 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 |  |  |
|  |  |  | 收集到的木质粉尘 |  |  |  |
|  |  |  | 收集到的金属粉尘 | 与生活垃圾一同处理 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废矿物油 | 送有资质的单位处理 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南福诺家居有限公司在湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园建设“年产24万平米家具生产线项目”，本项目占地面积为12245.16m2，建筑面积12245.16m2。本项目年产24万平米木质家具。本项目总投资1000万元，环保投资20万元，占总投资的2%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为木制家具，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村福湘工业园，用地属于工业用地，符合湘阴县的土地利用及发展要求。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目厂房从南到北依次为板材区、办公区、五金区、仓库、包装区、检验区、生产区。其中，生产区南部布局柜体生产线，东北部布局移门生产线，除尘设施位于标准厂房西侧，质控部门办公室位于生产区东南角位置。 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带。综上所述，本项目厂区布局合理。 3、环境质量现状评价结论 根据2018年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。项目纳污水体香杉村农灌渠的监测因子均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）一类水作标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。周边地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2、4a类标准。 4、施工期环境影响 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，本项目需进行设备安装，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目无生产废水，项目生活污水依托福湘木业化粪池预处理后，进入废水处理系统集中处理后排厂区北侧香杉村农罐渠浇灌农田。 （2）废气：加工木质粉尘通过中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘器+15m高排气筒处理，金属粉尘采用设金属挡板和定期清扫处理，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs通过中央吸尘（固定式集气口）收集后与粉尘共用一根15m高排气筒排放。VOCs能满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中排放标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）4类标准。其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是生活垃圾、边角料、收集到的木质粉尘、收集到的金属粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。边角料、收集到的木质粉尘分类收集后外售处理；危险废物废矿物油则交由有资质的单位处理。收集到的金属粉尘与生活垃圾一同处理，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源项目原料成分为木板，属于可燃固体，易发生火灾。木板在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，生活污水依托福湘木业污水处理设施处理后排至农灌渠浇灌农田。故本项目无需申请水的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs申请总量控制指标。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.008; 0.1. VOCs建议总量控制指标0.1t/a。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，建设单位已取得村、镇的同意，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量，本项目从环境保护的角度分析，本项目选址可行。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。 3、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 4、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 5、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日