湘阴环评批〔2019〕12号

关于湖南福诺家居有限公司年产24万平米家具生产线项目环境影响报告表的批复

湖南福诺家居有限公司：

你公司《关于申请“湖南福诺家居有限公司年产24万平米家具生产线项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湖南福诺家居有限公司年产24万平米家具生产线项目拟建于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇香杉村湖南福湘木业有限责任公司现有厂房内，总建筑面积12245.16m2，总投资1000万元，其中环保投资20万元。项目主要建设内容包括：租赁湖南福湘木业有限责任公司1栋闲置车间，建设3条生产线，车间分为开料区、生产区、板材区、包装区、仓库、办公区等，行政办公、职工宿舍其他辅助工程依托原有工程；主要设备有铣机、钻机、锯机、封边机、雕刻机、覆膜机、锣机、打孔机、打磨机及包装机等；项目以板材、木方、铝型材、PVC材料等为主要原辅材料生产移门、柜体，年生产能力为24万平米，其中年生产移门8万平米，年生产柜体16万平米。移门和柜体生产工艺基本相同，其生产工艺：免漆板材---切割开料---刨切钻孔---修边打磨---封边覆膜---组装入库等工序。

该项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；本项目无生产废水；生活污水依托福湘木业厂内现有的化粪池+自建污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入附近农灌渠。

（二）废气污染防治工作。项目合理布局生产区间，做好车间强制通风、防尘和作业人员的劳保措施。板材开料、刨切及修边打磨等木加工工序产生的粉尘须经中央吸尘（固定式集气口）收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准与覆膜、封边工艺产生的VOCs经中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘设备处理后达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）共由1根15高排气筒排放；金属粉尘采取自然沉降，收集利用；无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）固废污染防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化、”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存场所。废矿物油等危险废物须交由有危废处理资质的单位处置；废白乳胶桶交由厂家回收；厂区内沉降粉尘及时清扫，收集的粉尘、边角废料、废包装材料等外售综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（四）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，合理布局，加强日常养护并做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴县金龙镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年3月26日