修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 核实项目名称、建设规模和建设性质，强化项目建设的必要性和合理性分析。 | 已核实项目名称、建设规模和建设性质，本项目为年产9000m3砼结构构件，为改扩建性质，强化了项目建设的必要性和合理性分析，详见P3。 |
| 2 | - 细化项目建设由来，明确项目用地类型和性质，分析是否有遗留的环境问题并提出处置措施；核实评价适用标准。 | 本项目用地为对外交通用地（港口用地），为原湘阴县人民纸厂闲置用地，无环境遗留问题；原项目常规监测均能达标；大气污染物排放标准已修改为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。 |
| 3 | - 强化现有污染源调查，核实是否存在环境问题，并提出改造方案；核实评价范围内环境保护目标的规模、方位及距离，明确其保护类别和要求；细化产品方案，列表说明公用设备共用情况。 | 已核实现有污染源调查，锅炉尾气达标排放P11-12；已核实评价范围内环境保护目标的规模、方位及距离，并明确其保护类别和要求P22；细化了产品方案P6，列表说明了公用设备共用情况P8（依托工程一览表）。 |
| 4 | - 细化工程分析，核实污染物产排污源强、节点，分析其达标排放的可行性。细化生产废水回用收集措施，核实排气筒高度和数量。 | 已完善工程分析，核实了污染物产排污源强、节点，细化了生产废水回用收集措施，已核实排气筒高度和数量。P26-P29。 |
| 5 | 核实项目各类固废产生量和属性，明确其收集、暂存和处置措施，分析其处置可行性。 | 已核实项目各类固废产生量和属性，明确了其收集、暂存和处置措施，并分析其处置可行性。详见P30。 |
| 6 | - 完善工程环保设施验收一览表内容，细化生产过程中的环境管理措施，核实环保投资。 | 已完善，见P39-42 |

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增年产9000m3砼结构构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 建华建材（湖南）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐德凯 |  |  |  | 联 系 人 | 毛湛怡 |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县文星镇湘杨路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-2112811 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414600 |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县文星镇湘杨路西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3022砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000平方米 |  |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 70 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 5 | 环保投资占总投资比例 | 7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年4月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 建华建材（湖南）有限公司成立于2007年6月，湖南建华管桩有限公司于2015年5月4日变更为建华建材（湖南）有限公司（变更文件见附件）。2008年湖南建华管桩有限公司于湘阴县文星镇的湘阴县内酒厂建设年产320万米预应力混凝土管桩项目，占地面积42668m2，总投资4880万港元。建设方于2007年办理了《湖南建华管桩有限公司年产320万米预应力混凝土管桩建设项目环境影响报告表》并于2007年11月通过了岳阳市环保局审批，项目于2008年12月10日取得了岳阳市环保局验收（岳环验【2008】23号）。 传统现浇现砌的建造方式需要大量的模板、脚手架，现场湿作业过程中木材、钢 材、水泥、水消耗量巨大且浪费严重。建筑工业化的构件在工厂集中生产，生产用水和模板可以做到循环利用，能大量减少施工现场的湿作业，降低资源和能源消耗以及浪费。当前，世界大约50%的住宅开发在中国，我国在住宅建造和使用过程中消耗的能源占社会总能耗的30%，相关建材的生产能耗占16.7%。推动住宅建筑工业化生产，可有效地降低资源、能源消耗，实现节能减排，是我国发展低碳经济的必然要求。预制砼结构构件产品具有很大的发展潜力，符合国家绿色、低碳建筑发展方向。 在此背景下，企业按照自身发展需要决定新增砼结构构件生产研发车间，开发新产品。建华建材（湖南）有限公司拟租赁原厂区南部湘阴县盟胜建材有限公司20亩场地（该场地为原湘阴县人民纸厂闲置空地，为湘阴县盟胜建材有限公司租用），投资70万元建设本项目，以满足公司发展需求。项目占地面积5000m2，产品为砼结构构件，生产规模为年产9000m3。内容包括生产车间、成品堆场。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目应属于“十九、非金属矿物制品业”中“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”的项目中，全部，编制环境影响评价报告表。 建华建材（湖南）有限公司委托重庆九天环境影响评价有限公司（以下简称“我公司”）承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司随即组织环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集、自然环境现状调查、环境质量现状调查及同类工程调查，在初步调查研究基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目基本概况 （1）项目名称：新增年产9000m3砼结构构件建设项目 （2）建设单位：建华建材（湖南）有限公司 （3）建设地点：湖南省湘阴县文星镇湘杨路西侧 （4）建设性质：改扩建 （5）建设面积：5000平方米。 （6）总投资额：70万元。 - 2、现有工程概况 湖南建华管桩有限公司年产320万预应力混凝土管桩建设工程项目位于湘阴县文星镇湘杨路，西面紧邻湘江，项目总投资1.2亿元，总用地面积42668m2，项目由生产车间、管桩堆厂3个、锅炉房1座、办公楼1栋及辅助设施。 表1-1 现有建设内容及规模一览表 工程名称; 建设内容; 规格; 结构; 功能. 主体工程; 生产车间; 占地16000m2; 钢结构; 管桩生产. 储运工程; 管桩堆场; 占地18000m2; 钢结构; 成品管桩堆放. 原材料堆场; 占地4000m2; 露天; 碎石、黄沙储存. 原料间; 占地2000m2; 钢结构; 钢材储存. 储煤房; 占地1100m2; 钢结构; 燃煤储存. 水泥储罐; 100吨; 6个; 钢结构; 水泥储存. 减水剂储罐; 60吨; 1个; 钢结构; 减水剂储存. 辅助工程; 食堂; 占地800m2; 砖混结构; 食堂. 锅炉房; 占地900m2; 砖混结构; 蒸汽. 办公楼; 占地500m2; 砖混结构; 办公. 供水系统; 市政自来水系统、地下井水、湘江水; 提供项目生产生活用水. 供电系统; 市政供电系统统一供电; 提供项目生产生活用电. 排水系统; 雨污分流; 排水. 环保工程; 隔油池+化粪池; 处理生活污水. 沉淀池; 生产用水沉淀后循环使用. 麻石水膜脱硫除尘装置; 处理锅炉烟气. 布袋除尘装置; 处理下料产生粉尘. 一般固废暂存间; 储存一般固废. 减水剂储罐应急围堰; 应急设施. 危废暂存间; 暂存危废. 表1-2 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 混凝土搅拌楼; 座; 1. 2; 离心机; 台; 10. 3; 双梁吊机8+8; 台; 10. 4; 滚焊机; 台; 4. 5; 镦头机; 台; 4. 6; 钢筋切料机; 台; 2. 7; 管模（400/500/600）; 套; 320. 8; 张拉机设备; 套; 4. 9; 罗杆张拉; 套; 280. 10; 空压机（10m3）; 台; 4. 11; SZL25-1.25-AII燃煤锅炉; 台; 1. 12; 蒸压釜; 台; 6. 表1-3 现有项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 来源; 储存. 1; 水泥; 10万t/a; 市场采购; 水泥储罐储存. 2; 碎石; 46万m3/a; 市场采购; 原料堆场堆放. 3; 黄沙; 27万m3/a; 市场采购; 原料堆场堆放. 4; 减水剂; 5000t/a; 市场采购; 减水剂储罐储存. 5; 螺旋筋; 2000t/a; 市场采购; 原料间储存. 6; 高强钢; 1.3万t/a; 市场采购; 原料间储存. 7; 钢板; 6000t/a; 市场采购; 原料间储存. 8; 煤; 1.2万t/a; 市场采购; 储煤房储存. 9; 电; 1200万度/a; 市政供电网. 10; 水; 生产; 搅拌用水; 30m3/天; 湘江水. 冲洗绿化用水; 20m3/天. 锅炉用水; 300m3/天; 地下井水. 生活用水; 16m3/天; 市政供水网. 本项目的减水剂是江苏省句容市下蜀镇句容长江建材有限公司生产的萘性减水剂，主要成分为工业萘、硫酸、液碱、甲醛等，是液态但不挥发。 表1-4 现有项目产品方案 产品名称; 产量; 备注. 预应力混凝土管桩; 320万米; 高层建筑基础桩，销往全国. - 3、本次建设内容及规模 建华建材（湖南）有限公司拟租赁原厂区南部湘阴县盟胜建材有限公司20亩自有租赁用地，投资70万元建设砼结构构件生产车间项目，以满足公司发展需求。项目占地面积5000m2，产品为砼结构构件，生产规模为年产9000m3。内容包括生产车间、成品堆场。工作人员5人，工作时间8h/d、300d/a。 表1-5 项目新增建设内容及规模 - 工程类别; - 工程名称; - 建设规模; - 结构; - 备注. - 主体工程; - 生产车间; 占地1500m2; 钢结构; 生产. 成品堆场; 占地2500m2; 成品堆放. - 环保工程; - 废气治理; 布袋除尘装置+15m排气筒、喷淋抑尘装置. - 噪声治理; 基础减振，厂房隔声. . 表1-6 项目新增产品方案 序号; 产品; 年产量; 备注. 1; 楼梯板; 3000m3/a; 销往全国. 2; 屋面板; 3000m3/a. 3; 装饰柱; 3000m3/a. 表1-7 扩建后主要原辅材料一览表 序号; 名称; 增加量; 来源; 储存. 1; 水泥; 增加3000t/a; 市场采购; 水泥筒仓储存（带除尘设施）. 2; 碎石; 增加6500m3/a; 露天原料堆场堆放（喷淋抑尘装置）. 3; 黄沙; 增加4500m3/a. 4; 螺旋筋; 增加50t/a; 原料间储存. 5; 电; 增加300万度/a; 市政供电网. 6; 水; 生产用水; 23.4m3/天; 湘江水. 表1-8 项目新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 双轴卧式搅拌机; 台; 1; HZ350. 2; 摆渡车; 台; 1; 0.95m3. 3; 布料车; 台; 1; 10m. 4; 龙门吊; 台; 1; 10+10t. 5; 钢筋调直切断机; 台; 1; /. 6; 钢筋弯曲机; 台; 1; /. 7; 水泥储罐; 个; 2; /. 8; 蒸压釜; 台; 1; /. 4、新增项目平面布置 本项目位湖南省湘阴县文星镇湘杨路建华建材（湖南）有限公司原厂区南部，新增项目布局呈西南向东北走向。项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，力求分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，功能配套。生产车间位于项目西南侧，成品堆场位于项目东北侧。新增项目平面布置详见附图。 5、公用工程 （1）、给水 新增项目用水主要为生产用水，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）定额标准，用水量具体情况见表1-9 表1-9 项目用水及排水量分析表 序号; 用水项目名称; 使用人数或单位数; 单位; 用水量标准; 生产需水量（m3/a）; 排水量 （m3/a）. 1; 产品用水; 9000m3/a; m3/m3-产品; 0.7; 6300; /. 2; 设备清洗 喷淋用水; /; m3/a; /; 600; 损耗120m3/a，回用480m3/a. 3; 场地清洗水; /; m3/a; /; 600; 损耗120m3/a，回用480m3/a. 合 计; 7500; 0. （2）、排水 本项目排水依托原有项目排水系统，采用雨污分流制，雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入市政雨水管网；本项目工作人员设5名，为原项目抽调人员，不新增工作人员，生活污水量增加。 （3）、供电 本项目预计年用电量新增300万kW·h。 （4）、依托工程 表1-10 本项目与原项目关系一览表 序号; 名称; 依托关系. 1; 排水; 雨水经雨水口收集后排入市政雨水管网，外排进入湘江. 2; 供水; 依托原项目供水系统. 3; 供电; 依托原项目供电系统. 4; 一般固体废物处理; 一般固废依托原项目一般固废暂存间及垃圾站处理. 5; 原料堆场; 依托原项目原料堆场. 6; 沉淀池; 依托原项目沉淀池处理生产废水. 7; 养护蒸汽; 砼结构件养护利用原项目的锅炉蒸汽尾气进行养护. 8; 原料间; 依托原项目原料间. 经现场调查和原项目环评结论，建华建材（湖南）限公司厂区建有成熟的排水系统、供水系统、供电系统和其他环保工程、储运工程，能够满足本项目生产运营。正常运行各项基础设施的前提下，本项目依托关系可行。 6、劳动定员与工作制度 本项目员工设5人，为原项目抽调人员，不新增员工，于厂区公共食堂就餐，于文星镇建华建材员工宿舍住宿，年工作日为300天，日工作8小时。 7、建设进度 预计2019年3月开始建设；2019年4月运营。 三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是在《湖南建华管桩有限公司年产320米预应力混凝土管桩建设项目环境影响报告表》项目上进行扩建，原项目生产规模工艺不变。 - 原有生产工艺及产污环节见下图1-1 图1-1 原有生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 项目年产混凝土管桩320万米。主要流程是钢筋水泥分别下料，钢板、钢筋、螺旋筋定长切断、镦头，然后编笼、装笼成固定形状；另一方面将已经搅拌好的混凝土灌模、合模，然后进行张拉调应力，离心成型，再蒸养，放张和脱模，最后高压蒸养成产品。 2、原有项目产污情况详见表1-10 表1-10 原有项目污染物产排情况 内容; 排放源; 污染物; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 锅炉; 烟气量; 13450万Nm3/a; 13450万Nm3/a. SO2; 1142mg/m3、153.6t/a; 456.8mg/m3、44t/a. 烟尘; 1847mg/m3、248.4t/a; 184.7mg/m3、84t/a. 生产车间; 有组织粉尘; 5000mg/m3、200t/a; 50mg/m3、2t/a. 无组织; 0.32kg/h、2t/a; 0.32kg/h、2t/a. 切割粉尘; 金属颗粒物; 0.0128kg/h、0.08t/a; 0.0128kg/h、0.08t/a. 堆场扬尘; 颗粒物; 36.85mg/s、0.95t/a; 36.85mg/s、0.95t/a. 道路扬尘; 颗粒物; 0.08kg/h、0.5t/a; 0.08kg/h、0.5t/a. 食堂; 油烟; 9mg/m3、54kg/a; 1.8mg/m3、10.8kg/a. 水污染物; 生活污水; 水量; 12.8t/d; 12.8t/d. NH3-N; 35mg/L、0.1344t/a; 8mg/L、0.0307t/a. COD; 350mg/L、1.344t/a; 60mg/L、0.2304t/a. BOD5; 150mg/L、0.576t/a; 20mg/L、0.0768t/a. 生产用水; 水量; 82500t/a; 0. 固体废物; 锅炉; 炉渣; 2511.6t/a; 进入产品回收利用. 灰渣; 223.56t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.432t/a; 垃圾站收集，环卫部门处理. 收集粉尘; 粉尘; 200t/a; 进入产品回收利用. 废料; 废料; 5t/a; 外售综合利用. 金属粉尘; 金属粉尘; 10t/a. 噪声; 机械噪声在80-105dB（A）左右. - 原有项目环保措施及落实情况 - 表1-11 原有工程环评批复落实情况一览表 - 项目; - 环评批复要求; - 企业落实情况. - 1; - 突出噪声、废气污染防治重点，切实落实报告表中提出的各类环保措施和要求。对产生高噪声的设备和工序进行合理布局、并在厂房建设和设备安装时采取减振隔音措施，防止噪音污染影响；规范建设沙石、水泥、原煤等原料堆场，防止二次扬尘和雨水淋溶对周边环境造成影响；锅炉燃煤烟气须进行脱硫除尘处理，经45米高烟囱达标排放；燃煤烟气排放须安装废气在线监测系统、监测因子为:烟气流量、烟尘浓度、二氧化硫浓度；下料工序、球磨工序须安装布袋除尘器进行除尘。; - 项目对产生高噪声的设备和工序进行合理布局、并在厂房建设和设备安装时采取减振隔音措施；规范建设沙石、水泥、原煤等原料堆场；锅炉燃煤烟气采用麻石碱性水膜脱硫除尘处理，经50米高烟囱达标排放；燃煤烟气排放安装废气在线监测系统；下料工序、球磨工序安装布袋除尘器进行除尘。. - 2; - 加强减水剂的运输、装卸、储存、使用等过程的安全管理，防火、防爆、防泄漏，认真落实安全监管部门提出的措施，杜绝环境风险事故的发生，并建立环境事故应急预案。; - 减水剂储罐设置了应急围堰. - 3; - 生活污水须建设A/O生物接触氧化处理系统，实现生活污水达标排放。生产过程产生的废水进行沉淀池处理，上清水循环利用。; 生活污水经厂区化粪池处理后，接管进入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。建设了2个生产废水沉淀池，生产废水处理后循环利用. - 4; - 加强固体废物处置工作，锅炉炉渣、锅炉除尘沉渣、废管桩等须综合利用；沉淀池沉渣、下料和球磨工序布袋除尘收集的尘渣按有关部门指定地点填埋。; - 各类固体废物得到了综合利用. 4、原有项目环保验收落实情况 原湖南建华管桩有限公司年产320米预应力混凝土管桩建设项目遵守国家相关法律法规规定，按照环评要求建设，严格执行“三同时”制度。2008年11月30日，岳阳市环保局主持召开了湖南建华管桩有限公司年产320米预应力混凝土管桩建设项目竣工环境保护验收会。竣工验收监测结果表明：湖南建华管桩有限公司无生产废水水外排；锅炉烟气出口烟尘、SO2排放浓度均达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区II时段标准；项目目上、下风向设置的二个无组织排放废气监测点，颗粒物浪度达到GBI6297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求。项目于2008年12月12日取得了岳阳市环保局验收批复（岳环验【2008】23号），项目环保验收合格。在建华建材（湖南）有限公司严格落实其环评要求，正常运行各项环保设施的前提下，原项目无较大环境问题。 5、原有项目常规检测情况 建华建材（湖南）有限公司定期委托湖南永蓝检测技术股份有限公司进行常规监测。近期检测时间为2018年12月12日，监测结果如下，详见附件。 图1-2 有组织废气检测结果图1-3 沉淀池水样检测结果图1-4 厂界噪声检测结果 由上图可知原项目废气，和噪声排放均能达标，沉淀池处理废水水质能够回用于产品，原项目无遗留环境问题。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县文星镇建华建材（湖南）有限公司原厂址南部（112.874034，28.691317），地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 项目地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 3、气候和气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同 时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 水文环境 项目; 指标值. 年平均气温; 17℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 年平均风速; 3m/s. 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3。 5、生态环境 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江; 农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 - 区域常规监测 环境空气质量属于“2类区域”环境空气质量的常规评价因子主要为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。本环评引用湘阴县环境保护局网站已公开发布的湘阴县常规监测点2018年度1月-12月监测数据来评价本项目所在区域环境空气质量状况，湘阴县常规监测点距离本项目东南侧2.3km，满足环保要求，监测结果如下表所示。表3.1-1湘阴县环境空气质量自动监测（县环保局子站）监测结果表（2018年）单位：μg/m³ 监测项目; 监测浓度范围; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. SO2; 5~11; 150. NO2; 9~30; 80. PM10; 34~78; 150. CO; 600~1400; 4000. O3（最大8小时平均）; 48~111; 160. PM2.5; 26~58; 75. 由上表可知2018年湘阴县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的浓度限值要求。 （2）环境现状监测 本次评价收集了《湘阴县楚新砂石建材加工厂年产7200吨干砂建设项目环境影响报告表》于2017年5月6日-22日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对湘阴县楚新砂石建材加工厂环境空气现状监测数据。位于本项目西北侧约2km处。 #### ①监测点位布置 该环评对该区域进行了大气环境现状监测，监测点位见表3.1-2。 表3.1-2 大气现状监测点 编号; 点位; 与本项目位置关系; 备注. G1; 项目厂界上风向200m处; 西北、2.5km; 引用的现状监测数据. G2; 项目厂界下风向10m处; 西北、2.4km. G3; 项目厂界下风向30m处; 西北、2.4km. - ②本次评价的环境空气质量监测小时浓度结果及评价见表3.1-3。 表3.1-3 空气环境质量小时浓度现状监测及评价结果统计表 单位：μg/m³ 监测 点位; 监测因子 评价内容; SO2; NO2. G1; 监测值范围; 20~39; 42~55. 均值; 33; 49. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. G2; 监测值范围; 65~77; 54~56. 均值; 70; 48. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. G3; 监测值范围; 65~76; 42~55. 均值; 71; 49. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0. 执行标准值; 500; 200. 从评价结果来看，监测点位G1、G2、G3监测因子的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准1小时浓度限值要求。 ③本次评价设置大气监测点位的大气环境质量监测日均浓度结果及评价见表3.1-4。 表3.1-4 空气环境质量日均值监测及评价结果统计表 单位：μg/m³ 监测 点位; 监测因子 评价内容; SO2; NO2; TSP; PM10. G1; 监测值范围; 70~73; 49~51; 106~111; 51~59. 均值; 72; 50; 109; 54. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. G2; 监测值范围; 68~72; 46~52; 125~129; 95~99. 均值; 70; 50; 127; 97. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. G3; 监测值范围; 70~73; 49~51; 135~139; 90~99. 均值; 72; 50; 137; 94. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 执行标准值; 150; 80; 150; 150. 从评价结果来看，监测点位G1、G2、G3监测因子的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的日均浓度限值要求。 ③本次评价设置大气监测点位的大气环境质量监测日均浓度结果及评价见表3.1-4 表3.1-4 空气环境质量日均值监测及评价结果统计表 单位：μg/m³ 监测 点位; 监测因子 评价内容; SO2; NO2; TSP; PM10. G1; 监测值范围; 70~73; 49~51; 106~111; 51~59. 均值; 72; 50; 109; 54. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. G2; 监测值范围; 68~72; 46~52; 125~129; 95~99. 均值; 70; 50; 127; 97. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. G3; 监测值范围; 70~73; 49~51; 135~139; 90~99. 均值; 72; 50; 137; 94. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 执行标准值; 150; 80; 150; 150. 从评价结果来看，监测点位G1、G2、G3监测因子的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的日均浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目区域主要地表水湘江水质现状引用贵州成达环保科技服务有限公司2017年编制的《湘阴县楚新砂石建材加工厂年产7200吨干砂建设项目环境影响报告表》中的监测资料中的湘江地表水质监测数据。 （1）监测因子及监测时间、监测分析方法 监测时间为2017年5月16日~17日，连续2天，每天1次，按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 监测因子有：pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、DO、石油类、粪大肠菌群。 （2）监测断面 表3.2-1 地表水环境监测布点情况 序号; 具体位置; 与本项目位置关系; 备注. S1; 湘江流经引用数据项目地上游500m处; 西北、1.6km; 引用的现状监测数据. S2; 湘江流经引用数据项目地; 西北、2.1km. S3; 湘江流经引用数据项目地下游500m处; 西北、2.6km. （3）监测结果 表3.2-2 S1处监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.23; 7.27; 7.25; 0.14; 6~9. CODCr; 5; 6; 6; 0.30; ≤20. BOD5; 0.9; 1.1; 1.0; 0.28; ≤4. NH3-N; 0.308; 0.311; 0.310; 0.31; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 1400; 1700; 1600; 0.17; ≤10000. SS; 15; 17; 16; /; /. DO; 6.1; 6.1; 6.1; 0.73; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 表3.2-3 S2处监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.47; 7.49; 7.48; 0.25; 6~9. CODCr; 4; 5; 5; 0.25; ≤20. BOD5; 0.8; 1.0; 0.9; 0.25; ≤4. NH3-N; 0.421; 0.425; 0.423; 0.43; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 2600; 2600; 2600; 0.26; ≤10000. SS; 15; 16; 16; /; /. DO; 5.9; 6.0; 6.0; 0.76; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 表3.2-4 S3处监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 最低值; 最高值; 平均值; 最大标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. pH; 7.50; 7.52; 7.51; 0.26; 6~9. CODCr; 4; 4; 4; 0.2; ≤20. BOD5; 0.8; 0.9; 0.9; 0.23; ≤4. NH3-N; 0.453; 0.458; 0.456; 0.46; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 2300; 2600; 2500; 0.26; ≤10000. SS; 11; 12; 12; /; /. DO; 6.1; 6.3; 6.2; 0.68; ≥5. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 监测结果表明，本次监测的三个断面的各项监测因子的最大标准指数均小于1，表明项目地附近的地表水水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 环境噪声现状调查与评价 本项目区域主要声环境现状引用《湖南新征程物流有限公司新建撬装式加油装置项目环境影响报告表》中的监测资料中的区域声环境监测数据。 （1）监测因子及监测时间、监测分析方法 监测时间为2018年12月28日~29日，连续2天，每天1次，按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和声环境质量标准》GB3096-2008中的有关规定和要求进行。 监测因子有：连续等效A声级。 （2）监测断面 表3.3-1 地表水环境监测布点情况 序号; 具体位置; 备注. N1; 本项目东北、56m处; 引用的现状监测数据. N2; 本项目东北、40m处. N3; 本项目东北、40m处. N4; 本项目东北、53m处. 湖南精准通检测技术有限公司对建设项目厂界四周进行了噪声现状监测，其结果如下表。 表3.3-2 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测位置; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间. N1本项目东北、56m; 12月28日; 55.6; 42.5; 昼间60、夜间50; 达标. 12月29日; 54.6; 43.7. N2本项目东北、40m; 12月28日; 54.3; 41.6; 达标. 12月29日; 53.7; 42.6. N3本项目东北、40m; 12月28日; 56.2; 42.9; 达标. 12月29日; 55.9; 43.6. N4本项目东北、53m; 12月28日; 55.1; 41.0; 达标. 12月29日; 54.7; 42.3. 根据噪声监测结果，本项目周边噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，《岳阳市水环境功能区划》，后续章节预测结果本项目大气环境评价等级为三级评价，本项目所在区域湘阴县环境功能区划，确定项目主要环境敏感点布情况详见表3.4-1。 表3.4-1 项目主要环境敏感点 环境 要素; 敏感点; 方位、距离; 功能及规模; 保护目标. 地表水 环境; 湘江（洋沙湖下游200米至磊石段）; W，100m（本项目所在区域）; 大河，一般鱼类用水区; （GB3838-2002）《地表水环境质量标准》III类标准. 湘江（浩河口至洋沙湖下游200米段）; S，4400m，位于项目上游（本项目上游）; 大河，饮用水水源一级保护区; （GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 地下水环境; 居民水井; 附近1km以内; 居民生活用水; （GB/T 14848-9）《地下水环境质量标准》III类标准. 大气环境; 乌龙咀居民点; N，220m~550m; 居住，约35户105人; （GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准。. 文星镇居民点; E，150m~900m; 居住，约450户1350人. 声环境; 文星镇居民点; S，150m~200m; 居住，约6户20人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。. 生态环境; 厂区周边动植物; 不受影响. 表3.4-2 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 乌龙咀居民点; 0; 270; 居民; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 220. 文星镇居民点; 200; 0; 居民; 人群健康; E; 150.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，相关标准限值见。 表4- 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 浓度单位; 标准限值来源. SO2; 小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 小时平均; 200. PM10; 日平均; 150. PM2.5; 日平均; 75. CO; 小时平均; 10. O3; 小时平均; 200. - 地表水环境：地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。地表水相关标准限值见。 表4- 地表水环境执行标准 序号; 水体; 污染因子; 标准限值; 单位; 标准限值来源. 1; 湘江; pH值; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. CODCr; ≤20; mg/L. BOD5; ≤4; mg/L. NH3-N; ≤1.0; mg/L. 总磷; ≤0.2; mg/L. LAS; ≤0.2; mg/L. 石油类; ≤0.05; mg/L. - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准详见表4-3。 表4-3 声环境执行标准 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）污水排放标准：本项目无废水外排。 - 废气排放标准：营运期颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准。 表4-3 《水泥工业大气污染物排放标准》(摘录)（GB4915-2013） 污染物; 排放限值mg/m3; 无组织排放监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 20; 无组织排放上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. - 噪声控制标准：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，见。。 表4-4 噪声执行标准 类别; 标准限值; 标准限值来源. 昼间; 夜间. 营运期噪声; 60dB（A）; 50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. （4）固体废物控制标准：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无总量控制指标 |

建设项目工程分析

1、施工期 本项目建设期为场地硬化、厂房建设、设备安装，施工难度低。主要污染物为颗粒物和噪声，施工时洒水抑尘，选用低噪音工程机械。施工垃圾统一回收综合利用，做到无害化处理。

2、营运期 工艺流程及产污节点图，见图5-1。 图5-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将黄沙、碎石、水泥按一定比例在搅拌机中与水混合搅拌均匀；将钢筋按要求切割为需求规格，编为钢筋骨架；将水泥模具组装为所需模型。进行混凝土浇筑，浇筑完成后进行砼构件养护（利用原项目高温蒸汽尾气进行蒸养，少量废水产生进入沉淀池回用进入产品），养护后将模具取下，砼结构件移至成品堆场，使用后模具进行清洗，清洗水进入循环水池循环使用。

主要污染工序： 1、施工期 本项目建设期为场地硬化、厂房建设、设备安装，施工难度低。主要污染物为颗粒物和噪声，施工时洒水抑尘，选用低噪音工程机械。施工垃圾统一回收综合利用，做到无害化处理。 2、营运期 （1）废水 ①生产废水 喷淋抑尘装置用水：根据建设单位提供资料，堆场、运输带喷淋抑尘装置用水量为2m3/d，全部损耗无废水产生；设备、场地清洗废水：每天用水量约为2m3，损失率按20%计，约0.4m3/d，其余1.6m3/d经厂区水沟收集后进入沉淀池沉淀后，回用于搅拌机物料混合，进入产品，不外排；产品用水：本项目年产砼结构件9000m3，平均每生产1m³砼结构件需要耗水约0.7m3，日用水量为21m3/d。 ②堆场初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。堆场周围设置雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集后进入沉淀池系统，回用进入产品中。 按照初期雨水的计算方式： V = H×Ψ×F×15/60 其中：V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm； F——区域面积。项目集雨面积为4000m2。 计算得，项目受污染区初期雨水产生量为24m3/次。 图5-2 水平衡图 - 废气 本项目的废气主要为物料堆场产生的扬尘、运输道路扬尘、下料和搅拌工序产生的粉尘、切割金属产生的金属粉尘。 ①物料堆场产生的扬尘： 根据建设单位提供的资料，项目原料堆放依托原项目露天料场堆放，料场位于新增项目西北侧，总占地面积约4000m2。原料堆场主要为黄砂和碎石，本项目黄砂和碎石年使用量分别为4500m3/a和6500m3/a，类比同类项目，原料堆场起尘年产生量约为0.05t/a。在运营过程中，堆场定期洒水抑尘，保持堆场湿度，优化平面布置，在采取措施后，堆场扬尘可以降低70%，则建设项目堆场起尘量为0.015t/a，产生速率为0.002kg/h。 ②运输储存工序产生的粉尘 项目设置2个水泥筒仓，各筒仓设置仓顶排气口；项目生产过程中设置1台混合生产设备，配料时会产生粉尘，混合生产设置在密闭搅拌仓内，筒仓仓顶排气口设置布袋除尘装置，使储存工序产生的粉尘达标排放。除尘装置除尘效率可达99.6%以上，经处理后由排气口1#排放，风机风量为8000m3/h，距离地面高度大于15m。本项目黄沙和碎石进料通过封闭传输带，传输带设置喷淋装置进行抑尘处理，传输过程产生粉尘量较小。 本次评价引用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年版）中关于水泥制品制造业的产排污系数，物料混合搅拌工序废气的产排污系数见下表。 表5-1 筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓; 0.35; 116.8; 382; 7.34; 99.6; 4.2; 0.081. 由上表可知，项目筒仓产生粉尘经除尘器处理后经15m1#排气筒排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：20mg/m3）。 ③运输道路扬尘： 本项目外购水泥钢筋及项目成品均采用汽车运输，碎石和黄沙直接由运输船卸载到原料堆场。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有一定关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s的条件下，扬尘量计算公式如下： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.72 其中：Q—汽车行驶扬尘量，kg/km辆； V—汽车行驶速度，km/h； W—汽车质量，t； P—道路表面粉尘量，km/m2，本次评价取0.60km/m2； 根据上述计算公式，汽车行驶过程中扬尘的产生情况见下表。 表5-2 汽车运输道路扬尘量 汽车平均质量（t）; 原料运输40; 成品运输30. 道路表面粉尘量（km/m2）; 0.60; 0.60. 汽车平均速度（km/h）; 5; 10; 20; 5; 10; 20. 汽车扬尘量（kg/km·辆）; 0.63; 1.26; 2.52; 0.49; 0.99; 1.98. 本项目原辅料总运输量为89辆·次/年，成品总运输量为720辆次/年。本次评价以原料扬尘量0.63kg/km·辆、成品扬尘量0.49kg/km·辆、厂内行驶距离200m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为81.77kg/a。 ④搅拌工序产生的粉尘： 项目生产过程中设置1台混合生产设备，配料时会产生粉尘，混合生产设置在密闭搅拌仓内，混合生产设备上方设置布袋除尘装置，使搅拌工序产生的粉尘达标排放。除尘装置除尘效率可达99.6%以上，经处理后由排气口2#排放，风机风量为8000m3/h，距离地面高度大于15m。 本次评价引用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年版）中关于水泥制品制造业的产排污系数，3121水泥制品制造业产排污系数表-各种水泥制品（物料混合搅拌工序）可知，物料混合搅拌工序废气的产排污系数见下表。 表5-3 搅拌工序粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 搅拌; 0.35; 498; 105; 2.018; 99.6; 12.8; 0.246. 由上表可知，项目搅拌粉尘经除尘器处理后经2#15m排气筒排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：20mg/m3）。 ⑤切割金属产生的粉尘 项目钢筋下料切割过程会产生金属粉尘，污染物为金属颗粒物。类比同类工程项目，切割金属粉尘的产生量约占钢材使用量的0.08%，本项目年使用钢量为50t，则项目切割金属粉尘产生量为0.04t/a，其中，约80%的切割金属粉尘自然沉降于车间地面作为固体废弃物收集外售综合利用（约0.032t/a）；20%的粉尘（0.008t/a，产生速率0.003kg/h）悬浮于空气中，通过车间通风以无组织形式排放，排放量约0.008t/a。 （3）噪声 本项目的主要噪声源是搅拌机、摆渡车、布料车、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、龙门吊，声源发生持续时间为8h/d，据类比调查分析，主要噪声源的噪声强度和位置详见表5-3。 表5-4 项目噪声源及设备位置 序号; 设备名称; 设备噪声值（dB）; 设备位置; 数量. 1; 双轴卧式搅拌机; 85dB(A); 车间西南部; 1. 2; 摆渡车; 75dB(A); 车间中部; 1. 3; 布料车; 70dB(A); 车间中部; 1. 4; 龙门吊; 80dB(A); 车间中部; 1. 5; 钢筋调直切断机; 85dB(A); 车间北部; 1. 6; 钢筋弯曲机; 80dB(A); 车间北部; 1. （4）固体废物 本项目新增固体废弃物主要为布袋除尘装置收集粉尘、沉降金属粉尘、循环水池沉渣、不合格产品。 ①可回收利用固体废物 布袋除尘装置收集粉尘（9.031t/a）、沉渣（2t/a），上述固体废物回收后马上投入产品中，进行回收利用。 ②一般工业固废 沉降金属粉尘（0.032t/a）收集后，暂存于原厂区一般固废暂存间，外售综合利用，不合格产品（2t/a）于产品堆场暂存，外售作为道路建设铺垫材料。 - “三本账” - 本项目改扩建前后污染物排放量汇总及三本账分析详见下表： 表5-5 改扩建前后污染物排放量汇总及三本账分析一览表 项目; 主要污染物; 现有项目; 新建项目; 以新带老削减量; 总体工程; 变化量. 废水; 生活污水; 水量; 3840t/a; 0; 0; 3936t/a; 0. BOD5; 0.0768t/a; 0; 0; 0.0912/a; 0. COD; 0.2304t/a; 0; 0; 0.26359t/a; 0. NH3-N; 0.0307t/a; 0; 0; 0.03402t/a; 0. 废气; 锅炉; 烟气量; 13450万Nm3/a; 0; 0; 13450万Nm3/a; 0. SO2; 44t/a; 0; 0; 44t/a; 0. 烟气; 84t/a; 0; 0; 84t/a; 0. 生产车间; 有组织粉尘; 2t/a; 0.327t/a; 0; 2.327t/a; +0.327t/a. 堆场扬尘; 颗粒物; 0.95t/a; 0.015t/a; 0; 0.965t/a; +0.015t/a. 切割粉尘; 金属颗粒物; 0.08t/a; 0.008t/a; 0; 0.088t/a; +0.008t/a. 道路扬尘; 颗粒物; 0.5t/a; 0.08177t/a; 0; 0.58177t/a; +0.08177t/a. 食堂; 油烟; 10.8kg/a; /; 0; 10.8kg/a; /. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 3.432t/a; /; 0; 3.432t/a; /. 不合格产品; 不合格产品; 5t/a; 2t/a; 0; 7t/a; +2t/a. 金属颗粒物; 金属颗粒物; 10t/a; 0.032t/a; 0; 10.032t/a; +0.032t/a. 布袋除尘; 收集粉尘; 200t/a; 9.031t/a; 209.31t/a; +9.031t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 |  | 产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间（储存搅拌粉尘） | 有组织粉尘 | 筒仓 | 382mg/m3；7.34t/a | 4.2mg/m3；0.081t/a |
|  |  |  | 搅拌 | 105mg/m3；2.018t/a | 12.8mg/m3；0.246t/a |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 |  | 0.015t/a；0.002kg/h | 0.015t/a；0.002kg/h |
|  | 切割粉尘 | 金属颗粒物 |  | 0.008t/a；0.003kg/h | 0.008t/a；0.003kg/h |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 |  | 0.08177t/a；0.011kg/h | 0.08177t/a；0.011kg/h |
| 水环境 | 生产废水 | 水量 |  | 6540t/a | 无外排 |
|  | 初期雨水 | 水量 |  | 24t次 |  |
| 固体污染物 | 生产固废 | 收集粉尘 |  | 1.568t/a | 回收利用进入产品中 |
|  |  | 沉渣 |  | 2t/a |  |
|  |  | 金属粉尘 |  | 0.032t/a | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 不合格产品 |  | 2t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是生产设备，噪声源强范围70~85dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对区域生态环境不直接产生较大影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设期为场地硬化、厂房建设、设备安装，施工难度低。主要污染物为颗粒物和噪声，施工时洒水抑尘，选用低噪音工程机械。施工垃圾统一回收综合利用，做到无害化处理。

营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 本项目所有生产废水均经过集水沟进入沉淀池，回用进入产品，无生产废水外排；项目员工为原项目抽调工作人员，生活用水量不增加，本项目不增加生活废水量；项目堆场初期雨水经堆场周围集水沟进入沉淀池中，回用进入产品中，本项目无废水排放，不会对区域地表水环境产生影响。 二、大气环境影响分析 根据工程分析可知，项目产生的粉尘主要来自物料堆场产生的扬尘（0.015t/a），道路运输扬尘（0.082t/a），储存搅拌工序产生的筒仓粉尘（0.081t/a）和搅拌粉尘（0.246t/a），切割金属产生的粉尘（0.008t/a）。 本项目正常工况情况下废气产生及排放情况见下表： 表7.2-1 有组织污染源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 颗粒物. 单位; /; m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h. 1; 筒仓; 15; -8; 50; 15; 0.5; 11.32; 25; 2400; 正常; 0.034. 2; 搅拌; 15; -7; 0.102. 表7.2-2 无组织污染源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 颗粒物排放速率（kg/h）. X; Y. 营运期; -70; -80; 50; 80; 50; 337; 3; 7200; 正常; - 堆场扬尘; - 0.002. 15; 50; 200; 20; 26; 6; 7200; - 道路扬尘; - 0.011. 0; 0; 43; 35; 147; 10; 2400; - 金属颗粒物; - 0.003. 表7.2-3 厂界颗粒物排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 筒仓有组织颗粒物; 搅拌有组织颗粒物; 距源中心下风向距离D（m）; 无组织金属颗粒物. 预测浓度C（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度C（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度C（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.000000; 0.00; 0.000000; 0.00; 10; 0.000190; 0.02. 100; 0.000992; 0.11; 0.002977; 0.33; 100; 0.003034; 0.34. 100; 0.000992; 0.11; 0.002977; 0.33; 100; 0.003034; 0.34. 200; 0.001221; 0.14; 0.003664; 0.41; 112; 0.003098; 0.34. 300; 0.001296; 0.14; 0.003889; 0.43; 200; 0.002962; 0.33. 318; 0.001303; 0.14; 0.003910; 0.43; 300; 0.002834; 0.31. 400; 0.001214; 0.13; 0.003641; 0.40; 400; 0.002719; 0.30. 500; 0.001077; 0.12; 0.003232; 0.36; 500; 0.002682; 0.30. 600; 0.001095; 0.12; 0.003286; 0.37; 600; 0.002443; 0.27. 700; 0.001050; 0.12; 0.003150; 0.35; 700; 0.002164; 0.24. 800; 0.001017; 0.11; 0.003050; 0.34; 800; 0.001906; 0.21. 900; 0.001011; 0.11; 0.003034; 0.34; 900; 0.001684; 0.19. 1000; 0.000982; 0.11; 0.002947; 0.33; 1000; 0.001495; 0.17. 1500; 0.000962; 0.11; 0.002886; 0.32; 1500; 0.000906; 0.10. 2000; 0.000843; 0.09; 0.002527; 0.28; 2000; 0.000615; 0.07. 2500; 0.000712; 0.08; 0.002135; 0.24; 2500; 0.000457; 0.05. 3000; 0.000605; 0.07; 0.001815; 0.20; 3000; 0.000357; 0.04. 3500; 0.000522; 0.06; 0.001565; 0.17; 3500; 0.000292; 0.03. 4000; 0.000456; 0.05; 0.001367; 0.15; 4000; 0.000245; 0.03. 4500; 0.000403; 0.04; 0.001208; 0.13; 4500; 0.000210; 0.02. 下风向最大落地浓度（318m）; 0.001303; 0.14; 0.003910; 0.43; 下风向最大落地浓度（112m）; 0.003098; 0.34. 表7.2-4 厂界颗粒物排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 堆场扬尘; 距源中心下风向距离D（m）; 道路扬尘. 预测浓度C（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度C（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.000774; 0.09; 10; 0.003071; 0.34. 100; 0.001810; 0.20; 100; 0.005493; 0.61. 100; 0.001810; 0.20; 100; 0.005493; 0.61. 140; 0.001885; 0.21; 200; 0.007213; 0.80. 200; 0.001718; 0.19; 260; 0.007768; 0.86. 300; 0.001337; 0.15; 300; 0.007526; 0.84. 400; 0.001050; 0.12; 400; 0.006130; 0.68. 500; 0.000829; 0.09; 500; 0.004805; 0.53. 600; 0.000665; 0.07; 600; 0.003806; 0.42. 700; 0.000543; 0.06; 700; 0.003081; 0.34. 800; 0.000455; 0.05; 800; 0.002555; 0.28. 900; 0.000388; 0.04; 900; 0.002163; 0.24. 1000; 0.000335; 0.04; 1000; 0.001860; 0.21. 1500; 0.000189; 0.02; 1500; 0.001037; 0.12. 2000; 0.000124; 0.01; 2000; 0.000678; 0.08. 2500; 0.000091; 0.01; 2500; 0.000494; 0.05. 3000; 0.000070; 0.01; 3000; 0.000382; 0.04. 3500; 0.000057; 0.01; 3500; 0.000310; 0.03. 4000; 0.000048; 0.01; 4000; 0.000259; 0.03. 4500; 0.000041; 0.00; 4500; 0.000221; 0.02. 下风向最大落地浓度（140m）; 0.001885; 0.21; 下风向最大落地浓度（260m）; 0.007768; 0.86. 根据上述预测结果，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中表2评价等级判别表可知，本项目大气污染物的最大占标率Pmax均<1%，项目选址区为二类功能区，评价范围内环境空气质量现状较好，确定项目大气评价工作等级为三级评价（Pmax＜1%）。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中8.1.3大气环境影响预测与评价一般性要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此本项目不进行进一步预测与评价。 距离项目较近的大气环境保护目标主要为乌龙咀居民点、文星镇居民点。文星镇居民点位于项目主导风向的下风向，乌龙咀居民点位于主导风向的上风向和侧风向。 本项目车间无组织颗粒物最大落地浓度出现在140m，大气污染物最大占标率Pmax为0.21%，对周边环境空气质量贡献较小，对周边大气环境敏感目标影响不大。 表7.2-5 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目 污染源£; 区域污染源R. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF£; 网格模型£; 其他£. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%£; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; /; /; /. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声源是搅拌机、摆渡车、布料车、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、龙门吊等设备，噪声源强范围70~85dB(A)之间。本项目在设备安装过程中设置减振垫后，夜间不生产，噪声经厂房衰减。 噪声预测： 根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)的要求，本评价采用点声源预测模式、多源噪声叠加公式，并考虑遮挡物引起的衰减等因素预测本项目噪声对环境的影响。 计算某个声源在预测点的等效声级： （1）衰减公式：L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-△L 式中：L(r)-点声源在预测点声压级，dB（A）； L(r0)-参考位置r0处声压级，dB（A）； r-预测点距声源的距离，m； △L-各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），dB（A）。 （2）预测点等效声级叠加公式Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A） 表7.3-1 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 噪声源; 噪声 源强; 台数; 噪声叠 加值; 降噪量; 治理后 噪声级; 治理后噪声级叠加值; 距离厂界最近距离(m)/贡献值. 西北厂界; 西南厂界; 东南厂界; 东北厂界. 双轴卧式搅拌机; 85; 1; 85; 20; 65; 69.42; 500/35.44; 90/30.34; 50/35.44; 110/28.59. 摆渡车; 75; 1; 75; 20; 55. 布料车; 70; 1; 70; 20; 50. 龙门吊; 80; 1; 80; 20; 60. 钢筋调直切断机; 85; 1; 85; 20; 65. 钢筋弯曲机; 80; 1; 80; 20; 60. 预测结果与评价见表7.3-2。 表7.3-2 噪声影响预测结果一览表 dB(A) 测点序号; 昼 间. 贡献值; 预测值; 标准; 评价结果. Z1西北厂界; 35.44; 35.44; ≤60dB; 达标. Z2西南厂界; 30.34; 30.34; 达标. Z3东南厂界; 35.44; 35.44; 达标. Z4东北厂界; 28.59; 28.59; 达标. 由预测结果表7.3-2可知，项目建成后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，降噪措施可行，不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目新增固体废弃物主要为布袋除尘装置收集粉尘（9.031t/a）、沉降金属粉尘（0.032t/a）、沉渣（2t/a）、不合格产品（2t/a）。布袋除尘装置收集粉尘、循环水池沉渣均回收利用进入产品中；沉降金属粉尘收集后外售综合利用，不合格产品外售作为道路建设铺垫材料。采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 五、产业政策相符性分析 经查对《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修改），本项目所属行业和工艺设备不在限制和淘汰类之列，本项目位于建华建材（湖南）有限公司原厂区南部。因此，项目符合国家相关产业政策。 六、选址合理性及平面布局合理性分析 （1）选址合理性分析 项目厂址位于湖南省湘阴县文星镇湘杨路建华建材（湖南）有限公司原厂区南部，西侧紧邻湘江，根据《湘阴县城总体规划2009-2030》，本项目用地属于对外交通用地（港口用地），建华建材（湖南）有限公司内部具有运输码头，区域不涉及基本农田、饮用水源保护区、自然保护区等。无明显环境制约因素，总图布置合理。评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目200m评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位等环境敏感点；项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限。因此，本项目在认真落实好本环评提出的各项措施后，各污染物做到达标排放后，选址符合相关要求。 （2）与湘江保护条例关联性分析 项目厂址位于湖南省湘阴县文星镇湘杨路建华建材（湖南）有限公司原厂区南部，西侧紧邻湘江，生产搅拌用水取自湘江，根据《湖南省湘江保护条例》第十四条“湘江流域新建、改建、扩建建设项目需要直接取用水资源的，建设单位应当编制建设项目水资源论证报告，并依法办理取水许可手续。”同时根据第二条“本条例所称湘江流域是指本省境内降雨汇入湘江的区域，东至罗霄山脉、南至南岭山脉、西至湘资两水分水线、北至洞庭湖濠河口，包括长沙、湘潭、株洲、衡阳、郴州、永州、娄底、邵阳、益阳、岳阳市全部或者部分区域。”本项目区域位于洞庭湖濠河口以北，未在《湖南省湘江保护条例》说指湘江流域内；评价区域内空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址满足相关要求。 （3）项目平面布局合理性分析 建华建材（湖南）有限公司原厂区南部，新增项目布局呈西南向东北走向。项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，力求分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，功能配套。生产车间位于项目西南侧，成品堆场位于项目东北侧。生产区、成品区分别设置，功能区分工明确，项目布局简单合理。 七、环境管理与监测 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应设置环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 ②在项目建设阶段，必须到环境保护行政主管部门进行排污申报登记，设置“环境保护监督栏”，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。 ③组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。 ④在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 ⑤按照标准规范设置排污口和相关标识，定期对环保设备、设施进行维护。 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。 （2）环境监测 本项目环境监控主要目的是通过本项目建成后的环境监测，为环境管理提供依据，具体如下： ①竣工验收监测：本项目建成投入试生产后，建设单位应及时委托有资质的环保监测机构对本项目环保设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告。 ②营运期环境监测：本项目实施后，企业应委托有资质监测机构对污染源和环保设施运行情况进行常规监测。监测内容、点位和频次见7.7-1。 表7.7-1 环境监测计划表 时期; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 营运期; 废气; 颗粒物; 排气筒、厂界; 每年监测1次. 废水; pH值、SS、石油类; 沉淀池; 每年监测1次. 噪声; 厂界噪声; 四周厂界外1米处; 每年监测1次. 八、环保投资 本项目总投资70万元，其中环保投资5万元，占工程投资总额的7%。具体环保投资情况见表7.8-1。 表7.8-1 环保投资估算 序号; 环保措施项目; 金额（万元）. 1; 废气治理; 有组织颗粒物; 布袋除尘装置+15m排气筒; 4. 无组织颗粒物; 喷淋抑尘装置. 2; 废水治理; 原项目沉淀系统; /. 3; 噪声治理; 设备减振、隔声、厂区绿化等措施; 1. 4; 固废治理; 依托原项目一般固废暂存间、垃圾收集站; /. 5; 合计; 5. - 九、竣工环境保护验收 项目建成运营时，应对环保措施进行验收，项目竣工环境保护验收内容及要求见下表7.9-1。 类别; 污染源; 治理验收内容; 监测因子; 执行标准. 大气污染源; 颗粒物; 布袋除尘装置+15高排气筒; 有组织颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产限值. 喷淋抑尘装置; 无组织颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值. 水型污染源; 生产废水 初期雨水; 沉淀系统处理后回用于产品; SS、石油类; /. 固体污染源; 一般固废; 收集后外售综合利用; 不合格产品、金属粉尘; 《一般工业废物贮存、处置场污染控制标》（GB18599-2001）（2013年修改版）. 收集后回用产品; 收集粉尘、沉淀池沉渣. 噪声; 生产; 均布置在室内，采取消声、隔声、减振措施; LeqdB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产 | 有组织颗粒物 | 布袋除尘装置+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产限值 |
|  |  | 厂界无组织颗粒物 | 喷淋抑尘装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值 |
| 水污染物 | 生产废水 | SS、石油类 | 沉淀系统处理后回用于产品 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | ## 生活垃圾 | ## 垃圾箱收集，环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般固废 | 不合格产品、金属粉尘 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业废物贮存、处置场污染控制标》（GB18599-2001）（2013年修改版） |
|  |  | 收集粉尘、沉淀池沉渣 | 收集后回用产品 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目建设后进行相应绿化，运营后对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 建华建材（湖南）有限公司拟租赁原厂区南部湘阴县盟胜建材有限公司20亩自有租赁用地，投资70万元建设砼结构构件生产项目，以满足公司发展需求。项目占地面积5000m2，产品为砼结构构件（年产9000m3）。内容包括生产车间、循环水池、成品堆场。工作人员5人，工作时间8h/d、300d/a，依托原厂区食堂办公楼。 本项目符合湘阴县相关规划，符合国家产业政策和产业定位，选址可行。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境 监测结果表明项目所在区域各监测点的CO、O3、SO2、NO2、PM10和TSP监测浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气重量良好。 （2）地表水环境 监测结果表明区域地表水各监测断面水质污染物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明区域内地表水环境质量良好。 （3）声环境 监测结果表明，项目四周噪声监测点的噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准限值要求。 3、施工期环境影响 本项目建设期为场地硬化、厂房建设、设备安装，施工难度低。主要污染物为颗粒物和噪声，施工时洒水抑尘，选用低噪音工程机械。施工垃圾统一回收综合利用，做到无害化处理，对区域生态系统无不利影响。 4、营运期环境影响 （1）水环境影响分析 本项目所有生产废水均经过集水沟进入沉淀池，回用进入产品，无生产废水外排；项目员工为原项目抽调工作人员，生活用水量不增加，本项目不增加生活废水量；项目堆场初期雨水经堆场周围集水沟进入沉淀池中，回用进入产品中，本项目无废水排放，不会对区域地表水环境产生影响。 （2）大气环境影响分析 项目有组织颗粒物和无组织颗粒物的排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中颗粒物浓度要求。大气环境防护距离无超标点，对周边环境空气质量贡献较小，对周边大气环境敏感目标影响不大。 （3）声环境影响分析 项目噪声源强在70~85dB(A)之间。各生产设备全部布置在生产车间内，并安装减振垫，通过合理布局，设备噪声经厂房阻隔和距离衰减后，使其噪声值大大降低。根据预测，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目布袋除尘装置收集粉尘、水池沉渣均回收利用进入产品中；不合格产品、沉降金属粉尘收集后外售综合利用。采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5、综合结论 本项目的建设符合地方产业规划，选址合理。项目具有良好的社会效益、经济效益。在认真落实好本报告提出的各项环保措施后，其施工期、营运期所产生的各类污染物可实现达标排放，固废得到有效处置，对环境不会造成明显影响。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议和要求 - 建设单位必须定期对各设备进行检查以及维护保养，保持设备的工况正常，尽量减小设备运行时产生的机械噪声对周围声环境的影响。 - 建设工程要严格执行环境保护“三同时”的措施，各项污染物必须实现达标排放。 - 坚持循环经济理念，项目产生的固废应按“可回收”、“不可回收”分类收集，搞好固体废物的减量化，资源化和无害化。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 环评合同首尾页 附件3 建设单位营业执照 附件4 建华建材（湖南）有限公司与湖南建华管桩有限公司变更文件 附件5 土地租赁协议 附件6 噪声环境监测数据质保单 附件7 地表水环境监测数据和环境空气质量数据质保单 附件8 湖南建华管桩有限公司环评批复 附件9 湖南建华管桩有限公司验收批复 附件10 建华建材（湖南）有限公司常规监测 附件11 专家综合意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 原项目平面布置图 附图4 项目保护目标及监测点位图 附图5 项目现场及周边环境现状照片 附图6 现有环保工程照片 附图7 《湘阴县城总体规划2009-2030》 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境影响专项评价 5．土壤环境影响专项评价 6．固体废弃物环境影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。