湘阴县进港加油站改扩建项目环境影响

报告表的批复

湘阴县进港加油站:

你单位《关于申请对“湘阴县进港加油站改扩建项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湘阴县进港加油站改扩建项目拟建于湘阴县文星镇进港大道（原双桥路），总占地面积4001.15m2，改扩建后油站内共设有4个地埋式储油罐（0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油），单罐容积为30m3；其中30m3汽油储油罐3个、30m3柴油储油罐1个，储油罐总容积为120m3，折合汽油容积105m3（柴油罐容积折半计算），有双枪式电脑自动加油机4台（配8个油枪以及4个备用油枪），1套自控仪表系统等主体工程；新建洗车房和地磅，并配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施，预计项目年销售成品油约8000t（其中0＃柴油3000吨、92＃汽油3000吨、95＃汽油1500吨、98＃汽油500吨）。项目总投资110万元，其中环保投资4万元，属三级加油站。

- 该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据河南金环环境影响评价有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目在改扩建及营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污染防治指施，“以新带老”配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

- （一）须严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中相关要求实施建设，落实好储油罐、输油管防腐、防渗漏等措施，设置规范的防渗池、监测井等，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保地下水环境质量不受影响。施工期制定好扬尘控制方案。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

- （二）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，生活污水经三格池处理后用于周边林地浇灌；地面冲洗废水和洗车废水经隔油池+沉淀池处理后循环使用；待文星镇进港路污水管网完善后，地面冲洗废水和洗车废水经隔油池+沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

（三）废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放。加油站油气排放限值须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关要求，无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监测点浓度限值要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废油、油泥、隔油池废油等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（六）提高风险防范意识，加强运输、储存及加油各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、河南金环环境影响评价有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2019年4月30日