- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万片刀模、600套压模建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南创盛自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国辉 |  |  |  | 联系人 |  |  | 李国辉 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13510234562 |  | 传真 |  |  | —— |  | 邮政编码 | 410600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | C3321 金属制品加工制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 794.78 | 绿化面积(m2) |  |  |  |  |  | 依托湖南卓达置业有限公司 |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中环保投资(万元) |  |  |  |  | 9 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.8% |
| 预期投产日期 |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着机械制造、电子通讯、航空航天、精密模具加工、机电、汽车制造等行业的飞速发展，作为他们的基础行业机械零件加工工具、模具等行业也需要提供更高技术与更新产品。鉴于以上市场机遇，湖南创盛自动化设备有限公司拟投资500万元在湘阴县金龙新区卓达工业地产第 3号 栋第四层401号、402号厂房建设年产6万片刀模、600套压模建设项目。项目占地面积794.78平方米，建筑面积794.78平方米。公司主要经营范围为刀模及压模的生产、加工、销售。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南创盛自动化设备有限公司委托我公司（苏州合巨环保技术有限公司）承担了《年产6万片刀模、600套压模建设项目》的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响分类管理名录》二十二、金属制品业67、金属制品加工制造有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需编制环境影响报告书，其它（进切割组装除外）需编制环境影响报告表，本项目为刀模、压模生产，故需编制环境影响报告表。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查。 2、编制依据 2.1法律、法规及条列： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2018.10.26修订并施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12 .29修订并施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订并施行）； （4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并施行）； （5） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016.11.07修订）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018.1.1施行）； （7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 .10.26修订并实施）； （8）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的的决定》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第 682 号令）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部[2017]第 44 号令）（2018年修订）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）； （13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）； （14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号）； （15）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）； （16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （17）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）。 （18）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）原环境保护部； （19）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）生态环境部； （20）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）原国家环境保护总局； （21）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），原环境保护部； （22）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）原环境保护部； （23）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）原国家环境保护总局； （24）建设项目委托书 （25）关于《湖南卓达置业有限公司 湘阴二十万平方米集中工业厂房建设项目环境影响报告书的批复》湘阴环评批【2015】12号； （26）岳阳市环保局关于《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》审查意见； （27）湖南湖南卓达置业有限公司园区规划许可证； （28）湖南湖南卓达置业有限公司园区国土证； （29）企业营业执照； （30）湘阴县第三污水处理厂的环评批复； （31）建设方提供的资料。 3、工程概况 （1）建设内容 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层（3栋厂房共设置6层，其中第1-3层为湖南精益印包装有限公司，第5层、6层目前均为闲置），总建筑面794.78m2。项目建设内容包括加工区、组装区、原料仓库、成品仓库、办公区域等，项目给排水、供电、等基础设施依托公司现有设施。项目组成一览表见表1-1。 表1-1 拟建项目主要经济技术指标一览表 项目; 工程内容; 基本情况. 主体工程; 磨床加工区; 用于铣床粗加工、磨床精加工，建筑面积80m2. 线割加工区; 用于分割使用，建筑面积50m2. 图影检测、激光打标区; 用于图影检测、激光打标，建筑面积15m2. 辅助工程; 办公区; 均位于第4层车间内，仅对其进行了分区; 员工办公，建筑面积240m2. 展示区; 用于成品的展览，建筑面积100m2. 储运工程; 原料区; 用于原料的堆存，建筑面积25m2. 半成品区; 用于半成品存放，建筑面积25m2. 成品区; 用于成品存放，建筑面积15m2. 公用工程; 供电; 由园区供电系统提供. 供水; 园区自来水管网供给. 排水; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；污水：在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。标准后，最终汇入湘江。. 环保工程; 污水处理系统; 厂区雨污分流管网、化粪池，设计规模为5m3/d. 废气治理工程; 粉尘经自带吸尘装置进入冷却液内沉淀. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、合理布局，并隔声、减震. 固废治理工程; 一般固废暂存场（16m2），位于车间南面 危废暂存场（10m2），位于车间南西面中部. 表1-2 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标. 1; 总用地面积; 平方米; 794.78. 2; 总建筑面积; 平方米; 794.78. 其中; 磨床加工区; 平方米; 80. 线割加工区; 平方米; 50. 图影检测、激光打标区; 平方米; 15. 办公室区; 平方米; 240. 原料区; 平方米; 25. 半成品区; 平方米; 25. 成品区; 平方米; 15. 展示区; 平方米; 100. 一般固废暂存区; 平方米; 16. 危险废物暂存区; 平方米; 10. 其他（如：通道等）; 平方米; 218.78. 3; 生产规模; 刀模; 片; 6万. 压模; 套; 600. 4; 总投资; 万元; 500. 5; 劳动定员; 人; 20. （2）产品方案 根据建设单位提供的资料，项目主要产品方案见下表。 表1-3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 数量. 1; 刀模; OTP型; 6万片. 2; 压模; 2000型; 600套. （3）主要原辅材料用量 根据建设单位提供资料，本项目原辅料及能源消耗情况见下表。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗量; 最大存放量（kg）; 包装方式; 来源. 1; 模具钢S7; 500 kg; 300; /; 外购. 2; 模具钢H13; 500 kg; 300; /; 外购. 3; 模具钢SKH-9; 400 kg; 200; /; 外购. 4; 模具钢DC53; 400 kg; 200; /; 外购. 5; 砂轮; 400片; 100; 箱装; 外购. 6; 钼丝; 50卷; 10; 盒装; 外购. 7; 乳化液; 10桶; 36; 桶装，18kg/桶; 外购. 8; 钻床用刀具; 100支; 30; 盒装; 外购. 9; 电; 20万kw.h; /; /; 园区电网. 10; 水; 300; /; /; 区域自来水. S7模具钢：为铬钼合金组成，专为需要有高耐冲击和韧性之特殊性质组合之钢材。 H13模具钢：用于制造冲击载荷大的锻模，热挤压模，精锻模；铝、铜及其合金压铸模。 SKH-9：连续高速冲模用冲头，制造强力切割用耐磨，耐冲击各种工具，螺丝模、冷锻模、墩锻模及形状繁杂工具铣刀、钻头、拉刀、缝制刀具等。 DC53：是对SKD11进行改良的新型冷作模具钢，其技术规范载于日本工业标准(JIS)G4404。它克服了SKD11高温回火硬度和韧性不足的弱点，将在通用及精密模具领域全面取代SKD11。 （4）主要设备清单 根据建设单位提供的资料，项目设备见表1-6。根据《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-5 主要设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 用途. 1; 磨床; 618; 台; 5; 切削模具刀片. 2; 小水磨; 250; 台; 1; 切削模具刀片. 3; 铣床; 台; 1; 模具刀片铣削加工. 4; 中走丝线切割; 350; 台; 1; 模具刀片切割. 5; 快走丝线切割; 250; 台; 4; 模具刀片切割. 6; 小钻床; 台; 1; 模具刀片加工孔. 7; 小攻牙机; 台; 1; 模具刀片冲压及螺丝孔加工. 4、公用工程 （1）给水 本项目生产无需用水（小水磨设备使用的液体为乳化液），项目用水主要为生活用水，用水量为300t/a，由园区自来水管网供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。 （2）排水 项目厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水经屋面雨水斗汇集后排入工业区雨水管网；污水经处理后接入工业区污水管网。在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。标准后，最终汇入湘江。 （3）供配电 本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取园区电网供给，能满足厂区生产、生活需要。 5、劳动定员及工作制度 本项目职工定员为20人，项目年生产300天，每天工作8小时。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设地位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层，项目区域东面为4#栋厂房，南面为7#栋厂房，西面为1#栋厂房，北面为农田，湖南卓达置业有限公司于2015年11月取得湘阴县环保局关于湘阴县二十万平方米集中工业厂房建设项目环境影响报告书的批复湘阴环评批【2015】12号。本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境概况

1 自然环境简况 （1）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层（3栋厂房共设置6层，其中第1-3层为湖南精益印包装有限公司，第5层、6层目前均为闲置），地理位置详见附图1。 （2）地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 （3）水文地质 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 （4）气候气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 （5）植被和生物 区域土壤的地带性类为红壤，由于长期开垦耕作、土壤锓蚀，致使岩性、耕作特点对土壤影响深刻，丘岗山地多以红壤、黄红壤为主，平缓地多为菜土、紫色土、潮土等类型。 本项目区域现状为丘陵，另有散落分布的菜地，自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 经调查，区域内未发现自然保护区，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

- 金龙新区概况： 金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”，加快滨湖示范区金龙新区的开发建设，对于进一步敞开湘阴县南大门，加速融城对接，推动湘阴科学跨越发展，具有十分重要的意义。 根据湘阴县规划部门的规划，该区规划面积20平方公里，以连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为中轴分界线，以目前基本形成的“东居西工”的格局为基础，规划东部为，居住区、行政管理与文化交流区、商贸开发区和休闲旅游度假区综合区，规划西部为新型工业区，工业区由绿色农业观光带分成南中、北三个工业区，工业区产业定位为先进机械制造和光伏电子信息的“两型”产业（附图5产业规划图）。 按照“规划主导、市场运作、产业先行”的原则，金龙新区领导小组已于2011年4月启动金龙新区建设，计划三年完成南片开发建设，五年完成北片开发建设。金龙新区的产业定位为以先进机械制造和光伏电子信息的“两型”产业。 按照三年完成南片工业区基础建设的目标要求，目前新区已经完成 “一纵二横”三条主干道中的金龙大道建设，安嘉路和金凤大道也在积极规划建设中。110KV变电站已经在积极建设过程中，新区内南片工业区的主供水管道和通讯等基础设施已经初步建设完成。 金龙新区排水体制规划采用雨污分流，雨水经沿新区内规划道路网下铺设的雨水收集系统收集后通过雨水排水管排入撇洪渠，区域内污水经规划道路网下铺设污水收集系统统一收集后进污水处理厂深度处理后通过专用排污管道排入湘江。湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。项目为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该项目已于2015年2月11日取得环评批复，目前正准备动工建设。 按照基础建设和企业招商同步进行的思路，新区领导小组加大了招商力度，目前已引进机械制造类企业七家，康达塑业、湖南奥莎富士电梯、西姆西焊接材料、铂固标准件、曾祥环保机械、三联晟集团（现名地生设备公司）、派力石科技等七家企业正式签约落户。目前西姆西焊接材料、铂固标准件和地生环保设备项目已经在运行。 金龙新区严格落实项目准入要求和环评制度，不符合产业定位项目一律不得入园，湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》已经取得了岳阳市环保局的审查意见，详见附件10。 根据审查意见，项目准入条件具体如下： 1、工业区准入条件总体原则 禁止严重危及安全生产、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目入园，如列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》和《工商领域禁止生产建设目录》的建设项目，禁止入园；限制生产能力严重过剩、新上项目对产业结构没有改善、工艺技术落后（已有先进成熟工艺技术代替）、不利于节约资源和保护生态环境及法律、法规规定的限制投资的项目入区；倡导企业以促进技术进步和调整产业结构为目标，用清洁生产工艺替代落后工艺，达到污染物排放总量最少为目的。 2、项目准入条件 （1）入园项目应为《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类产业和允许类产业；应符合机械制造、电子、新材料、新型建材、食品加工等行业的近期、远期发展规划。 （2）符合中华人民共和国公布的《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一批、第二批、第三批）清洁生产技术要求的行业企业，清洁生产至少为同行业国内先进水平； （3）用水应符合《节水型城市目标导则》、《节水型企业（单位）目标导则》要求； （4）无重金属废水外排的机械制造、电子信息、新材料类； （5）符合“循环经济”理念，有助于形成项目区内部循环经济产业链的；有助于各类废物资源化的项目。 3、项目禁入条件 （1）生产过程中排放的废水涉重金属的项目； （2）与工业区规划的主导行业关联性不强的、能耗高、水耗大且污染较为严重的电路板、多晶硅、发酵类食品等项目； （3）生产工艺、生产能力落后的项目。 工业区准入与限制行业类型见下表。 表2-1 工业区准入类别分类表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；先进机械制造、电子信息产业. 允许类; 低污染新型材料业、医用材料及医疗制. 限制类业、电工器材制造业，重轻型钢结构等低耗水项目。; 食品制造、饲料加工行业. 禁止类; 有重金属废水外排的所有项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；酒类酿造；冶金、石化化工、造纸、皮革、纺织印染、电镀等工业；火力发电。. 本项目为模具刀片加工制造，为先进机械制造业，属于鼓励类项目，符合工业园产业定位。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 目前湘阴县环境保护局尚未公开发布城市环境空气质量达标情况，故本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据主要引用湘阴县环境保护局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》，数据如表3-1所示： 表3-1 湘阴县环保局监测站2018年空气质量指数统计表 测点名称; 统计 时间; 实测天数; 污染物日均值浓度月平均; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率; 综合指数. SO2; NO2; O3; CO; PM10; PM2.5. 县环保局; 1月; 31; 9; 27; 62; 1.1; 68; 53; 73; PM2.5; 27; 87.1%; 4.30. 2月; 28; 11; 19; 91; 1.2; 78; 58; 79; PM2.5; 20; 71.4%; 4.54. 3月; 31; 9; 16; 99; 0.9; 54; 38; 54; PM2.5; 31; 100%; 3.62. 4月; 30; 6; 22; 99; 0.6; 70; 38; 60; PM10; 26; 86.7%; 3.96. 5月; 31; 5; 11; 89; 1.0; 49; 31; 49; /; 29; 93.5%; 3.06. 6月; 30; 8; 15; 111; 0.6; 37; 28; 59; O3; 24; 80.0%; 3.19. 7月; 31; 7; 10; 95; 0.7; 34; 26; 47; /; 31; 100.0%; 2.7. 8月; 31; 6; 9; 101; 0.7; 35; 28; 51; O3; 30; 96.8%; 2.67. 9月; 30; 9; 11; 107; 0.6; 43; 33; 56; O3; 29; 96.7%; 3.12. 10月; 27; 11; 22; 107; 0.5; 58; 44; 61; PM2.5; 28; 90.3%; 3.98. 11月; 30; 9; 29; 79; 0.8; 54; 42; 59; PM2.5; 29; 96.7%; 3.91. 12月; 31; 8; 30; 48; 1.4; 73; 56; 76; PM2.5; 24; 77.5%; 4.44. 年均值; /; 8; 18; 91; 0.8; 54; 39; 55; PM2.5; /; /; 3.69. 合计; 365; /; /; /; /; /; /; /; /; 328; 89.9%; /. 表3-2 湘阴县2018年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 不达标. PM2.5; 年平均; 39; 35. SO2; 年平均; 8; 60. NO2; 年平均; 18; 40. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3—“采用HJ 663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。” 湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度均不满足GB3095中浓度限值，故可判定2018年湘阴县的城市环境空气质量不达标。 为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用湖南永蓝检测技术有限公司2017年3月6日-8日《湖南沙博安五季丰生物科技有限公司年产预混合饲料1000吨、饲料添加剂200吨建设项目》监测数据（湖南沙博安五季丰生物科技有限公司位于19#栋），该监测点位于本项目的东南面，距离约220m。 （1）监测点布设：1#项目所在地上风向560m处；2#卓达金谷创业园内；3#项目所在地下风向860m。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. 1#; 浓度范围; 0.016~0.019; 0.015~0.017; 0.024~0.028. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 2#; 浓度范围; 0.018~0.020; 0.037~0.041; 0.055~0.061. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 3#; 浓度范围; 0.013~0.016; 0.023~0.026; 0.074~0.078. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; PM10为日均值，其余均为小时值; 0.50; 0.; 0 0.15. 由表3-2可知，SO2、NO2、PM10各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本次环评引用“湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书”中地表水现状监测数据，该数据由湖南永蓝检测技术股份有限公司提供，检测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。该项目目前与监测点位在14km直线距离内无新建大型地表水污染型企业，因此该数据的引用可行。 ①监测点设置：S1——洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面； S2——洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面； ②监测因子：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+。 ③监测时间：2016年8月14日至8月16日； ④监测结果统计： 监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 标准指数; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.61~6.74; /; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.9~6.2; 6.0; 1.24; 0; 0; ≥5. CODCr; 12~17; 15; 0.85; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.1~2.8; 2.5; 0.7; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.564~0.635; 0.605; 0.635; 0; 0; ≤1. 0; TP; 0.05~0.06; 0.053; 0.3; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.921~0.952; 0.935; 0.952; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0.49; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; /; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. S2; pH; 6.35~6.80; /; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.7~6.1; 5.9; 1.22; 0; 0; ≥5. CODCr; 10~14; 12.3; 0.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.2~2.5; 2.3; 0.625; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.518~0.558; 0.537; 0.558; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.08~0.10; 0.09; 0.5; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.931~0.968; 0.951; 0.968; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0.49; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; /; 0; 0; ≤. .00; 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; /; ≤0.05. 结果表明：引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声环境现状调查与评价 监测布点：区域环境噪声监测采用网格法布点，在项目用地四周各布设1个点，共4个监测点。 监测时间和频率：监测时间为2019年3月21日~22日，监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 监测方法：监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 监测结果：噪声监测结果见表3-4： 表3-4 噪声监测布点及监测结果表 单位：dB(A) 监测点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 项目东侧场界1#; 2019.3.21; 51.4; 44.2; 65; 55. 2019.3.22; 52.2; 43.2. 项目南侧场界2#; 2019.3.21; 51.3; 46.0. 2019.3.22; 51.2; 44.2. 项目西侧场界3#; 2019.3.21; 52.0; 43.2. 2019.3.22; 52.4; 43.5. 项目北侧场界4#; 2019.3.21; 50.7; 42.0. 2019.3.22; 50.5; 42.5. 表3-4中的噪声现状监测结果表明，本项目区域各场界环境噪声昼间、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目所在地周围的建设现状及本项目建设能够影响及涉及到的范围，以及对环境的影响方式，周围敏感点见表3-5。项目周边主要敏感点位置关系见图3-1。 表3-5 环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 最近距离; 目标简介; 质量等级. 大气环境; 金龙镇居民区; N; 470m; 居住人口约200人，为3F居住建筑物; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 金龙新区在建安置基地; E; 480m; 居住人口约为1260人，为6F居住建筑物. 声环境; 评价范围200m内无居民等敏感点; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 水环境; 湘江; 西; 13000m; 纳污水体，水深2.5～3.5米，水力坡度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 农灌渠; 西; 600m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准. 图3-1 环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 环境空气质量标准值（mg/m3） 指 标; 取值时间; 二级标准值; 选用标准. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70μg/m3 150μg/m3. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35μg/m3 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160μg/m3 200μg/m3. CO; 24小时平均 1小时平均; 4mg/m3 10mg/m3. - 地表水 项目地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 评价参数; Ⅲ类; 评价参数; Ⅲ类. pH; 6～9; CODmn; ≤6. DO; ≥5; COD; ≤20. BOD5; ≤4; 氨氮; ≤1.0. 总氮; ≤1.0; 总磷; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.005; 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2; 粪大肠菌群; ≤10000. - 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。标准后，最终汇入湘江。 表4-4 废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 最高允许浓度. 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类. 1; pH; 6-9. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; 氨氮; 8. 5; SS; 10. 6; 石油类; 1.0. 7; TP; 0.5. （2）废气 金属粉尘的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数值见表4-5。 表4-5大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织监控浓度排放数值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （3）噪声： 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 工业企业噪声排放边界噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | （4）固体废物： 一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求； 危险废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
|  | 在金龙新区工业区配套污水处理系统运行之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区配套污水处理系统运行之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入园区配套的污水处理系统处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。因此，项目无需申请总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程图及产污环节 本项目厂房为购买湖南卓达置业有限公司已建的标准化工业厂房3#栋第4层（详见附件2），施工期1个月。施工期主要内容为厂房改造装修以及安装工程。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备安装。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 本项目为刀模、压模生产项目，项目投产后年产6万片刀模、600套压模。具体工艺流程见下图。 图5-1 项目运营期工艺流程图 备注：本项目的产品为刀模、压模，其工艺流程为常见的机加工工序，主要为粗加工、线割、精加工、打标等工序。项目的生产工艺不得使用国家明令淘汰和落后的工艺。本项目不进行酸洗、电镀和磷化、喷涂等表面处理以及不使用探伤设备，如需用到上述描述工序，均外发处理。 项目机加工过程中需冷却，冷却方式采用乳化液进行冷却，乳化液循环使用，定期更换，项目生产无工业废水。 主要生产工艺简介如下： （1）粗加工 根据生产规格要求，对原材料通过铣床进行粗加工。该道工序主要产生机械噪声、粉尘、固废。 （2线割加工 粗加工后的物件通过中走丝、快走丝进行切割。该道工序主要产生机械噪声、粉尘、固废。 （2）精加工 切割后的物件经磨床、钻床、小攻牙机进行精加工。该道工序主要产生机械噪声、粉尘、固废。 （3）激光打标、检验、入库 精加工后的产品打标、检验合格后入库。 各种生产设备在生产过程中需要使用矿物油、乳化液等，会产生一定量的废矿物油、乳化液和抹油布。 主要污染工序 1、废水 根据建设单位提供的资料，项目生产无需用水。铣床、线割、磨床等工序需用乳化液进行冷却，乳化液循环使用，只需定期更换，不外排。 本项目污水主要为员工生活污水，项目职工20人，均不在厂内食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计。则本项目生活用水量为1.0m3/d（300t/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量约为0.8m3/d（240t/a）。生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 240. COD; 300; 0.072. BOD5; 200; 0.048. SS; 200; 0.048. NH3-N; 30; 0.007. 2、废气污染 本项目废气主要为铣床粗加工、线割、磨床等加工过程中产生的少量金属粉尘，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，类比《芜湖海螺挤出装备有限公司 铝合金型材模具项目》，粉尘产污系数0.1kg/t原料，本项目需要进行粗加工、线割、磨床的钢材原料为1.8t/a，则项目粉尘产生量为0.18t/a。建设单位拟在磨床、铣床、线割工序配套安装乳化液水箱进行冷却且收尘，收尘效率约为80%，其粉尘排放量约为0.036t/a，为无组织排放。 3、噪声污染 噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要来源于生产车间机械加工和设备运转，噪声级在60-80dB(A)之间。 表5-3 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单位dB（A）. 1; 磨床; 5; 70~80. 2; 小水磨; 1; 65~75. 3; 铣床; 1; 65~75. 4; 中走丝; 1; 65~75. 5; 快走丝; 4; 65~75. 6; 小钻床; 1; 60~65. 7; 小攻牙机; 1; 60~65. 4、固体废物污染 本项目固体废弃物主要有：废边角料、收尘装置收集的金属粉尘、定期更换的乳化液、废机油以及生活垃圾。 （1）废边角料 本项目铣床、磨床、线割工序会产生少量的边角料，产生量约为0.1t/a，经收集后外售。 （2）收尘装置收集的金属粉尘 根据工程分析，项目收尘装置收集的金属粉尘为0.144t/a，经收集后外售。 （3）定期更换的乳化液、废机油 项目冷却用乳化液，根据建设单位提供的资料，正常情况只需定期补充，运营使用约3年需更换一次，更换量约为36kg/a，分类编号HW09（900-006-09），项目生产设备在生产过程中需要使用的机油润滑，会产生一定量的废机油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08（900-249-08）。根据建设方提供的资料数据，废机油的产生量为0.1t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （4）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则全厂生活垃圾产生量为10kg/a；本项目年运营300天，年产生生活垃圾共计3t/a。由环卫部门统一收集处理。 表5-4 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 代码; 处理方式. 1; 废边角料; 0.1t/a; 一般固废; /; 收集后外售. 2; 收尘装置收集的金属粉尘; 0.144t/a; 一般固废; /; 收集后外售. 3; 定期更换的乳化液; 36kg/a; 危险固废; HW09（900-006-09）; 交由有资质单位处置. 4; 废机油; 0.1t/a; 危险固废; HW08（900-249-08）; 交由有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; /; 环卫部门.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放量 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 金属粉尘 | 0.18t/a |  | 0.036t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a |  | 240t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/l | 0.072t/a | 100mg/l | 0.024t/a |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.048t/a | 20 mg/l | 0.0048t/a |
|  |  | SS | 200 | 0.048t/a | 70 mg/l | 0.0168t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l | 0.007t/a | 15mg/l | 0.0036t/a |
| 固体废物 | 固体废物 | 废边角料 | 0.1t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 收尘装置收集的金属粉尘 | 0.144t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 定期更换的乳化液 | 36kg/a |  | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a |  | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 3t/a |  | 环卫部门 |  |
| 噪声 | 营运期噪声 | 各车间设备的运行噪声 | 60-80［dB（A）］ |  | 3类标准昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A） |  |
| 主要生态影响 项目厂址位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层，本项目为新建项目，厂房为购买湘阴县金龙镇金龙新区湖南卓达置业有限公司已建标准化厂房，项目只需设备安装，因此，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目厂房为购买湖南卓达置业有限公司已建的标准化工业厂房3#栋第4层（详见附件2），施工期主要内容为厂房改造装修以及安装工程。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备安装。 项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水 建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江，对周围地表水环境影响较小。 （2）噪声 项目仅对设备进行安装与调试，因此噪声主要来自安装等过程产生的设备噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。 （3）废气 项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输； c、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （4）固体废物 项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 项目厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水经屋面雨水斗汇集后排入工业区雨水管网；污水经处理后接入工业区污水管网。目前金龙新区工业区污水管网已建设，但污水处理厂还在筹建中，因此在金龙新区工业区配套污水处理系统运行之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区配套污水处理系统运行之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入园区配套的污水处理系统处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 污水进入湘阴县第三污水处理厂可行性分析 湘阴县第三污水处理厂位于湖南湘阴工业园金龙新区西北部地块，正处于规划建设中，拟采用A/O工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。 湘阴县第三污水处理厂主要收集金龙新区工业园区、金龙镇的生活污水和工业废水。根据调查，本项目位于湘阴县第三污水处理厂东侧1000m处，属于该污水处理厂纳污区域。 项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，区域污水管网正在加紧建设中。项目建成营运后，污水排放量为0.8m3/d，主要来自于员工生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为工业园污水处理厂常规处理项目。生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第三污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入工业园污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目生活污水经湘阴县第三污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入湘江。因此，项目生活污水达标排放后对湘江水质影响较小。 二、环境空气影响分析 项目废气主要为生产车间产生的少量金属粉尘；员工均不在厂区食宿，因此无食堂油烟。 本项目废气主要为铣床粗加工、线割、磨床等加工过程中产生的少量金属粉尘，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，根据工程分析，粉尘产生量为0.18t/a。建设单位拟在磨床、铣床、线割工序配套安装乳化液水箱进行冷却且收尘，收尘效率约为80%，其粉尘排放量约为0.036t/a，为无组织排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 无组织污染源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 颗粒物排放速率（kg/h）. X; Y. 营运期; -70; -80; 50; 25; 5.8; 337; 3; 2400; 正常; 粉尘; 0.015. 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 700万. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10.0. 土地类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 厂界颗粒物排放预测结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 1.565; 0.17; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.17%，Cmax为1.565ug/m3。 大气防护距离：根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2018》估算模式，本项目污染物最大落地浓度占标率为0.17%（Pmax＜1%）。因此本次评价为三级评价，不需要进一步预测，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 项目大气环境影响评价自查表详见附表1。 三、声环境影响分析 营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为60～80dB(A)，均位于生产车间内。本项目对产生的噪声采取以下防治措施： ①车间内合理布局，重视总平面布置，主要噪声源应尽量布置在厂房中央位置，以降低噪声，减少对周围环境的影响。 ②设备选型采用噪声低的设备，安装减振基础或减振垫；在生产运转时必须定期对其进行检查、保养设备，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ③生产车间安装隔声门窗，采用双层结构，厂房墙壁敷设吸声材料，要求隔声量达到30dB以上，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）中，9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，项目夜间不生产，本环评仅对各厂界昼间噪声进行预测，预测结果见表7-6。 表7-6 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界; 贡献值; 标准值; 是否达标. 1; 东厂界; 54.3; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 54.4. 3; 西厂界; 52.6. 4; 北厂界; 50.5. 由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求，对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表： 表7-7 项目固体废物产生处置情况一览表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 代码; 处理方式. 1; 废边角料; 0.1t/a; 一般固废; /; 收集后外售. 2; 收尘装置收集的金属粉尘; 0.144t/a; 一般固废; /; 收集后外售. 3; 定期更换的乳化液; 36kg/a; 一般固废; HW09（900-006-09）; 交由有资质单位处置. 4; 废机油; 0.1t/a; 危险固废; HW08（900-249-08）; 交由有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; /; 环卫部门. 废边角料、金属粉尘等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废乳化液属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目营运期产生的生活垃圾3.0t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、环境风险分析 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为机油。本项目机油为设备运行所用。 （2）Q值确定及风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-8 本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表 序号; 物质名称; 单元临时存储量; 临界量（t）; q/Q. 1; 机油; 0.05; 10; 0.005. 合计; 0.005. 经计算，Q值为0.005，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。 （3）风险评价等级划分 根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。 表7-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-5。 （5）风险识别 项目生产过程产生废气中的危险物质机油泄露或火灾的风险，主要影响途径为通过大气影响环境。 （6）风险分析 由本项目机油用量极少，环境风险影响较小，可以承受。但项目仍须加强管理，避免事故排放对大气环境的影响。 （7）风险防范措施及应急要求 若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 项目须加强职工安全防范意识，加强巡查，和劳动保护工作，确保安全生产。 （8）分析结论 项目通过制定风险防范措施及安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生的概率可以进一步降低，其影响可进一步减少，环境风险是可以承受的。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产6万片刀模、600套压模建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 金龙新区卓达金谷创业园. 地理坐标; 经度; 112.513700; 纬度; 28.424300. 主要危险物质及分布; 机油（仓库）. 环境影响途径及危害后果; 大气环境影响，影响较小，风险可承受. 风险防范措施要求; 加强管理，定期进行检修，确保各设备正常运行。. （9）项目环境风险影响评价自查表详见附表2。 六、国家产业政策相符性分析 本项目为刀模、压模生产项目，经对照分析，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）的鼓励类、淘汰类、限制类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 七、与金龙新区相符性 根据岳阳市环保局关于《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》的审查意见，其金龙新区准入一览表。 表7-11 工业区准入类别分类表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；先进机械制造、电子信息产业. 允许类; 低污染新型材料业、医用材料及医疗制品业、电工器材制造业，重轻型钢结构等低耗水项目。. 限制类; 食品制造、饲料加工行业. 禁止类; 有重金属废水外排的所有项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；酒类酿造；冶金、石化化工、造纸、皮革、纺织印染、电镀等工业；火力发电。. 根据表7-11分析，项目为刀模及压模生产项目，为先进机械制造业，属于鼓励类。 八、项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层（3栋厂房共设置6层，其中第1-3层为湖南精益印包装有限公司，第5层、6层目前均为闲置），根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，项目用地为二类工业用地。同时根据新区的产业定位：为以先进机械制造和光伏电子信息的“两型”产业，本项目为年产6万片刀模、600套压模建设项目属先进机械制造业，为鼓励类；项目与本栋企业生产不冲突，本项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 与“三线一单”相符性分析 表7-12 项目与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县金龙新区卓达创业园，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在湘阴县生态红线范内，符合生态红线保护要求。. 资源利用上线; 生活用水由园区自来水供给；能源由园区电网供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据监测数据，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准，但湘阴县属于大气环境质量不达标区。 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）中湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，同时该文件附件1~2中，提出了岳阳市2017年~2020年PM2.5、PM10的平均浓度改善目标。在岳阳市大气环境质量限期达标规划编制并实施完成后岳阳市大气环境质量将得到一定改善，主要大气污染因子中PM2.5、PM10的排放量将得到一定削减。 本项目运营后废气经处理达标排放，生活废水处理达标后排放，对周边环境影响较小。. 负面清单; 本项目合园区产业定位，不在负面清单内，符合湘阴县金龙工业园环境准入条件和要求. 综上分析，本项目选址基本合理。 九、平面布置合理性分析 本项目位于湘阴县金龙新区卓达创业园，主要分为加工区域（位于厂区中部及东部）、办公区布置在北面，项目生产与生活区严格分开，同时项目全厂布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。具体见附图2项目厂区平面布局图。 十、总量控制分析 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 十一、环境管理和监测计划 1、 环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ⑴贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ⑵编制企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业生产发展规划之中。 ⑶建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ⑷定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按县环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑸加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑹建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑺推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑻经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 2、环境监测 根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测，可委托有资质的单位进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由湘阴县环境保护局、岳阳市环境保护局进行监督。本评价提出环境监测计划如表7-13。 表7-13 环境监测计划 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 厂界; 金属粉尘; 半年一次; 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测. 废水与 水环境; 污水处理站总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每季一次. 噪声与声环境; 厂界外1m处; 等效声级; 半年一次. 固废; 统计各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每半年一次. 十二、环保投资估算与环保措施一览表 项目总投资500万元，其中环保设施投资9万元，所占比例为1.8%。本项目的环保投资估算见表7-14。 表7-14 环保投资估算表 污染控制类型; 控制措施; 投资额（万元）; 备注. 废水污染控制; 厂区雨污分流管网、化粪池，设计规模为5m3/d; 2; 化粪池依托厂房已建. 废气治理; 乳化液水箱; 3. 噪声控制; 安装减振基础或减振垫；加强厂房密闭性，安装隔声门窗，墙体敷设吸声材料等; 1. 固废处置; 一般固废暂存场所; 1. 危险废物暂存场所; 2. 总计; 9. 表7-11 本项目环保措施一览表 项目; 措施内容; 达到的标准. 水环境; 厂区雨污分流管网、化粪池、隔油池，设计规模为5m3/d 化粪池（依托厂房）; 在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。标准后，最终汇入湘江。. 大气环境; 乳化液水箱; 处理后达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织监控浓度限值. 声环境; 安装减振基础或减振垫；加强厂房密闭性，安装隔声门窗，墙体敷设吸声材料等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 一般固废暂存场所（16m2） 危险废物暂存场所 （10m2）; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求. 环境管理; 环境管理计划、环境监测计划的落实情况.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气污染物 | 生产车间 | 颗粒 | 乳化液水箱 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织监控浓度限值 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、 SS | 化粪池 | 在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。标准后，最终汇入湘江。 |
|  | 固体废物 | 生 产 过 程 | 废边角料 | 收集后外售 | 合理处理处置，定期清运，厂内不产生堆存 |
|  |  |  | 收尘装置收集的金属粉尘 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 定期更换的乳化液 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废机油 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 |  |
|  | 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 安装减振基础或减振垫；加强厂房密闭性，安装隔声门窗，墙体敷设吸声材料等 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目厂址位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4层，本项目为新建项目，厂房为购买湘阴县金龙镇金龙新区湖南卓达置业有限公司已建标准化厂房，项目只需设备安装，因此，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论： （1）项目概况 湖南创盛自动化设备有限公司拟投资500万元在湘阴县金龙新区卓达工业地产第 3号 栋第四层401号、402号厂房建设年产6万片刀模、600套压模建设项目。项目占地面积794.78平方米，建筑面积794.78平方米。公司主要经营范围为刀模及压模的生产、加工、销售。项目建设内容包括加工区、组装区、原料仓库、成品仓库、办公区域等，项目给排水、供电、等基础设施依托公司现有设施。 （2）环境质量现状评价 ①由表3-2可知，SO2、NO2、PM10各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 ②引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 ③表3-3中的噪声现状监测结果表明，本项目区域各场界环境噪声昼间、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。 （3）项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-9所示的环保治理措施，预计环保投资为9万元，占总投资的1.8%。 （4）环境影响分析结论 废水：项目厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水经屋面雨水斗汇集后排入工业区雨水管网；污水经处理后接入工业区污水管网。目前金龙新区工业区污水管网已建设，但污水处理厂还在筹建中，因此在金龙新区工业区配套污水处理系统运行之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区配套污水处理系统运行之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入园区配套的污水处理系统处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 废气：根据工程分析，本项目废气粉尘，安装乳化液水箱进行冷却且收尘，收尘效率约为80%，其粉尘排放量约为0.036t/a，为无组织排放，颗粒的排放标准执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织监控浓度限值。 噪声：在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求，对周围声环境影响较小。 固体废弃物：本项目固体废物为职工生活垃圾、边角料、收尘装置收集的金属粉尘、废机油、定期更换的乳化液；生活垃圾由环卫部门定期处理；收尘装置收集的金属粉尘、边角料经收集后外售，废机油、定期更换的乳化液交由由资质单位处置。 固体废物均不会在厂区内长期堆存，未对周围环境产生明显的不利影响 （5）总量控制 在金龙新区工业区配套污水处理系统运行之前，项目生活污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区配套污水处理系统运行之后，项目生活污水经预处理达到接管标准后排入园区配套的污水处理系统处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 （6）国家产业政策 本项目为刀模、压模生产项目，经对照分析，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）的鼓励类、淘汰类、限制类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 （7）选址合理性 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园3栋第4楼，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，项目用地为二类工业用地。同时根据新区的产业定位：为以先进制造和光伏电子信息的“两型”产业，本项目为年产6万片刀模、600套压模建设项目属先进机械制造业，为鼓励类；本项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 （8）平面布置合理性 本项目位于湘阴县金龙新区卓达创业园，主要分为加工区域（位于厂区中部及东部）、办公区布置在北面，项目生产与生活区严格分开，同时项目全厂布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。具体见附图2项目厂区平面布局图。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。 项目建设应严格按照环评要求落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 二、建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理。 2、厂区排水实行雨污分流。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行和污染物的达标排放，防止污染事故发生。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图、附表： 附件 - 评价工作委托函 - 厂房购买合同的 - 营业执照 - 湘阴县项目联审办工作领导小组文件 - 园区管委会证明 - 湖南卓达置业有限公司园区批复 湘阴环评批【2015】12号 - 湖南卓达置业有限公司园区规划许可证 - 湖南湖南卓达置业有限公司园区国土证 - 9、湘阴县第三污水处理厂的环评批复 - 10、岳阳市环境保护局关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书的审查意见 附图 1、项目地理位置图 2、项目总平面布置图 3、项目周边环境示意图 4、项目区污水管网及水系图 5、产业规划图 6、土地利用现状图 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 环境风险评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |